ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТОО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» (ОАО «

Ф1/1Л1/1АП

инстт/гтут по сигнализации, централизации, связью и радио н/\

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТР>АНСПО1=>ТЕ

24.02.2004	№  ^247/13311____
Шифр  ЭЦМ      ЭЦБ

["      О разработке типовых материалов для	~|
проектирования "Электрическая
централизация типа ЭЦ-К-03", 410304-
ТМП

Департаментом автоматики и телемеханики ОАО "РЖД" письмом № ЦШТех-12/16 от 16.02.04 утверждены разработанные Гипротранссигналсвязью типовые материалы для проектирования "Электрическая централизация типа ЭЦ-К-03", 410304-ТМП,

Система электрической централизации ЭЦ-К-03 предназначена для управления стрелками и сигналами станций до 6-10 стрелок на однопутном участке с любым видом тяги и поперечным расположением путей.

Система ЭЦ-К-03 система с центральным питанием, индивидуальным последовательным переводом стрелок и групповым замыканием маршрутов (по горловинам станции).

Типовые материалы для проектирования "Электрическая централизация типа ЭЦ-К-03", включают в себя:

- схемные решения аналогичные ЭЦ-К-2000 с применением реле серии Н;

- схемные решения, не вошедшие в ЭЦ-К-2000;

а) варианты примыкания стрелок к приемо-отправочному пути;

б) стрелка с автовозвратом;

в) увязка с РПБ ГТСС;

г) контроль перегорания предохранителей;

д) увязки с переездной сигнализацией и устройствами оповещения монтеров пути;
е) эскиз внешнего вида пульт-табло.	~'

2	1247/133П

-       Схемы предусматривают возможность увязки с ДЦ посредством контактов реле РУ5 включение  которых должно  выполняться  в соответствии с типовыми  материалами  по

проектированию систем ДЦ.

Состав типовых материалов для проектирования

Альбом 1 - Пояснительная записка.

Альбом 2 - Принципиальные схемы решения.

Типовые материалы для проектирования ЭЦ-К-03 (410304-ТМП), разработаны взамен

ЭЦ-К-2000 (419320-ТМП).

Оформленную заявку на приобретение типовых материалов для проектирования ЭЦ-К-03 направить в адрес института: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, 49, Гипротранссигналсвязь.

Главный инженер института	~-'^'   ^*'с ^-/    —             А.Н.Хоменков

Багричева 33-494