

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Кафедра «Технология грузовой и коммерческой работы, станции и узлы»

Контрольная работа
на тему 

Организация приема, выдачи и перевозки грузов

по дисциплине
«Управление грузовой и коммерческой работой на железнодорожном транспорте»
                                                                                    Выполнил: студент 4 курса
            Заочного факультета,

            Уч. шифр 11 – ОПУ - 6305
            О.А. Сендеев
            Проверил:  профессор 

            Н.В. Эрлих 
Самара 2012
Содержание

Исходные данные………………………………………………………………….3
1. Выбор рационального подвижного состава для перевозки заданного груза…………………………………………………………………………. 4-8
2. Определение тарифного расстояния ……………………………………. 9-10
     3.Определение провозной платы за перевозку заданного груза и дополнительных сборов………………………………………………………….11-14
     4.Определение срока доставки для заданного груза и ответственности за просрочку…………………………………………………………………………. 15-16
    5.Комплект перевозочных документов, назначение и порядок его заполнения на станциях отправления, назначения и в пути следования…………….….17
   6. Порядок пломбирования вагонов, составление вагонного листа на заданный вид отправки……..……………………………………………………18-19
   7.Составление договора об электронном обмене данными при подготовке документов для организации перевозок грузов между грузоотправителем и железной дорогой отправления в системе ЭТРАН……………………………20-21
   8. Описание характеристик несохранных перевозок, заполнение бланка коммерческого акта (форма ГУ-22) и акта общей формы (форма ГУ-23) для заданных условий…………………………………………………………………22
Список используемой литературы………………………………………….…..23

                                                     Исходные данные

1) Наименование груза – Зерно насыпью;

2) Масса груза – 270 тонн;

3) Станция отправления – Липецк Ю.-Вос. Ж.д.;

4) Станция назначения – Уфа Кбш. Ж.д.;

5) Место выполнения грузовых операций

Погрузка – грузовой двор

Выгрузка – Подъездной путь (не общего пользования)

1. Выбор рационального подвижного состава для перевозки заданного груза.

Наиболее рациональным типом вагона считается тот, который имеет наибольший коэффициент использования грузоподъемности и наименьший погрузочный коэффициент тары. 

Рассмотрим три типа хоппер-вагонов для перевозки зерна и выберем из них наиболее рациональный.

1) 4-осный крытый вагон-хоппер для зерна, модель 11-739
[image: image1.jpg]Yoonsii wppimoni baeon-xenmg 917 sepa, sodens 11739
1000 (10 Jepmseik ofbasne)

1451080

| 150

20609

7720

Howmep npoexra
TexunseckHe yenosna
Mozens saroita
Ten sarona
Haroropatess
Fpysonoanes nocth,
Macca sarona {1apa),
Harpysh
Ot 0cit KOALCROR HAPH Ba peab-
o, il (1c)
Ha OAMH NOTOMNLIA ME1p HyTH.
Kli/w Giefw)
CxopocTL KoreTpyKIHOKaR, K¥/4
Tabapur
Basa paroua, u
Mawta,
RO 0N CEWCHH TBIOCIHRNOK
» Kofillebr GaiKam pamsl {Ann-
Ha panm)
(lipua waxcHmazbuas, s
Buco1a oT ypORH# BepXa TOAUROK

Puc. 23. Hasnauenue: /151 MePeBO3KH 3€PHA M APYTHX MHIUEBLIX, CHUIYYHX [PYSOB HACHINbIO

739.00.000-1
TY 24539275
11-739

950

KpB3

65

- 220

213,15 (21.75)
57,8 (5.9)
120

1-BM (0-T)
10500

14720

13500
3250

PenLEOD MAKCHMATLHAR, ML
Koanuecrso ocedr, wr.

Mogenn 2-ocuoli Tenexxh

Tun astocuens

Hanwane uepexoguofi 110l azks
To e ¢ pyaHLM TOPMOBOU
Haniue CTORHONHOTO TOpMO3A
TN B034YOPACHPEACIHTEAR

THG peryasTOpa pHUGNHEX Nepesiay
Tan apTopeKHL

Tn HOTAOUAIOWEro annapa1a
OGtew Kyaona, 1
Lawua, wms
1o Repxuch nénszKe
Ky308a BEYTDH (10 BepXY)
THupua maKewMaTLIA, MM:
0 Kpsiwe

4653

4
18-100

CA3

ecth

ner

eeth

Ne 483-000
an 270 0051
Ne 574 R
6 M

Ne 965-A
o 265-A- 1
W-1-T™
9

10900
10700

3094

1o ctofixe 3950

DBHCOTa OT YPUBHS BEDXQ TOIOHOK
PeILEOB 10 PASPYIOUNEX YCTPONCTS,
b

250
Konnuecrso mokos, mrr.:
3arpYIOUHLIX 4
pasTpyI0UUHX 6
Paswepss ioka B caety, sy
aarpyaonaoro @576

paarpysounoro
¥roA NAKIOUA TOPLOBMX CTONOK, X
Gyikepon, rpag

Marepnai kysuea

475% 1080

55
craap 10X11AT

waw 9121
To4 WOCTAHOBKH a cepwiiHoe PO~
N3BOCTRO 1AM 3ARYIKE BATORA 1976
You CHRTHS ¢ NPOKIBOACTAA HAH N0~
caciunfi Toi kYUKW Barowos Aail-
woil monen 1982
Boswomnucts yeranonks Oybepos et
Brn possioniix wonepumsaAi M 1209

G-a0a010] wpoimon Boeon-tonnep dnn sepu, mosens 19-757

— 0% (0 loowwes odfgane)

4365

Howep npoeira
Texuueckie yoronms
Monean sarona

Tun parona
Hororopurent
I'pysonoxsemuocrs, ©
Macca sarona (vapa), t
Harpyaxa:

Puc. g < e K
ue. 24. Haswauenue: 4a neperoski sepua u JPYTUX GHIHEBLIX CHITYYHX TPY3OB HACHILIO

752.00.000- 1
TV 24-05-491-81
19-752

950
KpB3
70

23

OT ack xonecuo taps Ha peanc,

K11 (rc)

2255 (23.25)

Wa omin morokmsit werp myth,

 xH/u (re/m)
CKOPOCTH. KOHCTPYKuKOHan, kt/4
Fatapur
6a1a saroua, um
Hanua, we
10 OCH CUICHRY anIOCHeOK
* ROHUERBIN Baik:
saws)

I
=

813 (6,25)
120

LBM (0-T)
10500

14720

8 D (-

15 500

Ulapnua vaxcumansias, wm
Buicota or yposun mepxa roaomox
DCABCOB MaKCHMABRAH, MM
Kantiuecreo ocefi, wr.
Moneas 2-ocuol Tesewmxn
Tun avrocuenxu
Hanwuue nepexonsofl wnomankw
To 3 ¢ pyansiu Topmosom
Haandie cronmounoro topuosa
Tun osayxopacnpeaeaurenn
Tin peryanropa puuaxuux nepegay
Thn antopesxima
THn norronawero annapara
Obben kysosa, u°
Nanuna, wu:

R0 BepxKel absaske

Y3082 BHYTPH (0 Bepry)
UWinpiiia uakewmansian, w

10 spritae

> eTofwan

3240
4565
4

Ne 265-A-1
élal»l-TM wau LF-2-B

10900
10700

3010
3240

BricoTa or yposus Bepxa ronosok
PALOU 10 PAITPYSOURHX yeTpolicTs,
M 35

Koausecrso niokos, wr.:
aarpysousx
pasrpyaoummx
Pagwiepy aoka B caery, wn:
3arpysoutioro
pasrpysouioro
Vroa naxiona, rpan:
TOpUOBHX cren
Gyikepon
Marepnan kysona
Ton_noctanosks Ha cepuiinoe npo-
U3BOACTBO Wi 3aKkynK BarcHa
Tox ennmisn ¢ npon3socraa KAk no-
CARLNM L PO/ SAKY KK BaTOROB AAni0it
Mozein
Bosmowmiorts yeranonki Gydepon
BiUL BOSHOKISY MOECDHIS AIHA

4
6

1592562
1080X 475

65

55

craxs JOXHJIL
1982

et
Pil 580




Назначение: для перевозки зерна и других пищевых, сыпучих грузов насыпью.

Модель вагона 11-739
Масса тары вагона т 22
Грузоподъемность, кг 65000

Объем кузова м3 93
Площадь пола м2 35,4
База вагона мм 10500 

Длина мм:

- по осям сцепления автосцепок 14720
- по концевым балкам рамы 13500 

Ширина максимальная:

По крыше мм 3094
По стойке мм 3250
Высота от уровня верха головок рельсов мм

- максимальная 4653
Количество осей шт. 4

2) 4-осный крытый вагон-хоппер для зерна, модель 19-752
[image: image2.jpg]Yoonsii wppimoni baeon-xenmg 917 sepa, sodens 11739
1000 (10 Jepmseik ofbasne)

1451080

| 150

20609

7720

Howmep npoexra
TexunseckHe yenosna
Mozens saroita
Ten sarona
Haroropatess
Fpysonoanes nocth,
Macca sarona {1apa),
Harpysh
Ot 0cit KOALCROR HAPH Ba peab-
o, il (1c)
Ha OAMH NOTOMNLIA ME1p HyTH.
Kli/w Giefw)
CxopocTL KoreTpyKIHOKaR, K¥/4
Tabapur
Basa paroua, u
Mawta,
RO 0N CEWCHH TBIOCIHRNOK
» Kofillebr GaiKam pamsl {Ann-
Ha panm)
(lipua waxcHmazbuas, s
Buco1a oT ypORH# BepXa TOAUROK

Puc. 23. Hasnauenue: /151 MePeBO3KH 3€PHA M APYTHX MHIUEBLIX, CHUIYYHX [PYSOB HACHINbIO

739.00.000-1
TY 24539275
11-739

950

KpB3

65

- 220

213,15 (21.75)
57,8 (5.9)
120

1-BM (0-T)
10500

14720

13500
3250

PenLEOD MAKCHMATLHAR, ML
Koanuecrso ocedr, wr.

Mogenn 2-ocuoli Tenexxh

Tun astocuens

Hanwane uepexoguofi 110l azks
To e ¢ pyaHLM TOPMOBOU
Haniue CTORHONHOTO TOpMO3A
TN B034YOPACHPEACIHTEAR

THG peryasTOpa pHUGNHEX Nepesiay
Tan apTopeKHL

Tn HOTAOUAIOWEro annapa1a
OGtew Kyaona, 1
Lawua, wms
1o Repxuch nénszKe
Ky308a BEYTDH (10 BepXY)
THupua maKewMaTLIA, MM:
0 Kpsiwe

4653

4
18-100

CA3

ecth

ner

eeth

Ne 483-000
an 270 0051
Ne 574 R
6 M

Ne 965-A
o 265-A- 1
W-1-T™
9

10900
10700

3094

1o ctofixe 3950

DBHCOTa OT YPUBHS BEDXQ TOIOHOK
PeILEOB 10 PASPYIOUNEX YCTPONCTS,
b

250
Konnuecrso mokos, mrr.:
3arpYIOUHLIX 4
pasTpyI0UUHX 6
Paswepss ioka B caety, sy
aarpyaonaoro @576

paarpysounoro
¥roA NAKIOUA TOPLOBMX CTONOK, X
Gyikepon, rpag

Marepnai kysuea

475% 1080

55
craap 10X11AT

waw 9121
To4 WOCTAHOBKH a cepwiiHoe PO~
N3BOCTRO 1AM 3ARYIKE BATORA 1976
You CHRTHS ¢ NPOKIBOACTAA HAH N0~
caciunfi Toi kYUKW Barowos Aail-
woil monen 1982
Boswomnucts yeranonks Oybepos et
Brn possioniix wonepumsaAi M 1209

G-a0a010] wpoimon Boeon-tonnep dnn sepu, mosens 19-757

— 0% (0 loowwes odfgane)

4365

Howep npoeira
Texuueckie yoronms
Monean sarona

Tun parona
Hororopurent
I'pysonoxsemuocrs, ©
Macca sarona (vapa), t
Harpyaxa:

Puc. g < e K
ue. 24. Haswauenue: 4a neperoski sepua u JPYTUX GHIHEBLIX CHITYYHX TPY3OB HACHILIO

752.00.000- 1
TV 24-05-491-81
19-752

950
KpB3
70

23

OT ack xonecuo taps Ha peanc,

K11 (rc)

2255 (23.25)

Wa omin morokmsit werp myth,

 xH/u (re/m)
CKOPOCTH. KOHCTPYKuKOHan, kt/4
Fatapur
6a1a saroua, um
Hanua, we
10 OCH CUICHRY anIOCHeOK
* ROHUERBIN Baik:
saws)

I
=

813 (6,25)
120

LBM (0-T)
10500

14720

8 D (-

15 500

Ulapnua vaxcumansias, wm
Buicota or yposun mepxa roaomox
DCABCOB MaKCHMABRAH, MM
Kantiuecreo ocefi, wr.
Moneas 2-ocuol Tesewmxn
Tun avrocuenxu
Hanwuue nepexonsofl wnomankw
To 3 ¢ pyansiu Topmosom
Haandie cronmounoro topuosa
Tun osayxopacnpeaeaurenn
Tin peryanropa puuaxuux nepegay
Thn antopesxima
THn norronawero annapara
Obben kysosa, u°
Nanuna, wu:

R0 BepxKel absaske

Y3082 BHYTPH (0 Bepry)
UWinpiiia uakewmansian, w

10 spritae

> eTofwan

3240
4565
4

Ne 265-A-1
élal»l-TM wau LF-2-B

10900
10700

3010
3240

BricoTa or yposus Bepxa ronosok
PALOU 10 PAITPYSOURHX yeTpolicTs,
M 35

Koausecrso niokos, wr.:
aarpysousx
pasrpyaoummx
Pagwiepy aoka B caery, wn:
3arpysoutioro
pasrpysouioro
Vroa naxiona, rpan:
TOpUOBHX cren
Gyikepon
Marepnan kysona
Ton_noctanosks Ha cepuiinoe npo-
U3BOACTBO Wi 3aKkynK BarcHa
Tox ennmisn ¢ npon3socraa KAk no-
CARLNM L PO/ SAKY KK BaTOROB AAni0it
Mozein
Bosmowmiorts yeranonki Gydepon
BiUL BOSHOKISY MOECDHIS AIHA

4
6

1592562
1080X 475

65

55

craxs JOXHJIL
1982

et
Pil 580




Назначение: для перевозки зерна и других пищевых сыпучих грузов насыпью.

Модель вагона 19-752
Масса тары вагона, т 23
Грузоподъемность, кг 70000

Объем кузова, м3:  94
База вагона, мм 10500
Длина, мм:

- по осям сцепления автосцепок: 14720
- по концевым балкам рамы: 13500
Ширина максимальная, мм: 3240
Высота от уровня верха головок рельсов, мм :

- максимальная 4565
Количество осей, шт 4
3) 4-осный крытый вагон-хоппер для зерна модель 19-756
[image: image3.jpg]8%

o
+ - o S
3|
(= | =
o) g 4%
=\ = T
Ll |
#7120
L
Puc. 25. Hasnauenue: AA5 NepeBosky 3epHa i APYPHX MHUIEBBIX CBIYYHX rPY30B HACHIIBIO
756.00.000 Koauuectso ocefi, wr. 4 Konuuecrso aokos, wr.:
'l;'leo):‘ﬁc;rue“cpl(‘):smy‘cnnann TY 24-05-540-84 Mogiean 2-ocHoit TenexK 18-100 (o ocpoens sarpysountix 4
Moxeas narona 19.756 TeneNKH C HATPYSKO PasTpyIOUREX 6
Tun sarona 950 25 1/0cs) Pasepn moka B caery, Mu:
Harorosntens KpB3 Thn asTocuenk CA-3 aatpyaounoro 1 592X 562
Fpyaonoxbennocts, T 76,5 Haswse nepexoanofi nioIaaK: et pastpysouHaro 1080X475
acca Barona (tapa), T 235 To e ¢ PySHBM TOPHOIOM ner Yroa Hakaona, rpan:
Harpyaxa: ! Hanwume CTORHOIHOTO TOpMO3A 0 TOpUOBHX cTen :g
o i Tun Bo3/yX0pacnpenenHTenn & 483- GyHkepos 5
pemsen k(0 " aas0 25) Thn peryasTopa puuaxusX nepenas Mo 574 B Matepuan kysosa erans 10XHAT, 0972/
Ta oams norousuh wetp ny™H, Thn asTopexdima Ne 265-A-1 Toa moctanook ha cepwfitoe npo-
®H/M (te/m) 66,6 (6,8) THI NOTAOWAUCTO ANNapaTa 111-2-B-90 HIBOLCTRBO MJN 3aKYNKH BAPOH3 1990
T Kouc: 20 OGueu kyosa, i 11 TOR CHRTHS ¢ NPOW3BOACTBA MAN NO-
o < Tawsa, un; CAe A TOR 32KV RaTOROR AaHHOR
Basa varona, u 10500 0 Bepxuei aGBIKS (2000 Woneaw s
Iamsia, mn: Ky308a BHYTPH (110 Bepxy) 11800 Bo3M0KHOCTL YCTaROBKH Gy(epos et
110 OCAM clenaenun asrocuenok 14 720 IlupHtia MaKcHNANbRAs, MM: BHA BOSMOIHEX MOICPRHSAWHR PI1 580
> KOHNEBHM GANKAM paMBl (AR~ no Kpate 3010
wa pamh) 13 500 > crofikaw 3280
LiTupya MAKCHMARLHAT, MM 3280 BucoTa o7 yposHs Bepxa roosok
Bhicora OT YpOBHA Bepxa o/IOBOK peabcos 0 paapy20uK yerpoiers,
POALCOD MAKCHNATLHAR, MM 4873 e 351
SIS = spems
G-towor oo baeon-xomep O ruesonene ylegpet, odens 1-740

2
©

G-ocsnnd

Kpoime boea-xomgp g sepua, mobens 19-756

1850

Puc. 26. Hasnauenne: 1l GectapHOil NePeBOSKH HACKIMIHHIX

Homep npoexra

Texunueckne ycaosin

Moneas paroia

Tun parona

Hsroroswrens

T'pysonoxbemtiocrs, T

Macca Barona (tapa), T

Harpyska:
OF ocH KosecHofi napu Ba pers-
cu, &H (rc)
na omun moromuME metp nyrh,
xH/u (re/u)

Cropocrs  KoHCTpYKuHOUHAS,

TaGapar

Basa sarona, mm

Tinuna, wm:
10 ocAM cuenzenis aTocuenok
> KOHUEBHIM GakaM paus (k-
wa pasr)

Ulipuia makchuanbhas, wm

Bucora or ypoms bepxa rononok

pebcos MakcHManLIas, MM

Ku/n

740.00.000-0
TY 24-5-371-76
11-740

904

KpB3

64

22

2107 (21,5)
63,9 (6,52)

120

1-BM (0-T)
8980

13200

11 980
3220

4590

Koatecrso oced, wr.

Monean 2-ocroil Tenexxn

Tan abrocuenkw

Hazssme nepexoofl maomanku
To Xe ¢ py«ntiu TOpsOION
Haanune crosmousoro Topuosa
Tun BosayXopacnpenenrens

Twn peryantopa pruansX Mepera
Tun aBTOpeXMMA

Thn nornomawimero annapara
O6sen kysona, n°
Danna, mm:

no sepxhed oGBsIKe

Kys08a BHYTPH (110 Bepxy)
UWinprwa makeamasias, uu:

o kpume

» crofike
BuCOTA OT ypomH Bepxa ToA0BOK

FPAHYJHPOBAHHEIX MHHEPALHLIX YROGpEHHil

4

18-100

CA-3

et

ner

ecth

N 270-005- |

Han 483-000

Ne 574 B uan 536 M
2o 265-A

Hau 265-A-1

- 1-TM wam 11-2-B
73

8 680
8500

3220
3210

PeALCOB 10 PaTpySOHHHX yeTpoficTs,
i

Kosuuecrso atoxoe, ur
3arpysou X
Pasrpys0uHEX

PasMepu JioKa B CBeTy, MM:
3arpysouioro
pasrpysousoro

Yroa nakaona, rpan:

TOPNOBBIX CTeH
Gyskepos

Mareprar kysosa

Ton moctaonkn wa cepuifioe 1po-

WIBOXCTBO WM 3aKYNKH BAroua

TOR CHSTHA ¢ MPOK3BONCTBA KAM Mo~

caenumi TR SAKYKH BaroHOB AaH-

HOH MOgesH

BaauoxkHocTs yeranoski Sydepos

BH2 BOIMOXREX MOZepHH3a WA

4
4

470 1 620
840X 2382

65

55
craas 10XHATT

et
net





Назначение: для перевозки зерна и других пищевых сыпучих грузов насыпью.
Модель вагона 19-756
Масса тары вагона, т 23,5
Грузоподъемность, кг 76500

Объем кузова, м3:  111
Разгрузочных люков 6
База вагона, мм 10500
Длина, мм:

- по осям сцепления автосцепок: 14720
- по концевым балкам рамы: 13500
Ширина максимальная, мм: 3280
Высота от уровня верха головок рельсов, мм :

- максимальная 4873
Количество осей, шт 4

Технический коэффициент тары, определяется делением массы тары вагона (Т) на его грузоподъемность (Q):

                                                      
[image: image4.wmf]Q

Т

К

Т

=

                                                                    (1)
         22                                                           
Кт1 = ----- = 0,338

         65
         23                                                           
Кт2 = ------- = 0,328
         70
         23,5                                                           
Кт3 = ------- = 0,307
         76,5
Погрузочный коэффициент тары, учитывающий возможность  использования вагонов при перевозке конкретного вида груза, рассчитываемый  по формуле

                                                            
[image: image5.wmf]Q

i

Т

К

П

×

=

                                                          (2)
где i – коэффициент, учитывающий использование грузоподъемности вагона по роду груза (определяется экспериментально). В контрольной работе может быть определен как отношение технической нормы загрузки вагона заданным грузом (P) к его грузоподъемности:

                                                              
[image: image6.wmf]Q

P

i

=

                                                                       (3)

       53                                                       


         22

i1 = ----- = 0,815                                                          Кп1 = --------------- = 0,415
       65                                                                                   0,815 * 65   

       53                                                       


         23
i2 = ----- = 0,757                                                          Кп2 = --------------- = 0,434
       70                                                                                   0,757 * 70   

       53                                                       


         23,5
i1 = ----- = 0,693                                                          Кп1 = --------------- = 0,443
      76,5                                                                                  0,693 * 76,5   

Полученные данные сводим в таблицу

	Наименование груза
	Тип  сравниваемых вагонов
	Число осей
	Характеристики вагонов
	Показатели использования


	Отметка о наиболее рациональном вагоне

	
	
	
	Объем кузова( площадь пола)
	Грузоподъемность,  т
	Вес тары, т
	Длина вагона по осям  автосцепок
	Технический коэффициент
	Техническая норма загрузки
	Погрузочный коэффициент
	Коэффициент  использования грузоподъемности 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Зерно насыпью (овес)
	Вх11-739
	4
	93
	65
	22
	14720
	0,338
	53
	0,415
	0,815
	V

	
	Вх19-752
	4
	94
	70
	23

	14720
	0,328
	53
	0,434
	0,757
	

	
	Вх19-756
	4
	111
	76,5
	23,5
	14720
	0,307
	53
	0,443
	0,693
	


Вывод: Наиболее рациональным типом вагона для перевозки зерна насыпью выберем вагон модели ВХ 11-739, так как он имеет наибольший коэффициент использования грузоподъемности и наименьший погрузочный коэффициент тары. 

2. Определение тарифного расстояния

Железнодорожные пункты и станции, открытые для производства коммерческих операций, называются тарифными пунктами. Список тарифных пунктов опубликован в Тарифном руководстве ( ТР)  № 4 книга 2 «Алфавитный список станций» с указанием их кодов, производимых на этих пунктах коммерческих операций в виде условных обозначений и расстояний до ближайших транзитных пунктов (ТП).
Тарифные расстояния – это кратчайшее расстояние между транзитными пунктами.

Определим тарифное расстояние от станции Липецк (Юго – Восточная железная дорога) до станции Уфа (Куйбышевская железная дорога).
К станции Липецк расположены два ближайших транзитных пункта - это Грязи Воронежские – 37 км и Елец – 78 км. К станции Уфа расположен один ближайший транзитный пункт - это Дема – 10 км. Так же  расстояние между транзитными пунктами Грязи Воронежские - Дема составляет - 1392 км, а расстояние Елец - Дема составляет – 1507 км. Исходя из полученных данных строим схему:
             Елец   

1507


Дема

Липецк







Уфа


    Грязи Воронежские
Проверим все возможные пути следования, наикратчайшее расстояние является тарифным.

1) 78 + 1507 + 10 = 1595 км – (Липецк-Елец-Дема-Уфа) 
2) 37 + 1392 + 10 = 1439 км – (Липецк-Грязи Воронежские-Дема-Уфа) – Тарифное расстояние;
3. Определение провозной платы за перевозку заданного груза и дополнительных сборов
Грузополучатели (получатели) и грузоотправители (отправители) осуществляют расчеты за перевозки, выполняемые железнодорожным магистральным транспортом по действующим тарифам.
Для  определения провозных платежей предназначено ТР № 1 (прейскурант № 10 -01), состоящей из двух частей (часть 1 и 2).

Платежи за перевозку грузов рассчитывают после  определения тарифного расстояния.

Плата за перевозки грузов взимается за кратчайшее расстояние, на которое осуществляются перевозки грузов, в том числе в случае увеличения расстояния, на которое они перевозятся, зависящим от владельца инфраструктуры и перевозчика.
Формула расчета платы за перевозку грузов повагонной отправкой в вагонах парка МПС во внутригосударственном и международном сообщениях через российские порты в соответствии с Разделом 2 нового «Прейскурант № 10-01» выглядит так:
                                          Т= И*К1*К2* К3* К4+В,

где И- базовые ставки соответствующей схемы И на конкретном расстоянии и для соответствующей загрузки вагона;

К1- К4 – система основных коэффициентов к ставкам тарифа за использование инфраструктуры и локомотивов РЖД (И);

К1- коэффициент к ставкам тарифа за использование инфраструктуры и локомотивов РЖД в зависимости от класса груза;
К2- Коэффициент к ставкам тарифа схемы И при перевозках грузов повагонными и контейнерными отправками В/из Калинградскую область и через порты Калининградской области;
К3- дополнительные поправочные коэффициенты по родам грузов;
К4 – поправочные коэффициенты в зависимости от количества вагонов в отправке и технологии перевозок;

В – Базовые ставки соответствующей схемы.

Определим плату за перевозку известняка молотого, перевозимого в полувагоне собственности Ж.Д., повагонной отправкой на расстояние 288 км, один полувагон грузоподъемностью 290т.

И3 = 19555 рублей - (Тарифное руководство № 1 часть 2) 

В=5002 рублей - ( Тарифное руководство №1 часть 2)
 К1= 1,00;  К2=не берем;  К3= 0,9  К4 = 1,00 
Т = 19555 * 1,00* 0,9 * 1,00 + 5002 = 22601,5 рублей  (за 6 вагонов грузоподъемностью 53т.)
                                  Определение  Дополнительных сборов 
Воспользуемся Тарифным руководством № 3
О Правилах применения сборов за дополнительные операции,связанные с перевозкой грузов на федеральном железнодорожном транспорте
Ставки сборов за погрузочно - разгрузочные работы
      -----T---------------------------------------------T----------------------¬

      ¦  N ¦           Наименование грузов               ¦    Сбор за тонно     ¦

      ¦ п/п¦                                             ¦(контейнеро)-операцию,¦

      ¦ п/п¦                                             ¦       руб            ¦

      +----+---------------------------------------------+----------------------+

      ¦ 1. ¦ Тарно-штучные грузы на открытом подвижном   ¦                      ¦

      ¦    ¦ составе  (в упакованном  виде  или  в таре) ¦                      ¦

      ¦    ¦ с массой одного места брутто:               ¦                      ¦

      ¦    ¦ до 50 кг                                    ¦        49            ¦

      ¦    ¦ от 51 кг до 250 кг                          ¦        42            ¦

      ¦    ¦ от 251 кг до 500 кг                         ¦        35            ¦

      +----+---------------------------------------------+----------------------+

      ¦ 2. ¦ Грузы в пакетах и на поддонах на открытом   ¦        35            ¦

      ¦    ¦ подвижном составе                           ¦                      ¦

      +----+---------------------------------------------+----------------------+

      ¦ 3. ¦ Лесоматериалы в пакетах или в стропах       ¦        28            ¦

      +----+---------------------------------------------+----------------------+

      ¦ 4. ¦ Контейнеры универсальные массой брутто:     ¦                      ¦

      ¦    ¦ до 5 т включительно                         ¦        28            ¦

      ¦    ¦ 10т                                         ¦        56            ¦

      ¦    ¦ свыше 10 т до 24т                           ¦        84            ¦

      ¦    ¦ 30т                                         ¦       126            ¦

      ¦    ¦ свыше 30 т                                  ¦       160            ¦

      --------------------------------------------------------------------------
    160*270= 43200 рублей.
Ставки сборов за взвешивание грузов

в местах общего пользования на весах железной дороги

      ----------------------------------------------T--------------T--------------¬

      ¦      Условия взвешивания груза              ¦  Единица     ¦     Сбор,    ¦

      ¦                                             ¦ измерения    ¦      Руб     ¦

      +---------------------------------------------+--------------+--------------+

      ¦ 1.1. при подаче вагонов на вагонные весы и  ¦   Вагон      ¦      426     ¦

      ¦ уборке их после взвешивания локомотивом,    ¦              ¦              ¦

      ¦ принадлежащим организации федерального      ¦              ¦              ¦

      ¦ железнодорожного транспорта;                ¦              ¦              ¦

      +---------------------------------------------+--------------+--------------+

      ¦ 1.2. при подаче вагонов на вагонные весы и  ¦   Вагон      ¦      189     ¦

      ¦ уборке их после взвешивания локомотивом, не ¦              ¦              ¦

      ¦ принадлежащим организации федерального      ¦              ¦              ¦

      ¦ железнодорожного транспорта;                ¦              ¦              ¦

      +---------------------------------------------+--------------+--------------+

      ¦ 1.3. при взвешивании грузов и тары на       ¦   Тонна      ¦       6      ¦

      ¦ товарных весах;                             ¦              ¦              ¦

      +---------------------------------------------+--------------+--------------+

      ¦ 1.4. при взвешивании грузов и тары на       ¦Автомобиль, в ¦       8      ¦

      ¦ автомобильных весах.                        ¦т.ч.автомобиль¦              ¦

      ¦                                             ¦с полуприцепом¦              ¦

      ¦                                             ¦              ¦              ¦

      ¦                                             ¦  Автоприцеп  ¦        7     ¦

      L---------------------------------------------+--------------+---------------
В нашем случае имеется 4 вагона, а локомотив принадлежит организации федерального железнодорожного транспорта, то 
6*426=2556 рубля.

Ставки сборов за подачу и уборку вагонов на

железнодорожные подъездные пути, принадлежащие

железным дорогам, локомотивом, принадлежащим

организации федерального железнодорожного транспорта
      --------------------T------------------------------------------------------------------------------------¬

      ¦ Суммарное число   ¦                                  Расстояние, км в оба конца                        ¦

      ¦ Подаваемых и      +----------T----------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+

      ¦ убираемых вагонов ¦  до 0,5  ¦  свыше   ¦ свыше  ¦ свыше  ¦ свыше  ¦ свыше  ¦ свыше  ¦ свыше  ¦ свыше  ¦

      ¦ за один выход     ¦          ¦ 0,5 до 1 ¦ 1 до 2 ¦ 2 до З ¦ 3 до 4 ¦ 4 до 5 ¦ 5 до 6 ¦ 6 до 7 ¦ 7 до 8 ¦

      +-------------------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

      ¦                   ¦  1.  Ставки  сборов  за  один  выход локомотива на железнодорожный                 ¦

      ¦                   ¦    подъездной путь за расстояние подачи и уборки в оба конца, руб.                 ¦

      ¦                   +------------------------------------------------------------------------------------+

      ¦ до 5 ваг. вкл.    ¦   360,4     387,5      445,4    522,5    599,8    676,6     753,9    831,2    908,3¦

      ¦ Свыше 5 до 10 ваг.¦   523,3     550,2      608,2    685,2    762,5    839,6     916,7    993,7   1071,0¦

      ¦ Свыше 10 вагонов  ¦   698,0     724,9      782,9    860,0    937,2   1014,3    1091,4   1168,4   1245,8¦

      ¦                   +------------------------------------------------------------------------------------+

      ¦                   ¦  2. Ставки     сборов     за     пользование железнодорожным подъездным  путем,    ¦

      ¦                   ¦    исходя  из  развернутой  длины подъездного пути, руб/сут.                       ¦

      ¦                   +------------------------------------------------------------------------------------+

      ¦                   ¦   192,4     360,6      721,1    1201,8   1682,5   2163,2    2643,9   3124,6  3605,3¦

      L-------------------+-------------------------------------------------------------------------------------
       Расчет ставок сбора  по   таблице  № 11   настоящего Тарифного  руководства:  в течение месяца (31 день) осуществлено 2 выхода   локомотива,   принадлежащего   организации   федерального железнодорожного  транспорта,  на железнодорожный подъездной путь, принадлежащий железной  дороге,  с  развернутой  длиной  -  1  км, расстоянием подачи и уборки вагонов в оба конца - 3 км и суммарном числе подаваемых и убираемых вагонов за один выход - 6 вагона.  По графе  "свыше  3-х  до  4-х"  сбор за выходы локомотивов составит: 
762,5 * 2 = 1525 руб. (часть 1 таблицы № 11 настоящего Тарифного               руководства).   
Сбор   за пользование железнодорожным подъездным путем составит 
360,6 * 31 = 11178,6  руб.  (часть  2   таблицы  №   11    настоящего   Тарифного руководства). 
Суммарная величина сбора за подачу и уборку составит

      1525 + 11178,6 = 12703,6 руб.

4.Определение срока доставки для заданного груза и ответственности за просрочку

Доставка грузов по назначению в установленные сроки является одной из основных обязанностей железных дорог по выполнению договора перевозки.

Сроки доставки грузов исчисляют исходя из расстояния, по которому рассчитывается провозная плата, скорости перевозки.
Перевозчики обязаны доставлять грузы по назначению и в установленные сроки. Сроки доставки грузов и Правила исчисления таких сроков утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области экономики. Грузоотправители, грузополучатели и перевозчики могут предусмотреть в договорах иной срок доставки грузов.
Определяем срок доставки известняка молотого, перевозимого в полувагоне собственности МПС, повагонной отправкой на расстояние 1439 км.

Общий срок доставки определяется:

Т дост  = tоп +Lтар /  Vcут + tдоп сут, 

Где tоп – время на операции по отправлении и прибытии груза(1 сутки);
Lтар – тарифное расстояние между станциями отправления и назначения, км;

Vсут – установленная указанием МПС среднесуточная скорость продвижения груза, зависящая от вида отправок, вида скорости, способа перевозки, рода груза и расстояния, км/сут;

Tдоп – Время на дополнительные операции, сутки.

             2+1439
Тдост  = ----------- = 4,65 ≈ 5 суток

               310
310 км/сут – таблица 4.1 строка 4 для повагонных отправок.

5. Комплект перевозочных документов, назначение и порядок его заполнения на станциях отправления, назначения и в пути следования.

В соответствии со статьей 25 Устава железнодорожного транспорта при предъявлении груза для перевозки грузоотправитель (отправитель) должен представить на каждую отправку груза составленную в соответствии с Правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом транспортную железнодорожную накладную и другие предусмотренные соответствующими нормативными правовыми актами документы. Указанная накладная и выданная на ее основании грузоотправителю (отправителю) квитанция о приеме груза подтверждают заключение договора перевозки груза. В соответствии с договором перевозки груза перевозчик обязуется своевременно и в сохранности доставить груз на железнодорожную станцию назначения с соблюдением условий его перевозки и выдать груз грузополучателю (получателю), грузоотправитель (отправитель) обязуется оплатить перевозку груза. Сторонами договора перевозки груза выступают перевозчик и отправитель. Отправитель груза и его собственник не всегда совпадает в одном лице. Так, отправителем груза может быть транспортный экспедитор или отправитель, действующий по поручению грузовладельца от собственного имени. По договору перевозки груз, доставленный в пункт назначения, должен быть выдан управомоченному на его получение лицу – грузополучателю (получателю). Накладная составляется на имя определенного грузополучателя (получателя), а потому является именным документом. Формы накладной и других перевозочных документов на перевозки грузов по железнодорожным путям общего пользования публикуются в Сборнике правил перевозок и тарифов на железнодорожном транспорте. От грузоотправителя (отправителя) требуется надлежащее в соответствии с Правилами заполнения перевозочных документов на железнодорожном транспорте заполнение граф накладной и предъявление ее вместе с грузом перевозчику. Никакие подчистки и помарки в накладной не допускаются. Накладная следует вместе с грузом со станции отправления на станцию назначения и затем выдается грузополучателю (получателю). В подтверждение заключения договора перевозки грузоотправителю (отправителю) выдаются желез но дорожная квитанция о приеме груза, которая не только подтверждает вручение груза перевозчику, но и имеет важное доказательственное значение при полной его утрате, а также в случае прибытия груза без накладной. Дорожная ведомость (лист 2 накладной) имеет большое значение, т.к. в ней содержатся все сведения о грузе, участниках перевозки и обо всем, что происходило с грузом и подвижным составом в пути следования. В корешке дорожной ведомости грузоотправитель (отправитель) расписывается в получении железнодорожной квитанции. Другими документами являются также прилагаемые к накладной сопроводительные документы: сертификаты качества Государственной хлебной инспекции, сертификаты на семенной, посадочный материал и семена картофеля, ветеринарное свидетельство или ветеринарный сертификат на грузы, подконтрольные Госветнадзору, удостоверение или сертификат качества скоропортящихся грузов, сертификат, удостоверяющий отсутствие в грузах карантинных организмов, качественный паспорт на нефтепродукты, таможенные документы и др.

6. Порядок пломбирования вагонов, составление вагонного листа на заданный вид отправки

Загруженные вагоны, контейнеры должны быть опломбированы запорно-пломбировочными устройствами перевозчиками и за их счет, если погрузка обеспечивается перевозчиками, или грузоотправителями (отправителями) и за их счет, если погрузка обеспечивается грузоотправителями (отправителями). В случаях, определенных Правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом, порожние вагоны, контейнеры должны быть опломбированы в порядке, установленном для загруженных вагонов, контейнеров.

Пломба – охранный знак, подтверждающий то, что в процессе перевозки доступа к грузу не было. Исправные пломбы (при неисправности вагона) свидетельствуют о том, что в вагон никто не входил и груз в нем находиться в том виде и количестве,  в каком был на станции, наложившей пломбы. Поэтому наложение пломб на вагоны – одно из основных средств борьбы за сохранность грузов при перевозке по железной дороге.
Порядок выполнения.

На железной дороге используют запорно-пломбировочные «КЛЕЩ-60СЦ», «СПРУТ-УНИВЕРСАЛ».

«СПРУТ-УНИВЕРСАЛ» предназначен для пломбирования крытых вагонов, хоппер-зерновозов, цистерн, контейнеров, складских помещений, хранилищ и других объектов.

«КЛЕЩ-60СЦ» - контейнеров, автофургонов, складских помещений и хранилищ.

Запорно-пломбировочное устройство «СПРУТ-УНИВЕРСАЛ» состоит из трех основных элементов:

- охватывающий элемент – гибкий стержень;

- соединяющий элемент – плашка; - фиксирующий элемент – зажим.
Для различных видов отправок существуют отдельные формы вагонного листа: повагонная – ГУ-38а, маршрутная – ГУ-38б, контейнерная – ГУ-38в, мелкая – ГУ-38г. Вагонный лист заполняют чернилами или на пишущей машинке, наименование станции проставляют штемпелем. Основные данные о вагоне, грузе, станции назначения и грузополучателя, пломбах указывают обычной записью и цифровым кодом. Отмечают так же время подачи вагона под грузовые операции и окончания этих операций. На основании вагонных листов в товарной конторе окончательно заполняются накладная и дорожная ведомость.
7. Составление договора об электронном обмене данными при подготовке документов для организации перевозок грузов между грузоотправителем и железной дорогой отправления в системе ЭТРАН.

Предмет договора.

Сторонами настоящего Договора производиться электронный обмен данными (далее – ЭОД) при подготовке документов для организации перевозок грузов с использованием автоматизированного рабочего места подготовки электронных данных транспортных документов Клиента (далее – АРМ Клиента) и автоматизированного рабочего места подготовки электронных данных транспортных документов Дороги (далее – АРМ Дороги).

АРМ Клиента включает в себя автоматизированное рабочее место подготовки перевозочных документов (далее – АРМ ППД) автоматизированной системы централизованной подготовки и оформления перевозочных документов (далее – система ЭТРАН) и сертифицированные средства защиты информации (далее – СЗИ). АРМ Клиента подключается с использованием СЗИ к сети передачи данных Дороги (далее – СПД Дороги) и далее к системе ЭТРАН.

АРМ Дороги включает в себя АРМ ППД системы ЭТРАН, подключенный через СПД Дороги к системе ЭТРАН.
ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР

 об электронном обмене данными при подготовке документов

 для организации перевозок грузов

 между грузоотправителем и железной дорогой отправления

г._________






«___»___________20___г.

Федеральное государственное унитарное предприятие ___________________ железная дорога, именуемое в дальнейшем «Дорога», в лице __________________________________________________________________, действующее на основании устава (доверенности от ______ №________), с одной стороны, и ______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице __________________________________, действующего на основании устава (доверенности от ________ № _______), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор.
8. Описание характеристик несохранных перевозок, заполнение бланка коммерческого акта (форма ГУ-22) и акта общей формы (форма ГУ-23) для заданных условий.
Перевозчик обязан обеспечить сохранность груза с момента приема его к перевозке до выдачи получателю или передачи, согласно установленным правилам, другому предприятию или организации. Железная дорога несет ответственность перед отправителем и получателем во всех случаях, если не докажет, что недостача, утрата, порча или повреждение груза произошли вследствие обстоятельств, предотвращение и устранение которых от нее не зависело.

Обстоятельства, обусловившие несохранность грузов и могущие служить основанием для материальной ответственности сторон, удостоверяются коммерческими актами или актами общей формы. Обычно их составляют работники станций.

Коммерческим актом удостоверяют: несоответствия между наименованием, массой или количеством мест груза в натуре и данными, указанными в перевозочном документе; порчу и повреждения груза;  обнаружение груза без документов или документов без груза; непередачу перевозчиком на железнодорожный путь необщего пользования груза в течение 24 часов после документального оформления в товарной конторе выдачи груза.

Коммерческие акты составляются на бланках формы ГУ-22 с типографской нумерацией в трех экземплярах, из которых первый – в пятидневный срок направляется в грузовую службу дороги на служебное расследование, второй – выдается получателю по его требованию, а третий экземпляр хранится в делах станции.

Коммерческие акты составляются:

а) при выгрузке на местах общего пользования – в день выдачи груза получателю;

б) при выгрузке на местах необщего пользования – в день выгрузки грузов, при этом проверка должна производиться в процессе выгрузки или непосредственно после выгрузки.

Коммерческий акт подписывает начальник станции или его заместитель, приемосдатчик груза от станции, а также представитель клиента, если он участвовал в проверке состояния груза. Акт составляют до выдачи получателю, обязательно в день обнаружения несохранности.

Если несохранность груза замечена в исправном вагоне (контейнере), составляют только коммерческий акт, а если в неисправном – оформляют также технический акт о состоянии вагона (контейнера). Его составляет вагонный мастер или осмотрщик вагонов на станции. Первый экземпляр технического акта прилагают к первому экземпляру коммерческого акта, а копию оставляют в делах станции.

Актом общей формы удостоверяют обстоятельства, не требующие оформления коммерческого акта. К таким обстоятельствам относят: простой вагонов на станции прибытия по вине грузополучателя (получателя); неочистку вагона получателем после его разгрузки; подачу станцией неочищенных вагонов под погрузку; повреждение или потерю пломб, вагонов, контейнеров и приспособлений и пр. Акт общей формы подписывают не менее двух лиц от станции. 

Список используемой литературы
1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. - М.: Транспорт, 2002. 
2. Сборник основных федеральных законов о ж.д. транспорте.- М.: Юридическая фирма «Юртранс», 2003.-192с.
3. Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом. Сборник.Книга1.-М.: Юридическая фирма «Юртранс», 2003. -712с.

4. Грузовые вагоны колеи 1520 мм железных дорог СССР (альбом – справочник).- М.: Транспорт,1989.

5. Алфавитный список железнодорожных станций. Тарифное руководство № 4

Книга 2. Часть 1.-М.: Транспорт, 2001.

6. Тарифное расстояние между транзитными пунктами. Тарифное руководство №4 . Книга 3.-М.: Транспорт, 2001

7. Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые Российскими железными дорогами. Тарифное руководство №1. Часть1 и 2. Прейскурант № 10-01.-М.: Бизнес проект.

8. Эрлих Н.В., Петров А.В. Управление грузовой и коммерческой работой на железнодорожном транспорте: Методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов специальности 190701 «Организация перевозок и управления на транспорте (железнодорожный транспорт)».- Самара: СамГАПС, 2004.
78





10





37





1392








PAGE  
23

_1411666805.unknown

_1411666934.unknown

_1411666530.unknown

