Министерство Путей Сообщения

Российской Федерации.

Петербургский Государственный Университет Путей Сообщения.

Кафедра: «Автоматика и телемеханика на железных дорогах».

Курсовой проект

Тема: «Оборудование промежуточных станций электрической

централизацией стрелок и сигналов»

Выполнил: студент группы АТ-101

Королев А.А.

Проверил:    доцент Кононов В.А.

Санкт-Петербург

2005 г.

Содержание:

Стр.

Введение………………………………………………………………………

Анализ эксплуатационной работы станции ………………………………….

1.1. Эксплуатационно-технические данные ..………………………….

- Проектирование электрической централизации системы БМРЦ……...……

  - Характеристика системы …………………….……………….………….

  - Аппарат управления ……………………………….……………………...

  - Схема реле направления, начальных, конечных, общеманевровых ….

  - Схема контрольно-секционных реле ……………………………..………

  - Схема маршрутных и замыкающих реле ………………………………

  - Схема сигнальных реле ………………………………………….……

2.7 Отмена и искусственное размыкание маршрутов………………………

2.8 Схема управления стрелочным электроприводом …………………..…….                                           2.9 Схема управления огнями светофоров…………………………………

3.Проектирование источников электроснабжения……...…………………….

3.1) Структурная схема питающей установки…………………………………...

3.2) Панель вводная ПВ2 – ЭЦ……………………………………………………

3.3) Панель распределительная ПР2 – ЭЦ ………...…………………………….

4.Алгоритмы работы схем электрической централизации…………………….

Список литературы………………………………………………………………....

Введение.

Среди устройств автоматики, телемеханики и связи, системы управления обьектами на станции играет важнейшую роль. Скорость обработки поездов на станциях влияет на пропускную способность железных дорог, ЭЦ позволяет увеличивать пропускную способность станций в 1,5-2 раза. Ядром станционных систем автоматики является централизация стрелок и сигналов. Безопасность движения поездов в целом во многом зависит от безопасности передвижений по станции. Эти передвижения имеют особенности  - движение поездов по стрелочным переводам, одновременных передвижений и наличия двух разных типов передвижений (поездных и маневровых).

Электрическая централизация (ЭЦ) представляет собой автоматизированную систему управления движением на станциях железных дорог с маршрутизацией поездных и маневровых передвижений и светофорной сигнализацией.

Любая система ЭЦ базируется на трёх путевых элементах – электроприводе, рельсовой цепи, светофоре.

В ЭЦ перевод стрелок открытие сигнала  с проверкой всех условий безопасностей осуществляются с помощью реле особой конструкции или электронной аппаратуры.

Затраты на строительство электрической централизации окупаются через 4 -5 лет.

Требование ПТЭ к ЭЦ:

6.27. Устройства электрической централизации должны обеспечивать:

1) взаимное замыкание стрелок и светофоров;

2)контроль взреза стрелки с одновременным закрытием светофора, ограждающий данный маршрут;

3) контроль положения стрелок и занятости путей и стрелочных секций на аппарате управления;

4) возможность маршрутного или раздельного управления стрелками и светофорами, производство маневровых передвижений по показаниям маневровых светофоров; при необходимости передачу стрелок на местное управление.

6.28. Устройства электрической централизации не должны допускать:

1) открытие входного светофора при маршруте, установленном на занятый путь;

2) перевода стрелки под подвижным составом;

3) открытие светофоров, соответствующих данному маршруту, если стрелки не поставлены в данное положение;

4) перевода входящей в маршрут стрелки или открытие светофора враждебного маршрута при открытом светофоре, ограждающем установленный маршрут.

6.29. Приводы и замыкатели централизованных стрелок должны:

1) обеспечивать при крайних положениях стрелок плотное прилегание прижатого остряка к рамному рельсу и подвижного сердечника крестовины к усовику;

2) не допускать замыкание остряков стрелки или подвижного сердечника крестовины при зазоре между прижатым остряком и рамным рельсом или подвижным сердечником и усовиком 4мм и более;

3) отводить другой остряк от рамного рельса на расстояние не менее 125мм.

Основные функции, выполняемые электрической централизацией:

- контроль состояния объектов управления;

- фиксация действий ДСП на пульте управления;

- выработка управляющих воздействий на напольные объекты с соблюдением условий безопасности движения поездов;

- слежение за движением поездов, отражение на табло ДСП (ДНЦ) поездной ситуации.

Задача курсового проекта заключается в разработке системы электрической централизации по заданному плану станции для данной горловины. В курсовом проекте проектируется система БМРЦ. Данная система электрической централизации нашла широкое применение на участковых, сортировочных и промежуточных станциях с числом стрелок более 30 и значительным объёмом поездной и маневровой работы.

Использование блочная маршрутно-релейная централизация позволяет производить большую часть релейной аппаратуры на заводе используя типовые монтажные блоки что, значительно сокращает объём монтажных работ на местах строительства; проверять и регулировать блоки на специальном стенде, что повышает качество монтажных работ; сократить время проектирования релейной централизации, а также уменьшить объём проектной документации.

Проектирование БМРЦ сводиться к набору и соединению типовых схемных блоков, размещённых по путевому развитию заданной станции.

Релейные блоки имеют штепсельное включение в действующую схему, что позволяет при повреждениях быстро заменить неисправный блок не нарушая работы централизации.

Аппаратура БМРЦ и электропитающие устройства размещаются как правило на центральном посту. Основными помещениями поста ЭЦ являются: аппаратная, релейная, зарядная, аккумуляторная, связевая, и другие.

В аппаратной за пультом управления работает дежурный по станции. В качестве пульта управления применяется пульт – табло или пульт – манипулятор и выносное табло.

На основе системы БМРЦ в настоящее время проектируются гибридные системы ЭЦ,  которые используют новую элементную базу для наборной группы, а исполнительная группа реле не изменяется.

Часть 1.

Анализ эксплуатационной работы станции.

1.1. Эксплуатационно-технические данные

1.1.1. Станция расположена на двухпутном участке с автотягой.

1.1.2. Тип рельсов:

- главных путей  Р65;

- боковых путей Р50.

###### 1.1.3. Марки крестовин:

###### на стрелках главных путей     1/11;

- на стрелках прочих приёмо–отправочных путей 1/9.

Ширина междупутий:

- между главными путями 6,5 м:

- между приёмо–отправочных путями 5.3 м;

- между путями грузового двора 10.6 м.

1.1.4 Длина приёмо–отправочных путей в метрах не менее  850 м.

1.1.5 размеры и характер движения поездов:

-пассажирских  10 пары

-грузовых         46 пар.

Двухниточный план станции см. в Приложении 1.

Пассажирские и грузовые поезда, следующие по данной станции без остановки, пропускаются по боковым путям 3П и 4П. Пассажирские поезда обоих направлений, имеющие остановку на станции принимаются на один из главных или на 3 -  й путь.

Подача и уборка вагонов местной погрузки и выгрузки выполняется сборными поездами. Сборные поезда чётного и нечётного направлений принимаются на путь 6П, причём он может остановиться на любом изолированном участке этого пути 6АП или 6БП. Рассмотрим работу чётного сборного поезда. Для ускорения маневровой работы сборный поезд должен быть сформирован на участковой станции так, чтобы отцепляемые на данной станции вагоны стояли одной группой в хвосте поезда. После расцепки состава если нет на станции маневрового локомотива то данный локомотив после закрепления состава отцепляется по светофору Ч6 перегоняется за М9 далее по открытому М9 проследует через 4 путь далее по Н4 за М6 после открытия М6 в хвост состава где прицепляет вагоны и по Н6 едет в тупик за М6 после открытия М6 вагоны загоняются в грузовой двор , а локомотив отцепляется и обратно подгоняют в голову состава, если необходимо, то этот локомотив может забрать вагоны с этой станции прицепив их в грузовом дворе и присоединить их к основному составу на 6АП .

Часть 2.

Проектирование ЭЦ.

2.1.  Характеристика  системы

БМРЦ относится к системам с центральным питанием.

Характеристики системы:

- электропитание стрелочных приводов, светофоров(кроме входных светофоров) и РЦ с поста ЭЦ. все лампы получают местное питание из РШ и БШ.

- Элементная база – реле, в блоках.

- Дистанционное управление.

- Маршрутное управление.

- Система с центральными замыканиями.

- Расположение на посту всех реле, осуществляющих взаимозависимости между стрелками, светофорами и рельсовыми цепями.

- Секционное размыкание маршрута.

- Построение схем маршрутов по плану станции.

- Постоянного  монтажа (стативы).

- Применение пульта табло с сигнальными кнопками и стрелочными рукоятками, размещенными непосредственно на пульт-табло.

- Для вспомогательного перевода стрелок  используются стрелочные коммутаторы.

Задание маршрута осуществляется нажатием двух кнопок-начальной и конечной (перевод стрелок по трассе маршрута и открытие сигнала происходит автоматически). Маршрутное управление позволяет задать только основные маршруты, задание вариантных маршрутов достигается вспомогательным управлением с использованием специальной кнопки, перед этим стрелки должны быть переведены в нужное положение индивидуальными кнопками или коммутаторами. Вспомогательное управление также используется при неисправности схем ЭЦ.

В БМРЦ применено посекционное размыкание маршрута: маршрут размыкается секциями, по мере его реализации поездом, что позволяет повысить пропускную способность станции.

В системе применяются высоковольтные стрелочные приводы постоянного (160 В) или переменного (190 В) тока, что повышает надёжность аппаратуры за счёт снижения рабочего тока. Рельсовые цепи – фазочувствительные, переменного тока с частотой питания 25 Гц. Питание устройств осуществляется с поста ЭЦ по кабелям (ЭЦ с центральным питанием). Исключение составляет только входной светофор, у которого предусматривается резервная цепь питания от высоковольтной линии автоблокировки. Резервирование питания РЦ и ламп светофоров осуществляется от аккумуляторных батарей через преобразователи.

Централизованное размещение устройств электропитания позволяет улучшить условия их обслуживания, использовать более совершенные источники и повысить их надёжность.

2.2. Аппарат управления

Схему аппарата управления смотри в приложении 1

Системы электрической централизации допускают три основных режима управления стрелками: централизованный, децентрализованный (местный) и диспетчерский. При централизованном управлении органы управления (аппараты централизации) располагаются на посту ЭЦ станции. К наиболее распространенным типам аппаратов централизации относятся пульты,  совмещенные с табло.

Местонахождение подвижного состава на станции отображается  световыми ячейками на пульт-табло, расположенными по плану станции , в каждой из которых размещены две лампочки на 24 В. Перед одной лампочкой ячейки установлен красный светофильтр, перед другой — белый. В световой ячейке у каждого светофорного повторителя вместо красного светофильтра располагают зеленый, так как эти ячейки используются для сигнализации работы наборной группы. При установленном маршруте и открытом светофоре загораются белым светом ячейки табло по трассе маршрута, и включается соответствующий светофорный повторитель. По мере занятия поездом секций маршрута лампочки с белым светофильтром гаснут и загораются красные лампочки, которые выключаются после освобождения секции.

У каждого светофорного повторителя на табло размещают маршрутную одноконтактную малогабаритную кнопку: для поездных сигналов — вне оси путей, для маневровых — на оси. Для выходных сигналов предусматриваются две кнопки: поездная и маневровая. При наборе маршрута первой нажимается кнопка начала маршрута, второй — кнопка конца, в качестве которой используется кнопка последнего светофора на трассе устанавливаемого маршрута.

На табло имеется указатель «установка маршрутов» в виде двух световых ячеек со стрелками, обращенными в разные стороны, для указания направления и категории набираемого маршрута. При наборе нечетных поездных маршрутов ячейка правой стрелки загорается зеленым светом, при наборе нечетных маневровых маршрутов—белым. С момента нажатия кнопки конца маршрута световые ячейки всех кнопок набираемого маршрута загораются ровным зеленым светом, отражая процесс установки маршрута; световая ячейка кнопки начала маршрута горит мигающим светом до открытия светофора.

Кроме маршрутного,  в БМРЦ предусматривается раздельное управление стрелками и сигналами. Для этого на пульте управления размещаются стрелочные коммутаторы на каждую одиночную и спаренные стрелки. Положение стрелок при этом контролируется рукоятками коммутаторов и горением зеленой или желтой лампочки над ними, а взрез и перевод — горением красной лампочки. При маршрутном управлении все стрелочные коммутаторы должны быть в среднем положении. Сигналы управляются маршрутными кнопками после нажатия общестанционной кнопки перехода на раздельное (вспомогательное) управление.

При отмене установленного маршрута нажимается общестанционная кнопка отмены (ОГ) и кнопка начала маршрута, что приводит к перекрытию сигнала и автоматическому размыканию маршрута с выдержкой времени, зависящей от состояния участка приближения и категории маршрута (поездной или маневровый).

На каждую стрелочную и бесстрелочную секцию горловины станции предусматривается индивидуальная кнопка искусственной разделки (РИ). Кнопки (РИ) используют в случае неисправности схемы размыкания маршрута, например при неисправности рельсовых цепей. Размыкание секций происходит после нажатия кнопок (РИ) и общестанционной кнопки (ГРИ)  с счётчиком числа нажатий.

Входные и выходные светофоры с главных путей двухпутных участков снабжаются кнопками пригласительных сигналов с счётчиками числа нажатий ( так как приём или отправление по пригласительному сигналу является ответственной командой с записью в журнале ДУ – 46) , которые позволяют принимать или отправлять поезда при неисправности устройств ЭЦ. Для перевода стрелок в этом случае нажимаются кнопки (ВК), предусматриваемые для каждой стрелки, и групповая кнопка (ГВК).

2.3 Схема реле направления, начальных, конечных, общеманевровых.

Так как одна и та же кнопка может быть начальной и конечной , а при наличии вариантных маршрутов кнопки маневровых светофоров могут использоваться в качестве вариантных. Поэтому в БМРЦ предусматривают установку специального блока направления НН, который для каждого маршрута определяет его начало, вид (поездной или маневровый ) и направление движения 9нечётное или четной). Для этого контакты кнопочных реле, управляющих блоком НН делятся на четыре группы в зависимости от вида и направления маршрутов : нечётные поездные(провод ВН), чётные поездные (провод ВЧ), нечётные маневровые (ВНМ), чётные маневровые  (ВЧМ). Нажатие первой кнопки в каждой из групп включает соответствующие реле направления П, О, ПМ, или ОМ. Реле П иО включаются непосредственно контактами кнопочных реле, реле ПМ, ОМ – через вспомогательные реле ВПМ и ВОМ.

Поездные реле направления П или О после срабатывания блокируются через контакты кнопочных реле трёх других групп, а маневровые ПМ и ОМ – через контакты кнопочных реле другой маневровой группы., так как при установке маневровых маршрутов поездные кнопочные реле не работают. Это обеспечивает надёжное удержание якоря включённого реле направления притянутым при нажатии любой кнопки до окончания работы схемы по установке данного маршрута и отпускании кнопок (провода ВО1 и ВО2).

Контактами включенных реле направления подаются полюс питания П через контакт реле отмены набора ОН в шину направления Н,Ч, НМ, ЧМ, а с шин ТН, ТЧ, ТНМ, ТЧМ,  этот полюс снимается. Включение реле направления отражается индикацией на табло.

Реле ВУ1,ВУ, НВВ и ЧВВ используются в режиме вспомогательного управления при неисправности маршрутного набора. В этом режиме при нажатии второй кнопки выключается реле КПН и подаёт полюс питания М в шины вспомогательного управления ИН, ИЧ, ИНМ и ИЧМ.

2.4 Схема контрольно-секционных реле.

Реле КС устанавливают на  каждую изолированную секцию (блоки СП и УП), на каждый светофор (ВД, MI,MII,MIII), каждый приемо-отправочный путь (П) и каждый участок удаления (статив увязки с перегоном). Реле КС предназначены для проверки условий безопасности движения, при выполнении которых имеется возможность установить тот или иной маршрут. В задаваемом маршруте реле КС включаются последовательно, образуя цепь 1 межблочных соединений БМРЦ.

В цепи КС проверяются:

-свободность ходовых стрелочных секций контактами стрелочно-путевых реле СП в блоках СП;

-свободность бесстрелочных секций в поездных маршрутах контактами путевых реле П в блоках УП; для возможности задания маневровых маршрутов на занятый участок пути контакт реле П шунтируется контактом конечного маневрового реле КМ;

-наличия контроля крайнего положения стрелки; правильное положение охранных стрелок, свободность негабаритных стрелочных секций, отсутствие местного управления на данной стрелке контактами реле ВЗ в блоках С;

- плюсовое и минусовое положение стрелки фронтовыми и тыловыми контактами стрелочных контрольных реле ПК и МК в блоках С совместно с фронтовыми контактами ВЗ;

- отсутствие размыкания маршрута тыловыми контактами реле разделки Р в блоках СП, УП;

-отсутствие заданных враждебных маршрутов в данной горловине станции, в которой устанавливается маршрут, тыловыми контактами начальных Н, ОН реле и конечных маневровых реле КМ в сигнальных блоках ВД, MI,MII,MIII;

- отсутствие заданных враждебных (лобовых) маршрутов с противоположной  горловины станции на данный приёмо-отправочный путь в маршрутах приёма фронтовыми контактами исключающего реле ЧИ (НИ) в блоках П;

- установку правильного направления движения в маршрутах отправления на перегон, оборудованный двусторонней АБ, фронтовым контактом реле смены направления НСН (ЧСН) ;

При выполнении перечисленных условий безопасности реле КС включаются контактами противоповторных реле соответствующих наборных блоков после срабатывания начального реле в схеме соответствия. После включения реле КС получают питание по цепи самоблокировки в сигнальных блоках открываемого светофора, а выключаются с вступлением подвижного состава на первую секцию за светофором или при отмене маршрута контактом реле разделки.

2.5 Схема маршрутных реле.

Реле 1М и 2М предназначены для замыкания секций по трассе маршрута, а также для размыкания при движении состава по маршруту или в случае отмены, искусственной разделки маршрута.

На каждую изолированную секцию предусматривается два маршрутных реле, которые устанавливаются в блоках СП и УП. Реле 1М и 2М имеют раздельное включение обмоток. Нижние обмотки используются в цепях самоблокировки, а верхние связаны с цепями МС, 1М, 2М межблочных соединений.

При отсутствии заданных маршрутов секции разомкнуты, так как реле М получают питание по цепям самоблокировки. Замыкающие реле З, устанавливаемые в блоках СП и ВД также включены, поскольку являются общими повторителями соответствующих маршрутных реле. При задании маршрута реле М выключаются тыловыми контактами сработавших реле КС. Реле М выключают реле З, маршрут замыкается.

В БМРЦ используется секционное размыкание маршрута,  т.е. секции размыкаются поочередно по мере их освобождения хвостом подвижного состава. Для защиты от ложного размыкания каждая секция (кроме первой за светофором) размыкается с проверкой следующих условий: размыкание предыдущей(i-1)-й секции; занятие подвижным составом данной i-й секции; освобождение данной i-й секции и занятие следующей (i+1)-й секции. Первая секция размыкается с проверкой трёх последних условий. Схема включения маршрутных реле симметрична. При движении подвижного состава слева направо два условия проверяются в цепи реле 1М, а последние два – в цепи реле 2М. При противоположном направлении движения маршрутные реле работают в обратном порядке.

При отмене маршрута, а также при искусственной разделке маршрутные реле включаются контактами реле Р, которые срабатывают с соответствующей выдержкой времени.

2.6 Схема сигнальных реле.

Схема реле С и МС предназначена для управления сигнальными показаниями поездных и маневровых светофоров с проверкой условий безопасности движения поездов. Сигнальные реле устанавливаются для входных светофоров на стативах свободного монтажа, для маршрутных и выходных светофоров-в блоках ВI, ВII,ВIII, для маневровых светофоров-в блоках MI,MII,MIII.

Схема поездных сигнальных реле и основная цепь маневровых сигнальных реле является общей и образует цепь 2.реле С и МС подключаются к общей цепи контактами начальных (Н, ОН) и конечных маневровых реле (КМ). При этом к обмотке поездного сигнального реле подключается полюс М, а к обмотке маневрового-полюс П.

В основной цепи реле С проверяется:

-включение КС реле, расположенных в блоке открываемого светофора, а также в  блоках СП и УП по трассе маршрута;

- фактическое замыкание секций маршрута тыловыми контактами реле 1М и 2М, З в блоках СП, УП и ВД;

- отсутствие искусственной разделки секций тыловыми контактами реле РИ в блоках СП и УП;

- в маршрутах приёма фактическое исключение возможности задания лобовых маршрутов на п/о путь после установки данного маршрута тыловыми контактами реле НИ (ЧИ) блока П ; свободность п/о путей фронтовым контактом реле П; отсутствие включения на входном светофоре пригласительного сигнала тыловым контактом реле НПС (ЧПС);

-в маршрутах отправления отсутствия на перегоне поездов отправленных с ключом-жезлом фронтовым контактом реле ЧВКЖ (НВКЖ), ЧЖ (НЖ)- свободность первого участка удаления.

Сигнальные реле включаются контактами противоповторных реле ПП, ОП, МП соответствующих наборных блоков после включения начальных реле Н, НМ, ОМ, реле КС, выключения маршрутных реле 1М, 2М и исключающих реле НИ (ЧИ), при соответствии разрешающих сигнальных показаний Инструкции по сигнализации на железных дорогах РФ реле С и МС получают питание по цепи самоблокировки через контакты указательных реле НРУ (ЧРУ) или огневых реле О.

Поездные сигнальные реле выключаются при вступлении поезда на первую за светофором секцию разомкнувшимся контактом реле КС.

Маневровые сигнальные реле выключаются при освобождении изолированного участка перед светофором или первой секции за светофором. Это необходимо при выполнении маневровых передвижений вагонами вперёд. Поэтому в маневровых сигнальных блоках предусмотрено переключение сигнального реле от основной цепи (цепи С) на дополнительную цепь 3(цепь МС). Реле МС выключаются контактом реле ИП в блоках MI,MII,MIII или контактом маршрутного реле М в блоках СП.

Кроме реле НС (ЧС), сигнальными показаниями входного светофора управляют реле включения зелёного огня НЗС (ЧЗС) и реле включения проблесковой сигнализации НМГС (ЧМГС). Эти реле подключаются контактом реле КС блока ВД в цепь 5. реле НЗС включается при сквозном пропуске по боковому пути реле НГМ выключено, поэтому через фронтовой контакт сигнального реле выходного светофора по цепи 5 включается реле НМГС.

Сигнальными показаниями выходного светофора, кроме реле С, управляет также линейное сигнальное реле ЛС, расположенное в блоке ВI, светофора ЧI. Это реле подключается в цепь 5 межблочных соединений контактом реле КС блока ВД и срабатывает через контакт Ч3 ,если на перегоне свободны два и более блок-участков.

2.7 Отмена и искусственное размыкание маршрутов.

Отмена маршрутов в системе БМРЦ выполняется с выдержкой времени, зависящей от вида замыкания маршрута. При предварительном замыкании поездного или маневрового маршрута выдержка времени составляет 6 секунд, что защищает устройства ЭЦ от преждевременного размыкания при потере шунта на участке приближения. Окончательно замкнутый поездной маршрут размыкается с выдержкой времени 3 мин 15 с, а окончательно замкнутый маневровый маршрут – с выдержкой времени 1 мин 15 с.

При отмене неиспользованного маршрута на пульте управления ДСП нажимает групповую кнопку отмены (ОГ), а затем начальную кнопку светофора, по которому установлен отменяемый маршрут. При нажатии кнопки ОГ выключается реле ОГ и ОН. Реле ОГ тыловым контактом подключает реле ОГ1 к проводу ВОГ и, следовательно, к контактам всех кнопочных реле, проверяя их выключенное состояние. Если кнопочные реле находятся без тока, то реле ОГ выключается, включая в провод ВОГ реле ВОГ. Одновременно на табло на табло через тыловые контакты реле ВОГ и ОГ1 загорается мигающим красным светом лампа отмены маршрута. Если после нажатия кнопки ОГ отмена маршрута не требуется, то реле ОГ и ОГ1 могут быть приведены в исходное (включенное) состояние через фронтовой контакт реле СОГ повторным нажатием кнопки ОГ.

Нажатие кнопки у светофора отменяемого маршрута вызывает переключение контактов кнопочных реле НКН или КН в цепи самоблокировки сигнального реле с полюса М (П) на полюс МГ (ПГ), напряжение с которого снято контактом реле ОН. Это вызывает выключение сигнального реле и закрытие светофора. Кроме того, кнопочное реле включает реле ВОГ, которое замыкает цепь реле ВОГ1. На табло лампа отмены маршрутов загорается непрерывном светом.

После замыкания тылового контакта сигнального реле в блоках (ВД, MI,MII или MIII) исполнительной группы включается реле отмены ОТ. Реле ОТ предназначено для включения комплектов выдержки времени и реле разделки Р при отмене маршрута. В цепи реле отмены проверяются: фронтовыми контактами Н и НМ правильность нажатия начальной кнопки маршрута, подлежащего отмене; фронтовым контактом реле КС свободность секций маршрута  (поезд не проследовал за перекрытый светофор); тыловыми контактами реле С и МС закрытое состояние светофора; шинами МГОТ, ММВ, МПВ свободность соответствующих блоков выдержки времени ОСБ (выдержка времени 6 с), МСБ(1 мин 15с), ПСБ(3 мин 15 с) от отмены других маршрутов. После включения реле ОТ самоблокируется; выключается реле после размыкания маршрута контактами КС, Н или НМ.

Далее,  в зависимости от категории маршрута и вида его замыкания, включая реле ГОТ при предварительном замыкании поездного или маневрового маршрута, реле ПВ1 при окончательном замыкании поездного маршрута или МВ1 при окончательном замыкании маневрового маршрута. Реле ГОТ, ПВ1 или МВ1 обеспечивают включение реле ОВ, ПВ или МВ через блоки выдержки времени ОСБ, ПСБ или МСБ типа БМВШ. Таким образом, в шинах ПОВ, ППВ или ПМВ появляется полюс питания П с необходимой выдержкой времени в зависимости от состояния участка приближения перед открытым светофором. От этих шин в исполнительных блоках СП и УП включается реле разделки Р, которые размыкают секции отменяемого маршрута.

При отмене маршрута реле Р соединяются между собой последовательно, образуя цепь 6 в пределах отменяемого маршрута. В этой цепи контактами повторителей путевых реле в блоках СП и УП проверяется свободность отменяемого маршрута от подвижного состава. Включение реле Р в начале маршрута происходит через фронтовые контакты реле Н, НМ, ОТ, КС от шин выдержки времени ПОВ, МОВ, ППВ. Выбор необходимой шины выдержки времени определяется состоянием реле ИП. В конце поездных маршрутов полюс МОПВ подключается к цепи Р через контакт реле ОКС блока П в маршрутах приема или через контакт ЧОКС в маршрутах отправления. В конце маневровых маршрутов полюс М подключается через фронтовой контакт конечного маневрового реле КМ. При отмене маршрутов отправления последовательно с реле Р по обмотке 1-3 включается реле ЧОРИ, что позволяет одновременно с маршрутом разомкнуть схему смены направления двусторонней автоблокировки. Реле Р ,сработав, отключают реле КС и включают маршрутные реле М, которые включают замыкающие реле.

Режим искусственной разделки маршрутов используется для размыкания секций маршрута в случае неисправности рельсовых цепей или потере контроля положения стрелок. Для включения  режима искусственной разделки маршрутов на пульте управления предусматриваются индивидуальные для каждой секции кнопки искусственной разделки ИР и общая для всей станции групповая кнопка ГИР.

Работа схемы выглядит следующим образом:

После нажатия индивидуальных кнопок в блоках УП и СП включаются реле искусственной разделки РИ, в цепях которых полюсом МИВ проверяется свободность блока выдержки времени ИСБ от искусственной разделки другого маршрута. Реле РИ сработав размыкают цепь питания реле ГРИ и подготавливают цепь включения реле Р в каждом блоке.

После нажатия кнопки ГИР включается реле ГРИ1, которое занимает комплект искусственной разделки, отключая полюс питания МИВ, включает блок выдержки времени ИСБ, подготавливает цепи включения реле Р, ГРИ и цепь самоблокировки реле ИВ. Через 3 мин 15 с на выходе блока ИСБ срабатывает реле ИВ, которое включает реле Р в первом блоке. Это реле включает реле 1М и 2М данного блока, которые выключают реле РИ, в результате чего данная секция размыкается, а к полюсу питания П через контакт реле ИВ подключается реле Р следующей секции. Далее процесс повторяется до размыкания последней секции. Затем включается реле ГРИ, которое выключает реле ГРИ1. Схема возвращается в исходное состояние.

2.8 Схема управления стрелочным электроприводом.

В системе БМРЦ для управления стрелками применяется стрелочный электропривод постоянного или переменного тока. В двухпроводной схеме управления стрелочным электроприводом постоянного тока аппаратура управления и контроля размещается в пусковом блоке ПС-220 и исполнительном блоке  С, например, так, как в схеме управления стрелочными электроприводами спаренных стрелок съезда, которые находятся в плюсовом положении.

При отсутствии перевода стрелок общее контрольное реле ОК (КМ-3000) получает питание прямой полярности от диода VD, находящегося в путевой муфте ПМ, через контрольные контакты автопереключателей обоих стрелочных электроприводов, поэтому в блоках С стрелок съезда включены реле ПК и ВЗ.

При переводе стрелок в минусовое положение в блоке НСС включается реле МУ, в результате чего в блоке ПС-220 по обмотке 4-2(сопротивление 220 Ом) срабатывает нейтральное пусковое реле НПС с проверкой УБД секций примыкающих к этим стрелкам. Размыкание тыловых контактов реле НПС вызывает выключение реле ОК, которое выключает реле ПК и ВЗ в блоках С. После замыкания фронтовых контактов реле НПС получает питание током обратной полярности поляризованное пусковое реле ППС по обмотке 1-3. Через контакты реле НПС, ППС и обмотку 1-3 реле НПС в линейный провод Л1 поступает питание от полюса РМ рабочей батареи напряжением 220 вольт, а в провод Л2 – от полюса РП. Поэтому реверсирующее реле Р, получив питание током обратной	 полярности, подключает к линейным проводам через рабочий контакт автопереключателя электродвигателя МСП электропривода первой стрелки. В процессе перевода стрелки реле НПС удерживает якорь в притянутом положении благодаря рабочему току в обмотке 3-1. После перевода первой стрелки размыкаются рабочие контакты автопереключателя и замыкаются контрольные, в результате чего к линейным проводам подключается электродвигатель МСП электропривода второй стрелки. По окончании перевода обеих стрелок реле ОК от диода VD получает ток обратной полярности через контрольные контакты автопереключателей. В Блоках С включаются реле МК и ВЗ.

Перевод стрелок из минусового положения в плюсовое происходит аналогично с использованием контактов управляющих реле ПУ1 и ПУ2 блока НСС. Для индивидуального (раздельного) перевода стрелок применяются стрелочный коммутатор СК.

В цепях включения реле ВЗ в блоках С стрелок фронтовыми контактами реле ОК, ПК, МК проверяется наличие контроля крайнего положения стрелок съезда, а контактом реле МИ – отсутствие местного управления этими стрелками.

2.9 Схема  управления  огнями  светофоров.

Цепи управления огнями светофоров относятся к наиболее ответственным и поэтому должны  удовлетворять следующим основным требованиям по безопасности:

- светофорные огни переключаются контактами реле первого класса;

- если светофор имеет два или больше разрешающих огней, которые могут гореть одновременно, то более разрешающий огонь включается фронтовым контактом, а менее разрешающий — тыловым (например, зеленый и желтый огни);

- в схеме должно применяться двухполюсное отключение разрешающих огней от источника питания;

- схема включения огней светофора должна обеспечивать контроль фактического горения ламп.

## Схемы управления огнями входного светофора

Схема управления огнями входного светофора представлена в приложении 1.

Для  управления огнями входного светофора используется схема с центральным питанием и двухнитевыми лампами всех огней, кроме лунно-белого. Аппаратура управления и контроля располагается на посту электрической централизации (ЭЦ) и в релейном шкафу (РШ) входного светофора.

Лампы красного и лунно-белого огней имеют двойной резерв питания. Этим исключается отсутствие сигнальных показаний на светофоре при неисправности питающих устройств. В случае прекращения подачи напряжения с поста ЭЦ (ПХРШ–ОХРШ) предусматривается резервное питание переменным током через линейный трансформатор (ПХ–ОХ) от имеющихся надежных источников энергоснабжения, например, от высоковольтной линии автоблокировки. При отказе этого источника питания подключается местная аккумуляторная батарея (ПБ–МБ).

Схемы управления огнями входного светофора работают следующим образом. Нормально на светофоре горит красный огонь. При установке маршрута приема срабатывает начальное реле Н. В постовой части схемы включается реле ОСП , и подает своими контактами питание в обмотки реле СО, СО1, ВНП. Эти реле включаются. Через фронтовой контакт постового реле СО по проводам СО и ОСО в РШ входного светофора включается одноименное реле СО (РЭЛ2-2400).

В случае выполнения условий безопасности для устанавливаемого маршрута на посту ЭЦ включаются основное – С и дополнительные сигнальные реле – С1 и С2, причем срабатывание двух последних реле происходит с проверкой замкнутости фронтового контакта реле ВНП. Контакты реле С2 размыкают цепь питания реле ОСП, шунтируя его обмотку, и подают питание в провода ПМГ и ОС, поэтому в РШ входного светофора включается реле С ,контактами которого размыкается цепь включения красного огня светофора и подается питание в первичную обмотку трансформатора 1Ж типа СТ-5 . Во вторичную обмотку этого трансформатора включена лампа желтого огня. Поскольку реле СО в РШ уже сработало, то включается основная нить лампы.

Для контроля фактического горения огней светофора последовательно с нитями накаливания ламп включаются огневые реле типа О2-0,7/150. Лампы разрешающих и лунно-белого огней контролируются при включении соответствующего огня, а исправность основной и резервной нитей красного огня проверяется и в холодном состоянии.

Конструкция реле О2-0,7/150 позволяет использовать его как в цепи переменного тока, так и в цепи постоянного. Кроме того, при выключении реле образуется цепь для экстратоков размыкания, проходящая через обмотки L21, L12, L22 и диоды VD1, VD2, что позволяет обеспечить замедление выключения реле во время пауз при горении мигающего сигнального показания. С этой же целью в цепях разрешающих огней высокоомная обмотка 3 – 4 шунтируется.

При включении на светофоре верхнего желтого огня в РШ срабатывает реле 1ЖО, а на посту ЭЦ реле ЖЗО (РЭЛ2-2400). К этому времени, выдержав замедление, выключается реле ОСП, и постовое реле СО переключается на цепь самоблокировки. Контактом постового реле ЖЗО также включается реле РУ. Фронтовыми контактами реле С1 и СО1 обеспечивается блокировка основного сигнального реле С с контролем фактического горения на светофоре разрешающего сигнального показания.

Если маршрут установлен на главный путь и попутный выходной светофор с этого пути также открыт, на посту ЭЦ включается реле ЗС контактами которого производится переключение питания с верхнего желтого огня на зеленый.

В случае установки маршрута приема на боковой путь обесточиваются реле ГМ, ГМ1 . Тыловыми контактами реле ГМ подается питание в цепь включения лампы нижнего желтого огня. На светофоре загораются два желтых огня. Если попутный выходной светофор с этого пути при этом будет также открыт, то в схемном узле входного светофора включится реле МГС. Фронтовые контакты этого реле переключат цепь верхней желтой лампы на полюс питания ПХСМ и включат в питающей установке ЭЦ реле ВМ, запускающее комплект проблесковой аппаратуры. Реле М комплекта начнет работать в импульсном режиме, подавая питание в шину ПХСМ. При замкнутом состоянии фронтовых контактов реле М напряжение в этой шине равно напряжению в шине ПХС, а при замкнутых тыловых – понижено автотрансформатором ВХС типа ПТ-25АЗУ. Напряжение, поступающее в этом случае в шину ПХСМ, выбрано таким образом, чтобы его было недостаточно для накала нити лампы светофора, но достаточно для удержания огневого реле во включенном состоянии. На светофоре загорятся два желтых огня, из которых верхний мигает.

При перегорании основной нити лампы светофорного огня происходит автоматическое включение резервной нити. В случае перегорания резервной нити происходит переключение на менее разрешающее сигнальное показание. Принцип работы схем при этом следующий: сигнальное показание светофора переключается с основной нити зеленой лампы на резервную, с резервной нити зеленой лампы – на резервную желтой, с резервной нити желтой лампы – на основную красной.

При перегорании основной нити лампы зеленого огня в РШ выключается огневое реле ЗО, а на посту ЭЦ – реле ЖЗО. Выключается постовое реле СО, размыкая своими контактами цепи своего повторителя – реле СО1 на посту ЭЦ и одноименного реле СО в РШ. Контакт последнего переключает цепь питания лампы светофора с перегоревшей основной нити на резервную. Снова включается огневое реле ЗО и его постовой повторитель ЖЗО, контактом которого восстанавливаются цепи самоблокировки реле ВНП и РУ. Выключение этих реле при переключении огня светофора с основной нити на резервную предотвращается введением в схему контакта медленнодействующего повторителя реле СО – реле СО1. Блокировка основного сигнального реле С теперь производится контактом реле РУ.

В случае перегорания резервной нити лампы зеленого огня снова выключается реле ЗО, за ним – постовое реле ЖЗО, сбрасывая своим контактом с блокировки реле ЗС. Тыловые контакты реле ЗС включают резервную нить лампы желтого огня. Перегорание последней приводит к выключению огневого реле 1ЖО, постового реле ЖЗО и реле ВНП и РУ. Происходит размыкание цепей блокировки дополнительных и основного сигнального реле С1, С2, С и на светофоре загорается красный свет.

При горении на входном светофоре двух желтых огней выключение из-за неисправности нижнего из них может привести к подаче более разрешающего сигнального показания, что является опасным отказом. При перегорании основной нити нижнего желтого огня аналогично с другими разрешающими огнями происходит автоматическое включение резервной нити лампы. При перегорании последней выключается реле ВНП, размыкающее своими контактами цепи включения реле С1, С2, а также основного сигнального реле С. Происходит выключение этих реле, что приводит к включению на светофоре красного огня.

Если при горении на светофоре двух желтых огней, из которых верхний мигает, происходит перегорание основной нити любой из ламп, то с выключением постового реле СО происходит сброс с блокировки реле МГС, и, значит прекращение мигания верхней желтой лампы. Такое техническое решение (включение менее разрешающего сигнального показания) применяется для уменьшения вероятности перегорания и резервной нити лампы, работающей в импульсном режиме (происходящие при этом переходные процессы являются наихудшими условиями горения нити лампы).

При перегорании основной нити лампы красного огня выключается реле КО. Его контакт подключает в цепь резервной нити обмотку 1 – 2 огневого реле РКО вместо обмотки 4 – 83, по которой эта нить контролировалась в холодном состоянии.

Для исключения выключения разрешающего сигнального показания при переключении источников питания (кратковременном наложении шунта), реле С1, С2, ГМ, ГМ1, СО, ВНП получают подпитку от шин ПВЗ, МВЗ.

В случае прекращения поступления питания с поста ЭЦ в РШ выключается аварийное реле СА (А2-220), контакты которого подключают резервное питание переменного тока ПХ – ОХ. Наличие последнего контролирует аварийное реле БА (А2-220), подключающее схемы при отказе к аккумуляторному резерву.

Также предусматривается установка пригласительных сигналов, как на входных светофорах, так и на выходных. Однако, на выходных светофорах, разрешающих отправление на однопутный перегон пригласительные огни не проектируются.

Для управления пригласительными сигналами служат схемы включения группового комплекта и реле ПС светофоров, для которых предусматривается пригласительный огонь (рис. .). Одновременно на станции может быть открыт только один пригласительный сигнал.

В исходном состоянии в групповом комплекте включено противоповторное реле ГПСП, цепь которого проходит через последовательно соединенные тыловые контакты реле КН светофоров с пригласительным огнем. Такое включение реле ГПСП необходимо для исключения несанкционированного открытия пригласительного сигнала при неисправности начальной кнопки.

Для открытия пригласительного сигнала дежурному по станции необходимо нажать кнопки ГПС и открываемого светофора. При нажатии кнопки ГПС в групповом комплекте через фронтовой контакт реле ГПСП и тыловой контакт реле ДПС срабатывает реле ГПС, подготавливая своими контактами цепь включения реле ДПС. Реле ГПСП при этом выключается. Нажатие сигнальной кнопки приводит к включению реле 1С, в результате чего замыкается цепь реле ДПС . Срабатывая, реле ДПС подает питание в обмотку реле ПС того светофора, кнопка которого была нажата, и выключает тыловым контактом реле ГПС. Реле ПС включается, а кнопку ГПС теперь можно отпустить.

После включения реле ДПС в маршрутном наборе от шины МГН отключается питание, а реле КН открываемого светофора блокируется фронтовым контактом реле ПС. Отключение питания в шине МГН исключает открытие пригласительного сигнала на других светофорах при однократном нажатии групповой кнопки ГПС.

После отпускания сигнальной кнопки выключаются реле 1С, ДПС, через контакт ранее отпущенной кнопки ГПС снова включается реле ГПСП. Схемы приходят в исходное состояние.

Для индикации включения группового комплекта на табло установлена лампочка ГПС. При включении реле ГПС она загорается мигающим белым светом. После нажатия сигнальной кнопки, срабатывания реле ДПС и выключения реле ГПС эта лампочка загорается ровным светом.

После включения реле ПС входного светофора, импульсное питание ППЛМ – ПМЛМ подается в провода ПМГ – ОПМГ, к которым в РШ подключено реле ПМГ (РЭЛ2-2400). Импульсная работа последнего контролируется реле КМГ, имеющим собственное замедление выключения 0,9 с при напряжении 12 В. Фронтовые контакты реле КМГ подключают реле С параллельно обмотке реле ПМГ и подают питание в цепь лампы пригласительного сигнала светофора. При замыкании фронтовых контактов реле ПМГ и С лампа лунно-белого огня включается, при размыкании – выключается. Исправность нити лампы лунно-белого огня контролируется огневым реле БО  и его постовым повторителем – реле КПС. На время пауз тыловые контакты реле ПМГ и С включают подпитку реле БО по высокоомной обмотке 4 – 83, что предотвращает его выключение.

Работа схем управления огнями входного светофора сопровождается индикацией на табло ДСП. В нормальном состоянии светофор закрыт и в его повторителе на табло горит красная лампа. Перегорание основной и резервной нитей лампы запрещающего огня приведет к выключению в РШ реле КО и миганию красной лампы на табло. При включении на светофоре любого разрешающего показания на табло загорается зеленая лампа. Открытие пригласительного сигнала сопровождается одновременным горением красной и белой ламп повторителя. В случае возникновения различных неисправностей в РШ светофора выключается реле КИ. Его постовой повторитель реле КИ  также выключается и на табло включается красная лампа «Неисправность». Для уменьшения слепящего действия светофорных сигналов на машиниста в темное время суток предусматриваются два режима питания светофорных ламп. Переключение режимов производится дежурным по станции. В светлое время суток (режим «День») в полюса питания ПХС, ПХСМК, ПХСМ, ОХС подается напряжение 220 В, в темное (режим «Ночь») – 180 В. Кроме того, предусматривается режим светомаскировки – режим двойного снижения напряжения (ДСН), при котором в эти полюса подается напряжение 110 В. Коммутация питания происходит в питающей установке.

Поскольку для ламп красного и пригласительного огней предусмотрен резерв питания, переключение режима ДСН производится контактами реле ДСН в РШ входного светофора.

## Схемы управления огнями выходных и маневровых светофоров.

Схема управления огнями выходного  светофора представлена в приложении 1.

В БМРЦ применяются схемы управления огнями выходных светофоров, показанные на  Управление огнями выходных светофоров производится контактами дополнительных сигнальных реле С1, С2, маневровых сигнальных реле МС, реле включения пригласительного сигнала ПС.

При установке маршрута отправления в результате работы схем исполнительной группы ЭЦ включается реле СО, а также основное – С и дополнительные сигнальные реле – С1, С2, контактами которых производится переключение сигнальных показаний на светофоре с красного на разрешающее (желтое). При свободности двух и более участков удаления в схемном узле выходного светофора включается реле ЗС, подключенное при установке маршрута к цепи 1М. На светофоре включается зеленый огонь.

При установке маневрового маршрута коммутацию огней светофора производит маневровое сигнальное реле МС.

Схема включения огней выходных светофоров разработана с учетом применения для разрешающих огней однонитевых ламп, для красного огня – двухнитевых. Контроль целостности нитей ламп разрешающих огней и основной нити красного огня производится огневым реле О . Резервная нить красного огня не контролируется.

Работа схемы сопровождается индикацией на табло. Нормально лампы повторителя выходного светофора погашены. При включении разрешающего показания поездного светофора контактом реле С2 включается зеленая лампа, при открытии маневрового сигнала контактом реле МС белая лампа загорается ровным светом, а в случае возникновения неисправности тыловым контактом огневого реле, либо реле СО белая лампа включается в мигающем режиме от полюса питания СХМ.

Схемы выходных светофоров, на которых предусмотрена сигнализация двумя желтыми огнями, имеют некоторые отличия (например светофор Ч2). Во избежание подачи более разрешающего сигнального показания как в верхнем, так и в нижнем желтом огнях применяются двухнитевые лампы. Для контроля исправности лампы нижнего желтого огня применяется огневое реле ЖО (ОЛ2-88).

Для включения на выходных светофорах пригласительного сигнального показания используется групповой комплект и индивидуальные реле ПС. Импульсное питание в цепь включения лампы лунно-белого огня подается контактом реле ПС от полюса ПХСМК по проводам ПС1, ПС2. Исправность цепи контролируется групповым огневым реле ПСО. Для предотвращения выключения этого реле во время пауз в обмотку 3 – 4 подается подпитка от полюса дополнительного питания огневого реле ПММ. Включение на выходном светофоре пригласительного сигнала сопровождается миганием зеленой лампы повторителя сигнала на табло, питание к которой подается по проводу ПС3.

Часть 3.

Проектирование источников электроснабжения.

Для обеспечения бесперебойного движения поездов посты ЭЦ должны иметь надёжное внешнее электроснабжение высокой категории. Прекращение действия ЭЦ по причине отсутствия электроснабжения влечёт за собой сбой работы по движению поездов, а работники вынуждены управлять движение без технических средств. Это приводит к задержке поездов и к снижению качества технического осмотра подвижного состава.

Устройства электрической централизации (ЭЦ) промежуточных станций с числом централизованных стрелок до 30 относятся к потребителям электроэнергии I  особой категории.

Электропитание устройств ЭЦ должно, как правило, проектироваться по так называемой «без батарейной системе». При этой системе аккумуляторные батареи на постах ЭЦ устанавливаются только для резервирования питания релейной аппаратуры, аппаратуры телеуправления и телесигнализации (ТУ-ТС) диспетчерской централизации (ДЦ), устройств связи, аварийного освещения поста ЭЦ и гарантированного питания силовых нагрузок. Кроме того, предусматривается резервирование питания красных и лунно-белых ламп входных светофоров от аккумуляторных батарей, расположенных в батарейных шкафах в непосредственной близости от этих светофоров.

При безбатарейной системе энергоснабжение устройств ЭЦ переменным током должно быть выполнено по одному из следующих вариантов:

1) от двух независимых источников энергии, удовлетворяющих требованиям питания электроприемников I категории;

2) от высоковольтной линии автоблокировки (ВЛ СЦБ) и дополнительно от высоковольтной линии продольного энергоснабжения (ВЛ ПЭ), подвешенной на отдельных опорах, т.е. не на опорах ВЛ СЦБ;

3) от трех источников: от ВЛ СЦБ и ВЛ ПЭ, подвешенных на общих опорах, если эти же линии обеспечивают энергоснабжение устройств автоблокировки (АБ) с рельсовыми цепями (РЦ) переменного тока, а также от резервной электростанции (от дизель-генератора – ДГА) с автоматическим запуском;

4) от трех источников: от ВЛ СЦБ, от местных сетей, обеспечивающих питание электроприемников II категории, и резервной электростанции с автоматическим запуском.

Батарейная система питания устройств ЭЦ промежуточных станций должна применяться при невозможности обеспечения вышеперечисленных условий внешнего энергоснабжения для безбатарейного питания.

При батарейной системе энергоснабжение устройств ЭЦ должно быть выполнено по одному из следующих вариантов:

1) от двух источников: от ВЛ СЦБ и ВЛ ПЭ, подвешенных на общих опорах, если эти же линии обеспечивают энергоснабжение устройств АБ с рельсовыми цепями постоянного тока;

2) от двух источников: от ВЛ СЦБ и местных сетей, обеспечивающих питание электроприемников II категории;

3) от одного источника электроэнергии энергосистемы и резервной электростанции с автоматизированным запуском.

На постах электрической централизации, которые подключаются к ВЛ СЦБ как к основному источнику питания (фидер 1), от этого фидера должны получать питание только электроприемники I категории, которыми являются технологическое оборудование устройств ЭЦ, ДЦ, связи и нагрузки гарантированного энергоснабжения. Освещение и силовые нагрузки негарантированного энергоснабжения подключаются к фидеру 2.

При большем числе стрелок оба питающие фидера должны быть трехфазными. На станциях, оборудованных ЭЦ со стрелочными электроприводами переменного тока (СЭПТТ), оба фидера должны быть трехфазными, независимо от числа централизованных стрелок.

## 3.1) Структурная схема электропитающей установки.

Структурную схему питающей установки смотри в приложении 1.

Для питания устройств электрической централизации на промежуточных станциях с числом централизованных стрелок до 30 разработаны панели: вводная ПВ2-ЭЦ и распределительная ПР2-ЭЦ.

Панель ПВ2-ЭЦ может работать в одном из двух режимов: в режиме преобладания фидера I и в режиме равноценных фидеров. Схемой панели контролируется исправность пускателей обоих фидеров, а при отказе одного из них нагрузка автоматически переключается на исправный фидер или резервную электростанцию типа ДГА. Панель ПВ2-ЭЦ содержит приборы грозозащиты, счетчик электроэнергии, устройства контроля чередования фаз трехфазной сети, реле максимального напряжения и детектор повышенного времени одновременного выключения двух фидеров питания. Установленный в панели ПВ2-ЭЦ сигнализатор заземления СЗМ дает возможность измерить не только ток утечки полюсов питания через землю, но и ток утечки между цепями различных источников питания.

Панель ПР2-ЭЦ содержит два выпрямителя УЗА24-20, каждый из которых имеет максимальный выходной ток 20 А. В панели предусмотрено автоматическое включение резервного выпрямителя при отказе основного выпрямителя, а также контроль исправности аккумуляторной батареи. Индикация контроля режимов работы устройств в панелях ПВ2-ЭЦ и ПР2-ЭЦ выполнена на светодиодах.

При безбатарейной системе питания устройств ЭЦ применяются только панели ПВ2-ЭЦ и ПР2-ЭЦ. Панель ПР2-ЭЦ имеет 4 варианта исполнения в зависимости от частоты сигнального тока в рельсовых цепях, частоты тока АЛСН и рода рабочего тока стрелочных электроприводов:

| Вариант исполнения ПР2-ЭЦ | Частота тока рельсовых цепей | Частота тока аппаратуры АЛСН | Род рабочего тока СЭП |
| --- | --- | --- | --- |
| ПР2-ЭЦ 50Т | Тональные РЦ | 50 Гц | Переменный ток |
| ПР2-ЭЦ 75Т | Тональные РЦ | 75 Гц | Переменный ток |
| ПР2-ЭЦ 25Т | 25 Гц | 25 или 50 Гц | Переменный ток |
| ПР2-ЭЦ 25П | 25 Гц | 25 или 50 Гц | Постоянный ток |

3.2) ПАНЕЛЬ ВВОДНАЯ ПВ2-ЭЦ

Вводная панель ПВ2-ЭЦ в комплекте с другими панелями предназначена для центрального питания устройств электрической централизации промежуточных станций с числом централизованных стрелок до 30 на участках с любым видом тяги.

Панель ПВ2-ЭЦ выполнена в виде металлического шкафа с двусторонним обслуживанием. Ввод внешнего монтажа выполняется сверху.

При безбатарейной системе питания устройств ЭЦ панель ПВ2-ЭЦ применяется совместно с панелью ПР2-ЭЦ. Панель ПВ2-ЭЦ в зависимости от тока нагрузки, потребляемого от источника переменного тока, выпускается с плавкими вставками в каждой из фаз первого и второго фидеров, рассчитанными на номинальный ток 25, 31,5 или 40 А.

Панель рассчитана для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата для работы при температуре окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 40 С и относительной влажности не более 80%, измеренной при температуре + 25 С.

Вводная панель ПВ2-ЭЦ обеспечивает:

1) подключение двух фидеров трехфазного переменного тока, а также дизель-генераторной установки в качестве резервной электростанции;

2) автоматическое переключение нагрузки с одного фидера на другой при выключении или нормируемом снижении напряжения в работающем фидере, а также переключение нагрузки на резервную электростанцию при выключении напряжения в обоих фидерах;

3) ручное переключение нагрузки с одного фидера на другой, отключение фидеров для ремонта, а также ручной запуск дизель-генераторной установки как с переключением, так и без переключения на нее питания устройств электрической централизации;

4) электрическую изоляцию цепей питания устройств электрической централизации от внешних источников переменного тока, а также защиту их от перегрузок;

5) оптическую сигнализацию работающего фидера, а также оптическую и акустическую сигнализацию выключения напряжения в фидерах;

6) оптическую сигнализацию запуска и работы дизель-генераторной установки;

7) оптическую сигнализацию понижения сопротивления изоляции основных цепей питания относительно земли, а также перегорания предохранителей, установленных на панели (питающей установке);

8) измерение величин напряжений и токов в фазах обоих фидеров, а также включение аварийного освещения при выключении источников переменного тока;

9) контроль исправности пускателей обоих фидеров и обеспечение резервирования питания нагрузки устройств ЭЦ от фидера с исправным пускателем или резервной электростанции;

10) контроль числа выключений, перенапряжения, нарушения чередования фаз в фидерах и повышенного времени одновременного выключения двух фидеров.

## 3.3) ПАНЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПР2-ЭЦ.

Распределительная панель ПР2-ЭЦ совместно с вводной панелью ПВ2-ЭЦ предназначена для центрального питания устройств электрической централизации промежуточных станций с числом централизованных стрелок до 30 на участках с любым видом тяги и получения переменного тока для гарантированного питания ряда нагрузок электрической централизации в аварийном режиме.

Панель выполнена в виде металлического шкафа с двухсторонним обслуживанием. Ввод внешнего монтажа производится сверху панели.

Распределительная панель ПР2-ЭЦ применяется при безбатарейной системе питания совместно с панелью ПВ2-ЭЦ и имеет четыре варианта исполнения (см. табл. 10.1) в зависимости от частоты тока питания рельсовых цепей (РЦ), частоты тока автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН) и рода рабочего тока стрелочных электроприводов (СЭП).

Панель ПР2-ЭЦ применяется с аккумуляторной батареей с напряжением 24 В (12 кислотных аккумуляторов типа СК-N), от которой обеспечивается гарантированное питание ряда нагрузок (реле поста ЭЦ, аппаратура диспетчерской централизации и др.). Для заряда аккумуляторной батареи используется автоматическое зарядное устройство типа УЗА 24-20.

Панель предназначена для эксплуатации при температуре окружающего от 1 до 40С. и относительной влажности не более 85%, измеренной при температуре 20С, а также при отсутствии в воздухе испарений кислот и других веществ, вызывающих коррозию изделий.

Часть 4.

Алгоритм работы схем электрической централизации.

4.1) Алгоритм установки маршрута.

Работа всех схем указывается для приема поезда по светофору Н на путь 1П.

В начале ДСП на пульте управления нажимает начальную НКН и конечную кнопку 1КН для установки маршрута на первый путь. Включается схема маршрутного набора. Происходит проверка условий безопасности U2 (возможность задания маршрута без открытия сигнала). Включаются реле Н, КС ( во всех блоках, расположенных по трассе маршрута ) и отключаются реле 1М , 2М ,З( в блоках СП-69 и УП-65), происходит проверка условий U3 (возможность задания маршрута с открытием сигнала). Включается реле НС в внешних цепях входного светофора и происходит открытие светофора с поверкой U4 (соответствие сигнального показания Инструкции по сигнализации на железных дорогах РФ). Если эти условия нарушаются при открытом светофоре, то это приводит к его закрытию.

4.2) Алгоритм размыкания маршрута при движении поезда.

После вступления поезда за светофор Н происходит выключение путевого реле  в блоке УП-65 секции НП и происходит выключение всех реле КС по трассе маршрута. На светофоре разрешающее показание меняется на запрещающее. В блоке УП-65 секции НП включается реле 1М через тыловой контакт КС. Далее при освобождении секции НП и занятии следующей секции 1СП в блоке УП-65 секции НП включается реле 2М через фронтовой контакт собственного путевого реле 1П и далее по цепи 5 межблочных соединений. В блоке ВД светофора Н включается замыкающее реле З и одновременно в блоке СП-69 секции 1СП включается реле 1М. После освобождения секции 1СП   и занятии следующей секции 1/19П включается реле 2М секции 1СП блока СП-69 затем включается реле З секции 1СП и эта секция размыкается. Одновременно включается маршрутное реле 1М секции 1/19П. Работа схемы происходит далее точно также вплоть до прибытия на приёмо-отправочный путь 1П. Плюс  питания поступает в цепь 5 в этом случае из блока 1П блока П-62 через тыловые контакты НКС и П1.

4.3)  Алгоритм отмены маршрута.

Отмена маршрутов в системе БМРЦ выполняется с выдержкой времени, зависящей от вида замыкания маршрута. При отмене неиспользованного маршрута на пульте управления ДСП нажимает групповую кнопку отмены ОГ, а затем кнопку светофора ЧКН. При нажатии кнопки ОГ выключается реле ОГ и ОН. Реле ОГ тыловым контактом подключает реле ОГ1 к проводу ВОГ и, следовательно, к контактам всех кнопочных реле, проверяя их выключенное состояние. Если кнопочные реле находятся без тока, то реле ОГ выключается, включая в провод ВОГ реле ВОГ. Одновременно на табло на табло через тыловые контакты реле ВОГ и ОГ1 загорается мигающим красным светом лампа отмены маршрутов. Нажатие кнопки у светофора отменяемого маршрута вызывает переключение контактов кнопочных реле НКН светофора Н блока НПМ-69 в цепи самоблокировки сигнального реле с полюса М(П) на полюс МГ(ПГ), напряжение с которого снято контактом реле ОН. Это вызывает выключение сигнального реле НС светофора Н и закрытие светофора. Кнопочное реле включает реле ВОГ, которое замыкает цепь реле ВОГ1. На табло лампа отмены маршрутов загорается непрерывном светом.

ёПосле замыкания тылового контакта сигнального реле в блоке ВД-62 светофора Н исполнительной группы включается реле отмены ОТ. Реле ОТ предназначено для включения комплектов выдержки времени и реле разделки Р при отмене маршрута. В цепи реле отмены проверяются: фронтовыми контактами Н и НМ правильность нажатия начальной кнопки маршрута, подлежащего отмене; фронтовым контактом реле КС свободность секций маршрута  (поезд не проследовал за перекрытый светофор); тыловыми контактами реле С и МС закрытое состояние светофора; шинами МГОТ, ММВ, МПВ свободность соответствующих блоков выдержки времени ОСБ (выдержка времени 6 с), ПСБ (3 мин 15 с) от отмены других маршрутов. После включения реле ОТ самоблокируется; выключается реле после размыкания маршрута контактами КС, Н.

Далее включается реле ГОТ при предварительном замыкании поездного и маневрового маршрута, или реле ПВ1 при окончательном замыкании поездного маршрута. Реле ГОТ, ПВ1 обеспечивают включение реле ОВ, ПВ через блоки выдержки времени ОСБ, ПСБ типа БМВШ. В шинах ПОВ, ППВ появляется полюс питания П с необходимой выдержкой времени.  От этих шин в исполнительных блоках СП-69 секций 1СП, 19-21СП и УП-65 секции 1/19П,  НП включается реле разделки Р, которые размыкают секции отменяемого маршрута.

При отмене маршрута реле Р соединяются между собой последовательно, образуя цепь 6 в пределах отменяемого маршрута. В этой цепи контактами повторителей путевых реле в блоках СП и УП проверяется свободность отменяемого маршрута от подвижного состава. Включение реле Р в начале маршрута происходит через фронтовые контакты реле Н, НМ, ОТ, КС от шин выдержки времени ПОВ, ППВ. Выбор необходимой шины выдержки времени определяется состоянием реле ИП. В конце поездного маршрута полюс МОПВ подключается к цепи Р через контакт реле ОКС блока П-62 пути 1П в маршруте приема. При отмене маршрутов отправления последовательно с реле Р по обмотке 1-3 включается реле НОРИ ,что позволяет одновременно с маршрутом разомкнуть схему смены направления двусторонней автоблокировки. Реле Р, сработав, отключают реле КС  и включают маршрутные реле М, которые включают замыкающие реле во всех блоках УП-65 и СП-69.

4.4 Алгоритм искусственной разделки маршрутов.

После нажатия индивидуальных кнопок  НПРИ, 1РИ, 1/19РИ, 19-21РИ в блоках СП-69, и в блоке УП-65 включаются реле искусственной разделки РИ, в цепях которых полюсом МИВ проверяется свободность блока выдержки времени ИСБ от искусственной разделки другого маршрута. Реле РИ сработав размыкают цепь питания реле ГРИ и подготавливают цепь включения реле Р в каждом блоке СП секций 1СП, 19-21СП и в блоке УП-65 секции 1/19П, НП.

После нажатия кнопки ГИР включается реле ГРИ1, которое занимает комплект искусственной разделки, отключая полюс питания МИВ, включает блок выдержки времени ИСБ, подготавливает цепи включения реле Р, ГРИ и цепь самоблокировки реле ИВ. Через 3 мин 15 с на выходе блока ИСБ срабатывает реле ИВ, которое включает реле Р в первом блоке. Это реле включает реле 1М и 2М данного блока, которые выключают реле РИ, в результате чего данная секция размыкается,а к полюсу питания П через контакт реле ИВ подключается реле Р следующей секции. Далее процесс повторяется до размыкания последней секции. Затем включается реле ГРИ , которое выключает реле ГРИ1. Схема возвращается в исходное состояние.

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

- Станционные системы автоматики и телемеханики: Учеб. для вузов ж.-д. трансп. /Вл.В. Сапожников, Б.Н. Елкин, И.М. Кокурин, Л.Ф. Кондратенко, В.А. Кононов; Под редакцией Вл.В. Сапожникова. – М.: Транспорт, 1997. – 432 с.

- Маршрутно-релейная централизация /Белязо И. А. , Дмитриев В. Р. , Никитина Е. В., Ошурков И. С., Пестриков А. Н., изд 3-е –М., «Транспорт», 1974, 320с.

- Станционные устройства автоматики и телемеханики /Бубнов В. Д.,  Казаков А. А., Казаков Е. А. – М.:  «Транспорт», 1990, 431 с.

- Курс лекций по предмету «Станционная автоматика и телемеханика».

- Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации (ЦРБ/757). – М.: ЦВНТТ «Транспорт», 2000. – 128 с.

- Правила технической эксплуатации на железных дорогах Российской Федерации. – М,: ЦВНТТ «Транспорт», 2000. – 128 с.