
Порядок продления срока службы приборов 
сигнализации, централизации и блокировки 

Методические указания
2012 г.

Предисловие

1  РАЗРАБОТАНЫ  Проектно-конструкторско-технологическим бюро железнодорожной автоматики и телемеханики - филиалом открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ПКТБ ЦШ ОАО «РЖД»)

2  УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Управлением автоматики и телемеханики Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» от «   05   »     03           2012 г. №  334          
 ОАО «РЖД», 2012
Воспроизведение и/или распространение настоящей Методики, а также ее применение сторонними организациями осуществляется в порядке, установленном ОАО «РЖД»

1 Общие положения

1.1 Настоящие Методические указания разработаны на основании пункта 6.9 Инструкции по технической эксплуатации устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) №ЦШ 720-09 и устанавливают порядок продления срока службы приборов СЦБ.
1.2 Средний срок службы приборов СЦБ указан разработчиком в технических условиях (ТУ) на приборы конкретного типа.
Назначенный срок службы, по истечению которых приборы СЦБ должны быть изъяты из эксплуатации для комиссионного обследования, установлены на основании сроков службы указанных в ТУ на приборы конкретного типа с учетом анализа надежности их работы в условиях эксплуатации.
Для приборов СЦБ не включенных в перечень (приложение А), назначенный срок службы устанавливается Управлением автоматики и телемеханики Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД».
1.3 По результатам комиссионного обследования прибора(ов) с истекшим назначенным сроком службы должно быть принято решение: проверка, регулировка, ремонт и продление срока службы прибора(ов), списание и утилизация прибора(ов).

1.4 Продлению срока службы (ресурса) не подлежат предохранители, лампы накаливания, в том числе светофорные, разрядники, выравниватели, пакетные выключатели, контакторы, пускатели, автоматические выключатели.

2 Нормативные ссылки

В настоящих Методических указаниях использованы ссылки на стандарты:
ГОСТ Р 53480-2009 «Надежность в технике. Термины и определения»;
СТО ОАО «РЖД» 1.19.006-2008 «Устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. Порядок продления назначенного срока службы»; 


Технический регламент о безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта (утвержден Постановлением правительства РФ от 15 июля 2010г №525).
3 Термины и определения
3.1 предельное состояние: Состояние изделия, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна по причинам опасности, экономическим или экологическим.
[ГОСТ Р 53480-2009]

3.2 срок службы – Продолжительность эксплуатации изделия или ее возобновление после капитального ремонта до наступления предельного состояния.
[ГОСТ Р 53480-2009]

3.3 средний срок службы – Математическое ожидание срока службы.
[ГОСТ Р 53480-2009]
3.4 назначенный срок службы – календарная продолжительность эксплуатации продукции, при достижении которой эксплуатация продукции должна быть прекращена независимо от ее технического состояния.
[Технический регламент]

4 Порядок оценки состояния приборов СЦБ

4.1 Для организации оценки фактического состояния приборов СЦБ с истекшим (истекающим) назначенным сроком службы и установления возможности их дальнейшей эксплуатации начальником дистанции СЦБ создается постоянно действующая квалификационная комиссия.

В своей работе комиссия руководствуется на приборы СЦБ и их компоненты требованиями нормативной, эксплуатационной, технологической документации, необходимой для принятия решения о продлении назначенного срока службы. 
4.2 В состав квалификационной комиссии включают начальника участка или старшего электромеханика РТУ, инженера по эксплуатации технических средств, электромеханика РТУ, имеющего право приемки (проверки) приборов.

4.3 Начальник дистанции СЦБ обеспечивает квалификационную комиссию необходимыми средствами испытаний, измерений, технической документацией.

4.4 Обследование приборов СЦБ, находящихся в эксплуатации на момент вступления в силу данных Методических указаний с истекшим назначенным сроком службы, проводят при очередной проверке в РТУ дистанции СЦБ. 
4.5 При периодической проверке в РТУ приборов, срок следующей проверки которых перекрывает дату истечения назначенного срока службы, необходимо принять решение о сроках их дальнейшей эксплуатации.
4.6 Обследование приборов СЦБ, оценка их технического состояния включает выполнение следующих мероприятий:
а) обследование каждого прибора СЦБ, оценку соответствия технической документации;
б) проверку наличия запаса компонентов обследуемых приборов и возможности их приобретения (если принято решение о замене отдельных компонентов).

4.7 В случае заключения о нецелесообразности дальнейшей эксплуатации прибора(ов) СЦБ, квалификационная комиссия принимает решение о его(их) списании и утилизации. 

4.8 В случае заключения о возможности дальнейшей эксплуатации прибора(ов) СЦБ, квалификационная комиссия принимает решения:

а) о необходимости проведения технических мероприятий по обеспечению надежности прибора(ов) СЦБ, необходимости частичной замены отдельных компонентов прибора(ов) СЦБ с указанием ответственных исполнителей и сроков выполнения;

б) о периодичности проверки обследованных прибора(ов) СЦБ и сроках следующего освидетельствования.
4.9 В случае принятия квалификационной комиссией решения о частичной замене элементов прибора(ов) СЦБ, акт квалификационной комиссии должен дополняться мероприятиями по частичной замене компонентов прибора(ов).

4.10 По результатам обследования квалификационная комиссия может установить более частую периодичность проверки приборов СЦБ по сравнению со сроками, указанными в приложении 6 к Инструкции ЦШ 720-09. Изменение периодичности проверки приборов СЦБ с истекшим назначенным сроком службы устанавливается приказом начальника дистанции СЦБ.

4.11 Квалификационная комиссия отвечает за полноту рекомендаций и объективность принятия решений о продлении срока службы.

4.12 Решения квалификационной комиссии оформляются актом (приложение Б), подписываемым председателем и членами комиссии. Приложениями к акту являются протоколы проверки технического состояния прибора(ов) СЦБ и технические мероприятия по обеспечению надежности прибора(ов).
При возможности дальнейшей эксплуатации без технических мероприятий по обеспечению надежности допускается в акте делать ссылку на страницы журналов проверки без оформления протоколов.

4.13 Этикетка прибора(ов) с продленным назначенным сроком службы должна иметь отличительную цветовую маркировку (желтую), на ней должна быть указана дата следующей проверки.
	ШЧ-17 Северной ж.д.

НШ1-800 № 5022

Проверил (а) __________

                     (подпись) 

Дата проверки: 01.2012

Дата следующей проверки: 01.2022


4.14 Допускается проводить неоднократное продление срока службы прибора(ов), при этом общий срок службы прибора(ов), с учетом продления, не должен превышать полуторного назначенного срока службы, указанного в Приложении А к настоящему документу.
4.15 Утвержденный акт квалификационной комиссии по оценке состояния прибора(ов) СЦБ хранится в дистанции СЦБ в течение срока эксплуатации прибора(ов). Отчеты о результатах работы квалификационной комиссии дистанции СЦБ с установленной службой автоматики и телемеханики дирекции инфраструктуры периодичностью направляются в лабораторию автоматики и телемеханики.

Распоряжение от 19.10.2004г №ЦШ-24р «О повышении надежности работы аппаратуры ЖАТ» считать утратившим силу.

Приложение А
(обязательное)

Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики 

	№ п/п
	Наименование 
	Тип
	Технические 

условия, чертеж
	Держатель

КД
	Средний срок службы по ТУ, лет
	Назначенный срок службы, лет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Импульсные, трансмиттерные реле и трансмиттерные ячейки 
	ИР1-0,3
	Черт. 2075.00Б
	ОАО «ЭЛТЕЗА
	-
	30

	
	
	ИРВ-110
	Черт.2129.00В
	
	-
	30

	
	
	ИМВШ-110
	ТУ 32 ЦШ 555-98
	
	-
	30

	
	
	ИМШ-0,3 (1700)
	ТУ 32 ЦШ 555-98
	
	-
	30

	
	
	ИР5 1800 (3500)
	ТУ 32 ЦШ 405-77
	
	-
	30

	
	
	ТР-3В
	ТУ 32 ЦШ 674-86
	ОАО «ЭЛТЕЗА»
	-
	30

	
	
	ТШ 65В2 (2000В2)
	ТУ 32 ЦШ4048-95
	
	-
	30

	2
	Дешифраторные ячейки 
	ДЯ
	ТУ 32 ЦШ 184-76
	-
	-
	30

	3
	Трансмиттеры с контактной системой 
	КПТШ
	ТУ 32 ЦШ 6078
	ООО ЭТЗ «ГЭКСАР»
	15
	30

	
	
	МТ
	ТУ 32 ЦШ 330-80
	
	15
	30

	
	
	ТП 24
	ТУ 32 ЦШ 78-86
	-
	-
	30

	4
	Сигнализаторы заземлений
	СЗ тип I,  тип II
	Черт. 36027.00.00
	-
	-
	30

	5
	Блоки дешифраторов  
	БС-ДА, БИ-ДА, БК-ДА
	ТУ 32 ЦШ 4075-95
	ОАО «ЭЛТЕЗА»
	-
	30

	6
	Реле поляризованные, комбинированные, пусковые
	КР
	ТУ 32 ЦШ 158-76
	ОАО «ЭЛТЕЗА
	-
	30

	
	
	СКР
	ТУ 32 ЦШ 134-76
	
	-
	30

	
	
	СКПР-2800
	ТУ 32 ЦШ 1995-89
	
	-
	30

	7
	Реле поляризованные пусковые 
	ПМПШ, ПМПУШ
	ТУ 32 ЦШ 140-98
	ОАО «ЭЛТЕЗА»
	-
	24

	
	
	ППР
	ТУ 32 ЦШ 410-98
	
	20 
	21

	8
	Реле комбинированные 
	КШ-80 (280; 600)
	ТУ 32 ЦШ 93-76
	
	-
	24

	
	
	КМШ
	ТУ 32 ЦШ 707-98
	
	-
	24

	9
	Реле нейтральные пусковые 
	НМПШ-0,2/220
	ТУ 32 ЦШ 650-78
	ОАО «ЭЛТЕЗА»
	-
	30

	
	
	НМПШ-400 (900)
	ТУ 32 ЦШ 482-76
	
	-
	30

	
	
	НПШ1-150
	Черт. 24002.00.00
	
	-
	30

	10
	Реле электромагнитные пусковые
	С2-400
	ТУ 32 ЦШ 459-87
	
	-
	30

	
	
	С5
	ТУ 32 ЦШ 441-87
	
	-
	30

	
	
	2С-340
	ТУ 32 ЦШ 2086-00
	ГТСС
	30 
	30

	11
	Пусковые стрелочные блоки:
	ПС-110, ПС-220
	ТУ 32 ЦШ 33-76
	ОАО «ЭЛТЕЗА»
	-
	30

	
	
	ПСТ
	ТУ 32 ЦШ 3960-99
	
	-
	30

	12
	Двухэлементные реле 
	ДСР-12
	Черт.2160.00
	-
	-
	30

	
	
	ДСШ-12 (13, 13А)
	ТУ 32 ЦШ 486-78
	ОАО «ЭЛТЕЗА»
	-
	30

	
	
	ДСШ-15 (16)
	ТУ 32 ЦШ 4143-97
	
	-
	30

	13
	Реле напряжения
	РН, ЭН
	СТУ 65 №44.523.121
	-
	-
	30

	14
	Сигнальные механизмы
	ПС-45
	Черт. 10298.00А
	-
	-
	30

	15
	Электродвигатели стрелочные постоянного тока
	МСП
	ТУ 32 ЦШ 784-86
	ООО ЭТЗ «ГЭКСАР»
	20 
	21

	16
	Электродвигатели переездных шлагбаумов 
	СЛ-571к
	ТУ3-39-86
	
	- 
	21

	17
	Блоки

                 
	КБМШ-5
	ТУ 32 ЦШ 714-76
	ОАО «ЭЛТЕЗА
	16 
	20

	
	
	КБМШ-6
	ТУ 32 ЦШ 159-78
	
	16 
	20

	
	
	БКР-76
	ТУ 32 ЦШ 1638-83
	ООО ЭТЗ «ГЭКСАР»
ОАО «ЭЛТЕЗА
	16 
	20

	18
	Реле с термоэлементом 
	МТР
	Черт. 2004.00Б
	-
	-
	30

	19
	Реле нейтральные штепсельные с термоэлементом
	НМШТ
	ТУ 32 ЦШ 139-76
	ОАО «ЭЛТЕЗА»
	-
	30

	
	
	АНШМТ
	ТУ 32 ЦШ 768-76
	
	-
	30


	20
	Блоки выдержки времени
	БСВШ 
	ТУ 32 ЦШ 124-76
	
	-
	25

	
	
	БВМШ
	ТУ 32 ЦШ 90-77
	
	-
	25

	
	
	БВВ-М
	ТУ 32 ЦШ 2012-2001
	
	20 
	20

	21
	Фазирующие устройства 
	ФУ-2М
	ТУ 32 ЦШ 2018-84
	НИИАС
	10 
	15

	
	
	ФУ-3
	ТУ 32 ЦШ 2072-200-
	ООО ЭТЗ «ГЭКСАР»
	20 
	20

	22
	Блок включения фидеров 
	БВФ
	ТУ 32 ЦШ 3917-2000
	НИИАС
	25
	25

	23
	Преобразователи тока и напряжения:           
	ППШ-0,3
	ТУ 32 ЦШ 164-76
	НИИАС
	-
	30

	
	
	ППС-1,7
	ТУ 32 ЦШ 1223-77
	ООО ЭТЗ «ГЭКСАР»
	-
	30

	
	
	ППВ
	ТУ 32 ЦШ 1110-77
	
	15 
	20

	
	
	ПП-0,3М
	ТУ 32 ЦШ 3811-95
	
	15 
	20

	
	
	ППСТ-1,5
	ТУ 32 ЦШ 3762-94
	
	15 
	20

	24
	Бесконтактный кодовый путевой трансмиттер 
	БКПТ
	ТУ 32 ЦШ 3640-90
	Артемовский завод
	15
	20

	
	
	БКПТ-У
	ТУ 32 ЦШ 3797-94
	Ижевский радиозавод
	15
	20

	
	
	БКПТ-УМ
	ТУ 32 ЦШ 3797-94
	
	15
	20

	25
	Сигнализаторы заземлений 
	СЗ-1, СЗ-2
	ТУ 32 ЦШ 3653-93
	-
	15 
	30

	
	
	СЗМ
	ТУ 32 ЦШ 3779-94
	НИИАС
	15
	30

	
	
	СЗИ
	ЕИУС.468262.104 ТУ
	
	15
	20

	
	
	СЗИ-Ц
	ЕМУС.468262.104 ТУ
	ООО НПП «Стальэнерго
	15 
	20

	26
	Шаговые искатели
	ЯШИ
	-
	-
	- 
	30

	27
	Датчики и блоки устройства заграждения переездов: 
	ДТР
	ДТРОТУ 4214-010-13258421-95
	УО ВНИИЖТ
	6
	10

	
	
	ББК
	-
	
	10
	10

	28
	Генераторы путевые САУТ
	ГПУ-САУТ.
	95Б.0100.00 ТУ
	НПО «САУТ»
	-
	15

	29
	Устройства зарядные автоматические
	УЗА24
	ТУ 32 ЦШ 3658-91
	ООО ЭТЗ «ГЭКСАР»
	15
	20

	
	
	УЗА-24/10 (24/20)
	ТУ 32 ЦШ 1587-79
	
	15
	20

	
	
	УЗАТ-24-30 (БУТВ 3)
	ТУ 32 ЦШ 24-83
	
	15 
	20

	30
	Путевые генераторы 
	ПГ-50
	Черт.573.46.29
	-
	-
	30

	31
	Приставки замедляющие полупроводниковые
	ЗПР
	Черт.651.31.37
	-
	30 
	30

	32
	Приемники рельсовых цепей тональной частоты 
	ПП1
	ТУ 32 ЦШ 2765-92
	НИИАС
	15 
	20

	
	
	ПП3 
	ТУ 32 ЦШ 3835-97
	
	15 
	20

	
	
	ПП4
	ТУ 32 ЦШ 3835-97
	
	15
	20

	
	
	ПРЦ
	ТУ 32 ЦШ 3758-92
	
	20 
	20

	33
	Генераторы рельсовых цепей тональной частоты  
	ГП-3
	ТУ 32 ЦШ 3753-93
	
	15
	20

	
	
	ГП-4
	ТУ 32 ЦШ 3754-93
	
	15 
	20

	
	
	ГРЦ4
	ТУ 32 ЦШ 3759-92
	
	20 
	20

	
	
	ГП31, ГП41
	ТУ 32 ЦШ 3975-2000
	
	20
	24

	34
	Электродвигатели стрелочные 
	МСТ
	ТУ 32 ЦШ 388-86
	ООО ЭТЗ «ГЭКСАР»
	20 
	20

	
	
	ДПС-0,25/0,55
	ТУ 32 ЦШ 2119-2006
	
	20 
	20

	35
	Блоки регулирования зарядов аккумулятора 
	БАР
	22220-05-00
	
	-
	25

	
	
	БН
	-
	-
	-
	25

	36
	Электродвигатели стрелочные переменного тока 
	МСА
	ТУ 32 ЦШ 2093-2001
	ООО ЭТЗ «ГЭКСАР»
	20 
	24

	37
	Электродвигатели переменного тока ПАШ и АШ
	АИР
	ТУ 16-521.674-86
	ЗАО «Мосэлектромаш»
	15 
	16

	38
	Реле нейтральные с выпрямителем
	НРВ
	Черт.2147.00
	ОАО «ЭЛТЕЗА
	-
	30

	
	
	НРВУ-450/1
	Черт.2149.00В
	
	-
	30

	
	
	НРВУ2-1
	Черт.24047.00.00
	
	-
	30

	39
	Реле нейтральные штепсельные с выпрямителями
	НВШ
	ТУ 32 ЦШ 131-76
	
	-
	30

	
	
	НМВШ
	ТУ 32 ЦШ 106-76
	ОАО «ЭЛТЕЗА»
	-
	30

	
	
	АНВШ
	ТУ 32 ЦШ 783-76
	
	-
	30

	40
	Реле огневые 
	ОР
	Черт.2153.00
	ОАО «ЭЛТЕЗА»
	-
	30

	
	
	ОШ
	Черт. 24121.0000.
	
	-
	30

	
	
	ОМШ
	ТУ 32 ЦШ 63-76
	
	-
	30

	
	
	ОМШМ
	ТУ 32 ЦШ 412-77
	
	-
	30

	
	
	АОШ
	ТУ 32 ЦШ 640-76
	
	-
	30

	
	
	О2,
	ТУ 32 ЦШ 343-99
	ГТСС
	-
	30

	
	
	ОЛ2
	ТУ 32 ЦШ 755-83
	
	-
	30

	
	
	2ОЛ
	ТУ 32 ЦШ 2099-2001
	
	30 
	30

	
	
	2О, 2ОВ
	ТУ 32 ЦШ 2098-2001
	
	30/15 
	30

	41
	Реле аварийные 
	АР, АРП, АРУ
	ТУ 32 ЦШ 160-76
	ОАО «ЭЛТЕЗА»
	-
	30

	
	
	АШ, АУШ
	ТУ 32 ЦШ 653-76
	
	-
	30

	
	
	АСШ
	ТУ 32 ЦШ 970-76
	
	-
	30

	
	
	АПШ
	ТУ 32 ЦШ 798-76
	
	-
	30

	
	
	А2
	ТУ 32 ЦШ 230-87
	ГТСС
	-
	30

	
	
	2А
	ТУ 32 ЦШ 100-2001
	
	30 
	30

	
	
	С2-1000
	ТУ 32 ЦШ 970-76
	
	-
	30

	
	
	2С-880
	ТУ 32 ЦШ 2086-2001
	
	30 
	30

	42
	Реле напряжения 
	РНП
	ТУ 32 ЦШ 3775-93
	НИИАС
	- 
	30

	
	
	РНМ
	ТУ 32 ЦШ 3775-93
	
	15 
	30

	43
	Реле кодовые 
	КДРШ
	ТУ 32 ЦШ 475-94
	ОАО «ЭЛТЕЗА»
	- 
	30

	44
	Реле штепсельные поляризованные
	ПЛ3 У
	ТУ 32 ЦШ 832-90
	
	-
	30

	
	
	ПЛ3С
	ТУ 32 ЦШ 2123-2004
	ГТСС
	30 
	30

	45
	Фильтры путевые
	ФП-25М
	ТУ 32 ЦШ 1419-93
	ЗАО ЭТЗ «ГЭКСАР»
	-
	30

	
	
	ФПМ
	ТУ 32 ЦШ 3975-00
	НИИАС
	25 
	25

	
	
	ФРЦ4Л
	ТУ 32 ЦШ 3761-92
	
	25 
	25

	46
	Блоки диодов, выпрямительные
приставки
	БДР
	ТУ 32 ЦШ 909-76
	ОАО «ЭЛТЕЗА»
	- 
	15

	
	
	БДР-М
	ТУ 32 ЭЛТ 019-2009
	
	15 
	20

	
	
	БД-Е
	ТУ 32 ЭЛТ 024-2009
	
	15 
	20

	
	
	БВ
	ТУ 32 ЦШ 3301-2002
	
	25 
	30

	
	
	БД
	Черт.90-00-00-01
	
	-
	20

	
	
	БВЗ
	ТУ 32 ЦШ 3303-2002
	
	15 
	30

	
	
	БДШ-20
	ТУ 32 ЦШ 53-2001
	ОАО «ЭЛТЕЗА»
	-
	30

	
	
	БДСШК
	ТУ 32 ЦШ 712-76
	
	15 
	20

	47
	Металлобумажные конденсаторы, блоки конденсатор 
	КБ
	ТУ 32 ЦШ 2033-2001
	ГТСС
	15 
	30

	
	
	БК-75
	ТУ 32 ЦШ 1919-80
	ОАО «ЭЛТЕЗА»
	-
	20

	
	
	312.00.00А
	Черт.312.00.00А
	
	-
	20

	
	
	БКСМШ
	ТУ 32 ЦШ 565-76
	
	15 
	30

	
	
	БКШ
	ТУ 32 ЦШ 1984-87
	
	10 
	30

	48
	Детектор интервалов времени
	ДИВ
	ТУ 32 ЦШ 3724-93
	НИИАС
	15
	20

	49
	Датчик импульсов бесконтактный:
	ДИМ1, 2
	ТУ 32 ЦШ 3638-90
	
	25 
	30

	
	
	ДИМ 3
	36763-270-00-ТО
	
	25 
	30

	50
	Приставки полупроводниковые импульсные
	ППИШ
	Черт.15162.00.00
	-
	-
	30

	51
	Блоки питания
	БПШ
	ТУ 32 ЦШ 713-67
	ОАО «ЭЛТЕЗА»
	-
	20

	
	
	БПТ
	ТУ 32 ЦШ 2068-99
	ГТСС
	12
	20

	52
	Регулятор напряжения табло 
	РНТ
	ТУ 32 ЦШ 1787-83
	ООО ЭТЗ «ГЭКСАР»
	15
	20

	53
	Блок управления зарядом 
	БУЗ
	ТУ 32 ЦШ 3916-2000
	НИИАС
	25
	30

	
	
	БУЗ-М
	ТУ 32 ЦШ 4624-2001
	
	25 
	30

	54
	Выпрямительные устройства
	ВАК
	ТУ 32 ЦШ 3973-99
	ОАО «ЭЛТЕЗА»
	10
	20

	
	
	БВ
	ТУ 32 ЦШ 3301-93
	
	-
	30

	
	
	ВУС-1,3
	ТУ 32 ЦШ 885-75
	
	-
	30

	
	
	ВУС-3
	ТУ 32 ЦШ 162.14-2001
	ООО ЭТЗ «ГЭКСАР»
	20 
	30

	55
	Регуляторы тока
	РТА
	ТУ 32 ЦШ 3778-93
	ОАО «ЭЛТЕЗА
	20 
	30

	56
	Зарядно-буферное устройство
	ЗБУ
	Черт.525.00.00.40
	
	-
	30

	57
	Блоки рельсовых цепей
	БПК, БП, БРК
	ТУ 16-517.891-75
	ЭТЗ г.Калуга
	20 
	30

	58
	Коммутаторы тока
	БКТ
	ТУ 32 ЦШ 3302-83
	ОАО «ЭЛТЕЗА»
	10 
	20

	
	
	БКТ-2М
	ТУ 32 ЦШ 3796-95
	
	30 
	30

	59
	Блоки контрольные  
	ФК-75
	ТУ 32 ЦШ 1918-2001
	ГТСС
	15 
	30

	
	
	КЧФ
	ТУ 32 ЦШ 3722-93
	НИИАС
	25 
	30

	60
	Блок индикации
	БИ
	ТУ32 ЦШ 1955-83
	ОАО «ЭЛТЕЗА»
	15 
	30

	61
	Устройства защитные, блоки защитные   
	УЗТ-1 (2)
	ТУ 32 ЦШ 2823-89
	
	10 
	20

	
	
	БЗ
	ТУ 32 ЦШ 3304-2002
	
	15 
	20

	62
	Блок силового кодирования
	БСК
	ТУ 32 ЦШ 1667-83
	НИИАС
	10 
	20

	63
	Датчик импульсов бесконтактный 
	ДИБ
	ТУ 32 ЦШ 1790-83
	-
	15 
	20

	64
	Реле импульсные с герконом 
	ИВГ
	ТУ 32 ЦШ 3886-97
	ОАО «ЭЛТЕЗА»
	Геркона 10
	20

	
	
	ИВГ-КР
	ТУ 32 ЦШ 016-2007
	
	25 
	25

	
	
	ИВГ-Ц
	ЕИУС.468362.024 РЭ
	ООО «Стальэнерго»
	20 
	20

	65
	Реле нейтральные штепсельные
	НШ
	Черт. 2168.00.00В, 

24130.00.00
	ОАО «ЭЛТЕЗА»
	-
	30

	
	
	НМШ
	ТУ 32 ЦШ 72-76
	
	-
	30

	
	
	АНШ
	ТУ 32 ЦШ 684-76
	
	-
	30

	66
	Реле нейтральные штепс.
	РЭЛ
	ТУ 32 ЦШ 451-99
	
	-
	30

	67
	Реле нейтральные штепсельные
	К
	ТУ 32 ЦШ 2089-2000
	ГТСС
	30 
	30

	
	
	Н
	ТУ 32 ЦШ 2067-99
	
	30
	30

	
	
	Д
	ТУ 32 ЦШ 238-2000
	
	30 
	30

	
	
	ДК
	ТУ 32 ЦШ 2101-2001
	
	30 
	30

	68
	Блоки ЭЦ   
	БМРЦ
	ТУ 32 ЦШ 33-76
	ОАО «ЭЛТЕЗА»
	-
	30

	
	
	БМРЦ-БН
	ТУ 32 ЦШ 3870-97
	
	-
	30

	
	
	ЭЦ-И
	ТУ 32 ЦШ 3320-89
	ГТСС
	-
	30

	
	
	Панельные
	ТУ 32 ЦШ 3313-84
	ОАО «ЭЛТЕЗА»
	-
	30

	69
	Блоки наборной группы
	
	ТУ 32 ЦШ 763-94
	
	-
	30

	70
	Дроссель трансформаторы 
	ДТ
	ЮКЛЯ672113002ТУ
	ОАО «ЭЛТЕЗА»

ЗАО "Термотрон-завод"
	30
	30

	71
	Трансформаторы путевые, сигнальные, релейные
	ПОБС, СОБС, СТ, ПРТ, ПТ, ПТМ, РТЭ
	ТУ 32 ЦШ 16-517.680-09
	Калужский ЭМЗ
	-
	30

	
	
	
	ТУ 32 ЦШ 162.18-2010
	ООО ЭТЗ «ГЭКСАР»
	15/20
	30

	
	
	П пожаробезопасные
	ТУ 32 ЦШ 2050-2004
	 ОАО «ЭЛТЕЗА
	30 
	30

	
	
	Г герметизированные
	ТУ 32 ЦШ 2035-2004
	
	30 
	30

	72
	Реактор
	РОБС
	ТУ 16-527.011-73
	ОАО «ЭЛТЕЗА»
	30 
	30

	
	
	РОБС (Г, М)
	ТУ 32 ЦШ 2048-92
	
	30 
	30

	73
	Преобразователь частоты 
	ПЧ-50/25
	ТУ 32 ЦШ 16212-00
	
	30 
	30

	
	
	ПЧ-50/25-300-М
	ТУ 32 ЦШ 162.12-96
	ООО ЭТЗ «ГЭКСАР»
	15
	20

	74
	Защитные блоки, фильтры 
	ЗБФ-2
	ТУ 32 ЦШ 4138-95
	ОАО «ЭЛТЕЗА»
	-
	30

	
	
	ЗБФ 1
	Черт. 326.00.00
	
	-
	30

	
	
	РЗФ-2
	Черт.313.00.00А
	
	25 
	30

	
	
	ЗБ-ДСШ
	ТУ 32 ЦШ 2018-94
	ГТСС
	25 
	30

	
	
	РЗФШ2
	ТУ 32 ЦШ 286-76
	ОАО «ЭЛТЕЗА»
	25 
	30

	75
	Устройства переключения и контроля светофорных ламп
	УП, УК, ПКУ
	ТУ 32 ЦШ 3803-95
	НИИАС
	25 
	30

	76
	Переключатель автоматический «день-ночь»
	АДН
	ТУ 32 ЦШ 1104-77
	ООО ЭТЗ «ГЭКСАР»
	20 
	20

	77
	Блок релейный ГАЦ
	СГ-76М
	ТУ 32 ЦШ 973-80
	ОАО «ЭЛТЕЗА
	-
	30

	78
	Пускатели, контакторы,

 автоматические 

выключатели (кроме АВМ)
	КТ6023, ПМА, ПМЛ, ПМ, АП, АЕ, ВА, ВР32, КЕ, ПВМ3, ПВ2, ПВ3
	
	
	-
	15

	80
	Переключатели пакетные
	ПМФО, ПГК, ПП2, ПВП, ПП3, 15П2М1
	
	
	-
	15


Приложение Б

(обязательное) 

Форма акта квалификационной комиссии

УТВЕРЖДАЮ

Начальник_______________

________________________

       (наименование дистанции СЦБ)

________________________

«__»______________20__г.
АКТ

обследования прибора(ов) СЦБ с истекшим назначенным сроком службы
«___»________20__г.                                                                    №_____

Комиссия, в составе  
1. _____________________________________________
(должность, фамилия, инициалы )

2. _____________________________________________

(должность, фамилия, инициалы )

3. _____________________________________________

(должность, фамилия, инициалы )

провела обследование 
1.____________________________________________________

(наименование, тип, номер прибора)

2. .____________________________________________________

(наименование, тип, номер прибора)

Приняты решения:

1. О дальнейшей эксплуатации (с ремонтом или без) прибора(ов) СЦБ.

2. О периодичности проверки прибора(ов) СЦБ.

3. О сроках следующего освидетельствования (в случае возможности дальнейшей эксплуатации).

Приложение: Протокол проверки технического состояния прибора(ов) СЦБ и технические мероприятия по обеспечению надежности прибора(ов)

При возможности дальнейшей эксплуатации без технических мероприятий по обеспечению надежности допускается делать ссылку на страницы  журналов проверки.

	Председатель комиссии
	____________________

	Члены комиссии
	____________________

	
	____________________


