[image: image1.jpg]P70




	ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»

СВЕРДЛОВСКАЯ 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
	

	ПРИКАЗ
	


« 4 » ИЮНЯ 2015 г.  № СВРД Т-204
О применении

Правил технического обслуживания тормозного оборудования

и управления тормозами железнодорожного подвижного состава

на Свердловской железной дороге
Во исполнение распоряжения ОАО «РЖД» от 3 сентября 2014 г. № 2071р «О вводе в действие Правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава» и в целях обеспечения единого подхода к содержанию, порядку управления автотормозного оборудования подвижного состава на Свердловской железной дороге, п р и к а з ы в а ю :
1. Принять к руководству и безусловному исполнению Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утвержденные на 60-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества от 6-7 мая 2014 г. (далее - Правила).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Перечень дополнений по установлению порядка применения отдельных пунктов Правил технического обслуживания и управления тормозами подвижного состава железных дорог (Приложение № 1). 

2.2. Порядок проведения опробования тормозов (Приложение № 2).
2.3. Правила управления тормозами (Приложение № 3).
2.4. Проверка действия автотормозов в пути следования в пассажирских поездах (Приложение № 4).
2.5. Проверка действия автотормозов в пути следования в грузовых и хозяйственных поездах (Приложение № 5).
2.6. Перечень станций Свердловской железной дороги, на которых производится полное опробование тормозов перед отправлением грузовых и пассажирских поездов на участки с затяжными спусками, на которых графиком движения предусмотрена остановка поезда для проведения технического обслуживания (Приложение № 6).
2.7. Проведение обязательной проверки действия тормозов в пути следования после отправления со станции смены локомотивных бригад моторвагонного подвижного состава и оборота электропоездов (Приложение № 7).
3. Заместителям начальника железной дороги, начальникам служб, начальникам территориальных подразделений функциональных филиалов ОАО «РЖД», расположенных в границах железной дороги: 

3.1. Обеспечить изучение приказа всеми причастными работниками, связанными с движением поездов.
3.2. В месячный срок провести проверку знаний приказа у всех работников, связанных с движением поездов. 

4. Признать утратившими силу приказы: от 10 сентября 2012 г. № СВЕРД-437 «О применении Инструкции по эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог от 16 мая 1994 г. № ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 на Свердловской железной дороге»; от 29 декабря 2012 г. № СВЕРД-594 «О внесении изменений в приказ от 10 сентября 2012 г. № СВЕРД-43 7».
5. Контроль исполнения приказа возложить на начальников Свердловской дирекции инфраструктуры Баринова И.Ю., Свердловской дирекции управления движением Кислова А.Г., Уральского филиала АО «ФПК» Стельмаченко О.В., Свердловской дирекции тяги Коротаева А.В. по кругу обязанностей.

Начальник железной дороги А.Ю.Миронов

Исп. Мясников Е.Г., В

4-26-07

Приложение № 1

к приказу Свердловской

железной дороги

от «4.06.2015г. № СВЕРД-204
Перечень

дополнений по установлению порядка применения отдельных пунктов

Правил технического обслуживания и управления тормозами

подвижного состава железных дорог

1. Пункт 100 Правил технического обслуживания и управления тормозами подвижного состава (далее - Правила):
Подъезжая к составу, машинист обязан вспомогательным тормозом остановить локомотив на расстоянии 10-15 м от первого вагона.
Осмотрщик вагонов или главный кондуктор, составитель поездов, помощник машиниста (далее - работник, выполняющий опробование тормозов) обязан убедиться в исправной работе автосцепки и нормальном положении рычага расцепного механизма автосцепки первого вагона.
По команде работника, выполняющего опробование тормозов, машинист должен привести в движение локомотив и подъезжать к составу со скоростью не более 3-х км/ч, обеспечить плавность сцепления автосцепок.
После сцепления локомотива с грузовым составом машинист кратковременным движением от состава должен проверить надежность сцепления.
После сцепления локомотива с грузовым составом, закрепленным специальными механическими упорами, осмотрщик вагонов совместно с машинистом проверяют надежность сцепления по сигнальным отросткам замков автосцепок.
После сцепления локомотива с грузовым составом, соединения рукавов тормозной магистрали между локомотивом и первым вагоном машинист совместно с работником, выполняющим опробование тормозов, должны совместно убедиться в исправности и правильности соединения концевых рукавов и открытии концевых кранов между локомотивом и первым вагоном.
После сцепления локомотива с пассажирским, почтово-багажным, грузопассажирским составами, соединения помощником машиниста рукавов тормозной, а при необходимости, и напорной магистралей между локомотивом и первым вагоном, машинист совместно с осмотрщиком вагонов должны проверить надежность сцепления по сигнальным отросткам замков автосцепок и убедиться в исправности и правильности соединения концевых рукавов и открытии концевых кранов между локомотивом и первым вагоном.
Во всех случаях необходимо проверить положение расцепных рычагов автосцепок локомотива и первого вагона. 

2. Пункт 108 Правил:
Отцепка локомотива от поезда при работе машиниста в одно лицо производится осмотрщиком вагонов, главным кондуктором или составителем поездов.
При отцепке локомотива от пассажирского или почтово-багажного поезда лицо, выполняющее эту работу, производит подвешивание рукава тормозной и питательной (при наличии) магистралей первого вагона на подвески (при наличии подвесок).
Подвешивание свободного тормозного рукава вагона при маневровых передвижениях производит работник, выполняющий эту работу.
Во всех случаях, при соединении рукавов тормозной магистрали пассажирских вагонов работник, выполняющий эту работу должен очистить головки рукавов от снега и грязи.
3. Пункт 117 Правил:
Допускается в грузовые поезда включать специальный подвижной состав с пролетной магистралью или вагоны с разрядными грузами с выключенными автоматическими тормозами у этих вагонов. При необеспечении минимального тормозного нажатия, отправление такого поезда производится со скоростью в соответствии с фактическим тормозным нажатием.
4. Пункт 126 Правил:
На промежуточных железнодорожных станциях и разъездах, где нет штатных осмотрщиков вагонов, включение автотормозов на соответствующий режим торможения в составе, а также у отдельных вагонов, прицепляемых к поезду, производят: составители поездов, (главные кондукторы), машинист локомотива (при отсутствии составителя или кондуктора и прицепке до 5 вагонов).
5. Пункт 128 Правил:
Вес пассажирских вагонов определить по данным, нанесенным на кузов или швеллер вагонов, нагрузку от пассажиров, ручной клади и снаряжения принимать: для вагонов СВ и мягких на 20 посадочных мест - 2,0 тс на вагон; остальных мягких - 3,0 тс; купейных - 4,0 тс, купейных с местами для сидения - 6,0 тс; для вагонов некупейных плацкартных - 6,0 тс, некупейных неплацкартных - 9,0 тс; для вагонов межобластных в скорых и пассажирских поездах - 7,0 тс; вагонов-ресторанов - 6,0 тс; некупейных плацкартных - 6,0 тс; неплацкартных и межобластных - 9,0 тс; вагонов- ресторанов - 6,0 тс.
6. Пункты 129, 181 Правил:
При отказах автотормозов у отдельных вагонов (кроме двух хвостовых) в пути следования поезд может быть отправлен с перегона до ближайшей железнодорожной станции, где имеется штатный осмотрщик вагонов, со скоростью не более 40 км/ч с тормозным нажатием: в пассажирских поездах и моторвагонном подвижном составе менее 45 тс на 100 т веса поезда, но не менее 40 тс; в грузовых поездах менее 28 тс на 100 т веса поезда, но не менее 20 тс.
Отправление с промежуточной железнодорожной станции поездов, с тормозным нажатием менее установленного нормативами, согласно таблице III-I Правил технического обслуживания и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, осуществляется по приказу начальника Свердловской дирекции тяги с выдачей машинисту предупреждения об ограничении скорости до ближайшей железнодорожной станции, где имеется штатный осмотрщик вагонов. 

В случае возникновения неисправностей тормозов в пути следования у одного или двух хвостовых вагонов, необходимо: при неисправности тормозов предпоследнего вагона поезд выводится с перегона до ближайшей железнодорожной станции со скоростью, в соответствии с фактическим тормозным нажатием; при неисправности тормозов хвостового вагона поезд выводится с перегона до ближайшей железнодорожной станции с постановкой вспомогательного локомотива в хвост поезда.
По прибытии поезда на железнодорожную станцию провести ремонт или перестановку вагонов, чтобы в хвосте поезда находились два вагона с включенными и исправно действующими автотормозами. 

При неисправности в пути следования автотормозов поезда, вызвавшей отсутствие сжатого воздуха в тормозной сети последнего вагона, и невозможности восстановления их действия поезд выводится с перегона до ближайшей железнодорожной станции, где есть штатные осмотрщики вагонов с постановкой обводного рукава на место повреждения тормозной магистрали.
По прибытии поезда на железнодорожную станцию провести ремонт, перестановку вагонов или отцепку неисправного вагона, чтобы в хвосте поезда находились два вагона с включенными и исправно действующими автотормозами.
При неисправности в пути следования автотормозов, вызвавшей отсутствие сжатого воздуха в тормозной сети всего поезда, и невозможности восстановления их действия поезд выводится с перегона до ближайшей железнодорожной станции двумя локомотивами с головы и хвоста поезда. 

7. Пункт 133 Правил:
На железнодорожных станциях, согласно приложению № 5 к настоящему приказу, предшествующих перегонам с затяжными спусками, где остановка поезда предусмотрена графиком движения, для проведения технического обслуживания, производится полное опробование тормозов. 

Перед затяжными спусками крутизной 0,018 и круче на железнодорожной станции Екатеринбург-Сортировочный (для следования до остановочной площадки ВИЗ (подъездной путь завода) и обратно), Ярино, Добрянка, Заводская, полное опробование производится с 600 секундной (10 минутной) выдержкой в заторможенном состоянии.
Переключение воздухораспределителей на горный режим и обратно на равнинный режим производят работники вагонного хозяйства. 

Технологическое опробование автотормозов производится локомотивной бригадой с проверкой действия тормозов 10 вагонов в головной части поезда.
8. Пункты 138, 150 Правил: 
На промежуточных железнодорожных станциях и разъездах, где нет штатных осмотрщиков вагонов, проверку действия автотормозов в поездах производят:
· полное опробование - главные кондукторы, составители поездов, при их отсутствии - осмотрщики вагонов, направленные с ближайших НТО, ПОТ, ПТПВ.
· сокращенное опробование - главные кондукторы, составители поездов, помощники машинистов, в пассажирском поезде - начальник (механик - бригадир) поезда и проводник последнего вагона. 

При прицепке вспомогательного локомотива к пассажирскому поезду производится сокращенное опробование автотормозов. Поезд следует до первой железнодорожной станции с пунктом технического обслуживания пассажирских вагонов, где должно быть выполнено полное опробование автотормозов с выдачей машинисту «Справки об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии».
Во всех случаях работники должны быть обучены порядку по выполнению операций опробования автотормозов.
При каждом сокращенном опробовании автотормозов отметку о выполнении в имеющейся у машиниста «Справке об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии» обязан выполнить работник, проводивший данный вид опробования автотормозов, кроме случаев, указанных в пункте 65 приложения 2 к Правилам.
9. Пункт 139 Правил:
Осмотр и подготовка вагонов перед постановкой в поезд на станциях, где нет пунктов подготовки вагонов к перевозкам, пунктов технического обслуживания или дежурного осмотрщика вагонов, выполняется в следующем порядке:
техническое обслуживание вагонов перед постановкой в поезд производится главным кондуктором (составителем поездов), который должен быть обучен и испытан в знании устройства вагонов в необходимом объеме; при отсутствии главного кондуктора (составителя поездов) вызывается осмотрщик вагонов с ближайшего пункта технического обслуживания.
При прицепке к одиночно следующему локомотиву не более 5 вагонов осмотр и полное опробование автотормозов производится локомотивной бригадой без составления «Справки об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии». Данные о весе поезда, тормозном нажатии с учетом веса и тормозных средств локомотива, дате, времени полного опробования тормозов, плотности тормозной сети машинист локомотива записывает в журнале формы ТУ-152, хранящийся на локомотиве, и расписывается вместе с помощником. При этом воздухораспределители локомотивов включаются на средний режим торможения. Последние два вагона в поезде должны бьггь с включенными и исправно действующими автотормозами. Максимальная скорость движения поезда определяется по фактическому наличию тормозного нажатия с учетом веса и тормозных средств локомотива. Поезд следует без справки об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии до первой станции с пунктом технического обслуживания, где должно быть выполнено полное опробование автотормозов с выдачей машинисту справки об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии.
Техническое обслуживание вагонов оформляется в книге формы ВУ-14. Необходимый ремонт таких вагонов во всех случаях должен выполняться работником вагонного хозяйства. 

10. Пункт 152 Правил:
Места и скорости движения поездов и одиночных локомотивов, а также расстояния, на которых должно происходить снижение скорости на 10 км/ч при проверке действия тормозов в пути следования указаны: для пассажирских поездов в приложении № 4; для грузовых и хозяйственных поездов в приложении № 5; для моторвагонного подвижного состава в приложении № 7. 

Проверку действия автотормозов одиночного локомотива при отправлении с начальной железнодорожной станции допускается производить на благоприятном профиле пути (площадка, спуск) при скорости не менее 40 км/ч и не более 60 км/ч. Снижение скорости на 10 км/ч должно происходить на расстоянии не более 150-350 м. Время снижения скорости должно быть не более 20 секунд.
Перед въездом в тупиковые железнодорожные станции, а также перед станцией, где предусмотрена остановка поезда по расписанию при наличии спуска к этой станции крутизной 0,008 и более, протяженностью не менее 3 км производить проверку действия автотормозов с таким расчетом, чтобы при въезде на станцию автотормоза были полностью отпущены и тормозная сеть заряжена до установленного давления. Перечень станций указан в таблице № 2 приложения № 5 к настоящему приказу.
11. Пункт 177 Правил:
При отказах автотормозов у отдельных вагонов (кроме двух хвостовых) в пути следования: машинист, после отключения тормозов этих вагонов, производит отметку в «Справке об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии»; исходя из фактического нажатия на 100 тс веса поезда, машинист определяет скорость следования (пункт 35 приложения № 2 к Правилам) до ближайшей железнодорожной станции, где имеется штатный осмотрщик вагонов.
12. Пункт 198 Правил:
Моторвагонные поезда, оборудованные электрическим тормозом, должны эксплуатироваться с обязательным использованием этого тормоза. При срабатывании схемы замещения по отдельной секции необходимо произвести отпуск тормозов нажатием кнопки «Отпуск» или микроконтроллером УЭПТ путём перемещения его рукоятки в положение «Отпуск». Отпуск электропневматических тормозов, после срабатывания схемы дотормаживания, если управляющий орган крана машиниста усл. № 395 переводился в III или IV положение, производить кратковременным (на 1-2 сек.) переводом управляющего органа крана машиниста в I положение. Использовать электродинамический тормоз до полной остановки необходимо с учетом применения служебного торможения электропневматическими тормозами, из-за возможного разбора схемы, вследствие возникшей неисправности или загорания на пульте машиниста сигнальной лампы «РБ». Применение электрического (рекуперативно-реостатного) торможения запрещается: при следовании на запрещающий сигнал и подъезде к тупиковой призме; при снегопаде, свежевыпавшем снеге, уровень которого превышает уровень головок рельсов; при температуре наружного воздуха ниже минус 25 °С.
13. Пункт 207 Правил:
В случае выявления неудовлетворительной работы автотормозов при оценке их действия по времени снижения скорости, машинист обязан применить экстренное торможение и принять все меры к остановке поезда. После остановки машинист должен выявить причину неудовлетворительной работы автотормозов.
В случае невыявления причины неудовлетворительной работы тормозов, поездной диспетчер передает регистрируемый приказ машинисту локомотива и дежурным по железнодорожной станции, ограничивающим перегон, о следовании поезда до железнодорожной станции, первой по маршруту следования поезда, для проведения контрольной проверки тормозов. Получив информацию от машиниста локомотива о выявлении причины неудовлетворительной работы тормозов и её устранении, разрешается довести поезд до первой железнодорожной станции, на которой находится работник вагонного хозяйства, для проведения контрольной проверки тормозов по регистрируемому приказу диспетчера поездного, передаваемого машинисту локомотива, дежурным по станциям следования поезда. «Дата.... время... разрешаю машинисту поезда № ... следовать до станции ... со скоростью не более ... км/час для проведения контрольной проверки тормозов. ДНЦ ...»
14. Пункт 209 Правил:
Получив уведомление о необходимости проведения контрольной проверки тормозов от машиниста поезда, работников вагонного хозяйства, работников поездной бригады пассажирского поезда через машиниста локомотива или через дежурного по железнодорожной станции, диспетчер поездной сообщает об этом диспетчеру (района управления) диспетчерского центра управления перевозками.
Для организации проведения контрольной проверки тормозов диспетчер (района управления) диспетчерского центра управления перевозками вызывает: диспетчера Свердловской дирекции тяги; диспетчера ЦУСИ; сменных ревизоров аппарата РБ; сменного инженера ФПКФ Ур.
Вышеперечисленные работники, в свою очередь, оповещают следующих руководителей структурных подразделений:
Начальников (в случае отсутствия – заместителей начальников) эксплуатационных локомотивных депо;
Начальников (в случае отсутствия – заместителей начальников) эксплуатационных вагонных депо;
Начальников (в случае отсутствия – заместителей начальников) моторвагонных депо;

Начальника пассажирского поезда;

Ревизоров по безопасности движения поездов по локомотивному и вагонному хозяйствам в регионе железной дороги.

Специалисты для проведения контрольной проверки тормозов привлекаются распоряжением руководителей структурных подразделений.
15. Пункт 211 Правил:
При составлении акта по результатам контрольной проверки тормозов в нем так же должны быть отмечены: 

· выход штока тормозного цилиндра локомотива пассажирского поезда; 
· фактическое тормозное нажатие состава.
16. Пункт 1 приложения № 1 к Правилам:
Приемка тормозного оборудования локомотивов с плановых видов ремонта производится приемщиком локомотивов Свердловской дирекции тяги. 

Приемка тормозного оборудования моторвагонного подвижного состава с плановых видов ремонта производится приемщиком подвижного состава Свердловской дирекции моторвагонного подвижного состава.
17. Пункт 2 приложения № 1 к Правилам:
Приемка тормозного оборудования локомотивов и МВПС при выходе из моторвагонных депо или после отстоя локомотива и МВПС без локомотивной бригады производится локомотивной бригадой. При выявлении неисправностей тормозного оборудования локомотивов ответственность возлагается на сервисные ремонтные компании, производившие ремонт или техническое обслуживание локомотивов.
18. Пункт 15 приложения № 1 к Правилам:
При правильно отрегулированной тормозной рычажной передаче: 

расстояние от торца муфты защитной трубы регулятора тормозной рычажной передачи (далее - регулятор) до присоединительной резьбы его винта должно быть для регуляторов 574Б, РТРП-675, РТРП-675-М не менее 150 мм, для регуляторов РТРП-300 - не менее 50 мм; 

упорный рычаг привода (упор) регулятора при отпущенном тормозе вагона не должен касаться корпуса регулятора, а расстояние, в зависимости от конструкции вагона, должно быть в соответствии с требованиями таблицы 3.7 Инструкции по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации, утвержденной Советом по железнодорожному транспорту Государств - участников Содружества 21-22 мая 2009 г. № 50.
19. Пункт 9 приложения № 2 к Правилам:
На железнодорожных станциях, где не предусмотрены должности осмотрщиков вагонов, прицепка и отцепка подталкивающих локомотивов, обслуживаемых без помощника машиниста, запрещена.
20. Пункт 14 приложения № 2 к Правилам:
У грузовых вагонов, не оборудованных авторежимом, разрешается при загрузке вагона более 23 тс на ось, при композиционных тормозных колодках, воздухораспределители включать на груженый режим, на следующих участках железной дороги:
вагонов-хопперов, думпкаров на железнодорожной станции Заполье-Уральское для следования по перегонам Заполье-Уральское - Березники-Сортировочная, Заполье-Уральское - Балахонцы с последующим переключением воздухораспределителей на средний режим на железнодорожных станциях Балахонцы, Березники-Сортировочная.
У грузовых вагонов-окатышевозов, не оборудованных авторежимом, разрешается, при загрузке вагона более 20 тс на ось, при композиционных тормозных колодках, включать воздухораспределители на груженый режим, в зимний период, на железнодорожной станции Гороблагодатская для следования по перегонам с затяжными спусками, на участке Архиповка - Чусовская, с последующим переключением воздухораспределителей на средний режим на железнодорожной станции Чусовская.
21. Пункт 16 приложения № 2 к Правилам:
В грузовых поездах из порожних вагонов производить отключение воздухораспределителей вагонов следующим порядком:
· начиная с шестого вагона с хвоста поезда отключать воздухораспределители:
· через 3 вагона - при длине поезда с числом осей от 350 до 400 включительно;
· через 2 вагон в поездах длиной более 400 осей.
22. Пункт 17 приложения № 2 к Правилам:
Порядок обращения поездов повышенного веса более 8,3 тыс. тс с применением систем СУТП определен распоряжением от 30 декабря 2013 г. №СВЕРД-1583/р.
23. Пункт 35 приложения № 2 к Правилам:
При нехватке тормозного нажатия, согласно требованиям таблицы III-1 Правил, осмотрщик вагонов, в соответствии с требованием пункта 35 приложения № 2 к Правилам, определяет величину ограничения скорости и передает величину ограничения скорости следования поезда дежурному по железнодорожной станции для оформления бланка предупреждения формы ДУ-61 и выдачи его машинисту локомотива.
В «Справке об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии» указывается фактическая величина тормозного нажатия на 100 тонн веса поезда.
24. Пункт 46 приложения № 2, пункты 91, 92 приложения № 3 к Правилам:
При остановке поезда на перегоне, из-за снижения давления в главных резервуарах ниже установленной нормы вследствие отключения компрессоров, при снятии напряжения в контактной сети, неисправности дизелей на тепловозе и другим причинам, укладка тормозных башмаков, находящихся на локомотиве, производится помощником машиниста в количестве, соответствующем расчету зависимости от крутизны уклона. Укладка тормозных башмаков производится равномерно по всему составу под колесные пары наиболее загруженных вагонов. При закреплении составов в кривых, тормозные башмаки укладываются под колесо, находящееся на наиболее нагруженном внутреннем рельсе пути. 

Для поездов, следующих в пределах железной дороги, при уклонах, круче 0,012, потребность в ручных тормозах и тормозных башмаках устанавливается в соответствии с нормами, указанными в таблице III.4 приложения № 2 Правил.
Необходимое количество тормозных башмаков и ручных тормозов для удержания поездов на перегонах определяется по справке об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии из расчета - один тормозной башмак заменяет:
· в грузовом груженом поезде - три ручных тормозных оси;
· в грузовом порожнем поезде - две ручных тормозных оси;
· в пассажирском поезде, моторвагонном подвижном составе, локомотиве - пять ручных тормозных осей.
25. Раздел IV приложения № 2 к Правилам:
Порядок проведения полного, сокращенного, технологического опробования автотормозов изложен в Приложении № 2 к настоящему приказу.
26. Пункт 65 приложения № 2 к Правилам:
В длинносоставных и повышенной длины поездах в зимнее время на железнодорожной станции с одним осмотрщиком вагонов отметку о выполнении сокращенного опробования тормозов в «Справках об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии» выполняет машинист поезда.
27. Пункт 99 приложения № 3 к Правилам:
При обрыве автосцепки в составе поезда закрепление оборвавшейся части поезда производится тормозными башмаками локомотива поезда, в котором произошёл обрыв автосцепки. Вывод головной части поезда производится после сокращенного опробования автотормозов, с проверкой целостности и плотности тормозной магистрали, подсчета тормозного нажатия группы вагонов и отметки в «Справке об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии». Закрепление прибывшей части поезда на железнодорожную станцию производится согласно ТРА станции силами локомотивной бригады или работниками станции. 

В случае обрыва попутной автосцепки, возвращение локомотива за оставшейся частью производится после приготовления маршрута и передачи от дежурного по железнодорожной станции разрешения формы ДУ-64. Локомотив следует на перегон со скоростью не более 40 км/ч, за 500 метров до места оставшейся части. Далее следует со скоростью не более 20 км/ч. После прицепки к составу производится сокращенное опробование автотормозов, с подсчетом тормозного нажатия оставшейся группы вагонов, с проверкой целостности и плотности тормозной магистрали, с отметкой в «Справке об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии». Помощник машиниста убирает тормозные башмаки из-под колесных пар состава. По прибытию на железнодорожную станцию производится смена автосцепки, первоначальное формирование поезда согласно натурному листу, и производится контрольная проба автотормозов с представителями вагонного хозяйства и дирекции тяги.
В случае обрыва встречной автосцепки оставшаяся группа вагонов выводится с хвоста на соседнюю железнодорожную станцию вспомогательным локомотивом.
Поездным диспетчером участка определятся станция, где будет произведено формирование поезда, согласно натурному листу, с последующим проведением контрольной пробы автотормозов. 

28. С целью осуществления контроля за соблюдением правил управления тормозами, состоянием тормозного оборудования на подвижном составе, обобщения и распространения передового опыта организуется курсирование тормозоиспытательных вагонов. Включение тормозоиспытательного вагона в состав пассажирского поезда производится на основании заявки балансодержателя вагона и приказа начальника региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре. Включение тормозоиспытательного вагона в состав грузового поезда производится на основании заявки балансодержателя вагона и приказа старшего поездного диспетчера. По итогам опытной поездки составляется акт. При наличии замечаний к состоянию тормозного оборудования или порядку управления тормозами подвижного состава акт направляется по принадлежности в региональную дирекцию тяги и службу вагонного хозяйства региональной дирекции инфраструктуры. Результаты поездки рассматриваются руководством причастных подразделений в течение 10 рабочих дней. Ответ на акт с материалами разбора и решениями по исключению подобных нарушений в работе направляются балансодержателю вагона в установленном порядке.
Приложение № 2
к приказу Свердловской

железной дороги

от «4.06.2015г. № СВЕРД-204
Порядок проведения опробования тормозов

Опробование тормозов в поездах производят осмотрщики вагонов, при их отсутствии - составитель поездов, главный кондуктор, локомотивная бригада, начальник (механик-бригадир) поезда, проводник вагона пассажирского поезда (далее - лицо, производящее опробование тормозов). 

I. Полное опробование тормозов в грузовых поездах
1. Перед началом проведения полного опробования автотормозов в грузовых и грузопассажирских поездах, если оно производится от локомотива или компрессорной установки (станционной сети), необходимо проверить целостность тормозной магистрали поезда и убедиться в свободности прохождения сжатого воздуха по ней. Осмотрщик вагонов хвостовой группы извещает машиниста локомотива о начале проведения проверки, открывает концевой кран хвостового вагона и по истечении 8-10 секунд закрывает его, и навешивает манометр на головку рукава хвостового вагона.
2. При срабатывании автотормозов локомотива, определяемом по загоранию лампы «ТМ» сигнализатора обрыва тормозной магистрали, машинист обязан (протянуть ленту при наличии скоростемера), после подзарядки тормозной магистрали произвести ступень торможения снижением давления в уравнительном резервуаре на 0,05-0,06 МПа (0,5-0,6 кгс/см2) с последующим переводом управляющего органа крана машиниста в IV положение, сообщив о результатах проверки осмотрщику вагонов головной группы. По окончании выпуска воздуха из магистрали через кран машиниста при длине поезда до 100 осей (включительно) произвести отпуск автотормозов установленным порядком. При длине поезда более 100 осей отпуск автотормозов производить по сигналу или указанию, передаваемому по радиосвязи осмотрщиком вагонов хвостовой группы, который обязан произвести замер времени отпуска автотормозов у двух последних вагонов в хвосте состава с момента получения информации о переводе машинистом управляющего органа крана в I положение до начала отхода колодок от колес. При длине состава более 350 осей время отпуска замеряется у 5 вагонов с хвоста поезда. 

3. После полной зарядки тормозной сети поезда до установленного давления машинист совместно с осмотрщиком вагонов обязаны проверить плотность тормозной сети. 

4. Во всех грузовых и грузопассажирских поездах осмотрщик вагонов (или лицо, выполняющее опробование тормозов) обязан произвести замер зарядного давления в магистрали хвостового вагона (выполняется после полной зарядки тормозной магистрали). Посредством указанного замера осмотрщик вагонов хвостовой группы обязан убедиться в том, что зарядное давление не менее установленного пунктом 48 приложения № 2 к Правилам.
5. Выполнить ступень торможения со снижением давления в уравнительном резервуаре на 0,06-0,07 МПа (0,6-0,7 кгс/см2), с последующей постановкой управляющего органа крана машиниста в IV положение, после произведенного торможения, через 120 секунд (2 минуты), необходимо замерить плотность тормозной магистрали поезда, которая не должна отличаться от плотности при поездном положении управляющего органа крана машиниста, более чем на 10% в сторону уменьшения.
6. По истечении 120 секунд (2 минут) после произведенного торможения осмотрщики вагонов обязаны проверить состояние и действие тормозов по всему поезду у каждого вагона и убедиться в их нормальной работе на торможение по выходу штока тормозных цилиндров и прижатию колодок к поверхности катания колес. При опробовании тормозов в одно лицо осмотрщик вагонов (или лицо, выполняющее опробование тормозов) снимает манометр, увязывает ручку концевого крана, подвешивает рукав и идет по отпуску в голову состава.
7. В поездах длиной до 350 осей по окончании проверки действия на торможение, по сигналу осмотрщика вагонов, отпустить автотормоза переводом управляющего органа крана машиниста в поездное положение. В грузовых поездах повышенной длины (более 350 осей) отпуск автотормозов производить постановкой управляющего органа крана машиниста в I положение с выдержкой в этом положении до получения давления в уравнительном резервуаре на 0,05-0,06 МПа (0,5-0,6 кгс/см^) выше зарядного давления. Осмотрщики вагонов должны проверить отпуск тормоза у каждого вагона поезда по уходу штока тормозного цилиндра и отходу тормозных колодок от колес. При выявлении несработавших на отпуск воздухораспределителей не разрешается производить их отпуск вручную до выяснения причин не отпуска. Все выявленные неисправности тормозного оборудования на вагонах должны быть устранены и действие тормозов у этих вагонов вновь проверено.
8. Осмотрщик вагонов хвостовой группы снимает манометр, увязывает ручку концевого крана, подвешивает рукав. Осмотрщик вагонов головной группы (или лицо, выполняющее опробование тормозов) выписывает «Справку об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии» и вручает её машинисту. Полное опробование автоматических тормозов в поездах с десятиминутной выдержкой в заторможенном состоянии перед затяжными спусками крутизной 0,018 и более производить на железнодорожных станциях: Екатеринбург-Сортировочный, ВИЗ (подъездной путь завода), Ярино, Добрянка, Заводская, ограничивающих перегоны Екатеринбург- Сортировочный - ВИЗ, Ярино - Добрянка, Заводская - Кабельная.
П. Сокращенное опробование тормозов в грузовых поездах на железнодорожных станциях формирования после выполненного ранее полного опробования тормозов от стационарной установки или локомотива
1. При выполнении сокращенного опробования автотормозов на железнодорожных станциях формирования после выполненного ранее полного опробования тормозов от стационарной установки или локомотива выполняются все операции, что и при полном опробовании автотормозов, различие заключается в том, что осмотрщики вагонов обязаны проверить действие тормозов только 2-х хвостовых вагонов с замером времени их отпуска (при длине состава менее 100 осей замер времени отпуска не производится).
2. По окончании этого опробования машинисту вручается «Справка об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии» как при полном опробовании.
Ш. Сокращенное опробование тормозов в грузовых поездах в пути следования
1. На железнодорожных станциях, где имеются штатные осмотрщики вагонов, сокращенное опробование выполняет осмотрщик вагонов по заявке машиниста, а где эта должность не предусмотрена - помощник машиниста, составитель поездов, главный кондуктор. 

2. Перед началом проведения сокращенного опробования автотормозов необходимо проверить целостность тормозной магистрали поезда и убедиться в свободности прохождения сжатого воздуха по ней, путем открытия концевого крана хвостового вагона на 8-10 секунд.
3. При срабатывании автотормозов локомотива, определяемом по загоранию лампы «ТМ» сигнализатора обрыва тормозной магистрали, машинист производит ступень торможения снижением давления в уравнительном резервуаре на 0,05-0,06 МПа (0,5-0,6 кгс/см2) с последующим переводом управляющего органа крана машиниста в IV положение. По окончании выпуска воздуха из магистрали через кран машиниста производит отпуск автотормозов установленным порядком.
4. После полной зарядки тормозной сети поезда до установленного давления машинист проверяет плотность тормозной магистрали поезда затем выполняет ступень торможения со снижением давления в уравнительном резервуаре на 0,06-0,07 МПа (0,6-0,7 кгс/см2), с последующей постановкой управляющего органа крана машиниста в IV положение. 

5. После произведенного торможения лицо, выполняющее опробование тормозов, через 120 секунд (2 минуты) обязано проверить состояние и действие тормозов 2-х хвостовых вагонов и убедиться в их нормальной работе на торможение по выходу штока тормозных цилиндров и прижатию колодок к поверхности катания колес. После вышеуказанной проверки лицо, выполняющее опробование тормозов, дает команду на отпуск тормозов поезда. Машинист производит отпуск тормозов установленным порядком. 

6. При выполнении сокращенного опробования тормозов на промежуточных железнодорожных станциях или перегонах, присутствие лица, выполняющего опробование тормозов в кабине локомотива, при замере плотности тормозной сети поезда, не требуется. 

7. При прицепке к прибывшему поезду вагона или группы вагонов необходимо выполнить: 

· проверку целостности тормозной магистрали поезда; 

· замер плотности тормозной магистрали поезда как при полном опробовании тормозов; 

· проверку срабатывания тормозов двух хвостовых и всех прицепленных вагонов после 2-х минутной выдержки тормозов в заторможенном состоянии;
· проверку времени отпуска тормозов прицепленных вагонов, выполненную краном машиниста, с замером времени отпуска 2-х хвостовых вагонов.
8. Лицо, выполняющее опробование тормозов, проверяет отпуск тормозов хвостовых вагонов, увязывает ручку последнего концевого крана, подвешивает рукав и выполняет отметку в имеющейся у машиниста «Справке об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии».
IV. Полное опробование тормозов в пассажирских поездах
1. Перед проведением полного опробования тормозов в пассажирском поезде машинист обязан выключить источник питания электропневматического тормоза на локомотиве. 

2. Осмотрщиком вагонов проверяется целостность тормозной магистрали и свободность прохождения воздуха по ней путем открытия концевого крана тормозной магистрали хвостового вагона поезда до срабатывания ускорителей экстренного торможения. При наличии в поезде более 1/3 вагонов с включенными пассажирскими тормозами со ступенчатым отпуском (западноевропейского типа), перед проверкой целостности тормозной магистрали машинист должен перевести управляющий орган крана машиниста в III положение, а после срабатывания автотормозов локомотива, снижения давления в тормозной магистрали и уравнительном резервуаре управляющий орган крана машиниста перевести в IV положение. Отпуск тормозов поезда с включенными пассажирскими тормозами со ступенчатым отпуском (западноевропейского типа) производить установкой управляющего органа крана машиниста в I положение до зарядного давления и продолжить зарядку тормозной магистрали в поездном положении. 

3. После полной зарядки тормозной магистрали машинист и осмотрщик вагонов совместно проверяют плотность тормозной магистрали поезда.
4. Проверяется действие электропневматических тормозов на торможение и отпуск при включенном источнике электрического питания электропневматического тормоза и выключенном переключателе дублированного питания ЭПТ на локомотиве. Проверку производят путем служебного торможения до получения давления в тормозных цилиндрах локомотива 0,10-0,15 МПа (1,0-1,5 кгс/см2). При торможении напряжение источника питания ЭПТ должно быть не ниже 45 В.
5. После получения необходимого давления в тормозном цилиндре, управляющий орган крана машиниста переводится в IV положение. Осмотрщики вагонов обязаны проверить работу ЭПТ по всему составу поезда. По сигналу осмотрщика вагонов «Отпустить тормоза», машинист на пульте выключает источник питания ЭПТ, оставив управляющий орган крана машиниста в IV положение. По истечении 15-25 секунд, когда произойдет отпуск тормозов в составе поезда, машинист вновь включает источник питания ЭПТ на пульте. Осмотрщики вагонов обязаны проверить отпуск тормозов по всему составу поезда и сообщить машинисту об окончании проверки. Машинист переводит управляющий орган крана машиниста в поездное положение и выключает источник питания ЭПТ на пульте. 

6. При проверке действия автоматических тормозов поезда необходимо снизить давление в уравнительном резервуаре за один прием на 0,05- 0,06 МПа (0,5-0,6 кгс/см ) от зарядного давления и перевести управляющий орган крана машиниста в IV положение. Осмотрщики вагонов, не ранее чем через 120 секунд (2 минуты) после выполненного торможения, обязаны проверить состояние и действие тормозов по всему поезду у каждого вагона и убедиться в их нормальной работе на торможение по выходу штоков тормозных цилиндров и прижатию колодок к поверхности катания колес. На вагонах с дисковыми тормозами срабатывание на торможение вагонов проверяется по показаниям манометров и сигнализаторов торможения, расположенных на боковых стенах вагонов, в видимой для осмотрщика зоне.
7. По окончании проверки действия автоматических тормозов на торможение, по сигналу осмотрщика вагонов «Отпустить тормоза», машинист производит постановку управляющего органа крана машиниста в поездное положение. Осмотрщики вагонов должны проверить отпуск тормозов у каждого вагона по уходу штока тормозного цилиндра и отходу колодок от колес. На вагонах с дисковыми тормозами отпуск тормозов проверяется по показаниям манометров и сигнализаторов торможения, расположенных на боковых стенах вагонов, в видимой для осмотрщика зоне. Все выявленные неисправности тормозного оборудования на вагонах должны быть устранены и действие тормозов у этих вагонов вновь проверено. По окончании опробования тормозов машинисту вручается «Справка об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии». 

8. При составлении и выдаче «Справки об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии» для хозяйственных поездов, состоящих из пассажирских вагонов (дефектоскопы, путеизмерители и др.), учитывать вес и тормозное нажатие локомотива (независимо от типа локомотива). «Справка об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии» составляется как для пассажирского поезда. При этом требуемое тормозное нажатие должно быть не менее 45 тс на каждые 100 т веса поезда.
V. Сокращенное опробование тормозов в пассажирских поездах
1. Перед проведением сокращенного опробования тормозов в пассажирском поезде машинист обязан выключить источник питания электропневматического тормоза на локомотиве. 

2. В пассажирских поездах выполняется сокращенное опробование сначала электропневматических тормозов, а затем автотормозов. Опробование электропневматических тормозов выполняется в порядке, аналогичном их полному опробованию с проверкой действия тормозов 2-х хвостовых вагонов.
3. При выполнении сокращенного опробования автотормозов проверяют срабатывание тормозов двух хвостовых вагонов на торможение и отпуск.
4. Проверка плотности тормозной магистрали пассажирского поезда при сокращенном опробовании тормозов выполняется после произведенного от стационарной компрессорной установки полного опробования тормозов и после прицепки к прибывшему поезду вагона или группы вагонов. Нахождение лица, выполняющего опробование тормозов при замере плотности тормозной магистрали поезда в кабине локомотива, не требуется. 
5. Проверка целостности тормозной магистрали при сокращенном опробовании тормозов в пассажирском поезде выполняется после произведенного от стационарной компрессорной установки полного опробования тормозов и после прицепки к прибывшему поезду вагона или группы вагонов.
6. Если в пути следования произошло торможение из-за нарушения целостности тормозной магистрали (разъединение рукавов тормозной магистрали, обрыв тормозной сети), то после выяснения причин остановки, их устранения и получения возможности отправления, перед проведением сокращенного опробования тормозов, выполняется проверка целостности и плотности тормозной магистрали поезда.
7. При проведении сокращенного опробования тормозов, при отсутствии осмотрщиков вагонов, команды на торможение и отпуск начальнику поезда (механику-бригадиру), проводнику хвостового вагона передаются по поездной радиосвязи. При отсутствии радиосвязи с начальником (механиком-бригадиром) пассажирского поезда, а также при работе с почтово-багажными и хозяйственными поездами (состоящими из вагонов пассажирского парка) к проведению сокращенного опробования тормозов привлекается локомотивная бригада.
8. По окончании опробования тормозов отметку в «Справке об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии» выполняет лицо, проводившее опробование тормозов в поезде.
VI. Порядок проведения сокращённого опробования тормозов работниками поездной бригады пассажирского поезда
1. Сокращённое опробование тормозов с привлечением работников поездной бригады с проверкой целостности тормозной магистрали производится при отсутствии работников вагонного хозяйства в следующих случаях:
· после смены локомотивных бригад (если локомотив не менялся) с проверкой действия электропневматического и автоматического тормоза у двух хвостовых вагонов на торможение и отпуск;
· после прицепки в пункте смены локомотивных бригад или на промежуточной железнодорожной станции вагона (группы вагонов) с проверкой действия электропневматического и автоматического тормоза у двух хвостовых вагонов на торможение и отпуск и отдельно у каждого прицепленного вагона;
· если в пути следования произошло торможение из-за нарушения целостности тормозной магистрали поезда (разъединение рукавов тормозной магистрали, обрыв тормозной сети) с проверкой действия автоматического тормоза у двух хвостовых вагонов на торможение и отпуск.
2. Сокращённое опробование автотормозов с проверкой их действия по двум хвостовым вагонам производится: 

· после стоянки поезда более 20 минут;
· после перекрытия концевых кранов в составе поезда;
· при снижении давления в главных резервуарах локомотива ниже 0,54 Мпа (5,5 кгс/см2);
· при снижении давления в тормозной магистрали, когда причина не определена;
· при прицепке вспомогательного локомотива к пассажирскому поезду;
· при смене направления движения поезда и перестановке локомотива из

· головы в хвост состава.
3. Сокращённое опробование тормозов производится по указанию машиниста локомотива, переданного по радиосвязи, с уточнением причин и объемом проводимых операций. При отсутствии радиосвязи с начальником пассажирского поезда к проведению сокращенного опробования тормозов привлекается локомотивная бригада. 

3.1. Начальник пассажирского поезда организует и контролирует работу проводников посредством переносных станций и внутрипоездной радиосвязи. Команды на начало проведения операций по проверке целостности тормозной магистрали, торможению и отпуску тормозов передаются проводнику хвостового вагона начальником поезда по согласованию с машинистом локомотива. При отсутствии переносных радиостанций у поездной бригады при проведении операций по сокращённому опробованию тормозов подаются начальнику поезда проводником хвостового вагона ручными сигналами и дублируются машинистом локомотива в соответствии с требованиями ИСИ: 

· ручной сигнал «тормозить» - вертикальные движения вверх-вниз днём свёрнутым жёлтым флагом, ночью лунно-белым сигналом фонаря;
· звуковой сигнал «тормозить» - один короткий свисток локомотива;
· ручной сигнал «отпустить тормоза» - горизонтальные движения перед собой вправо-влево днём свёрнутым жёлтым флагом, ночью лунно-белым сигналом фонаря; 

· звуковой сигнал «отпустить тормоза» - два коротких свистка локомотива;
· готовность к отправлению поезда со станции (с перегона) – желтый свёрнутый флаг днём, лунно-белый сигнал фонаря ночью;
· запрещающий сигнал отправления поезда (нестабильная работа тормозного оборудования) - красный развёрнутый флаг днём, красный сигнал фонаря ночью.
3.2. Перед проведением сокращенного опробования тормозов начальник пассажирского поезда, находясь на локомотиве, контролирует отключение питания преобразователя ЭПТ и высоковольтного отопления поезда (в отопительный период). Во время проведения сокращенного опробования тормозов ключ включения высоковольтного отопления должен находиться у начальника поезда. После обеспечения безопасных условий проведения сокращенного опробования тормозов начальник пассажирского поезда даёт команду на проведение проверки целостности тормозной магистрали (в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящего приложения) или проверку автотормозов по их действию у двух хвостовых вагонов.
3.3. В случаях проверки тормозов, указанным в пункте 1 (с проверкой целостности тормозной магистрали), определяется следующий порядок взаимодействия:
3.3.1. Проверяется целостность тормозной магистрали поезда путем открытия концевого крана тормозной магистрали хвостового вагона поезда до срабатывания ускорителей экстренного торможения. После закрытия концевого крана проводник хвостового вагона производит закрепление концевого рукава на изолированной подвеске, осматривает с полевой стороны железнодорожного пути автотормозное оборудование двух хвостовых вагонов и ожидает окончания полной зарядки тормозной магистрали. В процессе зарядки тормозной магистрали тормоза вагонов должны отпустить, а тормозные колодки отойти от круга катания колесных пар. Работники поездной бригады в проверке плотности тормозной сети участия не принимают.
3.3.2. После зарядки тормозной магистрали по команде машиниста проводится проверка действия электропневматических (только в пунктах смены локомотивных бригад при прицепке вагонов) и автоматических тормозов. При следовании в составе поезда вагонов западноевропейского типа сокращённое опробование электропневматических тормозов не производится, состав следует на автоматических тормозах.
3.3.3. При приведении машинистом в действие электропневматического тормоза проводник хвостового вагона убеждается в нормальной работе электропневматических тормозов по выходу штоков тормозных цилиндров (от 80 до 120 мм при первой ступени торможения, РИЦ 105-115 мм) и прижатию тормозных колодок к поверхности катания колёс двух последних вагонов и всех прицепленных вагонов. В случае прицепки вагонов в головную часть состава - осмотр тормозного оборудования на торможение и отпуск производится начальником пассажирского поезда.
3.3.4. По окончании осмотра вагонов проводник сообщает начальнику поезда о готовности проверить отпуск электропневматического тормоза либо подаёт ручной сигнал на отпуск тормоза. Машинист подает звуковой сигнал «отпустить тормоза» и производит отпуск электропневматического тормоза. 

3.3.5. Проводник хвостового вагона через 15-25 секунд после отпуска электропневматического тормоза проверяет отпуск тормозов двух хвостовых и всех прицепных вагонов. Убедившись, что тормоза проверяемых вагонов отпущены, шток тормозного цилиндра вернулся в исходное положение и тормозные колодки отошли от поверхности катания колесных пар, передаёт начальнику пассажирского поезда результат проверки либо подаёт ручной сигнал готовности к проверке автотормозов «тормозить». 

3.3.6. Перед проверкой работы автоматических тормозов машинист отвечает на готовность тормозить звуковым сигналом «тормозить» и приводит в действие автотормоза. 

3.3.7. Проводник хвостового вагона проверяет действие автотормозов у двух хвостовых вагонов (у всех прицепленных вагонов) по выходу штоков тормозных цилиндров (от 80 до 120 мм при первой ступени торможения, РИЦ 105-115 мм) и прижатию тормозных колодок к поверхности катания колёс двух последних вагонов и всех прицепленных вагонов. Убедившись в нормальной работе тормозов, проводник подаёт ручной сигнал «отпустить тормоза». Машинист подаёт сигнал «отпустить тормоза» и производит отпуск автотормозов.
3.3.8. Проводник хвостового вагона проверяет отпуск тормозов двух хвостовых вагонов (или всех прицепленных вагонов) по уходу штока тормозного цилиндра и отходу тормозных колодок от колёс и сообщает результат начальнику пассажирского поезда по радиосвязи. 

3.3.9. Начальник пассажирского поезда выполняет отметку в «Справке об обеспечении тормозами поезда и исправном их действии» о проведении сокращённого опробования тормозов, после чего проводник хвостового вагона и начальник поезда заходят в вагоны и подаётся сигнал готовности к отправлению поезда.
3.4. В случаях проверки тормозов, указанным в пункте 2 (с проверкой их действия по двум хвостовым вагонам), определяется следующий порядок взаимодействия:
3.4.1 Проводник хвостового вагона сообщает начальнику пассажирского поезда о готовности к проверке действия автотормозов и подаёт в сторону локомотива ручной сигнал «тормозить». Машинист отвечает на готовность тормозить звуковым сигналом «тормозить» и приводит в действие автотормоза.
3.4.2 Дальнейшее взаимодействие определяется пунктами 3.3.7 - 3.3.9 настоящего порядка. 

3.5. Без выполнения сокращённого опробования или с недействующими тормозами у двух хвостовых вагонов отправлять поезд на перегон запрещается. В случае выявления во время опробования не сработавших на отпуск воздухораспределителей, не разрешается производить их отпуск вручную до выяснения причин неотпуска. В этих случаях необходимо проверить: нет ли перекрытых концевых кранов в поезде, особенно в тех местах, где прицеплялись или отцеплялись вагоны. Неисправные воздухораспределители выключить и выпустить воздух через выпускной клапан, сделав об этом отметку в «Справку об обеспечении тормозами поезда и исправном их действии».
3.6. При производстве сокращенного опробования тормозов и выявлении отклонений в работе электропневматического тормоза, пассажирский поезд следует на автотормозах до ближайшего пункта технического обслуживания пассажирских вагонов. О неисправности электропневматического тормоза начальник поезда обязан сделать отметку в «Справке об обеспечении тормозами поезда и исправном их действии».
3.7. При проведении сокращенного опробования тормозов в составах поездов с вагонами, оборудованными дисковыми тормозами, контроль за торможением и отпуском производится по показаниям манометров на торцевых стенках вагона и сигнализаторам отпуска тормозов.
3.8. В почтово-багажных поездах проверка целостности тормозной магистрали и сокращённое опробование тормозов проводится локомотивной бригадой.
IX. Технологическое опробование тормозов в грузовых поездах 

1. Машинист, после восстановления зарядного давления: проверяет плотность тормозной магистрали поезда установленным порядком.
Если при проверке плотности магистрали машинист обнаружит изменение плотности более, чем на 20% от указанной величины в «Справке об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии», выполняется сокращенное опробование автотормозов с отметкой в «Справке об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии»; помощник машиниста проверяет действие тормозов на торможение и отпуск в головной части поезда по 10-ти вагонам.
Проверка действия тормозов проводится при ступени торможения 0,06-0,07 МПа (0,6-0,7 кгс/см2).
2. В «Справке об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии» машинистом должна быть сделана отметка о проведении технологического опробования тормозов с указанием места проведения (Т/О - 0,5/ сек, подпись).
Приложение № 3
к приказу Свердловской

железной дороги

от «4.06.2015г. № СВЕРД-204»
Правила управления тормозами
I. Управление тормозами в пассажирских поездах
1. В зимнее время, во избежание примерзания тормозных колодок к поверхности катания колес вагонов, отпуск автоматических и электропневматических тормозов производить (по возможности) немедленно после остановки состава. В пунктах смены локомотивов разрядку тормозной магистрали на 1,5 - 1,7 кгс/см2 перед отцепкой выполнять после 1-минутной выдержки тормозов поезда в отпущенном состоянии.
2. Время непрерывного следования пассажирского поезда на ступени торможения не должно превышать 180 секунд (3 минуты), при необходимости более длительного торможения - увеличить ступень торможения и после достаточного снижения скорости отпустить тормоза. 

3. При торможениях пользование кнопкой отпуска тормозов локомотива пассажирского поезда запрещается. 

4. При неблагоприятных погодных условиях, а также ввиду загрязнения рельсов (перевозимыми нефтепродуктами, листопад, гололед, после прохода рельсосмазывателя), при необходимости выполнения торможения поезда созданием давления в тормозном цилиндре более 1,8 кгс/см2 необходимо предварительно, за 50-100 м до начала торможения, привести в действие приборы пескоподачи. Прекратить подачу песка при снижении скорости менее 10 км/ч (до остановки поезда или окончания торможения).
5. После остановки в результате экстренного торможения с пассажирским поездом локомотивная бригада обязана передать причастным работникам сообщение о месте и причинах остановки. Через начальника поезда уведомить поездную бригаду о необходимости прослушивания колесных пар состава после отправления и передачи машинисту локомотива информации в случае выявления недостатков.
Если экстренное торможение было применено при скорости свыше 40 км/ч, локомотивная бригада после устранения причины торможения, по готовности, отправляется установленным порядком и следует на расстоянии 800 метров от места стоянки со скоростью не более 40 км/ч. 

Если за время следования со скоростью не более 40 км/ч информация о посторонних звуках подвагонного оборудования от начальника поезда не поступала, то далее разрешается следование с установленной скоростью. 

Разрешено увеличить скорость на расстоянии менее 800 метров от места стоянки при поступлении информации от начальника поезда об отсутствии неисправностей в составе поезда. По прибытию в депо машинист обязан сделать пояснения на обратной стороне скоростемерной ленты или бланке формы ДУ-61 о причине экстренного торможения с указанием фамилии начальника поезда.
При получении информации от начальника поезда о посторонних звуках подвагонного оборудования остановить поезд с применением минимальной ступени торможения и в установленном порядке осмотреть состав (вагоны, в которых выявлен посторонний шум). 

При выявлении ползунов, наваров машинист локомотива должен организовать протягивание состава для обеспечения более тщательного контроля состояния колес. В случае получения информации о наличии ползунов, наваров на колесных парах, машинист локомотива обязан отключить электропневматические тормоза и следовать по участку только с применением автоматических тормозов со скоростью, установленной ПТЭ, в соответствии с размерами дефектов на поверхности катания. При наличии ползунов, паров применение электропневматического тормоза в пути следования запрещается.
Машинист обязан сделать отметку в «Справке об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии» о наличии ползунов и их размерах, с указанием номера вагона. 

После остановки в результате экстренного торможения с пассажирским поездом локомотивная бригада после зарядки тормозов установленным порядком обязана произвести служебное торможение путем снижения давления в уравнительном резервуаре на 0,05-0,06 МПа (0,5-0,6кг/см ) с последующим отпуском постановкой управляющего органа крана машиниста условный № 395 в положение, обеспечивающее повышение давления в тормозной магистрали до давления в уравнительном резервуаре 0,51 МПа (5,2 кг/см2).
Установить дифференцированное время зарядки тормозной сети составов пассажирских поездов в зависимости от типа вагонов: 

· при наличии в составе вагонов с дисковым тормозом - не менее 4 минут;
· при наличии в составе двухэтажных вагонов - не менее 6 минут.
II Управление тормозами в грузовых поездах
1. При отпуске тормозов в грузовых поездах, состоящих из порожних вагонов, применение вспомогательного тормоза локомотива не требуется.
2. Минимальная скорость, при которой можно отпустить автотормоза, определяемая при проверке действия тормозов в пути следования, с учётом дополнительного снижения скорости после постановки ручки крана машиниста в 1-е положение, должна быть: 

· 20 км/ч - для фузовых поездов с составом длиной до 350 осей в летний период и до 300 осей в зимний период;
· 30 км/ч - для грузовых поездов с числом осей от 350 до 400 осей в летний период и от 300 до 350 осей в зимний период; 

· 40 км/ч - для гружёных и порожних грузовых поездов повышенной длины с числом осей более 400 в летний период и свыше 350 осей в зимний период;
· при температуре окружающего воздуха минус 30°С и ниже указанные скорости отпуска тормозов увеличивать на 5 км/ч;
Основным критерием для определения минимальной скорости отпуска тормозов считать: результаты проверки действия тормозов в пути следования; расположение поезда на профиле пути; погодные условия.
3. Запрещается отпуск автотормозов в грузовых и хозяйственных поездах до полной остановки в следующих случаях: 

· при выполнении полного служебного торможения;
· при выполнении торможения в две и более ступени, если снижение давления в ТМ достигло величины полного служебного торможения;
· при выполнении экстренного торможения;
· при автостопном торможении;
· после срабатывания САУТ на торможение, без выдержки времени на распространение тормозной волны;
· при понижении давления в 4-м положении ручки крана машиниста до величины полного служебного торможения вследствие неисправности крана машиниста либо ошибочном оставлении ручки крана между 4-м и 5А положением.
4. Минимальное время выдержки управляющего органа крана машиниста в положение обеспечивающем поддержание заданного давления в тормозной магистрали после торможения, должно быть: в грузовых поездах с числом осей до 350 - 6 секунд, а в грузовых поездах с числом осей более 350-10 секунд.
5. Дополнительная проверка автотормозов в грузовых поездах в зимних условиях производится регулировочным торможением на благоприятном профиле пути (площадка, спуск) с любой скорости со снижением скорости на 4-6 км/ч. Время следования без применения автотормозов не должно превышать 2-х часов. При следовании на запрещающий сигнал в условиях сильного снегопада или метели, если тормоза не применялись более 20 минут, заблаговременно привести в действия автотормоза для снижения скорости и проверки исправной работы автотормозов. Если по условиям профиля пути выполнить такое торможение не представляется возможным, остановить поезд не менее, чем за 400 метров до сигнала с последующим подтягиванием.
Приложение № 4
к приказу Свердловской

железной дороги

от «4.06.2015г. № СВЕРД-204
Проверка действия автотормозов в пути следования в пассажирских поездах

1. Места и скорости начала опробования тормозов пассажирских поездов, а также расстояния, на которых должно происходить снижение скорости на 10 км/ч, при проверке действия тормозов в пути следования установлены в таблице № 1. При этом скорость начала торможения допускается с отклонением на 5 км/ч, как в сторону увеличения, так и уменьшения, но не менее 40 км/ч.
2. Ответственность за расстановку и содержание постоянных сигнальных знаков «Начало торможения» и «Конец торможения» и мест их установки со станций формирования поездов и смен локомотивных бригад возлагается на начальников эксплуатационных локомотивных депо в границах своих участков обслуживания (при содействии ЭЧК). 

3. При наличии предупреждений об ограничении скорости, при следовании пассажирских поездов на запрещающий сигнал или невозможности развития скорости согласно данным таблицы № 1 в установленном месте, выполнять проверку действия тормозов при фактической скорости со снижением на 10 км/ч, с последующей проверкой действия автотормозов установленным порядком на благоприятном профиле пути. Машинист при этом обязан сделать пояснения на обратной стороне скоростемерной ленты или бланке формы ДУ-61 при отсутствии ленты.
4. После выполнения на промежуточной станции или на перегоне сокращенного опробования автоматических тормозов в пассажирском или почтово-багажном поезде, проверка действия тормозов в пути следования производится на 1-м перегоне, на благоприятном профиле пути (площадка, спуск). Скорость начала проверки тормозов устанавливается 50 км/ч. допускается с отклонением на 10 км/ч, как в сторону увеличения, так и уменьшения, но не менее 40 км/ч. Расстояние, на котором должно происходить снижение скорости на 10 км/ч, не должно превышать 400 м.

Таблица № 1

Перечень километров, на которых производится обязательная проверка действия тормозов в пути следования, при отправлении с основных станций формирования и смены локомотивных бригад пассажирских поездов
	Нечетное направление
	
	Участки
	Четное направление
	

	км
	пк
	скорость, км/ч
	тормозной путь, м
	км
	пк
	скорость, км/ч
	тормозной путь, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1810
	3
	70
	350
	Нижний Тагил – Екатеринбург-Пассажирский
	363
	6
	40
	250

	361
	5
	50
	350
	Нижний Тагил – Гороблагодатская
	323
	2
	50
	400

	5
	3
	50
	300
	Гороблагодатская – Серов
	193
	2
	40
	250

	106
	1
	50
	300
	При отправлении со станции Верхотурье
	103
	2
	50
	300

	133
	9
	50
	400
	Алапаевск – Карпунино
	234
	7
	50
	400

	138
	8
	50
	400
	Карпунино – Серов
	2
	2
	50
	350

	2
	2
	50
	300
	Серов – Ивдель
	128
	1
	50
	300

	2
	2
	50
	300
	Серов – Карпинск
	229
	1
	50
	300

	2
	2
	50
	300
	Серов – Бокситы
	48
	1
	50
	300

	2
	5
	40
	250
	Бокситы – Североуральск
	7
	5
	40
	250

	133
	6
	50
	300
	Ивдель-1 – Верхнекондинская
	189
	6
	50
	300

	196
	1
	50
	300
	Верхнекондинская – Приобье
	377
	2
	50
	300

	7
	1
	45
	350
	Верхнекондинская – Агириш
	57
	10
	45
	350


Таблица № 2

Перечень километров, на которых производится обязательная проверка действия ЭПТ в пути следования, со скорости не менее 40 км/ч до установленной, со снижением скорости не менее 10 км/ч, при отправлении с основных станций формирования пассажирских и почтово-багажных поездов и смены локомотивных бригад
	Нечетное направление
	Участки
	Четное направление

	км
	пк
	
	км
	пк

	1
	2
	3
	4
	5

	1807
	6
	Нижний Тагил – Екатеринбург-Пасс.
	368
	1

	353
	10
	Нижний Тагил – Гороблагодатская
	323
	9

	14
	3
	Гороблагодатская – Серов
	185
	9

	118
	1
	При отправлении со станции Верхотурье
	–
	–

	149
	1
	Алапаевск – Карпунино
	228
	9

	137
	10
	Карпунино – Серов
	3
	7

	4
	5
	Серов – Ивдель-1
	121
	6

	4
	5
	Серов – Карпинск
	227
	6

	4
	5
	Серов – Бокситы
	37
	10

	–
	–
	Бокситы – Североуральск
	6
	5

	136
	1
	Ивдель-1 – Верхнекондинская
	186
	10

	197
	1
	Верхнекондинская – Приобье
	374
	1

	78
	2
	Серов – Сосьва Новая
	3
	7


Таблица № 3

Перечень

мест опробования тормозов в зимних условиях, на которых

производится дополнительная проверка действия автотормозов со

снижением скорости на 5 км/ч для пассажирских поездов

	Нечетное направление
	Участки
	Четное направление

	От км
	До км
	
	От км
	До км

	1
	2
	3
	4
	5

	458
	453
	Нижний Тагил – Екатеринбург-Пассажирский
	407
	410

	388
	384
	
	460
	463

	–
	–
	
	495
	500

	322
	317
	Нижний Тагил – Серов
	160
	146

	57
	60
	
	113
	106

	117
	125
	
	42
	33

	160
	165
	
	344
	347

	–
	–
	
	
	

	79
	78
	Карпунино – Серов
	110
	111

	23
	20
	
	47
	49

	51
	54
	Серов – Ивдель
	44
	42

	-
	-
	
	108
	105

	2
	7
	Серов – Бокситы
	10
	8

	133
	135
	Ивдель-1 – Верхнекондинская
	38
	35

	57
	60
	
	115
	114

	139
	140
	
	-
	-

	261
	266
	Верхнекондинская – Приобье
	272
	270

	309
	310
	
	324
	323


Приложение № 5
к приказу Свердловской

железной дороги

от «4.06.2015г. № СВЕРД-204
Проверка действия автотормозов в пути следования в грузовых 

и хозяйственных поездах

1. Места и скорости движения всех поездов, а также расстояния, на которых должно происходить снижение скорости на 10 км/ч, для грузовых порожних составов и для составов, имеющих более 50% порожних вагонов на 4-6 км/ч, при проверке действия тормозов в пути следования установлены в таблице № 1. При этом скорость начала торможения допускается с отклонением в 5 км/ч, как в сторону увеличения, так и уменьшения, но не менее 40 км/ч и не более 60 км/ч.
2. Сигнальные знаки «Начало торможения» и «Конец торможения» устанавливаются в местах проверки действия тормозов со станций формирования и пунктов смены локомотивных бригад. Ответственность за расстановку и содержание постоянных сигнальных знаков «Начало торможения» и «Конец торможения» возлагается на начальников эксплуатационных локомотивных депо в границах своих участков обслуживания (при содействии ЭЧК).
3. При наличии предупреждений об ограничении скорости, при следовании грузовых поездов на запрещающий сигнал, или невозможности развития скорости в установленных местах, выполнить проверку действия тормозов со скоростей менее 40 км/ч до полной остановки поезда, а более 40 км/ч со снижением на 10 км/ч и отпуском, с последующей повторной проверкой действия автотормозов в установленном порядке в месте, определенном в таблице № 1. Машинист при этом делает пояснения на обратной стороне скоростемерной ленты или бланка формы ДУ-61 при отсутствии ленты.

Таблица № 1

Перечень

километров, на которых производится обязательная проверка действия

тормозов в грузовых и хозяйственных поездах

	Участки
	Перегон
	нечетное направление
	четное направление

	
	
	км
	пк
	скорость, км/ч
	тормозной путь, м
	км
	пк
	скорость, км/ч
	тормозной путь, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ РЕГИОН

	
	Гороблагодатская – Баранчинская
	320
	8
	50
	550
	323
	2
	50
	600

	
	Баранчинская – Лая
	337
	4
	50
	550
	326
	4
	45
	500

	
	Лая – Сан-Донато
	353
	10
	50
	500
	345
	2
	50
	800

	Кушва – Верхотурье

 
	Кушва – Благодать
	5
	3
	50
	600
	–
	–
	–
	–

	
	Благодать – Верхняя
	14
	3
	50
	600
	13
	7
	45
	450

	
	Верхняя – Промежуток
	19
	1
	50
	600
	–
	–
	–
	–

	
	Промежуток – Выя
	42
	6
	50
	500
	41
	8
	50
	600

	
	Выя – ГРЭС
	5
	8
	45
	450
	3
	6
	50
	600

	
	Выя – Платина
	56
	1
	60
	800
	50
	9
	60
	650

	
	Платина – Карелино
	63
	10
	45
	800
	73
	7
	50
	650

	
	Карелино – Косолманка
	81
	7
	60
	800
	77
	6
	50
	550

	
	Косолманка – Обжиг
	–
	–
	–
	–
	90
	4
	40
	550

	
	Обжиг – Верхотурье
	96
	5
	50
	800
	103
	5
	45
	450

	Верхотурье – Серов 
	Верхотурье – Ляля
	111
	7
	60
	550
	114
	5
	60
	550

	
	Ляля – Разъезд 136 км
	133
	2
	50
	500
	131
	7
	50
	550

	
	Разъезд 136 км – Лобва
	139
	7
	50
	550
	–
	–
	–
	–

	
	Лобва – Коптяки
	–
	–
	–
	–
	151
	8
	40
	400

	
	Коптяки – 

Разъезд 160 км
	–
	–
	–
	–
	158
	8
	40
	400

	
	Разъезд 160 км–Вагранская
	162
	1
	50
	550
	–
	–
	–
	–

	
	Вагранская – 

Дровяное
	168
	10
	50
	450
	171
	4
	45
	400

	
	Дровяное – 

Поперечный
	177
	6
	50
	450
	179
	4
	40
	300

	
	Поперечный – Каква
	183
	7
	40
	350
	185
	9
	50
	400

	Серовский узел
	Каква – 

Серов-Сорт. ход 4а
	194
	4
	50
	550
	196
	4
	50
	400

	
	Каква – 

Серов-Сорт. ход 4
	–
	–
	–
	–
	1
	5
	40
	300

	
	Каква – Серов
	194
	4
	50
	550
	196
	4
	50
	400

	
	Серов-Сорт. – 

Серов-Завод
	2
	2
	50
	650
	–
	–
	–
	–

	Покровск – Уральский участок


	Серов-Сорт. – Источник
	Для проходящих поездов
	204
	1
	40
	700

	
	Серов-Сорт. – Источник
	Для поездов формирования ст. Источник
	204
	1
	с 30 до ост
	500

	
	Источник - Красный Железняк 
	210
	5
	55
	600
	220
	2
	50
	800

	
	Красный Железняк – Воронцовка
	–
	–
	–
	–
	226
	6
	40
	600

	
	Воронцовка – Климки
	3
	1
	50
	600
	10
	1
	40
	750

	
	Для поездов формирования ст. Климки                с 30 км/ч до остановки. 
	10
	1
	30
	600

	
	Климки – Подсобный
	15
	5
	50
	450
	13
	10
	40
	500

	
	Подсобный – Лесная Волчанка
	18
	10
	60
	900
	–
	–
	–
	–

	
	Лесная Волчанка – Козий
	31
	6
	50
	600
	30
	10
	45
	600

	
	Козий – Бокситы
	39
	2
	60
	800
	37
	10
	55
	600

	
	Бокситы – Покровск Уральский
	51
	5
	40
	500
	–
	–
	–
	–

	
	Воронцовка – Карпинск
	230
	10
	40
	500
	226
	6
	40
	800

	Серов – Приобье
	Серов-Сорт.–

Лесоразработки
	9
	5
	50
	650
	17
	10
	50
	500

	
	Лесоразработки – Адриановичи
	30
	1
	55
	500
	27
	1
	55
	600

	
	Адриановичи – Марсята
	48
	4
	50
	500
	48
	4
	50
	500

	
	Марсята – Уралзолото
	
	
	
	
	62
	10
	50
	600

	
	Уралзолото – Сама
	66
	8
	50
	500
	74
	10
	50
	500

	
	Сама – Лангур
	88
	10
	55
	700
	99
	5
	60
	650

	
	Лангур – Ивдель-1
	110
	1
	60
	700
	121
	6
	45
	500

	
	Ивдель-1 – Полуночное
	133
	6
	45
	600
	153
	10
	45
	900

	
	Ивдель-1 – Ивдель-2
	133
	6
	45
	600
	–
	–
	–
	–

	
	Першино – Пыновка
	15
	9
	50
	450
	11
	9
	55
	500

	
	Пыновка – Улым-Сос
	31
	1
	50
	400
	43
	9
	50
	400

	
	Улым-Сос – Оус 
	51
	1
	40
	650
	62
	8
	40
	350

	
	Оус – Кершаль
	75
	6
	55
	400
	70
	10
	55
	500

	
	Кершаль – Пелым
	83
	8
	50
	450
	92
	9
	60
	600

	
	Пелым – Атымья
	102
	2
	50
	500
	108
	8
	55
	500

	
	Атымья – Разъезд 135 км
	117
	9
	50
	450
	126
	8
	50
	450

	
	Разъезд 135 км – Алябьево
	139
	10
	45
	450
	145
	5
	40
	600

	
	Алябьево – Мансийский
	153
	1
	45
	500
	156
	6
	45
	500

	
	Мансийский – Геологическая
	166
	6
	45
	500
	174
	8
	45
	550

	
	Геологическая –

Верхнекондинская
	184
	6
	45
	500
	189
	6
	45
	500

	
	Верхнекондинская – Нюрих
	196
	7
	50
	700
	200
	10
	50
	550

	
	Нюрих – Конда
	208
	3
	45
	400
	218
	2
	50
	600

	
	Конда – Коммунистическая
	246
	1
	50
	450
	249
	9
	50
	550

	
	Коммунистическая – 

Пантынг
	255
	6
	45
	500
	279
	9
	50
	450

	
	Пантынг – Вонъеган
	285
	5
	45
	300
	285
	5
	50
	450

	
	Вонъеган – Нягань
	309
	9
	50
	600
	307
	1
	45
	450

	
	Нягань – Сергино
	337
	1
	50
	500
	355
	7
	55
	500

	
	Сергино – Приобье
	374
	4
	40
	350
	377
	2
	45
	400

	Верхнекон-динская – Агириш
	Верхнекондинская –

 Агириш
	7
	1
	45
	500
	57
	10
	45
	550

	Серов – Карпунино
	Углежжение – Филькино
	–
	–
	–
	–
	4
	4
	40
	400

	
	Филькино – Поспелково
	23
	1
	50
	500
	10
	6
	60
	550

	
	Поспелково – Сотрино
	42
	2
	55
	650
	26
	6
	60
	650

	
	Сотрино – Пасынок
	52
	10
	60
	700
	48
	5
	60
	800

	
	Пасынок – Новая Заря
	78
	2
	50
	500
	69
	4
	60
	600

	
	Новая Заря – Сосьва Новая
	88
	5
	50
	600
	86
	1
	50
	450

	
	Новая Заря – Сосьва 
	7
	10
	40
	350
	4
	2
	40
	300


Таблица № 2

Перечень

станций, перед которыми имеются уклоны крутизной 0,008 и круче и

протяженностью не менее 3 км, где при следовании на стоянку необходимо

производить проверку действия автоматических тормозов

	Нечетное направление
	Четное направление

	Нижнетагильский регион

	Мурзинка
	Таватуй

	–
	Серов-Сорт. (от ст. Источник)


