| Общая часть Введение В Российской Федерации принята планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта автомобилей, основные положения которой сформулированы и закреплены в «Положении о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта». В данном Положении приведен перечень предусмотренных видов обслуживания и ремонта и операций по ним, даны нормативы межремонтных пробегов, трудоемкость на выполнение различных видов работ, нормы простая в ТО и ремонте, поправочные коэффициенты на различные нормативы (К1-К5) в зависимости от конкретных условий эксплуатации и т.д. В процессе эксплуатации автомобилей их надежность и других свойства постепенно снижаются вследствие изнашивания деталей, а также коррозии и усталости материала, из которого они изготовлены. В автомобилях появляются различные неисправности, которые устраняются при техническом обслуживании и ремонте. Только благодаря ремонту, возможно, поддержать существование машины до истечения средней продолжительности ее жизни. Это положение в полной мере относиться к современным машинам, в том числе и к автомобилям. Необходимость и целесообразность ремонта автомобилей обусловлены, прежде всего, неисправностью их деталей и агрегатов. Известно, что создать равнопрочную машину, все детали которой изнашивались бы равномерно и имели бы одинаковый срок службы, невозможно. Следовательно, ремонт автомобилей даже только путем замены некоторых агрегатов и деталей, имеющих небольшой ресурс, всегда целесообразен. Поэтому в процессе эксплуатации автомобилей они проходят периодическое техническое обслуживание и при необхо мости текущий ремонт, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.00. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| который осуществляется путем замены отдельных деталей и агрегатов, отказавших в работе. Это позволяет поддерживать автомобиль в технически исправном состоянии. При длительной эксплуатации автомобили достигают такого состояния, когда затраты средств и труда, связанные с поддержанием их в работоспособном состоянии становится больше прибыли, которую они приносят в процессе эксплуатации. Такое техническое состояние называется продельным, и они направляются в капитальный ремонт. Задача капитального ремонта состоит в том, чтобы с оптимальными затратами восстановить утраченную автомобилем работоспособность до уровня нового или близкого к нему. Капитальный ремонт имеет большое экономическое и народнохозяйственное значение. Основным источником экономической эффективности капитального ремонта автомобиля является использование остаточного ресурса его деталей. Около 70 – 75 % деталей автомобилей, прошедших срок службы до первого капитального ремонта, имеют остаточный ресурс и могут быть использованы повторно либо без ремонта, либо после небольшого ремонтного воздействия. Таким образом, основным источником экономической эффективности капитального ремонта автомобилей и их агрегатов даже в условиях сравнительно небольших современных предприятий обычно не превышает 60 – 70 % от стоимости новых автомобилей. При этом достаточно большая экономия в металлах и трудовых ресурсах. Капитальный ремонт автомобилей позволяет также поддерживать на высоком уровне численность автомобильного парка страны. Авторемонтное производство получило в нашей стране большое развитие, однако его преимущества используются не полностью. Ресурс отремонтированного автомобиля не превышает 60 – 70% от ресурса новых машин, а стоимость ремонта остается высокой. Основная причина этого состоит в том, что капитальный ремонт автомобилей производится пока в мелких предприятиях с низким уровнем технического оснащения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.00. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общий раздел 1.1 Краткая характеристика предприятия. Организация ремонтов автомобилей. Ремонтная база 1.1.1 Производственные мощности Предприятия автомобильного транспорта призваны осуществлять перевозку пассажиров и груза, а также поддерживать работоспособность автомобилей на должном техническом уровне и занимается восстановлением утраченной в процессе эксплуатации работоспособности подвижного состава. Поэтому все предприятия автомобильного транспорта подразделяются по своим производственным функциям на: автотранспортные, автообслуживающие и авторемонтные. Автотранспортные предприятия (АТП) предназначены выполнять перевозочный процесс, и имеют в своем составе подвижной состав. Одновременно они выполняют определенные работы по поддержанию автомобилей в технически исправном состоянии. Предприятия, которые осуществляют перевозки грузов и пассажиров, а также выполняют технические работы с автомобилями, относятся к предприятиям комплексного типа. К производственным функциям комплексного автотранспортного предприятия, помимо осуществления перевозочного процесса, относят: хранение автомобилей, проведение профилактических работ и текущего ремонта подвижного состава и обеспечение автомобилей необходимыми эксплуатационными материалами. Автотранспортные предприятия комплексного типа, помимо эксплуатационных служб, а также участков для хранения подвижного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| состава, располагают помещениями для проведения всех перечисленных выше производственных работ. К таким помещениям относятся зоны ежедневного обслуживания с контрольно-пропускным пунктом, первого и второго технических обслуживании с пунктом технической диагностики автомобилей и наконец, зона текущего ремонта с подсобными производственными отделениями и складами. Перед въездом на территорию АТП автомобиль проходит через контрольно - пропускной пункт (КПП), где его осматривает дежурный механик. Затем в зоне ЕО автомобиль убирают, моют и обтирают, т.е. готовят к эксплуатации на следующий день. Эти работы выполняют обычно на нескольких последовательно расположенных площадках - постах. Отдельное помещение выделяется на АТП для проведения ТО-1. Одновременно в зоне обслуживают несколько автомобилей, располагают их обычно один за другим. Большую площадь занимают зоны ТО-2 и текущего ремонта, которые часто объединены в одном помещении, В этих зонах автомобили стоят сравнительно долго, и поэтому их располагают так, чтобы автомобили не мешали друг другу при въезде и выезде, а рабочим было удобно работать. Техническое состояние автомобилей проверяют, как правило, перед направлением их в зоны ТО-1, ТО-2 или текущего ремонта. Эти работы проводят в пункте диагностики. Повторному контролю автомобиль может быть подвергнут и после обслуживания и ремонта, а поэтому пункт диагностики находится или вблизи технических зон, или в отдельном здании недалеко от производственного корпуса АТП. В подсобных производственных отделениях (цехах) АТП производят контроль и ремонт деталей и узлов, снятых с автомобилей. Одни отделения обслуживают только ремонтную зону предприятия, а другие, кроме ремонтных работ, осуществляют профилактические работы. К последним отделениям относятся электротехническое, аккумуляторное, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| шиномонтажное и отделение по уходу за системой питания. Электротехническое отделение предназначено для технического обслуживания и мелкого текущего ремонта приборов электрооборудования автомобиля (свечей зажигания, прерывателей-распределителей, генераторов, стартеров, фар и т.п.). Основным оборудованием являются стенды и приборы для проверки электрооборудования. Электрики выполняют частичную разборку и сборку, замену неисправных деталей, проверку на стендах, регулировку и другие работы по приборам электрооборудования. На крупных предприятиях аккумуляторное отделение может состоять го четырех технологически связанных между собой помещений. В основном помещении выполняют контроль и мелкий ремонт аккумуляторов. Отсюда большая часть аккумуляторов поступает в зарядное помещение для подзарядки, где находятся выпрямители и стеллажи для батарей с вытяжными устройствами. Отдельное помещение занимает кислотная. Здесь вырабатывается дистиллированная вода, разрабатывается кислота и приготовляется электролит, В четвертом помещении - кладовой — могут храниться готовые и требующие подзарядка аккумуляторные батареи, бутыли и некоторые детали. Отделение по уходу за системой питания называют карбюраторным отделением или отделением топливной аппаратуры (для дизельных автомобилей). На специальных стендах проверяют работу карбюраторов, насосов, форсунок, топливных и воздушных фильтров. Кроме контрольных операций, здесь производят очистку, регулировку приборов системы питания и замену мелких деталей. Рабочие шиномонтажного отделения производят монтаж и демонтаж шин, контролируют их состояние, осуществляют балансировку колес, ремонтируют и подкрашивают диски колес, ремонтируют каме- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| ры, следят за перестановкой шин, сдают в ремонт и получают отремонтированные шины. Все эти работы являются трудоемкими, а поэтому в отделении устанавливают различные приборы и стенды: для монтажа и демонтажа шин, компрессоры, борторасширители электровулканизаторы, стенд для балансировки, тельфер и др. Другая большая часть отделений (цехов) предназначена только для текущего ремонта автомобиля. К ним относятся: агрегатное, слесарно-механическое, тепловое, арматурно-кузавное, обойное, малярное и др. отделения. Наиболее трудоемкие и ответственные работы по текущему ремонту автомобилей выполняются в агрегатном и слесарно-механическом отделениях АТП. В агрегатное отделение поступают снятые с автомобиля неисправные агрегаты, где они частично разбираются на стендах. Снятые детали ремонтируются в других цехах, заменяются новыми или ранее восстановленными (из оборотного фонда). При разборке и сборке применяют монтажно-демонтажный инструмент, а после мойки и обезжиривания деталей для определения величины износа используют контрольно-измерительный инструмент и приборы. От качества работы слесарей этого отделения зависит надежность и долговечность агрегатов автомобиля. Большинство деталей, требующих восстановления, передаются из агрегатного отделения в слесарно-механическое. Сюда же поступают детали для механической обработки из сварного и др. цехов. Отделение состоит из слесарного и механического участков. Слесарный участок предназначен для холодной обработки деталей ручным инструментом. В качестве последнего используют зубила, напильники, молотки, ножовки, дрели, зеновки, развертки, метчики, плашки, шаберы и др. инструмент. Большинство работ слесари выполняют у верстаков с тисками и столов с правочными и разметочными плитами. В механическом участке обрабатывают |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| детали при помощи токарных, фрезерных, шлифовальных, строгальных, сверлильных и др. станков. Тепловой участок автотранспортного предприятия включают в себя отделения кузнечно-рессорное, сварочное, медницкое и жестяницкое. Работы здесь выполняют с применением открытого огня, а поэтому их считают опасными в пожарном отношении. На крупных предприятиях каждое отделение занимает самостоятельное помещение. Кузнечно-рессорное отделение предназначено для восстановления металлических деталей путем их механической обработки на наковальне, плите или под прессом пневматического молота после нагрева металла в горне или термической печи. Кроме того, в этом отделении закаливают, подвергают цементации и другим видам термической обработки восстанавливаемые детали. В этом цехе ремонтируют рессоры, пружины, рулевые тяги, балки, шатуны, цапфы, рычаги, поворотные стойки и т.п. В сварочном отделении режут металл, сваривают поломанные детали, заваривают трещины, наплавляю слой металла на изношенную поверхность. Для восстановления деталей из тонколистового металла и серого чугуна, а также для наплавки применяют газовую (ацетиленокислородную) сварку. Электродуговая сварка используется для заварки трещин (рама, балки), соединения двух деталей из стали и чугуна сложной конфигурации и для ремонта деталей из алюминиевых сплавов. Ацетиленовый генератор для газовых работ размещается в отдельном помещении. Рабочие места сварщиков изолируют от остальной части теплового участка несгораемой занавесью или металлическим экраном. Сварочные работы являются вредными. В медницком цехе ремонтируют детали автомобиля, изготовленные из цветных металлов и сплавов (радиаторы, топливо и масло приводы, вкладыши подшипников и т.п.). Основным рабочим инструментом является паяльник. Здесь же радиаторы очищают, проверяю герметичность и целость трубок и полостей. Часть работ, например, пайку и расплавку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| выполняют на столах с вентиляционным вытяжным устройством. Рабочие жестяницкого отделения выполняют текущий ремонт деталей, изготовленных из листовой стали (части кузова, кабины, оперения капота, брызговиков, кожухов и др.). Инструмент жестянщика состоит из набора специальных оправок, болванок, растяжек и молотков, при помощи которых выравнивают листовой металл и восстанавливают первоначальные формы деталей. В цехе можно производить газовую и точечную сварку металла. Ряд отделений специализируется на восстановлении деталей кузова автомобиля. Работы кузовного отделения имеют много общего с работами жестяницкого цеха, а поэтому в грузовых АТП эти отделения объединяют в одном месте. В крупных пассажирских предприятиях кузовное отделение существует самостоятельно, куда может вводиться автомобиль для выполнения ТР. Если предприятие небольшое, то здесь же в кузовном отделении выполняют и арматурные работы. В этом отделении ремонтируют арматуру автомобиля: декоративные накладки, петли, замки, стеклоподъемники, стеклоочистители, выставляют стекла. Работы выполняются в основном у автомобиля и регулировке и замене отдельных неисправных деталей. Столярное отделение организуют на АТП для ремонта деревянных платформ грузовых автомобилей. При большом объеме работ платформа кузова может размещаться в помещении отделения, для чего используют транспортные тележки, стенды, тельферы. В обойном отделении рабочие восстанавливают подушки сидений и спинок, заменяют внутреннюю обшивку салона кузова, а также могут изготавливать утеплительные чехлы. Основные работы в цехе выполняют на верстаках, а из механического оборудования используют швейную машину и стенд-пресс для сборки подушек. Малярное отделение состоит из трех самостоятельных в технологическом отношении участков подготовительного, окрасочного и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| сушильного. На первом участке отдельные детали и кузов готовят к покраске, где удаляют старую краску, обезжиривают, грунтуют, шпаклюют и шлифуют поверхность. Затем автомобиль окрашивают (иногда в специальных камерах) и подвергают сушке или при помощи передвижных терморадиационных установок, или в специальных сушильных камерах. Малярный цех оборудуют мощной приточно-вытяжной вентиляцией, с очисткой отсасываемого воздуха в гидрофильтрах. Кроме частичной или полной окраски автомобиля в малярном отделении наносят на днище кузова антикоррозийную мастику, подкрашивают номерные знаки, при помощи трафаретов делают надписи на автомобилях. На крупных АТП имеются шиноремонтные (вулканизационные) отделения, в которых путем горячей вулканизации восстанавливают камеры цч покрышки. Для этого цех оборудуют парогенератором, секторными мульдами, шероховальным станком, борторасширителем, подъемными устройствами и т.п. Для снабжения всех отделений и зон автотранспортного предприятия материалами и запасными частями на его территории создают складские помещения. К ним относятся склады запасных частей, агрегатов, шин, смазочных материалов, жидкого топлива, угля, инструментов (инструментальная кладовка) и промежуточный. В последнем хранятся в небольшом количестве запасные части и инструменты, которые расходуют в вечернюю или в ночную смену, когда основные склады закрыты, а работает только один промежуточный. Для обеспечения нормальной деятельности всех производственных отделении АТП в качестве самостоятельного подразделения действует отдел главного механика (ОГМ). Работники этого отдела следят за техническим состоянием здании, сооружений, оборудования, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| коммуникаций и при необходимости выполняют их ремонт и профилактические осмотры. На крупных предприятиях при ОГМ могут создаваться следующие самостоятельные группы: механическая - ремонт технологического оборудования и изготовление несложных нестандартных приспособлений; строительная — ремонт зданий и сооружений; электротехническая - ремонт силового и осветительного электрооборудования; сантехническая - ремонт и эксплуатация отопления, водопровода, канализации; внедрения новой техники - монтаж, установка и пуск нового оборудования. На автомобильном транспорте наряду с комплексным АТП появились специализированные и кооперированные предприятия. Среди них наметилось несколько форм специализации работ по ТО и ремонту автомобилей, построенных на основе централизации производства. Так были созданы автокомбинаты с филиалами, базы центрального ТО, с гаражами - стоянками и АТП со специализированными мастерскими. Следствием централизации является уменьшение простоев автомобилей в технически неисправном состоянии (до 15-20 %), а значит, и повышение коэффициента технической готовности парка. Работниками автомобильного транспорта постоянно решается задача повышения эффективности использования подвижного состава. В ее решении значительную роль играет использование внутренних резервов АТП, заключающихся в совершенствовании организации ТО и ТР подвижного состава, экономии запасных частей, шин, горюче-смазочных и других эксплуатационных материалов. Одной из форм рациональной организации ТО и ТР является система централизованного управления производством (ЦУП) технического обслуживания и ремонта подвижного состава, разработанная НИИАТ. При централизованном управлении производством ТО и ТР автомобилей применяется агрегатно-узловой метод ремонта. В этом случае ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| автомобилей производиться в основном путем замены неисправных частей новыми или отремонтированными за счет оборотного фонда предприятия. При этом проводиться комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на усиление контроля за качеством выполнения ТО и ТР, внедрение современных технических средств связи, диспетчерской службы и т.дм что является начальной стадией создания автоматизированной системы управления технической службой ATП. Систему централизованного управления производством ТО и ТР рекомендуется внедрять в АТП, имеющих более 200 автомобилей. Она базируется на следующих принципах: - управление производством ТО и ТР осуществляется централизованно отделом управления производством (ОУП); - производственные комплексы формируются по технологическому принципу ТО и ТР; - работа производственных подразделений осуществляется на основе сменно-суточных заданий; - ежедневный учет и анализ выполнения сменно-суточных заданий участками, бригадами и отдельными исполнителями осуществляется группой планирования и анализа информации; - премирование ремонтных рабочих и ИТР в зависимости от выполнения и перевыполнения сменно-суточных заданий осуществляется на основании ежедневного учета, контроля и анализа результатов работы. Организационная структура, производственно - технологической службы АТП зависит от типа и мощности предприятия и приняты в отрасли системы производства ТО и ТР подвижного состава в основе ко- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| торой лежат агрегатно-узловой метод ремонта и планово- предупредительная система АТО. На каждом предприятии организационную структуру, системы управления производством должна соответствовать конкретным условиям производства. Техническая служба АТП включает в себя следующие подразделения: комплексный участок (комплекс) ТО и диагностики (профилакторий) - КТОД; комплексные участки (комплексы) ТР и подготовки производства (ремонтные мастерские) - КТР и КПП; отдел централизованного управления производства ТО и ТР подвижного состава - ОЦУП; технический отдел; отдел главного механика -ОГМ; отдел материально-технического снабжения - ОМТС; отдел технического контроля -ОТК. КТОД включает в себя производственные участки, выполняющие работы по ЕО, ТО!, Т02. сопутствующие ТР, и работы по диагностированию автомобилей. КТР включает в себя подразделения, производящие работы по замене неисправных агрегатов, узлов и деталей автомобилей, а также крепежно-регулировочные и др. работы по ТР непосредственно на автомобилях. КПП объединяет подразделения, которые занимаются подготовкой производства ТО и ТР. ОЦУП ТО и ТР осуществляет общее оперативное руководство технологическими процессами всех видов технических воздействии в АТП, организует учет и анализ работы производственных подразделений и вспомогательных служб. Технический отдел анализирует результаты деятельности комплексных участков; разрабатывает предложения по внедрению новой техники и передовой технологии, совершенствованию организации труда ремонтных работ и ИТР; разрабатывает и осуществляет мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| по охране труда и техники безопасности; организует изобретательскую и рационализаторскую работу и разрабатывает технические нормативы и инструкции; обеспечение технической, проектно-сметной и конструкторской документацией все подразделения производственно-технической службы; разрабатывает планы по перспективному развитию производственно-технической базы АТП и совершенствовании производственной деятельности предприятия, рассчитывает производственную программу предприятия; принимает участие в разработке структуры, штатов производственно-технической службы и трансфинплана; проводит анализ причин частоты возникновение неисправностей автомобилей, принимает меры по улучшению качества ТО и ремонта подвижною состава, экономии шин, ГСМ и др. эксплуатационных материалов; проводит техническую учебу к мероприятиям по совершенствованию производственного процесса, внедрению новой техники, рациональной технологии и т.д. ОГМ обеспечивает контроль за техническим состоянием и правильной эксплуатацией оборудования, систем водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции, электрических сетей и силовых установок и проводит ТР станочного и др., технологического оборудования, коммуникационных сетей и т.д. ОМТС обеспечивает бесперебойное материально-техническое снабжение предприятия материалами, запасными частями, металлом, топливом, комплектующими изделиями, инструментами, спецодеждой, хоз. инвентарем и др.; разрабатывает текущие и перспективные планы материально-технического снабжения предприятия, обеспечивает реализацию выделенных на эти цели фондов; принимает меры по предупреждению образования сверхнормативных запасов оборудования и др. материальных ценностей; организует работу складского хозяйства и т.д. ОТК осуществляет мероприятия по повышению качества ТО и Т Р подвижного состава, контролирует соблюдение планов – графиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| постановки автомобилей в ТО, соблюдение технологии выполнения ТО и ремонта автомобилей, их агрегатов и узлов непосредственно на рабочих местах; участвуют в составлении и предъявлении рекламации заводам поставщикам на поставляемые материалы, агрегаты и автомобили; проводит анализ причин возникновения неисправностей и ходимости подвижного состава, агрегатов и узлов. Главному инженеру АТП являющемуся первым заместителем начальника предприятия, административно и оперативно подчинены начальники отделов управления производством и материально-технического снабжения, ремонтных мастерских, технического отдела, главный механик, инженер по охране труда и технике безопасности. Опыт внедрения централизованного управления производством ТО и ТР подвижного состава в АТП свидетельствует о том, что полное и качественное внедрение этой системы обеспечивает повышение сменной выработки ремонтных работ на 25 - 30 %, сокращение простоев автомобилей на 10 - 15 %, уменьшение удельного расхода запасных частей на 7-10 %. 1.1.2 Организация ТО и ремонтов автомобилей на предприятии Сущностью планово-предупредительной системы является принудительная по плану постановка автомобилей, прошедших нормативный пробег, в соответствующий вид технического обслуживания, в целях предупреждения повышенной интенсивности изнашивания и восстановления утраченной работоспособности узлов, агрегатов и систем. Положением предусматривается: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ежедневное обслуживание; ЕО. 2. Техническое обслуживание № 1; ТО-1. 3. Техническое обслуживание № 2; ТО-2. 4. Сезонное обслуживание; СО. 5. Текущий ремонт; ТР. б. Капитальный ремонт; КР. Эти виды обслуживания отличаются друг от друга перечнем и трудоемкостью выполняемых операций и, естественно» периодичностью, нормативы которой приведены в виде таблицы. Типы автомобилей; Периодичность ТО, км. ТО-1 ТО-1; ТО-2. Легковые; 4000; 16000. Грузовые; 3000; 12000. Автобусы; 3500; 14000. Ø Ежедневное обслуживание (ЕО) включает в себя проведение контрольного осмотра (в первую очередь по узлам, механизмам и системам, влияющим на безопасность движения), уборочно-моечных операций (проводимых по потребности, с учетом санитарных и эстетических требований и условий эксплуатации) и дозаправочных работ (при необходимости доливка масла в двигатель, охлаждающей жидкости, подкачка шин и т. д.) Мойку автомобилей, включая тщательную мойку низа и двигателя проводят также перед постановкой автомобилей в очередные ТО или текущий ремонт. Ø Техническое обслуживание № 1 (ТО-1) предназначено для поддержания автомобилей в технически исправном состоянии, выявления и предупреждения отказов и неисправностей, а также снижения интенсивности изнашивания деталей, узлов и механизмов путем проведения установленного комплекса работ: - контрольных смотровых и диагностических; |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| - крепежно-регулировочных; - смазачно-очистительных; - -электротехнических; - арматурных и других видов работ. Трудоемкость работ по ТО-1 невелика - в зависимости от класса и грузоподъемности. Учитывая, что обслуживание автомобиля обычно проводят несколько рабочих различных специальностей, зачастую на поточных линиях, состоящих из 3-4 специализированных постов - время простоя автомобиля на каждом составляет порой всего лишь 5-10 мин. Вполне естественно, что за такой короткий промежуток времени можно произвести лишь несложные регулировочные работы, устранить различные подтекания (негерметичность), произвести крепежные работы и т.д. С точки зрения возможного ремонта допустима лишь замена, при необходимости, деталей крепежа и отдельных легкодоступных деталей и элементов (например, электрических лампочек, приводных ремней и т. д.). С учетом вышеизложенного и незначительного времени простоя в ТО-1 его проводят по Положению в межсменное время, т. е. автомобиль в этот день с эксплуатации не снимается. Трудоемкость работ по ТО-1 невелика - в зависимости от класса и грузоподъемности. Учитывая, что обслуживание автомобиля обычно проводят несколько рабочих различных специальностей, зачастую на поточных линиях, состоящих из 3-4 специализированных постов - время простоя автомобиля на каждом составляет порой всего лишь 5-10 мин. Вполне естественно, что за такой короткий промежуток времени можно произвести лишь несложные регулировочные работы, устранить различные подтекания (негерметичность), произвести крепежные работы и т.д. С точки зрения возможного ремонта допустима лишь замена, при необходимости, деталей крепежа и отдельных легкодоступных деталей и элементов (например, электрических лампочек, приводных ремней и т. д.). С учетом вышеизложенного и незначительного времени простоя в ТО-1 его проводят по Положению в межсменное время, т. е. автомобиль в этот день с эксплуатации не снимается. ØТехническое обслуживание № 2 (ТО-2) имеет то же назначе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| ние, что и ТО-1; но проводится в большей объеме, с проведением углубленной проверки параметров работоспособности автомобиля (и не только в целя) выявления различных неисправностей, но и для определения возможного ресурса пробега без проведения текущего ремонта по ходу дальнейшей эксплуатации автомобиля), а также устранения обнаруженных неисправностей путем замены неисправных легкодоступных деталей и даже узлов (не допускается лишь замена основные агрегатов). Причем замена деталей и узлов не считается обслуживанием - этот процесс при ТО-2 называется сопутствующим ремонтом (СР). На него отводится дополнительная трудоемкость и соответственно увеличивается количество необходимых рабочих на его проведение. Трудоемкость, отводимая на проведение ТО-2, уже значительно выше. Для проведения такого объема работ автомобили, в день проведения ТО-2, снимаются по Положению с эксплуатации на линии сроком до одних суток. За это время автомобиль должен быть подготовлен по техническому состоянию так, чтобы гарантировалась его надежная, безаварийная работа на линии, по возможности без постановки на текущий ремонт до следующего ТО-2. При выявлении крупных неисправностей, которые не могут быть устранены в ходе работ при ТО-1 или ТО-2 (даже путем проведения сопутствующего ремонта при ТО-2) сразу же оформляется документация на постановку автомобиля в зону текущего ремонта, например, для ремонта или замены основных агрегатов автомобиля, включая двигатель, коробку перемены передач, мосты и т.д. ØСезонное обслуживание (СО) - проводится два раза в год, весной и осенью, и предназначено для подготовки автомобилей к эксплуатации с учетом предстоящих изменений климатических условий. Его совмещают обычно с очередным проведением ТО-2 и выполняют на тех же постах, те же рабочие, однако предусмотрено увеличение нормативной трудоемкости в связи с проведением дополнительных операций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| В некоторых АТП при совмещении СО с ТО-2, хотя бы один раз в году проводят работы в еще большем объеме, с принудительным снятием с автомобиля различных узлов, в целях их тщательной проверки на стендах и приборах, обслуживания и текущего ремонта в соответствующих вспомогательных цехах (моторном, агрегатном, карбюраторном, электротехническом и т.д.). Ø Текущий ремонт (ТР) автомобилей в АТП производится по потребности, выявляемой водителем в процессе эксплуатации, при ежедневных контрольных осмотрах механиками (при возвращении автомобилей с линии), а также в процессе проведения ТО-1 и ТО-2 при обнаружении сверхобъемных работ. В целях повышения коэффициента технической готовности парка (а т. г.), ТР стараются по возможности проводить в межсменное время, обычно в вечернее и ночное. Исключение составляют трудоемкие работы по замене крупных агрегатов, их следует проводить в дневную смену, наиболее благоприятную для работы, к тому же в это время функционирует основной склад и склад агрегатов. Проводят ТР в специально отведенных зонах, на подъемниках или осмотровых канавах, преимущественно на постах тупикового типа. Поточный метод при проведении ТР не приемлем, ввиду слишком большой разницы как по объему, так и по видам работ в каждом конкретном случае проведения ТР, Для уменьшения простоя автомобилей в ТР все большее распространение находит использование специализированных постов, для выполнения конкретных трудоемких работ, с использованием соответствующего современного высокопроизводительного оборудования, а также внедрения агрегатного метода ремонта, когда вместо неисправного узла или агрегата сразу же ставят на автомобиль, заранее отремонтированный из оборотного фонда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| ØКапитальный ремонт (КР) автомобилей и агрегатов производится в основном на специализированных ремонтных предприятиях – авторемонтных заводах (АРЗ). Ремонт производится с полной разборкой автомобиля на отдельные узлы и агрегаты, а те в свою очередь, на отдельные детали. После тщательной мойки и очистки производится их дефектовка и сортировка – часть выбраковывается и заменяется новыми, часть идет на восстановление. После комплектации производится сборка, испытания и обкатка, после чего узлы и агрегаты идут на главный конвейер сборки автомобилей. Доставляются автомобили и отдельные агрегаты на АРЗ централизованно, по заранее утвержденному для каждого АТП план-графику в полной комплектации. Направляются автомобили в КР по потребности на основании специального акта, подписываемого главным инженером АТП, после тщательного анализа технического состояния автомобиля. Однако непременным условием для постановки в КР для автомобилей является нормативный пробег, который должен быть пройден этими автомобилями. Рациональным и экономически обоснованным считается направление на АРЗ грузовых автомобилей, у которых в КР нуждается рама, кабина и не менее двух-трех основных агрегатов. Обоснованием для постановки в КР легковых автомобилей и автобусов в первую очередь служит необходимость КР кузова. Практика показала, что качество ремонта на АРЗ и дальнейшая эксплуатация автомобилей после КР не удовлетворяют современным требованиям при сравнительно больших затратах на его проведение. Организация авторемонтных заводов была вынужденной мерой на определенном этапе развития народного хозяйства. В настоящий момент имеется тенденция к сокращению КР автомобилей на АРЗ и перепрофилирование их на КР отдельных агрегатов и узлов. В крупных АТП, имеющих современно оснащенную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| производственную базу, частично производят КР отдельных агрегатов собственными силами. Диагностика технического состояния автомобиля Многообразие вышеуказанных факторов, влияющих на изменение технической состояния автомобилей, влечет за собой широкий диапазон различных отказов и неисправностей, приводящих к ухудшению технико-экономических показателей работы автомобилей, причем для каждого автомобиля они носят, сугубо индивидуальный характер. Именно поэтому при техническом обслуживании и ремонта требуется индивидуальный подход к каждому автомобилю. Кроме того, в целя: снижения общих затрат и уменьшения простоя автомобилей в ТО и ремонте обеспечения оперативного планирования и четкой организации всех видов работ технологического процесса в АТП (включая вопросы снабжения запасными частями материалами и т.д.), а также создания необходимых условий для надежной безаварийной и экономичной работы автомобилей на линии - индивидуальна информация о техническом состоянии как автомобиля в целом, так и отдельных его систем, просто необходима. Комплекс мероприятий по оценке и определению технического состояния автомобиля, а также отдельных его систем, узлов и агрегатов без разборки, по внешним признакам, путем измерения величин (параметров), характеризующих их состояние, с помощью различных стендов и приборов и сопоставление их с нормативами называется диагностированием. Возможность непосредственного измерения структурных параметров (износов, зазоров, характера различных сопряжений механизмов) весьма ограничена. Поэтому при диагностировании обычно пользуются косвенными признаками, отражающими техническое состояние автомобиля. Эти признаки называются диагностическими параметрами, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| которые в большей своей части, возможны для измерения тех или иных физических величин. Так, например, диагностическими параметрами рабочих процессов автомобиля могут служить мощность, тормозной путь, расход топлива и т.д.; параметрами сопутствующих процессов - вибрация, температура и шумы при работе, а также геометрические величины - зазоры, люфты, биения, величина свободного хода и т.д. В Положении планово-предупредительной системы обслуживания и ремонта предусмотрено проведение следующих основных видов диагностирования. ØЭкспресс-диагностика проводится ежедневно, выборочно или для всего подвижного состава, в основном по механизмам и системам, влияющим на безопасность движения (иногда проводится на линии органами ГАИ). ØОбщая (комплексная) диагностика имеет целью выявление работоспособности автомобиля по выходным показателям рабочего процесса (общей мощности, тормозному пути, проценту пробуксовки и т.д.) ØПоэлементная (причинная) диагностика служит для определения конкретных причин неисправностей в диагностируемых механизмах и системах автомобиля. Диагностику целесообразно проводить как до технического обслуживания или текущего ремонта, так и после соответствующих воздействий, в этом случае ее еще называют целевой. В первом случае ее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| проводят в целях определения скрытых дефектов и неисправностей, уточнения (корректировки) планирования предстоящих объемов работ, а во втором случае - для проверки качества их выполнения. Диагностику, входящую в комплекс ТО-1, имеющую характер общего диагностирования, называют обычно Д-1,апоэлементную (углубленную) диагностику при ТО-2 или ТР - Д-2. Для проведения вышеуказанных диагностик выделяют одно- или двухпостовые зоны с соответствующими названиями, где диагносты-операторы производят не только измерение различных диагностических параметров, но и частично проводят различные, обычно небольшие по объему, регулировочные операции (например, перед регулировкой зазора между электродами могут дополнительно на специальном приборе произвести очистку свечей от нагара). Однако, диагностику часто проводят непосредственно на постах технического обслуживания или текущего ремонта, что в некоторых случаях более рационально. В этом случае диагностику называют совмещенной, т.е. после обнаружения каких-либо отклонений измеряемых параметров от нормы, автослесарь сразу же производит необходимые воздействия для приведения их в норму. В настоящий момент все большее распространение получает бортовая диагностика, входящая в систему приборов автомобиля и оперативно сигнализирующая водителю об отклонении тех или иных параметров от нормы. В некоторых современных автомобилях имеются целые компьютерные системы, обрабатывающие получаемые данные в процессе эксплуатации и выдающие их в виде отдельных сигналов, а при необходимости можно получить и полную характеристику технического состояния автомобиля. Для проведения диагностики в стационарных условиях АТП используют как простейшие переносные приборы, так и довольно сложные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| конструкции с элементами электроники и других современных достижений науки и техники. Так для имитации различных режимов работы автомобиля в дорожных условиях и снятия соответствующих характеристик, широко используются напольные стенды с беговыми барабанами для прокручивания колес автомобиля (например, при проверке действия тормозов) или, наоборот, прокручиваемые вращающимися ведущими колесами (например, при определении мощностных показателей, топливной экономичности и т.д.). Причем, если в ходе проведения диагностики получают допустимые значения параметров - это свидетельствует о возможности дальнейшей эксплуатации автомобиля (номинальные значения параметров соответствуют обычно механизмам и системам новых автомобилей), если же получены предельные значения параметров - дальнейшую эксплуатацию автомобиля следует прекратить до восстановления утраченной работоспособности. Таким образом, диагностика служит не только для получения оперативной информации о техническом состоянии автомобиля и его систем, с выявлением конкретных причин неисправностей, но и для прогнозирования возможного ресурса пробега без проведения дополнительных технических воздействий и ремонта. Поэтому внедрение диагностики в производство, помимо вышеуказанных положительных моментов, позволяет планировать оптимальные объемы работ по обслуживанию и ремонту, что значительно экономит средства, производственные ресурсы и т.д. В ряде АТП общие затраты на производство при внедрении полного комплекса диагностических работ снижаются на 10-15%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Назначение и описание конструкций автомобилей 1.2.1 Описание устройства автомобилей. Способы защиты от коррозии. Система смазок Коррозия автомобиля во время эксплуатации и пассивные методы борьбы с ней. Особое влияние на коррозию кузова автомобиля оказывают условия его хранения. Связано это с тем, что автомобиль большую часть, времени содержится на стоянке, в гараже и только небольшую часть времени находится в движении. Во время движения автомобиль интенсивно обдувается свежим воздухом, "проветривается", что снижает при прочих равных условиях скорость коррозии. Условия хранения в первом приближении можно разделите на хранение автомобиля на открытой стоянке (в том числе под тентом) и хранение автомобиля в гараже. Рассмотрим варианты хранения. Коррозия автомобиля на открытой стоянке. На открытой стоянке на автомобиль постоянно воздействуют находящаяся в воздухе влага и атмосферные осадки. В условиях низкой и средней влажности в теплое время года при изменении температуры воздуха (например, вечером или ранним утро) атмосферная влага конденсируется по всей поверхности автомобиля как снаружи, так и внутри салона. Наибольшее ее скопление наблюдается в скрытых полостях (порогах, лонжеронах, стойках, на внутренней поверхности дверей, потолка под декоративной обивкой). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| С повышением температуры влага с открытых поверхностей испаряется, но еще продолжительное время находится в скрытых полостях. В результате именно эти, как правило, труднодоступные части кузова более других страдают от коррозии. При высокой влажности воздуха или во время выпадения осадков влага более или менее равномерно распределяется по всей внешней поверхности автомобиля и поскольку она в данном случае не застаивается, в наименьшей степени вызывает процесс коррозии. Однако следует заметить, что и в данном случае возможно накопление влаги в салоне автомобиля. Таким образом, при хранении автомобиля на открытой стоянке в максимальной степени подвержены коррозии внутренние поверхности его кузова. Внешние поверхности корродируют лишь там, где нарушено лакокрасочное покрытие. Как это не покажется странным дополнительные меры предосторожности необходимо принимать при хранении автомобиля под тентом. Тент (например, из 6pезента) надежно предохраняет автомобиль от пыли грязи снега и частично от воды, но свершено не предохраняет от воздействия на корпус влаги воздуха. Более того, под тентом влага конденсируется, и долгое время находится на кузове автомобиля. Таким образом, автомобиль под тентом находится как бы в водяной бане, что способствует коррозии автомобиля в летний период, когда после ночной прохлады температура воздуха повышается. Механизм возникновения ржавчины в этом случае понятен из предыдущего изложения. Корпус автомобиля и влажный воздух вместе образуют гальваническую пару, в которой корпус автомобиля является анодом. Если чехол касается поверхности автомобиля, то от коррозии не спасает даже лакокрасочное покрытие и ржавчина проступает сквозь краску. Обычно достаточно нескольких летних утренних туманов, чтобы новый автомобиль превратился в груду ржавого металла. Поэтому, если вы закрываете автомобиль тентом, обязательно придерживайтесь правил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| - не допускайте соприкосновения чехла с корпусом автомобиля; - обеспечьте вентиляцию воздуха под чехлом; - периодически, особенно в период большой влажности и перепада температур, снимайте чехол и проветривайте автомобиль. Реализовать эти правила на практике можно различными способами. Из дюралевых уголков размером 40x40 мм изготавливается рама в виде лестницы. Длина рамы соответствует длине автомобиля, ширина рамы несколько больше ширины автомобиля. Средние поперечины рамы закрепляются на верхнем багажнике автомобиля с помощью винтов или веревок. На полученную раму набрасывается брезент прямоугольной формы. Такая конструкция защищает автомобиль от дождя и грязи обеспечивает хорошую вентиляцию (поскольку передняя и задняя стенки отсутствуют) и в течении нескольких минут разбирается и собирается. Коррозия автомобиля при хранении в гараже. На первый взгляд, наилучшие условия для длительного хранения автомобиля создаются в гараже, поскольку гараж предохраняет автомобиль от внешних осадкой. Однако многочисленные исследования показали, что это справедливо только при малой влажности воздуха. В условиях большой влажности (в средней полосе этот период включает в себя осень и особенно весну, т е. почти полгода) скорость корразии металла в обычном стальном боксе с бетонным полом составляет 1 мм/го, что в 5-20 раз выше скорости на открытом воздухе. Причина этого, парадоксального на первый взгляд, явления состоит в том, что металлические стенки гаража являются примером дополнительного катода, который и увеличивает скорость коррозии. Наличие столь большого по размерам дополнительного катода вызывает коррозию как изнутри, так и снаружи всего корпуса. При этом в большей степени страдают те части кузова, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| которые находятся в более влажных нижних слоях атмосферы пол, днище, диски колес, трансмиссия. С целью лучшей сохранности автомобиля стенки гаража должны быть окрашены, а пол необходимо надежно защитить от подземных вод. С этой целью перед укладкой бетона, асфальта или щебня положите на землю полиэтиленовые листы, которые полностью закроют поверхность пола Тем самым вы надежно предохраните свой гараж от влаги, содержащейся в земле, что особенно важно в период осенних дождей и весеннего половодья. Некоторые автолюбители обивают стены и пол гаража деревом. Такая защита автомобиля, однако, резко снижает пожаробезопасность. Поэтому, если имеется такая возможность, лучше для этой цели использовать асбестовое покрытие или стекловолокно. При обустройстве гаража обязательно предусмотрите его вентиляцию. Вентиляция гаража способствует постоянному воздухообмену, снижает влажность воздуха и тем самым замедляет скорость коррозии. Простейший способ обеспечить вентиляцию гаража состоит в использовании асбестовой трубы установленной вертикально на высоте 30-40 см над уровнем пола и возвышающейся на 1 м над крышей гаража. Диаметр трубы для стандартного гаража объемом 50—60 м3 должен составлять не менее 20 см. Чтобы дождь через трубу не попадал в гараж, ее верх украсьте металлически конусом, который, кроме того, необходимо заземлить. Коррозия движущегося автомобиля. Как правило, при движении скорость коррозии корпуса автомобиля снижается. Причина этого явления состоит в том, что встречный воздух интенсивно обдувает корпус автомобиля и, как следствие снижается влажность воздуха как снаружи, так и изнутри корпуса. Однако при движении по грязной или мокрой дороге воздействие на корпус автомо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| биля дождя, снега, соли, которой посыпают дороги в зимний период, в совокупности с механическими воздействиями песка мелких камней, льдинок и вибрации приводит к старению и разрушению покрытия. Наиболее уязвимыми местами при этом являются внутренние поверхности передних я задних крыльев, днища, трансмиссии и подвеска автомобиля. Механические воздействия в сочетании с влагой приводят к тому, что именно эти места корпуса автомобиля начинают корродировать в первую очередь. Наиболее известные способы защиты корпуса движущегося автомобиля — противокоррозионная обработка днища и использование подкрыльников. Лучшее защитное покрытие для днища — это покрытие на основе каучуковых смол, которое имеет отличную адгезию к металлу и образует толстый, рыхлый слой, в котором механические частицы (песок, грязь) вязнут, не доходят до металла. Подкрыльники отлично защищают внутренние поверхности крыльев от механического воздействия грязи и песка. Вместе с тем между подкрыльниками и защищаемой поверхностью образуется замкнутое пространство, что способствует накоплению влаги. Поэтому при установке подкрыльников необходимо обеспечить свободный доступ воздуха для вентиляции и целесообразно снимать подкрыльники на время длительной стоянки автомобиля. Приведенные факты, а также собственные наблюдения автолюбителей указывают на большое разнообразие условий, при которых возникает коррозия корпуса автомобиля. Среди этого многообразия выделим два условия, которые, на наш взгляд оказывают наибольшее воздействие образование локальных мест скопления влаги и конденсирование влаги по всей как внутренней, так и внешней поверхности кузова автомобиля. Именно для этих случаев и будут рассмотрены методы катодной защиты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Протекторная защита от коррозии. Из описанного ранее механизма коррозии следует, что если два металла поместить в раствор электролита (простую или подсоленную воду), то один из них. а именно более активный, начнет испускать электроны и присоединять к образовавшимся ионам гидроксильные группы (ОН) из раствора электролита, а другой, менее активный, будет принимать электроны, присоединяя их к своим ионам. В результате более активный металл — анод — будет окисляться, а менее активный металл — катод - восстанавливаться. Таким образом, анод будет защищать катод от коррозии. В обычных условиях анодом является корпус автомобиля, и именно он, прежде всего, страдает от коррозии. Для защиты корпуса автомобиля необходимо обеспечить его контакт с более активным металлом. По отношению к железу более активными металлами являются кадмий, хром, цинк, магний и другие металлы. Относительно алюминия необходимо отметить, что приведенный потенциал соответствует чистому алюминию без оксидов пленки, которой он покрывается в обычных условиях достаточно быстро. Вместе с тем тот металл, который в обиходе называется алюминием, также пригоден для защиты железа и низколегированных сталей. На практике наибольшее применение для защиты корпуса автомобиля нашли цинк и сплавы магния. Металл, который используется в качестве анода для защиты, называется протектором, отсюда и название данного метода. Для реализации протекторной защиты необходимо протектор плотно закрепить на чистой поверхности защищаемого металла. Если на эту конструкцию будет воздействовать влага, то в соответствии с приведенной выше химической реакцией электроны протектора будут переходить в защищаемый металл и на катоде (корпусе автомобиля) начнется выделение водорода. Ионы протектора, соединяясь с кислородом (гидроксильными группами ОН), вызывают окислительную реакцию, которая приводит к появлению гидроокиси того металла, из которого сделан протектор. Таким образом, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| обеспечивается катодная защита корпуса автомобиля до тех пор, пока протектор полностью не разрушится вследствие коррозии. После этого, как и положено, начнет корродировать корпус автомобиля. Необходимо отметить, что данный метод защиты корпуса автомобиля уже используется как в отечественной, так и в зарубежной практике. В частности те части кузова, которые подвергаются наибольшему воздействию влаги, изготавливаются из стали с одно или двусторонним цинковым покрытием толщиной около 0,08 мм. При скорости коррозии цинка порядка 0,02 мм/год этого покрытия в нормальных условиях (без его повреждения) хватает на несколько первых лет эксплуатации автомобиля. Для самостоятельной реализации протекторной защиты необходимо, прежде всего, иметь несколько пластин протектора — цинка или сплава магния. Площадь каждой пластины должна составлять несколько десятков квадратных сантиметров, толщина - не менее 0,5 мм. Далее очищают от грязи и краски те места кузова автомобиля, которые наиболее уязвимы для коррозии. Обычно это задние части внутренних поверхностей крыльев, скрытые полости (чаще всего пороги) и т.д. На выбранные места необходимо напаять или наклеить с помощью тонкого слоя токопроводящего клея пластины протектора (рис 1).На этом все работы по установке протекторной защиты закончены. В процессе эксплуатации необходимо только регулярно проверять состояние протектора. Необходимо отметить, что протекторная защита находит широкое применение для защиты таких объектов, как подземные трубопроводы, резервуары, морские и речные суда. Все эти объекты находятся в постоянном контакте с электролитом, будь то грунтовые воды, химические растворы, морская или речная вода. При этом электролит охватывает всю защищаемую поверхность. В этих условиях допускается локальное размещение протектора на защищаемой поверхности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Легковые автомобили, как это было показано ранее, эксплуатируются в существенно иных условиях. Поэтому протекторная защита носит в этом случае локальный характер и защищает только те места, которые находятся в непосредственной близости к протектору Кроме того, для использования этого метода защиты необходимо иметь дефицитный металл для протектора. Более эффективным методом, с этой точки зрения, является метод электрохимической защиты. Устройство для электрохимической защиты кузова автомобиля от коррозии. Принцип действия устройства основан на создании гальванической пары между кузовом автомобиля и дополнительными электродами. Описываемое устройство легко может сделать каждый автолюбитель из недефицитных деталей. Это устройство аналогично тем изделиям (антикорам), которые в настоящее время имеются в продаже, однако стоимость его в несколько раз ниже. Основное отличие предлагаемого устройства от промышленных состоит в том, что с целью упрощения в нем отсутствуют элементы, сигнализирующие о работоспособности устройства. Однако высокая надежность устройства и соблюдение простейших условий эксплуатации делают эти элементы излишними. Электрическая схема простейшего устройства приведена на рис. 3. Устройство содержит делитель напряжения, выполненный на двух резисторах сопротивлением R1 и R2 соответственно. Верхний по схеме вывод резистор R1 соединен с положительным выводом аккумулятора, нижний по схеме вывод резистора R2 соединен с отрицательным выводом. При таком соединении резисторов в точке Б относительно метала кузова автомобиля будет потенциал VI который определяется из выражения: U = Е х R2/(R1 + R2), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| где Е — напряжение аккумулятора 12 В. Потенциал U должен быть равен защитному потенциалу, при котором прекращается процесс коррозии. При последовательном соединении резисторов через них течет ток, равный: I = E/(R1 + R2). Сила тока (01-100 мА) выбирается из условия, что при обычной влажности один анод надёжно защищает примерно 4-10 дм2 площади. R2 = V/I; R1 - (ЕЛ) - R2 Если по каким-либо причинам необходимо изменить значения защитного потенциала силу тока, соответствующие значения сопротивлений резисторов могут быть определены из приведенных соотношении. К точке 1 делителя необходимо припаять длинные провода (в изоляции), к другим концам которых припаять стальные пластины - аноды. Каждый анод представляет собой пластину из низкоуглеродистой стали прямоугольной формы размерами примерно 2х2 см. Для защиты можно использовать и внешние аноды, о чем будет сказано далее. Предлагаемое устройство превращает корпус автомобиля в катод, который в процессе эксплуатации будет восстанавливаться за счет окисления анодов. Конструкция устройства — произвольная. В простейшем случае делитель можно расположить на небольшой изоляционной пластине (гетинакс, пластмасса) верхний вывод резистора R1 и нижний резистора R3 закрепить на этой пластине с помощью винтов. а остальные выводы припаять к металлической пластине, к которой провода от анодов могут также закрепляться с помощью винтов (рис. 4). Все устройство необходимо поместить в какую-либо изоляционную коробочку или залить эпоксидной смолой. Устройство удобно разместить в моторном отсеке автомобиля вблизи аккумулятора. Противокоррозионные устройства, поступающие в продажу, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| имеют определенные средства контроля — светодиоды, сигнализирующие о включении устройства и о попадании потенциала в точке К. Подобное контрольное устройство (например, триггер Шмидта) можно добавить и предлагаемое устройство. Однако проще 1 раз в месяц замерить потенциал на выходе устройства в точке Б и убедиться о его работоспособности тем более что визуальный контроль все равно необходим. Кроме того, введение контрольных элементов увеличивает потребляемую силу тока с 1 до 10 мА, ограничивает тот период времени, в течение которого можно не подзаряжать аккумулятор. Это время можно оценить по следующей методике. Из руководства по эксплуатации автомобиля, да и из собственной практики автомобилист знает, что устойчивый пуск двигателя с помощью стартера возможен, если емкость аккумулятора составляет не менее 60% номинальной. Если использовать готовое устройство с током потребления 5 мА. то время, в течение которого аккумулятор можно не подзаряжать (Т) составляет 40 дней. С учетом саморазряда аккумулятора это время будет еще меньше. Предлагаемое же устройство фактически не разряжает аккумулятор (время Т при его использовании может, составлять более года) что особенно важно при длительном хранении автомобиля. Правила установки и эксплуатации устройства Для защиты кузовов используются аноды в виде небольших металлических пластин, припаянных к концам длинных проводов, вторые концы которых закреплены в точке Б (см. рис. 4) устройства. Каждую пластину, в свою очередь, необходимо с помощью клея (эпоксидная смола) приклеить к заранее выбранным и очищенным от грязи местами кузова автомобиля, наиболее подвержены коррозии (рис. 5). Такими местами являются: - внутренние части передних и задних крыльев; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| - передние и задние пороги; - пол в салоне под ногами водителя и пассажиров; - внутренняя поверхность крыши багажника и капота двигателя; - задние стенки багажного отделения автомобилей с кузовом типа Хэтчбек (АЗЛК 2141, Ваз-2108, ВАЗ-2109 и др.); - потолок салона, внутренние поверхности дверей. Таким образом, всего необходимо изготовить 16-20 анодов. Если уменьшить или увеличить число защищаемых мест, то соответственно измениться и общее количество анодов. Выбор мест установки анодов необходимо сделать с учетом схем расположения скрытых полостей кузова автомобиля. При установке анодов особенно внимательно необходимо следить за тем, чтобы не допустить короткого замыкания анодов на корпус. Для проверки правильности монтажа необходимо при отключенном от аккумулятора устройстве замерить с помощью омметра сопротивление между точкой Б и корпусом автомобиля. Это сопротивление должно быть равно сопротивлению R2, т.е. порядка 2 кОм. Если прибор покажет нулевое сопротивление, то один или несколько анодов замкнуты на корпус и необходимо устранить эту неисправность. В случае отсутствия омметра достаточно подать на устройство питание и замерить потенциал в точке Б относительно корпуса который должен быть равен приблизительно 2 В. После монтажа всех анодов и прокладки проводов к устройству можно подавать напряжение и защита начнет действовать. Читатель наверняка уже понял, что по своему эффекту электрохимическая защита в данном случае соответствует протекторной защите. При этом роль протектора выполняют аноды, на которые подан положительный потенциал. Поэтому все достоинства и недостатки протекторного метода, о которых было рассказано ранее, переносятся и на этот метод. В частно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| сти необходимо помнить, что вследствие ограниченного размера анода в наибольшей степени защита будет действовать в ограниченной околоанодной области (локальная защита). При высокой влажности воздуха условия для защиты всего кузова автомобиля улучшаются, поскольку в этом случае влага более или менее равномерно распределяется по всей поверхности автомобиля. Рассмотрим теперь важный вопрос о влиянии отказов устройства на его способность защищать кузов от коррозии. Мы выделим два вида отказов короткое замыкание анода на корпус и обрыв провода от устройства к аноду (или, что тоже, снятие напряжения с устройства). Отказы устройства приводят к тому, что корпус автомобиля и дополнительные электроды образуют гальванический элемент, в котором роль анода и катода будут выполнять металлы в соответствии с их стандартным потенциалом. При этом. если, материал, из которого сделан электрод, активнее материала корпуса автомобиля то электрод будет являться в этом случае протектором и защитит корпус автомобиля. Если же материал электрода менее активен, то в полученной гальванической паре он будет вызывать коррозию уже самого кузова автомобиля. Поэтому материал электрода должен в максимальной степени соответствовать материалу кузова автомобиля. В этом случае негативные последствия отказа устройства сведутся к минимуму. Основное условие правильной эксплуатации устройства состоит в регулярной проверке наличия потенциала в точке Б и проверке целостности проводов обустройства к анодам. Таким образом, локальная защита позволяет в условиях малой и средней влажности полностью предотвратить коррозию тех частей кузова, которые непосредственной близости к анодам. Этот метод высокоэффективен также при высокой влажности воздуха, когда влага равномерно распределяется по всей поверхности кузова. Вместе с тем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| локальный метод обеспечивает защиту только внутренних поверхностей кузова, трудоемок при установке большого числа анодов и требует периодического контроля за состоянием анодов и подходящих к ним проводов. Электрохимическая защита. Из предыдущего изложения читателю уже стало ясно, что для потной защиты автомобиля необходимо увеличивать площадь анода. Эту задачу можно решить, если в качестве анода использовать поверхность земли во время стоянки автомобиля металлические сетки гаража или какую-либо другую металлическую арматуру (например, забор). Во всех этих случаях для защиты кузова используется внешний анод. Выше уже отмечалось, что поверхность земли является проводником сопротивление, которого резко уменьшается в условиях большой влажности, т.е. именно тогда когда процессы коррозии идут наиболее интенсивно. В этих условиях поверхность земли можно использовать в качестве анода, если сообщить ей положительный относительно кузова автомобиля потенциал. Эту задачу можно решить по-разному, ниже приводится несколько практических рекомендаций. Проведите провода от точки Б устройства к брызговику переднего колеса. Оголенный конец провода с помощью винта закрепите на брызговике. На этом же винте закрепите металлическую цепь, которая должна касаться земли (по типу того, как заземляются кузова бензовозов). Длина цепи выбирается из условия, чтобы она не попадала под колесо при движении автомобиля назад. Таким образом, при движении автомобиля или во время его стоянки защитный потенциал от устройства будет передаваться на поверхность земли, и сообщать ей положительный потенциал. В гальванической паре кузов автомобиля — поверхность земли кузов автомобиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| будет катодом, а поверхность земли — анодом, что надежно защитит днище и внешнюю поверхность автомобиля от коррозии. Во время открытой длительной стоянки автомобиля можно еще более повысить эффективность защиты. Для этого вкопайте в землю рядом с автомобилем металлический штырь, который соедините с помощью провода с выходом вашего устройства. С этой же целью можно использовать металлический забор, ограду или подложить на землю под автомобиль подходящего размера кусок железа. Особо необходимо выделить случаи защиты автомобиля при его хранении в металлическом гараже. В настоящие время наряду с обычными стационарными боксами широкой популярностью пользуются гаражи типа "Ракушка", "Хлебница". Эти гаражи надежно защищают автомобиль от 'непосредственного влияния грязи, дождя, снега, механических повреждений, но вместе с тем увеличивают скорость коррозии кузова. Причин этого явления несколько – малый объем гаража, плохая вентиляция, отсутствие пола. Все эти факторы приводят к появлению внутри гаража "парникового эффекта" — повышенной температуры и влажности, которые в сочетании с близко расположенными металлическими стенами гаража и кузова образуют гальваническую пару — основную причину коррозии. Надежной и почти единственной защитой в этом случае является использование электрохимического метода. При этом, однако, большое значение имеет выбор оптимальных значений защитного потенциала и силы тока, при которых обеспечивается снижение скорости коррозии, отсутствует выделение водорода и, кроме того, возможно частичное восстановление поврежденного металла. Эта задача решена предприятием "Грань", выпускающим устройство БОР-1 для защиты от коррозии, автоматически поддерживающее оптимальные значения защитного тока и напряжения. (При разработке устройства учтены а.с. 198883, 163741). Это устройство продается совместно с гаражами фирмы "СПМ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| г. Москва, но может эксплуатироваться с гаражами других типов, в том числе и со стационарными. Само устройство выполнено в виде штекера под стандартный разъем автомобильного прикуривателя или переносной лампы, что позволяет быстро и надежно подключать его к автомобилю, не требует подзарядки аккумулятора (без учета саморазряда) при длительном (до двух лет) хранении автомобиля, а эффект от его использования проявляется уже в первые месяцы эксплуатации. Использование внешнего анода по сравнению с локальной защитой существенно менее трудоемко, поскольку отпадает необходимость в установке большого числа электродов, и более эффективно, поскольку защищается как внешняя, так и внутренняя поверхность кузова, особенно при хранении автомобиля в гараже. Некоторое неудобство вызывает необходимость "привязывать" автомобиль на время стоянки, однако высокая степень защищенности автомобиля сторицей вознаградит за эти дополнительные хлопоты. В реальной жизни, очевидно, лучше использовать комбинацию рассмотренных методов защиты. При этом достаточно использовать 4-6 анодов, которые необходимо установить в наиболее уязвимых с вашей точки зрения местах (см, рис. 5), и дополнительно использовать внешний анод одним из указанных выше способов. Защита поврежденных в результате аварии частей кузова. В процессе эксплуатации автомобиля, к сожалению, неизбежны механические повреждения частей кузова в результате наездов, столкновений и т.д. Хорошо известно, что после механических повреждений металл в поврежденных местах быстро ржавеет, причем от этого явления лакокрасочное покрытие уже не спасает. Одной из основных причин коррозии в данном случае является появление внутренних местных механических напряжений, разрушающих структуру металла. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ОР. 13.01. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Практически единственным методом защиты от коррозии металла с внутренними напряжениями является катодная защита, поскольку она предотвращает воздействие внешних факторов на металл. Использование катодной защиты и в частности электрохимической зашиты в данном случае облегчается тем, что требуется локальная защита металла. Для защиты кузова закрепите, как это было описано ранее, протектор (если используете протекторную защиту или аноды, если используете электрозащиту) на тех местах кузова, которые подверглись наибольшей деформации. Катодная защита и в данном случае не только полностью предотвратит коррозию, но и в определенной степени частично восстановит уже начавший ржаветь металл. После установки катодной защиты на металл можно нанести лакокрасочное покрытие, которое дополнительно защитит кузов автомобиля и обеспечит его долгую жизнь. 1.2.2 Техническая характеристика автомобиля и основные неисправности Проверка уровня электролита. Уровень электролита должен быть на 5-10 мм выше верхней кромки сепараторов и не подниматься выше нижнего края заливной горловины. При эксплуатации батареи уровень электролита постепенно понижается, так как испаряется вода, входящая в его состав. Для восстановления уровня электролита необходимо доливать только дистиллированную воду. Если точно установлено, что причиной низкого уровня электролита той же плотности, что и оставшийся в элементе батареи. Если уровень электролита выше нормы, то электролит необходимо отобрать резиновой грушей с эбонитовым наконечником. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 1. Климатические районы; Плотность электролита, приведенная к 150С, г/см3. У полностью разряженной батареи; У разряженной батареи. На 25%; На 50%. Северный, при температуре до минус 40 0С; 1,29; 1,25; 1,21. Центральный, при температуре до минус 30 0С; 1,27; 1,23; 1,19. Южный; 1,25; 1,21; 1,17. Тропики; 1,23; 1,19; 1,15. Проверка степени разреженности батареи. Для определения степени разреженности. Необходимо измерить автомобильным денсиметром плотностью электролита и сравнить ее с данными. Если батарея разряжена на 25% зимой или на 50% летом, то ее следует снять с автомобиля и подзарядить. Во время измерения плотности следят за тем, чтобы на поверхности батареи, кузов и другие детали не капал электролит, содержащий серную кислоту, которая вызывает коррозию, утечку тока и др. Плотность электролита зависит от температуры. С изменением, которой на каждые 150С плотность изменяется приблизительно на 0,01 г/см3. Поэтому если температура электролита отличается от 250С, то к показанием денсиметра следует прибавить или опять температурную поправку. Температура. Электролит, 0С; -20; -5; +10; +25; +40. Поправка; 0,03; -0,02; -0,01; 0; +0,01. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Чтобы не получить ошибочных результатов, не следует замерять плотность электролита в следующих случаях: А) Если уровень электролита не соответствует норме; Б) Когда электролит слишком горячий или холодный. Оптимальная температура электролита при измерении плотности 12-250С. В) После доливки дистиллированной воды. Следует выждать пока электролит перемешается. Если батарея разряжена, то для этого может потребоваться несколько часов. Г) После нескольких включений стартера. Следует выждать, пока установится равномерная плотность электролита в элементе батареи. Д) При «кипящем» электролите. Следует переждать, пока пузырьки в электролите, набранном в пипетку денсиметра, поднимутся на поверхность. Если плотность электролита слишком низкая (менее 1,22 г/см3) и одновременно наблюдается сильный нагрев батареи в эксплуатации (более чем на 100С выше температуры окружающей среды) или плотность в различных элементах батареи отличается более чем на 0,2 г/см3, то в этих случаях следует подзарядить батарею током 2-3 А в течении 24ч. Если после подзарядки напряжение батареи будет меньше 12В, то она не пригодна для эксплуатации. Если плотность электролита слишком высока, ее необходимо довести до нормы. Заряд аккумуляторной батареи. 1. Снять аккумуляторную батарею с автомобиля. 2. Аккуратное ее очистить, особенно верхнюю часть. 3. Проверить уровень электролита. 4. Проверить на зарядку с силой тока 5,5 А на несколько часов, пока напряжение не станет постоянным, а плотность электролита неизменной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Причины неисправностей; Способы устранения. 1.; Ускоренный разряд батареи при эксплуатации автомобиля. Проскальзывания ремня привода генератора; Отрегулировать натяжение ремня. Неисправность регулятора напряжения или генератора; Проверить регулятор напряжение или генератора. Повреждении изоляции в системе электрооборудования (ток более 1мА при отключенных потребителях); Найти место утечки тока и устранить повреждение. Короткое замыкание между пластинами; Заменить батарею. Подключение не предусмотренных конструкцией потребителей тока сверх допустимых пределов; Отключить новые потребители. Загрязнение электролита посторонними примесями; Слить электролит, промыть и зарядить батарею. Чрезвычайное загрязнение поверхности батареи; Очистить батарею. 2.; Электролит на поверхности батареи. Повышенный уровень электролита, приводящий к выплескиванию; Установить нормальный уровень электролита. Просачивание электролита через трещины в корпусе; Заменить батарею. Кипение электролита вследствие очень высокого напряжения генератора; Проверить надежность соединения с «массой» корпуса регулятора напряжения и правильность присоединения к нему проводов; отрегулировать или заменить регулятор напряжения. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Проверка состояния АКБ по напряжению аккумуляторов под нагрузкой. Установите поочередно нагрузочную вилку на штыри каждого аккумулятора и, удерживая в прижатом состоянии, определите по вольтметру напряжение. Оно должно быть не ниже 1,7 В, степени разреженности батареи представлены в таблице. Таблица 4. Напряжение; Степень разреженности. 1,7-1,8; 0. 1,6-1,7; 25. 1,5-1,6; 50. 1,4-1,5; 75. 1,3-1,4; 100. Проверка генератора на автомобили. Заводят автомобиль. При работе двигателя горит контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, то ориентировочно определяют исправность генератора следующим образом: Слегка вытянув рукоятку управления воздушной заслонкой карбюратора, доводят частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу до 1000-1500 об/мин. На короткое время отсоединяют провод от вывода «-» аккумуляторной батареи. Если двигатель остановиться, то это указывает на то, что генератор неисправен и все потребители питаются от аккумуляторной батареи. Проверка генератора на стенде. У проверяемого генератора щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца должны быть чистыми. Включая электродвигатель стенда реостатом. Устанавливают |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| напряжение на выходе генератора 14 В и доводят частоту вращения ротора до 50000об/мин. Дают поработать генератору в этом режиме не менее 2-х мин, а затем замеряют силу тока отдачи. У исправного генератора она должна быть не менее 44 А. Если замеренная величина отдаваемого тока меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора и ротора, о повреждении вентилей, чтобы определить место неисправности. При подозрении на неисправность вентилей выпрямителя проверяют силу тока отдачи на прогретом генераторе. Такая проверка позволяет лучше выявить неисправность вентилей по резкому снижению тока отдачи при повышении температуры генератора. Для прогрева необходимо дать генератору поработать не менее 15 мин при частоте вращения ротора 5000 об/мин и напряжении 14 В на выходе генератора. Затем замеряют силу тока отдачи, которая на прогретом генераторе должна быть не менее 42 А. Проверка генератора электронным осциллографом. Осциллограф позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждений. Для проверки устанавливают частоту вращения ротора генератора 1500-2000 об/мин, питая обмотку возбуждения генератора от аккумуляторной батареи, но от зажима отключает. При исправных вентилях и обмотке статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму с равномерными зубцами (рис. 1А). Если имеется нарушение соединений в обмотке статора или обрыв, либо короткое замыкание в вентилях, форма кривой меняется – появляются впадины (рис. 1 б, в). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 1 Причины неисправностей; Способы устранения. 1.; Контрольная лампа горит или периодически загорается при движении автомобиля. Проскальзывание ремня привода генератора; Отрегулировать натяжение ремня. Обрыв в соединении между штекером реле и центром звезды генератора; Проверить и восстановить соединение. Неисправность реле контрольной лампы заряда; Проверить реле, отрегулировать его или заменить. Обрыв цепи питания обмотки возбуждения генератора; Восстановить соединение. Неисправность регулятора напряжения; Зачистить контакты, отрегулировать или заменить регулятор. Износ или зависание щеток генератора, окисление контактных колец; Заменить щеткодержатель со щетками, протереть кольца тряпкой, смоченной в бензине или другом растворителе. Повреждение обмотки вентилей выпрямителя; Заменить поврежденные вентили. Повреждение обмотки ротора или статора генератора; Заменить ротор или статор генератора. 2.; Контрольная лампа не загорается при включении зажигания. Перегорание нити накала лампы; Заменить лампу. Неисправность реле контрольной лампы; Зачистить контакты, отрегулировать или заменить реле. Обрыв в соединении между реле контрольной лампы заряда и штекером блока предохранителей; Восстановить соединение. Короткое замыкание в одном или нескольких отрицательных вентилях; Заменить поврежденные отрицательные вентили. 3.; Генератор работает, аккумулятор батарея заряжается слабо. Слабое натяжение ремня: проскальзывание при больших частотах вращения и при работе генератора под нагрузкой; Отрегулировать натяжение ремня. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Ослабление крепления наконечников проводов на генераторе и на аккумуляторной батареи, окисление выводов на генераторе и на аккумуляторной батареи, окисление выводов аккумуляторной батареи, повреждение проводов; Очистить выводы аккумуляторной батареи от окислов, затянуть зажимы, заменить провода. Неисправность аккумуляторной батареи; Заменить батарею. 4.; Напряжение генератора выше нормы. Плохой контакт между «массой» и корпусом регулятора напряжения; Восстановить контакт. Разрегулировка или повреждение регулятора напряжения; Отрегулировать или заменить регулятор натяжения. 5.; Повышенная шумность генератора. Скрип щеток; Протереть щетки и контактные кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине. Ослабление гайки шкива генератора; Подтянуть гайку. Повреждение подшипников генератора; Заменить подшипники. Межвитковое замыкание в обмотке статора (вой генератора); Заменить статор генератора. Устройство и работа регулятора напряжения. Первая ступень регулирования. Регулятор напряжения двухступенчатый, имеющий 2 неподвижных контакта на стойках и между ними вибрирующий контакт, установленный на якоре. Контакт якоря с контактами на стойках образуют 2 пары контактов: верхнюю и нижнюю. Пружинойякорь постоянно прижат к верхнему контакту т.е. верхние контакты являются нормально замкнутыми. Когда напряжение генератора возрастает до 13,2 - 14,3 в, якорь регулятора начинает вибрировать, размыкая и замыкая |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| верхние контакты. В цепь обмотки возбуждения генератора то включается, то выключается дополнительный резистор. Вторая ступень регулирования. При дальнейшем повышении напряжения генератора с увеличением частоты вращения ротора начинает замыкаться и размыкаться нижняя пара контактов. При замыкании нижних контактов оба конца обмотки возбуждения замыкаются на массу и она обесточивается. Проверка и регулировка регулятора напряжения При проверке не путать провода местами, т.к. в случае может произойти резкий скачек напряжения на выходе генератора, что приведет к бурному кипению и выплескиванию электролита из аккумуляторной батареи, а также к повреждению потребителей. Кроме того произойдет спекание верхних контактов и регулятор напряжения придется заменить. Не допускается присоединять конденсаторы против радиопомех к цепи между штекерами регулятора и генератора. Это нарушает работу контактов и они быстро выходят из строя. Не рекомендуется без надобности снимать крышку регулятора, чтобы не нарушить герметичность уплотнения. Попадание под крышку влаги и пыли приводит к загрязнению, пригоранию контактов, нарушению работы регулятора. Поэтому все применяемые материалы проверены на отсутствие газовыделения прокладки должны быть выполнены из полиуретана. Следует также следить за надежностью крепления винтов корпуса регулятора с массой, т.к. это увеличивает напряжение генератора. Определение неисправностей регулятора напряжения. Если аккумуляторная батарея на автомобиле постоянно перезаряжается, то, не снимая регулятор напряжения, проверяют его при следующих условиях: аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена; все потребители, кроме аккумуляторной батареи и системы зажигания, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| должны быть отключены; частота вращения коленчатого вала двигателя должна быть 2500-3000 об/мин. Замеряют напряжение на выводах батареи. Если напряжение не превышает 14, 5 В, регулятор исправен. При большем напряжении соединяют корпус регулятора с кузовом автомобиля отдельным проводником и снова замеряют напряжение. Если во втором случае напряжение снова окажется повышенным, то регулятор неисправен и его необходимо отрегулировать или заменить. Если напряжение будет нормальным, то причина перезаряда. Проверка и регулировка на стенде. Регулятор проверяют и регулируют на стенде, имеющем генератор, аккумуляторную батарею, термостат и электродвигатель с регулируемой частотой вращения в широком диапазоне (рис. 160). Регулятор с закрытой крышкой устанавливается на стенде штекерами вниз. Особое внимание необходимо обращать на надежность соединения проводов, чтобы их сопротивление было минимальным. Необходимо, чтобы провода от выключателя 3 соединялись непосредственно с зажимом "30" генератора и штекером "15" регулятора, а корпус регулятора соединялся непосредственно с корпусом генератора. Все соединительные провода должны быть по возможности короче. Если на стенде применяется лотковая электропроводка, то лотки должны быть из немагнитного материала. Перед проверкой регулятор прогревают в термостате в течение 15-18 мин при (50±3) о С, питая обмотку регулятора током при напряжении 12-13 В. Напряжение устанавливается реостатом 9 при включенных выключателях 3, 7, 8 и неработающем генераторе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Немедленно после прогрева производится проверка и регулировка. Во время проверки и регулировки как 1-й, так и 2-й ступени следят за тем, чтобы отрегулировать аккумуляторной батареи в плохом соединении корпуса регулятора с массой. 4Д Неисправность регулятора можно определить при проверке его внутренних частей. Причины неисправности регулятора могут быть следующие: обрыв в термокомпенсирующем резисторе RI (см. рис. 153) или обмотке регулятора. При этом напряжение не регулируется и чрезмерно повышается. Эта неисправность может быть выявлена измерением электрического сопротивления между штекером "15" и основанием; обрыв в обмотке дросселя др. или в дополнительном резисторе R2. При этом регулирование неустойчивое (резкие колебания напряжения). Неисправность выявляется проверкой электрического сопротивления между штекерами " 15м и "67" при разомкнутых контактах как 1-й, так и 2-й ступеней. Ремонт регулятора напряжения Ремонт регулятора напряжения следует про изводить только в исключительных случаях, в остальных рекомендуется его заменять. По ремонту регулятора допускаются следующие операции. При установке новой крышки следят за тем, чтобы крышка и прокладка были совершенно чистыми и чтобы прокладка устанавливалась правильно. После установки затянуть до упора винты. Если внутри регулятора появится грязь, очистить контакты и другие части регулятора. Лайка обрывов. Пайку выполняют припоем с применением нейтрального флюса в небольшом количестве, предохраняя от перегрева изоляцию. Удаляют излишки флюса после пайки, так как его остатки, испаряясь от тепла, выделяемого регулятором во время работы, могут загрязнить контакты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Очистка контактов. Для очистки контактов снимают пружину якоря и, ослабив гайку), приподнимают стойку неподвижного контакта 1-й ступени. Плоским бархатным надфилем аккуратно зачищают контакты, удаляя при этом пригоревшие материалы и окислы по всей поверхности. Надфиль должен быть совершенно сухим, промытым В чистом спирте или бензине. Углубления, возникшие на контактах из-за подгорания, должны быть зачищены чистой стальной заостренной шпилькой. Удаляют опилки серебра из корпуса регулятора, продувая его сухим и ч истым воздухом. Устанавливают на место пружину якоря. Перемещением стойки неподвижного контакта 1-й ступени регулируют зазор между якорем и сердечником до (1,4±0,о7) мм, следя1 за правильностью касания контактов. Перемещением стойки неподвижного контакта 2-й ступени регулируют расстояние между контактами 2-й ступени до (0,45±0,1) мм, также следя за правильностью касания контактов. Затягивают гайку 6, устанавливают на место прокладку и крышку, после чего проверяют регулятор на стенде и при необходимости регулируют. Очистка регулятора напряжения. В случае проникновения в регулятор посторонних веществ, после очистки контактов, перед Пр09еркой и регулировкой аккуратно промывают регулятор чистым спиртом или бензином, затем высушивают его (без крышки) в печи при температуре 120оС в течение 2 ч. Проверяют регулятор на стенде и при необходимости регулируют его. Проверка технического состояния системы зажигания карбюраторного двигателя включает в себя: 1. регулирование зазора между контактами прерывателя зажигания; 2. установка момента зажигания; 3. проверка цепей низкого и высокого напряжения; 4. проверку конденсатора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Регулирование зазора между контактами прерывателя: 1. снять крышку прерывателя-распределителя; 2. повернуть рукояткой коленчатый вал до полного размыкания контактов прерывателя; 3. щупом проверить зазор. Который должен составлять 0,35… 0,45 мм (рис. 1). Если зазор неправильный следует: - ослабить винт крепления площадки с подвижной стойкой контактной группы; - вращением эксцентрика установить нужный зазор; - стопорный винт завернуть. Установка момента зажигания. Для точной установки поршня на момент появления искры в автомобиле ГАЗ-53-12 необходимо совместить метку на шкиве коленчатого вала с четвертым делением до центральной риски указателя верхней мертвой точки (в. м. т.) (рис. 2). Регулировку момента зажигания с помощью контрольной лампы производить следующим образом: 1. установить поршень первого цилиндра в положение конца такта сжатия. Для этого: 2. вывернуть из первого цилиндра свечу зажигания, установить вместо нее бумажную пробку и провернуть колченчатый вал до момента выталкивания пробки из отверстия; 3. продолжить медленное вращение коленчатого вала до совмещения меток установки момента зажигания; 4. снять крышку прерывателя-распределителя и установить ротор распределителя в положение, при котором его контакт будет совпадать с боковой клеммой крышки для провода высокого напряжения к первому цилиндру; 5. подсоединить контрольную лампу к клемме низкого напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| прерывателя-распределителя (место подсоединения конденсатора) и на массу автомобиля; 6. включить зажигание. 7. поворотом корпуса прерывателя-распределителя в ту или другую сторону определить момент включения-выключения контрольной лампы и зафиксировать положение корпуса прерывателя-распределителя затяжкой его крепления. 8. установить на место крышку прерывателя-распределителя. 9. подсоединить к крышке провода высокого напряжения от свечей в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя, с учетом направления вращения ротора распределителя. Слабые и прерывистые детонационные стуки, исчезающие после разгона автомобиля до 60 км/час. Если зажигание «раннее», стуки сильные, а если «позднее», стуков не будет. Правильность установки момента зажигания можно проверить при движении автомобиля при прогретом двигателе и на прямой передаче с небольшой скоростью (для ГАЗ-53-12 - 25 км/час), резко нажав до отказа педаль управления дроссельной заслонкой. При правильной установке момента зажигания должны прослушиваться слабые и прерывистые детонационные сутки, исчезающие после разгона автомобиля до 60 км/час. Если зажигание раннее, стуки сильные, а если позднее, стуков не будет. Установку зажигания корректируют при помощи октан-корректора. При «позднем» зажигании следует переместить стрелку октан-корректора в сторону знака «+», при «раннем» зажигании стрелку перемещать в сторону знака «-». Проверка исправности цепи низкого напряжения. Для проверки исправности цепи низкого напряжения (рис. 3) следует присоединить один провод контрольной лампы на «массу» автомобиля, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| другой последовательно (при включенном зажигании и разомкнутых контактах прерывателя): - к входной и выходной клеммам выключателя зажигания; - к входной и выходной клеммам катушки зажигания; - к клемме низкого напряжения прерывателя. Нарушения контакта или обрыв будет на том участке, вначале которого лампа горит, а в конце не горит. Отсутствие накала лампы, присоединенной к выходной клемме катушки зажигания или к клемме прерывателя (К), помимо обрыва цепи на этом участке, может указывать и на неисправность изоляции подвижного контакта 9замыкание контакта «массу»). Проверка исправности цепи высокого напряжения. Проводится при исправной цепи низкого напряжения в следующей последовательности: - снять крышку прерывателя-распределителя; - поворотом коленчатого вала полностью соединить контакты прерывателя; - вынуть провод высокого напряжения из центральной клеммы крышки прерывателя-распределителя; - включить зажигание; - пальцем размыкать контакты прерывателя, держа конец провода на расстоянии 4 … 5 мм от «массы» автомобиля. Отсутствие искры на конце провода свидетельствует о наличии неисправности в цепи высокого напряжения или неисправности конденсатора. Для окончательного выяснения причины необходимо заменить конденсатор заведомо исправным и повторить проверку; если искры нет, заменить катушку зажигания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Проверка исправности конденсатора. Проводиться следующим образом: - отсоединить провод конденсатора от клеммы прерывателя; - поставить контакты прерывателя на полное смыкание; - включить зажигание; - рукой размыкать контакты (между которыми должно наблюдаться сильное искрение); - провод конденсатора снова присоединить к клемме; - рукой размыкать контакты прерывателя. Если искрение уменьшается, конденсатор исправен, в противном случае его необходимо заменить. Катушка зажигания состоит из стального корпуса, сердечника, первичной и вторичной обмоток, карболитовой крышки с центральным контактом и клеммами ВКБ, ВК и Р. и добавочного сопротивления. Корпус катушки при помощи хомута крепится к стенке кабины под капотом двигателя. Сердечник изготовлен из отдельных полосок электротехнической стали, благодаря чему ослабляются индуктируемые в нем вихревые токи. Вторичная обмотка состоит из 18-20 тыс. витков эмалированного провода диаметром 0,07-0,1 мм и намотана на картонную трубку, установленную на сердечнике. Первичная обмотка, имеющая 300-350 витков изолированного провода диаметром 0,7- 0,85 ,Н.М, намотана поверх вторичной и изолирована от нее слоем специальной бумаги. Чтобы повысить надежность изоляции, обе обмотки пропитаны трансформаторным маслом. С этой же целью все свободные полости в корпусе катушки залиты специальной изоляционной массой, а у некоторых катушек зажигания, например, у катушки Б-13 автомобилей ЗИЛ-130, ГАЗ-13 «Чайка» и других заполнены трансформаторным маслом. Добавочное сопротивление (вариатор) 8 катушки зажигания служит для улучшения ее работы при больших числах оборотов коленчатого вала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| двигателя, а также для облегчения пуска двигателя стартером. Когда двигатель работает на малых оборотах, контакты прерывателя остаются замкнутыми сравнительно длительное время, в течение которого ток в первичной обмотке успевает достигнуть максимальной величины. При этом стальная спираль вариатора нагревается, и ее электрическое сопротивление возрастает, ограничивая ток в первичной цепи. Во время работы на больших оборотах время замкнутого состояния контактов уменьшается, и ток в первичной обмотке не успевает возрасти до максимальной величины. Нагрев вариатора и его сопротивление уменьшаются, что частично компенсирует ослабление тока в первичной обмотке. Поэтому напряжение вторичного тока остается достаточно высоким. При пуске двигателя стартером вариатор выключается (замыкается накоротко) контактным диском включателя стартера. Поэтому, несмотря на падение напряжения аккумуляторной батареи в момент включения стартера, ток в первичной обмотке катушки зажигания и напряжение во вторичной обмотке сохраняют достаточную величину. Устройства для подавления помех радиоприему. При работе двигателя провода высокого напряжения системы зажигания излучают электромагнитные волны и этим создают помехи работе радиоприемников. Уменьшение (подавление) этих помех достигается применением в цепях тока высокого напряжения подавительных сопротивлений. На двигателе ГАЗ-51 такие сопротивления устанавливают внутри наконечников проводов, присоединенных к свечам, а на участке цепи между вторичной обмоткой катушки зажигания и распределителем роль подавительного сопротивления выполняет уголек центрального контакта распределителя. У других двигателей это подавительное сопротивление ставится на проводе, соединяющем катушку зажигания с распределителем. Помимо подавительных сопротивлений для уменьшения помех радиоприему за последнее время находят применение провода высокого напряжения с распределенным по всей их длине высокоомным (25-40 тысяч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  |  |  | Подпись |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ом на 1 М) сопротивлением, у которых вместо металлической жилы используется жила из волокна, пропитанного токопроводящим составом, содержащим ацетиленовую сажу. Такие провода ставят, например, в системе зажигания двигателей автомобиля ГАЗ-13 «Чайка». Неисправности приборов зажигания Неисправности в системе зажигания приводят к нарушению моментов воспламенения рабочей смеси в цилиндрах, перебоям в работе свечей или полному прекращению искрообразования. Для проверки наличия тока высокого напряжения снимают крышку распределителя, вынимают из гнезда центрального контакта провод высокого напряжения, включают зажигание и, удерживая конец провода высокого напряжения на расстоянии 4-5 мм от массы, провертывают коленчатый вал двигателя рукояткой или стартером. При каждом размыкании контактов прерывателя между проводом и массой должна проскальзывать сильная искра, сопровождаемая характерным треском. При отсутствии искры необходимо проверить состояние прерывателя, конденсатора, катушки зажигания и соединяющих их проводов, если искра имеется - состояние распределителя, свечей зажигания и правильность установки зажигания. К числу основных неисправностей приборов зажигания относятся следующие: Прерыватель - подгорание контактов; подгоревшие контакты зачищают; нарушение зазора между контактами; зазор измеряют пластинчатым щупом и, при необходимости, регулируют нарушение момента разрыва контактов (слишком раннее или позднее зажигание); для устранения этой неисправности производят установку зажигания износ валика прерывателя и его втулок; износ обнаруживают, покачивая валик в боковом направлении. Если ощущается увеличенный зазор, прерыватель сдают в ремонт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Распределитель - трещины в крышке или роторе распределителя, вызывающие утечку тока высокого напряжения (пробой на массу); износ или утеря контактного уголька. Во всех случаях неисправные детали заменяют. Конденсатор - пробой изоляции между обкладками или обрыв выводного проводника. Признаком этих неисправностей служит быстрое подгорание контактов прерывателя и появление перебоев в работе двигателя. Неисправный конденсатор заменяют. Катушка зажигания - обрыв, междувитковые замыкания в обмотках или пробой на массу вследствие появления трещин в карболитовой крышке. Исправность катушки проверяют на специальном стенде в электротехническом цехе. Свечи зажигания - нарушение нормальной величины зазора между электродами. Величину зазора проверяют круглым (проволочным) щупом. При необходимости подгибают боковой электрод, приближая или удаляя его от центрального электрода до получения требуемого зазора; нагар на изоляторе, вызывающий утечку тока помимо искрового промежутка. Нагар удаляется на пескоструйном приборе или путем осторожного прожигания свечи в пламени паяльной лампы; трещины изолятора, вызывающие пробой тока высокого напряжения на корпус свечи. При такой неисправности свечу заменяют. Общим признаком неисправности свечи служит появление перебоев в цилиндре. Если при отсоединении от свечи провода высокого напряжения работа двигателя не изменяется, свеча неисправна. Проверка элементов системы зажигания. Распределитель зажигания. Перед установкой распределителя зажигания на стенд проверяют состояние контактов прерывателя, не заедает ли рычажок с подвижным контактом, а также усилие прижатия контактов, которое должно быть 500-600 г*с. Проверяют износ подушечки рычажка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| прерывателя. В случае износа устанавливают требуемый зазор между контактами прерывателя. Если рычажок заедает на оси или ослабла его пружина, заменяют контактную группу. Если контакты прерывателя загрязнены, пригорели или подверглись эрозии, то зачищают их надфилем. Применять для этой цели шлифовальную шкурку и другие абразивные материалы нельзя. После зачистки протирают контакты прерывателя замшей, смоченной в бензине. Затем оттягивают рычажок, чтобы испарился бензин, и протирают контакты еще раз сухой замшей. Вместо замши можно применять любой материал, не оставляющий волокон. Контакты должны соприкасаться всей поверхностью. Если этого не происходит, то, подгибая кронштейн стойки, регулируют положение неподвижного контакта, Нельзя подгибать рычажок с подвижным контактом. Протирают крышку распределителя зажигания от грязи и масла. Слегка приподняв крышку распределителя зажигания, проверяют; находится ли контакт ротора против электрода крышки в момент размыкания контактов прерывателя. Проверка работы. Устанавливают распределитель зажигания на контрольно-испытательный стенд для проверки электрических приборов и соединяют его с электродвигателем, частота вращения которого регулируется. Выполняют соединения с катушкой зажигания и с аккумуляторной батареей. Четыре клеммы крышки соединяют на стенде с искровыми разрядниками, зазор между электродами которых регулируется. Устанавливают зазор 5 мм между электродами разрядников, включают электродвигатель стенда и вращают валик распределителя несколько минут по часовой стрелке с частотой 2000 об/ мин. Затем увеличивают зазор между электродами до 10 мм и следят, нет ли внутренних разрядов в распределителе зажигания, которые выявляются по звуку или по ослаблению и перебою искрения на разряднике испытательного стенда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Во время работы распределитель зажигания не должен производить значительного шума при любой частоте вращения валика. Снятие характеристики центробежного регулятора опережения зажигания. Устанавливают распределитель зажигания на стенд и выполняют электрические соединения в соответствии с инструкцией на стенд. Включают электродвигатель стенда и вращают валик распределителя зажигания с частотой 300-400 об/мин для распределителей Р 125 и 150-200 об/мин для распределителей 30.3706-01. По градуированному диску отсчитывают значение в градусах, в соответствии с которым получается одно из четырех искрений. Повышая частоту вращения и производя отсчеты при каждом повышении на 200-300 об/мин, определяют число градусов опережения зажигания относительно первоначального значения в зависимости от частоты вращения валика распределителя зажигания. Полученную характеристику сопоставляют с характеристикой на рис. Если характеристики не совпадают, то подбирают новые пружины грузиков или заменяют распределитель. Проверка угла замкнутого состояния контактов. Устанавливают на испытательный стенд распределитель зажигания и снимают с него крышку. Выполняют соединения в соответствии с инструкцией на стенд. Включают электродвигатель стенда и доводят частоту вращения валика распределителя зажигания до 1000 об/ мин. По шкале стенда замеряют величину угла замкнутого состояния контактов, которая должна быть (55±3) о . После проверки угла замкнутого состояния контактов проверяют углы между моментами размыкания контактов по цилиндрам относительно первого (асинхронизм), которые не должны отличаться от номинальных более чем на 1. Проверка сопротивления изоляции. Сопротивление изоляции между различными клеммами и массой должно быть проверено мегоммет- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| ром. Сопротивление между низковольтной клеммой прерывателя и "массой" измеряют при разомкнутых контактах прерывателя. Сопротивление изоляции при (25±5) о С должно быть не менее 10 мОм. Проверка конденсатора. Емкость конденсатора, замеряемая в диапазоне частоты между 50 и 1000 Гц, должна находиться в пределах 0,20-0,25 мкФ. Снятие характеристики вакуумного регулятора. Устанавливают распределитель зажигания на стенд и выполняют соединения в соответствии с инструкцией на стенд. Включают электродвигатель стенда и вращают валик распределителя зажигания С частотой 1000 об/мин. По градуированному диску устанавливают условный "ноль" по моменту искрения в любом из цилиндров. Плавно увеличивая разрежение, через каждые 20 мм рт. ст. отмечают число градусов опережения зажигания относительно первоначального значения. Полученную характеристику сравнивают с характеристикой на рисунке. Регулируют характеристику вакуумного регулятора подбором регулировочных шайб между пружиной и пробкой вакуумного регулятора. При снятии характеристики необходимо обращать внимание на четкость возврата в исходное положение подвижной пластины прерывателя после снятия вакуума. Катушка зажигания. У катушки зажигания проверяют омическое сопротивление обмоток, которое при 20 ° С должно быть у первичной 3,07-3,5 Ом, а у вторичной 5400-9200 !Ом, Затем проверяют надежность изоляции на "массу". Катушка зажигания должна выдерживать напряжение переменного тока 1500 В, подаваемое в течение 1 мин между одним концом первичной обмотки и корпусом. Сопротивление изоляции на "массу" должно быть выше или равно 50 Мом. Свечи зажигания. Если замечаются перебои в зажигании, особенно в одном или нескольких цилиндрах, необходимо проверить состояние свечей. Перед испытанием свечи зажигания с нагаром или загрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| очищают на специальной установке струей песка и продувают сжатым воздухом. Если нагар светло-коричневого цвета, то его можно не удалять, так как он появляется на исправном двигателе и не нарушает работу системы зажигания, После очистки осматривают свечи и регулируют зазор между электродами. Если на изоляторе свечи имеются сколы, трещины или повреждена приварка бокового электрода, то свечу заменяют. Зазор 0,5-0,6 мм) между электродами свечи проверяют круглым проволочным щупом из комплекта инструмента, прикладываемого к автомобилю. Проверять зазор плоским щупом нельзя, так как при этом не учитывается выемка на боковом электроде, которая образуется при работе свечи. Зазор регулируют подгибанием только бокового электрода свечи, Центральный электрод не подгибают, так как этим можно вызвать поломку керамического изолятора. Испытание на герметичность. Ввертывают свечу в соответствующее гнездо на стенде, а затем создают в камере стенда давление 20 кгс/см2. Капают на свечу несколько капель масла или керосина. Если герметичность нарушена, то будут выходить пузырьки воздуха обычно между изолятором и металлическим корпусом свечи. Электрическое испытание. Отрегулировав зазор между электродами свечи (0,5-0,6 мм), ввертывают ее в гнездо на стенде и затягивают динамометрическим ключом моментом 3,2-4 кгс-м. Герметичность обеспечивается эластичной прокладкой штуцера гнезда. Регулируют зазор между электродами разрядника на 12 мм, что соответствует напряжению 18 кВ, а затем насосом создают давление 6 кгс/ см2. Устанавливают наконечник провода высокого напряжения на свечу и нажимают кнопку переключателя. При этом может наблюдаться следующее: 1. В окуляре стенда видна полноценная искра между электродами свечи. В этом случае свеча считается исправной. При этом допускается несколько искрений на разряднике. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Искрение происходит между электродами разрядника. В этом случае следует понизить давление в приборе и проверить, при каком давлении наступает искрообразование между электродами свечи. Если при давлении 5кгс/см2,тосвечасчитается нормальной, а если при давлении 4 кгс/см2.. И ниже - дефектной. Если искрообразование отсутствует на свече и на разряднике, надо полагать, что на изоляторе свечи имеются трещины и что разряд происходит внутри между массой и электродами. Такая свеча считается дефектной. Выключатель зажигания. У выключателя зажигания проверяется работа противоугонного устройства и правильность замыкания контактов при различных положениях ключа (табл. 27). Напряжение от аккумуляторной батареи и генератора подводится к контактам "30" и пЗО/1 ". Контакты "16" выключателя не используются. Свободный штекер "INT" предназначен для подключения радиоприемника. С 1986 Г. устанавливается контактная часть, у которой контакт "16" отсутствует. Техническое обслуживание системы питания дизельных двигателей. Очистка элемента второй ступени и промывка первой ступени воздушного фильтра. При сезонном обслуживании проверьте в первую очередь ступень воздушного фильтра (рис. 1), для чего: - отсоедините от парубка отсоса пыли 7 трассу отсоса пыли, затем воздухопроводы 56 и 6 от корпуса 1 фильтра; - снимите крышку 4, отверните гайку барашек 3, выньте бумажный фильтрирующий элемент 2, снимите корпус воздушного фильтра 1; - промойте бензином. Дизельным топливом или горячей водой корпус с инерционной решеткой. Продуйте его сжатым воздухом и тщательно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.00. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| просушите; - при сборке фильтра прокладки, имеющие надрывы, замените, качество уплотнения проконтролируйте по наличию сплошного отпечатка на прокладке. Вторую ступень воздушного фильтра (бумажный фильтрующий элемент) очищают по показанию индикатора засоренности воздушного фильтра. Ориентировочный срок службы элемента – 1000 ч. Или 50 000 км пробега. При наличии на картоне пыли без копоти или сажи (элемент серый) продуйте его сухим сжатым воздухом (давление воздуха должно быть не более 2-3 кгс/М2). При наличии на картоне пыли, масла, топлива промойте элемент в теплой (40-500С) воде с добавлением моющего средства (ОП-7 или ОП-10, или порошка «Лотос», «Новость»), погрузив в раствор на полчаса с последующим интенсивным вращением (полосканием) в течение 10-15 мин. Затем промойте элемент в чистой воде и хорошо просушите. При наличии механических повреждений, разрывов картона, отслаивания крышек и кожухов элемент замените. Соберите фильтр в обратной последовательности. Проверка герметичности системы питания воздухом. Проверять герметичность соединений и воздухопроводов от воздушного фильтра к двигателю (тракт чистого воздуха) следует наружным осмотром с необходимой подтяжкой хомутов шланговых соединений. Для проверки герметичности соединений и воздухопроводов от воздушного фильтра к двигателю (по чистому воздуху) (рис. 1.2) необходимо: - снять крышку 4 воздушного фильтра, отвернуть гайку барашек 3, вынуть бумажный фильтрующий элемент 2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| - установить на место фильтрующего элемента аналогичный по размерам цилиндр с резиновыми прокладками по торцам и подводящим штуцером и закрепить его в фильтре; - подать в тракт чистого воздуха через подводящий штуцер цилиндра под давлением не более 0,5 кгс/сМ2 окрашенный инертный газ или дым от любого тлеющего материала и выдержать в течение 3 мин. Места неплотностей тракта определяются по выходящему газу или дыму. Негерметичность по сварным швам трубопроводов устраняется пайкой твердым припоем, некруглость посадочных поверхностей на трубопроводах под резиновые шланги - поправкой и зачисткой; резиновые шланги и прокладки с трещинами необходимо заменить. Допускается уплотнять места соединений трубопроводов со шлангами с использованием герметизирующих паст и белил. Надежно затянуть хомуты шланговых соединений. Установить фильтрующий элемент в фильтр и закрепить его. Установить крышку 4 на корпус фильтра и затянуть ее. Слив отстоя из фильтра грубой очистки топлива и промывка фильтра Слейте топливо из фильтра (рис. 1.3), ослабив сливную пробку 6. Выверните болты 1 крепления колпака к корпусу фильтра и снимите колпак 5 вместе с фланцем, Выверните фильтрующий элемент из корпуса 2. Промойте сетку 4 фильтрующего элемента и полость колпака 5бензином или дизельным топливом, используя ванну и кисть, продуйте сжатым воздухом. Наденьте на фильтрующий элемент уплотнительную шайбу, распределитель 3 и вверните фильтрующий элемент в корпус. Установите колпак фильтра и закрепите его болтами. Подтяните сливную пробку 6 и убедитесь в герметичности фильтра при работающем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| двигателе. Подтекания топлива или подсос воздуха устраните подтягиванием болтов крепления колпака и корпуса. Смена фильтрующих элементов в фильтре тонкой очистки топлива Выверните сливные пробки 4 (рис. 1.4), слейте топливо из фильтров в посуду и вверните пробки. Выверните болты 1 крепления колпаков фильтра, снимите колпаки 3 и удалите загрязненные фильтрующие элементы 2. Промойте колпаки бензином или дизельным топливом, используя ванну и кисть. Установите в каждый колпак новый фильтрующий элемент. Вверните болт 1 с шайбой, при необходимости установите новую про кладку колпака вместе с элементами и затяните болты. Пустите двигатель и убедитесь герметичности фильтра. Подтекания топлива устраните подтягиванием болтов крепления колпаков к корпусу. Проверка герметичности системы питания двигателя топливом. Для проверки герметичности системы питания дизелей следует пользоваться специальным прибором. Перед началом проверки прибор испытывается на герметичность. Для этого надо закрыть двухходовой кран, заполнить бак прибора топливом (5-6 л), затем закрыть кран сброса давления и насосом создать давление в баке прибора примерно 3 кг/см2. В течении 1 мин манометр не должен показывать заметного падения давления. Проверка герметичности системы питания двигателя осуществляется следующим образом: - отсоедините отводящий (сливной) топливопровод от топливного бака и вставьте в него заглушку; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| - отсоедините подводящий (всасывающий) топливопровод от топливного бака и при помощи сменного штуцера соедините его со шлангом прибора; - поверните двухходовой кран прибора так, чтобы бак прибора сообщался с системой питания двигателя через подводящий (всасывающий) трубопровод. - Если обнаружена неплотность в соединениях (подтекание топлива или пузырьки воздуха), следует закрыть двухходовый кран прибора, устранить неисправность и вновь проверить герметичность системы: - отсоединить от топливопровода прибор, присоединить топливопроводы к баку; - пустить двигатель и проверить его работу. Проверка и регулировка привода управления подачей топлива Педаль 1 подачи топлива (рис. 1.5) должна двигаться плавно и без заеданий. При полном нажатии на нее она должна упираться в болт 2 ограничения максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя, а при свободном ее положении рычаг 8 регулятора должен упираться в болт 10 ограничения минимальной частоты вращения коленчатого вала. Если эти условия не выполняются, то следует отрегулировать механизм при вода управления подачей топлива, для чего: - совместите отверстие нижнего конца переднего рычага 5 с осью вращения кабины 6, нажав его по ходу автомобиля до упора в кронштейн 4, и отрегулируйте длину промежуточной тяги 7 так, чтобы рычаг 8 регулятора упирался в болт ограничения минимальной частоты вращения 10. Соедините тягой 3 верхний конец переднего рычага 5 с педалью подачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| топлива 1, выдержав угол между ней и подпятником 1300; - нажмите педаль так, чтобы рычаг регулятора упирался в болт 9 ограничения максимальной частоты вращения, подведите болт ограничения хода педали до соприкосновения с педалью и законтрите гайкой. Проверка уровня масла в муфте опережения впрыска топлива и его дозаправка. Муфта опережения впрыска топлива смазывается маслом, применяемым для двигателя. для проверки уровня масла в муфте (рис. 1.6) необходимо вывернуть пробку 1 в нижней части ее корпуса. Если масло вытекает из открытого отверстия, значит, уровень достаточен. Если не вытекает, то выверните аналогичную пробку в верхней части корпуса муфты, долейте масло до появления его из нижнего отверстия и заверните обе пробки. Снятие и установка сцепления. Предварительно снимают коробку, после чего, отвернув болты снимают узел сцепления. При этом нельзя поднимать его за упорный фланец нажимной пружины. Устанавливают сцепление в обратном порядке, предварительно про верив состояние подшипника в торце коленчатого вала. При необходимости заменяют его, используя съемник. Проверяют состояние шлицов на ступице ведомого диска и на ведущем валу коробки передач и смазывают шлицы тонким слоем смазки ЛСЦ-15 или Литол-24. Ведомый диск сцепления располагают выступающей частью ступицы в сторону коробки передач и центрируют его оправкой имитирующей шлицевой конец ведущего вала коробки передач. Поэтому вместо оправки можно использовать ведущий вал коробки передач. Контроль сцепления. Осуществляется на основании, имитирующем маховик двигателя, с металлическим промежуточным кольцом толщиной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,2 мм, заменяющим ведомый диск. Закрепив кожух сцепления, делают четыре хода выключения, прикладывая нагрузку не более 140 кгс на упорный фланец нажимной пружины. Ходу выключения 8 мм должно соответствовать перемещение нажимного диска на 1,6-1,7 мм (наименьшее допустимое 1,4 мм . Расстояние от основания до рабочей поверхности фрикционной накладки упорного фланца должно быть 40-43 мм. В процессе работы за счет износа трущихся поверхностей дисков сцепления этот размер увеличивается. Если он достигнет 48 мм или перемещение нажимного диска будет меньше 1,4 мм, кожух сцепления в сборе с нажимным диском, нажимной пружиной и упорным фланцем заменяют. Фрикционные накладки ведомого диска заменяют при появлении растрескиваний, уменьшении расстояния между заклепкой и рабочей поверхностью до 0-,2 мм, при односторонних задирах. При этом старые заклепки высверливают сверлом или выбивают пробойником. Новые заклепки развальцовываются оправкой. Торцевое биение рабочей поверхности фрикционных накладок ведомого диска не должно превышать 0,5 мм. Если оно больше, то диск рихтуют подгибанием той части, где обнаружено биение, или заменяют новым. При появлении на ведомом диске или пружинах демпфера трещин заменяют ведомый диск в сборе. Снятие и установка главного и рабочего цилиндров привода выключения сцепления. Перед снятием цилиндров полностью сливают рабочую жидкость. Для этого один конец шланга надевают на штуцер рабочего цилиндра, а другой опускают в чистый сосуд с тормозной жидкостью. Отвертывают штуцер на 1/2-3/4 оборота и нажимают на педаль до тех пор, пока жидкость не будет удалена из системы привода . Затем отсоединяют трубки, соединяющие главный и рабочий цилиндры, оттяжную пружину 7,. вынимают шплинт1 с конца толкателя и снимают рабочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| цилиндр. Для снятия главного цилиндра отвертывают две гайки, которыми он крепится на шпильках к кронштейну педалей, и отсоединяют гибкий шланг бачка. Устанавливают главный и рабочий цилиндры в обратном порядке. После заправки привода рабочей жидкостью его прокачивают, как описано ниже. Разборка, ремонт, контроль и сборка главного и рабочего цилиндров. Главный цилиндр. При разборке главного цилиндра снимают защитный резиновый колпачок 17 с конца корпуса цилиндра и стопорное кольцо 18, затем вынимают из корпуса поршень 8, уплотнительное кольцо 7, поршень 6, уплотнительное кольцо 20 и возвратную пружину 23 поршня. Зеркало цилиндра и наружная поверхность поршня не должны иметь повреждений и коррозии. Обнаруженные небольшие задиры или точечная коррозия устраняются зачисткой мелкозернистым шлифовальным бруском. Проверяют состояние возвратной пружины поршня И заменяют ее, если она имеет трещины или потеряла упругость. Заменяют уплотнительные кольца. Проверяют защитный колпачок. Если он поврежден, заменяют новым. Перед сборкой аккуратно очищают и промывают детали жидкостью, применяемой для заправки привода сцепления. Не допускается попадания на детали минерального масла, бензина, керосина или дизельного топлива, так как от этих веществ разбухают резиновые уплотнения. После проверки всех деталей главный цилиндр собирают в порядке, обратном разборке. При этом все детали смазывают только жидкостью, применяемой для гидропривода. Рабочий цилиндр. При разборке рабочего цилиндра снимают защитный колпачок 12 (см. рис. 62) вместе с толкателем 4, вынимают поршень и разбирают его, предварительно сняв стопорное кольцо 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| После разборки промывают детали и проверяют их, как указано для главного цилиндра. Не допускается установка деформированного толкателя. Выполнив проверку, при ступают к сборке порядок, обратный разборке, смазывая детали жидкостью для гидропривода. Регулировка и прокачка гидропривода выключения сцепления Регулировка привода. В приводе выключения сцепления выполняют следующие регулировки: - устанавливают зазор 0,1-0,5мм между толкателем и поршнем главного цилиндра; - этот зазор, необходимый для полного выключения сцепления, регулируется ограничителем 14 хода педали сцепления. Зазор определяется свободным ходом педали, равным 0,4 2 мм; - регулируют гайкой 5 свободный ход толкателя рабочего цилиндра, равный 4-5 мм; - после регулировки гайка 5 фиксируется контргайкой 6. Величина свободного хода толкателя контролируется линейкой или специальным шаблоном; - после выполнения указанных регулировок свободный ход педали сцепления до начала выключения сцепления должен составлять 25-35 мм. Прокачка гидропривода сцепления. Перед прокачкой проверяют уровень жидкости в бачке и при необходимости доливают жидкость. Надевают на головку штуцера 9 рабочего цилиндра шланг, нижний конец которого погружают в сосуд с жидкостью, применяемой для гидропривода. Резко нажимают 3-5 раз на педаль сцепления с интервалами 2-3 с и, удерживая педаль в нажатом положении, отвертывают на 1/2-3/4 оборота штуцер 9, вытесняя нажатием на педаль находящуюся в приводе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| После того как педаль достигнет крайнего переднего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, завертывают штуцер до отказа: - повторяют указанную операцию до полного выхода пузырьков воздуха и, удерживая педаль нажатой, завертывают штуцер до отказа, снимают шланг и надевают колпачок штуцера. При прокачке следят, чтобы уровень жидкости в бачке быт выше отверстия для трубки, идущей к главному цилиндру, а конец шланга для прокачки был постоянно погружен в жидкость. Если, несмотря на продолжительную про качку, из шланга выходят пузырьки воздуха, то проверяют надежность соединений, выясняют, нет ли на трубках трещин или подтекания в соединениях со штуцерами. Возможно проникновение воздуха через неисправные уплотнительные кольца главного или рабочего цилиндров. Причины неисправностей; Способы устранения. Неполное выключение сцепления (сцепление "ведет ") Признаки: затрудненное переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом. Увеличенные зазоры в приводе выключения сцепления; Отрегулировать привод выключения сцепления. Коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм); Отрихтовать диск или заменить его новым. Неровности на поверхностях фрикционных накладок ведомого диска; Заменить накладки или ведомый диск в сборе. Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска; Заменить биение диска, накладки, проверить торцевое биение. Заедание ступицы ведомого диска на шлицах ведущего вала; Очистить шлицы, смазать смазкой ЛСЦ-15. При износе или смятии шлиц заменить при необходимости ведущий вал или ведомый диск. Поломка пластин, соединяющих упорный фланец с кожухом сцепления; Заменить кожух сцепления с нажимным диском в сборе. Наличие воздуха в гидроприводе; Прокачать гидропривод. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Утечка жидкости из системы гидропривода через соединения или поврежденные трубопроводы.; Подтянуть соединения, заменить поврежденные детали, прокачать систему привода. Утечка жидкости из главного цилиндра или цилиндра привода выключения сцепления; Заменить уплотнительные кольца, прокачать систему. Засорение отверстия в крышке бачка; Прочистить отверстие в крышке, прокачать систему. Нарушение герметичности при загрязнении или износе переднего уплотнительного кольца главного цилиндра; Очистить уплотнительное кольцо, при износе заменить. Ослабление заклепок нажимной пружины; Заменить кожух сцепления в сборе с нажимным диском. Перекос или коробление нажимного диска; Заменить кожух сцепления в сборе с нажимным диском. Неполное включение сцепления (пробуксовка сцепления). Признаки: недостаточное ускорение при резком нажатии на акселератор, ощущается потеря мощности при движении на подъем, возрастает расход топлива, двигатель перегревается.. Отсутствие зазоров в приводе выключения сцепления; Отрегулировать привод выключения сцепления. Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска; Заменить фрикционные накладки или ведомый диск в сборе. Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска; Тщательно промыть уайт-спиртом замасленные поверхности, устранить причины замасливания дисков. Засорение компенсационного отверстия главного цилиндра; Промыть цилиндр и прочистить компенсационное отверстие. Повреждение или заедание привода сцепления; Устранить причины, вызывающие заедание. Рывки при работе сцепления. Заедание ступицы ведомого диска на шлицах ведущего вала коробки передач; Очистить шлицы, смазать смазкой ЛСЦ-15. При износе или смятии шлиц заменить при необходимости ведущий вал или ведомый диск. Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска; Тщательно промыть уайт-спиртом за масленные поверхности и устранить причину замасливания. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Недопустимый износ фрикционных накладок ведомого диска; Заменить накладки новыми, проверить, нет ли повреждений дисков. Заедание в приводе выключения сцепления; Устранить причины, вызывающие заедание. Проверка уровня масла в двигателе и его дозаправка. Через 3-5 мин после выключения двигателя выньте маслоизмерительный указатель 5 (рис. 2) (с правой стороны двигателя рядом с горловиной), вытрите стержень ветошью и вставьте в трубку до упора. Затем опять выньте и определите уровень масла он должен находиться между меткой «8» и «Н», ближе к метке «8». Если уровень близок к метке «Н», то нужно долить в заливную горловину, расположенную с правой стороны двигателя под фильтром тонкой очистки топлива, свежее масло до нормы. Перед дозаправкой очистите заливную горловину от пыли и грязи. При проверке уровня масла необходимо обратить внимания на его качество. Загрязненность можно определить визуально по цвету и прозрачности на маслоизмерительном указателе или капельной пробой на фильтровальную бумагу. Если на стержне через масляную пленку отчетливо видны риски меток, можно считать, что масло пригодно для дальнейшего использования. Если масло темное или черное и риски плохо различимы, значит, его следует заменить. Степень загрязненности масла можно оценить по цвету масляного пятна на белой фильтрованной бумаге. Если середина пятна черная, следует сменить фильтрующие элементы масляного фильтра и помыть колпак ротора ценробежного фильтра, а если цвет одинаковый по всему пятну – масло заменить. Прогрейте двигатель до температуры охлаждающей жидкости 70-900С, остановите двигатель и сделайте из поддона отработавшего масло, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| вывернув пробку 2 из сливного отверстия в подставленную посуду (рис.1); закройте сливное отверстие пробкой 2. Залейте в двигатель промывочную смесь, состоящую из 10 л дизельного топлива и 6 л масла. Пустите двигатель и дайте ему поработать в течение 5 мин с минимальной частотой вращения коленчатого вала. Остановите двигатель и слейте в посуду промывочную смесь из поддона, вывернув пробку масляного фильтра. Залейте свежее масло в двигатель до метки «В» указателя уровня, как указано выше. Проверка герметичности соединений системы смазки. Осмотрите места соединений приборов системы смазки (см. рис. 2) поддона картера, уплотнений масляных фильтров 4, 6, масляного радиатора 3, маслопроводов, наличие и надежности крепления пробки 2 поддона, проверяя, нет ли течи масла при неработающем двигателе. Пустите двигатель, установите среднею частоту вращения коленчатого вала и осмотрите все соединения. При обнаружении течи остановите двигатель и подтяните крепление ослабленных соединений. Смена фильтрующих элементов полнопоточного масляного фильтра. Выверните сливные пробки 5 на колпаках 4 и слейте масло из фильтра в подставленную посуду (рис. 2). Выверните болт крепления колпака фильтра и снимите колпак 4 вместе с элементом 2, затем выньте его из колпака. Аналогично снимите второй колпак и фильтрующий элемент. Промойте дизельным топливом колпаки фильтров, используя кисть и ванну. Замените фильтрующие элементы и соберите фильтр в обратной последовательности. Проверте нет ли течи масла в соединениях фильтра при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| работающем двигателе; при обнаружении течи по уплотнению колпаков подтяните болты крепления колпаков или замените резиновые уплотнительные прокладки. Промывка фильтра центробежной очистки масла. Отверните гайку 1 и снимите кожух 2 (рис. 2). Поверните ротор 5 вокруг своей оси так, чтобы стопорные пальцы вошли в отверстие ротора. Отверните гайку 3 крепления колпака 4 ротора и снимите колпак; промойте его в дизельном топливе, используя кисть и ванну. Соберите фильтр в обратной последовательности, проверив состояние уплотняющей прокладки колпака фильтра; при необходимости прокладку заменить. Проверка сапуна вентиляции картера. При смене масла в системе двигателя необходимо снять с картера маховик 1 двигателя сапун 3 (рис. 2.21) лабиринтного типа с грузоотводящей трубой 2 и промыть его в дизельном топливе, используя для этого ванную и кисть. После промывки сапун установить на место. Проверка технического состояния карбюратора 1. Снятие и установка карбюратора. Ослабляют хомуты и снимают с патрубков воздушного фильтра шланги вентиляции картера и воздухозаборника. Отвертывают гайки, снимают крышки воздушного фильтра и фильтрующий элемент. Отвертывают четыре гайки крепления и снимают корпус фильтра с прокладкой. Отсоединяют от карбюратора тягу привода воздушной заслонки, тягу привода дроссельной заслонки и возвратную пружину. Снимают с патрубков карбюратора шланги подвода топлива, вентиляции картера двигателя и подвода разрежения к вакуумному регулятору. Отвертывают гайки крепления карбюратора и снимают его вместе с прокладками. Закрывают заглушкой входное отверстие впускного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| трубопровода, чтобы в него не попали посторонние предметы. Установка карбюратора в обратной последовательности. После установки регулируют приводы воздушной и дроссельной заслонок и частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу двигателя. 2. Разборка и проверка технического состояния. Ремонт карбюратора заключается в его очистке и замене неисправных деталей. Для разборки снимают возвратную пружину. Расшплинтовывают и отсоединяют тягу. Отсоединяют шток пневмопривода от рычага привода дроссельной заслонки вторичной камеры. Сжав пружину телескопической тяги, отсоединяют ее от трехплечего рычага. Вывертывают винты и отсоединяют от корпуса карбюратора крышку с прокладкой, стараясь не повредить поплавок и прокладку. Вывертывают винты крепления, отсоединяют от корпуса карбюратора корпус дроссельных заслонок. Отсоединяют теплоизоляционную прокладку. Разбирают крышку карбюратора, для чего отправкой осторожно выталкивают ось поплавка из стоек. Осторожно снимают поплавок с игольчатым клапаном. Снимают прокладку, вывертывают седло игольчатого клапана, снимают прокладку, отвертывают пробку и вынимают топливный фильтр. Отсоединяют от рычага оси воздушной заслонки телескопическую тягу привода пускового устройства. Вывертывают винты крепления, снимают воздушную заслонку и ось. Отвертывают два винта крепления корпуса пускового устройства и снимают его. Отвертывают три винта крепления крышки пускового устройства и снимают крышку с регулировочным винтом и пружиной. Снимают диафрагму со штоком. После разборки все детали промывают в бензине, продувают сжатым воздухом и проверяют их техническое состояние. Уплотняющие поверхности крышки не должны иметь повреждений. Поплавок не должен иметь повреждений и искажений формы. Масса поплавка должна быть 11-13 г. Игольчатый клапан должен свободно перемещаться в гнезде, не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.03. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| иметь износа. Шарик демпфера должен свободно перемещаться и не зависать. Все поврежденные детали заменяют новыми. Разбирают корпус карбюратора, для чего вывертывают винт крепления трехплечевого рычага управления дроссельной заслонкой, снимают рычаг и пружину, отсоединяют от рычага тягу. Вывертывают винты крепления крышки Ускорительного насоса, снимают крышку с рычагом и диафрагму с возвратной пружиной. Вывертывают жиклеры и перевертывают корпус. Слегка постукивая, вытряхивают эмульсионные трубки, вывертывают корпусы жиклеров и вынимают. Затем вывертывают регулировочный винт и малые диффузоры, пневмоприводы дроссельной заслонки вторичной камеры, диафрагмы со штоками. Все детали промывают бензином или ацетоном, продувают сжатым воздухом. Не рекомендуется очищать жиклеры металлическим инструментом или проволокой и протирать тканью или ветошью. При сильном загрязнении жиклеры очищают иглой из мягкой древесины, смоченной в ацетоне. Сборку производят в обратной последовательности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.00. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Специальный раздел 2.1 Техническая разработка задания 2.1.1 Расчет производственной программы по ТО и ремонту автомобилей При проектировании новых предприятий расчет производится только на новые, не прошедшие КР автомобили. При проектировании необходимо учитывать, как новые, так и прошедшие КР автомобили, а также пробег различных групп подвижного состава к моменту ввода предприятия в эксплуатацию. При разнотипном составе парка (две - три марки), расчет производственной программы по ТО и ремонту ведется отдельно по каждой марке автомобиля или на весь парк по средневзвешенным и расчетным величинам. Производственную программу или число ремонтов при проектировании рассчитывают обычно аналитически за цикл (период времени), соответствующий пробегу единицы подвижного состава (а/м) и километраж от начала эксплуатации до КР (или между КР), с последующим перерасчетом программы за год. Для расчета производственной программы принимают следующее исходные данные. 1. Тип и марка подвижного состава (указывается в задании); 2. Списочное или эксплуатационное число автомобилей (задается или определяется расчетным путем); 3. Среднесуточный пробег (задается или определяется расчетом, или устанавливается по отчетным данным аналогичного предприятия); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Режим работы подвижного состава который определяется по следующим характеристикам: а) Число дней работы подвижного состава в году на линии б) Число смен работы автомобиля на линии, оно может быть равно 1; 1,5 ; 2 сменам в) Продолжительность работы каждого автомобиля на линии (продолжительность рабочего дня может быть равно при одном водителе 7ч,при двух водителях работающих на одном автомобиле 14ч, при 1,5 смены 11,1ч, при смене водителя через день без дополнительного выходного дня). 5. Режим ТО и ремонта подвижного состава, определяется видами ТО, диагностики и ремонта, и их периодичностью (определяется на основании положения о ТО и ремонте подвижного состава). Для расчета производственной программы принимаются следующие обозначения: АН - инвентарное списочное количество подвижного состава данной марки; L - пробег до ремонта или ТО на единицу подвижного состава за цикл; N - число ТР или ТО на единицу подвижного состава за цикл; Д - число дней простоя единицы подвижного состава на ремонте или ТО; ℓсс - среднесуточный пробег единицы подвижного состава в км. При величинах ℓ, Д и N применяются индексы, характеризующие вид ремонта или ТО: К - капитальный ремонт; ЕО - ежедневное техническое обслуживание; 1- первое ТО; 2 - второе ТО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбор нормативов и коэффициентов корректирования. Периодичность ТО подвижного состава Типы автомобилей; Периодичность, км. ТО-1; ТО-2. Легковые; 4000; 16000. Грузовые; 3000; 12000. Автобусы; 3500; 14000. Нас интересует линия ТО 2 для легкового автомобиля ВАЗ-2106, значит техническое обслуживание проводим через каждые 16000 км пробега. Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от условей эксплуатации – К1 Категория условий эксплуатации; Нормативы. Периодичность ТО; Удельная трудоемкость ТР; Пробег до КР; Расходы запасных частей. 1; 1; 1; 1; 1. 2; 0,9; 1,1; 0,9; 1,1. 3; 0,8; 1,2; 0,8; 1,25. 4; 0,7; 1,4; 0,7; 1,4. 5; 0,6; 1,5; 0,6; 1,65. Определение периодичности ТО и ремонта Рассчитывается по формуле: Lк = Lrh·K1·K2·K3=12800 Где:LRH ~ нормативный пробег автомобиля до ТР К1 - тип автомобиля K2 - модификация подвижного состава К3 - природно-климатические условия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Для расчета числа ТО и ремонтов необходимо предварительно установить периодичность ТО и ремонта или пробега между одноименными видами ТО и ремонта. Li=Lin · К1 L1 = L1 · К1 =4000 · 0.8 = 3200 км L2 = L2 · К1 = 16000 • 0,8 = 12800 км Li - периодичность ТО Lin - нормативная периодичность ТО Определение числа ТО и КР на один автомобиль за цикл В соответствии с принятыми обозначениями расчет ремонтов и ТО на один автомобиль за цикл представляется в следующем виде: NЕО - включает полное число ЕО и те уборочно-моечные работы, которые выполняют перед очередным Т0-1 и ТО-2. Определение числа ТО и КР на один автомобиль и весь парк за год: Пробег автомобиля за цикл может быть больше или меньше, чем пробег за год, а производственную программу предприятия обычно рассчитывают за годичный период, то тогда необходимо сделать соответствующий перерасчет с помощью коэффициента перехода от цикла к году ηr. Для этого предварительно определяют коэффициент технической готовности λr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЭЦ - число нахождения автомобиля за цикл в технически исправном состоянии; ДРЦ - число дней простоя автомобиля на ТО2, ТР, КР за цикл. Этой формулой я нашел число дней простоя автомобиля на ТО2, ТР, КР за цикл Если учитывать, что продолжительность простоя автомобиля на ТО и ТР в нормативах Положения предусматривается общей удельной нормой на 1000 км пробега, которая корректируется в зависимости от пробега автомобиля с начала эксплуатации коэффициентом К4, число дней простоя автомобиля в ремонте за цикл ДРЦ выражается в следующем виде: ДК - простой автомобиля в КР, дни; ДТО и ТР -удельный простой автомобиля на ТО и ТР в днях на 1000 км пробега; При определении численного значения ДК необходимо учитывать, что простой автомобиля в КР предусматривает общее количество календарных дней вывода автомобиля из эксплуатации, т.е. ТП - суммарная трудоемкость работ, выполняемых на постах ТР, чел-ч; ТО - продолжительность рабочей смены, ч; РП - число рабочих на посту (1-2 чел); η- коэффициент использования рабочего времени поста; КТР - коэффициент учитывающий долю объема работ, выполняемую на постах ТР в наиболее загруженную смену, обычно в наиболее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| загруженную смену выполняется 50-60% объема работ, т.е. KTF = 50-60%; φ- коэффициент учитывающий неравномерность поступления автомобилей на посты ТР, равный 1,2 - 1,5. Расчет числа постов ожидания. Посты ожидания обеспечивают ожидание очереди поступления автомобилей на соответствующий пост или поточную линию, что обуславливает их бесперебойную работу, устраняя в некоторой степени неравномерность поступления автомобилей на обслуживание и ТР. Кроме того, в холодное время года посты ожидания обеспечивают обогрев автомобилей перед их обслуживанием. Посты ожидания (подпора) могут предусматриваться раздельно или вместе дня каждого вида обслуживания и размещаться как в производственных помещениях, так и на открытых площадках. Число постов ожидания определяется следующим образом: - перед постами ЕО - исходя из 15-25% часовой пропускной способности постов (линий) ЕО - перед постами ТО1 - исходя из 10-15% сменной программы - перед постами ТО2 - исходя из 30-40% сменной программы; - перед постами ТР в количестве 20-30% от числа постов ТР. ДК = ДК + ДТ = 18 + 2 = 20 ДК – простой автомобиля в КР на авторемонтном заводе, дней. ДТ - время на транспортировку автомобиля из автотранспортного предприятия на авторемонтное и обратно, дней. Время Дт затрачиваемое на транспортировку при КР, зависит от расстояния между автотранспортным и ремонтным предприятиями и времени на оформление и сдачу в ремонт. При отсутствии фактических данных это |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| время может быть принято равным 10 – 20% от продолжительности простоя в КР по нормативным данным. На основании рассчитанного значения λr определяют возможный годовой пробег автомобиля: Драб.г. – количество дней работы предприятия в году; ℓсс - среднесуточный пробег единицы подвижного состава в км Полученное выражение можно использовать, чтобы определить коэффициент перехода от цикла к году ηr , представляющий собой отношение пробега автомобиля за год к пробегу его за цикл. Годовое количество ТО и ремонтов в год на один списочный автомобиль можно определить следующим образом: NКГ, N1Г, N2Г, NЕО - соответственно суммарное число КР, ТО2, ТО1 и ЕО одномарочных автомобилей по парку за год. Если нам известен годовой пробег автомобиля, число КР и ТО на весь парк автомобилей (одной марки) в год, можно определить следующим образом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение числа диагностических воздействий Д1 и Д2 на весь парк за год. В соответствии с «Руководством по диагностике подвижного состава автомобильного транспорта при ТО1 предусматривается диагностирование подвижного состава Д1, которое проводиться с периодичностью ТО1. Е подвижного состава осуществляется в условиях повышенной опасности (в горных условиях, при перевозке пассажиров и др.), периодичность диагностирования Д1 может быть уменьшена. Число Д1 на весь парк автомобилей за год можно определить по следующему выражению: Где: , , - количество автомобилей за год. Диагностируемых при ТО1, при ТР по узлам и системам, обеспечивающим безопасность движения, для проверки качества работ и заключительных регулировок. Согласно нормам проектирования ОНТП-АТП-СТО80 можно определить: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество Д2 на весь парк автомобилей за год можно определить по следующему выражению: Где , соответственно количество автомобилей за год, диагностируемых при ТО2 и при ТР. Согласно нормативам. Определение суточной программы парка по ТО и диагностике автомобиля Суточную программу парка автомобилей по То (ЕО, ТО1, ТО2) и диагностике (Д1, Д2) можно определить следующим выражением: где: NiО – суточное число ТО или диагностируемых автомобилей по каждому виду в отдельности; NiГ - годовое число ТО или диагностируемых автомобилей по каждому виду в отдельности; Драб.г. – число рабочих дней в году, зоны предназначенные для выполнения того или иного вида ТО и диагностики автомобиля. При определении суточной программы по ТО2 иД2, число рабочих дней зоны в году Драб.г принимается равным 253 (5 рабочих дней в неделю). Суточная программа по каждому виду обслуживания (ЕО, ТО1 и ТО2) является критерием для выбора метода ТО (поточный или универсальный посты). . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Применение поточной организации обслуживания при ЕО становится целесообразным при минимальной суточной программе 100 обслуживаемых однотипных автомобиля, ТО1 при 12-15 автомобилях и ТО2 при суточной программе 5-6 и более автомобилей. При меньшей суточной программе принимается метод обслуживания на универсальных постах 2.1.2 Расчет годового объема работ Объём работ по ТО и ТР зависит от типа подвижного состава, количества воздействия, организации технологического процесса и степени его механизации. Для расчета годового объёма работ необходимо предварительно установить для проектируемого АТП трудоёмкости технического обслуживания и текущего ремонта Трудоёмкость работ ЕО, установленная по нормативам. Положения, применении механизированных моечных установок должна быть уменьшена за счет исключения из общей трудоёмкости ЕО моечных работ, связанных с применением ручного труда. При механизации других видов работ ЕО, например обтирочных (использование обдува автомобилей воздухом), снижение трудоёмкости соответственно увеличивается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетную трудоёмкость ежедневного обслуживания ГЕСЬ реализуемую путем ручной обработки, при топочном методе производства можно определить по сражению: tЕО= tЕОН · k1 · k5 · kМ = 0,6· 1,15 · 1,05 · 0,5 = 0,253 tЕОН – нормальная трудоемкость ЕО, чел/ч.; К2, К5 – коэффициенты, учитывающие соответственно тип и модификацию подвижного состава и размера АТП; КМ - коэффициенты, учитывающие снижение трудоемкости за счет механизации работ ЕО. Значение КМ в зависимости от удельного веса механизированной части работ и обслуживаемого типа подвижного состава может быть принято от 0,35 до 0,75. Нормальная скорректированная трудоемкость ТО (ТО-1, ТО-2) для подвижного состава проектируемого АТП определяется: ti = ? · k2 · k5 t1= t1 · k2 · k5 = 3,5· 1,15 · 1,05 = 4,227 t2= t2 · k2 · k5 = 12,6· 1,15 · 1,05 = 15,214 Удельная нормативная скорректированная трудоемкость текущего ремонта определяется выражением: tТР= tТРн · k1 · k2 · k3 · k4· k5 = 4,4· 0,8 · 1,15 · 0,9 · 1· 1,05 = 3,8 tТРн – нормативная удельная трудоемкость ТР, чел-ч/1000 км; k1 · k2 · k3 · k4· k5 - коэффициенты, учитывающие соответственно категорию условий эксплуатации, природно-климатические условия, пробег подвижного состава с начала эксплуатации. Объем работ по ТО в трудовом выражении, или трудоемкость работ в человек - часах за год, определяет произведением числа технического воздействий за расчетный период (год) на нормативное (скорректированное) значение трудоемкости данного вида ТО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. По ЕО 2. По ТО1 3. По ТО2 ТЕО, Т1Г, Т2Г – годовые объемы работ по ТО, чел-ч tЕО, t1, t2 – нормативные скорректированные трудоемкости ЕО, ТО1, ТО2, чел-ч. Теперь определяем объем работ ТР в человеко-часах за год по следующему выражению: ТТРГ – нормативная скорректированная трудоемкость по ТР на 1000 км пробега, чел-ч. Годовой объем работ по ТО и ТР Определить сменные программы по ТО можно следующими выражениями: Годовой объем работ по самообслуживанию предприятия. Работы по самообслуживанию предприятия предусматривают: 1. обслуживание и ремонт технологического оборудования зон цехов, котельой, компрессорной, электростанции и т.д.; 2. содержание инженерных коммуникаций (водопроводов, канализации, паропровод); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. содержание и ремонт зданий; 4. ремонт и изготовлений, нестандартного оборудования и инструментов. К вспомогательным относятся работы по проверке и ремонту узлов, механизмом и агрегатов, снятых с автомобиля, выполняемых на вспомогательных участках (агрегатном, механическом, электротехническом, топливном и др.) Исходя из технологического назначения работ по ЕО и ТО1 выполняются на постах и выделяются и выделяются в самостоятельные зоны. 90-95% работ ТО2 планируется на постах, а 5-10 - на производственных участках (в цехах). Для специализации постов и трудоемкости ТО1 и ТО2 распределяют по видам работ (Таблица 15.1). Работы по ТР выполняют на постах и вспомогательных производственных участках (в цехах) (Таблица 15.2). 1. при выполнении ТО2 на универсальных постах (10% в цехах, 65% на постах зоны ТО2 и 25% смазочные и регулировочные работы, на постах линии ТО1, которые в период работы зоны ТО свободны, так как первое ТО проводится в межсменное время); 2. при выполнении ТО2 по поточной линии (10% в цехах и 90% на постах линии ТО2. Годовой объём работ (трудоёмкость в чел-ч) по самообслуживанию предприятия, выполняемый с участием производственных участков (цехов), устанавливается в процентном отношении от годовой трудоёмкости ТО и ТР или с помощью коэффициента самообслуживания Ктам в зависимости от мощности предприятия. Общая трудоёмкость работ по самообслуживанию предприятия. В принимаемом для расчета проценте работ на самообслуживание не учитываются кладовщики, кочегары, разнорабочие, перегонщики автомобилей и другие категории работающих не связанные непосредственно с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| работой производственных участков. Количество а/м; %; Ксам. От 100 до 200; 15-12; 0,15-0,12. От 200 до 400; 12-10; 0,12-0,10. Свыше 400; 10-8; 0.10-0,08. Общая трудоемкость работ по самообслуживанию предприятия можно рассчитать по выражению: ТСАМ=(ТТОГ+ТТРГ)·КСАМ=(57353,25+49031,4)·0,12=12766,158 ТТОГ=ТЕОГ+Т1Г+Т2Г=21763,06+17044,32+18545,87=57353,25 ТТОГ - суммарный годовой объем работ по ТО чел-ч; ТТОГ - объем работ ТР за год, чел-ч; 2.1.3 Расчет состава работающих Расчет численности производственных рабочих При расчёте численности производственных рабочих различают технологически необходимое Рт и штатное Рш количество рабочих. Технологически необходимое количество рабочих Рт определяется по формуле: Tr -годовой объем работ по зоне ТО, ТР или цеху, чел-ч; ФМ - годовой фонд времени рабочего места или технологически необходимого рабочего при одноименной работе, ч. Годовой фонд времени рабочего места или технологически необходимого рабочего в часах для шестидневной рабочей недели. При пятидневной рабочей неделе годовой фонд времени рабочего места равен фонду, рассчитанному для шестидневной рабочей недели. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| ФМ = (ДКГ – ДВ - ДП) · 7 – ДПП · I = (366-115-20) · 8 – 53 · 1≈ 1795 ДКГ - число календарных дней в году ДВ - число выходных дней в году ДП - число праздничных дней в году 7 - продолжительность рабочего дня; ДПП - число субботних и праздничных дней в году I - час сокращения рабочего дня перед выходными днями Штатное количество производственных рабочих Рш можно определить из следующего соотношения: ФР - годовой фонд времени штатного рабочего; ч Годовой фонд времени штатного рабочего меньше фонда времени технологически рабочего за счет предоставления рабочим отпусков и невыходов рабочих по уважительной причинам: ФР = ФМ - (ДОТ – ДУП) · 7 = 1795 - (35+10) · 8 = 1435 ДОТ – число дней отпуска, установленного для данной профессии рабочего ДУП – число дней невыхода на работу по уважительным причинам (выполнение гос. обязанностей, по болезни). Данное отношение представляет собой коэффициент штатности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| В тех случаях, когда расчетное число рабочих по данному виду работ выражается долями или даже единицами, рекомендуется совмещать технологически сходные работы. 2.1.4 Расчет и подбор технического оборудования К технологическому оборудованию относят стационарные и переносные станки, стенды, приборы, приспособления, производственный инвентарь (верстаки, шкафы, столы), необходимые для выполнения работ по ТО и ТР подвижного состава. Подбор технологического оборудования 1. Оборудование для ТО-2; 2. Диагностическое оборудование; - Стенд для проверки пневмооборудования К-205 - 2 шт - 2 раб - 0,8м2; - Стенд тормозной К-208М - 2 шт - 1 раб - 48м2; - Комплект диагностического оборудования К-455 - 2 шт - 2 раб (переносной) ; - Стенд для испытаний ГУР КИ - 4896 - 3 шт - 2 раб (переносной) ; 3. Оборудование для ремонта; 3.1 Приспособление для снятия и установки КПП П-232 - 2 шт - 2 раб (переносной); 3.2 Установка для расточки тормозных барабанов в сборе с колесами Р - 159 - 2 шт 2 раб - 2м2; 4 Комплект инструментов универсальный для ТО и ремонта рулевого с гидроусилителем автобусов и грузовых автомобилей И - 135-2 шт; 4.1 Л Комплект съемников и приспособлений универсальный для ремонта автомобилей ЗИЛ и ВАЗ ПИМ - 192М - 2 шт; 4.2 Комплект инструментов слесарно-монтажный 2446 - 8 шт; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 4..3 Комплект инструментов для ремонта и ТО электрооборудования автомобилей и - 144 - 2 шт; 4.4 Комплект инструментов регул ировщика-карбюраторщика 2445М - 2 шт; 4.5 Комплект инструментов шиномонтажный 6209 - 2 шт; 4.6 Набор ключей гаечных открытых П - 105М1 - 12 шт; 4.7 Набор ключей гаечных накидных П – 106 – II – 12 шт; 4.8 Инструмент автомеханика П – 132 – 12 шт; 4.9 Компрессор 179 – 4 шт; 4.10 Верстак 30 шт – 3 м2; 4.11 Тиски параллельные П - 140 – 30 шт; 4.12 Гайковерт – 6 шт; 4.13 Кран-балка – 8 шт. Общая площадь занимаемая оборудованием FОБ=0,8+48+2+3=53,8 м2 2.1.5 Расчет трудоемкости и производственной программы по техническим операциям Трудоемкость работ ТО и ТР распределяется по месту их выполнения по технологическим и организационным признакам. Работы по ТО и ТР выполняются на постах и вспомогательных производственных участках (в отделениях, цехах). К постовым относятся работы по ТО и ТР, выполняемые непосредственно на автомобиле (моечные, уборочные, смазочные, крепежные, диагностические и другие, а также работы по устранению неисправностей). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Примерное распределение трудоемкости ТР по видам работ в процентах (ОНТП – АТП – СТО – 80). Виды работ; Тип подвижного состава. Легковые автомобили; Автобусы; Грузовые автомобили; Прицепы и полупрецепы. Постовые работы. Диагностические; 1,5-2,5; 1,5-2; 1,5-2; 1,5-2,5. Регулировочные; 3,5-4,5; 1,5-2; 1-1,5; 0,5-1,5. Разборочно-сварочные; 28-32; 24-28; 32-37; 28-31. Сварочно-жестяницкие; 6-8; 6-7; 1-2; 9-10. Малярные; 6-10; 7-9; 4-6; 5-7. Итого; 45-57; 40-48; 39-51; 44-53. Участковые работы. Агрегатные; 13-15; 16-18; 18-20; -. Слесарно-механические; 8-10; 7-9; 11-13; 12-14. Электротехнические; 4-5,5; 8-9; 4,5-7; 4-5,5. Аккумуляторные; 1-1,5; 0,5-1,5; 0,5-1,5; -. Ремонт приборов системы питания; 2-2,5; 2,5-3,5; 3-4,5; -. Шиномонтажные; 2,-2,5; 2,5-3,5; 0,5-1,5; 1,5-2,5. Вулканизационные; 1-1,5; 0,5-1,5; 0,5-1,5; 1,5-2,5. Кузнецко-рессорные; 1,5-2,5; 2,5-3,5; 2,5-3,5; 8-10. Медницкие; 1,5-2,5; 1,5-2,5; 1,5-2,5; 0,5-1,5. Сварочные; 1-1,5; 1-1,5; 0,5-1; 3-4. Жестяницкие; 1-1,5; 1-1,5; 0,5-1; 0,5-1,5. Арматурные; 3,5-4,5; 4-5; 0,5-1,5; 0,5-1,5. Деревообрабатывающие; -; -; 2,5-3,5; 16-18. Обойные; 3,5-4,5; 2-3; 1-2; -. Итого; 43-55; 49-63; 47-63; 45-58. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределение работ самообслуживания по видам в %. Вид работ; %. Электромеханические; 25,0. Механические; 10,0. Слесарные; 16,0. Кузнечные; 2,0. Сварочные; 4,0. Жестяницкие; 4,0. Медницкие; 1,0. Трубопроводные (слесарные); 22,0. Ремонтно-строительные; 16,0. ИТОГО; 100,0. Отдельные виды работ по самообслуживанию предприятия могут выполняться на соответствующих производственных участках. На крупных предприятиях выделяются в самостоятельный участок – отдел главного механика (ОГМ). При определении годового объема работ производственных участков следует учесть трудоемкость работ по самообслуживанию. Примерное распределение трудоемкости ТО по видам работ в процентах (ОНТП – АТП – СТО – 80). Виды работ; ТО1; ТО2. Тип подвижного состава. Л/А; Автобусы; Г/А; Прицепы и полуприцепы; Л/А; Автобусы; Г/А; Прицепы и полуприцепы. Диагностические; 12-16; 5-9; 8-10; 3,5-4,5; 10-12; 5-7; 6-10; 0,5-1. Крепежные; 40-48; 44-52; 32-38; 35-45; 36-46; 46-52; 33-37; 60-66. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулировочные; 9-11; 8-10; 10-12; 8,5-10,5; 9-11; 7-9; 17-19; 18-24. Сварочные, заправочноочистительные; 17-21; 19-21; 16-26; 20-26; 9-11; 9-11; 14-18; 10-12. Электротехнические; 4-6; 4-6; 10-13; 7-8; 6-8; 6-8; 8-12; 1-1,5. По обслуживанию системы питания; 2,5-3,5; 2,5-3,5; 3-6; -; 2-3; 2-3; 7-14; -. Шинные; 4-6; 3,5-4,5; 7-9; 15-17; 1-2; 1-2; 2-3; 2,5-3,5. Кузовные; -; -; -; -; 18-22; 15-17; -; -. Технологическое проектирование зов ТО и ремонта Последовательность проектирования и состав проем* зон ТО и ремонта регламентированы «Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и состава проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений СНиП 1-01-95 введенной в действие с 1 июня 1995 года. Технологическое проектирование зон ТО и ремонта производится на основе установленной программе по видам ТО и ТР и принятому режиму работы зон. Проектирование заключается в определение числа постов и линии обслуживания, расчёте и распределении рабочей силы по постам, определении площадей и разработки планировочного зон ТО и ремонта. При известном режиме работы зоны ТО и суточной производственной программе определяется ритм производства R, представляющим собой долю времени работы зоны ТО, приходящуюся на выполнение одного |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| обслуживания данного вида. ТОБ – продолжительность работы зоны по данному виду То в межсменное время суток, ч; NiС – число обслуживаемых единиц подвижного состава (раздельно по каждому виду и диагностики) в сутки. Расчет числа универсальных постов обслуживания Исходной величиной для расчета универсальных постов обслуживания служит такт поста. Такт поста τ представляет собой время простоя автомобиля под обслуживанием на данном посту ti- трудоемкость работ по самообслуживанию (ЕО, ТО1, ТО2), выполняемому на данном посту, чел-ч. Режим работы зон ТО и ремонт Режим работы определяется числом рабочих дней в году, числом смен в сутки и продолжительностью рабочей недели и смены. Все составляющие режима работы, кроме числа смен, установлены трудовым законодательством. При пятидневной рабочей неделе число рабочих дней в году — 253, и продолжительность рабочей смены - 8ч. Режим работы зон ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| зависит от режима работы подвижного состава на линии и суточного рабочего периода. Если автомобили работают на линии 1; 1,5 или 2 рабочие смены, то ЕО и ТО1 выполняют в оставшееся время суток или в межсменное время, организуя работу в 1; 1,5 или 2 рабочие смены» Для ремонтных предприятий рекомендуется 2-х сменная работа за исключением участков с непрерывным характером технологического процесса (гальванического, термического), где следует принимать 3-х сменный режим. На участках с небольшим числом работающих допускается принимать односменный режим, если это не вызывает дополнительной потребности в оборудовании и площадях. Межсменное время - это период между возвратом первого автомобиля и выпуском последнего. Продолжительность межсменного времени Тмс при равномерном выпуске автомобилей определяется следующим выражением: ТМС= 24-(ТН+ТО-ТВ)= 24- (8+1-1)=16 ТН - продолжительность работы автомобиля на линии, ч; ТО - время обеденного перерыва водителя, ч; ТВ - продолжительность выпуска автомобилей на линию. ТО2 выполняют преимущественно в одну дневную (иногда в ночную) смену. Режим работы участков диагностики зависит от режима работы зон ТО и ТР. Участок диагностики Д1 обычно работает одновременно с зоной ТО1. Диагностирование Д1 после ТО2 и ТР проводят в дневное время. Участок поэлементной (углубленной) диагностики Д2 работает в одну или две смены. При определении числа постов ТО2 вследствие относительно больших их трудоемкости такт поста τ2 и ритм производства R2 рекомендуется рассчитывать не в минутах, а в часах. Кроме того, при выполнении работ ТО2 возможно увеличить время простоя автомобиля на посту за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| устранения дополнительных неисправностей, что учитывается коэффициентом использования времени поста η=0,85-0,90. Число специализированных постов диагностики (Д1 или Д2) ХДi можно определить из следующего выражения: ТДi – годовой объем диагностических работ, чел-ч; ФП – годовой фонд времени поста, ч.; РП – число рабочих на посту (1-2); Драб.г. – число рабочих дней зоны диагностики в году; ТСМ – продолжительность смены, ч; С – число смен. Расчет числа постов ТР Число постов ТР рассчитываются по суммарной трудоемкости постовых работ по фонду рабочего времени. tП – время затрачиваемое на передвижение автомобиля при установке его на пост и съезда поста, мин; РП – число рабочих, одновременно работающих на посту. Время передвижения автомобиля tП в зависимости от его габаритных размеров принимают равным 1-3 мин. Число рабочих на посту принимается из объема работ данного вида ТО с учетом наиболее полного использования фронта работ на посту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Число рабочих на посту Типы автомобилей; Вид обслуживания. ЕО; ТО-1; ТО-2. Легковые; 2-3; 2-4; 3-4. Грузовые; 2-3; 2-4; 3-5. Автобусы; 2-4; 3-5; 4-5. Прицепы; 1-2; 2; 2-3. ЕО используется при ручной мойке. При выполнении полного объема работ каждого вида ТО на универсальных постах их число ХОБ определяется из следующего выражения: - общее время простоя всех автомобилей под обслуживанием, мин. R – режим производства. 2.1.6 Расчет производственных площадей Расчет площади зоны ТО и ТО2 Площади помещений зон ТО рассчитываются по формуле: FО= tО ХО КП =6,7·2·4=53,6м2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| tО – длина и ширина автомобиля ХО – число постов КП – коэффициент плотности = 3-4 FОоб= Fоб+ FО=53,6+53,8=107,4 Расстояние между автомобилями на посту равно 0,8 м. 2 поста То-2 Это количество постов в зоне ТО и ТО2. Для определения вместимости автомобилей необходимо знать длину транспортного средства, длина ТС = 4,13 м и затем количество постов умножаем на длину автомобиля т.е. 4,13 · 2 = 8,26 Общее расстояние между автомобилями на посту равно 3 · 0,8м = 2,4м Расстояние между автомобилями и границей здания: 0,8 · 2 = 1,6м Общая длина линии ТО-2 8,26+2,4+1,6=12,26м (длина) Затем находим ширину проектируемого здания: поста ТО-1 и ТО-2. Ширина ТО и ТО2. Расстояние между опорами для одного поста равна 4м (12м для постов + 5м + 2м на оборудование получаем 19 м) Общая площадь здания 2900 м2. Площадь поста углубленной диагностики Длина ТС = 7м Ширина ТС = 2,2 м Общая площадь ТС = 15,4 м2 и расстояние до элементов здания 6,2м. FО = 6,2 · 11 = 68,2м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Склад смазочных материалов. Расчет запаса. Смазочные материалы рассчитываются по каждому автомобилю и по сорту масла: для двигателей, трансмиссионных, пластичных (консистентных) и специальных масел. Запас смазочных материалов ЗМ можно рассчитать по удельным нормам установливающим расход масла на каждые 100л израсходованного топлива, по формуле: ЗМ = 0,01· Qсут · qМ · ДЗ ЗМ = 0,01· 10175 · 2,8 · 15 = 4273,5 л (мотоные) ЗМ = 0,01· 10175 · 0,3 · 15 = 457,875 л (трансмиссионные) ЗМ = 0,01· 10175 · 0,1 · 15 = 152,625 л (специальные) ЗМ = 0,01· 10175 · 0,2 · 15 = 305,25 л (пластичные) Qсут – суточный расход топлива, л; qМ – норма расходов смазочных материалов на 100 л топлива; ДЗ – дни запаса. Суточный расход топлива определяется по формуле: Qсут = Qл + Qм = 10125 + 50,625 – 10,175 л Qл - расход топлива на линии QM -расход топлива на внутрегаражноеманеврирование и технические надобности QM - нормируют в размере 0,5% от расхода топлива на линии. Суточный расход топлива рассчитывают по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Определив задачи для каждого вида смазочных материалов, подбирают цистерны и баки для свежих и отработавших масел и определяют площадь занимаемую этим оборудованием и FCK - Моторное масло храниться в цистерне объемом 5м\ таким образом необходима одна цистерна под моторное масло. Площадь занимаемая цистерной равна 5 м2; - Трансмиссионное масло храниться в бочках по 200л и 1 по 100л. Площадь занимаемая бочками равна 1м2; - Специальное масло храниться в 20л канистрах, на стеллажах: (152,625/20 = 8 бочек) канистр» Стеллаж занимает площадь 0,8м2 - Пластичные хранятся в 10кг банках на стеллажах. Банок необходимо 31 шт. Площадь занимаемая банками равна 0,62м2 - Стеллаж под масла и смазки занимает 1,5м2 КП = 2,5 Площадь склада Склад запасных частей, агрегатов и материалов Расчет хранимого запаса по запасным частям, материалам и прочим материалам GЗ (кг) при проектировании производится в зависимости от их среднего расхода на 10000 км пробега и массы автомобиля. Gа – масса автомобиля, кг; А – средний процент расхода запасных частей, материалов и других материалов от массы автомобиля на 10000 км пробега. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Т.е. по 9 запасных частей каждого вида. Склад для хранения металлических запасных частей и агрегатов (двигатели, коробки передач). Gi – масса агрегатов, запасных частей, кг; д – допустимая нагрузка на 1 м2 площади, занимаемой стеллажами для запасных частей 800 кг/м2; агрегатов – 500 кг/ м2; металлов 600 - 700 кг/ м2. Склад резины Служит местом хранения покрышек, камер, резиновых материалов, применяющихся в конструкции автомобиля, а также ремонте шин. Расчет запаса Количество покрышек или камер Зрез необходимое для выполнения транспортной работы, рассчитываются по формуле: ХК – число колес автомобиля (без запасного); Lп - средний пробег покрышки с учетом ее восстановления; Дз =15. Длина стеллажей находится по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| П – количество покрышек на полный метр стеллажа; П = 6 – 10 Ширина стеллажа определятся размером покрышки bст = 1м Площадь занимаемая стеллажами 2.2 Расчетно-технологическая часть ремонта 2.2.1 Характеристика детали Ступицы задних колес автомобилей ЗИЛ изготавливают из ковкого чугуна КЧ 35-10. Твердость - НВ 163...250 единиц по Брюнелю. Ступица относится к классу «полые стержни». Химический состав: 3,3 - 3,5% С, 2,0 - 2,2% Si, 0,4% Сг Материал: детали доступны для обработки фрезерованием, резкой, а также допускается токарная обработка. Ступица заднего колеса автомобиля ЗИЛ-130 при ремонте термической обработке не подвергается "Полые стержни" работают в условиях трения в сопровождении цикличных измерений температуры. Разрушительными факторами в процессе их эксплуатации являются трение, цикличные смены и агрессивность среды. В определенных зонах механизма, действуют основной фактор, а остальные являются сопутствующими действие основного. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 Дефекты детали и причины их возникновения Основные дефекты ступицы заднего колеса автомобиля ЗИЛ-130. а) Трещины любого характера. б) Износ отверстий под наружное кольцо наружного подшипника. в) Износ отверстий под сальник. г) Срыв резьбы. д) Износ отверстий под наружное кольцо внутреннего подшипника. Причины: а) В результате усталости материала при длительной эксплуатации и в результате механических повреждений. б) В результате возникающего трения в сопряжении. в) В результате изнашивания при длительной эксплуатации. г) В результате не правильных действий при ТО и ремонте обслуживающим персоналом. д) При длительной эксплуатации и при попадании инородных тел и предметов. Технические требования на дефектацию детали. Позиции; Возможные дефекты; Способы контроля; Размеры, мм; Заключение. Порабочему чертежу; Допустимый размер без ремонта; Номинальный размер. 1; Износ отверстия под наружное кольцо внутреннего подшипника; Нутромер 100-150; -; 149,1; 149; Более Ø136,5 мм. Расточить и расточить до номинального размера. 2; Износ отверстия под наружное кольцо наружного подшипника; Нутромер 100-150; -; 134,1; 134; Более Ø134,5 мм. Расточить и расточить до номинального размера. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 3; Износ отверстия под сальник; Штангенциркуль IW-2 (0-160); -; 136,1; 136; Более Ø152 мм. Расточить и расточить до номинального размера. 4; Срыв резьбы под шпильки; Резьбовой калибр; -; М18х2; М16х2; Рассверлить сверлом Ø15,5 мм и нарезать резбу метчиком М18х2. 2.2.3 Способы контроля, применяемые для дефектации детали Износ отверстия под наружное кольцо внутреннего подшипника проверяется с помощью микрометрического нутромера (от 100 до 150 мм). Износ отверстия под наружное кольцо наружного подшипника проверяется с помощью микрометрического нутромера. Срыв резьбы проверяют резьбовым калибром. Износ отверстия под сальник проверяют с помощью штангенциркуля (ШЦ от 0 до 160 мм). Трещины любого характера проверяют визуально. Радиальное и торцевое биение контролируют индикаторами. Специальные виды дефектоскопии применяют главным образом, для обнаружения скрытых трещин. Люминисцентная дефектоскопия основана на использовании свойства ряда жидкостей светиться при облучении их ультрафиолетовыми лучами. В качестве флюоресцирующей жидкости применяют следующие смеси: керосин - 50%, нориаль - 50%. В качестве проявлявшего порошка используют окись магния. Обоснование размера партии В условиях серийного ремонтного производства размеры партии |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| принимают равным месячной или квартальной потребности в ремонтируемых деталях. Согласно данных, полученных в задании на восстановление ступицы заднего колеса автомобиля ЗИЛ-130 на ремонтном предприятии с производственной программой Nr= 1500 полнокоплектных капитальных ремонтов в год. Определить размер партии по формуле: пп = Nr · Кр · т /251 [5] пп = 1500 · 0,7 · 2/251 = 9, принимаем 9 единиц; Кр - коэффициент ремонта Кр = 0,7 m - число одноименных деталей в автомобиле Окончательный размер партии обосновывается с учетом габаритов деталей и экономической целесообразностью. 2.2.4 Выбор рационального способа восстановления детали (оборудования) Трещины любого характера являются выбраковочными признаками. Износ отверстия под наружное кольцо наружного подшипника до диаметра более 134,99 мм, износ отверстия под наружный сальник до диаметра более 136,40 мм, и износ отверстия под наружное кольцо внутреннего подшипника до диаметра более 149,99 мм устраняют железнением, вибродуговой наплавкой или постановкой ДРД. Резьбу под шпильки крепления полуоси восстанавливают нарезанием ремонтной резьбы (М 18x2-64) или постановкой ввертышей с внутренней резьбой (М 16x2-64) с последующим нарезанием резьбы по рабочему чертежу. При наличии трещин на любых местах, кроме ребер, ступицы бракуют. Трещины на ребрах устраняют электродуговой сваркой, При восстановлении отверстий под подшипники вибродуговой наплавкой их |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| растачивают на глубину до 2,0 мм и после этого наплавляют: отверстие внутреннего подшипника до 0148 мм, а наружного - до 0133 мм. Наплавку ведут проволокой Св- 08 01,6 мм в два слоя при режиме: силе тока 100 А, напряжение 18 В, частота вращения детали 0,8 об/мин, шаг наплавки 3,3 мм/об, скорость подачи проволоки 1,3 м/мин. Затем отверстия растачивают под размер рабочего чертежа. 2.2.5 Последовательность операций технологического процесса восстановления детали При образовании сколов, трещин на ступице, она бракуется. Износ отверстия под наружное кольцо наружного подшипника устраняется растачиванием на токарном станке, вибродуговой, наплавкой, растачиванием до номинального размера. Износ отверстия под наружный сальник устраняется таким же способом. Износ отверстия под наружное кольцо внутреннего подшипника устраняется предыдущим способом. Резьба под шпильки крепления полуоси восстанавливается рассверливанием сверлом 0 15,5 мм и нарезанием ремонтной резьбы Ml 8x2. 2.2.6 Технологическая карта ремонта (восстановления) детали Наименование и содержание операции; Оборудование; Приспособление; Инструмент. Рабочий; Измерительный. 1.Токарная: Расточить отверстие под наружное кольцо наружного подшипника с Ø135 до Ø135,1 мм; Токарно-винторезный станок 1Д63А; Пневмо-патрон; Расточной резец с пластиной ВК6; Микрометр, нутромер. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Наплавка: Произвести наплавку с применением вибродуговой наплавки со слом 3 мм; Токарно-винторезный станок 1К62; Наплавочная головка ВДГ-5; Сварочная прооловка СП Ø0,6мм; Микрометр, нутромер. 3.Токарная: Расточить отверстие с Ø134,8 до Ø134,9 мм; Токарно-винторезный станок 1Д63А; Пневмо-патрон; Расточной резец с пластиной ВК6; Микрометр, Нутромер. 4.Токарная: Расточить отверстие с Ø136,41 до Ø136,42 мм; Токарно-винторезный станок 1Д63А; Пневмо-патрон; Расточной резец с пластиной ВК6; Микрометр, Нутромер. 5.Наплавка: Произвести наплавку с применением вибродуговой наплавки со слом 2 мм; Токарно-винторезный станок 1К62; Наплавочная головка ВДГ-5; Сварочная прооловка СП Ø0,6мм; Микрометр, Нутромер. 6.Токарная: Расточить отверстие с Ø136,2 до Ø136,3 мм; Токарно-винторезный станок 1Д63А; Пневмо-патрон; Расточной резец с пластиной ВК6; Микрометр, Нутромер. 7.Токарная: Расточить отверстие под наружное кольцо наружного подшипника с Ø150 до Ø150,1 мм; Токарно-винторезный станок 1Д63А; Пневмо-патрон; Расточной резец с пластиной ВК6; Микрометр, нутромер. 8.Наплавка: Произвести наплавку с применением вибродуговой наплавки со слом 0,1 мм; Токарно-винторезный станок 1К62; Наплавочная головка ВДГ-5; Сварочная прооловка СП Ø0,6мм; Микрометр, Нутромер. 9.Токарная: Расточить отверстие с Ø149,8 до Ø149,9 мм; Токарно-винторезный станок 1Д63А; Пневмо-патрон; Расточной резец с пластиной ВК6; Микрометр, нутромер. 10. Сверление: Рассверлить отверстие под шпильки; Вертикально-сверлильный станок 2А150; Тисы; Спиральное сверло Ø 15,5 мм. 11. Нарезание резьбы: Нарезать ремонтную резьбу в отверстии под шпильки. М18х2,0; Вертикально-сверлильный станок 2А150; Тисы; Метчик М18х2,0. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 Маршрутная карта № маршрута; № перехода входящего в маршрут; Название дефекта входящего в маршрут. А; 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Восстановление отверстия под наружное кольцо наружного подшипника, отверстия под наружное кольцо внутреннего подшипника согласно ремонтному чертежу. Б; 11, 12; Восстановление резьбы по шпильки крепления полуоси согласно ремонтному чертежу. 2.2.8 Режимы обработки и нормы времени Расчет режимов обработки Токарная работа. 1. Расточить отверстие под наружное кольцо наружного подшипника. [5] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| [5] [5] [5] [5] [5] [5] 2. Расточить отверстие под наружный сальник. [5] [5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| [5] [5] [5] [5] [5] [5] [5] [5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Расточить отверстие под наружное кольцо внутреннего подшипника. [5] [5] [5] [5] [5] [5] [5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер цеха; Номер участка; Номер операции; Наименование операции; Наименование и марка материала; Масса детали; Профиль и размер; Твердость; Масса. 1; 1; 1; токарная; 40ХГТР; 20кг; НВ200. Кол. Одн. обраб. детали; Оборудование (наименование, модель); Приспособление (наименование); Охлаждение. Токарно-винзорезный станок 1К62; Токарная, растачивание. Номер; Содержание перехода; Инструмент (наименование); Расч.раз; Режим обработки. Вспомагательный; Режущий; Измерительный; Диаметр; Длина; t; i; S; n; V; То. 1; Расточить отверстие под наружное кольцо наружного подшипника; Расточной резец ВК6; НЧ 0-250; 135,1; 26; 0,05; 1; 0,27; 311,9; 123,02; 0,3. 2; Расточить отверстие под наружный сальник; Расточной резец ВК6; Штангенциркуль; 136,42; 32; 0,05; 1; 0,27; 308,5; 124,22; 0,4. 3; Расточить отверстие под наружное кольцо внутреннего подшипника; Расточной резец с пластиной ВК6; Штангенциркуль; 150; 44; 0,05; 1; 0,27; 280,7; 136,7; 0,6. Наплавка ВДГ-5 1. Произвести наплавку на отверстие под наружное кольцо наружного подшипника. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Определим частоту вращения детали. где: Vп = 0,7 м/мин – скорость наплавки; d = 135 мм – диаметр детали. Определим основное машинное время. где: d = 135 мм – диаметр детали; L = 26 мм – длина наплавляемой поверхности; S= 3 мм/об – подача сварочной головки; Vпр = 1,5 м/мин – скорость подачи проволоки. 2. Произвести наплавку на отверстие под наружный сальник. Определим частоту вращения детали. где: Vп = 0,7 м/мин – скорость наплавки; d = 136,2 мм – диаметр детали. Определим основное машинное время. где: d = 136,2 мм – диаметр детали; L = 32 мм – длина наплавляемой поверхности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| S= 3 мм/об – подача сварочной головки; Vпр = 1,5 м/мин – скорость подачи проволоки. 3. Произвести наплавку на отверстие под наружный кольцо внутреннего подшипника. Определим частоту вращения детали. где: Vп = 0,7 м/мин – скорость наплавки; d = 150 мм – диаметр детали. Определим основное машинное время. где: d = 150 мм – диаметр детали; L = 44 мм – длина наплавляемой поверхности; S= 3 мм/об – подача сварочной головки; Vпр = 1,5 м/мин – скорость подачи проволоки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер цеха; Номер участка; Номер операции; Наименование операции; Наименование и марка материала; Масса детали; Профиль и размер; Твердость; Масса. 1; 1; 1; наплавка; 20кг; НВ200. Кол. Одн. обраб. детали; Оборудование (наименование, модель); Приспособление (наименование); Охлаждение. Токарно-винзорезный станок 1К62; Наплавка У-653. Номер; Содержание перехода; Инструмент (наименование); Расч.раз; Режим обработки. Вспомагательный; Режущий; Измерительный; Диаметр; Длина; t; i; S; n; V; То. 1; Наплавить отверстие под наружное кольцо наружного подшипника; Ан-348А; Электрич. Нn30; Нn 0-250; 135; 26; 1; 3; 0,03; 0,7; 5,5. 2; Наплавить отверстие под наружный сальник; Ан-348А; Электрич. Нn30; Нn 0-250; 136,0; 32; 1; 3; 0,03; 0,7; 5,5. 3; Наплавить отверстие под наружное кольцо внутреннего подшипника; Ан-348А; Электрич. Нn30; Нn 0-250; 150; 44; 1; 3; 0,03; 0,7; 5,5. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сверление Сверление отверстия под шпильку полуоси. Производиться на сверлильном станке 2А150. [5] где: Lрх = 10 мм – длина рабочего хода сверла; i = 1 чистота проходов; n = 350 об/мин – чистота вращения детали; S = 4 мм – подача инструмента (в об/мин) или шаг резьбы (в мм). 2. Нарезание резьбы метчиком где: I = 1 число проходов; lрх =10 – длина рабочего хода метчика; n = 300 об/мин – чистота вращения шпинделя; nхх = 300 об/мин – чистота вращения шпинделя при обратном ходе; S = 2 мм; S = 0,2 об/мин [7] S – поперечная подача ( в об/мин) или шаг резьбы ( в мм). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер цеха; Номер участка; Номер операции; Наименование операции; Наименование и марка материала; Масса детали; Профиль и размер; Твердость; Масса. 1; 1; 1; Сверление, нарезание; 20кг; НВ200. Кол. Одн. обраб. детали; Оборудование (наименование, модель); Приспособление (наименование); Охлаждение. Станок вертикально-сверлильный 2А150; Сверление, нарезание резьбы. Номер; Содержание перехода; Инструмент (наименование); Расч.раз; Режим обработки. Вспомагательный; Режущий; Измерительный; Диаметр; Длина; t; i; S; n; V; То. 1; Сверлить отверстие; Спиральное сверло Ø 15,5 мм; 17,5; 10; -; 1; 0,4; 350; 0,07. 2; Нарезать резьбу; Метчик М18х2; Калибр; 18; 10; 0,25; 1; 2; 300; 0,02. Техническое нормирование Подготовительно-заключительное время, принимаем по нормативу: для наплавки Тпз = 20 мин для сверления Тпз = 4,5 мин для нарезки резьбы Тпз = 5 мин [3] для токарной Тпз = 18 мин |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 |  |
| Изм. |  |  |  | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательное время, принимаем по нормативу: для наплавки tвс = 5,5 мин для сверления tвс = 2,2 мин для нарезки резьбы tвс = 2,5 мин [3] для токарной tвс = 9,2 мин Определяем операционное время При наплавке: При наплавке: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При наплавке: При сверлении: При нарезании резьбы: При токарной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При токарной: При токарной: При наплавке: При токарной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ступница заднего колеса автомобиля ЗИЛ-130. Материал; Масса детали; Код и вид; Профиль и разм.; Код. Дет.; Масса; Един. нормир.; Норма расход.; Коэф. исп.. Наименование, марка; Код. КЧ 35-10; 20 кг. номер; Наименование и содержание операции; Оборудование; Приспособление и инструмент; Коэф. шт-го вр.; Кол-во раб.; Кол-во обраб. дет.; Код тариф. сетки; Объем производственной партии; Тпз/Тшт. Цеха; Участка; Операции; Код профес.; Разр. Раб.; Един. нормиров.; Код вида нормир.. 1; Токарная, расточить; 1Д63А; Резец ВК-6; 1/4; 19; 9; 18/19,2. 2; Наплавка, наплавить; 1К622; Направленная головка ВГД-5; 1/4; 19; 9; 20/21,3. 3; Сверление; 2А150; Тисы; 1/4; 19; 9; 45/2,33. 4; Нарезание резьбы, нарезать резьбу; 2А150; Тисы; 1/4; 19; 9; 5/2,58. 2.2.9 Технические условия на контроль качества ремонта После ремонта ступицы заднего колеса должна отвечать следующим техническим требованиям: при установке по поверхности А и опоре на поверхность Б радиальное биение поверхности Е не более 0,120 мм, поверхности В не более 0,150 мм, торцевое биение поверхности Ж не более 0,08 мм, поверхности Д не более 0,1 мм, поверхностей Г и Д не более 0,15 мм. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. СР. 13.02. ПЗ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Экономический раздел 3.1 Расчет показателей программы по техническому обслуживанию и ремонту Определяем периодичность технического обслуживания и ремонта (км.) LК – пробег до капитального ремонта; LКН – нормативный пробег до капитального ремонта; К1 – коэффициент, учитывающий тип автомобиля; К2 – коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава; К3 – коэффициент, учитывающий природно-климатические условия; Li – пробег до соответствующего технического обслуживания; LiН – нормативный пробег до соответствующего технического обслуживания; LЕО – очередность ежедневного обслуживания; lСС – среднесуточный пробег автомобиля. Определяем число технических обслуживаний и капитальных ремонтов на 1 автомобиль за цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ЭР. 13.03. ПЗ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni – число технических обслуживаний и капитальных ремонтов. Определяем число технических обслуживаний и ремонтов на один автомобиль и весь парк за год. Для перерасчета с цикла на год необходимо: - внести коэффициент перерасчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ЭР. 13.03. ПЗ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - определить коэффициент технической готовности Дрг – число дней работы предприятия в году; Дэц – число дней нахождения автомобиля за цикл в технически неисправном состоянии; Дрц – число дней простоя автомобиля за цикл на обслуживании и ремонте; Дк – число дней простоя автомобиля в капитальном ремонте; Дто – удельный простой автомобиля на техническом обслуживании на тысячу километров пробега; Дтр – удельный простой автомобиля на ремонте на тысячу километров пробега; К4 – коэффициент, зависящий от пробега автомобиля с начала эксплуатации. Вычисляем возможный годовой пробег автомобиля (Lг): Вычисляем количество технических обслуживаний и ремонтов на один автомобиль за год: Вычисляем число обслуживаний и ремонтов за год на весь парк: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ЭР. 13.03. ПЗ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИ – количество автомобилей. 3.2 Расчет трудоемкости и технического обслуживания Определяем годовой объем работ по техническому обслуживанию и ремонту: tе.о. – трудоемкость работ по ежедневному обслуживанию; tе.о.н. – нормативная трудоемкость работ по ежедневному обслуживанию; К5 – коэффициент, учитывающий размер предприятия; КМ – коэффициент механизации работ. tiН – нормативная трудоемкость ТО-1 (от 2,5 до 6,5 ч/час); t1 – нормативная трудоемкость ТО-2 (от 10 до 20 ч/час). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ЭР. 13.03. ПЗ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ti – трудоемкость работ по соответствующему виду технического обслуживания; tiН – нормативная трудоемкость работ по соответствующему виду технического обслуживания; tтр – трудоемкость работ по текущему ремонту; tтрн – нормативная трудоемкость работ по текущему ремонту. Тiг – годовой объем работ по обслуживанию или ремонту. 3.3 Расчет численности и фонда заработной платы ремонтных рабочих РТ – технологически необходимое количество рабочих; ФМ – годовой фонд времени рабочего при односменной работе; Д КГ – число календарных дней в году; ДВ – число выходных дней в году; Д П – число праздничных дней в году; Д П.П – число предпраздничных дней в году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ЭР. 13.03. ПЗ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В связи с тем, что трудоемкость ремонтных работ всего предприятия составляет 56425,84 чел/час, а трудоемкость участка при этом только 7,2%, принимаю рабочую трудоемкость участка 4048 чел/часов. Р ШТ – количество штатных рабочих; Д ОТ – число дней отпуска; Д УП – число дней невыхода на работу по уважительной причинам. Таблица 1 – Расчет среднегодового баланса рабочего времени усл.об.; Тэфф; Тэфф; ИТР. днев.; час.. Календарный фонд; Ткал; 365; 2920; 365. Праздниыные, выходные дни; Дп,в; 115; 920; 115. Номинальный фонд; Тном; 250; 2000; 250. Отпуск основной; Оос; 24; 192; 31. Отпуск дополнительный; Одоп; 7; 56; 12. Отпуск за выполнение государственных обязанностей; Огос; 1; 8; 2. Болезни; Б; 5; 40; 3. Эффективный фонд; Тэфф.; 213; 1704; 202. Распределение рабочих по профессиям и разрядам: Таблица 2 – Распределение ремонтных рабочих по разрядам трудоемкость; численность. разряд; ч/час; %; расчет; принятое. 6; 4 048,00; 100,00; 2; 2. итого; 4 048,00; 100; 2; 2. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ЭР. 13.03. ПЗ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходя из сложности ремонта, составляем штатное расписание рабочих. Штатное расписание рабочих Таблица 3 – Штанное расписание рабочих профессии; разряд; кол-во; Тдн; Тэфф. автослесарь; 6; 2; 175,40; 213. итого; 2. Расчет годового тарифа фонда заработной платы. Определяем расчет годового тарифа фонда заработной платы рабочих. где ТС – дневная тарифная ставка; Тэф.год. – эффективный годовой фонд рабочего времени; n – количество рабочих данного разряда. Определяем размер премии, принимаем 25% от годового тарифного фонда заработной платы: Определяем основную заработную плату с районным коэффициентом: Определяем дополнительную заработную плату: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ЭР. 13.03. ПЗ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяем общий фонд заработной платы рабочих: слесарь разряда Определяем сумму отчислений единого социального налога. Единый социальный налог составляет 26%: Таблица 4 – Расчет заработной платы бригады за год профессии; Усл.об; автослесарь; итого. разряд; 6. Количество; n; 2; 2. Тэфф; Тэфф; 213. Дни отпуска; Nотп; 32. Тариф. Ставка; Тс; 175,40. Тар. Фонд; Z т; 74 720,40; 74 720,40. Премии; Z пр; 18 680,10; 18 680,10. Основной фонд; Z осн; 140 100,75; 140 100,75. Доп. фонд; Z доп; 21 048,00; 21 048,00. Общий фонд; Z общ; 161 148,75; 161 148,75. ЕСН; Z есн; 41 898,68; 41 898,68. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ЭР. 13.03. ПЗ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет годового тарифного фонда заработной платы инженерно – технических работников: Штатное расписание инженерно – технических работников и служащих (рубли). Таблица 5 – Штатное расписание инженерно – технических работников и служащих (рубли) Должность; оклад; Тэфф. гл. механик; 8 900,00; 202. итого ИТР; 8 900,00. Определяем заработную плату для инженерно-технических работников (рубли): Годовой тарифный фонд заработной платы с районным коэффициентом (рубли) где: окл. – оклад инженерно-технических работников; 10,5 – количество рабочих месяцев в году (табл.4). Зависит от количества дней отпуска; 1,5 – районный коэффициент. Дополнительный фонд заработной платы (рубли): где: NО - количество дней отпуска из баланса рабочего времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ЭР. 13.03. ПЗ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяем общий фонд заработной платы: Определяем отчисление единого социального налога в размере 26% от общего фонда заработной платы(рубли): Данные расчеты сводим в таблицу «Фонд заработной платы инженерно-технических работников» Таблица 6 - Фонд заработной платы инженерно-технических работников Должность; оклад; Тэфф; отпуск; год.фонд; дополн.фонд; общий фонд. гл. механик; 8 900,00; 202; 45; 140 175,00; 31 227,10; 171 402,10. итого ИТР; 8 900,00; 140 175,00; 31 227,10; 171 402,10. 3.4 Расчет затрат на запасные части и материалы для проведения технического обслуживания и ремонта Затраты на запасные части и материалы: где, НЗ.Ч. и М. – норма затрат на запасные части и материалы на 1000 км пробега (83,08 руб.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ЭР. 13.03. ПЗ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение потребности в автомобильных шинах: где, Пш – число шин на каждом автомобиле без учета запасного колеса; Lн – норма пробега до списания для данной марки шин: (от 50 тыс. км до 70 тыс. км.). Затраты на восстановление износа и ремонта шин: где, Нв.о.с.т. – норма затрат на восстановление износа и ремонта шин на 1000 км пробега. Стоимость 1 шины равна (от 800 до 1300 руб.) Расчет сметы «Накладные расходы». В данную смету включены расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией оборудования и общецеховые расходы. Расчет амортизации зданий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ЭР. 13.03. ПЗ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где, Цз – стоимость 1м производственного здания (от 2000 до 3500 руб.); S – площадь помещения, м2; V – объем здания H – высота здания. Затраты на текущий ремонт здания: где, Зтрз – затраты на текущий ремонт здания; Нр – норма отчислений на текущий ремонт здания (%). Нр принимаем от 2 до 4%. Определяем годовую сумму амортизационных отчислений на здание: где, Нзд – норма амортизационных отчислений на здание. Нзд - принимаем от 1,5 до 3%. Расчет амортизационных отчислений оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ЭР. 13.03. ПЗ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где: Соб. – стоимость оборудования; На.об. – норма амортизационных отчислений оборудования (принимаем от 7 до 9%). Таблица 7 - Расчет амортизации оборудования наименование; Кол-во; Стоимость; Аморт.; Отчисления. единицы; общая; Норма %; сумма. Прибор для определения состоявия порошневой группы; 2; 3 264,10; 6 528,20; 5; 326,41. Стенд; 6; 896,54; 5 379,24; 5; 268,96. Прибор для проверки рулевого управления; 2; 3 454,95; 6 909,90; 6; 414,59. Прибор для определения тормозов; 1; 6 983,25; 6 983,25; 6; 419,00. Станок для демонтажа колес; 1; 45 103,82; 45 103,82; 8; 3 608,31. Подъемник; 1; 10 256,34; 10 256,34; 9; 923,07. Гидродомкрат; 1; 12 304,88; 12 304,88; 9; 1 107,44. Компрессор; 1; 2 108,59; 2 108,59; 9; 189,77. Неучтенное оборудование; 47 787,11; 7; 3 345,10. Итого:; 143 361,33; 10 602,65. Затраты на текущий ремонт оборудования: где: НР.ОБ. – норма на текущий ремонт оборудования (принимаем от 4,5 до 6%). |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ЭР. 13.03. ПЗ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 8 - Затраты на текущий ремонт оборудования Наименование; Отчисления; норма; затраты. сумма; на ТР; на ТР. Прибор для определения состоявия порошневой группы; 326,41; 5; 16,32. Стенд; 268,96; 5; 13,45. Прибор для проверки рулевого управления; 414,59; 6; 24,8. Прибор для определения тормозов; 419,00; 6; 25,14. Станок для демонтажа колес; 3 608,31; 4; 144,33. Подъемник; 923,07; 4,1; 37,85. Гидродомкрат; 1 107,44; 4,5; 49,83. Компрессор; 189,77; 5; 9,49. Неучтенное оборудование; 3 345,10; 7; 200,71. Итого:; 10 602,65; 521,99. Определяем расходы на электроэнергию, которые включают в себя, затраты на освещение и на работу электрических двигателей оборудования: Годовой расход электроэнергии на освещение, (кВт.) где: Нр.э. – норма расхода осветительной энергии на 1м2, (Вт). Принимаем 25 Вт; S – площадь производственного помещения; Тос. – число часов использования осветительной нагрузки в год (800 часов при односменном режиме). Годовой расход силовой электроэнергии, кВт. ч. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ЭР. 13.03. ПЗ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где: Ру – суммарная установленная мощность электроприемников (определяется по паспортным данным оборудования); Тэф.об. – действительный годовой фонд рабочего времени оборудования; Кз – коэффициент загрузки оборудования ( 0,6 – 0,95); КС – коэффициент спроса (0,15-0,25); КП.С. – коэффициент, учитывающий потери в сети (0,92-0,95); КПД – коэффициент, учитывающий потери в двигателе (0,85-0,9). Общая сумма затрат на электроэнергию: где: Цк.кт. – стоимость 1вВт.ч. (руб.). Затраты на водоснабжение: Включены затраты на производственные, бытовые и прочие нужды. Норма воды на бытовые нужды составляет 40 литров на одного человека в смену и 1,5 литра воды на 1м2 площади. Расходы воды на прочие нужды составляет 20% от расхода на бытовые нужды. Нр.в. – расход воды на мойку одного автомобиля; S – площадь помещения. Затраты на водоснабжение: где: Цв – стоимость воды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ЭР. 13.03. ПЗ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на отопление: где: V – объем здания. Принимаю 0,9 объема здания и исключаю отопливаемые помещения высота здания принимается от 8 до 12 м; Цот – стоимость отопления. где: S – площадь помещения, м2; h – высота здания; 0,9 - коэффициент, учитывающий наличие неотапливаемых помещений; 8 – число месяцев отопительного сезона. Затраты по охране труда и технике безопасности. Затраты по охране труда и технике безопасности составляют 2-3% от годового фонда заработной платы с учетом единого социального налога ремотных рабочих. Расходы по возмещению износа малоценных и быстроизнашивающихся инструментов, приспособлений (М.Б.П.), принимаем 8-10% от балансовой стоимости оборудования: Прочие накладные расходы составляют от 2 до 2,5% от всех выше перечисленных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ЭР. 13.03. ПЗ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего расходов по смете: Таблица 9 – Смета накладных расходов Расходы по смете; Сумма. Амортизация зданий; 1 929 600,00. Текущий ремонт зданий; 38 592,00. Амортизация оборудования; 10 602,65. Текущий ремонт оборудования; 521,99. Расходы на электроэнергию; 642,53. Затраты на водоснабжение; 2 789 478,00. Затраты на отопление; 4 060,95. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы; 11 468,91. Фонд ЗП ИТР с единым социальным налогом; 215 966,65. Охрана труда; 4 060,95. Итого расходы; 5 004 994,62. Прочие накладные расходы; 100 099,89. Всего расходов по смете; 5 105 094,51. 3.5 Расчет себестоимости работ по отчетному и проектному году Таблица 10 – Калькуляция себестоимости работ Статьи затрат; Сумма на весь пробег; Сумма на 1000 км пробега. Затраты на запасные части; 72 857,07; 72,86. Общий ФЗП рабочих; 161 148,75; 161,15. Отчисления единого социального налога; 41 898,68; 41,90. Накладные расходы; 100 099,89; 100,10. Себестоимость работ; 376 004,39; 376,00. 3.6 Расчет экономической эффективности проекта Расчет технико - экономических показателей. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ЭР. 13.03. ПЗ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяем валовый объем: где: Ц – сумма за единицу (из таблицы себестоимости работ); П – прибыль; С – себестоимость работ. Ц = С + П (48) [4] Ц = С + П = 376,00 + 94,00 = 470,01 Q – Lобщ на 1000 км пробега. Определяем прибыль балансовую: П = С · 0,25 (50) [5] П = С · 0,25 = 0,25 · 376,00 Определяем рентабельность: Таблица 11 – Технико-экономические показатели показатели; ед. изм.; проект. Численность персонала ремонтной службы; чел; 2. Средний разряд рабочего; руб.; 6. Фонд заработной платы рабочих; руб.; 161 148,75. Среднемесячная заработная плата рабочих; руб.; 16 114,875. Фонд заработной платы ИТР; руб.; 171 402,10. Количество рабочих дней в год; дни; 213. Себестоимость единицы; руб.; 376,00. Прибыль; руб.; 94,00. рентабельность; %; 25. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. ЭР. 13.03. ПЗ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Охрана труда и техника безопасности 4.1 Техника безопасности 4.1.1 Общие требования по технике безопасности при техническом обслуживании и ремонте автомобилей Правилами техники безопасности для предприятий автомобильного транспорта, утвержденным президиумом ЦК профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог, предусматривается несколько инструктажей и обучения по технике безопасности. Вводный инструктаж проводят для ознакомления поступающих на работу с общей производственной обстановкой и особенностями работы предприятия, общим законоположением об охране труда и техники безопасности, с опасностями, встречающимися при работе на предприятии, и противопожарными правилами. Инструктаж на рабочем месте сопровождается показом безопасных примеров работы и операций. Повторный инструктаж по технике безопасности проводят не реже 1 раза в 6 мес, а для лиц, выполняющих работу с повышенной опасностью (сварщики, лица соприкасающиеся с этилированным бензином, машинисты автокранов, грузчики и др.), не реже 1 раза в 3 мес. При переводе или переходе рабочего на другую работу, выполнении работы повышенной опасности, изменении технологического процесса, замене или вводе в эксплуатацию новых типов оборудования и подвижного состава проводится дополнительный (внеплановый) инструктаж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.04. ОХ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| После вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте не позднее чем через 3 мес. со дня принятия новых рабочих на работу их обучают технике безопасности по специальным программам. Рабочие, ранее прошедшие обучение, ежегодно проходят проверку знаний. Рабочие, занятые на работах, связанных с повышенной опасностью, допускаются к работе только после обучения, сдачи экзамена и получения удостоверений направо работы и обслуживания данного оборудования или механизмов. 4.1.2 Меры пожарной безопасности Чтобы не создавать условий для возникновения на автомобиле, нельзя допускать загрязнений двигателя топливом и маслом, оставлять в кабине и на двигателе загрязненные обтирочные материалы, допускать течь в топливопроводах, баках и приборах системы питания, курить вблизи баков и других приборов системы питания, пользоваться открытым огнем при устранении неисправностей, разогревать двигатель открытым пламенем. Курение на территории и в производственных помещениях автотранспортного предприятия разрешается только в специально отведенных местах, В гаражах-стоянках и помещениях для ТО автомобилей запрещается: пользоваться открытым огнем, курить и работать с переносными кузнечными горнами, паяльными лампами и переносными сварочными аппаратами; держать открытыми горловины топливных баков; мыть или протирать бензином кузов, детали и агрегаты, а также мыть руки и чистить одежду бензином, хранить бензин (за исключением находящегося в баках) и тару из-под бензина или смазочных материалов. В помещениях для стоянки и ТО автомобили должны быть установлены огнетушители, ящики с сухим просеянным песком, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.04. ОХ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| противопожарным инвентарем (лопата, лом, топор, ключ от водопроводного крана, багры ведра). В помещениях на видных местах около телефонных аппаратов должны быть вывешены таблички с указаниями номеров телефонов ближайших пожарных команд и фамилий лиц, ответственных за противопожарную безопасность. На каждом предприятии должны быть созданы добровольные пожарные дружины. При пожаре на автотранспортном предприятии необходимо вызвать пожарную часть или сообщить о случившемся администрации и, не ожидая помощи, приступить к тушению пожара» При возникновении пожара на автомобиле водитель должен воспользоваться огнетушителем, забросать пламя песком (землей) или накрыть брезентом (одеждой), В местах хранения и раздачи топлива запрещается курить и пользоваться открытым огнем. Заправлять автомобиль бензином следует только при неработающем двигателе. Автозаправочную станцию, как правило, оборудуют огнетушителями, ящиками с песком и противопожарным инвентарем. Охрана труда - это система законодательных актов, социально-экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда. Задачей охраны труда является создание безопасных и здоровых условии высокопроизводительности труда. Охрана труда обеспечивается проведением технических (техника безопасности), санитарно-гигиенических (гигиена труда и производственная санитария) и правовых (трудовое законодательство) мероприятий. На автотранспортных предприятиях ответственность за охрану труда и техники безопасности, проведение мероприятий по снижению и предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний возлагается на руководителя предприятия. Для непосредственного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.04. ОХ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| введения санитарии предусмотрена должность инженера по технике безопасности, подчиненного главному инженеру автотранспортного предприятия. Местные профсоюзные комитеты контролируют соблюдение законодательства о труде, требований охраны труда и производственной санитарии, разрешают трудовые споры. Для улучшения работы по охране труда и технике безопасности, профсоюзные комитеты создают на предприятии комиссии охраны труда и выделяют общественных инспекторов по охране труда. Техника безопасности Это система организационных мероприятий и технических средств предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов. Обучение работающих требованиям безопасности труда проводят: - при подготовке новых рабочих; - при проведении различных видов инструктажа; - при повышении квалификации. Лиц, входящих в состав комплексных бригад, обучают безопасным методам труда в полном объеме по их основной и совмещаемой профессиям. Контроль за своевременностью и качеством обучения работающих требования безопасности труда в подразделениях осуществляет ответственный по охране труда или инженерно-технический работник, на которого возложены эти обязанности приказом начальника ремонтной части. Знания требований безопасности труда проверяют во время сдачи обучающимися экзамена квалификационной комиссии назначаемой приказом начальника ремонтной части. Разновидностью обучения работающих требованиям безопасности mpyда является инструктаж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.04. ОХ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По характеру и времени проведения инструктаж: работающих подразделяют на вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и текущий. Вводный инструктаж проводит ответственный за охрану труда ремонтной части. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, текущий проводит ответственный по охране труда ремонтного подразделения. Вводный инструктаж проводят для ознакомления поступающих на работу с общей производственной обстановкой и особенностями работы предприятия, oобщим законоположением об охране труда и технике безопасности, с опасностями встречающимися при работе на предприятии, и противопожарными правилами. Вводный инструктаж должен проводиться в кабинете охраны труда или в специально оборудованном помещении с использованием современных технических средств обучения и пропаганды, а также наглядных пособий (плакатов, макетов кинофильмов), образцов наглядного и неисправного инструмента, а таксисе с разбором характерных нестандартных случаен, имеющих место на производстве. Первичный инструктаж: на рабочем месте проводят со всеми вновь принятыми на работу в ремонтную часть, прибывшими на производственное обучение или практику с работниками, выполняющими новую работу. Первичный инструктаже на рабочем месте проводят по инструкциям, разработанным для отдельных профессий или видов работ. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда. Повторный инструктаж по технике безопасности проходят все работающие независимо от квалификации, образования и стажа работы не реже чем через шесть месяцев, а работах с повышенной опасностью — один раз в три месяца. Повторный инструктаж проводиться индивидуально непосредственным руководителем. Повторный инструктаж проводят в целях проверки и повышения уровня знаний и инструкций по охране труда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.04. ОХ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внеплановый инструктаж проводят: - при изменении правил по охране труда; - при изменении технологического процесса, замене или модернизации oоборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда; - при нарушении работниками требований безопасности труда: - при перерывах в работе (30 дней); - при авариях, несчастных случаях. Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или группой работников. Целевой инструктаж (разовый) проводят при выполнении разовых работ, руководителем этих работ. Текущий инструктаж проводят с работниками перед производством работ, на которые оформляются наряды допуски. Проведение текущего инструктажа фиксируют в наряде-отпуске на nпроизводство работ. Инженерно-технические работники повышают знания по безопасности труда на специальных курсах (семинарах) по охране труда, на курсах повышения квалификации. Общие требования по технике безопасности при техническом облуживании и ремонте автомобилей. Техническое обслуживание и ремонт машин необходимо выполнять в специально предназначенных для этого и соответствующим образом оборудованных рабочих местах (постах). В помещениях технического обслуживания с поточным движением автомобилей обязательно устройство сигнализации (световой, звуковой и т.д.), своевременно предупреждающей работающих на линии обслуживания с момента начала движения машин с поста на пост. Посты должны иметь сигналы аварийной остановки. Машины, поступающие на посты технического обслуживания от грязи и снега. При постановке автомобиля на пост технического обслуживания и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.04. ОХ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонта следует затормозить его стояночным тормозом и включить низшие передачу, выключить зажигание, под колёса положить упоры. Техническое обслуживание и ремонт машины при работающем двигателе не разрешаются (кроме случаев регулировки двигателя при условии отвода отработанных газов). Оборудование для технического обслуживания и ремонта машин должно быть надежно установлено на земле. При обслуживании машины на подъемнике, на механизме управления подъемником вывешивают табличку с надписью «Не трогать - работают люди!». В рабочем положении плунжер подъёмника должен надёжно фиксироваться упором, гарантирующим невозможность самопроизвольного опуская подъёмника. Ремонт или замену подъёмника механизма кузова автомобиля — самосвала необходимо проводить после установки под поднятый кузов дополнительных упоров. При ремонте машин вне осмотренных каналов, эстакад или подъёмников рабочее место должно быть обеспечено лежаками (подстилками) и подкатными тележками. При выполнении работ, связанных со снятием колёс, необходимо подставить под автомобиль подставки, а под неснятые колёса - упоры (башмаки). Выполнять работы на машине, вывешенной только одних подъёмных механизмах (домкратах, талях), запрещается. При ремонте автомобиля - цистерны для перевозки легковоспламеняющихся и взрывоопасных грузов необходимо надёжно заземлить цистерну. Перед обслуживанием и ремонтом днища кузовов легкового автомобиля на поворотном стенде необходимо надежно укрепить автомобиль, слить топливо из топливных баков и воду из системы охлаждения-закрыть маслозаливную горловину двигателя, снять аккумуляторную батарею. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.04. ОХ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При техническом обслуживании и ремонте прицепов их вывешивают, устанавливая под колёса упоры, а под раму — подставки. При снятии и поставке рессор обязательно предварительная их разгрузка путём установке под шасси (кузов) специальных подставок. Перед пуском двигателя машина должна быть заторможена, а рычаг коробки передач должен находиться в нейтральном положении. При разборке машин снимать, транспортировать (перемещать) и устанавливать двигатель, коробку передач, задний мост, передний мост, кузов, раму и другие агрегаты и узлы массой более 20кг допускается только с помощью подъёмно-транспортных механизмов, оборудованных приспособлениями (захватами). Запрещается noднимать (вывешивать)автомобиль за буксирные крюки. При транспортировке тяжелых деталей на большие расстояния необходимо применять специальные тележки, которые должны иметь стойки и упоры, npeдохраняющие детали от падения и произвольного перемещения по платформе. Требование к оборудованию, инструментам и приспособлениям. Прежде чем приступить к работе в производственных отделениях noдвижной ремонтной часты, необходимо убедиться в надёжности крепления на верстаках и столах съемного оборудования. Оборудование, инструменты и приспособления должны в течение всего срока эксплуатации отвечать требованиям безопасности согласно ГОСТ и настоящей инструкции. Ручные инструменты (молотки, зубила, пробойники и т.п.) не должны иметь: повреждений на рабочих поверхностях (выбоин, сколов); заусенцев и скосов на боковых гранях в местах зажима их рукой; заусенцев и трещин на поверхности ручек инструментов. Молотки и кувалды должны быть надёжно насажены на деревянные ручки. Запрещается пользоваться напильниками, стамеской и другими инструментами без |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.04. ОХ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деревянных ручек. Ключи должны подбираться соответственно размерам гаек и болтов. Лезвия отверток должны подбираться соразмерно прорези шлица винта. При работе с зубилами и иными инструментами для рубки металла, расклёпки рам и т.п. рабочие должны быть обеспечены защитными очками. Перед началом работы, рабочему следует проверить все инструменты. Меры безопасности при выполнении работ на участках. Мойка машин, агрегатов и деталей. При мойке машин, агрегатов и деталей обязательно соблюдение следующих требований мойку проводить в специально отведенных местах; электрическое управление агрегатами моечной установки должно быть низковольтным (12В); машина после установки на площадку или эстакаде должна быть заторможена, стёкла дверей кабины и жалюзи радиатора закрыты. Разборочно-сборочные, слесарные работы. Восстановление деталей и ремонт агрегатов. На посту ремонта и технического обслуживания автомобиль должен быть надежно заторможен. Запрещается: проверять целостность отверстий пальцем руки, просовывать руки между плоскостями разъёма при установке деталей и агрегатов. Верстаки, стенды, прессы должны быть оборудованы светильниками местного освещения. Посты, участки по ремонту агрегатов должны иметь удобные подходы и подъезды. Работа на станках. Применяемые станки и оборудование должны отвечать требованиям ГОСТ течение всего срока эксплуатации. Стационарные станки должны быть установлены на прочных фундаментах или основаниях, тщательно выверены, прочно закреплены и окрашены. Оборудование, имеющее электрический провод должно быть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.04. ОХ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заземлено или занулевано. Обрабатываемые на станках предметы должны прочно и наделено закрепляться. Рабочее место станочника должно всегда содержаться в чистоте, хорошо освещаться. К работе на станках допускаются лица, прошедшие специальное обучение, знающие устройство станков, их эксплуатацию, требования безопасности труда. Рабочие станочники при работе должны пользоваться спецодеждой и средствами иной индивидуальной защиты, предусмотренными нормами. Запрещается укладывать на станки или другое оборудование какие-либо предметы (инструмент, приспособление и т.д.) или вешать на них одежду. Отходы материалов следует хранить в ящиках или на стеллажах. Для складирования мелких заготовок иметь специализированную тару. Электросварочные, наплавочные, газосварочные работы и резка металлов Организация работ в сварочных отделениях, размещение и эксплуатация оборудования, проведение сварочных работ должна соответствовать требованиям настоящей Инструкции и обеспечивать безопасные условия труда. Сварочные посты должны производиться в специально оборудованных для этих целей цехах, помещения сварочных отделений должны быть огнестойкими и оборудованы приточно-вытяжной вентеляции. Стены помещений и кабин должны окрашиваться в серый, желтый или голубой тона с рассеянными отражениями света. Временные сварочные посты необходимо ограждать несгораемыми ширмами или щитами. Лица, занятые на выполнении сварочных работ должны применять при работе средства индивидуальной защиты. Инструктаж сварщиков по безопасности труда должен проводиться не реже одного раза в три месяца. При производстве электросварочных работ основными опасными и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.04. ОХ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вредными производственными факторами являются: возможность поражения электрическим током; выделение мелкодисперсионной пыли и вредных газов; световое, инфракрасное, ультразвуковое и рентгеновское излучения; возможность Ожегов при расплавлении и нагревании металлов. Газовая сварка и резка металлов. При производстве газосварочных работ и резке металла основными опасными и вредными производственными факторами является: возможность отравление ацетиленом при вдыхании; возможности ожогов от расправленного и нагретого металла; взрывоопасность ацетилена при нагревании; взрывоопасность кислородных баллонов. Ремонт сваркой топливных баков и тары из-под горючего и смазочного материала. Все лица, связанные с ремонтом сваркой топливных баков и тары из-под горючего и смазочных материалов, должны изучить соответствующие правила, сдать зачет по требованиям безопасности. Перед сваркой баки, бочки, контейнеры выпарить, промыть и проверить до полного удаления остатков топлива. Не допускать присутствия посторонних лиц на место сварки тары. Кузнечные работы. Полы на кузнечных участках должны настилаться из прочных несгораемых материалов, иметь ровную, нескользкую поверхность. Кузнечный участок должен быть оборудован общеобменой приточно-вытяэюнои и местной вытяжной вентиляцией. Наковальня для ручной ковки должна быть укреплена на деревянной подставке. Работы производятся только исправным инструментом. Для охлаждения рунного инструмента в процессе работы при горячей обработке металла установить бачки с водой. Запрещается: - ковать черные металлы, охлажденные ниже 800-9000С, - применять не подогретый инструмент (клещи, оправки); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.04. ОХ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - прикасаться руками к горячей заготовке. Медницкие работы. Пайку и лужение, а таксисе зачистку деталей перед пайкой или лужением производить в помещении, оборудованном вентиляцией, защищающей работающих от вредных воздействия паров, газов и пыли. Инструменты, приспособления, припои и флюсы для пайки располагать на рабочем месте в определенном порядке. Паять радиаторы, топливные баки и другие крупные детали необходимо на специальных подставках, о6рудованных поддонами для отекания припоя Жестяницкие и кузовные работы. Помещения, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. При выполнении жестяницких и кузовных работ необходимо применять средства индивидуальной защиты. Ремонтируемые кабины и кузова должны быть установлены и надежно закреплены на специальных подставках (стендах). Плотницко - столярные работы. Работать на деревообрабатывающих станках могут только лица, прошедшие специальное обучение, имеющие соответствующие квалификацию, и сдавать зачеты по безопасности труда. Всё деревообрабатывающие оборудование должно быть прочно установлено, выверено и закреплено. Ремонт и заряд аккумуляторной батареи. К работе по ремонту и заряду аккумуляторных батарей должны допускаться лица прошедшие специальное обучение, имеющие удостоверение аккумуляторщика квалификационную группу по технике безопасности не ниже III и прошедшие инструктаж по технике безопасности труда. Лица, занятые на ремонте и заряде аккумуляторных батарей, должны быть обеспечены соответствующей спецодеждой (костюм из грубой шерсти, резиновый фартук, резиновые перчатки и сапоги, защитные очки с бесцветными стеклами). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.04. ОХ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запрещается пребывание посторонних людей в помещении для заряда и и ремонта аккумуляторных батарей. 3апрещйется курение в помещении аккумуляторной. На всех сосудах с электромитом, дистиллированной водой, содовым раствором и раствором борной кислоты должны быть сделаны четкие надписи (наименование содержимого). Кислоту хранят в стеклянных бутылках в специально отведенных местах. При приготовлении электролита кислоту необходимо вливать медленно, с остановками во избежание интенсивного нагрева тонкой струёй, помешивая чистой стеклянной или эбонитовой палочкой. Запрещается при приготовлении электролита вливать воду в кислоту Ремонт топливной аппаратуры. Помещение участка ремонта топливной аппаратуры должны быть оборудованы надежно действующей вентиляцией, обеспечивающей полное удаление паров топлива. Разбирать и ремонтировать топливную аппаратуру. Следует на специальных верстаках обитых железом. Каналы, трубки, жиклёры топливной аппаратуры следует продувать воздухом из шланга. Окрасочные работы. Организация и проведение окрасочных работ, размещение и эксплуатация оборудования в окрасочных цехах и на участке должны соответствовать Правилам и нормам безопасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии для окрасочных цехов и требованиям ГОСТА. Окрасочные участки должны быть оборудованы принудительной вентиляцией, средством пожарной безопасности. При окраске пульверизатором в начале работы следует предварительно проверить исправность шлангов, красконагревательного бачка, 'масловодоотелителя, манометра и предохранительного клапана, средств индивидуальной защиты и общей вентиляции. Вулканизация и шиномонтажные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.04. ОХ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К вулканизационным и шиномонтажным работам допускаться лица прошедшие специальное обучение и получившие право на производство этих работ. Помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. Монтаж и демонтаж: шин должны осуществляться на специально отведенном участке оснащенном необходим оборудованием, приспособлениями и инструментами Испытание машин и агрегатов Испытание машин проводиться лицом, имеющим удостоверением на право управления машиной. Машина должна испытываться по строго определенному маршруту. При испытании тормозов на ходу размеры площадки должны исключать возможность наезда на людей и строения в случае неисправности тормозов. Помещение для испытания двигателей должно быть изолированно от других помещений. Устанавливать и снимать его со стенда должны не менее двух человек. Перед установкой двигателя на стенде необходимо убедиться в исправности грузоподъемного механизма. Если двигатель при испытании на стенде пошел в разнос необходимо немедленно прекратить подачу топлива и выключить зажигание на рабочем месте должны быть огнетушитель, ящик с сухим песком, лопата, и совок. Пролитые на пол топливо и масло немедленно должны быть засыпаны песком, убраны, а пол вытерт насухо. В помещение для испытания двигателей запрещается курить, пользоваться открытым пламенем и производить сварочные работы. 4.2 Производственная санитария Производственная санитария - это система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих или уменьшающих воздействие на работающих вредных производственных факторов. Мероприятия по производственной санитарии, в ремонтной части должны соответствовать действующему законодательству, а также приказам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.04. ОХ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 Меры безопасности при работе с вредными веществами. Меры безопасности при использовании низкозамерзающей охлаждающей жидкости. Низкозамерзающая охлаждающая жидкость - смесь, состоящая из технического этилгликоля и воды. Этилглиголь - ядовитая жидкость, которая при попадании в организм человека вызывает тяжелые отравления, часто со смертельным исходом. Тосол следует перевозить и хранить в исправных резервуарах с герметичной крышкой. Крышки должны быть опломбированы. На таре, в которой храниться тосол, должна быть несмываемая надпись крупными буквами «Яд», а также знак ycтановленный для ядовитых веществ в соответствии с ГОСТ. Тосол хранят в сухом неотапливаемом помещении. После каждой операции с тосолом нужно тщательно мыть руки водой с мылом. При случайном заглатывании тосола пострадавший должен быть немедленно отправлен в лечебное учреждение. Меры безопасности при работе с клеями, пастами и замазками, изготовленными на основе эпоксидных смол. Ряд компонентов, входящих в состав эпоксидных композиций, токсичен, поэтому при работе с ними необходимо применять средства защиты и соблюдать требования настоящей Инструкции. Все операции по приготовлению и применению композиций проводить в специально отведённых помещениях. Производственное помещение должно быть оборудовано обще-обменной приточно-вытяжной вентиляцией. Эпоксидные смолы хранят в герметично-закрытых луженных, оцинкованных и алюминиевых бидонах. Наносить композицию незащищенными руками запрещается. Работающие с эпоксидными композициями должны, обеспечены спецодеждой (халаты, нарукавниками, колпаками, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.04. ОХ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фартуками и перчатками). Стирать спецодежду следует еженедельно отдельно от другого белья. Лица, работающие с эпоксидными смолами, должны подвергаться периодическому медицинскому осмотру. Меры безопасности при применении этилированного бензина. К работе с этилированным бензином запрещён допуск лиц, не прошедших медицинского осмотра. На предприятиях, применяющих этилированный бензин, должен быть определен порядок его перевозки, хранения, отпуска и расхода, исключающий возможность использования его не по назначению. Перевозить, хранить этилированный бензин молено только в исправных резервуарах, цистернах или металлических бочках, бидонах, канистрах с плотно закрывающими металлическими крышками. Запрещен допуск к работе без средств индивидуальной защиты (резиновые перчатки, сапоги и фартук). 4.2.2 Средства индивидуальной защиты от вредных и опасных факторов Защита головы - шлем, каски, береты, косынки. Защита органов зрения - очки, щитки. Защита органов слуха - наушники. Защита от вибрации - перчатки, обувь. Защита кожи - костюм, комбинезоны. Защита рук. Защитная обувь. Защита органов дыхания -респираторы и противогазы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.04. ОХ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Мероприятия по противопожарной безопасности Все работники ремонтных частей должны хорошо знать правила пожарной безопасности, уметь обращаться с пожарным инвентарём и правильно использовать его в случае возникновения пожаров в любом месте. В каждом производственном помещении на видном месте вывесить выписку из правил пожарной безопасности в данном помещении, а также табличку с указанием фамилии лица, ответственного за пожарную безопасность отделения, мастерской. Помещения для технического обслуживания и ремонта автомобилей должны быть отделены от помещений для хранения жидкого топлива на территории предприятия. Пожарные краны во всех помещениях оборудуют рукавами и стволами, закрученными в шкафчики, которые должны легко открываться, но быть закрытыми и опломбированными. Огнетушители подвешивают или устанавливаются на видном месте так, чтобы человек мог свободно, легко и быстро снять (на высоте не более 1,5 м огнетушителя). Участки испытания двигателей и участки ремонта электрооборудования обеспечивают углекислотным огнетушителем. Помещения для технического обслуживания и ремонта машин, склады и территорию обеспечивают пенными огнетушителями. При каждом ящике с песком должны постоянно находиться две металлические лопаты. Асбесотовое полотно, войлок (кошму) необходимо хранить в металлических футлярах с крышками и периодически просушивать и очищать от пыли. Для цеховых и кладовых устанавливаются нормы максимально допустимого количества единовременного хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, красок, лаков и растворителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.04. ОХ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 Пожароопасные свойства веществ. Горение. Окислитель + источник зажигания + горючее вещество = Пожар Показатели пожароопасности: Для жидкости: tвсn, tвocпл., tc/вocпл. Легковоспламеняющиеся жидкости, горючие жидкости 610С Для газов НКПЗ, ВКПВ % Пыль, волокна, взрывоопасные, пожароопасные НКВВ а/мЗ 65 а/м5 Для твердых веществ: горючие, трудногорючее, негорючие. Квалификация помещения по взрывной пожарной опасности (А,Б,В,Г,Д) Катерогия А - ЛВЖ с tвсn до 280С с НКПВ до 10% (Н2) вещества с Н2О Катерогия Б - легковоспламеняющаяся жидкость от 28-610С, НКПВ выше 10% взрывоопасные пыли. Категория В - пожароопасные пыли Категория Г- негорючие материалы в горячем состоянии Категория Д - негорючие материалы в холодном состоянии 4.3.2 Способы и средства тушения пожаров Способы: Тушение пожаров водой - внутренний трубопровод, пожарный гидрант. Пожарные установки спринклер (720С). Тушение пеной. Пена бывает: - механической (Н20 + воздух + пенообразователь); - химической (кислотная часть + щелочная часть + пенообразователь). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.04. ОХ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тушение пожара порошковым составом: NaHC03 - для тушения легковоспламеняющихся жидкостей; СИ- 2 NaHCO3 - для тушения металлического калия натрия, СИ-2 – металлоорганическими соединения. Тушение пожаров инертными газами: азот,СО2 - объемное тушение. Вещество, тормозящие химическую реакцию горения - бромистый металл, абсентовое полотно, войлочная кошма. Первичные средства пожаротушения Огнетушитель: - пенный-ОХП-10 - углекислый ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8. - порошковый ОПС-10 - ящики с песком, абсентовое полотно. 4.3.3 Действие персонала при обнаружении пожара В первую очередь нужно вызвать пожарных, затем сообщить мастеру о пожаре. Провести эвакуацию людей из помещения. И до прибытия пожарных тушить пожар собственными силами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.04. ОХ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Охрана окружающей среды 5.1 Мероприятия по защите окружающей среды согласно ГОСТов Охрана окружающей среды - это система, государственных мероприятии направленных на рациональное природопользование, сохранение и оздоровление окружающей среды в интересах ныне живущих и будущих поколений людей. Автомобильный транспорт относиться к основным источникам загрязнение окружающей среды. В крупных городах на долю автотранспорта приходиться более половины объемов вредных выбросов. В среднем при пробеге 15 тыс.км. за год автомобиль сжигает 1;5-2т топлива и 25-30 т кислорода. По воздействию на организм человека компоненты отработавших газов делятся на токсичные, канцерогенные и раздражающего действия. К токсичным относятся окись углерода, оксиды азота, оксиды серы, yглеводорода, альбергиды, свинцовые соединения, к канцерогенным - бензапирен, к компонентным раздражающего действия - оксиды серы, углеводороды. Окись углерода (СО) - газ без цвета и запаха, приводит к развитию кислородной недостаточности. Превышение норм концентрации СО особенно опасно для людей с сердечнососудистыми заболеваниями. Оксиды азота-N02, N203, N2O4. В результате их воздействия нарушается функция бронхов и легких. Сернистый ангидрит - бесцветный газ с резким запахом. Углеводороды -группа соединений СхНу, в результате реакции с оксидами азота образуется смог. Бенз(а)пирен — попадая в организм человека, накапливается и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.04. ОХ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стимулирует образование злокачественных опухолей. Воздействию токсичных составляющих отработавших газов подвергаются в первую очередь водители автомобилей. Кроме того, при работе автомобиль создаёт высокий уровень шума и сильную запыленность. При техническом обслуживании и ремонте автомобилей образуются отходы на автотранспортных предприятиях, которые также оказывают вредное воздействие на окружающую среду. Это сточные воды установок для наружной мойки автомобилей, электролит аккумуляторов, этилгликоль, содержащийся в охлаждающей и тормозной жидкостях. За весь жизненный цикл автомобиля отходов образуется в десять раз больше массы самого автомобиля. Эксплуатация автомобиля связана с широкой сетью автозаправочных станций, которая в свою очередь являются серьёзным источником загрязнения окружающей среды. Предельно допустимые выбросы и предельно допустимые концентрации. Количественными показателями допустимого воздействия вредных веществ на окружающую среду является такие показатели, как предельно допустимые концентрации (ПДК), предельно допустимые дозы (ПДД) и предельно допустимые уровни (ПДУ). На основании величин ПДК рассчитывают предельно допустимые количества загрязняющих веществ, выделяемых конкретными источниками в окружающую среду. Для атмосферы это предельно допустимые выбросы (ПДВ), для водоёмов – предельно допустимые стоки (ПДС). Нормы ПДВ и ПДС ограничивают выбросы до такого уровня, чтобы на данной территории с учетом всех источников выбросов какого-либо загрязняющего вещества их значения не превышали бы допустимые. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.04. ОХ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ и ПДС являются экологическими нормативами для каждого источника выбросов. Превышение их значений является основанием для применения к предприятиям экологических и административных санкций (штрафов, закрытия предприятия). В 1992 году Россия присоединилась к международному соглашению по экологическим требованиям Правил ЕЖ ОНН, что создало правовую основу для контроля по их выполненью со стороны государства. В России также был принят ряд законов, направленных на усиление охраны окружающей среды и ужесточению контроля по их исполнению. Закон Российской Федерации об охране окружающей среды принят и введен в декабре 1991 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. 13.04. ОХ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Конструкторская часть. 6.1 Описание устройства приспособления для снятия полуоси и принцип его работы. В качестве приспособления выбираем винтовой съемник. Он предназначен для демонтажа полуоси ступицы заднего моста автомобиля ЗИЛ-130. Съемник применяется в зоне ТО и ремонта и не имеет особой сложности в использовании. Съемник является удобным и безопасным в обращении. Он уменьшает время демонтажа и трудоемкость на данную операцию. Съемник состоит из: - траверса; - болта; - винта; - ручки; - пяты; - кольца; - штифта. Перед использованием его следует осмотреть есть ли обломы, трещины на захватах. Проверить крепление захватов на траверсе, состояние упорной части, правильность установки, без перекосов. Принцип работы заключается в следующем: При демонтаже полуоси автомобиля ЗИЛ-130 болты съемника ввертываются в соответствующие гнезда ступицы, которые упираясь в ступицу вынимают ось. Ремонт производим в рукавицах, во избежание повреждения рук. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. КЧ. 13.06. ПЗ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Заключение по дипломному проекту Рассчитав производственную программу, число ТО и ремонтов, а так же количество рабочих необходимое для ремонта и технического обслуживания, а так же спроектировав аналитическим путем период времени, соответствующих пробегу единицы подвижного состава (автомобиля) в км от начала эксплуатации до КР, я 'читывал при расчетах нового предприятия не только новые не прошедшие КР автомобили, но и автомобили которые уже неоднократно проходили КР, а также пробег различных групп подвижного состава к моменту ввода предприятия в эксплуатацию. Мой проект включает общую пояснительную записку, состоящую из общих данных и чертежей, аналогичных рабочему проекту; основные решения по технологии производства; основные строительные решения; основные решения по организации строительства предприятия; сметную документацию и паспорт проекта. Рабочая документация разрабатывалась на основе утвержденного проекта и состоит из монтажных чертежей в виде планов помещения с расстановкой оборудования. В ходе вышеперечисленных расчетов мы определили, что себестоимость ТО и ТР а/м рубля, прибыль составляет 94 рубля на 1000 км пробега, рентабельность равна 25%, количество рабочих 2 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП 190604.0683. КЧ. 13.06. ПЗ |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |