# Расчет объемного гидропривода стенда для испытания эластичных шин

### 1 Расчет мощности и подачи насоса

Полезная мощность на штоке гидроцилиндра для прижатия колеса к барабану:

Nц=F∗V1000, кВт;                                                              (1.1)

Где F- усилие на штоке

V-скорость перемещения колеса 0,2 м/с

Рис.1 Схема рычагов для нагружения колеса

Усилие на штоке гидроцилиндра

F=G∗Ll∗g;	                                                                         (1.2)

Где G- сила прижатия колеса 500 кг

L-расстояние от оси крепления рычага до оси колеса, м;

l- Расстояние от оси крепления рычага до крепления гидроцилиндра , м;

g=9,81 м/с.

Тогда  F=500∗0.260.485∗9.81=2680H;

Nц=2680∗0.21000=0.54кВт

Мощность насосной установки

Nn.y=Kз.с∗Кз.у∗Zц∗Nц	         (1.3)

Где Кз.с-коэффициент запаса по скорости 1,2

Кз.у-коэффициент запаса по устойчивости 1,1

Zц-число одновременно работающих гидроцилиндров 1

Тогда Nn.y=1.2∗1.1∗1∗0,54=0,8кВт;

Расход рабочей жидкости в гидросистеме

Qг.п=Nн.уРном	      (1.4)

Где Рном- номинальное давление 6,3 МПа

Тогда Qг.п=0,86.3=0,13л.

Усилие на штоке гидроцилиндра поворотного колеса стенда (1.2):

F==500∗0.50.4∗9.81=6250H;

Полезная мощность на штоке гидроцилиндра для перемещения поворотного колеса (1.1):

Nц=6250∗0.21000=1.25кВт

Мощность насосной установки (1.3):

Nn.y=1.2∗1.1∗1∗1,25=1,65кВт;

Расход рабочей жидкости в гидросистеме (1.4):

Qг.п=1,656.3=0,26л.

Рис. 2. Схема нагружения поворотного колеса стенда

### 2.5.2 Выбор насоса

Определение рабочего объема насоса

qн.р=103∗Qпном∗ηоб.н                                                      ( 2.5.2.1)

Где Q-общий расход 8,89

Nном-номинальное число оборотов вала насоса об/мин 1100

Ηоб.н-объемный КПД 0,9

Тогда qн.р=103∗8.891100∗0.95=8.8см3

По каталогу выбираем насос с ближайшим значением рабочего объема 210.12 с объемом 11,6 см3

Действительная подача насоса:

Qн=10−3*qн*nном*ηоб.н	   (2.5.2.2)

Qн =10−3*11,6*1100*0,9=11,48 л/мин

Максимальное давление 35 МПа

Мощность потребная доя привода насоса:

N=Р∗Q1000∗ηнкВт	                                        (2.5.2.3)

Получаем:

N=35∗11,61000∗0,9=0,45кВт

### 2.5.3 Выбор и расчет гидроцилиндров

Расчет давления жидкости Рц.р для создания необходимого заданного усилия в 5000Н для прижатия тормозящего колеса.

Гидроцилиндр типа 032.125.80.630 с диаметром поршня D=75мм, диаметр штока d=40,

длина корпуса L=890мм, длина штока S=630мм, общая длина составляет 1520мм

Площадь поршня                          f=π∗D24; 	                                       (2.5.3.1)

f=3.14∗0.07524=0.0044м2

Рц.р=5000/0,0044=1,14 МПа

Давление слива

Рсл=0,4МПа

КПД ηц.мах=0,96

ηц.об=1

Отношение между диаметрами штока и поршня:

dD=0,00400,0075=0,53

Расчет давления жидкости Рц.р для создания необходимого заданного усилия в 5000Н для прижатия тормозящего колеса.

### Выбор направляющей и регулирующей гидроаппаратуры

Два распределители золотникового типа трехпозиционные трехходовые для управления гидроцилиндрами.

### Выбор фильтров.

В гидросистемах оборудования применяют, в основном применяют в основном линейные фильтры (ОСТ 22-883-75) с бумажным  фильтроэлементом, обеспечивающим тонкость фильтрации  40 мкм. Фильтр включен в сливную магистраль

### Выбор трубопроводов.

Внутренний диаметр трубы на выходе из гидронасоса:

d= 4.6QV  	                             (2.5.6.1)

Где: Q- расход жидкости на участке 11.48 л/мин

V-средняя скорость рабочей жидкости 5 м/с

Тогда  d= 4.611.485=6,97мм

По ГОСТ 8732-78 и ГОСТ 8734-75 (размер стальных бесшовных труб) принимаем ближайшее значение диаметра d= 7 мм.

Трубка вн.7×2,5×1000ГОСТ8732−78Б10ГОСТ8731−74

Внутренний диаметр трубы на входе в гидронасос:

По формуле (2.5.6.1) расчитываем внутренний диаметр

Где: Q- расход жидкости на участке 11.48 л/мин

V-средняя скорость рабочей жидкости 0,8 м/с

Тогда  d= 4.611.480.8=17.4мм

По ГОСТ 8732-78 и ГОСТ 8734-75 (размер стальных бесшовных труб) принимаем ближайшее значение диаметра d=17,5мм.

Трубка вн.17,5×3,5×500ГОСТ8732−78Б10ГОСТ8731−74

Внутренний диаметр трубы на участке до опорных гидроцилиндров:

По формуле (2.5.6.1) расчитываем внутренний диаметр

Где: Q- расход жидкости на участке 1,73 л/мин

V-средняя скорость рабочей жидкости 4 м/с

Тогда  d= 4.61.734=3.02мм

Принимаем d= 4мм.

Внутренний диаметр трубы на участке до гидроцилиндра выдвижения стрелы:

По формуле (2.5.6.1) расчитываем внутренний диаметр

Где: Q- расход жидкости на участке 0,88 л/мин

V-средняя скорость рабочей жидкости 4 м/с

Тогда  d= 4.60.884=2.15мм

Принимаем  d= 4мм.

Внутренний диаметр трубы на участке до гидроцилиндра поднятия стрелы:

По формуле (2.5.6.1) расчитываем внутренний диаметр

Где: Q- расход жидкости на участке 6,28 л/мин

V-средняя скорость рабочей жидкости 4 м/с

Тогда  d= 4.66.284=5.8мм

Принимаем d= 6мм.

### Расчет потерь давления в гидросистеме.

Суммарные потери давления в гидросистеме складываются изпотерь давления в отдельных элементах.

ΔР=ΔРl+ΔPм+ΔPг.а

Где ΔРl−Суммарные потери давления на трение по длине всех участков трубопровода.

ΔPм− Суммарные потери давления в местных сопротивлениях трубопровода.

ΔРг.а− Суммарные потери давления в гидроаппаратурах.

ΔPl=λ∗ld∗ρ2∗Qf2	                                  (2.5.7.1)

ΔPм=ζ∗ρ2∗Qf2	                                 (2.5.7.2)

Где  λ и ζ- коэффициенты гидравлического трения 0,45 и местного сопротивления.

Q  и V – расход и средняя скорость потока.

l, d и f -  длина, диаметр и площадь сечения потока на рачтетном участке трубопровода.

ρ - плотность рабочей жыдкости.

На участке от гидронасоса до распределителей:

ΔPl1=0.45∗5007∗8602∗11.4838.42=1235Па

ΔPм=0,5∗8602∗11,4838,42=19,21Па

На участке от распределителя до опорных гидроцилиндров.

ΔPl1=0.45∗15004∗8602∗1.7312.562=1376Па

ΔPм=0,5∗8602∗1.7312.562=4.07Па

На участке от распределителя до гидроцилиндров выдвижения стрелы:

ΔPl1=0.45∗20004∗8602∗0.8812.562=474Па

ΔPм=0,5∗8602∗0.8812.562=1.05Па

На участке от распределителей до гидроцилиндра поднятия стрелы:

ΔPl1=0.45∗10006∗8602∗6.2828.262=1592Па

ΔPм=0,5∗8602∗6.2828.262=10.6Па

Напорная линия

ΔPнл=1235+19,21+1376+4,07+474+1,05+1592+10,6=4711Па

Рабочая жидкость ВМГ3 с плотностью ρ=860 кг/м, температура застывания -60