# ПРИЛОЖЕНИЕ В

### (обязательное)

Нормы значений сопротивления изоляции и испытательного напряжения при проверке электрической прочности изоляции оборудования и электрических цепей электровозов

Таблица В.1

| Наименование оборудования и электрических цепей | Сопротивление изоляции, МОм |  |  | Испытательное напряжение при ТР-3, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при ТР-3 | при ТР-1, ТР-2 | браковочное в эксплуатации |  |
| 1 Электровозы ВЛ60к, ВЛ60п/к 1.1 Токоприемник, дроссель помехоподавления, отключатель токоприемника, цепи главного выключателя, обмотка высокого напряжения силового трансформатора | 1000 | 500 | 120 | 55,0 |
| 1.2 Цепи обмотки низкого напряжения силового трансформатора, I-а1, Х2-А2, I-а1,5-а2; контакторные элементы главного контроллера ЭКГ, переходный реактор, блок дифференциальных реле | 5,0 | 1,5 | 1,2 | 6,0 |
| 1.3 Токоведущие части выпрямительной установки, разъединителя вентилей, сглаживающие реакторы | 5,0 | 1,5 | 1,2 | 6,0 |
| 1.4 Отопительная обмотка тягового трансформатора, реле перегрузки, переключатель, контактор отопления, кабели, розетки отопления, штепсели отопления (ВЛ60п/к) | 5,0 | 1,5 | 1,2 | 8,0 |
| 1.5 Тяговые двигатели, реверсоры, резисторы и контакторы ослабления возбуждения, индуктивный шунт, вольтметры и амперметры в цепи тяговых двигателей; цепь реле заземления и отключатели двигателей | 5,0 | 1,5 | 1,2 | 6,0 |

Продолжение таблицы В.1

| Наименование оборудования и электрических цепей | Сопротивление изоляции, МОм |  |  | Испытательное напряжение при ТР-3, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при ТР-3 | при ТР-1, ТР-2 | браковочное в эксплуатации |  |
| 1.6 Цепи напряжения 380В | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 1,5 |
| 1.7 Цепи управления, блокировки в цепях, низковольтная регулирующая аппаратура, цепи сигнализации | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 1,0 |
| 2 Электровоз ВЛ80к |  |  |  |  |
| 2.1 Токоприемник, отключатель токоприемника, дросель помехоподавления, цепи главного выключателя, обмотка высокого напряжения силового трансформатора | 1000 | 500 | 120 | 60 |
| 2.2 Цепи обмотки низкого напряжения силового трансформатора Х1-А1, Х2-А2, I-А1, 5-А2, контакторные элементы главного контроллера ЭКГ; переходный реактор; блок дифференциальных реле | 5,0 | 1,5 | 1,2 | 5,5 |
| 2.3 Токоведущие части выпрямительной установки, разъединители вентилей, сглаживающие реакторы, цепи тяговых двигателей, контакторы тяговых двигателей, резисторы и контакторы ослабления возбуждения, индуктивные шунты, вольтметры и амперметры; цепь реле заземления и отключатели двигателей | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 4,1 |
| 2.4 цепи напряжением 380В |  |  |  |  |
| 2.5 Цепи управления, блокировки, в цепях, низковольтная регулирующая аппаратура, цепи сигнализации, обмотка регулирования и управления трансформатором ТРПШ | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 1,2 |

Продолжение таблицы В.1

| Наименование оборудования и электрических цепей | Сопротивление изоляции, МОм |  |  | Испытательное напряжение при ТР-3, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при ТР-3 | при ТР-1, ТР-2 | браковочное в эксплуатации |  |
| 3 Электровоз ВЛ80т |  |  |  |  |
| 3.1 Токоприемник, отключатель токоприемника, дросель помехоподавления, цепи главного выключателя, обмотка высокого напряжения силового трансформатора | 1000 | 500 | 120 | 60 |
| 3.2 Цепи обмотки низкого напряжения силового трансформатораХ1-а1, Х2-а2, I-01, 5-02, контакторные элементы главного контроллера ЭКГ; переходный реактор; блок дифференциальных реле; цепи до выпрямительной установки возбуждения (ВУВ) | 5,0 | 1,5 | 1,2 | 5,5 |
| 3.3 Токоведущие части выпрямительных установок и ВУВ, разъединители вентилей, сглаживающие реакторы, цепи тяговых двигателей, реверсоры, тормозные переключатели, контакторы тяговых двигателей, резисторы и контакторы ослабления возбуждения, тормозные резисторы и их цепи, индуктивные шунты, вольтметры и амперметры в цепи тяговых двигателей; цепь реле заземления; отключатели двигателей | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 4,1 |
| 3.4 Цепи напряжением 380В | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 1,6 |
| 3.5 Цепи управления, блокировки в цепях, низковольтная регулирующая аппаратура, цепи сигнализации, обмотка регулирования и управления трансформатором ТРПШ | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 2,2 |

Продолжение таблицы В.1

| Наименование оборудования и электрических цепей | Сопротивление изоляции, МОм |  |  | Испытательное напряжение при ТР-3, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при ТР-3 | при ТР-1, ТР-2 | браковочное в эксплуатации |  |
| 3 Электровоз ВЛ80с |  |  |  |  |
| 3.1 Токоприемник I, дроссель ДП, высоковольтные разъединители 2, 6, цепи главного выключателя 4,фильтр 10, трансформатор тока ТТ, первичная обмотка А-Х силового трансформатора | 1000 | 500 | 120 | 60 |
| 4.2 Тяговые обмотки силового трансформатора а1-х1, I-01, 02-5, а2-х2 и их цепи, контактные элементы главного контроллера ГП, переходный реактор 25, блок дифференциальных реле БРД | 5,0 | 1,5 | 1,2 | 5,5 |
| 4.3 Токоведущие части выпрямительных установок 61, 62 блока выпрямительной установки возбуждения 60 и их цепи, разъединители 81, 82, сглаживающие реакторы 55, 56, электропневматические контакторы 31-34, 46, 47, 51-54, реле перегрузкиРП1-РП4, шунты 89, 90, 92, тяговые двигатели I-IV, блоки тормозных резисторов 11-14, датчика тока ТПТВ ТПТН1-ТПТН5, реле перегрузки РТВ1, РТВ2, РПТ1-РПТ4, кулачковые переключатели 49, 50, 63, 64, электропневматические контакторы 65-76, резисторы ослабления возбуждения 21-24, индуктивные шунты ИШ1-ИШ4, разъединители ОД1-ОД4, амперметры 93, 94, вольтметры 91, цепи реле боксования 43, 44, цепи панели защиты от юза 15, цепи реле заземления 88 | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 4,1 |
| 4.4 Обмотка собственных нужд Х-а3 и ее цепи | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,2 |

Продолжение таблицы В.1

| Наименование оборудования и электрических цепей | Сопротивление изоляции, МОм |  |  | Испытательное напряжение при ТР-3, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при ТР-3 | при ТР-1, ТР-2 | браковочное в эксплуатации |  |
| 4.5 Цепи управления, блокировки в цепях, низковольтная регулирующая аппаратура, цеп и сигнализации, обмотка регулирования и управления ТРПШ | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 1,2 |
| 5 Электровоз ВЛ82м |  |  |  |  |
| 5.1 Токоприемник, отключатель токоприемника, дроссель помехо-подавления, переключат ель рода тока, обмотка высокого напряжения силового трансформатора, заземлитель, предохранитель 11 | 1000 | 500 | 120 | 60 |
| 5.2 Обмотка низкого напряжения силового трансформатора, токов едущие части выпрямительной установки, переключатель выпрямительной установки | 50 | 25 | 10 | 10,5 |
| 5.3 Разъединитель аварийной работы, быстродействующий выключатель, контактор вспомогательных цепей, сглаживающие реакторы и дроссели в цепях тягового двигателя и вспомогательных машин, контакторы в цепях тяговых двигателей и вспомогательных машин, тормозной и реверсивный переключатели, цепи тяговых двигателей вспомогательных машин, резисторы ослабления возбуждения, индуктивные шунты, пускотормозные резисторы, контакторы главного контроллера ЭКГ, переключатели тяговых двигателей, дифференциальные реле в силовых и вспомогательных цепях, цепи электрических печей, переключа-тели во вспомогательных цепях, вольтметры и амперметры в цепях тяговых двигателей, электрический счетчик | 5,0 | 1,5 | 1,2 | 7,5 |

Продолжение таблицы В.1

| Наименование оборудования и электрических цепей | Сопротивление изоляции, МОм |  |  | Испытательное напряжение при ТР-3, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при ТР-3 | при ТР-1, ТР-2 | браковочное в эксплуатации |  |
| 5.4 Обмотка собственных нужд силового трансформатора, цепи вентилятора МВЗ и мотор-насоса | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 1,5 |
| 5.5 Цепи управления, блокировки в цепях; низковольтная регулирующая аппаратура, цепи сигнализации, генератор управления | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 1,5 |
| 5.6 Электродвигатели ДМК-1, П-11М | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 1,5 |

Примечание –  Перед проведением испытаний повышенным напряжением корпус силового трансформатора и электровоза заземлить. При испытании электрических цепей закоротить полупроводниковые приборы, отсоединить или закоротить конденсаторы. У казанные значения испытательного напряжения являются действительными значениями напряжения переменного тока промышленной частоты, которое прикладывается к испытательной цепи в течение 1 мин. Время поднятия испытательного напряжения не менее 10с. Измерения сопротивления изоляции в силовых цепях должны производиться мегомметром напряжением не ниже 2500В (п.п.1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3) во вспомогательных цепях и цепях управления (п.п.1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.4, 2.5, 3.5, 3.4, 4.4, 4.5, 5.4, 5.5, 5.6) напряжением 1000 или 500В. Отсчет сопротивления изоляции должен производиться через 20с после приложения напряжения мегомметром. Проверку испытательного напряжения и сопротивления изоляции производить приборами класса точности 1, 5.