# ДОДАТОК Г

### (обов'язковий)

Перелік

деталей електровоза змінного струму, що підлягають магнітному контролю і терміни його проведення

#### Таблиця Г.1

| ## Деталі, що підлягають магнітному ## контролю | Момент проведення контролю |
| --- | --- |
| 1 Осі колісних пар: |  |
| - усі частини осі повністю | При виготовленні нових і у всіх випадках перепресування старих осей |
| - шийки (під буксові і моторно-осьові підшипники), предпідматочинні частини осі з підшипниками ковзання, відкриті ділянки підматочинних частин і середньої частини. | При усіх видах огляду колісних пар, а також у випадках виплавлення бабіту буксового підшипника |
| - шийки і предпідматочинні частини осі з підшипниками кочення | При кожній повній ревізії роликових букс |
| 2 Бандажі колісних пар |  |
| - внутрішня оброблена поверхня | Перед насадкою на колісний центр |
| - зовнішня поверхня в зоні наплавлення гребенів | До наплавлення і після механічної обробки наплавлених гребенів у депо. |
| 3 Вінці зубчастих коліс у пазах | При виготовленні нових і при кожній зміні вінця |
| 4 Зуб'я вінців зубчастих коліс | При виготовленні і усіх видах огляду колісних пар, у всіх випадках монтажу тягового електродвигуна в блок з колісною парою |
| 5 Зуб'я шестерень тягових електродвигунів | При виготовленні перед насадкою на вал тягового електродвигуна і у всіх випадках монтажу тягового електродвигуна в блок з колісною парою |
| 6 Шкворні зчленувань, поперечні і поздовжні балансири, ресорні підвіски візків електровозів | При виготовленні, поточному ремонті ПР-3, а також по усіх випадках знімання зазначених деталей |
| 7 Вушка, середні підвіски, підвісні болти, валики підвісок, серги, цапфи підресорних брусів, болти ресорного підвішування, шкворні, буксові поводки | При виготовленні, поточному ремонті ПР-3, а також у всіх випадках знімання зазначених деталей |

#### Продовження таблиці  Г.1

| ## Деталі, що підлягають магнітному ## контролю | Момент проведення контролю |
| --- | --- |
| 8 Підвісні болти допоміжних машин, індуктивних шунтів | При виготовленні, поточному ремонті ПР-3, а також у всіх випадках знімання зазначених деталей |
| 9 Підвіски гальмової важільної передачі і гальмових колодок електровозів, болти підвіски тягових електродвигунів | При виготовленні, поточному ремонті ПР-3, а також у всіх випадках знімання зазначених деталей |
| 10 Листи ресор електровозів | При виготовленні нових, а також при ремонті старих ресор з розбиранням листів відповідно до технічних вказівок по виготовленню і ремонту листових ресор локомотивів |
| 11 Вали тягових електродвигунів і допоміжних машин: |  |
| - по всій довжині | При виготовленні і перед запресовуванням у якір |
| - конуси валів | При усіх видах ремонту зі зняттям шестерень |
| - зовнішні поверхні внутрішніх кілець підшипників кочення, насаджених на вали | При усіх видах ремонту машин з виїмкою якоря |
| - шийки валів під внутрішні кільця підшипників кочення | В усіх випадках ремонту машин зі зняттям цих кілець |
| 12 Полюсні болти тягових електродвигунів | При виготовленні, заводському ремонті, а також у всіх випадках зняття полюсів |
| 13 Колінчаті вали, шатуни і шатунні болти компресорів | При виготовленні і усіх видах ремонту компресорів з виїмкою вала |
| 14 Внутрішні і зовнішні кільця підшипників кочення | При усіх видах ремонту підшипників з повним їх розбиранням |
| 15 Ролики підшипників | При усіх видах ремонту підшипників з повним їх розбиранням |
| 16 Стержень колискового підвішування | При усіх видах ремонту |