# ДОДАТОК Є

### (Обов'язковий)

## Норми допусків і зношень механічного обладнання електровозів

Таблиця Є.1

| Найменування деталей і параметрів | Серія електровоза | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |
| 1 Норми допусків і зношень рам візків |  |  |  |  |  |
| 1.1 Відстань між осями пазів на кронштейнах рами під валики поводків у буксовому прорізі | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 950±0,5 | 949-951 | 948,5-951,5 | 948, менше, 951,5, більше |
| 1.2 Відстань між внутрішніми площинами паза буксових кронштейнів (перпендикулярно поздовжної осі рами візка) | ВЛ80, ВЛ82 | 1890-1,0 | 1890±2,0 | 1890±2,5 | 1887,5, менше, 1892,5, більше |
| 1.3 Зсув паза для валиків поводків у буксових кронштейнах рами: |  |  |  |  |  |
| - однієї боковини, не більше | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | - |
| - правої і лівої боковин, не більше | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.4 Допустимий прогин боковини рами на всій довжині, не більше: |  |  |  |  |  |
| - вертикальний | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0-5 | 0-8 | 0-10 | 15, більше |
| - горизонтальний |  | 0-5 | 0-6 | 0-8 | 15, більше |

Продовження таблиці  Є.1

| Найменування деталей і параметрів | Серія електровоза | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |
| - місцеві вм'ятини | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | - | 0-6 | 0-10 | 15, більше |
| 1.5 Відстань між нижніми площинами буксових кронштейнів для валиків поводків в одному прорізі | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 210±1,0 | 219-223 | - | - |
| 1.6 Відхилення від площини внутрішніх вертикальних поверхонь кронштейнів під букси між прорізами однієї колісної пари, не більше | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0-1 | 0-1,5 | - | - |
| 1.7 Відстань між внутрішніми площинами пазів буксових кронштейнів для поводків | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 310+1,0 | 310-311 | 309,5-311,5 | 312, більше |
| 1.8 Відстань між верхнім і нижнім кронштейнами з привареними планками на рамі візка для пружинних підвісок тягових двигунів | ВЛ60 | 320−1,4+2,0 | 318,6-322 | 318,6-322 | 330, більше |
| 1.9 Зношення накладок або вкладишів бічних опор | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | - | 0-1 | 0-2 | 4, більше |
| 1.10 Зношення накладок під ролик протирозвантажувального пристрою | ВЛ80 | - | 0 | 0 | 6, більше |
| 1.11 Відстань від паза під поводок до кронштейна третього і четвертого тягових електродвигунів на рамі візка (до торця полиці кронштейна) | ВЛ60 | 685−5,0+3,0 | 678-690 | 675-690 | - |

Продовження таблиці  Є.1

| Найменування деталей і параметрів | Серія електровоза | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |
| 1.12 Відхилення від паралельності внутрішніх поверхонь стойок пазів під повідком в одному прорізі буксового кронштейна рами, не більше | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0,5 | 1 | 3 | - |
| 2 Норми допусків і зношень для опор кузова, обмежників, пристроїв що повертають, кульового зв'язку і противідносних пристроїв |  |  |  |  |  |
| 2.1 Висота центральної опори кузова (без амортизаторів) | ВЛ60 | 714-0,5 | 714-1,5 | 714-2,0 | - |
| 2.2 Ексцентричність внутрішніх поверхонь одного конуса щодо іншого, виміряна на відстані 30 мм від торця центральної опори, не більше | ВЛ60 | - | 2,0 | 4,0 | - |
| 2.3 Відстань між бічними площинами центральної опори без накладок | ВЛ60 | 272-0,3 | 270-272 | 270-272 | - |
| 2.4 Відстань між накладками центральної опори | ВЛ60 | 320−1,1+0,2 | 322 | 314-322 | 310, менше |
| 2.5 Сумарний зазор між накладками центральної опори і накладками тягового кронштейна | ВЛ60 | 0,2-0,6 | 0,2-0,6 | 0,2-0,8 | 2,5, більше |
| 2.6 Товщина робочої частини накладки центральної опори | ВЛ60 | 24-0,3 | 21-26 | 18-26 | 16, менше |
| 2.7 Відхилення від паралельності протилежних накладок центральної опори і тягового кронштейна, не більше | ВЛ60 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |

Продовження таблиці  Є.1

| Найменування деталей і параметрів | Серія електровоза | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |
| 2.8 Товщина робочої частини накладки тягового кронштейна | ВЛ60 | 17-0,3 | 16-18 | 14-18 | 13, менше |
| 2.9 Відстань між віссю отвору кронштейна пристрою, що повертає, і віссю опорного конуса на рамі кузова | ВЛ60 | 730±1,5 | 728-732 | 727,5-732,5 | - |
| 2.10 Відстань між центрами отворів втулок вушок пристрою, що повертає | ВЛ60 | 600±0,5 | 599,5-600,5 | 599-601 | - |
| 2.11 Відстань між центрами вершин двох опорних конусів на рамі кузова | ВЛ60 | 2300±1,0 | 2300±3,0 | 2300±3,0 | - |
| 2.12 Різниця відстаней між вершинами двох опорних конусів на рамі кузова і рамі візка, не більше | ВЛ60 | - | ±1,0 | ±2,0 | - |
| 2.13 Вертикальний зазор між упорами обмежників на рамі кузова і навпротилежачою накладкою на рамі візка (на прямій горизонтальній ділянці шляху) | ВЛ60 | 20−10,0+5,0 | 10-25 | 10-25 | 8, менше, 27, більше |
|  | ВЛ80 | 16±2,0 | 14-18 | 14-18 | 10, менше, 20, більше |
| 2.14 Горизонтальний зазор між обмежником на кузові і протилежачою накладкою на рамі візка (або площиною боковини) на прямій горизонтальній ділянці, шляху | ВЛ60 | 30±5,0 | 25-35 | 23-37 | 20, менше, 45, більше |
| 2.15 Бічні відхилення центральних опор від поздовжньої осі кожного кінця електровоза (перевірка за струною), не більше | ВЛ60 | 2 | 4 | - | - |

Продовження таблиці  Є.1

| Найменування деталей і параметрів | Серія електровоза | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |
| 2.16 Сумарний зазор у місцях з'єднання валиком вушок пристрою, що повертає, з вухом центральної опори і кронштейном на рамі кузова | ВЛ60 | 0,4-0,8 | 0,4-0,8 | 0,4-1,0 | 1,5, більше |
| 2.17 Висота пружини пристрою, що повертає, у вільному стані | ВЛ60 | 283-292 | 283-292 | 280-292 | - |
| 2.18 Висота пружини бічної опори кузова у вільному стані | ВЛ60 | 325−2,0+7,0 | 323-332 | 320-332 | - |
|  | ВЛ80,ВЛ82 | 322−2,0+7,0 | 317-329 | 317-329 | - |
| 2.19 Різниця прогину пружин бічних опор електровоза під робочим навантаженням, не більше | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 2 | 2 | 2 | - |
| 2.20 Сумарний зазор між напрямними втулками і стаканом бічної опори в рамі кузова | ВЛ60, | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 12, більше |
|  | ВЛ80, ВЛ82 | 0,12-0,58 | 0,12-0,6 | 0,12-1,2 | 2,5, більше |
| 2.21 Зношення ковзуна (башмака) бічної опори кузова | ВЛ80, ВЛ82 | - | 0,1,5 | 0-3 | 5,0, більше |
| 2.22 Діаметр головного шкворня | ВЛ80, ВЛ82 | 155−0,28−0,15 | 153-155 | 151-155 | 150, менше |
| 2.23 Сумарний зазор між шкворнем і отвором у кульовому підшипнику | ВЛ80, ВЛ82 | 0,15-0,36 | 0,15-0,5 | 0,15-0,65 | 3, більше |
| 2.24 Сумарний зазор між кулею і її вкладишем | ВЛ80, ВЛ82 | 0,42 | 0,5 | 1 | 2, більше |
| 2.25 Діаметр кулі по зовнішній поверхні | ВЛ80, ВЛ82 | 220−0,195−0,075 | 219,5-222 | 219-223 | 217, менше |
| 2.26 Зношення упорів кульового зв'язку | ВЛ80, ВЛ82 | - | - | 0-0,5 | 2, більше |

Продовження таблиці  Є.1

| Найменування деталей і параметрів | Серія електровоза | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |
| 2.27 Сумарний зазор між валиком (упором) і втулкою штовхача | ВЛ80, ВЛ82 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-1 | 2, більше |
| 2.28 Висота пружини в (вільному стані) противідносного пристрою: |  |  |  |  |  |
| - зовнішньої | ВЛ80, ВЛ82 | 255−2,0+7,0 | 253-262 | 250-262 | 246, менше |
| - внутрішньої | ВЛ80, ВЛ82 | 241−2,0+7,0 | 239-248 | 236-248 | 233, менше |
| 2.29 Висота вкладиша кульового зв'язку | ВЛ80, ВЛ82 | 75−0,29−0,10 | 74,5-75 | 74,5-75 | - |
| 2.30 Сумарний зазор між сегментоподібним упором і корпусом кульового зв'язку | ВЛ80, ВЛ82 | 0,2-0,6 | 0,2-0,6 | 0,2-0,6 | - |
| 3 Норми допусків і зношень протирозвантажувального пристрою |  |  |  |  |  |
| 3.1 Зазор між важелем і буферним брусом, не менше | ВЛ80, ВЛ82 | 5 | 5 | 5 | 4, менше |
| 3.2 Зазор між роликом і планкою рами візка при нульовому виході штока | ВЛ80, ВЛ82 | 55−10,0+15,0 | 45-70 | 45-70 | 80, більше |
| 3.3 Зазор між втулками і валиком у шарнірних з'єднаннях | ВЛ80, ВЛ82 | 0,4-0,8 | 0,4-0,8 | 0,4-1 | 4,більше |
| 3.4 Зношення ролика по діаметру | ВЛ80, ВЛ82 | 80±1 | 0-4 | 0-7 | 15, більше |
| 4 Норми допусків і зношень колісних пар |  |  |  |  |  |
| 4.1 Діаметр шийки осі під буксові підшипники | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 180−0,300+0,052 | 180−0,300+0,052 | 180−0,400+0,052 | - |
| 4.2 Діаметр підматочинної частини осі | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 210+0,115+0,145 | 210−0,500+0,145 | 210−0,500+0,145 | - |
| 4.3 Діаметр шийки осі під моторно-осьові підшипники | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 205-0,09 | 205−5,50−0,09 | 205−6,00−0,09 | 198, менше |

Продовження таблиці  Є.1

| Найменування деталей і параметрів | Серія електровоза | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |
| 4.4 Діаметр середньої частини осі | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 200+2 | 197-202 | 197-202 | - |
| 4.5 Некруглість шийок осі | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0,015 | 0,03 | 0,03 | 0,05, більше |
| 4.6 Конусоподібність шийок осі | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0,03 | 0,04 | - | - |
| 4.7 Конусоподібність і овальність під моторно-осьові підшипники , не більше | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0-0,05 | 0-0,1 | 0,5 | 0,7, більше |
| 4.8 Товщина бандажів | ВЛ60 | 90 | 90-100 | 65-100 | 40, менше |
|  | ВЛ80, ВЛ82 | 90 | 90-100 | 65-100 | 45, менше |
| 4.9 Різниця діаметрів бандажів по кругу катання: |  |  |  |  |  |
| - однієї колісної пари | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0-0,5 | 0-0,5 | 0-0,5 | 2, більше |
| - комплекту колісних пар | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0-2 | 0-5 | 0-8 | 10, більше |
| 4.10 Відстань між внутрішніми гранями (торцями) маточин центрів колісної пари | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 1087−0,3+0,5 | 1087−0,3+2,0 | 1078−0,3+4,0 | - |
| 4.11 Зменшення зовнішнього діаметра маточини центра зубчастого колеса або диска в місцях роботи ущільнення, не більше | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0,3 | 5 | 5 | - |

Продовження таблиці  Є.1

| Найменування деталей і параметрів | Серія електровоза | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |
| 5 Норми допусків і зношень зубчастих коліс і колісно-моторних блоків |  |  |  |  |  |
| 5.1 Максимальне зношення зуба по товщині від повного профілю на обидві сторони від зубчастого колеса (шестерні) | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | - | 1,5 | 3 | 3,5, більше |
| 5.2 Різниця товщини зуб'їв двох зубчастих коліс колісної пари, не більше | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0,3 | 0,6 | 1 | 1,5, більше |
| 5.3 Бічний зазор між поверхнею шестерні і зубчастого колеса (у зачепленні) | ВЛ60 | 0,34-0,9 | 0,34-3,5 | 0,34-4,5 | 5,5, більше |
|  | ВЛ80, ВЛ82 | 0,44-1,28 | 0,44-3,5 | 0,44-4,5 | 5,5, більше |
| 5.4 Різниця бічних зазорів в обох зубчастих парах в однієї колісної пари, не більше | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5, більше |
| 5.5 Радіальний зазор між вершиною і западиною зуб'їв шестерні і зубчастого колеса | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 25, не менше | 25, не менше | 25, не менше | 2,5, менше, 5,5, більше |
| 5.6 Зменшення відстані від торця вала тягового електродвигуна до зовнішньої поверхні шестерні після остаточної її посадки на вал | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 2,2-2,6 | 2,6-3,0 | 2,6-3,0 | - |
| 5.7 Звисання шестерні щодо зубчастого колеса при зсуві якоря тягового електродвигуна від середнього положення 1мм, не більше, остова – 0,5мм, не більше | ВЛ60 | 4 | 4 | 4 | 6, більше |
|  | ВЛ80, ВЛ82 | 3,5±3 | 6,5 | 6,5 | 6,5, більше |

Продовження таблиці  Є.1

| Найменування деталей і параметрів | Серія електровоза | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |
| 5.8 Зазор між сіткою кожуха зубчастої передачі і шестернею при зсуві якоря тягового електродвигуна від середнього положення не більше 1мм, не менше | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 7 | 7 | 7 | 3, менше |
| 5.9 Сумарний розбіг тягового електродвигуна на осі колісної пари | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | 4, більше |
| 5.10 Товщина основи вкладиша моторно-осьового підшипника | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 12-0,5 | 12-0,5 | 10 | 10, менше |
| 5.11 Товщина бурту вкладиша | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 25,5−0,05+0,10 | 25,45-25,6 | 25,4-25,6 | 22, менше |
| 5.12 Радіальний зазор між шийкою осі колісної пари і вкладишем | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 2,5, більше |
| 5.13 Різниця радіальних зазорів між шийками і вкладишами моторно-осьових підшипників одного тягового електродвигуна, не більше | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0-0,2 | 0-0,2 | 0-0,2 | 1,0, більше |
| 6 Норми допусків і зношень буксового вузла |  |  |  |  |  |
| 6.1 Поперечний розбіг букси на осі колісних пар (сумарний): |  |  |  |  |  |
| - крайніх | ВЛ60 | 0,5-1,0 | 0,5-1,5 | 0,5-1,7 | 2, більше |
| - середніх | ВЛ60 | 31 | 31-31,5 | 31-31,5 | 33, більше |
| - усіх колісних пар | ВЛ80, ВЛ82 | 0,5-1,0 | 0,5-1,5 | 0,5-1,7 | 2, більше |

Продовження таблиці  Є.1

| Найменування деталей і параметрів | Серія електровоза | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |
| 6.2 Діаметр отвору корпуса букси під роликові підшипники | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 320+0,02+0,10 | 320+0,02+0,25 | 320+0,02+0,30 | - |
| 6.3 Діаметр отвору у вушку корпуса букси під втулку для підвіски ресор | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 85+,07 | 85+0,1 | 85-86 | 88, більше |
| 6.4 Натяг при посадці втулки у вушко корпуса букси | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0,03-0,09 | 0,03-0,09 | 0,03-0,09 | - |
| 6.5 Зазор між валиком і втулкою у вушку корпуса букси | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0,3-0,68 | 0,3-1,3 | 0,3-1,3 | - |
| 6.6 Товщина щоки корпуса букси під валик поводка | ВЛ60 | 48-50 | 48-50 | 46-50 | - |
|  | ВЛ80, ВЛ82 | 47, не менше | 45 | 43-45 | - |
| 6.7 Зазор між вузькою клиновою частиною валика поводка і дном паза в зборі: |  |  |  |  |  |
| - у щоці кронштейна букси, не менше | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 5 | 3 | 1 | 0,2, менше |
| - у кронштейні на рамі візка, не менше | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 5 | 3 | 1 | 0,2, менше |
| 6.8 Діаметр отвору втулки для підвіски ресори | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 70,3+0,19 | 70,3-70,5 | 70-72 | 74, більше |
| 6.9 Радіальний зазор циліндричних роликопідшипників у вільному стані | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 011-0,175 | 0,1-0,3 | 0,1-0,4 | 0,4, більше |
| 7 Норми допусків і зношень ресорного підвішування |  |  |  |  |  |

Продовження таблиці  Є.1

| Найменування деталей і параметрів | Серія електровоза | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |
| 7.1 Вертикальний зазор між верхньою частиною букси і рамою візка на прямій горизонтальній ділянці шляху | ВЛ60 | 65−15+10 | 45-75 | 45-75 | 75, більше, 40, менше |
|  | ВЛ80, ВЛ82 | 45, не менше | 45, не менше | 45, не менше | 40, менше |
| 7.2 Стріла прогину листової ресори у вільному стані | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 74+5 | 74-79 | 71-79 | 68, менше |
| 7.3 Сумарний зазор між валиком і втулкою для діаметрів, мм: |  |  |  |  |  |
| від 36 до 45 | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0,34-0,67 | 0,1-0,67 | 0,1-1,5 | 4, більше |
| від 56 до 70 | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0,2-0,8 | 0,1-0,8 | 0,1-2 | 5, більше |
| 7.4 Зношення опорної поверхні призми і підкладки ресори | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | - | 0,5 | 2 | - |
| 7.5 Різниця в прогинах ресор під статичним навантаженням на одному візку, не більше | ВЛ60 | 1 | 1 | 2 | - |
|  | ВЛ80, ВЛ82 | 2 | 2 | 2,5 | - |
| 7.6 Зношення паза валика під стопорну планку, не більше | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | - | 0,5 | 1 | 2, більше |
| 7.7 Зношення стопорної планки, не більше | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | - | - | 1 | 3, більше |
| 7.8 Зношення хвостовика ресорної і пружинної підвіски, не більше | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | - | 4 | 4 | 5, більше |
| 7.9 Висота пружин ресорного підвішування у вільному стані | ВЛ60 | 236−1,5+5,5 | 234,5-241,5 | 231,5-241,5 | 225, менше |
|  | ВЛ80, ВЛ82 | 180−6+1 | 174-181 | 172-181 | 168, менше |

Продовження таблиці  Є.1

| Найменування деталей і параметрів | Серія електровоза | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |
| 7.10 Різниця прогинів пружин під статичним навантаженням, не більше | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 2 | 2 | 4 | - |
| 7.11 Відхилення ресорних стержнів і стойок від вертикального положення після остаточного регулювання на прямій горизонтальній ділянці шляху | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 15 | 15 | 15 | 20, більше |
| 7.12 Відхилення листової ресори від горизонтального положення після остаточного регулювання на прямій горизонтальній ділянці шляху, не більше | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 20 | 20 | 20 | 20, більше |
| 7.13 Різниця зазорів між рамою і кінцями балансирів, не більше: |  |  |  |  |  |
| - для колісних пар 1 і 2 (5 і 6) | ВЛ60 | 30 | 30 | 30 | 30, більше |
| - для колісних пар 2 і 3 (4 і 5) | ВЛ60 | 55-115 | 55-115 | 55-115 | 115, більше, 55, менше |
| 8 Норми допусків і зношень підвіски тягового двигуна |  |  |  |  |  |
| 8.1 Висота пружини підвіски у вільному стані | ВЛ60 | 230−1,5+5,5 | 228,5-235,5 | 223-235,5 | 220, менше |
| 8.2 Зношення планки на балці підвіски | ВЛ60 | - | - | 2 | 5, більше |
| 8.3 Діаметр стержня підвіски | ВЛ60 | 32 | 32 | 30 | 24, менше |
| 8.4 Діаметр отвору під втулку в балці підвіски | ВЛ60 | 42+0,05 | 42-43 | 42-44 | - |
| 8.5 Діаметр отвору втулки | ВЛ60 | 33+0,62 | 33+0,62 | 33-36 | 38, більше |

Продовження таблиці  Є.1

| Найменування деталей і параметрів | Серія електровоза | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |
| 8.6 Сумарний зазор між валиком підвіски і втулкою: |  |  |  |  |  |
| - циліндричної | ВЛ80, ВЛ82 | 0,4-0,8 | 0,31-1,0 | 0,1-1,2 | 3, більше |
| - сферичної | ВЛ80, ВЛ82 | 1,4-1,8 | 1,4-1,8 | 1,4-2,3 | 4, більше |
| 9 Норми допусків і зношень гальмової важільної передачі |  |  |  |  |  |
| 9.1 Сумарний зазор між валиком і втулкою всіх шарнірних з'єднаннях при діаметрі валика, м: |  |  |  |  |  |
| від 18 до 30 | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0,07-0,35 | 0,1-0,4 | 0,1-1,5 | 3, більше |
| від 30 до 50 | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0,08-0,42 | 0,1-0,5 | 0,1-1,5 | 3, більше |
| від 50 до 80 | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0,1-0,5 | 0,1-1 | 0,1-1,8 | 4, більше |
| 9.2 Збільшення діаметра отвору під втулку від номінального розміру в деталях важільної передачі, не більше | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | - | 1 | 2 | 2, більше |
| 9.3 Зменшення зовнішнього діаметра втулки цапфи поперечки гальмової балки від номінального розміру | ВЛ60 | - | 1 | 2 | 2, більше |
| 9.4 Зменшення від номінального розміру товщини підвісок, балансирів, тяг, вушок тяг, башмаків і інших деталей важільної передачі в місцях тертя, не більше | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | - | 0-0,5 | 0-1,5 | 2, більше |

Продовження таблиці  Є.1

| Найменування деталей і параметрів | Серія електровоза | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |
| 9.5 Сумарний зазор між цапфою поперечки і гальмовою підвіскою | ВЛ60, ВЛ82 | 0,1-0,83 | 0,1-1,2 | 0,1-2 | 3, більше |
| 9.6 Діаметр отвору гальмової підвіски під цапфу поперечки | ВЛ60 | 85 | 85-88 | 85-88 | - |
| 9.7 Зношення валиків гальмової важільної передачі | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | - | 0-1 | 0-1,5 | 2,5, більше |
| 9.8 Вихід штока гальмового циліндра при колодках: |  |  |  |  |  |
| - чавунних | ВЛ60 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 180, більше |
| - композиційних | ВЛ60 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 120, більше |
| 9.9 Різниця зазорів між: |  |  |  |  |  |
| - бандажами і колодками на кожній стороні візка | ВЛ60 | 5, не більше | 5, не більше | 5, не більше | 5, більше |
| - бандажами і кінцями однієї колодки | ВЛ60 | 5, не більше | 5, не більше | 5, не більше | 5, більше |
| 10 Норми допусків колискового підвішування |  |  |  |  |  |
| 10.1 Вертикальний зазор між упором на рамі кузова і навпротилежачою йому накладкою на рамі візка на прямій горизонтальній ділянці шляху | ВЛ80 | 25±5 | 20-30 | 20-30 | 10, менше |
| 10.2 Горизонтальний зазор між упором на рамі кузова і навпротилежачою йому накладкою на рамі візка на прямій горизонтальній ділянці шляху | ВЛ80 | 15+3 | 15-18 | 15-18 | 15, менше |

Продовження таблиці  Є.1

| Найменування деталей і параметрів | Серія електровоза | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |
| 10.3 Сумарний зазор між втулками стержня | ВЛ80 | 0,12-0,58 | 0,12-0,6 | 0,12-1,5 | 3, більше |
| 10.4 Відстань від центральної насічки на боковині рами кузова до риски, що позначає вісь кронштейна | ВЛ80 | 425±2 | 425±2 | 425±2 | - |
| 11 Норми допусків і зношень автозчеплення |  |  |  |  |  |
| 11.1 Висота горизонтальної осі автозчеплення від головки рейки | ВЛ60 | 1060±20 | 1000-1080 | 0,90-1080 | 980, менше, 1080, більше |
| 11.2 Відстань від упора головки автозчеплення до ударної розетки | ВЛ60 | 75±5 | 70-90 | 70-90 | 66, менше |
| 12 Норми допусків і зношень редуктора мотор-компресора |  |  |  |  |  |
| 12.1 Мінімальне зношення зуба по товщині від повного профілю на обидві сторони зубчастого колеса (те ж шестерні) | ВЛ60 | - | - | 0,8, не менше | 2, більше |
| 12.2 Бічний зазор між поверхнями зуб'їв шестерні і зубчастого колеса (у зачепленні) | ВЛ60 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,7, більше |
| 12.3 Осьовий розбіг напівмуфти | ВЛ60 | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | 0,5, більше |
| 13 Норми допусків іншого обладнання |  |  |  |  |  |
| 13.1 Висота нижньої крайки шляхоочисника від головки рейки | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 165±15 | 150-180 | 120-180 | 100, менше, 180, більше |