# ПРИЛОЖЕНИЕ З

### (Обязательное)

## Нормы допусков и износов электрических аппаратов электровозов

Таблица З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 1 Нормы допусков и износов общие для всех типов электрических аппаратов электровозов переменного тока |  |  |  |  |  |
| 1.1 Толщина медных контактных сегментов и пластин в цепях управления | все типы | 4 | 3-4,5 | 2,5-4,5 | 2, менее |
|  |  | 5 | 4-5,5 | 3-5,5 | 2,5, менее |
|  |  | 6 | 5,6,5 | 3,5-6,5 | 3, менее |
| 1.2 Толщина стального вспомогательного блокировочного контакта в рабочей части | все типы | 1,25 | 1-1,3 | 0,7-1,3 | 0,5, менее |
| 1.3 Наименьшее расстояние от вспомогательного линейного контакта до края сегмента во включенном положении | все типы | - | 3,5 | 3 | 2, менее |
| 1.4 Высота серебряных контактов | все типы | 1,5+0,1 | 1,2-1,6 | 0,8-1,6 | 0,5, менее |
| 1.5 Раствор между контактами цепей управления | все типы | 1,5 | 1,3-1,5 | 1,2-1,5 | 1, менее |
| 1.6 Нажатие на контактный мостик, Н | все типы | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,15, менее, 0,3, более |
| 1.7 Наибольшее поперечное смещение контактов цепей управления относительно друг друга во включенном положении | все типы | - | 0,5 | 1 | 1, более |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 1.8 Допустимое уменьшение от номинальных размеров валиков и осей при диаметре, мм: | все типы |  |  |  |  |
| - свыше 5 до 10 |  | 0,015-0,055 | 0,015-0,15 | 0,015-0,5 | 0,5, более |
| - свыше 10 до 18 |  | 0,02-0,07 | 0,02-0,18 | 0,02-0,36 | 1,1, более |
| - свыше 18 до 30 |  | 0,025-0,085 | 0,025-0,21 | 0,025-0,42 | 1,3, более |
| - свыше 30 до 50 |  | 0,032-0,1 | 0,032-0,25 | 0,032-0,5 | 1,6, более |
| 1.9 Допускаемое увеличение размеров отверстий под валики и оси от номинальных при диаметре, мм, не более: | все типы |  |  |  |  |
| - свыше 5 до 10 |  | 0,03 | 0,1 | 0,2 | 0,5, более |
| - свыше 10 до 18 |  | 0,035 | 0,12 | 0,24 | 1,1, более |
| - свыше 18 до 30 |  | 0,045 | 0,14 | 0,28 | 1,3, более |
| - свыше 30 до 50 |  | 0,05 | 0,17 | 0,34 | 1,6, более |
| 1.10 Допускаемые зазоры в шарнирах при диаметре отверстий, мм: | все типы |  |  |  |  |
| - свыше 5 до 10 |  | 0,015-0,085 | 0,015-0,25 | 0,015-0,5 | 1, более |
| - свыше 10 до 18 |  | 0,02-0,105 | 0,02-0,3 | 0,02-0,6 | 2,2, более |
| - свыше 18 до 30 |  | 0,025-0,13 | 0,025-0,35 | 0,025-0,7 | 2,6, более |
| - свыше 30 до 50 |  | 0,032-0,15 | 0,032-0,42 | 0,032-0,84 | 3,2, более |
| 1.11 Зазор под якорем магнитной системы вентиля постоянного тока: |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| - во включенном положении | ЭВ-8, ЭВ-15, ЭВ-16, ЭВ-17, ЭВ-29, ВЗ-35, ВЗ-60 | 1,3±0,1 | 1,2-1,4 | 0,8-1,4 | 0,6, менее |
| - в выключенном положении | ЭВ-8, ЭВ-15, ЭВ-16, ЭВ-17, ЭВ-29, ВЗ-35, ВЗ-60 | 2,2±0,1 | 2,1-2,3 | 2,1-2,4 | 2, менее, 2,5, более |
|  | ЭВ-55, ЭВ-98 | 1,5±0,1 | 1,4-1,6 | 1,4-1,7 | 1,8, более |
|  | ВЗ-57, ЭВТ-54 | 1,8±0,1 | 1,7-1,9 | 1,7-2 | 2,1, более |
| 1.12 Зазор под якорем магнитной системы вентиля переменного тока: |  |  |  |  |  |
| - во включенном положении | ВЗ-60 | 0,3-0,7 | 0,3-0,7 | 0,2-0,7 | 0,1, менее |
| - в выключенном положении | ВЗ-60 | 3,4-3,8 | 2,9-3,8 | 2,5-3,8 | 1,5, менее |
|  | ЭВ-59 | 2,5−0,3+0,7 | 2,2-3,2 | 2,0-3,2 | 1,8, менее |
| 1.13 Ход клапанной системы вентиля | ЭВ-8, ЭВ-15, ЭВ-16, ЭВ-17, ЭВ-29, ВЗ-25, ВЗ-60 | 0,9±0,2 | 0,7-1,1 | 0,7-1,1 | 1,2, более, 0,6, менее |
|  | ЭВ-55, ЭВ-58 | 0,5±0,1 | 0,4-0,6 | 0,3-0,7 | 0,8, более |
|  | ЭВТ-54 | 0,75 | 0,65-0,85 | 0,55-0,95 | 1, более |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 1.14 Глубина уплотнительных фасок во втулке корпуса вентиля | ЭВ-8, ЭВ-15, ЭВ-16, ЭВ-17, ЭВ-26, ВЗ-35, ВЗ-60 | 0,4±0,1 | 0,3-0,5 | 0,3-0,7 | 0,8, более |
| 1.15 Бурт втулки (седла) вентиля | ЭВ-8, ЭВ-15, ЭВ-16, ЭВ-17, ЭВ-29, ВЗ-35, ВЗ-60 | 2±0,2 | 0,8-2,2 | 0,8-2,2 | 0,5, менее |
| 1.16 Толщина резинок уплотнительных шайб вентиля | ЭВ-55, ЭВ-58, ЭВТ-54 | 2±0,3 | 1,7-2,3 | 1,5-2,3 | 1, менее |
| 2 Нормы допусков и износов токоприемников |  |  |  |  |  |
| 2.1 Толщина угольных вставок полоза | Л-13У, П-1У | 25 | 25 | 25 | 10, менее |
| 2.2 Толщина контактных пластин полоза: | Л-14М |  |  |  |  |
| - медных |  | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 2,5, менее |
| - металлокерамических |  | 7,3±+0,4 | 6,9-7,7 | 5-7,7 | 2,5, менее |
| 2.3 Отклонение верхней поверхности полоза от горизонтали: | все типы |  |  |  |  |
| - при установке токоприемника на тумбах, выверенных по уровню в цехе, не более |  | - | 5 | 5 | - |
| - при установке на крыше электровоза, не более |  | - | 10 | 10 | 20, более |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 2.4 Смещение центра полоза относительно центра основания токоприемника поперек его оси в пределах рабочей высоты, не более | все типы | 10 | 20 | 25 | 30, более |
| 2.5 Высота пружинного буфера в свободном состоянии | П-1У | 120 | 90-120 | 90-120 | 90, менее |
|  | Л-14М, Л-13У | 190 | 180-190 | 180-190 | 180, менее |
| 2.6 Наибольший суммарный осевой зазор в любом шарнире рамы | все типы | - | 2 | 3 | 4, более |
| 2.7 Наименьшая толщина стенки втулки любого шарнира рамы | все типы | Чертежная с минусовым допуском | Чертежная | 1 | 0,5, менее |
| 2.8 Выработка во втулке крышки цилиндра от штока поршня, не более | все типы | - | 1,5 | 2,5 | 3, более |
| 2.9 Поперечный зазор на тяге токоприемника, не более | все типы | - | 1,5 | 2 | 3, более |
| 2.10 Ход каретки | П-1У, Л-13У, Л-14М | 50 | 48-52 | 48-52 | 48, менее, 52, более |
| 2.11 Вогнутость полоза на длине 1м прямолинейной части | все типы | - | 0-2 | 0-2 | 2, более |
| 2.12 Износ пневмопривода по рабочей поверхности: | все типы |  |  |  |  |
| - цилиндра |  | - | 0,5 | 0,7 | 0,8, более |
| - поршня |  | - | 0,1 | 0,2 | 0,3, более |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 2.13 Зазор между вставками или пластинами, смонтированными на полозе со стороны контактной поверхности, не более: | все типы |  |  |  |  |
| - для угольных вставок |  | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8, более |
| - для металлокерамических пластин |  | 1 | 1 | 1 | 1, более |
| 2.14 Статическое нажатие на контактный провод в диапазоне рабочей высоты. Н (кгс): |  |  |  |  |  |
| - активное (при подъеме полоза) | Л-13У, Л-14М | 60 (6) | 65-80 (6,5-8) | 65-80 (6,5-8) | 60 (6), менее |
|  | П-1У | 70-90 (7-9) | 65-80 (6,5-8) | 65-80 (6,5-8) | 60 (6), менее |
| - пассивное (при опускании полоза) | Л-13У, Л-14М | 90 (9) | 75-90 (7,5-9) | 75-90 (7,5-9) | 90 (9), менее |
|  | П-1У | 90-110 (9-11) | 75-90 (7,5-9) | 75-90 (7,5-9) | 90 (9), менее |
| 2.15 Расстояние между верхними рамами в опущенном положении и буферами основания, мм | все типы | - | 0-5 | 0-10 | 25, более |
| 2.16 Разность между наибольшим и наименьшим нажатием при одностороннем движении токоприемника в рабочем диапазоне, Н (кгс) | П-1У | 0-15 (0-1,5) | 0-15 (0-1,5) | 0-15 (0-1,5) | 15 (1,5), более |
|  | Л-13У, Л-14М | 0-10 (0-1) | 0-10 (0-1) | 0-10 (0-1) | 10 (1,0), более |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 2.17 Разность нажатий на контактный провод в любой точке при подъеме и опускании в диапазоне рабочей высоты, Н (кгс), не более | П-1У | 30 (3) | 30 (3) | 30 (3) | 30 (3), более |
|  | Л-13У, Л-14М | 20 (2) | 20 (2) | 20 (2) | 20 (2), более |
| 2.18 Время опускания или подъема до максимальной рабочей высоты, с | все типы | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 7, более |
| 3 Нормы допусков и износов главных контроллеров |  |  |  |  |  |
| 3.1 Контакторы с дугогашением |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Раствор контактов: | ЭКГ-8 |  |  |  |  |
| - главных |  | 22-30 | 22-30 | 20-32 | 18, менее, 35, более |
| - дугогасительных |  | 20-26 | 20-26 | 18-28 | 16, менее, 30, более |
| 3.1.2 Раствор главных контактов в момент касания дугогасительных | ЭКГ-8 | 8-10 | 8-10 | 6-10 | 4, менее, 10, более |
| 3.1.3 Нажатие контактов (конечное), Н (кгс), не менее | ЭКГ-8 |  |  |  |  |
| - главных |  | 120 (12) | 120 (12) | 120 (12) | 100, менее |
| - дугогасительных |  | 120-130 (12-13) | 120-130 (12-13) | 120-130 (12-13) | 100, менее, 130, более |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 3.1.4 Смещение подвижных контактов относительно неподвижных в горизонтальном и вертикальном направлениях, не более | ЭКГ-8 | 2 | 2 | 2 | 3, более |
| 3.1.5 Линия касания контактов, % от ширины, не менее | ЭКГ-8 | 80 | 80 | 80 | 70, менее |
| 3.1.6 Толщина контактных напаек контактов, не менее | ЭКГ-8 |  |  |  |  |
| - главных |  | 2,5 | 1,5 | 1 | 0,5, менее |
| - дугогасительных |  | 8 | 6-8 | 4-8 | 2, менее |
| 3.1.7 Зазор между якорем и ярмом компенсатора при замкнутом положении контактов | ЭКГ-8 | 4-6 | 4-6 | 3,5-6 | 2, менее, 6, более |
| 3.1.8 Толщина стенки дугогасительной камеры | ЭКГ-8 | 6±0,5 | 5-6,5 | 4-6,5 | 2, менее |
| 3.2 Контакторы без дугогашения |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Раствор контактов | ЭКГ-8 | 22-32 | 22-32 | 22-34 | 18, менее, 35, более |
| 3.2.2 Нажатие контактов (конечное), Н (кгс) | ЭКГ-8 | 140-200 | 1400-200 | 140-200 | 120, менее, 200, более |
| 3.2.3 Смещение подвижных контактов относительно неподвижных в горизонтальном и вертикальном направлениях, не более | ЭКГ-8 | 2 | 2 | 2 | 3, более |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 3.2.4 Толщина контактных напаек, не менее | ЭКГ-8 | 2,5 | 1,5 | 1 | 0,5, менее |
| 3.3 Контакторы цепей управления |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 Раствор контактов | ЭКГ-8 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 3, менее, 12, более |
| 3.3.2 Нажатие контактов , Н, не менее | ЭКГ-8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2, менее |
| 3.3.3 Толщина контактных напаек |  | 1,08-1,2 | 0,8-1,2 | 0,6-1,2 | 0,1, менее |
| 3.4 Валы |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 Биение шайб главного кулачкового вала переключателя ступеней, не более | ЭКГ-8 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 2,5, более |
| 3.4.2 Биение шайб блокировочного вала, не более | ЭКГ-8 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 2, более |
| 3.4.3 Диаметр кулачковых шайб вала контакторов: | ЭКГ-8 |  |  |  |  |
| - без дугогашения |  | 300-0,68 | 296-300 | 292-300 | 280, менее |
| - с дугогашением |  | 296±0,3 | 293,7-296,3 | 293-296,3 | 280, менее |
| 3.4.4 Диаметр блокировочного вала, не менее: | ЭКГ-8 |  |  |  |  |
| - нижнего |  | 152±0,5 | 150-152,5 | 146-152,5 | 145, менее |
| - верхнего |  | 90−0,70−0,23 | 88-90 | 86-90 | 84, менее |
| 3.4.5 Отклонение размеров развертки диаграммы коммутационных положений, град: | ЭКГ-8 |  |  |  |  |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| - для контактов с дугогашением |  | ±3 | ±3 | +4 | +5 |
| - для контактов без дугогашения |  | ±2 | ±2 | +2,5 | +3 |
| - для контактов переключения обмоток №31 (с поз. 5 на поз. 18) и №35 (с поз. 18 на поз. 19) |  | ±0,5 | −0,5+0,75 | −0,5+1,0 | +1,5 |
| - для остальных контакторных элементов переключателя обмоток |  | ±2 | ±2 | −2+2,5 | +3 |
| - для вспомогательных (блокировочных) контакторных элементов нижнего блокировочного вала |  | ±0,5 | ±1 | ±1 | +1,5 |
| - для вспомогательных (блокировочных) контакторных элементов верхнего блокировочного вала |  | ±1 | ±1 | ±2 | ±3 |
| 3.4.6 Осевой разбег главного кулачкового вала переключателей ступеней | ЭКГ-8 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1, более |
| 3.4.7 Зазор держателя подвижного контакта от деформации резиновых втулок | ЭКГ-8 | - | 1 | 2 | 3, более |
| 3.4.8 Время срабатывания с нулевой до 33-й или с 33-й до нулевой позиции при 50В, С, не более | ЭКГ-8 | 28 | 28 | 28 | 30, более |
| 3.5 Редукторы |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 Момент срабатывания предельной муфты, Нм | ЭКГ-8 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10, менее |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 3.5.2 Износ поверхности кулачков предельной муфты, не более | ЭКГ-8 | - | 0,5 | 0,8 | 1, более |
| 3.5.3 Осевой зазор червяка | ЭКГ-8 | 0,17-0,35 | 0,17-0,35 | 0,17-0,45 | 0,5, более |
| 3.5.4 Осевой зазор валов | ЭКГ-8 | 0,2-0,7 | 0,2-0,7 | 0,2-0,85 | 1, более |
| 3.5.5 Боковой зазор: | ЭКГ-8 |  |  |  |  |
| - в наружных зубчатых передачах |  | 0,17-0,35 | 0,17-0,35 | 0,17-0,5 | 0,7, более |
| - в передаче от вала шестерни редуктора к валу переключателя ступеней в зубчатых зацеплениях блокировок |  | 0,13-0,25 | 0,13-0,25 | 0,13-0,35 | 0,4, более |
| 3.5.6 Зазор между торцом кулачков шестерни и торцом полумуфты | ЭКГ-8 | 0,8-1,3 | 0,8-1,3 | 0,5-1,3 | 0,3, менее, 1,3, более |
| 3.5.7 Износ витка червяка, не более | ЭКГ-8 | - | 0,1 | 0,2 | 0,4, более |
| 3.5.8 Износ зубьев червячного колеса, не более | ЭКГ-8 | - | 0,2 | 0,5 | 0,7, более |
| 3.5.9 Фиксирующий диаметр поводков мальтийского механизма, не менее | ЭКГ-8 | 85-0,5 | 84 | 83,5 | 83, менее |
| 3.5.10 Диаметр втулки поводка, не менее | ЭКГ-8 | 24−0,33−0,26 | 23,5 | 23,4 | 23,4, менее |
| 3.6 Контроллер в целом |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 Зазор на позиции между роликами замкнутых силовых контактов и профилями кулачковых шайб, не менее | ЭКГ-8 | 3 | 3 | 2,5 | 2, менее |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 3.6.2 Зазор в концевом упоре | ЭКГ-8 | 0,5-1 | 0,4-1 | 0,3-1 | 0,2, менее |
| 3.6.3 Боковые зазоры в зубчатых передачах: | ЭКГ-8 |  |  |  |  |
| - от редуктора к силовым валам |  | 0,13-0,35 | 0,13-0,35 | 0,13-0,4 | 0,5, более |
| - в остальных силовых передачах |  | 0,17-0,48 | 0,17-0,48 | 0,17-0,55 | 0,7, более |
| - в передачах к блокировкам |  | 0,13-0,25 | 0,13-0,3 | 0,13-0,4 | 0,5, более |
| 3.6.4 Износ зубьев шестерен, не более | ЭКГ-8 |  |  |  |  |
| - с модулем свыше 2 |  | - | 0,2 | 0,4 | 0,5, более |
| - с модулем до 2 |  | - | 0,1 | 0,35 | 0,4, более |
| 4 Нормы допусков и износов переключателей и реверсоров с контакторами |  |  |  |  |  |
| 4.1 Групповой переключатель |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 Износ поверхности кулачков главного вала, не более | ПКГ-169 | - | 2 | 3 | 4, более |
| 4.1.2 Биение кулачков по окружности, не более | ПКГ-169 | - | 1 | 1 | 2, более |
| 4.1.3 Раствор контактов: | ПКГ-169 |  |  |  |  |
| - главных |  | 22-30 | 22-30 | 22-30 | 22, менее, 34, более |
| - дугогасительных |  | 20-26 | 20-26 | 20-26 | 20, менее, 30, более |
| 4.1.4 Раствор главных контактов в момент касания дугогасительных | ПКГ-169 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 7, менее |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 4.1.5 Толщина напаек контактов: | ПКГ-169 |  |  |  |  |
| - главных |  | 2-0,2 | 1,5-2,0 | 1-2 | 0,2, менее |
| - дугогасительных |  | 8-0,5 | 6-8 | 4-8 | 2, менее |
| 4.1.6 Внутренний диаметр цилиндра пневматического привода | ПКГ-169 | 100+0,07 | 100-100,5 | 100-101 | 101,5, более |
| 4.1.7 Износ зубьев шестерни главного вала, не более | ПКГ-169 | - | 0,2 | 0,4 | 0,5, более |
| 4.2 Реверсоры и реверсивно-тормозные переключатели |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 Толщина силового подвижного контакта (ножа) в месте соприкосновения | РК-8А, РК-80А, ПКР-72, ПКР-90 | 12-0,5 | 10-12 | 8-12 | 7, менее |
| 4.2.2 Износ контактной пластины (неподвижного контакта) в месте касания, не более | РК-8А, РК-80А, ПКР-72, ПКР-90 | - | 2,5 | 3,5 | 4,5, более |
| 4.2.3 Раствор силовых контактов | РК-8А, РК-80А, ПКР-72, ПКТ-122 | 17, не менее | 17, не менее | 17, не менее | 17, менее |
|  | ПКР-80 замыкающий | 18-20 | 18-20 | 18-30 | 18, менее, 32, более |
|  | ПКР-80 размыкающий | 12-28 | 12-28 | 12-30 | 12, менее, 32, более |
|  | ПКТ-167 | 22-26 | 22-26 | 22-28 | 22, менее, 30, более |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  |  |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 |  | ТР-3 |  |  |
| 4.2.4 Внутренний диаметр цилиндра пневматического привода | РК-8А, РК-80А, ПКР-72, ПКР-90, ПКТ-167, ПКТ-122 | 100+0,07 | 100-100,5 |  | 100-101 |  | 101,5, более |
| 4.2.5 Смещение подвижных контактов относительно неподвижных, не более | РК-8А, РК-80А, ПКР-72, ПКР-90, ПКТ-122, ПКТ-167 | 1,5 | 1,5 |  | 2 |  | 2,5, более |
| 4.3 Переключатели двигателей и вентилей, блокировочные переключатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 Толщина силовых контактов | ПД-168, ПКД-194, ПКД-142, ПВ-78, | 2-0,2 | 1,5-2 |  | 1,2-2 |  | 0,2, менее |
| 4.3.2 Толщина напайки неподвижного и подвижного контактов блокировки | ПД-149, ПД-168, БП-92, ПКД-142, ПКД-175, ПКД-194 | 1,2-0,12 | 0,8-1,2 |  | 0,6-1,2 |  | 0,1, менее |
| 4.3.3 Раствор главного контакта | ПБ-179, ПБ-186, ПБ-149 | 6-8 | 6-8 |  | 6-8 |  | 4, менее, 10, более |
|  | Остальные | 22-28 | 22-30 |  | 22-32 |  | 20, менее, 34, более |
| 4.3.4 Раствор вспомогательных контактов | Все типы | 6-8 | 6-8 | 6-8 |  | 4, менее |  |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  |  |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 |  | ТР-3 |  |  |
| 4.3.5 Диаметр кулачковой шайбы | Все типы, кроме БП, ПБ | 186-0,6 | 184-186 | 182-186 |  | 180, менее |  |
|  | БП, ПБ | 92 | 88-90 | 86-900 |  | 85, менее |  |
| 4.3.6 Внутренний диаметр цилиндра пневматического привода | Все типы | 100+0,7 | 100-100,5 | 100-101 |  | 101,5, более |  |
| 4.3.7 Зазор между ярмом компенсатора при замкнутом положении контактов | ПВ-78 | 4-6 | 5-6 | 3-6 |  | 3, менее, 6, более |  |
| 5 Нормы допусков и износов разъединителей, заземлителей и реверсоров с клиновыми контактами |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Натяг между подвижными и неподвижными контактами | Все типы | - | 0,5-1 | 0,5-1 |  | 0,5, менее |  |
| 5.2 Линия касания контактов, %, не менее | Все типы | 80 | 80 | 80 |  | 70, менее |  |
| 5.3 Толщина контактной пластины (неподвижного контакта) на линии касания | РВН-2 | 8 | 7-8 | 6,5-8 |  | 6, менее |  |
|  | РВ-22 – РВ-27, РАР-16, ПО-82, РТД-20 | 10 | 9-10 | 8,5-10 |  | 8, менее |  |
|  | ПРТ-71, РТД-21 | 8,8-9,3 | 8-9,3 | 7,5-9,3 |  | 6,5, менее |  |
|  | ПВЦ-71, ПВЦ-72 | 2 | 1,5-2 | 1-2 |  | 0,5, менее |  |
|  | РВЦ-29, Р-45 | 2,5-0,5 | 1,5-2,5 | 0,8-2,5 |  | 0,3, менее |  |
|  | Остальные | 6 | 5,5-6 | 5-6 |  | 4,5, менее |  |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 5.4 Толщина контактного ножа (подвижного контакта) по линии касания | ПВЦ-42, ПВЦ-70 – ПВЦ-72, ПВЦ-83, ПВЦ-100, РВ-23, РВ-60, ПО-68, ПО-82, РС-15, РАР-16, БПД-336,РТД-20, РТД-21, РТД-39 | 4 | 3,5-4 | 3,2-4 | 2,3, менее |
|  | РВН-12, ОД-52, ОД-60, ОШК-60, РШК-47, РШК-48, РШК-54 – РШК-54 | 10 | 9-10 | 8,5-10 | 8, менее |
|  | ПРТ-71 | 3 | 2,5-3 | 2-3 | 1,5, менее |
| 5.5 Толщина накладок вспомогательных контактов | Все типы | 1,2 | 0,8-1,2 | 0,5-1,2 | 0,1, менее |
| 6 Нормы допусков и износов электропневматических контакторов |  |  |  |  |  |
| 6.1 Толщина главных силовых контактов (у основания) | Все типы | 10±0,2 | 8-10,2 | 6,5-10,2 | 5, менее |
| 6.2 Толщина напаек главных контактов | ПК-96 – ПК101, ПК-63, ПК-342 | 2,0-0,2 | 1,5-2 | 0,8-2 | 0,3, менее |
| 6.3 Толщина напаек дугогасительных контактов | ПК-96 – ПК101, ПК-63, ПК-342 | 5,6-0,3 | 5-5,6 | 3-5,6 | 0,5, менее |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 6.4 Раствор главных силовых контактов | ПК-96 – ПК101, ПК-63, ПК-342 | 23-28 | 23-28 | 23-30 | 23, менее, 32, более |
|  | Все остальные типы | 24-27 | 24-27 | 24-29 | 24, менее, 32, более |
| 6.5 Раствор дугогасительных контактов | ПК-63, ПК-96 – ПК-101, ПК-342 | 24-27 | 24-27 | 24-29 | 24, менее, 32, более |
| 6.6 Раствор главных контактов в момент касания дугогасительных, не менее | ПК-63, ПК-96 – ПК-101 | 7 | 7 | 7 | 4, менее |
| 6.7 Наибольшее поперечное смещение главных силовых контактов во включенном положении | Все типы | - | 1 | 1,5 | 2, более |
| 6.8 Наибольший зазор между штоком поршня и отверстием для него в цилиндре, не более | Все типы | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 1, более |
| 6.9 Внутренний диаметр цилиндра | Все типы | 45+0,17 | 45-45,45 | 45-45,6 | 45,65, более |
| 6.10 Суммарный вертикальный зазор шарнирных соединений, приведенных к подвижному контакту, не более | Все типы | 1,5 | 2 | 3 | 4, более |
| 6.11 Толщина стенки продольно-щелевой дугогасительной камеры | ПК-56, ПК-63, ПК-96 – ПК-101, | 6+0,3 | 5-7,5 | 4-7,5 | 3, менее |
| 6.12 Толщина стенки лабиринтно-щелевой дугогасительной камеры | ПК-21 – ПК-26, ПК-50, ПК-66, ПК-339 – ПК-342 | 6−0,5+1 | 5-7,5 | 4-7,5 | 2, менее |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 6.13 Толщина перегородки внутри продольно-щелевой дугогасительной камеры | ПК-56, ПК-63, ПК-96 – ПК-101 | 5+0,3 | 4-5 | 3-5 | 2, менее |
| 7 Нормы допусков и износов электромагнитных контакторов |  |  |  |  |  |
| 7.1 Толщина главных контактов (накладок главных контактов) | ТКПМ-111, КПД-131 | 2-0,2 | 1,5-2 | 1-2 | 0,2, менее |
|  | КПВ-503, КТПВ-523 | 7±0,2 | 6,5-7,2 | 4,5-7,2 | 3, менее |
|  | КП-21/33 | 1,5-0,15 | 1-1,6 | 0,6-1,2 | 0,1, менее |
|  | МК-63 – МК-73, МК-116 | 2-0,2 | 1,5-2 | 1-2 | 0,5, менее |
|  | МК-83, МК-87, МК-94 – МК-97 | 8 | 7-8,2 | 6-8,2 | 5, менее |
|  | (подвижные контакты) |  |  |  |  |
|  | МК-83 – МК-87, МК-94 – МК-97 | 6 | 4,5-6 | 3,5-6 | 3, менее |
|  | (неподвижные контакты) |  |  |  |  |
|  | МК-101, МК-201 | 6 | 4,5-6 | 3,5-6 | 3, менее |
|  | МК-310 | 6+0,2 | 5-6,2 | 4-6,2 | 3, менее |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 7.2 Высота контакта, измеренная со сферической поверхности до основания | МК-83 – МК-87 | 23 | 23 | 20-23 | 18, менее |
| 7.3 Толщина подвижного контакта | КТПВ-521, КТПВ-522 | 6±0,07 | 5,5-6,1 | 4,5-6,1 | 3, менее |
| 7.4 Толщина неподвижного контакта | КТПВ-521, КТПВ-522 | 4,1±0,05 | 3,5-4,15 | 3-4,15 | 2, менее |
| 7.5 Толщина вспомогательных контактов | Все МК | 1,2-0,15 | 1-1,6 | 0,6-1,2 | 0,1 менее |
|  | КПМ-111 | 1,5-0,15 | 1-1,6 | 0,6-1,2 | 0,1, менее |
| 7.6 Раствор главных контактов | КПВ-503, КТПВ-521, КТПВ-523 | 13±2 | 11-15 | 11-16 | 11, менее, 16, более |
|  | КТПВ-522 | 14±2 | 11-15 | 11-16 | 11, менее, 16, более |
|  | КПВ-603 | 16±2 | 14-18 | 14-19 | 14, менее, 20, более |
|  | КП21/33 | 4, не менее | 4-6 | 4-8 | 4, менее, 10, более |
|  | КПМ-111 | 8, не менее | 8-9 | 8-10 | 8, менее, 12, более |
|  | КПД-131 (замыкающие) | 8, не менее | 8-9 | 8-10 | 8, менее, 12, более |
|  | КПД-131 (размыкающие) | 6, не менее | 6-8 | 6-8 | 6, менее, 10, более |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
|  | МК-63, МК-68 | 6±1 | 5-7 | 5-9 | 5, менее, 11, более |
|  | МК-72, МК-73 | 6±1 | 5-7 | 5-9 | 5, менее, 11, более |
|  | МК-64 (замыкающие) | 4,5±0,5 | 4-5 | 4-6 | 4, менее, 8, более |
|  | МК-64 (размыкающие) | 6-1 | 5-6 | 5-8 | 5, менее, 10, более |
|  | МК-66 (замыкающие) | 6,5±0,5 | 6-7 | 6-9 | 5,5, менее, 11, более |
|  | МК-66 (размыкающие) | 6±0,5 | 5,5-6,5 | 5,5-9 | 5,5, менее, 11, более |
|  | МК-70, (размыкающие верхние) | 2,5±0,5 | 2-3 | 2-3,5 | 2, менее, 4, более |
|  | МК-116 (размыкающие нижние) | 5±1 | 4-6 | 4-7 | 4, менее, 8, более |
|  | МК-83 – МК-87, МК-94 – МК-97 | 15±2 | 13-17 | 13-19 | 13, менее, 20, более |
|  | МК-101 | 10-13 | 10-13 | 10-15 | 10, менее, 16, более |
|  | МК-201 | 19+2 | 19-21 | 19-23 | 19, менее, 25, более |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
|  | МК-301 | 30-34 | 30-34 | 30-38 | 30, менее, 40, более |
| 7.7 Раствор вспомогательных (блокировочных) контактов | Все МК | 4+1 | 4-5 | 4-6 | 4, менее, 8, более |
|  | КПМ-220 | 5, не менее | 5-7 | 5-9 | 5, менее, 11, более |
| 7.8 Раствор замыкающего контакта в момент касания размыкающего, не более | МК-66 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5, менее |
| 7.9 Зазор, контролирующий провал главных контактов (по чертежу) | КПВ-503, КТПВ-523 | 3,3-0,6 | 2,7-3,3 | 1,65-3,3 | 1,35, менее |
|  | КТПВ-521 | 2-0,6 | 1,4-2 | 1-2 | 0,7, менее |
|  | КТПВ-522 | 2,8-0,6 | 2,2-2,8 | 1,4-2,8 | 1,1, менее |
|  | КПВ-603 | 3,3-0,7 | 2,6-3,3 | 1,65-3,3 | 1,35, менее |
|  | КПД-131, КПМ-111 | 2-4 | 2-4 | 1,5-4 | 1, менее |
|  | КП21/33 | 2,5-3 | 2,5-3 | 2-3,5 | 1,5, менее |
|  | МК-63, МК-68, МК-69, МК-83 – МК-87, МК-94 – МК-97 | 3+1 | 3-4 | 2-4 | 1, менее |
|  | МК-66 (замыкающие) | 2,5+0,5 | 2,5-3 | 1,5-3 | 1, менее |
|  | МК-66 (размыкающие) | 3+0,5 | 3-3,5 | 1,75-3,5 | 1, менее |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
|  | МК-70, МК-116 (размыкающие верхние) | 7±0,5 | 6,5-7,5 | 6-7,5 | 6, менее |
|  | МК-116 (размыкающие нижние) | 4,5±0,5 | 4-5 | 3,5-5 | 3, менее |
| 7.10 Зазор, контролирующий провал вспомогательных (блокировочных) контактов | Все КПВ и КТПВ | 1,5, не менее | 1,5-2 | 1,5-2 | 1, менее |
| 7.11 Зазор между колодкой и контуром, контролирующим провал замыкающего контакта | КПД-131 | 1-1,5 | 1-1,5 | 1-1,5 | 0,3, менее |
| 7.12 Наибольшие поперечные смещения контактов | Все МК | - | 1 | 2 | 2, более |
| 7.13 Неодновременность нажатия контактов двухполюсных контакторов, с, не более | Все кроме МК-63 – МК-72 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5, более |
|  | МК-63 – МК-72 | Не допускается |  |  |  |
| 7.14 Ход штока блокировки | МК-63, МК-83 – МК-87, МК-94 – МК-97 | 6+2 | 6-8 | 6-9 | 6, менее, 10, более |
|  | МК-70, МК-116 | 6+0,2 | 6-6,5 | 6,7 | 6, менее, 4,5, более |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 7.15 Свободный ход штока блокировки при включении контактора | МК-63, МК-83 – МК-87, МК-94 – МК-97 | 1, не менее | 1-2 | 1-3 | 1,менее, 3, более |
|  | МК-70, МК-116 | 0,4-2,2 | 0,4-2,2 | 0,4-2,2 | 0,4, менее, 2,2, более |
| 7.16 Толщина стенки дугогасительной камеры | Все МК | 6+0,3 | 5-7,5 | 4-7,5 | 3, менее |
| 8 Нормы допусков и износов главных выключателей |  |  |  |  |  |
| 8.1 Отключение осей ножей разъединителя и неподвижного контакта при включенном положении выключателя, мм | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 7, более |
| 8.2 Наименьшее расстояние между металлическими деталями дугогасительной камеры и разъединителем в отключенном состоянии, мм | ВОВ-25-4 | 230 | 230 | 230 | 230, менее |
| 8.3 Натяг между подвижными ножами разъединителя и неподвижным контактом, мм | ВОВ-25-4 | - | 1,5-2 | 1,5-2 | 2, более |
|  | ВОВ-25-4М | - | 1,5-2 | 1,5-2 | 1, менее |
| 8.4 Контактная поверхность ножей разъединителя %, не менее | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 80 | 80 | 80 | 70, менее |
| 8.5 Полный угол поворота вала разъединителя при включении и отключении, град. | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 60±1 | 59-61 | 59-62 | 58, менее, 63, более |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 8.6 Наименьшее давление срабатывания механизмов выключения при включении отключении, кПа | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 300 | 300 | 300 | 300, более |
| 8.7 Давление сжатого воздуха для срабатывания автомата наименьшего давления, кПа: | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М |  |  |  |  |
| - на размыкание |  | 460-480 | 460-480 | 460-480 | 460, менее, 480, более |
| - на замыкание контактов |  | 560-580 | 560-580 | 560-580 | 560, менее, 580, более |
| 8.8 Снижение давления сжатого воздуха в резервуаре выключателя в течение 1ч за счет утечек без учета вентиляции полостей изоляторов (при закрытом патроне аэрации) при начальном давлении 800 кПа; кПа, не более | ВОВ-25-4 | 100 | 100 | 100 | 100, более |
| То же с учетом вентиляции полостей изоляторов, (при открытом патроне аэрации), кПа, не более | ВОВ-25-4 | 450-750 | 450-750 | 450-750 | 750, более |
| 8.9 Угол поворота вала до размыкания контактов сигнального аппарата при включении, град. | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 20±5 | 15-25 | 15-25 | 15, менее, 25, более |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 8.10 Снижение давления сжатого воздуха в резервуаре выключателя за счет утечек при автоматическом отключении (от электромагнита переменного тока) и начальном давлении в резервуаре 800 кПа; кПа, не более | ВОВ-25-4 | 250 | 250 | 250 | 250, более |
| 8.11 Наименьшее напряжение срабатывания включающего электромагнита постоянного тока при давлении воздуха 900кПа, В, не более | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 32,5 | 32,5 | 33 | 37, более |
| 8.12 Собственное время отключения электромагнитом при давлении сжатого воздуха 800кПа, и напряжении 50В (время от момента размыкания цепи катушки до размыкания контактов дугогасительной камеры), с, не более | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04, более |
| 8.13 Собственное время автоматического отключения электромагнитом переменного тока при давлении 800кПа и токе в катушке 15А, с, не более | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03, более |
| 8.14 Время от размыкания контактов дугогасительной камеры до размыкания ножей разъединителя при давлении 800кПа и напряжении 50В,с | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 0,03-0,035 | 0,03-0,035 | 0,03-0,035 | 0,025, менее |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 8.15 Время от размыкания контактов разъединителя до момента замыкания разъединителя заземляющим ножом при отключении, с | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 0,05-0,07 | 0,05-0,07 | 0,05-0,07 | 0,05, менее, 0,07, более |
| 8.16 Наибольшая угловая скорость вала при давлении 800кПа, град/с: | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М |  |  |  |  |
| - при отключении |  | 810-900 | 810-900 | 810-900 | 810, менее, 900, более |
| - при включении |  | 720-880 | 720-880 | 720-880 | 720, менее, 880, более |
| 8.17 Нажатие одного разъединителя на неподвижный контакт дугогасительной камеры, Н | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 85, менее, 105, более |
| 8.18 Вжим подвижного контакта дугогасительной камеры в неподвижный, мм | ВОВ-25-4 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7, менее |
|  | ВОВ-25-4М | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14, менее |
| 8.19 Толщина ножей разъединителя, мм, не менее: | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М |  |  |  |  |
| - неподвижного (контактной пластины) |  | 10 | 9,5-10 | 9,0-10 | 8,5, менее |
| - подвижного |  | 3 | 2,8-3 | 2,6-3 | 2, менее |
| 8.20 Нажатие подвижного контакта дугогасительной камеры на неподвижный, Н | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 450 | 440-450 | 430-450 | 430, менее |
| 8.21 Площадь прилегания подвижного и неподвижного контактов дугогасительной камеры, %, не менее | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 80 | 80 | 80 | 80, менее |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 8.22 Внутренний диаметр цилиндра дугогасительной камеры, мм, не более | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 80+0,06 | 80,47 | 80,7 | 81, более |
| 8.23 Зазор между поршнем дугогасительной камеры и цилиндром, мм | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | - | 0,05 | 0,1 | 0,1, более |
| 8.24 Толщина киритовой накладки неподвижного контакта дугогасительной камеры, мм, не менее | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 8 | 6 | 4 | 2,8, менее |
| 8.25 Толщина киритового электрода неподвижного контакта, мм, не менее | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 24 | 22,5 | 21 | 20, менее |
| 8.26 Толщина контактов контрольно-сигнального аппарата, мм | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 1,2-0,12 | 0,8—1,2 | 0,6-1,2 | 0,1, менее |
| 9 Нормы допусков и износов быстродействующих выключателей |  |  |  |  |  |
| 9.1 Толщина рабочей части неподвижного контакта | БВП-3А, БВП-5А | 18+0,5 | 16-18,5 | 16-18,5 | 15, менее |
| 9.2 Толщина дугогасительных рогов | БВП-3А, БВП-5А | 6±0,5 | 5-6,5 | 4,5-6,5 | 3, менее |
| 9.3 Длина неподвижного контакта, измеренная между серединой контактной поверхности и противоположной гранью | БВП-3А | 41±1 | 38-42 | 38-42 | 35, менее |
|  | БВП-5А | 175±1 | 172-176 | 172-176 | 169, менее |
| 9.4 Длина подвижного контакта, измеренная между контактной поверхностью и противоположной гранью | БВП-3А | 72 | 62-68 | 65-72 | 59, менее |
|  | БВП-5А | 82±0,5 | 80,9-82,5 | 80-82,5 | 76, менее |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 9.5 Ширина неподвижного контакта в рабочей части контактной поверхности | БВП-3А | 10-0,1 | 8,5-10 | 8,5-10 | 8, менее |
|  | БВП-5А | 34±0,5 | 30-34,5 | 30-34,5 | 25, менее |
| 9.6 Ширина подвижного контакта в рабочей части контактной поверхности | БВП-3А | 10+0,2 | 8,5-10,2 | 8,5-10,2 | 8, менее |
|  | БВП-5А | 33+0,5 | 30-33,5 | 30-33,5 | 28, менее |
| 9.7 Раствор контактов | БВП-3А | 36-41 | 36-41 | 36-45 | 62, более |
|  | БВП-5А | 35-40 | 35-40 | 35-44 | 60, более |
| 9.8 Толщина рабочей части подвижного контакта | БВП-3А | 26 | 24-26 | 18-26 | 14, менее |
|  | БВП-5А | 22-1,0 | 20-22 | 16-22 | 10, менее |
| 9.9 Толщина стенок дугогасительной камеры в месте разрыва контактов | БВП-3А, БВП-5А | 8 | 5-8 | 4-8 | 3, менее |
| 9.10 Толщина перегородки дугогасительной камеры | БВП-3А, БВП-5А | 6+0,5 | 5-6,5 | 4-6,5 | 3, менее |
| 9.11 Ширина устья камеры в месте разрыва контактов | БВП-3А | 15 | 5-17 | 15-17 | 21, более |
|  | БВП-5А | 39 | 39-40 | 39-40 | 45, более |
| 9.12 Наибольшее относительное поперечное смещение главных контактов во включенном положении, не более | БВП-3А, БВП-5А | 0,5 | 1 | 1 | 1,5, более |
| 9.13 Площадь прилегания якоря к полюсам, %, не более | БВП-3А, БВП-5А | 75 | 75 | 75 | 75, менее |
| 9.14 Расстояние между левым рогом и следом движения подвижного контакта | БВП-3А, БВП-5А | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3, менее |
| 9.15 Зазор между верхним концом полюса и камерой | БВП-3А, БВП-5А | 6 | 3-6 | 3-6 | 6, более |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 9.16 Зазор между главным рычагом и осью (валиком) | БВП-3А, БВП-5А | 0,045-0,09 | 0,045-0,3 | 0,045-0,3 | 0,8, более |
| 10 Нормы допусков и износов реле и регулятора напряжения |  |  |  |  |  |
| 10.1 Реле |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 Толщина серебряных и металлокерамических контактов | Все типы | 1,2-0,12 | 0,8-1,2 | 0,5-1,2 | 0,1, менее |
| 10.1.2 Наибольшее поперечное смещение контактов относительно друг друга во включенном положении | Все типы | 1 | 1 | 1 | 1,5, более |
| 10.1.3 Раствор контактов | РО-33 | 2,5-3 | 2,5-3 | 2,5-3 | 2,5, менее, 6, более |
|  | РО-60, БРД-204, БРД-356, РДЗ-216, РДЗ-222, РТ-410Б, РТ-196, РЗ-182, РЗ-1/1, РКН-323, РКН-333, РП-0/2, РП-1/1, РП-1/2, РП-1/3, РП-3/3, РП-1/4, РП-264, РТ-252, РТ-253, РТ-255, РТ-465 | 4+1 | 4-5 | 4-5 | 4, менее, 7, более |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
|  | РТ-252, РТ-253, РТ-255, РТ-465 | 2,8-4,4 | 2,8-4,4 | 2,8-4,4 | 2,8, менее, 7, более |
|  | РТ-492, РЗ-303, РЗ-757, РЗ-576, РМН-325 | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 2,5, менее, 4, более |
|  | РМН-326, РКЗ-306, РП-277 – РП-283, РП-596 | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 2,5, менее, 4, более |
|  | РЗ-329, РЗ-330 | 3,5-5 | 3,5-5 | 3,5-5 | 3,5, менее, 7, более |
|  | РЭВ-329, РЭВ-345, РЭВ-294, РЭВ-299, РЭВ-300, РЭВ-513, РЭВ-573 | 3, не менее | 3-4 | 3-4 | 3, менее, 5, более |
|  | РКН-323, РКН-586, РЗЮ-580, РЭВ-297, РЭВ-455, Рэв-560, РЭВ-597 | 2,5-3 | 2,5-3 | 2,5-3 | 2,5, менее, 4, более |
|  | РБ-469 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2, менее, 3, более |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 10.1.4 Провал контактов | РО-60, БРД-204, БРД-356, РДЗ-216, РДЗ-222, РТ-196, РТ-197, РКН-323, РКН-333, РЗ-1/1, РЗ-182, РКЗ-0/1, РП-0/2, РП-1/1, РП-1/2, РП-1/3, РП-3/3, РП-1/4, РП-264, РП-596, РКБ-004 | 2,5-3 | 2,5-3 | 2,5-3 | 2,5, менее, 3, более |
|  | РТ-410Б,РЗ-303, РЗ-575, РЗ-576, РКЗ-306, РТ-496 | 2+1 | 2-3 | 2-3 | 2, менее, 3, более |
|  | РП-277 – РП-283 | 2±0,5 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 1,5, менее, 3, более |
|  | РЗ-329, РЗ-330, РТ-252, РТ-253, РТ-255, РТ-465 | 2−0,5+1 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5, менее, 4, более |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
|  | РБ-192, РБ-469, РМН-325, РМН-326, РПВ-396, РКН-323, РКН-586, РЗЮ-580, РБ-469, РЭВ-239, РЭВ-245, РЭВ-294, РЭВ-297 | 1,5-0,5 | 1-1,5 | 1-1,5 | 1, менее, 2, более |
|  | РЭВ-299, РЭВ-100, РЭВ-312, РЭВ-555, РЭВ-560, РЭВ-573, РЭВ-597 | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5, менее, 2, более |
| 10.2 Регулятор напряжения |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 Толщина контакта: | СРН-7У3 |  |  |  |  |
| - подвижного |  | 18±0,5 | 16,5-18,5 | 16,5-18,5 | 13, менее |
| - неподвижного |  | 45±0,5 | 40-45,5 | 38-45,5 | 30, менее |
| 11 Нормы допусков и износов контроллеров машиниста, переключателей режимов, блокировочных устройств |  |  |  |  |  |
| 11.1Толщина подвижного контакта контакторного элемента | КМЭ-52, КМЭ-55, КМЭ-59, КМЭ-60-044, ПР-60, ПР-85, ПР-103, | 1,2-0,12 | 0,8-1,2 | 0,6-1,2 | 0,1, менее |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
|  | ПР-105, БУ-01-02 |  |  |  |  |
|  | КМЭ-72, КМЭ-80, КМ-84, КМЭ-70 | 2-0,2 | 1,,5-2 | 1-2 | 0,1, менее |
| 11.2 Толщина неподвижного контакта контакторного элемента | КМЭ-52, КМЭ-55, КМЭ-60-044, КМЭ-72, КМЭ-80, КМ-84, КМЭ-70 | 1,2-0,12 | 0,8-1,2 | 0,6-1,2 | 0,1, менее |
|  | КМЭ-59, БУ-01-02, ПР-60, ПР-85, ПР-103, ПР-105 | 1,2-0,12 | 0,8-1,2 | 0,6-1,2 | 0,1, менее |
| 11.3 Раствор контактов контакторного элемента | КМЭ-52 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6, менее, 8, более |
|  | КМЭ-55, КМЭ-60-044 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4, менее, 11, более |
|  | КМЭ-59, КМЭ-70 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6, менее, 9, более |
|  | КМЭ-72 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4, менее, 8, более |
|  | КМЭ-80 | 5-7 | 4,5-8 | 4,5-8 | 4, менее, 10, более |
|  | КМ-84 | 4,5, не менее | 4,5-8 | 4,5-8 | 4, менее, 11, более |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
|  | ПР-60, ПР-85, ПР-103, ПР-105, БУ-01-02 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 4, менее, 10, более |
| 11.4 Провал контактов контакторного элемента | КМЭ-52, КМЭ-55, КМЭ-60, КМЭ-59, КМЭ-70, КМЭ-80, КМ-84, ПР-60, ПР-85, ПР-103 | 2,5-4 | 25-4 | 2,5-4 | 2, менее, 4,5, более |
|  | ПР-105 | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 1, менее, 2,5, более |
| 11.5 Диаметр кулачковых шайб | КМЭ-52, КМЭ-55, КМЭ-59, КМЭ-60-044, КМЭ-70, КМЭ-72, КМЭ-80, КМ-84, ПР-60, ПР-85, ПР-103, ПР-105 | 90-0,46 | 88-90 | 86-90 | 84, менее |
|  | БУ-01-02 | 45 | 43-45 | 41-45 | 40, менее |
| 12 Нормы допусков и износов кнопочных выключателей |  |  |  |  |  |
| 12.1 Толщина контакта в рабочей части: | Все типы |  |  |  |  |
| - подвижного |  | 1,5 | 1,2-1,5 | 1,2-1,5 | 1, менее |
| - неподвижного |  | 2 | 1,6-2 | 1,3-2 | 1, менее |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 12.2 Толщина серебряной напайки подвижного и неподвижного контактов | Все типы | 1-0,12 | 0,6-1 | 0,4-1 | 0,1, менее |
| 12.3 Выработка отверстия подвижного контакта | Все типы | - | 0,5 | 0,8 | 1,2, более |
| 12.4 Диаметр отверстия в рукоятке | Все типы | 12,1+0,24 | 12,1-12,3 | 12,1-12,4 | 12,5, более |
| 12.5 Диаметр отверстия под валики во фланцах | Все КУ с ключом | 10 | 10-10,2 | 10-10,4 | 10,5, более |
| 13 Нормы допусков и износов выключателей управления и регуляторов давления |  |  |  |  |  |
| 13.1 Выключатели управления |  |  |  |  |  |
| 13.1.1 Толщина серебряной напайки контакта: | ВУ-213 |  |  |  |  |
| - подвижного |  | 2-0,2 | 1,2-2 | 0,8-2 | 0,1, менее |
| - неподвижного |  | 1-0,12 | 0,6-1 | 0,4-1 | 0,1, менее |
| 13.2 Регуляторы давления |  |  |  |  |  |
| 13.2.1 Толщина неподвижного и подвижного контактов в рабочей части | АК-11Б | 2-0,2 | 1,5-2 | 1-2 | 0,2, менее |
| 13.2.2 Диаметр поршня редуктора давления | РД-11 | 24−0,035−0,025 | 23,9-23,975 | 23,8-23,975 | 23,7, менее |
| 13.2.3 Диаметр отверстия под поршень редуктора | РД-11 | 24+0,045 | 24-24,1 | 24-24,15 | 24,2, более |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 13.2.4 Радиальная толщина диамагнитной втулки электромагнита | РД-11 | 1−0,135−0,016 | 0,8-0,984 | 0,7-0,984 | 0,6, менее |
| 14 Нормы допусков и износов электропневматических клапанов |  |  |  |  |  |
| 14.1 Внутренний диаметр цилиндра пневмопривода | КП-39, КП-40, КП-41, КП-45, КП-53, КПЭ-99, КПЭ-99-02, КП-100,КП-110-01 | 45+0,17 | 45-45,5 | 45-45,6 | 45,7, более |
| 14.2 Толщина резиновых колец по периметру уплотнения буртом втулки | КП-39, КП-40, КП-41, КП-45, КП-53, КПЭ-99, КПЭ-99-02, КП-100, КП-110-01 | 3±0,3 | 2,5-3,3 | 2-3,3 | 1,5, менее |
| 14.3 Зазор между латунным поршнем и корпусом, не более | КЭ-44 (Э-104Б) | - | 0,1 | 0,15 | 0,2, более |
| 14.4 Ход клапана | КР-50, КП-39, КП-40, КП-1, КП-45, КП-100 | 5+1 | 5-6 | 5-6,5 | 7, более |
|  | КП-100 | 4 | 4, не менее | 4, не менее | 4, менее |
|  | КП-110-01 | 3 | 3, не менее | 3, не менее | 3, менее |

Продолжение таблицы  З.1

| Наименование аппаратов, деталей и параметров | Тип аппарата | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 15 Нормы допусков и износов пневматических выключателей |  |  |  |  |  |
| 15.1 Толщина подвижного контакта контакторного элемента | Все ПВУ | 2-0,2 | 1,5-2 | 1-2 | 0,1, менее |
| 15.2 Толщина неподвижного контакта контакторного элемента | Все ПВУ | 1,2-0,12 | 0,8-1,2 | 0,6-1,2 | 0,1, менее |
| 15.3 Внутренний диаметр корпуса по зеркалу цилиндра | Все ПВУ | 45+0,17 | 45-45,5 | 45-45,6 | 45,7, более |
| 15.4 Зазор переключающего рычага в пазу штока | ПВУ-2, ПВУ-3, ПВУ-7 | 0,4-0,75 | 0,4-0,8 | 0,4-0,9 | 1, более |
| 15.5 Диаметр шарика, не менее | ПВУ-2, ПВУ-3, ПВУ-7 | 4 | 3,8 | 3,6 | 3,5, менее |