# ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

### (Обязательное)

## Нормы допусков и износов механического оборудования электровозов

Таблица Ж.1

| Наименование деталей и параметров | Серия электровоза | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 1 Нормы допусков и износов рам тележек |  |  |  |  |  |
| 1.1 Расстояние между осями пазов на кронштейнах рамы под валики поводков в буксовом проеме | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 950±0,5 | 949-951 | 948,5-951,5 | 948, менее, 951,5, более |
| 1.2 Расстояние между внутренними плоскостями паза буксовых кронштейнов (перпендикулярно продольной оси рамы тележки) | ВЛ80, ВЛ82 | 1890-1,0 | 1890±2,0 | 1890±2,5 | 1887,5, менее, 1892,5, более |
| 1.3 Смещение паза для валиков поводков в буксовых кронштейнах рамы: |  |  |  |  |  |
| - одной боковины не более | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | - |
| - правой и левой боковин, не более | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.4 Допустимый прогиб боковины рамы на всей длине, не более: |  |  |  |  |  |
| - вертикальный | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0-5 | 0-8 | 0-10 | 15, более |
| - горизонтальный |  | 0-5 | 0-6 | 0-8 | 15, более |

Продолжение таблицы  Ж.1

| Наименование деталей и параметров | Серия электровоза | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| - местные вмятины | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | - | 0-6 | 0-10 | 15, более |
| 1.5 Расстояние между нижними плоскостями буксовых кронштейнов для валиков поводков в одном проеме | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 210±1,0 | 219-223 | - | - |
| 1.6 Отклонение от плоскости внутренних вертикальных поверхностей кронштейнов под буксы между проемами одной колесной пары, не более | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0-1 | 0-1,5 | - | - |
| 1.7 Расстояние между внутренними плоскостями пазов буксовых кронштейнов для поводков | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 310+1,0 | 310-311 | 309,5-311,5 | 312, более |
| 1.8 Расстояние между верхним и нижним кронштейнами с приваренными планками на раме тележки для пружинных подвесок тяговых двигателей | ВЛ60 | 320−1,4+2,0 | 318,6-322 | 318,6-322 | 330, более |
| 1.9 Износ накладок или вкладышей боковых опор | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | - | 0-1 | 0-2 | 4, более |
| 1.10 Износ накладок под ролик противоразгрузочного устройства | ВЛ80 | - | 0 | 0 | 6, более |
| 1.11 Расстояние от паза под поводок до кронштейна третьего и четвертого тяговых электродвигателей на раме тележки (до торца полки кронштейна) | ВЛ60 | 685−5,0+3,0 | 678-690 | 675-690 | - |

Продолжение таблицы  Ж.1

| Наименование деталей и параметров | Серия электровоза | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 1.12 Отклонение от параллельности внутренних поверхностей стоек пазов под поводок в одном проеме буксового кронштейна рамы, не более | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0,5 | 1 | 3 | - |
| 2 Нормы допусков и износов для опор кузова, ограничителей, возвращающих устройств, шаровой связи и противоотносных устройств |  |  |  |  |  |
| 2.1 Высота центральной опоры кузова (без амортизаторов) | ВЛ60 | 714-0,5 | 714-1,5 | 714-2,0 | - |
| 2.2 Эксцентричность внутренних поверхностей одного конуса относительно другого, измеренная на расстоянии 30 мм от торца центральной опоры, не более | ВЛ60 | - | 2,0 | 4,0 | - |
| 2.3 Расстояние между боковыми плоскостями центральной опоры без накладок | ВЛ60 | 272-0,3 | 270-272 | 270-272 | - |
| 2.4 Расстояние между накладками центральной опоры | ВЛ60 | 320−1,1+0,2 | 322 | 314-322 | 310, менее |
| 2.5 Суммарный зазор между накладками центральной опоры и накладками тягового кронштейна | ВЛ60 | 0,2-0,6 | 0,2-0,6 | 0,2-0,8 | 2,5, более |
| 2.6 Толщина рабочей части накладки центральной опоры | ВЛ60 | 24-0,3 | 21-26 | 18-26 | 16, менее |
| 2.7 Отклонение от параллельности противоположных накладок центральной опоры и тягового кронштейна, не более | ВЛ60 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |

Продолжение таблицы  Ж.1

| Наименование деталей и параметров | Серия электровоза | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 2.8 Толщина рабочей части накладки тягового кронштейна | ВЛ60 | 17-0,3 | 16-18 | 14-18 | 13, менее |
| 2.9 Расстояние между осью отверстия кронштейна возвращающего устройства и осью опорного конуса на раме кузова | ВЛ60 | 730±1,5 | 728-732 | 727,5-732,5 | - |
| 2.10 Расстояние между центрами отверстий втулок проушин возвращающего устройства | ВЛ60 | 600±0,5 | 599,5-600,5 | 599-601 | - |
| 2.11 Расстояние между центрами вершин двух опорных конусов на раме кузова | ВЛ60 | 2300±1,0 | 2300±3,0 | 2300±3,0 | - |
| 2.12 Разница расстояний между вершинами двух опорных конусов на раме кузова и раме тележки, не более | ВЛ60 | - | ±1,0 | ±2,0 | - |
| 2.13 Вертикальный зазор между упорами ограничителей на раме кузова и противолежащей накладкой на раме тележки (на прямом горизонтальном участке пути) | ВЛ60 | 20−10,0+5,0 | 10-25 | 10-25 | 8, менее, 27, более |
|  | ВЛ80 | 16±2,0 | 14-18 | 14-18 | 10, менее, 20, более |
| 2.14 Горизонтальный зазор между ограничителем на кузове на кузове и противолежащей накладкой на раме тележки (или плоскостью боковины) на прямом горизонтальном участке пути | ВЛ60 | 30±5,0 | 25-35 | 23-37 | 20, менее, 45, более |
| 2.15 Боковые отклонения центральных опор от продольной оси каждого конца электровоза (проверка по струне), не более | ВЛ60 | 2 | 4 | - | - |

Продолжение таблицы  Ж.1

| Наименование деталей и параметров | Серия электровоза | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 2.16 Суммарный зазор в местах соединения валиком проушин возвращающего устройства с ухом центральной опоры и кронштейном на раме кузова | ВЛ60 | 0,4-0,8 | 0,4-0,8 | 0,4-1,0 | 1,5, более |
| 2.17 Высота пружины возвращающего устройства в свободном состоянии | ВЛ60 | 283-292 | 283-292 | 280-292 | - |
| 2.18 Высота пружины боковой опоры кузова в свободном состоянии | ВЛ60 | 325−2,0+7,0 | 323-332 | 320-332 | - |
|  | ВЛ80,ВЛ82 | 322−2,0+7,0 | 317-329 | 317-329 | - |
| 2.19 Разница прогиба пружин боковых опор электровоза под рабочей нагрузкой, не более | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 2 | 2 | 2 | - |
| 2.20 Суммарный зазор между направляющими втулками и стаканом боковой опоры в раме кузова | ВЛ60, | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 12, более |
|  | ВЛ80, ВЛ82 | 0,12-0,58 | 0,12-0,6 | 0,12-1,2 | 2,5, более |
| 2.21 Износ скользуна (башмака) боковой опоры кузова | ВЛ80, ВЛ82 | - | 0,1,5 | 0-3 | 5,0, более |
| 2.22 Диаметр главного шкворня | ВЛ80, ВЛ82 | 155−0,28−0,15 | 153-155 | 151-155 | 150, менее |
| 2.23 Суммарный зазор между шкворнем и отверстием в шаровом подшипнике | ВЛ80, ВЛ82 | 0,15-0,36 | 0,15-0,5 | 0,15-0,65 | 3, более |
| 2.24 Суммарный зазор между шаром и его вкладышем | ВЛ80, ВЛ82 | 0,42 | 0,5 | 1 | 2, более |
| 2.25 Диаметр шара по наружной поверхности | ВЛ80, ВЛ82 | 220−0,195−0,075 | 219,5-222 | 219-223 | 217, менее |
| 2.26 Износ упоров шаровой связи | ВЛ80, ВЛ82 | - | - | 0-0,5 | 2, более |

Продолжение таблицы  Ж.1

| Наименование деталей и параметров | Серия электровоза | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 2.27 Суммарный зазор между валиком (упором) и втулкой толкателя | ВЛ80, ВЛ82 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-1 | 2, более |
| 2.28 Высота пружины в (свободном состоянии) противоотносного устройства: |  |  |  |  |  |
| - наружной | ВЛ80, ВЛ82 | 255−2,0+7,0 | 253-262 | 250-262 | 246, менее |
| - внутренней | ВЛ80, ВЛ82 | 241−2,0+7,0 | 239-248 | 236-248 | 233, менее |
| 2.29 Высота вкладыша шаровой связи | ВЛ80, ВЛ82 | 75−0,29−0,1 | 74,5-75 | 74,5-75 | - |
| 2.30 Суммарный зазор между сегментообразным упором и корпусом шаровой связи | ВЛ80, ВЛ82 | 0,2-0,6 | 0,2-0,6 | 0,2-0,6 | - |
| 3 Нормы допусков и износов противоразгрузочного устройства |  |  |  |  |  |
| 3.1 Зазор между рычагом и буферным брусом, не менее | ВЛ80, ВЛ82 | 5 | 5 | 5 | 4, менее |
| 3.2 Зазор между роликом и планкой рамы тележки при нулевом выходе штока | ВЛ80, ВЛ82 | 55−10,0+15,0 | 45-70 | 45-70 | 80, более |
| 3.3 Зазор между втулками и валиком в шарнирных соединениях | ВЛ80, ВЛ82 | 0,4-0,8 | 0,4-0,8 | 0,4-1 | 4,более |
| 3.4 Износ ролика по диаметру | ВЛ80, ВЛ82 | 80±1 | 0-4 | 0-7 | 15, более |
| 4 Нормы допусков и износов колесных пар |  |  |  |  |  |
| 4.1 Диаметр шейки оси под буксовые подшипники | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 180−0,300+0,052 | 180−0,300+0,052 | 180−0,400+0,052 | - |
| 4.2 Диаметр подступичной части оси | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 210+0,115+0,145 | 210−0,500+0,145 | 210−0,500+0,145 | - |
| 4.3 Диаметр шейки оси под моторно-осевые подшипники | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 205-0,09 | 205−5,50−0,09 | 205−6,00−0,09 | 198, менее |

Продолжение таблицы  Ж.1

| Наименование деталей и параметров | Серия электровоза | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 4.4 Диаметр средней части оси | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 200+2 | 197-202 | 197-202 | - |
| 4.5 Некруглость шеек оси | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0,015 | 0,03 | 0,03 | 0,05, более |
| 4.6 Конусообразность шеек оси | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0,03 | 0,04 | - | - |
| 4.7 Конусообразность и овальность шеек под моторно-осевые подшипники, не более | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0-0,05 | 0-0,1 | 0,5 | 0,7, более |
| 4.8 Толщина бандажей | ВЛ60 | 90 | 90-100 | 65-100 | 40, менее |
|  | ВЛ80, ВЛ82 | 90 | 90-100 | 65-100 | 45, менее |
| 4.9 Разница диаметров бандажей по кругу катания: |  |  |  |  |  |
| - одной колесной пары | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0-0,5 | 0-0,5 | 0-0,5 | 2, более |
| - комплекта колесных пар | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0-2 | 0-5 | 0-8 | 10, более |
| 4.10 Расстояние между внутренними гранями (торцами) ступиц центров колесной пары | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 1087−0,3+0,5 | 1087−0,3+2,0 | 1078−0,3+4,0 | - |
| 4.11 Уменьшение наружного диаметра ступицы центра зубчатого колеса или диска в местах работы уплотнения, не более | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0,3 | 5 | 5 | - |

Продолжение таблицы  Ж.1

| Наименование деталей и параметров | Серия электровоза | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 5 Нормы допусков и износов зубчатых колес и колесно-моторных блоков |  |  |  |  |  |
| 5.1 Максимальный износ зуба по толщине от полного профиля на обе стороны от зубчатого колеса (шестерни) | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | - | 1,5 | 3 | 3,5, более |
| 5.2 Разность толщины зубьев двух зубчатых колес колесной пары, не более | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0,3 | 0,6 | 1 | 1,5, более |
| 5.3 Боковой зазор между поверхностью шестерни и зубчатого колеса (в зацеплении) | ВЛ60 | 0,34-0,9 | 0,34-3,5 | 0,34-4,5 | 5,5, более |
|  | ВЛ80, ВЛ82 | 0,44-1,28 | 0,44-3,5 | 0,44-4,5 | 5,5, более |
| 5.4 Разность боковых зазоров в обеих зубчатых парах у одной колесной пары, не более | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5, более |
| 5.5 Радиальный зазор между вершиной и впадиной зубьев шестерни и зубчатого колеса | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 25, не менее | 25, не менее | 25, не менее | 2,5, менее, 5,5, более |
| 5.6 Уменьшение расстояния от торца вала тягового электродвигателя до наружной поверхности шестерни после окончательной ее посадки на вал | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 2,2-2,6 | 2,6-3,0 | 2,6-3,0 | - |
| 5.7 Свисание шестерни относительно зубчатого колеса при смещении якоря тягового электродвигателя от среднего положения 1мм, не более, остова – 0,5мм, не более | ВЛ60 | 4 | 4 | 4 | 6, более |
|  | ВЛ80, ВЛ82 | 3,5±3 | 6,5 | 6,5 | 6,5, более |

Продолжение таблицы  Ж.1

| Наименование деталей и параметров | Серия электровоза | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 5.8 Зазор между сеткой кожуха зубчатой передачи и шестерней при смещении якоря тягового электродвигателя от среднего положения не более 1мм, не менее | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 7 | 7 | 7 | 3, менее |
| 5.9 Суммарный разбег тягового электродвигателя на оси колесной пары | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | 4, более |
| 5.10 Толщина основания вкладыша моторно-осевого подшипника | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 12-0,5 | 12-0,5 | 10 | 10, менее |
| 5.11 Толщина бурта вкладыша | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 25,5−0,05+0,10 | 25,45-25,6 | 25,4-25,6 | 22, менее |
| 5.12 Радиальный зазор между шейкой оси колесной пары и вкладышем | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 2,5, более |
| 5.13 Разность радиальных зазоров между шейками и вкладышами моторно-осевых подшипников одного тягового электродвигателя, не более | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0-0,2 | 0-0,2 | 0-0,2 | 1,0, более |
| 6 Нормы допусков и износов буксового узла |  |  |  |  |  |
| 6.1 Поперечный разбег буксы на оси колесных пар (суммарный): |  |  |  |  |  |
| - крайних | ВЛ60 | 0,5-1,0 | 0,5-1,5 | 0,5-1,7 | 2, более |
| - средних | ВЛ60 | 31 | 31-31,5 | 31-31,5 | 33, более |
| - всех колесных пар | ВЛ80, ВЛ82 | 0,5-1,0 | 0,5-1,5 | 0,5-1,7 | 2, более |

Продолжение таблицы  Ж.1

| Наименование деталей и параметров | Серия электровоза | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 6.2 Диаметр отверстия корпуса буксы под роликовые подшипники | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 320+0,02+0,10 | 320+0,02+0,25 | 320+0,02+0,30 | - |
| 6.3 Диаметр отверстия в проушине корпуса буксы под втулку для подвески рессор | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 85+,07 | 85+0,1 | 85-86 | 88, более |
| 6.4 Натяг при посадке втулки в проушину корпуса буксы | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0,03-0,09 | 0,03-0,09 | 0,03-0,09 | - |
| 6.5 Зазор между валиком и втулкой в проушине корпуса буксы | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0,3-0,68 | 0,3-1,3 | 0,3-1,3 | - |
| 6.6 Толщина щеки корпуса буксы под валик поводка | ВЛ60 | 48-50 | 48-50 | 46-50 | - |
|  | ВЛ80, ВЛ82 | 47, не менее | 45 | 43-45 | - |
| 6.7 Зазор между узкой клиновой частью валика поводка и дном паза в сборе: |  |  |  |  |  |
| - в щеке кронштейна буксы, не менее | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 5 | 3 | 1 | 0,2, менее |
| - в кронштейне на раме тележки, не менее | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 5 | 3 | 1 | 0,2, менее |
| 6.8 Диаметр отверстия втулки для подвески рессоры | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 70,3+0,19 | 70,3-70,5 | 70-72 | 74, более |
| 6.9 Радиальный зазор цилиндрических роликоподшипников в свободном состоянии | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 011-0,175 | 0,1-0,3 | 0,1-0,4 | 0,4, более |
| 7 Нормы допусков и износов рессорного подвешивания |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы  Ж.1

| Наименование деталей и параметров | Серия электровоза | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 7.1 Вертикальный зазор между верхней частью буксы и рамой тележки на прямом горизонтальном участке пути | ВЛ60 | 65−15+10 | 45-75 | 45-75 | 75, более, 40, менее |
|  | ВЛ80, ВЛ82 | 45, не менее | 45, не менее | 45, не менее | 40, менее |
| 7.2 Стрела прогиба листовой рессоры в свободном состоянии | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 74+5 | 74-79 | 71-79 | 68, менее |
| 7.3 Суммарный зазор между валиком и втулкой для диаметров, мм: |  |  |  |  |  |
| от 36 до 45 | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0,34-0,67 | 0,1-0,67 | 0,1-1,5 | 4, более |
| от 56 до 70 | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0,2-0,8 | 0,1-0,8 | 0,1-2 | 5, более |
| 7.4 Износ опорной поверхности призмы и подкладки рессоры | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | - | 0,5 | 2 | - |
| 7.5 Разница в прогибах рессор под статической нагрузкой на одной тележке, не более | ВЛ60 | 1 | 1 | 2 | - |
|  | ВЛ80, ВЛ82 | 2 | 2 | 2,5 | - |
| 7.6 Износ паза валика под стопорную планку, не более | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | - | 0,5 | 1 | 2, более |
| 7.7 Износ стопорной планки, не более | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | - | - | 1 | 3, более |
| 7.8 Износ хвостовика рессорной и пружинной подвески, не более | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | - | 4 | 4 | 5, более |
| 7.9 Высота пружин рессорного подвешивания в свободном состоянии | ВЛ60 | 236−1,5+5,5 | 234,5-241,5 | 231,5-241,5 | 225, менее |
|  | ВЛ80, ВЛ82 | 180−6+1 | 174-181 | 172-181 | 168, менее |

Продолжение таблицы  Ж.1

| Наименование деталей и параметров | Серия электровоза | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 7.10 Разность прогибов пружин под статической нагрузкой, не более | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 2 | 2 | 4 | - |
| 7.11 Отклонение рессорных стержней и стоек от вертикального положения после окончательной регулировки на прямом горизонтальном участке пути | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 15 | 15 | 15 | 20, более |
| 7.12 Отклонение листовой рессоры от горизонтального положения после окончательной регулировки на прямом горизонтальном участке пути, не более | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 20 | 20 | 20 | 20, более |
| 7.13 Разность зазоров между рамой и концами балансиров, не более: |  |  |  |  |  |
| - для колесных пар 1 и 2 (5 и 6) | ВЛ60 | 30 | 30 | 30 | 30, более |
| - для колесных пар 2 и 3 (4 и 5) | ВЛ60 | 55-115 | 55-115 | 55-115 | 115, более, 55, менее |
| 8 Нормы допусков и износов подвески тягового двигателя |  |  |  |  |  |
| 8.1 Высота пружины подвески в свободном состоянии | ВЛ60 | 230−1,5+5,5 | 228,5-235,5 | 223-235,5 | 220, менее |
| 8.2 Износ планки на балке подвески | ВЛ60 | - | - | 2 | 5, более |
| 8.3 Диаметр стержня подвески | ВЛ60 | 32 | 32 | 30 | 24, менее |
| 8.4 Диаметр отверстия под втулку в балке подвески | ВЛ60 | 42+0,05 | 42-43 | 42-44 | - |
| 8.5 Диаметр отверстия втулки | ВЛ60 | 33+0,62 | 33+0,62 | 33-36 | 38, более |

Продолжение таблицы  Ж.1

| Наименование деталей и параметров | Серия электровоза | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 8.6 Суммарный зазор между валиком подвески и втулкой: |  |  |  |  |  |
| - цилиндрической | ВЛ80, ВЛ82 | 0,4-0,8 | 0,31-1,0 | 0,1-1,2 | 3, более |
| - сферической | ВЛ80, ВЛ82 | 1,4-1,8 | 1,4-1,8 | 1,4-2,3 | 4, более |
| 9 Нормы допусков и износов тормозной рычажной передачи |  |  |  |  |  |
| 9.1 Суммарный зазор между валиком и втулкой во всей шарнирных соединениях при диаметре валика, м: |  |  |  |  |  |
| от 18 до 30 | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0,07-0,35 | 0,1-0,4 | 0,1-1,5 | 3, более |
| от 30 до 50 | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0,08-0,42 | 0,1-0,5 | 0,1-1,5 | 3, более |
| от 50 до 80 | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 0,1-0,5 | 0,1-1 | 0,1-1,8 | 4, более |
| 9.2 Увеличение диаметра отверстия под втулку от номинального размера в деталях рычажной передачи, не более | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | - | 1 | 2 | 2, более |
| 9.3 Уменьшение наружного диаметра втулки цапфы поперечины тормозной балки от номинального размера | ВЛ60 | - | 1 | 2 | 2, более |
| 9.4 Уменьшение от номинального размера толщины подвесок, балансиров, тяг, проушин тяг, башмаков и других деталей рычажной передачи в местах трения, не более | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | - | 0-0,5 | 0-1,5 | 2, более |

Продолжение таблицы  Ж.1

| Наименование деталей и параметров | Серия электровоза | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 9.5 Суммарный зазор между цапфой поперечины и тормозной подвеской | ВЛ60, ВЛ82 | 0,1-0,83 | 0,1-1,2 | 0,1-2 | 3, более |
| 9.6 Диаметр отверстия тормозной подвески под цапфу поперечины | ВЛ60 | 85 | 85-88 | 85-88 | - |
| 9.7 Износ валиков тормозной рычажной передачи | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | - | 0-1 | 0-1,5 | 2,5, более |
| 9.8 Выход штока тормозного цилиндра при колодках: |  |  |  |  |  |
| - чугунных | ВЛ60 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 180, более |
| - композиционных | ВЛ60 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 120, более |
| 9.9 Разница зазоров между: |  |  |  |  |  |
| - бандажами и колодками на каждой стороне тележки | ВЛ60 | 5, не более | 5, не более | 5, не более | 5, более |
| - бандажами и концами одной колодки | ВЛ60 | 5, не более | 5, не более | 5, не более | 5, более |
| 10 Нормы допусков люлечного подвешивания |  |  |  |  |  |
| 10.1 Вертикальный зазор между упором на раме кузова и противолежащей ему накладкой на раме тележки на прямом горизонтальном участке пути | ВЛ80 | 25±5 | 20-30 | 20-30 | 10, менее |
| 10.2 Горизонтальный зазор между упором на раме кузова и противолежащей ему накладкой на раме тележки на прямом горизонтальном участке пути | ВЛ80 | 15+3 | 15-18 | 15-18 | 15, менее |

Продолжение таблицы  Ж.1

| Наименование деталей и параметров | Серия электровоза | Чертежный размер, мм | Допускаемый размер при выпуске из ремонта, мм |  | Браковочный размер в эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КР-1, КР-2 | ТР-3 |  |
| 10.3 Суммарный зазор между втулками стержня | ВЛ80 | 0,12-0,58 | 0,12-0,6 | 0,12-1,5 | 3, более |
| 10.4 Расстояние от центральной насечки на боковине рамы кузова до риски, обозначающей ось кронштейна | ВЛ80 | 425±2 | 425±2 | 425±2 | - |
| 11 Нормы допусков и износов автосцепки |  |  |  |  |  |
| 11.1 Высота горизонтальной оси автосцепки от головки рельса | ВЛ60 | 1060±20 | 1000-1080 | 0,90-1080 | 980, менее, 1080, более |
| 11.2 Расстояние от упора головки автосцепки до ударной розетки | ВЛ60 | 75±5 | 70-90 | 70-90 | 66, менее |
| 12 Нормы допусков и износов редуктора мотор-компрессора |  |  |  |  |  |
| 12.1 Минимальный износ зуба по толщине от полного профиля на обе стороны зубчатого колеса (то же шестерни) | ВЛ60 | - | - | 0,8, не менее | 2, более |
| 12.2 Боковой зазор между поверхностями зубьев шестерни и зубчатого колеса (в зацеплении) | ВЛ60 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,7, более |
| 12.3 Осевой разбег полумуфты | ВЛ60 | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | 0,5, более |
| 13 Нормы допусков прочего оборудования |  |  |  |  |  |
| 13.1 Высота нижней кромки путеочистителя от головки рельса | ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82 | 165±15 | 150-180 | 120-180 | 100, менее, 180, более |