# ДОДАТОК Ж

### (Обов'язковий)

## Норми допусків і зношень електричних апаратів електровозів

#### Таблиця Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів | Тип апарата | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |
| 1 Норми допусків і зношень загальні для всіх типів електричних апаратів електровозів змінного струму |  |  |  |  |  |
| 1.1 Товщина мідних контактних сегментів і пластин в кругах управління | усі типи | 4 | 3-4,5 | 2,5-4,5 | 2, менше |
|  |  | 5 | 4-5,5 | 3-5,5 | 2,5, менше |
|  |  | 6 | 5,6,5 | 3,5-6,5 | 3, менше |
| 1.2 Товщина сталевого допоміжного блокувального контакту в робочій частині | усі типи | 1,25 | 1-1,3 | 0,7-1,3 | 0,5, менше |
| 1.3 Найменша відстань від допоміжного лінійного контакту до краю сегмента у включеному положенні | усі типи | - | 3,5 | 3 | 2, менше |
| 1.4 Висота срібних контактів | усі типи | 1,5+0,1 | 1,2-1,6 | 0,8-1,6 | 0,5, менше |
| 1.5 Розхил між контактами кіл управління | усі типи | 1,5 | 1,3-1,5 | 1,2-1,5 | 1, менше |
| 1.6 Натискання на контактний місток, Н | усі типи | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,15, менше, 0,3, більше |
| 1.7 Найбільший поперечний зсув контактів кіл управління відносно один одного у включеному положенні | усі типи | - | 0,5 | 1 | 1, більше |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів | Тип апарата | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |
| 1.8 Допустиме зменшення від номінальних розмірів валиків і осей при діаметрі, мм: | усі типи |  |  |  |  |
| - понад 5 до 10 |  | 0,015-0,055 | 0,015-0,15 | 0,015-0,5 | 0,5, більше |
| - понад 10 до 18 |  | 0,02-0,07 | 0,02-0,18 | 0,02-0,36 | 1,1, більше |
| - понад 18 до 30 |  | 0,025-0,085 | 0,025-0,21 | 0,025-0,42 | 1,3, більше |
| - понад 30 до 50 |  | 0,032-0,1 | 0,032-0,25 | 0,032-0,5 | 1,6, більше |
| 1.9 Допустиме збільшення розмірів отворів під валики й осі від номінальних при діаметрі, мм, не більше: | усі типи |  |  |  |  |
| - понад 5 до 10 |  | 0,03 | 0,1 | 0,2 | 0,5, більше |
| - понад 10 до 18 |  | 0,035 | 0,12 | 0,24 | 1,1, більше |
| - понад 18 до 30 |  | 0,045 | 0,14 | 0,28 | 1,3, більше |
| - понад 30 до 50 |  | 0,05 | 0,17 | 0,34 | 1,6, більше |
| 1.10 Допустимі зазори в шарнірах при діаметрі отворів, мм: | усі типи |  |  |  |  |
| - понад 5 до 10 |  | 0,015-0,085 | 0,015-0,25 | 0,015-0,5 | 1, більше |
| - понад 10 до 18 |  | 0,02-0,105 | 0,02-0,3 | 0,02-0,6 | 2,2, більше |
| - понад 18 до 30 |  | 0,025-0,13 | 0,025-0,35 | 0,025-0,7 | 2,6, більше |
| - понад 30 до 50 |  | 0,032-0,15 | 0,032-0,42 | 0,032-0,84 | 3,2, більше |
| 1.11 Зазор під якорем магнітної системи вентиля постійного струму: |  |  |  |  |  |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів | Тип апарата | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |
| - у включеному положенні | ЕВ-8, ЕВ-15, ЕВ-16, ЕВ-17, ЕВ-29, ВЗ-35, ВЗ-60 | 1,3±0,1 | 1,2-1,4 | 0,8-1,4 | 0,6, менше |
| - у виключеному положенні | ЕВ-8, ЕВ-15, ЕВ-16, ЕВ-17, ЕВ-29, ВЗ-35, ВЗ-60 | 2,2±0,1 | 2,1-2,3 | 2,1-2,4 | 2, менше, 2,5, більше |
|  | ЭВ-55, ЭВ-98 | 1,5±0,1 | 1,4-1,6 | 1,4-1,7 | 1,8, більше |
|  | ВЗ-57, ЭВТ-54 | 1,8±0,1 | 1,7-1,9 | 1,7-2 | 2,1, більше |
| 1.12 Зазор під якорем магнітної системи вентиля змінного струму: |  |  |  |  |  |
| - у включеному положенні | ВЗ-60 | 0,3-0,7 | 0,3-0,7 | 0,2-0,7 | 0,1, менше |
| - у виключеному положенні | ВЗ-60 | 3,4-3,8 | 2,9-3,8 | 2,5-3,8 | 1,5, менше |
|  | ЭВ-59 | 2,5−0,3+0,7 | 2,2-3,2 | 2,0-3,2 | 1,8, менше |
| 1.13 Хід клапанної системи вентиля | ЕВ-8, ЕВ-15, ЕВ-16, ЕВ-17, ЕВ-29, ВЗ-25, ВЗ-60 | 0,9±0,2 | 0,7-1,1 | 0,7-1,1 | 1,2, більше, 0,6, менше |
|  | ЭВ-55, ЭВ-58 | 0,5±0,1 | 0,4-0,6 | 0,3-0,7 | 0,8, більше |
|  | ЭВТ-54 | 0,75 | 0,65-0,85 | 0,55-0,95 | 1, більше |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів | Тип апарата | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |
| 1.14 Глибина ущільнювальних фасок у втулці корпуса вентиля | ЕВ-8, ЕВ-15, ЕВ-16, ЕВ-17, ЕВ-26, ВЗ-35, ВЗ-60 | 0,4±0,1 | 0,3-0,5 | 0,3-0,7 | 0,8, більше |
| 1.15 Бурт втулки (сідла) вентиля | ЕВ-8, ЕВ-15, ЕВ-16, ЕВ-17, ЕВ-29, ВЗ-35, ВЗ-60 | 2±0,2 | 0,8-2,2 | 0,8-2,2 | 0,5, менше |
| 1.16 Товщина гумок ущільнювальних шайб вентиля | ЕВ-55, ЕВ-58, ЭВТ-54 | 2±0,3 | 1,7-2,3 | 1,5-2,3 | 1, менше |
| 2 Норми допусків і зношень струмоприймачів |  |  |  |  |  |
| 2.1 Товщина вугільних вставок полоза | Л-13У, П-1У | 25 | 25 | 25 | 10, менше |
| 2.2 Товщина контактних пластин полоза: | Л-14М |  |  |  |  |
| - мідних |  | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 2,5, менше |
| - металокерамічних |  | 7,3±+0,4 | 6,9-7,7 | 5-7,7 | 2,5, менше |
| 2.3 Відхилення верхньої поверхні полоза від горизонталі: | усі типи |  |  |  |  |
| - при установці струмоприймача на тумбах, вивірених за рівнем у цеху, не більше |  | - | 5 | 5 | - |
| - при установці на даху електровоза, не більше |  | - | 10 | 10 | 20, більше |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів | Тип апарата | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |
| 2.4 Зсув центра полоза щодо центра основи струмоприймача поперек його осі в межах робочої висоти, не більше | усі типи | 10 | 20 | 25 | 30, більше |
| 2.5 Висота пружинного буфера у вільному стані | П-1У | 120 | 90-120 | 90-120 | 90, менше |
|  | Л-14М, Л-13У | 190 | 180-190 | 180-190 | 180, менше |
| 2.6 Найбільший сумарний осьовий зазор у будь-якому шарнірі рами | усі типи | - | 2 | 3 | 4, більше |
| 2.7 Найменша товщина стінки втулки будь-якого шарніра рами | усі типи | Креслярська з мінусовим допуском | Креслярська | 1 | 0,5, менше |
| 2.8 Виробіток у втулці кришки циліндра від штока поршня, не більше | усі типи | - | 1,5 | 2,5 | 3, більше |
| 2.9 Поперечний зазор на тязі струмоприймача, не більше | усі типи | - | 1,5 | 2 | 3, більше |
| 2.10 Хід каретки | П-1У, Л-13У, Л-14М | 50 | 48-52 | 48-52 | 48, менше, 52, більше |
| 2.11 Увігнутість полоза на довжині 1м прямолінійної частини | усі типи | - | 0-2 | 0-2 | 2, більше |
| 2.12 Зношення пневмоприводу по робочій поверхні: | усі типи |  |  |  |  |
| - циліндра |  | - | 0,5 | 0,7 | 0,8, більше |
| - поршня |  | - | 0,1 | 0,2 | 0,3, більше |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів | Тип апарата | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |
| 2.13 Зазор між вставками або пластинами, змонтованими на полозі з боку контактної поверхні, не більше: | усі типи |  |  |  |  |
| - для вугільних вставок |  | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8, більше |
| - для металокерамічних пластин |  | 1 | 1 | 1 | 1, більше |
| 2.14 Статичне натискання на контактний провід у діапазоні робочої висоти, Н (кгс): |  |  |  |  |  |
| - активне (при підйомі полоза) | Л-13У, Л-14М | 60 (6) | 65-80 (6,5-8) | 65-80 (6,5-8) | 60 (6), менше |
|  | П-1У | 70-90 (7-9) | 65-80 (6,5-8) | 65-80 (6,5-8) | 60 (6), менше |
| - пасивне (при опусканні полоза) | Л-13У, Л-14М | 90 (9) | 75-90 (7,5-9) | 75-90 (7,5-9) | 90 (9), менше |
|  | П-1У | 90-110 (9-11) | 75-90 (7,5-9) | 75-90 (7,5-9) | 90 (9), менее |
| 2.15 Відстань між верхніми рамами в опущеному положенні і буферами основи, мм | усі типи | - | 0-5 | 0-10 | 25, більше |
| 2.16 Різниця між найбільшим і найменшим натисканням при однобічному русі струмоприймача в робочому діапазоні, Н (кгс) | П-1У | 0-15 (0-1,5) | 0-15 (0-1,5) | 0-15 (0-1,5) | 15 (1,5), більше |
|  | Л-13У, Л-14М | 0-10 (0-1) | 0-10 (0-1) | 0-10 (0-1) | 10 (1,0), більше |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів | Тип апарата | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |
| 2.17 Різниця натискань на контактний провід у будь-якій точці при підйомі й опусканні в діапазоні робочої висоти, Н (кгс), не більше | П-1У | 30 (3) | 30 (3) | 30 (3) | 30 (3), більше |
|  | Л-13У, Л-14М | 20 (2) | 20 (2) | 20 (2) | 20 (2), більше |
| 2.18 Час опускання або підйому до максимальної робочої висоти, с | усі типи | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 7, більше |
| 3 Норми допусків і зношень головних контролерів |  |  |  |  |  |
| 3.1 Контактори з дугогасінням |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Розхил контактів: | ЕКГ-8 |  |  |  |  |
| - головних |  | 22-30 | 22-30 | 20-32 | 18, менше, 35, більше |
| - дугогасних |  | 20-26 | 20-26 | 18-28 | 16, менше, 30, більше |
| 3.1.2 Розхил головних контактів у момент торкання дугогасних | ЕКГ-8 | 8-10 | 8-10 | 6-10 | 4, менше, 10, більше |
| 3.1.3 Натискання контактів (кінцеве), Н (кгс), не менше | ЕКГ-8 |  |  |  |  |
| - головних |  | 120 (12) | 120 (12) | 120 (12) | 100, менше |
| - дугогасних |  | 120-130 (12-13) | 120-130 (12-13) | 120-130 (12-13) | 100, менше, 130, більше |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів | Тип апарата | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |
| 3.1.4 Зсув рухомих контактів щодо нерухомих у горизонтальному і вертикальному напрямках, не більше | ЕКГ-8 | 2 | 2 | 2 | 3, більше |
| 3.1.5 Лінія торкання контактів, % від ширини, не менше | ЕКГ-8 | 80 | 80 | 80 | 70, менше |
| 3.1.6 Товщина контактних напайок контактів, не менше | ЕКГ-8 |  |  |  |  |
| - головних |  | 2,5 | 1,5 | 1 | 0,5, менше |
| - дугогасних |  | 8 | 6-8 | 4-8 | 2, менше |
| 3.1.7 Зазор між якорем і ярмом компенсатора при замкнутому положенні контактів | ЕКГ-8 | 4-6 | 4-6 | 3,5-6 | 2, менше, 6, більше |
| 3.1.8 Товщина стінки дугогасної камери | ЕКГ-8 | 6±0,5 | 5-6,5 | 4-6,5 | 2, менше |
| 3.2 Контактори без дугогасіння |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Розхил контактів | ЕКГ-8 | 22-32 | 22-32 | 22-34 | 18, менше, 35, більше |
| 3.2.2 Натискання контактів (кінцеве), Н | ЕКГ-8 | 140-200 | 1400-200 | 140-200 | 120, менше, 200, більше |
| 3.2.3 Зсув рухомих контактів щодо нерухомих у горизонтальному і вертикальному напрямках, не більше | ЕКГ-8 | 2 | 2 | 2 | 3, більше |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів | Тип апарата | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |
| 3.2.4 Товщина контактних напайок, не менше | ЕКГ-8 | 2,5 | 1,5 | 1 | 0,5, менше |
| 3.3 Контактори кіл управління |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 Розхил контактів | ЕКГ-8 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 3, менше, 12, більше |
| 3.3.2 Натискання контактів , Н, не менше | ЕКГ-8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2, менше |
| 3.3.3 Товщина контактних напайок |  | 1,08-1,2 | 0,8-1,2 | 0,6-1,2 | 0,1, менше |
| 3.4 Вали |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 Биття шайб головного кулачкового вала перемикача ступеней, не більше | ЕКГ-8 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 2,5, більше |
| 3.4.2 Биття шайб блокувального вала, не більше | ЕКГ-8 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 2, більше |
| 3.4.3 Діаметр кулачків шайб вала контакторів: | ЕКГ-8 |  |  |  |  |
| - без дугогасіння |  | 300-0,68 | 296-300 | 292-300 | 280, менше |
| - з дугогасінням |  | 296±0,3 | 293,7-296,3 | 293-296,3 | 280, менше |
| 3.4.4 Діаметр блокувального вала, не менше: | ЕКГ-8 |  |  |  |  |
| - нижнього |  | 152±0,5 | 150-152,5 | 146-152,5 | 145, менше |
| - верхнього |  | 90−0,70−0,23 | 88-90 | 86-90 | 84, менше |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів | Тип апарата | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |
| 3.4.5 Відхилення розмірів розгорнення діаграми комутаційних положень, град: | ЕКГ-8 |  |  |  |  |
| - для контактів з дугогасінням |  | ±3 | ±3 | +4 | +5 |
| - для контактів без дугогасіння |  | ±2 | ±2 | +2,5 | +3 |
| - для контактів переключення обмоток №31 (з поз. 5 на поз. 18) і №35 (з поз. 18 на поз. 19) |  | ±0,5 | −0,5+0,75 | −0,5+1,0 | +1,5 |
| - для інших контакторних елементів перемикача обмоток |  | ±2 | ±2 | −2+2,5 | +3 |
| - для допоміжних (блокувальних) контакторних елементів нижнього блокувального вала |  | ±0,5 | ±1 | ±1 | +1,5 |
| - для допоміжних (блокувальних) контакторних елементів верхнього блокувального вала |  | ±1 | ±1 | ±2 | ±3 |
| 3.4.6 Осьовий розбіг головного кулачкового вала перемикача ступеней | ЕКГ-8 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1, більше |
| 3.4.7 Зазор тримача рухомого контакту від деформації гумових втулок | ЕКГ-8 | - | 1 | 2 | 3, більше |
| 3.4.8 Час спрацьовування з нульової до 33-ої або з 33-ої до нульової позиції при 50В, с, не більше | ЕКГ-8 | 28 | 28 | 28 | 30, більше |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів |  | Тип апарата | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |
| 3.5 Редуктори |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 Момент спрацьовування граничної муфти, Нм (кгс·м) |  | ЕКГ-8 | 10-12 (1,0-1,2) | 10-12 (1,0-1,2) | 10-12 (1,0-1,2) | 10 (1,0), менше |
| 3.5.2 Зношення поверхні кулачків граничної муфти, не більше | ЕКГ-8 |  | - | 0,5 | 0,8 | 1, більше |
| 3.5.3 Осьовий зазор черв'яка | ЕКГ-8 |  | 0,17-0,35 | 0,17-0,35 | 0,17-0,45 | 0,5, більше |
| 3.5.4 Осьовий зазор валів | ЕКГ-8 |  | 0,2-0,7 | 0,2-0,7 | 0,2-0,85 | 1, більше |
| 3.5.5 Бічний зазор: | ЕКГ-8 |  |  |  |  |  |
| - у зовнішніх зубчастих передачах |  |  | 0,17-0,35 | 0,17-0,35 | 0,17-0,5 | 0,7, більше |
| - у передачі від вала шестерні редуктора до вала перемикача ступеней у зубчастих зачепленнях блокувань |  |  | 0,13-0,25 | 0,13-0,25 | 0,13-0,35 | 0,4, більше |
| 3.5.6 Зазор між торцем кулачків шестерні і торцем напівмуфти | ЕКГ-8 |  | 0,8-1,3 | 0,8-1,3 | 0,5-1,3 | 0,3, менше, 1,3, більше |
| 3.5.7 Зношення витка черв'яка, не більше | ЕКГ-8 |  | - | 0,1 | 0,2 | 0,4, більше |
| 3.5.8 Зношення зуб'їв черв'ячного колеса, не більше | ЕКГ-8 |  | - | 0,2 | 0,5 | 0,7, більше |
| 3.5.9 Фіксуючий діаметр поводків мальтійського механізму, не менше | ЕКГ-8 |  | 85-0,5 | 84 | 83,5 | 83, менше |
| 3.5.10 Діаметр втулки поводка, не менше | ЕКГ-8 |  | 24−0,33−0,26 | 23,5 | 23,4 | 23,4, менше |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів |  | Тип апарата | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |
| 3.6 Контролер у цілому |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 Зазор на позиції між роликами замкнутих силових контактів і профілями кулачків шайб, не менше | ЕКГ-8 |  | 3 | 3 | 2,5 | 2, менше |
| 3.6.2 Зазор у кінцевому упорі | ЕКГ-8 |  | 0,5-1 | 0,4-1 | 0,3-1 | 0,2, менше |
| 3.6.3 Бічні зазори в зубчастих передачах: | ЕКГ-8 |  |  |  |  |  |
| - від редуктора до силових валів |  |  | 0,13-0,35 | 0,13-0,35 | 0,13-0,4 | 0,5, більше |
| - в інших силових передачах |  |  | 0,17-0,48 | 0,17-0,48 | 0,17-0,55 | 0,7, більше |
| - у передачах до блокувань |  |  | 0,13-0,25 | 0,13-0,3 | 0,13-0,4 | 0,5, більше |
| 3.6.4 Зношення зуб'їв шестерень, не більше | ЕКГ-8 |  |  |  |  |  |
| - з модулем понад 2 |  |  | - | 0,2 | 0,4 | 0,5, більше |
| - з модулем до 2 |  |  | - | 0,1 | 0,35 | 0,4, більше |
| 4 Норми допусків і зношень перемикачів і реверсорів з контакторами |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Груповий перемикач |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 Зношення поверхні кулачків головного валу, не більше | ПКГ-169 |  | - | 2 | 3 | 4, більше |
| 4.1.2 Биття кулачків по окружності, не більше | ПКГ-169 |  | - | 1 | 1 | 2, більше |
| 4.1.3 Розхил контактів: | ПКГ-169 |  |  |  |  |  |
| - головних |  |  | 22-30 | 22-30 | 22-30 | 22, менше, 34, більше |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів | Тип апарата |  | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  |  |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПР-1, ПР-2 |  | ПР-3 |  |  |
| - дугогасних |  |  | 20-26 | 20-26 |  | 20-26 |  | 20, менее, 30, более |
| 4.1.4 Розхил головних контактів у момент торкання дугогасних | ПКГ-169 |  | 8-10 | 8-10 |  | 8-10 |  | 7, менше |
| 4.1.5 Товщина напайок контактів: | ПКГ-169 |  |  |  |  |  |  |  |
| - головних |  | 2-0,2 |  |  | 1,5-2,0 |  | 1-2 | 0,2, менше |
| - дугогасних |  | 8-0,5 |  |  | 6-8 |  | 4-8 | 2, менше |
| 4.1.6 Внутрішній діаметр циліндра пневматичного приводу | ПКГ-169 | 100+0,07 |  |  | 100-100,5 |  | 100-101 | 101,5, більше |
| 4.1.7 Зношення зуб'їв шестерні головного вала, не більше | ПКГ-169 | - |  |  | 0,2 |  | 0,4 | 0,5, більше |
| 4.2 Реверсори і реверсивно-гальмові перемикачі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 Товщина силового рухомого контакту (ножа) у місці зіткнення | РК-8А, РК-80А, ПКР-72, ПКР-90 | 12-0,5 |  |  | 10-12 |  | 8-12 | 7, менше |
| 4.2.2 Зношення контактної пластини (нерухомого контакту) у місці торкання, не більше | РК-8А, РК-80А, ПКР-72, ПКР-90 | - |  |  | 2,5 |  | 3,5 | 4,5, більше |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів | Тип апарата | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |
| 4.2.3 Розхил силових контактів | РК-8А, РК-80А, ПКР-72, ПКТ-122 | 17, не менше | 17, не менше | 17, не менше | 17, менше |
|  | ПКР-80 замикаючий | 18-20 | 18-20 | 18-30 | 18, менше, 32, більше |
|  | ПКР-80 розмикаючий | 12-28 | 12-28 | 12-30 | 12, менше, 32, більше |
|  | ПКТ-167 | 22-26 | 22-26 | 22-28 | 22, менше, 30, більше |
| 4.2.4 Внутрішній діаметр циліндра пневматичного приводу | РК-8А, РК-80А, ПКР-72, ПКР-90, ПКТ-167, ПКТ-122 | 100+0,07 | 100-100,5 | 100-101 | 101,5, більше |
| 4.2.5 Зсув рухомих контактів щодо нерухомих, не більше | РК-8А, РК-80А, ПКР-72, ПКР-90, ПКТ-122, ПКТ-167 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5, більше |
| 4.3 Перемикачі двигунів і вентилів, блокувальні перемикачі |  |  |  |  |  |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів |  |  | Тип апарата | Креслярський розмір, мм |  | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |  |
| 4.3.1 Товщина силових контактів |  | ПД-168, ПКД-194, ПКД-142, ПВ-78, |  | 2-0,2 |  | 1,5-2 | 1,2-2 | 0,2, менше |  |
| 4.3.2 Товщина напайки нерухомого і рухомого контактів блокування |  | ПД-149, ПД-168, БП-92, ПКД-142, ПКД-175, ПКД-194 |  | 1,2-0,12 |  | 0,8-1,2 | 0,6-1,2 | 0,1, менше |  |
| 4.3.3 Розхил головного контакту |  | ПБ-179, ПБ-186, ПБ-149 |  | 6-8 |  | 6-8 | 6-8 | 4, менше, 10, більше |  |
|  |  | Інші |  | 22-28 |  | 22-30 | 22-32 | 20, менше, 34, більше |  |
| 4.3.4 Розхил допоміжних контактів |  | Усі типи |  | 6-8 |  | 6-8 | 6-8 | 4, менше |  |
| 4.3.5 Діаметр кулачків шайби | Усі типи, крім БП, ПБ |  |  |  | 186-0,6 | 184-186 | 182-186 | 180, менше |  |
|  | БП, ПБ |  |  |  | 92 | 88-90 | 86-900 | 85, менше |  |
| 4.3.6 Внутрішній діаметр циліндра пневматичного приводу | Усі типи |  |  |  | 100+0,7 | 100-100,5 | 100-101 | 101,5, більше |  |
| 4.3.7 Зазор між ярмом компенсатора при замкнутому положенні контактів | ПВ-78 |  |  |  | 4-6 | 5-6 | 3-6 | 3, менше, 6, більше |  |
| 5 Норми допусків і зношень роз'єднувачів, заземлювачів і реверсорів з клиновими контактами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів | Тип апарата |  | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  |  |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПР-1, ПР-2 |  | ПР-3 |  |  |
| 5.1 Натяг між рухомими і нерухомими контактами | Усі типи |  | - | 0,5-1 |  | 0,5-1 | 0,5, менше |  |
| 5.2 Лінія доторкання контактів, %, не менше | Усі типи |  | 80 | 80 |  | 80 | 70, менше |  |
| 5.3 Товщина контактної пластини (нерухомого контакту) на лінії доторкання | РВН-2 |  | 8 | 7-8 |  | 6,5-8 | 6, менше |  |
|  | РВ-22 – РВ-27, РАР-16, ПО-82, РТД-20 |  | 10 | 9-10 |  | 8,5-10 | 8, менше |  |
|  | ПРТ-71, РТД-21 |  | 8,8-9,3 | 8-9,3 |  | 7,5-9,3 | 6,5, менше |  |
|  | ПВЦ-71, ПВЦ-72 |  | 2 | 1,5-2 |  | 1-2 | 0,5, менше |  |
|  | РВЦ-29, Р-45 |  | 2,5-0,5 | 1,5-2,5 |  | 0,8-2,5 | 0,3, менше |  |
|  | Усі інші |  | 6 | 5,5-6 |  | 5-6 | 4,5, менше |  |
| 5.4 Товщина контактного ножа (рухомого контакту) по лінії торкання | ПВЦ-42, ПВЦ-70 – ПВЦ-72, ПВЦ-83, ПВЦ-100, РВ-23, РВ-60, ПО-68, ПО-82, РС-15, РАР-16, БПД-336,РТД-20, РТД-21, РТД-39 | 4 |  |  | 3,5-4 | 3,2-4 | 2,3, менше |  |
|  | РВН-12, ОД-52, ОД-60, ОШК-60, РШК-47, РШК-48, РШК-54 – РШК-54 | 10 |  |  | 9-10 | 8,5-10 | 8, менше |  |
|  | ПРТ-71 | 3 |  |  | 2,5-3 | 2-3 | 1,5, менше |  |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів | Тип апарата |  | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПР-1, ПР-2 |  | ПР-3 |  |
| 5.5 Товщина накладок допоміжних контактів | Усі типи | 1,2 |  |  | 0,8-1,2 | 0,5-1,2 | 0,1, менше |
| 6 Норми допусків і зношень електропневматичних контакторів |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Товщина головних силових контактів (в основі) | Усі типи | 10±0,2 |  |  | 8-10,2 | 6,5-10,2 | 5, менше |
| 6.2 Товщина напайок головних контактів | ПК-96 – ПК101, ПК-63, ПК-342 | 2,0-0,2 |  |  | 1,5-2 | 0,8-2 | 0,3, менше |
| 6.3 Товщина напайок дугогасних контактів | ПК-96 – ПК101, ПК-63, ПК-342 | 5,6-0,3 |  |  | 5-5,6 | 3-5,6 | 0,5, менше |
| 6.4 Розхил головних силових контактів | ПК-96 – ПК101, ПК-63, ПК-342 | 23-28 |  |  | 23-28 | 23-30 | 23, менше, 32, більше |
|  | Всі інші типи | 24-27 |  |  | 24-27 | 24-29 | 24, менше, 32, більше |
| 6.5 Розхил дугогасних контактів | ПК-63, ПК-96 – ПК-101, ПК-342 | 24-27 |  |  | 24-27 | 24-29 | 24, менше, 32, більше |
| 6.6 Розхил головних контактів у момент торкання дугогасних, не менше | ПК-63, ПК-96 – ПК-101 | 7 |  |  | 7 | 7 | 4, менше |
| 6.7 Найбільший поперечний зсув головних силових контактів у включеному положенні | Усі типи | - |  |  | 1 | 1,5 | 2, більше |
| 6.8 Найбільший зазор між штоком поршня й отвором для нього в циліндрі, не більше | Усі типи | 0,1 |  |  | 0,5 | 0,6 | 1, більше |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів | Тип апарата | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПР-1, ПР-2 |  | ПР-3 |  |
| 6.9 Внутрішній діаметр циліндра | Усі типи | 45+0,17 |  | 45-45,45 | 45-45,6 | 45,65, більше |
| 6.10 Сумарний вертикальний зазор шарнірних з'єднань, приведених до рухомого контакту, не більше | Усі типи | 1,5 |  | 2 | 3 | 4, більше |
| 6.11 Товщина стінки поздовжньо-щілинної дугогасної камери | ПК-56, ПК-63, ПК-96 – ПК-101, | 6+0,3 |  | 5-7,5 | 4-7,5 | 3, менше |
| 6.12 Товщина стінки лабіринтно-щілинної дугогасної камери | ПК-21 – ПК-26, ПК-50, ПК-66, ПК-339 – ПК-342 | 6−0,5+1 |  | 5-7,5 | 4-7,5 | 2, менше |
| 6.13 Товщина перегородки усередині поздовжньо-щілинної дугогасної камери | ПК-56, ПК-63, ПК-96 – ПК-101 | 5+0,3 |  | 4-5 | 3-5 | 2, менше |
| 7 Норми допусків і зношень електромагнітних контакторів |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Товщина головних контактів (накладок головних контактів) | ТКПМ-111, КПД-131 | 2-0,2 |  | 1,5-2 | 1-2 | 0,2, менше |
|  | КПВ-503, КТПВ-523 | 7±0,2 |  | 6,5-7,2 | 4,5-7,2 | 3, менше |
|  | КП-21/33 | 1,5-0,15 |  | 1-1,6 | 0,6-1,2 | 0,1, менше |
|  | МК-63 – МК-73, МК-116 | 2-0,2 |  | 1,5-2 | 1-2 | 0,5, менше |
|  | МК-83, МК-87, МК-94 – МК-97 | 8 |  | 7-8,2 | 6-8,2 | 5, менше |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів | Тип апарата | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПР-1, ПР-2 |  | ПР-3 |  |
|  | (рухомі контакти) |  |  |  |  |  |
|  | МК-83 – МК-87, МК-94 – МК-97 | 6 |  | 4,5-6 | 3,5-6 | 3, менше |
|  | (нерухомі контакти) |  |  |  |  |  |
|  | МК-101, МК-201 | 6 |  | 4,5-6 | 3,5-6 | 3, менше |
|  | МК-310 | 6+0,2 |  | 5-6,2 | 4-6,2 | 3, менше |
| 7.2 Висота контакту, обмірювана зі сферичної поверхні до основи | МК-83 – МК-87 | 23 |  | 23 | 20-23 | 18, менше |
| 7.3 Товщина рухомого контакту | КТПВ-521, КТПВ-522 | 6±0,07 |  | 5,5-6,1 | 4,5-6,1 | 3, менше |
| 7.4 Товщина нерухомого контакту | КТПВ-521, КТПВ-522 | 4,1±0,05 |  | 3,5-4,15 | 3-4,15 | 2, менше |
| 7.5 Товщина допоміжних контактів | Усі МК | 1,2-0,15 |  | 1-1,6 | 0,6-1,2 | 0,1 менше |
|  | КПМ-111 | 1,5-0,15 |  | 1-1,6 | 0,6-1,2 | 0,1, менее |
| 7.6 Розхил головних контактів | КПВ-503, КТПВ-521, КТПВ-523 | 13±2 |  | 11-15 | 11-16 | 11, менше, 16, більше |
|  | КТПВ-522 | 14±2 |  | 11-15 | 11-16 | 11, менше, 16, більше |
|  | КПВ-603 | 16±2 |  | 14-18 | 14-19 | 14, менше, 20, більше |
|  | КП21/33 | 4, не менше |  | 4-6 | 4-8 | 4, менше, 10, більше |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів | Тип апарата | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПР-1, ПР-2 |  | ПР-3 |  |
|  | КПМ-111 | 8, не менше |  | 8-9 | 8-10 | 8, менше, 12, більше |
|  | КПД-131 (замикаючі) | 8, не менше |  | 8-9 | 8-10 | 8, менше, 12, більше |
|  | КПД-131 (розмикаючі) | 6, не менше |  | 6-8 | 6-8 | 6, менше, 10, більше |
|  | МК-63, МК-68 | 6±1 |  | 5-7 | 5-9 | 5, менше, 11, більше |
|  | МК-72, МК-73 | 6±1 |  | 5-7 | 5-9 | 5, менше, 11, більше |
|  | МК-64 (замикаючі) | 4,5±0,5 |  | 4-5 | 4-6 | 4, менше, 8, більше |
|  | МК-64 (розмикаючі) | 6-1 |  | 5-6 | 5-8 | 5, менше, 10, більше |
|  | МК-66 (замикаючі) | 6,5±0,5 |  | 6-7 | 6-9 | 5,5, менше, 11, більше |
|  | МК-66 (розмикаючі) | 6±0,5 |  | 5,5-6,5 | 5,5-9 | 5,5, менше, 11, більше |
|  | МК-70, (розмикаючі верхні) | 2,5±0,5 |  | 2-3 | 2-3,5 | 2, менше, 4, більше |
|  | МК-116 (розмикаючі нижні) | 5±1 |  | 4-6 | 4-7 | 4, менше, 8, більше |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів | Тип апарата | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПР-1, ПР-2 |  | ПР-3 |  |
|  | МК-83 – МК-87, МК-94 – МК-97 | 15±2 |  | 13-17 | 13-19 | 13, менше, 20, більше |
|  | МК-101 | 10-13 |  | 10-13 | 10-15 | 10, менше, 16, більше |
|  | МК-201 | 19+2 |  | 19-21 | 19-23 | 19, менше, 25, більше |
|  | МК-301 | 30-34 |  | 30-34 | 30-38 | 30, менше, 40, більше |
| 7.7 Розхил допоміжних (блокувальних) контактів | Усі МК | 4+1 |  | 4-5 | 4-6 | 4, менше, 8, більше |
|  | КПМ-220 | 5, не менше |  | 5-7 | 5-9 | 5, менше, 11, більше |
| 7.8 Розхил замикаючого контакту в момент торкання контакту що розмикає, не більш | МК-66 | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 | 2,5, менше |
| 7.9 Зазор, що контролює провал головних контактів (по кресленню) | КПВ-503, КТПВ-523 | 3,3-0,6 |  | 2,7-3,3 | 1,65-3,3 | 1,35, менше |
|  | КТПВ-521 | 2-0,6 |  | 1,4-2 | 1-2 | 0,7, менше |
|  | КТПВ-522 | 2,8-0,6 |  | 2,2-2,8 | 1,4-2,8 | 1,1, менше |
|  | КПВ-603 | 3,3-0,7 |  | 2,6-3,3 | 1,65-3,3 | 1,35, менше |
|  | КПД-131, КПМ-111 | 2-4 |  | 2-4 | 1,5-4 | 1, менше |
|  | КП21/33 | 2,5-3 |  | 2,5-3 | 2-3,5 | 1,5, менше |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів | Тип апарата | Креслярський розмір, мм |  | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |
|  | МК-63, МК-68, МК-69, МК-83 – МК-87, МК-94 – МК-97 |  | 3+1 | 3-4 | 2-4 | 1, менше |
|  | МК-66 (замикаючі) |  | 2,5+0,5 | 2,5-3 | 1,5-3 | 1, менше |
|  | МК-66 (розмикаючі) |  | 3+0,5 | 3-3,5 | 1,75-3,5 | 1, менше |
|  | МК-70, МК-116 (розмикаючі верхні) |  | 7±0,5 | 6,5-7,5 | 6-7,5 | 6, менше |
|  | МК-116 (розмикаючі нижні) |  | 4,5±0,5 | 4-5 | 3,5-5 | 3, менше |
| 7.10 Зазор, що контролює провал допоміжних (блокувальних) контактів | Усі КПВ і КТПВ |  | 1,5, не менше | 1,5-2 | 1,5-2 | 1, менше |
| 7.11 Зазор між колодкою і контуром, що контролює провал замикаючого контакту | КПД-131 |  | 1-1,5 | 1-1,5 | 1-1,5 | 0,3, менше |
| 7.12 Найбільші поперечні зсуви контактів | Усі МК |  | - | 1 | 2 | 2, більше |
| 7.13 Неодночасність натискання контактів двополюсних контакторів, с, не більше | Усі крім МК-63 – МК-72 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5, більше |
|  | МК-63 – МК-72 |  | Не допускається |  |  |  |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів | Тип апарата | Креслярський розмір, мм |  |  | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  |  |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |  |  |
| 7.14 Хід штока блокування | МК-63, МК-83 – МК-87, МК-94 – МК-97 |  | 6+2 |  | 6-8 |  | 6-9 |  | 6, менше, 10, більше |
|  | МК-70, МК-116 |  | 6+0,2 |  | 6-6,5 |  | 6,7 |  | 6, менше, 4,5, більше |
| 7.15 Вільний хід штока блокування при включенні контактора | МК-63, МК-83 – МК-87, МК-94 – МК-97 |  | 1, не менше | 1-2 |  |  | 1-3 | 1,менше, 3, більше |  |
|  | МК-70, МК-116 |  | 0,4-2,2 | 0,4-2,2 |  |  | 0,4-2,2 | 0,4, менше, 2,2, більше |  |
| 7.16 Товщина стінки дугогасної камери | Усі МК |  | 6+0,3 | 5-7,5 |  |  | 4-7,5 | 3, менше |  |
| 8 Норми допусків і зношень головних вимикачів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Відключення осей ножів роз'єднувача і нерухомого контакту при включеному положенні вимикача, мм | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М |  | 0-5 | 0-5 |  |  | 0-5 | 7, більше |  |
| 8.2 Найменша відстань між металевими деталями дугогасної камери і роз'єднувачем у відключеному стані, мм | ВОВ-25-4 |  | 230 | 230 |  |  | 230 | 230, менше |  |
| 8.3 Натяг між рухомими ножами роз'єднувача і нерухомим контактом, мм | ВОВ-25-4 |  | - | 1,5-2 |  |  | 1,5-2 | 2, більше |  |
|  | ВОВ-25-4М |  | - | 1,5-2 |  |  | 1,5-2 | 1, менше |  |
| 8.4 Контактна поверхня ножів роз'єднувача %, не менше | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М |  | 80 | 80 |  |  | 80 | 70, менше |  |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів | Тип апарата |  | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |  |
| 8.5 Повний кут повороту вала роз'єднувача при включенні і відключенні, град. | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М |  | 60±1 | 59-61 | 59-62 | 58, менше, 63, більше |  |
| 8.6 Найменший тиск спрацьовування механізмів вимикання при включенні і відключенні, кПа | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 300 |  | 300 | 300 |  | 300, більше |
| 8.7 Тиск стиснутого повітря для спрацьовування автомата найменшого тиску, кПа: | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М |  |  |  |  |  |  |
| - на розмикання |  | 460-480 |  | 460-480 | 460-480 |  | 460, менше, 480, більше |
| - на замикання контактів |  | 560-580 |  | 560-580 | 560-580 |  | 560, менше, 580, більше |
| 8.8 Зниження тиску стиснутого повітря в резервуарі вимикача протягом 1год за рахунок витоків без обліку вентиляції порожнин ізоляторів (при закритому патроні аерації) при початковому тиску 800 кПа; кПа, не більше | ВОВ-25-4 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100, більше |
| Те ж з урахуванням вентиляції порожнин ізоляторів, (при відкритому патроні аерації), кПа, не більше | ВОВ-25-4 | 450-750 |  | 450-750 | 450-750 |  | 750, більше |
| 8.9 Кут повороту вала до розмикання контактів сигнального апарата при включенні, град. | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 20±5 |  | 15-25 | 15-25 |  | 15, менше, 25, більше |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів | Тип апарата |  | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  |  |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПР-1, ПР-2 |  | ПР-3 |  |  |
| 8.10 Зниження тиску стиснутого повітря в резервуарі вимикача за рахунок витоків при автоматичному відключенні (від електромагніта змінного струму) і початковому тиску в резервуарі 800 кПа, кПа, не більше | ВОВ-25-4 | 250 |  | 250 | 250 |  | 250, більше |  |
| 8.11 Найменша напруга спрацьовування електромагніта постійного струму, що включає, при тиску повітря 900кПа, В, не більше | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 32,5 |  | 32,5 | 33 |  | 37, більше |  |
| 8.12 Власний час відключення електромагнітом при тиску стиснутого повітря 800кПа, і напрузі 50В (час від моменту розмикання кола котушки до розмикання контактів дугогасної камери), с, не більше | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 0,04 |  | 0,04 | 0,04 |  | 0,04, більше |  |
| 8.13 Власний час автоматичного відключення електромагнітом змінного струму при тиску 800кПа і струмі в котушці 15А, с, не більше | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 0,03 |  | 0,03 | 0,03 |  | 0,03, більше |  |
| 8.14 Час від розмикання контактів дугогасної камери до розмикання ножів роз'єднувача при тиску 800кПа і напрузі 50В,с | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 0,03-0,035 |  | 0,03-0,035 | 0,03-0,035 |  | 0,025, менше |  |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів | Тип апарата |  | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  |  |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПР-1, ПР-2 |  | ПР-3 |  |  |
| 8.15 Час від розмикання контактів роз'єднувача до моменту замикання роз'єднувача заземлюючим ножем при відключенні, с |  | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 0,05-0,07 |  | 0,05-0,07 | 0,05-0,07 | 0,05, менше, 0,07, більше |  |
| 8.16 Найбільша кутова швидкість вала при тиску 800кПа, град/с: |  | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М |  |  |  |  |  |  |
| - при відключенні |  |  | 810-900 |  | 810-900 | 810-900 | 810, менше, 900, більше |  |
| - при включенні |  |  | 720-880 |  | 720-880 | 720-880 | 720, менше, 880, більше |  |
| 8.17 Натискання одного роз'єднувача на нерухомий контакт дугогасної камери, Н |  | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 90-100 |  | 90-100 | 90-100 | 85, менше, 105, більше |  |
| 8.18 Натиск рухомого контакту дугогасної камери в нерухомий, мм |  | ВОВ-25-4 | 7-8 |  | 7-8 | 7-8 | 7, менше |  |
|  |  | ВОВ-25-4М | 14-15 |  | 14-15 | 14-15 | 14, менше |  |
| 8.19 Товщина ножів роз'єднувача, мм, не менше: |  | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М |  |  |  |  |  |  |
| - нерухомого (контактної пластини) |  |  | 10 |  | 9,5-10 | 9,0-10 | 8,5, менше |  |
| - рухомого |  |  | 3 |  | 2,8-3 | 2,6-3 | 2, менше |  |
| 8.20 Натискання рухомого контакту дугогасної камери на нерухомий, Н |  | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 450 |  | 440-450 | 430-450 | 430, менше |  |
| 8.21 Площа прилягання рухомого і нерухомого контактів дугогасної камери, %, не менше |  | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 80 |  | 80 | 80 | 80, менше |  |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів | Тип апарата | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  |  |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПР-1, ПР-2 |  | ПР-3 |  |  |
| 8.22 Внутрішній діаметр циліндра дугогасної камери, мм, не більше | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 80+0,06 |  | 80,47 | 80,7 | 81, більше |  |
| 8.23 Зазор між поршнем дугогасної камери і циліндром, мм | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | - |  | 0,05 | 0,1 | 0,1, більше |  |
| 8.24 Товщина кірітової накладки нерухомого контакту дугогасної камери, мм, не менше | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 8 |  | 6 | 4 | 2,8, менше |  |
| 8.25 Товщина кірітового електрода нерухомого контакту, мм, не менше | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 24 |  | 22,5 | 21 | 20, менше |  |
| 8.26 Товщина контактів контрольно-сигнального апарата, мм | ВОВ-25-4, ВОВ-25-4М | 1,2-0,12 |  | 0,8—1,2 | 0,6-1,2 | 0,1, менше |  |
| 9 Норми допусків і зношень швидкодіючих вимикачів |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Товщина робочої частини нерухомого контакту | БВП-3А, БВП-5А | 18+0,5 |  | 16-18,5 | 16-18,5 | 15, менше |  |
| 9.2 Товщина дугогасних рогів | БВП-3А, БВП-5А | 6±0,5 |  | 5-6,5 | 4,5-6,5 | 3, менше |  |
| 9.3 Довжина нерухомого контакту, обмірювана між серединою контактної поверхні і протилежною гранню | БВП-3А | 41±1 |  | 38-42 | 38-42 | 35, менше |  |
|  | БВП-5А | 175±1 |  | 172-176 | 172-176 | 169, менше |  |
| 9.4 Довжина рухомого контакту, обмірювана між контактною поверхнею і протилежною гранню | БВП-3А | 72 |  | 62-68 | 65-72 | 59, менше |  |
|  | БВП-5А | 82±0,5 |  | 80,9-82,5 | 80-82,5 | 76, менше |  |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів | Тип апарата |  | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  |  |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПР-1, ПР-2 |  | ПР-3 |  |  |
| 9.5 Ширина нерухомого контакту в робочій частині контактної поверхні |  | БВП-3А | 10-0,1 |  | 8,5-10 | 8,5-10 | 8, менше |  |
|  |  | БВП-5А | 34±0,5 |  | 30-34,5 | 30-34,5 | 25, менше |  |
| 9.6 Ширина рухомого контакту в робочій частині контактної поверхні |  | БВП-3А | 10+0,2 |  | 8,5-10,2 | 8,5-10,2 | 8, менше |  |
|  |  | БВП-5А | 33+0,5 |  | 30-33,5 | 30-33,5 | 28, менше |  |
| 9.7 Розхил контактів |  | БВП-3А | 36-41 |  | 36-41 | 36-45 | 62, більше |  |
|  |  | БВП-5А | 35-40 |  | 35-40 | 35-44 | 60, більше |  |
| 9.8 Товщина робочої частини рухомого контакту |  | БВП-3А | 26 |  | 24-26 | 18-26 | 14, менше |  |
|  |  | БВП-5А | 22-1,0 |  | 20-22 | 16-22 | 10, менше |  |
| 9.9 Товщина стінок дугогасної камери в місці розриву контактів |  | БВП-3А, БВП-5А | 8 |  | 5-8 | 4-8 | 3, менше |  |
| 9.10 Товщина перегородки дугогасної камери |  | БВП-3А, БВП-5А | 6+0,5 |  | 5-6,5 | 4-6,5 | 3, менше |  |
| 9.11 Ширина устя камери в місці розриву контактів |  | БВП-3А | 15 |  | 5-17 | 15-17 | 21, більше |  |
|  |  | БВП-5А | 39 |  | 39-40 | 39-40 | 45, більше |  |
| 9.12 Найбільший відносний поперечний зсув головних контактів у ввімкнутому положенні, не більше |  | БВП-3А, БВП-5А | 0,5 |  | 1 | 1 | 1,5, більше |  |
| 9.13 Площа прилягання якоря до полюсів, %, не більше |  | БВП-3А, БВП-5А | 75 |  | 75 | 75 | 75, менше |  |
| 9.14 Відстань між лівим рогом і слідом руху рухомого контакту |  | БВП-3А, БВП-5А | 3-6 |  | 3-6 | 3-6 | 3, менше |  |
| 9.15 Зазор між верхнім кінцем полюса і камерою |  | БВП-3А, БВП-5А | 6 |  | 3-6 | 3-6 | 6, більше |  |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів | Тип апарата | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПР-1, ПР-2 |  | ПР-3 |  |
| 9.16 Зазор між головним важелем і віссю (валиком) | БВП-3А, БВП-5А | 0,045-0,09 |  | 0,045-0,3 | 0,045-0,3 | 0,8, більше |
| 10 Норми допусків і зношень реле і регулятора напруги |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Реле |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 Товщина срібних і металокерамічних контактів | Усі типи | 1,2-0,12 |  | 0,8-1,2 | 0,5-1,2 | 0,1, менше |
| 10.1.2 Найбільший поперечний зсув контактів відносно один одного у ввімкнутому положенні | Усі типи | 1 |  | 1 | 1 | 1,5, більше |
| 10.1.3 Розхил контактів | РО-33 | 2,5-3 |  | 2,5-3 | 2,5-3 | 2,5, менше, 6, більше |
|  | РО-60, БРД-204, БРД-356, РДЗ-216, РДЗ-222, РТ-410Б, РТ-196, РЗ-182, РЗ-1/1, РКН-323, РКН-333, РП-0/2, РП-1/1, РП-1/2, РП-1/3, РП-3/3, РП-1/4, РП-264, РТ-252, РТ-253, РТ-255, РТ-465 | 4+1 |  | 4-5 | 4-5 | 4, менше, 7, більше |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів | Тип апарата |  | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |
|  | РТ-252, РТ-253, РТ-255, РТ-465 | 2,8-4,4 |  | 2,8-4,4 | 2,8-4,4 | 2,8, менше, 7, більше |
|  | РТ-492, РЗ-303, РЗ-757, РЗ-576, РМН-325 | 2,5-3,5 |  | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 2,5, менше, 4, більше |
|  | РМН-326, РКЗ-306, РП-277 – РП-283, РП-596 | 2,5-3,5 |  | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 2,5, менше, 4, більше |
|  | РЗ-329, РЗ-330 | 3,5-5 |  | 3,5-5 | 3,5-5 | 3,5, менше, 7, більше |
|  | РЕВ-329, РЕВ-345, РЕВ-294, РЕВ-299, РЕВ-300, РЕВ-513, РЕВ-573 | 3, не менше |  | 3-4 | 3-4 | 3, менше, 5, більше |
|  | РКН-323, РКН-586, РЗЮ-580, РЕВ-297, РЕВ-455, РЕВ-560, РЕВ-597 | 2,5-3 |  | 2,5-3 | 2,5-3 | 2,5, менше, 4, більше |
|  | РБ-469 | 2-2,5 |  | 2-2,5 | 2-2,5 | 2, менше, 3, більше |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів | Тип апарата |  | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |
| 10.1.4 Провал контактів | РО-60, БРД-204, БРД-356, РДЗ-216, РДЗ-222, РТ-196, РТ-197, РКН-323, РКН-333, РЗ-1/1, РЗ-182, РКЗ-0/1, РП-0/2, РП-1/1, РП-1/2, РП-1/3, РП-3/3, РП-1/4, РП-264, РП-596, РКБ-004 | 2,5-3 |  | 2,5-3 | 2,5-3 | 2,5, менше, 3, більше |
|  | РТ-410Б,РЗ-303, РЗ-575, РЗ-576, РКЗ-306, РТ-496 | 2+1 |  | 2-3 | 2-3 | 2, менше, 3, більше |
|  | РП-277 – РП-283 | 2±0,5 |  | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 1,5, менше, 3, більше |
|  | РЗ-329, РЗ-330, РТ-252, РТ-253, РТ-255, РТ-465 | 2−0,5+1 |  | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5, менше, 4, більше |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів |  | Тип апарата |  | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |
|  | РБ-192, РБ-469, РМН-325, РМН-326, РПВ-396, РКН-323, РКН-586, РЗЮ-580, РБ-469, РЕВ-239, РЕВ-245, РЕВ-294, РЕВ-297 |  | 1,5-0,5 |  | 1-1,5 | 1-1,5 | 1, менше, 2, більше |
|  | РЕВ-299, РЕВ-100, РЕВ-312, РЕВ-555, РЕВ-560, РЕВ-573, РЕВ-597 |  | 1,5-2 |  | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5, менше, 2, більше |
| 10.2 Регулятор напруги |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 Товщина контакту: | СРН-7У3 |  |  |  |  |  |  |
| - рухомого |  |  | 18±0,5 |  | 16,5-18,5 | 16,5-18,5 | 13, менше |
| - нерухомого |  |  | 45±0,5 |  | 40-45,5 | 38-45,5 | 30, менше |
| 11 Норми допусків і зношень контролерів машиніста, перемикачів режимів, блокувальних пристроїв |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1Товщина рухомого контакту контакторного елемента | КМЕ-52, КМЕ-55, КМЕ-59, КМЕ-60-044, ПР-60, ПР-85, ПР-103, |  | 1,2-0,12 |  | 0,8-1,2 | 0,6-1,2 | 0,1, менше |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів | Тип апарата |  | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПР-1, ПР-2 |  | ПР-3 |  |
|  |  | ПР-105, БУ-01-02 |  |  |  |  |  |
|  |  | КМЕ-72, КМЕ-80, КМ-84, КМЕ-70 | 2-0,2 |  | 1,,5-2 | 1-2 | 0,1, менше |
| 11.2 Товщина нерухомого контакту контакторного елемента |  | КМЕ-52, КМЕ-55, КМЕ-60-044, КМЕ-72, КМЕ-80, КМ-84, КМЕ-70 | 1,2-0,12 |  | 0,8-1,2 | 0,6-1,2 | 0,1, менше |
|  |  | КМЕ-59, БУ-01-02, ПР-60, ПР-85, ПР-103, ПР-105 | 1,2-0,12 |  | 0,8-1,2 | 0,6-1,2 | 0,1, менше |
| 11.3 Розхил контактів контакторного елемента |  | КМЕ-52 | 6-7 |  | 6-7 | 6-7 | 6, менше, 8, більше |
|  |  | КМЕ-55, КМЕ-60-044 | 4-10 |  | 4-10 | 4-10 | 4, менше, 11, більше |
|  |  | КМЕ-59, КМЕ-70 | 6-8 |  | 6-8 | 6-8 | 6, менше, 9, більше |
|  |  | КМЕ-72 | 4-7 |  | 4-7 | 4-7 | 4, менше, 8, більше |
|  |  | КМЕ-80 | 5-7 |  | 4,5-8 | 4,5-8 | 4, менше, 10, більше |
|  |  | КМ-84 | 4,5, не менше |  | 4,5-8 | 4,5-8 | 4, менше, 11, більше |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів | Тип апарата |  | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |
|  | ПР-60, ПР-85, ПР-103, ПР-105, БУ-01-02 | 6-8 |  | 6-8 | 6-8 | 4, менше, 10, більше |
| 11.4 Провал контактів контакторного елемента | КМЕ-52, КМЕ-55, КМЕ-60, КМЕ-59, КМЕ-70, КМЕ-80, КМ-84, ПР-60, ПР-85, ПР-103 | 2,5-4 |  | 25-4 | 2,5-4 | 2, менше, 4,5, більше |
|  | ПР-105 | 1,5-2 |  | 1,5-2 | 1,5-2 | 1, менше, 2,5, більше |
| 11.5 Діаметр кулачкових шайб | КМЕ-52, КМЕ-55, КМЕ-59, КМЕ-60-044, КМЕ-70, КМЕ-72, КМЕ-80, КМ-84, ПР-60, ПР-85, ПР-103, ПР-105 | 90-0,46 |  | 88-90 | 86-90 | 84, менше |
|  | БУ-01-02 | 45 |  | 43-45 | 41-45 | 40, менше |
| 12 Норми допусків і зношень кнопкових вимикачів |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 Товщина контакту в робочій частині: | Усі типи |  |  |  |  |  |
| - рухомого |  | 1,5 |  | 1,2-1,5 | 1,2-1,5 | 1, менше |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів | Тип апарата |  | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПР-1, ПР-2 | ПР-3 |  |
| - нерухомого |  |  | 2 | 1,6-2 | 1,3-2 | 1, менше |
| 12.2 Товщина срібної напайки рухомого і нерухомого контактів |  | Усі типи | 1-0,12 | 0,6-1 | 0,4-1 | 0,1, менше |
| 12.3 Виробіток отвору рухомого контакту |  | Усі типи | - | 0,5 | 0,8 | 1,2, більше |
| 12.4 Діаметр отвору в рукоятці |  | Усі типи | 12,1+0,24 | 12,1-12,3 | 12,1-12,4 | 12,5, більше |
| 12.5 Діаметр отвору під валики у фланцях |  | Усі КУ з ключем | 10 | 10-10,2 | 10-10,4 | 10,5, більше |
| 13 Норми допусків і зношень вимикачів управління і регуляторів тиску |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 Вимикачі управління |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.1 Товщина срібної напайки контакту: |  | ВУ-213 |  |  |  |  |
| - рухомого |  |  | 2-0,2 | 1,2-2 | 0,8-2 | 0,1, менше |
| - нерухомого |  |  | 1-0,12 | 0,6-1 | 0,4-1 | 0,1, менше |
| 13.2 Регулятори тиску |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.1 Товщина нерухомого і рухомого контактів у робочій частині |  | АК-11Б | 2-0,2 | 1,5-2 | 1-2 | 0,2, менше |
| 13.2.2 Діаметр поршня редуктора тиску |  | РД-11 | 24−0,035−0,025 | 23,9-23,975 | 23,8-23,975 | 23,7, менше |
| 13.2.3 Діаметр отвору під поршень редуктора |  | РД-11 | 24+0,045 | 24-24,1 | 24-24,15 | 24,2, більше |
| 13.2.4 Радіальна товщина діамагнітної втулки електромагніта |  | РД-11 | 1−0,135−0,016 | 0,8-0,984 | 0,7-0,984 | 0,6, менше |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів | Тип апарата |  |  | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ПР-1, ПР-2 |  | ПР-3 |  |
| 14 Норми допусків і зношень електропневматичних клапанів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 Внутрішній діаметр циліндра пневмоприводу |  | КП-39, КП-40, КП-41, КП-45, КП-53, КПЕ-99, КПЕ-99-02, КП-100,КП-110-01 | 45+0,17 |  | 45-45,5 |  | 45-45,6 | 45,7, більше |
| 14.2 Товщина гумових кілець по периметру ущільнення буртом втулки |  | КП-39, КП-40, КП-41, КП-45, КП-53, КПЕ-99, КПЕ-99-02, КП-100, КП-110-01 | 3±0,3 |  | 2,5-3,3 |  | 2-3,3 | 1,5, менше |
| 14.3 Зазор між латунним поршнем і корпусом, не більше |  | КЕ-44 (Э-104Б) | - |  | 0,1 |  | 0,15 | 0,2, більше |
| 14.4 Хід клапана |  | КР-50, КП-39, КП-40, КП-1, КП-45, КП-100 | 5+1 |  | 5-6 |  | 5-6,5 | 7, більше |
|  |  | КП-100 | 4 |  | 4, не менше |  | 4, не менше | 4, менше |
|  |  | КП-110-01 | 3 |  | 3, не менше |  | 3, не менше | 3, менше |
| 15 Норми допусків і зношень пневматичних вимикачів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 Товщина рухомого контакту контакторного елементу |  | Усі ПВУ |  | 2-0,2 |  | 1,5-2 | 1-2 | 0,1, менше |

Продовження таблиці  Ж.1

| Найменування апаратів, деталей і параметрів | Тип апарата |  |  | Креслярський розмір, мм | Допустимий розмір при випуску з ремонту, мм |  |  | Бракувальний розмір в експлуатації, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ПР-1, ПР-2 |  | ПР-3 |  |
| 15.2 Товщина нерухомого контакту контакторного елемента |  | Усі ПВУ | 1,2-0,12 |  |  | 0,8-1,2 | 0,6-1,2 | 0,1, менше |
| 15.3 Внутрішній діаметр корпуса по дзеркалу циліндра |  | Усі ПВУ | 45+0,17 |  |  | 45-45,5 | 45-45,6 | 45,7, більше |
| 15.4 Зазор перемикаючого важеля в пазу штока |  | ПВУ-2, ПВУ-3, ПВУ-7 | 0,4-0,75 |  |  | 0,4-0,8 | 0,4-0,9 | 1, більше |
| 15.5 Діаметр кульки, не менше |  | ПВУ-2, ПВУ-3, ПВУ-7 | 4 |  |  | 3,8 | 3,6 | 3,5, менше |