# ПРИЛОЖЕНИЕ Д

### (обязательное)

Профилактические меры по исключению влияния статического электричества

на микросхемы электронного оборудования

1 Применять малоэлектризующуюся одежду (хлопчатобумажные халаты, обувь на кожаной подошве).

2 Создавать относительную влажность в рабочем помещении в пределах 50-60%.

## 3 Покрывать поверхность полов малоэлектризующимися материалами  или на рабочих столах иметь металлические листы размером не менее 100×200 мм, надежно соединенных с заземлением через ограничительный резистор 1Мом.

## 4 Одевать на руки работающим специальные антистатические браслеты, соединенные с заземлением.

## 5 Снимать заряд статического электричества с рук ремонтного персонала, инструмента и с выводов микросхем прикосновением к заземлению через резистор 1МОм.

6 Для покрытия столов, пола, стульев применять специальные антистатические краски или пасты.