# ДОДАТОК В

### (обов'язковий)

Норми значень опору ізоляції і випробувальної напруги при перевірці електричної міцності ізоляції обладнання й електричних кіл електровозів

Таблиця В.1

| Найменування обладнання й електричних кіл | Опір ізоляції, МОм |  |  | Випробувальна напруга при ПР-3, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при ПР-3 | при ПР-1, ПР-2 | бракувальний в експлуатації |  |
| 1 Електровози ВЛ60к, ВЛ60п/к 1.1 Струмоприймач, дросель перешкодозаглушення, вимикач струмоприймача, кола головного вимикача, обмотка високої напруги силового трансформатора | 1000 | 500 | 120 | 55,0 |
| 1.2 Кола обмотки низької напруги силового трансформатора, I-а1, Х2-А2, I-а1,5-а2; контакторні елементи головного контролера ЕКГ, перехідний реактор, блок диференціальних реле | 5,0 | 1,5 | 1,2 | 6,0 |
| 1.3 Струмоведучі частини випрямної установки, роз'єднувача вентилів, реактори що згладжують | 5,0 | 1,5 | 1,2 | 6,0 |
| 1.4 Опалювальна обмотка тягового трансформатора, реле перевантаження, перемикач, контактор опалення, кабелі, розетки опалення, штепселі опалення (ВЛ60п/к) | 5,0 | 1,5 | 1,2 | 8,0 |
| 1.5 Тягові двигуни, реверсори, резистори і контактори ослаблення збудження, індуктивний шунт, вольтметри й амперметри в колі тягових двигунів; коло реле заземлення і вимикачі двигунів | 5,0 | 1,5 | 1,2 | 6,0 |

Продовження таблиці В.1

| Найменування обладнання й електричних кіл | Опір ізоляції, МОм |  |  | Випробувальна напруга при ПР-3, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при ПР-3 | при ПР-1, ПР-2 | бракувальний в експлуатації |  |
| 1.6 Кола напруги 380В | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 1,5 |
| 1.7 Кола управління, блокування в колах, низьковольтна регулююча апаратура, кола сигналізації | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 1,0 |
| 2 Електровоз ВЛ80к |  |  |  |  |
| 2.1 Струмоприймач, вимикач струмоприймача, дросель перешкодозаглушення, кола головного вимикача, обмотка високої напруги силового трансформатора | 1000 | 500 | 120 | 60 |
| 2.2 Кола обмотки низької напруги силового трансформатора х1-А1, Х2-А2, I-А1, 5-А2, контакторні елементи головного контролера ЕКГ; перехідний реактор; блок диференціальних реле | 5,0 | 1,5 | 1,2 | 5,5 |
| 2.3 Струмоведучі частини випрямної установки, роз'єднувачі вентилів, реактори що згладжують, кола тягових двигунів, контактори тягових двигунів, резистори і контактори ослаблення збудження, індуктивні шунти, вольтметри й амперметри; коло реле заземлення і вимикачі двигунів | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 4,1 |
| 2.4 Кола напругою 380В |  |  |  |  |
| 2.5 Кола управління , блокування у колах, низьковольтна регулююча апаратура, кола сигналізації, обмотка регулювання і управління трансформатором ТРПШ | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 1,2 |

Продовження таблиці В.1

| Найменування обладнання й електричних кіл | Опір ізоляції, МОм |  |  | Випробувальна напруга при ПР-3, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при ПР-3 | при ПР-1, ПР-2 | бракувальний в експлуатації |  |
| #### 3 Електровоз ВЛ80т |  |  |  |  |
| 3.1 Струмоприймач, вимикач струмоприймача, дросель перешкодозаглушення, кола головного вимикача, обмотка високої напруги силового трансформатора | 1000 | 500 | 120 | 60 |
| 3.2 Кола обмотки низької напруги силового трансформатора х1-а1, Х2-а2, I-01, 5-02, контакторні елементи головного контролера ЕКГ; перехідний реактор; блок диференціальних реле; кола до випрямної установки збудження (ВУЗ) | 5,0 | 1,5 | 1,2 | 5,5 |
| 3.3 Струмоведучі частини випрямних установок і ВУЗ, роз'єднувачі вентилів, реактори що згладжують, кола тягових двигунів, реверсори, гальмові перемикачі, контактори тягових двигунів, резистори і контактори ослаблення збудження, гальмові резистори і їхні кола, індуктивні шунти, вольтметри й амперметри в колі тягових двигунів; коло реле заземлення; вимикачі двигунів | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 4,1 |
| 3.4 Кола напругою 380В | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 1,6 |
| 3.5 Кола управління, блокування в колах, низьковольтна регулююча апаратура, кола сигналізації, обмотка регулювання й управління трансформатором ТРПШ | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 2,2 |

Продовження таблиці В.1

| Найменування обладнання й електричних кіл | Опір ізоляції, МОм |  |  | Випробувальна напруга при ПР-3, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при ПР-3 | при ПР-1, ПР-2 | бракувальний в експлуатації |  |
| 4 Електровоз ВЛ80С |  |  |  |  |
| 4.1 Струмоприймачі, дросель ДП, високовольтні роз'єднувачі 2, 6, кола головного вимикача 4,фільтр 10, трансформатор струму ТТ, первинна обмотка А-Х силового трансформатора | 1000 | 500 | 120 | 60 |
| 4.2 Тягові обмотки силового трансформатора а1-х1, I-01, 02-5, а2-х2 і їхні кола, контактні елементи головного контролера ГП, перехідний реактор 25, блок диференціальних реле БРД | 5,0 | 1,5 | 1,2 | 5,5 |
| 4.3 Струмоведучі частини випрямних установок 61, 62 блоку випрямної установки збудження 60 і їхнього кола, роз'єднувачі 81, 82, реактори що згладжують 55, 56, електропневматичні контактори 31-34, 46, 47, 51-54, реле перегрузки РП1-РП4, шунти 89, 90, 92, тягові двигуни I-IV, блоки гальмових резисторів 11-14, датчика струму ТПТВ ТПТН1-ТПТН5, реле перевантаження РТВ1, РТВ2, РПТ1-РПТ4, кулачкові перемикачі 49, 50, 63, 64, електропневматичні контактори 65-76, резистори ослаблення збудження 21-24, індуктивні шунти ИШ1-ИШ4, роз'єднувачі ОД1-ОД4, амперметри 93, 94, вольтметри 91, кола реле боксування 43, 44, кола панелі захисту від юза 15, кола реле заземлення 88 | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 4,1 |
| 4.4 Обмотка власних нестатків Х-а3 і її кола | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,2 |

Продовження таблиці В.1

| Найменування обладнання й електричних кіл | Опір ізоляції, МОм |  |  | Випробувальна напруга при ПР-3, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при ПР-3 | при ПР-1, ПР-2 | бракувальний в експлуатації |  |
| 4.5 Кола управління, блокування в колах, низьковольтна регулююча апаратура, кола сигналізації, обмотка регулювання й управління ТРПШ | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 1,2 |
| 5 Електровоз ВЛ82м |  |  |  |  |
| 5.1 Струмоприймач, вимикач струмоприймача, дросель перешкодозаглушувача, перемикач роду струму, обмотка високої напруги силового трансформатора, заземлювач, запобіжник 11 | 1000 | 500 | 120 | 60 |
| 5.2 Обмотка низької напруги силового трансформатора, струмоведучі частини випрямної установки, перемикач випрямної установки | 50 | 25 | 10 | 10,5 |
| 5.3 Роз'єднувач аварійної роботи, швидкодіючий вимикач, контактор допоміжних кіл, реактори що згладжують і дроселі в колах тягового двигуна і допоміжних машин, контактори в колах тягових двигунів і допоміжних машин, гальмовий і реверсивний перемикачі, кола тягових двигунів допоміжних машин, резистори ослаблення збудження, індуктивні шунти, пускогальмові резистори, контактори головного контролера ЕКГ, перемикачі тягових двигунів, диференціальні реле в силових і допоміжних колах, кола електричних печей, перемикачі в допоміжних колах, вольтметри і амперметри в колах тягових двигунів, електричний лічильник | 5,0 | 1,5 | 1,2 | 7,5 |

Продовження таблиці В.1

| Найменування обладнання й електричних кіл | Опір ізоляції, МОм |  |  | Випробувальна напруга при ПР-3, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при ПР-3 | при ПР-1, ПР-2 | бракувальний в експлуатації |  |
| 5.4 Обмотка власних нестатків силового трансформатора, кола вентилятора МВ3 і мотор-насоса | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 1,5 |
| 5.5 Кола управління, блокування в колах; низьковольтна регулююча апаратура, кола сигналізації, генератор управління | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 1,5 |
| 5.6 Електродвигуни ДМК-1, П-11М | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 1,5 |

Примітка – Перед проведенням випробувань підвищеною напругою корпус силового трансформатора й електровоза заземлити. При випробуванні електричних кіл закоротити напівпровідникові прилади, від'єднати або закоротити конденсатори. Указані  значення випробувальної напруги є дійсними значеннями напруги змінного струму промислової частоти, що прикладається до випробувального кола протягом 1 хв. Час підняття випробувальної напруги не менше 10с. Виміри опору ізоляції в силових колах повинні проводитися мегомметром напругою не нижче 2500В (п.п.1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3) у допоміжних колах і колах управління (п.п.1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.4, 2.5, 3.5, 3.4, 4.4, 4.5, 5.4, 5.5, 5.6) напругою 1000 або 500В. Відлік опору ізоляції повинен проводитися через 20с після прикладання напруги мегомметром. Перевірку випробувальної напруги й опору ізоляції проводити приладами класу точності 1,5.