# ДОДАТОК Д

### (обов'язковий)

Профілактичні заходи по виключенню впливу статичної електрики

на мікросхеми електронного обладнання

1 Застосовувати малоелектризуючий одяг (бавовняні халати, взуття на шкіряній підошві).

2 Створювати відносну вологість у робочому приміщенні в межах 50-60%.

## 3 Покривати поверхню підлог малоелектризуючими матеріалами  або на робочих столах мати металеві листи розміром не менше 100×200 мм, надійно з'єднаних з заземленням через обмежувальний резистор 1МОм.

## 4 Одягати на руки працюючим спеціальні антистатичні браслети, з'єднані з заземленням.

## 5 Знімати заряд статичної електрики з рук ремонтного персоналу, інструменту і з виводів мікросхем дотиком до заземлення через резистор 1МОм.

6 Для покриття столів, підлоги, стільців застосовувати спеціальні антистатичні фарби або пасти.