СОДЕРЖАНИЕ                                                     С.

1 Общие положения	6

1.1 Общие вопросы	6

1.2 Основные требования к техническому состоянию электровозов	7

1.3 Организация технического обслуживания и текущего ремонта электровозов.	9

1.4 Техническое оснащение депо и ПТОЛ	13

1.5 Материально-техническое обеспечение	15

1.6 Общие требования к технологии текущего ремонта и технического обслуживания	16

1.7 Техническая документация при техническом обслуживании и текущем ремонте	18

1.8 Испытания и приемка электровоза, контроль качества ремонта и технического обслуживания.	19

1.9 Гарантии качества ремонта	22

2 Техническое обслуживание ТО-1	24

3 Техническое обслуживание ТО-2	25

3.1 Общие положения	25

3.2 Механическое оборудование	26

3.3 Электрические аппараты и оборудование	27

3.4 Поездная радиосвязь и автоматическая локомотивная сигнализация	29

3.5 Пневматическое оборудование	29

3.6 Тормозная рычажная передача	29

4 Техническое обслуживание ТО-3	30

4.1 Общие положения	30

4.2 Механическое оборудование	30

4.3 Тяговые двигатели и вспомогательные машины	31

4.4 Трансформаторы, реакторы, дроссели и индуктивные шунты	32

4.5 Электрические аппараты	33

4.6 Аккумуляторная батарея	35

4.7 Тормозное и пневматическое оборудование	35

4.8 Автоматическая локомотивная сигнализация, автостоп, другие устройства безопасности, радиосвязь, система оповещения и скоростемеры	36

4.9 Инструмент, инвентарь и противопожарные принадлежности	36

4.10 Испытания и приемка электровоза	36

5 Техническое обслуживание ТО-4 и ТО-5	37

6 Текущий ремонт ТР-1	38

6.1 Общие положения	38

6.2 Механическое оборудование	39

6.3 Тяговые двигатели	44

6.4 Вспомогательные машины	46

6.5 Трансформаторы, реакторы, дроссели и индуктивные шунты	47

6.6 Электрические аппараты и цепи	47

6.7 Электронное оборудование	56

6.8 Тормозное и пневматическое оборудование	57

6.9 Устройства поездной радиосвязи, АЛСН, проверки бдительности машиниста и скоростемеры	57

6.10 Инструмент, инвентарь и противопожарные принадлежности	58

6.11 Уборка электровоза	58

6.12 Испытание и приемка электровоза	58

7 Текущий ремонт ТР-2	59

7.1 Общие требования	59

7.2 Механическое оборудование	59

7.3 Электрические машины	62

7.4 Трансформаторы и дроссели	63

7.5 Электрическая аппаратура	63

7.6 Выпрямительные установки	67

7.7 Ремонт скоростемеров и их приводов	67

7.8 Тормозное и пневматическое оборудование	67

7.9 Ремонт кузова	68

7.10 Испытание и приемка	68

8 Текущий ремонт ТР-3	68

8.1 Общие требования	68

8.2 Механическое оборудование	70

8.3 Тормозное и пневматическое оборудование	84

9 Электрическое оборудование и провода	85

9.1 Общие требования по ремонту	85

9.2 Токоприемники	88

9.3 Главные воздушные выключатели	89

9.4 Тяговые трансформаторы	90

9.5 Главные контроллеры и переключатели вентилей	91

9.6 Переключатели и реверсоры	92

9.7 Разъединители, отключатели и переключатели с клиновыми контактами	93

9.8 Электропневматические контакторы	93

9.9 Электромагнитные контакторы	93

9.10 Реле	94

9.11 Разрядники, ограничители перенапряжений	94

9.12 Резисторы пускотормозные, ослабления возбуждения, балластные, переходные и стабилизирующие	95

9.13 Сглаживающие и переходные реакторы, индуктивные шунты, анодные делители, трансформаторы ТРПШ	95

9.14 Электропечи, калориферы и обогреватели	96

9.15 Конденсаторы и конденсаторная защита	96

9.16 Штепсельные разъемы и межсекционные соединения цепей управления, отопления и розетки вспомогательных цепей	96

9.17 Аккумуляторные батареи	96

9.18 Арматура осветительных и сигнальных приборов	97

9.19 Электрические блокировки штор, дверей и щитов ВВК.	97

9.20 Высоковольтные и низковольтные предохранители	97

9.21 Выпрямительные установки	98

9.22 Распределительный щит. Регулятор напряжения	98

9.23 Кнопочные выключатели и выключатели управления	99

9.24 Электромагнитные вентили и вентиль защиты	99

9.25 Тяговые двигатели и вспомогательные машины	100

9.26 Ремонт скоростемеров, АЛСН, автостопа, радиосвязи, проверки бдительности машиниста	100

9.27 Испытания электровоза после текущего ремонта ТР-3	100

10 Работы по техническому обслуживанию, имеющие сезонный характер и работы, выполняемые через определенные интервалы времени	102

10.1 Перечень работ, выполняемых через определенные интервалы времени	102

10.2 Подготовка электровозов к работе в зимних условиях	103

10.3 Комиссионные осмотры электровозов	103

Приложение А – Перечень основных действующих правил,  инструкций и инструктивных указаний по ремонту электровозов переменного тока	104

Приложение Б - Перечень основной технологической документации по текущему ремонту электровозов переменного тока и техническому обслуживанию	107

Приложение В - Нормы значений сопротивления изоляции и испытательного напряжения при проверке электрической прочности изоляции оборудования и электрических цепей электровозов	112

Приложение Г - Перечень деталей электровоза переменного тока, подлежащих магнитному контролю и сроки его производства 	118

Приложение Д - Профилактические меры по исключению влияния статического электричества на микросхемы электронного оборудования	120

Приложение Е – Перечень необходимого инструмента и инвентаря для следования электровоза в ремонт и из ремонта	121

Приложение Ж - Нормы допусков и износов механического оборудования электровозов	122

Приложение З - Нормы допусков и износов электрических аппаратов электровозов	137

# 1 Общие положения

# 1.1 Общие вопросы

1.1.1 Настоящие Правила устанавливают основные положения системы планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания в депо электровозов переменного тока ВЛ60к, ВЛ60п, ВЛ80к, ВЛ80с ВЛ80т, ВЛ82м.

1.1.2 Правила определяют основные требования и устанавливают перечень, содержание, объем и периодичность выполнения, и организацию работ при текущем ремонте и техническом обслуживании электровозов переменного тока в депо, пунктах технического обслуживания локомотивов (ПТОЛ) и в период эксплуатации.

1.1.3 Правилами устанавливаются нормы допусков и износов узлов механического оборудования и электроаппаратуры, а также нормы сопротивления изоляции и величины испытательного напряжения для проверки прочности изоляции электрического оборудования и цепей электровозов. В приложениях к настоящим Правилам указан перечень основных действующих Правил, инструкций и, инструктивных указаний, перечень основной технологической документации по текущему ремонту и техническому обслуживанию электровозов.

1.1.4 Правила разработаны на основе конструкторской, эксплуатационной и технологической документации, государственных стандартов Украины, Правил технической эксплуатации железных дорог Украины (ПТЭ), инструкций и указаний "Укрзалізниці" материалов исследований надежности узлов оборудования электровозов, анализов отказов, износов и повреждений, а также обобщения передового опыта ремонта и технического обслуживания электровозов.

1.1.5 Правила соответствуют требованиям, установленным Единой системой конструкторской и технологической документации (ГОСТ2.001-70-2.797-81; ГОСТ3.001-81-3.1901-74). Они являются обязательными для всех работников железнодорожного транспорта, связанных с текущим ремонтом, техническим  обслуживанием и эксплуатацией электровозов.

1.1.6 Все работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту электровозов должны выполняться в соответствии с настоящими Правилами, инструкциями и указаниями "Укрзалізниці".

1.1.7 В период гарантийного срока эксплуатации новых электровозов или отдельных узлов должны неукоснительно соблюдаться требования, установленные инструкциями завода-изготовителя.

1.1.8 Правила подчинены задачам проведения единой технической политики в области ремонта и обслуживания электровозов в сети железных дорог Украины с тем, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию и эффективное использование электровозов для перевозки пассажиров и грузов.

1.1.9 В случаях, когда отдельные нормативы и требования по техническому обслуживанию и ремонту узлов и оборудования электровозов не отражены в настоящих Правилах и соответствующих инструкциях "Укрзалізниці", начальнику депо предоставляется право самостоятельно  решать вопросы обслуживания и ремонта узлов и оборудования электровозов, исходя из технической и экономической целесообразности, при безусловном обеспечении безопасности движения и высокой эксплуатационной надежности.

1.1.10 Новая документация по эксплуатации и ремонту электровозов, в том числе и инструкции заводов-изготовителей не должны противоречить требованиям настоящих Правил.

1.1.11 Техническое обслуживание и текущий ремонт электровозов должны выполняться в соответствии с требованиями правил техники безопасности и производственной санитарии при эксплуатации, техническом обслуживании, текущем ремонте и обеспечении пожарной безопасности на электровозах (см.п.29 и 30 Приложения А).

1.1.12 Нарушение требований настоящих Правил влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Украины.

# 1.2 Основные требования к техническому состоянию электровозов

1.2.1 Главным требованием к техническому состоянию электровозов является обеспечение безопасности движения, высокой эксплуатационной надежности, пожарной безопасности.

1.2.2 Техническое состояние электровоза определяется:

- при техническом обслуживании и ремонте;

- перед постановкой на ремонт и при выпуске из ремонта;

- при приемке и сдаче локомотивными бригадами;

- при комиссионном осмотре;

- во время приемки и осмотре руководящим составом депо, отделения и службы локомотивного хозяйства железной дороги.

1.2.3 Запрещается выпускать в эксплуатацию из депо электровозы, техническое состояние которых не соответствует требованиям ПТЭ и у которых имеется хотя бы одна неисправность устройств, аппаратов, узлов и приборов указанных ниже.

1.2.3.1 По устройствам безопасности, радиосвязи и контрольно-измерительным приборам:

- автоматическая локомотивная сигнализация, автостопы и устройства проверки бдительности;

- устройства поездной радиосвязи;

- скоростемер и его привод;

- контрольно-измерительные приборы в кабинах управления;

- пожарная сигнализация;

- средства пожаротушения, отсутствие (некомплект).

1.2.3.2 По механическому оборудованию:

- колесные пары (неисправности, перечисленные в п.10.3 Правил технической эксплуатации железных дорог Украины и в  Инструкции по формированию и содержанию колесных пар тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520мм;

- предохранительные устройства, отсутствие или неисправность;

- автосцепное устройство;

- подшипники редуктора, буксовые, электрических машин;

- листовая рессора, цилиндрическая пружина (трещина или излом);

- букса, рама тележки и кузова (трещины);

- шестерня и зубчатое колесо (трещина или излом хотя бы одного зуба);

- боковые опоры кузова и шкворневые узлы;

- кожух зубчатой передачи (трещина, вытекание смазки);

- крепление кожуха зубчатой передачи (ослабление крепления);

- поручни подножки и переходные площадки;

- путеочиститель;

- лобовые и боковые стекла и светофильтр;

- сайлент-блоки, разрушение резины;

- гидравлические гасители колебаний;

- уплотнение и утепление кабин управления (в холодное время года)

1.2.3.3 По тормозному и пневматическому оборудованию:

- пневматический, электрический, электропневматический и ручной тормоз;

- устройства подачи звуковых сигналов;

- предохранительный клапан;

- отказ системы подачи песка;

- регулятор давления;

- стеклоочиститель.

1.2.3.4 По тяговым двигателям и вспомогательным машинам:

- тяговый двигатель;

- компрессор, вспомогательный компрессор;

- расщепитель фаз;

- электронасос тягового трансформатора;

- вентиляторы: тягового двигателя, сглаживающего реактора, охлаждения пуско-тормозных резисторов, выпрямительной установки.

1.2.3.5 По трансформаторам, выпрямительным установкам и электрическим аппаратам:

- токоприемник;

- тяговый трансформатор;

- главный контроллер, контроллер машиниста и цепь синхронизации этих аппаратов;

- выпрямительная установка;

- зарядный агрегат;

- сглаживающий реактор;

- индуктивный шунт;

- аккумуляторная батарея;

- аппараты защиты от коротких замыканий, перегрузок, перенапряжений и помехоподавления;

- прожектор буферный фонарь;

- система освещения электровоза;

- система вентиляции и отопления;

- сопротивление изоляции электрических цепей ниже установленных норм.

1.2.4 При обнаружении в пути следования какой-либо неисправности устройств, аппаратов и приборов, перечисленных в п.1.2.3, если эта неисправность не представляет угрозы безопасности движения и если при отключении неисправного агрегата (аппарата, узла прибора) или введением в действие системы резервирования обеспечивается следование электровоза без ограничения или с ограничением скорости, электровоз может быть допущен к следованию только до основного депо.

Порядок действий локомотивной бригады и следования электровоза в таких случаях устанавливается начальником дороги.

1.2.5 При выпуске из текущего ремонта и технического обслуживания электровозов техническое состояние оборудования должно соответствовать нормам допусков и износов и удовлетворять требованиям, определяемым настоящими Правилами, Правилами ремонта электрических машин электроподвижного состава и ПТЭ, а состояние изоляции электрических цепей должно соответствовать нормам сопротивления изоляции.

1.2.6 Электровоз при выдаче в эксплуатацию должен быть укомплектован исправным инструментом, инвентарем и запасными частями, а также противопожарным инвентарем в соответствии с Инструкцией по обеспечению пожарной безопасности на локомотивах и моторвагонном подвижном составе.

1.2.7 Все детали и узлы электровоза должны соответствовать требованиям чертежей, электрическим и пневматическим схемам.

При текущих ремонтах и техническом обслуживании электровозов запрещается производить конструктивные изменения устройств аппаратов, узлов, приборов и схем электровозов, постановку нетиповых деталей и узлов оборудования, а также применять новые типы смазки без согласования с Главным управлением локомотивного хозяйства "Укрзалізнці".

1.2.8 Опытная проверка новых технических решений, предусматривающих изменение на отдельных электровозах конструкции  устройств, аппаратов, узлов и приборов, а также использование новых типов смазки производится только по разрешению Главного управления локомотивного хозяйства.

Конструктивные изменения деталей и узлов оборудования, схем электровозов и применение новых типов смазки должны быть отмечены в паспорте электровоза.

# 1.3 Организация технического обслуживания и текущего ремонта электровозов.

1.3.1 Система планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания электровозов представляет собой комплекс взаимосвязанных положений и норм, определяющих организацию и порядок проведения работ с целью обеспечения их высокой эксплуатационной надежности, улучшения технического состояния, снижения продолжительности и трудоемкости их ремонта и обеспечения безопасности движения.

1.3.2 Настоящие Правила предусматривают проведение следующих видов технического обслуживания и ремонта:

- техническое обслуживание ТО-1, ТО-2 и ТО-3 предназначено для предупреждения появления неисправностей, поддержания электровозов в работоспособном и надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии, обеспечивающем их устойчивую, безаварийную работу и пожарную безопасность;

- техническое обслуживание ТО-4 предназначено для обточки бандажей колесных пар без выкатки их из-под электровозов с целью поддержания оптимальной величины проката и толщины гребней;

- техническое обслуживание ТО-5 предназначено для подготовки электровозов для постановки в запас "Укрзалізниці" и резерв управления дороги, а также к эксплуатации после изъятия из запаса и резерва;

- текущий ремонт ТР-1, ТР-2, ТР-3 предназначен для восстановления основных эксплуатационных характеристик и работоспособности электровозов путем ревизии, ремонта и замены отдельных аппаратов, узлов и агрегатов, регулировки и испытания, а также частичной модернизации.

Под термином "ревизия" следует понимать проверку состояния деталей, недоступных для наружного осмотра и требующих для этого разборки узлов и агрегатов с последующим выявлением дефектов:

- работы по техническому обслуживанию, имеющие сезонный характер (осенний и весенний комиссионные осмотры), работы, выполняемые через определенные интервалы времени.

1.3.3 Техническое обслуживание ТО-1 электровозов производится локомотивными бригадами при приемке-сдаче электровозов в пунктах смены локомотивных бригад и в пунктах отстоя.

Места технического обслуживания на станциях устанавливаются в соответствии с приказом начальника железной дороги или отделения, а на территории депо-приказом начальника депо.

Перечень и объем работ, выполняемых при техническом обслуживании  ТО-1, устанавливает начальник депо с утверждением начальником службы локомотивного хозяйства железной дороги.

Ответственность за качество выполнения ТО-1 и соблюдение правил техники безопасности возлагается на машиниста электровоза.

1.3.4 Техническое обслуживание ТО-2 производится высококвалифицированными слесарями на смотровых канавах специально обустроенных пунктов технического обслуживания локомотивов (ПТОЛ), оснащенных необходимым оборудованием, приспособлениями и инструментом, обеспеченных технологическим запасом деталей и материалов, а также устройствами для санитарно-гигиенической обработки и заправки водой бака санитарно-технического узла.

Размещение и порядок работы пунктов технического обслуживания локомотивов (электровозов) (ПТОЛ) устанавливается начальником железной дороги, Начальник депо осуществляет общее организационное и техническое руководство ПТОЛ, обеспечивает укомплектование работниками, технологической оснасткой, приспособлениями, инструментом, запасными частями и материалами.

Перечень неснижаемого технологического запаса узлов, деталей и материалов утверждается начальником службы локомотивного хозяйства железной дороги. Контроль за наличием и пополнением запаса осуществляется начальником депо.

1.3.5 Перечень и объемы работ, выполняемых при техническом обслуживании ТО-2, устанавливаются настоящими Правилами и утверждаются для конкретных серий электровозов начальником службы локомотивного хозяйства железной дороги.

1.3.6 Периодичность технического обслуживания ТО-2 устанавливается приказом "Укрзалізниці", исходя из местных условий, но не более чем через 48 часов.

1.3.7 Продолжительность технического обслуживания ТО-2 электровозов устанавливается приказом "Укрзалізниці".

1.3.8  Техническое обслуживание ТО-3,  ТО-4  и ТО-5, текущие  ремонты ТР-1, ТР-2 и ТР-3 производятся в депо специализированными и комплексными бригадами. При отсутствии в депо приписки необходимой ремонтной базы текущие ремонты ТР-2 и ТР-3 выполняются в других депо железной дороги.

1.3.9 Периодичность технического обслуживания ТО-3 и текущих ремонтов ТР-1, ТР-2 и ТР-3 по сети дорог устанавливается "Укрзалізницей", для каждой железной дороги - Главным управлением локомотивного хозяйства, для каждого локомотивного депо-начальником железной дороги в зависимости от серии и технического состояния электровоза, срока и условий эксплуатации и оснащенности ремонтных цехов.

При этом отклонения от установленных норм пробегов, допускаемые для равномерной загрузки ремонтных цехов депо, должны соответствовать нормативным актам "Укрзалізниці".

1.3.10 Продолжительность технического обслуживания ТО-3 и текущих ремонтов ТР-1, ТР-2 и ТР-3 для депо устанавливается службой локомотивного хозяйства железной дороги на основе нормативов Главного управления локомотивного хозяйства с учетом технической оснащенности депо, заданного деповского процента неисправных электровозов, равномерной загрузки ремонтных цехов, обеспечения высокого качества  ремонта, проведения испытаний и приемки электровозов после ремонта.

1.3.11 Продолжительность технического обслуживания ТО-4 устанавливается начальником железной дороги с учетом местных условий из расчета 1-1,2 часа на обточку одной колесной пары. Разрешается совмещать эту операцию с текущим ремонтом ТР-1, ТР-2 и техническим обслуживанием ТО-3, увеличивая нормы продолжительности этих видов ремонта из расчета 1-1,2 часа на обточку одной колесной пары.

1.3.12 Перечень и объемы работ при техническом обслуживании ТО-3 и текущих ремонтах ТР-1, ТР-2  и ТР-3 устанавливаются исходя из требований настоящих Правил.

1.3.13 Изменение перечня и объемов работ, выполняемых при всех видах технического обслуживания и текущего ремонта, в сторону уменьшения относительно требований настоящих Правил и при обеспечении безопасности движения, норм допусков и износов оборудования и деталей производится начальником железной дороги по согласованию с Главным управлением локомотивного хозяйства.

1.3.14 Трудоемкость текущего ремонта и технического обслуживания ТО-2, ТО-3 устанавливается в соответствии с утвержденными "Укрзалізницей" нормативами, исходя из учета фактического срока службы парка электровозов.

1.3.15 Специализированные и комплексные бригады, выполняющие техническое обслуживание ТО-3 и текущие ремонты ТР-1, ТР-2 и ТР-3, несут ответственность за качество выполненных работ, обеспечивающих работоспособность электровозов в эксплуатации.

1.3.16 На основании осмотра электровоза  и записей машиниста в книге ремонта ТУ-28 и журнале технического состояния ТУ-152 мастер (бригадир) обязан указать дополнительные работы, подлежащие выполнению при техническом обслуживании ТО-3 или текущем ремонте. Объем дополнительных работ при текущем ремонте утверждается заместителем начальника депо по ремонту.

1.3.17 Выполнение текущего ремонта электровозов должно быть основано на принципах научной организации труда (НОТ), внедрения средств технической диагностики, специализации депо по сериям электровозов и концентрации текущего ремонта ТР-3 в крупных депо, имеющих  необходимое для этого оборудование.

1.3.18 Организация технологического процесса каждого вида текущего ремонта и технического обслуживания электровозов должна обеспечивать:

- контроль технического состояния устройств, аппаратов, узлов агрегатов, который позволяет предупредить отказы электровоза в эксплуатации;

- высокое качество ремонта, обеспечивающее требуемый уровень эксплуатационной надежности;

- возможность взаимопомощи между различными исполнителями;

- выполнение требований охраны труда и техники безопасности.

1.3.19 Организация технического обслуживания и текущего ремонта электровозов совершенствуется на основе анализа причин отказов и износа сборочных единиц  и деталей, внедрение эффективных методов и средств технической безразборной диагностики, средств механизации и автоматизации ремонта, применения новых негорючих и нетоксичных материалов и новейшей  технологии восстановления, увеличение износостойкости узлов и деталей и должна быть направлена на повышение эксплуатационной надежности электровозов, улучшение качества ремонта, повышение производительности труда, уменьшение трудоемкости и снижение стоимости ремонта.

Новые технологические процессы ремонта должны соответствовать требованиям охраны труда и противопожарных мероприятий, а также не допускать превышения установленных уровней загрязнения окружающей природной среды.

1.3.20 Технологический процесс каждого вида текущего ремонта должен быть организован в соответствии с графиком, утвержденным начальником службы локомотивного хозяйства железной дороги.

1.3.21 На все виды текущего ремонта и технического обслуживания ТО-3 электровозы должны ставиться в соответствии с установленными нормами пробега (периодичности).

1.3.22 Месячные графики постановки электровозов  на текущие ремонты ТР-1, ТР-2 и ТР-3 и техническое обслуживание ТО-3 с указанием номеров электровозов, даты постановки на ремонт и выпуска из ремонта каждого электровоза утверждаются начальником депо.

Годовой график постановки электровоза на текущий ремонт ТР-3 утверждается начальником службы локомотивного хозяйства железной дороги.

1.3.23 Дежурный по депо обеспечивает подачу электровозов в депо на техническое обслуживание и текущий ремонт в соответствии с утвержденным графиком.

1.3.24 Начальник депо, отправляющий электровозы на капитальный ремонт и для текущего ремонта ТР-3 в другие депо, несет ответственность за надлежащую подготовку электровоза к пересылке и ремонту, а также его своевременную отправку.

Снятие или подмена оборудования и деталей на электровозах, отправляемых для ремонта, запрещается. Электровоз должен быть укомплектован инструментом, противопожарным инвентарем, сдаваться и приниматься по акту.

# 1.4 Техническое оснащение депо и ПТОЛ

1.4.1 Техническое оснащение депо и ПТОЛ должно соответствовать технической документации, утвержденной начальником железной дороги.

Количество, технические данные, состояние и использование специализированных отделений и цехов, станков, подъемно-транспортного оборудования и специализированного технологического оборудования, инструмента, приспособлений, контрольно-измерительных приборов и аппаратуры должны:

-соответствовать современному уровню развития техники, обеспечивающим выполнение требований настоящих Правил и технологии ремонта, а также технического диагностирования работоспособности узлов, требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам, нормам охраны труда, техники безопасности, производственной эстетики и экологии;

-обеспечивать выполнение требуемой программы технического обслуживания и текущего ремонта при высоком качестве работ;

-обеспечивать выполнение неплановых ремонтов.

1.4.2 ПТОЛ располагаются, как правило, в крытых помещениях и оснащены оборудованием, исходя из необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию ТО-2.

1.4.3 Расположение устройств снабжения песком, водой, обмывки электровозов на путях отстоя должно удовлетворять требованиям поточности работ и обеспечения пожарной безопасности электровозов.

1.4.4 Пути для технического обслуживания и текущих ремонтов электровозов должны быть отнивелированы. Для удобства осмотра механической части электровозов на стойлах технического обслуживания и текущих ремонтов ТР-1 уровень путей должен быть повышен.

1.4.5 Для выполнения технического обслуживания ТО-3 и текущих ремонтов ТР-1, ТР-2 депо должно иметь необходимые вспомогательные цеха и отделения, соответствующее оборудование и технологическую оснастку, определяемые табелем основного подъемно-транспортного, станочного и технологического оборудования, стендов и приспособлений депо, в том числе:

-механизированные стойла, позволяющие производить вывешивание и прокручивание колесных пар и тяговых двигателей, а также снятие и постановку автосцепок, фрикционных аппаратов,  деталей буксового узла колесных пар, рессор и другого тяжелого оборудования;

- средства неразрушающего контроля ответственных узлов электровозов;

- станки для обточки колесных пар без выкатки их из-под электровоза;

- сварочные агрегаты и посты газовой сварки и резки;

- устройства для подогрева и сушки изоляции тяговых двигателей;

- устройства для механизированной, дозированной заправки смазкой узлов трения;

- электрические домкраты для подъема кузова;

- мостовые краны, кран-балки для снятия и постановки колесных пар тяговых двигателей, вспомогательных машин, токоприемников и др.;

- моечные машины для наружной обмывки кузова электровозов;

- транспортные средства (электро- и автокары, электропогрузчики, тележки);

- средства технической диагностики электрических цепей, аппаратов, машин, электронного оборудования, узлов механического оборудования, пневматического и автотормозного оборудования, радиостанций, автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН) и автостопа;

- устройства для опробования работы электрической аппаратуры, пневматического и автотормозного оборудования, радиостанций, АЛСН и автостопа;

- современные контрольно-измерительные приборы и инструменты; испытательные устройства и стенды.

1.4.6 Депо, выполняющие текущий ремонт ТР-3 электровозов, должны иметь отделения по ремонту колесных пар, электрических машин, роликовых подшипников, поточные линии или механизированные позиции разборки и сборки узлов и деталей, моечные машины, устройства для механизированной очистки и окраски кузовов и оборудования, сушильные печи для электрических машин, оборудование для поверхностного упрочнения,  термической и электрохимической обработки, испытательные станции электрических машин и аппаратов, устройства для дефектоскопии ответственных деталей и узлов электровозов.

1.4.7 Стойла в цехе текущего ремонта ТР-3 должны располагаться в подкрановом поле и иметь электродомкраты для подъема кузова, в цехе должны быть выделены места и находиться устройства для очистки, мойки, сборки и хранения тележек, колесных пар, деталей механического оборудования, тяговых двигателей, тяговых трансформаторов, электрических аппаратов и др.

Проходы и проезды в цехах должны быть свободными и иметь размеры, позволяющие использовать имеющиеся транспортные средства.

1.4.8 Локомотивные депо и ПТОЛ должны иметь исправно действующее отопление, освещение, вентиляцию, водоснабжение, канализацию и содержаться в полном соответствии с Правилами техники безопасности и производственной санитарии для локомотивных депо.

1.4.9 Освещение цехов, смотровых канав и рабочих мест должно обеспечивать надлежащее качество осмотра электровозов и ремонта снятого с них оборудования и соответствовать установленным нормативам освещенности.

1.4.10 Система канализации должна обеспечивать сток и слив воды, моющих составов, масла и других жидкостей, только через очистные сооружения при максимальном использовании регенерации отработанных моющих составов, электролита и масел, соответствовать требованиям экологии района расположения депо.

1.4.11 Депо должно иметь химико-техническую лабораторию для выполнения анализов и испытаний смазок, масел, изоляционных и лакокрасочных материалов, электролитов и других материалов.

1.4.12 Измерительные приборы, шаблоны, инструмент и устройства, применяемые для проверки и испытания устройств, аппаратов, узлов и агрегатов электровозов должны содержаться в исправности и подвергаться периодическим контрольным проверкам в соответствии с действующими положениями Госстандарта Украины.

Не допускается использование измерительных приборов, шаблонов, инструмента и устройств, дающих неправильные показания, имеющих признаки повреждений или просроченные сроки проверок.

1.4.13 Оснащение и пропускная способность ПТОЛ, стойл технического обслуживания ТО-3, ТО-4 и текущих ремонтов должна обеспечивать выполнение высококачественного ремонта электровозов.

# 1.5 Материально-техническое обеспечение

1.5.1 Материалы и запасные части, применяемые при ремонте электровозов, должны соответствовать утвержденным чертежам, действующим стандартам и техническим условиям.

Каждая партия поступающих в депо материалов для изготовления деталей должна иметь сертификат, а при его отсутствии - подвергаться проверке в лаборатории депо или других предприятий.

1.5.2 Отделение или служба локомотивного хозяйства железной дороги должны устанавливать для каждого депо нормативы основных и оборотных средств на содержание запаса материалов и запасных частей и обеспечивать выделение необходимых средств в соответствии с утвержденными нормами расхода материалов и запасных частей.

1.5.3 Каждое депо должно иметь страховой и технологический запас материалов, узлов и агрегатов.

Номенклатура и количество страхового и технологического запасов разрабатываются в депо на основании действующих норм расхода материалов и запасных частей, объемов работы и серий электровозов и утверждается начальником службы локомотивного хозяйства железной дороги.

1.5.4 Начальник депо устанавливает порядок и периодичность пополнения технологического запаса и порядок контроля за наличием и состоянием страхового запаса материалов, узлов и агрегатов, а также определяет условия их хранения.

1.5.5 В целях экономии материалов и запасных частей организация и технология технического обслуживания и текущего ремонта электровозов должна обеспечивать максимальную сохранность узлов агрегатов и приборов, восстановления и возможность их повторного использования.

1.5.6 В депо организуется получение, хранение и выдача материалов и запчастей, в том числе продукции изготовленной в своих цехах и отделениях.

Депо должно вести сортовой и количественный учет материалов и запасных частей.

1.5.7 Заместитель начальника депо по ремонту и заместитель начальника депо по материально-техническому снабжению должны обеспечивать в соответствии с нормами расхода контроль за своевременным пополнением материалами и запасными частями депо, а также контроль за правильным и экономным использованием материальных средств.

# 1.6 Общие требования к технологии текущего ремонта и технического обслуживания

1.6.1 Цеха и отделения депо должны быть обеспечены установленной эксплуатационной и ремонтной документацией по техническому обслуживанию и текущему ремонту электровозов. Нормативная документация в виде технологических карт, чертежей, схем и таблиц должна быть вывешена в цехах.

1.6.2 Локомотивная бригада перед постановкой электровоза в стойло обязана под напряжением контактной сети проверить работу вспомогательных машин, зарядных устройств, выпрямительной установки, токоприемников, песочниц, автотормозного оборудования, устройств освещения, отопления и вентиляции.

1.6.3 Перед постановкой в стойло для обеспечения высокого качества технического обслуживания ТО-3 и текущих ремонтов, создания необходимых условий для работы ремонтного персонала и обеспечения чистоты в помещениях депо электровоз в целом, и особенно его тележки и крыша, должны быть очищены от загрязнений и снега. Последовательность очистки электровоза от загрязнений и наледей должна быть согласована с его осмотром, позволяющим определить наличие трещин, смещение деталей, их перегрев, ослабление плотности соединений и другие повреждения по наличию ржавчины, появлению цветов побежалости скоплению пыли, течи смазки и прочим внешним признакам.

1.6.4 Для качественного осмотра и ремонта электровоза, а также для обеспечения чистоты в помещениях депо электровозы должны ставиться в ремонт с очищенными тележками и крышей.

Для предупреждения чрезмерного увлажнения и повреждения изоляции в цехи депо, которые зимой отапливаются и имеют плюсовую температуру, электровозы допускается ставить только с прогретыми тяговыми электродвигателями и вспомогательными электрическими машинами. В противном случае они должны быть подвергнуты подогреву и в случае необходимости сушке. Режимы подогрева и сушки при этом должны соответствовать требованиям Инструкции по подготовке к работе и техническому обслуживанию электровозов в зимних условиях.

1.6.5 При техническом обслуживании и ремонте электровозов во избежание излома деталей и образования трещин выполнять следующие требования:

- нанесение установленных клейм, знаков, меток на деталях производить только в местах, предусмотренных чертежами, инструкциями и иными нормативными документами;

- запрещается ставить зубилом какие-либо пометки и знаки на рамах тележек и кузова, колесных парах буксах, шестернях, деталях рессорного подвешивания, тягах, деталях люлечного подвешивания и других деталях.

1.6.6 Все детали после разборки узлов, агрегатов перед дефектацией и ремонтом должны быть очищены от ржавчины, пыли, грязи и обезжирены.

1.6.7 Подготовка к сварке и сварка деталей и узлов при ремонте электровозов должны выполняться в соответствии с "Инструктивными указаниями по сварочным работам при ремонте тепловозов, электровозов моторвагонного подвижного состава".

На электровозах ремонт несущих узлов тележки и кузова, в случае возникновения в них трещин, производить по утвержденной Главным управлением локомотивного хозяйства документации.

1.6.8 При выполнении сварочных работ на рамах тележек, раме кузова, остовах электрических машин, подготовленные к сварке места должны быть осмотрены мастером. После окончания сварочных работ мастером проверяется качество сварки, работы должны быть приняты приемщиком.

1.6.9 Сварочные работы в местах, имеющих неогнестойкую термо- и электроизоляцию или деревянные части, необходимо производить только после разборки и удаления этих частей из мест соприкосновения с нагреваемым металлом.

1.6.10 Окрашенные и обработанные поверхности деталей, электрические аппараты, радиоэлектронные элементы и провода, неогнестойкие части электровозов, расположенные вблизи места выполнения сварочных работ, необходимо закрыть асбестовым листом, пастой или другим аналогичным материалом во избежание попадания на них брызг расплавленного металла или касания электродом.

1.6.11 При электросварке обратный провод следует присоединить по возможности ближе к месту сварки.

1.6.12 Не допускается воздействие сварочного тока на буксовые и другие подшипники качения электровоза и его оборудование.

1.6.13 При креплении деталей электровоза запрещается оставлять или устанавливать вновь болты и гайки, имеющие разработанную, сорванную или поврежденную резьбу, забитые грани, ставить болты, шплинты и другие крепежные детали, не соответствующие требованиям чертежей.

1.6.14 Отверстия под болты и заклепки при относительном смещении их в соединяемых деталях, не допускающими прохождения болта (заклепки) соответствующего размера, необходимо обработать с помощью развертки либо заварить и вновь просверлить. Раздача отверстий оправкой не допускается. Заусеницы и острые края отверстий под заклепки снять зенковкой.

1.6.15 Детали резьбовых соединений должны закрепляться с помощью пружинных шайб, шплинтов или контргаек, если к их креплению не имеется других требований. Шплинт должен устанавливаться не далее 3 мм от гайки, концы его должны быть разведены не менее чем на 60-70°. Шплинт у корончатой гайки должен утопать в шлицах не менее чем на 75% своего диаметра.

1.6.16 Заклепки должны заполнять отверстия и плотно сжимать соединяемые детали. В ответственных соединениях на расстоянии 25мм от оси заклепки щуп толщиной 0,1мм не должен проходить между соединяемыми деталями. За пределами этого расстояния допускаются местные зазоры до 0,5мм.

Головки заклепок должны быть полномерными, без зарубок, вмятин, плотно прилегать к соединяемым деталям и располагаться центрально по отношению к оси стержня. Головки потайных заклепок не должны выступать от поверхности листа более 1мм.

Заклепки подлежат замене при наличии признаков ослабления (дребезжания при остукивании молотком), трещин в головках и других дефектов; запрещается подсадка и подчеканка слабых заклепок как в холодном состоянии, так и при нагреве только их головок.

1.6.17 Восстановление размеров деталей электровозов электронаплавкой, хромированием, вибродуговым и другими способами, упрочнения деталей термообработкой, хромированием и другими способами, восстановление гальванических и других покрытий, предусмотренных чертежами, а также применение синтетических полимерных материалов для замены и ремонта деталей и узлов следует производить по технологическим картам и указаниям, утвержденным Главным управлением локомотивного хозяйства.

1.6.18 Измерения основных параметров деталей, узлов и агрегатов оборудования электровозов при текущем ремонте производят исполнители работ, техники и лица, ответственные за выполнение замеров.

# 1.7 Техническая документация при техническом обслуживании и текущем ремонте

1.7.1 Техническая документация должна содержать сведения об основных агрегатах каждого электровоза, их конструктивных изменениях, проведенной ранее модернизации, о выполнении плановых и дополнительных работ по техническому обслуживанию и ремонту, о межремонтных пробегах электровоза.

1.7.2 На каждый электровоз должны вестись установленной формы технический паспорт (формуляр), книга ремонта формы ТУ-28 и журнал технического состояния формы ТУ-152. Технические паспорта должны вестись на все основное оборудование и агрегаты электровоза согласно перечню,  утвержденному Главным управлением локомотивного хозяйства.

1.7.3 В техническом паспорте (формуляре) электровоза указываются номера, даты установки и снятия основных агрегатов, причины их замены, данные о межремонтном пробеге, выполнении текущих ремонтов ТР-2 и ТР-3, капитальных ремонтов КР-1 и КР-2 и сведения о выполненных работах по модернизации электровоза.

В техническом паспорте агрегата электровоза или оборудования указывается дата изготовления, номер и основные технические данные, номер электровоза и дата установки на него этого агрегата или оборудования, сведения о межремонтных пробегах и замене основных узлов и элементов, а также причинах этих замен.

1.7.4 В книге ремонта электровоза формы ТУ-28 должны указываться выполнение текущих ремонтов и технического обслуживания ТО-3 перечень основных и дополнительных работ с указанием даты и исполнителей работ.

1.7.5 В журнале технического состояния электровоза ведется запись отказов оборудования в эксплуатации, делаются отметки о приемке-сдаче электровоза, выполнении текущих ремонтов и технического обслуживания и устранении отказов, проверке АЛСН и устройств радиосвязи, записи о неисправности электровоза.

1.7.6 Регистрация межремонтных пробегов и запись результатов измерений параметров основных узлов каждого электровоза, предусмотренных правилами ремонта и инструкциями, должны вестись в книгах и журналах установленной формы.

1.7.7 При отправлении электровозов для текущего ремонта ТР-3 в другое депо в капитальный ремонт вместе с ними должны пересылаться оформленные технические паспорта электровозов и утвержденные начальником депо описи дополнительного ремонта.

По окончании ремонта технические паспорта со всеми необходимыми записями вместе с электровозами должны быть возвращены в депо приписки. Правильность оформления записей в них должна проверяться приемщиком локомотивов перед подписанием акта приемки  электровоза из ремонта.

1.7.8 Оформление документации по отказам в пути следования и случаям выполнения непланового ремонта должно вестись в соответствии с Инструкцией о порядке расследования порчи локомотивов, моторвагонного подвижного состава в пути следования и учета повреждений их оборудования и деталей.

1.7.9 Порядок регистрации работ по ремонту, освидетельствованию и ревизии оборудования и записи результатов измерений основных параметров оборудования в технических паспортах, книгах и журналах установленной формы определяется начальником депо в соответствии с нормативными документами о порядке составления отчетных и учетных форм. При этом должно быть предусмотрено распределение обязанностей между ответственными лицами и исполнителями по ведению технической документации и обеспечение необходимого контроля со стороны заместителя начальника депо по ремонту за своевременным, полным и правильным ведением записей в технических документах.

# 1.8 Испытания и приемка электровоза, контроль качества ремонта и технического обслуживания.

1.8.1 Используемые методы и средства контроля технического состояния электровозов и их аппаратов, узлов, деталей оборудования, приборов должны обеспечивать объективную оценку качества работ по техническому обслуживанию и ремонту и исключать возможность в эксплуатации неисправных электровозов.

1.8.2 Все отремонтированные и вновь изготовленные детали, перед постановкой на электровоз или перед сдачей в кладовую должны быть подвергнуты проверке.

Обязательному испытанию подлежат: тяговые электродвигатели, вспомогательные машины (включая компрессоры), тяговые трансформаторы, выпрямительные установки и выпрямители, разрядники, колесно-моторные блоки, главные воздушные выключатели, все электрические аппараты, электрические цепи электровоза, скоростемеры, вольтметры, амперметры, счетчики, манометры, электропневматические клапаны автостопа, краны машиниста, воздухораспределители и электровоздухораспределители, предохранительные и обратные клапаны, пробковые и концевые краны, воздушные резервуары, рукава концевые и токоприемников, рессоры, рессорные подвески, детали тормозной рычажной передачи, гидравлические амортизаторы, амортизаторы центральных опор, авторегуляторы, возвращающие устройства, буксовые поводки.

Перечень деталей, аппаратов, машин, агрегатов, подлежащих испытаниям, устанавливает начальник депо, исходя из требований настоящих Правил и серий электровозов.

1.8.3 Объем, характер и порядок испытаний и проверки должны соответствовать настоящим Правилам, государственным стандартам, чертежам завода-изготовителя, технологическим картам, инструкциям и указаниям Главного управления локомотивного хозяйства.

1.8.4 Перечень аппаратов, узлов, машин и агрегатов, подлежащих конкретным видам испытаний, с указанием их периодичности устанавливается нормативной документацией, исходя из требований настоящих Правил с учетом особенностей конструкции, организации ремонта и условий эксплуатации электровозов.

1.8.5 Обязательный перечень деталей электровозов, подлежащих магнитной и ультразвуковой дефектоскопии, с указанием периодичности проверок приведен в Приложении Г настоящих Правил. При этом следует руководствоваться Инструкцией по магнитному контролю, ответственных деталей локомотивов и моторвагонного подвижного состава в депо и на ремонтных заводах, а также инструкциями по проведению ультразвуковой дефектоскопии.

1.8.6 Начальники служб локомотивного хозяйства железных дорог и начальники депо обязаны устанавливать дополнения к указанному перечню  по магнитному или ультразвуковому контролю тех деталей, в которых наблюдается появление трещин.

1.8.7 Мастера или бригадиры соответствующих цехов депо обязаны осуществлять контроль за выполнением следующих основных работ

-подъем и опускание кузова;

-выкатка и подкатка тележек;

-снятие рам тележек с колесных пар, установка рам тележек на колесные пары, проверка правильности расположения колесных пар в тележке;

- проверка рам тележек, ревизия опор кузова, шаровых связей, люлечного подвешивания, соединения тележек, шкворней кузова, осмотр вентиляционных каналов кузова перед подкаткой тележек;

- проверка зацепления зубчатых передач, ревизия тяговых зубчатых передач и испытание колесных пар в сборе с зубчатой передачей;

- наружный осмотр автосцепных устройств;

- осмотр и освидетельствование колесных пар, ревизия роликовых букс;

- ревизия тягового трансформатора;

- ревизия выпрямительной установки;

- осмотр и приемка после испытаний тяговых двигателей, вспомогательных машин;

- проверка подсоединения (монтажа) выводных кабелей тяговых двигателей и вспомогательных машин после их замены;

- проверка статической характеристики токоприемников;

- монтаж высоковольтного ввода;

- проверка последовательности включения и выключения электрических аппаратов по позициям в режимах тяги и электрического торможения, действие аппаратов защиты, защитных устройств и блокировок по технике безопасности;

- опробование работы оборудования электровоза под напряжением контактной сети;

- проверка и испытание тормозного оборудования после ремонта, ревизии и осмотра;

- проверка действия скоростемеров, автоматической локомотивной сигнализации, автостопа, поездной радиосвязи;

- ревизия гидравлических гасителей колебаний;

разъединение и соединение электровозов при постоянной работе с управлением по системе многих единиц.

1.8.8 Приемщики локомотивов обязаны контролировать качество работ, выполняемых в депо при всех видах текущего ремонта, а также выборочно при техническом обслуживании ТО-3 соблюдение установленной технологии, стандартов, настоящих Правил и инструкций и принимать в процессе сборки и выпуска из ремонта в целом электровоза следующие основные его узлы, аппараты, электрические машины, агрегаты и оборудование:

-тяговые двигатели и вспомогательные машины, и их испытание;

-тяговые трансформаторы и сглаживающие реакторы;

-выпрямительные установки и их защиту;

-колесные пары, тяговые зубчатые передачи;

-тележки, их рамы, рессорное и люлечное подвешивание, гидравлические гасители колебаний, тормозная рычажная передача, автосцепное устройство;

-роликовые подшипники, буксы и собранные буксовые узлы;

-рама кузова, скользуны и пятники, упругие переходные площадки;

-приборы автоматического и электропневматического тормозов, манометры, воздушные резервуары, воздухопроводы, соединительные рукава и их испытание;

- вспомогательный компрессор для подъема токоприемника;

- звуковые сигналы, стеклоочистители;

- правильность работы всех электрических аппаратов во всех режимах;

- токоприемники;

- электрические аппараты защиты;

- аккумуляторные батареи, зарядные устройства;

- скоростемеры и их привод;

- внутреннюю и наружную окраски кузова электровоза, их качество, отделки ремонтируемых деталей узлов и  агрегатов;

- защитные устройства оборудования электровоза по технике безопасности;

- автоматическая локомотивная сигнализаця, радиосвязь.

1.8.9 Приемщики локомотивов должны проверять надежность крепления оборудования электровозов и в особенности электрических машин, тяговых трансформаторов, сглаживающих реакторов и электрической аппаратуры, буксовых подшипников, предохранительных устройств, путеочистителей, приемных катушек АЛСН, тормозных цилиндров и воздушных резервуаров, лестниц для подъема на крышу, а также подножек, поручней, потолков, дверей и окон, крышек смотровых люков.

1.8.10 Приемщики локомотивов должны периодически контролировать выполнение объема и качество работ технического обслуживания электровозов ТО-1 и ТО-2.

1.8.11 По окончании текущих ремонтов ТР-1, ТР-2 после проверки тормозов, правильности включения аппаратов в тяговом и тормозном режимах, работы вспомогательных машин и начала движения при управлении из каждой кабины, электровоз должен быть принят мастером и приемщиком локомотивов. Готовность электровоза оформляется мастером с записью в книге учета готовности формы ТУ-125.

1.8.12 По окончании текущего ремонта ТР-3 электровоз должен быть принят старшим мастером (мастером) и приемщиком локомотивов с опробованием работы автотормозного оборудования и цепей в тяговом и тормозном режимах при управлении из каждой кабины машиниста.

Дальнейшее испытание электровоза обкаткой на участке расстоянием не менее 40 км производится указанными лицами с участием заместителя начальника депо по ремонту.

Окончательная приемка электровоза оформляется после обкатки актом установленной формы.

Начальникам служб локомотивного хозяйства предоставляется право разрешать начальникам локомотивных депо не производить испытание электровозов обкаткой при гарантировании исправной работы электровозов.

1.8.13 В целях осуществления контроля за качеством ремонта и технического обслуживания электровозов и за выполнением обязанностей, возложенных на подчиненных работников, начальник депо и его заместители обязаны систематически по специальному графику лично принимать из текущего ремонта и технического обслуживания электровозы, и в первую очередь, имевшие заходы на неплановый ремонт и отказы в эксплуатации, а также участвовать в испытании электровозов обкаткой. Результаты осмотра и приемки электровоза должны быть записаны ими в книге ремонта.

1.8.14 Заместители начальников железных дорог, ведающие локомотивным хозяйством, начальники служб локомотивного хозяйства, начальники отделов локомотивного хозяйства отделений железных дорог и начальники локомотивных депо должны систематически контролировать работы ремонтных цехов депо и организовать проверки технического и санитарного состояния электровозов эксплуатируемого парка, а также электровозов, находящихся в запасе "Укрзалізниці" и резерве железной дороги.

# 1.9 Гарантии качества ремонта

1.9.1 Начальник депо обязан установить порядок выполнения технического обслуживания и ремонта, в том числе определить:

-персональную ответственность каждого исполнителя и коллективную ответственность всей комплексной или специализированной бригады в целом за качество выполненных работ;

-меры материального стимулирования работников депо для повышения качества ремонта и технического обслуживания.

1.9.2 Машинист несет ответственность за качество выполнения технического обслуживания ТО-1 и ТО-2 при  выполнении его локомотивной бригадой, он должен обучить помощника машиниста выполнению технического обслуживания и контролировать его работу.

Локомотивная бригада несет ответственность за сохранность электровоза с момента его приемки до сдачи другой локомотивной бригаде или постановки на техническое обслуживание или текущий и неплановый ремонт в депо.

1.9.3 Ремонтный персонал и локомотивные бригады могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности по докладным приемщиков локомотивов, мастеров, машинистов-инструкторов о неудовлетворительном качестве ремонта, технического обслуживания электровозов.

1.9.4 Система контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта в депо должна учитывать:

- выполнение работ конкретным исполнителем;

- результаты приемки ответственными лицами (бригадирами, мастерами, приемщиками локомотивов и т.д.) выполненной работы в процессе технического обслуживания и ремонта;

- результаты окончательной приемки электровоза мастером (старшим мастером), приемщиком локомотивов и руководителями депо;

- оценку технического состояния и качества ремонта электровозов;

- отказы и повреждения электровозов по данным журналов технического состояния, книгам учета неплановых ремонтов и другим документам.

1.9.5 Все неисправности (отказы), возникшие в результате низкого качества текущего ремонта ТР-3, выполненного в другом депо, обнаруженные на электровозе в течение гарантийного пробега до первого текущего ремонта TP-1 (по установленной для депо приписки периодичности)  устраняются в депо приписки с предъявлением счета депо, производившему ремонт.

По тяговым трансформаторам, тяговым двигателям и вспомогательным электрическим машинам гарантийный срок после выполнения текущего ремонта ТР-3 устанавливается до второго ТР-1.

Счет за выполнение работы по устранению дефектов предъявляется на основании акта, составляемого с участием представителя депо, проводившего ремонт ТР-3. Для этого депо приписки в течение 48 ч, должно вызвать телеграммой представителя депо, проводившего ремонт ТР-3, на определенный день с учетом времени на проезд.

В телеграмме указывается номер электровоза, сведения о пробеге и обнаруженных дефектах ремонта. Копия телеграммы направляется начальнику службы локомотивного хозяйства железной дороги.

Для составления акта прибывшему представителю должны быть представлены материалы по расследованию порчи, неисправности или непланового ремонта, данные об условиях эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте электровоза в депо приписки. При неявке представителя акт с определением виновной стороны составляется с участием только работников депо приписки электровоза - начальника депо, мастера и приемщика локомотивов.

При оформлении рекламаций, и претензий по качеству ремонта следует руководствоваться требованиями, изложенными в "Основных условиях ремонта и модернизации локомотивов, моторвагонного подвижного состава, узлов и агрегатов на ремонтных заводах.

Порядок предъявления претензий, устранения неисправностей, возмещения затрат на ремонт и определения ответственности сторон за нарушение настоящих Правил должны быть отражены в договоре на ремонт электровозов.

1.9.6 По указанию начальника службы локомотивного хозяйства железной дороги электровоз может быть возвращен для повторного ремонта в депо производившее ремонт (в пределах железной дороги приписки электровоза).

# 2 Техническое обслуживание ТО-1

2.1 При проведении технического обслуживания ТО-1 локомотивные бригады должны выполнить объем работ согласно перечня установленного начальником депо и утвержденный начальником службы локомотивного хозяйства железной дороги. Кроме работ по утвержденному перечню локомотивные бригады обязаны выполнять требования действующих инструкций, приказов и указаний "Укрзалізниці" и дороги.

2.1.1 Сразу после прибытия электровоза пункт отстоя проверить нагрев, буксовых, моторно-осевых и якорных подшипников прикосновением ладони.

2.1.2 Осмотреть механическую часть и убедиться в правильной установке в надежном креплении элементов узлов, в отсутствии ослабления крепления, наличии смазки на трущихся поверхностях, наличии предохранительных устройств, в правильности регулировки и исправности деталей рессорного к люлечного подвешивания, в исправности подвешивания тягового двигателя, гасителей колебаний, привода скоростемера, букс и колесных пар, кожухов зубчатых передач, буксовых поводков к рычажной тормозной системы.

2.1.3 Убедиться в отсутствии течи смазки гидравлических гасителей,  кожухов зубчатой передачи к шаровой связи.

2.1.4 Осмотреть крышевое оборудование без подъема на крышу и убедиться в четкой работе токоприемников при их подъеме и опускании.

2.1.5 Проверить состояние тяговых двигателей к вспомогательных машин.

2.1.6 Проверить герметичность мест соединений трубопроводов пневматической системы, расположенных внутри и вне кузова и на тележках, продуть магистрали, резервуары и влагосборники.

2.1.7 Проверить наличие масла в тяговом трансформаторе

2.1.8 Проверить уровень масла в картере главных и вспомогательных компрессоров.

2.1.9 Удалить конденсат из резервуаров-сборников, фильтров и маслоотделителей, убедиться в правильности показания приборов и сигнальных ламп.

2.1.10 Проверить работу прожекторов, буферных фонарей, звуковых сигналов, освещения, вентиляции, отопления, стеклоочистителей, аппаратов и приборов в шкафах, напряжение аккумуляторной батареи и зарядный ток, наличие и исправность кожухов электрических печей, плафонов, наличие песка и работу устройства пескоподачи, осмотреть форкамеры, всасывающие устройства.

2.1.11 Осмотреть состояние противоразгрузочного устройства

2.1.12 Проверить действие тормозного оборудования, автоматической локомотивной сигнализации, автостопа, скоростемера в соответствии с требованиями инструкций,

2.1.13 Во время движения электровоза проверить на слух работу ходовых частей, тяговой передачи и плавность хода.

2.1.14 Проверить состояние входных и коридорных дверей, дверей туалетов, шкафов.

2.1.15 Проверить исправность электрических и механических блокировок высоковольтных штор, заземляющих и отключающих штанг, ключей и замков.

2.1.16 Проверить наличие воды в баке умывальника.

2.1.17 Проверить наличие и исправность инструмента, инвентаря, сигнальных   принадлежностей противопожарных средств, запасных частей, фотосхем электрических и пневматических цепей электровоза.

2.1.18 Проверить состояние подножек, поручней, переходных площадок, путеочистителей, оконных стекол.

2.1.19 Выполнить следующие работы по устранению выявленных неисправностей, регулировке и смазке деталей и узлов механического оборудования:

-смена тормозных колодок, регулировка рычажной передачи, крепление в доступных местах ослабших резьбовых соединений, очистка от снега и льда входных дверей;

-осмотр тяговых двигателей и вспомогательных машин после срабатывания защиты и, по возможности, устранение неисправностей,

-устранение неисправностей в низковольтных цепях;

-осмотр высоковольтных аппаратов при нарушении их нормальной работы, выявление и, по возможности, устранение неисправностей;

-замена воздушных соединительных рукавов, устранение утечек воздуха в доступных местах.

2.1.20 После окончания работ машинист должен сделать запись о выполнении технического обслуживания ТО-1 и устранении неисправностей в журнале технического состояния электровоза формы ТУ-152.

# 3 Техническое обслуживание ТО-2

# 3.1 Общие положения

3.1.1 Объем работ при техническом обслуживании ТО-2 для конкретных серий электровозов устанавливает начальник депо и утверждает начальник службы локомотивного хозяйства железной дороги.

3.1.2 Техническое обслуживание ТО-2 выполняется высококвалифицированными слесарями в крытых пунктах технического обслуживания локомотивов, пунктах отстоя или на смотровой яме с привлечением локомотивных бригад.

3.1.3 При техническом обслуживании ТО-2 выполнить работы в объеме технического обслуживания ТО-1, а также приведенные ниже работы по видам оборудования.

3.1.4 При выполнении технического обслуживания ТО-2 устранить выявленные  неисправности и записанные в журнале технического состояния электровоза отказы оборудования, обнаруженные в процессе эксплуатации.

3.1.5 Кроме работ по утвержденному начальником службы локомотивного хозяйства железной дороги перечню по техническому обслуживанию ТО-2 локомотивные бригады обязаны выполнять требования инструкций, приказов и указаний "Укрзлізниці" и железной дороги.

# 3.2 Механическое оборудование

3.2.1 Очистить механическую часть от загрязнений и поставить электровоз в пункт технического обслуживания. Провести последовательно с боков и снизу из смотровой канавы осмотр рамы тележки, рессорного и люлечного подвешивания, шаровой связи, гасителей колебаний, привода скоростемера, тормозной тележки, колесно-моторных блоков, противоразгрузочного устройства.

3.2.2 При осмотре рам тележек проверить состояние сварных швов боковин и концевых брусьев, швов присоединения шкворневого и шарового брусьев, кронштейнов тормозных, буксовых, люлечных и гасителей колебаний, обратив внимание на отсутствие трещин как в швах, так и элементах рамы.

3.2.3 Осматривая рессорную систему, убедиться в отсутствии в листовых рессорах обратного прогиба (более 5мм), ослабления хомута, смещения листов относительно один другого, излома листов и трещин в них, изгибов в рессорных стойках, трещин в опорных накладках стоек. Убедиться в целости спиральных пружин, наличии и креплении гаек, шайб, шплинтов, отсутствии перекоса рессорного подвешивания.

3.2.4 Проверить правильность установки и состояние деталей люлечного подвешивания, наличие и целость  всех деталей и страховочных устройств, затяжку и стопорение болтов, гаек, наличие шайб и шплинтов, убедиться в отсутствии следов касания опор и прокладок нижнего шарнира по нерабочим поверхностям.

3.2.5 При осмотре шаровой связи проверить целостность крышки и ее крепления, убедиться в отсутствии течи в маслопроводах и в соединении крышки с брусом.

3.2.6 При проверке состояния гидравлических гасителей обратить внимание на их целостность, надежность закрепления и отсутствие течи демпфирующей жидкости (подтекание демпфирующей жидкости допускается).

3.2.7 Проверить состояние элементов привода скоростемера и надежность соединения валов, крепление червячного редуктора к буксе.

3.2.8 Осмотреть противоразгрузочное устройство. Обратить внимание на состояние рычагов и сварных швов, убедиться в отсутствии в них трещин. Рычаги с трещинами заменить. Убедиться в отсутствии выработки на роликах.

3.2.9 При осмотре колесно-моторных блоков проверить:

-уровень смазки в кожухах зубчатой передачи щупом, при необходимости добавить смазку до установленного уровня;

-плотность кожухов зубчатой передачи и их крепление к тяговому двигателю;

-состояние букс, буксовых поводков и их крепление к раме тележке и буксе:

-крепление буксовых крышек, червячного редуктора привода скоростемера и тахогенератора,  расположенных на буксах;

- бандажи, колесные центры, оси колесных пар. Обстучать бандажи колесных пар, убедиться в отсутствии трещин, отколов, раковин, плен, выбоин, ползунов и ослабления бандажа на колесном центре. Убедиться в отсутствии недопустимого проката бандажа, подреза и остроконечного наката гребней и ослабления колец. Проконтролировать совпадение контрольных меток на бандаже и колесном центре, креплении кронштейна,  подвески тягового двигателя, предохранительных планок и упоров.

3.2.10 Осмотреть моторно-осевые подшипники, проверить простукиванием надежность затяжки болтов крепления букс к остову, обратить внимание на уровень смазки, убедиться в отсутствии течи, плотности прилегания крышек. Внешним осмотром проверить состояние деталей и войлочных уплотнений крышек, исправность замков. Проконтролировать температуру моторно-осевых подшипников.

3.2.11 Проверить состояние кожухов зубчатой передачи, маломерных устройств, деталей крепления кожухов, крышек масленок. Проверить надежность затяжки болтов крепления кожухов к остову и подшипниковым щитам тягового двигателя и болтов, стягивающих половины кожухов. Проверить уровень смазки в кожухах.

3.2.12 Проверить исправность пневматических и механических блокировок дверей и задвижных штор высоковольтной камеры.

# 3.3 Электрические аппараты и оборудование

3.3.1 Тяговые электродвигатели

3.3.1.1 Осмотреть тяговый электродвигатель. Проверить его крепление, состояние заземления, убедиться на слух в его нормальной работе. Убедиться в исправности крышек коллекторных люков, надежности их уплотнений, правильном действии замков Произвести внешний осмотр коллекторов, всех доступных осмотру кронштейнов, щеткодержателей, изоляторов, щеток, перемычек, подводящих кабелей; проверить их крепление. Протереть конус и детали щеточного аппарата от пыли.

У двигателей, на которых обнаружены следы кругового огня и перебросов, осмотр произвести с проворотом траверсы щеткодержателей. Обнаруженные неисправности устранить. При необходимости заменить щетки. После закрытия коллекторных люков убедиться в достаточной плотности прилегания их крышек к остовам.

В зимнее время дополнительно проверить состояние снегозащитных кожухов, вентиляционных заглушек, наличие пробок в сливных отверстиях остова двигателя.

3.3.2 Вспомогательные машины

3.3.2.1 Произвести внешний осмотр   вспомогательных машин переменного тока: электродвигателей вентиляторов, компрессоров, расщепителей фаз, электронасосов.

Проверить нагрев (на ощупь) статоров и подшипниковых щитов, крепление машин, состояние заземления. Перед постановкой электровоза на ТО-2 проверить на слух работу машин, убеждаясь в отсутствии посторонних шумов и стуков. Убедиться в отсутствии течи масла из электронасоса.

3.3.2.2 Произвести внешний осмотр электродвигателей постоянного тока,  расщепителя фаз, проверить крепление их к основаниям, состояние заземления. Проверить состояние коллекторно-щеточного аппарата машин, изношенные щетки заменить.

3.3.3 Тяговый трансформатор

3.3.3.1 Осмотреть узлы тягового трансформатора. При необходимости протереть салфеткой, смоченной в бензине, изоляторы вводов.

Проверить плотность фланцев вводов, подтянуть ослабшие крепления. Осмотреть шины главного ввода и проверить надежность их крепления.

3.3.4 Токоприемники и крышевое оборудование

3.3.4.1 При осмотре токоприемников убедиться в отсутствии механических повреждений полозов, кареток, рам и синхронизирующих тяг токоприемников. Проверить четкость работы подвижных частей при подъеме и опускании, убедиться в отсутствии перекоса рам и заеданий в шарнирных соединениях. Устранить следы выработок угольных вставок. Заменить полозы с изношенными угольными вставками.

На рамы токоприемников, если это необходимо, нанести антигололедную смазку. Проверить состояние изоляторов крышевого оборудования, полиэтиленовых рукавов токоприемников и протереть их при загрязнении. Осмотреть вилитовые разрядники, ограничители, антенну радиосвязи. Проверить целость и крепление токоподводящих шин.

3.3.5 Главные выключатели и нелинейные резисторы

3.3.5.1 Проверить состояние главного выключателя. Осмотреть блокировки, пружины, крепление подводящих проводов. Проверить состояние и протереть салфеткой, смоченной в бензине, изоляторы главного выключателя и нелинейного резистора. Проверить целостность и крепление шин и гибких шунтов.

3.3.6 Выпрямительные установки

3.3.6.1 Произвести внешний осмотр блоков выпрямительных установок и их элементов, обращая внимание на отсутствие следов электрических перебросов, распушения выводов диодов и замыкания отдельных проволок одна с другой.

3.3.7 Главный контроллер ЭКГ-8

3.3.7.1 Снять дугогасительные камеры и при необходимости очистить их от копоти. Осмотреть главные и дугогасительные контакты, гибкие шунты и проверить их крепление. Подгоревшие контакты зачистить. Проверить крепление подводящих проводов и шин. Осмотреть сервомотор, обращая особое внимание на состояние коллектора и щеточного аппарата. Произвести внешний осмотр зубчатых передач редукторов и проверить четкость работы и фиксации главного контроллера на позициях при наборе и сбросе из обеих кабин.

Убедиться в надежности крепления редуктора к раме главного контроллера.

3.3.8 Реверсоры, переключатели, отключатели двигателей

3.3.8.1 Проверить состояние и четкость переключения реверсоров и переключателей. Проверить целостность кулачковых валов и шунтов. Осмотреть отключатели тяговых двигателей, проверить плотность прилегания ножей к контактным пластинам.

3.3.9 Аккумуляторные батареи

3.3.9.1 Произвести очистку металлических токоведущих деталей от пыли, влаги, масла и солей. Проверить крепление перемычек и подводящих проводов батареи.

Проверить выборочно уровень электролита в аккумуляторах; при обнаружении недостатка электролита проверить все аккумуляторы и довести уровень электролита до нормы.

Проверить общее напряжение аккумуляторной батареи под нагрузкой, напряжение и ток подзаряда, при необходимости произвести регулировку зарядного устройства.

3.3.10 Электромагнитные реле и панели реле

3.3.10.1 Осмотреть реле и панели реле. При необходимости очистить их от пыли. Убедиться в отсутствии механических повреждений изоляции. Проверить наличие пломб и контрольных меток на регулировочных шпильках реле. При отсутствии пломбы выполнить регулировку реле, опломбировать. Убедиться в наличии защитных кожухов на блокировках реле. Вручную проверить четкость работы подвижных частей.

Проверить состояние крепежных соединений, надежность крепления полупроводниковых приборов, аппаратов, подводящих проводов к аппаратам, надежность контакта наконечников и выводов. При необходимости подтянуть резьбовые соединения. Визуально проверить состояние монтажа.

3.3.11 Прочее оборудование

3.3.11.1 Проверить исправность электрических и механических блокировок высоковольтных штор, заземляющих и отключающих штанг, ключей и замков.

3.3.11.2 Осмотреть детали пульта управления. Заменить перегоревшие предохранители, лампы освещения и сигнализации. Осмотреть приборы распределительного щита, регулятор давления и панели аппаратов. Проверить состояние и крепление шинного монтажа, обратить особое внимание на места соединения и отсутствие трещин в изгибах, а также на состояние опорных изоляторов, которые протереть в случае их загрязнения.

3.3.11. 3 Проверить состояние переходного реактора, разрядников, блоков дифференциальных реле и деталей конденсаторной защиты.

# 3.4 Поездная радиосвязь и автоматическая локомотивная сигнализация

3.4.1 Проверить работу поездной радиосвязи и АЛСН в соответствии с действующими инструкциями. Убедиться в наличии пломб на приборах.

# 3.5 Пневматическое оборудование

3.5.1 Проверить действие пневматических и электропневматических тормозов от кранов машиниста, плотность напорной и тормозной магистралей, тормозных цилиндров, работу стеклоочистителей и звуковых сигналов. Проверить подачу песка форсунками песочниц из обеих кабин.

# 3.6 Тормозная рычажная передача

3.6.1 При осмотре тормозной системы обратить внимание на состояние тормозных колодок и их положение относительно бандажа. Тормозные колодки со сколами, раковинами и другими дефектами, а также толщиной менее 15мм заменить. Свисание колодок за наружную плоскость бандажа не допускается. Осмотреть тяги, поперечины подвески, убедиться в отсутствии в них трещин. Детали с трещинами заменить.

3.6.2 Проверить состояние страховочных тросов тормозных тяг и подвесок. Тросы должны иметь слабину, их длина должна на 20-25мм превышать расстояние между точками их крепления.

3.6.3 Проверить:

- выход штоков тормозных цилиндров. При необходимости произвести регулировку;

- разницу зазоров между колодками и бандажами с каждой стороны тележки. Разница зазоров с каждой стороны тележки должна быть не более 5мм;

- разницу зазоров между бандажом и концами каждой колодки. Разница зазоров по концам каждой колодки должны быть не более 5мм, при этом больший зазор должен быть на нижнем конце колодки;

- затяжку и стопорение гаек, болтов, наличие шплинтов и шайб. Винты тормозных тяг необходимо стопорить контргайками в заторможенном состоянии. Все валики должны быть обращены шплинтами к внешней стороне тележки;

- действие тормозной системы и работу ручного тормоза.

# 4 Техническое обслуживание ТО-3

# 4.1 Общие положения

4.1.1 До постановки электровоза в стойловую часть депо обдуть его снаружи сжатым воздухом, свободный от влаги и масла. Обдуть также электрическую аппаратуру, тяговые двигатели и вспомогательные машины, с последующей протиркой салфетками. При обдувке наконечник шланга не должен приближаться к изоляции оборудования менее чем на 150мм. Ходовые части очистить от загрязнений, в зимнее время очистить от снега и льда.

4.1.2 Перед началом производства работ по выполнению ТО-3 измерить сопротивление изоляции силовых и вспомогательных цепей электровоза.

4.1.3 При техническом обслуживании ТО-3 произвести полное выполнение работ в объеме технического обслуживания ТО-2, с добавлением перечисленных ниже работ по каждому оборудованию.

4.1.4 Произвести смазку узлов и деталей оборудования электровозов в соответствии с инструкцией по применению смазочных материалов на локомотивах и моторвагонном подвижном составе и картам смазки завода-изготовителя.

# 4.2 Механическое оборудование

4.2.1 Осмотреть колесные пары в соответствии с требованиями Инструкции по формированию, содержанию колесных пар тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520мм;

4.2.2 Проверить состояние и крепление рам тележек, балок, деталей люлечного и рессорного подвешивания, узлов подвешивания тягового двигателя, подвесок вспомогательных машин, тягового трансформатора и сглаживающего реактора.

4.2.3 Осмотреть тормозную рычажную передачу, проверить состояние тормозных башмаков, стяжных устройств. Отрегулировать тормозную рычажную передачу. Осмотреть ручной тормоз и проверить его действие.

4.2.4 Проверить состояние масломерных устройств зубчатой передачи, крышек масленок, надежность затяжки болтов крепления к остову и подшипниковым щитам тягового двигателя и болтов, стягивающих половины кожухов.

4.2.5 Осмотреть гидравлические гасители колебаний. При обнаружении подтеков масла, потертостей кожухом на корпусе на длине более 30мм, ослаблении крепления верхней головки, выдавливания резиновых втулок и головок, трещин в кронштейнах, заклинивании штока - гидрогаситель заменить.

4.2.6 Проверить состояние, крепление и положение песочных труб, форсунок и песочных бункеров. Конец песочной трубы должен находиться на расстоянии 30-50мм от головки рельса, на 15-35мм от бандажа колесной пары и подавать песок на центр головки рельса.

4.2.7 Осмотреть и проверить состояние автосцепок согласно Инструкции  по ремонту и обслуживанию автосцепного оборудования подвижного состава железных дорог Украины.

4.2.8 Проверить состояние кузова, крепление поручней, подножек, дверей, осмотреть переходные площадки. Ослабшие поручни или их кронштейны закрепить. Поручни, имеющие трещины, а также кронштейны с трещинами - заменить. Устранить обнаруженные неисправности.

4.2.9 Проверить внутрикузовное оборудование и детали дверей, замки, ручки, карнизы. Неисправные детали заменить. При необходимости смазать трущиеся части замков, ручек, петель и т.п. Удалить излишки смазки с наружных поверхностей деталей.

4.2.10 Проверить состояние оконных рам и стекол. Неисправности устранить. Разбитые стекла заменить.

4.2.11 Крышки люков пола должны быть исправны и не выступать над полом. Отставший от пола линолеум закрепить, поврежденный линолеум заменить.

# 4.3 Тяговые двигатели и вспомогательные машины

4.3.1 Сразу же после постановки электровоза в ремонтное стойло проверить на ощупь нагрев крышек подшипниковых щитов тяговых двигателей и вспомогательных машин. При обнаружении повышенного нагрева крышек по сравнению с другими установить и устранить причину, вызвавшую повышенный нагрев.

4.3.2 Осмотреть тяговые двигатели снаружи,  вентиляционные патрубки и выводные кабели. Убедиться в отсутствии трещин в остове, в исправном состоянии и надежном креплении выводных кабелей, клиц и болтов, крепящих сердечники полюсов. Ослабление полюсных болтов не допускается. Не допускается трение выводных кабелей между собой или о какие-либо детали, расстояние их до оси колесной пары должно быть не менее 100мм.

Проверить крепление тягового двигателя, подшипниковых щитов и крышек. Трещины в подшипниковом щите, ослабление щита и обрыв болтов не допускаются.

4.3.3 Вспомогательные машины осмотреть, проверить их крепление, крепление полюсов и шунтов заземления. Очистить сетки от грязи, продуть сжатым воздухом. Проверить остов (корпус), подшипниковые щиты на наличие трещин.

4.3.4 Открыть крышки коллекторных люков. Проверить состояние замков, крышек и уплотнений, плотность прилегания крышек. При необходимости продуть внутри сжатым воздухом давлением 0,25-0,3МПа и удалить из остова влагу и смазку.

4.3.5 Проверить исправность и крепление корпусов, кронштейнов, пружин щеткодержателей, изоляторов, щеток. Кронштейны с изоляторами, имеющими повреждение глазури (пластмассовые кронштейны - закопченную поверхность), трещины, сколы или ослабление в посадке, заменить.

Подлежат замене щеткодержатели с трещинами, неисправными пружинами, шунтами, разработанными окнами под щетки, ослабшими сухарями пальцев.

Нажатие пальцев щеткодержателей, расстояние от корпуса щеткодержателя до рабочей поверхности и петушков коллектора, зазоры между щетками и окнами обойм щеткодержателей должны быть в пределах норм допусков и износов Правил ремонта электрических машин электроподвижного состава.

Щетки, изношенные по высоте более допускаемого предела, имеющие отколы более 10% контактной поверхности, заменить. Вновь устанавливаемые щетки должны быть притерты. Установка щеток разных марок на один тяговый двигатель не допускается.

4.3.6 Осмотреть коллектор, его изоляционный конус, бандажи и клинья крепления обмотки якоря. Очистить коллектор от пыли и грязи капроновой (волосяной) щеткой и протереть увлажненной в бензине салфеткой. При необходимости устранить следы перебросов электрической дуги, снять фаски, зачистить и отшлифовать коллекторы, его миканитовый конус покрыть изоляционной эмалью.

4.3.7 Проверить состояние и крепление вентиляторов. Запрещается эксплуатация электрических машин с ослабшим или поврежденным вентилятором.

# 4.4 Трансформаторы, реакторы, дроссели и индуктивные шунты

4.4.1 Сразу же после постановки электровоза в ремонтное стойло проверить по термометрическому сигнализатору температуру масла, которая при нормальной работе трансформатора не должна превышать 95°С.

4.4.2 Произвести внешний осмотр бака трансформатора и его арматуры, осмотреть состояние сварных швов бака и узлов системы охлаждения. Проверить уровень масла по маслоуказателю, при необходимости добавить масло. Протереть изоляторы выводов смоченной в бензине салфеткой.

4.4.3 Убедиться в отсутствии течи масла из бака, трубопроводов, радиаторов, по изоляторам выводов и др. Устранить обнаруженные неисправности.

4.4.4 Осмотреть реакторы, дроссели, трансформаторы напряжения и тока, индуктивные шунты, проверить их крепление, состояние изоляционных поверхностей катушек, магнитопроводов, контактных соединений и шпилек, стягивающих магнитопровод. Проверить крепление подводящих проводов. Обнаруженные недостатки устранить.

4.4.5 При необходимости открыть окно (люк) кожуха сглаживающего реактора и закрепить болты, стягивающие обмотку и магнитопровод. Удалить из кожуха пыль, грязь и снег, проверить состояние вентиляционных патрубков. Фильтры заменить на отремонтированные.

# 4.5 Электрические аппараты

4.5.1 Общие положения

4.5.1.1 Осмотреть и проверить крепление монтажных проводов и электрической аппаратуры кабин управления, шкафов, устройств освещения, отопления и вентиляции, реек зажимов.

Обратить особое внимание на исправность замков и блокировок    высоковольтных шкафов. Устранить все обнаруженные дефекты.

4.5.1.2 Ящики с аппаратурой очистить от пыли, продуть сжатым воздухом давлением  0,25-0,3МПа, проверить состояние уплотнений и замков, выявленные недостатки устранить.

4.5.1.3 Детали электроаппаратов очистить от пыли, протерев их чистыми салфетками. Изоляционные стойки, валы, панели, барабаны и изоляторы протереть чистыми салфетками, смоченными бензином.

4.5.1.4 Осмотреть все электрические аппараты, проверить состояние и крепление проводов силовых и блокировочных контактов аппаратов, ослабшие контакты и соединения закрепить. При наличии на рабочей поверхности контактов подгаров, оплавлений, контакты зачистить, Проверить состояние контактных пружин, крепежных деталей, шунтов и их крепление.

4.5.1.5 Электропневмвтические и электромагнитные контакторы осмотреть со снятием дугогасительных камер. Камеры очистить от копоти, нагара, брызг металла и продуть сжатым воздухом. После установки камеры на месте силовые контакты не должны касаться стенок камеры.

4.5.1.6 При осмотре силовых контроллеров, реверсивных и тормозных переключателей, контроллеров машиниста наряду с требованиями, изложенными выше, особое внимание обратить на состояние кулачковых контакторов, кулачковых валов с шайбами, электропневматического привода фиксаторов и механических блокировок. Проверить работу блокировки безопасности контроллера машиниста.

4.5.1.7 Подвесные изоляторы и изоляторы воздухопроводов очистить от грязи и осмотреть. При обнаружении трещин, сколов изоляторы заменить.

4.5.1.8 Осмотреть резисторы пусковые, тормозные, демпферные и ослабления возбуждения, проверить их состояние и крепление их ящиков. Устранить выявленные дефекты.

4.5.1.9 Проверить работу каждого аппарата и контактора вручную и от действия сжатого воздуха. Обратить внимание на возможные утечки воздуха. При обнаружении - утечки воздуха устранить.

4.5.1.10 Неисправные предохранители заменить.

4.5.2 Токоприемники.

4.5.2.1 Очистить токоприемники от грязи и пыли, протереть воздушный рукав и опорные изоляторы.

4.5.2.2 Проверить работу токоприемников при подъеме и опускании и убедиться на слух в отсутствии утечки воздуха в пневмоприводе и воздушном рукаве.

4.5.2.3 Проверить состояние полозов, контактных  накладок (металлокерамических, угольных), шарнирных соединений, шунтов, подводящих кабелей и их крепление. При необходимости зачистить контактные накладки. Произвести смазку полозов с металлокерамическими пластинами. Полозы с изношенными более установленных норм контактными накладками, с поперечными трещинами и сколами накладок - заменить.

4.5.2.4 Детали токоприемника с трещинами или изломами заменить, не допускается заедание шарнирных соединений. Смазать шарнирные соединения (без разборки). Проверить и при необходимости отрегулировать статическую характеристику (нажатие на контактный провод при подъеме и опускании токоприемника).

4.5.3 Главный выключатель

4.5.3.1 Выпустить конденсат и воздух из резервуара и осмотреть главный выключатель. Очистить фарфоровые изоляторы и проверить их состояние. Изоляторы, имеющие поврежденную глазурь более 15% длины возможного перекрытия электрической дугой, заменить. Проверить затяжку крепежных деталей изоляторов динамометрическим ключом 20Нм.

4.5.3.2 Проверить состояние контактов разъединителя, удалить следы оплавлений с ножей и неподвижного контакта. Отрегулировать, при необходимости, нажатие каждого ножа разъединителя на неподвижный контакт, которое должно быть одинаковым, равным 90-100H.

4.5.3.3 Проверить состояние соединительной шины от высоковольтного ввода к поворотному изолятору. Стрела провисания не должна быть более 200мм.

4.5.3.4 Проверить состояние блокировочного устройства, катушки электромагнитов и состояние привода.

4.5.3.5 В зимнее время в период образования гололеда проверить состояние выхлопного клапана, очистить его ото льда и грязи.

4.5.3.6 Техническое обслуживание главного выключателя проводить в соответствии с технологической инструкцией, указанной в приложении Б настоящих Правил. Осмотреть все изоляторы крышевого оборудования, токоведущих шин, помехоподавляющего дросселя и др.

4.5.4 Выпрямительная установка

4.5.4.1 Открыть шкаф (ящик) с блоками выпрямительной установки, очистить от пыли, грязи и снега. Протереть корпуса вентилей сухой и чистой салфеткой. Проверить состояние уплотнений, при необходимости уплотнения заменить.

4.5.4.2 Проверить крепление вентилей, силовых проводов и перемычек, места их пайки.

4.5.4.3 Проверить вентили на обрыв и пробой. Неисправные вентили заменить. При замене вентиля использовать специальный ключ с моментом 0,08-0,09Нм.

4.5.4.4 Произвести внешний осмотр блоков защиты выпрямительной установки, обратив особое внимание на крепление элементов монтажа, а также на состояние контактных соединений.

4.5.5 Контакторы

4.5.5.1 Осмотреть детали и узлы со снятием дугогасительных камер, проверить состояние силовых и блокировочных контактов, устранить выявленные неисправности.

4.5.5.2 Дугогасительные камеры осмотреть, зачистить стенки. Трещины и сколы в стенках камеры не допускаются. При необходимости камеру отремонтировать.

4.5.5.3 Ремонт контакторов производить в соответствии с технологическими инструкциями, указанными в приложении Б настоящих Правил.

4.5.6 Разрядники

4.5.6.1 Осмотреть фарфоровый кожух, при обнаружении сквозных трещин на фарфоре и цементном шве, сколов фарфора, излома фланцев и других повреждений, которые вызывают нарушение герметичности, разрядник заменить. Изоляторы протереть. В период весеннего комиссионного осмотра разрядники снять для испытаний в соответствии с технологической инструкцией, указанной в приложении Б настоящих Правил или инструкцией завода-изготовителя.

# 4.6 Аккумуляторная батарея

4.6.1 Техническое обслуживание аккумуляторной батареи проводить в соответствии с технологической инструкцией, указанной в приложении Б настоящих Правил.

4.6.2 Осмотреть снаружи ящик аккумуляторной батареи и подвесные болты. Открыть крышку ящика, проверить состояние уплотнений, при необходимости уплотнение заменить. Протереть крышки элементов и перемычки, прочистить вентиляционные отверстия, осмотреть пробки элементов. Очистить подвесные изоляторы от пыли, грязи, снега.

4.6.3 Проверить состояние элементов аккумуляторной батареи, смазать техническим вазелином контакты и перемычки. Проверить напряжение элементов, уровень и плотность электролита каждого элемента.

4.6.4 Проверить сопротивление изоляции аккумуляторной батареи

# 4.7 Тормозное и пневматическое оборудование

4.7.1 Проверить работу кранов машиниста, электропневматического и пневматического тормозов, действие другого тормозного и пневматического оборудования, плотность напорной и тормозной магистрали в соответствии с инструкцией по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава.

4.7.2 В зимний период продуть напорную магистраль сухим воздухом. Периодичность продувки определять исходя из местных условий.

4.7.3 Проверить уровень смазки в компрессорах, при необходимости добавить смазку. Проверить работу компрессора на слух.

4.7.4 Проверить работу и отрегулировать звуковые сигналы, регуляторы давления, стеклоочистители, электропневматические вентили песочницы, клапанов токоприемников и др.

4.7.5 Проверить работу манометров, наличие пломб на предохранительных клапанах, регуляторах давления.

4.7.6 Проверить работу вспомогательного компрессора.

# 4.8 Автоматическая локомотивная сигнализация, автостоп, другие устройства безопасности, радиосвязь, система оповещения и скоростемеры

4.8.1 Проверить работу устройств АЛСН, автостопа, других устройств безопасности, радиосвязи, скоростемеров и систем оповещения в соответствии с инструкциями, указанными в приложении А настоящих Правил.

# 4.9 Инструмент, инвентарь и противопожарные принадлежности

4.9.1 Проверить наличие и исправность инвентаря, инструмента, сигнальных, противопожарных и защитных принадлежностей.

Недостающий и неисправный инструмент и инвентарь пополнить, отремонтировать или заменить.

4.9.2 Проверить состояние аптечек, пополнить при необходимости запас медикаментов.

# 4.10 Испытания и приемка электровоза

4.10.1 После выполнения технического обслуживания ТО-3 электровоз должен быть принят мастером и опробован под напряжением контактной сети при управлении из каждой кабины машиниста.

4.10.2 Испытания и приемку электровоза после технического обслуживания осуществлять в соответствии с разделом 1.8 настоящих Правил. Произвести опробование электровоза под высоким напряжением и проверить:

- подъем и опускание токоприемников;

- работу вспомогательных машин с проверкой производительности компрессора;

- работу регуляторов напряжения, зарядного агрегата при необходимости отрегулировать их и ток заряда аккумуляторной батареи;

- регулировку предохранительных клапанов и регулятора давления;

- сбор схемы силовой цепи на первой позиции в обоих направлениях движения, в режиме тяги и торможения;

- сигнального освещения и звуковых сигналов;

- работу систем освещения, отопления и вентиляции;

- действие тормозов в соответствии с Инструкцией по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава;

- подачу песка и при необходимости отрегулировать;

- работу АЛСН, устройств контроля скорости и радиосвязи в соответствии с инструкциями, указанными в приложении А настоящих Правил.

4.10.3 В книге ремонта ТУ-26 записать о выполнении ТО-3 с указанием исполнителей работ по ремонту узлов и сделать запись в журнале технического состояния ТУ-152.

# 5 Техническое обслуживание ТО-4 и ТО-5

5.1 При техническом обслуживании ТО-4 произвести обточку бандажей колесных пар или плазменное упрочнение бандажей без выкатки их из-под электровоза и устранить неисправности оборудования, записанные машинистом в книге ремонта формы ТУ-28 при постановке электровоза в депо.

5.2 При обточке колесных пар на станках без выкатки очистить крышки букс от пыли и грязи и снять их. Проверить состояние смазки, при необходимости - смазку добавить.

5.3 После окончания обточки колесных пар без выкатки из-под электровоза слесарями-ремонтниками проверить работу тормозов и при необходимости произвести регулировку тормозной рычажной передачи.

5.4 В необходимых случаях произвести детальный осмотр букс в соответствии с Инструкцией по техническому обслуживанию и ремонту узлов с подшипниками качения локомотивов и моторвагонного подвижного состава.

5.5 После выполнения всех работ по техническому обслуживанию ТО-4 проверки работы оборудования и схем электровоза, в соответствии с разделом 1.8 настоявших Правил, электровоз должен быть принят мастером.

5.6 Разрешается совмещать обточку колесных пар (техническое обслуживание ТО-4) с текущими ремонтами ТР-1 и ТР-2 или техническим обслуживанием ТО-3, увеличивая норму продолжительности этих видов ремонта из расчета 1,0-1,2ч на обточку одной колесной пары

5.7 При техническом обслуживании ТО-5 выполнять следующие работы

по электровозам:

- подготовка к постановке в запас "Укрзалізниці"  и резерв управления железной дороги;

- выдача из запаса и резерва управления железной дороги;

- подготовка к эксплуатации прибывших в недействующем состоянии после постройки, ремонта или передислокации;

- подготовка к отправке на капитальный или текущий ремонт на другую железную дорогу.

5.8 Подготовка электровозов к постановке в запас "Укрзалізниці"   в резерв управления железной дороги должна производиться в соответствии с требованиями инструкции по постановке и содержанию локомотивов и моторвагонного подвижного состава запаса МПС, резерва Управления дорог и локомотивов временно отставленных по неравномерности движения.

5.9 В резерв управления дороги отставляется исправный электровоз техническое состояние механического, пневматического и электрического оборудования которого должно соответствовать требованиям, установленным для текущего ремонта ТР-1.

5.10 Перечень работ, выполняемых на электровозе, должен соответствовать   требованиям, установленным для текущего ремонта ТР-1, и включить в себя подготовительные работы в соответствии с Инструкцией по постановке и содержанию локомотивов и моторвагонного подвижного состава в запас МПС и резерв управления дороги.

# 6 Текущий ремонт ТР-1

# 6.1 Общие положения

6.1.1 До постановки электровоза на текущий ремонт ТР-1 выполнить работы, предусмотренные пп.1.6.2,1.6.4 и 4.1.1 настоящих Правил.

6.1.2 При текущем ремонте ТР-1 выполнить все работы, предусмотренные техническим обслуживанием ТО-3, а также другие работы, перечисленные в этом разделе.

6.1.3 Один раз за два текущих ремонта ТР-1 вывесить колесно-моторные блоки, подключить тяговые электродвигатели к источнику низкого напряжения и прослушать работу зубчатых передач, роликовых подшипников колесных пар и тяговых электродвигателей при двустороннем вращении. При необходимости произвести замену неисправных колесно-моторных блоков.

6.1.4 Через один текущий ремонт ТР-1 произвести ревизию:

- тяговой, зубчатой передачи (по согласованию со службой локомотивного хозяйства дороги);

- коробок выводов тяговых электродвигателей (для электровозов ВЛ60 всех индексов);

- электропечей кабины машиниста (в зимний период).

- реле оборотов РО-60,РО-33 при их наличии.

6.1.5 Один раз за четыре текущих ремонта ТР-1 произвести ревизию:

- моторно-осевых подшипников тяговых электродвигателей (по согласованию со службой локомотивного хозяйства дороги);

- противоразгрузочных устройств;

- компрессоров;

- токоприемников электровозов ВЛ60 всех индексов;

- дугогасительной камеры главных воздушных выключателей;

- клапанов токоприемников;

- клиц шинного монтажа тяговых электродвигателей на электровозах ВЛ60К.

6.1.6 Осмотр разрядников РВЭ-25М произвести в соответствии с технологической инструкцией на ревизию и ремонт вилитовых разрядников, разработанной ПКБ ЦТ.

6.1.7 Ревизию автотормозного оборудования, скоростемеров, контрольно-измерительных приборов произвести в соответствии с действующими инструкциями и настоящими Правилами.

6.1.8 После окончания текущего ремонта ТР-1 проверить сопротивление изоляции электрических цепей электровоза, которое должно быть в пределах норм, а также четкость и последовательность срабатывания аппаратов от контроллера машиниста и кнопок цепей управления (из обеих кабин).

Под контактным проводом проверить работу следующих узлов оборудования и цепей электровоза:

- токоприемников, вспомогательных машин, освещения, электропечей, калориферов, обогревателей, распределительных щитов и зарядных устройств, реле заземления и реле контроля земли, блока дифференциальных реле счетчиков электрической энергии, измерительных приборов, действие аварийных схем, предусмотренных конструкций электровоза;

- автотормозного оборудования согласно Инструкции по ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава;

- песочниц и звуковых сигналов;

- автоматической локомотивной сигнализации и автостопа, радиосвязи согласно действующим инструкциям.

# 6.2 Механическое оборудование

6.2.1 Рама тележки

6.2.1.1 Осмотреть раму на отсутствие трещин в боковинах, поперечных, концевых и шкворневых брусьях, тормозных и буксовых кронштейнах.

6.2.1.2 Осмотреть боковины и поперечные брусья на отсутствие трещин в сварных швах.

6.2.1.3 Проверить состояние кронштейнов тормозных, гидравлических гасителей, буксовых, рессорных, кронштейнов боковых опор.

6.2.1.4 Заварку трещин производить в соответствии с инструктивными указаниями по сварочным работам при ремонте тепловозов, электровозов и моторвагонного подвижного состава.

6.2.2 Рессорное подвешивание

6.2.2.1 Осмотреть детали рессорного подвешивания на отсутствие трещин в листовых рессорах, пружинах, рессорных стойках.

6.2.2.2 Листы рессор должны плотно прилегать друг к другу и стягиваться хомутом. При наличии трещин, излома или сдвига листов, а также ослабления и трещин хомутов - рессоры заменить.

6.2.2.3 Перекос рессорных стоек в вертикальной плоскости на прямом горизонтальном участке пути должен быть не более 15мм.

6.2.2.4 Перекос листовой рессоры от горизонтального положения должен быть не более 20 мм.

6.2.2.5 Суммарный зазор между валиком и втулкой для диаметров мм:

- 36-45 не более 4мм;

- 56-70 не более 5мм.

6.2.2.6 Вертикальный зазор между верхней частью корпуса буксы и рамой тележки на прямом горизонтальном участке пути должен быть не менее 45мм, для ВЛ60 с усиливающими накладками - не менее 36мм.

6.2.2.7 Касание витков пружин между собой не допускается.

6.2.2.8 Рессоры, спиральные пружины, валики, втулки и другие детали рессорного подвешивания, не соответствующие нормам допусков и износов, заменить. Перекос рессорного подвешивания более допустимых норм устранить.

6.2.3 Тормозная рычажная передача

6.2.3.1 Осмотреть детали рычажной передачи на отсутствие трещин в тягах, поперечинах, подвесках, балансирах.

6.2.3.2 Проверить состояние предохранительных устройств, колодок, тормозных башмаков:

- послабление предохранительных тросов допускается 20-25мм;

- тормозные колодки, изношенные сверх допустимой нормы или имеющие излом, неравномерный износ и другие дефекты заменить.

6.2.3.3 Тормозная рычажная передача после сборки должна удовлетворять следующим требованиям:

- свисание колодок за наружную плоскость бандажа не допускается;

- выход штоков тормозных цилиндров, в соответствии с Инструкцией по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава;

- разница зазоров между бандажами и колодками на каждой стороне тележки должна быть не более 5мм;

- разница зазоров между бандажом и концами одной колодки должна быть не более 5мм.

6.2.3.4 Для электровозов ВЛ60 всех индексов проверить углы наклона балансиров в заторможенном состоянии. Углы наклона средних балансиров от вертикального положения не должны превышать 30°.

6.2.3.5 Проверить действие ручного тормоза, смазать трущиеся части и шарнирные соединения.

6.2.4 Колесная пара

6.2.4.1 Произвести осмотр колесных пар электровозов в соответствии с требованиями Инструкции по формированию и содержанию колесных пар тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520мм.

6.2.5 Зубчатая передача

6.2.5.1 Проверить кожуха зубчатой передачи на отсутствие трещин и течи по уплотнениям. Течь масла устранить путем замены уплотнений и ремонта кожухов.

6.2.5.2 Ревизию зубчатых передач производить через один текущий ремонт ТР-1, а также во всех случаях снятия кожухов зубчатых передач (по согласованию со службой локомотивного хозяйства дороги).

6.2.5.3 При ревизии осмотреть зубчатые колеса и шестерни по всей окружности на предмет отсутствия лучевых трещин, отколов, предельного износа зубьев, ослабления шестерен на валу, других неисправностей:

- наибольший износ зубьев по толщине от полного профиля на обе стороны для зубчатого колеса и шестерни должен быть не более 3,5мм;

- разность толщин зубьев двух зубчатых колес колесной пары не более 1,5мм;

- боковой зазор между поверхностями зубьев шестерни и зубчатого колеса (в зацеплении) не более 5,5мм;

- разность боковых зазоров в обеих зубчатых парах у одной колесной пары должна быть не более 0,4мм;

- радиальный зазор между вершиной и впадиной шестерни и зубчатого колеса должен быть более 2,5мм, но менее 5,5мм;

- свисание шестерни относительно зубчатого колеса при рабочем положении якоря должно быть для ВЛ60 - 6мм, для ВЛ80 - 8,5мм;

- зазор между стенкой кожуха зубчатой передачи и шестерни при рабочем положении якоря и смещении остова от центрального положения не более 1мм должен быть 7мм, не менее;

- глубина вмятин, раковин выщербин (отколов) при общей площади повреждений не более 25% рабочей поверхности зуба венца или 15% зуба шестерни, расположенных на расстоянии не менее 15мм от торца допускается не более 3мм. Заусенцы и острые кромки зубьев закруглить.

6.2.5.4 Ослабшие крепления гаек шестерни тяговых электродвигателей затянуть.

6.2.5.5 Проверить состояние бурта моторно-осевого подшипника, лабиринтного кольца тягового электродвигателя.

6.2.5.6 Снятые кожуха зубчатой передачи очистить и проверить их состояние.

6.2.5.7 Трещины в листах и сварочных швах заварить, течь масла устранить, неисправные войлочные и резиновые уплотнения заменить.

6.2.6 Подвешивание тягового двигателя

6.2.6.1 Проверить состояние резиновых шайб, подвесок, дисков, кронштейнов, предохранительных упоров.

Излом пружин, выпучивания резины за габариты металлических дисков, наличие масла на поверхности резиновых шайб не допускается.

6.2.6.2 Закрепить ослабшие резьбовые соединения.

6.2.7 Буксовый узел

6.2.7.1 Проверить состояние корпуса, крышек, поводков и надежность крепления к корпусу крышек и поводков.

6.2.7.2 Трещины, вмятины, ослабление болтов крепления, крышек и поводков, наличие масла на поверхности резиновых изделий не допускается. Выявленные неисправности устранить.

6.2.8 Люлечное подвешивание

6.2.8.1 Произвести осмотр люлечного подвешивания, горизонтальных и вертикальных упоров и их крепления.

6.2.8.2 Проверить визуально зазоры в верхнем и нижнем шарнирах, напрессовки втулок на стержне, состояние пружин, опор, прокладок, стержня.

6.2.8.3 Эксплуатация стержней с нарушенной посадкой втулок не допускается.

6.2.8.4 Зазор между накладками на раме тележки и упорами на кузове должен быть, мм:

- вертикальными:       ВЛ80 - от 20 до 30;

ВЛ60 - от  8 до 27;

- горизонтальными:   ВЛ80 - от 15 до 18;

ВЛ60 - от 20 до 45

6.2.9 Шаровая связь

6.2.9.1 Проверить состояние крышки, ее крепления, маслозаправочных устройств, отсутствие задиров, поломок пружин и необходимого количества смазки. Особое внимание обратить на крепление валиков сегментов.

6.2.9.2 Износившиеся детали заменить, течь масла устранить и пополнить смазку.

6.2.10 Гидравлические гасители

6.2.10.1 Проверить состояние гасителей, отсутствие ослабления их крепления

6.2.10.2 Прокачать гидрогасители вручную. Гаситель считать исправным, если поршень перемещается плавно, туго и без рывков.

При отсутствии сопротивления, подтеках масла, заклинивании или отсоединении верхней головки гидрогаситель заменить. При больших зазорах (люфте) в уздах крепления (свыше 1,6мм), податливости резиновых втулок, заменить металлические и резиновые втулки и валик крепления.

6.2.10.3 Утечка рабочей жидкости, при которой уменьшение параметра сопротивления превышает 25% номинального значения, не допускается.

6.2.10.4 Ремонт гасителей колебаний производится в соответствии с инструкцией по содержанию и ремонту гасителей колебаний локомотивов и вагонов электропоездов.

6.2.11 Противоразгрузочное устройство

6.2.11.1 Проверить состояние ролика, рычага, валиков и втулок

6.2.11.2 В случае предельных выработок ролика и валиков, а также ослаблении втулки в ролике их заменить.

6.2.11.3 Ревизия цилиндров противоразгрузочных устройств совмещается по циклу с ревизией тормозных цилиндров

6.2.12 Автосцепное устройство

Произвести наружный осмотр в соответствии с Инструкцией по ремонту и обслуживанию автосцепного оборудования подвижного состава железных дорог Украины.

6.2.13 Путеочистители и подвеска приемных катушек

6.2.13.1 Осмотреть путеочистители, кронштейны и угольники, ослабшие гайки закрепить, оторванные кронштейны и угольники приварить. Поврежденные и деформированные элементы выправить.

6.2.13.2 Измерить высоту установки путеочистителя, высота нижней кромки путеочистителя от головки рельса должна быть в пределах нормы. При необходимости отрегулировать положение путеочистителя.

6.2.13.3 Проверить состояние подвески приемных катушек локомотивной сигнализации, крепление кронштейнов убедиться в отсутствии трещин, проверить наличие и состояние предохранительных устройств.

При обнаружении трещин угольник для подвески приемных катушек заменить. Замерить высоту приемных катушек над головкой рельса, которая должна соответствовать кормам допусков.

6.2.14 Песочное оборудование

6.2.14.1 Проверить состояние, крепление и положение пескопроводных труб. Конец пескопроводной трубы должен находиться на расстоянии от 30 до 50мм от головки рельса и не касаться бандажа колесной пары.

6.2.14.2 Проверить состояние бункеров, сеток и крышек бункеров. Крышки, неплотно прилегающие, подогнать по месту, неисправные заменить. Проверить и укрепить крышки форсунок и кронштейнов пескопроводных  труб. При наличии неисправностей устранить утечку песка из бункеров и соединений труб. Очистить корпуса форсунок и рыхлительные каналы песочниц от крупных фракций песка и камней.

Произвести проверку и регулировку подачи песка под колеса из обеих кабин управления. Форсунки отрегулировать на подачу песка от 400 до 700 г/мин, в летнее время и от 900 до 1500г/мин в зимнее время, обеспечив большую подачу под оба колеса первой и шестой колесных пар.

Отремонтировать крышки песочниц бункеров, шарниры и замки крышек. Заменить или исправить сетки песочных ящиков.

6.2.15 Вентиляционное оборудование

Проверить состояние вентиляционных каналов. Снять и очистить фильтры от пыли (обдувкой или промывкой). Осмотреть и отремонтировать фильтры, при необходимости произвести замену фильтрующего материала.

6.2.16 Редуктор мотор-компрессора

Проверить состояние редуктора, обращая внимание на наличие трещин, течь смазки, выявленные недостатки устранить. Добавить смазку в редуктор в соответствии с Инструкцией по применению смазочных материалов на локомотивах и моторвагонном подвижном составе.

6.2.17 Кузов и опоры кузова

6.2.17.1 Осмотреть и проверить на отсутствие трещин и прогибов продольные и поперечные балки рамы кузова, шкворневые и буферные брусья, кронштейны боковых опор, центральные опоры и тяговые кронштейны. Проверить величину зазора между накладками центральных опор и тяговых кронштейнов, крепление возвращающих устройств к раме кузова и центральным опорам, крепление вертикальных и горизонтальных ограничителей к раме кузова.

Кроме того, на электровозах ВЛ60 всех индексов произвести замер суммарного зазора между втулками и стаканами боковых опор, проверить состояние пружин и стержней, а также ограничительных болтов.

Выход пробки боковой опоры по резьбовой части более 30мм не допускается.

6.2.17.2 На электровозах ВЛ80К всех индексов проверить уровень смазки в боковых опорах, шаровой связи и при необходимости добавить смазку.

6.2.17.3 Замерить величины зазоров между боковыми и вертикальными ограничителями кузова и противолежащими накладками на рамах тележек и при необходимости отрегулировать их прокладками. Разница толщин прокладок между горизонтальными ограничителями одной тележки более 15мм не допускается.

6.2.17.4 Проверить состояние кузова. Обшивка кузова не должна иметь сквозных повреждений коррозией, надрывов и трещин. Разрешается оставлять без исправления до ближайшего текущего ремонта ТР-2 или ТР-3 и капитального ремонта вмятины в обшивке кузова, не вызывающие нарушение нормальной работы оборудования. Поврежденные места обшивки кузова закрасить под цвет окраски кузова.

6.2.17.5 Заварку трещин рам, балок и обшивки кузова выполнять в соответствии с Инструктивными указаниями по сварочным работам при ремонте тепловозов, электровозов и моторвагонного подвижного состава.

6.2.17.6 Осмотреть и устранить неисправности окон, дверей, ветровых щитков и запорных устройств. При необходимости отремонтировать сиденья, подлокотники, санузел, поручни, лестницы, переходные площадки, суфле и другое оборудование. Проверить состояние штор высоковольтной камеры и исправность всех блокирующих устройств, выявленные недостатки устранить.

# 6.3 Тяговые двигатели

6.3.1 При ремонте тяговых двигателей следует руководствоваться Правилами ремонта электрических машин электроподвижного состава и нормами допусков и износов.

6.3.2 Тяговые двигатели осмотреть с проворотом траверсы, проверить исправность и крепление всех щеткодержателей, кронштейнов, пальцев кронштейнов, щеток и их шунтов, изоляторов, перемычек, выводных кабелей, состояние изоляции межкатушечных соединений, шинного монтажа траверсы, обнаруженные дефекты устранить. При обнаружении смазки траверсы, обнаруженные дефекты устранить. При обнаружении смазки внутри остова, загрязненные места протереть насухо и установить наблюдение за состоянием этого двигателя в эксплуатации

6.3.3 Щеткодержатели с поджогами, заусенцами и трещинами в корпусе, изломом нажимных пальцев и их пружин разработкой отверстия под валик, износом окон под щетки и шунта более 15% площади его сечения подлежат замене. Состояние деталей щеткодержателей и их положение относительно коллектора, а также износ щеток и рабочей поверхности коллектора должны удовлетворять нормам допусков и износов правил ремонта электрических машин электроподвижного состава.

При ослаблении крепления или замене щеткодержателя проверить правильность его установки.

При установке новых щеток произвести притирку их по коллектору стеклянным полотном. Установка щеток разных марок на щёткодержатели одной полярности не допускается.

6.3.4 Изоляторы и пальцы кронштейнов щеткодержателей протереть салфеткой. Имеющуюся на них закопченность, промыть бензином. Изоляторы с повреждением глазури более 20% длины пути возможного перекрытия напряжением, с трещинами и ослабшей посадкой, заменить.

Поврежденную глазурь на изоляторах (в пределах допускаемой величины) покрыть эмалью ГФ-92ХК ГOCT9151-75 или НЦ-929 ТУ6-10-1331-82. Пальцы кронштейнов щеткодержателей, изготовленные из пластмасс, с перекрытием напряжением более 20% длины поверхности заменить.

6.3.5 Осмотреть коллектор, устранить следы перебросов дуги и кругового огня на коллекторе. При затягивании меди на пластинах произвести прочистку ламелей коллектора со снятием фасок. При необходимости произвести шлифовку коллектора. Поврежденную изоляцию в местах переброса электрической дуги покрыть эмалью НЦ-929 с предварительной очисткой поверхностей от угольной и металлической пыли волосяной щеткой с последующей продувкой сжатым воздухом и промывкой от копоти техническим спиртом или авиационным бензином Б-70 ГОСТ1012-72. Запрещается производить продувку тяговых двигателей до удаления из состава влаги и смазки. Проверить состояние полюсных катушек и бандажей якорей  (в местах, доступных для осмотра).

6.3.6 Проверить крепление главных и добавочных полюсов, подшипниковых щитов, маслоподводящих (смазочных) трубок, крышек якорных подшипников и крышек камер для отработанной смазки. Ослабление крепления болтов с головками, залитыми компаундной массой, определить по состоянию заливки. Ослабшие болты и смазочные трубки закрепить.

Осмотреть остов и подшипниковые щиты в доступных местах на отсутствие трещин.

Убедиться в надежности крепления пробок смазочных отверстий.

Проверить продольный разбег якоря, который должен быть в пределах норм допусков.

Эксплуатация тяговых двигателей с признаками ослабления главных и добавочных полюсов, с трещинами длиной более 50мм в остове и подшипниковых щитах, отсутствующими смазочными трубками не допускается.

6.3.7 Очистку дренажных устройств проводить через один ТР-1 путем продувки их сжатым воздухом.

6.3.8 Проверить состояние выводных кабелей и их защитных чехлов, прочность подвешивания и крепления выводных кабелей в клицах. Поврежденные Места защитных чехлов и протертые места оплетки отремонтировать, ослабшие кабели закрепить.

При повреждениях резиновой изоляции и жил проводов до 15% площади сечения изоляцию восстановить с использованием стеклолакоткани ЛСЭ-02, изоляционной и смоляной лент. При повреждении жил проводов более 15% сечения выводные кабели заменить.

6.3.9 Ревизию коробок выводов производить через один ТР-1. При ревизии проверить состояние изоляторов, надежность их крепления, состояние и крепление наконечников силовых кабелей, крепление кабелей скобами, надежность посадки на кабелях резиновых втулок и их состояние. Выявленные дефекты устранить, изоляторы протереть.

6.3.10 Осмотреть вентиляционные патрубки, и патрубки для выброса воздуха, обратить внимание на целостность и плотность прилегания патрубков к вентиляционным люкам тяговых двигателей. Поврежденные патрубки отремонтировать или заменить.

Проверить состояние и крепление вентиляционных сеток, осмотреть вентилятор.

6.3.11 Проверить состояние и плотность прилегания крышек коллекторных люков и исправность замков. Выявленные недостатки устранить.

6.3.12 Вывесить колесно-моторные блоки и проверить с использованием средств диагностики состояние их якорных подшипников при вращении якоря в обоих направлениях.

6.3.13 В соответствии с Инструкцией по применению смазочных материалов на локомотивах и моторвагонном подвижном составе добавить смазку в якорные подшипники.

6.3.14 Измерить сопротивление изоляции тяговых двигателей. Тяговые двигатели, у которых сопротивление изоляции ниже установленной нормы, должны быть просушены.

6.3.15 Проверить крепление заземляющих кабелей к остову тягового двигателя.

# 6.4 Вспомогательные машины

6.4.1 Произвести внешний осмотр вспомогательных электрических машин, убедиться в отсутствии трещин в корпусах, подшипниковых щитах и лапах, очистить их от пыли и грязи. Продуть электрические машины сжатым воздухом давлением 0,1-0,2 МПа.

6.4.2 Проверить заземление вспомогательных электрических машин, крепление их к основаниям и плотность посадки подшипниковых щитов. Осмотреть в доступных местах обмотку статора, клетку ротора и вентиляторы электродвигателей. Обнаруженные неисправности устранить, убедиться в отсутствии смазки в остове.

6.4.3 Через один ТР-1 вскрыть крышки коробок выводов и проверить надежность крепления наконечников, состояние изоляции и укладку выводных проводов.

Поврежденную изоляцию проводов восстановить. Протереть от пыли клеммные колодки.

Проверить крепление подшипниковых щитов, ослабление болтов не допускается. Проверить плотность применения крышек кожухов вентиляторов и отсутствие в кожухах вмятин и прогибов, вызывающих касание железа кожуха и вентиляторного колеса.

Осмотреть состояние и проверить крепление соединительных муфт. Ослабшие пальцы муфт закрепить.

6.4.4 У электродвигателей постоянного тока П11М, ДМК-1/50, ДВ-75УХЛ очистить изоляторы щеткодержателей и конуса коллекторов, проверить состояние коллекторов, щеткодержателей, зазоры между корпусами щеткодержателей и рабочими поверхностями коллекторов, между петушками коллекторов и корпусами щеткодержателя. При необходимости очистить межламельное пространство, снять фаски с коллекторных пластин и провести шлифовку коллектора. После зачистки к шлифовки с коллектора удалить угольную и металлическую пыль волосяной щеткой с последующей продувкой сжатым воздухом. Защитный чехол петушков и конус коллектора при повреждении верхнего слоя изоляции покрыть эмалью НЦ-929.

Проверить нажатие пальцев щеткодержателей, заменить неисправные щеткодержатели и изношенные сверх нормы щетки. При ослаблении крепления или замене щеткодержателя проверить правильность его установки.

6.4.5 Измерить сопротивление изоляции вспомогательных электрических машин. Сопротивление изоляции должно быть не менее установленных норм, при необходимости провести сушку обмоток вспомогательных машин.

6.4.6 Добавить смазку в подшипниковые узлы в соответствии с Инструкцией по применению смазочных материалов на локомотивах и моторвагонном подвижном составе.

# 6.5 Трансформаторы, реакторы, дроссели и индуктивные шунты

6.5.1 Тяговый трансформатор и переключатели ступеней

6.5.1.1 Произвести внешний осмотр бака трансформатора и его арматуры, осмотреть состояние сварных швов бака и узлов системы охлаждения. Проверить уровень масла по маслоуказателю, при необходимости добавить масло. Проверить крепление башмаков фланцев и всей ошиновки. Осмотреть насосы циркуляции масла, проверить плотность соединения и исправность радиаторов, а также крепление защитных сеток радиаторов.

6.5.1.2 Проба трансформаторного масла из трансформатора и переключателя ступеней для лабораторного исследования берется в соответствии с Инструкцией по применению смазочных материалов на локомотивах и моторвагонном подвижном составе.

6.5.1.3 Убедиться в отсутствии течи масла через уплотнения изоляторов, соединения труб маслопровода, по маслоуказателю и сварным швам бака. Осмотреть пробки в баке и его спускной кран. Устранить обнаруженную течь масла.

6.5.1.4 Осмотреть вводы, проверить состояние изоляторов. При обнаружении повреждений глазури изоляторов или сколов длиной более 15% пути возможного перекрытия напряжением изоляторы заменить.

6.5.1.5 Проверить прочность крепления шин, шунтов и проводов на выводах. Наконечники должны быть надежно пропаяны и не иметь следов выплавления припоя. Обрыв шунтов более 15% их сечения не допускается.

6.5.2 Реакторы, дроссели, трансформаторы управления и индуктивные шунты

6.5.2.1 Один раз за четыре ТР-1 открыть камеры сглаживающих реакторов и индуктивных шунтов.

6.5.2.2 Осмотреть реакторы, дроссели, индуктивные шунты, трансформаторы, проверить состояние изоляционных поверхностей катушек, магнитопроводов, контактных соединений и шпилек, стягивающих магнитопроводов. Проверить надежность их крепления, а также крепления катушек и подводящих проводов.

6.5.2.3 Проверить состояние изоляторов, произвести их очистку от загрязнений, треснувшие изоляторы заменить. Проверить сопротивление изоляции магнитопровода индуктивного шунта относительно рамы кузова.

6.5.2.4 Проверить состояние трансформаторов, регулируемых подмагничиванием шунтов, и крепление проводов на клеммовой рейке.

6.5.2.5 Осмотреть переходной реактор. Проверить отсутствие трещин в шинах реактора и его крепление.

# 6.6 Электрические аппараты и цепи

6.6.1 Общие положения

6.6.1.1 Проверить крепление аппаратов и их деталей. Детали подвесок, имеющие трещины и надрывы, должны быть заменены, ослабшие болтовые соединения - закреплены.

6.6.1.2 Осмотреть подвесные и опорные фарфоровые изоляторы. При повреждениях глазури или сколах более 15% пути возможного перекрытия по поверхности, наличии трещин изоляторы заменить. Подлежат замене опорные изоляторы, ослабшие в армировке.

Изоляторы протереть от пыли и грязи салфеткой. При очистке использовать моющие средства согласно перечня указанного в Приложении А.

Изоляционная поверхность стоек, тяг, кулачковых валов и барабанов должна быть чистая и не иметь отслоений. Поверхность изоляции из пластмассы, имеющую механические повреждения или следы перебросов электрической дуги, необходимо зачистить, отшлифовать и покрыть изоляционной эмалью аналогично п.6.3.4.

6.6.1.3 Ящики и крышки электрических аппаратов, имеющие трещины, надрывы или прожоги, отремонтировать заваркой или приваркой накладок внахлестку с последующей окраской. Кожуха аппаратов должны свободно сниматься и надеваться, при закрывании плотно прилегать один к другому и к корпусу аппарата. Кожуха должны запираться замками. Уплотнения не должны отставать от металлической части корпуса и надежно предохранять внутренние объемы ящика от пыли и снега. Выявленные неисправности устранить.

6.6.1.4 Проверить состояние силовых контактов. При необходимости  зачистить контакты напильником №5 или №4, обходя контур контакта по шаблону. Трещины в контактах не допускаются.

Блокировочные контакты, покрытые пылью или копотью, протереть технической салфеткой, смоченной в бензине. При значительном подгорании и оплавлении контакты зачистить напильником №6, сохраняя по возможности конфигурацию контакта, с последующей шлифовкой полированной (хромированной) пластинкой.

Контакты, содержащие серебро, следует протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине.

Мелкие оплавления деталей зачистить с использованием шкурки, крупные - при помощи напильника. После зачистки тщательно удалить металлические опилки с аппаратов, изоляционные детали протереть техническими салфетками, смоченными в бензине.

Линия касания блокировочных пальцев в замкнутом положении должна находиться на расстоянии не менее 3мм от их края. В разомкнутом положении линия касания блокировочных пальцев должна находиться на изоляционной поверхности, отстоять от края контакта не менее 3мм. Положение пальцев на контактах должно обеспечивать   их касание по всей контактной поверхности. Винты, крепящие контакты, не должны выступать над поверхностью контактов.

6.6.1.5 Проверить нажатие и раствор силовых контактов, которые должны соответствовать техническим данным, а толщина контактов - нормам допусков и износов. При необходимости отрегулировать нажатие и раствор контактов, заменить изношенные контакты.

6.6.1.6 Проверить прочность крепления аппаратов, токоведущих частей, кулачковых элементов на валах, дистанционных и изоляционных шайб и сегментов на барабанах. Проверить четкость срабатывания и отсутствие заедания в подвижных частях аппаратов.

6.6.1.7 Проверить состояние подводящих проводов, прочность крепления и пайку наконечников проводов и гибких шунтов. Наконечники с трещинами и с уменьшенной контактной поверхностью более чем на 1/3 вследствие обгара и изломов, со следами перегрева и других повреждений, заменить.

При обрыве более 20% сечения жил проводов (шунтов) необходимо перепаять или заменить их наконечники. При меньшем повреждении оборванные жилы заправить так, чтобы их свободные концы плотно прилегали к целым жилам провода.

6.6.1.8 Поврежденные у наконечников бандажи проводов восстановить. Провода с повреждением наружного слоя изоляции заизолировать. Консольные участки проводов с повреждениями их оплетки, защитной оболочки или специальных защитных трубок из резины или полихлорвинила разрешается восстанавливать по всему поврежденному участку двумя слоями липкой полихлорвиниловой или изоляционной ленты ГОСТ5937-81.

6.6.1.9 Осмотреть шины и проверить их крепление к изоляторам. Трещины в шинах не допускаются.

6.6.1.10 Все гайки, болты и винты электрических соединений затянуть и снабдить пружинными шайбами или другими стопорящими деталями в соответствии с чертежами. Хвостовые части шплинтов крепежных соединений развести. Болты и гайки с поврежденной резьбой и сорванными гранями заменить.

6.6.1.11 Дугогасительные камеры осмотреть, проверить прочность крепления деталей, очистить камеры от металлического налета и копоти. При наличии изломов и трещин камеры заменить.

Изношенные детали камер из асбестоцемента разрешается ремонтировать с применением специальной замазки или вставок из термо- и дугостойких материалов в соответствии с инструкцией, утвержденной Главным управлением локомотивного хозяйства.

6.6.1.12 Проверить состояние электромагнитных вентилей, электропневматических клапанов, пневматических приводов, крепление соединений воздухопроводов к электрическим аппаратам, устранить утечку воздуха.

Медные трубки пневматических цепей аппаратов, имеющие трещины или вмятины на глубину более 50% диаметра или скрученные, заменить.

6.6.1.13 Проверить наличие и оттиски пломб на защитных аппаратах. При отсутствии или повреждении пломб аппараты проверить, отрегулировать и опломбировать.

6.6.1.14 Стертые и отсутствующие надписи на аппаратах и маркировки на проводах восстановить в соответствии со схемой электровоза. Запрещается при необходимости смены аппарата отсоединять провода без предварительного восстановления их маркировки.

6.6.1.15 Осмотреть и проверить действие блокировок высоковольтных шкафов, устранить выявленные неисправности.

6.6.1.16 Измерить сопротивление изоляции силовой цепи, камер (ящиков) и электрических аппаратов крышевой и другой высоковольтной аппаратуры относительно кузова электровоза с помощью мегомметра с напряжением 2500В. Сопротивление изоляции высоковольтных цепей и аппаратуры должно быть не ниже установленной нормами минимальной величины. При необходимости выявить место пониженного сопротивления изоляции и устранить причины этого. Результаты измерений записать в книге ремонта ТУ-28.

При выполнении работы соблюдать требования Правил по охране труда при ремонте подвижного состава и производстве запасных частей

6.6.1.17 Измерение сопротивления изоляции низковольтных цепей производить мегомметром с напряжением 500В. При этом блоки с электронной аппаратурой должны быть отключены, а диоды необходимо зашунтировать или отключить один конец.

При значении сопротивления изоляции ниже установленной нормы выявить и устранить причину пониженного сопротивления, после устранения причины произвести повторное измерение сопротивления изоляции.

6.6.1.18 Проверить работу цепей управления и аппаратов силовой цепи на всех позициях контроллера машиниста при управлении из обеих кабин.

6.6.2 Токоприемники

6.6.2.1 Проверить токоприемники на подъем и опускание вручную, убедиться в отсутствии заеданий в шарнирных соединениях.

6.6.2.2 Проверить состояние и крепление основания, рам, шарнирных соединений, кабелей, шунтов, тяг, пружин, кареток, полозов и привода токоприемника. Трубы токоприемника с вмятинами глубиной более 5мм, трещинами и прожогами подлежат замене. Необходимо заменить шунты, имеющие обрыв жил более 15% сечения. Валики, оси и втулки при износе их более нормы заменить. Детали очистить от загустевшей смазки, промыть керосином и смазать шарниры.

6.6.2.3 Изоляторы токоприемника и токоведущих шин осмотреть и очистить салфеткой, смоченной бензином или моющим средством из перечня (Приложение А, п.36) Ослабшие крепления изоляторов и контактных соединений закрепить. Изоляторы с трещинами, повреждениями или сколами глазури более 15% пути возможного перекрытия электрической дугой заменить.

6.6.2.4 Осмотреть полозы токоприемника, проверить состояние накладок (вставок) и их крепление, ослабшие закрепить.

Поджоги и пропилы накладок (вставок) запилить. Угольные вставки, высота которых над стальным держателем менее 2мм (летом) и 3мм (зимой), имеющие более одной поперечной трещины, сколы более 50% ширины вставки, а также продольные трещины по боковой поверхности, заменить. Зазор между двумя вставками более 0,8мм не допускается. Угольные вставки, имеющие пропилы или уступы, запилить под углом не более 20° к горизонтали. Все накладки полоза должны располагаться в поперечном направлении на одном уровне.

Полозы, имеющие трещины каркасов, погнутость, толщину угольных вставок менее установленных норм, сколы накладок, зазоры между двумя накладками более допустимых норм, заменить.

6.8.2.5 Осмотреть пневматические привода и убедиться в надежности их работы.

Ревизию цилиндров пневматического привода, при наличии у них утечек, производить в соответствии с требованиями раздела 7.3 настоящих Правил.

6.6.2.6 Проверить состояние и крепление полиэтиленового рукава, протереть его чистыми сухими салфетками. Полиэтиленовый рукав заменить при обнаружении перегиба с глубокой вмятиной, поперечного надреза глубиной до 2мм и при длине рукава на 60мм менее чертежных размеров. Запрещается протирка полиэтиленовых рукавов с применением бензина, керосина и масла, не допускается окрашивание их поверхности масляными красками.

6.6.2.7 Проверить статическую характеристику токоприемника. При необходимости отрегулировать нажатие полоза токоприемника на контактный провод, которое должно быть в пределах от 7 до 9 кгс летом, от 9 до 11 кгс - зимой. Проверить отсутствие перекоса полоза и смещения центра полоза относительно центра основания более нормы в пределах рабочей высоты (400-1900мм), (рабочая высота токоприемника любого типа от сложенного состояния под воздействием контактного провода).

Проверить отсутствие утечек воздуха в приводе и воздухопроводе. Проверить подъем и опускание токоприемника при давлении сжатого воздуха 0,35МПа (3,5кгс/см2), а также подъем от вспомогательного компрессора.

6.6.2.8 Ремонт токоприемника проводить в соответствии с требованиями технологической инструкции указанной в приложении Б настоящих Правил, а смазку узлов - в соответствии с Инструкцией по применению смазочных материалов на локомотивах и моторвагонном подвижном составе.

6.6.3 Главный выключатель

6.6.3.1 Проверить состояние главного выключателя, протереть изоляторы. Изоляторы, имеющие поврежденную глазурь более, 15% длины пути возможного перекрытия электрической дугой, заменить. Проверить затяжку крепежных деталей изоляторов главного выключателя динамометрическим ключом с моментом 20Нм.

6.6.3.2 Осмотреть шарнирный контакт между ножами и выводом разъединителя. Проверить давление ножей разъединителя на неподвижный контакт. Удалить следы оплавления ножей разъединителя. Проверить отклонение от соосности ножей разъединителя и неподвижного контакта при включенном положении. Проверить провал ножей при включённом главном выключателе.

6.6.3.3 Осмотреть блокировочные устройства, катушки электромагнитов и состояние приводов.

6.6.3.4 Один раз за 4 ТР-1 произвести ремонт дугогасительной камеры главного выключателя.

При ревизии дугогасительной камеры и пневматического привода необходимо:

- снять нелинейный резистор, разобрать дугогасительную камеру и пневматический привод;

- очистить внутреннюю поверхность дугогасительного и воздухопроводного изоляторов;

- осмотреть дугогасительные контакты, проверить затяжку крепежа, при небольшом оплавлении контактов необходимо зачистить их напильником с насечкой №5. При значительном оплавлении – контакты заменить.

- проверить затяжку контактов, вжим подвижного контакта, соосность подвижного и неподвижного контактов

6.6.3.5 Произвести смазку открытых трущихся поверхностей выключателя

6.6.3.6 Проверить работу выключателя при номинальных значениях давления сжатого воздуха и напряжения цепи управления, а также отключение выключателя от удерживающего электромагнита и промежуточного реле и при токе уставки в соответствии с руководством завода-изготовителя по его эксплуатации.

6.6.3.7 Проверить утечку воздуха в пневматической системе выключателя при перекрытой питающей магистрали и патроне аэрации. Проверить вентиляцию воздухопроводного изолятора через патрон аэрации.

6.6.4 Главный контроллер ЭКГ-8 и переключатели вентилей

6.6.4.1 После снятия дугогасительных камер произвести осмотр всех деталей главного контроллера с проворотом кулачковых валов. При этом проверить целостность кулачковых шайб, исправность концевого упора, четкость работы контакторных элементов, целостность гибких шунтов, состояние главных, разрывных и блокировочных контактов. Зазоры и провалы должны соответствовать требованиям норм допусков и износов. Проверить устройства магнитного и воздушного дутья. Течь смазки из редуктора не допускается.

6.6.4.2 Проверить порядок замыкания силовых и блокировочных контактов.

При обнаружении следов перегрева контактов замерить их контактное давление, осмотреть состояние гребеночных контактных поверхностей, обращая особое внимание на крепление разрывных контактов.

Зазоры между роликами приводных рычагов и профилями кулачковых шайб и зазоры в магнитных компенсаторах должны соответствовать нормам допусков и износов.

Раствор блокировочных контактов отрегулировать с помощью прокладок.

Замерить уровень масла в редукторе.

При необходимости заменить и долить масло.

Осмотреть и проверить механизм предельной муфты. Проверить исправность электрического нагревателя редуктора.

6.6.4.3 Дугогасительные камеры очистить от копоти и металлического налета. Проверить фиксацию главного контроллера на позициях (при ручном и автоматическом наборе позиций) по контрольным рискам, а также время полного хода при наборе и сбросе.

6.6.4.4 Осмотреть переключатели вентилей в доступных местах. Четкость работы переключателей вентилей (после их осмотра) проверяют путем включения и выключения соответствующих кнопок на кнопочном щитке.

6.6.5 Высоковольтные предохранители

6.6.5.1 Предохранители осмотреть. Пружинящие контакты стоек, имеющие трещины или обгоревшие, потерявшие упругость, заменить. Контактные поверхности стоек и патрона предохранителя при необходимости зачистить. Высыпание наполнителя из корпуса не допускается. Плавкие вставки должны соответствовать номинальному току защищаемой цепи.

6.6.5.2 Осмотреть изоляторы предохранителей. Очистить от пыли и грязи, при наличии трещин изоляторы заменить.

6.6.6 Панели и силовые аппараты

6.6.6.1  Проверить состояние электропневматических контакторов типа ПК, реверсоров и переключателей.

При неисправности пневматических приводов (заедание, утечка воздуха и др.) произвести их разборку и ремонт.

6.6.6.2 Проверить состояние электромагнитных контакторов - типов МК, и других, обращая особое внимание на целостность токоведущих частей и диамагнитных пластинок; трещины в них не допускаются.

6.6.6.3 Проверить состояние ножевых разъединителей, переключателей, состояние их контактных поверхностей и шарнирных соединений.

При наличии следов перегрева шарнирные соединения разбирают и зачищают поверхности, устраняют зазоры, заусенцы в местах скольжения по неподвижным контактам.

Проверить отсутствие трещин в стойках и изоляционных  тягах.

Проверить состояние и работу промежуточных и других реле, крепление их катушек, блокировочных устройств и подводящих проводов. Проверить наличие диамагнитных прокладок у реле.

6.6.6.4 Для осмотра контакторов снять дугогасительные камеры. Стенки дугогасительных камер очистить от нагара и копоти. Камеры со сломанными или выгоревшими (до половины толщины) стенками заменить.

6.6.6.5 Проверить растворы, провалы, поперечные смещения и прилегание силовых и блокировочных контактов, четкость срабатывания аппаратов и отсутствие касания подвижных частей контакторов стенок камер.

6.6.6.6 Проверить состояние блоков дифференциальных реле, очистить от пыли магнитопровод и шины, обращая особое внимание на поверхность полюсов. При появлении на полюсах ржавчины, ее очищают мелкозернистой наждачной бумагой.

6.6.6.7 Осмотреть подвижные и неподвижные контакты ножевых разъединителей (отключателей), реверсора и переключателя, проверить крепление шунтов, шин и смазать скользящие контакты.

6.6.6.8 Произвести наружный осмотр оборудования противо-боксовочной защиты, проверить крепление и надежность пайки электропроводов на клеммных сборках и аппаратах.

6.6.6.9 При смене узлов защитной аппаратуры произвести регулировку этих аппаратов с помощью специальных приборов или стендов.

6.6.6.10 Проверить состояние плавких вставок и корпусов предохранителей вспомогательных машин, защитных цепей и цепей управления.

Поврежденные корпуса предохранителей с толщиной стенки менее 50% заменить. Зарядку предохранителей произвести плавкой вставкой, сечение которой соответствует току уставки защищаемой цепи.

Пружинные контакты клемм, имеющие трещины или обгары, потерявшие упругость, заменить.

6.6.7 Разрядники

6.6.7.1 Осмотреть разрядники, протереть изоляционные поверхности фарфоровых изоляторов. Убедиться в отсутствии сквозных трещин, проверить состояние цементного шва и надежность крепления разрядника.

При обнаружении сколов, сквозных трещин в фарфоровом изоляторе и цементном шве, других повреждений разрядника, которые могут вызвать нарушение его герметичности, разрядник заменить.

При обнаружении мелких трещин в цементном шве, нарушения эмалевого покрытия фланцев и крышки эти места зачистить и покрыть влагостойкой эмалью.

6.6.7.2 Перед началом грозового сезона на электровоз установить разрядники, прошедшие ревизию и испытания в соответствии с технологической инструкцией.

6.6.8 Резисторы

6.6.8.1 Осмотреть пусковые (тормозные) резисторы, резисторы ослабления возбуждения, а также пусковые резисторы вспомогательных машин. Проверить крепление подвесных болтов ящиков резисторов, подводящих кабелей, перемычек и элементов резисторов. Проверить состояние фехралевой (нихромовой) ленты или проволоки, при наличии следов перегрева, коробления элементов, оплавления выводов резисторы подлежат замене.

6.6.8.2 Проверить состояние подвесных, ребристых и дистанционных изоляторов. Изоляторы очистить и протереть. При обнаружении трещин в подвесных и опорных изоляторах и разрушении ребристых от перегрева, изоляторы (отдельные элементы или ящики) заменить. Проверить сопротивление изоляции элементов относительно рамы кузова.

6.6.8.3 Осмотреть и проверить состояние панелей с трубчатыми проволочными эмалированными резисторами, надежность крепления их элементов и выводов, целостность перемычек и изоляторов.

Ослабшие детали закрепить, перегоревшие или поврежденные резисторы заменить.

6.6.9 Электрические печи, калориферы и обогреватели

6.6.9.1 В период подготовки к зиме и в зимний период осмотреть электрические печи, реле-датчики температуры, проверить состояние перемычек, надежность заземления корпуса и плотность закрытия крышек, наличие кожухов, протереть изоляторы, заменить перегоревшие элементы печей.

6.6.9.2 Осмотреть обогреватели влагосборника, маслоотделителя и др., проверить крепление подводящих проводов и целостность нагревательных элементов.

6.6.9.3 Измерить сопротивление изоляции нагревательных элементов печей, калориферов и обогревателей. При пониженном, по сравнению с установленными нормами, сопротивлением изоляции необходимо установить и устранить причину снижения сопротивлений изоляции, элементы заменить.

6.6.10 Контроллер машиниста

6.6.10.1 Осмотреть контроллер, очистить от пыли кулачковые контакторы, изоляционные рейки и кулачковые валы. Проверить прочность крепления всех деталей и узлов, четкость фиксации позиций, отсутствие заеданий подвижных частей, нажатие, раствор и притирание контактов, правильность действия механических блокировок и пневматического клапана безопасности. Осмотреть и закрепить провода: подводящие и внутреннего монтажа контроллера. Подлежат замене кулачковые шайбы, имеющие трещины и сколы, а также износ более 2мм по диаметру. Выявленные неисправности устранить.

6.6.11. Прочая электрическая аппаратура.

6.6.11.1 Осмотреть кнопочные выключатели, тумблеры, пакетные переключатели и выключатели, розетки. Проверить надежность крепления токоведущих соединений и блокирования валов, состояние контактов. Переключение кнопочных выключателей и тумблеров должно происходить четко, без остановки в промежуточном положении. Выявленные дефекты устранить, неисправную электроаппаратуру заменить.

6.6.11.2 Осмотреть выключатель цепи управления, проверить крепление и состояние деталей и подводящих проводов, четкость работы выключателя. Выявленные недостатки устранить.

6.6.11.3 Разъединитель цепей управления осмотреть, проверить крепление деталей (кулачковых шайб, контактов, выводных зажимов и др.). При необходимости смазать подшипники.

6.6.11.4 Проверить работу клапана токоприемника (от кнопок управления или вручную) и убедиться в отсутствии утечек воздуха.

6.6.11.5 Регуляторы напряжения осмотреть, проверить состояние и крепление контактов, проверить зазоры между угольными контактами, состояние катушек и биметаллических пластин. При необходимости заменить угольные контакты.

6.6.11.6 Осмотреть регуляторы давления, проверить крепление деталей и подводящих проводов. При необходимости отрегулировать регуляторы давления.

6.6.11.7 Проверить работу цепей освещения пульта управления и приборов, освещения кабин управления, коридоров, буферных сигнальных фонарей, прожекторов, ходовых частей. Очистить от пыли отражатели и стекла прожекторов, буферных фонарей и плафонов, перегоревшие лампы сменить. Неисправности устранить.

6.6.11.8 Осмотреть клеммовые рейки (рейки зажимов), межэлектровозное соединение цепей управления и высоковольтное соединение. Очистить их от загрязнений, проверить состояние и крепление проводов и наконечников, розеток, штепселей и крышек розеток. Проверить гнезда розеток и пальцы штепсельных разъемов калибров. Заменить перекрытия электрической дугой и поврежденные изоляторы, изломанные пальцы. Очистить изоляторы высоковольтных соединений, осмотреть блокировочное устройство.

6.6.11.9 Осмотреть защитные рукава, убедиться в их целостности и надежной заделке у корпусов штепселей, розеток и соединительных коробок, Закрепить ослабшие хомуты с подвертыванием под них смоляной ленты. Выявленные неисправности устранить.

6.6.11.10 Осмотреть оборудование защиты от радиопомех (конденсаторы и индуктивный фильтр), проверить состояние выводов, крепление силовых проводов, протереть детали и очистить опорный изолятор.

6.6.11.11 Осмотреть вольтметры, амперметры, счетчики расхода электрической энергии, проверить крепление подводящих проводов, состояние добавочных резисторов и шунтов. Снять для поверки приборы, в сроки, установленные Госстандартом Украины. Неисправные электроизмерительные приборы заменить. Ремонт и проверку приборов проводить в соответствии с действующими инструкциями, ремонтной документацией завода-изготовителя.

6.6.11.12  Осмотреть оборудование противобоксовочной защиты, проверить крепление и надежность пайки электропроводов на клеммных сборках и аппаратах.

6.6.11.13 Проверить состояние сельсинов. Подшипники с дефектами заменить. Корпус и стекло указателя позиций с трещинами заменить.

6.6.11.14 Проверить состояние конденсаторов и их изоляторов, при наличии течи конденсаторов или выпучивания их заменить.

6.6.11.15 Произвести осмотр трансформаторов напряжения, токовых трансформаторов, дросселей зарядного устройства и земляной защиты.

6.6.12 Аккумуляторные  батареи.

6.6.12.1 Очистить перемычки и крышки корпусов аккумуляторных элементов от грязи, прочистить отверстия пробок. Проверить плотность и уровень электролита, нагрузочной вилкой  напряжение на каждом элементе. При необходимости довести до нормы плотность и уровень электролита.

Проверить состояние резиновых чехлов, вентиляционных каналов и ящика аккумуляторной батареи.

Очистить подвесные изоляторы ящика аккумуляторной батареи от пыли и грязи.

6.6.12.2 Ремонт батареи выполнять в соответствии с инструкцией, указанной в приложении Б настоящих Правил.

6.6.12.3 Измерить сопротивление изоляции батареи. Результаты измерений, а также объем выполненного ремонта аккумуляторной батареи занести в журнал формы ТУ-28.

# 6.7 Электронное оборудование

6.7.1 Выпрямительная установка.

6.7.1.1 Открыть шкафы (камеру)  выпрямительной установки. Очистить от пыли и грязи (продуть воздухом и протереть корпуса вентилей и изоляционные поверхности сухой салфеткой), проверить крепление вентилей, шин и подводящих проводов.

6.7.1.2 Проверить каждый вентиль на пробой и обрыв цепи. Неисправные вентили заменить.

6.7.1.3 Выпрямительная установка при замене вентилей должна комплектоваться диодами такого класса, который должен быть не ниже класса, установленного для диодов выпрямительной установки данного типа. Подбор вентилей по величине прямого падения напряжения должен проводиться в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

6.7.1.4 Смена вентилей должна производиться специальным инструментом при строгом соблюдении требований к снятию и установке диодов в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

6.7.1.5 Проверить величину сопротивления изоляции вентилей цепи диодов при помощи мегомметра напряжением 2500В, предварительно соединив перемычками выводные шины. Величина сопротивления изоляции должна быть не ниже установленной нормы. При необходимости найти и устранить причину снижения сопротивления изоляции.

6.7.1.6 Осмотреть аппаратуру ускоренного отключения защиты выпрямительной установки (дифференциальные реле и др.) проверить крепление проводов, катушек, диодов, тиристоров, резисторов, конденсаторов, сигнальных ламп, проверить состояние пайки. Протереть блоки технической салфеткой, смоченной в спирте.

6.7.1.7 Заменить неисправные диоды, транзисторы, тиристоры, резисторы, конденсаторы и др. соблюдая особую осторожность при пайке электронных элементов.

6.7.2 Блок стабилизации переменного напряжения, блок управления торможением, источники питания цепей управления

Проверить крепление и состояние радиоэлектронных элементов, катушек и подводящих проводов блоков, очистить блоки от пыли и грязи. Заменить неисправные элементы. При необходимости отрегулировать блоки в соответствии с инструкциями, указанными в приложении Б.

# 6.8 Тормозное и пневматическое оборудование

6.8.1 Ремонт и испытание тормозного оборудования и ремонт приборов управления (краны машиниста №394, 395, редуктор 348) выполните в соответствии с требованиями Инструкции по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава.

6.8.2 Проверить состояние креплений и соединений воздухопроводов и резиновых рукавов. Устранить утечки воздуха в соединениях.

6.8.3 Проверить работу форсунок песочниц, клапанов звуковых сигналов, стеклоочистителей, клапана токоприемника. При необходимости отрегулировать и устранить обнаруженные неисправности.

6.8.4 Произвести продувку магистралей

6.8.5 Ревизию компрессоров произвести в соответствии с "Инструкцией по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава".

6.8.6 Произвести ревизию клапанного с периодичностью через ТР-1, узла с разборкой коробки, проверкой состояния клапанных пластин, плиты, а также воздушного фильтра с очисткой волосяной и капроновой набивки и осмотром шатунно-поршневой группы.

6.8.7 Проверить работу вспомогательного компрессора и его производительность, при необходимости, произвести ревизию в соответствии с технологической инструкцией, указанной в приложении Б настоящих Правил.

# 6.9 Устройства поездной радиосвязи, АЛСН, проверки бдительности машиниста и скоростемеры

6.9.1 Выполнить объем работ по проверке действия радиосвязи в соответствии с требованиями соответствующих инструкций действующих в "Укрзалізниці".

6.9.2 Произвести проверку, осмотр и ремонт устройств АЛСН и автостопов в соответствии с технологическими инструкциями и Инструкцией по техническому обслуживанию автоматической локомотивной сигнализации с автостопом, устройствами проверки бдительности машиниста и контролем скорости движения.

6.9.3 Текущий ремонт скоростемеров и их приводов произвести в соответствии с требованиями Инструкции по эксплуатации и ремонту локомотивных скоростемеров и приводов к ним, а также технологических инструкций, указанных в приложении Б настоящих Правил.

# 6.10 Инструмент, инвентарь и противопожарные принадлежности

6.10.1 Проверить состояние инвентаря и инструмента, хранящегося в ящиках без пломбы. Пополнить инвентарь и инструмент взамен неисправного и отсутствующего.

6.10.2 Проверить наличие и исправность пломбы на инструментальном ящике. При отсутствии и повреждении пломбы проверить наличие и исправность инструмента и произвести его пополнение.

6.10.3 Проверить наличие и исправность противопожарных принадлежностей. Убедиться в том, что огнетушители находятся в заряженном состоянии и дата их зарядки не просрочена.

# 6.11 Уборка электровоза

6.11.1 Протереть от грязи и пыли стекла снаружи и изнутри электровоза. Переходные площадки, поручни, подножки, порожки дверей очистить от снега, льда, грязи.

6.11.2 Произвести влажную уборку всех помещений с использованием горячей воды и дезинфицирующего раствора. Промыть и продезинфицировать оборудование туалетных помещений. Осмотреть и очистить от пыли отражатели и стекла плафонов, протереть их каркасы.

6.11.3 Вымыть и натереть кузов, руководствуясь технологической инструкцией, указанной в приложении Б.

# 6.12 Испытание и приемка электровоза

6.12.1 После завершения работ мастер должен сделать запись в журнале технического состояния локомотива формы ТУ-152 о выполнении текущего ремонта ТР-1 с указанием даты ремонта.

6.12.2 В книге ремонта формы ТУ-28 сделать запись о выполнении текущего ремонта ТР-1 с указанием исполнителей работ по ремонту основных узлов.

6.12.3 Испытания и приемку электровоза после текущего ремонта ТР-1 осуществлять в соответствии с разделом 1.8 настоящих Правил. Произвести опробование электровоза под высоким напряжением и проверить:

- подъем и опускание токоприемников;

- пуск и работу вспомогательных машин;

- работу и производительность компрессоров;

- работу источников питания, регуляторов напряжения, заряда аккумуляторных батарей.

- регулировку предохранительных клапанов;

- действие автотормозов в соответствии с Инструкцией по ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава;

- сбор схемы силовой цепи на первых позициях в обоих направлениях движения (в режимах тяги и торможения);

- работу регуляторов давления, звуковых сигналов, стеклоочистителей;

- работу измерительных приборов;

- работу АЛСН, радиосвязи и других устройств безопасности в соответствии с инструкциями "Укрзалізниці";

- работу контрольно-измерительных приборов;

- работу прожекторов, сигнальных фонарей и освещения;

- работу устройств пескоподачи;

- противобоксовочную защиту

- действие защиты от замыкания на "землю"

# 7 Текущий ремонт ТР-2

# 7.1 Общие требования

7.1.1 При текущем ремонте ТР-2 выполнить все работы, предусмотренные текущим ремонтом ТР-1 и дополнительно следующие с выкаткой тележек:

- подъёмку кузова, ревизию опор кузова и освидетельствование несущих элементов кузова;

- полный осмотр автосцепных устройств;

- ревизию тягового привода со снятием кожухов;

- техническое обслуживание роликовых подшипников букс колесных пар;

- ревизию гидравлических гасителей колебаний;

- ревизию тормозного оборудования, регуляторов выхода штока и рычажных передач;

- ревизию компрессора со снятием;

- ревизию вспомогательного компрессора;

- пропарку и промывку главных воздушных резервуаров;

- ревизию пневматического привода электрических аппаратов и автоматических выключателей управления;

- регулировку защитной аппаратуры;

- ревизию токоприемников с разборкой приводов и шарнирных соединений;

- ремонт аккумуляторной батареи с промывкой элементов;

- проверку измерительных приборов по сроку;

- покраску кузова (при необходимости);

- осмотр и ремонт крыши;

- дефектоскопию ответственных деталей и узлов (согласно перечню).

7.1.2 До постановки электровоза в депо продуть сжатым воздухом электрическую аппаратуру, электрокалориферы, печи, тепловые двигатели и вспомогательные машины. Ходовые части очистить от загрязнений, а в зимний период удалить снег и лед.

# 7.2 Механическое оборудование

7.2.1 Колесные пары и буксовый узел

7.2.1.1 Произвести осмотр колесных пар в соответствии с Инструкцией по формированию и содержанию колесных пар тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520мм и нормам допусков и износов.

При необходимости произвести обточку колесных пар.

7.2.1.2 Промежуточную ревизию букс выполнить в соответствия с Инструкцией по содержанию и ремонту узлов с подшипниками качения локомотивов и моторвагонного подвижного состава.

7.2.2 Опоры и рама кузова

7.2.2.1 Ревизия опор электровозов ВЛ60К и ВЛ60КП

7.2.2.1.1 Установить кузов в среднее положение относительно продольной оси тележек, произвести подъемку кузова, осмотреть и очистить тележки. Снять центральные опоры с возвращающими устройствами, накладки тяговых кронштейнов.

Раму кузова очистить и проверить на отсутствие трещин в продольных и поперечных балках, тяговых кронштейнах, поясных листах, шкворневых балках, балках для установки тяговых трансформаторов и других элементах.

Обнаруженные трещины зачистить, разделать и заварить в соответствии с Инструктивными указаниями по сварочным работам при ремонте тепловозов, электровозов и моторвагонного подвижного состава.

Проверить износ накладок тяговых кронштейнов, отсутствие в них трещин. Толщина накладок менее 1 мм не допускается. Рабочие места накладок на центральных опорах обработать по шаблону.

Овальность отверстий в кронштейнах возвращающего устройства допускается не более 0,3мм.

Осмотреть центральные опоры на отсутствие трещин, изгиба и вмятин конусных частей, проверить износ накладок и качество их приварки по периметру. Обнаруженные неисправности устранить. Возвращающие устройства разобрать и осмотреть состояние пружин, стаканов, шайб и гаек. Пружины и детали, вышедшие из пределов норм допусков и износов, отремонтировать или заменить.

Собранное возвращающее устройство испытать на стенде для проверки предварительного натяга, который должен быть 11770 ±490Н  (1200±50кГс).

Изношенные резиновые конусы заменить. Подбор комплекта резиновых конусов произвести по их жесткости. Разность прогиба при номинальной нагрузке в комплекте резиновых конусов допускается не более 2мм. При монтаже резиновые конуса покрыть тальком.

Суммарный зазор между накладками центральной опоры и накладками тягового кронштейна должен быть в пределах 0,2-0,6мм.

Суммарный зазор между направляющими втулками и стаканами в рабочей зоне трения более 7мм устранить.

Разница толщин прокладок горизонтальных ограничителей одной тележки после посадки кузова допускается не более 10мм.

Контрольные замеры по механической части произвести после прокатки электровоза.

7.2.2.1.2 Ревизия боковых опор электровозов ВЛ80К, ВЛ80т. При необходимости подъема кузова слить смазку из ванн боковых опор, очистить детали и опорные поверхности. Осмотреть состояние стальных наличников (опорных плит), вкладышей, скользунов, стаканов, пружин. Проверить исправность масляных ванн и маслопроводов. После сборки проверить прилегание верхних крышек масляных ванн.

7.2.3 Ревизия шаровых связей, противоотносных и противоразгрузочных устройств

7.2.3.1 На электровозах ВЛ80к и ВЛ80т ревизию шаровых связей и противоотносных устройств производить с подъемкой кузова. Слить смазку из шарового соединения, открыть нижний люк под главным шкворнем и осмотреть состояние шарового соединения. Зазоры между шкворнем и втулкой шара не должны быть более допустимых. После ревизии шаровые соединения заполнить смазкой.

7.2.3.2 На электровозах ВЛ80с и ВЛ80т при необходимости подъема кузова снять пылезащитные чехлы, обмыть керосином обечайку и главный шкворень. Место приварки, обечайки и шкворневой балке кузова обмелить и проверить на отсутствие трещин в сварных швах. Дефектные участки швов удалить с последующим восстановлением в соответствии с "Инструктивными указаниями по сварочным работам при ремонте тепловозов, электровозов и моторвагонного подвижного состава". Осмотреть состояние главного шкворня и шаровой связи сверху, проконтролировать зазоры в шаровом соединении. Зазор между буртом главного шкворня и обечайкой устранить путем приварки стальных полуколец.

Проверить уплотнение и крепление гаек валиков сегментообразных упоров.

Осмотреть (с выемкой) верхние валики противоразгрузочных устройств.

7.2.3.3 Ревизию противоотносных устройств электровозов ВЛ80к произвести через открытые люки, при этом проверить состояние пружин, опор, корпуса вкладыша и стопорного кольца, крепление болтовых соединений. Пружины, имеющие трещины, заменить, ослабшие болты закрепить, изношенные детали заменить или восстановить.

7.2.4 Гидравлические гасители колебаний

7.2.4.1 Гидравлические гасители снять, очистить, обмыть и обтереть. Ремонт гидравлических гасителей колебаний проводить в соответствии с Инструкцией по содержанию и ремонту гасителей колебаний локомотивов и вагонов электропоезда.

7.2.4.2 Собранные гидрогасители с втулками в крепительных головках испытать на стенде со снятием рабочей диаграммы.

7.2.4.3 Гасители, прошедшие испытания, маркировать. На предварительно защищенной поверхности корпусной головки выбить условный номер депо, букву Р, означающую ревизию, месяц, и две последние цифры года. Маркировку проводить с внешней стороны головки гасителя, сохраняя маркировку завода-изготовителя.

Гасители колебаний выдержать в течение двух часов в горизонтальном положении для выявления возможных неплотностей.

7.2.5 Автосцепное устройство

Полный осмотр автосцепных устройств произвести в соответствии с Инструкцией по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог.

7.2.6 Осмотреть окна, двери, запорные устройства, ветровые щитки, сиденья, поручни, переходные площадки, устранить неисправности. Проверить состояние задвижных штор высоковольтной камеры и блокирующих устройств, выявленные недостатки устранить.

7.2.7 Проконтролировать исправность путеочистителей, при необходимости подтянуть болты и гайки. Высота нижней кромки путеочистителя от головки рельса должна быть в пределах норм допусков 165±15 мм.

7.2.8 Осмотреть и при необходимости отремонтировать уплотнение крышек песочниц, шарниры и замки крышек. Заменить или исправить сетки песочниц.

# 7.3 Электрические машины

7.3.1 Тяговые двигатели.

7.3.1.1 Выполнить все работы, предусмотренные ТР-1. Дополнительно провести ревизию щеткодержателей. При ревизии снятых щеткодержателей очистить их, проверить на отсутствие трещин в корпусе, проверить действие пружинного механизма, очистить от заусенцев гребенки корпусов щеткодержателей и кронштейнов. Срыв ниток гребенок более 20% их площадки не допускается. Проверить состояние резиновых амортизаторов и надежность их посадки на пальцах, поврежденные амортизаторы заменить.

Проверить размеры окон щеткодержателей. При наличии предельных выработок, трещин и оплавлений щеткодержатель разобрать полностью, корпус и другие изношенные или неисправные детали заменить.

Свисание щеток с рабочей поверхности коллектора при крайних положениях якоря не допускается.

Проверить состояние вентиляционных патрубков, и патрубков для отвода воздуха. Неплотно прилегающие и поврежденные патрубки заменить.

Очистить коробку зажимов выводов тяговых двигателей от загрязнений. Проверить состояние изоляторов, исправность их крепления к остову, проверить отсутствие повреждения изоляции выводов.

Восстановить поврежденную изоляцию выводов. Проверить исправность крепления шинных выводов к зажимам, убедиться в наличии всех деталей крепления в соответствии с чертежами и правильности их установки.

Проверить состояние резьба в гайках, на болтах и в отверстиях. Провода надежно закрепить в зажимах и клицах.

7.3.1.2 Электродвигатель АЭ 92-402, расщепитель фаз НБ-455А, электронасос 4ТТ-63/10.

Выполнить работы в объеме ТР-1. В электродвигателе АЭ92-402 дополнительно снять на время ремонта в доступных местах защитные сетки на подшипниковых щитах и подтянуть болты, крепящие щиты к станине.

В расщепителе фаз НБ-455А проверить щупом зазор между статором и ротором, который должен быть в пределах 0,9-1мм. При воздушном зазоре в нижней части менее 0,7мм заменить подшипники. Неисправности устранить.

7.3.1.3 Электродвигатели П11М, ДМК-1/50У2, Д6-75УХЛЗ

Выполнить работы в объеме ТР-1.

В случае выработки коллектора свыше 0,5мм проточить коллектор и продорожить его. Проверить нажатие пружин на щетки.

7.3.1.4 Электродвигатель ДВ-75 УХПЗ.

Выполнить работы в объеме ТР-1 Разобрать двигатель для полного обследования и определения пригодности  к дальнейшей работе. Измерить сопротивление изоляции. При сопротивлении изоляции ниже 0,5МПа двигатель просушить. Осмотреть состояние траверсы, подшипниковых щитов, подшипников, щеток и других деталей.

# 7.4 Трансформаторы и дроссели

7.4.1 Тяговый трансформатор

Выполнить работы в объеме ТР-1.

Осмотреть тяговый трансформатор в сборе. Убедиться в отсутствии течи по уплотнениям, разъемным соединениям масляной системы. Протереть изоляторы вводов обмоток и изоляционную панель выводов вторичной обмотки. Проверить целостность изоляторов, Исправность фланцев, резьбы контактных шпилек и гаек.

Осмотреть расширительный бак, убедиться в отсутствии течи по сварным швам. Трещины и дефекты сварных швов после слива масла заварить в соответствии с действующими инструктивными указаниями.

Измерить сопротивление изоляции обмоток  по отношению к корпусу и между собой.

Отобрать пробу трансформаторного масла для лабораторных анализов. Произвести проверки диэлектрической прочности, проверки для определения кислотного числа, проверки на отсутствие влаги и механических примесей. Анализ произвести в соответствии с действующими инструкциями.

7.4.2 Реакторы, дроссели, трансформаторы

Выполнить работы в объеме ТР-1. Дополнительно осмотреть трансформаторы, дроссели зарядного устройства.

# 7.5 Электрическая аппаратура

7.5.1 Токоприемники

7.5.1.1 Ревизию, ремонт и испытания токоприемников после ремонта производить в соответствии с технологической инструкцией, указанной в приложении Б настоящих Правил, а смазку узлов осуществлять согласно Инструкции по применению смазочных материалов на локомотивах и моторвагонном подвижном составе. Ревизию токоприемников проводить в цехе (специализированном отделении).

7.5.1.2 Ослабить подъемные пружины, разобрать верхний узел токоприемника, снять каретки с полозом, поочередно разобрать шарнирные соединения для ревизии валиков, осей, втулок, подшипников и других деталей.

Снятые детали промыть, очистить от загрязнений, осмотреть, проверить в соответствии с нормами допусков и износов и при необходимости заменить или отремонтировать. Закладку смазки в подшипники и смазку шарнирных соединений производить согласно требований карты смазки.

7.5.1.3 При ревизии пневматических приводов вскрыть крышки цилиндров, проверить состояние цилиндров, поршней, манжет, штоков, пружин. Очистить от старой смазки детали привода. Кожаные манжеты с оборванными краями и появлением излома при перегибе заменить; манжеты прожировать смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ6267-74.

Резиновые манжеты тщательно промыть теплой водой, протереть насухо. Резиновые манжеты с надрывами и с растрескиванием резины заменить.

Перед сборкой привода смазать внутреннюю поверхность цилиндра равномерным слоем смазки.

7.5.2 Главный выключатель.

Снять главный выключатель, произвести ревизию и ремонт в соответствии с технологической инструкцией, указанной в приложении Б настоящих Правил.

Произвести ревизию дугогасительной камеры главного выключателя.

Ток уставки главного выключателя проверить после его монтажа на электровозе.

7.5.3 Главные контроллеры.

При необходимости главные контроллеры снять с электровозов. Произвести разборку главного контроллера со снятием контакторных элементов, полной их разборкой и заменой негодных деталей. Отсоединить и произвести ревизию редуктора. Все детали контроллера тщательно очистить. При необходимости восстановить изоляцию реек и кулачковых валов.

Проверить биение кулачковых валов и при несоответствии техническим требованиям произвести обточку валов.

При необходимости отрегулировать осевой разбег главного кулачкового вала.

Проверить пригодность блокировочных элементов. Величины растворов, смещения, применения и нажатия силовых и блокировочных контактов должны соответствовать нормам допусков и износов.

При ревизии редукторов с шестизаходными мальтийскими крестами выполнить следующие работы: слить масло, отсоединить верхнюю крышку редуктора, промыть керосином детали редуктора и осмотреть их, обращая внимание на отсутствие задиров, выработок и трещин. Проверить состояние шарикоподшипников, сальников и уплотнений.

В редукторах с четырехзаходными мальтийскими крестами произвести полную разборку редуктора, спрессовку мальтийского креста с вала и дефектоскопировать вал мальтийского креста, вал-шестерню и шестерню главного вала.

При сборке редуктора его корпус в крышку (по разъему) покрыть герметиком У-30, МЭС-5. В собранном редукторе  проверить осевой разбег червяка и, при необходимости, отрегулировать его прокладками.

При смене деталей или узлов редуктора произвести его обкатку и испытание.

Проверить диаграмму коммутационных положений силовых контакторов и контакторов главной блокировки. Проверить четкость фиксации главного контроллера на позициях и порядок замыкания главных контактов.

Разобрать и проверить состояние деталей предельной муфты. Неисправные детали отремонтировать или заменить. Отрегулировать момент срабатывания предельной муфты изменением затяжки пружин.

Подключить главный контроллер к специальному стенду и проверить четкость работы всех узлов аппарата. Произвести испытания диэлектрической прочности изоляции.

7.5.4 Защитная аппаратура.

Проверить состояние всех рам и коммутационных аппаратов защиты. Проверить регулировку защитной аппаратуры, отрегулировать ток уставки реле в соответствии с техническими данными. При наличии в депо специальных передвижных установок разрешается производить регулировку защитной аппаратуры без снятия с электровоза.

Места повреждения изоляции шин катушек залить эпоксидной смолой. Защитные кожуха при наличии трещин и сколов заменить.

Прозрачные кожуха протереть сухой чистой тканью. Запрещается протирать кожуха керосином, бензином, ацетоном и другими растворителями, так как от этого они теряют прозрачность.

Проверить состояние пружин, указателя срабатывания, блокировки. Заменить поврежденные и изношенные детали.

Провести испытание электрической прочности изоляции. Опломбировать реле и нанести контрольные метки на регулировочные шпильки красной эмалью.

Осмотреть и отремонтировать противобоксовочную защиту со снятием блоков управления и испытанием их на стенде согласно технологической инструкции.

Произвести проверку исправности цепей защиты и токовых трансформаторов.

Произвести проверку и настройку блока защиты выпрямительной установки на стенде в соответствии с технологической инструкцией, указанной в приложении Б настоящих Правил.

7.5.5 Выпрямительная установка,

7.5.5.1 Проверить затяжку диодов и тиристоров. При смене диода или тиристоров проверить плотность его прилегания к корпусу охладителя с помощью щупа толщиной не более 0,03мм.

7.5.5.2 Произвести проверку диодов и тиристоров на пробой и обрыв с помощью переносного прибора согласно инструкции завода-изготовителя.

7.5.5.3 Снять кожуха сигнальных реле, осмотреть реле. Проверить крепление всех элементов, качество пайки проводов, состояние контактов. Проверить раствор и нажатие контактов реле.

7.5.5.4 При испытании выпрямительных установок проверить распределение токов между вентилями согласно инструкции завода-изготовителя.

7.5.6 Пневматические приводы аппаратов

7.5.6.1 Произвести ревизию привода главного переключателя со снятием цилиндров. Проверить крепление и износ шатунов, пальцев поршней. Осмотреть поршни и цилиндры и убедиться в отсутствии задиров износов эллиптичности.

Произвести смену уплотняющих колец привода.

7.5.6.2 Вскрыть цилиндры силовых контроллеров, переключателей, реверсоров, электропневматических контакторов, электропневматических клапанов, автоматических отключателей управления и других аппаратов. Проверить исправность поршней, манжет, штоков, пружин, пальцев, уплотняющих резиновых колец. Осмотреть внутреннюю поверхность цилиндра, убедиться в отсутствии выработок и задиров.

Очистить все детали от старой смазки и смазать тонким слоем свежей смазки.

7.5.6.3 Кожаные манжеты с оборванными краями или появлением излома при перегибе на 180° (лицевой стороной наружу) заменить.

Резиновые манжеты промыть теплой водой, протереть насухо.

Резиновые манжеты с надрывами или растрескиванием резины заменить.

Допускается наличие изломанных лепестков у бронзовых пружинных шайб не более трех штук на шайбу, если они не расположены рядом и перекрываются лепестками другой шайбы.

Перед сборкой приводов смазать стенки цилиндров и манжеты смазкой. Смазку и прожировку кожаных манжет производить в соответствии с Инструкцией по применению смазочных материалов на локомотивах и моторвагонном подвижном составе.

7.5.6.4 Осмотреть электромагнитные вентили, проверить состояние их деталей, неисправные детали заменить. Поставить вентили на место, проверить работу привода и отсутствие утечек воздуха.

7.5.7 Межсекционные соединения очистить от пыли штепсели и розетки, проверить исправность штырей и гнезд. Задиры, вмятины, изгиб штырей и гнезд недопустимы. Произвести разборку штепселей, проверить состояние проводов, впайку их в гнезда, прозвонить провода, устранить обрывы проводов.

Измерить сопротивление изоляции проводов. Заменить протертые защитные чехлы.

Осмотреть изоляторы и корпуса. Детали с трещинами, сколами и другими повреждениями заменить. Проверить состояние гибких соединений, защитных рукавов, уплотнительных втулок и контактов штепсельных соединений.

7.5.8 Электрические печи и калориферы.

Электрические печи и электрокалориферы снять, разобрать, детали очистить. Электродвигатель и вентилятор калорифера снять, разобрать, отремонтировать, отбалансировать и испытать. Проверить состояние нагревательных элементов. Элементы, имеющие обрыв или коробление корпуса заменить. Изоляторы, имеющие трещины, отколы, повреждения глазури более 10% поверхности заменить. Кожуха печей выправить и окрасить.

Кожуха печей должны быть надежно заземлены.

7.5.9 Штанги заземляющие.

Проверить состояние изоляционных поверхностей, провести испытание электрической прочности изоляции.

Написать на штангах значение номинального напряжения и дату испытания черной эмалью шрифтом ПО-10. Дату обозначить четырехзначным числом без разрыва: две первые цифры - месяц, две последние - год.

Методика испытаний согласно ГОСТ2933-93 и ДСТУ2993-95.

7.5.10 Аккумуляторная батарея.

7.5.10.1 Снять аккумуляторную батарею для промывки и ремонта. Ремонт аккумуляторной батареи производить в соответствии с технологической инструкцией, указанной в приложении Б настоящих Правил.

7.5.10.2 Осмотреть ящик батареи, проверить плотность прилегания крышки, состояние запоров, вентиляционных каналов, неисправности устранить. Промыть ящик, протереть насухо и при необходимости окрасить ящик. При установке батареи банки протереть насухо, укрепить в ящике уплотняющими прокладками.

7.5.10.3 Проверить состояние подводящих проводов, пайку наконечников, наличие изоляционной трубки на проводах и изоляционной втулки для вывода проводов из ящика.

7.5.10.4 Измерить сопротивление изоляции установленной батареи относительно ящика и ящика относительно рамы кузова.

7.5.11 Электроизмерительные приборы

Неисправные приборы заменить. Исправные приборы снять для проверки в сроки, установленные Госстандартом Украины.

# 7.6 Выпрямительные установки

7.6.1 Произвести очистку радиаторов полупроводниковых вентилей от пыли, а также проверить вентили на обрыв внутренней цепи с помощью переносного прибора.

Проверить сумму величин прямого падения напряжения вентилей в параллельных ветвях плеч выпрямительной установки.

7.6.2 На электровозах ВЛ80Т ревизию и настройку блока управления реостатным торможением произвести в цехе на стенде. Ревизию тормозных резисторов произвести без снятия с электровоза.

При испытаниях под контактным проводом проверить работу блока автоматики, при этом ток обмоток возбуждения (при реостатном торможении) не должен превышать 1100А;

7.6.3 На электровозах ВЛ60К и ВЛ60КП осмотреть охладители и шинный монтаж над выпрямительной установкой с прожиркой панелей выводных шин.

# 7.7 Ремонт скоростемеров и их приводов

Ремонт скоростемеров и их приводов произвести в соответствии с "Инструкцией по эксплуатации и ремонту локомотивных скоростемеров ЗСЛ-2М и приводов к нему".

# 7.8 Тормозное и пневматическое оборудование

7.8.1 Ревизию и ремонт тормозного оборудования производить в соответствии с Инструкцией по техническому обслуживанию ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава.

7.8.2 Пропарку и промывку главных воздушных резервуаров осуществлять в соответствии с требованиями Правил надзора за паровыми котлами и воздушными резервуарами железных дорог.

7.8.3 Компрессор снять, разобрать шатунно-поршневую группу, произвести ремонт в объеме текущего ремонта ТР-3 и испытать в соответствии с технологической инструкцией, указанной в приложении Б настоящих Правил. Разрешается ремонт компрессора производить без снятия с электровоза.

7.8.4 Вспомогательный компрессор снять, осмотреть, разобрать, очистить и промыть все детали. Детали осмотреть, неисправные заменить. Компрессор собрать и испытать.

# 7.9 Ремонт кузова

7.9.1 Восстановить окраску кузова, лобовых частей и кабины машиниста. Обновить флуоресцирующие полосы на лобовых частях. Восстановить надписи и отметки краской на кузове и ходовых частях.

7.9.2 В кабине машиниста произвести ремонт кресел машиниста и помощника, подлокотников, солнцезащитных козырьков, штор. Восстановить уплотнение окон, дверей и пола. Отремонтировать пол. Произвести ревизию механизма подъема окон кабины машиниста.

7.9.3 Отремонтировать лестницу подъема на крышу, проверить исправность их замков и блокировок.

7.9.4 Проверить исправность водосливных желобов. Проверить и отремонтировать уплотнения крыши. Заварить трещины в конструкциях крыши.

7.9.5 Отремонтировать подножки, ступени и поручни. Отремонтировать входные двери их замки. Смазать шарниры и замки дверей.

# 7.10 Испытание и приемка

7.10.1 Приемку и испытание электровоза после текущего ремонта ТР-2 производить в соответствии с п.6.12 настоящих Правил.

# 8 Текущий ремонт ТР-3

# 8.1 Общие требования

8.1.1 До постановки в ремонтные стойла очистить ходовые части, продуть сжатым воздухом все электрическое оборудование, вентиляционные каналы, печи, шкафы, промыть кузов электровоза снаружи и внутри.

8.1.2 По механическому оборудованию при текущем ремонте ТР-3 выполнить работы, предусмотренные ТР-2, и дополнительно произвести следующие работы:

- подъёмку кузова;

- выкатку, очистку, мойку и полную разборку тележек;

- осмотр и ремонт рам тележек, кожухов зубчатых передач и снегозащитных кожухов, трубопроводов пескоподачи, деталей подвески тяговых электродвигателей;

- освидетельствование колесных пар;

- ревизию и ремонт букс рессорного подвешивания, тормозной рычажной передачи, центральных и боковых опор кузова, гидравлических гасителей, шаровых связей, противоотносных и противоразгрузочных устройств;

- осмотр и ремонт рамы кузова, воздухозаборных устройств и воздуховодов системы вентиляции, песочных бункеров, каркасов для аппаратов и вспомогательных машин, окон, дверей, переходных площадок и других частей кузова;

- полный осмотр автосцепного устройства;

- наружную окраску кузова, кабин, крыш;

- окраску тележек и поврежденных мест внутри кузова;

- дефектоскопию ответственных деталей и узлов.

8.1.3 По тормозному и пневматическому оборудованию при ТР-3 выполнить работы, предусмотренные ТР-2 и дополнительно следующие:

- ремонт компрессоров, тормозного и пневматического оборудования;

- осмотр, промывку и гидравлические испытания воздушных резервуаров в соответствии с Правилами надзора за паровыми котлами и воздушными резервуарами подвижного состава железных дорог;

- осмотр, очистку и продувку воздухопроводов, и испытание соединительных рукавов.

8.1.4 По тяговым электродвигателям и вспомогательным электрическим машинам:

- ремонт тяговых электродвигателей и вспомогательных электрических машин со снятием с электровоза в соответствии с Правилами ремонта электрических машин электроподвижного состава.

8.1.5 По электрическому оборудованию, аппаратуре и электрическим цепям при ТР-3 в дополнение к работам, предусмотренным ТР-2, выполнить следующие работы:

- осмотр и ремонт электрической аппаратуры;

- проверку измерительных приборов;

- регулировку защитной аппаратуры;

- промывку и ремонт аккумуляторных батарей;

- ревизию и ремонт токоприемников и главных выключателей;

- осмотр и ремонт электрического монтажа;

- ревизию пневматических приводов аппаратов, электромагнитных вентилей и клапанов;

- ревизию тяговых трансформаторов с выемкой магнитного стержня;

- осмотр и ремонт выпрямительных установок, реакторов, дросселей, индуктивных шунтов, зарядных устройств, резисторов, конденсаторов;

- ревизию и ремонт главных контроллеров, переключателей режимов, отключателей, разъединителей.

8.1.6 Произвести осмотр и ремонт устройств по технике безопасности.

8.1.7 Произвести ремонт оборудования автоматической локомотивной сигнализации, периодический ремонт скоростемеров и их приводов, ремонт поездной радиосвязи, устройств проверки бдительности машиниста.

8.1.8 Перед осмотром и ремонтом все детали механического оборудования промыть в моечной машине, а электрическое оборудование очистить от пыли и грязи.

8.1.9 Окончательный объем ремонта узлов и деталей определяется после разборки по их фактическому состоянию и с учетом норм допусков и износов и требований, установленных инструкциями, указанными в приложении А настоящих Правил.

8.1.10 Все снятые с электровоза узлы, электрические машины и аппараты перед постановкой на электровоз должны быть испытаны на стендах в цехах или на испытательной станции депо с оформлением соответствующей документации.

8.1.11 При подъеме и опускании кузова подклинить колесные пары и установить домкраты под шкворневой брус. Установка домкратов в другие места не допускается.

Во время подъема кузова необходимо соблюдать условие одновременного и равномерного подъема всех домкратов. Оставлять кузов на передвижных домкратах не допускается. Опорные тумбы для кузова должны быть выровнены по высоте и не создавать перекоса кузова.

# 8.2 Механическое оборудование

8.2.1 Колесные пары.

8.2.1.1 Ремонт и освидетельствование колесных пар производить в соответствии с Инструкцией по формированию и содержанию колесных пар тягового подвижного состава колеи 1520мм и нормами допусков и износов.

8.2.1.2 При выпуске электровозов из ремонта разрешается устанавливать колесные пары как отремонтированные, так и нового формирования.

Подкатываемые под электровоз колесные пары должны полностью удовлетворять требованиям Правил технической эксплуатации железных дорог Украины.

Разница диаметров бандажей по кругу катания комплекта колесных пар, подкатываемых под электровоз, допускается не более 5мм.

8.2.2 Буксовый узел.

8.2.2.1 Детали роликовых букс и подшипники демонтировать с оси колесной пары и подвергнуть обмывке и очистке. Снятие подшипников, разборку букс, монтаж подшипников производить с помощью специальных приспособлений. Разборку, ремонт и сборку роликовых букс и подшипников произвести в соответствии с Инструкцией по содержанию и ремонту узлов с подшипниками качения локомотивов и моторвагонного подвижного состава.

8.2.2.2 Корпуса букс, их приливы для крепления тяг с сайлент-блоками, приливы с проушинами для крепления рессор, а также тяги крышки букс проверить на отсутствие трещин. Проверить на передних крышках букс состояние фланцев для крепления редуктора скоростемера, датчиков, тахогенераторов, а также состояние крепления деталей букс. Обнаруженные трещины заварить в соответствии с Инструктивными указаниями по сварочным работам при ремонте тепловозов, электровозов и моторвагонного подвижного состава.

8.2.2.3 Произвести осмотр резинометаллических поводков букс, обращая внимание на состояние резины, штифтов, шайб и болтов. Болты, имеющие поврежденную резьбу или трещины, а также негодные штифты, заменить. Расслоение и отставание резины не допускается.

8.2.2.4 Допускается оставлять вмятины на металлических частях торцовой шайбы глубиной до 3мм.

Разрешается:

- разворачивать торцовые шайбы на 90° для сверловки новых отверстий под штифты;

- заваривать разработанные отверстия под штифты в торцовых  шайбах с последующим восстановлением отверстий до чертежного размера;

- оставлять шайбу, если щуп 0,1мм входит между резиновой и металлической частями на глубину не более 10мм на 1/3 окружности.

8.2.2.5 При сборке буксовых узлов и подкатке колесных пар соблюдать следующие условия:

- зазоры между узкой клиновой частью валика поводка и дном паза в щеке буксы и в кронштейне на раме тележки в сборке должны быть в пределах норм допусков и износов;

- прилегание клина валика в пазу кронштейна рамы к щеке буксы должно быть не менее 70%; при этом местные зазоры в местах неприлегания допускаются не более 0,1мм;

- разрешается восстанавливать зазор между узкой клиновой частью валика поводка и дном паза кронштейна рамы или щеки буксы постановкой стальной прокладки (по форме паза) толщиной не более 0,5мм с отверстием под болт, а также устанавливать для обеспечения натяга торцовых шайб сайлент-блоков в проемах буксы и кронштейне рамы металлические прокладки толщиной не более 2мм с равномерным их размещением на обе стороны валика;

- поперечные разбеги колесных пар должны быть в пределах установленных норм;

- размер от середины оси колесной пары до торца корпуса поводка (при снятой торцевой шайбе) должен быть 989±1мм.

8.2.2.6 Ремонт, формирование и подбор характеристик буксовых поводков производить в соответствии с технологической инструкцией на формирование, проверку, ремонт и эксплуатацию резинометаллических амортизаторов буксовых поводков локомотивов и электросекций.

8.2.3 Рамы тележек.

8.2.3.1 Рамы и все детали механической части тележек перед осмотром и ремонтом тщательно обмыть в моечной машине. Снятые рамы установить для ремонта на специальные опоры или кантователи.

8.2.3.2 Осмотреть боковины рам и связывающие их поперечные балки, места приварки кронштейнов к раме и все сварные швы, убедиться в отсутствии трещин.

8.2.3.3 В шкворневых балках проверить состояние гнезд для установки центральной опоры и шаровой связи.

8.2.3.4 Проверить горизонтальные и вертикальные прогибы боковин рамы, а также величину местных  вмятин.

8.2.3.5 Осмотреть накладки вертикальных и горизонтальных ограничителей, противоразгрузочных устройств, в случае износа их заменить или восстановить наплавкой с последующей обработкой.

8.2.3.6 Трещины в раме тележки заварить в соответствии с требованиями Инструктивных указаний по сварочным работам при ремонте тепловозов, электровозов и моторвагонного  подвижного состава.

8.2.3.7 Кронштейны песочных труб, имеющие трещины, заменить.

8.2.3.8 Проверить отверстия кронштейнов рессорного подвешивания, тормозной рычажной передачи, подвесок тяговых электродвигателей сайлентблоков буксового узла.

В случае выработки отверстий более нормы заменить втулки.

На кронштейнах рам тележек, не имеющих втулок, провести сверловку и развертку отверстий с запрессовкой втулок.

8.2.3.9 Местные износы рам глубиной более 3мм восстановить электронаплавкой с последующей зачисткой заподлицо с поверхностью рамы.

8.2.3.10 Износ приливов для подвесок тяговых электродвигателей восстановить приваркой новых наделок или электронаплавкой с последующей обработкой.

8.2.4 Гидравлические гасители колебаний.

8.2.4.1 Гидравлические гасители колебаний электровозов полностью разобрать, промыть, очистить тщательно, осмотреть состояние всех деталей. Все резиновые детали заменить новыми.

8.2.4.2 Шайбы, резинометаллические блоки и резиновые втулки шарнирных соединений гидравлических гасителей колебаний заменить новыми.

8.2.4.3 После ремонта и сборки гидравлический гаситель заполнить маслом. После ручной прокачки масла установить гаситель на испытательный стенд для прокачки в течение 2мин с целью визуальной проверки качества уплотнения. Течь масла через уплотнение не допускается. После прокачки записать рабочую диаграмму гидравлического гасителя. Диаграмма должна быть в пределах допускаемых норм.

8.2.5 Сборка колесно-моторных блоков.

8.2.5.1 Перед сборкой колесно-моторных блоков произвести подбор колесных пар и тяговых электродвигателей таким образом, чтобы разность характеристик тяговых блоков одного электровоза не превышала 3% при вращении как в одну, так и в другую сторону.

8.2.5.2 При сборке работавших ранее зубчатых передач должна сохраняться их парность. При отбраковке шестерни или зубчатого колеса они должны заменяться, как правило, новыми или отремонтированными со шлифовкой зубьев на заводе. При сборке зубчатой передачи из бывших в эксплуатации и не работавших ранее вместе шестерни и зубчатого колеса, размеры их зубьев должны соответствовать нормам допусков и износов. При обкатке колесной пары с такой зубчатой передачей на стенде и при обкатке электровоза обратить особое внимание на отсутствие вибрации и повышенного шума зубчатой передачи.

8.2.5.3 Износ зубьев зубчатой передачи должен быть в пределах норм допусков и износов. Запрещается производить припиловку рабочих поверхностей зубьев.

Разрешается пользоваться личным напильником с насечкой №4 для снятия заусенцев  и зачистки задиров обнаруженных при осмотре зубчатых передач.

8.2.5.4 До посадки шестерен на вал якоря проверить калибрами конические поверхности концов вала и отверстий шестерен на соблюдение конусности и прямолинейности поверхности конуса по образующей.

8.2.5.5 Шестерня не должна иметь на посадочной поверхности конусного отверстия каких-либо трещин, а также не зачищенных вмятин.

8.2.5.6 Прилегание шестерни по конусу вала должно быть не менее 85% посадочной поверхности. Запрещается производить притирку шестерни вала грубыми порошкообразными абразивными материалами.

Натяг шестерен должен быть в пределах норм допусков и износов

8.2.5.7 Вкладыши моторно-осевых подшипников с изношенным слоем баббита перезалить. Вкладыши с трещинами или толщиной основания менее допускаемой по нормам перезаливать запрещается.

Толщина бурта вкладыша моторно-осевого подшипника должна соответствовать нормам допусков и износов.

Изношенные бурты вкладышей восстановить наплавкой бронзой или латунью.

Расточку вкладышей после заливки баббитом произвести в остове тягового электродвигателя концентрично отверстиям посадочных мест вкладышей. Обеспечить натяг шапок в остове тяговых электродвигателей согласно нормам допусков и износов. Установка прокладок под вкладыши запрещается.

6.2.5.8 В собранном колесно-моторном блоке проконтролировать следующие размеры, которые должны быть в пределах норм допусков и износов:

- общий боковой зазор между зубьями зубчатых колес и шестерен, а также разницу боковых зазоров одного направления в обеих передачах;

- радиальные зазоры между вершинами и впадинами зубьев;

- свес ведущих шестерен относительно ведомых колес зубчатой передачи;

- радиальные зазоры между вкладышами и шейкой оси, а также разность этих  зазоров для одного колесно-моторного блока;

- разбег тягового электродвигателя на оси колесной пары;

- зазор между стенкой кожуха зубчатой передачи и шестерней. При вращении шестерни, покрытой тонким слоем краски, поверхность сцепления шестерни в венце должна быть не  менее 50% длины и 45% высоты зуба.

8.2.5.9 После сборки колесно-моторных блоков проверить зацепление зубчатой передачи измерением боковых и радиальных зазоров не менее чем в четырех точках, а также работу зубчатых передач и подшипников включением тягового электродвигателя от сети низкого напряжения и вращением его в обоих направлениях не менее 20мин в каждую сторону.

8.2.5.10 После обкатки проверить нагрев подшипниковых узлов колесно-моторного блока.

8.2.5.11 После сборки кожухов проверить правильность их установки путем вращения зубчатых передач в обоих направлениях на стенде. Для регулирования положения кожуха разрешается установка шайб на крепящие болты между остовом электродвигателя и кожухом. В собранные кожуха залить смазку.

8.2.6 Кожуха зубчатых передач и снегозащитные кожуха тяговых электродвигателей

8.2.6.1 Кожуха зубчатых передач тщательно очистить и осмотреть. При наличии радиальных трещин, идущих от края отверстия для прохода вала и оси к обечайкам, кожуха или их части заменить новыми. Поврежденные места сварных швов вырубить и заварить вновь согласно Инструктивным указаниям по сварочным работам при ремонте тепловозов, электровозов и моторвагонного подвижного состава. Все швы на кожухе выполнить в один валик. Неметаллические кожуха ремонтировать по установленной технологии. Проверить кожуха на плотность керосином.

8.2.6.2 Прочистить и промыть сапуны (атмосферные трубки), проверить состояние смотровых люков.

8.2.6.3 Отремонтировать маслозаправочные и масломерные устройства с заменой уплотнений и пружин на новые. Проверить исправность и плотность пробок кожухов.

8.2.6.4 Заменить уплотнения кожухов новыми. Устанавливаемые резиновые и войлочные уплотнения, их высота над фланцами должны соответствовать требованиям чертежей. Войлочные уплотнения пропитать в изоперите или парафине, спрессовать до размеров, предусмотренных чертежами. Уплотнения плотно вставить в канавки фланцев и выровнять обрезкой.

8.2.6.5 Резьбу в бобышках проверить калибром. При необходимости восстановить резьбу до чертежных размеров. Подобрать комплект крепящих и сочленяющих болтов с исправной резьбой. Обе половины кожуха должны быть плотными в стыках.

Расстояние между центрами бобышек кожуха должно соответствовать размерам на остове двигателя.

8.2.6.6 После ремонта проверить кожуха на плотность керосином

8.2.6.7 Проверить правильность установки кожухов на двигателях вращения зубчатых колес в обе стороны на стенде. Трение металлических фланцев кожуха о колесную  пару не допускается. Зазор между закрепленным кожухом и торцовой поверхностью зубчатого колеса и шестерни должен соответствовать нормам допусков и износов.

8.2.7 Подвески тяговых электродвигателей

8.2.7.1 Балочки подвесок электровозов ВЛ60в/и восстановить до чертежных размеров или заменить новыми. Втулки балочек подвесок заменить новыми.

При разработке отверстий в балочках расточить их и запрессовать в них втулки. Натяг втулок должен соответствовать требованиям чертежей. После запрессовки втулок приварить их в двух точках. Расстояние между центрами отверстий в балочках должно соответствовать чертежу.

Плиты на балочках и изношенные фиксирующие кольца для пружин заменить новыми, соответствующими по размерам требованиям чертежей.

8.2.7.2 Просевшие пружины отремонтировать. Пружины с трещинами и изломами концов заменить. Пружины испытать по техническим требованиям чертежа, не выдержавшие испытания - заменить.

8.2.7.3 Стержни, изношенные по диаметру, заменить или восстановить наплавкой с последующей механической и термической обработкой согласно требованиям чертежа. Поддерживающие планки и их болты восстановить в местах износа или заменить новыми.

8.2.7.4 Собранную пружинную подвеску электровозов ВЛ60в/и обжать до высоты 310мм и скрепить болтами или специальными скобами. Перед сборкой болты и скобы тщательно осмотреть. При наличии трещин, уменьшения сечения или повреждения резьбы изъять из употребления. После установки на место подвеску распустить. Запрещается сбрасывать и ударять собранные подвески.

8.2.7.5 На электровозах ВЛ80в/и, ВЛ82М проверить подвески дефектоскопом на отсутствие трещин, проверить состояние резиновых шайб, втулок и валиков, резьбы подвесок и их гаек, а также кронштейнов и их крепежных деталей. Неисправные или изношенные, выше нормы, детали заменить. Валики разрешается восстанавливать электронаплавкой. Выпучивание резины шайб за габариты металлических дисков, трещины и надрывы в резине не допускаются.

8.2.8 Рессорное подвешивание.

8.2.8.1 Детали рессорного подвешивания снять, очистить и осмотреть.

Рессоры ремонтировать, изготавливать и испытывать в соответствии с Техническими указаниями по изготовлению и ремонту листовых рессор локомотивов. Отремонтированные рессоры должны иметь допуски и износы, не превышающие нормативные.

8.2.8.2 Листовые рессоры, имеющие вытертые места глубиной более 1,5мм, повреждения коррозией больше 10% номинальной толщины листа, трещины в хомуте или рессорном листе, сдвиг листов или ослабление хомута заменить новыми.

8.2.8.3 Цилиндрические рессоры (пружины) при наличии трещин в витках, а также при несоответствии высоты пружинной рессоры установленным размерам заменить.

При сборке рессорного подвешивания для каждой тележки подбирать пружины одной группы. Разность высоты пружин одного комплекта под рабочей нагрузкой должна быть не более 3мм.

8.2.8.4 Разработанные отверстия под втулки восстановить электронаплавкой с последующей обработкой до чертежных размеров.

8.2.8.5 Балансиры, имеющие трещины, заменить, изношенные поверхности балансиров  отремонтировать согласно "Инструктивным указаниям по сварочным работам при ремонте тепловозов,  электровозов и мотор-вагонного подвижного состава".

8.2.8.6 Рессорные стойки, стержни и стаканы, имеющие износ опорных поверхностей более допускаемых норм, а также трещины и повреждения резьбы заменить.

8.2.8.7 Изношенные втулки и валики рессорных подвесок и балансиров, а также неисправные стопорные планки заменить.

Разрешается электронаплавка валиков с последующей механической и термической обработкой до твердости, предусмотренной чертежом.

8.2.8.8 Разработанные отверстия в деталях рессорного подвешивания расточить под наружный размер диаметром на 1,5мм более чертежного.

8.2.8.9 Гидравлические гасители рессорной системы электровозов разобрать, отремонтировать, произвести замену резиновых уплотнений, изношенные детали восстановить наплавкой или заменить новыми. Произвести испытаний гидравлических гасителей.

8.2.8.10 При сборке рессорного подвешивания смазать все трущиеся части и шарнирные соединения.

8.2.8.11 Регулировку рессорного подвешивания произвести на горизонтальном и прямом участках пути.

8.2.9 Тормозная рычажная передача

8.2.9.1 Тормозную рычажную передачу разобрать, очистить от грязи, подвергнуть осмотру и ремонту в соответствии с Инструкцией по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава. Все детали, имеющие отклонения от чертежных размеров более допускаемых, восстановить или заменить.

8.2.9.2 Детали рычажной передачи, имеющие трещины, надрывы и надломы, заменить новыми. Допускается производить ремонт их в соответствии с Инструктивными указаниями по сварочным работам при ремонте тепловозов, электровозов и моторвагонного подвижного состава. Вытертые места с износом, не превышающим 10% поперечного сечений, восстановить наплавкой с последующей механической обработкой до чертежных размеров. Погнутые детали выправить в нагретом состоянии.

8.2.9.3 Тяги и поперечина, подвергнутые ремонту методом сварки, испытать полуторной нагрузкой от номинальной. Номинальную нагрузку определить из расчета   наибольшего давления в тормозных цилиндрах.

8.2.9.4 Регулировочные болты и гайки проверить резьбовым калибром и при обнаружении износа резьбы заменить новыми.

8.2.9.5 Ослабевшие в местах посадки втулки, а также валики и втулки при наличии между ними зазоров, превышающих установленную норму, заменить. Разрешается электронаплавка валиков с последующей обработкой.

8.2.9.6 Башмаки тормозных колодок, имеющие износы, заменить новыми или отремонтировать наплавкой с последующей обработкой до чертежных размеров.

8.2.9.7 При ремонте деталей тормозной рычажной передачи запрещается:

- заваривать поперечные трещины на средней части тормозных валов и триангелей без наложения усиливающих накладок;

- заваривать поперечные трещины любых размеров на цапфах тормозного вала;

- приваривать ослабшие кольца наружных тормозных валов к наконечникам вала;

- оставлять без ремонта тяги, имеющие в местах перехода от одного сечения к другому острые углы вместо плавных переходов, установленных чертежами.

8.2.9.8 Сменить изношенные клинья (чеки) тормозных колодок и потерявшие упругость пружины тормозных башмаков. Поставить новые тормозные колодки. Отрегулировать положение тормозных колодок так, чтобы при отпущенных тормозах разница в зазорах по концам одной колодки и между колодками не превышала 5мм. Касание колодок к бандажам не допускается. Тормозные колодки не должны набегать на гребень или сползать к наружной грани бандажа. Для регулировки положения колодки установить на цапфы тормозных валов и триангелей шайбы.

8.2.9.9 Жесткие предохранительные устройства тормозных тяг осмотреть, при наличии трещин, износов и обрыва заменить. Предохранительные устройства не должны касаться тормозных валов и триангелей.

8.2.9.10 Проверить состояние и работу ручного тормоза и произвести необходимый ремонт его узлов и деталей.

8.2.9.11 После сборки рычажную передачу испытать при давлении воздуха в тормозных цилиндрах 0,6МПа (6кгс/см2) в соответствии с Инструкцией по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава.

8.2.10 Редуктор мотор-компрессора КТ-6

8.2.10.1 Редуктор очистить, слить смазку, разобрать. Осмотреть состояние сальников, подшипников, зубчатого колеса и шестерни. Негодные детали заменить.

Проверить плотность насадки шестерни, зубчатого колеса и износ их зубьев, который не должен быть более 0,8мм.

При сборке проверить осевой разбег валов редуктора, который должен быть от 0,07 до 0,15мм, а боковой зазор в зацеплении зубчатого колеса и шестерни от 0,1 до 0,3мм.

8.2.10.2 После установки на раму проверить соосность и отсутствие перекоса валов редуктора, компрессора и электродвигателя. Перекос валов контролировать по изменению размера между торцами полумуфт, равного 2-6мм при повороте муфт на 90-180 и 270°. Разница размеров зазора в одной и той же точке не должна быть более 0,2мм.

Допускается несоосность валов редуктора, компрессора и электродвигателя не более 0,5мм.

8.2.11 Автосцепное устройство

8.2.11.1 Автосцепное устройство отремонтировать или заменить в соответствии с требованиями Инструкции по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог.

8.2.11.2 Проверить исправность кронштейнов, рычагов и цепей ручного привода, имеющиеся неисправности устранить. Длину цепи отрегулировать при проверке четкости работы автосцепки от привода.

8.2.11.3 Разница высот осей автосцепок двух концов электровоза не должна превышать 15мм. Высота горизонтальной оси автосцепки от головки рельса должна быть 1000-1080мм, расстояние от упора головки автосцепки до ударной розетки 70 - 90мм.

8.2.12 Путеочистители.

8.2.12.1 Путеочистители очистить и при необходимости снять и отремонтировать. Погнутые угольники, полосы, кронштейны выправить. Негодные болты и гайки заменить. Трещины в путеочистителях заварить в соответствии с Инструктивными указаниями по сварочным работам при ремонте тепловозов, электровозов и моторвагонного подвижного состава.

Допускается наличие вмятин на путеочистителях глубиной 2-3мм на длине 230-300мм.

8.2.12.2 Высота нижней кромки путеочистителя от головок рельсов должна быть в пределах норм допусков. Приемные катушки АЛСН должны быть установлены выше нижней кромки путеочистителя не менее чем на 5мм.

8.2.13 Песочницы и их трубы.

8.2.13.1 Песочные бункера при наличии трещин, вмятин, пробоин в листах отремонтировать, дефектные листы заменить.

В местах крепления корпусов форсунок при необходимости приварить усиливающие накладки толщиной 5-6мм.

Смятые и лопнувшие угольники бункеров заменить новыми. Дефектные сварные швы переварить. Неисправные детали крышек бункеров заменить. Пружины замков и уплотнения крышек заменить новыми. Крышки должны плотно закрывать бункер. Негодные сетки заменить.

8.2.13.2 Форсунки песочниц разобрать и проверить. При наличии трещин, повреждений резьбы или износов выходного отверстия более 1мм по диаметру форсунки заменить новыми. Произвести замену неисправных сопел и пробок. Прокладки заменить новыми. Проверить работу форсунок на стенде. Отрегулировать подачу песка под бандажи колесных пар на электровозе в соответствии с требованиями чертежей.

8.2.13.3 Песочные трубы снять. Неисправные трубы, патрубки, резиновые   рукава заменить.

Кронштейны труб надежно укрепить, неисправные хомутики, болты и гайки заменить новыми. Установить трубы так, чтобы они отстояли от головки рельса на 30 - 50мм, от бандажа на 15 - 35мм и были направлены в точку  касания бандажа с рельсом и не касались бандажей и тормозной передачи.

8.2.14 Вентиляционные патрубки.

Металлические вентиляционные патрубки и воздуховоды очистить и осмотреть, трещины заварить, погнутые места выправить, изношенные поверхности восстановить наплавкой и обработать, при необходимости заменить поврежденные патрубки, детали крепления отремонтировать.

Протертые или порванные места гибких патрубков отремонтировать или заменить. Предохранительные сетки и заслонки очистить, поврежденные заменить.

При установке вентиляционных патрубков обеспечить плотность в местах соединения. Снять сетки и фильтры жалюзи и очистить их. Произвести ревизию пневматических приводов жалюзи и механических приводов заслонок. Неисправности деталей воздухозаборных устройств устранить.

8.2.15 Окраска тележек.

8.2.15.1 Поверхность рам, буксы, детали рессорного подвешивания, рычажной передачи и тормозного оборудования окрасить в черный цвет. Окраску произвести не менее двух раз пентафталевой эмалью ПФ-115.

8.2.15.2 На листовых рессорах нанести белой краской контрольные полосы. На рамах нанести надпись передаточного числа зубчатой передачи. Наружные торцовые поверхности валиков тормозной передачи и рессорного подвешивания окрасить в желтый цвет. Нанести надписи о проведенном ремонте на тормозных цилиндрах.

8.2.16 Рама кузова

8.2.16.1 Обмыть боковые поверхности, крышу и низ кузова электровоза; установить кузов на опоры без перекосов для выполнения ремонта.

6.2.16.2 Раму кузова очистить от грязи и проверить на отсутствие трещин в продольных и поперечных балках, буферных брусьях, коробке для автосцепки, опорах, кронштейнах, поясных листах, шкворневых балках, обечайках шкворней, балках для установки тяговых трансформаторов и других элементах.

8.2.16.3 Обнаруженные трещины зачистить, разделать и заварить в соответствии с Инструктивными указаниями по сварным работам при ремонте тепловозов, электровозов и моторвагонного подвижного состава и утвержденными технологическими указаниями.

8.2.16.4 Осмотреть боковые и вертикальные ограничители. Ограничители, изношенные более 1мм, восстановить электронаплавкой с последующей обработкой или произвести их замену.

8.2.16.5 Изношенные места под боковые опоры, в раме кузова восстановить до чертежных размеров.

8.2.17 Опоры и возвращающие устройства

8.2.17.1 Центральные опоры электровозов ВЛ60в/и с возвращающими устройствами разобрать, очистить, осмотреть, проверить на отсутствие трещин, изгиба, смятия конусных частей, износа марганцовистых накладок и качество их приварки. Выявленные неисправности устранить, накладки с трещинами заменить.  Овальность отверстий в проушинах допускается не более 0,8мм.

8.2.17.2 Резиновые амортизаторы подобрать по жесткости. Разность прогиба при номинальной нагрузке в комплекте амортизаторов для одного электровоза допускается не более 2мм. При монтаже резиновые амортизаторы покрыть тальком.

8.2.17.3 Возвращающие устройства разобрать, проверить состояние деталей, негодные детали отремонтировать или заменить. Смазать трущиеся детали возвращающего устройства.

У собранных возвращающих устройств проверить на стенде величину предварительного натяга пружин и замерить расстояние между центами отверстий в проушинах, выявленные недостатки устранить

8.2.17.4 Разобрать и осмотреть детали боковых опор кузова. Проверить состояние стаканов, колец, пружин, шайб, втулок, регулировочных пробок (болтов), стержней, скользунов, вкладышей и других деталей.

8.2.17.5 Изношенные более нормы детали, восстановить электронаплавкой с последующей обработкой до чертежных размеров или заменить новыми, а имеющие трещины, отремонтировать или заменить. Пружины при наличии трещин заменить новыми. Просевшие пружины восстановить или заменить.

Отремонтировать устройства для смазки боковых опор.

8.2.17.6 Гидравлические амортизаторы электровозов отремонтировать согласно п.8.2.8.9 настоящих Правил.

8.2.18 Шаровая связь и противоотносное устройство.

8.2.18.1 Шаровую связь шкворневого узла разобрать, проверить износ всех деталей. Прочистить и при необходимости восстановить до чертежных размеров смазочные отверстия и канавки.

8.2.18.2 Отремонтировать пылезащитные устройства

8.2.18.3 При износе деталей шкворневого узла более допустимых норм отремонтировать их или заменить.

8.2.18.4 На электровозах ВЛ80 в/и, ВЛ82М сегментообразные упоры, имеющие толщину менее допустимой, заменить или восстановить, а имеющие трещины - заменить независимо от размера трещины.

8.2.18.5 Проверить запрессовку валиков сегментообразных упоров

8.2.18.6 Суммарный зазор между сегментообразными упорами и корпусом шаровой связи отрегулировать прокладками в пределах 0,2-0,6мм.

8.2.18.7 Наличники вкладышей, имеющие толщину менее допускаемой, заменить или восстановить.

8.2.18.8 Отрегулировать суммарный зазор между поверхностью скольжения гнезда в шкворневой балке и наличниками вкладыша в сборе.

8.2.18.9 Противоотносное устройство разобрать и проверить состояние всех деталей, пружины испытать, просевшие пружины заменить.

8.2.18.10 Суммарный зазор между валиком (толкателем) упора и втулкой должен быть в допускаемых пределах.

8.2.18.11 Предельный натяг пружин отрегулировать сменными шайбами

8.2.18.12 После сборки шаровой связи и противоотносного устройства произвести затяжку всех болтовых соединений и заправку узлов смазкой.

8.2.19 Люлечное подвешивание

8.2.19.1 Детали люлечного подвешивания электровозов ВЛ80в/и ВЛ82М снять, очистить для осмотра и ремонта.

8.2.19.2 Осмотреть опоры и прокладки, при наличии трещин заменить. Проверить стержни магнитным контролем. Стержни с выработанной поверхностью более 3мм в месте расположения верхнего шарнира, а также с износом резьбы по диаметру более 1мм заменить.

8.2.19.3 Отремонтировать смазывающее устройство в стержне люлечного подвешивания.

8.2.19.4 Проверить состояние опорных поверхностей головки стержня и стакана. Шайбу и стакан с износом опорных поверхностей более 2мм восстановить наплавкой с последующей термической и механической обработкой.

Проверить суммарный зазор между втулками стержня и стакана. При зазоре более 0,6мм втулки заменить.

8.2.19.5 Гайку стержня при износе резьбы и механических повреждений заменить. Резьбу на стержне подвергнуть дефектоскопии на наличие трещин.

8.2.19.6 Проверить состояние пружины. Высота ее в свободном состоянии должна быть 378мм. Проверить перпендикулярность пружины на поверочной плите.

8.2.19.7 Отремонтировать предохранительные устройства люлечного подвешивания.

8.2.19.8 Разобрать боковые горизонтальные упоры и проверить износ вкладыша, крышки и других деталей упора и накладок на раме тележки. При износе опорной поверхности вкладыша, накладок более 5мм их заменить. Просевшие пружины восстановить или заменить новыми.

8.2.20 Противоразгрузочное устройство.

8.2.20.1 Противоразгрузочное устройство разобрать, очистить. Проверить состояние всех деталей. Детали с трещинами, изношенные восстановить или заменить. Изношенные или ослабшие в посадке втулки заменить. Прочистить канавки в валике и опорах ролика для смазки трущихся поверхностей. Проверить состояние резьбы в валике. Характеристика оттягивающей пружины должна соответствовать требованиям чертежа.

8.2.20.2 Зазоры, между рычагом и буферным брусом, роликом и планкой,  тулками и валиками в шарнирных соединениях, износ валика по диаметру должны соответствовать установленным нормам допусков и износов настоящих Правил. Проверить наличие выработок на накладках под ролик противоразгрузочного устройства. Износ рабочей поверхности не допускается. Износ ролика по диаметру не допускается. Местный износ ролика устранить наплавкой с последующей термообработкой. Ролики шириной менее 50мм устанавливать на электровоз запрещается.

8.2.20.3 Цилиндры ремонтировать согласно Инструкции по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава.

8.2.21 Стены и крыша кузова.

8.2.21.1 Проверить состояние и крепление обшивки кузова, обнаруженные трещины заварить, вмятины выправить.

8.2.21.2 Проверить крепление и уплотнение люков крыш. Течь крыши, а также неплотности в местах прохода изоляторов и труб в крыше и в полу устранить.

8.2.21.3 Проверить состояние съемных частей крыш и каркасов для установки крышевого оборудования и их крепление. Неисправные детали заменить, поврежденные сварные швы восстановить. Резиновые и другие уплотнения съемных крыш и крышевого оборудования при необходимости заменить. Устройства вентиляции осмотреть и поврежденные места восстановить.

8.2.21.4 Листы стен кузова и крыши, имеющие пробоины, отремонтировать в соответствии с требованиями Инструктивных указаний по сварочным работам при ремонте тепловозов, электровозов и мотор-вагонного подвижного состава.

8.2.21.5 Водосливные желоба, трубы и козырьки кузова, окон, дверей и боковых люков осмотреть, поврежденные заменить или восстановить. Отремонтировать или заменить детали переходных площадок, а также переходных мостиков. Поврежденные резиновые баллоны переходного тамбура заменить или отремонтировать. Брезент переходных площадок заменить новым.

8.2.21.6 Отремонтировать лестницы подъема в кузов, ступеньки, подножки, поручни, скобы для подъема, осмотра оборудования на лобовых частях кузова. Поручни, имеющие вмятины и изломы заменить новыми. Покрытие поручней выполнить согласно требованиям чертежей.

Запрещается производить крепление поручней сваркой.

8.2.21.7 Крышевые жалюзи и их детали, устройства выброса воздуха из  кузова отремонтировать. Фильтры жалюзи заменить.

8.2.21.8 Листы крыши, поверхностно   поврежденные коррозией, тщательно очистить от ржавчины и окрасить согласно требованиям чертежей. Листы, поврежденные коррозией на глубину 3/4 толщины, заменить.

8.2.22 Окна и двери.

8.2.22.1 Проверить состояние и при необходимости отремонтировать двери и оконные рамы. Нетиповые бруски, планки и другие детали заменить новыми, изготовленными по чертежам.

6.2.22.2 Стекла ставить на резиновых уплотнениях. Стекла лобовых окон должны быть повышенной прочности и безосколочными. Стыки располагать на вертикальных сторонах оконных проемов. Шаткость стекол зазоры в стыках окантовок, совпадение стыков резиновых замков со стыками окантовок, неплотности дверей и окон кузова не допускаются.

8.2.22.3 Замки дверей и окон отремонтировать или заменить новыми.

8.2.22.4 Ветроотражатели, солнцезащитные устройства отремонтировать, а при их отсутствии установить новые. Осмотреть и отремонтировать предусмотренные конструкцией светозащитные устройства и шторы.

8.2.22.5 Произвести ревизию механизмов подъема и опускания оконных рам в кабинах управления.

8.2.23 Кабины управления.

8.2.23.1 Отремонтировать деревянную обшивку стен и потолков кабин управления, при необходимости заменить поврежденную фанеру и пластик. Поврежденный линолеум полов полностью или частично заменить.

8.2.23.2 Отремонтировать устройства сидений, крепление их к полу, при необходимости заменить обивку, пружины. Отремонтировать подлокотники, столики, шкафы, ящики и другие детали оборудования кабин.

8.2.23.3 Проверить состояние рамок со схемами электрических и пневматических цепей электровоза. Поврежденные схемы и схемы с неясными изображениями заменить. Поврежденные рамки схем отремонтировать и закрепить в установленных местах.

Схемы должны быть четкими, долговечными и отражать произведенные изменения и модернизацию в электрических и пневматических цепях электровоза.

8.2.24 Высоковольтная камера, форкамера, машинные отделения, коридоры и защитные устройства.

8.2.24.1 Механическое оборудование высоковольтной камеры и машинного отделения, коридоры и защитные устройства осмотреть.

8.2.24.2 Листы пола, имеющие трещины, вмятины, волнистость исправить или заменить.

8.2.24.3 Осмотреть жалюзи боковых стен, их поворотные и запорные устройства. Неисправности устранить.

8.2.24.4 Снять сетки и фильтры жалюзи, очистить их, продуть сжатым воздухом. Неисправные сетки заменить. Набивку и уплотнения фильтров заменить.

8.2.24.5 Проверить крепление щитов стен высоковольтной камеры, форкамеры. Разработанные отверстия под болты заварить и восстановить. Запорные устройства щитов и дверей отремонтировать или заменить.

8.2.24.6 Проверить и отремонтировать защитные блокировочные устройства дверей, штор, лестниц, люков. Неисправные уплотнения заменить.

8.2.24.7 Металлические каркасы, скобы, бобышки, опоры, кронштейны, и другие устройства для установки и фиксации электрического, пневматического оборудования, основания для  вспомогательных машин и другие части механических устройств тщательно осмотреть, неисправные элементы отремонтировать или заменить, поврежденные сварные швы восстановить.

8.2.24.8 Устранить неплотности в местах прохода труб, проводов, кабелей в полу, стенах и на крыше кузова, ненужные отверстия закрыть накладками и заварить.

8.2.24.9 Отремонтировать оборудование санузла и умывальника

8.2.25 Проверка положения кузова и тележек после посадки кузова на тележки проверить на нивелированном участке пути:

- высоту осей автосцепок;

- разницу высот автосцепок по концам электровоза (секции);

- высоту путеочистителей от головки рельсов;

- зазоры между вертикальными и горизонтальными ограничителями рамы кузова и тележек;

- зазоры между рамой тележки и буксами.

8.2.26 Окраска кузова.

8.2.26.1 Кузов обмыть обезжиривающим раствором. Поврежденные места окраски зачистить, загрунтовать, зашпаклевать, после чего произвести окраску.

8.2.26.2 Восстановить флуоресцирующие полосы согласно технологической инструкции по нанесению и восстановлению флуоресцирующего покрытия на лобовых частях локомотивов.

8.2.26.3 Нанести на кузове (юбке) с обеих сторон нумерацию колесных пар.

На кузове нанести трафареты, номера, гербы и надписи, установленные Правилами технической эксплуатации железных дорог Украины, а также трафареты о произведенном ремонте.

8.2.26.4 Наружную окраску электровоза производить в соответствии с технической документацией завода-изготовителя и отраслевого стандарта ОСТ32-18-81.

8.2.26.5 Окрасить крышу и крышевое оборудование, раму кузова и все детали на раме.

8.2.26.6 Деревянные рамы окон и дверей и деревянное оборудование кабин покрыть лаком.

8.2.26.7 Обмыть, протереть стены и потолки в кабинах машиниста и внутри кузова. Зачистить места с поврежденной окраской, зашпаклевать и окрасить.

8.2.26.8 Окрасить оборудование кабин машиниста, нанести нумерацию и предупредительные надписи на щитах и каркасах.

Каркасы, основания и другие устройства для установки оборудования в кузове очистить от поврежденной старой краски и окрасить.

8.2.26.9 На съемных щитах, а также на дверях высоковольтной камеры нанести предупреждающие надписи, на щитах и каркасах нанести их нумерацию.

8.2.26.10 Окрашенные поверхности кузовов должны быть ровными, блестящими, без пропусков, морщин и сетки. Все работы по окраске производить в хорошо освещенном помещении при температуре не ниже + 15°С. Применение искусственной сушки или другой технологии окраски поверхностей должно соответствовать предъявленным требованиями к окрашенным поверхностям.

Не допускаются резкие колебания окружающей температуры в процессе окраски и ее высыхания, окраска влажных поверхностей, попадание воды на свежеокрашенные поверхности.

# 8.3 Тормозное и пневматическое оборудование

8.3.1 Общие требования по ремонту.

8.3.1.1 Ремонт тормозного оборудования произвести в соответствии с требованиями Инструкции по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава и техническими условиями заводов-изготовителей.

8.3.1.2 Ремонт проводить с разборкой всех воздухопроводов пневматических цепей, предназначенных для обеспечения сжатым воздухом звуковых сигналов, главных воздушных выключателей, устройств управления токоприемниками и блокировками (пневматическими и электропневматическими) электропневматических контакторов, реверсоров, тормозных переключателей, переключателей направления, переключателей вентилей, устройств подачи песка и другого оборудования.

Проверить состояние и устранить неисправности всех трубопроводов и их соединительных устройств, фильтров, кранов, переключателей.

8.3.1.3 После сборки осуществить проверку на плотность пневматических цепей согласно Инструкции по техническому обслуживанию ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава.

8.3.2 Вспомогательные компрессоры

Вспомогательные компрессоры разобрать, промыть детали, после чего осмотреть, обнаруженные неисправности устранить. Собранный компрессор испытать в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя.

8.3.3 Клапаны переключательные, промежуточные, песочниц, тифонов, свистков, токоприемников, противоразгрузочных устройств, максимального давления, пневматические, режимные, выпускные.

8.3.3.1 Клапаны разобрать, промыть, осмотреть. Негодные детали восстановить или заменить. Восстановить правильную конфигурацию и довести до нормы площадь притирочной поверхности седел и клапанов с последующей притиркой. Клапаны и седла, не поддающиеся притирке, заменить новыми, отрегулировать ход клапанов и проверить работу аппаратов.

8.3.3.2 Отремонтированные клапаны проверить в соответствии с требованиями  Инструкции по техническому обслуживанию и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава.

8.3.4 Пневматические блокировки штор высоковольтных камер. Снять крышки цилиндров блокировок, вынуть поршни и пружины, осмотреть кожаные и резиновые манжеты. Пружины заменить или восстановить до чертежных размеров. Кожаные манжеты, потерявшие эластичность прожировать, изношенные и поврежденные манжеты заменить. Забоины хвостовиков блокировок устранить запиловкой.

Проверить надежность действия пневматических блокировок.

8.3.5 Тифоны и свистки

8.3.5.1 Корпус тифона снять и проверить на станке места прилегания мембраны и резьбу регулирующей гайки. Заусенцы на гайке запилить, гайку при слабой ее посадке заменить, раструб выправить, поврежденную мембрану заменить.

8.3.5.2 Проверить состояние свистков, неисправные свистки отремонтировать с заменой негодных деталей или заменить новыми.

8.3.5.3 Просевшие пружины и поврежденные клапаны у тифона и свистков заменить новыми.

8.3.5.4 Проверить эффективность звучания тифонов и свистков в соответствии с требованиями чертежей завода-изготовителя.

8.З.6 Стеклоочистители

Стеклоочистители разобрать, промыть и проверить состояние их деталей, неисправные отремонтировать или заменить новыми. После сборки отрегулировать и проверить четкость их работы.

Произвести ревизию устройства обмыва лобовых стекол.

8.3.7 Воздухопроводы

Пылеловки с сетками и фильтры снять, промыть и продуть сжатым воздухом. Набивку фильтров заменить новой.

# 9 Электрическое оборудование и провода

# 9.1 Общие требования по ремонту

9.1.1 Снять с электровозов все электрические аппараты, очистить и транспортировать в цех для ремонта. Разрешается ремонтировать без снятия с электровоза пакетные выключатели, осветительную и сигнальную арматуру, розетки высоковольтные и низковольтные, клеммные рейки, панели сигнальных ламп пульта машиниста, кроме того, на электровозах:

-  ВЛ60в/и - отключатели двигателей, разъединители для подключения тяговых электродвигателей от сети депо, переключатели вспомогательных цепей, щитки параллельной работы, электрические блокировки штор высоковольтной камеры, переключатель режимов, выключатели цепей управления;

- ВЛ80в/и - силовое оборудование зарядного аппарата разъединители вентилей, резисторы балластных сигнальных ламп, блокировочные устройства.

9.1.2 Защитная аппаратура подлежит ревизии с регулировкой и испытанием.

9.1.3 Изоляционные стойки, валы и панели аппаратов при незначительном повреждении изоляции прошлифовать шлифовальной стеклянной шкуркой, после чего покрыть электроизоляционной эмалью.

9.1.4 Изоляционные колодки блокировочных механизмов, имеющие трещины, изломы и сколы, заменить.

9.1.5 Проверить состояние изоляции кулачковых валов, состояние и износ дистанционных шайб, кулачковых элементов.

9.1.6 Перемычки из шинной меди, имеющие трещины и изломы, заменить.

9.1.7 Подвесные и опорные изоляторы, имеющие поврежденную глазурь свыше 10% пути возможного перекрытия электрической дугой, а также трещины, заменить. Изоляторы, ослабшие в армировке, перезалить.

9.1.8 Каркасы для установки аппаратов, ящики, защитные кожуха, крышки осмотреть, трещины заварить, повреждения исправить, замки ящиков и кожухов при необходимости отремонтировать, неисправные войлочные и резиновые уплотнения заменить.

9.1.9 Маркировку проводов, контактов и аппаратов проверить и восстановить в соответствии с электрической схемой электровоза. Не допускается снятие аппаратов или отсоединение их проводов без восстановления маркировки.

9.1.10 Плавкие вставки предохранителей отремонтировать, на корпусах предохранителей нанести надпись, указывающую номинальный ток предохранителя.

9.1.11 Проверить состояние клиц. Клицы с трещинами и отколами заменить. Укладку проводов произвести так, чтобы провод не имел никакого перемещения в отверстии клицы. Защемление изоляции проводов в клицах не допускается.

9.1.12 Провода и их наконечники осмотреть и восстановить. Заменить наконечники при обрыве жил проводов более 10% (у наконечников), ослаблении наконечника или неполноценной пайке.

При обрыве жил до 10% у наконечников проводов их заправить так, чтобы свободные концы плотно прилегали к целым жилам, и затем пропаять. При креплении наконечников пайкой считать пайку полноценной, если жилы провода и наконечник полностью облужены, припой не имеет шероховатостей и залит по всей окружности с плавным переходом от провода к наконечнику так, чтобы длина облуженной части от торца наконечника не превышала 5мм.

Провода с поврежденными жилами перепаять по здоровому сечению, если длина провода позволяет изъять поврежденный участок.

При наличии натянутых или поврежденных низковольтных проводов их нарастить горячей пайкой (при выходе из кондуита в видимом месте) проводом той же марки и сечения.

Наконечники, имеющие уменьшенную (более чем на 20%) контактную поверхность, трещины или изломы, заменить.

Поврежденную у наконечников бандажировку проводов восстановить. Резиновые трубки в местах перехода от провода к наконечнику, имеющие трещины и надрывы, заменить.

Провода с поврежденной оплеткой заизолировать по всему поврежденному участку двумя слоями прорезиненной изоляционной ленты ПОЛ-20 с последующей окраской покровным лаком воздушной сушки. Поврежденную резиновую изоляцию восстановить.

Не допускается установка резиновых трубок для усиления изоляции проводов (не в местах перехода провода к наконечнику).

9.1.13 Проверить  целостность проводов всех цепей, а также измерить сопротивление их изоляции относительно "земли". При значении сопротивления изоляции ниже установленной нормы выявить и устранить причину снижения сопротивления.

9.1.14 Запрещается:

- присоединение проводов к зажимам без наконечников, за исключением тех мест, где такое присоединение предусмотрено чертежами;

- прокладка низковольтных и высоковольтных проводов в одном пучке.

9.1.15 Контактные поверхности деталей, а также поверхности присоединяемых к ним заземляющих проводов или шин  очистить от окислов и краски, при повреждениях слоя полуды облудить, остальную часть шин при необходимости окрасить.

9.1.16 Гибкие шунты, имеющие следы перегрева, выплавления припоя или неисправности наконечников, обрыв или обгар свыше 10% жил, не соответствующие чертежным размерам, заменить.

9.1.17 Контакты, изношенные или с трещинами, заменить. Прилегание силовых контактов должно быть по всей ширине рабочей поверхности. Разрыв, притирание и нажатие контактов должны соответствовать техническим данным аппаратов или нормам допусков и износов.

9.1.18 Заменить пружины аппаратов в случае излома и потери упругости, а также пружины, не обеспечивающие требуемое нажатие контактов. После опиловки сильно оплавленных контактов проверить шаблонами их профиль.

9.1.19 Пальцы и сегменты низковольтных цепей, у которых обнаружены трещины или размеры которых не соответствуют установленным нормам, заменить. Годные пальцы и сегменты зачистить стеклянной бумагой или бархатным напильником. Пластины пальцедержателей должны быть прочно закреплены. Положение пальцев на сегментах должно обеспечивать касание не менее 80% контактной поверхности пальца. Нажатие пальцев на сегменты должно соответствовать нормам. Винты, крепящие сегменты, должны быть утоплены в теле сегмента не менее чем на 0,25мм.

9.1.20 Пластмассовые изоляторы, имеющие сколы и трещины, заменить. При повреждении поверхности изоляторов на длине менее 20% длины пути перекрытия очистить поврежденное место стеклянной бумагой и покрыть покровными лаками.

9.1.21 Дугогасительные камеры со стенками и перегородками, выгоревшими местами до 20% толщины, восстановить до чертежных размеров. Заменить стенки и перегородки при их повреждении на большую глубину. Запирающий механизм камер должен обеспечивать надежное крепление их на аппаратах.

9.1.22 При ревизии цилиндров приводов аппаратов разобрать все детали, поверхность цилиндров тщательно протереть и проверить их состояние. При обнаружении трещин, раковин цилиндр заменить. Заменить дефектные уплотняющие прокладки крышек   цилиндров и штоки, имеющие погнутость. Внутреннюю поверхность цилиндра перед установкой поршней смазать в соответствии с картой смазки и Инструкцией по применению смазочных материалов на локомотивах и моторвагонном подвижном составе.

Резиновые манжеты, имеющие вырывы, трещины или расслоения, заменить новыми.

9.1.23 После ремонта и сборки проверить плотность пневматических приводов давлением, воздуха 0,7МПа (7кгс/см2).

9.1.24 Все электропневматические аппараты должны четко срабатывать при давлении воздуха 0,35МПа (3,5кгс/см2) и наименьшем напряжении на катушке согласно техническим требованиям аппарата.

9.1.25 Медные трубки воздухопроводов, имеющие трещины, скрутку, вмятины на глубину свыше 25% по диаметру, заменить.

9.1.26 Общая утечка воздуха из пневматической цепи управления (при перекрытом кране между главными резервуарами и воздушной магистралью цепей управления) не должна превышать 0,01МПа (0,1кгс/ см2) в минуту.

9.1.27 Катушки аппаратов с поврежденными бандажировкой, изоляцией, контактными зажимами или выводными концами отремонтировать со снятием аппарата. Ослабшие на сердечнике катушки закрепить. При ремонте катушек проверить значение их омического сопротивления.

9.1.28 Трубчатые резисторы заменить при наличии трещин в фарфоровых деталях, уменьшении сечения гибкого вывода более 10% от номинального и отклонении омического сопротивления от технических данных.

9.1.29 По окончании ремонта аппаратов и всех монтажных работ на электровозе измерить сопротивление изоляции электрических цепей. Замер сопротивления изоляции электрических цепей до 380В (включительно) производят мегомметром на 500В, высоковольтных цепей - мегомметром на 2500В. Сопротивление изоляции должно соответствовать нормам, указанным в приложении В.

9.1.30 Произвести проверку электрической прочности изоляции вновь установленных аппаратов, а также аппаратов, снимаемых для ремонта до установки на электровоз. Испытание производят в течение 1 мин  переменным током, частотой 50Гц в соответствии с действующими нормами.

9.1.31 Подшипники аппаратов очистить от загрязнений, промыть и осмотреть, неисправные заменить.

9.1.32 Изоляционные основания, панели, стойки аппаратов при наличии трещин, изломов, сколов заменить.

# 9.2 Токоприемники

9.2.1 Токоприемник установить на опорные тумбы, выверенные по уровню, разобрать, очистить, промыть его узлы и детали и произвести их осмотр.

9.2.2 Обнаруженные вогнутости основания токоприемника выправить, трещины заварить, негодные детали заменить. Сварочные работы выполнить в соответствии с Инструктивными указаниями по сварочным работам при ремонте тепловозов, электровозов и моторвагонного подвижного состава.

9.2.3 Контактные поверхности для присоединения наконечников шунтов зачистить и при необходимости облудить.

9.2.4 Произвести ревизию шариковых и игольчатых подшипников шарнирных соединений.

9.2.5 Проверить состояние деталей рычажно-пружинного механизма. Зазоры в шарнирных соединениях, размеры и износ роликов, валиков и втулок должны соответствовать нормам допусков и износов.

9.2.6 Трубы рам при наличии  трещин, прожогов, вмятин заменить.

9.2.7 Произвести ревизию цилиндров, проверить состояние пружин и пружинных шайб, масленок, редукционных клапанов и уплотняющих колец. Прочистить атмосферные и смазочные отверстия. Ход поршня отрегулировать ограничительными кольцами.

9.2.8 Полозы токоприемника очистить, проверить по шаблону и привести в соответствие с нормами допусков и износов все их детали.

9.2.9 Шарниры и рычаги крепления полоза при наличии трещин, изломов или предельного износа заменить. Зазоры в шарнирных соединениях, размеры валиков механизма крепления полоза токоприемника должны соответствовать нормам допусков и износов.

9.2.10 Токоприемник собрать, предварительно смазав все шарнирные и трущиеся соединения. По окончании сборки токоприемника проверить:

- смещение центра полоза относительно центра основания токоприемника поперек оси в пределах рабочей высоты;

- перекос полоза;

- статическую характеристику

9.2.11 Воздушные рукава токоприемника снять для осмотра и проверки. Рукава промыть теплой водой с мылом и протереть насухо салфеткой. Удалить влагу из рукава путем продувки сжатым воздухом. Поверхность рукава должна быть гладкой, не иметь трещин, надрывов и вмятин.

Бурт должен быть без трещин, вмятин.

Бурты, имеющие трещины и вмятины, обрезать и вновь отформовать. При этом длина рукава должна быть в пределах норм допусков и износов. Восстановленный рукав испытать:

- на герметичность сжатым воздухом давлением 0,7МПа(7кгс/см2);

- на электрическую прочность напряжением 9,5кВ переменного тока, частотой 50Гц в течение 1 мин.

На испытанный рукав нанести надпись или укрепить на гайке бирку с указанием даты, места и параметров испытаний.

9.2.12 Все поверхности токоприемника, кроме контактных, окрасить красной эмалью.

# 9.3 Главные воздушные выключатели

9.3.1 Главный выключатель снять с электровоза и произвести ревизию с полной разборкой, ремонтом и заменой негодных деталей в соответствии с требованиями технологической инструкции, указанной в приложении В настоящих Правил.

9.3.2 При ревизии разобрать дугогасительную камеру и снять полые изоляторы. Осмотреть дугогасительную камеру.

При глубоком выгорании контакты заменить. После сборки отремонтированных дугогасительных контактов поставить и закернить  в шлиц стопорные винты, проверить соответствие подвижного контакта нормам допусков и износов. Протереть и осмотреть изоляторы, при наличии оплавлений и сколов более 10% пути возможного перекрытия напряжением их заменить. На поворотном изоляторе проверить состояние мраморной крошки.

9.3.3 Разобрать блок управления, сигнализации и электромагнитов, снять автомат минимального давления и промежуточное реле, произвести их осмотр, проверку и регулировку. Разобрать разъединитель, проверить состояние подшипников, подвергнуть магнитному контролю поворотный вал, замерить толщину ножей разъединителя. Негодные и несоответствующие нормам допусков и износов детали заменить. Разобрать блок клапанов, механизмы доводки и передаточный, восстановить притирочные поверхности посадочных мест клапанов, смазать трущиеся поверхности и произвести сборку.

9.3.4 Снять и промыть воздушный фильтр, заменить или прокалить при температуре 150°С тальк в патроне аэрации. Снять, промыть и осмотреть воздушный резервуар.

9.3.5 Электрические ожоги на наружной части резервуаров глубиной не более 2мм наплавить в соответствии с Инструктивными указаниями по сварочным работам при ремонте тепловозов, электровозов и моторвагонного подвижного состава.

Воздушные резервуары подвергнуть гидравлическому испытанию согласно Правилам надзора за  паровыми котлами и воздушными резервуарами подвижного состава дорог. Внутреннюю поверхность воздушных резервуаров очистить и окрасить антикоррозионной краской (кроме резервуаров, изготовленных из нержавеющих материалов).

9.3.6 После ремонта главный воздушный выключатель и проходной изолятор с трансформатором тока подвергнуть испытаниям на стенде. Проверить ток установки выключателя после монтажа на электровозе.

# 9.4 Тяговые трансформаторы

9.4.1 Произвести до разборки внешний осмотр тягового трансформатора в сборе, проверить отсутствие течи масла по уплотнениям, возможным трещинам, измерить сопротивление изоляции обмоток трансформатора относительно корпуса и между собой мегомметром 2500В. Слить трансформаторное масло из трансформатора.

9.4.2 Разобрать тяговый трансформатор с выемкой выемной части, тщательно осмотреть доступные осмотру детали тягового трансформатора.

9.4.3 Ревизию тягового трансформатора производить в сухих и беспыльных помещениях.

9.4.4 Проверить состояние крепления, расклиновки и сжатия обмоток, состояние и крепление изоляционных прокладок между катушками, исправность отводов (отпаек), исправность электрических соединений, отсутствие следов перегрева и перекрытий (оплавлений, закопченностей и т.п.)  отсутствие деформаций и смещений катушек и прокладок между ними.

В случае ослабления сжатия обмоток последние необходимо сжать равномерной подтяжкой нажимных болтов. Тщательно затянуть контргайки и закернить резьбу.

9.4.5 Отсоединить заземление и проверить сопротивление изоляции ярмовых балок по отношению к магнитопроводу и прессующих колец по отношению к магнитопроводу и ярмовым балкам, восстановить заземление. Проверить заземление выемной части и отсутствие обрывов в обмотках.

9.4.6 Осмотреть внутренние стенки бака и его крыши, проверить прочность окраски внутренней поверхности. Места с отслоениями краски зачистить и окрасить. Произвести наружную очистку охладительной системы трансформатора.

9.4.7 Проверить состояние прокладок, поврежденные заменить. Прокладки должны быть изготовлены из маслостойкой резины.

9.4.8 Перед установкой выемной части в бак трансформатора проверить сопротивление изоляции обмоток относительно друг друга и по отношению к корпусу, сопротивление изоляции доступных стяжных шпилек относительно железа магнитопровода.

9.4.9 После установки выемной части и закрытия крышки тягового трансформатора бак заполнить (с созданием вакуума в баке) чистым и сухим трансформаторным маслом, пользуясь показаниями маслоуказателя с учетом температуры окружающей среды.

9.4.10 Произвести отбор и проверку пробы трансформаторного масла на электрическую прочность в соответствии с требованиями Инструкции по применению смазочных материалов на локомотивах и моторвагонном подвижном составе.

9.4.11 Выемная часть может находиться вне бака трансформатора не более 7ч. При нахождении более указанного времени или при заниженном сопротивлении изоляции выемную часть просушить в вакуум-сушильном шкафу при вакууме не менее 5320Па (40мм рт.ст.) или в собственном баке соединением тяговой обмотки накоротко. Ток короткого замыкания не должен быть больше половины номинального тока тяговой обмотки. Проверить омическое сопротивление обмоток трансформаторов.

9.4.12  После сборки трансформатора и измерения сопротивления изоляции испытать на электрическую прочность изоляцию обмоток по отношению к корпусу и между обмотками.

9.4.13 Проверку омического сопротивления обмоток, сопротивления изоляции обмоток и испытание изоляции на пробой выполнить согласно требованиями инструкций по эксплуатации трансформаторов завода-изготовителя.

9.4.14 Проверить опорные узлы  трансформатора на отсутствие трещин. Осмотреть резиновые амортизаторы, при обнаружении неисправностей - заменить, перед постановкой амортизаторы посыпать тальком.

9.4.15 Осмотреть резиновые уплотнения тягового трансформатора, при необходимости заменить.

# 9.5 Главные контроллеры и переключатели вентилей

9.5.1 Произвести ремонт главного контроллера в соответствии с требованиями п.7.5.3 настоящих Правил и дополнительно полностью разобрать редуктор с шестизаходными мальтийскими крестами. Промыть керосином все детали редуктора, осмотреть их, обращая внимание на отсутствие задиров, выработки и трещин. Проверить состояние подшипников, сальников, уплотнений.

9.5.2 Трещины в корпусе редуктора заварить с последующей обработкой и испытанием на течь керосином.

9.5.3 Осмотреть мальтийские кресты, проверить состояние рабочих поверхностей и плотность посадки их на вал.

При наличии следов ослабления мальтийского креста его спрессовать и дефектоскопировать вал. Посадочную поверхность мальтийского креста притереть к конусу вала. Поверхность прилегания должна быть не менее 75%. Насаженный мальтийский крест должен  сидеть на валу на 1-1,5мм глубже расположения его в холодном состоянии.

9.5.4 Износ зубьев промежуточной текстолитовой шестерни допускается не более 30% номинального размера.

9.5.5 В собранном редукторе проверить положение червячного колеса относительно оси червяка и осевой разбег червяка, при необходимости отрегулировать его прокладками.

9.5.6 После сборки редуктор испытать. Заедание колес (крестов) с соответствующими дисками, стук и течь масла при работе редуктора не допускаются.

9.5.7 Произвести сборку главного контроллера и проверить все его параметры согласно техническим требованиям и нормам допусков и износов.

9.5.8 Снять переключатель вентилей с электровоза, очистить, осмотреть, отремонтировать с заменой или восстановлением изношенных деталей. Пневматический привод разобрать и отремонтировать в соответствии с п.9.1.22 настоящих Правил.

# 9.6 Переключатели и реверсоры

9.6.1 Переключатели и реверсоры разобрать, детали очистить и осмотреть.

9.6.2 Силовые контакты переключателей и реверсоров, имеющие износы более установленных норм, трещины и другие повреждения, заменить.

9.6.3 Зубчатые секторы и зубчатые рейки приводов осмотреть, изношенные выше нормы восстановить в соответствии с Инструктивными указаниями по сварочным работам при ремонте тепловозов, электровозов и моторвагонного подвижного состава. Постановка реек и шестерен с изломом зубьев не допускается.

Текстолитовые шестерни при наличии расслоений и трещин на обработанных поверхностях зубьев, а также в случае зазора в зацеплении, отличающегося от предусмотренного чертежом, заменить новыми.

9.6.4 Шариковые подшипники кулачковых валов и контакторных элементов промыть, осмотреть и заложить смазку без их выпрессовки. Неисправные подшипники заменить.

9.6.5 Кулачковые шайбы при наличии трещин, отколов, износов рабочей поверхности более 2мм заменить. Профили кулачков и кулачковых шайб при необходимости обработать в соответствии с требованиями диаграммы замыкания контакторов.

9.6.6 При поворотах кулачкового вала блокировочные контакты должны размыкаться до размыкания силовых контактов, а замыкаться после замыкания силовых контактов.

9.6.7 Осмотреть каркасы переключателей, обнаруженные трещины заварить. Поврежденные и потерявшие требуемую жесткость пружины заменить.

9.6.8 Регулировку контактного нажатия блок-контактов разрешают производить подгибанием кронштейнов-держателей изоляционных колодок с пальцами.

# 9.7 Разъединители, отключатели и переключатели с клиновыми контактами

9.7.1 Разъединители, отключатели, переключатели с клиновыми контактами разобрать, все детали очистить и осмотреть. Проверить износ ножей и щек, прилегание контактных поверхностей ножей и щек, натяг ножей. Проверить усилия на включение, выключение и перемещение во включенном положении.

9.7.2 Разъединители, имеющие следы перегрева в шарнирных соединениях, потерявшие упругость пружинных шайб, отремонтировать с полной разборкой и заменой шайб неисправного шарнира. Ножи и щеки с трещинами и оплавлениями заменить.

9.7.3 Контактные поверхности силовых контактов и сегментов реверсов, переключателей и отключателей смазать тонким слоем технического вазелина.

# 9.8 Электропневматические контакторы

9.8.1 Контакторы разобрать, детали очистить, осмотреть.

9.8.2 Дугогасительные рога контакторов зачистить при наличии поджогов и оплавлений, проверить силовые и разрывные контакты.

9.8.3 Силовые контакты контакторов, имеющие износ в пределах допусков, зачистить.

Контакты, изношенные более установленных норм, заменить новыми. Линия контактного касания должна быть не менее 80% ширины контактов. Допускается боковое смещение контактов до 1мм.

9.8.4 Раствор, провал и нажатие контактов должны соответствовать техническим данным чертежей и нормам допусков и износов.

9.8.5 Проверить дугогасительные катушки и их выводы; при нарушении пайки, оплавлениях и подгаре изоляции их отремонтировать.

9.8.6 Поврежденную изоляцию стоек, при необходимости, восстановить с покрытием поверхности электроизоляционными эмалями или заменить.

9.8.7 Проверить состояние втулок и валиков шарнирных соединений. Зазоры в шарнирах довести до нормы заменой валиков и втулок.

# 9.9 Электромагнитные контакторы

9.9.1 Контакторы разобрать, детали очистить. Дугогасительные рога при наличии поджогов и оплавлений менее 2мм зачистить, более 2мм - наплавить.

9.9.2 Контакты и шунты, имеющие износ более нормы, заменить.

9.9.3 Все детали контакторов закрепить. Перемещение катушек контактов на сердечниках не допускается.

9.9.4 Катушки контакторов подключения серводвигателей и мотор-компрессоров проверить на межвитковое замыкание.

9.9.5 У собранных электромагнитных контакторов все подвижные части должны перемещаться свободно без заеданий.

9.9.6 Раствор, провал, смещение и нажатие контактов должны быть отрегулированы в соответствии с техническими данными и нормами допусков и износов.

# 9.10 Реле

9.10.1 Реле продуть сжатым воздухом, осмотреть, при наличии износов, более допустимых, заменить или восстановить до чертежных размеров.

Катушки реле не должны перемещаться на сердечниках. Посадка их должна быть плотной.

9.10.2 Проверить соответствие раствора, провала контактов и воздушных зазоров якорей, техническим условиям и требованиям заводов-изготовителей.

9.10.3 Поврежденные и утратившие соответствие чертежной характеристики пружины, заменить.

9.10.4 Тепловые реле, имеющие изломы и трещины корпуса, изломы и оплавление биметаллических пластин и контактов заменить. Реле отрегулировать по току срабатывания.

9.10.0 Катушки реле перегрузок из шинной меди, имеющие прогары в витках свыше 10% сечения, заменить новыми. Выпадение сигнального флажка при срабатывании реле должно происходить в момент размыкания контактов.

9.10.6 У дифференциальных реле проверить крепление стяжных заклепочных соединений пакетов магнитопроводов.

9.10.7 Толщина угольных контактов регуляторов напряжения вибрационного типа должна быть в пределах норм допусков и износов.

При сборке регулятора устранить перекосы, обеспечить равномерность магнитного зазора и правильность расположения в нем подвижной катушки, отрегулировать суммарный зазор между осью рычага подвижного контакта и ограничителя в соответствии с требованиями чертежа.

9.10.8 Проверить действие реле. После ремонта все подвижные части реле должны перемещаться легко, без заедания.

Собранные реле отрегулировать на испытательном стенде в соответствии с техническими данными чертежей завода-изготовителя или техническими условиями.

После окончания регулировки регулировочные винты опломбировать.

# 9.11 Разрядники, ограничители перенапряжений

9.11.1 В соответствии с технологическими инструкциями на ревизию и ремонт вентильных разрядников переменного и постоянного тока произвести профилактическое испытание разрядников на пробивное напряжение, ток проводимости и сопротивление изоляции. Разрядники, показавшие неудовлетворительные результаты при профилактических испытаниях, подлежат ревизии с разборкой.

После испытаний на разрядники нанести дату проверки

9.11.2 Ограничители перенапряжений снять, проверить их техническое состояние в соответствии с техническими описаниями и инструкцией по эксплуатации.

Неисправные ограничители перенапряжений не подлежат ремонту в условиях депо (согласно техническим условиям ремонт производится только заводом-изготовителем).

# 9.12 Резисторы пускотормозные, ослабления возбуждения, балластные, переходные и стабилизирующие

9.12.1 Проверить состояние элементов пусковых и тормозных резисторов, резисторов ослабления возбуждения, балластных, переходных и стабилизирующих резисторов, их изоляторов и шайб. При наличии трещин в местах приварки выводных концов их заварить.

9.12.2 У ленточных резисторов при обнаружении трещин, прогаров и наплывов на ленте или держателях и подгаров на изоляторах элементы заменить новыми. Зазор менее 2мм, между витками ленточных резисторов не допускается. Проверить наличие свободного хода держателей ленты в изоляторах. Допускается выравнивание витков ленты, предварительно нагретой до температуры 600-700 °С. У ленточных резисторов допускается применение элементов, сваренных не более чем из трех кусков, с проверкой активного сопротивления. При наличии трещин и сколов ребер ребристые изоляторы элементов заменить.

9.12.3 Медные шайбы, смятые и имеющие трещины, заменить новыми. Миканитовые шайбы, смятые, разорванные и расслоенные, заменить.

9.12.4 Проверить значение активных сопротивлений. Отклонения от номинальных значений допускаются не более ±10%. Допускается регулирование сопротивлений элементов свариванием крайних витков латунной проволокой.

9.12.5 Трубчатые резисторы осмотреть, проверить их целостность, резисторы имеющие сколы глазури и повреждения каркасов, заменить. Резисторы, имеющие повреждения выводов и следы перегрева, заменить.

# 9.13 Сглаживающие и переходные реакторы, индуктивные шунты, анодные делители, трансформаторы ТРПШ

9.13.1 Указанное оборудование снять с электровоза, очистить от пыли, проверить состояние наружного слоя изоляции.

9.13.2 Проверить крепление и состояние стяжных шпилек.

9.13.3 Проверить сопротивление изоляции между корпусом и выводными шинами.

9.13.4 Проверить отсутствие межвиткового замыкания, замерить величину омического и индуктивного сопротивления обмоток индуктивных шунтов, сглаживающих и переходных реакторов.

9.13.6 Изоляторы, изоляционные клицы и рейки, имеющие трещины, обгары и отколы более 10% пути возможного перекрытия электрической дугой, заменить.

9.13.6 Разрешается заплавлять прогары шин глубиной до 20мм, оставлять без заварки прогары глубиной до 3мм, при этом место прогара зачистить.

9.13.7 Пропитать в соответствии с установленной технологией электроизоляционными лаками катушки индуктивных шунтов, анодных делителей, сглаживающих и переходных реакторов.

При нарушении покрытия катушек трансформатора ТРПШ окрасить их электроизоляционной эмалью.

9.13.8 Проверить диэлектрическую прочность изоляции между выводными шинами и корпусом индуктивных шунтов, сглаживающих и переходных реакторов, анодных делителей.

9.13.9 После ремонта произвести окраску в соответствии с требованиями чертежей

# 9.14 Электропечи, калориферы и обогреватели

9.14.1 Электропечи, калориферы и обогреватели снять, разобрать детали очистить.

9.14.2 Проверить состояние нагревательных элементов, их сопротивление в соответствии с техническими данными. Элементы, имеющие обрыв выводов, коробление и вмятины, заменить.

9.14.3 Кожуха печей и калориферов надежно заземлить с помощью установочных винтов на металлических стенках или на бобышках, приваренных к корпусу электровоза.

9.14.4 Проверить исправность блокировочных устройств калориферов.

9.14.5 Собранные печи и калориферы испытать на пробой по отношению к корпусу напряжением 2кВ в течение 1мин. переменным током частотой 50Гц.

# 9.15 Конденсаторы и конденсаторная защита

9.15.1 Проверить исправность конденсаторов и конденсаторной защиты. Снять крышки и люки конденсаторных ящиков и шин. Конденсаторы осмотреть и при наличии течи масла, вздутия корпуса, повреждения выводов заменить. Протереть изоляторы. Конденсаторы емкостью, отличающиеся более чем на 10% от паспортных данных, заменить.

9.15.2 После сборки блока конденсаторной защиты проверить сопротивление изоляции корпусов конденсаторов относительно земли мегомметром на 2500В.

# 9.16 Штепсельные разъемы и межсекционные соединения цепей управления, отопления и розетки вспомогательных цепей

9.16.1 Произвести ревизию штепселей и розеток межэлектровозных соединений и вспомогательных цепей. Розетки и штепсели разобрать и проверить состояние изоляторов, проводов, впайку их в гнезда. Погнутые контакты выправить, окислившиеся, изломанные и изношенные заменить.

9.16.2 Межэлектровозные соединения цепей управления при наличии оборванных проводов заменить или отремонтировать. Запрещается наличие более двух спаек в одном проводе. Сращивание проводов скруткой запрещается.

9.16.3 Корпуса штепсельных разъемов проверить на отсутствие трещин, ослабшие пружины заменить, защелки, при необходимости, отремонтировать. После установки розеток на место проверить плотность заделки проводов в корпусе. Резиновые уплотнения и защитные рукава отремонтировать или заменить.

# 9.17 Аккумуляторные батареи

9.17.1 При ремонте снятой с электровоза аккумуляторной батареи произвести ее промывку, формовку и зарядку в соответствии с технологической инструкцией на деповской ремонт никель-кадмиевых аккумуляторных батарей ЭПС. Произвести ревизию штепсельных разъемов аккумуляторной батареи.

9.17.2 Наконечники выводных проводов должны быть пропаяны и облужены по всей длине, уложены в изоляционную трубку с внутренним диаметром, соответствующим наружному диаметру проводов, концы изоляционных трубок уплотнить изоляционной смоляной лентой. Отверстия ящика для выводных проводов уплотнить изоляционными втулками.

9.17.3 Ящик аккумуляторной батареи отремонтировать и окрасить внутри химически стойкими эмалями, а снаружи - асфальтовым лаком. Элементы аккумуляторной батареи должны быть надежно утоплены в ящике. Смазать выводы элементов и никелированные медные перемычки. Проверить сопротивление изоляции установленной в ящике батареи.

# 9.18 Арматура осветительных и сигнальных приборов

9.18.1 Осмотреть арматуру осветительных и сигнальных приборов и пульты сигнальных ламп, заменить неисправные плафоны и патроны, проверить состояние подводящих проводов и их крепление в патронах.

9.18.2 Вскрыть и отремонтировать пакетные выключатели. Проверить состояние контактов, пружин и приводов. Детали с выработкой заменить, контакты зачистить, протереть. Провода закрепить.

9.18.З Проверить работу пакетного выключателя, обратить внимание на четкость фиксаций положений и правильность сборки по выводам.

9.18.4 Осмотреть прожекторы и буферные фары, патроны ламп. Неисправные рефлекторы, стекла, негодные резиновые уплотнения заменить. Установить осветительные и сигнальные лампы. Проверить крепление люков, прожекторов и ободков фонарей.

# 9.19 Электрические блокировки штор, дверей и щитов ВВК.

Электрические блокировки штор, дверей и щитов ВВК осмотреть. Подгоревшие контакты зачистить, проверить их разрыв и провал. Негодные элементы заменить. Проверить крепление проводов. Проверить исправность тяг, электромагнитных и механических защелок.

# 9.20 Высоковольтные и низковольтные предохранители

9.20.1 Высоковольтные и низковольтные предохранители и защитные автоматы низковольтных цепей осмотреть.

9.20.2 Корпуса предохранителей, имеющие прожоги, трещины, и другие дефекты, заменить.

9.20.3 Плавкие вставки высоковольтных предохранителей, имеющие надломы, окисления, местное уменьшение сечения и признаки перегрева, заменить.

9.20.4 Перегоревшие предохранители, а также имеющие повреждения изоляционной армировки отремонтировать.

9.20.6 Пружинящие контакты зажимов предохранителей, имеющие трещины, оплавления или потерявшие упругость, заменить.

9.20.6 Низковольтные предохранители заменить.

9.20.7 На корпусе отремонтированного предохранителя нанести надпись, указывающую номинальный ток.

9.20.8 У защитных автоматов снять крышки, контакты, зачистить, очистить поверхности деталей от копоти, негодные детали заменить.

Проверить правильность срабатывания.

# 9.21 Выпрямительные установки

9.21.1 Ремонт выпрямительных установок производить согласно требований инструкции (Приложение Б п.65).

9.21.2 Снять с выпрямительных установок электронные блоки управления вспомогательными машинами и реостатным торможением и преобразователи измеряемой величины. Очистить выпрямительные установки и их блоки от пыли, проверить состояние уплотнений под блоками выпрямительных установок.

9.21.3 Проверить состояние элементов монтажа, исправности электрических соединений болтовых и паянных, маркировку проводов, исправность цепей сигнализации и защиты выпрямительных установок. Измерить раствор и провал блокировок реле.

9.21.4 Специальным прибором проверить выпрямительную установку и убедиться в отсутствии пробитых диодов и тиристоров.

9.21.5 Проверить затяжку вентилей и плотность прилегания их корпусов к охладителям.

9.21.6 Проверить параметры резисторов и емкость конденсаторов защиты.

9.21.7 Осмотреть монтажные шкафы выпрямительных установок и их щиты, дефекты устранить

9.21.8 Проверить исправность блокировок безопасности, правильность их установки

9.21.9 Снятые электронные блоки управления вспомогательными машинами и реостатным тормозом и преобразователи измеряемой величины испытать на стенде согласно технологической инструкции. При необходимости произвести ремонт электронных блоков с заменой деталей. Установить блоки на выпрямительную установку.

9.21.10 Отремонтированные выпрямительные установки испытать. При испытании проверить:

- сопротивление изоляции;

- распределение тока между параллельными ветвями;

- работу сигнализации и защиты выпрямительных установок при пробое диодов и тиристоров.

9.21.11 При необходимости разобрать систему охлаждения: трубопроводы, резиновые переходные рукава, радиаторы и коллекторы радиаторов. Промыть бак для антифриза и осмотреть его состояние. Радиаторы системы охлаждения выварить и промыть. После промывки секции радиатора проверить на стенде на течь и время протекания. Установить секции на электровоз с применением новых прокладок. Изогнутые охлаждающие пластины трубок секций выправить. Коллекторы, имеющие трещины, восстановить сваркой.

# 9.22 Распределительный щит. Регулятор напряжения

9.22.1 Проверить состояние кожухов, каркасов, реек зажимов и монтажа распределительных щитов. Обнаруженные неисправности устранить.

9.22.2 Отремонтировать реле, патроны для ламп, держатели плавких вставок, переключатели, резисторы, рубильники.

9.22.3 Проверить вентили выпрямительного моста, блоки усиления, установить напряжение отпадания контакта переключения цепей зарядки в пределах  44 - 44,5В при испытаниях распределительного щита и регулятора напряжения.

9.22.4 У реле обратного тока обеспечить прилегание главного контакта в пределах 75% всей поверхности. Разрыв между главными контактами реле к моменту начала расхождения вспомогательных контактов должен быть не менее 3мм.

# 9.23 Кнопочные выключатели и выключатели управления

9.23.1 Ремонт кнопочных выключателей производить с полной разборкой и заменой неисправных деталей.

9.23.2 Проверить состояние плоских контактов (контактных пластин, планок, изоляции токоведущих перемычек).

9.23.3 Детали кнопочных выключателей, имеющие изломы, трещины и ненормальные износы, заменить.

9.23.4 Проверить четкость фиксации кнопочных и кулачковых выключателей во всех положениях. Проверить разрыв и провал контактов.

9.23.6 При включении и выключении кнопок заедание их не допускается. Кнопки с самовозвратом должны отключаться под действием пружин.

9.23.6 Восстановить все надписи кнопочных выключателей в соответствии со схемой электровоза.

9.23.7 Выключатели управления полностью разобрать. Детали зачистить, изношенные и поврежденные восстановить до чертежных размеров или заменить. Корпус из пластмассы при наличии трещин и сколов заменить.

9.23.8 При сборке закрепить все детали. Держатели головок предохранителей обжать по патрону предохранителя.

9.23.9 Контакты выключателей должны быть смазаны и плотно прилегать друг к другу.

9.23.10 Проверить исправность действия механизма выключателя, раствор, провал и нажатие контактов.

# 9.24 Электромагнитные вентили и вентиль защиты

9.24.1 Электромагнитные (электропневматические) вентили осмотреть, проверить исправность выводов и целостность деталей.

9.24.2 При наличии выработки, забоин или раковин на притирочной поверхности клапана и его седла произвести их фрезеровку или шлифовку с последующей притиркой. Проверить ход клапанов. Расклепка и напайка стержней клапанов для регулировки хода запрещаются.

9.24.3 Якоря вентилей, имеющие погнутость, забоины, выработку и не обеспечивающие нормального нажатия на стержень верхнего клапана, заменить.

9.24.4 Заменить имеющие дефекты резиновые уплотнения клапанов

9.24.5 После сборки вентили испытать на стенде.

9.24.6 При ремонте вентилей защиты дополнительно осмотреть высоковольтную часть вентиля и при необходимости разобрать. Проверить крепление сердечника якоря. Отремонтировать ход якоря катушки переменного тока. Проверить четкость работы высоковольтной части вентиля при напряжении 270-440В проверить электрическую прочность изоляции высоковольтной катушки.

# 9.25 Тяговые двигатели и вспомогательные машины

9.25.1 Тяговые двигатели и вспомогательные машины снять с электровоза, отремонтировать и испытать после ремонта в соответствии с Правилами ремонта электрических машин электроподвижного состава и технологическими инструкциями, указанными в приложении Б настоящих Правил.

9.25.2 Кронштейны и балки тягового двигателя демонтировать, осмотреть, проверить отсутствие в них трещин.

Осмотреть крепежные болты, шпильки, гайки, шайбы, проверить резьбу.

9.25.3 Осмотреть фундаментные основания и амортизаторы вспомогательных машин. Заменить резиновые амортизаторы (сайлент-блоки) с трещинами и отслоениями резины.

9.25.4 Тяговые двигатели после установки на электровоз опробовать на соответствие направлений их вращения.

# 9.26 Ремонт скоростемеров, АЛСН, автостопа, радиосвязи, проверки бдительности машиниста

9.26.1 Произвести периодический ремонт скоростемеров и их приводов в соответствии с Инструкцией по эксплуатации и ремонту локомотивных скоростемеров и приводов к ним.

9.26.2 Произвести ревизию и ремонт устройств АЛСН и автостопа в соответствии с Инструкциями по техническому обслуживанию автоматической локомотивной сигнализации и автостопа.

9.26.3 Проверку и ремонт устройств поездной радиосвязи производить в соответствии с инструкциями и технологическим процессом обслуживания аппаратуры радиосвязи и оповещения, указанных в приложении А настоящих Правил.

9.26.4 Ремонт устройств проверки бдительности машиниста производить в соответствии с технологическими  инструкциями, указанными в приложении Б настоящих Правил.

# 9.27 Испытания электровоза после текущего ремонта ТР-3

9.27.1 Общие положения.

9.27.1.1 По окончании текущего ремонта ТР-3 произвести стационарные испытания по проверке действия оборудования электровоза под напряжением контактной сети и испытание обкаткой на электрифицированном участке на расстоянии не менее 40км.

9.27.1.2 При проведении всех видов испытаний электровоза должны соблюдаться требования Правил и Инструкции по технике безопасности при ремонте и эксплуатации электроподвижного состава, указанных в приложении А настоящих Правил.

9.27.2 Стационарные испытания

9.27.2.1 Стационарные испытания произвести с выполнением следующих работ:

- измерение сопротивления изоляции цепей напряжением до 380В включительно мегомметром на 500В, цепей напряжением свыше 380В мегомметром на 2500В, при этом должны быть приняты меры, исключающие повреждение электронного оборудования;

- проверка направления вращения вспомогательных машин;

- испытание электрической прочности, изоляции силовой и вспомогательной цепей и цепей управления;

- проверка работы и последовательности включения электрических аппаратов из обеих кабин при номинальных значениях напряжения цепи управления и давления воздуха в магистрали;

- проверка действия электрических аппаратов при минимальном давлении воздуха в магистрали 0,35МПа (3,5кгс/см2) и минимальном напряжении цепи управления;

- испытания тормозной рычажной передачи при давлении воздуха в тормозных цилиндрах 0,6МПа (6кгс/см2);

- проверка работы вспомогательного компрессора  (ручного насоса) для подъема токоприемников, звуковых сигналов;

- проверка действия защитных блокировок, цепей сигнализации.

9.27.3 Проверка действия оборудования под напряжением контактной сети

9.27.3.1 Проверку действия оборудования электровоза производить под руководством мастера (бригадира) с участием лица, имеющего право управления электровозом.

9.27.3.2 Перед проверкой действия оборудования электровоза под напряжением контактной сети убедиться в том, что на крыше электровоза не находятся исполнители работ, не оставлены посторонние предметы, инструмент, проверить действие звуковых сигналов и действие тормозов электровоза.

9.27.3.3 Проверить работу всех аппаратов, электрических цепей и действие сигнализации при поднятом токоприемнике в режиме тяги и электрического торможения.

9.27.3.4 Проверить работу и отрегулировать предохранительные клапаны.

9.27.3.5   Произвести проверку работы тормозного оборудования в соответствии с Инструкцией по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава.

9.27.3.6 Проверить соответствие направления вращения колесных пар по положению реверсивной рукоятки контроллера машиниста.

9.27.3.7 Проверить действие печей, электрокалориферов, обогревателей маслоотделителей, окон кабины машиниста, водяного бака.

9.27.3.8 Проверить действие механизмов безопасности контроллеров машиниста.

9.27.3.9 Проверить работу АЛСН, автостопа, радиостанции, внутри вагонного оповещения, устройств контроля бдительности машиниста и связи "машинист-пассажир" и др.

9.27.4 Испытание обкаткой.

9.27.4.1 Испытания обкаткой на электрифицированном участке проводить после испытаний согласно п.9.27.2 и 9.27.3 настоящих Правил.

9.27.4.2 До выезда на станционные пути проверить исправность действия тормозов, действие звуковых сигналов, сигнальных фонарей и прожекторов, работу АЛСН, автостопа, поездной радиосвязи и пр.

9.27.4.3 Во время обкатки проверить работу всего электрического, механического, пневматического и тормозного оборудования электровоза по всех режимах работы из обеих кабин управления.

9.27.4.4 Первые пять километров пути после выезда из депо рекомендуется производить движение на втором положении контроллера машиниста. Автоматический пуск электровоза осуществлять переводом рукоятки контроллера машиниста из нулевого положения непосредственно в соответствующие ходовые положения без выдержки времени на промежуточных положениях, причем число ручных пусков должно быть не менее двух.

9.27.4.5 Во время обкатки проверить правильность регулировки реле ускорения, четкость фиксаций позиций автоматического и ручного пусков.

9.27.4.6 По окончании обкатки электровоз поставить на стойло и проверить состояние:

- тяговых двигателей, вспомогательных машин, электрических аппаратов;

- подвески тяговых двигателей и кожухов зубчатой тяговой передачи;

- нагрев подшипниковых узлов;

- ходовых частей и деталей рессорного подвешивания.

9.27.4.7 Измерить перекос кузова, рессорного подвешивания, после чего на прямом горизонтальном участке пути при необходимости произвести их регулировку.

9.27.4.8 Все обнаруженные при обкатке электровоза недостатки в работе оборудования, действии электрических и пневматических цепей устранить.

# 10 Работы по техническому обслуживанию, имеющие сезонный характер и работы, выполняемые через определенные интервалы времени

# 10.1 Перечень работ, выполняемых через определенные интервалы времени

10.1.1 Работы, выполняемые через определенные интервалы времени должны быть, как правило, приурочены к техническому обслуживанию ТО-3 и текущим ремонтам ТР-1, ТР-2 и ТР-3, то есть не должны требовать специальной постановки электровоза в депо.

10.1.2 Один раз в месяц произвести текущий осмотр без снятия с электровоза скоростемера и его привода, обмер бандажей колесных пар.

10.1.3 Один раз в три месяца снять с электровоза для проверки и регулировки предохранительные клапаны, произвести периодический ремонт скоростемера и ревизию привода скоростемера.

Для определения наличия углекислоты взвесить углекислотные огнетушители в соответствии с периодичностью, указанной на баллоне огнетушителя.

10.1.4 Один раз в шесть месяцев произвести ревизию и ремонт устройств АЛСН, снять с электровоза для поверки все манометры, проверить диэлектрическую прочность хранящихся на электровозе резиновых перчаток.

10.1.5 Один раз в восемь месяцев произвести ревизию тормозных цилиндров.

10.1.6 Один раз в год снять с электровоза все манометры для поверки и ремонта, а разрядники для ревизии и испытания.

10.1.7 Один раз в полтора года снять все электроизмерительные приборы для ремонта и поверки.

10.1.8 Один раз в два года произвести наружный осмотр воздушных резервуаров.

10.1.9 Один раз в четыре года произвести гидравлические испытания воздушных резервуаров.

# 10.2 Подготовка электровозов к работе в зимних условиях

10.2.1 Работы по подготовке электровозов к работе в зимних условиях проводить в соответствии с техническими указаниями по подготовке к работе и техническому обслуживанию электровозов в зимних условиях.

10.2.2 Все работы по подготовке электровозов к зиме необходимо выполнять на очередном техническом обслуживании ТО-3 или текущем ремонте и совмещать с осенним комиссионным осмотром.

# 10.3 Комиссионные осмотры электровозов

10.3.1 Комиссионные осмотры электровозов производятся два раза в год для проверки технического состояния электровозов и подготовке к летним и зимним условиям работы.