# ПРИЛОЖЕНИЕ Г

### (обязательное)

Перечень

Деталей электровоза переменного тока, подлежащих магнитному контролю и сроки его производства

#### Таблица Г.1

| ## Детали, подлежащие магнитному ## контролю | Момент производства контроля |
| --- | --- |
| 1 Оси колесных пар: |  |
| - все части оси полностью | При изготовлении новых и во всех случаях перепрессовки старых осей |
| - шейки (под буксовые и моторно-осевые подшипники), предподступичные части оси с подшипниками скольжения, открытые участки подступичных частей и средней части. | При всех видах освидетельствования колесных пар, а также в случаях выплавления баббита буксового подшипника |
| - шейки и предподступичные части оси с подшипниками качения | При каждой полной ревизии роликовых букс |
| 2 Бандажи колесных пар |  |
| - внутренняя обработанная поверхность | Перед насадкой на колесный центр |
| - наружная поверхность в зоне наплавки гребней | До наплавки и после механической обработки наплавленных гребней в депо. |
| 3 Венцы зубчатых колес в пазах | При изготовлении новых и при каждой смене ненца |
| 4 Зубья венцов зубчатых колес | При изготовлении и всех видах освидетельствования колесных пар, во всех случаях монтажа тягового электродвигателя в блок с колесной парой |
| 5 Зубья шестерен тяговых электродвигателей | При изготовлении перед насадкой на вал тягового электродвигателя и во всех случаях монтажа тягового электродвигателя в блок с колесной парой |
| 6 Шкворни сочленений, поперечные и продольные балансиры, рессорные подвески тележек электровозов | При изготовлении, текущем ремонте ТР-3, а также по всех случаях съемки указанных деталей |
| 7 Проушины, средние подвески, подвесные болты, валики подвесок, серьги, цапфы подрессорных брусьев, болты рессорного подвешивания, шкворни, буксовые поводки | При изготовлении, текущем ремонте ТР-3, а также во всех случаях съемки указанных деталей |

#### Продолжение таблицы  Г.1

| ## Детали, подлежащие магнитному ## контролю | Момент производства контроля |
| --- | --- |
| 8 Подвесные болты вспомогательных машин, индуктивных шунтов | При изготовлении, текущем ремонте ТР-3, а также во всех случаях съемки указанных деталей |
| 9 Подвески тормозной рычажной передачи и тормозных колодок электровозов, болты подвески тяговых электродвигателей | При изготовлении, текущем ремонте ТР-3, а также во всех случаях съемки указанных деталей |
| 10 Листы рессор электровозов | При изготовлении новых, а также при ремонте старых рессор с разборкой листов согласно техническим указаниям по изготовлению и ремонту листовых рессор локомотивов |
| 11 Валы тяговых электродвигателей и вспомогательных машин: |  |
| - по всей длине | При изготовлении и перед запрессовкой в якорь |
| - конуса валов | При всех видах ремонта со снятием шестерен |
| - наружные поверхности внутренних колец подшипников качения, насаженных на валы | При всех видах ремонта машин с выемкой якоря |
| - шейки валов под внутренние кольца подшипников качения | Во всех случаях ремонта машин со снятием этих колец |
| 12 Полюсные болты тяговых электродвигателей | При изготовлении, заводском ремонте, а также во всех случаях снятия полюсов |
| 13 Коленчатые валы, шатуны и шатунные болты компрессоров | При изготовлении и всех видах ремонта компрессоров с выемкой вала |
| 14 Внутренние и наружные кольца подшипников качения | При всех видах ремонта подшипников с полной их разборкой |
| 15 Ролики подшипников | При всех видах ремонта подшипников с полной их разборкой |
| 16 Стержень люлечного подвешивания | При всех видах ремонта |