ВЫПИСКА

из руководства по эксплуатации тиристорными шунтами на электропоездах ЭР - 2

( вместо индуктивных шунтов ИШ - 104 - А )

Тиристорные шунты обеспечивают работу тяговых двигателей в режиме ослабления возбуждения в нестандартных ситуациях вызванных :

Резкими колебаниями напряжения в контактной сети

Восстановлении контакта  токоприемника с контактным проводом после кратковременных отрывов.

Восстановлении сцепления  после боксования колесной пары.

Основные технические данные тиристорного шунта “ ВИТЯ - 6747.002”

| № п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Параметры включения режима полного возбуждения: |  |
| 1.1 | уставка максимального значения якорного тока при ослабленном возбуждении ТЭД | 302 А |
| 1.2 | уставка минимального значения якорного тока при отрыве токоприемника | 25 А |
| 1.3 | уставка минимального коэффициента возбужденияТЭД 1-я ступень | 62 % |
|  | 2-я ступень | 45 % |
| 2. | Задержка включения режима полного возбуждения при нестандартном режиме | 1 сек. |

| Позиц. Обознач. | Наименование вновь установленных элементов | кол. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| А-3 | Блок управления ТШ Витя 426471.011 | 1 |  |
| А-1 | Узел тиристорный Витя 432339.003 | 1 |  |
| А-2 | Узел тиристорный Витя 432339.003.01 | 1 |  |
| ДТЯ ДТВ | Датчик тока LT300-S-SP2 | 2 |  |
| RB1 RB3 RB2 RB4 | Рузисторы | 1 |  |
| Д1 тш Д2 тш | Диодд КД 202 Р | 2 |  |

На рисунке 1 изображена схема тиристорного узла А-1 для тяговых двигателей 1,2 .

Тиристорный узел содержит главный VS1 и коммутирующий VS2 тиристоры, коммутирующий конденсатор C2, зарядный резистор R2.

При полном поле тиристоры VS1 и VS2 выключены, коммутирующий конденсатор С1 заряжен до напряжения на обмотках возбуждения. При При включении режима ослабления поля включается контактор Ш и тиристор VS1 и осуществляется переход на режим ослабленного возбуждения. Переход на полное возбуждение двигателей осуществляется отпиранием тиристора VS2 и запиранием тиристора VS1 напряжением конденсатора С1.

При возникновении нестандартных режимов осуществляется переход на полное возбуждение . После завершения переходных процессов в цепи тяговых двигателей и перезарядки конденсатора, устройство вырабатывает сигнал на отпирание тиристора VS1, осуществляя переход в режим ослабленного возбуждения.

Кнопка для проверки работы тиристорноо шунта Ктш установлена в низковольтном шкафу моторного вагона.