| НЕИСПРАВНОСТЬ. | ПРОВЕРИТЬ |  | УСТРАНЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦЕПЬ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ |  |  |  |
| #### Разъединители не работают | предохранитель 553 на щитке РЩ |  | Сменить предохранитель 553 |
|  | выключенное положение БВ и включенное положение ВУ |  |  |
|  | обрыв цепи |  | Включить в ручную, убедившись визуально в правильности включения |
| ЦЕПИ ТОКОПРИЕМНИКОВ |  |  |  |
| #### Токоприемники не поднимаются | наличие воздуха в цепи управления |  | Накачать воздух |
|  | открытое положение кранов 1011 |  | Открыть кран 1011 |
|  | предохранителя 356 на РЩ |  | Сменить предохранитель 356 |
|  | блокировки сеток ВВК и лестницы |  | На малой ЦКР объединить 474 (470) и 486. |
|  | выключенное положение заземлителя и включенное разъединителей |  | Включить в ручную, убедившись визуально в правильности включения |
|  | Выход |  | Объединить 388 и 491 или 492. Подъем кнопкой БВ. |
|  |  |  | Постановка скобы на вентиль. |
| ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ БВ |  |  |  |
| БВ отключает при переходе с «С» на «СП». | Блокировка Р-R 0401 ГП | Объединить на ЦКР 502 и 505, отключающий барабан положение II, реверсивную рукоятку Авр.Ход.Впр. |  |
| БВ не включается из-за излома или разъединения тяги. | Обвести БВ аварийным кабелем. На ЦКР объединить 450 и 451 или 401 (388) и 403. Поставить в известность энергодиспетчера. |  |  |
| БВ отключает на 1 или последующих позициях. | Проверить блинкерный указатель. | Объединить на ЦКР 385 и 499 |  |
|  | Повторное отключение. | КЗ в силовой цепи. |  |
| При нажатии БВ, БВ не включается. Сигнализаторы БВ и отопления поезда не реагируют. | Предохранителя 310 на РЩ |  | Сменить предохранитель 310. |
|  | Открытое положение крана 1015. |  | Открыть кран 1015. |
|  | Наличие воздуха в ЦУ. |  | Давление в ЦУ 4,6-4,8 Атм. |
|  | Нулевое положение ГП. |  | Установить на «0». |
|  | На 53Е положение блинкерного указателя. |  | Восстановить указатель. При необходимости объединить 511 и 377. |
|  | Выход Если не включится. Если не включится |  | Объединить на ЦКР 377 и 383 (373). |
|  |  |  | Дополнительно 385 и 499. Кратковременно 301 (601) и 373 (383). |
|  |  |  | Обвести БВ силовым кабелем. 401 (388) и 403 |
| При нажатии БВ, БВ включается но не удерживается. Сигнализатор отопления поезда Реагирует. Не реагирует. | Предохранитель 325 на РЩ. |  | Сменить предохранитель 325. |
|  | При нажатой кнопке БВ включить вспомогательные машины. Вспомогательные машины работают. |  | Объединить на ЦКР 377 и 388. |
|  | Вспомогательные машины не работают |  | Установить скобу «Еремина» или обвести БВ силовым кабелем. Дополнительно объединить на ЦКР 401 и 403 (388 и 403). |
| БВ отключает после срабатывания защиты. | Изоляционной палочкой несколько раз нажать на якорь сработавшего реле. |  |  |
| БВ отключает на «X» позиции. | Давление в ТМ менее 3,5 Атм. Разомкнуты контакты АВУ. |  | Завысить давление. |
|  | Предохранителя 504 на РЩ |  | Сменить предохранитель 504. |
|  | Выход |  | Объединить на ЦКР 385 и 499. |
| На реостатных и ходовых позициях срабатывает зуммер, песочницы, отключает БВ без буксовки. | Исправность противобоксовочной защиты. |  | На 34Е - перекрыть кран 1001 ( изъять на РЩ предохранители 540, 560); - объединить на ЦКР 385 и 499. НА 53Е - выключить 595, поставив положение «А» или изъять предохранитель 504 на РЩ и объединить на ЦКР 385 и 499 |
| БВ отключает при сбросе контроллера на «0» или при переходе с ходовых позиций на реостатные. | Переключатель «ОП» остался на рабочих позициях. |  | - При выключенном БВ установить контроллер на ходовую позицию. - рукоятку «ОП» с 5-ой позиции медленно сбросить на ноль. |
|  | Выход |  | Объединить на ЦКР 385 и 499. |
|  | На стоянке сбросить «ПОП» в ручную. |  |  |
| БВ отключает при постановке КМ в «0» (реостатная лампа горит). | ГП остался на реостатных позициях. |  | - Штурвал установить на 42 позицию. - Защелками довести командный барабан до 42 позиции. - Штурвал перевести на «0». |
|  | ГП остался на реостатных позициях. |  | ГП вернуть на «0» курбелем (штурвалом). |
| При нажатии кнопки БВ сгорает предохранитель 310 на РЩ. При одновременном нажатии на кнопки выключения, а затем включения БВ предохранитель. Сгорает Не сгорает | КЗ до катушек БВ. |  | - Расклинить кнопку выкл. БВ в обеих кабинах. - Вынуть предохранитель 325 под РЩ. - Перекрыть кран вентиля нерабочего токоприемника. - На ЦКР соединить 373 и 491 (492). - Управлять кнопкой нерабочего т/приемника. |
|  | КЗ в катушках БВ. |  | Обвести БВ аварийным кабелем. Поставить в известность энергодиспетчера. |
| При включении ВУ перегорает предохранитель 310. | КЗ в одном из проводов 302, 303, 304, 390 (391). |  | - ВУ не включать. - Изъять предохранитель 314 (315) под ПУ. - На пневмопанели нажатием на вентиля уставить реверсоров. - На ЦКР включить БВ, подав питание на 383 или 373. - С ЦКР поднять т/приемник 388 с 491 (492). - Объединить на ЦКР 385 и 499. - Для включения вспом.машин объединить 388 (401) с 424, 426, 434 (на 53Е 435). - Объединить на 34Е клемму контроллера С1 с нижнем контактом ближней защелки контроллера. на 53Е объединить 301 и 317. (либо подать питание на палец «L» от любого плюса). |
| ЦЕПИ КОНТРОЛЛЕРА И ГЛАВНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ. |  |  |  |
| При постановке рукоятки реверсивного барабана в рабочее положение – перегорает предохранитель 314 (315) | Установить реверсор в нужном направлении, нажатием на вентиль реверсора. Перейти на курбель (штурвал). |  |  |
|  | Уточнение места КЗ. - сменить предохранитель; - На 34Е рукоятку отключения двигателей в I положение. - На 53Е отсоединить провод от пальца «L» (второй сверху). - Реверсивную рукоятку в ХВП. |  |  |
|  | Предохранитель сгорает |  | На 34Е соединить 332 и 333 с «+» (601 или 602). На 53Е соединить 564 и 565 с «+» (601 или 602). |
|  | Предохранитель не сгорает |  | - На ЦКР соединить 385 с 499. - Под пультом управления изъять пред. 316(317) и 318(319). - Соединить зажим 316(317) и клемму 3. - Соединить зажим 318(319) и клемму 5. - При исправных прд. 824 и 834 управлять кнопками стеклообогрев. Либо использование микропереключателя. |
| Командный барабан К.М. не перемещается с «0» позиции. | Предохранитель 314 (315). |  | Сменить предохранитель 314 (315). |
|  | Наличие воздуха. |  | Открыть кран. |
|  | Правильное положение реверсоров. |  | Сегмент вверх – кабина №1, вниз – кабина №2. |
|  | На 34Е соединить клемму контроллера С1 с нижнем контактом ближней защелки контроллера. На 53Е соединить 301 и 317. Если не пойдет дать «+» на палец «L» |  |  |
| Командный барабан К.М. не перемещается с «Х» позиции. | Предохранитель 316 (317) |  | Сменить предохранитель 316 (317). |
|  | Вентиль ГП 047 |  | Сменить вентиль 047. |
|  | Перейти на управление курбелем (штурвалом). |  |  |
| Командный барабан К.М. не перемещается с «1» позиции. | Предохранитель 318 (319) |  | Сменить предохранитель 318 (319). |
|  | Вентиль ГП 048 |  | Сменить вентиль 048. |
|  | Перейти на управление курбелем (штурвалом). |  |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ПЕЧИ |  |  |  |
| При включенном БВ вспомогательные машины не работают | Предохранитель на 34Е 401 и 402. на 53Е 402 |  | Сменить предохранитель 401 и 402. |
|  | Выход соединить 401 и 403 (388 и 403) |  |  |
| При включении БВ сгорает предохранитель 402. | - Расклинить кнопку «Разрыв вентиляторов». - Кнопки вспомогательных машин не включать. - На ЦКР соединить на 34Е 600 (601, 602) с 424, 426, 434. на 53Е 600 (601, 602) с 424, 426, 435. |  |  |
| ЦЕПЬ КОМПРЕССОРОВ. |  |  |  |
| Не включаются компрессора при работающих вентиляторах. | Предохранитель 411(431). |  | Сменить предохранитель 411 9431). |
|  | Положение тепловых реле 230 и 231. |  | Восстановить тепловые реле. Или соединить правые блок-контакты этих реле. |
|  | Положение кнопки «Обогрев компрессор». |  | Выключить кнопку. Минусовая цепь 419 соединить с 499. |
|  | На ЦКР соединить 403 с 424 и 426. |  |  |
|  | Если не включиться, то соединить шунт контактора отопления кабины №731 и №732 с №206 и №208. Управлять кнопками «Отопление кабины 1/1». |  |  |
| При включении кнопок компрессоров сгорает предохранитель 411 (431). | - Кнопки не включать. - Вынуть предохранитель 821 под РЩ (2-ой справа). - Включить кнопку «Обогрев картера». - На ЦКР соединить 415 и 420 с 499. - На ЦКР соединить 419 с 442. Управлять кнопками «Отопление кабины 1/1». |  |  |
| Не включается один компрессор. | На ЦКР соединить 415 с 420. |  |  |
| ЦЕПЬ ВЕНТИЛЯТОРОВ |  |  |  |
| Не включаются контакторы вентиляторов при работающих компрессорах. | Предохранитель 410 (430). |  | Сменить предохранитель 410 (430). |
|  | Тепловое реле 232 и 233. |  | Восстановить работу реле. |
|  | На ЦКР соединить на 34Е 403 с 434. на 53Е 403 с 435. Если не включится дать питание на шунт контактора №210. |  |  |
| Не включаются контакторы печей. | Предохранитель 414 (434) | Сменить предохранитель 414 (434). Соединить на 34Е 403 с 442 (443) и 444 с 499. на 53Е 403 с 442 (443) и 467 с 499. |  |
| НЕИСПРАВНОСТИ РЩ И АБ. ЦЕПИ ОСВЕЩЕНИЯ. |  |  |  |
| Сгорает предохранитель 814 (правый под РЩ) после его замены при выключенном выключателе батареи. К.З. в аккумуляторной батареи. При слабой А.Б. | - Выключить выключатель батареи 805. - Соединить перемычкой предохранитель 113 с шунтом контактора 210. - Принудительно включить «разъединитель» и выключить «заземлитель», убедившись визуально. - На пульте включить ВУ и кнопку токоприемников. - Если есть воздух, то нажать на грибок одного из токоприемников. Если нет, то накачать насосом. - После запуска вентиляторов включить БВ, кнопки компрессоров и вентиляторов. |  |  |
|  | После приведенного выше включить выключатель АБ №805. |  |  |
| Сгорает предохранитель № 600 под РЩ. КЗ в проводе 601. | - Под пультом управления вынуть предохранители 602 (610), 603 (611), 604 (612), 605 (613), 606 (614). - Соединить низы этих предохранителей с клеммой 23 (24). Предохранитель 601, под РЩ, усилить. |  |  |
| Прожектор не включается. | На клейммовой рейке в нише прожектора соединить провода 605 (632) с 614 (640) или 613 (641). |  |  |
| ОБРЫВ В ЦЕПИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН. |  |  |  |
| Не работают компрессоры при работающих вентиляторах и наоборот. | Предохранители 204, 205 и 011. | Сменить предохранители 204, 205 и 011. |  |
|  | Предохранители исправны. | Соединить нижние зажимы предохранителей 204 и 205. |  |
| Не работают вентиляторы и компрессора одновременно (контакторы включаются). | Обрыв в общих демпферных сопротивлениях №№ 202 и 203. | Соединить клемму 2 дифреле 201(справа дальняя) с низом предохранителей 204, 205. |  |
|  | Обрыв в дифреле 201. | Соединить клемму 1 с 2 (справа) и клемму 3 с 4 (слева). |  |
| Обрыв в цепи одного из вентиляторов. | Развернуть ПШ в положение «высока скорость». |  |  |
| №3 №2 Дифреле 201. Вид сверху. №4 №1 |  |  |  |

К.З. В ЦЕПИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН.

Срабатывает БВ с выпадением блинкера 201 при отключенных цепях вспомогательных машин и отопления. Возможно со сгоранием высоковольтных вставок 204, 205, 011.

К.З. Вынуть вставки 204, 205 и 011. Включить БВ.

Отсоединить от клеммы 2 дифреле (справа дальняя) провод 200 и включить БВ.

К.З в стойках контакторов - Изъять вставки 204, 205 (011) - Отнять от контактора 206 кабель 203, от 208 кабель 210 (отводящие) и соединить с шунтом отопления поезда. - Отнять от контактора 210 два кабеля 223 и соединить с выходом БВ. - Объединить на ЦКР 377 и 383. управление: - компрессор от конт-ра 705 - вентилятор от включения БВ

К.З. до вставок. При отсоединенном проводе 200, соединить перемычкой клемму 2 реле 201 с верхними зажимами снятых предохранителей.

К.З.

К.З. в дифрерле 201. - Убрать от реле 201 от клеммы 1(справа ближняя) провод 207 и соединить со снятым 200 с клеммы 2 - Расклинить якорь дифреле. - Поставить предохранители 204, 205, 011.

297                            200                                                             297                              200          204       011        205

3                      2                                                                          3                 2

22

4                        1                                                                        4                         1

198                                                                                             198

207

К.З. до вставок                           204    011   205                  К.З. в дифреле             207

При включении мотор - вентиляторов срабатывает защита. Под пальцы П.Ш. АА-СС при низкой скорости вентиляторов подложить изоляцию. После включения БВ включить М.В.

К.З.

| К.З. в мотор - вентиляторах К.З. в мотор- вентиляторе № 1. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | К.З. в мотор-вентиляторе № 2, или в сопротивлениях №218 или №219. - В коннекторной коробке МВ №2 отсоединить два провода подходящих снизу (справа). - После включения МВ, отключение БВ укажет на К.З. в сопротивлениях №218 или №219. |

В коннекторной коробке неисправного МВ от двух крайних клемм отсоединить кабели идущие снизу и соединить их вместе.

| К.З. в сопротивлениях 218 (со стороны каб.№1) и 219 (со стороны каб.№2)на 34Е. |  |
| --- | --- |
| К.З. в сопротивлении № 218. Отнять от него все кабели и отвести в сторону с изоляцией. | К.З. в сопротивлении № 219 - Отнять от сопротивления все кабели. - Соединить помимо сопротивления кабель 232 и 224. |

К.З. в сопротивлениях 218 и 219 на 53Е

На ВКР - Отсоединить и изолировать провод 225. - Отсоединить провод 205 или 212 и отвести в сторону. - Отсоединить провод 232 и соединить его с клеммой от которой был отсоединен провод 205 или 212. - Вентиляторы начнут работать после включения компрессора № 1 или № 2.

После включения вспом. машин они запускаются                                                  211      201      223        232    225    221    205

кратковременно, а затем срабатывает БВ.

-  Расклинить якорь дифреле.                                                                                           ВКР

200      212          210        204       203      224

Срабатывает защита на подстанции. Короткое замыкание до Б.В.

Прозвонка крышевого оборудования низким напряжением.

- Один из проводов прозвоночной ламп присоединить к любому «+» (блокировка сеток).

- Второй провод прозвоночной лампы присоединить к низу предохранителя 113.

- При закрытых сетках лампа горит.

- Включить оба крышевых разъединителя. Если лампа горит – К.З. в крышевом оборудовании.

- Отключить крышевой разъединитель со стороны каб.№1 и поставить кнопку в среднее положение.

- Если лампа погасла К.З. в токоприемнике № 1. Если лампа горит, то К.З. в токоприемнике № 2.

Короткое замыкание в самом Б.В.

- Отсоединить кабели от входной и выходной шины.

- Обвести Б.В.

- На ЦКР соединить клеммы 450 с 451, 385 с 499, 401(388) с 403.

- БВ не включать.

Б.В. отключает без срабатывания защитных реле. К.З. от БВ до защитных реле.

- Осмотреть кабели от БВ: 004 – РП700, 0042 – дифреле 201, три кабеля 0041 – дифреле 015. - Если К.З. не видно, то от БВ отсоединить кабель 004 и кабель 0042. - Включить БВ.

К.З

К.З. в кабеле 004. Следовать без отопления поезда.

От реле 015 с клеммы 1( слева нижняя) отсоединить и развести в сторону три кабеля. Включить БВ.

- Подсоединить к БВ кабель 0042. - Включить БВ.

Оставить у БВ присоединенным один кабель. Включить БВ.

К.З. в дифреле 015. - От клеммы 2 (справа нижняя) реле 015 отсоединить три кабеля и соединить их с тремя кабелями, отсоединенными от клеммы №1 (справа нижняя).

К.З.

КЗ

К.З. в кабеле 0042 к дифреле 201. - Отсоединить кабель 0042 от БВ. - От клеммы 1 (справа ближняя) реле 201 убрать кабель 207. - Соединить перемычкой клемму 1 реле 201 и клемму 1 реле 015 ( слева нижняя).

К.З.

При наличии К.З. в одном из кабелей 0041 отсоединить его от выходной шины БВ, а оставшиеся два соблюдая правила электробезопасности проверить высоким напряжением и при отсутствии в них К.З. присоединить исправные кабели 004 – 0042 на выходную шину БВ, а два исправных 0041 на клемму 1 дифреле 015 (якорь дифреле расклинить).

34Е

К.З. от дифреле 015 до контакторов Г.П. (01, 21, 22).

После включения БВ, отключает защита со срабатыванием реле 015, при нулевом положении Г.П. - Осмотреть реле 015 и низы контакторов 01, 21, 22. - Отсоединить от клеммы 2 реле 015 (справа нижнее) три кабеля. - Включить БВ. К.З.

К.З. в дифреле 015. - Отсоединить три кабеля от клеммы 1 дифреле 015 (слева нижнее). - Соединить с кабелями отсоединенными от клеммы 2 реле 015 (справа нижние). - Якорь реле 015 расклинить.

- Соединить силовой перемычкой клемму 2 реле 015 и клемму 1 или 2 реле перегрузки 032 (среднее). - Поставить изоляцию в контактор 01. - Вынуть ножи 180 – 182. - Следовать на «С» соединении, без 1-ой группы сопротивлений.

К.З. в цепи пусковых сопротивлений и тяговых двигателей.

После постановки Г.П. на 1-ю позицию отключает БВ со срабатыванием реле 015 и возможно РП 031. - На ЦКР соединить 385 и 499. Если БВ отключит повторно после постановки 1-й позиции, то - Вынуть нож 170 (после прозвонки нож установить на место).

К.З. в цепи 5 – 6 – 4 Т.Д.

К.З. в цепи пусковых сопротивлений или 1 – 2 – 3 Т.Д. - Поставить изоляцию под палец F1 реверсора 1 – 2 Т.Д., изоляцией к пальцам. Установить 1 – 6 позиций.

К.З. К.З. в цепи 1 – 2 – 3 Т.Д.

К.З. во 2-ой группе.

К.З. - Изоляцию между губками контактора 07 изъять. - Поставить изоляцию между губками контактора 13. - Поставить 1 – 6 позиций.

К.З. в 1-ой группе сопротивлений.

К.З. Установить изоляцию между губками контактора 07. Установить 1 – 6 позиций.

КЗ

К.З. в 3-ей группе.

Вывод 1-ой группы сопротивлений на 34Е.

- Между губками контактора 01, 07 и 20 установить изоляцию, а между губками контактора 21 установить медь.

Езда на всех соединениях с применением «ОП».

Вывод 2-ой группы сопротивлений на 34Е.

- Кабина №2 со стороны пом. машиниста снять нижний щит. Отсоединить с двух левых изоляторов кабели, соединить их вместе и заизолировать.

- Между губками контактора 08, 09, 12 поставить изоляцию.

Следовать на «С» и «СП» соединениях с применением «ОП» (переход на «СП» при скорости более 80 км/ч).

Вывод 3-ей группы сопротивлений на 34Е.

- Кабина №1 со стороны пом. машиниста снять нижний щит. Отсоединить с двух левых изоляторов кабели и развести их в стороны с изоляцией.

- Поставить изоляцию в контакторы 14, 15, 18.

- Поставить медь в контактор 19.

Следовать на всех соединениях с применением «ОП».

#### При перекрытии шайб одного из контактов на 34Е

| 01, 07, 13, 38 | - ставить медный вкладыш |
| --- | --- |
| 20, 21, 22 | - ставить изоляцию |
| 19 | - ставить изоляцию или медный вкладыш |
| В случае постановки изоляции в контакторы 19 или 22 следует поставить медные вкладыши в контакторы 01, 02 для создания безреостатной ходовой позиции «С» соединения. |  |
| 02 - 06, 08 - 12, 14 -18 | - ставить изоляционный или медный вкладыш |
| 23 - 29 | - ставить токопроводящий вкладыш |
| 30 - 37 и 39 | - ставить изоляцию (следовать на «С» с ОП). |

### При перекрытии шайб нескольких контакторов на 34Е

| 01, 21 | - в губки контактора 01 вставить изоляцию. - в губки контактора 21- медный вкладыш. | Следовать на всех соединениях с «ОП». |
| --- | --- | --- |
| 21, 07, 22 | - в губки контакторов 21, 07 вставить медный вкладыш. - в губки контактора 22 - изоляцию. | Следовать на «С» с «ОП». Переход на «СП» при скорости не ниже 80 км/час |
| 08, 13, 09 (05, 38, 04) | - в губки контактора 13 (38)вставить медный вкладыш. - в губки контакторов 08, 09 (05, 04) вставить любой вкладыш. | Следовать на всех соединениях с «ОП». |
| 35, 30, 36 | - в губки контакторов 35, 30, 36 вставить изоляцию. | Следовать на «С», «СП» с «ОП». |
| 27, 31, 24 | - в губки контакторов 24, 27 вставить медный вкладыш. - в губки контактора 31 вставить изоляцию. | Следовать на «С», «СП» с ОП. На «СП» будут работать 5 – 6 – 4 Т.Д. |
| 23, 25, 30, 33, 34, 31 | - отключить 1-2 т. д. постановкой его реверсора 07 (верхний барабан) в положение «О» и закрепить защелкой; - ножи 180-182 поставить в аварийное положение (левые клеммы); - расклинить якорь дифреле 015; - на пульте рукоятку отключения двигателей поставить в 1 положение, | - движение электровоза осуществляется с 21 позиции штурвала контроллера машиниста (работают 5-6, 4 т. д.); - следовать на «СП» соединении с применением ОП. |
| #### Пробой стоек контакторов группового переключателя на 34Е |  |  |
| 01 верх, 02-06, 07 низ, 20 верх | - вывести 1 группу сопротивлений |  |
| 01 низ | - от низа контактора 01 отсоединить кабель. - поставить изоляцию в контактор 01. - поставить медь в контактор 21. | Следовать на «С» и «СП» соединениях с «ОП». |
| 07 верх | - отсоединить от низа контактора 08 кабель и присоединить его к низу контактора 07. - поставить изоляцию в контакторы 07, 08, 09. | Следовать на «С» соединении с ОП. |
| 08-12 | - вывести II группу сопротивлений. |  |
| 13 верх | - поставить изоляцию в контакторы 12, 13. - поставить медные вкладыши в контакторы 01, 02. - отсоединить кабель от верха ножа 181 (крайний левый). - ножи 180-182 поставить в аварийное положение (левые клеммы). | Следовать на «С» соединении с ОП |
| 13 низ | - поставить изоляцию в контакторы 13, 38. - медные вкладыши в контакторы 01, 02. - ножи 180-182 поставить в аварийное положение (левые клеммы). | Следовать на «С» соединение с ОП. |
| 14-18 | - вывести 3 группу сопротивлений |  |
| 19 верх | - поставить изоляцию в контактор 19. - медные вкладыши в контактор 01, 02. - ножи 180-182 убрать совсем. | ##### Следовать на «С» соединение с ОП |
| 19 низ | - поставить изоляцию в контактор 19. - медные вкладыши в контакторы 01, 02. - от низа контактора отсоединить кабель и две перемычки и соединить их помимо контактора. | Следовать на «С» соединении с ОП. |
| 20 низ | - поставить изоляцию в контактор 20. - от низа контактора 20 отсоединить две перемычки и соединить их помимо контактора. | ##### Следовать на «С» соединении с ОП |
| 21 верх | - отсоединить от верха контактора 20 перемычку, идущую к верху | ##### Следовать на «С» соединении с ОП |
| 21 низ | - поставить изоляцию в контактор 21, от его низа отсоединить кабель | ##### Следовать на «С» соединении с ОП |
| 22 верх | - поставить изоляцию в контактор 22. - медные вкладыши, в контакторы 01, 02. - вынуть ножи 180-182. | Следовать на «С» соединении с ОП. |
| 22 низ | - поставить изоляцию в контактор 22. - от низа контактора 22 отсоединить кабель. - поставить медные вкладыши в контакторы 01, 02. | Следовать на «С» соединении с ОП. |
| 23, 24, 25, 26 верх, 30, 31, 33, 34, 39 низ, 37 верх | - ) Отключить 1-2 т. д. постановкой реверсора 07 (верхний барабан) в положение «О» и закрепить защелкой: - Ножи аварийного режима 180-182 поставить в аварийное положение (в левые клеммы 29 ): - Расклинить якорь дифреле (бумажным жгутом). - На пульте рукоятку отключения двигателей поставить в 1 положение. | - Движение электровоза осуществляется с 21 позиции штурвала контроллера машиниста (работают 5-6, 4 т. д.). - Следовать только на «СП» соединении с ОП. |
| 32 верх, 26 низ, 27, 28, 29, 35, 36, | - ) Отключить 5 - 6 т. д. постановкой реверсора 08 (верхний барабан) в положение «О» и закрепить защелкой: - Ножи аварийного режима 180-182 поставить в аварийное положение (в левые клеммы 29 ): - Расклинить якорь дифреле (бумажным жгутом). - На пульте рукоятку отключения двигателей поставить в 1 положение. | - Движение электровоза осуществляется с 21 позиции штурвала контроллера машиниста (работают 1-2, 3 т. д.). - Следовать только на «СП» соединении с ОП. |
| К.З. между 1-2 и 3 т.д., кон-ры 23, 24, верх 37, низ 33 | ###### Следование кабиной №1 - Изоляция под F2 07 и D1 07; - Силовой перемычкой соединить пальцы А1 07 и Е2 07 ###### Следование кабиной №2 - Изоляция под F2 07 и D1 07; - Силовой перемычкой соединить пальцы С1 07 и Е2 07 | Следовать на «С» и «СП» |
| К.З. между 5-6 и 4 т.д., кон-ры 28, 29, верх 39, низ 35 | ###### Следование кабиной №1 - Изоляция под F2 08 и D1 08; - Силовой перемычкой соединить пальцы А1 08 и Е2 08 ###### Следование кабиной №2 - Изоляция под F2 08 и D1 08; - Силовой перемычкой соединить пальцы С1 08 и Е2 08 | Следовать на «С» и «СП» |

Обрыв в цепи Т.Д. и пусковых сопротивлениях 34Е.

В движении.

На пульте рукоятки поставить во второе АВР и набрать позиции. Если ток появился до 20-й позиции включительно, продолжить движение, заметив на какой позиции появился ток, что бы на стоянке обойти место обрыва.

При отсутствии тока на 20-й позиции и скорости 50 км/ч сделать переход на «СП».

Если схема собралась с 21-й позиции, а стрелка амперметра не отклонилась, то обрыв в 5 – 6, 4 Т.Д.

Если схема собралась и стрелка отклонилась – обрыв в 1 – 2, 3 Т.Д.

На стоянке.

- Проверить нож 170 и положение реверсоров.

- Затормозить электровоз и набрать 4 – 5 позиций, при отсутствии тока произвести прозвонку низким напряжением.

Один конец контрольной лампы соединить с «+»  блокировки реверсора 5 – 6 Т.Д., второй – к левой шине БВ.

Если лампа загорится

-  до 17 позиции включительно, то обрыв в пусковых сопротивлениях. Определить какой контактор включился, и поставить в него медь.

№2 – 02, 08, 14;  №3 – 09, 15;  №4 – 03;  №5 – 04;  №6 – 05;  №7 – 16;  №8 – 10, 14;  №9 – 17; №10 – 11;  №12 – 15; №13 – 09; №14 – 03;  №15 – 18;  №16 – 12;  №17 – 06; №18 – 19;  №19 – 20;  №20 – 22.

- на 19 позиции – обрыв в 07. Поставить медь в 21.

- на 18 позиции – обрыв в 13, 38. Соединить врубы 181. Ножи 180-182 в АВР. Медь в 01, 02.

- на 20 позиции – обрыв в 01. Медь в 21.

- на 1-й переходной – обрыв в цепи 5, 6, 4 Т.Д.

- на 21 позиции – обрыв в цепи 1, 2, 3 Т.Д.

# 53Е

К.З. от дифреле 015 до контакторов Г.П. (08, 15 и верх 01).

После включения БВ, отключает защита со срабатыванием реле 015, при нулевом положении Г.П. - Осмотреть реле 015 и верх контакторов 01, низ контакторов 08, 15 - Отсоединить от клеммы 2 реле 015 (справа нижнее) три кабеля. - Включить БВ. К.З.

К.З. в дифреле 015. - Отсоединить три кабеля от клеммы 1 дифреле 015 (слева нижнее). - Соединить с кабелями отсоединенными от клеммы 2 реле 015 (справа нижние). - Якорь реле 015 расклинить.

- От реле перегрузки 031 отсоединить кабель 181 (левый) и отвести в сторону. - От клеммы 2 дифреле 015 (справа низ) отсоединить три кабеля и отвести в сторону с изоляцией. - Дифреле 015 расклинить. - Выходную шину БВ соединить аварийным кабелем с клеммой 1 РП 031(на место снятого кабеля 0181). Следовать на «С» соединении с «ОП».

расклинить

расклинить

3              4		031    032   033	3	4

Вход                     Выход

004                                   0061		004                                     0061

1                       2		1	2

181	1    2  1    2  1    2

БВ		    015

К.З. в дифреле 015                                      КЗ от дифреле 015 до РП 031 (1 и 2 группа сопротивлений, 01 -15 контактора ГП, кабель 061)

К.З. в цепи пусковых сопротивлений и тяговых двигателей.

После постановки Г.П. на 1-ю позицию отключает БВ со срабатыванием реле 015 и возможно РП 031. - На ЦКР соединить 385 и 499. Если БВ отключит повторно при постановке 1-й позиции, то Вынуть нож 170 (после прозвонки нож установить на место).

К.З. в цепи 5 – 4 Т.Д. Установить изоляционную пластину медью к пальцам под АА-FF 5-4 ТД.

К.З. в цепи сопротивлений 1, 2, 3, 4 группы или 1, 6, 3 -2 Т.Д. - Поставить изоляцию под палец АА-FF реверсора 3-2 Т.Д., изоляцией к пальцам. Установить 1 – 6 позиций.

К.З. К.З. в 1 и 2 группах сопротивлений. - От реле перегрузки 031 отсоединить кабель 181 (левый) и отвести в сторону. - От клеммы 2 дифреле 015 (справа низ) отсоединить три кабеля и отвести в сторону с изоляцией. - Дифреле 015 расклинить. - Выходную шину БВ соединить аварийным кабелем с клеммой 1 РП 031(на место снятого кабеля 0181). Следовать на «С» соединении с «ОП».

К.З.

К.З. в 3-2, 1, 6 Т.Д. или в 3, 4 группе сопротивлений. - Поставить изоляцию под палец АА-FF реверсора 3-2 Т.Д., медью к пальцам. Установить 1 – 6 позиций.

К.З. в 3 – 2 Т.Д. Следовать на «С» с «ОП».

К.З. в 1, 6 Т.Д. или в 3, 4 группе сопротивлений. - Реверсора 1 и 6 Т.Д. установить в нейтральное положение и зафиксировать защелкой. - На панели 175 установить ножи во врубы 5, 6, 7. - На ЦКР соединить 301 с 317. - Выключатель 595 поставить в аварийный режим. - Реверсивная рукоятка в нормальном режиме. Следовать на «С» с ОП.

К.З.

#### При перекрытии шайб одного из контактов на 53Е

| 01, 02, 04, 06, 07, 16, 20, 21, 22, 26, 27 |  | - ставить только токопроводящий вкладыш; |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 08. 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32 |  | - ставить только изоляционный вкладыш |  |
| 03, 05, 09, 10, 11, 12, 13 |  | - можно ставить изоляционный или токопроводящий вкладыш; |  |
| 14 |  | - поставить токопроводящий вкладыш (будет выведена II гр. сопротивлений). |  |
| Если перекрыло несколько шайб одновременно, то для сбора схемы <<С>> соединение ставить в губки контакторов соответственно токопроводящие или изоляционные вкладыши. |  |  |  |
| При постановке вкладышей в губки линейных контакторов скорости 40 км/час и ниже, перед сбросом контроллера в <<О>> |  |  |  |
| #### Пробой стоек контакторов группового переключателя на 53Е |  |  |  |
| 01 - 15 | – От реле перегрузки 031 отсоединить кабель 181 (левый) и отвести в сторону. - От клеммы 2 дифреле 015 (справа низ) отсоединить три кабеля и отвести в сторону с изоляцией. - Дифреле 015 расклинить. - Выходную шину БВ соединить аварийным кабелем с клеммой 1 РП 031, на место снятого кабеля 0181 |  | Следовать на «С» соединении с «ОП». |
| 16, 32 верх, 31 низ #### К.З. между 2 и 1 т.д | - изоляцию под АА2 07 - изоляцию под FF107 - соединить кабелем пальцы ЕЕ107 и ВВ207 – при управлении каб.№1 - соединить кабелем пальцы ЕЕ107 и СС207 – при управлении каб.№2 |  | Следовать на «С» и «СП» соединении с «ОП». |
| 17 – 26 | - Реверсора 1 и 6 Т.Д. установить в нейтральное положение и зафиксировать защелкой. - На панели 175 установить ножи во врубы 5, 6, 7. - На ЦКР соединить 301 с 317. - Выключатель 595 поставить в аварийный режим. - Реверсивная рукоятка в нормальном режиме. |  | Следовать на «С» с ОП |
| 27, 30 верх, 31 верх #### К.3. между 6 и 5 т. д | - изоляцию под АА1 08 - изоляцию под FF208 - соединить кабелем пальцы ЕЕ208 и ВВ108 – при управлении каб.№1 - соединить кабелем пальцы ЕЕ208 и СС108 – при управлении каб.№2 |  | Следовать на «С» и «СП» соединении с «ОП». |
| 28 низ | - отсоединить кабель и перемычку от низа контактора 28 и соединить их помимо контактора |  | следовать на <<С>> с <<ОП>>. |
| 29 верх | - от низа контактора 22 отсоединить перемычку, идущую к верху контактора 29 |  | следовать на <<С>> с <<ОП>> |
| 29 низ | - отсоединить кабель от низа контактора 29; |  | следовать на <<С>> с <<ОП>>. |
| 30 низ | - отсоединить кабель от низа контактора 30 |  | следовать на <<С>>, <<СП>> с ОП; |
| 1. При отсоединении кабеля или перемычки от верха контактора обязательно поставить болт на место, чтобы не выскочила пружина |  |  |  |
| 2. При выведении из схемы групп сопротивлений или частей линейных контакторов при скорости 40 км/час и ниже, перед сбросом контроллера в <<О>> выключить БВ. |  |  |  |

Обрыв в цепи Т.Д. и пусковых сопротивлениях 53Е.

При движении.

Если ток появится до 20-й позиции, заметить номер позиции. При отсутствии тока на 20-й позиции в каб. №2 выключатель 595 установить в АВР. При скорости 35 км/ч перейти на «СП». Если ток появился на первой переходной позиции

на правом амперметре – обрыв в 3 – 2, 1  Т.Д.

на среднем – обрыв в 6, 5 – 4 Т.Д.

Появление тока на 21-й позиции по двум амперметрам в 01 – на стоянке медь в 08. 09.

На стоянке.

- Проверить положение ножа 170 и положение реверсоров.

- Затормозить электровоз.

- При отсутствии тока на 4 – 5 позици произвести прозвонку.

Один конец прозвоночной лампы на блокировку БВ N-O (справа верхняя), второй конец на выходную шину БВ.

После чего при включенном БВ штурвал контроллера машиниста набирать до загорания лампы. Включившейся контактор расклинить медью.

### ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ РАЗРУШЕНИИ КАРДАННОГО ПРИВОДА ТЯГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.

Признаки:

1. Срабатывает сигнализация реле боксования.

2. Уменьшается ток якоря.

3. После остановки электровоза слышен характерный шум не остановившегося якоря тягового двигателя.

4. После остановки поезда необходимо сойти с электровоза на слух определить неисправный тяговый двигатель. После осмотра карданного привода следовать дальше с отключенным тяговым двигателем.

# ЭЛЕКТРОВОЗЫ ЧС-2, 34Е, 53Е, СОЕДИНЕННЫЕ ПО СИСТЕМЕ МНОГИХ ЕДИНИЦ  (С М Е)

Переключение режимов работы электровозов осуществляется при помощи переключателей УП1, УП2, которые имеют по 3 положения.

УП1 - обеспечивает управление тягой одновременно обоих электровозов или раздельно каждого из кабин ведущего электровоза.

П о л о ж е н и е:

1 - работает ведущий электровоз на ведомом поднят токоприемник, работают вспомогательные машины.

1+2 - работают оба электровоза.

2 - работает (везет) ведомый электровоз на ведущем поднят токоприемник, работают вспомогательные машины.

УП2 - обеспечивает возможность управления высоковольтными разъединителями, токоприемниками, БВ, мотор -вентиляторы.

В цепь управления мотор - компрессорами введены переключатели ППИ и ПП2 - обеспечивающие возможность отключения с ведущего электровоза любого из мотор- компрессоров обоих электровозов.

### ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПП  ИМЕЮТ ПО 3 ПОЛОЖЕНИЯ

ПП1 - обеспечивает возможность управления компрессорами № 1 обоих электровозов.

П о л о ж е н и е:

1 - мотор-компрессор № 1 выключен на ведомом электровозе.

1+2 - мотор - компрессоры № 1 работают на обоих электровозах.

2 - мотор-компрессор № 1 выключен на ведущем электровозе.

ПП2 - обеспечивает возможность управления мотор - компрессорами № 2 обоих электровозов.

П о л о ж е н и е:

1 - мотор - компрессор № 2 выключен на ведомом электровозе.

1+2 - мотор - компрессоры № 2 работают на обоих электровозах.

2 - мотор - компрессор № 2 выключен на ведущем электровозе.

3. В кабине № 2 (в нише у пола под инструмент, ящиком) располагается дополнительная низковольтная клеммовая рейка.

- при опущенных токоприемниках на одном из электровозов происходит подзарядка аккумуляторной батареи от генераторов исправного электровоза по одному из двух проводов 807 через диод;

### ЗАПУСК ЭЛЕКТРОВОЗОВ ЧС-2 ПО СМЕ.

При отсутствии на электровозах воздуха в Г.Р. произвести их запуск следующим образом:

на первом электровозе:

1. УП1, УП2 - поставить в положение 1.

2. На пневмапанели повернуть, кран 973 в положение «запуск» (рукояткой вниз), если он установлен на электровозе.

3. Включить В. У.,  кнопки разъединителей.

4. Включить выключатели токоприемников и вспомогательный компрессор (или произвести подкачку воздуха ручным насосом).

5. После подъема токоприемников включить компрессоры. При достижении давления в Г.Р. до 3-4 атм. выключить вспомогательный компрессор (прекратить подкачку воздуха ручным насосом) и кран 973 (34Е) поставить в положение «работа» (рукояткой вверх).

6. После достижения в Г. П. предельного давления, при неработающих компрессорах и вентиляторах УП1, УП2 поставить в положение 1+2 и убедившись, что токоприемник на 2-м электровозе поднят, включить компрессоры и вентиляторы. О включении контактора вентилятора на 2-м электровозе покажут сигнальные лампы.

7. По сигнальным лампам генераторов на РЩ, обоих электровозов убедиться в их нормальной работе.

8. Проверить работу каждого электровоза отключением УП1 и УП2 и работу компрессоров на обоих электровозах переключателями ПП1, ПП2.

9. При выключенных БВ проверить работу Г. П. обоих электровозов по сигнальным лампам реостатных позиций.

10. Проверить работу тормозного оборудования обоих электровозов.

11. Проверить работу песочниц и сигнализацию боксования.

### УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОВОЗАМИ ПРИ РАБОТЕ ПО СМЕ

### В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ.

1. К. 3. в силовой цепи т. д. ведущего электровоза:

- УП1 установить в положение 2, работает (везет) ведомый электровоз на первом поднят токоприемник, работают вспомогательные машины.

2. К. 3. на крыше электровоза, неисправность токоприемников, БВ, мотор- вентиляторов ведущего электровоза.

-  УП1, УП2 установить в положение 2, работает (везет) ведомый электровоз на первом опущены токоприемники.

3. К. 3. в силовой цепи компрессора № 1 (2) ведущего электровоза:

- ПП1 (ПП2) установить в положение 2, на ведущем электровозе мотор-компрессор  № 1 (2) выключен.

4. К. 3. в силовой цепи т. д. ведомого электровоза:

- УП1 установить в положение 1, работает первый электровоз на ведомом поднят токоприемник, работают вспомогательные машины.

5. К. 3. на крыше электровоза, неисправность токоприемников, БВ, мотор- вентиляторов ведомого электровоза:

- УП1, УП2 установить в положение 1 - работает (везет) ведущий электровоз на втором опущен токоприемник.

6. К. 3. в силовой цепи компрессора № 1 (2) ведомого электровоза:

- ПП1 (ПП2) установить в положение 1 на ведомом электровозе мотор-компрессор №  1 (2) выключен.

#### Неисправности механической части

| Заклинивание колесной пары из-за разрушения моторно-якорного подшипника, буксового подшипника, размотки бандажа якоря тягового двигателя | 1) Вывести из работы соответствующий тяговый двигатель. 2) Отключить тормоза соответствующей тележки. 3) Следовать до первого стрелочного перевода ближайшей станции со скоростью не более 10 км/ч. 4) По стрелочным переводам провести поезд в присутствии дорожного мастера или бригадира пути. 5) На станции сменить локомотив. |
| --- | --- |
| Поломка спиральной пружины рессорного подвешивания | Следовать до пункта смены локомотивов или локомотивных бригад со скоростью не более 70 км/ч. |
| Поломка некоренного листа рессоры первичного подвешивания | Следовать до пункта смены локомотивов или локомотивных бригад со скоростью не более 90 км/ч. |
| Излом поводка масляной ванны вторичного подвешивания | Следовать до пункта смены локомотивов или локомотивных бригад со скоростью не более 100 км/ч ( Сврд ж.д.) установленная (Зап.- Сиб ж.д.) |
| Излом П-образной подвески вторичного подвешивания | Следовать до пункта смены локомотивов или локомотивных бригад со скоростью не более 70 км/ч. |
| Отсутствие планки фиксирующей валик подвески редуктора. | 1) Вывести из работы соответствующий тяговый двигатель. 2) Следовать до пункта смены локомотивов или локомотивных бригад с установленной скоростью. |
| Отсутствие валика подвески редуктора. | Вывести из работы соответствующий тяговый двигатель |
| Излом (трещина) коренного листа рессоры первичного подвешивания (любого из трех) | Следовать до пункта смены локомотивов или локомотивных бригад со скоростью не более 30 км/ч (Сврд ж.д.) не более 20 км/ч (Зап.- Сиб ж.д.) |
| Излом (трещина) некоренного листа рессоры первичного подвешивания или любого листа рессоры вторичного подвешивания | Следовать до пункта смены локомотивов или локомотивных бригад со скоростью не более 100 км/ч (Сврд ж.д.) установленная (Зап.- Сиб ж.д.) |
| Обрыв тормозной тяги | 1) Тягу снять или подвесить 2) Следовать до пункта смены локомотивов или локомотивных бригад с установленной скоростью. |
| Выпадение или ослабление клина листовой рессоры первичного или вторичного подвешивания | Следовать до пункта смены локомотивов или локомотивных бригад со скоростью не более 50 км/ч. |
| Посторонний шум в редукторе из-за повреждения зубцов зубчатой передачи | 1) Вывести из работы соответствующий тяговый двигатель. 2) Следовать до ближайшей станции со скоростью не более 25 км/ч. 3) На станции сменить локомотив |
| Нагрев буксового узла из-за повреждения деталей буксового узла. | 1) Остановить поезд служебным торможением. 2) Определить нагрев тыльной стороной ладони. - Нагрев свыше 80 градусов (ладонь не терпит) довести поезд до ближайшей станции со скоростью не более 15 км/ч, где снять крышку буксы и определить причину нагрева. - При разрушении сепаратора, повреждения роликовых подшипников, невозможности устранения ослабления корончатой гайки либо стопорной планки произвести смену локомотива. |
| Нагрев узла устройства отвода тока из-за износа токосъемных щеток или нарушения порядка его сборки | 1) Снять крышку устройства для отвода тока и удалить части устройства из буксы. 2) Следовать до пункта смены локомотивов или локомотивных бригад с установленной скоростью. |
| Трещина боковины рамы тележки | Следовать до пункта смены локомотивов или локомотивных бригад со скоростью не более 15 км/ч. |
| Проворот бандажа | 1) При ослабленном бандаже следовать с ограничением скорости. 2) Без ослабления бандажа и бандажного кольца следовать с установленной скоростью с тщательным наблюдением за этим бандажом по меловым рискам. 3) При повторном провороте следовать со скоростью не более 15 км/ч до пункта смены колесной пары. |

#### Неисправности пневматического оборудования

| Срабатывает предохранительный клапан первого компрессора | Замораживание места соединения охладительной петли НМ с отростком трубы до аварийного крана 986 | 1) Выключить компрессор №1 2) Следовать с одним вторым компрессором |
| --- | --- | --- |
| Срабатывает предохранительный клапан у обоих компрессоров, а давление в ГР не повышается | Замораживание нагнетательной трубы (включая разобщительный кран 987 и отстойник 911) | Открыть аварийный кран 986 |
| Срабатывает предохранительный клапан первой ступени одного из компрессоров | Замораживание холодильников из-за не перекрытия в зиму трехходового крана 960 | Следовать с исправным компрессором |
| Отключает БВ, нарушается работа ПКГ, опускаются токоприемники из-за падения давление в резервуаре цепи управления 904 | Неисправность ЗПК №916 | Перекрыть кран 989 (под ЗПК). Выпустить воздух из резервуара управления. Снять ЗПК, прорезать прокладку соединив два отверстия. Поставить ЗПК на место. Давление в ЦУ производить краном 989 |
| Отключает БВ, нарушается работа ПКГ, опускаются токоприемники. Давление в резервуаре цепи управления 904 нормальное | Замораживание обратного клапана 940 или воздушного фильтра 915 или спирторасылителя 913 | Повысить давление в ЦУ. #### ИЛИ 1) Перевести трехходовой кран 973 для работы от ручного компрессора. 2) Давление в ЦУ поддерживать ручным насосом. 3) ПКГ управлять курбелем (штурвалом) |
| Срыв рукава 951 с воздухопровода цилиндра высокого давления | В случае пропуска обратного клапана 922 закрыть кран 970 и следовать на одном компрессоре. |  |
| Повреждение ГР №1 до №105 | 1) Перекрыть кран 985 (правый около аварийного крана 986). 2) Перекрыть кран 988 (под полом в левом коридоре со стороны каб.№1). 3) Открыть аварийный кран 986 |  |
| Повреждение ГР №2 до №105 | 1) Перекрыть кран 987 (против БВ под полом со стороны каб. №2). 2) Перекрыть кран 988 (под полом в левом коридоре со стороны каб.№1). 3) Открыть аварийный кран 986 |  |
| Нарушение целостности ГР с №105 | 1) Перекрыть кран 985 (верхний около аварийного крана 986). 2) Перекрыть кран 987 (против БВ под полом со стороны каб. №2). 3) Открыть аварийный кран 986 |  |
| Неисправность воздухораспределителя | Отключить краном 971 |  |
| Неисправность клапана или вентиля песочниц | На пневмапанели перекрыть кран 1001 (левый) |  |
| Порча манометров 945 ТЦ, отпускных клапанов | Перекрыть левый или правый кран 1003 |  |
| Порча дополнительного резервуара 996 (55л) | Перекрыть кран 1007 |  |
| Неисправность запасных резервуаров 905 (150л) | Перекрыть соответствующий кран 1002, при этом при отключении первого резервуара тормоза электровоза работать не будут. С № 225 по 231 Для отключения второго резервуара перекрыть 1002. Для отключения первого резервуара перекрыть кран 971 и объединить на ЦКР 385 и 499 |  |
| Неисправность тормозного оборудования 1-й тележки | Перекрыть краны 1000 и 1004 (правые) |  |
| Неисправность тормозного оборудования 2-й тележки | Перекрыть краны 1000 и 1004 (левые) |  |