Справочные данные по тепловозу          2ТЭ10М

Клеммные рейки и клеммники

Правая высоковольтная камера.

Клеммные рейки CKl-CK8, СК20.

Клеммники № 5, 31-35, 42.                                                           Общий плюс 1/1 -4.                                                                               Общий минус 8/1-2.

Левая высоковольтная камера.

Клеммные рейки СК9, СК10, СК25. Клеммники № б, 41.

Плюс на клеммнике № 6 - кл 6/4 при включенном ав. «Освещение».

Общий минус 9/1-2.

Кроме того, ножи БА.

Клеммные рейки ПУ.

СК11- СК17.

Общий плюс 11/1-2.

Общий минус 13/15.

СК1-СК7, СК10-СК17- вертикальные клеммные рейки по 20 клемм.

СК8, СК9, СК20 - горизонтальные кл. рейки по 20 клемм.

СК25-горизонтальная клеммная рейка с десятью клеммами.

Клеммник № 5 расположен за дверцей ПВК с кнопкой «Отключение Р3».

Клеммник № 42 расположен на стойке крепления БРН, две клеммы.

Клеммник № 31-№ 35 задействованы в цепи АУРов.

Клеммник № б расположен над реверсором за самой верхней дверцей.

Клеммник № 41 расположен за реверсором рядом с датчиком пожарной сигнализации, имеет две клеммы.

ОБЛЕГЧЕННЫЙ  ЗАПУСК.

1. Открыть индикаторные краны 1 - 6 - 10 - 2 - 4 - 9-5-3-7-8 и отключить с обеих сторон у них ТНВД.

2. Включить на ПУ тумблер ТН. после достижения давления топлива в коллекторе 1,5- 2 кГс/см? кв. выключить его.

3. Запустить дизель с проворота, для чего нажать кнопку «ПД» и вручную вывести рейки ТНВД на подачу топлива.

4. При достижении давления масла 0.6-0,7 кГс/см включить тумблер ТН и отпустить кнопку ПД

5. По команде машиниста отпустить рейки ТНВД закрыть индикаторные краны и обратно включить ТНВД

ЗАПУСК   ДИЗЕЛЯ  ПРИ  ПОНИЖЕНИИ  ЕМКОСТИ БА  ОТ  ГГ  РАБОТАЮЩЕЙ  СЕКЦИИ.

Отключить ОМ на обоих секциях и произвести прокачку масла на «больной» секции включением тумблера ОМН.

На «здоровой» секции поставить перемычки 3/6 б/И и 3/6 блок-контакт РОП.

На «больной» секции поставить перемычку 3/6-6/14

Тумблер <Управление тепловозом» должен быть включен Контроллером машиниста набрать 1-ю позицию. При запуске мощность ГГ должна быть не более 80 кВТ. После запуска перемычки снять

ЗАПУСК   ДИЗЕЛЯ   ПРИ   ПОНИЖЕННОЙ   ЕМКОСТИ   БА.  ОБЕ  СЕКЦИИ   ЗАГЛОХЛИ.

1. Неподвижную губку контактора П2 (ближе всех) соединить с проводом486 КВ.

2. Провод 483 KB соединить перемычкой с клеммой 8/1-2.

3. При включении Д2 получит питание обмотка HI-Н2 ГГ, создавая дополнительный магнитный поток.

4. На обеих секциях у контакторов ДЗ соединить усиленными перемычками провода 392 (слева от дгогасителыюй камеры) и 390 (справа от дугогасительной камеры).

5. Произвести запуск. После запуска перемычки снять.

НЕИСПРАВНОСТИ   В   ЦЕПЯХ   ПУСКА   ДИЗЕЛЯ

Неисправности

Вероятная причина

Метод устранения

1. При включении тумблера ТН вал топливоподкачивающего агрегата не вращается

а) КТН не включается;

б) КТН включается, а электродвигатель не работает.

1. Выбит или не включен ав. «Работа дизеля».

2. Нарушен контакт РУ7 в цепи КТН или сама кат. РУ7. 1. Не включается или выбит ав. ТН. 2 Нарушен контакт зк КТН.

3. Заедание щеток электродвигателе, обрыв проводов в коробке зажимов, загрязнение коллектора. Может: а) не полностью включен рубильник БА; б) сгорел предохранитель на 125а в цепи БА; в) сгорел шунт 103 или сопротивление СЦБ

I. Ав. включить повторно, проверить подключение цепи.. Или 1/1-4 на 7/10. 2. 1/1-4 на пр. 253. 1/1-4 на 9/15. При нормальном состоянии щеток собрать аварийную схему питания ТН, для чего использовать розетки в дизельном помещении.

Подсоединить один конец перемычки с шунтом щетки, которая находится слева, если смотреть со стороны коллектора. другим концом перемычки за штырь розетки. Собрать схему, если насос не заклинен.

2. Стрелка манометров давления топлива вибрирует (на щите приборов в дизельном помещении).

Попадание воздуха в топливную систему.

При работающем топливоподкачивающем насосе открыть вентиль 11 на нагнетательной трубе и пробку на ФТО топлива и выпустить воздух.

3. Топливоподкачивающий насос не создает нормального давления.

а) загрязнение ФТО и ФГО. Заедание перепускного и предохр. клапанов; б) низкая температура топлива (топливо загустело, не проходит через фильтры).

Очистить и промыть фильтры. Проверить перепускной и предохранительный клапаны. Проверить топливо-подогрев. ФТО. и ФГО промыть или заменить. зимой слегка обстукать молотком.

4. При нажатии кнопки «Пуск дизеля» маслоподкачивающнй насос не работает: а) не включилось РУ6;

1. Выбило ав. Управление». 2. Нарушен контакт в блокировочном устройстве БУ. 3. Нарушен контакт реверсивного механизма контроллера. 4. Штурвал не установлен в нулевое положение или нарушен 4-й контакт КМ. 5. Неисправна кнопка ПД. 6. Нарушен р. к. РУ9, з. к. КТН или размыкающий с выдержкой времени при размыкании контакт РВ2.

11/1 - 2 на неподвижный нижний палец КМ.

1/1-4 на 2/17 или 1/1-4 на 5/1

б) РУ6 включается, но отпадает при отпуске кнопки ПД.

1. Нарушен контакт з. к. РУ6 или РК8 в цепи замещения питания пуска.

Вручную прокачать масло и пустить дизель с перемычкой 7/10 с 6/14, 6/13, или 1/1-4 с 6/14, 6/13 или держать включенной кнопку ПД до достижения давления масла 0, 7 кГс/см

5. РУ6 включается, но не включается PBI.

1. Перегорел предохр. на 125 А в цепи электродвигателя маслопрокачивающего насоса. 2. Нарушен контакт з. к. РУ6.

Заменить плавкую вставку.

6. Контактор КМН включен, но маслопрокачивающий насос не работает.

Нарушен силовой контакт контактора КМН.

Восстановить контакт.

7. Маслопрокачивающий насос работает, но по истечении 90с Д1 - ДЗ не включается.

а) контактор Д1 выключен;

б) контактор Д1 включен, а ДЗ и Д2 выключены;

1. Неисправный контакт (5-6) РВ1 с выдержкой времени, ЗК КМН, РК КВ.

2. Опущен валоповоротный механизм дизеля. 3. Нарушен контакт в блокировке 105.

1. Неисправна катушка Д1. (стрелка указателя устанавливается против деления Д. Необходимо проверить, включается ли контактор Д1).

2. Неисправна минусовая цепь катушки Д1 - ДЗ.

1. Неисправен левый ЗК Д1 в цепи катушки ДЗ.

2. Выключен ав. «Работа дизеля на запускаемой секции.

Переключить тумблер ТН на пу для прекращения прокачки масла и пустить дизель перемычкой между зажимами 7/10-6/14, которую снять после включения РУ9.

Поднять механизм.

Зачистить контакт или пустить дизель перемычкой.

Вручную включить Д1 с использованием диэлектрических средств защиты. Контактор отпустить после достижения давления 0, 7 кгс/см2 и включения РУ9.

То же для контактора Д1 и Д2.

Зачистить контакт или зашунтировать его перемычкой на период пуска дизеля.

Включить ав. «Работа дизеля» 1/1 - 4 - 7/10.

8. Вал дизеля проворачивается, но вспышки в цилиндрах нет. а) рейки топливных насосов не идут на подачу топлива или выходят медленно;

б) не включается ускоритель пуска ВП-7;

в) не включается тяговый электромагнит ЭТ.

1. Отключена подача топлива предельным регулятором.

2. Заедание плунжерной пары какого-либо топливного насоса или тяг системы управления.

Нарушен контакт ЗК Д2.

Нарушен контакт ЗК Д2. Заедание сердечника ЭТ.

Восстановить регулятор в рабочее положение.

Отключить поводок рейки насоса и попытаться расходить рейку.

Если невозможно, отключить выведенный из строя насос.

1/1-4 на 3/13.

7/10 с 5/17 или 1/1-4 с 5/17.

Устранить заедание.

9. Дизель пускается, но при отпадании Д1 - ДЗ останавливается.

1 Недостаточное давление масла дизеля, РДМ1 не срабатывает.

2. Нарушен контакт ЗК РУ9.

7/10 на 6/10. То же.

НЕИСПРАВНОСТИ  В  ЦЕПЯХ  ПРИВЕДЕНИЯ ТЕПЛОВОЗА  В  ДВИЖЕНИЕ  И  ЕГО  РАЗГОНЕ

1. При установке КМ в 1 положение тепловоз не трогается с места, а) П1 - П6 не включаются, сигнальная лампа «сброс нагрузки» не горит;

б) Ш- П6, РВЗ включились, ВВ и KB не включились, горит сигнальная лампа «Сброс нагрузки»

1. Нарушен контакт замыкающих контактов реверсивного механизма КМ, или контактов реверсора.

1. Нарушен контакт РУ2. П1- П 6, РЗ в цепи кв, вв.

2. Нарушен Контакт Д2, БД 1- БД 4, РУ8, РУ9, РУ4, РДВ, ТРВ, ТРМ, РУ8, РУ19, в цепи катушки РУ2.

. Зачистить контакты.

7/17-6/8

2. РУ2 и ВВ, KB выключены.

а) РУ2 включено, а ВВ и KB нет;

б) П1-П6, KB и ВВ включены, но тепловоз с места не трогается, амперметр и вольтметр указывают на отсутствие нагрузки.

1. Неисправны РК РУ12 (нижние 1 и 2).

2. Не включилось РУ4.

3. Неисправен зк РУ4 (левый пальцевый).

4. Перегреты вода и масло в системах дизеля.

5. Разрегулированы термореле или неисправны их контакты ТРВ и ТРМ.

6. Неисправна кат. РУ2 .

Неисправна з. к. РУ2.

1. Нарушены силовые контакты KB и ВВ.

2. Нарушены цепи возбуждения СПВ (перегорело сопротивление, неисправность щеточного механизма).

Зачистить контакты или зашунтировать перемычкой. 7/17-7/18, чаще обращая внимание на лампу «обрыв тм» и проверяя состояние поезда в кривых участках пути.

Проверить контакт 11 главного .барабана .КМ н катушку РУ4.

Зачистить контакт или поставить перемычку между зажимами 7/18-6/16, не допуская с 12-й позиции работу дизеля под нагрузкой при давлении масла ниже 1.2 кГс

Понизить температуру воды и масла до рабочей температуры или 6/4-6/8.

Заклинить РУ2 во включенном положении и внимательно контролировать температуру воды и масла. Давление масла с 12-й позиции, а также чаще обращать внимание на лампу обрыв ТМ н состояние поезда.

Зачистить контакты или ВВ- 7/17 с пр. 257 KB- 7/17 с пр. 147.

Зачистить контакты.

Осмотреть, поджать щетки, зачистить кольца, а у моста БВ2 (ПВК1) подкрутить фишку ШР. Если нагрузки нет, то перейти на аварийное возбуждение.

3. KB, ВВ включаются, а тепловоз с места не трогается, по приборам напряжение есть, а тока нагрузки нет.

Выключены все ОМ.

Включать.

4. При наборе 1-й и последующих позициях ток нагрузки равен 1200 - 1500 А, а затем постепенно падает до 0.

АР стоит в нейтральном положении, (ток появлялся за счет остаточного магнетизма).

Поставить в нормальное положение.

5. При наборе 1-й позиции большой бросок тока (до 6000 А) из-за резкого изменения тока ГГ (происходит рывок тепловоза);

а) если ток более 6000 А и глохнет.

Отсутствует ток в размагничивающей обмотке возбудителя НЗ-Н4.

Не работает ОУ.

Разъединить штепсельный разъем БВ. после чего дать 1-ю позицию. При этом приборы покажут обратную полярность, значит, обмотка исправна. Если это не происходит, то проверить цепь

размагничивающей обмотки, обращая внимание на состояние контактов АР, шунт 115 (1-й сверху), СВВ, или в самом ВВ. При неисправности цепи на размагничивающую обмотку возбудителя трогание тепловоза производить на аварийном режиме и при скорости 15 - 20 км/ч, перейти на нормальное возбуждение. Производить на 0 положении км.

Перейти на аварийное возбуждение.

6. В тяговом режиме снимается нагрузка, загорается сигнальная лампа «сброс нагрузки» и одновременно глохнет дизель.

Сработало РУ7, появилось давление в картере (проверить по дифманометру).

Пустить дизель и на холостом ходу выяснить причину появления давления в картере.

7. При трогании с места появляется обратная полярность ГГ по показаниям «КА» и «KB». (Направление движения остается прежним, так как одновременно меняется направление тока в обмотках возбуждения и якорных обмотках ТЭД).

1. Загрязнились контактные кольца или зависли щетки у СПВ.

2. Обрыв муфты привода СПВ. 3. Неисправен контакт 5 привода АР. 4. Неисправны диоды моста ПВК1 или ослабла фишка штепсельного разъема этого моста.

5. Сгорел шунт 116 в цепи намагничивающей обмотки Н1-Н2 возбудителя.

б. Обрыв между ГП HI - Н2 или обмотки

возбуждения И1 - И2 СПВ.

Кольца заменить, щетки поджать.

Перейти на аварийное возбуждение возбудителя: 1. От АВ здоровой секции - такая схема собирается при любой неисправности основной схемы возбуждения. I. а) на «больной» секции оставить АР в нормальном положении; -б) выкрутить фишку ШР у моста БВ;

в) извлечь щетки у СПВ. 2. На обеих секциях поставить перемычки.

а) шунт 116- 3/15 9/9-9/11.

2. От СПВ «здоровой» секции. - такая схема собирается при неисправности самого СПВ. а) на «больной» секции оставить АР в нормальном положении; б) извлечь щетки у СПВ. На обеих секциях: поставить по 2 перемычки: 5/10-3/15, 3/12-2/12. 3. Нет нормального неаварийиого возбуждения: плохие контакты у АР, нет контакта в штепсельном разъеме АР, подгар KB, ВВ.

8. При трогании с места и дальнейшем наборе позиций незначительно занижена мощность ГГ.

Подгорели силовые контакты ВВ н КВ.

Зачистить силовые контакты KB и ВВ.

9. При трогании с места до 4-й позиции Р ГГ почти равна 0, а с 4-й позиции сильно занижена (на 70 - 80%).

Неисправен блок БТ или нарушена цепь 03 АВ.

Разъединить фишку у блока БТ и перейти на аварийное возбуждение.

10. При трогании с места на 2-й и 3-й позициях.

Р ГГ занижена, а с 4-й становится нормальной.

Неисправен зк РУ8 в цепи 03 АВ.

Не включается РУ8 из-за неисправности кон такта 5 главного барабана КМ или неисправности кат. РУ8.

Зачистить контакты.

Зачистить контакт 5, если неисправна кат. РУ8, то заклинить вручную реле во включенном положении, а после остановки дизеля для трогания поезда с места нажать вручную на якорь контактора КВ.

11. При наборе позиций с ростом скорости движения резко увеличивается напряжение и Р ГГ и на высокой скорости с 11 - 12 поз. происходит просадка оборотов дизеля.

1. Нарушена цепь обмотки управления или рабочие обмотки ТПН. 2. Неисправны диоды выпрямительного моста В4

Перевести рукоятку на 0 позицию и перейти на аварийное возбуждение.

12. При трогании с места и разгоне занижена Р ГГ на всех позициях (30-50%).

1. Посмотреть зарядку АБ и давление топлива по манометру: а) БА на зарядке, давление топлива 1,5 - 2.5 кГс/см кв. Значит неисправные диоды выпрямительного моста ПВК1 или заклинило на 0 подаче топлива какой-нибудь левый ТН.

2. АБ на зарядке, а давления топлива по манометру нет. a) заклинило топливоподкачивающий насос или оборвало муфту привода

3. АБ на разрядке, а давление топлива по манометру нормальное -1,5-2,5 кГс. а) сгорел предохрани те ль на 160 а в цепи В Г. б) неисправный БРН или ДЗБ.

Выкрутить фишку ШР у ПВК1 и перейти на аварийное возбуждение. Отключить неисправный ТН.

При невозможности устранить неисправность доехать до депо на «подсосе»:

Заменить у предохранителя плавкую вставку Обеспечить зарядку АБ, собрав аварийную схему. БРН «на больной» секции: открутить фишку регулятора, и разъемы 3 и 4 закоротить между собой. Провод 380 отсоединить от клеммы 9/15 и, нарастив его перемычкой, соединить с кл. 9/11. На «здоровой» - соединить 9/15 с 9/11, ДЗБ - тоже.

Если ДЗБ пробит, то при остановке дизеля стрелка амперметра зарядки батареи забросит влево до тех пор, пока не перегорит 125 А в цепи  ВГ. В этом случае необходимо предохранитель извлечь, заменить плавкую вставку и поставить на место после запуска дизеля, а перед остановкой - снова извлечь. Если ДЗБ сгорит на одной из секций - снять крышку и соединить пр. 373 с 379.

~ 4. БА на разрядке, и давления топлива по манометру нет. а) выбило ав. «Работа дизеля».

Переключить ав. «Работа дизели»: Если его выбивает повторно, то проверить подключение к нему цепи для выявления и устранения замыкания. Или соединить кл. 1/1- 4 с 7/10

13. После трогания с места при разгоне, начиная с 4-й позиции, занижена мощность ГГ.

1. Посмотреть: включилось ли РУ10. а) РУ10 выключено -неисправный контакт 7 главного барабана КМ или кат. РУ10.

б) РУ10 включено неисправный ЗК РУ10 в цепи 03 и в цепи ОР Л В.

2. Неисправны диоды ПВК2 или ослабла фишка ШР этого моста

3. Сгорело сопротивление СОР.

4. Заело сердечник ИД во введенном положении.

5. Сгорел шунт 115 в цепи OP AB.

Зачистить контакты.

Перейти на аварийное возбуждение или поста вить перемычку между зажимами 4/16 и 5/10 и после трогания с места

Переключить АР в нейтральное положение.

Зашунтировать неисправный шунт перемычкой.

14. При разгоне тепловоза с 8-й позиции медленно нарастает напряжение ГГ.

Не включилось РУ15 из-за неисправности катушки.

Вручную заклинить РУ15 во включенном положении.

15. На позициях с 8-й и выше при движении на малой скорости завышена мощность ГГ.

Пробит диод В7.

Перейти на аварийное возбуждение.

16. На позициях с 8-й и выше на высокой скорости сильно завышается напряжение и Р ГГ (у дизеля начинает происходить просадка оборотов).

Сгорел диод В7.

Перейти на аварийное возбуждение возбудителя.

17. На 2-й позиции сброс нагрузки (заг. лампа) .

Неисправен зк КВ.

Зачистить контакт.

18. На 12-й позиции сброс нагрузки (заг. лампа) .

1. Низкое давление масла в системе дизеля (ниже 1.2 кГс/см кв.).

2. Неисправный РДМ2 или нарушен контакт, или разрегулирован, если давление масла выше 1,3 к I с/см кв.

Поставить перемычку между зажимами 1/10 - 6/16 или К9- К10 и при работе на высоких позициях внимательно следить за давлением масла.

19. Сильно колеблется Р ГГ с 1-й позиции (на хх дизель работает нормально и устойчиво).

1. Нарушена цепь первичной или вторичной обмотки СТР. 2. Ослабло подвижное ярмо сердечника стр.

Перейти на аварийное возбуждение возбудителя.

2. С 4-й позиции начинает колебаться Р ГГ.

Неисправен золотник и сервомотор нагрузки ОРД.

Если колебание Р ГГ очень велико, то перейти на аварийное возбуждение.

21. Ненормальные и непериодические колебания Р-ти ГГ на любых позициях.

1. Ослабление фишек штепсельных разъемов у аппаратов схемы возбуждения..

2. Начинают зависать щетки или загрязняются кольца СПВ.

3. Выключен ТУП - тумблер управления переходами.

Подкрутить фишки ШР.

Щетки поджать, кольца зачистить.

Включить.

22. При разгоне тепловоза прекращается дальнейшее увеличение скорости движения, несмотря- на высокое напряжение ГГ.

1. Нарушена цепь катушки или неисправны контакты РП.

2 .Разрегулированы РП.

Собрать аварийную схему включения контакторов шунтировки поля от РП «здоровой» Для этого на обеих секциях поставить перемычки между зажимами 9/20 с 9/11 - РП1. РП2 - 10/9 с неподв. Силовым ДЗ.

23: При следовании тепловоза произошел частичный сброс нагрузки, загорается сигнальная лампа «сброс нагрузки», подается сигнал сирены.

1. Проворот малой шестерни на валу ТЭД.

2. Нарушен контакт зк РВ5, шунтирующий резистор СОУ.

3. Нарушен контакт зк РУ17 в цепи МР5 или в фишке на регуляторе.

Отключить ТЭД. Восстановить контакт.

То же

24. Снимается нагрузка, но дополнительно включается сигнальная лампа «Реле заземления».

Сработало РЗ.

Необходимо в первую очередь осмотреть ГГ и при отсутствии следов переброса и запаха горелой изоляции снять РЗ с защелки и снова восстановить нагрузку если при наборе позиций РЗ снова сработало, предполагаем, что замыкание на корпус происходит в каком-то ТЭД.

Проверку цепей ТЭД производить методом поочередного включения их отключателя ОМ 1 - 6 и наборе позиций до включения РЗ. Неисправный ТЭД отключить со стороны «плюс» (соответствующим отключателем ОМ) и со стороны «минус» (отключить соответствующий кабель от вертикальной планки у шунта и подвесить его на специальный изолированный болт).

25. Снижается нагрузка, но дополнительно включается релe РОП защиты при обрыве обмотки возбуждения ТЭД.

Обрыв обмотки возбуждения ТЭД.

Поочередно включаем ТЭД отключателями ОМ1- ОМ6; о неисправности свидетельствует отсутствие тягового тока на 1-й позиции с нагрузкой. ТЭД отключить.

26. Регулятор числа оборотов дизеля не получает питание от КМ.

Это может быть вызвано обрывом подводящих проводов или нет контакта в фишке.

Проверить контакты. Если восстановить цепь не удается, необходимо отвернуть 2 пробки сверху на крышке корпуса регулятора. Пробку со штырем ставят в то отверстие, откуда была вывернута другая, и завертывают до упора на штифт. Затем рукой плавно по часовой стрелке завертывают эту пробку для получения нужных оборотов вала дизеля. При этом контроллер не переводить дальше 4-й позиции, а перед сбросом позиции плавно вывернуть пробку со штырем до получения минимальных оборотов вала дизеля.

УПРАВЛЕНИЕ  ЧАСТОТОЙ  ВРАЩЕНИЯ  ВАЛА ДИЗЕЛЯ.

1. При наборе позиций обороты вала не увеличиваются.

Нет питания КМ или не получают питание МР1- МР4.

1. Если при включенном ав. «Управление» песок не подается, то поставить перемычку с кл. 1 1 /1 - 2 на неподвижным нижний палец КМ. 2. Подтянуть фишку РЧО. Если никаких изменении не будет, то перейти на ручное управление оборотами вала дизеля.

2. При повышении нагрузки на нечетных позициях КМ обороты вала дизеля не возрастают, а на четных - резко увеличиваются.

Не получает питание МР4 - нет контакта во 2-м снизу КМ.

Уменьшить раствор контактов на 1 - 2 мм.

3. При наборе 2-й позиции резкая просадка оборотов дизеля (ниже 400 об/мин.).

Не получает питание МР1 нет контакта в 3-м пальце КМ - .снизу.

С 1-й быстро перейти на 3-ю позицию.

4. При наборе 4-й позиции КМ обороты вала дизеля уменьшаются.

' Не получает питание МР2 -- нет контакта в 4-м снизу пальце КМ.

При возможности уменьшить раствор контактов на 1 - 2 мм.

5. При наборе 8-й позиции *КМ резко уменьшаются обороты вала дизеля (до 400 об/мин.)

Не получает питание МРЗ - нет контакта в 5-м снизу КМ (на схеме № 8).

С 7-й позиции быстро перейти на 9 - 10-ю. а при возможности - устранить неисправность.

6. При переводе рукоятки КМ на 4-ю позицию происходит заброс тока ГГ , сопровождающийся дымным выхлопом дизеля.

Не работает ИД 'регулятора мощности.

Необходимо убедиться, в каком . положении сердечник ИД. Если в крайнем к блоку дизеля, неисправность в ОРД, отрегулировать ОРД,

или отключить ИД снятием фишки, или ввернуть верхнюю иглу регулятора мощности до упора.

7. Значительная просадка .скорости коленвала дизеля с появлением черного дыма и выхлопа

Заклинило якорь ИД на максимальном упоре.

8. Снижение скорости тепловоза.

Силовые контакты реверсора оплавлены.

Опилить наплывы. При сильном оправлении выключить ТЭД, в цепи которого находится оплавленный контакт.

9. Слишком раннее включение РП1 (РП2).

Обрыв сопротивления СРПТ1 - 2 между проводами 502 и 525 (526).

Машинисту необходимо иметь в виду, что позднее включение контакторов шунтировки при разгоне поезда при ведет к недоиспользованию мощности дизеля ввиду ограничения мощности по возбудителю. Кроме того, в результате повышения напряжения увеличивается вероятность перебросов по коллектору ГГ и ТЭД. Преждевременное включение контакторов ослабления поля перегружает ТЭД, создавая тем самым условия для боксования кол. пар тепловоза.

ЦЕПИ  ЗАРЯДКИ  АККУМУЛЯТОРНОЙ  БАТАРЕИ

1. После пуска дизеля нет зарядки БД. Напряжение в цепях управления 64в и ниже. Амперметр показывает на разрядку.   1. Сгорел предохранитель на 125а в цепи В Г.

1. Заменить пр. 125а от цепи масло прокачивающего насоса.

2. Нет возбуждения ВГ или ТРН.

2. Включением тумблера «Маслопрокачивающий насос» проверить исправность ав. «Управление дизелем». Если контактор КМН не включился то не сработал ав. « Управление дизелем». Если же КМН включился и ав. цел, то вышел из строя ВГ или . БРН. В этом случае на, обеих секциях с соблюдением техники безопасности заклинить вручную контакторы ДЗ

2. Нет зарядки БА. Напряжение цепей управления 75в. Амперметр показывает 0.

Сгорел предохранитель на 160а. Нет контакта в подводящих проводах к сопротивлению СЗБ или обрыв в цепи БА.

На время воспользоваться предохранителем на 125 а из цепи маслопрокачивающего насоса. Осмотреть провода к СЗБ, найти обрыв, дизель не глушить.

3. Внезапно появившийся большой (100А и более) зарядной ток при напряжении 75в.

Короткое замыкание в БА.

Найти неисправный элемент и отключить его.

4. После остановки дизеля резкий бросок разрядного тока. Стрелка амперметра на левом упоре.

Пробит ДЗБ.

Немедленно отключить рубильник БА. Запуск дизеля производить при вынутом предохранителе В Г После запуска предохранитель поставить на место с соблюдением ПТБ

ДЗБ сгорело на одной из секции.

снять крышку и соединить пр. 373 с 379.

При приемке проверяют:

1. . Напряжение БА - нормальное 57-60 в, но не менее 46 в.

2. Работоспособность-включением нагрузки 1,5-2 кВт. (прожектор, ТН, калорифер). При этом напряжение БА должно понизиться не более чем на 4 в

3. Внешнее состояние - после запуска дизеля ток зарядки сразу должен быть не более 120-150 А, а через 15-20 мин. длительный ток зарядки должен быть 20-25 А зимой и летом.

Действие бригады при перегорании сопротивления зарядабатареи СЗБ

При перегорании СЗБ во время работы дизеля амперметр зарядки будет показывать 0. В этом случае необходимо обеспечить зарядку БА «больной» секции от ВГ «здоровой» через контакторы ДЗ.

Для этого на обеих секциях необходимо:

1. Сначала поставить перемычки 9/14-9/15.

2. Заклинить ДЗ во включенном положении.

3. В этом случае на «здоровой» секции амперметр зарядки будет показывать двойной зарядной ток, а на «больной» секции по-прежнему 0.

РЕГУЛЯТОР  ЧИСЛА  ОБОРОТОВ  ДИЗЕЛЯ  НЕ ПОЛУЧАЕТ   ПИТАНИЯ  ОТ  КМ

Это может быть вызвано обрывом подводящих проводов или нет контакта в фишке. Нужно проворить контакт. Если установить цепь не удается, необходимо отвернуть две пробки сверху на крышке корпуса регулятора. Пробку со штырем ставят в то отверстие, откуда была вывернута другая, и завертывают до упора на штифт. Затем рукой плавно по часовой стрелке завертывают эту пробку для получения нужных оборотов вала дизеля. При этом контроллер не .переводить дальше 4-й позиции, а перед сбросом позиций плавно вывернуть пробку со штырем до получения минимальных оборотов вала дизеля.

ПРИЧИНЫ  НЕУСТОЙЧИВОЙ   РАБОТЫ   ДИЗЕЛЯ ПОД  НАГРУЗКОЙ

Если на холостом ходу дизель работает устойчиво, а под нагрузкой его начинает «водить», то причинами этого могут быть:

1. Звонковая работа БРН.

2. Неисправность узла стабилизации напряжения возбудителя.

В этом случае необходимо переключить АР в аварийное положение. Если дизель продолжает водить, то неисправность в БРН. Если дизель будет работать устойчиво, то неисправность в узле стабилизации.

Если дизель под нагрузкой водит только с 4-й позиции, то разрегулированы дроссельные иглы золотника нагрузки.

ДЕЙСТВИЯ  БРИГАДЫ   ПРИ   СРАБАТЫВАНИИ РЕЛЕ   ЗАЗЕМЛЕНИЯ ( РЗ)

Сброс нагрузки, загорается сигнальная лампа «заземление»- пробой на корпус силовой цепи (включилось РЗ).

Необходимо в первую очередь осмотреть ГГ и при отсутствии следов переброса и запаха горелой изоляции снять РЗ с защелки и снова восстановить нагрузку. Если при наборе позиции РЗ снова срабатывает, то предполагаем, что замыкание на корпус происходит в каком-то ТЭД.

Для определения неисправного ТЭД поочередно отключаем по одному ОМ снимая_ РЗ с защелки, и восстанавливаем нагрузку. Если при каком-то выключенном ОМ РЗ перестанет срабатывать при наборе позиций, то замыкание на корпус в данном ТЭД, и его оставить выключенным.

Если при отключении всех ОМ РЗ срабатывает, то замыкание на корпус в плюсовой цепи ГГ, и нагружать его запрещается. В этом случае необходимо внимательно осмотреть крепление силовых кабелей на плюсовом выводе «Я» ГГ и у П1-П6.

Хотя замыкание на корпус только в одной точке (в плюсе) особой опасности для электрических машин не представляет, все равно выключать ВРЗ и нагружать ГГ запрещается, так как при появлении еще замыкания на корпус в другой точке (в минусе) может выйти из строя ГГ и какой-нибудь ТЭД. После включения РЗ остается на защелке, что обеспечивает локомотивной бригаде определить причину сброса нагрузки.

Сопротивление СРЗ (7,13 ом) предназначено для ограничения тока в катушке РЗ и исключения ложного срабатывания РЗ.

Так как ток срабатывания РЗ 10А, то напряжение в точке замыкания на корпус должно быть 75В.            Vсрабатывания = iрз (Rсрз + Rрз)= 10А (7,43+0,105)=75B

Поэтому РЗ защищает не всю силовую цепь, а только ее плюсовую часть (до обмоток ДП ТЭД).

Когда защита не срабатывает

Цепь катушки РЗ и резистора СРЗ шунтируется переходным сопротивлением локальной зоной корпусного замыкания (ЛЗКЗ). При определенной его величине РЗ может не среагировать на короткое замыкание в минусовой цепи, например, при круговом огне на коллекторе ГГ.

1. Особо опасны 2-е замыкания на корпус в минусовой цепи, не обнаруживаемые реле РЗ. Если, например, одно замыкание возникнет в цепи шунта 104, а другое - в цепи обмотки дополнительных полюсов ТЭД или ГГ, то под влиянием разности потенциалов через оба места замыкания проходит ток, величина которого ограничена суммарным переходным сопротивлением обоих ЛЗКЗ в минусовой цепи. Этот ток может достигнуть величины 25А, что приводит к возникновению пожара, который быстро распространяется на всю секцию. К этому же могут привести замыкания на корпус и в минусовой цепи

2 В эксплуатации тепловозов типа ТЭ 10 наблюдаются случаи, когда из-за вибрации или иных причин нарушается контакт в соединении между проводами 517с корпусом или резистором СРЗ, а также в рубильнике ВРЗ. В этом случае при открытом огне на коллекторе ТЭД или ГГ РЗ не срабатывает, это приводит к тяжелым повреждениям ТЭД и ГГ вплоть до возгорания.

3 Повышенную опасность представляет случай, когда после пробоя на корпус изоляции якоря ТЭД продолжается движение тепловоза до ближайшего депо Силовая цепь этого двигателя отключается отключателем ОМ только со стороны "плюсовых щеток''. Если же замыкание на корпус появилось в минусовой цепи, то образуется путь для прохождения тока через зоны пробоя изоляции якоря ТЭД и корпусного замыкания в минусовой цепи (показано стрелкой и пунктирной линией на рисунке) Из-за влияния- остаточного магнитного потока ТЭД в этом случае работает в режиме генератора пульсирующего тока. При вращении якоря в режиме двойного замыкания во время движения локомотива на ток, проходящий через обе зоны замыкания, может достигнуть величины 4-6А, что приводит к нагреву листов стали якоря ТЭД и прогоранию изоляции вплоть до возгорания. Для устранения такого явления необходимо отключить ТЭД с пробоем изоляции якоря не только со стороны плюсовых, но и минусовых щеток. Для этого, соблюдения правила электробезопасности, устанавливают между соответствующими силовыми контактами реверсора в цепи поврежденного ТЭД изоляционную прокладку толщиной 3 - 5 мм и продолжают движение до ближайшего депо.

4. В отдельных случаях наблюдалось перегорание резистора СРЗ, когда через него протекает ток до 5А, а реле РЗ не срабатывало, так как оно регулируется на ток срабатывания 10А. Резистор СРЗ нагревается и возгорается, продукты горения попадают на пол аппаратной камеры, на изоляцию проводов, из-за чего может возникнуть очаг пожара в правой аппаратной камере тепловоза' 2ТЭ10М.

5. Реостатные испытания тепловозов типа ТЭ10 выполняются обычно при разомкнутом ВРЗ. Случайные замыкания между кабелями разной полярности, а также пластинами водяного реостата некачественный ремонт тягового генератора могут быть причинами кругового огня на его коллекторе. Бывали отдельные случаи тяжелых повреждений генераторов при реостатных испытаниях из-за переброса дуги кругового огня и развития пожара.

6. Цепь катушки РЗ должна быть всегда в исправном состоянии, обрыв проводов и нарушения контакта в рубильнике ВРЗ недопустимы. Полы в аппаратной камере, изоляция проводов должны быть чистыми, без натеков масла и топлива. В эксплуатации следует помнить, что колебание тока и напряжения ГГ, определяемые по приборам на пульте, «звонковая» работа контакторов ВШ1, ВШ2, неустойчивая работа реле буксования (несмотря на подсыпку песка и снижения мощности дизель-генераторной установки контроллером) могут быть обусловлены возникновением изломов, обрывов или замыканий в цепях ТЭД и ГГ. В этих случаях необходимо без промедления осмотреть резисторы СРЗ, СШ1-СШ6, катушки реле РЗ, боксования, блок БДС, подводящие к ним кабеля и провода.

Наличие запаха горелой изоляции, ненормальный нагрев силовых контактов реверсора, групповых и силовых контакторов, а особенно резисторов СШ1-СШ6, СРЗ указывают на возможность развития очага пожара.

Один из тумблеров OMI-ОМ6 следует выключить поврежденный ТЭД, а со стороны соответствующего силового контакта реверсора поставить между губками изоляционную прокладку. Выключать рубильник ВРЗ не рекомендуется, ибо его размыкание оставляет остальные двигатели, а также генератор незащищенными от действия возможного кругового огня и корпусных замыканий в плюсовой цепи. При нагреве резисторов СШ1-СШ6 и СРЗ целесообразно выключить тумблер УП для работы ТЭД на полном поле.

ДЕЙСТВИЯ   БРИГАДЫ   ПРИ  СРАБАТЫВАНИИ  РБ

Причины ложного срабатывания РБ

1. Разность диаметров бандажей кол. пар на одной секции более 12 мм.

2. Заклинивание (юз) колесных пар.

3. Проворот ведущей шестерни на валу ТЭД.

4. Обрыв между ГП или ДП внутри ТЭД.

5. Неисправны силовые контакты П и ПР в цени какого-то ТЭД или ослабло крепление силовых кабелей на зажимах обоих контактов.

6. Неисправны силовые контакты ВШ или сгорело СШ.

7. Обрыв внутри ТЭД и замыкание на корпус провода катушки РБ (или блока БДС).

На 2ТЭ10М с 2-релейной схемой зашиты от боксования для отыскания неисправного ТЭД при ложном срабатывании РБ необходимо поочередно:

1.  Ставить на защелку РЗ.

2. Выключать по одному ОМ.

3. Снимать с защелки РЗ и восстанавливать нагрузку. Если при каком-то выключенном ОМ после восстановлении нагрузки РБ срабатывать больше не будет, то неисправность - в данном ТЭД.

НЕИСПРАВНОСТИ  В  ЦЕПЯХ   ВОЗБУЖДЕНИЯ

Влияние неисправных диодов на мощность главного генератора

1. Пробит или сгорел один диод моста Б В (ПВК1) на выходе АВ - занижение мощности ГГ (примерно на 50%).

2. Пробиты или сгорели псе диоды этого моста Б В (ПВК1) -обратная полярность ГГ.

3. Пробиты или сгорели диоды моста В блока БТ-.занижение мощности ГГ (на 70-80%).

4. Пробиты или сгорели диоды моста БВ (ПВК2) в .цепи ОР - занижение Р ГГ с 4-й позиции (примерно на 30%).

5. Пробиты или сгорели диоды мостов В1 - 43 и Вб в цепи ТПТ - большой бросковый ток при трогании с места и завышение Р ГГ на малых скоростях.

6. Пробиты или сгорели диоды моста В4 - завышение мощности ГГ на высоких скоростях.

7. Диод В5:

7.1. сгорел-большой бросковый ток ,при трогании с места и завышения Р ГГ на малых скоростях;

7.2. пробит - завышение Р ГГ на высоких скоростях

8. Диод В7:

8.1. сгорел - завышение мощности ГГ на высоких скоростях с 8-й позиции;

8.2. пробит-завышение мощности ГГ на малых скоростях с 8й позиции.

При всех этих неисправностях перейти на аварийное возбуждение.

Влияние неисправных резисторов на мощность ГГ

1. Сгорело СТН (340 ом)-завышение мощности ГГ.

2. СОУ (0,8 ом)-завышение Р, пока не произойдет просадка оборотов.

3. СТС (30 ом) -дизель будет водить под нагрузкой.

4. СОР (8 ом)-правая часть - ток в ОР увеличится и Р повысится.

5. Сгорело сопротивление БТ - ничего не будет.

Причины обратной полярности ГГ

Обратная полярность ГГ всегда появляется при потере питания основной намагничивающей обмотки В.

1. Обрыв намагничивающей обмотки В между ГП.

2. Сгорел шунт 116.

3. Пробит или сгорели диоды моста БВ (ПВКЛ) или ослабла фишка ШР этого моста.

4. Неисправны контакты АР в цепи ТР.

5. Загрязнились контактные кольца или зависли щетки у СПВ.

6. Обрыв муфты привода или обмотки возбуждения СПВ.

При всех этих неисправностях за счет действия размагничивающей обмотки В меняется полярность сначала у В, а затем у ГГ. Ток в силовой цепи начинает протекать в обратном направлении, в результате чего стрелки килоамперметра и киловольтметра зашкаливают влево. Направление движения тепловоза остается прежним, так как одновременно меняется направление тока в обмотках возбуждения и якорных обмотках ТЭД.

При обратной полярности необходимо у СПВ поджать щетки и зачистить кольца, а у моста БВ (ПВК1) подкрутить фишку ШР. Если нормальная полярность не восстанавливается, то перейти на аварийное возбуждение.

Проверка исправностей

Контактор возбуждения .ВВ- проверяется на искрение.

Контактор KB - на зажимы проводов 483-486 у KB с по следующим кратковременным набором 1-й позиции. Если на грузка ГГ появится, то сбросится, если неисправна -поставить перемычку 483-486 с суммарным сечением жил не менее чем 3-х осветительных проводов.

АР и если возбуждение на СПВ - 3/12-5/10 контрольную лампу, дать позицию, лампа должна гореть.

Действия бригады при выходе из строя возбудителя

При выходе из строя В (обрыв между ДП) произойдет сброс нагрузки, и на высоких позициях заглохнет дизель, т. к. сработает предельный регулятор. В этом случае после запуска дизеля при наборе 1-й позиции тепловоз не будет трогаться с места, несмотря на включенные KB и ВВ.

Чтобы убедиться в неисправности В, можно проверить его контрольной лампой, которая совсем не будет давать накала HI-Kl CTP или шунт на СТР. В этом случае необходимо обеспечить аварийное возбуждение ГГ.

1. От В Г своей секции. В плюсовой цепи

а)     АР поставить в нейтральное положение, и между силовыми ВВ заложить бумагу (такую бумагу, чтобы ВВ не включи лось;

б)      отсоединить от подвижных силовых KB пр. 483 и 484;

в)      поставить усиленную перемычку из 3-го осветительного провода (общим сечением не менее 12 мм) между подвижными силовыми KB и 125А в цепи В Г.

В минусовой цепи необходимо на двух машинном агрегате отсоединить пр. 482 от вывода Я2В и подключить пр. 482 к выводу Я2 В Г.

Для обеспечения плавного трогания применять прямодействующий тормоз.

Во время боксования нет сброса нагрузки, а только срабатывает сигнализация.

Нет возбуждения на аварийном режиме

Если все аппараты включены, то:

- плохие контакты у АР;

- нет контакта в штепсельном разъеме АР;

- неисправность щеток или коллектора возбудителя;

- подгар KB, ВВ.

АВАРИЙНЫЕ СХЕМЫ ТЕПЛОВОЗА 2ТЭ10М

Неисправен возбудитель.

Определение неисправности: при подсоединении к выводам СТР, пр. 176 и пр. 477 контрольной лампы на 1 позиции контроллера машиниста нет накала.

Выход из положения.

1. Заглушить дизель «больной» секции и выключить рубильник АБ.

2. Переключатель режимов АР поставить в нейтральное положение.

3. Поставить изоляцию между губками ВВ.

4. Отсоединить от KB провод 483.

5. Перемычкой из 3-х проводов соединить освободившуюся клемму у KB с губками предохранителя ВГ на 125 ампер.

6. Отсоединить от Я2 «Возбудителя» провод 482 и соединить его с Я2 ВГ.

7. Между губками KB наставить изоляцию.

8. Включить рубильник АБ и запустить дизель.

При трогании применять вспомогательный тормоз и после разгона снять изоляцию у контактов КВ. Схема работает аналогично, как при выходе из строя двухмашинного агрегата.

Подзарядка АБ от В Г здоровой секции.

1-й вариант:

1. Отключить БРН на «больной» секции и вынуть предохранитель на 160 ампер.

2. На обеих секциях усиленным проводом соединить у ДЗ провод 392 с проводом 390 (они расположены слева и справа дугогасительной камеры ДЗ) или соединить между собой.

3. На «здоровой» секции уменьшить нагрузку на ВГ отключением освещения.

2-й вариант:

1. Поставить перемычку 9/14 - 9/15 на обеих секциях.

2. Заклинить ДЗ во включенном положении или вставить между губками щетку от ТЭД. На «здоровой» секции будет двойной зарядный ток, на «больной» ток зарядки 0, но АБ будет заряжаться.

Вышел из строя 2-х  машинный агрегат (оборван привод).

1-й вариант:

1. Заглушить дизель неисправной секции.

2. Отсоединить привод от ПРР к 2-х машинному агрегату.

3. Запустить дизель.

4. Положить ключ или молоток на губки предохранителей ВГКМН или на все сразу ВГ, КМН, АБ.

5. Сделать подзарядку АБ со здоровой секции.

В Г будет работать в режиме двигателя, мощность ГГ до 1000 квт, сохраняется плавность регулировки мощности.

2-й вариант:

1. Заглушить дизель неисправной секции и выключить рубильник АБ.

2. Отсоединить конец вала от ПРР.

3. Отсоединить провод 483 от KB и провод 744- от ВВ.

4. Провод 405 у ВВ соединить перемычками из 2-х проводов с клеммой, освобожденной от провода 483 у КВ.

5. Я2 у возбудителя соединить с Я2 у ВГ

6. Переключатель режимов АР на ПВК поставить в нейтральное положение.

7. Отключить АУР и подложить прокладку изоляционную под контакты силовых губок КВ.

8. Включить АБ и запустить дизель.

9. Сделать подзарядку АБ со здоровой секции.

ПРИМЕЧАНИЕ:  а) При трогании применять вспомогательный тормоз.

б)   После разгона вынуть изоляционную прокладку у КВ.

в)   При боксовании нет контроля

Неисправность БРН при работе одной секцией.

1. Заглушить дизель и отключить АБ рубильником.

2. Вынуть фишку БРН, разобрать ее и перемкнуть выводы 4,14 с 3,13 перемычкой.

3. Отсоединить от блок контактов ДЗ провод 380 и соединили его с 7 банкой АБ (счет вести от рубильника АБ) перемычкой длиной 5 м.

4. Включить рубильник АБ и запустить дизель.

ПРИМЕЧАНИЕ:

а)   при работе на высоких позициях число банок увеличивать (на 13 позиции- 14 банок).

б)  следить за напряжением ВГ.

Неисправен  СПВ.

1. На «больной» секции вынуть щепки у СПВ.

2. На обеих секциях поставить перемычки 4/16-4/10(20/1) и 3/12-4/13(20/2).

Характерная неисправность контроллера

- пропадание или подгорание контакта. Для устранения неисправности можно воспользоваться годными деталями мостикового контакта с 1 и 6 контактора реверсора или 6 контакта контроллера, которые не задействованы.

Неисправности БРН или ВГ на одной из секций

Питание цепей управления осуществляется от ВГ «здоровой» секции»

1. На «больной» секции отключить БРН и снять предохранитель 160А на 107 щитке между проводами 373 и 395

2. На обеих секциях у контакторов ДЗ соединить усиленными перемычками провода 392 (слева от дугогасительной камеры) и 390 (справа от дугогасительной камеры).

3. Уменьшить нагрузку на ВГ «здоровой» секции, отключив освещение.

ДИЗЕЛЬ  НЕ  РАЗВИВАЕТ  ОБОРОТЫ

1. нет питания контроллера машиниста;

2. подгар контактов 2, 8, 9, 10 контроллера машиниста.

3. на ведомой секции нет цепи в розетках межтепловозного соединения;

4. нет контакта в штепсельном разъеме РЧО

5. заедание тяг топливных насосов;

6. нет масла в ОРД,

7. недостаточное давление в топливном коллекторе;

8. неустойчивая работа двигателя топливоподкачивающегося насоса

9. -выбило ав. А4 «топливный насос»-дизель работает на подсосе

10. неисправность механического привода топливоподкачивающегося насоса.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ

1. Со 2-й позиции не увеличивается мощность _ ЗК РУ8 не шунтирует часть СОЗ. Поставить перемычку 5/5-5/12

2. С 4-й позиции не увеличивается мощность ЗК РУ10 не шунтирует часть СОЗ. Поставить перемычку 5/5-5/2

3. На всех позициях мощность занижена примерно на 1/6 -плохой конгакОМ1.-ОМб в цепи СОЗ. Поставить перемычку 5/5-5/13.

4. Занижена мощность на всех позициях:

4.1. зк ру10 не подключает ид к схеме. поставить перемычку 5/4-5/3.

4.2. плохие контакты штепсельных разъемах ИД или блока выпрямителей В1

4.3. вышли из строя выпрямители В1

4.4. обрыв в цепи СОР

4.5. вдвинут шток в ИД-механическая неисправность ОРД

1)

ОСОБЕННОСТИ   ОТКЛЮЧЕНИЯ   ТЯГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ  2ТЭ10М

При эксплуатации тепловоза в цепях ТЭД могут возникать различные повреждения. Это нарушение корпусной изоляции, витковые замыкания в обмотках с прогоранием корпусной изоляции, круговой огонь, разрушение наконечников кабелей, обжимных и паяных соединении с последующим касанием кабелей к корпусным деталям в режиме тяги и другие замыкания токоведущих частей силовой цепи на корпус. Обычно они приводят к срабатыванию РЗ типа Р45-Г2, а также нового РЗ типа РМ-1110.

С другой стороны, обрыв в цепи обмотки возбуждения или добавочных полюсов ТЭД, разрушение наконечников кабелей и главных контактов реверсора, нарушение пайки и обрыв кабеля вызывают срабатывание реле защиты РОП и сброс нагрузки. Срабатывает РОП также при провороте малой шестерни на валу ТЭД и заклинивании колесной пары. Одновременное включение РЗ и РОП может указывать на появление кругового огня на коллекторе ТЭД.

После срабатывания РЗ и РОП необходимо тщательно осмотреть всю силовую цепь. Наличие видимых выгораний изоляции и краски характерно для замыканий на корпус. По возможности изоляцию восстанавливают и устраняют замыкание. Проверяют цепи ТЭД методом поочередного их включения отключателями ОМ1-ОМ6 и набором позиций штурвала контроллера до срабатывания РЗ или РОП.

В связи с тем, что возможны аварийные режимы, введено дополнительное требование при отключении неисправного ТЭД. Такой ТЭД отключают со стороны «плюса» соответствующим отключателем ОМ, со стороны катушек реле боксования и РОП, со стороны «минуса» силовой цепи, от цепи автомата АУР.

Для отключения со стороны «минуса» соответствующий кабель минусовой части силовой цепи отсоединяют от вертикальной планки у шунта 104 и подвешивают на специальный изолированный болт. Реле РЗ типа Р45-Г2 освобождают от защелки и продолжают движение до ближайшего депо. Отсоединение поврежденного ТЭД прерывает со всех сторон путь тока к нему, и аварийные режимы не возникают.

При движении до ближайшего депо с отключенным ТЭД допустимый ток ГГ не должен превышать 3500А. С отключенным неисправным ТЭД обязательно выключают автомат АУР. Тяговый режим с поездом запрещается, если отключены два и более ТЭД. Такое же отключение поврежденного ТЭД со всех сторон выполняют после неоднократного срабатывания РОП.

Отключение со стороны «минуса» силовой цепи должно быть надежным. При этом отсоединяемый от шунта кабель тщательно изолируют от корпуса. В случае касания наконечника отсоединенного кабеля к корпусным деталям может проходить значительный ток, появится загорание изоляции и краски.

Надежное отключение со всех сторон поврежденного ТЭД позволяет устранить появление аварийных режимов.

НАИБОЛЕЕ   ЧАСТО   ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ НЕИСПРАВНОСТИ  В  ЭЛЕКТРОСХЕМЕ  ТЕПЛОВОЗА

1. Не включается контактор КТН-1/1-4 на пр. 253 на схеме к катушке подходит пр. 338.

2. Нет цепи на ТН- 1/1-4 с 9/15 правая и левая ВВК, или + БА с 9/15, или клеммник 6/4-9/15 и включить автомат АИ«освещение». На схеме 9/16 пустая.

3. Нет цепи на контроллер машиниста: 11/1-2 - провод1242 у 4-го пальца КМ по схеме нижний, или 11/1-2 с 14/13или 1/1-4 с 5/9.

4.  Нет питания на вентиле реверсора: «вперед» 10/19-10/15 «назад» 10/19-10/14

5. Запуск: 7/10-6/13 или 1/1-4-6/14 или с 6/13.

6. ав. «Работа дизеля» - 1/1-4 с 7/10.

7. ав. «Управление»: 11/1-2 на нижний палец КМ.

8. ВП7: 1/1-4 на 3/13.

9. ав. «Управление тепловозом»: 11/19 на 5-й палец сверху, по счету справа.

10. Тумблер «Управление тепловозом»: 14/13-14/18. или 5/9-7/11.

11. т ТН1: 11/4-13/15 или 2/3-8/1. т ТН2: 13/18-13/15 или 2/4-8/1.

12. ЭТ: 7/10-5/17 или 1/1-4 - 5/17.

13. При неисправности РДМ1: 7/10-6/10.

14. При неисправности РДМ2: 1/10-6/16.

15. Обход ЭПК: 11/19-15/6, УКБМ: 11/19 на 5-й по счету палец КМ (сверху вниз) и включить тумблер на ПУ к УКБМ.

16. Обход блокировки РУ12: 7/17-7/18.

17. Блокировки дверей: 5/16-1/10.

18. ТРВ, ТРМ: 6/4-6/8.

19. РДВ: 6/16-6/4.

20. РУ2: 7/17-6/8 или 4/14 или 5/9-6/8; а лучше заклинить.

21. KB, ВВ: 1/1-4 на пр. 1673 у РЗ 2-я верхняя клемма слева -включаются оба контактора. Можно на пр. 257 у ВВ - 3 пр. у катушки или 147 у КВ.

22. Ш-П6: 7/17-4/11 или 7/12-7/17 или +БА на нож ку РВЗ.

23. РВЗ: 7/10-7/12.

24. РП1: 9/20-9/11 на обеих секциях. 9/12-10/9. 9/12- задний левый буферный фонарь.

25. РП2: 10/9 - с неподвижным силовым ДЗ на обеих секциях.

26. ИД: 6/9-7/13.

27. РУ6: включить вручную, так как 1/1-4-5/1 в одной схеме 5/1 пустая, а на другой схеме этой клеммы нет, поставлена на вентилятор кузова.

28. ТУП (тумблер управления переходами): 11/5-7 - палец КМ или 3/20-4/6.

29. Управление холодильником А6: 5/20-1/4. Пожарная сигнализация А7: 7/15-1/4.

30. Подзарядка БА: 9/14-9/15 на обеих или заклинить ДЗ во включенном положении.

31. АР и если возбуждение на СПВ: контрольную лампу на кл. 3/12-5/10 дать 1-ю позицию, лампа должна гореть.