Тормозная система тепловоза 2ТЭ10М

Крайние секции тепловоза  3ТЭ10М оборудованы автоматическим пневматическим тормозом для управления тормозами поезда, прямодействующим неавтоматическим тормозом для управления тормозами тепловоза и ручным механическим тормозом. Средняя секция тепловоза краном машиниста для управления автоматическим тормозом не оборудуется, в связи с чем на ней отсутствуют: устройство блокировки тормозов, устройство синхронизации работы кранов ,машиниста со стоп-краном, манометр уравнительного резервуара, электропневматический клапан автостопа. Схема воздухопровода тормоза передней крайней и средней секций тепловоза приведена на рис. Схема воздухопровода задней крайней  секции полностью соответствует передней, поэтому условно не показана.

Техническая характеристика тормозной системы

Давление воздуха в главных резервуарах и питательной магистрали, МПа    .....................    0,75-0,9

Давление воздуха в тормозной магистрали, МПа .......                                                                0,53-0,55

Давление воздуха в тормозных цилиндрах при торможении, МПа:

краном  вспомогательного тормоза   ..///.......    .                                                                              0,38-0,4

автоматическим тормозом    .............                                                                                             0,39-0,45

Тормоз обеспечивает автоматическую остановку всех секций в случае их саморасцепа, оборудован сигнализацией обрыва тормозной магистрали, сигнализатором отпуска тормозов, системой синхронизации управления автотормозами сдвоенных поездов, системой синхронизации работы компрессоров, системой, предусматривающей отключение тяги с включением подачи песка при VI положении ручки крана машиниста и прекращением подачи песка при скорости менее 10 км/ч.

Устройство тормозной системы. Компрессор 21, приводимый во вращение через распределительный редуктор от дизель-генератора, нагнетает сжатый воздух в главные резервуары 25 и далее через маслоотделитель 22 в питательную магистраль. Между третьим и четвертым резервуарами воздух проходит адсорбционную систему осушки воздуха 26. Из питательной магистрали воздух расходуется на питание тормозной системы поезда, а также тепловозных систем: приборов управления и обслуживания, песочной и пожаротушения.

В тормозную магистраль поезда воздух попадает из питательной магистрали через кран машиниста 18, концевой кран 4 и соединительный рукав 5. На напорной трубе между первым и вторым главными резервуарами установлены два предохранительных клапана 23, предназначенных для предотвращения повышения давления в главных резервуарах сверх допустимого в случае выхода из строя регулятора давления 20 № ЗРД. Клапаны 23 регулируются на срабатывание при давлении 1,0 МПа.

Запас воздуха, необходимый для нормальной работы тормоза и аппаратов системы управления, обеспечивают установленные на каждой секции тепловоза четыре главных резервуара 25 объемом по 250 л. При охлаждении сжатого воздуха в них выделяется конденсат и масло, попавшие из компрессора, которые удаляют через спускные краны 24. Воздух от влаги очищается в адсорберах системы осушки 26, включенной в трубопровод между третьим и четвертым резервуарами. От масла воздух очищается маслоотделителем 22. Дополнительно воздух очищается фильтрами 12 № ЭИ4 перед краном вспомогательного тормоза, электропневматическим клапаном автостопа и регулятором ЗРД. Для управления автоматическими тормозами поезда применен кран машиниста 18 № 395, имеющий следующие фиксированные положения: I - отпуск и зарядка; II - поездное с автоматической ликвидацией сверхзарядки; III - перекрыша без питания магистрали; IV - перекрыша с питанием тормозной магистрали; Уа - торможение через электровоздухораспределители (на тепловозах, где они устанавливаются) без разрядки тормозной магистрали; V - служебное торможение; VI - экстренное торможение. На кране имеется редуктор, винтом которого можно регулировать зарядное давление тормозной магистрали, поддерживаемое краном машиниста при поездном положении, и стабилизатор, регулирующий время ликвидации сверхзарядки. Для работы крана установлен уравнительный резервуар 19 объемом 20 л. Прямодействующим тормозом тепловоза управляют краном вспомогательного тормоза 13 № 254, имеющим отпускное, поездное и четыре тормозных положения. На каждой ступени торможения независимо от утечек в магистрали тормозных цилиндров давление поддерживается автоматически. Для автоматического тормоза на тепловозе установлен воздухораспределитель / с камерой 2. Он имеет переключатель грузовых режимов с метками: П - порожний, С - средний и Г - груженый, а также переключатель режимов отпуска с метками: Р - равнинный и Г - горный. В комплект воздухораспределителя входят главная и магистральная часть 1 и камера 2, от которой идут отводы к тормозной магистрали, к запасному резервуару объемом 20 л, к переключательному клапану 33, к воздухораспределителю 38 для отпуска тормоза. Чтобы создать подвижное соединение между трубопроводом, закрепленным на раме тепловоза, и трубопроводом к тормозным цилиндрам, закрепленным на раме тележки, применены рукава 31. Междутепловозное соединение магистралей, соединение тормозной магистрали тепловоза и вагонов осуществляются рукавами 5. Чтобы предохранить соединительные рукава от перетирания, их покрывают оплеткой из проволоки. Для перекрытия магистралей тормозной, питательной и вспомогательного тормоза перед рукавами стоят концевые краны 4 (№ 190). Давление в тормозной системе контролируют по манометрам, установленным на пульте управления в кабине машиниста. Двухстрелочный манометр 14 показывает давление в питательной (красная стрелка) и тормозной магистрали (черная стрелка). Красная стрелка манометра позволяет следить за давлением, при котором включается и выключается тормозной компрессор. Разрядка тормозной магистрали поезда при торможении устанавливается по манометру 17 уравнительного резервуара. Давление в тормозных цилиндрах определяется по двухстрелочному манометру 15, черная стрелка показывает давление в тормозных цилиндрах передней тележки, а красная - задней тележки. Связь автоматической локомотивной сигнализации с тормозной системой осуществляется через электропневматический клапан автостопа 10 № ЭПК-150И. Если не выполняются необходимые действия по торможению поезда при соответствующем показании путевого сигнала, электропневматический клапан соединяет тормозную магистраль с атмосферой и происходит экстренное торможение поезда. Для автоматического снятия возбуждения с тягового генератора (сброса нагрузки дизеля) при снижении давления в тормозной магистрали до 0,27-0,32 МПа установлен датчик-реле давления 6. Он же восстанавливает возбуждение при повышении до 0,43 - 0,48 МПа.

Для автоматического выключения тяги при нарушении плотности  тормозной магистрали поезда (обрыв или расцепление соединительных рукавов и т. п.) и сигнализации машинисту на воздухораспределителе между камерой и главной частью устанавливается пневмоэлектрический датчик 3 № 418 контроля состояния магистрали. При нарушении плотности магистрального трубопровода заряженного тормоза датчик замыкает цепь, при этом зажигается сигнальная лампа «Обрыв тормозной магистр положенная на панели в переднем правом углу кабины, и сл тяга. Такое положение сохраняется до приведения в действие тормоза. При наполнении тормозных цилиндров тепловоза датчик выключает сигнальную лампу, а тяга остается отключенной до полного отпуска тормозов тепловоза. Для синхронизации работы кранов машиниста при обслуживании сдвоенных грузовых поездов в систему введены: концевой кран 4 с соединительным рукавом 5, разобщительные краны К.4 и /С5. Датчики реле давления 9 сигнализируют машинисту о давлении в тормозных цилиндрах и об отпуске тормозов локомотива.

Устройство блокировки тормозов 11 позволяет исключить случаи неправильного отключения и включения разобщительных кранов перед кранами машиниста при переходе из одной кабины управления в другую. Все краны сблокированы  в  одном  устройстве,  управляемом  съемной  ручкой, одной на три (или две) секции. На устройстве блокировки имеется комбинированный кран для экстренного торможения из нерабочей кабины. Редукторы давления 29 служат для снижения давления воздуха, поступающего к реле давления 35. Реле поддерживает давление 0,5 - 0,55 МПа, Постоянное давление питания создает более благоприятные условия работы реле давления 35 и при выходе его из строя - для ограничения давления в тормозных цилиндрах. Клапан переключательный 33 № ЗПК служит для отключения воздухораспределителя 1 от тормозных цилиндров при действии краном вспомогательного тормоза и, наоборот, для отключения крана вспомогательного тормоза при действии воздухораспределителя. Реле давления 35 служат как бы повторителями, т. е. при поступлении к ним от переключательного клапана 33 заданного давления они перепускают сжатый воздух из питательного резервуара 30 в тормозные цилиндры до достижения в них такого же давления. Воздухораспределитель 38 служит для отпуска тормозов локомотива. Он отличается от воздухораспределителя песочной системы тепловоза только установкой дополнительной пружины.

При езде тремя секциями управление вспомогательным тормозом производится с одного поста управления, для этого магистраль вспомогательного тормоза Г соединена между секциями рукавами 5. Для удобства при эксплуатации головки соединительных рукавов и концевые краны окрашены в разные цвета: питательной магистрали - в голубой цвет, тормозной магистрали - в красный цвет, магистрали вспомогательного тормоза - в кремовый цвет, трубопровода синхронизации работы кранов машиниста - в зеленый свет.

Действие тормозной системы. Зарядка системы происходит следующим образом (см. рис. 160). Воздух из питательной магистрали Б через устройство блокировки тормозов 11 и кран машиниста 18 (при положении его ручки в I положении - отпуска и зарядки) поступает в тормозную магистраль В и далее на зарядку воздухораспределителя / и запасного резервуара 36. Кроме того, из питательной магистрали воздух давлением 0,75 - 0,9 МПа поступает через обратный клапан 28 в питательный резервуар 30 и к редукторам давления 29, после которых воздух уже давлением 0,5 - 0,55 МПа идет в питательные камеры реле давления 35 для передней и задней тележек. Наполнение питательных резервуаров объемом 250 л через обратный клапан обеспечивает необходимый запас воздуха для торможения всех секций при саморасцепе или разрыве рукавов тормозной магистрали между секциями.

Торможение краном машиниста происходит при переводе его ручки в V положение-   служебного торможения с последующим перемещением ручки в III или IV положение после снижения давления на заданную величину. При снижении давления в тормозной магистрали срабатывает воздухораспределитель 1 и воздух из запасного резервуара 36 через переключательный клапан 33 поступает в управляющие камеры реле давления 35. Давление поступившего воздуха зависит от разрядки тормозной магистрали. Реле давления 35 при этом перепускает воздух из питательных камер реле в тормозные цилиндры до установления в них такого же давления, как в управляющих камерах. Аналогично происходит торможение при экстренном торможении краном машиниста, комбинированным краном К8 на устройстве блокировки тормозов, при срабатывании электропневматического клапана автостопа 10, разрыве тормозной магистрали, при помощи стоп-крана К6 при включенной системе синхронизации, но при этом в тормозных цилиндрах устанавливается наибольшее давление, обеспечиваемое воздухораспределителем 1. Торможение локомотива краном вспомогательного тормоза 13 происходит при переводе его ручки в тормозное положение. При этом воздух из питательной магистрали через кран поступает в магистраль вспомогательного тормоза, затем через дроссель к переключательному клапану 33, далее (процесс, аналогичный торможению краном машиниста) к реле давления 35, которые перепускают воздух из питательного резервуара 30 в тормозные цилиндры 32. При любом виде торможения, когда в тормозных цилиндрах появляется давление, срабатывают датчики-реле давления 9 и при этом загорается сигнальная лампа «заторможено» на панели сигнальных ламп в кабине машиниста.

Отпуск тормозов краном машиниста происходит при переводе ручки крана машиниста во II - поездное или I положение. Тормозная магистраль заряжается до рабочего давления, воздухораспределитель 1 срабатывает и через него заряжается запасный резервуар, а из камер управления реле давления 35 воздух уходит в атмосферу. При этом воздух из тормозных цилиндров уходит в атмосферу через реле давления 35. Кроме того, отпуск автоматического тормоза локомотива может быть осуществлен с пульта управления кнопкой «Отпуск тормозов». При этом срабатывает электропневматический вентиль 39 и через него воздух поступает к воздухораспределителю 38, в котором открывается клапан для перепуска воздуха из воздухораспределителя / и камер управления реле давления 35 в атмосферу. При этом воздух из тормозных цилиндров уходит в атмосферу через реле давления 35. Когда во всех тормозных цилиндрах не будет давления, на панели сигнальных ламп погаснет лампа «Заторможено». Краном вспомогательного тормоза 13 отпуск производится переведением ручки крана в I - отпускное положение или во II - поездное. При этом воздух выходит в атмосферу из камер управления реле давления 35 через кран вспомогательного тормоза, а из тормозных цилиндров через реле давления 35.

Включение тормозов при следовании тепловоза с составом. При движении грузового поезда кран машиниста № 395 должен быть отрегулирован в поездном положении его ручки на поддержание в тормозной магистрали давления 0,53 - 0,55 МПа. Воздухораспределители 1 № 483 включаются на режимы порожний и горный. Порожний режим устанавливается потому, что при необходимости увеличение тормозного нажатия на тепловозе можно осуществить с помощью крана вспомогательного тормоза. На ведущей секции открывают все разобщительные краны, за исключением: К1, К2, К4, К5, КИ и К16. На ведомой средней секции должны быть закрыты краны: К11, К12, К13, К16, К26, К27, К28, а остальные открыты. На ведомой крайней секции закрыты краны: К2, К4, К5, К7, К11, К.12, К13, К16, а остальные открыты, т. е. по сравнению с ведущей секцией дополнительно закрыты краны К12 и К.13 к регулятору давления № ЗРД и кран К7 устройства блокировки тормозов, а открыт концевой кран К1 тормозной магистрали.

При включении в работу системы осушки воздуха 26 кран К15 закрывают, а К14 открывают. При ее отключении кран К15 открывается, а К14 закрывается.

Включение тормозов одиночно следующего локомотива. При отправлении одиночно следующего тепловоза автоматический тормоз включается и его тормозная магистраль должна быть заряжена до давления 0,53 - 0,55 МПа, а в питательной магистрали поддерживается давление 0,75 - 0,9 МПа. При этом воздухораспределители включаются на груженый режим и концевой кран К1 тормозной магистрали крайней секции перекрывается; положение остальных кранов и режимов воздухораспределителей такое же, как и при работе автотормозов тепловоза с составом. Торможение и отпуск производятся главным образом краном вспомогательного тормоза.

Включение тормозов тепловоза, пересылаемого в холодном состоянии. Тепловозы типа ТЭЮМ могут пересылаться в недействующем (холодном) состоянии в поездах в одиночном порядке и сплотками. В этом случае воздухораспределители включаются на средний и горный режимы. На крайних секциях остаются открытыми краны К1, К11, К18, К19, К20, К21, К22, К23, К24, К25, а остальные закрыты. На средней секции остаются открытыми краны К1, К2, КП, К18, К19, К20, К21, К22, К23, К24, К25, КЗО, а остальные закрыты.

При торможении и отпуске на недействующем тепловозе тормоза срабатывают так же, как и при движении тепловоза с составом. Разница лишь в том, что при торможении сжатый воздух поступает в питательный резервуар 30 через обратный клапан не из питательной, а из тормозной магистрали.

Пневматическая система приборов управления и обслуживания

Пневматическая система приборов управления и обслуживания служит для питания сжатым воздухом пневматических устройств и электропневматических аппаратов управления тепловозом (рис. 166). В этой системе все разобщительные краны, кроме крана 30, предназначенного для обдува, служат для отключения при необходимости отдельных участков пневматической системы и на работающем тепловозе всегда открыты.

В кабине машиниста воздух от питательной магистрали (между краном машиниста и устройством блокировки тормоза) давлением 0,75-0,9 МПа поступает по трубопроводу к запорно-регулировочным кранам 4 и при их включении - к стеклоочистителям 3, а также к клапану 2 и при нажатии на него - в бак 1 для воды на обмыв лобовых стекол. Также из питательной магистрали воздух через фильтр 5 попадает к клапанам 6 тифона и свистка и далее в зависимости от положения ручки клапана - к тифону 7 или свистку 8. После фильтра 5 воздух также поступает к клапану максимального давления 9, который понижает давление до 0,55-0,6 МПа, затем к электропневматическому вентилю 10 отпуска тормозов и далее по двум направлениям: к групповым контакторам 31, реверсору 32 и клапану песочницы 33, расположенным в левой высоковольтной камере, и к поездным контакторам 11 в правой камере. Давление регулировки клапана 9 контролируется по манометру 12, находящемуся на правой стенке кузова с табличкой «Воздух контакторов».

За левой камерой на трубопроводе предусмотрен разобщительный кран 30 с патрубком, предназначенным для подсоединения шланга при обдуве от пыли генератора и электроаппаратуры в аппаратных камерах и отвода сжатого воздуха к электропневматическому вентилю 13, расположенному на дизеле, для отключения пяти топливных насосов. После правой аппаратной камеры трубопровод подходит к электропневматическим вентилям 14 и 15 для управления дизелем при пуске и отключения ряда топливных насосов и к электропневматическому вентилю 16 на холодильной камере, предназначенному для подачи воздуха к воздухораспределителю 18, который, срабатывая, перепускает воздух из питательной магистрали к тифону 17 вызова помощника машиниста из дизельного помещения. Перед вентилем 16 сжатый воздух отводится для системы автоматического регулирования температур. В районе холодильной камеры от участка питательной магистрали (входит в систему пожаротушения) воздух давлением 0,75 - 0,9 МПа через фильтр 5 поступает к воздухораспределителю 18 и электропневматическим вентилям 19, 20, 21 и 22. При срабатывании вентилей 19 и 22 воздух поступает в пневмоцилиндры 24 и 28 привода боковых жалюзи, вентиля 20- в пневмоцилиндр 26 привода верхних жалюзи и к запорному клапану 27 масляной системы, вентиля 21- к пневмоцилиндру 25 пневматического привода гидромуфты. От воздухопровода тормозной системы между регулятором давления № ЗРД и компрессором КТ7 воздух подводится к пневмоцилиндрам 29 привода колес воздухоочистителей дизеля. Такой подвод обеспечивает периодический проворот колеса с фильтрующими кассетами через масляную ванну воздухоочистителей при переводах компрессора на холостой ход.

Пневматическая система управления и обслуживания средней секции отличается от крайней следующими особенностями: в связи с отсутствием в тамбуре лобовых стекол (таких, как в кабине машиниста) в системе нет запорно-регулировочных кранов 4 и стеклоочистителей 3, а также клапана 2 и бака 1 для обмыва водой лобовых стекол; в связи с тем, что средняя секция не предназначена для автономной работы на железнодорожных путях МПС, тифон 7 не устанавливается, а вместо двойных клапанов 6 тифона и свистка устанавливается один клапан одинарный, такой же, как клапан 2, для управления только свистком.

< Предыдущая