| Согласовано: Начальник дирекции по ремонту и техническому обслуживанию локомотивов _______п/п________В.В. Бабенков «17» декабря 2009г. | Утверждаю: Начальник службы локомотивного хозяйства ______п/п________Б.К. Сафронюк «17» декабря 2009г. |
| --- | --- |

ПАМЯТКА ПО ОБНАРУЖЕНИЮ  И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ СЕРИИ ВЛ10

Новосибирск 2009г.

НЕИСПРАВНОСТИ  ЦЕПЕЙ  УПРАВЛЕНИЯ

Нет напряжения в цепях управления или малое напряжение, или нет напряжения в одном из кузовов (рубильник АБ включен, вставки целые)

1. Соединить левый нож рубильника АБ с верхним зажимом одного из предохранителей нижнего ряда (ПУ-014). Если положение не изменилось то:

2. Соединить правый нож АБ с корпусом электровоза. Если положение не изменилось то:

3. На клеммовых рейках первого и второго кузова объединить провода  К51 с К50 (вставку вспом. машины усилить). Если положение не изменилось, то запустить электровоз без АБ.

Запуск электровоза без АБ

1. Выключить рубильник АБ.

2. ПШ установить на низкую скорость.

3. В ВВК-2 соединить крокодилом кабель Р52 (сопротивление РКЗ) с отводящим кабелем (со стороны подвижного контакта) контактора 42-2.

4. Вентиль защиты 205-2 включить принудительно.

5. Включить на щитке машиниста ВСЕ кнопки «токоприемники».

6. Нажать на грибок одного из вентилей клапана токоприемников.

7. Кнопки «вентиляторы» не включать. БВ-1, БВ-2, компрессоры включить обычным   порядком.

Обесточиваются     все цепи электровоза, при замене вставок АБ они сгорают.

1. Выключить все кнопки на щитке машиниста и помощника и ВУ.

2. Вынуть все вставки АБ

3. Поставить только правый предохранитель АБ

4. Включить рубильник АБ. Если предохранитель сгорел, то КЗ в батарее (см. запуск без АБ) если нет, то «КЗ» в проводе К51.

КЗ в проводе К51

1. Выключить все кнопки на щитках управления и ВУ в обеих кабинах.

2. Поставить только правый предохранитель АБ и включить рубильник

3. Вынуть предохранители нижнего ряда (ПУ-014) и нижние зажимы зашунтировать медным проводником.

4. Нижний левый зажим предохранителя АБ соединить крокодилом с зашунтированными зажимами нижнего ряда предохранителей.

5. Рубильник переключения генераторов установить в среднее положение и зашунтировать три верхних вруба.

6. Кнопки Токоприемники, БВ-2, БВ-1, Компрессоры, включить обычным порядком.

7. Вентиляторы включить на высокую скорость.

8. После запуска вентиляторов соединить «крокодилом» зашунтированные три вруба ГУ  с нижним левым зажимом предохранителя АБ.

9. На клеммовой рейке соединить провод К50 с проводом 8.

10. На ЭПК-150 включить тумблер «К».

11. Снять приставку САУТ с крана усл. №394.

НЕИСПРАВНОСТИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПУ-014

При следовании на низкой скорости вентиляторов, напряжение в цепи управления повысилось или понизилось, или отключился РОТ, или напряжение не стабильное, возможно сгорание генераторных или вставок возбуждения.

1. Включить высокую скорость вентиляторов. Если положение не изменилось, то:

2. Выключить вентиляторы. Рубильник переключателя генераторов установить в нижнее положение и включить высокую скорость. Если положение не изменилось, то:

3. Собрать аварийную схему, как при КЗ в проводе К51 (см. выше).

При включении вентиляторов на низкую или высокую скорость и при установке рубильника генераторов в нижнее положение генератор не вырабатывают напряжения или горят якорные вставки.

1. Заменить якорную вставку генератора №1 (если она сгорела).

2. Переключатель генераторов установить в среднее положение.

3. Зашунтировать три верхних вруба.

4. Включить высокую скорость вентиляторов.

5. После включения вентиляторов, соединить «крокодилом» зашунтированные врубы переключателя генераторов с левым ножом рубильника АБ.

При включении вентиляторов на любую скорость большое напряжение, возможно перегорание вставок АБ и якорных.

1.Соединить «крокодилом» левый и средний ножи переключателя генераторов.

При включении вентиляторов обесточиваются все цепи электровоза.

1. Поставить «крокодил» с левого ножа рубильника АБ на любой верхний зажим предохранителей нижнего ряда.

При выключении вентиляторов сильно падает напряжение в цепи управления, возможно сгорания вставок АБ.

1. Отключить РОТ вручную. (Перед выключением вентиляторов отключать РОТ вручную).

ТОКОПРИЕМНИКИ

Токоприемники самопроизвольно опускаются или при включении кнопок «Токоприемники» просадка напряжения (возможно сгорание низковольтных вставок) или токоприемники не поднимаются (Воздух в цепях управления есть).

1. ВЗ 205-2 включить принудительно.

2. Выключить все кнопки «Токоприемники» на щитке машиниста и на параллельном щитке (со стороны кабины 3-я и 4-я кнопки).

3. На клеммовой рейке № 1, соединить провод Н104 или Н105 с проводом К71.

4. Включить БВ-1.

Подъем токоприемников от малогабаритного компрессора.

1. Выключить освещение и другую нагрузку.

2. Включить БВ-2 и компрессоры, убедиться, что контактор включен.

3. Перекрыть на пневматической ПУ кран от главных резервуаров (нижний левый), перекрыть оба крана к запасному резервуару.

4. Установить трехходовой кран в положение для набора воздуха от малогабаритного компрессора.

5. Приоткрыть дверь в ВВК.

6. Включить малогабаритный компрессор .

7. Включить кнопку «Токоприемники», выждать время не менее минуты.

8. Закрыть дверь в ВВК, выждать не менее минуты.

9. Включить кнопку «Токоприемник задний».

10. При давлении в главных резервуарах 5кгс/см² краны на пневматической ПУ поставить в поездное положение.

11. Выключить малогабаритный компрессор.

БВ-2 (КВЦ)

При опущенных токоприемниках, не включается БВ-2(КВЦ), при включении кнопок возможна просадка напряжения, сгорание низковольтных вставок.

1. Выключить кнопки «Электрические печи» в обеих кабинах, «Компрессоры», «Вентиляторы» и БВ-1.

2. Опустить токоприемники, если БВ-2 не включается, подать питание на вспомогательные машины от 40-х контакторов.

Подача питания на вспомогательные машины от контакторов 40-1, 40-2 при неисправностях в цепях управления:

1. В любой ВВК поставить перемычку со стороны дугогасительных катушек, с подводящего кабеля контактора 40-1(2)  на подводящий кабель контактора 41-1(2).

2. Поднять токоприемники.

3. На КР соединить К51 с проводом К98.

4. Кратковременно дать питание от К51 на провод 47.

5. Соединить провод К51 с проводом К69.

6. Соединить К51 с проводом К97.

7. На щитке машиниста кнопки БВ-2, компрессоры, БВ-1, вентиляторы не включать.

КОМПРЕССОРЫ

Остановились компрессоры (вентиляторы работают, тяговый ток есть).

1. На КР соединить провод К79 с проводом К87.

2. Включить кнопку «Освещение ходовых частей»  и работой компрессоров управлять вручную. При неисправности кнопки «Освещение ходовых частей» соединить К79 с проводом К88 и работой компрессоров управлять кнопкой «Электропечи».

При включении кнопок «компрессоры» просадка напряжения в цепи управления (возможно отключение БВ-2, БВ-1, сгорание низковольтных вставок).

1. Выключить кнопки «компрессоры» на щитке машиниста и на параллельном щитке «Компрессор-1», «Компрессор-2» (первая и вторая кнопка от кабины).

2. На КР соединить К79 с проводом К87 и работой компрессора №2  управлять кнопкой «Освещение ходовых частей».

3. Для включения в работу двух компрессоров на параллельном щитке соединить провода

К-79 с Н-154 (провода под первой и второй кнопками от кабины, не соединенные перемычкой) и с проводом К-87. Работой  компрессоров управлять кнопкой  «Освещение ходовых частей».

БВ-1

При опущенных токоприемниках не включается БВ-1 или при включении кнопки «БВ-1» наблюдается просадка напряжения, возможно, сгорает низковольтная вставка вспомогательных машин.

1. Выключить вентиляторы, компрессоры и опустить токоприемники.

2. Включить БВ-1. Если БВ-1 не включается и характер неисправности остался прежним, то выполнить следующее.

3. Кнопки БВ-1 и Возврат БВ-1 не включать. На клеммовой рейке соединить  К51 с проводом К98. Кратковременно дать питание с К51 на провод 47. Если БВ-1 не включается или просадка напряжения в цепи управления, от удерживающей катушки БВ-1 отнять плюсовой провод и на это место дать питание от выключателя «Освещение ВВК». Кратковременно нажать на грибок «Возврат БВ-1».

ВЕНТИЛЯТОРЫ

Не включаются «Вентиляторы» или при включении  кнопок наблюдается просадка напряжения (возможно сгорание низковольтных вставок отключение БВ-1 и БВ-2)

На стоянке установить ПШ-5 на низкую скорость (верхние левый и правый пальцы замкнуты сегментом). В ВВК-2 с подводящего кабеля (со стороны дугогасительной катушки) контактора 40-2 поставить «крокодил» на отводящий (со стороны подвижного контакта) кабель контактора 42-2. Работой вентиляторов управлять БВ-1.

СИЛОВЫЕ  ЦЕПИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И КРЫШЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Пропало напряжение в контактной сети. Вспомогательные машины не работают. Тягового тока нет.

1. При движении электровоза поднять второй токоприемник. Если положение не изменилось:

2. Остановиться, опустить токоприемники и прозвонить незащищенные цепи следующим образом:

- выключить БВ-1;

- от плюса выключателя «Освещения ВВК» подсоединить  «прозвонку» к верхней плите БВ-1;

- закрыть двери в обеих ВВК, если лампа «прозвонки» продолжает гореть – КЗ на электровозе. Заказать вспомогательный локомотив. До устранения КЗ токоприемники не поднимать;

- поочередно, крышевыми разъеденителями  отключить токоприемники. Если лампа «прозвонки»  погасла при закрытых дверях ВВК, то следовать на исправном токоприемнике. Если лампа продолжает гореть – КЗ в контакторах заземления, сопротивлении РКЗ, 205 вентиля и кабелей к ним. Заказать вспомогательный локомотив.

БВ-2, (КВЦ)

(Силовые цепи)

Остановились все вспомогательные машины, КВЦ, БВ1, компрессоры, вентиляторы  включены. Тяговый ток есть

1. Заменить высоковольтные предохранители. При их отсутствии, необходимо:

2. Со стороны дугогасительных катушек объединить перемычкой, (крайние левый и правый со стороны сетки) контакторы 40-1(40-2) и 41-1(41-2).

3. Включить  КВЦ, БВ1, компрессоры, вентиляторы.

При поднятом токоприемнике и выключенных компрессорах, вентиляторах, электропечах  в обеих кабинах отключает БВ-2 сразу после включения

1. В ВВК-2 с подводящего кабеля (со стороны дугогасительной  катушки) контактора 40-2 поставить перемычку на отводящий  кабель (со стороны подвижного контакта) контактора вентилятора 42-2.

2. С выхода контактора 40-2 поставить перемычку на выход контактора 41-2 (в ВВК №1 сделать то же). Работой компрессоров управлять кнопкой «Преобразователи».

3. Включить БВ-1 (на электровозах с КВЦ  для включения БВ-1 включить ОДНУ кнопку КВЦ (БВ-2).

КОМПРЕССОРЫ

(Силовые цепи)

При включении компрессоров отключает БВ-2 (КВЦ)

На параллельном щитке поочередно отключить цепи двигателей компрессоров. Следовать на одном компрессоре. Для увеличения производительности снять воздушный фильтр на исправном компрессоре.

ВЕНТИЛЯТОРЫ

(Силовые цепи)

При включении кнопки «Вентиляторы» отключает БВ-2 (КВЦ)

Следовать на аккумуляторной батарее до первой станции. Заказать вспомогательный локомотив.

Не работают все вспомогательные машины. БВ-2 включен. Тяговый ток есть

1. На электровозах с КВЦ заменить высоковольтные вставки.

2. На электровозах с БВЗ вспомогательные машины запустить от контакторов 40-1, 40-2 порядком, указанным выше.

3. Электровоз запустить установленным порядком. Если вспомогательные машины не работают, то:

4. На электровозах с БВЗ – перемычкой соединить минусовую шину вспомогательных машин (в ВВК №2 под ПШ-5) с корпусом электровоза. На электровозах с КВЦ соединить с корпусом электровоза перемычку включающих катушек БК-2Б.

ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ И СИЛОВЫЕ ЦЕПИ

МОТОРНОГО РЕЖИМА

Нет тягового тока, вспомогательные машины работают, АЛС включена,  датчик ТМ и САУТ в нормальном состоянии

Выход из положения при движении поезда:

1.  Проверить включения БВ-1:   включить «преобразователи» - если якорь вращается то силовые контакты БВ-1 замкнуты.

2.  Проверить исправность ВУ, поставив первую позицию – если срабатывает вентиль нагрузочного устройства, вставка ВУ исправна – питание на контроллере есть. Если питания нет, то:

3. Выключить «ПБЗ» и «ВЕНТИЛЯТОРЫ». Рукоятки контроллера (и реверсивную) установить на «0».

4. Заменить вставку ВУ. Если вставка ВУ не горит и нет просадки напряжения в цепи управления (10 вольт и более), соединить на клеммовой рейке провод К51 с проводом 8. (Если при замене вставки ВУ, она сгорает, см. «КЗ» в цепях управления 1 позицией).

5. Если БВ1 включен, питание на контроллере есть, то:

- поставить  реверсивную рукоятку в «П» положение, обратно в «М» и 1 позицию. Если схемы нет то:

6. Выбрать по одной до 16 позиции. Если схема  собралась на одной из позиций перейти на «СП» и «П» соединение, следовать далее. На стоянке контактор включающийся на данной позиции по развертке контроллера включить принудительно. Если схемы не было то:

7. Перейти на 17 позицию. Если схема собралась в обоих кузовах перейти на «П» соединение и следовать далее. На стоянке проверить включение контакторов 3-1, 4-1, 3-2 (при включенном БВ и 1 позиции главной рукоятки), если они не включаются, включить принудительно.

7.1.  Если схема  собралась в кузове №1, перейти на «П» соединение. На стоянке проверить включение контакторов 2-2, 17-2, (Если не включены, включить принудительно). Если они включаются, то  ножами ОД отключить неисправную пару ТЭД в кузове №2.

7.2.  Если схема  собралась в кузове №2, перейти на «П» соединение следовать далее. На стоянке ножами ОД отключить неисправную пару ТЭД в кузове №1.

8. Если после выполненных операций схема не собралась, то на клеммовой рейке соединить провод 8 и К11 (реверсировать при выключенном БВ1).

Выход из положения на стоянке:

1. Выключить «ПБЗ» и «ВЕНТИЛЯТОРЫ». Проверить включение БВ-1, исправность ВУ, ТМ.

2. Поставить  реверсивную рукоятку в «П» положение, обратно в «М» и 1 позицию. Если схемы нет то:

3. Выбрать по одной до 7 позиции. Если на одной из позиций схема собралась, то реостатный контактор, включающийся на этой позиции включить принудительно. Если схемы нет то:

4. На КР соединить провод 8 с К11. Если схема собралась следовать далее (при необходимости смены направления движения отключать БВ-1). Если схемы нет, то:

5. Снять «крокодил» с провода 8 и К11. Дать «землю» проводам К12, К13, Н51. Если схема собралась, следовать далее. Если схема не появилась заказать вспомогательный локомотив.

При постановке 2 и последующих позиций «С» соединения схема разбирается

На клеммовой рейке №1 дать «землю» проводу К19.

При постановке 2 и последующих позиций «С» соединения исчезает тяговый ток

Во время движения электровоза, выбрать «СП» соединение (убедиться, какой из кузовов «не везет»), перейти на «П» соединение, следовать на 6 ТЭД. На стоянке, в кузове, который не «вез» на «СП» отключить неисправную пару ТЭД, следовать на 6 тяговых двигателях с «ОП».

При постановке 17 позиции уменьшается тяговый ток (нет перехода на «СП»).

1. На клеммовой рейке соединить между собой провода 5,6,7. Проводу К19 дать «землю».

2. После сброса главной рукоятки на «С» соединение, провода снять. Если положение не изменилось, то (выполните Выход из положения при «КЗ» на 17 позиции, пункты 1,2,3, смотрите ниже).

КЗ В ЦЕПЯХ УПРАВЛЕНИЯ ТЭД

Нет схемы, при постановке 1 позиции, просадка напряжения в цепи управления или горит вставка «ВУ»

- Выключить «ПБЗ» и «ВЕНТИЛЯТОРЫ». Поставить 1 позицию. Если вставка горит, то:

- Главную и реверсивную рукоятки поставить в «О» положение. Выключить «ВУ» и заменить вставку.

- Включить ВУ – если вставка горит или просадка напряжения более 10 вольт, К3 в проводе Н110 (Н111). Необходимо:

- С плюсовой шинки тормозного снять самый толстый провод Н110 (Н111) с правой стороны контроллера.

- ВУ не включать. На клеммовой рейке соединить провод 8 с К51. Следовать на всех соединениях.

- Если после включения «ВУ» вставка не сгорела, то выключить БВ-1 и поставить 1 позицию. Если вставка не горит – К3 в проводе К11 или К31. Для определения конкретного провода с К3, необходимо:

6.1.  Заменить вставку, включить БВ-1 и при поднятом токоприёмнике поставить 1 позицию. Если появился тяговый ток, и затем сгорела вставка – К3 в проводе К31, необходимо:

6.1.1. Отнять «земляной» провод от минусовой шинки главного вала контроллера.

6.1.2. Соединить «крокодилом» плюсовую шинку главного вала с бывшей минусовой.

6.1.3. Поставить изоляцию под элементы проводов 6, 8, А, 23, 5, 10 на главном и реверсивном вале.

6.1.4. На клеммовой  реке  дать «землю»  проводам К4, К34, К45, и К31. Следовать на «СП» с «ОП».

Если вставка сгорела без сбора  схемы, то К3 в проводе К11 необходимо:

6.2.  Заизолировать нижнюю блокировку БВ -1.

6.3. Линейные контакторы 3-1, 4-1, 3-2, 2-2, 17-2 включить принудительно. (Перед подъемом токоприемников выключить БВ1), 1 позицию собирать и разбирать  БВ-1. Следовать на «С»  и «СП» с «ОП».

7. Если при ВЫКЛЮЧЕННОМ БВ-1 и постановке 1 позиции вставка «ВУ» горит, то необходимо:

7.1. Установит главную рукоятку на 1 позицию и под все (кроме 4 элемента сверху главного вала и элемента внизу тормозного вала) подложить изоляцию.  Заменить вставку «ВУ» и включить «ВУ».

7.2. Вынуть изоляцию с элемента провода Н235 (Н222) (пятый элемент  сверху главного вала, справа) Если вставка сгорела, то: Отнять  провод Н235 (Н222) с главного вала и провод Н237 (Н224) с реверсивного вала(слева), и на эти места поставить «крокодил». Изоляцию с элементов контроллера снять, заменить вставку, включить ВУ, следовать на всех соединениях.

8. Если после снятия изоляции с провода Н 237 (Н224) вставка не сгорела, вынуть изоляцию с элемента провода 3. Если вставка сгорела, то:

8.1. Поставить изоляцию под элемент провода 3. Снять изоляцию из-под всех элементов. Убедиться, что тормозные переключатели в «М» режиме. Заменить вставку ВУ, следовать на всех соединениях.

8.2. Если после снятия изоляции с провода 3, вставка не сгорела вынуть изоляцию с элемента провода 1. Если вставка сгорела то:

8.3. Поставить изоляцию под элемент провода 1 (на реверсивном вале),  снять изоляцию из-под всех остальных элементов, изолировать нижнюю блокировку БВ-1, убедиться, что оба реверсора установлены «вперёд».

8.4.  На клеммовой рейке объединить провода 8 и К11. Следовать на всех соединениях. (Для изменения направления движения, реверсоры разворачивать вручную).

9. Если после снятия изоляции с провода 1 , вставка не сгорела, а при  снятии изоляции с проводов 6 или 8, 23, или А – вставка горит, необходимо выполнить

9.1. Отнять «земляной» провод от минусовой шинки главного вала контроллера.

9.2. Соединить «крокодилом» плюсовую шинку главного вала с бывшей минусовой.

9.3. Поставить изоляцию под элементы проводов 6, 8, А, 23, 5, 10 на главном и реверсивном вале.

9.4. На клеммовой  реке  дать «землю»  проводам К4, К34, К45, и К31. Следовать на «СП» с «ОП».

10.  Если  после снятия с проводов 6, 8, 23, А – вставка не горит, снять изоляцию с элементов К5 и К37, если вставка сгорела – изолировать элементы проводов К5 и К37 , следовать на всех соединениях без «ОП».

При постановке 2 и последующих позиций «С» соединения сгорает вставка «ВУ»

1. Выключить вентиляторы, заменить типовую вставку и чётко зафиксировать на какой из позиций сгорает  вставка «ВУ».

2. Отнять плюсовые провода с катушки вентиля реостатного контактора, включающегося на данной позиции. Отнятые плюсовые провода соединить помимо катушки. Если это угловой контактор, то  включать его принудительно.

Порядок прозвонки высоким напряжением пусковых сопротивлений и ТЭД
1. Установить ножи ОД всех секций в нижнее положение, при постановке 1 позиции БВ-1 отключает, то КЗ в пусковых сопротивлениях. Заказать вспомогательный локомотив.

2. Если БВ-1 не отключает, то поочередным включением ножей ОД выявить неисправную пару ТЭД. В зависимости от веса поезда и профиля пути следовать на 6-ти ТЭД.

Повреждение элементов тормозных переключателей и реверсоров
Ножами ОД отключить поврежденные элементы. В зависимости от веса поезда и профиля пути следовать на исправных ТЭД.