Согласовано:								«Утверждаю»

Зам НС                    С.В.Мартиросов		                   НЗТ

Зам Т				    					   «__» октября 2006г

# Памятка

машинисту локомотива по включению и проверке исправности радиостанции      РВС-1 при приеме локомотива.

1. Включить питание радиостанции тумблером на пульте управления локомотива и проконтролировать наличие индикации:

-включение подсветки индикатора;

-высвечивание на индикаторе на 3 сек надписи «установление соединения пульта с р/станцией» затем  надписей  «Номер поезда ХХХХ», рабочие каналы КВ, УКВ диапазонов, режим работы в УКВ диапазоне (СРС или ПРС)

Например: «КВ  1К»,

«Номер поезда ХХХХ»,

«УКВ СРС 1к1гр»

-включение на ПУ светодиодов рабочего диапазона и номера канала.

2.  Проверить работоспособность радиостанции по «Тест-1»,    для чего:

2.1. на ПУ последовательным нажатием клавиши «F» (три раза) войти в «Меню 2»;

2.2. в «Меню 2» выбрать строку «Тест1»  и нажать клавишу «#»;

2.2.проверить на индикаторе ПУ результаты тестирования проверенных устройств  радиостанции по наличию надписей «норма»;

2.3.перейти в дежурный режим, дважды нажав  клавишу «*»

2.4.если по результатам тестирования высвечивается «неисправность» какого либо устройства, необходимо перейти в дежурный режим, нажатием  клавиши «*» и повторить тестирование. Если и при повторном тестировании   высвечивается «неисправность», радиостанция считается неисправной.

2.5. о неисправности радиостанции сообщить оператору контрольной радиостанции (дежурному электромеханику КП).

3. Проверить прохождение вызова и разговора с каждого пульта кабины в КВ и УКВ диапазонах с оператором контрольной радиостанции или с дежурным по станции, для чего:

3.1.Установить проверяемый диапазон (КВ, УКВ), режим работы УКВ диапазона (СРС, ПРС),  рабочий канал, группу частот.

3.2. Послать вызов и провести переговоры с корреспондентом

«Дежурный по станции, Я машинист локомотива (поезда) №___ Иванов, кабина №____, проверка связи, как слышно?» (время проверки, качество связи, фамилия машиниста и номер локомотива фиксируется на регистраторе переговоров).

3.3.Попросить корреспондента послать локомотивный вызов, перейти в дежурный режим и проконтролировать    получение вызова (акустического и  высвечивание индикаторов), провести переговоры.

3.4. При необходимости отрегулировать громкость выносного громкоговорителя клавишами на  ПУ «^», « v »;

4. После постановки локомотива в состав поезда  установить  номер поезда, для чего:

4.1. нажать два раза клавишу «F», высвечивается  «Меню-1»;

4.2 клавишами  «^», « v » выбрать строку «Номер поезда»;

4.3. нажать клавишу «#», «5», после высвечивания надписи «введите номер поезда» цифровыми клавишами набрать номер поезда;

4.4.ввести его в память нажатием клавиши «#»;

4.5.перейти в дежурный режим, дважды нажав клавишу «*» (на индикаторе ПУ высвечивается  набранный номер поезда);

5. Ведение Межкабинной связи выполняется в следующей последовательности:

- последовательным  нажатием клавиши FF войти в Меню-1

- в «Меню 1» выбрать строку «Межкабинная связь»

- нажать клавишу «#»

– установить необходимую громкость пульта при служебной связи и вести переговоры используя МТТ ПУ.

-выход из режима нажатием любой кнопки ПУ

6. При смене кабин дополнительных манипуляций  на радиостанции не требуется,  так как пульты управления установленные в разных кабинах локомотива работают синхронно.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. При наличии на локомотиве двух радиостанций (в каждой секции)  проверку (установку) выполнять на каждой радиостанции.

2. При комплектовании локомотива носимой радиостанцией, выполнить проверку прохождения вызова и разговора между носимой и локомотивной  радиостанциями  в УКВ диапазоне.

3. При приеме локомотива проверить укомплектованность радиостанции микротелефонными трубками и другими штатными блоками,  пломбирование шкафов, АнСУ в обеих кабинах локомотива;

4. О результатах проверки радиостанции во время приема локомотива машинист должен сделать запись в бортовом журнале ТУ-152, а при обнаружении неисправности поставить в известность дежурного электромеханика контрольного пункта.

5. При отказе  радиостанции в пути следования сообщить поездному диспетчеру лично или через дежурного по станции,  сделать запись в бортовом журнале ТУ-152

6. Все участки СКжд оборудованы поездной радиосвязью  УКВ диапазона, который является дополнительным каналом связи с ДСП.

7. УКВ диапазон является основным каналом для связи с ДНЦ и ДСП на следующих участках:

Кавказская-Светлоград-Элиста,

Светлоград-Буденовск-Георгиевск,

Крымская-  Кавказ,

Крымская-Анапа,

Невиномысская-Джегута,

Белореченская - Туапсе,

Курганная-Щедок,

Белореченская-Хаджох,

Лесостепь-Усть-Донецкая.