МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ СССР

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ГЛАВНОЕ   УПРАВЛЕНИЕ   ЛОКОМОТИВНОГО  ХОЗЯЙСТВА

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель министра путей

сообщения

В.   Ф.   Соснин

15.08.80

ИНСТРУКЦИЯ

ПО   ЭКСПЛУАТАЦИИ

И   РЕМОНТУ   ЛОКОМОТИВНЫХ

СКОРОСТЕМЕРОВ   ЗСЛ-2М

И   ПРИВОДОВ   К   НИМ

(Взамен Инструкции по эксплуатации и ремонту локомотивных скоростемеров

МОСКВА  «ТРАНСПОРТ»   1981

СЛ-2 и СЛ-2М   от 22 марта 1972 года № ЦТ/3004).

СОДЕРЖАНИЕ:

4.  погрешности   скоростемера от  износа  бандажей	3

5.  текущий   уход  за   скоростемерами и   их   содержание	6

6. приемка и хранение скоростемеров в депо	7

7. установка скоростемеров  на локомотивы и   моторвагонный   подвижной   состав	8

8.   ремонт   и   обслуживание   скоростемеров и   приводов	8

техническое обслуживание.	8

текущий ремонт.	8

заводской ремонт.	9

техническое  обслуживание  скоростемеров	9

текущий   ремонт   скоростемеров	9

заводской   ремонт  скоростемеров	10

9.   нормы   содержания контактно регистрирующих   устройств	10

10.   ремонт   приводов	11

11.  технические  требования   и   нормы проверочных   испытаний   скоростемеров   на  стенде	11

12.   порядок  представления  рекламаций, хранение и транспортировка скоростемеров	14

возможные неисправности скоростемеров зсл-2м и способы их устранения	16

#### 4.  ПОГРЕШНОСТИ   СКОРОСТЕМЕРА ОТ  ИЗНОСА  БАНДАЖЕЙ

4.1 Износ бандажей колесной пары, от которой приводится в действие скоростемер, влияет на показания указателя скорости и счетчика пробега, а также на запись скорости и число километровых наколов на ленте, т. е. вносит в его показания и запись погрешности. Износ бандажей других колесных пар на работу скоростемера влияния не оказывает.

- Частота вращения колеса с изношенным бандажом выше частоты вращения колеса с новым бандажом при одной и той же скорости движения локомотива.   Поэтому при  изношенном бандаже скоростемер показывает и записывает скорость выше действительной.  В  этом случае счетчик километров показывает больший пробег, а на ленте будет большее число километровых наколов.

- Для пояснения проводятся следующие примеры:

Пример I.

На электровозе ВЛ80К диаметр нового бандажа колесной пары по кругу катания равен 1250 мм. Допускаемый износ бандажа 50 мм на сторону. Тогда диаметр изношенного бандажа 1250—2 • 50=1150 мм и частота вращения колеса с изношенным бандажом в 1,087 раза (1250: 1150=1,087) будет больше, чем с новым бандажом. Например, при скорости следования электровоза 90 км/ч скоростемер покажет 90•1,087=97,8 км/ч. Эта же скорость будет записана и на ленте.

Пример 2.

На тепловозе ТЭЗ диаметр нового бандажа колесной пары равен 1050 мм. Примем износ бандажа 39 мм на сторону. Тогда диаметр изношенного бандажа 1050 — 2•39 = 972 мм, частота вращения колеса с изношенным бандажом в 1,08 раза (1050:972=1,08) будет больше, чем с новым бандажом.

Тогда,   например,   при  скорости  тепловоза   90  км/ч  скоростемер   покажет 90•1.08 = 97,2 км/ч. Эта же скорость будет записана и на ленте. Если тепловоз прошел путь, равный  100 км,  го счетчик прибора  покажет пробег  100•1,08 = 108 км и по ленте пробег будет также 108 км.

- Для уменьшения  погрешности от износа  бандажа   редуктор   привода скоростемера  рассчитывают не по новому  бандажу, а по  среднему  с учетом примерно  половины   износа.  Диаметр  бандажа,  на  который  рассчитан   редуктор, называется расчетным.

- Для скоростемеров ЗСЛ-2М расчетный диаметр бандажа связан с передаточным   числом    редуктора    зависимостью    D0i= 10,62,   т. е. произведение расчетного  диаметра  бандажа   (м)   на  передаточное число  редуктора  должно быть равно  10,62.

Для определения погрешности из-за износа бандажа нужно знать расчетный диаметр бандажа, на который рассчитано передаточное число редуктора, и фактический диаметр бандажа, который был во время рассматриваемой поездки. Если фактический диаметр бандажа меньше расчетного, то скоростемер дает показания больше действительных показаний. Если фактический  бандажа больше расчетного, то скоростемер дает показания меньше действительных.

Таблица №2

| Серия локомотивов и моторвагониого подвижного состава | Диаметр колеса с приводом скоростемера, мм | Передаточное число привода скоростемера | Расчетный диаметр колеса, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОВОЗЫ |  |  |  |
| ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80 (всех индексов), ВЛ82, | 1250 | 9 | 1180 |
| ЧС2, ЧС21, ЧС4, ЧС4*. ВЛ60 (всех индексов) ВЛ22, ВЛ8, ВЛ23 | 1200 | 9 | 1180 |
| ТЕПЛОВОЗЫ |  |  |  |
| ТЭ1, ТЭ2, ТЭЗ, ТЭ7, ТЭ10, ТЭ50, ТЭ109. | 1050 | 10,5 | 1010 |
| 2ТЭ10, 2ТЭ10Л, ТЭПЮ, ТНП10Л. ТЭП50, ТГ102, М62.2ТЭП6, 2ТЭ10В, ТЭМ1, ТЭМ2. ВМЭ1 ЧМЭ2, ЧМЭЗ | 1050 | 10,3 | 1030 |
| ЭЛЕКТРОПОЕЗДА, ЭЛЕКТРОСЕКЦИИ |  |  |  |
| ЭР1, ЭР2, ЭР9, ЭР9П, »Р22, СР, | 1050 | 10,5 | 1010 |
| С§, СД, СМ ЭР1, ЭР2, ЭР9, ЭР9П | 950 | 11,5 | 920 |
| ДИЗЕЛЬ-ПОЕЗДА |  |  |  |
| Д, Д1. ДР1П | 950 | 11,5 | 920 |

- Расчетные  диаметры   бандажей   локомотивов,   оборудованных скоростемерамн ЗСЛ-2М, приведены в Таблице. 2.

- Для  учета  погрешности  от износа  бандажа  надо  расчетный диаметр бандажа  разделить  на   фактический  диаметр   бандажа   на  локомотиве. Полученное число определяет искомую поправку на погрешность от износа бандажа.

Пример.

Расчетный  диаметр  бандажа D0=1010  мм.  диаметр бандажа d = 1050  мм,  диаметр  изношенного  бандажа   4 = 1000 мм Поправка на погрешность при новом бандаже

Do: D =1010 : 1050 = 0,961;

при изношенном бандаже

/Do:d/= 1010:1000= 1,01.

Умножая   соответствующую   поправку   на   действительный пробег локомотива. получим пробег на ленте, соответствующий действительном

При расшифровке ленты следует иметь в виду, что участок, перед которым введено ограничение скорости, поезд, как правило, проходит со значительно большей скоростью, а затем, вследствие торможения, скорость уменьшаться. Поэтому во избежание ошибок нужно более точно определять на ленте место с ограничением скорости. В этих случаях и следует учитывать поправки на износ бандажа.

Рис. 1. Влияние износа бандажа на запись пробега

4.8. Износ бандажа влияет на запись пробега.

Пример. Определить скорость прохода поездом станции, расположенной на 41-м километре от места отправления. Допустимая скорость прохода станции 20 км/ч. Расчетный диаметр бандажа 1180 мм, фактический диаметр бандажа 1145 мм.

Поправка от износа бандажа

Do : d = 1180 : 1145 =1,03

Расстояние на ленте, соответствующее началу 41-го километра, в действительности (рис. 1): 40•1,03= 41,2.

Из примера видно, что если не учитывать поправки на износ бандажа, скорость поезда на 41-м километре, записанная на ленте, равна 50 км/ч. На 42-м километре (что соответствует фактически 41-му километру) скорость по ленте равна 20 км/ч.

Учитывая влияние износа бандажа на показание и запись скорости, получим: 20:1,03=19,4 км/ч, т. е. действительная скорость прохода поезда по станции, расположенной на 41-м километре, равнялась 19,4 км/ч, т. е. не превышала допустимой. Если фактический диаметр бандажа будет больше расчетного, то поправка будет меньше единицы и, следовательно, расстояние на ленте, соответствующее 41-му километру, будет меньше.

4.9. Расстояния, пройденные поездом, на ленте надо определять по числу наколов, а не измерением длины ленты, так как вследствие сильной затяжки фрикциона лентопротяжного механизма лента может вытянуться, в то время как на число наколов вытяжка ленты не влияет. При наличии на ленте овальных наколов необходимо устранить неисправность фрикциона.

#### 5.  ТЕКУЩИЙ   УХОД  ЗА   СКОРОСТЕМЕРАМИ И   ИХ   СОДЕРЖАНИЕ

5.1. Машинист локомотива  и  моторвагонного  подвижного  состава   обязан:

- знать устройство скоростемера и привода. Уметь правильно заправлять и снимать скоростемерную ленту, читать записи на ленте;

- заводить часы скоростемера (ежесуточно). При заводе часов и переводе стрелок ключ вращать только по часовой стрелке;

- при приемке локомотива и моторвагонного подвижного состава сверять и устанавливать часы скоростемера на правильное время, проверять наличие пломб на крышке контактных устройств и индикаторе тормозного давления и наличие всех писцов с карандашами в обеих кабинах. При отсутствии отдельных писцов — установить новые заправленные писцы;

- периодически проверять качество протяжки ленты скоростемера исходя из местных условий и согласно установленному дорогой порядку. При обнаружении обрыва ленты — заправить ее;

- знать, как износ бандажа влияет на показание скорости прибором;

- заправлять скоростемер лентой при отправлении в поездку и снимать ленту после каждой поездки или по окончании работы на моторвагонном  составе и  вместе с маршрутом и  бланками  предупреждений  сдавать дежурному по депо или расшифровщику;

- вывернуть писцы при заправке лент, а после заправки ленты завернуть до отказа. Ленту ставить без перекосов;

- заправлять писцы при необходимости мелкой наждачной бум, заусенцы и закруглить острые кромки);

- записывать все данные, предусмотренные настоящей Инструкцией, на снятой ленте;

- при управлении из кабины, в которой скоростемер не заправлен лентой (не связан с устройством АЛСН), сверять вместе с помощником показания обоих скоростемеров на первом после отправления перегоне при установившейся постоянной скорости и в дальнейшем учитывать разницу в показаниях;

- следить за исправностью крепления скоростемера на кронштейне; не допускать ослабления болтов, перекосов в соединении прибора с приводом; регулярно следить, чтобы масленка была заправлена маслом;

- следить за исправностью привода, не заливать водой трубчатую стойку редуктора и скоростемер при обмывке кабины;

- содержать скоростемер в чистоте, обращаться с ним бережно на него инструмент, не допускать ударов по нему;

- руководствеваться п. 1.6 настоящей Инструкции при неисправности скоростемера или его привода в пути следования;

- не вскрывать прибор и не снимать ленту скоростемера при ч и наборе топлива (на паровозе);

- знать сроки обслуживания и ремонтов скоростемера и привода их выполнения;

- делать записи в журнале технического состояния локомотива ной стороне скоростемерной ленты после ее снятия о всех обнаруженных в пути следования неисправностях скоростемеров и приводов. При отсутствии на  локомотиве такого журнала запись о неисправности скоростемер должен сделать в книге ремонта этого локомотива или в книге непланового ремонта.

5.2.	При   наличии   записи   в   журнале   технического   состояния  или   по   заявлению   машиниста   о   неисправности   скоростемера   на  локомотиве неприписного парка по прибытии в ближайший пункт,  производящий смену или ремонт  скоростемеров,  должны  быть  устранены   обнаруженные  неисправности скоростемера.

При невозможности до выдачи локомотива под поезд устранить неисправность, скоростемер заменяют исправным из числа находящихся в запасе, а неисправный ремонтируют и после ремонта передают на переходного запаса. Характеристика и другие данные о произведенном ремонте должны заноситься во вкладыш к заводскому паспорту скоростемера.

  - В обязанность мастера  (бригадира)  по ремонту скоростемеров входят:

- осмотр и приемка скоростемеров, поступающих в депо;

- обеспечение правильной установки скоростемеров на локомотивах и моторвагонном подвижном составе;

- обеспечение надежной работы скоростемеров в соответствии с  требованиями и нормами поверочных испытаний;

- устранение выявленных неисправностей при осмотре скоростемеров и по записям машинистов и расшифровщиков лент;

- обеспечение выполнения плановых обслуживаний и ремонтов скоростемеров;

- обеспечение своевременной и правильной смазки приборов;

- своевременное и правильное ведение записи состояния скорскоростемеров в паспортах, вкладышах и специальном журнале;

- участие   в   подготовке   материалов   по   предъявляемым   депо рекламациям  заводу-поставщику  по   выявленным   конструктивным   и   технологическим недостаткам, допущенным по вине завода;

- инструктирование расшифровщиков лент в пределах возложенных на них обязанностей;

- обеспечение чистоты, порядка и исправного содержания оборудования, инструмента и помещения для осмотра, ремонта, испытания скоростемеров и их приемки;

- обеспечение выполнения технологии и организация ремонта скоростемеров и руководство слесарями;

- организация учебы работников цеха скоростемеров и повышения их квалификации;

- содержание в исправном состоянии стендов, приспособлений, инструмента и измерительных приборов, применение механизмов и приспособлений, позволяющих повысить производительность труда;

- проведение квартальных и годовых анализов неисправностей узлов и деталей скоростемера и приводов, составление мероприятий по их устранению и представление анализов и мероприятий в службу локомотивного хозяйства;

- обеспечение выполнения Правил техники безопасности при ремонте и на испытаниях скоростемеров и создание нормальных условий работы слесарей;

- ежесуточная проверка качества записи на ленте и принятие необходимых мер по устранению выявленных недостатков;

- контроль над обеспеченностью пунктов оборота локомотивов, пунктов их технического обслуживания и при необходимости контрольных пунктов АЛСН требуемым числом исправных подменных скоростемеров для локомотивов, приписанных к данному депо.

#### 6. ПРИЕМКА И ХРАНЕНИЕ СКОРОСТЕМЕРОВ В ДЕПО

- Скоростемеры, поступающие в депо с завода-изготовителя, баз ГУМТО МПС, локомотивостроительных и локомотиворемонтных заводов, а также хранившиеся в депо свыше месяца, перед установкой на локомотив должны обязательно  принимать  мастер   (бригадир)   по  ремонту  скоростемеров.

- При приемке скоростемеров проводится наружный осмотр и проверка их работы на стенде.

- Наружным осмотром проверяют целостность пломб, стекол, уплотнение корпуса   прибора,   наличие   на   осях  стрелок,  исправность  замка   на   откидной крышке, завод и перевод стрелок часов, окраску, крепление    крышек, легкость провертывания   и   отсутствие  качки  валика  прибора,  правильность  постановки писцов  и  отсутствие заедания  их в направляющих стойках, исправность контактно-регистрирующих устройств и штепсельного разъема.

- На стенде проверяют правильность показания скорости, ход часов, показания  счетчика   пробега,   регистратора  давления   воздуха,   работу  лентопротяжного  механизма  и  регистратора  обратного  хода,  правильность и  четкость размыкания и замыкания контактов контактно-регистрирующих устройств, четкость записей на ленте, прочность изоляции  монтажных электропроводов, ход якорей  электромагнитов, работу контактно-регистрирующих устройств.  Показания прибора и запись на ленте должны соответствовать техническим условиям.

Все узлы прибора должны работать нормально, без заеданий. Регистратор давления воздуха не должен пропускать воздух.

О принятии скоростемера в его паспорте и вкладыше делают отметку «Исправный», указывают дату; мастер или бригадир ставят свою подпись.

- Мастеру  (бригадиру)  по ремонту скоростемеров разрешается при приемке приборов устранять имеющиеся неисправности с записью об этом в паспорте и вкладыше.

- Если во время  приемки будут выявлены   неисправности   в   приборах, требующие   ремонта,  то,  кроме  записи   неисправностей   в   паспорт  и   вкладыш прибора, составляется соответствующий акт, на основании которого дело предъявляет  заводу-изготовителю   рекламацию   установленным   порядком.

Скоростемеры на складах, в мастерских и депо   должны храниться  в заводских ящиках. Без ящиков разрешается хранить в мастерских и депо толь ко скоростемеры, снятые с локомотивов для ремонта. При этом скоростемеры должны находиться в вертикальном  (рабочем) положении.

Хранить скоростемеры следует в теплых и сухих помещениях. В помещениях, где находятся различные химические реактивы, кислоты и  прочее, хранить скоростемеры запрещается.

6.8. Скоростемерная лента должна храниться в теплых и сухих помещениях

#### 7. УСТАНОВКА СКОРОСТЕМЕРОВ  НА ЛОКОМОТИВЫ И   МОТОРВАГОННЫЙ   ПОДВИЖНОЙ   СОСТАВ

7.1.	Принятые исправные скоростемеры устанавливают только на локомотивы н моторвагонный подвижной  состав, оборудованные приводом, соответствующим  типу данного скоростемера.

7.2.	При установке скоростемера на локомотивы и моторвагонный подвижной состав обязательно проверяется  правильность сборки    привода.    Привод должен быть изготовлен     по заводским чертежам или чертежам, утвержденным Главным   управлением   локомотивного   хозяйства  МПС.   Кронштейн скоростемера должен быть прочно укреплен в будке или кабине локомотива Привалочная поверхность кронштейна должна быть правильной и точно установлена. Скоростемер     на кронштейне необходимо устанавливать без перекосов,   наклонов;   при   креплении   под  гайки   ставить   пружинящие   шайбы. Ось вала привода должна совпадать с осью валика скоростемера.

7.3.	Зазор между валиком прибора и его обоймой  (конец вала  привода) должен быть равномерным по окружности и составлять не менее 0,5 мм на сторону. Такой  же зазор должен быть и между чекой на валике и вырезом для нее в обойме. Необходимо, чтобы валик прибора не упирался в дно обоймы, а последняя не подпирала корпус скоростемера. Зазор между ними должен быть не менее 3 мм.

7.4.	При установке скоростемера обязательно проверяют крепление привода. Нельзя допускать установку изогнутых пальцев и вилок редуктора. Вращение привода   (от руки)  должно быть легким, плавным,  без заеданий Редуктор заправляют маслом, привод смазывают. Ось червячного вала редуктора на локомотиве должна совпадать с осью колеса. Отклонения допускаются не более  5 мм.

7.5.	При установке скоростемера на локомотивы и моторвагонный подвижной состав мастер   (бригадир)   цеха по ремонту скоростемеров обязан проверять наличие масла в масленках на валике прибора и подшипнике вала привода.

7.6.	При установке, скоростемера на локомотивах и на моторвагонном  подвижном составе подключение  регистратора давления производится по утвержденным Главным управлением локомотивного хозяйства МПС чертежам.

7.7.	За  правильную  установку  скоростемеров на локомотивах и  моторвагонном  подвижном составе отвечает мастер   (бригадир)  по ремонту    скоростемеров.

#### 8.   РЕМОНТ   И   ОБСЛУЖИВАНИЕ   СКОРОСТЕМЕРОВ И   ПРИВОДОВ

8.1. Для скоростемеров и приводов устанавливают следующие виды и сроки обслуживания и ремонта:

Техническое обслуживание.

Проверяют исправность узлов и в целом скоростемеров и приводов, устраняют выявленные неисправности. Этот вид обслуживания производится при профилактическом осмотре и промывочном ремонте паровозов, техническом обслуживании и текущем ремонте электровозов тепловозов и моторвагонного подвижного состава, но не реже одного раза в месяц. В виде исключения допускается увеличение срока между техническими обслуживаниями до 5 суток.

Текущий ремонт.

Осматривают узлы и детали скоростемера и привода. Выявляют неисправные узлы и детали и заменяют исправными, проверяют их работу, испытывают на стенде перед установкой на локомотив для обеспечения исправной работы привода и скоростемера между плановыми ремонтами. Этот вид ремонта производится при текущих ремонтах электровозов, тепловозов, моторвагонного подвижного состава, а также при промывочном и подъемочном ремонте паровозов, но не реже одного раза в три месяца. В виде исключения допускается увеличение срока между текущими ремонтами до 15 суток.

Заводской ремонт.

Заменяют изношенные и поврежденные узлы и детали привода и скоростемера для обеспечения исправной работы скоростемера и привода между плановыми ремонтами.

8.2.  Техническое  обслуживание скоростемеров  и  приводов  проводят в  основном депо приписки локомотивов.

8.3.  Текущий ремонт скоростемеров проводят в цехе по ремонту скоростемеров или в дорожных мастерских, организованных в одном из наиболее    оснащенных депо дороги. Текущий ремонт приводов скоростемеров осуществляют в локомотивных депо.

8.4.  Заводской ремонт скоростемеров и  их приводов проводят на локомотиворемонтных заводах при заводском ремонте локомотивов, но не реже одного

раза в шесть лет. В необходимых случаях заводской ремонт скоростемеров проводят в дорожных мастерских по ремонту скоростемеров.

Локомотиворемонтные заводы отвечают за качество ремонта скоростемеров и приводов, а дорожные мастерские — за качество ремонта скоростемеров и дают гарантию на их исправную работу после ремонта на пробег не менее 30 000 км.

8.5.  Под мастерские или цехи для текущего и заводского ремонта скоростемеров     выделяют    теплые,    сухие     и     светлые    помещения.     Мастерские и цехи должны  иметь  необходимое оборудование, стенд для проверки скоростемеров, инструмент и инвентарь.

Рабочие места должны быть соответственно оборудованы и удовлетворять требованиям проведения ремонта точных приборов.

Мастерские и цехи необходимо содержать в чистоте. Производить в них ремонт приводов или какие-либо другие работы, загрязняющие оборудование и помещение, запрещается.

8.6.   Мастерские  и  цехи  по  ремонту  скоростемеров должны  иметь  неснижаемый запас запасных частей в количестве и по номенклатуре, установленным службой локомотивного хозяйства дороги.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  СКОРОСТЕМЕРОВ

  - При техническом  обслуживании скоростемеры с локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава  не снимают. Техническое обслуживание  производят в следующем объеме:

  - проверяют внешнее состояние скоростемера;

  - проверяют крепление скоростемера на кронштейне, правильность соединения валика скоростемера с приводным валом;

  - контролируют наличие смазки и при необходимости добавляют ее в масленку валика скоростемера;

  - очищают от пыли регистрирующий механизм, осматривают и заправляют писцы;

  - проверяют качество и правильность записей всех регистрируемых параметров по ленте скоростемера  последнего  рейса;

  - проверяют надежность крепления  контактно-регистрирующих устройств и их работу, ход якорей и сопротивление изоляции электропроводки;

  - устраняют неисправности,  записанные машинистом   в  журнале технического состояния локомотива.

Снятие скоростемера с локомотива и моторвагонного подвижного состава в отдельных случаях допускается, если устранить выявленные недостатки невозможно на месте.

8.8.   Ответственность за  техническое   обслуживание   скоростемеров   возла гается на слесаря, непосредственно проводящего осмотр  и  ремонт,  и  мастера (бригадира)  по ремонту скоростемеров.

ТЕКУЩИЙ   РЕМОНТ   СКОРОСТЕМЕРОВ

8.9.    Текущий ремонт скоростемеров проводят в дорожных мастерских или цехе по ремонту скоростемеров локомотивных депо со снятием их с локомотивов и моторвагонного подвижного состава.

8.10.   При текущем ремонте производят разборку, чистку, осмотр и смазку всего    механизма,  в том числе контактно-регистрирующих устройств.

Для очистки и промывки отдельных деталей и узлов должен применяться только чистый мягкий обтирочный материал, не оставляющий волокон на деталях, и авиационный бензин. Применение для этой цели жестких щеток, мела, наждачной бумаги, спирта и ацетона запрещается, так как могут быть повреждены антикоррозионные и другие защитные покрытия деталей (пассирование, воронение, никелировка, цапонлак).

После очистки и промывки узлы механизма тщательно осматривают для определения состояния и пригодности их для дальнейшего использования в приборе. Поврежденные или изношенные детали должны быть заменены.

8.11.   При сборке узлов и всего механизма скоростемера должны быть соблюдены  установленные  допуски,  зазоры  и  правила  регулировки  узлов,  предусмотренные  технологическими   указаниями   Главного   управления   локомотивного хозяйства МПС.

8.12.   При сборке скоростемеров одновременно производят смазку механизма.

8.13.   После сборки скоростемер регулируют и испытывают на стенде в соответствии с техническими   требованиями   и   нормами   поверочных   испытаний раздела   11   настоящей  Инструкции   и  технологическими  указаниями   Главного управления    локомотивного  хозяйства    МПС.    Продолжительность  испытаний скоростемеров на стенде после текущего ремонта на разных режимах  (скоростях) определяется по счетчику и должна быть не менее 50 км.

8.14.   После  ремонта  скоростемеров цех или  дорожные  мастерские ставят свои пломбы на индикаторе тормозного давления и крышке контактной системы. Дату и характеристику ремонта записывают в паспорт, вкладыш скоростемера и специальный журнал.

8.15.   Ответственность  за   качество текущего  ремонта  возлагается  на  слесаря,  производящего  ремонт,  и  мастера   (бригадира)   по  ремонту скоростемеров, а также на приемщика локомотивов.

8.16.   Перед разборкой скоростемера для ремонта в паспорте прибора записывают показание счетчика пробега, которое должно быть сохранено на счетчике после его ремонта.

После ремонта и испытания скоростемера на стенде перед его установкой на локомотив или моторвагоиный подвижной состав показание счетчика должно быть снова записано в паспорт скоростемера.

ЗАВОДСКОЙ   РЕМОНТ  СКОРОСТЕМЕРОВ

8.17.   Заводской   ремонт  скоростемеров   проводят  при   заводском   ремонте локомотивов и моторвагонного подвижного состава по согласованному с Главным  управлением   локомотивного  хозяйства  МПС  и  утвержденному  Главным управлением по ремонту подвижного состава и производству запасных частей МПС ремонтному руководству.

При заводском ремонте скоростемер полностью разбирают. Использование восстановленных деталей запрещается. Изношенные и поврежденные узлы и детали заменяют новыми. Запасные части применяют только изготовленные заводами-поставщиками.

Имеющиеся на не подлежащих замене деталях антикоррозионные и защитные покрытия восстанавливают. Освежают внутреннюю и наружную окраску корпуса.

8.18.   После  заводского  ремонта  скоростемеры  регулируют  и  испытывают на стенде в соответствии с требованиями настоящей Инструкции и технологи ческнх указании.  Испытание скоростемеров на стенде должно быть не менее 200 км пробега по счетчику и на разных режимах (скоростях).

8.19.   После  испытания  скоростемера  крышку контактных устройств и  индикатор тормозного давления пломбируют, на правую боковую стенку корпуса наносят   белой   краской   клеймо   о   прохождении   заводского   ремонта   (завод, мастерская  и  дата  заводского  ремонта).  В  паспорте   (вкладыше)   прибора и журнале ремонта производят запись о выполнении заводского ремонта.

8.20.   Ответственность за качество заводского ремонта  возлагается  на  мастера  по ремонту скоростемеров,  ОТК завода  и старшего заводского инспектора  Главного управления локомотивного хозяйства МПС  (там, где он есть).

#### 9.   НОРМЫ   СОДЕРЖАНИЯ КОНТАКТНО РЕГИСТРИРУЮЩИХ   УСТРОЙСТВ

9.1.   Кулачковые шайбы контактной системы должны быть отрегулированы так,   чтобы   основная   погрешность   скорости   не  превышала   ± 2,5%   верхнего предела   измерения   скорости.   Кулачковые  шайбы  должны  обеспечивать плавную  работу  контактной   системы.

9.2.   Для  контактной  системы  установлены  следующие  нормы  и  требования:

- палец ведущего диска должен входить в паз ведомого диска и при работе иметь незначительный люфт (не более 1,5°);

- кулачковые шайбы должны быть надежно закреплены на оси, что предотвращает их смещение во время эксплуатации;

- биение кулачковых (закрепленных на оси) шайб по окружности не более 0,2 мм;

- зазор у разомкнутого контакта не менее 1,5 мм;

- нажатие между контактами в замкнутом состоянии не менее 25 гс (2,5•10 -3 Н);

- совместный ход контактов при их замыкании не менее 0,7 мм;

- нажатие контактной пружины на упорную пластину 15 — 20 гс (1,5. 10 -3 — 2. 10 -3 Н);

- переходное сопротивление контактов не более 0,06 Ом (проверяется заводом-изготовителем) ;

- якорь электромагнита при срабатывании должен поворачиваться на ножевой опоре без заедания, при этом перемещение писцов должно быть не менее чем на 2 мм;

- напряжение срабатывания электромагнитов не более 32 В;

- при включенном штепсельном разъеме обеспечивается надежный электрический контакт между гнездом и штепселем;

- гибкий кабель прочно закреплен в корпусе штепсельного разъема;

- накидная гайка зажима гибкого кабеля имеет стопорный винт, предотвращающий ее саморазвинчивание;

- монтажные провода укладывают в жгут, который укрепляют внутри корпуса скоростемера скобами;

- провода, подведенные к электромагнитам, имеют достаточный запас по длине в виде петли у шарнира откидной накладки для подъема электромагнитов;

- концы монтажных проводов в местах припайки имеют достаточную длину со стороны штепсельного разъема, для возможности отделения колодки со штырями, от втулки, без отпайки проводов;

- правильность переключения контактов на заданных ступенях контролируемых скоростей и напряжение, при котором срабатывают электромагниты писцов, проверяются на испытательном стенде;

- сопротивление изоляции токоведущих частей контактно-регистрирующих устройств и штепсельного разъема по отношению к корпусу не менее 2 МОм при эксплуатации и не менее 5 МОм при выпуске из ремонта.

#### 10.   РЕМОНТ   ПРИВОДОВ

- При   техническом   обслуживании   привода   проверяют:   состояние   редуктора, гибких шарниров гибкого вала, телескопических и гибких соединений вала   привода,   крепление  кронштейна   скоростемера,   правильность   соединения редуктора с осью колесной пары, состояние промежуточных редукторов и наличие  смазки  в  редукторах.   Выявленные  неисправности  должны  быть  устранены, все трущиеся соединения смазаны, при  необходимости смазка добавляется.

- При   текущем   ремонте  проверяют  исправное   состояние  привода  по узлам и соосность вала редуктора с осью колеса. Вскрывают редуктор; осматривают червячную передачу; проверяют посадку, плотность вала червяка в подшипниках, наличие заеданий в редукторах, гибких шарнирах, телескопических соединениях, подшипниках вала привода, а также состояние гибкого вала. выявленные неисправности устраняют, заменяя изношенные, негодные узлы или восстанавливая их. По окончании обслуживания или ремонта необходимо смазать все трущиеся соединения и залить свежее масло в червячный редуктор. Ремонт приводов производят в полном соответствии с настоящей Инструкцией и технологнчсской инструкцией Главного управления локомотивного хозяйства МПС.

10.3.	При заводском ремонте привод разбирают и осматривают по узлам. Изношенные   или   поврежденные  части   (червячный   вал   с   колесом,   шестерни промежуточных редукторов, гибкие шарниры, телескопические соединения, гибкие  валы  и  подшипники  вала  привода)   ремонтируют или заменяют новыми. Ремонт приводов проводится по согласованному с Главным управлением локомотивного хозяйства МПС и утвержденному Главным управлением по ремонту подвижного состава и производству запасных частей МПС ремонтному руководству.

- Ремонт приводов  в депо проводят слесари,  специально выделенные руководством депо для этой работы. Ответственность   за   качество   обслуживания   и   ремонта   приводов   в депо  возлагается  на  слесаря,  производящего  ремонт,  мастера   (бригадира),  а
на  локомотиво-рсмонтных  заводах  —  на  начальника  цеха,  начальника   ОТК и  старшего заводского инспектора  Главного управления локомотивного хозяйства МПС (там, где он есть).

#### 11.  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ   И   НОРМЫ ПРОВЕРОЧНЫХ   ИСПЫТАНИЙ   СКОРОСТЕМЕРОВ   НА  СТЕНДЕ

- Испытание  скоростемеров  на  стенде производят для  проверки  правильности   действия   отдельных   механизмов  и   узлов  прибора   и   соответствия показаний и записей на ленте.

- Стенд для  испытания скоростемеров  и  их контактно-регистрирующих устройств  должен  содержаться  в  исправном  состоянии.  Особое  внимание обращают на состояние фрикционной и электрической передач, которые должны устойчиво  держать   установленную   частоту  вращения.   Существующие  стенды для  испытания  скоростемеров дополняют специальным  устройством   (пультом)
для   испытания  контактно-регистрирующих  устройств.

- При  всех испытаниях скоростемер должен быть заправлен лентой и находиться в рабочем положении. Обкаточная лента испытанного скоростемера хранится вместе с техническим паспортом. В случаях, когда проводятся испытания на стенде скоростемера, не приписанного этому депо, обкаточную ленту испытанного скоростемера прикладывают к скоростемеру вместе с вкладышем к паспорту.

11.4.	Скоростемеры   до   испытаний   должны   подвергаться   наружному   осмотру и  проверке. При этом необходимо:

- чтобы стекла прибора были целыми и чистыми;

- замок корпуса и ключ завода часов действовали безотказно;

- валик прибора легко проворачивался и не имел зазора сверх допускаемого нормой;

- лентопротяжный механизм и писцы действовали четко и давали ясную запись.

Для проверки следует заправить ленту и поставить на свои места писцы, после чего, повернув рукой на два-три оборота лентопротяжный барабан, протянуть ленту вдоль писцов. При этом на ленте должны оставаться четкие километровые наколы и ровные горизонтальные линии от писцов без царапин, задиров и других пороков на поверхности ленты. Писцы предварительно должны быть проверены и правильно заправлены.

11.5. При испытании скоростемеров проверяют: механизм часов; механизм измерения и записи скорости; счетчик пробега; регистратор направления движения (задний ход); индикатор давления в тормозной магистрали; лентопротяжный механизм; контактно-регистрирующее устройство.

11.6.  При испытании часов соблюдают следующие условия:

ход часов регулируют с помощью прибора типа ППЧ. При отсутствии прибора в виде исключения разрешается регулировать ход часов, применяя эталонно - часы, выверенные по радиосигналу;

регулятор хода часов скоростемера должен быть в среднем (нулевом) положении. Отклонения не должны превышать ± 2 деления при температуре •окружающей среды 15—25 °С.

К часам предъявляют следующие требования:

- полный завод пружины должен обеспечивать непрерывную работу часов в течение не менее 30 ч;

- погрешность часов не более ±3 мин в сутки при температуре  15—25 0С;

- погрешность регистрации 30-минутного интервала времени не более ± 0,5 мин;

- после завода пружины часы должны начинать работать без воздействия извне;

- в 24 ч расположение часовой и минутной стрелок должно совпадать;

- получасовые спады минутной рейки должны совпадать с соответствующими положениями минутной стрелки часов;

- механизм перевода стрелок должен работать плавно, без заеданий, слишком легкое вращение не допускается.

Необходимо проверить легкость спада часовой иглы и отсутствие заедания при расцеплении собачки с кулачковой муфтой.

11.7.   При  испытании измерителя скорости проверяют правильность показаний скорости на циферблате и их соответствие записям скорости на ленте. Испытание измерителя скорости  проводят при значениях скорости 5,  10,    20, 60,  80,   100,   120  и   140  км/ч  и   при  работе  на  передний и задний   ход.  Па скорости  5 км/ч  проводят проверку  на заброс стрелки. При испытании  проверяют погрешность измерителя скорости, колебания стрелки и вибрации записи скорости.

11.8.  Измеритель скорости должен удовлетворять следующим требованиям:

- амплитуда   колебаний   указателя   скорости   при   установившейся   скорости не более половины цены деления шкалы, т. е. 2,5 км/ч;

- погрешность показания скорости в диапазоне 5 — 150 км/ч (5—220 км/ч)] не более  ±1,5%   верхнего предела измерений.  В диапазоне 0 - 5 км/ч по грешность не нормируется;

- начало движения стрелки и начало записи скорости на ленте должны) совпадать;

- на скоростях свыше 5 км/ч не должно происходить забросов стрелки; в начале действия скоростемера до скорости 5 км/ч допускается заброс стрелки 1 с возвратом в исходное положение;

- погрешность регистрации скорости в диапазоне 5 — 150 км/ч не выше ±4,5 км/ч у скоростемеров с пределом измерения 150 км/ч и соответственно ±6,6 км/ч у скоростемеров с пределом 220 км/ч.

11.9.   При  испытании  скоростемеров  на стенде проверку  соответствия показаний  измерителя   скорости  проверяют  по  отсчету  частоты   вращения   приводного валика визуально или по тахометру.

Истинная скорость, которую должен показывать скоростемер (без учета погрешностей и колебаний стрелки), равна удвоенному значению частоты вращения (числа оборотов в минуту) валика прибора. Для правильного определения погрешностей измерителя скорости необходимо точно измерять частоту вращения валика прибора и делать не менее трех замеров на каждой проверяемой скорости.

Погрешность указателя скорости и записи скорости на ленте определяют по среднему значению из трех замеров частоты вращения валика прибора.

Погрешность:

Р = V — 2n,

где v  —скорость, показываемая скоростемером, км/ч;

n — средняя  (из трех замеров)  частота вращения валика, об/мин.

Скорость, показываемую скоростемером при колебаниях стрелки, определяют по среднему значению между наименьшим и наибольшим показаниями стрелки. Погрешность в этом случае не должна превышать для скоростемеров с пределом измерения 150 и 220 км/ч соответственно ±2,25 км/ч и ±3,3 км/ч.

До определения погрешности измерения скорости рекомендуется предварительно определить колебания стрелки на разных скоростях. При этом частоту вращения валика прибора устанавливают так, чтобы можно было точно определить пределы колебания стрелки.

Вибрации записи скорости на  ленте определяют линейкой. Погрешность записи скорости на ленте для скоростемеров с пределом измерения 150 км/ч (при наличии вибрации) определяют по средней линии записи (при этом погрешность не должна, превышать ±4,5 км/ч).

При измерении скорости на ленте за нулевую линию принимают линию километровых наколов.

При испытании измерителя скорости проверяют, происходит ли заброс стрелки в пределах шкалы от 0 до 5 км/ч.

11.10.   При испытании счетчика пробега проверяют:

правильность показаний общего и рейсового счетчиков и соответствие их показаний числу километровых наколов на ленте.

Число пройденных километров по обоим счетчикам и по наколам на ленте должно совпадать; работу механизма сброса в нулевое положение рейсового счетчика. При сбросе все три цифры счетчика должны заменяться цифрой «О» и располагаться в одну линию с цифрами общего счетчика и по центральной линии окна па циферблате.  Механизм сброса должен работать четко, без заеданий. Испытание счетчика пробега проводят параллельно с проверкой измерителя скорости.

11.11.   При  испытании     регистратора    направления     движения  проверяют совпадение момента изменения направления вращения валика прибора и начала записи обратного хода.  Несовпадение не должно  превышать  одного  оборота валика.

Ширина записи обратного хода должна быть (2±0,5)мм. Запись не должна располагаться ниже линии километровых наколов.

11.12.  Испытание  индикатора  давления  тормозной   магистрали   производят воздухом давлением до 8 кгс/см2. Давление проверяют контрольным манометром, подключаемым к трубке между индикатором давления и прессом. Проверку индикатора воздухом производят по ступеням и последовательно на 6; 5,5; 5; 4,5; 4; 3,5 кгс/см2, проверяя чувствительность индикатора и убеждаясь в отсутствии заедания. Затем производят контрольные замеры специальной линейкой. При этом записи должны соответствовать: 6 кгс/см2—(25±5) мм; 5,5 кгс/см2—(23±0,5) мм; 5 кгс/см2 — (21±0,5) мм (от линии скорости 50 км/ч).

К индикатору давления  предъявляются  следующие требования:

- на ленте нулевая линия давления воздуха должна совпадать с линией скорости 50 км/ч ± 1 мм (при ленте, оцифрованной от 0 до 150 км/ч);

- при увеличении давления от 0 до 6 кгс/см2 писец индикатора при неподвижной ленте должен наносить вертикальную линию (25±0,5)мм;

- при уменьшении давления от 6 кгс/см2 до 0 писец должен возвращаться в исходное положение, т. е. на линию скорости 50 км/ч.

При испытании на уменьшение давления после каждого снижения давления на 0,5 кгс/см2 лента передвигается на 5—10 мм. При этом на ленте должны быть четко записаны ступеньки снижения давления.

11.13.   При испытании лентопротяжного  механизма проверяют перфорацию ленты  (наколы километров)  и работу фрикциона:

- расстояние между наколами должно быть 5 мм. Отклонение не должно превышать ±2 мм на 20 наколов (100 мм длины ленты);

- наколы   километров   должны   быть одинаковыми   на всех трех линиях (в 1 виде точек — невытянутыми);

- фрикцион должен без натяжения ленты успевать наматывать отработанную ленту на катушку, что предотвращает наматывание ленты на лентопротяжный барабан и поломку механизма. Если фрикцион .сильно тянет ленту, что заметно,  по овальной форме наколов, его надо отпустить. Если фрикцион не успевает наматывать, ленту на катушку, его надо несколько затянуть.

  - При испытании контактно-регистрирующих устройств проверяют:

- работу всех контактов,  постепенно повышая частоту вращения вала привода скоростемера от 0 до наибольшего значения;

- устанавливают точность и надежность их срабатывания;

- правильность замыкания и размыкания контактов на контролируемых ступенях  скорости  от  0  до 10, 20, vж   и   vкж  км/ч. В нулевом положении контакты скорости 0—10 и 0—20 км/ч, vж   и   vкж   должны быть замкнуты. При достижении   скоростей   указанные   выше контакты размыкаются с учетом допусков, приведенных в п. 9.1 настоящей Инструкции;

Параметры контактных пружин, после регулировки они должны удовлетворять следующим нормам:

- нажатие шарикового подшипника на впадину кулачковой шайбы должно быть 10—15 г, зазор у разомкнутого контакта не менее 1,5  мм,  контактное  нажатие не менее 15 г, совместный ход не менее 0,7 мм;

- переходное сопротивление контактов должно быть не более 0,06 Ом;

- напряжение, при котором срабатывают электромагниты. Напряжение срабатывания должно быть не более 32 В.

Проверка работы электромагнитов должна проводиться при работе скоростемера и движущейся ленте. Напряжение подается на каждый электромагнит в отдельности при помощи включения соответствующих приборов, при этом | проверяется надежность работы электромагнитов (реле) и ход писцов.

11.15.  Указанные выше испытания скоростемеров на стенде производят при текущем и заводском ремонтах приборов.

11.16.   Испытание  скоростемеров проводят при  заправленной ленте,  которая  после окончания  испытаний  хранится  в  паспорте  скоростемера  до  следующего испытания.

11.17.   Скоростемеры, которые по результатам испытаний не удовлетворяют техническим условиям, подлежат дополнительной регулировке и повторным испытаниям.

11.18.   Для нормальной работы механизма скоростемера необходимо своевременно и качественно смазывать трущиеся поверхности.

Для смазки скоростемеров ЗСЛ-2М применяют только определенные сорта масел: для цапф и деталей часовых ходов (приставного и измерителя скорости) — часовое масло марки МН-60, для храповых колес — смазку ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267—74 или приборное масло МВП ГОСТ 1805—76, для  подшипников механизма подзавода, работающих с повышенной нагрузкой,— индустриальное масло И-12А ГОСТ 20799—75.

Порядок смазки отдельных деталей скоростемеров ЗСЛ-2М приведен в Приложении 2. Применение других смазок запрещается.

Смазочные масла для скоростемера следует держать только в чистой стеклянной закрытой посуде и предохранять от порчи и загрязнения.

Трущиеся поверхности деталей скоростемера необходимо смазывать очень аккуратно, не давать много масла, не оставлять на деталях масляных подтеков и предохранять детали, не подлежащие смазке, от попадания на них масла. Смазка спирали (волоска) приставного хода измерителя скорости запрещается.

#### 12.   ПОРЯДОК  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  РЕКЛАМАЦИЙ, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА СКОРОСТЕМЕРОВ

12.1.   При выявлении в скоростемерах  недостатков, допущенных заводом-поставщиком,  депо  и  локомотиворемонтные  заводы  предъявляют заводу рекламации в установленном порядке.

12.2.   В  случае предъявления рекламации   (в период гарантийного срока) пользование прибором не разрешается.

12.3.   После  исправления   представителями   завода   рекламированного  скоростемера  в  паспорте  прибора  должна делаться  отметка  об  исправлении за подписью мастера  (бригадира)  цеха скоростемеров и представителя завода.

12.4.   По  требованию   завода-изготовителя   неисправные  скоростемеры   могут быть высланы заводу или отремонтированы силами депо по просьбе завода с соответствующей оплатой стоимости ремонта.

12.5.   Для проведения планового ремонта скоростемеров в дорожных мастерских и цехах скоростемеров и регулировки кулачковых шайб допускается снятие заводских пломб.

12.6. Рекламации по приводам предъявляются заводам промышленности в порядке, установленном в договорах на поставку и ремонт локомотивов и моторвагонного подвижного состава, а локомотиворемонтным заводам, — руководствуясь Основными условиями ремонта и модернизации локомотивов и моторвагонного подвижного состава, узлов и агрегатов на ремонтных заводах Министерства путей сообщения.

12.7.   Рекламации   на   скоростемерную   ленту   при   наличии   типографского брака, небрежной   упаковки,   вызвавших   механические  и другие  повреждения, предъявляют типографии-изготовителю в установленном порядке.

12.8.   При  подготовке локомотивов  и  моторвагонного  подвижного состава к постановке в запас МПС и отправляемых на базу скоростемеры   с   них обязательно  снимают,   приводят  в   исправное  состояние,   консервируют,   упаковывают в ящики и передают вместе с локомотивом на базу.  На   ящике краской пишут номер локомотива, с которого снят скоростемер. О снятии скоростемера в паспорте скоростемера делаются отметки мастером   (бригадиром)   цеха.

12.9.   Скоростемеры   локомотивов   и   моторвагонного   подвижного   состава, поставленных  в  резерв  дороги  и  не  сданных, на   базу,  разрешается в  виде исключения   временно   использовать  на  других  локомотивах  и   моторвагонном подвижном   составе.   Если   локомотив   или   моторвагониый   подвижной   состав из резерва переводится на работу, то на нем должны быть установлены исправные скоростемеры,

12.10.  На базе скоростемеры должны храниться в сухом помещении с температурой  не ниже 5 0С,  о чем депо должно сообщить базе в отправочных документах.  При   отправке локомотива  с базы  на дорогу вместе с  ним должен  отправляться и его скоростемер.

12.11.   При  постановке локомотива  и  моторвагонного подвижного  состава на базу в запас МПС или резерв дороги приписанный к  ним   и  не прошедший гарантийного срока скоростемер разрешается заменять другим исправным скоростемером, прошедшим гарантийный срок. Оставленный в депо скоростемер должен быть установлен на локомотив для прохождения гарантийного срока.

12.12.   В   случае   передачи   локомотива  на  другую  дорогу   или   в  другое депо вместе с ним обязательно должен  передаваться исправный скоростемер с паспортом и вкладышем к нему.

12.13.   При  пересылке локомотивов  и  моторвагонного  подвижного состава в  недействующем состоянии,  в  том числе  при отправке в заводской ремонт и возвращении из него, скоростемер должен быть установлен  на  место (если ранее был снят) и сдан машинисту, сопровождающему локомотив или моторвагонный подвижной состав. Привод скоростемера отсоединяют от редуктора.

12.14.    Для   обеспечения   сохранности   прибора   при   длительном   хранении на  складе  необходимо  наружные  никелированные  части  смазать  техническим вазелином, корпус прибора тщательно очистить. При упаковке в ящик прибор завернуть в промасленную (без кислоты) пергаментную бумагу.

12.15.   Пересылку   скоростемеров  по   железной   дороге  и   автотранспортом производят только упакованными в ящик. Скоростемер в ящике упаковывают по способу, принятому заводом-поставщиком, т. е. прибор крепят болтами к крышке ящика, циферблатом в сторону крышки. Крышку крепят только шурупами. Забивать крышку гвоздями во избежание повреждения приборов от ударов запрещается.

12.16.  Пересылку скоростемеров в ящике производят в горизонтальном положении.   Загружать  ящики  с  приборами  другими  грузами   запрещается.  На ящике должны быть надписи: «Верх», «Осторожно», «Не бросать, измерительный прибор».

12.17.   При  передаче  локомотивов  и   моторвагониого   подвижного   состава с одной дороги на другую и направлении их в заводской   ремонт снятие скоростемеров и подмена их узлов и деталей запрещается.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

#### ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СКОРОСТЕМЕРОВ ЗСЛ-2М И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправности | Причины | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Поломка приводного валика скоростемера | Неправильно установлен прибор на кронштейне вал привода и скоростемера собран с перекосом Ослабли гайки крепления прибора на кронштейне или под гайки не поставлены пружинящие шайбы; нарушилась правильная сборка Ослабли гайки на верхнем конце валика прибора; валик законтрился Валик работал без смазки, и его заело. | Сменить валик. Правильно установить прибор на кронштейне. Следить за смазкой валика |
| Валик прибора туго вращается или совсем не вращается | Неправильно затянуты гайки на верхнем конце валика и вследствие этого отсутствует осевой зазор Валик погнулся вследствие неправильной установки на локомотиве Валик заедает вследствие недостаточной смазки | Закрепить гайки, установить осевой люфт валика 0,1—0,15 мм Валик снять и отрихтовать или заменить новым. При оздоровительном ремонте заменять только новым Валик зачистить и следить за его смазкой |
| Валик прибора вращается, но стрелка указателя скорости неподвижна | Срезан контрольный латунный штифт на оси подъемного ролика Собачку реверса заело на оси, нарушилось сцепление конических шестерен, поломались шестерни и т. д. | Устранить заедание в механизме, поставить новый латунный штифт Устранить заедание, смазать механизм реверса, проверить работу собачки, сменить шестерни |
| Часы остановились и заводятся без усилия | Сломана заводная пружина | Сменить пружину |
| Часы работают, по стрелки и рейка минут неподвижны | Поломка или усталость тарельчатой пружины па заводном барабане | Пружину сменить, винт крепления запилить заподлицо с пружиной |
| Часы заводятся нормально, но не работают | Поломан приставной ход. произошло выпучивание барабана | Приставной ход отремонтировать или заменить новым. После сборки прибор испытать по нормам поверочных испытаний |
| Часы работают, но стрелки неподвижны | Стрелки ослабли на осях, излом цапфы минутного триба (оси стрелки) | Стрелки закрепить или заменить новыми |
| Часы работают, но рейка минут неподвижна | Провертывается двойной кулачок на минутной оси из-за среза или выпадения крепежного штифта. | Укрепить двойной кулачок на оси коническим штифтом |
| Часы останавливаются при достаточном заводе пружины | Заело держатель рейки минут на направляющих колонках; колонки погнуты | Погнутые колонки отрихтовать или заменить новыми |
| Нет часовых отметок (наколов) на диаграммной ленте | Коротка игла накола часов | Отрегулировать длину, конца иглы, выходящего из ползунка. Переводом стрелок проверить регулировку |
| Часы отстают. | Нарушена регулировка регистратора получасов. В момент получасового спада минутной рейки собачка регистратора становится в зацеп с двойным кулачком, вместо упора своей хвостовой частью в упорный винт на колодке. | Завернуть упорный винт так, чтобы в момент получасового спада рейки записи минут между зацепами собачки регистратора получасов и двойного кулачка образовывался зазор 0,05 — 0,08 мм |
| Часовые отметки происходят каждые полчаса | Ослабла или сломалась стержневая пружина рычага отвода наклона часов | Впаять новую пружину, установить рычаг и подгибкой стержневой пружины, отрегулировать работу механизма накола часов |
| Месторасположение наколов на диаграммной ленте не соответствует регистрируемому часу времени (положение накола по вертикали сбилось) | Результат перевода стрелок против хода часов | Не снимая прибора с локомотива, плавным вращением ключа перевести стрелки до получения 24-часового накола на ленте, наблюдая за показаниями стрелок по циферблату часов. С первого часа следующих суток (по циферблату) наколы часов начнут совпадать с показаниями стрелок |
| Часы останавливаются в момент верхнего положения минутного писца | Заело собачку минутного писца | Устранить заедание |
| Зависание реек скорости и минут. | Изогнуты или загрязнены направляющие колонки реек вследствие небрежного обращения с регистрирующей частью прибора. Повышенное давление писца на диаграммную ленту, поставлена тугая пружина писца, длинный корпус писца. | Устранить изгиб и заедание путем рихтовки, очистить от грязи направляющие колонки или их заменить Заменить писцы заправленными и проверенными пружинами; не ставить непроверенных писцов, заменить негодные пружины. |
| Заброс стрелки указателя скорости без возврата | Поломка пружины подзавода и других его деталей Выработаны копья, рожки, ослаблены паллеты анкерной вилки, изогнута ось вилки Ослаблены на оси баланса рольки или импульсный штифт Ослаблено крепление спирали баланса. Зависли сегменты Заело пружину механизма подзавода | Поломанные детали заменить новыми, при необходимости заменить новым весь механизм подзавода Анкерную вилку заменить новой Баланс заменить новым Спираль укрепить Сегменты с валиком промыть в чистом бензине, валик заполировать. После ремонта часового хода прибор испытать на стенде Устранить заедание пружины |
| Неправильное показание скорости | Повреждены витки спирали баланса Спираль баланса загрязнена. Витки прилипают друг к другу. В обоих случаях нарушен период колебаний баланса Неправильная регулировка | Выправить спираль так, чтобы нитки ее во время колебаний баланса не касались один другого или соседних деталей Промыть баланс вместе со спиралью в чистом бензине и просушить. После сборки проверить показатели скорости на испытательном стенде Отрегулировать правильно |
| Повышенная вибрация стрелки и записи скорости, броски стрелки указателя скорости | Зависли сегменты на шлицевом валике вследствие загрязнения или задиров в местах трения Заело фиксирующий ролик вследствие высыхания смазки Зацепление конических шестерен (импульсного колеса и шлицевого валика) установлено не по сборочным меткам Сильно изношены зубья сегментов, ведущего и фиксирующего роликов | Снять заднюю плату скоростемерного механизма, промыть сегменты в авиационном бензине, просушить и протереть шлицевый валик тряпкой, слегка промасленной часовым маслом МН-60 Устранить заедание, промыть детали и чистом бензине и просушить Установить шестерни по сборочным меткам (кернам) на торцах зубьев Отрегулировать зацепление, при необходимости сегменты и ролики заменить новыми |
| Стрелка скорости не доходит до нуля, при остановке локомотива стрелка останавливается в пределах 0 - 5 мин по циферблату) | Конструктивно возможен подъем сегментов по резьбе на высоту до 1,3 мм после остановки локомотива, что вызывает подъем рейки скорости на пропорциональную высоту | Прибор ремонту не подлежит. Недоход стрелки не скажется на последующих показаниях прибора в пути следования |
| Прибор работает, диаграммная лента неподвижна | Срезаны зубья одной из шестерен комбинированного колеса вследствие наматывания диаграммной ленты на лентопротяжный барабан Поломаны зубья торцового храповика Срезаны шпильки зубчатых колес лентопротяжного механизма | Поломанное колесо заменить новым, после чего обкатать прибор на правильность шага километровых наколов на ленте (перфорации) Храповик заменить новым Поставить новые шпильки |
| Шаг километровых наколов (перфорация) увеличен против нормального (5 мм) | Последствие наматывания диаграммной ленты на лентопротяжный барабан. Пластина регистратора не прилегает к поясам лентопротяжного барабана. | Отнять накладку регистрирующей части прибора, снять пластину регистратора и аккуратно подогнуть ее в сторону лентопротяжного барабана. После сборки проверить правильность перфорации. |
| Во время работы прибора лента не наматывается на лентоприемную катушку | При заправке ленты гильза лентоприемной катушки не дослана до отказа вниз и, упираясь в откидную крышку, затормаживает катушку Отвернулся винт фрикциона лентоприемника | При заправке ленты гильзу дослать на катушку до отказа Прочистить детали, легко смазать торцы пружины, затем собрать фрикцион, завернув винт до отказа. Сменить пружину |
| На ленте нет записи давления воздуха тормозной магистрали | Перекрыт краник на воздушной трубке Лопнул сильфон | Краник открыть Заменить сильфон новым |
| На ленте записывается давление воздуха ниже фактического и тормозной магистрали | Утечка воздуха через неплотности в соединениях Пружина сильфона сильно затянута | Ликвидировать утечки воздуха Отрегулировать пружину |
| На ленте записывается давление воздуха выше фактического в магистрали | Пружина сильфона слаба н поломана | Отрегулировать пружину или заменить новой |
| Счетчик километров дает неправильные показания или совсем не работает | Поломаны цевки цифровых барабанов | Поврежденные барабаны заменить новыми |
| Рейсовый счетчик не сбрасывается на нуль | Поломаны пружины цифрового барабана | Поставить новую пружину |
| Регистратор заднего хода не работает | Поломана пружина фиксатора втулки заднего хода на реверсном валу прибора Нарушено крепление в рычажной передаче Оборвано ушко возвратной пружины коромысла заднего хода | Заменить фиксатор с пружиной Закрепить пинты Отогнуть виток пружины и зацепить его за колонку |
| Нарушается нормальное зацепление конической шестерни оси подзавода с шестернями на валике прибора | Сильно изношены втулки оси подзавода в платах | Сменить втулки |
| Разбитые стекла | Небрежное обращение | Прибор с локомотива снять, из механизма тщательно удалить осколки стекла, при вставке нового стекла обеспечить герметичность и месте его посадки |
| Скоростемер не поддается регулировке на точность | При сборке зубчатые зацепления установлены не по сборочным меткам | Проверить установку зацепления |
| Механизм прибора сильно загрязнен пылью | Негерметичен корпус прибора | Проверить уплотнения |
| Размыкание и замыкание контактов контактных устройств происходят при скоростях выше или ниже допускаемых | Ослаблены и разрегулированы кулачковые шайбы Оборваны провода Уменьшен зазор между контактными пружинами Мало нажатие контактов | Надежно закрепить кулачковые шайбы и правильно их отрегулировать Устранить повреждение электропроводов Отрегулировать зазор между контактами (1,5 мм) Отрегулировать нажатие контактов (25 г) |
| При подаче напряжения на электромагниты писцы не перемещаются | Обрыв в катушках электромагнитов Оборваны электропровода Излом тяги писцов Слишком большой ход якоря реле Тугая пружина Заедание писцедержателя при тяге | Заменить реле Устранить повреждение электропроводки Заменить тягу писцов Отрегулировать ход якоря Заменить пружину Устранить заедание |
| Стрелки скорости зависают в момент разрыва контактов скорости | Большое нажатие контактов на шайбы | Отрегулировать нажатие контактных групп на кулачковые шайбы |

Зам. начальника Главного управления локомотивного хозяйства МПС  А. Н. БЕВЗЕНКО