МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

__________________________________________________________________

28 августа 2001 г.                                        N ЦЭ-852

Утверждаю

Первый заместитель Министра

путей сообщения Российской

Федерации

А.С. Мишарин

ИНСТРУКЦИЯ

по обеспечению безопасности движения поездов при

производстве работ по ремонту устройств контактной сети

и воздушных линий на железных дорогах

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция  устанавливает  порядок  обеспечения

безопасности  движения  поездов  при производстве работ по ремонту

устройств контактной сети и воздушных линий, подвешенных на опорах

контактной сети и на отдельно стоящих опорах, установленных в теле

земляного полотна.

1.2.   Настоящая  Инструкция  распространяется  на  работников

дистанций  электроснабжения  и  других работников железнодорожного

транспорта,  связанных  с  ремонтом  устройств  контактной  сети и

воздушных линий.

1.3.  Ремонт  устройств  контактной  сети  и  воздушных  линий

выполняется  с  использованием  установочных  и монтажных поездов,

специализированных   комплексных   ремонтных   бригад,   участков,

механизированных колон (далее - хозяйственных  поездов)  хозяйства

электроснабжения   с  соблюдением  требований  следующих  основных

нормативных актов:

Настоящей Инструкции;

Правил  технической  эксплуатации  железных  дорог  Российской

Федерации, утвержденных МПС России 26.05.2000г., ЦРБ-756;

Инструкции  по  сигнализации  на  железных  дорогах Российской

Федерации, утвержденной МПС России 26.05.2000г., ЦРБ-757;

Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных

дорогах    Российской    Федерации,    утвержденной   МПС   России

16.10.2000г., ЦД-790;

Инструкции  по  обеспечению  безопасности движения поездов при

производстве  путевых работ, утвержденной МПС России 28.07.1997г.,

N ЦП-485;

Правил   безопасности   при  эксплуатации  контактной  сети  и

устройств    электроснабжения   автоблокировки   железных   дорог,

утвержденных МПС России 05.04.2000г., ЦЭ-750;

Инструкции  по  безопасности  для  электромонтеров  контактной

сети, утвержденной МПС России 15.06.2000г., ЦЭ-761;

Инструкции  по  эксплуатации   тормозов   подвижного   состава

железных   дорог,   утвержденной   МПС   России   от   16.05.94г.,

ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ- 277;

Инструкции  по  ремонту и оборудованию автосцепного устройства

подвижного    состава   железных   дорог   Российской   Федерации,

утвержденной МПС России от 16.09.97г. N ЦВ-ВНИИЖТ-494;

Правил  устройства  и технической эксплуатации контактной сети

электрифицированных   железных   дорог,  утвержденных  МПС  России

25.06.93г., ЦЭ-197;

Правил  техники безопасности при эксплуатации электроустановок

потребителей, утвержденных Главэнергонадзором СССР 21.12.84г.;

Правил  электробезопасности  для  работников  железнодорожного

транспорта  на  электрифицированных железных дорогах, утвержденных

МПС России 22.09.95г., ЦЭ-346;

Инструкции  по  эксплуатации  и содержанию дрезин, мотовозов и

автомотрис (моторно-рельсового  транспорта  несъемного  типа)   на

железных дорогах, утвержденной МПС СССР 10.04.90г., ЦРБ-4785;

Системы  безопасности  для специального самоходного подвижного

состава   II   категории   КЛУБ-П.  Руководство  по  эксплуатации,

утвержденной МПС России 12.11.99г., ЦРБ-705;

Инструкции  о  порядке  восстановления поврежденной контактной

сети  электрифицированных  железных  дорог,  утвержденной МПС СССР

23.08.86г., ЦЭ-4420;

Правил  устройства  и  безопасной  эксплуатации грузоподъемных

кранов (машин), утвержденных МПС России 04.05.94г., ЦРБ-278;

Инструкции  для инженерно-технических работников ответственных

за  надзор  по  безопасной  эксплуатации  грузоподъемных машин, за

содержание   грузоподъемных  машин  в  исправном  состоянии  и  за

производство  работ  кранами,  утвержденной МПС России 16.08.94г.,

ЦРБ-287;

Инструкции  по  безопасному  ведению  работ для стропольщиков,

обслуживающих   грузоподъемные   краны,  утвержденной  МПС  России

15.08.94г., ЦРБ-288.

1.4.  При  необходимости, с учетом конкретных местных условий,

дистанциями    электроснабжения   разрабатываются   дополнительные

инструкции   по   обеспечению   безопасности  движения  поездов  и

безопасности   персонала   при   производстве   работ  по  ремонту

контактной сети и воздушных линий. Местные инструкции утверждаются

службой электроснабжения железной дороги и не должны противоречить

настоящей Инструкции.

1.5.  Хозяйственным  поездом  по  ремонту  контактной  сети  и

воздушных   линий   считается   комплекс  машин  и  механизмов  на

железнодорожном  ходу,  состоящий  от  трех  до  десяти  подвижных

единиц.

1.6.   Работа   хозяйственного   поезда   осуществляется   под

руководством   ответственного   руководителя   работ  в  должности

прораба,   мастера,   старшего   электромеханика,  электромеханика

линейного    подразделения    дистанции    электроснабжения    или

электромонтажного (энергомонтажного)  поезда  управления  железной

дороги, специализированной подрядной организации.

1.7.  Ответственный  руководитель  работ испытывается в знании

нормативных актов, указанных в пункте 1.3. настоящей Инструкции, в

комиссии  по  испытаниям в сроки установленные приказом МПС России

от 17.11.2000г. N 28Ц О порядке проверки знаний Правил технической

эксплуатации   железных   дорог   Российской   Федерации,   других

нормативных  актов  МПС России и Положения о дисциплине работников

железнодорожного транспорта Российской Федерации.

1.8. Ответственный руководитель работ осуществляет руководство

при  формировании хозяйственного поезда, при производстве работ по

ремонту   контактной   сети   и  воздушных  линий,  с  соблюдением

требований охраны труда и безопасности движения поездов.

1.9.   Список   лиц,   имеющих   право   быть   ответственными

руководителями   работ,   устанавливается   начальником  отделения

железной  дороги,  а  при  отсутствии  в  составе  железной дороги

отделения  железной  дороги  -  заместителем  начальника  железной

дороги по представлению дистанции электроснабжения.

1.10.  Ответственным  руководителем  работ  назначаются  лица,

имеющие   образование   не   ниже  среднего  профессионального,  V

квалификационную    группу   по   электробезопасности,   а   также

практический  опыт  работ  по  техническому обслуживанию и ремонту

устройств контактной сети не менее одного года.

1.11.   Работа   на   контактной   сети   и  воздушных  линиях

производится:

а) на электрифицированных линиях - по наряду-допуску формы ЭУ-

115 со снятием напряжения и заземлением контактной сети, воздушных

линий;

б) на не электрифицированных линиях - по наряду формы ЭУ-44 со

снятием напряжения и заземлением воздушных линий.

1.12.  Работы по ремонту устройств контактной сети и воздушных

линий   хозяйственными   поездами  выполняются  в  соответствии  с

требованиями  главы  8 Инструкции по движению поездов и маневровой

работе на железных дорогах Российской Федерации.

1.13.    При    производственной   необходимости   по   заявке

энергодиспетчера  дистанции  электроснабжения или энергодиспетчера

службы электроснабжения железной дороги хозяйственные поезда могут

привлекаться  к  выполнению  работ  по восстановлению поврежденной

контактной  сети  и  воздушных  линий.  Такая работа выполняется с

соблюдением   требований   Инструкции   о  порядке  восстановления

поврежденной контактной сети электрифицированных железных дорог.

2. Планирование работ

2.1. Ремонт контактной сети и воздушных линий осуществляются в

соответствии с годовым планом капитального  ремонта  и  обновления

(модернизации) устройств  электроснабжения  линейных подразделений

дистанций электроснабжения.

2.2. Организация работы по ремонту устройств контактной сети и

воздушных линий  перегонов  и  железнодорожных  станций  (далее  -

станций)    осуществляется    совместно    начальником   линейного

подразделения   дистанции   электроснабжения    и    ответственным

руководителем  работ  хозяйственного  поезда  с  учетом требований

настоящей Инструкции, Технологических карт на работы по содержанию

и  ремонту  устройств контактной сети электрифицированных железных

дорог.  (Книга  I.  Капитальный  ремонт.  Книга  III.  Техническое

обслуживание,  текущий  и  капитальный  ремонт  линейных устройств

нетягового  электроснабжения   на   опорах   контактной   сети   и

самостоятельных опорах на обходах). Организация работы оформляется

документально     и     утверждается     начальником     дистанции

электроснабжения.

2.3.  Выполнение  работ по ремонту устройств контактной сети и

воздушных    линий    осуществляется    в   технологические   окна

продолжительностью  не  менее  3-х  ч., в соответствии с порядком,

установленным начальником железной дороги.

2.4.  Ремонт  устройств  контактной  сети  и  воздушных  линий

производится, как правило, без нарушения графика движения поездов.

На период производства работ закрытие  путей  перегона  или  путей

(парка) станции осуществляется в соответствии с требованиями главы

8  Правил  технической  эксплуатации  железных  дорог   Российской

Федерации  и  главы  8 Инструкции по движению поездов и маневровой

работе на железных дорогах Российской Федерации.

2.5.  Заявки  на  производство  работ в технологические окна в

устройствах   контактной   сети   и   воздушных   линий   подаются

энергодиспетчеру    дистанции    электроснабжения    ответственным

руководителем работ хозяйственного поезда.

2.6.  Заявки  на  производство  работ в устройствах контактной

сети  и  воздушных  линий,  вызывающие  необходимость  перерыва  в

движении поездов, подаются начальнику отделения железной дороги, а

при отсутствии в составе железной дороги отделения железной дороги

-  заместителю  начальника  железной дороги, с указанием фамилии и

должности ответственного руководителя работ.

2.7. Не  допускается  приступать к земляным работам в пределах

станций и на перегонах без  письменного  разрешения  руководителей

дистанции    сигнализации   и   связи   (дистанции   сигнализации,

централизации и блокировки).  Заявки для согласования подаются  не

позже, чем за три дня до начала работ.

При наличии кабелей сигнализации,  централизации и  блокировки

(далее - СЦБ) или кабелей связи вблизи места производства земляных

работ на этом участке устанавливаются временные знаки -  указатели

наличия  и  направления  кабелей организацией,  на балансе которой

находятся кабели.

Земляные работы   выполняются   в   присутствии  представителя

дистанции   сигнализации   и   связи   (дистанции    сигнализации,

централизации  и  блокировки)  с  предварительной  диагностикой на

отсутствие кабелей,  а также защитой или  отводом  кабелей  СЦБ  и

связи на безопасное расстояние.

2.8. При ремонте опор контактной сети, на которых смонтированы

волоконно-оптические  линии  передач  железнодорожного  транспорта

(далее - ВОЛП ЖТ),  должна быть обеспечена сохранность этих линий.

При необходимости переустройства на опорах контактной сети ВОЛС ЖТ

порядок производства  работ  на  таких  опорах  согласовывается  с

дистанцией   сигнализации   и   связи   (дистанцией  сигнализации,

централизации и блокировки).

2.9.   Старший   энергодиспетчер   или  лицо  исполняющее  его

обязанности  готовит к рассмотрению организацию производства работ

хозяйственными  поездами  в  предстоящие  технологические  окна  в

отделе  перевозок отделения железной дороги или в службе перевозок

железной  дороги  и  разрабатывает  телеграмму  на  предоставление

оконного времени.

2.10. При необходимости согласования окна со службой перевозок

служба электроснабжения железной дороги направляет заявку в службу

перевозок железной дороги.

2.11.Разрешение  на  предоставление окна на производство работ

хозяйственному    поезду   с   указанием   должности   и   фамилии

ответственного   руководителя   работ   направляется   телеграммой

поездным диспетчерам, начальникам станций, ограничивающим перегон,

начальнику  дистанции электроснабжения, энергодиспетчеру дистанции

электроснабжения и руководителям других причастных организаций.

2.12.   Оформление   работ   в   устройствах  электроснабжения

осуществляется    в   соответствии   с   требованиями   Инструкции

энергодиспетчеру дистанции электроснабжения железных дорог.

3. Формирование хозяйственных поездов

3.1.  Перечень  машин и механизмов, включаемых в хозяйственный

поезд, определяет ответственный руководитель работ и согласовывает

с   руководством   дистанции   электроснабжения.  Возможные  схемы

формирования   хозяйственных  поездов  приведены  в  приложении  к

настоящей  Инструкции.  Допускаются  другие  схемы  формирования в

зависимости  от  технологии  выполняемых работ на контактной сети,

воздушной линии и применения типов машин и механизмов.

Ведущий  локомотив  (тепловоз  или  автомотриса)  находятся  в

голове  хозяйственного  поезда.  В  хвосте  поезда  -  специальная

самоходная подвижная единица.

3.2.  Формирование  хозяйственного  поезда из подвижных единиц

дистанции   электроснабжения   выполняется   на  подъездных  путях

дистанции  электроснабжения  или  на  путях  станции  с разрешения

дежурного   по   станции   и  с  соблюдением  требований  технико-

распорядительного акта станции.

3.3.   Порядок   расстановки   подвижных   единиц   в  составе

хозяйственного  поезда производится по указанию и под руководством

ответственного руководителя работ.

3.4.   Формирование  хозяйственного  поезда  с  использованием

тепловоза,  крана  на  железнодорожном  ходу  выполняется  главным

кондуктором,  назначенным начальником отделения железной дороги, а

при отсутствии в составе железной дороги отделения железной дороги

- заместителем начальника железной дороги.

3.5.  Маневровыми  передвижениями в пределах станции руководит

главный кондуктор или составитель поездов с соблюдением требований

глав 11 и 13 Инструкции по движению поездов и маневровой работе на

железных   дорогах   Российской  Федерации.  Маневры  толчками  не

допускаются.

3.6.   После   окончания  формирования  хозяйственного  поезда

осмотрщиком  вагонов совместно с ответственным руководителем работ

поезда  производится  полное опробование тормозов согласно главы 9

Инструкции  по  эксплуатации  тормозов подвижного состава железных

дорог с выдачей справки формы  ВУ-45.  При  отсутствии  осмотрщика

вагонов  полное  опробование  тормозов  осуществляется работником,

обученным выполнению операций по  опробованию  тормозов  (перечень

должностей устанавливается начальником железной дороги).

4. Отправление хозяйственных поездов на перегон,

передвижения на перегоне, окончание работ и

возвращение с перегона

4.1 Подвижные единицы хозяйственных поездов укомплектовываются

сигнальными принадлежностями:

----------------------------------------T---------T------------¬

¦Наименование сигнальных принадлежностей¦Единица  ¦Количество  ¦

¦                                       ¦измерения¦            ¦

+---------------------------------------+---------+------------+

¦Сигнальные флажки                      ¦Комплект ¦      1     ¦

+---------------------------------------+---------+------------+

¦Сигнальный рожок                       ¦Шт.      ¦      1     ¦

+---------------------------------------+---------+------------+

¦Петарды                                ¦Шт.      ¦     12     ¦

+---------------------------------------+---------+------------+

¦Красный шит                            ¦Шт.      ¦      2     ¦

+---------------------------------------+---------+------------+

¦Ручные тормозные башмаки               ¦Шт.      ¦Не менее 2-х¦

+---------------------------------------+---------+------------+

¦Сигнальный фонарь                      ¦Шт.      ¦      1     ¦

L---------------------------------------+---------+-------------

4.2.  На  специальном  самоходном подвижном составе включается

поездная радиосвязь и система безопасности КЛУБ-П.

4.3. У  ответственного  руководителя  работ  и  у  наблюдающих

отдельных групп (при работе разъединенными  группами)  применяются

носимые радиостанции для связи между ними.

4.4.1.    Перед   отправлением   хозяйственного   поезда   для

производства  работ в устройствах контактной сети, воздушных линий

на  перегоне  или в парке станции ответственный руководитель работ

проводит  инструктаж  по  безопасности  движения и охране труда со

всем  персоналом  участвующим  в  предстоящей  работе,  в  т.ч.  с

машинистами тепловозов, автомотрис, машин и механизмов, водителями

дрезин  и  их помощниками в соответствии с требованиями Инструкции

по безопасности для электромонтеров контактной сети.

4.4.2.   При   инструктаже   руководитель   работ   определяет

местонахождение  персонала  хозяйственного поезда, их обязанности,

разъясняет  границы производства работ и безопасность движения для

каждой  группы  машин  и  механизмов,  порядок  их передвижения по

перегону.  Дополнительно  инструктирует наблюдающих по обеспечению

безопасности  движения  поездов,  соблюдению  норм  охраны труда в

каждой группе машин и механизмов.

4.4.3. Для  работников  дистанции  электроснабжения инструктаж

оформляется в наряде-допуске формы ЭУ-115 (ЭУ-44) и подтверждается

подписью членов бригады в наряде.

4.4.4. Запись об  инструктаже  работников  локомотивного  депо

(машинисты,    помощники    машинистов    тепловоза,    крана   на

железнодорожном ходу) оформляется в разделе  6  маршрутного  листа

формы ТУ-3 ВЦЕ с подписью инструктирующего.

4.4.5.   Надзор   за   работающими  по  соблюдению  требований

безопасности  в  отдельных группах машин и механизмов осуществляют

наблюдающие,   назначаемые   из  числа  старших  электромехаников,

электромехаников  и  электромонтеров  контактной  сети,  имеющие V

квалификационную  группу по электробезопасности, практический опыт

работы  по  обслуживанию  и  ремонту  устройств электроснабжения и

проверенные в знании настоящей Инструкции.

4.5. Перед отправлением хозяйственного поезда на перегон или в

парк  станции  ответственный  руководитель  работ   убеждается   в

нахождении  всех  подвижных  единиц  в  транспортном  положении  и

проверяет размещение членов бригады.

4.6.  При  ведении  поезда  руководитель работ и члены бригады

осуществляют   визуальный   осмотр  состояния  контактной  сети  и

воздушных линий.

4.7.  Отправление  хозяйственного поезда со станции на перегон

или  в  парк  станции, следование поезда по перегону и прибытие на

станцию  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  главы 8

Инструкции  по  движению  поездов  и маневровой работе на железных

дорогах Российской Федерации.

4.8.   При   движении   хозяйственного   поезда  ответственный

руководитель работ находится на головном локомотиве.

4.9. По прибытию на место производство работ (в соответствии с

нарядом-допуском) хозяйственный поезд по  указанию  ответственного

руководителя  работ  разъединяется  на  отдельные  группы  машин и

механизмов  если  это  предусмотрено   технологическим   процессом

организации работ.

Самостоятельное  движение  каждой  группы  машин  и механизмов

осуществляется  по команде ответственного руководителя работ после

сокращенного  опробования  тормозов согласно главы 9 Инструкции по

эксплуатации   тормозов   подвижного   состава  железных  дорог  и

инструкции   по   опробованию   и   управлению   тормозами  каждой

специальной самоходной подвижной единицы. Дальнейшее деление групп

машин и механизмов на более мелкие группы не допускается.

4.10.  Разработку  котлованов  под  опоры  контактной  сети  и

воздушной  линии производят в соответствии с требованиями "Норм по

производству   и   приемке  строительных  и  монтажных  работ  при

электрификации железных дорог (устройства контактной сети) СТН  ЦЭ

12-99"  и  других  нормативных актов.  При разработке котлованов в

местах расположения подземных коммуникаций принимают  меры  против

их повреждения. Разработку котлованов в указанных местах выполняют

под наблюдением  представителя  организации,  эксплуатирующих  эти

коммуникации.

4.11.Ответственный    руководитель    работ    по   радиосвязи

поддерживает   связь  с  наблюдающими  в  каждой  группе  машин  и

механизмов,  а  также  по поездной радиосвязи с дежурными станций,

ограничивающих перегон.

4.12.  Разворот  стрелы  крана,  механизмов  других  подвижных

единиц  с  выходом  в  габарит  подвижного  состава  смежных путей

перегона (станции),  по которым движение поездов  не  закрыто,  не

допускается.

4.13.  По  окончании  работы  подвижные  единицы  приводятся в

транспортное  положение  и по указанию ответственного руководителя

работ    объединяются   в   хозяйственный   поезд.   Ответственный

руководитель  работ  проверяет  нахождения всех подвижных единиц в

транспортном положении и размещение членов бригады поезда. Ведущим

локомотивом производится полное опробование тормозов с соблюдением

требований  главы 9 Инструкции по эксплуатации тормозов подвижного

состава железных дорог.

4.14  Возвращение  хозяйственного поезда с перегона на станцию

отправления  или  прибытие  на  соседнюю станцию осуществляется по

указанию   ответственного   руководителя   работ   с   соблюдением

требований  главы  8  Инструкции  по движению поездов и маневровой

работе на железных дорогах Российской Федерации.

5. Охрана труда

5.1.  Работы  по ремонту устройств контактной сети и воздушных

линий   хозяйственным   поездом   выполняются   в  соответствии  с

требованиями   Инструкции   по  безопасности  для  электромонтеров

контактной  сети и Правил безопасности при эксплуатации контактной

сети и устройств электроснабжения автоблокировки железных дорог по

категории  со  снятием  напряжения и заземлением контактной сети и

ВЛ.  В  состав  бригады  включаются  все  работники хозяйственного

поезда   в   т.ч.  машинисты  автомотрис,  водители  дрезин  и  их

помощники.

5.2.В  случае  привлечения к работе железнодорожного крана или

другой техники на железнодорожном ходу, не принадлежащей хозяйству

электроснабжения,   машинисту   крана   выдается   наряд-допуск  в

соответствии  с  Правилами  устройства  и  безопасной эксплуатации

грузоподъемных кранов (машин).

5.3. Работы по погрузке и выгрузке грузов установочным поездом

выполняются с соблюдением требований:

Правил  устройства  и  безопасной  эксплуатации грузоподъемных

кранов (машин);

Инструкции  для инженерно-технических работников ответственных

за  надзор  по  безопасной  эксплуатации  грузоподъемных машин, за

содержание   грузоподъемных  машин  в  исправном  состоянии  и  за

производство работ кранами;

Инструкции   по   безопасному  ведению  работ  для  машинистов

(крановщиков) железнодорожных,      автомобильных,     гусеничных,

пневматических кранов. Инструкции по безопасному ведению работ для

стропальщиков, обслуживающих грузоподъемные краны.

5.4.  В  наряде-допуске  формы  ЭУ-115 (ЭУ-44) в графе "Состав

бригады"  рядом  с  фамилией,  инициалами и группой членов бригады

дополнительно  указываются  наблюдающие за безопасное производство

работ группы машин и механизмов, в т.ч. кранов.

5.5. Ответственными за охрану труда и безопасность движения на

время   работы   хозяйственного   поезда  являются:  ответственный

руководитель  работ  поезда,  наблюдающие  отдельных групп машин и

механизмов на своих участках работы и члены бригады в соответствии

с  требованиями  Инструкции  по  безопасности  для электромонтеров

контактной сети.

Приложение

к инструкции ЦЭ МПС России

От 28 августа 2001 г. ЦЭ-852

Варианты формирования

хозяйственных поездов

1. Для разработки котлованов и установки опор контактной сети:

1.1.  Автомотриса  + котлованокопатель + платформа 4-х осная с

опорами контактной сети + автомотриса.

1.2. Котлованокопатель на базе дрезины + платформа 4-х осная с

опорами + автомотриса.

1.3.  Автомотриса  + котлованокопатель + платформа 4-х осная с

опорами  +  кран на железнодорожном ходу + платформа 4-х осная под

стрелу крана + тепловоз.

2. Для установки жестких поперечин:

2.1.  Тепловоз  +  платформы  с  жесткой поперечиной + кран на

железнодорожном  ходу  +  платформа  4-х  осная под стрелу крана +

автомотриса.

3. Для ремонта и обновления контактной сети:

3.1.  Автомотриса  +  платформа  для ремонта контактной сети +

платформа самоходная + автомотриса.