Приложение 2

Нормы допусков и износов электрических аппаратов

| Наименование аппаратов, деталей и размеров | Тип аппаратов | ## Размер, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чертежный | допускаемый при выпуске из ремонта; |  | браковочный в эксплуатации |
|  |  |  | ## СР, КР | ## ТР-3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Общая часть |  |  |  |  |  |
| 1.1. Толщина медных контактных | Все | 3 | 2,5-3,5 | 2,3-3,5 | Менее 1,9 |
| сегментов в цепях управления |  | 4 | 3-4,5 | 2,5-4,5 | Менее 2 |
|  |  | 5 | 4-5,5 | 3-5,5 | Менее 2,5 |
|  |  | б | 5-6,5 | 3,5-6,5 | Менее 3 |
| 1.2. Толщина стального вспомога- | » | 1,25 | 1-1,3 | 0,7-1,3 | Менее 0,5 |
| тельного контакта в рабочей части |  |  |  |  |  |
| 1.3. Наименьшее расстояние от вспо- | » | - | 3,5 | 3 | Менее 2 |
| могательного линейного контакта до края сегмента во включенном или выключенном положении |  |  |  |  |  |
| 1.4. Допускаемое уменьшение от | » |  |  |  |  |
| номинальных размеров валиков и осей при диаметрах |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10 включительно свыше 10 |  | 0,015-0,055 | 0,015-0,15 | 0,015-0,5 | Более 0,5 |
| до 18 включительно |  | 0,02-0,07 | 0,02-0,18 | 0,02-0,36 | Более 1,1 |
| свыше 18 до 30 включительно |  | 0,025-0,085 | 0,025-0,21 | 0,025-0,42 | Более 1,3 |
| свыше 30 до 50 включительно |  | 0,032-0,1 | 0,032-0,25 | 0,032-0,5 | Более 1,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. Допускаемое увеличение от номинальных размеров отверстий при диаметрах: | Все |  |  |  |  |
| от 5 до 10 включительно |  | 0,03 | 0,1 | 0,2 | Более 0,5 |
| свыше 10 до 18 включительно |  | 0,035 | 0,12 | 0,24 | Более 1,1 |
| свыше 18 до 30 включительно |  | 0,045 | 0,14 | 0,28 | Более 1,3 |
| свыше 30 до 50 включительно |  | 0,05 | 0,17 | 0,34 | Более 1,6 |
| 1.6. Допускаемые зазоры в шарнирах при диаметре отверстий: | » |  |  |  |  |
| от 5 до 10 включительно |  | 0,015-0,085 | 0,015-0,25 | 0,015-0,5 | Более 1 |
| свыше 10 до 18 включительно |  | 0,02-0,105 | 0,02-0,3 | 0,02-0.6 | Более 2,2 |
| свыше 18 до 30 включительно |  | 0,025-0,13 | 0,025-0,35 | 0,025-0,7 | Более 2,6 |
| свыше 30 до 50 включительно |  | 0,032-0,15 | 0,032-0,42 | 0,032-0,84 | Более 3,2 |
| 2. Токоприемники | Т-5М1 (П-5) |  |  |  |  |
| 2.1. Толщина токосъемных материалов | Все |  |  |  |  |
| полоза: |  |  |  |  |  |
| металлокерамических пластин |  | 7,3±0,4 | 6,9-7,7 | 5-7,7 | Менее 2,5 |
| угольных вставок |  | 30+1 | 30-31 | 25-31 | Менее 10 |
| 2.2. Отклонение верхней поверхности | » |  |  |  |  |
| полоза от горизонтали на длине 1 м: |  |  |  |  |  |
| при установке токоприемника на |  | — | 5 | 5 | — |
| тумбах, выверенных по уровню в |  |  |  |  |  |
| цехе, не более |  |  |  |  |  |
| при установке на крыше |  | — | 10 | 10 | Более 20 |
| электровоза, не более |  |  | . |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. Смещение центра полоза отно | Все | 10 | 20 | 25 | Более 30 |
| сительно центра основания токоприемни-- |  |  |  |  |  |
| ка поперек его оси в пределах рабочей |  |  |  |  |  |
| высоты, не более |  |  |  |  |  |
| 2.4. Высота резинового буфера в запрес- | » | 25±0,5 | 22-25,5 | 19-25,5 | Менее 15 |
| сованном стакане |  |  |  |  |  |
| 2.5. Наибольший суммарный аксиальный | » | - | 2 | 3 | Более 4 |
| зазор в любом шарнире рамы |  |  |  |  |  |
| 2.6. Наименьшая толщина стенки | » | Чертежный | Чертежный | 1 | Менее 0,5 |
| втулки любого шарнира рамы |  |  |  |  |  |
| 2.7. Выработка во втулке крышки цилин- | » | — | 1,5 | 2,5 | Более 3 |
| дра от штока поршня, не более |  |  |  |  |  |
| 2.8. Поперечный зазор на тяге токопри- | » | Чертежный | 1,5 | 2 | Более 3 |
| емника, не более |  |  |  |  |  |
| 2.9. Ход каретки | » | 50 | 48-52 | 48-52 | Менее 48 |
|  |  |  |  |  | более 53 |
| 2.10. Вогнутость полоза на длине | » | - | 2 | 2 | Более 2 |
| 1м прямолинейной части, не более |  |  |  |  |  |
| 2.11. Износ деталей пневмопривода | » |  |  |  |  |
| по рабочей поверхности, не более: цилиндра поршня |  | - - | 0,5 0,1 | 0,7 0,2 | Более 0,8 Более 0,3 |
| 2.12. Зазор между токосъемными | Все |  |  |  |  |
| пластинами или угольными |  |  |  |  |  |
| вставками, смонтированными на |  |  |  |  |  |
| полозе со стороны контактной |  |  |  |  |  |
| поверхности, не более: |  |  |  |  |  |
| для металлокерамических пластин |  | 1 | 1 | 1 | Более 1 |
| для угольных вставок |  | 0,5 | 0,8 | 0,8 | Более 0,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Быстродействующие вы | БВП-5, БВП-5-02, |  |  |  |  |
| ключатели | БВЗ-2. БВЭ-ЦНИИ |  |  |  |  |
| 3.1. Толщина рабочей части неподвиж- | БВП-5, БВП-5-02 | 18+0,5 | 16-18,5 | 16-18,5 | Менее 15 |
| ного контакта |  |  |  |  |  |
| 3.2. Ширина неподвижного контакта | БВП-5, БВП-5-02 | 34±0.5 | 30-34,5 | 30-34,5 | Менее 25 |
| в рабочей части контактной поверхности |  |  |  |  |  |
| 3.3. Длина неподвижного контакта из- | БВП-5, БВП-5-02 | 175±1 | 172-176 | 172-176 | Менее 169 1666613411169169 |
| измеренная между серединой контактной | БВЗ-2 | 22±0,5 | 21-22,5 | 21-22,5 | Менее 19 |
| поверхности и противоположной |  |  |  |  |  |
| 3.4. Длина малоподвижного контакта | БВЭ-ЦНИИ | 14±0,5 | 13-14,5 | 13-14,5 | Менее 11 |
| измеренная между серединой контактной |  |  |  |  |  |
| контактной поверхности и противополож- |  |  |  |  |  |
| ной гранью |  |  |  |  |  |
| 3.5. Толщина рабочей части подвижного | БВП-5, БВП-5-02 | 22-1 | 20-22 | 16-22 | Менее 10 |
| контакта |  |  |  |  |  |
| 3.6. Ширина подвижного контакта в ра- | БВП-5, БВП-5-02 | 33+0,5 | 30-33,5 | 30-33,5 | Менее 28 |
| бочей части контактной поверхности |  |  |  |  |  |
| 3.7. Ширина подвижного и малоподвиж- | БВЗ-2, | 8 | 8 | 7,5-8 | Менее 7 |
| ного контакта | БВЭ-ЦНИИ |  |  |  |  |
| 3.8. Высота выступа рабочей части | БВЭ-ЦНИИ | 6±0,5 | 5,5-6,5 | 5-6,5 | Менее 3,5 |
| малоподвижного контакта |  |  |  |  |  |
| 3.9. Высота выступа рабочей части | БВЭ-ЦНИИ | 7 | 7 | 6-7 | Менее 4,5 |
| подвижного контакта |  |  |  |  |  |
| 3.10. Длина подвижного контакта, | БВП-5, БВП-5-02 | 82±0,5 | 80 – 82,5 | 80 – 82,5 | Менее 76 |
| измеренная между контактной | БВЗ-2 | 34±0,5 | 32,5 – 34,5 | 32,5 – 34,5 | Менее 30 |
| поверхностью и противоположной ганью,мм | БВЭ-ЦНИИ | 40±0,5 | 39 – 40,5 | 39 – 40,5 | Менее 37 |
| 3.11. Суммарный износ главных контак- | БВЗ-2 | - | 1.5 | 2 | Более 5 |
| тов |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.12. Наибольшее поперечное смещение | БВП-5, БВП-5-02 | 0,5 | 1 | 1 | Более 1,5 |
| главных контактов относительно друг дру- | БВЗ-2, БВЭ-ЦНИИ | 1 | 1 | 1 | Более 1,5 |
| га во включенном положении, не более |  |  |  |  |  |
| 3.13. Раствор контактов | БВП-5. БВП-5-02 | 35-40 | 35-40 | 35-44 | Более 60 |
|  | БВЗ-2 | 20-22 | 20-22 | 20-23 | Более 25 |
|  | БВЭ-ЦНИИ | 19-20 | 19-20 | 19-22 | Более 25 |
| 3.14. Толщина стенок дугогасительной | Все | 8 | 5-8 | 4-8 | Менее 3 |
| камеры в месте разрыва контактов |  |  |  |  |  |
| 3.15. Толщина перегородки дугогаси- | БВП-5, БВП-5-02 | 6+0,5 | 5-6,5 | 4-6,5 | Менее 3 |
| тельной камеры | БВЗ-2 | 4,5-0,5 | 3,5-4.5 | 3,5-4,5 | Менее 2 |
|  | БВЭ-ЦНИИ | 4 | 3-4 | 3-4 | Менее 1,5 |
| 3.16. Ширина устья дугогасительной | БВП-5, БВП-5-02 | 39 | 39-40 | 39-40 | Менее 39, |
| камеры в месте разрыва контактов |  |  |  |  | более 45 |
|  | БВЗ-2 | 5-7 | 5-7 | 5-8 | Менее 5, |
|  |  |  |  |  | более 9 |
|  | БВЭ-ЦНИИ | 4-6 | 4-6 | 4-7 | Менее 4, |
|  |  |  |  |  | более 8 |
| 3.17. Толщина дугогасительных рогов | БВП-5, БВП-5-02 | 6+0,5 | 5-6,5 | 4,5-6,5 | Менее 3 |
|  | БВЗ-2 | 4 | 4 | 3,5-4 | Менее 3 |
|  | БВЭ-ЦНИИ | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Менее 1,5 |
| 3.18. Линия прилегания правого рога | БВП-5, БВП-5-02 | 80 | 80 | 80 | Менее 70 |
| к неподвижному контакту, %, не менее |  |  |  |  |  |
| 3.19. Расстояние между левым рогом | БВП-5, БВП-5-02 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | Менее 3 |
| дугогасительной камеры и следом | БВЗ-2 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | Менее 2 |
| движения подвижного контакта |  |  |  |  |  |
| 3.20. Зазор между стенкой дугогаситель- | БВП-5, БВП-5-02, | 2 | 2 | 2 | Менее 2 |
| ной камеры и главными контактами, | БВЗ-2 |  |  |  |  |
| не менее | БВЭ-ЦНИИ | 1 | 1 | 1 | Менее 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.21. Зазор между нижним краем дугога- | БВП-5, БВП-5-02 | 3 | 3 | 3 | Менее 3 |
| сительной камеры и пластинами контактно- | БВЭ-ЦНИИ | 7 | 7 | 7 | Менее 7 |
| го рычага, не менее | БВЗ-2 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | Менее 3 |
| 3.22. Зазор между верхними концами | БВП-5, БВП-5-02, | 3-6 | 3-6 | 3-6 | Более 6 |
| веерообразных полюсов и стенкой дугога- сительной камеры | ###### БВЗ-2, БВЭ-ЦНИИ |  |  |  |  |
| 3.23. Износ рабочей поверхности цилин- | БВП-5, БВП-5-02 | — | 0,5 | 0,7 | Более 0,8 |
| дра привода, не более |  |  |  |  |  |
| 3.24. Зазор между стенкой паза в поршне | БВП-5, БВП-5-02 | 0,09 | 0,2 | 0,4 | Более 0,5 |
| пневматического привода и уплотняющим |  |  |  |  |  |
| кольцом, не более |  |  |  |  |  |
| 3.25. Зазор между главным рычагом и | ВВП-5, БВП-5-02 | 0,045-0,09 | 0,045-0,09 | 0,045-0,3 | Более 0,8 |
| осью (валиком) |  |  |  |  |  |
| 3.26. Рабочая высота вспомогательных |  |  |  |  |  |
| контактов: |  |  |  |  |  |
| неподвижного | БВП-5, БВП-5-02, БВЗ-2 | 1,2-0,2 | 0,8-1,2 | 0,6-1,2 | Менее 0,1 |
| подвижного | БВП-5, БВП-5-02, БВЗ-2 | 1,6-0,2 1,2-0,2 | 1-1,6 0,8-1,2 | 0,8-1,6 0,8-1,2 | Менее 0,1 Менее 0,1 |
| 4. Контакторы электропневматичес- | ПК-005, ПК-15, ПК-17, |  |  |  |  |
| кие | ПК-19, ПК-21-ПК-26. |  |  |  |  |
|  | ПК-31-ПК-36, |  |  |  |  |
|  | ПК-41-ПК-46, |  |  |  |  |
|  | ПК-053Т,ПК-118, |  |  |  |  |
|  | ПК-120-ПК-123, |  |  |  |  |
|  | ПК-123-70, ПК-358, |  |  |  |  |
|  | ПК-360 |  |  |  |  |
| 4.1. Толщина контакта (у пятки) | Все | 10±0,2 | 9,8-10,2 | 5-10,2 | Менее 3,5 |
| 4.2. Раствор контактов | Все | 24-27 | 24-27 | 24-27 | Менее 24, |
|  |  |  |  |  | более 32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. Наибольшее поперечное смещение | » | 1 | 1 | 2 | Более 2 |
| контактов относительно друг друга во |  |  |  |  |  |
| включенном положении, не более |  |  |  |  |  |
| 4.4. Линия касания контактов (в % от | » | 80 | 80 | 80 | Менее 70 |
| ширины), не менее |  |  |  |  |  |
| 4.5. Суммарный вертикальный люфт, | » | 1,5 | 1,5 | 1,7 | Более 4 |
| приведенный к подвижному контакту, |  |  |  |  |  |
| не более |  |  |  |  |  |
| 4.6. Зазор между штоком поршня | » | 0,1 | 0,1-0,5 | 0,1-0,6 | Более 1 |
| и отверстием для него в цилиндре |  |  |  |  |  |
| 4.7. Внутренний диаметр цилиндра | Все, кроме ПК-005 | 45+0,05 | 45-45,45 | 45-45,6 | Более 45,7 |
|  | ПК-005 | 60 | 60-60,5 | 60-60,7 | Более 60,8 |
| 4.8. Зазор в шарнире изоляционной | Все | 0,06-0,3 | 0,06-0,5 | 0,06-0,5 | Более 1 |
| тяги |  |  |  |  |  |
| 4.9. Зазор между стенкой дугогаситель- | ПК-005, ПК-21-ПК-26, | - | 1 | 1 | Менее 1 |
| камеры и подвижными деталями контакто- | ПК-31-ПК-36, |  |  |  |  |
| ра, не менее | ПК-41-ПК-46, ПК-118, |  |  |  |  |
|  | ПК-121-ПК-123. |  |  |  |  |
|  | ПК-123-70, ПК-360 |  |  |  |  |
| 4.10. Толщина стенки лабиринтно-щелевой дугогасительной камеры | ПК-005, ПК-21-ПК26, ПК-121, ПК-360 | 6−0,5+1 | 5-7,5 | 4-7,5 | Менее 3 |
| 1 4.11. Толщина стенки продольно-ще- | ПК-31-ПК-36, | 6+0,3 | 5-7,5 | 4-7.5 | Менее 3 |
| левой камеры | ПК-41-ПК-46, |  |  |  |  |
|  | ПК-118, ПК-122, |  |  |  |  |
|  | ПК-123. ПК-123-70 |  |  |  |  |
| 4.12. Толщина перегородки внутри | ПК-31-ПК-36, | 5+0,3 | 4-5,3 | 3-5,3 | Менее 2 |
| продольно-щелевой камеры | ПК-41-ПК-46, |  |  |  |  |
|  | ПК-118. ПК-122, |  |  |  |  |
|  | ПК-123, ПК-123-70 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.13. Толщина перегородки между контакторами | Все | 5+0,3 | 4-6 | 3-6 | Менее 2 |
| 5. Контакторы электромагнитные | МК-009, МК-010. |  |  |  |  |
|  | МК-010-01, МК-15-01, |  |  |  |  |
|  | МК-204, МК-310А, |  |  |  |  |
|  | МК-310Б, МК-310В, |  |  |  |  |
|  | МК-310М, МК-З10Б-37, |  |  |  |  |
|  | МК-З10Б-42, МКП-23Г, |  |  |  |  |
|  | МКП-23Д, МКП-23Е, |  |  |  |  |
|  | ТКПМ-111-21, |  |  |  |  |
|  | ТКПМ-111-22, |  |  |  |  |
|  | ТКПМ-111-25, |  |  |  |  |
|  | ТКПМ-111-30, |  |  |  |  |
|  | ТКПМ-121-21, |  |  |  |  |
|  | ТКПМ-131-17 |  |  |  |  |
| 5.1. Толщина главных контактов (накладок главных контактов) | Все МК и МКП Все ТКПМ | 6+0,2 2±0,2 | 5-6,2 0,6-2,2 | 4-6,2 0,6-2.2 | Менее 3 Менее 0,1 |
| 5.2. Раствор главных контактов | Все МК кроме МК-009, | 30-34 | 30-34 | 30-38 | Менее30 более 40 |
|  | МК15-01, МК-204 |  |  |  |  |
|  | МК-009, МК-15-01 | 28-34 | 28-34 | 28-38 | Менее28 |
|  |  |  |  |  | более 40 |
|  | МК-204, МКП-23 | 10-14 | 10-14 | 10-16 | Менее10 |
|  |  |  |  |  | более 18 |
|  | ТКПМ | 8 | 8 | 8-10 | Менее8 |
|  |  |  |  |  | более 11 |
| 5.3. Наибольшее поперечное контактов | Все | - | 1 | 2 | Более 2 |
| относительно друг друга, не более |  |  |  |  |  |
| 5.4. Линия касания контактов (в % от ширины), не менее | “ | 80 | 80 | 80 | Менее 70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5. Зазор между стенкой дугогаситель- | Все кроме МК-009, | - | 1 | 1 | Менее1 |
| ной камеры и подвижными деталями | МК-15-01, МК-204 |  |  |  |  |
| контактора, не менее |  |  |  |  |  |
| 5.6. Толщина стенки дугогасительной камеры | Все, кроме МК-009, МК-15-01, МК-204 МКП-23 | 6+0,3 | 5-7,5 | 4- 7,5 | Менее 3 |
| 5.7. Толщина перегородки дугогаси- | Все, кроме МК-009, | 80,75 | 7-8,75 | 6-8,75 | Менее 4 |
| тельной камеры | МК-15-01, МК-204 МКП-23 |  |  |  |  |
| 5.8. Зазор между якорем и упором якоря при отключенных контактах | МК-204. МКП-23 | 10,7-12 | 10,7-12 | 10,7-12 | Менее 10,7 более 12 |
| 5.9. Зазор межу втулкой и якорем по | МК-204, МКП-23 | 0,8 | 0,8-1,2 | 0,8-1,5 | Более 2 |
| диаметру |  |  |  |  |  |
| 5.10. Толщина вспомогательных контактов | МК-310 | 1,2 1,5 | 0,8-1,2 0,6-1,5 | 0,8-1,2 0,6-1,5 | Менее 0,1 Менее 0,1 |
|  |  | 1,6 | 0,6-1,6 | 0,6-1,6 | Менее 0,1 |
|  | ТКПМ | l,5-0,16 | 0,6-1,5 | 0,6-1,5 | Менее 0,1 |
| 6. Быстродействующие контакторы | БК-2Б. БК-78Т |  |  |  |  |
| 6.1. Раствор контактов: главных | БК-2Б | 8-15 | 8-15 | 8-15 | Менее 8, более 18 |
| главных при концевом положении якоря | БК-78Т | 10-12 | 10-12 | 10-12 | Менее 10, более 12 |
| главных при срабатывании защелки | БК-78Т | Не менее 8 | Не менее 8 | Не менее 8 | Менее 8 |
| вспомогательных | БК-2Б | 2-3 | 2-3 | 2-3 | Менее2, более 3 |
| вспомогательных | БК-78Т | 4-5 | 4-5 | 4-5 | Менее4,более 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. Износ главных контактов: подвижного неподвижного |  |  |  |  |  |
| подвижного | БК-2Б, БК-78Т | - | 1 | 2 | Более 3,5 Более 3,5 |
| неподвижного | БК-2Б, БК-78Т | - | 1 | 2 | Более 3,5 |
| 6.3. Наибольшее поперечное смеще- | БК-2Б | 1 | 1 | 2 | Более 2 |
| ние контактов относительно друг дру- | БК-78Т | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Более 0,2 |
| га, не более |  |  |  |  |  |
| 6.4. Толщина стенки лабиринтно- | БК-2Б. БК-78Т | 6−0,5+1 | 5-7,5 | 4-7,5 | Менее 3 |
| щелевой камеры |  |  |  |  |  |
| 6.5. Зазор между рабочими поверхно- | БК-2Б | 2,5-4 | 2.5-4 | 2,5-4 | Менее 2,5, |
| стями якоря и магнитопровода при |  |  |  |  | более 4 |
| замкнутых главных контактах и обес- |  |  |  |  |  |
| точенной удерживающей катушке |  |  |  |  |  |
| 6.6. Зазор между якорем и упором | БК-2Б | 6,5-11 | 6,5-11 | 6,5-11 | Менее 6,5, |
| якоря при отключенных контактах |  |  |  |  | более 11 |
| 6.7. Зазор между подвижным контак- | БК-78Т | 2-4 | 2-4 | 2-4 | Менее 2, |
| том и рогом дугогасительной камеры |  |  |  |  | более 4 |
| 6.8. Линия касания контактов (в % | БК-2Б, БК-78Т | 80 | 80 | 80 | Менее 70 |
| От ширины), не менее |  |  |  |  |  |
| 6.9. Толщина вспомогательных |  |  |  |  |  |
| контактов: |  |  |  |  |  |
| неподвижного | БК-2Б | 0,5 | 0,4-0,5 | 0,3-0,5 | Менее 0,1 |
|  | БК-78Т | 1,2-0,2 | 0,8-1,2 | 0,6-1,2 | Менее 0,1 |
| подвижного | БК-2Б | 0,5 | 0,4-0,5 | 0,3-0,5 | Менее 0,1 |
|  | БК-78Т | 1,6-0,2 | 1-1,6 | 0,8-1,6 | Менее 0,1 |
| 7. Групповые переключатели | ПКГ-4Б, ПКГ-6Г. |  |  |  |  |
|  | ПКГ-20, ПКГ-20-01, |  |  |  |  |
|  | ПКГ-040, ПКГ-040-1 |  |  |  |  |
| 7.1. Толщина контакта (у пятки) | Все | 10+0,2 | 9,8-10,2 | 5-10,2 | Менее 3,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2. Раствор контактов | Все | 24-27 | 24-27 | 24-27 | Менее 24, более 32 |
| 7.3. Наибольшее поперечное смеще- | » | 1 | 1 | 2 | Более 2 |
| ние контактов относительно друг друга |  |  |  |  |  |
| во включенном положении, не более |  |  |  |  |  |
| 7.4. Линия касания контактов (в % | » | 80 | 80 | 80 | 70 |
| От ширины), не менее |  |  |  |  |  |
| 7.5. Зазор между стенкой дугогаси- | » | — | 1 | 1 | Менее 1 |
| тельной камеры и подвижными дета- |  |  |  |  |  |
| лями контакторного элемента, не менее |  |  |  |  |  |
| 7.6. Толщина стенки лабиринтно- | » | 6−0,5+1 | 5-7,5 | 4-7,5 | Менее 3 |
| щелевой камеры |  |  |  |  |  |
| 7.7. Толщина асбестоцементной | » | 5+0,3 | 4-5 | 3-5 | Менее 3 |
| перегородки между контакторными |  |  |  |  |  |
| элементами |  |  |  |  |  |
| 7.8. Износ цилиндрической по | » | - | 2 | 3 | 4 |
| поверхности кулачков главного вала, |  |  |  |  |  |
| не более |  |  |  |  |  |
| 7.9. Биение окружности кулачковых | » | - | 1 | 1 | Более 2 |
| шайб, не более |  |  |  |  |  |
| 7.10. Износ поверхности цилиндра | ## Все | - | 1 | 1 | ## Более 1,5 |
| привода по внутреннему диаметру, не |  |  |  |  |  |
| более |  |  |  |  |  |
| 7.11. Наибольший зазор между ццилинлинд- | » | - | 0,5 | 0,6 | Более 0,8 |
| цилиндром и поршнем привода |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Переключатели дистанционого | ПКД-005, ПКД-005-01, |  |  |  |  |
| отключения тяговых двигателей, | ПКД-006-01, ПКД-ОН, |  |  |  |  |
| режимные и тормоз ные переключа- | ПКД-ОП-01, ПКД-023, |  |  |  |  |
| телили, реверсоры | ПКД-043, ПКД-043-01, |  |  |  |  |
|  | ПКД-047, ПКД-047-01, |  |  |  |  |
|  | ПТ-007, ПТ-007-01, |  |  |  |  |
|  | ПТ-022, ПТ-022-01, |  |  |  |  |
|  | РК-022Т, ТК-8Б, |  |  |  |  |
|  | ТК-36Т, ТК-042 |  |  |  |  |
| 8.1. Толщина главного подвижного | ## Все | 12-0,5 | 10-12 | 8-12 | Менее 7 |
| контакта |  |  |  |  |  |
| 8.2. Износ главного подвижного | » | - | 2,5 | 3,5 | Более 4,5 |
| контакта |  |  |  |  |  |
| 8.3. Раствор главных контактов, | » | 17 | 17 | 17 | Менее 17 |
| не менее |  |  |  |  |  |
| 8.4. Износ цилиндрической поверх- | » | - | 2 | 3 | Более 4 |
| ности кулачковой шайбы, не более |  |  |  |  |  |
| 8.5. Биение окружности кулачковых шайб, не более | Все | - | 1 | 1 | Более 2 |
| 8.6. Увеличение внутреннего диаметра цилиндра по износу, не более | » | - | 1 | 1 | Более 1,5 |
| 8.7. Наибольший зазор между цилиндром и поршнем привода | » | - | 0,5 | 0,6 | Более 0,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Переключатели вентиляторов | ПВ-001, ПВ-021, ПВ-048, ПШ-5Г |  |  |  |  |
| 9.1. Толщина главного подвижного контакта (пластинчатого сегмента) | Все | 5 | 4-5 | 3-5 | Менее 2,5 |
| 9.2. Высота контактной накладки | » | 7,5 | 6-7,5 | 4,5-7,5 | Менее 4 |
| главного неподвижного контакта (сухарики пальца) |  |  |  |  |  |
| 9.3. Увеличение внутреннего диаметра цилиндра привода по износу, не более | » |  | 0,5 | 0,5 | Более 0,6 |
| 9.4. Наибольший зазор между цилиндром и поршнем привода | » | — | 0,5 | 0,6 | Более 0,8 |
| 9.5. Радиальный зазор в скользящих подшипниках вала, не более | » | 0,1 | 0,5 | 1 | Более 1,5 |
| 10. Отключатели и разъединители | ОД-5, ОД-8А. ОД-8Б-2, |  |  |  |  |
|  | ПН-024, РВН-004Т, |  |  |  |  |
|  | РВО-007Т, РВО-010 |  |  |  |  |
| 10.1. Толщина главного подвижно- | ОД-5, ОД-8А, ОД-8Б-2, | 3 | 2,5-3 | 2,2-3 | Менее 2 |
| го контакта (ножа) в рабочей части | ПН-024 |  |  |  |  |
|  | РВН-004Т | 10 | 8,5-10 | 8.5-10 | Менее 8 |
|  | РВО-007Т, РВО-010 | 6 | 5-6 | 5-6 | Менее 4,5 |
| 10.2. Толщина главного неподвиж- | ОД-5, ОД-8А, ОД-8Б-2, | 6 | 5-6 | 5-6 | Менее 4,5 |
| ного контакта (щек) в рабочей части | ПН-024 РВН-004Т РВО-007Т, РВО-010 |  |  |  |  |
|  | РВН-004Т | 4 | 3.5-4 | 3,2-4 | Менее 2,8 |
|  | РВО-007Т, РВО-010 | 23-0,5 | 22-23 | 21-23 | Менее 20 |
| 10.3. Натяг между главными | ОД-5, ОД-8А, ОД-8Б-2. | 0,5-1 | 0,5-1 | 0.5-1 | Менее 0,5 |
| контактами | ПН-024 |  |  |  |  |
|  | РВН-004Т | 2±0,5 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | Менее 1,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.4. Зазор между пазом и фикси- | ОД-5, РВН-004Т | 1.2 | 1,4 | 1,4 | Более 1,4 |
| рующим валиком рукоятки (при |  |  |  |  |  |
| (фиксированном положении рукоятки, |  |  |  |  |  |
| не более |  |  |  |  |  |
| 10.5. Толщина вспомогательных | ОД-5, ОД-08А, ОД-8Б-2 | 1 | 0,6-1 | 0,6-1 | Менее 0,1 |
| контактов |  | 1,2 1,6 | 0,6-1,2 0,6-1,6 | 0,6-1,2 0,6-1,6 | Менее 0,1 Менее 0,1 |
| 11. Реле | Все типы реле, установленные |  |  |  |  |
|  | электровозах ВЛ10, ВЛ10у, |  |  |  |  |
|  | ВЛ11, ВЛ 11М |  |  |  |  |
|  | ВЛП, ВЛ11М, ВЛ15 |  |  |  |  |
| 11.1. Высота серебряных контактов |  | 1 | 0,6-1 | 0,6-1 | Менее 0,1 |
|  |  | 1,2-0,2 | 0,6-1,2 | 0,6-1,2 | Менее 0,1 |
|  |  | 1,5-0,2 | 0,6-1,5 | 0,6-1,5 | Менее 0,1 |
|  |  | 1,6-0,2 | 0,6-1,6 | 0,6-1.6 | Менее 0,1 |
|  |  | 2 | 0,6-2 | 0,6-2 | Менее 0,1 |
|  |  | 2,2 | 0,6-2,2 | 0,6-2.2 | Менее 0,1 |
| 11.2. Раствор контактов | РБ-4М | 0,7-1 | 0,7-1 | 0,7-1 | Менее 0,7, |
|  |  |  |  |  | более 2,5 |
|  | РТ-502 | 1,7-2,3 | 1,7-2, 3 | 1,7-2,3 | Менее 1,7, |
|  |  |  |  |  | более 4 |
|  | РПН-496: |  |  |  |  |
|  | размыкающий контакт | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | Менее 2, |
|  |  |  |  |  | более 3,5 |
|  | замыкающий контакт | 2,5-3 | 2,5-3 | 2,5-3 | Менее 2,5, |
|  |  |  |  |  | более 5 |
|  | РНН-497, РР-498, | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | Менее 2, |
|  | РТ-612 |  |  |  | более 3,5 |
|  | РР-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | Менее 2, |
|  |  |  |  |  | более 4,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РНН-048, РПН-018, | 2,5-3 | 2,5-3 | 2,5-3 | Менее 2,5, |
|  | РТ-050, РТ-406В, |  |  |  | более 5 |
|  | РЭВ-292, РЭВ-294, РЭВ-295 |  |  |  |  |
|  | РП-280, РП-281, | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | Менее 2,5, |
|  | РП-282, РП-287, РТ-500 |  |  |  | более 5,5 |
|  | РЭВ-814 | 3,5-4 | 3,5-4 | 3,5-4 | Менее 3,5, более 6 |
|  | РТ-067 | 3,5-5 | 3,5-5 | 3,5-5 | Менее 3,5, более 7 |
|  | РКО-28, РП-472, РП-473 | Не менее 4 • \ /^ | Не менее 4 | Не менее 4 | Менее 4, более 6 |
|  | РДЗ-002, РДЗ-068, | 4-5 | 4-5 | 4-5 | Менее 4, |
|  | РДЗ-068-01, РДЗ-504 |  |  |  | более 6,5 |
| 11.3. Провал контактов | РБ-4М | 0,7-1 | 0,7-1 | 0,7-1 | Менее 0,7, более 1 |
|  | РПН-496: |  |  |  |  |
|  | замыкающий контакт | 1-1,5 | 1-1,5 | 1-1,5 | Менее 1, более 1,5 |
|  | размыкающий контакт | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | Менее 1,5, более 2 |
|  | РР-498, РТ-612 | 1-1,5 | 1-1,5 | 1-1,5 | Менее 1, более 1,5 |
|  | РТ-502 | 1,2-1,8 | 1,2-1,8 | 1,2-1,8 | Менее 1,2, |
|  |  |  |  |  | более 1,8 |
|  | РДЗ-002, РДЗ-068, | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | Менее 1,5, |
|  | РДЗ-068-01, РДЗ-504, |  |  |  | более 2 |
|  | РНН-048, РНН-497, |  |  |  |  |
|  | РПН-018, РР-4, РТ-050, |  |  |  |  |
|  | РТ-406В, РЭВ-292, |  |  |  |  |
|  | РЭВ-294, РЭВ-295, РЭВ-814 |  |  |  |  |
|  | РП-280, РП-281, РП-282 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | Менее 1,5, более 3 |
|  | РП-287, РТ-500 |  |  |  |  |
|  | РТ-067, РТ-067-01 РТ-067 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | Менее 1,5, более 3 |
|  | Д-4В, РКО-28, РП-472, РП-473 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | Менее 2, более 3 |
| 11.4. Наибольшее поперечное | ## Все | 1 | 1 | 1 | Более 1,5 |
| смещение контактов относительно |  |  |  |  |  |
| друг друга во включенном положени |  |  |  |  |  |
| Положении |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Контроллеры машиниста | КМЭ-004. КМЭ-8Е, |  |  |  |  |
| и режимные контроллеры | КМЭ-013, КМЭ-020, |  |  |  |  |
|  | КР-005, КР-005-01 |  |  |  |  |
| 12.1. Толщина напаек подвижного и неподвижного контактов контакторно- | Все | 1,2-0,12 | 0,8-1,2 | 0,6-1,2 | Менее 0,1 |
| го элемента |  |  |  |  |  |
| 12.2. Смещение подвижного контакта относительно неподвижного, не более | » | 1,5 | 1,5 | 1.8 | Более 2 |
| 12.3. Раствор контактов контак-торного элемента | КМЭ-004 | 5.5 | 5,5 | 5,5 | Менее 5,5, более 7,5 |
|  | КМЭ-8Е, КМЭ-013, КМЭ-020, КР-005 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | Менее 4, более 8 |
| 12.4. Износ цилиндрических поверхностей кулачковых шайб, не более | Все | - | 4 | 4 | Более 6 |
| 12.5. Износ ролика кулачкового контактора, не более | » | - | 0,3 | 0,5 | Более 1 |
| 12.6. Износ зубьев зубчатых секторов. не более | КМЭ-004. КМЭ-8Е, КМЭ-013, КМЭ-020 | - | 0,2 | 0,3 | Более 0,4 |
| 12.7. Износ зубьев шестерен, не более | КМЭ-004, КМЭ-8Е, КМЭ-013, КМЭ-020 | - | 0,3 | 0,4 | Более 0,5 |
| 13. Регулятор напряжения | 2 СРН-7У-3 |  |  |  |  |
| 13.1. Толщина подвижного контакта |  | 18±0,5 | 16,5-18.5 | 16,5-18,5 | Менее 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2. Толщина неподвижного |  | 45±0,5 | 40-45,5 | 38-45,5 | Менее 30 |
| контакта |  |  |  |  |  |
| 13.3. Суммарный зазор между |  | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | Более 1,5 |
| подвижным и неподвижным контактами |  |  |  |  |  |
| 14. Кнопочные выключатели КУ | КУ-5-219. КУ-12-222, КУ-12-225, КУ-34А-6, |  |  |  |  |
|  | КУ-34-001Т, |  |  |  |  |
|  | КУ-35Б-030, |  |  |  |  |
|  | КУ-36Г-032. КУ-036, |  |  |  |  |
|  | КУ-037. КУ-038 |  |  |  |  |
| 14.1. Толщина подвижного контакта | Все | 1,5 | 1,2-1,5 | 1,2-1,5 | Менее 1 |
| в рабочей части |  |  |  |  |  |
| 14.2. Толщина неподвижного кон- | » | 2 | 1,6-2 | 1,3-2 | Менее 1 |
| такта в рабочей части |  |  | 0,6-1 | 0,4-1 | Менее 0,1 |
| 14.3. Толщина серебряной напайки | » | 1-0,12 |  |  |  |
| подвижного и неподвижного контактов |  |  |  |  |  |
| 14.4. Раствор контактов | » | 7-10 | 7-10 | 7-10 | Менее 7 |
| 14.5. Выработка отверстия подвижного | Все | - | 0,5 | 0,8 | Более 1,2 |
| контакта |  |  |  |  |  |
| 14.6. Диаметр отверстия в рукоятке | » | 12,1+0,24 | 12,1-12,3 | 12,1-12,4 | Более 12,5 |
| 14.7. Диаметр отверстия под валики | Все КУ с ключом | 10 | 10-10,2 | 10-10,4 | Более 10,5 |
| во фланцах |  |  |  |  |  |
| 15. Выключатели управления | ВУ-223А, ВУ-223-Б2, |  |  |  |  |
|  | ВУ-224-Б2 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1. Толщина напайки подвиж | ВУ-223А, ВУ-223-Б2 | 2-0,2 | 1,2-2 | 0,8-2 | Менее 0,1 |
| ного контакта | ВУ-224-Б2 | 1-0,1 | 0,6-1 | 0,4-1 | Менее 0,1 |
| 15.2. Толщина напайки неподвиж- | ВУ-223А, ВУ-223-Б2 | 1-0,12 | 0,6-1 | 0,4-1 | Менее 0,1 |
| ного контакта | ВУ-224-Б2 | 1,5-0,2 | 0,8-1,5 | 0,6-1,5 | Менее 0,1 |
| 16. Электромагнитные вентили и | ЭВ-08, ЭВ-16, ЭВ-17, ЭВ-29, |  |  |  |  |
| вентили защиты | ЭВВ-09, ЭВ-55, ЭВ-55-07, |  |  |  |  |
|  | ЭВ-58, ЭВВ-37, ЭВТ-54, |  |  |  |  |
|  | ВЗ-1, ВЗ-57-02 |  |  |  |  |
| 16.1. Размер «Б» между якорем и | ЭВ-08, ЭВ-16, ЭВ-17, | 2,2±0,1 | 2,1-2,3 | 2,1-2,4 | Менее 2, |
| и сердечником при невозбужденном | ЭВ-29, ЭВВ-09, |  |  |  | более 2,5 |
| вентиле (диамагнитный зазор) | ВЗ-1, ВЗ-57-02 |  |  |  |  |
|  | ЭВ-55, ЭВ-55-07, ЭВ-58 | 1,5±0,1 | 1,4-1,6 | 1,4-1,6 | Менее 1,3, более 1,8 |
| 16.2. Зазор «В» между якорем и сердечником при возбужденном вентиле | ЭВ-08, ЭВ-16, ЭВ-17 ЭВ-29, ЭВВ-09 | 1,3±0,1, | 1,2-1,4 | 0,8-1,4 | Менее 0,6, более 1,8 |
|  | ВЗ-1, ВЗ-57-02 | 1,35±0,1 | 1,25-1,45 | 0,8-1,45 | Менее 0,6 |
| 16.3. Ход «А» клапана (клапанной | ЭВ-08, ЭВ-16, ЭВ-17, ЭВ-29, | 0,9±0,2 | 0,7-1,1 | 0,7-1,1 | Менее 0,7, более 1,2 |
| системы) | ЭВВ-09 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | Менее 1,3 |
|  | ЭВВ-55, ЭВ-55-07, | 0,5±0,1 | 0,4-0,6 | 0,4-0,7 | Менее 0,4, |
|  | ЭВ-58, ВЗ-57-02 |  |  |  | более 0,8 |
|  | ЭВВ-37 | 1,2±0,1 | 1,1-1,3 | 1-1,4 | Менее 1, более 1,5 |
|  | ЭВТ-54 | 0,75±0,1 | 0,65-0,85 | 0,65-0,85 | Менее 0,65, более 1 |
|  | ВЗ-1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | Менее 0,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.4. Толщина резиновых уплотни- | ЭВ-55, ЭВ-55-07. | 2±0,3 | 1,7-2.3 | 1,5-2,3 | Менее 1 |
| тельных шайб | ЭВ-58, ЭВВ-37, |  |  |  |  |
|  | ЭВТ-54 |  |  |  |  |
| 16.5. Высота бурта втулки седла вен- | ЭВ-08, ЭВ-16, ЭВ-17, | 2±0,1 | 0,5-2,1 | 0,5-2,1 | Менее 0,2 |
| вентиля | ЭВ-29, ЭВВ-09 |  |  |  |  |
| 16.6. Глубина уплотнительных | ЭВ-08, ЭВ-16, ЭВ-17, | 0,4±0,1 | 0,3-0,5 | 0,3-0,7 | Более 0,8 |
| фасок во втулке корпуса вентиля | ЭВ-29, ЭВВ-09 |  |  |  |  |
| 16.7. Диаметр шейки якоря по | ЭВ-55, ЭВ-55-07, | 12−0,075−0,032 | 11,9-12 | 11,9-12 | Менее 11,8 |
| шарики | ЭВ-58. ЭВВ-37, ЭВТ-54 ——-——————-— |  |  |  |  |
| 17. Электропневматические и электроблокировочные клапаны | КП-1, КП-1А, КП-016Т, КП-17-09А, КП-Зб, КП-39, КП-40, КП-41. КП-53, КП-100-03, КП-110. КП-110А, КЭ-44, КПЭ-99, КПЭ-99-02 |  |  |  |  |
| 17.1. Внутренний диаметр цилиндра пневмопривода | Все, кроме КП-110, .КП-110А КП-110, КП-110А | 45+0,17 34+0,039 | 45-45,45 34-34,4 | 45-45,6 34-34,5 | Более 45,7 Более 34,6 |
| 17.2. Ход клапана | КП-1, КП-1А КП-016Т, КП-17-09А: впускной выпускной | Не менее 3,5 3,5-4 5,5-6 | Не менее 3,5 3,5-4 5,5-6 | Не менее 3,5 3,5-4 5,5-6 | Менее 3,5 Менее 3,5 Менее 5,5 |
|  | КП-З6, КП-39, КП-40, КП-41. КП-53, КП-100-03 | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Менее 4 |
|  | КП-110, КП-110А | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 | Менее 3 |
|  | КПЭ-99, КПЭ-99-02, | 4,5±0,3 | 4,2-4,8 | 4,2-4,8 | Менее 4,2 |
|  | КЭ-44 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.3. Толщина резиновых колец по периметру уплотнения буртом втулки | КП-З6, КП-39, КП-40, КП-41, КП-53, КП-100-03, КП-110, КП-110А, КПЭ-99, КПЭ-99-02 АК-11Б, РД-12 | 3±0,3 | 2,5-3,3 | 2-3,3 | Менее 1,5 |
| 18. Регуляторы давления | АК-11Б, РД-12 |  |  |  |  |
| 18.1. Толщина серебряных напаек контактов | АК-11Б | 1-0,06 | 0,6-1 | 0,6-1 | Менее 0,1 |
| 18.2. Диаметр поршня редуктора | РД-12 | 24−0,035−0,025 | 23,9-24 | 23,8-24 | Менее 23,7 |
| 18.3. Диаметр отверстия под поршень редуктора | РД-12 | 24+0,045 | 24 -24,1 | 24 -24,15 | Более 24,2 |
| 18.4. Радиальная толщина диамагнитной втулки электромагнита | РД-12 | 1−0,135−0,016 | 0,7-0,984 | 0,7-0,984 | Менее 0,6 |
| 19. Пневматические выключатели управления, пневматические блокировки | ПВУ-2, ПВУ-3, ПВУ-7, ПВУ-7-03, ПВУ-7-04, ПБ-33-02, ПБ-84 |  |  |  |  |
| 19.1. Толщина подвижного контакта контакторного элемента | ПВУ-2, ПВУ-3, ПВУ-7, ПВУ-7-03, ПВУ-7-04 | 2-0,2 | 1,5-2 | 1-2 | Менее 0,1 |
| 19.2. Толщина неподвижного контакта контакторного элемента | ПВУ-2, ПВУ-3, ПВУ-7, ПВУ—7-03, ПВУ-7-04 | 1,2-0,12 | 0,8-1,2 | 0,6-1,2 | Менее 0,1 |
| 19.3. Раствор контактов | ПВУ-2, ПВУ-3, ПВУ-7, ПВУ-7-03, ПВУ-7-04 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | Менее 4, Более 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.4. Внутренний диаметр корпуса по зеркалу цилиндра пневмопривода | ПВУ-2, ПВУ-3, ПВУ-7, ПВУ-7-03, ПВУ-7-04 | 45+0,17 | 45 -45,5 | 45 -45,6 | Более 45,7 |
| 19.5. Люфт переключающего рычага в пазу штока | ПВУ-2, ПВУ-3, ПВУ-7, ПВУ-7-03, ## ПВУ-7-04 | 0,4-0,75 | 0,4-0,8 | 0,4-0,9 | Более 1 |
| 19.6. Диаметр шарика, не менее | ПВУ-2, ПВУ-3, ПВУ-7, ПВУ-7-03, ## ПВУ-7-04 | 4 | 3,8 | 3,6 | Менее 3,5 |