###### Приложение 8.

Технические данные электрических аппаратов

8.1. Токоприемники Т-5М1 / П-5*

Номинальное напряжение, В	3000

Ток продолжительного режима при движении, А:

при металлокерамических пластинах	2200

при угольных вставках типа А	1580

то же типа Б	 2030

Ток продолжительного режима на стоянке, А:

летом     зимой

при металлокерамических пластинах	330	500

при угольных вставках типа А	96	156

то же типа Б	132	204

Наибольшая скорость движения, км/час	120

Расстояние до заземленных частей, мм, не менее	75

Высота в сложенном состоянии от опорной поверхности изоляторов до верхней плоскости пластин полозов, мм	495

Наибольшая высота подъема относительно верхней точки опущенного токоприемника, мм	2100

Наибольшая рабочая высота относительно верхней точки поднятого токоприемника, мм	1900

Наименьшая рабочая высота относительно верхней точки опущенного токоприемника, мм	400

Длина токоприемника в сложенном положении, мм	3540

Ширина токоприемника по концам полоза, мм	2260

Статическое нажатие на контактный провод в диапазоне рабочей высоты, Н:

активное (при подъеме)	100

пассивное (при опускании)	130

Ход каретки, мм	50

Разница между наибольшим и наименьшим нажатием при одностороннем движении токоприемника в диапазоне рабочей высоты, Н, не более	15

Опускающая сила в диапазоне рабочей высоты, Н, не менее	200/140

Время подъема токоприемника от сложенного положения до наибольшей рабочей высоты при номинальном давлении сжатого воздуха, с	7—10

Время опускания токоприемника от наибольшей рабочей высоты до сложенного положения при номинальном давлении сжатого воздуха, с	3,5—6

Номинальное давление сжатого воздуха, кПа	500

Напряжение переменного тока частотой 50Гц для испытания изоляции (на электровозе) в течение 1 мин, В	12000

Масса (без изоляторов), кг	269

.

*В числителе приведены данные для токоприемника Т-5М1, в знаменателе — для П-5

8.2. Выключатели быстродействующие

| Показатели | Значения показателей выключателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БВП-5 | БВП-5-02 | БВЗ-2 | БВЭ-ЦНИИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Номинальное напряжение, В | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Номинальный ток, А | 1850 | 1850 | 100 | 150 |
| Собственное время срабатывания, с | 0,0015—0,003 | 0,015—0,003 | Не более 0,003 | 0,0015 |
| Уставка срабатывания, А | 3100+100−50 | 2500+100−200 | 300+20 | 400+80−60 |
| То же при дифференциальной защите | — | — | 50+3 | — |
| Наибольший разрываемый ток (при индуктивности 5—7 мГн, при напряжении 4 кВ), А | 20000 | 20000 | Не менее 12000 | — |
| То же (при индуктивности 4—13 мГн, при напряжении 4 кВ с добавочным резистором 0,25 Ом), А | — | — | — | 10000 |
| Номинальное давление сжатого воздуха для работы пневматического привода, кПа | 500 | 500 | — | — |
| Раствор силовых контактов, мм | 35—40 | 35—40 | 20—22 | 18—19 |
| Нажатие силовых контактов, не менее, Н | 220 | 220 | 90—100 | 100—120 |
| Площадь соприкосновения силовых контактов, %, не менее | 85 | 85 | 80 | — |
| Напряжение цепи управления, В | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Номинальный ток вспомогательных контактов, А | 10 | 5 | 10 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раствор вспомогательных контактов, мм, не менее | 4,5 | 3—4 | 4—5 | 2,5—3 |
| Провал вспомогательных контактов, мм | 5—6,5 | 1,5—2 | 2—3 | 3—4 |
| Нажатие вспомогательных контактов, Н | 1,8—2,5 | 1,8—2,5 | 1,8 | 1,8 |
| Поверхность прилегания якоря к полюсам магнитопровода, %, не менее | 75 | 75 | 80 | — |
| Наименьшее давление сжатого воздуха для срабатывания привода при напряжении цепи управления 30 В, кПа | 375 | 375 | — | — |
| Напряжение переменного тока частотой 50 Гц для испытания изоляции в течение 1 мин, В: |  |  |  |  |
| силовой цепи | 15000 | 15000 | 12500 | 9500 |
| цепи управления | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Сопротивление изоляции между дугогасительными рогами камеры, МОм, не менее | 5 | 5 | 10 | 1 |
| Масса, кг | 228 | 228 | 81 | 96 |

8.3. Контакторы электропневматические

|  |  | Значения показателей контактора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | ПК-005 (ПК-360) |  | ПК-15 ПК-17 ПК-19 (ПК-120) | ПК-21—ПК-26 | ПК-31—ПК-36 | ПК-41—ПК-46 ПК-118 | ПК-053 | ПК-121 | ПК-122 (ПК-123 ПК-123-70) | ПК-358 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Номинальное напряжение, В | 3000 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Номинальный ток, А | 630 |  | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 |
| Номинальное давление сжатого воздуха, кПа | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Номинальное напряжение цепи управления, В | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Номинальный ток вспомогательных контактов, А | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Раствор контактов, мм | 24—27 |  | 24—27 | 24—27 | 24—27 | 24—27 | 24—27 | 24—27 | 24—27 | 24—27 |
| Провал контактов, мм | 10—12 |  | 10—12 | 10—12 | 10—12 | 10—12 | 10—12 | 10—12 | 10—12 | 10—12 |
| Номинальное нажатие контактов, Н | 29 |  | 35—50 (35) | 35—50 | 35—50 | 35—50 | 35—50 | 29 | 29 | 35—50 |
| Конечное нажатие контактов, Н, не менее | 230 |  | 270 (230) | 270 | 270 | 270 | 270 | 230 | 230 | 230 |
| Нажатие вспомогательных контактов, Н | 1,8—2 (15—25) |  | 15—25 | 15—25 | 15—25 | 15—25 | 15—25 | 15—25 | 15—25 | 15—25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименьшее давления сжатого воздуха для нормальной работы контактора, кПа | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Тип дугогасительной камеры | Лабиринтно-щелевая | — | Лабиринтно-щелевая | Трех-щелевая | Трехщелевая | — | Лабиринтно-щелевая | Трехщелевая | — |
| Напряжение переменного тока частотой 50 Гц для испытания изоляции в течение 1 мин, В: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| силовой цепи | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
| цепи управления | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Масса контактора, кг | 49 (22,7) | 12,5—14,3 | 25—28 | 28—31 | 31—38,5 | 11 | 25—28 | 28—31 (31—38,5) | 14,5 |

8.4. Контакторы электромагнитные МК и МКП

|  | Значения показателей контактора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | МК-009 МК-15-01 | МК-010 (МК-010-01) | МК-101 | МК-204 | МК-310А (МК-310В МК-310М) | МК-310Б-37 (МК-310Б-42) | МКП-23Г | МКП-23Д | МКП-23Е |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Номинальное напряжение, В | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Номинальный ток, А | 1,4 | 25 (10) | 100 | — | 25 (10) | 10 (25) | — | — | — |
| Ток включения (уставка срабатывания), А | — | — | — | 20 | — | — | 12 | 25 | 20 |
| Ток отключения, А, не более | — | — | — | 2,5 | — | — | 1 | 2,5 | 1 |
| Номинальное напряжение цепи управления, В | 50 | 50 | 50 | — | 50 | 50 | — | — | — |
| Номинальный ток вспомогательных контактов, А | — | 5 | 10 | — | 5 | 5 | — | — | — |
| Раствор контактов, мм | 28—34 | 30—34 | 10—13 | 10—14 | 30—34 | 30—34 | 10—14 | 10—14 | 10—14 |
| Провал контактов, мм | 5—7 | 7—9 | 8—10 | 4,5—6,5 | 7—9 | 7—9 | 4,5—6,5 | 4,5—6,5 | 4,5—6,5 |
| Нажатие контактов, Н | Не менее 8 | 18—27 | 67—73 | 10—18 | 18—27 | 18—27 | 10—18 | 10—18 | 10—18 |
| Раствор вспомогательных контактов, мм, не менее | — | 3 | 4 | — | 3 | 3 | — | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Провал вспомогательных контактов, мм | — | 2,5—3,5 | 2 | — | 2,5—3,5 | 2,5—3,5 | — | — | — |
| Нажатие вспомогательных контактов, Н | — | 1,5—2 | 1,8 | — | 1,5—2 | 1,5 | — | — | — |
| Напряжение переменного тока частотой 50 Гц для испытания изоляции в течение 1 мин, В: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| силовой цепи | 9500 | 9500 | 11000 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
| цепи управления | 1500 | 1500 | 1500 | — | 1500 | 1500 | — | — | — |
| Масса, кг | 15,5 | 25 | 45 | 6,85 | 23,5 (23) | 22,9 (23,5) | 6,85 | 6,7 | 6,85 |

8.5. Контакторы быстродействующие

| Показатели | Значение показателей аппарата |  |
| --- | --- | --- |
|  | БК-2Б | БК-78Т |
| Номинальное напряжение, В | 3000 | 3000 |
| Номинальный ток, А | 600 | 1000 |
| Собственное время срабатывания, с | 0,0015 | Не более 0,005 |
| Ток включения, А | 30—35 | — |
| Ток отключения (уставка срабатывания), А | 6—10 | 35—50 |
| Номинальное напряжение цепей управления, В | 50 | 50 |
| Номинальный ток вспомогательных контактов, А | 5 | 5 |
| Раствор главных контактов, мм | 10—15 | 9—12 |
| Нажатие главных контактов, Н | Не менее 120 | Не менее 160 |
| Раствор вспомогательных контактов, мм | Не менее 2 | 4—5 |
| Провал вспомогательных контактов, мм | 2—3 | 2—3 |
| Нажатие вспомогательных контактов, Н | 0,5 | 1,8—2 |
| Напряжение переменного тока частотой 50 Гц для испытания изоляции в течение 1 мин, В: |  |  |
| силовой цепи | 9500 | 9500 |
| цепи управления | 1500 | 1500 |
| Масса, кг | 44 | 43 |

8.6. Переключатели кулачковые групповые

| Показатели | Значения показателей переключателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПКГ-4Б | ПКГ-6Г | ПКГ-040 ПКГ-040-01 | ПКГ-20 (ПКГ-20-01) |
| Номинальное напряжение, В | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Номинальный ток контакторного элемента, А | 500 | 500 | 500 | 560 |
| Номинальное напряжение цепи управления, В | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Номинальный ток вспомогательных контактов, А | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Число контакторных элементов | 4 | 6 | 6 | 8 (7) |
| Время поворота вала, с | 1—2,5 | 1—2,5 | 1—2,5 | 1—2,5 |
| Номинальное давление сжатого воздуха для работы пневматического, кПа | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Раствор главных контактов, мм | 24—27 | 24—27 | 24—27 | 24—27 |
| Провал главных контактов, мм | 10—12 | 10—12 | 10—12 | 10—12 |
| Начальное нажатие главных контактов, Н | 45—90 | 45—90 | 45—90 | 45—90 |
| Конечное нажатие главных контактов, Н | 140—180 | 140—180 | 140—180 | 140—180 |
| Нажатие вспомогательных контактов, Н | 10—30 | 10—30 | 15—30 | 15—30 |
| Напряжение переменного тока частотой 50 Гц для испытания изоляции в течение 1 мин, В: |  |  |  |  |
| силовой цепи | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
| цепи управления | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Масса, кг | 197 | 238 | 231 | 266(250) |

8.7. Переключатели дистанционного отключения тяговых двигателей, режимные, тормозные, реверсоры

|  | Значение показателей переключателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | ПКД-005 ПКД-005-01 ПКД-006 ПКД-011 ПКД-011-01 ПТ-007 ПТ-007-01 | ПКД-023 ПТ-022 ПТ-022-01 | ПКД-043 ПКД-043-01 ПКД-047 ПКД-047-01 ТК-042 | РК-022Т ТК-8Б ТК-36Т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Номинальное напряжение, В | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Номинальный ток кулачковых элементов, А | 560 | 500 | 500 | 500 |
| Номинальное напряжение цепи управления, В | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Номинальный ток вспомогательных контактов, А |  |  |  |  |
| Число контакторных элементов | ПКД-005—3 ПКД-006—4 ПКД-011—2 ПТ-007—7 | ПКД-023—2 ПТ-022—4 | ПКД-043—4 ПКД-047—2 ТК-042—10 | РК-022Т—4 ТК-8Б—10 ТК-36Т—10 |
| Номинальное давление сжатого воздуха для работы пневматического привода, кПа | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Раствор главных контактов, мм, не менее | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Провал главных контактов, мм | 10—14 | 10—14 | 10—14 | 10—14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактное нажатие главных контактов, Н | 120—150 | 120—160 | 120—160 | 120—160 |
| Нажатие вспомогательных пальцев, Н: |  |  |  |  |
| Высоковольтных | — | — | — | 15—25 |
| Низковольтных | 15—30 | 15—30 | 15—30 | 10—25 |
| Напряжение переменного тока частотой 50 Гц для испытания изоляции в течение 1 мин, В: |  |  |  |  |
| силовой цепи | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
| цепи управления | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Масса, кг | ПКД-005—92,5 ПКД-006—85 ПКД-011—50 ПТ-007—125 | ПКД-023—50 ПТ-022—92,5 ПТ-022-01—96 | ПКД-043—92 ПКД-047—50 ПКД-047-01—53,6 ТК-042—145 | РК-022Т—92,5 ТК-8Б—136,5 ТК-36Т—145 |

8.8. Переключатели вентиляторов ПВ-001, ПВ-021, ПВ-048, ПШ-5Г

| Номинальное напряжение, В | 3000 |
| --- | --- |
| Номинальный ток, А | 35 |
| Номинальное напряжение цепи управления, В | 50 |
| Номинальное давление сжатого воздуха для работы пневматического привода, кПа | 500 |
| Нажатие пальцев главного контакта, Н | 20—40 |
| Нажатие пальцев вспомогательного контакта, Н | 10—25 |
| Напряжение переменного тока частотой 50 Гц для испытания изоляции в течение 1 мин, В: |  |
| силовой цепи | 9500 |
| цепи управления | 1500 |
| Масса, кг | ПВ-001 — 24,5 ПВ-021, ПВ-048, ПШ-5Г— 28 |

8.9. Отключатели (переключатели) тяговых двигателей и переключатели печей

| Показатели | Значения показателей аппарата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОД-005 | ОД-8А | ОД-8Б-2 | ПН-008 | ПН-024 |
| Номинальное напряжение, В | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Номинальный ток, А | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 |
| Номинальное напряжение цепи вспомогательных контактов, В | 50 | 50 | 50 | 50 | — |
| Номинальный ток вспомогательных контактов, А | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| Раствор вспомогательных контактов, мм | 4—5 | Не менее 4 | Не менее 4 | 4—5 | — |
| Провал вспомогательных контактов, мм | 1,5—2 | Не менее 2—3 | Не менее 2—3 | 1,5—2 | — |
| Число спаренных ножевых элементов | — | 2 | 3 | — | — |
| Число одинарных ножевых элементов | 1 | — | 2 | 1 | 2 |
| Длина линии касания ножей, мм, не менее | — | 12 | 12 | 12 | — |
| Усилие на рукоятке при отключении, Н | 130—160 | 130—160 | 130—160 | 130—160 | — |
| Напряжение переменного тока частотой 50 Гц для испытания изоляции в течение 1 мин, В: |  |  |  |  |  |
| силовой цепи | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
| цепи управления | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Масса, кг | 6,45 | 24,3 | 32,6 | 1,85 | 1,85 |

8.10. Разъединители

| Показатели | Значение показателей разъединителя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РВН-004Т | РВО-007Т | РВО-010 |
| Номинальное напряжение, В | 3000 | 3000 | 3000 |
| Номинальный ток, А | 1850 | — | — |
| Длина линий касания ножа и контактных пластин, мм | Не менее 15 | — | — |
| Усилие на рукоятке для выхода ножей, Н, не менее | 120 | 100 | 100 |
| Раствор дверей, при котором контакты разъединителя должны замыкаться, мм | — | 100—120 | 100—120 |
| Раствор контактов при полностью закрытой двери высоковольтной камеры, мм | — | 28,5—35 | Не менее 28,5 |
| Напряжение переменного тока частотой 50 Гц для испытания изоляции в течение 1 мин, В | 15000 | 8100 | 9500 |
| Масса, кг | 30 | 15,5 | 14 |

8.11. Резисторы типа КФ

| № чертежа ящика резистора | Обозначение ступени по схеме | Сопротивление ступени (среднее), 0м | Масса ящика, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Электровоз ВЛ10 |  |  |  |
| 6ТЕ.275.121 | Р35–Р31 (Р41–Р37) Р35–Р32 (Р41–Р38) Р35–Р33 (Р41–Р39) Р35–Р34 (Р41–Р40) 21–11 | 0,2329 0,0723 0,0322 0,0099 0,3 | 260 |
| 6ТЕ.275.124 | Р26–14 14–13 Р30–15 16–15 Р79–Р80 | 0,105 0,525 0,105 1,05 0,2625 | 250 |
| 6ТЕ.275.125 | Р71–Р70 Р49–Р48 21–20 19–20 | 0,116 0,116 0,15 0,525 | 230 |
| 6ТЕ.275.126 | Р4–22 | 0,45 | 210 |
| 6ТЕ.275.127 | Р29–15 | 0,341 | 248 |
| 6ТЕ.275.131 | Р23–18 Р84–Р83 | 1,522 2,1 | 230 |
| 6ТЕ.275.132 | 14–12 | 0,341 | 240 |
| 6ТЕ.275.136 | 12–Р25 Р25–11 | 0,191 0,175 | 242 |
| 6ТЕ.275.140 | 6–22 | 0,45 | 215 |
| 6ТЕ.275.150 | Р3–29 Р3–7 | 1,89 0,15 | 250 |
| 6ТЕ.275.151 | 27–10 | 0,341 | 260 |
| 6ТЕ.275.152 | Р1–Р2 Р2–28 Р81–Р82 | 1,4 0,6825 2,1 | 250 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6ТЕ.275.153 | Р13–Р9 (Р19–Р15) Р13–Р10 (Р19–Р16) Р13–Р11 (Р19–Р17) Р13–Р12 (Р19–Р18) 8–9 | 0,2329 0,0723 0,0322 0,0099 1,4 | 260 |
| 6ТЕ.275.154 | 7–6 24–30 | 0,15 0,472 | 230 |
| 6ТЕ.275.155 | 23–10 | 0,8925 | 260 |
| 6ТЕ.275.156 | Р5–8 Р6–9 Р6–7 Р7–26 | 0,35 0,35 0,84 0,525 | 250 |
| 6ТЕ.275.157 | 25–Р8 | 0,5103 | 215 |
| 6ТЕ.275.158 | 31–17 | 2,45 | 215 |
| 6ТЕ.275.159 | 17–Р28 Р28–Р29 | 0,7 0,63 | 215 |
| 6ТЕ.275.160 | Р27–31 | 2,45 | 212 |
| 6ТЕ.275.176 | 20–18 Р24–18 | 0,682 0,42 | 136 |
| 6ТЕ.275.177 | Р43–Р44 Р46–Р47 | 0,116 0,116 | 210 |
| # Электровоз ВЛ11 |  |  |  |
| 6ТЕ.275.178 | 17–1(6) 1(6)–16 | 0,131 0,525 | 255 |
| 6ТЕ.275.179 | 17–1(7) 1(7)–18 | 0,394 0,262 | 255 |
| 6ТЕ.275.180 | 1(8)–1(7) 2(1)–27 5(1)–34 | 0,442 0,21 0,15 | 300 |
| 6ТЕ.275.181 | 27–2(2) 33–5(2) 36–6(1) 2(2)–19 | 0,63 0,35 0,35 0,945 | 300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6ТЕ.275.182 | 2(4)–19 19–2(3) 30–2(4) 30–26 35–6(2) | 0,35 0,262 0,15 0,21 0,15 | 260 |
| 6ТЕ.275.183 | 3(5)–3(1) 3(5)–3(2) 3(5)–3(3) 3(5)–3(4) 2(5)–20 2(5)–26 30–26 | 0,2329 0,0723 0,0322 0,0099 0,262 0,15 1,05 | 260 |
| 6ТЕ.275.184 | 4(5)–4(1) 4(5)–4(2) 4(5)–4(3) 4(5)–4(4) 2(6)–20 | 0,2329 0,0723 0,0322 0,0099 0,393 | 260 |
| 6ТЕ.275.185 | 2(6)–2(7) 2(7)–21 | 0,394 0,262 | 250 |
| 6ТЕ.275.186 | 1(1)–23 2(8)–21 21–22 | 0,525 0,21 0,175 | 250 |
| 6ТЕ.275.187 | 25–1(2) 1(2)–24 25–1(3) | 0,21 0,98 0,262 | 260 |
| 6ТЕ.275.188 | 25–1(3) 1(4)–28 1(3)–1(4) | 0,525 0,131 0,525 | 260 |
| 6ТЕ.275.189 | 1(5)–28 16–15 16–1(5) | 0,262 0,262 0,131 | 250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| # Электровоз ВЛ11М |  |  |  |
| 6ТЕ.275.233 | 13–R2(5) R2(5)–11 | 0,117 1,284 | 255 |
| 6ТЕ.275.234 | 14–R2(6) R2(6)–13 | 0,5 0,234 | 255 |
| 6ТЕ.275.235 | R2(8)–R2(7) R2(7)–15 | 0,39 0,4125 | 300 |
| 6ТЕ.275.236 | R1(2)–1 R1(2)–R1(1) R6(1)–R6(2) | 0,175 1,05 0,105 | 300 |
| 6ТЕ.275.237 | R3(5)–R3(1) R5(5)–R3(2) R3(5)–R3(3) R3(5)–R3(4) R1(3)–2 1–R1(3) | 0,2329 0,0723 0,0322 0,0099 0,3 0,35 | 300 |
| 6ТЕ.275.238 | R4(5)–R4(1) R4(5)–R4(2) R4(5)–R4(3) R4(5)–R4(4) 4–R1(4) R1(4)–2 | 0,2329 0,0723 0,0322 0,0099 0,3795 0,15 | 260 |
| 6ТЕ.275.239 | 5–R1(5) R1(5)–3 R5(1)–7 | 0,327 0,327 0,15 | 300 |
| 6ТЕ.275.240 | R1(7)–R1(6) R1(6)–6 R5(2)–8 | 0,393 0,2625 0,35 | 300 |
| 6ТЕ.275.241 | R2(1)–R2(2) R2(2)–10 | 1,75 0,77 | 255 |
| 6ТЕ.275.242 | 12–R2(4) R2(3)–R2(4) R2(3)–9 | 0,131 0,525 0,525 | 255 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6ТЕ.275.243 | R25(1)–R25(2) | 2,1 | 190 |  |
| # Электровоз ВЛ15 |  |  |  |  |
| 6ТЕ.275.219 | 012–029 125–122 122–123 123–124 124–121 | 0,98 0,092 0,025 0,01 0,013 | 255 |  |
| 6ТЕ.275.220 | 012–029 029–030 030–079 | 0,98 1,4 1,4 | 300 |  |
| 6ТЕ.275.221 | 030–079 079–031 R47 | 1,4 1,4 0,105 | 300 |  |
| 6ТЕ.275.222 | 031–034 R49 | 0,45 0,105 | 300 |  |
| 6ТЕ.275.223 | 034–028 016–024 | 0,525 0,7 | 255 |  |
| 6ТЕ.275.224 | 016–024 090–091 091–092 092–093 093–089 | 0,7 0,046 0,0125 0,005 0,005 | 300 |  |
| 6ТЕ.275.225 | 024–025 025–070 070–026 | 1,4 1,4 1,4 | 300 |  |
| 6ТЕ.275.226 | 022–019 R49 | 0,395 0,105 | 255 |  |
| 6ТЕ.275.227 | 021–022 022–019 | 0,45 0,395 | 255 |  |
| 6ТЕ.275.228 | 017–021 | 0,35 | 255 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6ТЕ.275.229 | 018–015 015–020 020–017 | 1,05 1,05 1,05 | 255 |
| 6ТЕ.275.230 | 014–018 050–051 051–052 052–053 053–049 | 1,312 0,092 0,025 0,01 0,013 | 255 |
| 6ТЕ.275.231 | 035–023 072–073 073–074 074–075 075–071 | 0,475 0,046 0,0125 0,005 0,005 | 255 |
| 6ТЕ.275.232 | 025–070 026–035 035–023 | 1,4 0,35 0,475 | 255 |

8.12. Резисторы пусковые, демпферные, ограничивающие, разрядные, балластные ( из элементов СР-3)

| Тип резистора | № чертежа | Назначение | Обозначение ступени | Сопротивление ступени (среднее), Ом | Тип лементов | Число элементов | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Электровоз ВЛ10 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП-075 | 6ТЕ.273.075 | Резистор к аккумуляторной батарее | Р141–Р142 Р141–Р140 Р142–Р143 Р143–Р144 | 0,1 0,25 0,11 0,06 | СР-331 | 10 | 20,5 |
| ПП-148 | 6ТЕ.273.148 | Резистор разрядный БК и резистор разрядный генератора преобразователя | 1–2 3–4 5–6 | 5,41 5,41 8 | СР-331 | 11 | 16,3 |
| ПП-155 | 6ТЕ.273.155 | Резистор к генераторам преобразователей | 1–4 | 22,6 | СР-342 | 2 | 4,5 |
| ПП-160 | 6ТЕ.273.160 | Резистор демпферный и пусковой преобразователя | 2–3 | 10,6 | СР-336 | 8 | 17 |
| ПП-161 | 6ТЕ.273.161 | Резистор демпферный и пусковой преобразователя | 1–3 | 90 | СР-342 | 8 | 17 |
| ПП-162 | 6ТЕ.273.162 | Резистор демпферный к двигателям компрессора и вентилятора | 1–2 4–5 | 27 11,22 | СР-331 СР-345А | 6 6 | 24 |
| ПП-163 | 6ТЕ.273.163 | Резистор демпферный к резисторам вентилятора | 1–2 | 22,44 | СР-331 | 12 | 24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП-168 | 6ТЕ.273.168 | Резистор возбуждения генератора преобразователя | r1–r2 r2–r3 r3–r4 r4–r5 r5–r6 r6–r7 r7–r8 r8–r9 r9–r10 r10–r11 r11–r12 r12–r13 r13–r14 r14–r15 r15–r16 | 2,67 2,36 1,27 0,98 0,86 0,85 0,71 0,7 0,53 0,44 0,38 0,34 0,18 0,57 5,2 | СР-331 СР-334 СР-336 | 3 4 2 | 17,4 |
| ПП-193 | 6ТЕ.273.193 | Резисторы пусковые и демпферные к двигателям вентилятора, компрессора и преобразователя | –– –– | 9 3,74 | СР-345А СР-331 | 2 2 | 8,5 |
| ПП-193-01 | 6ТЕ.273.193-01 |  | –– | 7,48 | СР-331 | 4 | 8,5 |
| ПП-193-02 | 6ТЕ.273.193-02 |  | –– | 21,2 | СР-336 | 4 | 8,5 |
| ПП-193-03 | 6ТЕ.273.193-03 |  | –– | 45,2 | СР-342 | 4 | 8,5 |
| ПП-193-04 | 6ТЕ.273.193-04 |  | –– | 18 | СР-345А | 4 | 8,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПП-195 | 6ТЕ.273.195 |  | 1–2 5–0 | 27 3,74 | СР-331 СР-345А | 6 2 | 17 |
| ПП-196 | 6ТЕ.273.196 |  | 0–4 | 7,48 | СР-331 | 4 | 9,8 |
| ПП-202 | 6ТЕ.273.202 | То же | –– | 27 | СР-345А | 6 | 12 |
| ПП-202-01 | 6ТЕ.273.202-01 |  | –– | 11,22 | СР-331 | 6 | 12 |
| ПП-202-05 | 6ТЕ.273.202-05 |  | 1–2 3–4 | 21,2 10,2 | СР-336 СР-345 | 4 2 | 12 |
| ПП-202-06 | 6ТЕ.273.202-06 |  | –– | 30,6 | СР-345 | 6 | 12 |
| ПП-203 | 6ТЕ.273.203 |  | –– | 21,2 | СР-336 | 4 | 8,5 |
| ПП-205 | 6ТЕ.273.205 | Резистор ограничивающий и разрядный к БК | 1–2 3–4 5–6 7–8 | 3 3 2 2 | СР-331 | 8 | 17 |
| ПП-206 | 6ТЕ.273.206 | Резистор разрядный к генератору преобразователя | 1–2 | 8 | СР-331 | 5 | 17 |
| ПП-224 | 6ТЕ.273.224 | Резистор к аккумуляторной батарее | 1–2 3–4 | 1,24 1,24 | СР-331 | 12 | 24,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| БС-570 | 6ТН.273.570 | Резистор возбуждения генератора преобразователя | r1–r2 r2–r3 r3–r4 r4–r5 r5–r6 r6–r7 r7–r8 r8–r9 r9–r10 r10–r11 r11–r12 r12–r13 r13–r14 r14–r15 r15–r16 | 3,07 2,27 1,61 1,009 0,89 0,69 0,69 0,59 0,59 0,79 0,74 0,69 0,68 1,81 5,47 | СР-342 СР-345 СР-334 СР-333 | 2 3 1 2 | 18 |
| БС-576 | 6ТН.273.576 | Резистор балластный к лампе прожектора | 1–2 2–3 | 1,66 0,47 | СР-331 | 1 | 2 |
| –– | 6ТН.277.099 | Резистор к лампам прожектора и скоростемера | 1–2 2–3 4–5 | 1,66 0,47 390 | СР-331 СР-331 ПЭВ-15-390 | 1 1 | 2,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Электровоз ВЛ11 |  |  |  |  |  |  |  |
| –– | 6ТЕ.273.155 | Резистор, шунтирующий обмотку независимого возбуждения генератора преобразователя | 1–2 | 11,3 | СР-342 | 1 | 2,25 |
| ПП-202 | 6ТЕ.273.202 | Резистор демпферный к двигателю компрессора | 1–2 | 27 | СР-345А | 6 | 12 |
| ПП-202-01 ПП-202-04 ПП-202-01 | 6ТЕ.273.202-01 6ТЕ.273.202-04 6ТЕ.273.202-01 | Резистор пусковой к двигателю вентилятора | 1–2 3–4 5–6 1–6 | 8,415 11,22 11,22 30,855 | СР-331 СР-331 СР-331 СР-331 | 6 6 6 18 | 12 |
| ПП-202-06 ПП-202-07 | 6ТЕ.273.202-06 6ТЕ.273.202-07 | Резистор пусковой к двигателю преобразователя | 3–4 6–4 1–6 | 31,8 40,8 8,55 | СР-336 СР-336 СР-345А | 6 8 2 | 12 |
| ПП-202-07 ПП-223 | 6ТЕ.273.202-07 | Резистор демпферный к двигателю преобразователя | 3–6 2–6 1–6 1–3 1–2 | 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 | СР-336 СР-336 СР-336 СР-336 СР-336 | 2 2 8 2 2 | 12 14 |
| ПП-223 | 6ТЕ.273.223 | Резистор, шунтирующий обмотки возбуждения двигателя вентилятора | 4–5 | 3,74 | СР-331 | 2 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП-205 | 6ТЕ.273.205 | Резистор разрядный к БК Резистор токоограничивающий к БК | 1–2 3–4 5–6 7–8 | 3 3 2 2 | СР-331 | 2 2 2 2 | 17 |
| ПП-206 | 6ТЕ.273.206 | Резистор разрядный к генератору преобразователя | 1–2 | 8 | СР-333 | 5 | 8,5 |
| ПП-213 | 6ТЕ.273.213 | Резистор ограничения зарядного тока | 1–2 3–4 | 2,66 2,66 | СР-335 | 6 6 | 22,9 |
| ПП-221 | 6ТЕ.273.221 | Резистор, регулирующий ток обмотки независимого генератора преобразователя | 1–16 1–17 17–18 1–2 2–3 3–4 4–5 5–6 6–7 7–8 15–16 8–9 9–10 10–11 14–15 | 23,46 13,54 28,46 6,5 4,5 2,64 1,74 1,18 0,87 0,56 2 0,55 0,47 0,4 1 | СР-327 СР-342 СР-335 СР-334 СР-333 СР-334 | –– 2 1 1 1 1 2 | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11–12 12–13 13–14 | 0,38 0,35 0,32 | СР-335 | 2 |  |
| БС-576 | 6ТН.273.576 | Балластный к лампе прожектора | 1–2 2–3 | 1,66 0,47 | СР-331 | 1 | 8 |
| # Электровоз ВЛ11М |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП-016 | 6ТЕ.210.016 | Резистор демпферный к электродвигателю компрессора | 1–2 | 24 | СР-14 | 12 | 20,7 |
| ПП-017 | 6ТЕ.210.017 | Резистор, шунтирующий обмотку независимого возбуждения генератора преобразователя | 1–2 | 3 | СР-14 | 2 | 3,85 |
| ПП-202-01 ПП-202-04 ПП-202-08 | 6ТЕ.273.202-01 6ТЕ.273.202-04 6ТЕ.273.202-08 | Резистор пусковой к электродвигателю вентилятора | –– –– 1–2 1–3 | 11,22 11,22 8,415 | СР-15 СР-15 СР-15 | 6 6 6 | 12 12 12 |
| ПП-202-06 | 6ТЕ.273.202-06 | Резистор пусковой к электродвигателю преобразователя | –– | 30,6 | СР-08 | 6 | 12,5 |
| ПП-202-07 | 6ТЕ.273.202-07 | Резистор демпферный к электродвигателю преобразователя | 1–2 3–4 | 21,2 9,69 | СР-10 СР-08 | 4 2 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП-205 | 6ТЕ.273.205 | Резистор разрядный к БК | 1–2 3–4 | 3 3 | СР-15 | 2 2 | 17 |
|  |  | Резистор токоограничивающий к БК | 5–6 7–8 | 2 2 | СР-15 | 2 2 |  |
| ПП-206 | 6ТЕ.273.206 | Резистор разрядный к генератору преобразователя | 1–2 | 4 | СР-14 | 8 | 8,5 |
| ПП-223 | 6ТЕ.273.223 | Резистор, шунтирующий обмотки возбуждения электродвигателя вентилятора | 1–2 1–3 4–5 | 10,6 2,25 | СР-10 СР-16 | 4 2 | 14 |
| БС-478 | 6ТН.273.478 | Резистор балластный к лампе прожектора | 2–3 | 2,4 | СР-13 | 1 | 2 |
| БС-523 | 6ТН.273.523 | Резистор балластный к лампе прожектора | 1–3 2–3 | 2,25 0,6 | СР-13 | 1 | 2,2 |
| # Электровоз ВЛ15 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП-001 | 6ТЕ.210.025 | Резистор демпферный к электродвигателю компрессора | R63, R68 | 27,0 | –– | –– | –– |
| ПП-009 | 6ТЕ.210.026 | Резистор пусковой к электродвигателю преобразователя | 1–2 | –– | –– | –– | –– |
| ПП-202-01 | 6ТЕ.273.202-01 |  | 1–2 | 10,66 | СР-331 | 6 | 12 |
| ПП-202-04 | 6ТЕ.273.202-04 |  | 1–2 | 10,66 | СР-331 | 6 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП-205 | 6ТЕ.273.205 | Резистор токоограничивающий к БК Резистор разрядный к БК | R41, R42, R43 R44, R45, R46 | 3 3 | СР-331 | 2 2 | 17 |
| БС-478 | 6ТН.273.478 | Резистор балластный к лампе прожектора | 2–3 | 2,4 | СР-13 | 1 | 2 |
| БС-523 | 6ТН.273.523 | То же | 1–3 2–3 | 2,25 0,6 | СР-13 | 1 | 2,2 |
| ПП-202-01 | 6ТЕ.273.202-01 | Резистор пусковой к электродвигателю вентилятора | R59 | 10,66 | СР-331 | 6 | 12 |
| ПП-202-04 | 6ТЕ.273.202-04 |  | R61 | 10,66 | СР-331 | 6 | 12 |
| ПП-202-009 | 6ТЕ.210.026 |  | –– | –– | –– | –– | –– |

8.13. Резисторы типа ЩС и других типов

| Тип резистора или его обозначение по схеме | № чертежа или ТУ | Назначение | Обозначение ступени | Сопротивление ступени (среднее), Ом | Тип элементов | Число элементов | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Электровоз ВЛ10 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЩС-018 | 6ТЕ.273.018 | Резистор к реле рекуперации | 1–2 | 15000 | ПЭВ-100-1,5 кОм | 10 | 8,2 |
| ЩС-056 | 6ТЕ.273.056 | Резистор разрядный к выключателю БВП–5 | 1–2 | 41 | ПЭВ-50-82 Ом | 2 | 1,2 |
| ЩС-057 | 6ТЕ.273.057 | Резистор для шунтирования обмотки возбуждения мотор-вентилятора | R1–R2 | 150 | ПЭВ-100-300 Ом | 2 | 2,05 |
| ЩС-065 | 6ТЕ.273.065 | Резистор к прожектору и скоростемеру | 1–2 3–4 | 1,66 390 | ПЭВ-25-10 Ом ПЭВ-15-390 Ом | 6 1 | 2 |
| ЩС-092 | 6ТЕ.273.092 | Резистор к БВЭ–ЦНИИ | 1–2 | 25,5 | ПЭВ-50-51 Ом | 2 | 1,2 |
| ЩС-156 | 6ТЕ.273.156 | Резистор к реле РПН и РНН | 1–2 | 18000 | ПЭВ-100-1,5 кОм | 12 | 8,2 |
| ЩС-157 | 6ТЕ.273.157 | Резистор к вентилю защиты | 1–2 | 21300 | ПЭВ-100-1,5 кОм ПЭВ-100-300 Ом | 14 1 | 10,5 |
| ЩС-158 | 6ТЕ.273.158 | Резистор к реле боксования РБ-4М | 1–2 2–3 | 13000 13000 | ПЭВ-100-1,1 кОм ПЭВ-100-3 кОм | 2 8 | 7,8 |
| БС-575 | 6ТН.273.575 | Резистор балластный к скоростемеру | 1–2 | 390 | ПЭВ-15-390 Ом | 1 | 0,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| –– | 6ТН.367.795 | Резистор к датчику боксования ДБ-018 | 1–2 2–3 | 54000 54000 | ПЭВ-100-18 кОм ПЭВ-100-18 кОм | 3 3 | 2,65 |
| Р-109 | ТУ25–04.4014–80 | Резистор к вольтметру | –– | 1333 кОм | –– | 1 | –– |
| Р-600М | ТУ25–01.278–75 | Резистор к счетчику | –– | 160 кОм | –– | 2 | 5,5 |
| # Электровоз ВЛ11 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЩС-233 | 6ТЕ.273.233 | Резистор к реле рекуперации | 1–2 | 15000 | ПЭВ-100-1,5 кОм | 10 | 5 |
| ЩС-234 | 6ТЕ.273.234 | Резистор к реле РПН и РНН | 1–2 | 18000 | ПЭВ-100-1,5 кОм | 12 | 5 |
| ЩС-235 | 6ТЕ.273.235 | Резистор к вентилю защиты | 1–2 | 21300 | ПЭВ-100-1,5 кОм ПЭВ-100-300 Ом | 14 1 | 5,6 |
| БС-575 | 6ТН.273.575 | Резистор балластный к лампе освещения приборов | 1–2 | 390 | ПЭВ-15-390 Ом | 1 | 0,2 |
| ПП-232 | 6ТЕ.273.232 | Резистор к датчику боксования ДБ-018 | 1–2 2–3 | 54000 | ПЭВ-100-18кОм | 3 3 | 5 |
| Р-109 | ТУ25–04.4014–80 | Резистор к вольтметру | –– | 1333 кОм | –– | 1 | –– |
| Р-600М | ТУ25–01.278–75 | Резистор к счетчику | –– | 160 кОм | –– | 2 | 5,5 |
| R14-R15 | 6ТЕ.662.020 | Делитель тока между диодами Д13 и Д14 | 1–2 2–3 | 0,04 0,04 | –– | 1 | 2,7 |
| R36 | –– | Резистор балластный к реле РДф1 | 1–2 | 195 | ПЭВ-15-390 Ом | 2 | 0,072 |
| R37 | –– | Резистор балластный к реле РДф2 | 1–2 | 195 | ПЭВ-15-390 Ом | 2 | 0,072 |
| R38 | –– | Резистор балластный к реле тока РТ37 | 1–2 | 195 | ПЭВ-15-390 Ом | 2 | 0,072 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| R41-R42 | –– | Резисторы разрядные | 1–2 | 82 | ПЭВ-50-82 Ом | 1 | 1,2 |
| # Электровоз ВЛ11М |  |  |  |  |  |  |  |
| ЩС-234 | 6ТЕ.273.234 | Резистор к реле РПН и РНН | 1–2 | 18000 | ПЭВ-100-1,5 кОм | 12 | 5 |
| ЩС-235 | 6ТЕ.273.235 | Резистор к вентилю защиты | 1–2 | 21300 | ПЭВ-100-1,5 кОм ПЭВ-100-300 Ом | 14 1 | 5,6 |
| ЩС-242 | 6ТЕ.273.242 | Резистор к реле рекуперации | 1–2 2–4 | 7500 7500 | ПЭВ-100-1,5 кОм ПЭВ-100-1,5 кОм | 5 5 | 5 |
| ПР-003 | 6ТЕ.273.244 | Резистор к датчику боксования ДБ-007 | 1–2 2–3 | 54000 54000 | ПЭВ-100-18 кОм ПЭВ-100-18 кОм | 3 3 | 2,1 |
| Р-109/1 | ТУ25–04.4014–80 | Резистор к вольтметру | –– | 2000 кОм | –– | 1 | –– |
| Р-600М | ТУ25–01.278–75 | Резистор к счетчику | –– | 160 кОм | –– | 2 | 5,5 |
| R36 | –– | Резистор балластный к реле РДф1 | 1–2 | 195 | ПЭВ-15-390 Ом | 2 | 0,072 |
| R37 | –– | Резистор балластный к реле РДф2 | 1–2 | 195 | ПЭВ-15-390 Ом | 2 | 0,072 |
| R38 | –– | Резистор балластный к реле РТ37 | 1–2 | 195 | ПЭВ-15-390 Ом | 2 | 0,072 |
| R41-R42 | –– | Резисторы разрядные | 1–2 | 82 | ПЭВ-50-82 Ом | 1 | –– |
| # Электровоз ВЛ15 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЩС-234 | 6ТЕ.273.234 | Резистор к реле РПН и РНН | 1–2 | 18000 | ПЭВ-100-1,5 кОм | 12 | 5 |
| ЩС-235 | 6ТЕ.273.235 | Резистор к вентилю защиты | 1–2 | 21300 | ПЭВ-100-1,5 кОм ПЭВ-100-300 Ом | 14 1 | 5,6 |
| Р-109/1 | ТУ25–04.4014–80 | Резистор к вольтметру | –– | 1333 кОм | –– | 1 | –– |
| Р-600М | ТУ25–01.278–75 | Резистор к счетчику | –– | 160 кОм | –– | 2 | 5,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R50-R55 | 6ТЕ.273.245 | Резистор к датчику боксования ДБ-008 | 1–2 3–4 | 54 кОм 54 кОм | ПЭВ-100-18 кОм ПЭВ-100-18 кОм | 3 3 | 1,47 |

8.14. Шунты индуктивные

| Показатели | Значения показателей индуктивного шунта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИШ-2К | ИШ-063 | ИШ-029 | ИШ-030 |
| Номинальное напряжение, В | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Номинальный ток, А | 310 | 310 | 400 | 400 |
| Ток часового режима, А | 410 | 410 | 500 | 500 |
| Число катушек | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Соединение катушек | Последовательное | Последовательное | Последовательное | — |
| Активное сопротивление двух последовательно соединенных катушек, Ом | 0,0236 | 0,0236 | 0,0168 | — |
| Индуктивность при номинальном токе, мГн | 16 | 16 | 15 | 8,5 |
| Индуктивность при полном насыщении сердечника, мГн | 4,5 | 4,5 | 5 | 2,5 |
| Напряжение переменного тока частотой 50 Гц для испытания изоляции в течение 1 мин, В | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Масса, кг | 580 | 580 | 610 | 526 |

8.15. Электрическая печь ПЭТ-1УЗ

| Номинальное напряжение, В | 750 |
| --- | --- |
| Мощность, кВт | 1 |
| Номинальный ток, А | 1,33 |
| Сопротивление, Ом | 565 |
| Напряжение переменного тока частотой 50 Гц для испытания изоляции в течение 1 мин, В | 9500 |
| Масса, кг | 9 |

8.16. Реле перегрузки, тока, боксования, оборотов

| Показатели | Значения показателей реле |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РТ-050 | РТ-067 РТ-067-01 | РТ-406В | РТ-500 | РТ-502 |
| Номинальное напряжение силовой цепи, В | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Номинальный ток катушки, А | 15 | 25 | 450 | 110 | 600 |
| Ток включения (уставка срабатывания), А | 50+2,5 | 14-2 | 750±30 | 80±4 | 750±30* |
| Номинальное напряжение контактов, В | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Номинальный ток контактов, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Число замыкающих контактов | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Число размыкающих контактов | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Раствор контактов, мм | 2,5—3 | 4−0,5+1 | 2,5—3 | 2,5—3,5 | 1,7—2,3 |
| Провал контактов, мм | 1,5—2 | 2−0,5+1 | 1,5—2 | 1,5—2,5 | 1,2—1,8 |
| Нажатие контактов, Н | 1,8—2 | 1,8—2 | 0,7 | 1,8—2 | 1,8—2 |
| Коэффициент возврата, не ниже | — | — | 0,6 | — | 0,6 |
| Напряжение переменного тока частотой 50 Гц для испытания изоляции в течение 1 мин, В: |  |  |  |  |  |
| силовой цепи | 9500 | 12000 | 9500 | 12000 | 12000 |
| цепи управления | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Масса, кг | 3,5 | 3,7 | 5,5 | 3,6 | 3,8 |

| Показатели | Значения показателей реле |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РТ-612 | РБ-4М | РКО-28 |
| Номинальное напряжение силовой цепи, В | 3000 | 3000 | — |
| Номинальный ток катушки, А | 500 | 0,11 | 0,13 |
| Ток включения (уставка срабатывания), А | 325±25 | 0,007—0,0075 | — |
| Номинальное напряжение контактов, В | 50 | 50 | 50 |
| Номинальный ток контактов, А | 5 | 5 | 5 |
| Число замыкающих контактов | 2 | 1 | — |
| Число размыкающих контактов | — | — | 1 |
| Раствор контактов, мм | 2,5–0,5 | 0,7—1 | 4 |
| Провал контактов, мм | 1,5–0,5 | 0,7—1 | 2—3 |
| Нажатие контактов, Н | 1,8—2 | — | 1,8—2 |
| Коэффициент возврата | 0,4—0,5 | — | — |
| Предел регулирования, об/мин | — | — | 1900—2000 |
| Уставка срабатывания реле, об/мин | — | — | 1950±50 |
| Напряжение переменного тока частотой 50 Гц для испытания изоляции в течение 1 мин, В: |  |  |  |
| силовой цепи | 9500 | 9500 | — |
| цепи управления | 1500 | 1500 | 1500 |
| Масса, кг | 4,5 | 4,6 | 8,7 |

* В цепи электроотопления вагонов пассажирских поездов — 450 А

8.17. Реле низкого и повышенного напряжения

| Показатели | Значения показателей реле |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РНН-048 | РНН-497 | РПН-018 | РПН-496 |
| Номинальное напряжение, В | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Номинальное напряжение контактов, В | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Номинальный ток контактов, А | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ток включения, А | 0,147 | 0,147 | 0,218 | 0,218 |
| Ток отключения, А | 0,103 | 0,103 | 0,164 | 0,164 |
| Напряжение включения (с добавочным резистором), В | 2700 | 2700 | 4000 | 4000 |
| Напряжение отключения (с добавочным резистором), В | 1900 | 1900 | 3000 | 3000 |
| Число замыкающих контактов | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Число размыкающих контактов | — | — | 2 | 1 |
| Раствор контактов, мм | 2,5—3 | 2—2,5 | 2,5—3 | 2—2,5 (размыкающие) 2,5—3 (замыкающие) |
| Провал контактов, мм | 1,5—2 | 1,5—2 | 1,5—2 | 1,5—2 (размыкающие) 1—1,5 (замыкающие) |
| Нажатие контактов, Н | 1,5—2 | 1,8—2 | 2—2,5 | 1,8—2 |
| Напряжение переменного тока частотой 50 Гц для испытания изоляции в течение 1 мин, В: |  |  |  |  |
| силовой цепи | 9500 | 12000 | 9500 | 12000 |
| цепь контактов | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Масса, кг | 3,1 | 3,2 | 3,8 | 3,2 |

8.18. Реле рекуперации

| Показатели | Значение показателей реле |  |
| --- | --- | --- |
|  | РР-4 | РР-498 |
| Номинальное напряжение, В | 3000 | 3000 |
| Номинальное напряжение контактов, В | 50 | 50 |
| Номинальный ток контактов, А | 5 | 5 |
| Ток включения реле (с включенным добавочным резистором), А | 0,025—0,03 | Не более 0,1 |
| Ток отключения реле при разности напряжений тяговых двигателей и контактной сети 80—100 В, А | 0,005—0,0062 | 0,005—0,006 |
| Число размыкающих контактов | 1 | 2 |
| Раствор контактов, мм | 2—3 | 2—2,5 |
| Провал контактов, мм | 1,5—2 | 1—1,5 |
| Нажатие контактов, Н | 2—2,5 | 1,8—2 |
| Напряжение переменного тока частотой 50 Гц для испытания изоляции в течение 1 мин, В: |  |  |
| силовой цепи | 9500 | 12000 |
| цепи управления | 1500 | 1500 |
| Масса, кг | 2,3 | 2,85 |

8.19. Реле дифференциальной защиты

| Показатели | Значения показателей реле |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Д-4В | РДЗ-002 РДЗ-068* РДЗ-068-01 | РДЗ-504 |
| Номинальное напряжение силовой цепи, В | 3000 | 3000 | 3000 |
| Номинальное напряжение включающей катушки и контактов, В | 50 | 50 | 50 |
| Номинальный ток контактов, А | 5 | 5 | 5 |
| Уставка срабатывания, А | 100 | РДЗ-002, РДЗ-068—100–30*, РДЗ-068-01—8,5–2 | 100–30 |
| Число размыкающих контактов | — | 1 | — |
| Число замыкающих контактов | 1 | 2 | 1 |
| Раствор контактов | — | 4—5 | 4—5 |
| Провал контактов | 2—3 | 1,5—2 | 1,5—2 |
| Нажатие контактов, Н | 2—2,5 | 1,8—2 | 1,8—2 |
| Рабочий зазор при не притянутом якоре по средней линии сердечника, мм | 10—12 | 5±0,5 | 5±0,5 |
| Площадь прилегания якоря к сердечнику, %, не менее | 80 | 80 | 80 |
| Напряжение переменного тока частотой 50 Гц для испытания изоляции катушки в течение 1 мин, В | 1500 | 1500 | 1500 |
| Масса, кг | 17 | РДЗ-002, РДЗ-068—7,2 РДЗ-068-01—8,5 | 6 |

* Используется и как реле моторного тока

8.20. Разрядники

| Показатели | Значение показателей разрядника |  |
| --- | --- | --- |
|  | РМВУ-3,3 | РВКУ-3,3А-0,1 |
| Номинальное напряжение, В | 3300 | 3300 |
| Наибольшее допустимое напряжение, В | 4200 | 4000 |
| Пробивное напряжение при переменном токе частотой 50 Гц в течение 1 мин, В | 9500 | — |
| Пробивное действующее напряжение при переменном токе частотой 50 Гц в течение 1 мин, В: |  |  |
| не менее | — | 5300* |
| не более | — | 6000 |
| Импульсное пробивное напряжение разрядника при предразрядном времени от 2 до 20 мкс, В: |  |  |
| не менее | — | 7500* |
| не более | 12500 | 8500* |
| Остающееся напряжение на разряднике при импульсном токе 3000 А, В не более | 12000 | 10000 |
| Ток проводимости при выпрямленном напряжении 4 кВ, мкА | 70—130 | 170—220 |
| Масса, кг | 30 | 30 |

* В процессе длительной эксплуатации допускается снижение пробивного напряжения до 5000 В действующего и до 7000 В импульсного.

8.21. Датчики боксования

| Показатели | Значения показателей датчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДБ-007 | ДБ-008* ДБ-028 | ДБ-018 |
| Номинальное напряжение силовой цепи, В | 3000 | 3000 | 3000 |
| Номинальное напряжение цепи управления, В | 50 | 50 | 50 |
| Напряжение динамической уставки срабатывания (при dU/dt = 100 В/c), В | 90±5 | 90±5 | 30 |
| Напряжение статической уставки срабатывания, В | 200±10 | 200±10 | 90±4,5 |
| Напряжение переменного тока частотой 50Гц для испытания изоляции в течение 1 мин, В | 9500 | 9500 | 9500 |
| Масса, кг | 7 | 7 | 7 |

* Напряжение статической уставки на сериесном соединении тяговых двигателей должно быть 100±5 В

8.22. Соединение высоковольтное централизованного электроснабжения 
типа МВС пассажирских поездов

Номинальное напряжение переменного тока частоты 50 Гц и постоянного тока, В	3000

Пределы изменения напряжения, В:

постоянного тока	2200—4000

переменного тока	2200—3600

Номинальное значение переменного и постоянного тока, А:

для соединения с кабелем 95 мм2	330

для соединения с кабелем 185 мм2	800

Испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 мин, В	13000

Масса составных частей, кг, не более:

розетка	14,2

штепсель с кабелем	10,2

холостой приемник	4,3

кронштейн	1,75

8.23. Контроллеры машиниста и режимные контроллеры

| Показатели | Значения показателей аппарата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КМЭ-8Е | КМЭ-013 | КМЭ-020 | КМЭ-004 | КР-005 КР-005-01 |
| Номинальное напряжение, В | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Номинальный ток контактов, А | 30 | 30 | 30 | 16 | 30 |
| Раствор контактов, мм | 4—7 | 4—7 | 4—7 | 5,5 | 4—7 |
| Провал контактов, мм | 2,5—4 | 2,5—4 | 2,5—4 | 4,5 | 2,5—4 |
| Нажатие контактов, Н | 2,5—3 | 2,5—3 | 2,5—3 | 3 | 2,5—3 |
| Напряжение переменного тока частотой 50 Гц для испытания изоляции в течение 1 мин, В | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Масса, кг | 175 | 175 | 175 | 110 | 21,5 |

8.24. Контакторы электромагнитные ТКПМ

| Показатели | Значения показателей контактора |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТКПМ-111-17 | ТКПМ-111-18 | ТКПМ-111-21 | ТКПМ-111-22 | ТКПМ-111-25 | ТКПМ-111-30 | ТКПМ-121-21 | ТКПМ-131-17 |
| Номинальное напряжение включающей катушки, В | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Коммутируемый ток, А | 80 | 25 | 80 | 25 | 80 | 25 | 80 | 80 |
| Число главных контактов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Разрыв главных контактов, мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Провал главных контактов, мм | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нажатие главных контактов, Н | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Число вспомогательных контактов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| размыкающих | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| замыкающих | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 |
| Раствор вспомогательных контактов, мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Провал вспомогательных контактов, мм | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Нажатие вспомогательных контактов, Н |  |  |  |  |  |  |  |  |
| начальное | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| конечное | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Масса, кг | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

8.25. Реле промежуточные и времени

|  | Значения показателей реле |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | РП-280 РП-281 РП-282 РП-287 | РП-472 РП-473 | РЭВ-292 РЭВ-294 РЭВ-295 | РЭВ-814 | ЭВ-143 |
| Номинальное напряжение катушки, В | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Номинальное напряжение контактов, В | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Номинальный ток контактов, А | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| Число контактов: |  |  |  |  |  |
| замыкающих | РП-280—2 | РП-472—2 | РЭВ-292—1 | 1 | 1 |
|  | РП-281—1 | РП-473—4 | — | — | — |
|  | РП-282—4 | — | — | — | — |
| размыкающих | РП-280—2 | РП-472—2 | РЭВ-292—2 | 1 | — |
|  | РП-281—3 | — | РЭВ-294—2 | — | — |
|  | РП-287—4 | — | РЭВ-295—2 | — | — |
| Ток срабатывания при температуре +40 °С, А | — | — | РЭВ-292—0,11—0,14 | 0,17—0,2 | — |
|  | — | — | РЭВ-294, РЭВ-295—0,14—0,19 | — | — |
| Напряжение срабатывания, В | РП-280, РП-282—20+5 | — | — | — | — |
|  | РП-281, РП-287—25+3 | — | — | — | — |
| Время срабатывания, с | — | — | 2—3 | 5 | 10—15 |
| Раствор контактов, мм | 2,5—3,5 | Не менее 4 | 2,5—3 | 3,5—4 | — |
| Провал контактов, мм | 1,5—2,5 | 2—3 | 1,5—2 | 1,5—2 | — |
| Напряжение переменного тока частотой 50 Гц для испытания изоляции в течение 1 мин, В | 1500 | 1500 | 2250 | 2000 | 2000 |
| Масса, кг | 2,4 | 3,4 | 3,15 | 2,6 | 1,5 |

8.26. Регулятор напряжения СРН-7У-3

Номинальное рабочее напряжение, В 	50

Напряжение уставки срабатывания, В	48-52

Номинальный ток катушки, А	2

Суммарный зазор между подвижным и неподвижным контактами, мм	0,5—1

Напряжение переменного тока частотой 50 Гц для испытания изоляции в течение 1 мин, В	1500

Масса, кг	4,3

8.27. Кнопочные выключатели КУ-5-219, КУ-12-222,КУ-12-225, КУ-34А-6, 
КУ-35Б-030, КУ-036, КУ-037, КУ-038

Номинальное напряжение, В	50

Номинальный ток, А	10

Усилие включения рукоятки, Н	12—17

Раствор контактов, мм	7—10

Контактное нажатие, Н	3,5—5,5

Напряжение переменного тока частотой 50 Гц для испытания изоляции в течение 1 мин, В	1500

Масса, кг	КУ-5-219—4,25;

КУ-12-222 и КУ-12-225—12;

КУ-036—8,8;

КУ-037—6,5

8.28. Выключатели управления ВУ-223А, ВУ-223-Б2, ВУ-224-Б2

Номинальное напряжение, В	250

Номинальный ток, А	45

Раствор контактов, мм	16—17

Нажатие на контакт, Н	2,5—3

Ток плавкой вставки предохранителя, А	45

Напряжение переменного тока частотой 50 Гц для испытания изоляции в течение 1 мин, В:

между главными контактами и крепежным винтом	2100

между разомкнутыми контактами	1900

Масса, кг	0,65

8.29. Автоматические выключатели А63

Номинальное напряжение, В

постоянного тока	110

переменного тока	380

Номинальный ток, А	25

Исполнение:

по номинальному току расцепителя, А	5; 10; 16; 25

по уставке тока мгновенного срабатывания (в кратности к номинальному току)	2; 5

Мощность, потребляемая выключателем, не более, Вт	4

Масса, кг	0,27

8.30. Блоки выключателей

Номинальное напряжение, В	50

Номинальный ток, А	16

Раствор контактов, мм	5,5

Нажатие контактов, Н	3

8.31. Штепсельные соединения

| Показатели | Значения показателей соединения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Розетка РУ-51 Штепсель ШУ-21 | Розетка РУ-51М Штепсель ШУ-21М |
| Номинальное напряжение , В | 50 | 110 |
| Номинальный ток, А | 13 | 18 |
| Число контактов | 37 | 37 |
| Напряжение переменного тока частотой 50 Гц для испытания изоляции в течение 1 мин, В | 1500 | 1500 |
| Масса, кг: |  |  |
| Розетки | 6 | 4,5 |
| Штепселя | 8,3 | 4,7 |

8.32. Розетка РН-1

Номинальное напряжение, В	450

Номинальный ток, А	400

Разрыв между пальцами, мм	4—5,5

Напряжение переменного тока частотой 50 Гц для испытания изоляции в течение 1 мин, В	2500

Масса, кг	1,8

8.33. Аккумуляторная батарея 40КН-125

Технические данные аккумуляторного элемента КН-125:

Номинальная емкость, А.ч	125

Номинальное напряжение, В	1,25

Заряд (номинальный режим):

время, ч	6

сила тока, А	31

Разряд:

время, ч	8

сила тока, А	12,5

Количество электролита, л	1,2

Масса без электролита, кг	5,4

8.34. Электромагнитные вентили и вентили защиты

|  | Значения показателей аппарата |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | ЭВ-08, ЭВ-16 ЭВ-17, ЭВ-29 ЭВВ-09 | ЭВ-55 | ЭВ-55-07 | ЭВ-58 | ЭВВ-37 | ЭВТ-54 | ВЗ-1 | ВЗ-57-02 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Номинальное напряжение, В | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Номинальное давление сжатого воздуха, кПа | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Напряжение в контактной сети, при котором вентиль должен удерживаться во включенном положении, не менее, В | — | — | — | — | — | — | 2200 | 2200 |
| Номинальный ток, А | ЭВ-008—0,152 ЭВ-16, ЭВ-17, ЭВ-29—0,29 | 0,21 | 0,13 | 0,13 | 0,21 | 0,21 | — | 0,13 (0,107)** |
| Номинальный ток срабатывания вентиля, А: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| включающего | 0,185 | 0,15 | 0,092 | 0,092 | — | 0,15 | 0,17 | 0,092 (0,075)** |
| выключающего | 0,19 | — | — | — | 0,15 | — | — | — |
| Зазор рабочий под якорем, мм | — | 1,5±0,1 | 1,5±0,1 | 1,5±0,1 | 2,1±0,1 | 1,8±0,1 | 2,2±0,1 | 2,2±0,1 |
| Площадь сечения клапанной системы, мм2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на впуск | — | 5,5 | 1,76 | 5,5 | 20 | 8,5 | — | 5,5 |
| на выпуск | — | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 8 | 43/1,5* | — | 10,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ход клапана (клапанной системы) вентиля, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| включающего | 0,9 | 0,5±0,1 | 0,5±0,1 | 0,5±0,1 | 1,2±0,1 | 0,75±0,1 | 0,85 | 0,5±0,1 |
| выключающего | 1,3 | — | — | — | 1,2±0,1 | — | — | — |
| Напряжение переменного тока частотой 50 Гц для испытания изоляции катушки в течение 1мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Масса, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| включающие вентили | 1,93 | 1,2 | 1,26 | 1,24 | — | 2,2 | 3,2 | 3,2 |
| выключающие вентили | 2,25 | — | — | — | 1,57 | — | — | — |

* В числителе — на выпуск при открытом дроссельном клапане, в знаменателе — на выпуск при закрытом дроссельном клапане

** В скобках приведены значения для вентилей первых выпусков

8.35. Электроблокировочные клапаны КПЭ-99, КПЭ-99-02, КЭ-44

Номинальное напряжение вентиля, В	50

Номинальное давление сжатого воздуха, кПа	500

Уставка срабатывания клапана датчика на впуск сжатого воздуха в пневматический привод в диапазоне давлений в тормозной магистрали (при этом при включенном вентиле должно быть обеспечено сообщение тормозных цилиндров с атмосферой), кПа	300—370

Уставка срабатывания клапана датчика на прекращение подачи сжатого воздуха в пневматический привод при давлении в тормозной магистрали ниже (при этом при включенном вентиле тормозные цилиндры сообщены с воздухораспределителем), кПа	250

Ход клапана датчика, мм	4,5±0,3

Напряжение переменного тока частотой 50 Гц для испытания изоляции катушки вентиля в течение 1мин, В	1500

Масса, кг	КЭ-44—6,2

КПЭ-99—6,6

КПЭ-99-02—5,9

8.36. Регулятор давления АК-11Б

Номинальное напряжение, В	220

Номинальный ток контактов, А	20

Давление выключения, кПа:

нижний предел, не более	300

верхний предел, не менее	900

Перепад давлений выключения и включения при растворе контактов, кПа:

5мм, не более	140

15мм	180—210

Уставка  срабатывания, кПа:

при выключении	900±25

при включении	750±25

Нажатие контактов, Н	4,5±0,5

Раствор контактов, мм	5—15

Напряжение переменного тока частотой 50 Гц для испытания изоляции в течение 1 мин, В	2000

Масса, кг	1,7

8.37. Регулятор давления РД-012

Номинальное напряжение, В	3000

Номинальный ток, А	500

Наибольшее давление, кПа	900

Пределы регулирования давления, кПа:

нижний при токе 480 А	300±30

верхний при токе 670 А	450–50

Напряжение переменного тока частотой 50 Гц для испытания изоляции в течение 1 мин, В	9000

Масса, кг	23

8.38. Клапаны токоприемников, песочниц , звуковых сигналов, нагрузочных цилиндров, продувки

| Показатели | Значения показателей клапанов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КП-1 КП-1А* | КП-016Т КП-53 | КП-17-09А | КП-36 | КП-39 КП-40* | КП-41 | КП-100-03 (КП-110, КП-110А) |
| Номинальное напряжение, В | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Номинальное напряжение для питания нагревателя, В | — | — | — | — | — | — | 50 |
| Номинальное давление сжатого воздуха, кПа | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ход клапана, мм | Не менее 3,5 | Не менее 4 | Впускной 3,5—4 Выпускной 5,5—6 | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 (Не менее 3) |
| Напряжение переменного тока частотой 50 Гц для испытания изоляции в течение 1 мин, В: |  |  |  |  |  |  |  |
| катушки вентиля | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| выводов нагревателя | — | — | — | — | — | — | 1000 |
| Масса, кг | КП-1—7,05 КП-1А—6 | КП-016Т—5 КП-53—6 | 7,7 | КП-36—5 | КП-39—5 КП-40—3 | 5,4 | КП-100-03—6,75 КП-110—6 КП-110А—5,1 |

* Клапаны КП-1А и КП-40 электромагнитных включающих вентилей не имеют

8.39. Пневматические выключатели управления

| Наименование показателя | Значения показателей выключателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПВУ-2 | ПВУ-3 | ПВУ-7 | ПВУ-7-03 | ПВУ-7-04 |
| Рабочее давление сжатого воздуха, Мпа | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Номинальное напряжение кулачкового контактора, В | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Номинальный ток, А | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Число контактов: |  |  |  |  |  |
| Размыкающих | — | 1 | — | — | — |
| Замыкающих | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| Уставка срабатывания, МПа: |  |  |  |  |  |
| на включение контактов | 0,45—0,48 | 0,3—0,35 | Не менее 0,05 | 0,28—0,32 | 0,18—0,22 |
| на отключение контактов | 0,27—0,29 | 0,05 | 0,13—0,15 | 0,15—0,18 | 0,06—0,1 |
| Масса, кг | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |