Приложение 10

Номинальный ток плавких вставок предохранителей цепей управления

| Наименование защищаемой электрической цепи | Ток, А |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ10 | ВЛ11 | ВЛ11М | ВЛ15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Генератор управления (якорь) | 150 | 150 | 150 | — |
| Генератор управления (обмотка возбуждения) | 10 | — | — | — |
| Аккумуляторная батарея | 50 | 50 | 50 | — |
| Вспомогательные машины | 35 | 25 | — | — |
| Двигатель преобразователя (цепь возбуждения) | 50 | — | — | — |
| Двигатель вспомогательного компрессора | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Токоприемники | 15 | — | — | — |
| Освещение панели управления | 5 | — | — | — |
| Освещение высоковольтной камеры | 10 | — | 10 | — |
| Освещение машинного помещения | 15 | 25 | 25 | — |
| Освещение кабины | 5 | 5 | 5 | — |
| Освещение измерительных приборов | 5 | 5 | 5 |  |
| Освещение ходовых частей | 10 | — | — | — |
| Освещение ходовых частей, измерительных приборов, кабины | — | — | 10 | — |
| Фонари буферные | 5 | 5 | 5 | — |
| Прожектора | 10 | 10 | 10 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обогрев окон, клапана продувки главных резервуаров, прожектора, буферные фонари | — | 25 | 25 | — |
| Сигнализация (сигнальные лампы) | 5 | — | — | — |
| Розетки служебного пользования | 10 | — | — | — |
| Клапаны продувки главных резервуаров | 5 | 5 | 5 | — |
| Контактор обогревателей клапанов продувки главных резервуаров | 5 | — | — | — |
| Обогреватели спускных кранов (клапанов продувки главных резервуаров) | 35 | — | — | — |
| Обогреватель масла компрессора | 25 | — | — | — |
| Контроллер машиниста | — | 15 | — | — |
| Электроплитка | 10 | — | — | — |
| Контактор вспомогательного компрессора | — | 5 | 5 | — |
| Контакторы электрических печей | 5 | 5 | 5 | — |
| Датчики боксования | — | 5 | 10 | — |
| Локомотивная сигнализация | 5 | 5 | 5 | — |
| Вентилятор обдува окон | 5 | — | — | — |
| Выключатель цепи управления | 45 | 45 | — | — |
| Блок тумблеров переключателей тяговых двигателей | — | 5 | 5 | — |
| Кондиционер | — | — | — | 25 |