# Приложение 5

##### Уставки срабатывания аппаратов защиты и контроля

| ## Наименование ## аппаратов | ## Тип аппарата | ## Серия электровоза | Величина уставки срабатывания | Время срабатывания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Быстродействующие | ## БВП-5 | ВЛ10 | 3100+100−50 А | 0,0015—0,003 | Собственное время |
| выключатели | ## БВП-5-02 | ВЛ11, ВЛ11М, ВЛ15 | 2500+100−200 А | 0,0015—0,003 | #### То же |
|  | ## БВЗ-2 | ВЛ10, ВЛ15 | По максимальному току 300 +20 А | Не более 0,004 | ² |
|  |  |  | При дифференциальной защите 50 А | Не более 0,003 | ² |
|  | ## БВЭ-ЦНИИ | ВЛ10 | 400+80−60 А | 0,0005—0,0015 | ² |
| 2. Электромагнитные контакторы | МК-204 | ВЛ10 | 20 А | — | — |
|  | МКП-23Г | ВЛ10 | 12 А | — | — |
|  | МКП-23Д | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ11М, ВЛ15 | 25 А | — | — |
|  | МКП-23Е | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ11М, ВЛ15 | 20 А | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Быстродействующие контакторы | БК-2Б | ВЛ10 | Ток включения 30—35 А Ток выключения 6—10 А | — 0,0015 | Собственное время |
|  | БК-78Т | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ11М, ВЛ15 | Ток включения 35—50 А | Не более 0,005 | То же |
| 4. Реле перегрузки и тока | РТ-50 | ВЛ10 | 50+2,5 А | — | — |
|  | РТ-067 | ВЛ11, ВЛ11М | 14-2 А | — | — |
|  | РТ-067-01 | ВЛ15 | 14-2 А | — | — |
|  | РМТ-069 | ВЛ11 | 100-30 А | — | — |
|  | РТ-406В | ВЛ10 | 750±30 А | — | — |
|  | РТ-500 | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ11М, ВЛ15 | 80±4 А | — | — |
|  | РТ-502 | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ11М, ВЛ15 | 750±30 А | — | — |
|  | РТ-502 | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ11М | 450 А | — | В цепи электроотопления вагонов пассажирских поездов |
|  | РТ-612 | ВЛ11М | 325±25 А | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Реле боксования | РБ-4М | ВЛ10 | 0,007—0,0075 А | — | — |
| 6. Реле оборотов | РКО-28 | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ11М | 1950±50 об/мин | — | — |
| 7. Реле низкого напряжения | РНН-048 | ВЛ10 | Напряжение включения 2700 В, напряжение отключения 1900 В | — | При включении в цепь катушки добавочного резистора |
|  | РНН-497 | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ11М, ВЛ15 | Напряжение включения 2700 В, напряжение отключения 1900 В | — | То же |
| 8. Реле повышенного напряжения | РПН-018 | ВЛ10 | Ток включения 0,218 А, ток отключения 0,164 А | — | ² |
|  | РПН-496 | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ11М, ВЛ15 | Ток включения 0,218 А Ток отключения 0,164 А | — | ² |
| 9. Реле рекуперации | РР-4 | ВЛ10 | 0,005—0,0062 А | — | — |
|  | РР-498 | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ11М, ВЛ15 | 0,005—0,006 А | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Реле дифференциальное | Д-4В | ВЛ10 | При одном витке в рамке магнитопровода 100 А и номинальном напряжении на катушке с добавочным резистором 300 Ом | 0,0065 | Собственное время |
|  | РДЗ-002 | ВЛ15 | 100-30 А | 0,0065 | То же |
|  | РДЗ-068* | ВЛ11, ВЛ11М | 100-30 А | 0,0065 | ² |
|  | РДЗ-068-01 | ВЛ11, ВЛ11М | 8,5-2 А | 0,0065 | ² |
|  | РДЗ-504 | ВЛ10 | 100-30 А | 0,0065 | ² |
| 11. Датчики боксования | ДБ-007 | ВЛ11М | 200±10 В |  | Статическая уставка |
|  | ДБ-008, ДБ-028 | ВЛ15 | 100±5 В |  | Статическая уставка на «С» соединении тяговых двигателей |
|  | ДБ-018 | ВЛ10, ВЛ11 | 90±4,5 В |  | Статическая уставка |
| 12. Реле промежуточные | РП-280, РП-282 | ВЛ11, ВЛ11М, ВЛ15 | 20+5 В | — | — |
|  | РП-281 | ВЛ15 | 25+3 В | — | — |
|  | РП-287 | ВЛ11, ВЛ11М, ВЛ15 | 25+3 В | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. Реле времени | ##### РЭВ-292 | ВЛ11М, ВЛ15 | 0,11—0,14 А | 2—3 | Задержка при размыкании |
|  | РЭВ-294 | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ11М, ВЛ15 | 0,14—0,19 А | 2—3 | То же |
|  | РЭВ-295 | ВЛ15 | 0,14—0,19 А | 2—3 | ² |
|  | РЭВ-814 | ВЛ10 | 0,17—0,2 А | 5 | ² |
|  | ЭВ-143 | ВЛ10 | — | 10—15 | ² |
| 14. Регулятор напряжения | СРН-7У-3 | ВЛ10 | 50+2 В | — | — |
| 15. Автоматический регулятор давления | АК-11Б | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ11М, ВЛ15 | Включение 750±25 кПа Выключение 900±25 кПа | — | — |
| 16. Регулятор давления | РД-012 | ВЛ10, ВЛ11 | 300±30 кПа (при токе 480 А) 450-50 кПа (при токе 670 А) | — | — |
| 17. Электроблокировочные клапаны | КЭ-44, КПЭ-99, КПЭ-99-02 | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ11М, ВЛ15 | Срабатывание клапана датчика на впуск сжатого воздуха в пневматический привод при давлении воздуха в тормозной магистрали 370 кПа | — | При этом при включенном вентиле тормозные цилиндры сообщены с атмосферой. Клапан КЭ-44 применяется на электровозах ВЛ10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Срабатывание клапана датчика на прекращение подачи воздуха в пневматический привод при давлении в тормозной магистрали ниже 250 кПа | — | При этом при включенном вентиле тормозные цилиндры сообщены с воздухораспределителем |
| 18. Пневматические выключатели управления | ПВУ-2 | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ11М, ВЛ15 | На включение контактов 0,45—0,48 МПа. На отключение контактов 0,27—0,29 МПа | — | — |
|  | ПВУ-3 | ВЛ11, ВЛ11М, ВЛ15 | На включение контактов 0,3—0,35 МПа На отключение контактов 0,05 МПа | — | — |
|  | ПВУ-7 | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ11М, ВЛ15 | На включение контактов ³ 0,05 МПа На отключение контактов 0,13—0,15 МПа | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПВУ-7-03 | ВЛ11, ВЛ11М, ВЛ15 | На включение контактов 0,28—0,32 МПа На отключение контактов 0,15—0,18 МПа | — | — |
|  | ПВУ-7-04 | ВЛ11, ВЛ11М | На включение контактов 0,18—0,22 МПа На отключение контактов 0,06—0,1 МПа | — | — |

* Реле РДЗ-068 используется также как реле моторного тока на электровозах ВЛ11, ВЛ11М