Приложение 4

Перечень деталей электровозов  постоянного тока серий ВЛ, подлежащих неразрушающему контролю магнитопорошковым (МПК) или ультразвуковым (УЗК) методами, и периодичность его выполнения

| Наименование деталей | Периодичность контроля | Метод Контроля |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Оси колесных пар (шейки под подшипники, средняя часть оси) | При ТР-3, в случаях выплавления баббита, перегрева моторно-осевого подшипника | МПК |
| 2. Бандажи колесной пары: 2.1. Основное сечение | При ТР-3 , перед насадкой на колесный центр | МПК или УЗК |
| 2.2. Гребни | До наплавки и упрочнения и после механической обработки наплавленных гребней, а также после упрочнения гребней | УЗК и МПК |
| 3. Тяговая зубчатая передача: 3.1. Зубья зубчатых колес | При ТР-3 и освидетельствовании колесных пар, во всех случаях сборки колесно-моторного блока | МПК или УЗК |
| 3.2. Зубья шестерен тяговых двигателей | При насадке на вал тягового двигателя | МПК или УЗК |
| 4. Колесные центры: |  |  |
| 4.1. Обработанная поверхность под насадку бандажа | В случаях смены колесных пар | МПК |
| 4.2. Удлиненные ступицы колесных центров | При ТР-3, при освидетельствовании колесных пар | УЗК |
| 5. Планка стопорная буксового узла колесной пары | При изготовлении и во всех случаях монтажа буксового узла | МПК |
| 6. Рессорное подвешивание: |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 6.1. Стойки и валики | При ТР-3, а также во всех случаях установки указанных деталей | МПК |
| 6.2. Листы и хомут рессоры | В случае ремонта рессоры со снятием хомута | ,, |
| 7. Детали подвески тягового двигателя: | При ТР-3, а также во всех случаях установки |  |
| 8. Стержень люлечного подвешивания | При ТР-3, а также во всех случаях монтажа |  |
| 9. Тяги поводков в средней части | При ТР-3, а также во всех случаях установки тяг | « |
| 10. Упоры противоотносного устройства (электровоз ВЛ10) | При ТР-3, а также во всех случаях установки упоров | МПК |
| 11. Тяговое устройство (электровоз ВЛ15): |  |  |
| 11.1. Валики тяговых устройств и наклонных тяг тележек | При ТР-3, а также во всех случаях установки валиков | МПК |
| 11.2. Вилка буферного узла | В случаях разборки буферного узла | « |
| 12. Ролик и валики противоразгрузочного устройства (электровозы ВЛ10, ВЛ11) | При ТР-3, а также во всех случаях постановки этих деталей | « |
| 13. Шаровая связь (электровозы ВЛ10, ВЛ11): |  |  |
| Корпус и валик шаровой связи | При ТР-3, а также во всех случаях монтажа шаровой связи | ,, |
| 14. Детали тормозной рычажной передачи: продольные тяги, балансиры, подвески, стойки, планки, поперечины, валики, оси, подвески, башмаки | При ТР-3, а также во всех случаях постановки этих деталей | « |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 15. Корпус автосцепки, тяговый хомут, клин и валики тягового хомута, болты крепления розетки автосцепки, маятниковые подвески центрирующего прибора, стяжной болт поглощающего аппарата | При полном освидетельствовании и во всех случаях постановки указанных деталей (стяжной болт контролируется только после ремонта его сваркой) | " |
| 16. Шток и валики гидравлических гасителей колебаний | При ТР-3 и на ТР-2, а также во всех случаях постановки указанных деталей | МПК |
| 17. Детали компрессора КТ6-Эл: коленчатый вал (шейки), шатуны прицепные и жесткие, пальцы шатунов, поршней цилиндров низкого и высокого давления, шпильки масляных насосов | При всех видах ремонта компрессора с выемкой вала | ,, |
| 18. Валы тяговых двигателей и вспомогательных машин |  |  |
| 18.1. Конусы валов | При всех видах ремонта со снятием с вала шестерни, вентилятора, полумуфты и других деталей | " |
| 18.2. Шейки валов под внутренние кольца подшипников качения | При всех случаях ремонта электрических машин со снятием внутренних колец | " |
| 19. Полюсные болты тяговых двигателей | При ТР-3, а также во всех случаях снятия полюсов и замены болтов | МПК или УЗК. УЗК при ремонте без демонтажа |
| 20. Подшипники качения подшипниковых узлов колесных пар и электрических машин (внутренние и наружные кольца ролики) | При всех видах ремонта подшипников с полной их разборкой | МПК |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 20.2. Наружные поверхности внутренних колец подшипников качения, насаженных на оси и валы | При ревизии первого объема подшипниковых узлов При неплановом ремонте с разборкой буксового узла колесной пары или с выемкой якоря электрической машины | МПК " |