# Приложение 3

### Нормы значений сопротивления изоляции и испытательного напряжения при

проверке электрической прочности электрических цепей и оборудования электровозов

| ## Наименование испытуемой цепи и электрооборудования | Операции, выполняемые перед испытанием |  | Сопротивление изоляции, МОм, не менее |  |  | Испытательное напряжение при ТР-3, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при ТР-3 | при ТР | Брако-вочное в эксплу-атации, менее |  |
| ## 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Цепь: токоприемники, дроссели, разъединители высоковольтные наружной установки, разрядники, реле контроля, высоковольтная катушка защитного вентиля, кабели к быстродействующим выключателям БВП-5 (БВП-5-02), БВЗ-2 (БВЭ-ЦНИИ), к электромагнитным контакторам включения вспомогательных машин и электрических печей, разъединителям однополюсным высоковольтным, шинным разъединителям (переключателям) | - конденсаторы С1, С2, 156-1, 156-2, 219-1, блок контура с разделительным конденсатором отсоединяются от цепи со стороны высокого напряжения; - высоковольтная катушка вентилей защиты отсоединяется от «земли»; - добавочные резисторы к киловольтметрам отсоединяются со стороны высокого напряжения |  | 6 | 2,5 | 1,2 | 8000 |
| ## 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Цепь: быстродействующие выключатели БВП-5 (БВП-5-02), реле дифференциальной защиты, электропневматические контакторы, пусковые резисторы, амперметры и шунты к ним, групповые переключатели, реле перегрузки тяговых двигателей, отключатели (переключатели) тяговых двигателей, режимные переключатели, реле рекуперации, реле максимального и низкого напряжения, добавочные резисторы к ним, кабели, идущие к электромагнитным контакторам преобразователей |  | реле низкого напряжения отсоединяется от «земли» | 3 | 1,5 | 1,2 | 6000 |
| 3. Цепь: тяговые двигатели (в холодном состоянии), отключатели (переключатели) тяговых двигателей, реверсоры (реверсивные переключатели), тормозные переключатели, индуктивные шунты, электропневматические контакторы и резисторы ослабления возбуждения тяговых двигателей, групповые переключатели, амперметры и шунты к ним, резисторы стабилизирующие и переходные, быстродействующие контакторы, разрядные и уравнительные резисторы, переключатели режимные, реле боксования (высоковольтная сторона датчиков боксования) |  | панели с силовыми диодами и преобразователи ПТС должны быть зашунтированы | 3 | 1,5 | 1,2 | 6000 |
| ## 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. Цепь: быстродействующий выключатель БВЗ-2 (БВЭ-ЦНИИ), электромагнитные контакторы включения вспомогательных машин, электропечей, контакторы пусковых панелей, реле перегрузки, резисторы в цепи вспомогательных машин, переключатель вентиляторов, шунтирующие резисторы, электропечи, добавочные резисторы к счетчикам электроэнергии |  | - добавочные резисторы R18, R19, P150-P151, P152-P153 отсоединяются от счетчиков электрической энергии; - провод 121, идущий к счетчику электроэнергии Wh1, отсоединяется от остальных проводов силовой цепи | 3 | 1,5 | 1,2 | 6000 |
| 5. Цепь: киловольтметры, контролирующие напряжение контактной сети |  | киловольтметры отсоединяются от добавочных резисторов со стороны «земли» | 3 | 1,5 | 1,2 | 6000 |
| 6. Цепь электроотопления вагонов пассажирских поездов: реле перегрузки, электропневматический контактор, переключатель, штепселя, розетки |  |  | 5 | 3 | 2 | 8000 |
| 7. Цепь: генераторы управления, якоря генераторов преобразователей |  | - якоря генераторов управления отсоединяются от «земли»; - разрядный резистор якоря преобразователя отсоединяется от «земли» | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 1000 |
| ## 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8. Цепь управления: блокировок и сигнализации |  | - электронные регуляторы напряжения, блоки САУРТ, СМЕТ, устройство импульсной подачи песка, другая электронная аппаратура отсоединяются от испытываемых цепей; - все предохранители вынимаются; - автоматические выключатели устанавливаются в отключенное положение; - рубильники на панели управления (агрегате панели управления) устанавливаются в среднее положение; - диоды шунтируются | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 1000 |

Примечания:

- Сопротивление изоляции относительно кузова электровоза и испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением производится только после подготовки цепей к измерениям и испытаниям.

- Испытание изоляции повышенным напряжением производится после положительных результатов измерения сопротивления изоляции.

- Порядок сбора электрических цепей и их подготовки для проверки сопротивления изоляции и испытания цепей высоким напряжением устанавливается технологическими картами, разрабатываемыми в локомотивных депо.

- За сопротивление изоляции принимается значение сопротивления изоляции, измеренное через 60 с после приложения напряжения мегомметра.

- Перед проверкой электрической прочности изоляции повышенным напряжением кузова электровоза должны быть заземлены.

- Указанные значения испытательного напряжения являются действующими значениями переменного тока частотой 50 Гц. Продолжительность приложения нормированного напряжения должна быть – 1 мин. Скорость подъема напряжения до 1/3 нормированного значения может быть произвольной. Далее напряжение должно подниматься плавно с такой скоростью, чтобы был возможен визуальный отсчет по измерительному прибору и при достижении нормированного значения поддерживаться неизменным. После требуемой выдержки напряжение плавно снижается до 1/3 нормированного или ниже и отключается.

- При измерении электрического сопротивления изоляции все остальные цепи отсоединяются от испытываемых и заземляются, а электронные блоки отключаются.

- Измерение испытательного напряжения и сопротивления изоляции производятся приборами класса точности не ниже 1,5.

- Измерение сопротивления изоляции по пунктам 1–6 производится мегомметром напряжением 2,5 кВ, по пунктам 7, 8–мегомметром напряжением 1 кВ.

- На всех аппаратах, прошедших ремонт со снятием с электровоза, и устанавливаемых на электровоз новых электрических аппаратах должно быть измерено сопротивление изоляции и произведена проверка ее электрической прочности испытательным напряжением в соответствии с требованиями ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые» или с требованиями чертежей.

- Проверка состояния изоляции электрических цепей АЛСН и устройств контроля  бдительности машиниста производится в соответствии с требованиями Инструкции ЦШ–ЦТ–303, электрических цепей КЛУБ в соответствии с требованиями Инструкции по техническому обслуживанию комплексного локомотивного устройства безопасности ЦТ–ЦШ–659.

- Проверка состояния изоляции электрических цепей электропневматического тормоза производится в соответствии с требованиями Инструкции ЦТ–533.