Приложение 6

Профилактические меры по исключению влияния статического

электричества на микросхемы электронного оборудования

1. Должна применяться мало электризующаяся одежда (хлопчатобумажные халаты, обувь на кожаной подошве).

2. Создается относительная  влажность в рабочем помещении в пределах 50-60 %.

3. Поверхность столов и пола покрывается мало электризующимися материалами или на рабочих столах должны иметься металлические листы размером не менее 100х200 мм, надежно соединенные с заземлением  через  ограничительный резистор 1 МОм.

4. На руки работающим одеваются специальные антистатические браслеты, соединенные с заземлением.

5. Заряд статического электричества с рук ремонтного персонала, инструмента и с выводов микросхем снимается прикосновением к заземлению через резистор 1 МОм.

6. Для покрытия столов, пола, стульев применяются специальные антистатические краски или пасты ("Чародейка", "Антистатик" и другие).