Приложение 9

Сопротивления катушек аппаратов

| Наименование аппарата | Тип аппарата | Наименование | Номинальное сопротивление при 20 °С, Ом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | катушки | ВЛ-10 | ВЛ11 | ВЛ11М | ВЛ15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Быстродействующие | БВП-5 | Удерживающая | 37,3 | — | — | — |
| выключатели |  | Включающая | 170 | — | — | — |
|  | БВП-5-02 | Удерживающая | — | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
|  |  | Включающая | — | 286 (170) | 286 | 286 (170) |
|  | БВЗ-2 | Включающая | 5,4 | — | — | 5,4 |
|  |  | Отключающая | 6,35 | — | — | 6,35 |
|  | БВЭ-ЦНИИ | Главного магнитопровода: |  |  |  |  |
|  |  | 1-ая секция | 2,24 | — | — | — |
|  |  | 2-ая секция | 1,68 | — | — | — |
|  |  | Магнитопровода неподвижного контакта | 5,5 | — | — | — |
|  |  | Трансформатора: |  |  |  |  |
|  |  | 1-ая секция | 2,8 | — | — | — |
|  |  | 2-ая секция | 13,5 | — | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Контакторы | ПК-15 | Включающая | 170 | 286 (170) | — | — |
| электропневматические | ПК-17 | " | 170 | 286 (170) | — | — |
|  | ПК-21 | " | 170 | 286 (170) | — | — |
|  | ПК-22 | " | 170 | 286 (170) | — | — |
|  | ПК-23 | " | 170 | — | — | — |
|  | ПК-31 | " | 170 | 286 (170) | — | — |
|  | ПК-33 | " | 170 | 286 (170) | — | — |
|  | ПК-41 | " | 170 | 286 (170) | — | — |
|  | ПК-43 | " | 170 | 286 (170) | — | — |
|  | ПК-053 | " | 170 | — | — | — |
|  | ПК-118 | " | — | 286 (170) | — | — |
|  | ПК-120-56 | " | — | — | 286 | — |
|  | ПК-120-64 | " | — | — | 286 | — |
|  | ПК-121-14 | " | — | — | 286 | — |
|  | ПК-121-50 | " | — | — | 286 | — |
|  | ПК-121-63 | " | — | — | 286 | — |
|  | ПК-122-63 | " | — | — | 286 | — |
|  | ПК-123-29 | " | — | — | 286 | — |
|  | ПК-123-43 | " | — | — | 286 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПК-123-63 | Включающая | — | — | 286 | — |
|  | ПК-123-70 | " | — | — | 286 | — |
|  | ПК-005 | " | — | — | — | 286 (170) |
|  | ПК-358-42 | " | — | — | — | 286 (170) |
|  | ПК-358-64 | " | — | — | — | 286 (170) |
|  | ПК-360-01 | " | — | — | — | 286 (170) |
|  | ПК-360-22 | " | — | — | — | 286 (170) |
|  | ПК-360-43 | " | — | — | — | 286 (170) |
|  | ПК-360-49 | " | — | — | — | 286 (170) |
|  | ПК-360-63 | " | — | — | — | 286 (170) |
| 3. Контакторы | МК-09 | " | — | — | 61 | — |
| электромагнитные | МК-10 | " | — | — | 61 | — |
|  | МК-010-01 | " | — | — | 61 | — |
|  |  | Дугогасительная | — | — | 0,18 | — |
|  | МК-15-01 | Включающая | 61 | 61 | — | 61 |
|  | МК-101 | Втягивающие (соединены параллельно) | 6,9 | — | — | — |
|  |  | Дугогасительная | 0,00023 | — | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МК-204 | Включающая | 0,211 (0,24) | — | — | — |
|  |  | Удерживающая | 0,061 (0,0664) | — | — | — |
|  | МК-310А | Включающая | — | 61 | — | 61 |
|  |  | Дугогасительная | — | 0,0326 | — | 0,0326 |
|  | МК-310В | Включающая | — | 61 | — | — |
|  |  | Дугогасительная | — | 0,186 | — | — |
|  | МК-310М | Включающая | — | — | — | 61 |
|  |  | Дугогасительная | — | — | — | 0,0326 |
|  | МКП-23Г | Включающая | 0,22 | — | — | — |
|  |  | Удерживающая | 0,15 | — | — | — |
|  | МКП-23Д | Включающая | 0,211 (0,22) | 0,211 (0,22) | 0,211 (0,22) | 0,211 (0,22) |
|  |  | Удерживающая | 0,0664 | 0,0664 | 0,061 | 0,0664 |
|  | МКП-23Е | Включающая | 0,211 (0,22) | 0,211 (0,22) | 0,211 (0,22) | 0,211 (0,22) |
|  |  | Удерживающая | 0,15 | 0,15 | 0,142 | 0,15 |
|  | ТКПМ-111-17 | Включающая | 90 | — | — | 90 |
|  | ТКПМ-111-18 | " | — | — | 90 | — |
|  | ТКПМ-111-21 | " | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | ТКПМ-111-22 | " | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | ТКПМ-111-25 | " | — | — | 90 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТКПМ-111-30 | Включающая | 90 | — | — | — |
|  | ТКПМ-121-21 | " | 90 | — | — | — |
|  | ТКПМ-131-17 | " | 90 | 90 | 90 | — |
| 4. Контакторы | БК-2Б | " | 0,0875 | — | — | — |
| быстродействующие | БК-78Т | Отключающая | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  |  | Электромагнитная | 11,5 | 11,5 | 11 | 11,5 |
| 5. Переключатели | ПКГ-4Б, ПКГ-6Г | Включающая | 170 | — | — | — |
| кулачковые групповые |  | Выключающая | 154 | — | — | — |
|  | ПКГ-020, | Включающая | — | — | — | 286 |
|  | ПКГ-020-01 | Выключающая | — | — | — | 173 |
|  | ПКГ-040 | Включающая | — | 286 | — | — |
|  |  | Выключающая | — | 173 | — | — |
|  | ПКГ-040-01 | Включающая | — | — | 286 | — |
|  |  | Выключающая | — | — | 173 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Тормозные переключатели | ПТ-007, ПТ-007-01 | Включающая | — | — | — | 286 |
|  | ПТ-022, ПТ-022-01 | " | — | — | 286 | — |
|  | ТК-8Б, ТК-36Т | " | 170 | — | — | — |
|  | ТК-042 | " | — | 286 | — | — |
| 7. Реверсивные переключатели (реверсор) | ПКД-005, ПКД-005-01 | " | — | — | — | 286 |
|  | ПКД-023 | " | — | — | 286 | — |
|  | ПКД-043 | " | — | 286 | — | — |
|  | РК-022Т | " | 170 | — | — | — |
| 8. Режимные | ПКД-006-01 | " | — | — | — | 286 |
| переключатели | ПКД-043-01 | " | — | 286 | — | — |
| 9. Переключатели двигателей | ПКД-011, ПКД-011-01 | " | — | — | — | 286 |
|  | ПКД-047, ПКД-047-01 | " | — | 286 | 286 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Переключатели вентиляторов | ПВ-001 | Включающая | — | — | — | 286 |
|  | ПВ-021 | " | — | — | 286 | — |
|  | ПВ-048 | " | — | 286 | — | — |
|  | ПШ-5Г | " | 170 | — | — | — |
| 11. Реле дифференциаль- | Д-4В | " | 7 | — | — | — |
| ной защиты | РДЗ-002 | " | — | — | — | 3,6 |
|  | РДЗ-068 | " | — | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
|  | РДЗ-068-01 | " | — | 3,6 | — | — |
|  | РДЗ-504 | " | 3,6 | — | — | — |
| 12. Реле боксования | РБ-4М | " | 2900 | — | — | — |
| 13. Реле низкого напря- | РНН-048 | " | 158 | — | — | — |
| жения | РНН-497 | " | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 14. Реле промежуточное | РП-280 | " | — | 156 | 156 | 156 |
|  | РП-281 | " | — | — | — | 156 |
|  | РП-282 | " | — | 156 | 156 | 156 |
|  | РП-287 | " | — | 156 | 156 | 156 |
|  | РП-472, РП-473 | " | 156 | — | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. Реле повышенного | РПН-018 | Включающая | 158 | — | — | — |
| напряжения | РПН-496 | " | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 16. Реле рекуперации | РР-4 | " | 920 | — | — | — |
|  | РР-498 | " | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 17. Реле перегрузки и тока | РТ-050 | " | 0,0043 | — | — | — |
|  | РТ-067 | " | — | 0,003 | 0,003 | — |
|  | РТ-067-01 | " | — | — | — | 0,003 |
|  | РТ-406В | " | — | — | — | — |
|  | РТ-500 | " | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | РТ-502 | " | — | — | — | — |
|  | РТ-612 | " | — | — | — | — |
| 18. Реле времени | РЭВ-292 | " | — | — | 148 | 148 |
|  | РЭВ-294 | " | 148 | 148 | 148 | 148 |
|  | РЭВ-295 | " | — | — | — | 148 |
| 19. Электропневматические | КП-1 | " | 170 | — | — | — |
| и электроблокировочные | КП-016Т | " | 170 | — | — | — |
| клапаны | КП-17-09А | " | 170 | — | — | — |
|  | КП-36 | " | — | — | 286 (173) | 286 (173) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КП-36 | Включающая | — | — | 286 (173) | 286 (173) |
|  | КП-39 | " | 170 | 170 | — | — |
|  | КП-41 | " | 170 | 170 | — | — |
|  | КП-53 | " | 170 | 170 | — | — |
|  | КП-100-03 | " | 170 | 170 | — | — |
|  | КП-110 | " | 170 | 170 | — | — |
|  | КП-110А | " | — | — | 286 | 286 |
|  | КПЭ-99 | " | 170 | 170 | — | — |
|  | КПЭ-99-02 | " | — | — | 173 | 173 |
|  | КЭ-44 | " | 170 | — | — | — |
| 20. Вентили электро- | ВЗ-1 | Включающая низковольтная | 178 | 178 | — | — |
| магнитные защитные |  | Высоковольтная | 178 | 178 | — | — |
|  | ВЗ-57-02 | Включающая низковольтная | — | 286 | 286 | 364 |
|  |  | Включающая высоковольтная | — | 286 | 286 | 364 |
| 21. Электромагнитный вентиль токоприемника | ЭВТ-54 | Включающая | — | 173 | 173 | 173 |
| 22. Регулятор напряжения | СРН-7У-3 | Шунтовая | 2,32 | — | — | — |
|  |  | Подвижная | 0,96 | — | — | — |

Примечание: В скобках указаны значения сопротивления до внесения изменений в чертежи катушек электроаппаратов (первоначальное исполнение)