Приложение 1

# Нормы допусков и износов деталей и узлов механического оборудования

|  | Серия | Размер, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование деталей и размеров | электровоза | чертежный | допускаемый при выпуске из ремонта |  | браковочный в эксплуатации |
|  |  |  | СР, КР | ТР-3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Рамы тележек |  |  |  |  |  |
| 1.1. Расстояние между осями пазов на кронштейнах рамы под валики поводков в одном буксовом проеме | ВЛ101), ВЛ111), ВЛ15 | 950±0,7 | 949—951 | 948,5—951,5 | – |
| 1.2. Расстояние между внутренними плоскостями паза буксовых кронштейнов правой и левой боковин (перпендикулярно продольной оси рамы тележки) | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 | 1890−1+1,3 | 1888—1891 | 1887,5—1892,5 | – |
| 1.3. Смещение оси паза для валиков поводков в буксовых кронштейнах рамы: | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 |  |  |  |  |
| одной боковины, не более |  | 0,1 | 0,3 | 0,5 | – |
| правой и левой боковин, не более |  | 1 | 1 | 1 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. Допускаемый прогиб боковины рамы на всей длине и вмятины, не более: |  |  |  |  |  |
| Вертикальный | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 | 5 | 8 | 10 | Более 15 |
| горизонтальный | ВЛ10, ВЛ11 | 5 | 6 | 8 | Более 15 |
|  | ВЛ15 | 5 | 6 | 8 | Более 10 |
| местные вмятины | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 | – | 6 | 10 | Более 15 |
| 1.5. Расстояние между нижними плоскостями буксовых кронштейнов рамы для валиков поводков в одном буксовом проеме | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 | 220±1 | 217—223 | 217—223 | – |
| 1.6. Расстояние между внутренними плоскостями пазов для поводков в буксовых кронштейнах | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 | 310+1,3 | 309,5—311,3 | 309,5—311,5 | – |
| 1.7. Износ накладки под ролик противоразгрузочного устройства | ВЛ10, ВЛ11 | – | – | – | Более 6 |
| 1.8. Износ накладки под скользун боковой опоры, не более | ВЛ10 | – | 1 | 2 | Более 4 |
| 1.9. Износ накладок под горизонтальные и вертикальные упоры люлечного подвешивания | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 | – | 1 | 2 | Более 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10. Отклонение от плоскости внутренних вертикальных поверхностей кронштейнов под буксы между проемами одной колесной пары, не более | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 | 0,5 | 1,5 | – | – |
| 1.11. Отклонение от параллельности внутренних поверхностей стоек пазов под поводок в одном проеме, не более | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 | 0,5 | 1 | 3 | – |
| 2. Опоры кузова, ограничители (упоры), шаровая связь, противоотносное устройство |  |  |  |  |  |
| 2.1. Вертикальный зазор между упором на раме кузова и накладкой на раме тележки (на прямом горизонтальном участке пути) для электровозов без люлечного подвешивания | ВЛ10 | 16±2 | 14—18 | 14—18 | Менее 10, Более 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Вертикальный зазор между упором на раме кузова и накладкой на раме тележки (на прямом горизонтальном участке пути) для электровозов с люлечным подвешиванием | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 | 25±5 | 20—30 | 20—30 | Менее 17, более 30 |
| 2.3. Горизонтальный зазор между упором на раме кузова и накладкой на раме тележки | ВЛ10, ВЛ11 | 15+3 | 15—18 | 15—18 | Менее 15, более 20 |
| (на прямом горизонтальном участке пути) | ВЛ15 | 30—33 | 30—33 | 30—33 | Менее 30, более 35 |
| 2.4. Износ опоры верхнего стакана, не более | ВЛ10 | – | 1 | 3 | Более 5 |
| 2.5. Высота пружины боковой опоры кузова в свободном состоянии | ВЛ10 | 322−5+3 | 317—325 | 315—325 | – |
| 2.6. Высота пружины боковой опоры кузова под рабочей нагрузкой 62,8 кН (6,4 тс) с регулировочными прокладками | ВЛ10 | 280±1 | 280±1 | 280±1 | – |
| 2.7. Суммарный зазор между направляющими втулками и стаканом боковой опоры в раме кузова | ВЛ10 | 0,12—0,58 | 0,12—0,6 | 0,12—1,2 | Более 2,5 |
| 2.8. Износ скользуна боковой опоры кузова, не более | ВЛ10 | – | 1,5 | 3 | Более 5 |
| 2.9. Диаметр главного шкворня | ВЛ10, ВЛ11 | 155−0,28−0,15 | 153—155 | 151—155 | Менее 150 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10. Суммарный зазор между шкворнем и втулкой шара | ВЛ10, ВЛ11 | 0,145–0,405 | 0,145—0,5 | 0,145—1,5 | Более 3 |
| 2.11. Суммарный зазор между шаром и его вкладышем | ВЛ10, ВЛ11 | 0,05—0,39 | 0,05—0,5 | 0,05—1 | Более 2 |
| 2.12. Высота вкладыша шаровой связи | ВЛ10, ВЛ11 | 75−0,29−0,1 | 74,5—74,9 | 74—74,9 | – |
| 2.13. Диаметр шара по наружной поверхности | ВЛ10, ВЛ11 | 220− 0,165−0,05 | 219,5–222 | 219–223 | Менее 217 |
| 2.14. Износ упоров шаровой связи, не более | ВЛ10, ВЛ11 | – | – | 0,5 | Более 2 |
| 2.15. Зазор между корпусом и упором по вертикали | ВЛ10, ВЛ11 | 0,12—0,56 | 0,12—0,7 | 0,12—1 | – |
| 2.16. Суммарный зазор между корпусом и упорами | ВЛ10, ВЛ11 | 0,2—0,6 | 0,2—0,6 | 0,2—1 | Более 1,5 |
| 2.17. Толщина сегментообразного упора | ВЛ10, ВЛ11 | 27,5-0,33 | 27—27,5 | 26,5—27,5 | – |
| 2.18. Выработка торца вкладыша шара под стопорное кольцо, не более | ВЛ10, ВЛ11 | – | 0,2 | 0,2 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.19. Износ стопорного кольца по толщине, не более | ВЛ10, ВЛ11 | – | 0,1 | 0,2 | – |
| 2.20. Износ корпуса шаровой связи по ширине, не более | ВЛ10, ВЛ11 | – | 0,5 | 0,6 | – |
| 2.21. Суммарный зазор между толкателем и втулкой в шкворневом брусе | ВЛ10 | 0,4—0,6 | 0,4—0,6 | 0,4—1 | Более 2 |
| 2.22. Высота наружной пружины противоотносного устройства в свободном состоянии | ВЛ10 | 255−2+7 | 253—262 | 250—262 | Менее 246 |
| 2.23. То же внутренней пружины | ВЛ10 | 241−2+7 | 239—248 | 236—248 | Менее 233 |
| 2.24. Износ вкладыша крышки горизонтального упора, не более | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 | – | 2 | 3 | Более 5 |
| 2.25. Высота пружины горизонтального упора в свободном состоянии | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 | 99—103,5 | 99—103,5 | 99—103,5 | Менее 90 |
| 2.26. Износ крышки вертикального упора, не более | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 | – | 2 | 3,5 | Более 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Опора кузова средней тележки | ВЛ15 |  |  |  |  |
| 3.1. Высота пружины опоры в свободном состоянии |  | 582—590 | 582—590 | 578—590 | Менее 572 |
| 3.2. Прогиб пружины под нагрузкой 63,7 кН (6,5 тс) |  | 105—128 | 105—128 | 105—128 | Менее 105, более 128 |
| 3.3. Высота пружины под нагрузкой 63,7 кН (6,5 тс) с регулировочными прокладками |  | 485,5—488,5 | 485,5—488,5 | 485,5—488,5 | Менее 485,5, более 488,5 |
| 3.4. Толщина пакета регулировочных прокладок, не более |  | 24 | 24 | 24 | Более 34 |
| 3.5. Зазор между втулками стержня и стакана |  | 0,24—0,81 | 0,24—0,81 | 0,24—2 | Более 4 |
| 3.6. Зазор между вкладышем и втулкой стакана в верхнем и нижнем шарнирах |  | 1—2,09 | 1—2,09 | 1—3 | Более 4,5 |
| 3.7. Износ вкладыша шарнира: |  |  |  |  |  |
| внутри, не более |  | – | – | 1,5 | Более 2 |
| снаружи, не более |  | – | – | 1,5 | Более 2 |
| 3.8. Износ головки шарнира, не более |  | – | – | 1,5 | Более 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9. Натяг втулок на стержне |  | 0,091—0,232 | 0,091—0,232 | 0,091—0,232 | – |
| 3.10. Характер сопряжения элементов верхнего шарнира: |  |  |  |  |  |
| натяг вкладыша во фланце |  | 0,028—0,148 | 0,028—0,148 | 0,028—0,148 | – |
| натяг головки в винте |  | 0,021—0,099 | 0,021—0,099 | 0,021—0,099 | – |
| 3.11. Характер сопряжения элементов нижнего шарнира: |  |  |  |  |  |
| натяг втулки в стакане |  | 0,09––0,198 | 0,09––0,198 | 0,09––0,198 | – |
| натяг головки в стакане |  | 0,021––0,099 | 0,021––0,099 | 0,021––0,099 | – |
| 4. Люлечное подвешивание | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 |  |  |  |  |
| 4.1. Высота пружины в свободном состоянии |  | 378−3+9 | 372—387 | 369—387 | Менее 365 |
| 4.2. Высота пружины под тарировочной нагрузкой 68,7 кН (7 тс) – выдерживается при помощи регулировочных прокладок |  | 309—311 | 309—311 | 309—311 | Менее 309, более 311 |
| 4.3. Высота пакета регулировочных прокладок, не более |  | 15 | 15 | 15 | Более 22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4. Прогиб пружины под тарировочной нагрузкой 68,7 кН (7 тс) |  | 71—86 | 71—86 | 71—86 | Менее 71, более 86 |
| 4.5. Зазор между втулками стержня и стакана |  | 0,23—0,69 | 0,23—0,69 | 0,23—2 | Более 4,5 |
| 4.6. Натяг втулок на стержне |  | 0,037—0,178 | 0,037—0,178 | 0,037—0,178 | – |
| 4.7. Выработка стержня в местах верхнего шарнира |  | – | – | Не более 3 | Более 5 |
| 4.8. Зазор между опорами и прокладками верхних и нижних шарниров (как среднее арифметическое значение двух измерений с противоположных сторон) |  | 10—15 | 10—15 | 7—15 | Менее 4 |
| 4.9. Износ трущихся поверхностей выступов опор и впадин прокладок (каждой поверхности) |  | – | – | Не более 1 | Более 1,5 |
| 4.10. Радиус выступов опор |  | 15-1 | 14—15 | 14—16,5 | Более 17 |
| 4.11. Отклонение поверхности выступов от общей прилегающей плоскости, не более |  | – | – | 0,5 | Более 0,7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.12. Радиус впадин прокладок |  | 20+1 | 20—21 | 19—21 | Менее 18 |
| 4.13. Отклонение поверхности впадин от общей прилегающей плоскости, не более |  | – | – | 0,5 | Более 0,7 |
| 4.14. Износ кольца прокладки в местах контакта с выступами опоры глубиной, не более |  | – | – | 1,5 | Более 4 |
| 4.15. Износ торцов выступов опоры в местах контакта с кольцом прокладки, не более |  | – | – | 1,5 | Более 2 |
| 4.16. Сколы в виде фаски 5х5 мм на радиусной части выступов опоры в районе торцов длиной, не более |  | – | – | 6 | Более 12 |
| 4.17. Высота выступов опор |  | 24±1 | 23—25 | 22—25 | Менее 19,5 |
| 4.18. Высота впадин прокладок |  | 12±1 | 10—13 | 10—15 | Более 16,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Противоразгрузочное устройство | ВЛ10, ВЛ11 |  |  |  |  |
| 5.1. Зазор между рычагом и буферным брусом, не менее |  | 5 | 5 | 5 | Менее 4 |
| 5.2. Зазор между роликом и пластиной на раме тележки при нулевом выходе штока |  | 55−10+15 | 45—70 | 45—70 | Более 80 |
| 5.3. Зазор между втулкой и валиком в шарнирных соединениях |  | 0,4—0,8 | 0,4—0,8 | 0,4—1 | Более 4 |
| 5.4. Износ опорного ролика по диаметру, не более |  | – | 1 | 7 | Более 15 |
| 6. Тяговое устройство | ВЛ15 |  |  |  |  |
| 6.1. Зазор между кольцами шарнирных подшипников: |  |  |  |  |  |
| ШМ40 |  | 0—0,05 | 0—0,05 | 0—0,5 | Более 1 |
| ШС70 |  | 0,18—0,35 | 0,18—0,35 | 0,18—0,7 | Более 1 |
| 6.2. Зазор между втулками и валиками диаметром: |  |  |  |  |  |
| 40 мм |  | 0,2—0,395 | 0,2—0,4 | 0,2—1 | Более 1,5 |
| 70 мм |  | 0,3—0,53 | 0,3—0,6 | 0,3—1,5 | Более 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3. Износ валиков диаметром, не более: |  |  |  |  |  |
| 40 мм |  | – | 0,5 | 0,8 | Более 1 |
| 70 мм |  | – | 0,5 | 1 | Более 1,5 |
| 6.4. Зазор между фланцем и кронштейном буферного узла при затяжке резиновых шайб при фланце высотой: |  |  |  |  |  |
| 100 мм |  | 10±2 | 8—12 | 8—12 | Менее 8, более 12 |
| 96 мм |  | 14±2 | 12—16 | 12—16 | Менее 12, более 16 |
| 93 мм |  | 18±2 | 16—20 | 16—20 | Менее 16, более 20 |
| 6.5. Натяг втулок в проушинах тяги |  | 0,037—0,178 | 0,037—0,18 | 0,037—0,18 | – |
| 6.6. Натяг втулки в рамке |  | 0,037—0,178 | 0,037—0,18 | 0,037—0,18 | – |
| 6.7. Натяг втулки в кронштейне |  | 0,01—0,136 | 0,01—0,136 | 0,01—0,136 | – |
| 7. Колесные пары |  |  |  |  |  |
| 7.1. Диаметр шейки оси под буксовые подшипники | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 | 180+0,027+0,052 | 180−0,3+0,052 | 180−0,4+0,0522) | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2. Диаметр предподступичной части оси | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 | 210+0,13+0,159 | от210−0,5+0,159 до 203−0,5+0,159 | от210−0,5+0,159 до 203−0,5+0,159 | – – |
| 7.3. Диаметр шейки оси под моторно-осевые подшипники | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 | 205-0,09 | 205−6−0,09 | 205−6−0,09 | Менее 198 |
| 7.4. Диаметр средней части оси | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 | 198-1 (200+2 до 1980 г.) | 195—202 | 195—202 | – |
| 7.5. Некруглость шейки оси, не более: | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 |  |  |  |  |
| под буксовые подшипники |  | 0,015 | 0,03 | 0,03 | _ |
| под моторно-осевые подшипники |  | 0,05 | 0,05 | 0,25 | Более 0,7 |
| 7.6. Толщина бандажей по кругу катания | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ153) | 90 | 85—1003) | 85—1003) | Менее 454) |
| 7.7. Разность диаметров бандажей по кругу катания, не более: |  |  |  |  |  |
| одной колесной пары | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Более 3 |
| комплекта колесных пар одной секции электровоза, работающего в: |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| грузовом движении | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 | 2 | 5 | 5 | Более 16 |
| пассажирском движении | ВЛ10, ВЛ11 | 2 | 5 | 5 | Более 12 |
| 7.8. Расстояние между внутренними гранями (торцами) ступиц центров колесных пар | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 | 1087−0,3+0,5 | 1086,5—1089 | 1086,5—10912) | – |
| 7.9. Уменьшение наружного диаметра ступицы центра зубчатого колеса в местах работы уплотнения, не более | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 | 0,3 | 4 | 52) | – |
| 8. Зубчатые передачи | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 |  |  |  |  |
| 8.1. Толщина зуба зубчатого колеса, измеренная на расстоянии 8,21 мм от вершины головки зуба |  | 14,58−0,7−0,53 | 13—14,58 | 11,5—14,582) | Менее 11,1 |
| 8.2. Толщина зуба шестерни, измеренная на расстоянии 12,71 мм от вершины головки зуба |  | 17,87−0,28−0,2 | 16,4—17,87 | 14,9—17,872) | Менее 14,4 |
| 8.3. Разность толщины зубьев зубчатых колес одной колесной пары, не более |  | 0,3 | 1 | 1 | Более 1,5 |
| 8.4. Общий боковой зазор между зубьями шестерни и колеса в зацеплении |  | 0,44—0,8 | 0,44—3,5 | 0,44—4,5 | Более 5,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5. Разность боковых зазоров одного направления обеих зубчатых передач одной колесной пары, не более |  | 0,2 | 0,3 | 0,4 | Более 0,5 |
| 8.6. Радиальный зазор между вершиной и впадиной зубьев шестерни и колеса, не менее |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Менее 2,5, более 5,5 |
| 8.7. Свисание шестерни относительно зубчатого колеса (при смещении из среднего положения якоря тягового двигателя не более 1 мм, а остова — не более 0,5 мм), не более |  | 4 | 4 | 4 | Более 6 |
| 8.8. Зазор между стенкой кожуха зубчатой передачи и шестерней (при смещении якоря двигателя из среднего положения не более, чем на 1 мм), не менее |  | 7 | 7 | 7 | Менее 3 |
| 8.9. Уменьшение расстояния от торца вала тягового двигателя до наружной поверхности шестерни после окончательной ее посадки на вал |  | 2,73—3 | 3,2—3,6 | 3,2—3,6 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.10. Глубина вмятин, раковин, выкрашиваний на поверхности зуба, не более при общей площади от рабочей поверхности на головке зуба, % не более |  | – – | 2 5 | 2 10 | 2 (отдельных 3) 25 |
| 9. Моторно-осевые подшипники | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 |  |  |  |  |
| 9.1. Суммарный разбег тягового двигателя на оси колесной пары |  | 0,35—2 | 0,35—2 | 0,35—2 | Более 5 |
| 9.2. Толщина основания вкладыша моторно-осевого подшипника |  | 12-0,5 | 11,5—12 | 10—14 | Менее 10 |
| 9.3. Толщина бурта вкладыша |  | 25,5-0,15 | 25,35—27,5 | 24—27,5 | Менее 22 |
| 9.4. Радиальный зазор между шейкой оси колесной пары и вкладышем |  | 0,3—0,5 | 0,3—0,5 | 0,3—0,5 | Более 2,5 |
| 9.5. Разница радиальных зазоров между шейкой оси и вкладышем моторно-осевых подшипников одного тягового двигателя, не более |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Более 1 |
| 10. Буксовый узел | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 |  |  |  |  |
| 10.1. Разбег букс на оси колесной пары (суммарный) |  | 0,5—1 | 1—1,7 | 1—2 | Более 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2. Диаметр отверстия корпуса буксы под роликоподшипники. |  | 320+0,02+0,1 | 320+0,02+0,25 | 320+0,02+0,35 | – |
| 10.3. Некруглость отверстия букс по расточке под подшипник, не более: |  |  |  |  |  |
| при расположении большей оси (большего диаметра) по вертикали |  | 0,08 | 0,1 | 0,33 | – |
| то же по горизонтали |  | 0,08 | 0,15 | 0,25 | – |
| 10.4. Конусность по диаметру корпусов букс под подшипники на всей длине расточки, не более |  | 0,035 | 0,08 | 0,15 | – |
| 10.5. Диаметр отверстия в проушине корпуса буксы под втулку для подвески рессоры |  | 85+0,087 | 85—86 | 85—88 | Более 88 |
| 10.6. Диаметр отверстия втулки в проушине корпуса буксы для подвески рессоры |  | 70+0,2 | 70+0,2 | 70—72 | Более 74 |
| 10.7. Натяг посадки втулки в проушину корпуса буксы |  | 0,092—0,232 | 0,092—0,232 | 0,092—0,232 | – |
| 10.8. Зазор между валиком и втулкой в проушине корпуса буксы |  | 0,3—0,68 | 0,3—1 | 0,3—2 | Более 4 |
| 10.9. Расстояние между внутренними плоскостями пазов в щеке одного буксового проема |  | 210+0,5 | 209,5—211 | 209—212 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.10. Зазор между узкой клиновой частью валика поводка и дном паза в щеке буксы или в кронштейне на раме тележки, не менее |  | 5 | 3 | 1 | Менее 0,2 |
| 10.11. Глубина захода щупа 0,1 мм между резиновой и металлической частями торцовой шайбы поводка на 1/3 окружности |  | 0 | 0 | 0—5 | Более 10 |
| 10.12. Натяг торцовых шайб в проемах кронштейнов на буксе и раме тележки на обе стороны |  | 8 | 7—8 | 6—8 | Менее 3 |
| 10.13. Вмятины на металлических частях торцовых шайб, не более |  | – | 3 | 3 | Более 3 |
| 10.14. Прилегание клина валика в пазу кронштейна при местном зазоре в местах неприлегания, не менее, % |  | 70 | 70 | 70 | – |
| 10.15. Расстояние между проушинами буксы для подвески листовой рессоры |  | 165+1 | 165—166,5 | 165—167 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Токоотводящее устройство | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 |  |  |  |  |
| 11.1. Радиальный кольцевой зазор между наружным диаметром лабиринтного кольца и расточкой в крышке токоотводящего устройства |  | 1––3 | 1––3 | 1––3 | Менее 1, более 3,5 |
| 11.2. Разность размеров между торцами корпуса и крышки токоотводящего устройства, замеренных в четырех противоположных точках, не более |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Более 0,5 |
| 11.3. Разность радиального кольцевого зазора между наружным диаметром лабиринтного кольца в буксовой крышке, замеренного в четырех диаметрально противоположных точках, не более |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Более 0,5 |
| 11.4. Торцевое биение контактного диска (на диаметре 130 мм), не более |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Более 0,6 |
| 11.5. Зазор между корпусом щеткодержателя и щеткой, не более |  | – | 0,5 | 0,5 | Более 0,6 |
| 11.6. Зазор между корпусом щеткодержателя и контактным диском |  | 4+2 | 4––6 | 4––6 | Менее 3, более 6 |
| 11.7. Высота щетки |  | 57 | 57 | 57 | Менее 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Рессорное подвешивание | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 |  |  |  |  |
| 12.1. Вертикальный зазор между верхней частью буксы и рамой тележки на прямом горизонтальном участке пути |  | Не менее 45 | Не менее 45 | Не менее 45 | Менее 40 |
| 12.2. Стрела прогиба листовой рессоры в свободном состоянии |  | 74+5 | 74—79 | 71—79 | Менее 68 |
| 12.3. Разность в прогибах рессор под рабочей нагрузкой на одной тележке, не более |  | 2 | 2 | 2,5 | – |
| 12.4. Суммарный зазор между валиком и втулкой для диаметров: |  |  |  |  |  |
| от 30 до 45 мм |  | 0,36—0,91 | 0,36—0,91 | 0,36—1,5 | Более 4 |
| от 46 до 70 мм |  | 0,66—1,04 | 0,66—1,04 | 0,66—2 | Более 5 |
| 12.5. Износ опоры пружины и подкладки рессоры по сопрягаемой поверхности |  | – | 0,5 | 2 | – |
| 12.6. Износ паза валика крепления рессоры под стопорную планку, не более |  | – | 0,5 | 1 | Более 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.7. Износ стопорной планки, не более |  | – | – | 1 | Более 3 |
| 12.8. Высота пружины рессорного подвешивания в свободном состоянии |  | 185,5—192,5 | 185—192,5 | 183—192,5 | Менее 180 |
| 12.9. Разность прогибов пружин под рабочей нагрузкой на одной тележке, не более |  | 1 | 1 | 2,5 | – |
| 12.10. Отклонение рессорных стоек от вертикального положения после окончательный регулировки на прямом горизонтальном участке пути, не более |  | 15 | 15 | 15 | Более 20 |
| 12.11. Отклонение листовой рессоры от горизонтального положения после окончательной регулировки на прямом горизонтальном участке пути, не более |  | 20 | 20 | 20 | Более 20 |
| 12.12. Допускаемый обратный прогиб рессоры, не более |  | 5 | 5 | 5 | Более 5 |
| 13. Подвеска тягового двигателя | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 |  |  |  |  |
| 13.1. Суммарный зазор между валиком и втулкой: |  |  |  |  |  |
| цилиндрической |  | 0,4—0,8 | 0,4—0,8 | 0,4—1,2 | Более 3 |
| сферической |  | 1,1—1,5 | 1,1—1,8 | 1,1—2,3 | Более 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2. Диаметр валика подвески (при износе валика до диаметра 66 мм его следует прошлифовать и закалить ТВЧ до HRC 45—62 на глубину 2—4 мм) |  | 70−0,6−0,4 | 69,4—69,6 | Не менее 62 | Менее 60 |
| 13.3. Натяг втулки в подвеске |  | 0,053—0,198 | 0,05—0,2 | 0,05—0,2 | – |
| 13.4. Натяг втулки в кронштейне рамы тележки |  | 0,091—0,232 | 0,09—0,23 | 0,09—0,23 | – |
| 14. Тормозная рычажная передача | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 |  |  |  |  |
| 14.1. Суммарный зазор между валиком и втулкой во всех шарнирных соединениях при диаметре валиков: |  |  |  |  |  |
| от 18 до 30 мм включительно |  | 0,07—0,35 | 0,1—0,4 | 0,1—1,5 | Более 3 |
| свыше 30 " 50 мм включительно |  | 0,08—0,42 | 0,1—0,5 | 0,1—1,5 | Более 3 |
| свыше 50 " 80 мм включительно |  | 0,1—0,5 | 0,1—1 | 0,1—1,5 | Более 4 |
| 14.2. Износ валиков тормозной рычажной передачи по диаметру, не более |  | – | 1 | 1,5 | Более 2,5 |
| 14.3. Увеличение диаметра отверстий под втулку от номинального размера в деталях рычажной передачи, не более |  | – | 1 | 2 | Более 2 |
| 14.4. Уменьшение от номинального размера толщины подвесок, балансиров, планок, тяг, поперечин, башмаков и других деталей рычажной передачи в местах трения, не более |  | – | 1 | 1 | Более 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.5. Суммарный зазор в местах сопряжения поперечины и подвески |  | 0,5—2 | 0,5—2 | 0,5—2,5 | Более 4 |
| 14.6. Толщина тормозных колодок |  | 40 | 40 | 40 | Менее 15 |
| 14.7. Разница зазоров между бандажами и колодками на каждой стороне тележки, не более |  | 5 | 5 | 5 | Более 5 |
| 14.8. Разница зазоров между бандажом и концами одной колодки, не более |  | 5 | 5 | 5 | Более 5 |
| 15. Автосцепные устройства и путеочистители | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 |  |  |  |  |
| 15.1. Высота нижней кромки путеочистителя от головки рельса |  | 165±15 | 150—180 | 120—180 | Менее 100, более 180 |
| 15.2. Высота горизонтальной оси автосцепки от головки рельса |  | 1060±20 | 1000—1080 | 990—1080 | Менее 980, более 1080 |
| 15.3. Расстояние от упора головки автосцепки до ударной розетки |  | 75±5 | 70—90 | 70—90 | Менее 66, более 95 |
| 16. Гидравлический гаситель колебаний (типа КВ3.45.300.45) | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 |  |  |  |  |
| 16.1. Диаметр валиков |  | 32−0,26−0,08 | 32−0,5−0,08 | 31—31,92 | Менее 30 |
| 16.2. Диаметр втулки валика |  | 32,5+0,17 | 32,5—32,67 | 32,5—33,5 | Более 34 |
| 16.3. Радиальный зазор между валиком и втулкой |  | 0,58—0,93 | 0,58—0,93 | 0,58—2,5 | Более 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.4. Диаметр цилиндра |  | 68+0,03 | 68+0,03+0,2 | 68+0,03+0,3 | Более 68,5 |
| 16.5. Диаметр поршня |  | 68−0,06−0,03 | 68−0,2−0,03 | 68−0,3−0,03 | Менее 67,5 |
| 16.6. Диаметр штока поршня: |  | 48-0,016 | 48-0,016 | 48-0,016 | – |
| I градация |  | – | – | 48-0,025 | – |
| II градация |  | – | – | 47,75-0,025 | – |
| 16.7. Диаметр отверстия буксы (направляющей) |  | 48+0,025 | 48+0,025 | 48+0,025 | – |
| I градация |  | – | – | 48+0,039 | – |
| II градация |  | – | – | 47,75+0,039 | – |
| 16.8. Зазор между штоком и отверстием буксы (направляющей), не более |  | 0,041 | 0,041 | 0,064 | – |
| 16.9. Посадка клапана в цилиндре (натяг) |  | 0,015—0,065 | 0,015—0,065 | 0,015—0,065 |  |
| 16.10. Ширина притирочной поверхности разгрузочного клапана |  | 2+0,3 | 2+0,3 | 1,5—2,3 | Менее 1,5 |
| 17. Привод скоростемера | ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 |  |  |  |  |
| 17.1. Суммарный зазор между направляющими втулками и квадратом стержня телескопического вала |  | 0,35—0,85 | 0,35—0,9 | 0,35—2 | Более 3 |
| 17.2. Зазор между крышкой буксового редуктора и вилкой |  | 1—1,5 | 1—1,5 | 1—1,5 | Менее 1 |

Примечания:

1. Нормы допусков и износов для электровозов серии ВЛ10, указанные в настоящей таблице, распространяются на электровозы серии ВЛ10У и, соответственно, для электровозов серии ВЛ11 — на электровозы ВЛ11М, за исключением специфичных для этих серий деталей и узлов.

2. При производстве колесной паре полного освидетельствования следует руководствоваться размерами, указанными в графе 4 настоящего приложения.

3. По согласованию со службой локомотивного хозяйства допускается подкатка под электровозы при капитальных ремонтах и текущем ремонте (ТР-3) колесных пар, имеющих толщину бандажей менее указанной, при условии выполнения установленной нормы пробега без замены колесных пар в эксплуатации до очередного капитального ремонта или   ТР-3.   При этом в договоре на капитальный ремонт или ТР-3) электровозов должна быть обусловлена минимальная толщина бандажей.