Приложение 11

Номинальный ток автоматических выключателей цепей управления

| Наименование защищаемой цепи | Ток, А |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ11 | ВЛ11М | ВЛ15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цепь управления (основная) | 50 | 50 | — |
| Токоприемники и быстродействующий выключатель БВП-5 | 16 | 16 | 16 |
| Быстродействующий выключатель БВЗ-2 и вспомогательные машины | — | — | 16 |
| Контроллер машиниста | — | 16 | 50 |
| Реле тока РДЗ-068 | 16 | — | — |
| Дифференциальные реле | 25 | 25 | — |
| Калориферы и электропечи | — | — | 16 |
| Переключатели электродвигателей | — | 5 | — |
| Пескоподача, звуковые сигналы, розетки | 10 | 10 | — |
| Пескоподача, звуковые сигналы, клапаны продувки главных резервуаров, двигателя компрессора, токоприемники | — | — | 16 |
| Вспомогательные машины | 16 | 25 | — |
| Электродвигатель преобразователя НБ-436В (цепь возбуждения) | 25 | 25 | — |
| Генератор управления (цепь возбуждения) | 10 | 10 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сигнальные лампы | 25 | 25 | 16 |
| Автоматическая локомотивная сигнализация | 5 | 5 | 5 |
| Прожектор | — | — | 25 |
| Освещение высоковольтной камеры и панели управления | 25 | — | — |
| Освещение ходовых частей, измерительных приборов, кабины машиниста | 25 | — | — |
| Освещение ходовых частей | — | — | 16 |
| Освещение измерительных приборов, документов, кабины машиниста, буферного фонаря | — | — | 10 |
| Освещение высоковольтной камеры | — | — | 25 |
| Освещение машинного помещения | — | — | 25 |
| Освещение агрегата панели управления | — | 16 | — |
| Обогреватели клапанов продувки главных резервуаров | 16 | 16 | — |
| Обогреватель клапанов продувки главных резервуаров, кондиционер | — | — | 25 |
| Обогреватели масла компрессора и санузла, электроплитка | 25 | 25 | 25 |
| Радиосвязь | — | — | 10 |
| Аварийные схемы | — | — | 5 |