Математические модели  и модели экспертизы вагоноремонтного производства

Классификация математических моделей

Математические модели позволяют заменить реальные объекты с некоторой степенью приближения и дают возможность проводить всесторонний  анализ объектов.

Правильный выбор математической модели зависит от понимания задачи, цели действий и критерия эффективности. Руководитель, использующий результаты исследований, должен знать и понимать, какая была применена математическая модель, какие факторы ею учтены, какие факторы остались вне расчетов, и следовательно подлежат качественной оценке.

Применяемые для исследования производственных процессов математические модели можно классифицировать по трем признакам [1;3]:

1. Целевому назначению (экономико-математические, модели операций);

2. Методу решения (аналитические, численные, статистические, комбинированные, математического программирования);

3. Характеру исследуемых величин (детерминированные, стохастические).

Экономико-математические модели связывают факторы, часть которых имеют экономический смысл (модель себестоимости, модель приведенных затрат и др.). Модели операций описывают процессы функционирования системы при реализации каких-либо ее функций: надежности, динамики, производительности, устойчивости и др.

Аналитические модели представляют собой алгебраические уравнения в виде известных функций. Они могут учитывать небольшое число факторов, требуют допущений и упрощений. Но зато они наглядны и отчетливее отражают присущие объекту закономерности. Они наиболее приспособлены для поиска оптимальных решений.

Численные модели сводятся к арифметическим и логическим действиям над числами при наличии ограничений. Численные модели, по сравнению с аналитическими, более точны и подробны, не требуют грубых допущений, позволяют учесть большее число факторов, ближе к действительности. Но они громоздки, требуют значительного расхода машинного времени, имеют плохую обозримость полученных результатов, требуют применения вычислительных методов и ЭВМ.

Комбинированные или  аналитико-численные  модели позволяют по аналитическим зависимостям устанавливать общие закономерности протекания процесса, а по численной – уточнять результаты.

Статистические модели предназначены для обработки статистических данных, полученных в результате наблюдений или численных экспериментов.

Модели линейного математического программирования решают задачи оптимизации производственных или транспортных систем.

Статистические модели и модели линейного математического программирования наиболее широко применяются для исследования производственных процессов и систем.

При построении статистических моделей применяют методы корреляционного и регрессионного анализа, метод Монте-Карло (метод статистического моделирования). Метод Монте-Карло  – построение искусственного случайного процесса, обладающего всеми нужными свойствами и реализуемого с помощью обычных вычислительных средств. Метод Монте-Карло для приближенного нахождения численных значений какой-либо величины X заключается в N−кратной выборке значений случайной величины ξ в серии независимых испытаний и вычислении среднего значения ξ.

Тогда по закону больших чисел при достаточно большом значении N с вероятностью, достаточно близкой к единице,

ξ≈Mξ=X.

С помощью этого метода можно установить частоту появления неисправностей, фактические размеры дефектов и решить многие другие задачи.

К моделям линейного математического программирования относят математические модели, в которых единственная целевая функция и ограничения заданы аналитически. Целевая функция должна представлять собой линейную зависимость от переменных, а ограничения могут представлять собой систему равенств и неравенств.

Основная задача линейного программирования состоит в выборе  из всех неотрицательных решений заданной системы линейных алгебраических уравнений такого решения, при котором целевая функция принимает наименьшее или наибольшее значение.  Для сведения прикладных задач к основной задаче линейного программирования необходимо:

- Определить целевую функцию;

- Сформулировать ограничения;

- Выбрать метод решения системы уравнений.

Применение метода статистического моделирования

для определения частоты появления неисправностей

Постановка задачи: определить  частоты  появления неисправностей у боковых рам тележек грузовых вагонов в эксплуатации (статистическая математическая модель).

В эксплуатации у боковых рам тележек грузовых вагонов могут появляться дефекты, обозначенные на рис 6.

Требуется определить частоту появления обозначенных неисправностей в эксплуатации. Полагаем, что частота появления неисправностей имеет нормальный закон распределения с параметрами: среднее значение 0,5; стандартное отклонение 0,1.

1

2

3

Рис. 6. Основные неисправности боковых рам:

1 – износ поверхности направляющей букс;

2,3,4,5,6 – трещины

Будем полагать, что  шаг изменения случайной величины: h=16=0.1666.

Поскольку неисправностей шесть, то для изменения случайной величины сформируем шесть интервалов:

      - 0 - 0,1666;

      - 0,1666 - 0,3332;

      - 0,3332 - 0,4998;

      - 0,4998 – 0,6664;

      - 0,6664 – 0,8330;

      - 0,8330 – 0,9996.

Связываем искусственный процесс генерирования случайных величин с реальным – неисправностями боковой рамы. Первую неисправность отождествляем с первым интервалом и т.д. (порядок – произвольный, но должен быть определен до «розыгрыша»).

Разработка программы автоматизации решения задачи.

Технология генерации случайных чисел.

- Входим в Excel

- Сервис-Анализ данных - Генерирование случайных чисел - ОК.

- Вводим  необходимые данные:

Число переменных (указывается число столбцов в таблице, в нашем случае 1);

Число случайных чисел (число строк в столбце, например, 50, 100, 1000 и др., принимаем для рассматриваемого примера - 50);

Распределение – нормальное.

Параметры:

Среднее значение – 0,5;

Стандартное отклонение -  0,1

Случайное рассеивание – 0 (можно не указывать)

Выходной интервал – А1:А50, ОК

Формирование интервалов:

- В ячейке B1 записываем 6;

- В ячейке B2 размещаем формулу = 1/B1;

- В ячейке В3 записываем формулу = B2+$B$2;

- Копируем эту формулу в ячейки В4-В7, получая в них интервалы значений случайной величины;

Определение количества попаданий случайной величины:

- В столбце С выделяем ячейки С1:С6;

- Вызываем функцию fx- категория статистические – Частота – ОК;

- Массив данных А1:А50

- Массив интервалов В2:В7

- Указатель  мыши подводим в строке формул к знаку =(знаку функции fx) и щелкаем ЛКМ;

- Нажимаем Ctrl+Shift+Enter (признак матричной операции) и получаем в ячейках С1:С6 – число попаданий случайной величины в интервалы;

- В ячейке С7 набираем формулу =СУММ(С1:С6). Должно получиться фактическое число попаданий.

Определение частоты попаданий – вероятностей появления неисправностей:

- В ячейке D1 набираем формулу = С1/$C$7;

- Копируем эту формулу в другие ячейки (D2-D6), получая в них значения частот;

- В ячейке D7 набираем формулу = СУММ(D1:D6). Должна получиться «1»;

- Номер каждой ячейки соответствует вероятности появления неисправностей: 1- 0,015; 2 – 0,122; 3 – 0,353; 4 – 0,379; 5 – 0,117; 6 – 0,014.

Модели линейного программирования

К моделям линейного программирования относят математические модели, в которых единственная целевая функция и ограничения заданы аналитически. Основная задача линейного программирования состоит в определении из всех неотрицательных решений заданной системы линейных алгебраических уравнений такое, при котором целевая функция принимает наименьшее или наибольшее значение. Как правило, целевая функция представляет собой сумму расходов или прибыль. Экстремальные значения функций в задачах линейного программирования достигаются всегда в точках, где производная не существует. Тем самым при решении таких задач методы дифференциального исчисления не применимы.

Для решения задач линейного программирования можно применить интегрированный пакет Microsoft Office/ Microsoft Excel.

Распределение потребных мощностей деповского ремонта вагонов по железным дорогам

Целевая функция, выражающая общие затраты на деповской ремонт вагонов, записывается так: C=i=1nciПiθi,

где ci−себестоимость деповского ремонта одного приведенного вагона на i- ой железной дороге;

Пi=Niθi−средний съем вагонов с одной ремонтной позиции достигнутый на i- ой железной дороге;

Ni− годовой объем выпуска вагонов на i- ой железной дороге;

θi−количество ремонтных позиций, имеющихся на i- ой железной дороге.

В качестве ограничений принимаются следующие условия:

θi=Целое; θi>=0;Пiθi≥αiПВ.Здесь αi−доля участия i- ой железной дороги в деповском ремонте вагонов (статистические данные); ПВ – общая годовая потребность грузовых вагонов в деповском ремонте.

Входим в Excel.

- Вводим исходные данные и формулы в ячейки А1:I18 (данные условные, см. табл.7):

Таблица 7

|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорога | Пi | αi | ci | θi | ПВ | Пi∗θi | αi∗ПВ | сi∗Пi∗θi |
| 2 | ОКТ | 523 | 0,092 | 3100 | 104 | 400000 | =B2*E2 | =C2*F2 | =D2*G2 |
| 3 | Моск | 513 | 0,089 | 3040 | 125 | =F2 | =B3*E3 | =C3*F3 | =D3*G3 |
| 4 | Горьк | 594 | 0,048 | 5140 | 69 | =F2 | =B4*E4 | =C4*F4 | =D4*G4 |
| 5 | Сев | 522 | 0,068 | 4304 | 78 | =F2 | =B5*E5 | =C5*F5 | =D5*G5 |
| 6 | С-Кав | 543 | 0,088 | 3200 | 97 | =F2 | =B6*E6 | =C6*F6 | =D6*G6 |
| 7 | Юго-В | 493 | 0,034 | 4400 | 71 | =F2 | =B7*E7 | =C7*F7 | =D7*G7 |
| 8 | Прив | 546 | 0,031 | 4600 | 68 | =F2 | =B8*E8 | =C8*F8 | =D8*G8 |
| 9 | Куйб | 602 | 0,058 | 4320 | 79 | =F2 | =B9*E9 | =C9*F9 | =D9*G9 |
| 10 | Свердл | 604 | 0,111 | 4306 | 83 | =F2 | =B10*E10 | =C10*F10 | =D10*G10 |
| 11 | Южно-У | 633 | 0,072 | 4200 | 82 | =F2 | =B11*E11 | =C11*F11 | =D11*G11 |
| 12 | Зап-Сиб | 559 | 0,029 | 5400 | 69 | =F2 | =B12*E12 | =C12*F12 | =D12*G12 |
| 13 | Кем | 610 | 0,107 | 5600 | 41 | =F2 | =B13*E13 | =C13*F13 | =D13*G13 |
| 14 | Красн | 615 | 0,058 | 6100 | 19 | =F2 | =B14*E14 | =C14*F14 | =D14*G14 |
| 15 | В -Сиб | 538 | 0,054 | 4700 | 67 | =F2 | =B15*E15 | =C15*F15 | =D15*G15 |
| 16 | Забайк | 462 | 0,019 | 5000 | 58 | =F2 | =B16*E16 | =C16*F16 | =D16*G16 |
| 17 | Дальн | 604 | 0,042 | 5800 | 35 | =F2 | =B17*E17 | =C17*F17 | =D17*G17 |
| 18 |  |  | =СУММ (С2:С17) |  |  |  |  | =СУММ(H2:H17) | =СУММ(I2:I17) |

- Сервис    -       Поиск решения:

- Установить целевую ячейку I18 равной min;

- Изменяя ячейки E2:E17;

- Добавить ограничения Е2:Е17=Целое; Е2:Е17>=0; G2:G17>=H2:H17.

- После набора ограничений щелкаем ЛКМ по клавише «Выполнить». Этим самым производится запуск программы на оптимизацию. Результаты поиска отражаются в таблице.

- Далее можно осуществлять оптимизацию при различных данных, влияющих на значение целевой функции. При первом расчете можно положить θi=0.

- Не всегда решение может быть найдено. В этом случае можно щелкнуть ЛКМ по клавише «Параметры» и изменить предусмотренные там показатели: предельное число итераций; предельное время выполнения задачи; метод поиска и др.

Технология решения задачи распределения потребного объема ремонта вагонов по депо дороги

Задача решается также как и предыдущая задача. Отличие заключается лишь в содержании и формулах вычислений в некоторых ячейках. Так коэффициент долевого участия вагонных депо в проведении деповского ремонта вагонов в данной задаче вычисляется по формуле

αj=NjN,

где Nj=ФjRjКпjКгjTj−расчетный объем выпуска вагонов в j−м вагонном депо;

Фj−номинальный годовой фонд рабочего времени в j−м вагонном депо;

Rj−численность рабочих в смене на вагоносборочном участке j−го депо;

Кпj=КмасКмап−коэффициент снижения трудоемкости работ при поточном методе по сравнению со стационарным методом ремонта вагонов (Кпj=0.85−0.95);

Кгj−коэффициент снижения средней длительности цикла ремонта вагона на поточной линии с гибким маневрированием по сравнению с поточной линией с жестким циклом работы (Кгj=0.5−0.9);

Tj−средняя приведенная трудоемкость ремонта вагона в j−м депо;

N−общий расчетный объем выпуска вагонов на железной дороге.

Модель обоснования срока замены оборудования

по физическому износу

Предполагаем, что стоимость машины неизменна в пределах незначительного срока его эксплуатации. Замену осуществляем по физическому износу. Тогда оптимальный срок службы машины (срок ее замены) можно определить по формуле [1]:

topt=C0−b00,5a1+b1,

где C0−первоначальная стоимость машины;

b0≈βC0−коэффициент, учитывающий снижение возможного дохода от продажи оборудования в первый год его эксплуатации по сравнению с первоначальной стоимостью;

β=0,3−0,8;

a1≈αC0k−коэффициент, определяющий темп прироста расходов на содержание оборудования;

α=0,02−0,06;

k=5−15− средний срок службы машин;

b1≈C0Δ2;

Δ≈10−30лет – фактический срок эксплуатации рассматриваемых видов оборудования.

Программа и результаты расчета:

Располагаем информацию в ячейках Ai(наименование параметров) и в ячейках Bi(значения параметров). Исходные данные приведены в табл.8.

Таблица 8

| Ai | C0 | α | β | k | Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi | 11000 | 0,03 | 0,5 | 10 | 20 |

Встаем в ячейку B6    и набираем формулу:

=((B1-B3*B1)/((0,5*B2*B1/B4)+(B1/B5^2)))^0,5

В результате расчета получаем topt=10,85года.

Модели оптимизации объема выпуска вагонов

из деповского ремонта

В общем виде математическую модель оптимизации объемов выпуска вагонов из деповского ремонта можно записать так [1]:

Np∈ФR(n1T1+n2T2+n3T3)⇒M;ИКили D ⇒max;,

где Np−объем выпуска вагонов из ремонта;

Ф−	номинальный годовой фонд времени ремонтной позиции, ч;

R−	численность рабочих  в смену на вагоносборочном участке, чел;

n1,n2,n3,T1,T2,T3− соответственно доля вагонов и приведенная трудоемкость ремонта вагона с нормальным износом кузова, с поврежденным кузовом и капитальным объемом ремонта (в условиях депо);

M−производственная мощность депо;

ИК−индекс конкурентоспособности варианта решения;

D−	доход от продажи ремонтной продукции, руб.;

ε−	величина отклонения объема выпуска вагонов из ремонта от производственной мощности депо.

Оптимизацию объема выпуска вагонов можно осуществлять в условиях определенности и в  условиях риска. Для решения поставленной задачи в условиях полной определенности применим алгоритм метода перебора.

Блок-схема алгоритма метода перебора вариантов организации ремонта вагонов приведена на рис. 7. В алгоритме применены обозначения, приведенные в табл.9.

Таблица 9

| Наименование показателя | Обозначение | Численное значение |
| --- | --- | --- |
| Средняя расчетная длина ремонтной позиции, м | lпв | - |
| Количество рассматриваемых типов вагонов | k | - |
| Доля вагонов i−го типа в парке | ϕш | - |
| Длина ремонтной позиции для i−го типа вагона, м | lпвi | - |
| Расчетный фронт работы участка, шт. | Фр | - |
| Длина вагоносборочного участка, м | L | 60-120 |
| Ширина транспортного проезда, м | lтр | 8 |
| Ширина пожарного проезда или длина пути занятого под ремонт тележек, м | l | 0 |
| Приведенная трудоемкость ремонта вагонов с j−м видом, чел-ч | Tj | - |
| Трудоемкость ремонта i−го типа вагона с j−м видом, чел-ч | Tij | - |
| Средний коэффициент приведения для j−го вида ремонта | Kj | - |
| Коэффициент приведения для i−го типа вагона с j−м видом ремонта | Kij | - |
| Возможные объемы ремонта вагонов с j−м видом, шт | Nj | - |
| Количество путей на вагоносборочном участке | n | 2-3 |
| Удельный вес вагонов с нормальным износом кузова | n1 |  |
| Удельный вес вагонов с поврежденным кузовом | n2 |  |
| Удельный вес вагонов капитального ремонта | n3 |  |
| Средняя приведенная трудоемкость ремонта вагона, чел-ч | T | - |
| Количество позиций ремонта вагонов на одном пути | θ | 3-6 |
| Объем выпуска вагонов в приведенных единицах | Nпр | - |
| Средний уровень рентабельности для j−го вида ремонта | αо | - |
| Регламентированный уровень рентабельности | αшо | 0.10-0.15 |
| Удельная площадь вагоносборочного участка(ВСУ), м2/прив.ваг | w | 0.26 |
| Удельная стоимость оборудования на ВСУ, руб./прив. ваг | с0 | 64 |
| Удельная мощность электродвигателей оборудования КВт/прив. ваг | pу | 0.025 |
| Средние удельные затраты на материалы и запасные части, руб./прив. ваг | m | 9500 |
| Средние удельные затраты на материалы и запасные части при j−м виде | mj | - |
| Коэффициент весомости затрат при j−виде ремонта | βj | 0.37;0.78;1.85 |
| Доход, стоимость и себестоимость ремонта вагонов с j−м видом | Dj,Цj,Cj | - |
| Коэффициент, учитывающий снижение трудоемкости работ при поточном методе | Kп=КмасКмап | 0,85-0,95 |
| Коэффициент, учитывающий снижение средней продолжительности работ на поточной линии с гибким маневрированием по сравнению с одноцикловой поточной линией | Кг | 0,5-0,9 |
| Начальный объем ремонта вагонов (начальное условие) | N(o) |  |
| Требуемый объем капитального ремонта вагонов | Nkp |  |
| Тариф на пересылку порожнего вагона, руб/ваг. | δ | 5000-7000 |

ИДq

Изменяемые параметры:

,Tij, , 
Ф,

j=1

i =1, 2 ,…, k

i<=k

Печать результатов

q<=Bарианты

Выбор рационального варианта

ИК= ИКmax

Рис.7. Алгоритм определения рационального объема выпуска вагонов методом перебора

Программа расчета (	полный текст программы приведен в электронной версии):

- Входим в Excel.

- Вводим исходные данные и формулы в ячейки  (данные условные):

- Для вызова программы щелкните на ее поле дважды ЛКМ

Технологии решения задач выбора оптимального

объема или структуры ремонтируемых вагонов в условиях риска или стохастической неопределенности

Для решения задачи определения оптимального объема выпуска вагонов из ремонта в форме алгоритма поиска оптимальных стратегий применяются матрицы выигрышей или рисков.  Доходы при этом определяются по выше приведенным формулам. Обобщенная матрица выигрышей для оптимизации объема приведена в табл.10, а – структуры в табл.11.

Таблица 10

| Реше-ния, ri Объем выпуска | Ситуации Cj (Методы ремонта вагонов) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ито-го- вый кри-те-рий Ki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стационарный |  |  | Поточный с жестким циклом |  |  | Поточный с гибким циклом |  |  |  |
|  | n1=0.7 n2=0.2 n3=0.1 q1 | n1=0.5 n2=0.3 n3=0.2 q2 | n1=0.2 n2=0.5 n3=0.3 q3 | n1=1n2=0n3=0q4 | n1=0n2=1n3=0q5 | n1=0n2=0n3=1 q6 | n1=0,8n2=0,2n3=0 q7 | n1=0,9n2=0,1n3=0q8 | n1=0,5n2=0,5n3=0 q9 |  |
| Nр1 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | К1 |
| Nр2 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | К2 |
| Nр3 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | К3 |
| Nр4 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | К4 |
| Nр5 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | К5 |

Критерии оптимизации при поиске решений приведены в [1, с. 41-49]. Для решения данной задачи можно применить приведенную выше программу расчета объема выпуска вагонов, реализуя пошаговый метод. Задаются объемом выпуска N(o), выбирают метод ремонта и соответствующий набор nj. Определяют доход D11. Изменяют набор nj  в рамках сохраняющегося объема и вычисляют D12  и т.д.

Таблица 11

| Реше- ния (струк-тура, ni) | Ситуации ( доля вагонов в парке, ϕj) |  |  | Кi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ϕ1=0.126;ϕ2=0.396;ϕ3=0.109;ϕ4=0.11;ϕ5=0.02;ϕ6=0.239 q1 | ϕ1=0.11;ϕ2=0.40;ϕ3=0.12;ϕ4=0.10;ϕ5=0.01;ϕ6=0.26q2 | ϕ1=0.10;ϕ2=0.45;ϕ3=0.10;ϕ4=0.15;ϕ5=0;ϕ6=0.20 Q3 |  |
| ni(1) | D11 | D12 | D13 | K1 |
| ni(2) | D21 | D22 | D23 | K2 |
| ni(3) | D31 | D32 | D33 | K3 |

Для реализации табл. 11 необходимо воспользоваться также приведенной выше программой расчета объема выпуска вагонов пошаговым методом. Задаются набором ni, выбирают метод ремонта (должен быть постоянен) и определяют доход, изменяя ϕ.

Технология выбора оптимального депо для выполнения капитального ремонта вагонов в условиях риска или стохастической неопределенности

При решении этой задачи можно также применить программу выбора объема выпуска вагонов, выполняя расчеты по соответствующей подпрограмме. В этом случае под стратегиями следует понимать депо, прошедшие предварительную экспертизу технической готовности выполнять капитальный ремонт вагонов, отличающиеся параметрами (Tkp, m, Yтг, Ф), под ситуациями – варианты спроса на продукцию (Nkp, Цкр, q ). Поэтому при решении такой задачи надо в программе изменять наборы трудоемкостей ремонта вагонов Ti3, затраты на материалы и запасные части m, номинальный годовой фонд времени Ф и интегральный критерий Yтг (должен быть больше 0,9) при выбранном методе ремонта вагонов.

Алгоритмы и программы оценки качества ремонта вагона

или заданного узла с использованием процедуры метода экспертных оценок и интегральных критериев

Экспертиза качества ремонта объектов

Оценку качества ремонта вагонов или их узлов производим по интегральному показателю [1, книга 2, с. 93-98]:

χ=rTrуi=1mαiχi≥[χ],					(1)

где χ−интегральный показатель качества ремонта заданного узла;

rT=YYN- коэффициент риска по техническим функциям, учитывающий уровень применяемой технологии и организации производства;

Y≈0,6−1−интегральный показатель технического уровня производства рассматриваемого депо (участка);

YN≈1−интегральный нормативный показатель технического уровня депо (участка);

rу=0,4YpYk+0,6Yу−коэффициент риска по управленческим функциям, учитывающий квалификацию работников, уровень сплоченности трудового коллектива и уровень управления (качества руководителя). Для практических расчетов можно принимать rу≈0,64−0,78;

m−количество рассматриваемых элементов вагона или его узла;

αi−коэффициент важности i−го элемента узла с позиций безопасности движения;

χi−комплексный показатель качества выполнения работ и соблюдения технологических режимов при ремонте i−го элемента узла. Численные значения показателя могут быть определены методом экспертных оценок;

[χ]−нормативное значение критерия.

Комплексный показатель качества χiможно приближенно определять по формуле:

χi≈j=1kϕjiGji,					(2)

где k−количество работ, выполняемых при ремонте объекта (сварка, наплавка, механическая обработка, правка, термическая обработка и др.);

ϕji− коэффициент весомости качества выполнения j−ой работы при ремонте i−

го элемента узла;

Gji−относительный показатель качества выполнения j−ой работы при ремонте i−го элемента узла.

Относительный показатель качества выполнения работ и соблюдения режимов обработки можно определять из следующих соотношений:

при выполнении операции наплавки (устранение износов):

G=hmax−hфhmax,					(3)

где hmax;hф−соответственно максимально допустимый и фактический износ элемента;

при выполнении операции заварки трещины (приварке накладки):

G=lmax−lфlmax,                                                           	(4)

где lmax;lф−соответственно максимально допустимый и фактический размер трещины (требуемая и фактическая длина сварного шва);

при выполнении операции наплавки для устранения коррозийного повреждения:

G=Smax−SфSmax,					(5)

где Smax;Sф−соответственно максимально допустимая и фактическая площадь коррозийного повреждения элемента;

при выполнении операции термической обработки:

G=(1−tmax−tфtmax), если tф≤tn;	        		   	 (6)

G=(1−tф−tmaxtmax), если tф>tmax,

где tф;tmax−соответственно фактическая и нормированная температура при термической обработке элемента;

при выполнении правильных работ, работ по устранению обрывов, пробоин:

G=nmax−nфnmax,						(7)

где nmax;nф−соответственно максимальное и фактическое количество элементов в узле, в которых контролируется наличие изгибов, пробоин, обрывов.

Метод экспертных оценок (метод простой ранжировки)

Алгоритм простой ранжировки заключается в следующем:

- Цифрой 1 эксперт обозначает наиболее важный признак из предложенной их совокупности;

- Цифрой 2 эксперт обозначает следующий по значимости признак и т.д.;

Полученные данные сводятся в таблицу и обрабатываются методами математической статистики.	По данным таблицы	 по каждому признаку определяют суммарный ранг:

Si=i=1mxji,       	                                            	(8)

где m−число экспертов;

xji−ранг по i−у признаку у j−го эксперта.

Затем анализируются суммарные ранги. Признаку, для которого суммарный ранг минимален, присваивается высший ранг (цифра 1), а признаку, у которого суммарный ранг максимален – присваивается самый низший ранг –“n” (последнее место).

Точность проведенной экспертизы (степень согласованности мнений экспертов) проверяется следующим образом:

- Определяют коэффициент конкордации;

- Производят оценку значимости коэффициента конкордации по критерию Пирсона. Если коэффициент конкордации значим, то мнение экспертов считается согласованным, а экспертиза – достоверной.

Коэффициент конкордации определяют по формуле [15,16]:

W=12S(d2)m2n(n2−1),						(9)

где S(d2)=i=1ndi2;

di=0,5m(n+1)−Si;

n−количество исследуемых признаков.

В тех случаях, когда какой-либо эксперт не может установить ранговое отличие между несколькими смежными признаками и присваивает им одинаковые ранги, коэффициент конкордации необходимо определять по формуле:

W=S(d2)([m2n(n2−1)12]−mjTj),					(10)

где Tj=tj(tj2−1)tj12;

tj−число одинаковых рангов в j−м ряду.

Коэффициент конкордации изменяется от 0 до 1. Если этот коэффициент равен 0, то можно считать экспертизу не достоверной, так как не существует связи между ранжировками экспертов. При значении коэффициента конкордации 1, экспертиза считается абсолютно достоверной, так как эксперты одинаково ранжируют признаки.

Оценку значимости коэффициента конкордации производят по критерию Пирсона [15,16]:

χ2=m(n−1)W>χтабл(ν,α)2.					(11)

При наличии совпадающих рангов критерий Пирсона находят по формуле:

χ2=S(d2)0,5mn(n+1)−(1n−1)jTj,		        (12)

где ν=n−1−число степеней свободы;

α=0,05−уровень значимости.

Табличные значения критерия Пирсона [17] приведены в табл. 12.

Таблица 12

| ν | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| χтабл2 | 3,8 | 6 | 7,8 | 9,5 | 11,1 | 12,6 | 14,1 | 15,5 | 16,9 | 18,3 | 19,7 | 21 | 22,4 | 23,7 |

Технология решения задач ранжирования признаков и определения

коэффициентов важности по методу простой ранжировки

(на примере пружинно-фрикционного поглощающего аппарата автосцепки)

Необходимо ранжировать элементы пружинно-фрикционного поглощающего аппарата автосцепки с позиций безопасности движения и определить коэффициенты важности этих элементов. Предположим, что из всех элементов поглощающего аппарата наиболее существенное значение играют корпус, нажимная шайба и стяжной болт.

Алгоритм решения:

- определяем необходимое количество экспертов:

m≥p2V2ε2=8 чел,										(13)

где p=0,7−0,95−доверительная вероятность (принята 0,9);

V=0,2−0,5−мера изменчивости случайной величины (принята 0,3);

ε=0,05−0,1−величина допустимой ошибки (принята 0,1).

- Проводим опрос экспертов и по результатам анкетирования составляем таблицу (см. табл.13):

Таблица 13

Результаты обработки анкет

| Наименование элемента аппарата,i=1−3 | Номер эксперта, j=1−8 |  |  |  |  |  |  |  | Si | di | di2 | Ра-нг | αi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |
| Корпус | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 36 | 1 | 0,48 |
| Стяжной болт | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | -4 | 16 | 3 | 0,24 |
| Нажимная шайба | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | -2 | 4 | 2 | 0,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | i=13Si=48 |  | i=13di2=56 |  | i=13αi=1 |

По критерию Si(суммарный ранг) присваиваем первое место (высший ранг) корпусу, второе - нажимной шайбе и третье – стяжному болту.

3) Осуществляем проверку качества экспертизы:

Определяем коэффициент конкордации:

W=12S(d2)m2n(n2−1)=0,44.

Определяем коэффициент Пирсона:

χ2=m(n−1)W=7,04.

Табличное значение коэффициента Пирсона при ν=n−1=2 и α=0,05 χтабл2=6.

Следовательно по условию (11) можно считать результаты эксперизы достоверными.

- определяем коэффициенты важности по формулам:

αi=βii=13βi,	где βi=i=13SiSi.

Результаты расчетов приведены в табл.17.

Технология решения задач по оценке качества ремонта вагонов

Рассмотрим алгоритм оценки качества ремонта пружинно-фрикционного поглощающего аппарата автосцепки.

1). Предположим, что основными элементами поглощающего аппарата, влияющими на безопасность движения, являются корпус, нажимная шайба и стяжной болт. Тогда интегральный критерий оценки качества ремонта поглощающего аппарата в соответствии с (1) запишем так:

χ=rTrуi=13αiχi≥[χ].

2). Для определения комплексных показателей χi качества ремонта элементов поглощающего аппарата необходимо рассмотреть требования [13,14], предъявляемые к  этим элементам. В соответствии с [13] разрешается при всех видах ремонта выполнять следующие основные работы:

корпус:

- заварка трещин у технологических отверстий при условии, что суммарная их длина не превышает 120 мм;

- нагрев корпуса перед заваркой трещин до температуры 250 оС;

нажимная шайба:

- наплавка изношенных поверхностей;

стяжной болт:

- наплавка изношенной резьбы длиной не более 35 мм;

- наплавка изношенной поверхности болта при глубине износа по диаметру не более 5 мм.

3). С учетом, установленных работ,   формулы для определения комплексных показателей можно записать так:

для корпуса: χ1=ϕ1G1+ϕ2G2+ϕ3G3,

где G1=lmax−lфlmax−относительный показатель оценки качества заварки трещин;

G2=(1−tmax−tфtmax), если tф≤tmax−относительный показатель качества подогрева корпуса при условии, что фактическая температура нагревания не превосходит нормированную температуру;

G3=(1−tф−tmaxtmax), если tф>tmax−относительный показатель качества подогрева корпуса при условии, что фактическая температура превосходит нормированную температуру.

По статистическим данным средняя длина трещины составляет 118 мм, а средняя температура подогрева корпуса составляет 265оС.

Для выполнения расчета примем:

rT=0.8;rу=0.7;ϕ1=0.6;ϕ2=0.4.

Поэтому окончательная формула для определения комплексного показателя запишется так:

χ1=ϕ1G1+ϕ2G3=0,6∗120−118120+0,4∗(1−265−250250)=0,38.

для нажимной шайбы (выполняется одна работа – наплавка):

χ2=G=hmax−hфhmax=5−3,25=0,36 – относительный показатель качества наплавки. По статистическим данным принято, что hmax=5мм, а hф=3,2 мм.

Для стяжного болта (выполняется две работы): χ3=ϕ1G1+ϕ2G2=0,35*0,19+0,65*0,61=0,46.

где  G1=lmax−lфlmax=35−28,335=0,19 – относительный показатель качества наплавки резьбы (принято lф= 28,3 мм);

G2=hmax−hфhmax=5−1,955=0,61 – относительный показатель качества наплавки изношенной части болта (принято hф=1,95 мм); коэффициенты весомости (ϕ1=0,35;ϕ2=0,65).

5). С учетом полученных данных интегральный критерий качества ремонта поглощающего аппарата автосцепки будет равен:

χ=rTrуi=13αiχi=0,8*0,7(0,48*0,38+0,2 8*0,36+0,24*0,19)=0,185.

Постановка и описание задачи экспертизы уровня автоматизации

тележечного участка депо

Уровень автоматизации производства – мера замещения машинами функций управления в процессе преобразования и перемещения предметов труда.

Уровень автоматизации производства определяют по формуле [1, c. 86-91;22]:

Ka=z=3,5.5mzZ5z=05mz,

где Z−количество звеньев в машине;

mz=mуКз−количество используемых машин;

Кз−коэффициент загрузки машины.

Для экспертизы уровня автоматизации производства тележечного участка необходимо выполнить анализ всего оборудования участка по звенности и загрузке машин, определить уровень автоматизации и сравнить его значение с нормативным или прогрессивным значением  и сделать выводы о перспективе функционирования участка. Нормативное значение уровня автоматизации тележечного участка (критерий) приведено в [1, c. 89]. Информация об оборудовании тележечного участка приведена в табл.17.

Для решения задачи необходимо разработать программу расчета уровня автоматизации производства на тележечном участке.

Разработка информационно-справочной системы  и программы

экспертизы уровня автоматизации в Excel [2, с.18-21]

- Размещаем данные об оборудовании тележечного участка в ячейках A, B, C, D, E, F, G, H (табл. 14):

A1-A20 – номер по порядку;

B1-B20 - наименование оборудования;

C1-C20 - дата изготовления;

D1-D20 - дата последнего ремонта;

E1-E20 -   срок службы;

F1-F20 -  звенность машин;

G1-G20 – количество машин;

H1-H20 – коэффициент загрузки машин.

Таблица 14

| №п/п | Наименование оборудования | дата изготовления | Дата последнего ремонта | Срок службы | Звенность | Количество | Коэфф. загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | моечная машина | 12.12.66 | 20.06.99 | 13541 | 3,5 | 1 | 0,8 |
| 3 | Стенд разборки тележек | 12.12.66 | 20.06.99 | 13541 | 2 | 1 | 0,5 |
| 4 | Кантователь надрессорной балки | 15.01.68 | 20.06.99 | 13142 | 2,25 | 1 | 0,55 |
| 5 | Кантователь боковой рамы | 17.04.68 | 20.06.99 | 13049 | 2 | 2 | 0,5 |
| 6 | Стенд рассверловки боковин | 25.05.75 | 20.06.99 | 10455 | 3 | 1 | 0,7 |
| 7 | Электронагреватель заклепок | 01.01.82 | 20.06.99 | 8042 | 2 | 1 | 0,5 |
| 8 | Скоба клепальная | 05.04.69 | 20.06.99 | 12696 | 2 | 1 | 0,5 |
| 9 | Сварочный трансформатор | 02.05.75 | 20.06.99 | 10478 | 2 | 1 | 0,5 |
| 10 | Сварочный полуавтомат | 30.11.72 | 20.06.99 | 11361 | 3,5 | 1 | 0,8 |
| 11 | Конвейер | 28.12.70 | 20.06.99 | 12064 | 3,5 | 1 | 0,8 |
| 12 | Кран балка | 25.10.80 | 20.06.99 | 8475 | 3 | 1 | 0,7 |
| 13 | Верстак слесарный | 11.03.82 | 20.06.99 | 7973 | 1 | 2 | 0,5 |
| 14 | Поворотный круг | 10.09.81 | 20.06.99 | 8155 | 3 | 1 | 0,5 |
| 15 | Стенд испытания триангелей | 14.02.65 | 20.06.99 | 14207 | 3 | 1 | 0,5 |
| 16 | Приспособление для восстановления резьбы | 13.10.87 | 20.06.99 | 5931 | 3 | 1 | 0,7 |
| 17 | Конвейер ремонта триангелей | 10.02.65 | 20.06.99 | 14211 | 3 | 1 | 0,7 |
| 18 | Кантователь соединительной балки (СБ) | 14.06.86 | 20.06.99 | 6417 | 3 | 0 | 0,7 |
| 19 | Приспособление для СБ | 15.12.84 | 20.06.99 | 6963 | 2,5 | 0 | 0,6 |
| 20 | Газосварочный аппарат | 31.08.66 | 20.06.99 | 13644 | 2 | 1 | 0,5 |

- В ячейке I2 размещаем формулу:

=F2*G2*H2  и копируем ее во все оставшиеся ячейки, получая произведения mzZ.

- В ячейке I21 размещаем формулу:

=СУММЕСЛИ(F2:F20;”>=3,5”;I2:I20), получая в ней числитель расчетной формулы.

- В ячейке I22 размещаем формулу:

=СУММ(G2:G20*H2:H20), получая в нейz=05mz.

- В ячейке I23 размещаем формулу:

=I21/(5*I22), получая значение уровня автоматизации производства тележечного участка.

В ячейке I24 размещаем формулу:

=ЕСЛИ(I23>=0,221; «Уровень автоматизации соответствует нормам»; «Участок требует автоматизации процессов»).

Для  приведенных в таблице данных уровень автоматизации тележечного участка не соответствует требованию норм.

Программа построения трехфакторной математической модели

производства

Входим в MathCAD

Вид – Панель инструментов – Математика – Арифметика – Матрицы.

Программа оптимизации уровня автоматизации производства  с использованием линейных и нелинейных уравнений и процедуры оптимизации функций[20]

В программе s- объем выпуска продукции, f- годовой фонд рабочего времени, X- уровень автоматизации. Для оптимизации уровня автоматизации применена модель приведенных затрат[21]:

З=1sАО∗(a+a1∗X)+A1∗(b+b1∗X)+A2∗(c1+c2∗X−C3∗X2).

Первое слагаемое означает расходы на электроэнергию, второе на заработную плату, а третье – на содержание оборудования.

Y1- мощность электродвигателей оборудования, КВт; Y2- численность рабочих в смену на участке; Y3- стоимость оборудования участка.

Поиск оптимального значения функции Z(x):

Литература:

- М.М. Болотин. Автоматизированные рабочие места и экспертные системы вагоноремонтного производства. Учебное пособие (в двух книгах). МИИТ. 1996. – 109 с.

- М.М. Болотин. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Автоматизированные рабочие места и экспертные системы вагоноремонтного производства». МИИТ. 1997. – 38 с.

- М.М. Болотин. Методические указания к курсовой работе по дисциплине «Автоматизированные рабочие места и экспертные системы вагоноремонтного производства». МИИТ. 1998. – 16 с.

- П.А. Устич и др. Под ред. П.А.Устича. Вагонное хозяйство. Учебник для вузов ж.-д. транспорта. – М.: Маршрут. 2003. -  560 с.

- Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Российская газета №120 от 21 июня 2003 г.

- Компьютеры и оргтехника. Справочный журнал по ценам на все для компьютеров и оргтехники.

- Джойс Нильсен. Microsoft Excel 97: справочник. –СПб: Питер Ком, 1999.-320 с.

- Леонтьев Ю. Microsoft Office 2000: краткий курс. – СПб: Питер, 2001. – 288 с.

- Уокенбах, Джон. Подробное руководство по созданию формул в Excel 2002.: Пер. с англ.- М.: Издательский дом «Вильямс», 2002.-624 с.

- Гюнтер Штайнер. Visual Basic 6.0  для приложений – М.: Лаборатория Базовых  Знаний, 2000. – 832 с. (Справочник).

- Нельсон, Стивен, Л. Анализ данных в Microsoft Excel  для “чайников”.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2002. – 320 с.

- Болотин М.М. Методы и алгоритмы расчета производственной мощности предприятий вагонного хозяйства. Методические указания к курсовому и дипломному проектированию. М.: МИИТ, 1992. – 50 с.

- Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов. ЦВ 201-98. Транспорт. 1999.

- Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по деповскому ремонту. ЦВ/4859.

- Теория прогнозирования и принятия решений. Учеб. пособие. Под ред. С.А. Саркисяна. М., Высшая школа.  1977. – 351 с.

- М. Кендэл. Ранговые корреляции. Перевод с англ., научное редактирование и предисловие Е.М. Четыркина и Р.М. Энтова. «Статистика». М. 1975.

- В.Е. Гурман. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике: Учеб. Пособие для студентов вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. школа. 1979. – 400 с.

- Очков В.Ф. MathCAD Plus 6.0 для студентов и инженеров. – М.: ТОО фирма «Компьютер Пресс», 1996. – 238 с.

- Рыбников Е.К., Володин С.В. Применение математического пакета программ MathCAD для инженерных расчетов. М.: МИИТ, 1999.- 32 с.

- Болотин М.М. Системы автоматизации производства и ремонта вагонов. Методические указания по выполнению лабораторных работ в среде электронных таблиц Excel. М.: МИИТ, 2001.-60 с.

- Железнодорожная транспортная система. Эффективность, надежность, безопасность. А.М. Призмазонов, В.И. Сбитнев, А.В. Сбитнев, Э.С. Спиридонов, М.М. Болотин. Под ред. А.М. Призмазонова. – М.: Желдориздат, 2002. – 428 с.

- Болотин М.М. Системы автоматизации производства и ремонта вагонов. Учебное пособие для вузов ж.-д. трансп./М.: МИИТ, 2002. – 132 с.