Контрольная работа № 1

«Технологическая оснастка»

Вариант № 01

1.  Условие задачи

Выбрать заготовку для условий серийного производства и назначить технологический маршрут механической обработки детали. Для заданной обрабатываемой поверхности выбрать геометрию инструмента; назначить элементы рационального режима резания для окончательной обработки этой поверхности (скорость резания, глубину и подачу) и спроектировать приспособление.

Рис.1. Чертеж детали

В качестве заготовки выбираем отливку из стали 45, σ =650 МПа, с твердостью НВ = 190…210

2. Технологический маршрут обработки

Операция 05 – Токарная, станок Токарный 16Т02А

Установ А - Точить  поверхность Ǿ 80

Установ Б –  Точить торец Ǿ 80

Установ В -   Точить торец Ǿ 65

Операция 10 – Расточная, станок – Вертикально расточной 2776В

Расточить внутреннюю поверх. Ǿ 65Н7

7

Операция 15 – Сверлильная. Станок 2Н135

1. Сверлить отв.  18,75 Н10.

2. Зенкеровать  отв.  19,75 Н9.

3. Развернуть отв.  20 Н8.

Операция 20 – Сверлильная. Станок 2Н135

Сверлить 3 отв.  10.

Операция 25– Сверлильная. Станок 2Н125

1.  Сверлить.  6,8.Н12

2. Зенкеровать  отв.  7,8 Н10.

3. Развернуть отв.  8 Н7 поочередно 3 отверстия

3. Расчет составляющих силы резания

Расчет составляющих силы резания произведем для заданной обрабатываемой поверхности отверстия   8 Н7 с шероховатостью Ra  3,2 мкм.

Технологические переходы обработки отв.  8 Н7:

1. Сверлить отв.  6,8 Н10.

2. Зенкеровать  отв.  7,8 Н9.

3. Развернуть отв.  8 Н7.

Припуски на указанные переходы взяты из табл. 37 [1].

Обработку отверстия выполняем на вертикально-сверлильном станке мод. 2Н125.

Расчет режимов резания произведем для наиболее нагруженного перехода – сверления.

- Глубина резания: t=D2=6,82=3,4 мм.

- Подача: S = 0,21 мм/об (табл. 25 [3]). По паспорту станка принимаем S = 0,2 мм/об.

- Скорость резания:

v=Cv⋅DqTm⋅tx⋅sy⋅Kv,

где Cv = 7,0 для сверла из стали Р18; q = 0,4; х = 0; у = 0,7; m = 0,2  (табл. 28 [3]);

Т  - период стойкости, Т = 25 мин (табл. 30 [3]);

Kv- поправочный коэффициент в формуле скорости резания,

Kv=Kм⋅Ku⋅Ki,

где Kм - коэффициент, учитывающий обрабатываемый материал,

Kм=750σnv=7506500,9=1,15(табл. 1, 2 [3]);

Ku- коэффициент, учитывающий материал инструмента, Ku=1,0 (табл. 6 [3]);

Ki- коэффициент, учитывающий глубину просверливаемого отверстия , Ki =1,0 (табл. 31 [3]).

Kv=1,15⋅1,0⋅1,0=1,15

v=7,0⋅6,80,4250,2⋅0,20,7⋅1,15=28,5м/мин.

- Частота вращения шпинделя:

n=1000⋅vπ⋅D=1000⋅28,53,14⋅6,8=1335мин-1

по паспорту стенка принимаем n= 1400 мин-1.

- Действительная скорость резания:

v=π⋅D⋅n1000=3,14⋅6,8⋅14001000=29,8м/мин.

- Осевая сила резания:

Po=10⋅Cp⋅Dqp⋅SypKp

где  Cp= 68; qp = 1,0; yp = 0,7 (табл. 32 [3]);

Kp= Kм = 0,94;

Po=10⋅68⋅6,81,0⋅0,20,7⋅0,94=1408 Н.

- Крутящий момент:

М=10⋅Cм⋅Dqм⋅SyмKp

где  Cм= 0,0345; qм = 2,0; yм = 0,8 (табл. 32 [3]);

Kp= Kм = 0,94;

М=10⋅0,0345⋅6,82,0⋅0,20,8⋅0,94=1,45Нм.

- Мощность резания:

N=M⋅n9750=1,45⋅14009750=0,21 кВт.

4. Обоснование выбора элементов и устройств приспособления.

При обработке отв.  8 Н7 заготовка в приспособлении базируется   по центральному отверстию и опорной поверхности.

Схема базирования

Данная схема базирования лишает заготовку 5 степеней свободы. Отверстие  10  используется для установки подпружиненного упора, который сориентирует заготовку и отнимет шестую степень свободы. Это обеспечит полную неподвижность заготовки при обработке. Зажим заготовки производится за счет прижимания ее к опорной поверхности посредством быстросъемной  шайбы через тягу, проходящей через центральное отверстие заготовки и связанную с пневмоприводом.

Сверло при обработке направляется кондукторной втулкой, что позволяет уменьшить смещение инструмента при сверлении.

5. Силовой расчет приспособления

На заготовку при обработке действует осевая сила Ро и крутящий момент М.

Сила закрепления:

W=k⋅Mf⋅L (табл. 97 [3]);

где k - коэффициент запаса,

k=k0⋅k1⋅k2⋅k3⋅k4⋅k5⋅k6,

где k0 = 1,5 – гарантированный коэффициент запаса;

k1= 1,0 – коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовки;

k2= 1,1 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания при затуплении инструмента; (табл. 95 [3]);

k3= 1,0 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания при прерывистом резании;

k4	= 1,2 – коэффициент, учитывающий постоянство силы зажима (для пневмоцилиндра);

k5 = 1,0 – коэффициент, учитывающий эргономику;

k6= 1,0 – коэффициент, учитываемый только при наличии крутящего момента;

f	= 0,15 – коэффициент трения, (табл. 96 [3]);

k=1,5⋅1,0⋅1,1⋅1,0⋅1,2⋅1,0⋅1,0=1,98

W=1,98⋅1,450,15⋅25⋅10−3=766Н.

По табл. 139 [3] выбираем пневмоцилиндр диаметром 63 мм с усилием зажима                      (тянущее) 980 Н. При давлении сжатого воздуха 0,4МПа

6. Прочностной расчет наиболее нагруженной детали приспособления.

Наиболее нагруженной деталью приспособления является резьбовой конец тяги, используемой для зажима заготовки, который работает на растяжение при зажиме заготовки.

Определим диаметр резьбы

d=c⋅Pσp,

где P - усилие зажима, Н;

σp - допускаемое  напряжение материала тяги, МПа; σp = 70 МПа (табл. 106 [2]);

c	- коэффициент для метрических резьб, c = 1,4 (стр. 218 [2]).

d=1,4⋅98070=5,24мм.

Принимаем по конструктивным соображениям диаметр резьбового конца равным 16 мм.

7. Выбор расчетного параметра точности приспособления

Расчетный параметр – обеспечение расстояния от оси центрального отверстия до центра отверстия  8 Н7 равным 250,3 мм (отклонение по 14 квалитету точности), тогда

Т = 0,3 х 2х 0,6 =0,36мм.

Также в качестве расчетного параметра принимаем отклонение на угловое перемещение приспособления при обработки второго и третьего отверстия заготовки на угол 120 градусов по 10 степени точности составляет 1 градус и 20минут.

Расчет точности приспособления выполним по формуле

εпр≤Т−кТ(кТ1⋅εб)2+εз2+εу2+εи2+εпи2+кТ2⋅ω2(стр. 151 [2]),

где Т - допуск выполняемого размера, Т = 0,36 мм = 360 мкм;

кТ– коэффициент, учитывающий отклонение рассеяния значений составляющих величин от закона нормального распределения, кТ= 1…1,2, принимаем кТ = 1,1;

кТ1 - коэффициент, учитывающий уменьшение предельного значения погрешности базирования при работе на настроенных станках, кТ1 = 0,8;

εб - погрешность базирования, εб = 0, т.к. установочная и измерительная базы в направлении выполняемого размера совмещены;

εз - погрешность закрепления заготовки в приспособлении, εз = 50 мкм (табл. 75 [2]);

εу - погрешность установки приспособления на станке, εу = 10 мкм, т.к. основание приспособления устанавливается и фиксируется на столе станка по Т-образным пазам (табл. 79 [2]);

εи - погрешность положения заготовки из-за износа элементов приспособления,

εи=и0⋅k1⋅k2⋅k3⋅k4,

где и0 - средний износ установочных элементов; по табл. 81 [3] и0 = 55 мкм (при установке на элементы приспособления из стали 40Х);

k1- коэффициент, учитывающий материал детали, k1 = 1,0 (табл. 82 [2]);

k2 - коэффициент, зависящий от типа оборудования, k2 = 1,0;

k3 - коэффициент, зависящий от условий обработки, k3 = 1,12;

k4- коэффициент, учитывающий число циклов N = 5010-3, k4 = 1,0;

εи=55⋅1,0⋅1,0⋅1,12⋅1,0=61мкм

εпи - погрешность от перекоса и смещения инструмента,

εпи=0,5⋅S+S⋅ℓ1+mℓ  (табл. 85 [2]);

где S - максимальный диаметральный зазор между кондукторной втулкой и инструментом,

S	= 0,035- (-0,036)=0,071 мм;

где (-0,036) – нижнее предельное отклонение диаметра сверла, (табл.83 [2]), (+0,035) – верхнее предельно отклонение диаметра кондукторной втулки,

m- расстояние от поверхности заготовки до кондукторной втулки, m = 25 мм;

ℓ1 - длина обрабатываемого отверстия, ℓ1 = 20 мм;

ℓ - длина кондукторной втулки. ℓ = 30 мм,

εпи=0,5⋅0,071+0,071⋅20+2530=0,142мм = 142 мкм,

ω - экономическая точность обработки, ω = 0,10 (для сверления);

кТ2 - коэффициент, учитывающий долю погрешности обработки в сумме погрешностей, кТ2 = 0,7;

εпр≤360−1,10+502+102+612+1422+0,7⋅0,102=360−179=181мкм.

Следовательно, данное приспособление обеспечивает заданную точность обработки.

8. Описание конструкции устройства приспособления и принципы его работы

Приспособление состоит из основания 2, с помощью которого оно фиксируется и крепится к столу станка. К основанию 2 винтами 21 крепится кронштейн 1, на котором запрессована кондукторная втулка 3. Кронштейн 1 после закрепления винтами фиксируется двумя штифтами 26. На основании 2 посредством винтов 22 закреплена опора 4, которая служит опорными поверхностями, на которые устанавливается заготовка. На основании 2 установлен корпус 5, с возможностью поворота в направляющих 6, которые крепятся к основанию винтами 20. В центральном отверстии корпуса 5 установлена с возможностью перемещения подпружиненная оправка 7 с пружиной 8. Оправка 7 имеет продольный паз для ограничения перемещения. На корпусе 5 закреплена стойка 9, в которой размещен упор 10 с пружиной 11 и резьбовой втулкой12. В центральном отверстии основания 2 с возможностью перемещения установлена тяга 13, которая резьбовой частью посредством резьбовой втулки 14 соединена со штоком пневмоцилиндра 27. С другой стороны тяга 14 имеет проточку, служащей уступом для удерживания шайбы 15. На основании 2 установлен упор 16,  который подпружинен пружиной 17, и имеет ручку18.

Приспособление работает следующим образом. Заготовка устанавливается отверстием 65Н8 на оправку 7 приспособления и одним из отверстий 10 заготовки на упор 10, который подпружинен пружиной 11 и  обеспечивает фиксацию заготовки. После того как установили заготовку и убедились, что она зафиксирована упором 10, производим зажим заготовки. Для этого под уступ тяги 13 задвигаем шайбу 15 и подаем сжатый воздух в пневмоцилиндр 28. Шток пневмоцилиндра связанный резьбовой втулкой 14 тягой 13 перемещает тягу 13 вниз и зажимает заготовку. После обработки первого отверстия производим расстопорение корпуса 5, ручкой 18, при этом упор 16 выводится и корпус поворачиваем на угол 120 градусов до следующего отверстия. Затем производиться стопорение корпуса  с зажатой заготовкой. Производим обработку второго отверстия. В такой последовательности производим обработку третьего отверстия. Отжатие заготовки производится в обратной последовательности зажима заготовки.

Литература

- Справочник технолога- машиностроителя в двух томах под редакцией Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.К. Том 1. М.: Машиностроение, 1972.

- Антонюк В.Е. Конструктору станочных приспособлений. Справочник. Мн.: Беларусь, 1991.

- Справочник технолога- машиностроителя в двух томах под редакцией Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.К. Том 2. М.: Машиностроение, 1985.