# Общие положения

Настоящий документ определяет порядок получения ОАО «РЖД» решений о выделении полос радиочастот в Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов в Федеральном агентстве связи (Россвязь) и регистрации радиоэлектронных средств (РЭС) в территориальных органах Федеральной службы по надзору в сфере связи (Россвязьнадзор) при организации и эксплуатации всеми филиалами, предприятиями и подразделениями сетей связи и систем, содержащих радиоэлектронные средства.

В основе данного документа лежат следующие нормативно-правовые документы:

  - Федеральный закон «О связи» от 7 июля 2003г. № 126-ФЗ;

  - решение ГКРЧ от 9 августа 2004 года № 04-01-05-1 «Положение о порядке рассмотрения материалов, проведения экспертизы и принятия решений о выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств»;

  - решение ГКРЧ от 09.08.2004г. № 04-01-06-1 – «Положение о порядке проведения экспертизы, рассмотрения материалов и принятия решения о присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств в пределах выделенных полос радиочастот» (см. Приложение 1);

  - постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2004г. № 539 – «О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных установок»;

  - приказ Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 12.10.2004г. № 25 «Об утверждении форм документов для регистрации и учета радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения» (зарегистрирован Минюстом России 02.11.2004г. № 6096);

  - решение ГКЭС № 64 от 04.11.2003 г. «О результатах разработки «Системных и проектных решений по обеспечению взаимоувязки сети связи Федерального железнодорожного транспорта с сетями связи общего пользования ВСС России».

# Порядок получения разрешений на выделение полос радиочастот

На железнодорожном транспорте внедрение и эксплуатация сетей связи и систем, содержащих радиоканалы, должны осуществляться на основании решений ГКРЧ о выделении полос частот для ОАО «РЖД».

Решением ГКРЧ от 04.04.2005г. № 05-05-05-017 (см. Приложение 2) ОАО «РЖД» для организации сетей и каналов технологической радиосвязи выделены следующие полосы радиочастот.

- В диапазоне ГМВ: 2124 – 2136 кГц (номинал радиочастоты 2130 кГц), 2144 – 2156 кГц (номинал частоты 2150 кГц) для организации симплексных каналов поездной радиосвязи.

- В диапазоне МВ: 151,7125 – 154, 0125 МГц; 154,9875 – 156,0125 МГц (всего 133 канала с шагом 25 кГц) для организации радиоканалов всех видов технологической связи.

- В диапазоне ДМВ: 307,0 – 307,4625 МГц; 343,0 – 343,4625 МГц (всего 18 дуплексных каналов с шагом 25 кГц и разносом 36 МГц) для организации дуплексных каналов поездной и ремонтно-оперативной радиосвязи.

Решением ГКРЧ от 19.08.2002г. протокол № 20/6 и от 04.04.2005г. № 05-05-05-102 выделены следующие диапазоны радиочастот:

865,0 – 869,0 МГц и 2400,0 – 2420,0 МГц – для создания и эксплуатации системы автоматической идентификации подвижных транспортных средств «Пальма».

Общее организационное и методическое обеспечение соблюдения правил использования радиочастот и радиочастотных каналов в выделенных вышеперечисленными решениями ГКРЧ полосах радиочастот для РЭС ОАО «РЖД» осуществляется Департаментом связи и вычислительной техники.

При необходимости организации каналов радиосвязи в других полосах радиочастот ОАО «РЖД» получает соответствующее решение ГКРЧ. Заявку на выделение необходимых диапазонов (полос) частот подает Департамент связи и вычислительной техники по обоснованному (технически и экономически) запросу заинтересованного подразделения ОАО «РЖД». Запрос должен быть согласован подразделением с соответствующим департаментом ОАО «РЖД» по подчиненности и пройти ведомственную экспертизу во ВНИИАС.

# 2  Порядок получения разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов

Разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов предприятиями и подразделениями железнодорожного транспорта может быть получено только при наличии решения ГКРЧ о выделении полос радиочастот для ОАО «РЖД».

Обращение в Россвязь и ведение всех дел по частотным присвоениям осуществляет начальник службы связи и вычислительной техники (НСВТ) железной дороги – филиала ОАО «РЖД» на основании доверенности, выданной начальником Департамента связи и вычислительной техники (ЦСВТ), или начальника функционального филиала ОАО «РЖД» на основании доверенности, выданной ОАО «РЖД». Подготовку всех необходимых материалов и документов осуществляет подразделение или предприятие филиала ОАО «РЖД», в интересах которого запрашивается разрешение на частоту.

2.1 Для получения разрешения Россвязи на использование конкретного номинала частоты в определенной зоне связи (частотное присвоение) необходимо получить экспертное заключение о возможности присвоения данного номинала частоты.

2.2 Для получения заключения экспертизы о возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и об их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами НСВТ железной дороги или начальник функционального филиала ОАО «РЖД» обращается с заявлением в:

- ФГУП «Радиочастотный центр федерального округа (РЧЦФО) – по радиочастотам в полосах ГМВ и МВ;

- ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) – по радиочастотам в полосах ДМВ.

Документы на получение заключения экспертизы, направляемые в радиочастотный центр, должны содержать:

1. Письмо, в котором указывается:

– регистрационный номер и дата отправки письма;

– организационно-правовая форма юридического лица, его наименование и место нахождения;

– заявляемый срок использования присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов;

– краткие сведения о назначении планируемой радиосети (радиоканале);

– контактная информация о заявителе.

2. Исходные данные, необходимые для подготовки заключения экспертизы по форме, определяемой уполномоченной организацией радиочастотной службы (см. Приложение 3).

3. Копия сертификата соответствия РЭС (для РЭС, не входящих в перечень типовых в Приложении 2).

4. Копия соответствующего решения ГКРЧ (при наличии отдельного решения).

5. Копия лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи (при наличии выхода в сеть общего пользования).

6. Пояснительная записка, в которой:

- приводится обоснование запрашиваемого количества радиочастот или радиочастотных каналов;

- дается информация о назначении планируемой радиосети (радиоканала);

- дается информация о заявляемой деятельности;

- приводятся особенности применяемых РЭС.

7*). Копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица учредительных документов, заверенные государственными органами, осуществляющими ведение единого государственного реестра юридических лиц, или нотариально заверенные копии указанных документов.

8*). Копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная (для юридических лиц).

9. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе.

10. Копия доверенности НСВТ от ЦСВТ и копия доверенности ЦСВТ от ОАО «РЖД» на право ведения дел с органами федеральной власти или копия доверенности начальника функционального филиала от ОАО «РЖД» на право ведения дел с органами федеральной власти.

Документы на получение заключения экспертизы оформляет подразделение или предприятие филиала ОАО «РЖД», в интересах которого запрашиваются частоты.

2.3 Заявку на присвоение (назначение) частот в пределах выделенных ОАО «РЖД» полос НСВТ железной дороги или начальник функционального филиала направляет в Россвязь. Материалы заявки по формам, приведенным в Приложении 4, должны быть подготовлены заинтересованными подразделениями или предприятиями и должны содержать всю необходимую информацию в соответствии с требованиями нормативных документов.

В случаях организации строительства или монтажа объектов радиосвязи в комплект документов должна быть включена проектная документация на объект в части расположения РЭС и их элементов (антенн, кабелей, аппаратуры и т. п.), согласованная с ВНИИАС.

# 3  Порядок продления и переоформления разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов

Для продления срока действия разрешения на использование радиочастот в сетях связи и системах, содержащих РЭС, необходимо за 30 дней до истечения срока его действия подать в Россвязь заявление по форме, приведенной в Приложении 1. Заявление подает НСВТ железной дороги на основании доверенности, выданной ЦСВТ, или начальник функционального филиала ОАО «РЖД» на основании доверенности, выданной ОАО «РЖД». Подготовку всех необходимых документов осуществляет подразделение железной дороги или , в интересах которого запрашивается продление разрешения на частоту.

Аналогичное заявление в Россвязь подается при переоформлении действующего разрешения на использование частоты на другое юридическое лицо.

Для продления или переоформления на другое юридическое лицо разрешения на использование частот в действующих технологических сетях железнодорожной радиосвязи, имеющих разрешение на использование частот, заключения экспертизы о возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и об их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами не требуется.

При отсутствии разрешения на использование частот, просроченном разрешении или модернизации существующей сети с изменением типов и параметров РЭС, антенн, их местоположения и т.п., получение разрешения на использование частоты осуществляется в соответствии с процедурой раздела 2.

# 4  Требования к выполнению проектных работ

Внедрение подразделениями или предприятиями железных дорог новых сетей связи и систем, использующих средства радиосвязи, должно осуществляться в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» № 4212р от 28.12.2004г.

Проектирование любой системы или оборудования, имеющего в своем составе радиоэлектронные средства (радиоканал), должно осуществляться только при наличии разрешений на использование частот. Материалы к заявке на присвоение (назначение) частот, рекомендованных «Частотным планом технологической радиосвязи железнодорожного транспорта», для подачи в радиочастотные органы (в соответствии с п. 2) готовит подразделение или предприятие, в интересах которой выполняется проектирование. Подачу заявок и получение разрешений на частоты осуществляет НСВТ железной дороги или начальник функционального филиала ОАО «РЖД».

В проектной документации должны быть разделы, определяющие организацию радиоканала сетей технологической радиосвязи и включающие:

– расчеты зоны действия (дальности радиосвязи) проектируемых сетей (для ПРС и РОРС – в соответствии с «Правилами организации и расчета сетей поездной радиосвязи ОАО «РЖД» № ХЗ-7970 от 26.08.2004г., для СРС – в соответствии с «Методическими указаниями по расчету системы станционной радиосвязи», Москва, Транспорт, 1991г.);

– расчеты электромагнитной совместимости радиосредств технологической радиотелефонной связи и передачи данных в соответствии с «Правилами организации и расчета сетей поездной радиосвязи ОАО «РЖД»» и «Методическими указаниями по расчету системы станционной радиосвязи».

Проектные решения в части используемых РЭС и их элементов (антенн, кабелей, согласующих устройств и т. п.), а также их размещения на стационарных и подвижных объектах железнодорожного транспорта должны быть согласованы с ВНИИАС.

# 5  Порядок регистрации и учета РЭС

Регистрацию всех типов РЭС осуществляет территориальный орган Россвязьнадзора по месту регистрации подразделения или предприятия железной дороги, эксплуатирующего РЭС, как юридического лица. Заявителем является НСВТ железной дороги или начальник функционального филиала ОАО «РЖД»), на балансе подразделения которой числятся РЭС.

## 5.1 Регистрация стационарных РЭС

Регистрация стационарных радиостанций (РЭС) осуществляется по письменному заявлению НСВТ железной дороги или начальника функционального филиала (рекомендации по оформлению заявления в Приложении 5). В заявлении указываются:

а) наименование, организационно-правовая форма юридического лица и его место нахождения;

б) сведения о регистрируемом радиоэлектронном средстве (наименование, тип, серия, номер, присвоенный позывной).

К заявлению прилагаются:

а) копия разрешения на использование радиочастот (радиочастотных каналов), выданного Россвязью;

б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;

в) протокол измерений технических параметров излучений радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств;

г) копия доверенности НСВТ, выданной ЦСВТ, и копия доверенности ЦСВТ от ОАО «РЖД» или копия доверенности начальника функционального филиала ОАО «РЖД», на право ведения дел с органами федеральной власти.

Формы регистрационных документов и процедуры их оформлений приведены в «Инструкция по оформлению заявлений на регистрацию радиоэлектронных средств, проведению измерений параметров и заполнению протокола»

## 5.2 Регистрация возимых и носимых РЭС

Регистрация возимых и носимых радиоэлектронных средства технологической радиосвязи и передачи данных, относящихся к одному типу, осуществляется списком. При регистрации к заявлению по форме п. 6.1 прилагается:

а) список подлежащих регистрации РЭС;

б) копия разрешения на использование радиочастот РЭС данного типа;

в) протокол измерений технических параметров излучений РЭС данного типа.

г) копия доверенности НСВТ, выданной ЦСВТ, и копия доверенности ЦСВТ от ОАО «РЖД» или копия доверенности начальника функционального филиала ОАО «РЖД», на право ведения дел с органами федеральной власти.

В протоколе измерений не указываются (исключаются разделы) измерения географических координат места установки и высоты подвеса антенны РЭС.

## 5.3 Учет РЭС и частотных присвоений

Служба связи и вычислительной техники должна вести учет РЭС и частотных присвоений всех подразделений и предприятий железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Содержание обязательных разделов и форму хранения в базе данных определяет Департамент связи и вычислительной техники ОАО «РЖД».

Отчет по изменениям в составе РЭС и частотным присвоениям НСВТ направляют в Департамент связи и вычислительной техники ОАО «РЖД» по полугодиям.

| Начальник отдела эксплуатации электросвязи ЦСВТ |  | Заведующий отделением связи ВНИИАС МПС РФ |
| --- | --- | --- |
| ________________ Н. В. Лагуткин |  | ________________ А. М. Вериго |

### Приложение 1

Положение

о порядке проведения экспертизы, рассмотрения материалов и принятия решения о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств в пределах выделенных полос радиочастот

УТВЕРЖДЕНО
решением Государственной
комиссии по радиочастотам
от 9 августа 2004 г. № 04-01-06-1

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», иными законодательными актами Российской Федерации, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, касающимися регулирования использования радиочастотного спектра.

2. Настоящее Положение устанавливает в Российской Федерации порядок проведения экспертизы о возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и об их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами, а также порядок присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств (далее - РЭС).

Настоящее Положение не распространяется на высокочастотные устройства. Порядок использования высокочастотных устройств устанавливается соответствующим решением ГКРЧ.

3. Использование радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС без разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов не допускается.

4. Присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС гражданского назначения осуществляется Федеральным агентством связи (далее – Россвязь) по заключению радиочастотной службы при Россвязи на основании заявлений граждан Российской Федерации или заявлений российских юридических лиц.

5. Порядок присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС, используемых для нужд государственного управления, в том числе президентской связи, правительственной связи, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, устанавливается органами Министерства обороны Российской Федерации и Федеральной службы охраны Российской Федерации (далее – Минобороны России и ФСО России).

6. Требования настоящего Положения обязательны для юридических и физических лиц, использующих или планирующих использование РЭС любого назначения на территории Российской Федерации и на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации.

7. Требования настоящего Положения не распространяются на специальные технические средства, используемые Минобороны России и ФСО России, а также на специальные технические средства, используемые министерствами, ведомствами и иными организациями, находящимися на радиочастотном обеспечении Минобороны России и ФСО России, при выполнении ими, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, специальных мероприятий и оперативно-розыскной деятельности.

8. Присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС, устанавливаемых на территории посольств, представительств иностранных государств, а также для РЭС, предназначенных для обеспечения пребывания в Российской Федерации иностранных правительственных делегаций осуществляется Россвязью через Министерство иностранных дел Российской Федерации по согласованию с Минобороны России и ФСО России на основании порядка, установленного этими федеральными органами исполнительной власти.

9. Международная правовая защита частотных присвоений РЭС осуществляется в соответствии с Регламентом радиосвязи, международными соглашениями и обязательствами Российской Федерации и порядком проведения в Российской Федерации работ по заявлению, координации и регистрации в Международном союзе электросвязи частотных присвоений РЭС, утверждаемом решением ГКРЧ.

10. Разногласия между Россвязью, органами Минобороны России и ФСО России по вопросам присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов рассматриваются на заседаниях государственной комиссии по радиочастотам (далее – ГКРЧ) или в установленном законодательством порядке.

II. Порядок проведения экспертизы о возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и об их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами

11. Радиочастоты или радиочастотные каналы для РЭС любого назначения могут быть присвоены (назначены) при положительном заключении экспертизы о возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и об их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами (далее - заключение экспертизы).

12. Экспертиза о возможности использования заявленных РЭС и об их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования РЭС (далее экспертиза) проводится: уполномоченной организацией радиочастотной службы, органами Минобороны России, органами ФСО России.

13. Порядок проведения экспертизы для РЭС, используемых для нужд государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка устанавливается органами Минобороны России и ФСО России.

14. Для получения заключения экспертизы для РЭС гражданского назначения заявители представляют в уполномоченную организацию радиочастотной службы материалы в соответствии с приложением 1 настоящего Положения.

Уполномоченная организация радиочастотной службы имеет право запросить у заявителя дополнительные сведения или материалы, необходимые для проведения экспертизы.

Материалы на получение заключения экспертизы не соответствующие приложению 1 настоящего Положения к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю с указанием нарушений.

Заявители несут ответственность за полноту и достоверность представляемых материалов.

15. Экспертиза проводится на основании расчетов электромагнитной совместимости (далее – ЭМС) с действующими и планируемыми РЭС с учетом необходимости проведения международной правовой защиты частотных присвоений РЭС.

Методика расчета ЭМС и нормы частотно-территориального разноса (далее – ЧТР), при необходимости, утверждаются ГКРЧ. Нормы ЧТР могут уточняться и дополняться с учетом изменений характеристик РЭС и по результатам экспериментальных исследований.

Расчёты ЭМС, формирование частотно-территориальных планов РЭС гражданского назначения проводятся уполномоченной организацией радиочастотной службы с привлечением, при необходимости, соответствующих уполномоченных организаций Минобороны России и/или ФСО России.

16. Необходимость международной правовой защиты частотных присвоений РЭС гражданского назначения определяет уполномоченная организация радиочастотной службы по результатам рассмотрения представленных заявителем материалов на получение заключения экспертизы.

17. При проведении экспертизы уполномоченная организация радиочастотной службы проводит согласование планируемых присвоений (назначений) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС гражданского назначения и мест их размещения с соответствующими органами Минобороны России и/или ФСО России.

18. Согласование планируемых радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС гражданского назначения с органами ФСО России проводится только в случаях, предусмотренных соответствующими решениями ГКРЧ. В остальных случаях с ФСО России проводится согласование только мест (площадок) размещения РЭС.

Согласование мест (площадок) размещений стационарных РЭС гражданского назначения проводится:

– с ФСО России и ФСБ России – для РЭС, размещаемых на территории городов Москвы и Санкт-Петербурга;

– с ФСО России - для РЭС, размещаемых на высотных зданиях в столицах республик, краевых, областных и районных центрах Российской Федерации, а также для РЭС, размещаемых на объектах ФСО России на территории Российской Федерации.

При этом органы ФСО России направляют в Россвязь перечни таких высотных зданий и объектов ФСО России на территории Российской Федерации. Указанные перечни уточняются в согласованные сроки.

Кроме того, обязательными к согласованию с органами ФСО России являются места (площадки) размещения:

– ТВ-передатчиков (6 ТВ-канал);

– ОВЧ ЧМ радиовещательных передатчиков (в полосе радиочастот 99,5 - 103 МГц с мощностью более 5 кВт);

– КВ-передатчиков (мощностью более 1 кВт);

– земных станций фиксированной спутниковой службы (на условиях, определяемых решениями ГКРЧ).

Соответствующие органы Минобороны России и/или ФСО России подготавливают письменные заключения о возможности присвоения (назначения) запрашиваемых радиочастот или радиочастотных каналов (далее – заключения) и направляют их в уполномоченную организацию радиочастотной службы в срок не более 75 календарных дней с момента получения материалов.

При отсутствии заключения от соответствующих органов Минобороны России и/или ФСО России по истечении 75 календарных дней с момента получения материалов этими органами, уполномоченная организация радиочастотной службы направляет уведомление об истечении срока рассмотрения заявки в согласующие органы Минобороны России и/или ФСО России.

В случае отсутствия заключения от соответствующих органов Минобороны России и/или ФСО России в течение 5 рабочих дней с момента получения ими уведомления уполномоченная организация радиочастотной службы выдает заключение экспертизы для РЭС гражданского назначения и одновременно информирует об этом соответствующие органы Минобороны России и/или ФСО России.

19. В исключительных случаях согласование присвоений (назначений) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС, планируемых для использования на срок до 6 месяцев, может осуществляться оперативно в рабочем порядке с последующим документальным подтверждением согласования.

20. Согласование планируемых присвоений (назначений) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС, используемых для нужд государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка в полосах радиочастот, предназначенных для преимущественного использования РЭС гражданского назначения (далее - категории "ГР") и в полосах радиочастот, предназначенных для совместного использования РЭС любого назначения (далее - категории "СИ") проводится, если согласование предусмотрено решением ГКРЧ. Органы Минобороны России и/или ФСО России направляют в Россвязь необходимые данные в объеме, определяемом по взаимному согласованию.

Россвязь по полученным данным о согласовании планируемых присвоений (назначений) радиочастот или радиочастотных каналов из органов Минобороны России и/или ФСО России направляет заключение о возможности присвоения (назначения) запрашиваемых радиочастот или радиочастотных каналов в органы Минобороны России и/или ФСО России в срок не более 75 календарных дней с момента получения материалов.

Если согласование частот не предусмотрено решениями ГКРЧ, то органы Минобороны России и/или ФСО России информируют Россвязь о присвоенных (назначенных) радиочастотах или радиочастотных каналах в согласованном порядке.

21. Органы Минобороны России осуществляют присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС КВ-радиосвязи в полосах радиочастот категории "ГР" без согласования с Россвязью при условии исключения помех РЭС гражданского назначения и РЭС других государств.

Сезонные планы вещания в КВ-диапазоне Россвязь направляет в органы Минобороны России в согласованные сроки, а также информирует их о новых присвоениях (назначениях) радиочастот или радиочастотных каналов вещательной службе в срок не более 30 календарных дней.

22. В случае если планируемые присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов не могут быть согласованы, согласующие органы Минобороны России или ФСО России, Россвязь направляют в запрашивающий орган обоснованный письменный отказ.

23. Если на этапе согласования радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС гражданского назначения будет определена необходимость проведения натурных испытаний на ЭМС, уполномоченная организация радиочастотной службы оформляет заключение экспертизы со сроком действия до 6 месяцев для получения разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов с целью проведения натурных испытаний. Заказчиком работ по проведению натурных испытаний является заявитель.

24. При выявлении в процессе проведения натурных испытаний помеховых воздействий заявляемого РЭС на работу действующих РЭС, заявитель совместно с уполномоченной организацией радиочастотной службы и другими организациями, привлекаемыми для проведения натурных испытаний, обеспечивает проведение организационно-технических мероприятий по устранению помех.

Результаты натурных испытаний РЭС оформляются протоколом и актом. Копии протокола и акта направляются в согласующий орган и/или уполномоченную организацию радиочастотной службы.

На основании акта согласующий орган или уполномоченная организация радиочастотной службы высылает в запрашивающий орган или организацию заключение о возможности использования запрашиваемых радиочастот или радиочастотных каналов.

25. Согласующие органы Минобороны России или ФСО России не устанавливают срок действия выданного ими согласования.

26. Действие заключений органов Минобороны России и/или ФСО России не распространяется на РЭС пользователя в случае изменения мест размещения и характеристик излучения (приема) используемых РЭС.

27. Заключение экспертизы без согласования с органами Минобороны России оформляется для:

- РЭС речного флота — в 100 км зоне на внутренних водных путях по территории Российской Федерации в полосах радиочастот 300,0125 – 300,5125 МГц и 336,0125 – 336,5125 МГц;

- РЭС телевидения и радиовещания — в полосах радиочастот: 66 – 74 МГц (за исключением территории Московского военного округа); 48,5 – 84,0 МГц (1-3 ТВК); 100 – 104 МГц;

- РЭС связи в случаях бедствия и обеспечения безопасности — на частотах в соответствии с Таблицей распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации;

- других случаев, определяемых соответствующими решениями ГКРЧ, документами согласующих органов и организаций.

28. По результатам проведения экспертизы уполномоченной организацией радиочастотной службы оформляется положительное или отрицательное заключение экспертизы. Положительное заключение экспертизы выдается со сроком действия до одного года.

29. На период проведения выставок, ярмарок, спортивных соревнований, научно-исследовательских и экспериментальных работ, а также других мероприятий уполномоченная организация радиочастотной службы осуществляет согласования с органами Минобороны России и ФСО России оперативно в рабочем порядке с последующим документальным подтверждением согласования и оформляет заключение экспертизы сроком действия до 6 месяцев без соответствующего решения ГКРЧ.

30. На период проведения международной правовой защиты частотных присвоений РЭС гражданского назначения может оформляться заключение экспертизы со сроком действия до одного года. В случае если международная правовая защита частотных присвоений РЭС не завершена в течение первого года, заключение экспертизы может быть продлено один раз на срок до одного года, если иное не определено решением ГКРЧ.

III. Порядок рассмотрения материалов и принятия решения о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС гражданского назначения

31. Для получения разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов заявители представляют в Россвязь заявление и документы в соответствии с приложениями 2 и 3 к настоящему Положению.

32. При рассмотрении Россвязью заявления и документов проводится проверка на их полноту и достоверность. Решение о возврате представленных материалов, в связи с несоблюдением правил оформления и подачи заявочных документов, направляется заявителю с приложением всех представленных документов в течение 5-ти рабочих дней с момента рассмотрения заявления.

33. По результатам рассмотрения не позднее чем через 120 дней со дня обращения заявителя Россвязью принимается одно из следующих решений:

о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов по основаниям, предусмотренным законодательством;

об отказе в присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов по основаниям, предусмотренным законодательством.

34. При положительном решении о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС гражданского назначения Россвязь выдает разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов.

Разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов для судовых радиостанций (лицензия судовой радиостанции на внутренних водных путях и лицензия судовой радиостанции, установленная Регламентом радиосвязи) выдается Россвязью.

Разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов должно содержать условия использования радиочастот или радиочастотных каналов, определенные в заключении экспертизы.

Присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС гражданского назначения, входящих в состав спутниковых или космических систем, осуществляется Россвязью на условиях, определяемых соответствующими решениями ГКРЧ.

Разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов направляется заявителю в течение 3-х рабочих дней с момента принятия решения.

Копии разрешений и дополнений к ранее выданным разрешениям на использование радиочастот или радиочастотных каналов направляются в соответствующий согласующий орган Минобороны России и/или орган ФСО России, в Федеральную службу по надзору в сфере связи (далее - Россвязьнадзор), в/ч 74211 (г. Москва) и уполномоченную организацию радиочастотной службы, выдавшую заключение экспертизы.

35. В случае необходимости проведения международной правовой защиты частотных присвоений РЭС, разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов выдаются заявителю (пользователю) после получения положительных результатов международной правовой защиты частотных присвоений РЭС.

На период проведения международной правовой защиты частотных присвоений РЭС по письменному обращению заявителя могут выдаваться разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов со сроком действия до одного года, при этом РЭС заявителя не должны создавать помех РЭС иностранных государств и не могут требовать защиты от них. В случае если международная правовая защита частотных присвоений РЭС не завершена в течение первого года, то разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов может быть продлено по заключению экспертизы один раз на срок до одного года, если иное не определено решением ГКРЧ. По результатам международной правовой защиты пользователь радиочастотным спектром для снятия ограничений обращается в Россвязь за получением разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов на новых условиях.

36. Разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС гражданского назначения может быть оформлено на нового пользователя в таком же порядке, как и при первоначальном обращении, без согласования с органами Минобороны России и/или ФСО России, в случае, если не изменились места размещения и характеристики излучения (приема) РЭС. При этом прежний пользователь радиочастотным спектром представляет в Россвязь заявление о прекращении действия разрешения на использовании радиочастот или радиочастотных каналов.

37. Разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС гражданского назначения может быть переоформлено на нового пользователя, являющегося правопреемником реорганизуемого юридического лица, без дополнительных согласований с органами Минобороны России и/или ФСО России, в случае, если не изменились места размещения и характеристики излучения (приема) РЭС. При этом новый пользователь представляет в Россвязь документы, подтверждающие факт правопреемства. Переоформлению подлежит также решение ГКРЧ, за исключением случаев, когда переоформление решения ГКРЧ не требуется. Срок действия нового разрешения не должен превышать срока действия переоформляемого разрешения.

Для переоформления разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС гражданского назначения заявители письменно не позднее 30 дней с момента изменения данных информируют об этом Россвязь с обязательным приложением документов, подтверждающих эти изменения.

Россвязь в течение 30 дней с момента обращения пользователя радиочастотным спектром рассматривает это обращение.

Решение об изменении данных в разрешении на использование радиочастот или радиочастотных каналов оформляется в виде дополнения к ранее выданному разрешению на использование радиочастот или радиочастотных каналов.

Требования настоящего пункта распространяются на юридических и физических лиц при изменении данных о них, указанных в пунктах 2, 3, 6-8 Приложения 2 к настоящему Положению и в пунктах 1-4, 6 Приложения 3 к настоящему Положению.

38. При отрицательном решении о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС гражданского назначения заявитель в письменной форме уведомляется о принятом решении с обоснованием причин такого отказа.

Копия решения направляется в уполномоченную организацию радиочастотной службы, выдавшую заключение экспертизы.

39. На период проведения выставок, ярмарок, спортивных соревнований, проведения научно-исследовательских и экспериментальных работ, а также других мероприятий Россвязь осуществляет присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС гражданского назначения сроком до 6 месяцев без соответствующего решения ГКРЧ на основании заключения экспертизы уполномоченной организации радиочастотной службы.

40. На период проведения натурных испытаний Россвязь осуществляет присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС гражданского назначения сроком до 6 месяцев на основании заключения экспертизы уполномоченной организации радиочастотной службы.

41. Ввод РЭС в эксплуатацию должен быть осуществлён пользователем радиочастотным спектром в течение одного года с момента присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов. Данный срок устанавливается в разрешении на использование радиочастот или радиочастотных каналов. Продление данного срока не допускается, за исключением РЭС, вводимых в эксплуатацию в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, для которых допускается продление срока ввода в эксплуатацию до двух лет.

При вводе РЭС в эксплуатацию должны быть проведены необходимые измерения технических параметров излучений РЭС, влияющих на их ЭМС, с оформлением результатов измерений в виде протокола. Форма и содержание протокола устанавливается Россвязьнадзором.

42. Россвязьнадзор регистрирует (переоформляет свидетельство о регистрации) РЭС и выдает свидетельства о регистрации РЭС при соответствии технических параметров излучений РЭС требованиям разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов.

43. Россвязь при выдаче разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов доводит до сведения заявителя о праве государства вводить временные ограничения (запреты) на использование радиочастот или радиочастотных каналов и работу на передачу РЭС при проведении специальных мероприятий и в чрезвычайных ситуациях.

44. В случае выявления нарушений условий использования радиочастот или радиочастотных каналов, установленных в разрешении на использование радиочастот или радиочастотных каналов, со стороны пользователей радиочастотным спектром Россвязьнадзор готовит и представляет в Россвязь соответствующее заключение для принятия им решения о приостановлении или прекращении действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных  каналов.

45. Решение о приостановлении действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов оформляется Россвязью. Копия принятого решения направляется пользователю радиочастотным спектром и в Россвязьнадзор.

46. Разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов может быть приостановлено на срок, необходимый для устранения нарушения, но не более чем на девяносто дней.

47. В случае неустранения пользователем радиочастотным спектром нарушений, послуживших основанием к приостановлению действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов Россвязьнадзор в письменной форме информирует об этом Россвязь для принятия им решения о прекращении действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов.

Решение о прекращении действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов оформляется Россвязь. Подлинник принятого решения направляется пользователю радиочастотным спектром. Копии этого решения направляются в соответствующий согласующий орган Минобороны России и/или орган ФСО России, в Россвязьнадзор, в/ч 74211 (г. Москва) и уполномоченную организацию радиочастотной службы, выдавшую заключение экспертизы.

48. Решения о приостановлении или прекращении действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов принимаются Россвязью также по иным основаниям, установленным законодательством, в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

49. Для продления срока действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов пользователь радиочастотным спектром представляет в Россвязь заявление на продление срока действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов не менее чем за 30 дней до истечения срока действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов.

50. Заявление на продление срока действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов оформляется по форме, согласно приложениям 2 и 3 к настоящему Положению.

51. Продление срока действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов может осуществляться, если условия, установленные в разрешении на использование радиочастот или радиочастотных каналов не изменились.

52. При рассмотрении заявления о продлении срока действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов дополнительных согласований с согласующими органами или организациями не требуется, за исключение случаев, установленных решениями ГКРЧ.

53. При положительном решении о продлении срока действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов Россвязь оформляет дополнение к ранее выданному разрешению на использование радиочастот или радиочастотных каналов, в котором указывается новый срок действия этого разрешения.

54. При отрицательном решении о продлении срока действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов пользователь радиочастотным спектром в письменной форме уведомляется о принятом решении с обоснованием причин.

55. Решение о продлении срока действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов или об отказе в таком продлении принимается Россвязью не позднее окончания срока действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов.

Приложение 1

Документы, необходимые для получения заключения экспертизы

1. Письмо, в котором указывается:

- регистрационный номер и дата отправки письма;

- организационно-правовая форма юридического лица, его наименование и место нахождения;

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица или индивидуального предпринимателя);

- заявляемый срок использования присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов;

- сведения о назначении планируемой радиосети (радиолинии);

- контактная информация о заявителе.

2. Исходные данные необходимые для подготовки заключения экспертизы по форме, определяемой уполномоченной организацией радиочастотной службы.

3. Копия сертификата соответствия РЭС (при необходимости).

4. Копия соответствующего решения ГКРЧ (при необходимости).

5. Копия лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи (при необходимости).

6. Пояснительная записка, в которой приводится обоснование запрашиваемого количества радиочастот или радиочастотных каналов; дается информация о назначении планируемой радиосети (радиолинии); о заявляемой деятельности; особенностях применяемых РЭС, а также другой информации, относящейся к данному вопросу.

7. Копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица учредительных документов, заверенные государственными органами, осуществляющими ведение единого государственного реестра юридических лиц, или нотариально заверенные копии указанных документов.

8. Копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная (для юридических лиц).

9. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия указанного документа (для индивидуальных предпринимателей).

10. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе.

| Приложение 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | В ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ Тверская ул., д. 7, Москва, 125375 |  |
| Регистрационный № _________ |  |  |
| Дата _______________________ |  |  |

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИСВОЕНИЕ (НАЗНАЧЕНИЕ) РАДИОЧАСТОТ ИЛИ РАДИОЧАСТОТНЫХ КАНАЛОВ

| 1. | Организационно-правовая форма |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Полное наименование юридического лица |  |
| 3. | Юридический адрес |  |
| 4. | Почтовый адрес |  |
| 5. | Номер телефона, факс, E-mail |  |
| 6. | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |  |
| 7. | Дата присвоения ОГРН |  |
| 8. | ИНН |  |
| 9. | Радиослужба |  |
| 10. | Полоса радиочастот |  |
| 11. | Назначение сети |  |
| 12. | Территория |  |
| 13.* | Заявляемый срок действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов |  |

Просим _________________________________разрешение(я) на использование

выдать, переоформить, продлить срок действия

радиочастот или радиочастотных каналов.

| Приложение: | 1. Копия сертификата соответствия РЭС (при необходимости). 2. ** Подлинник или нотариально заверенная копия заключения экспертизы о возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и об их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами. 3. ***Копии учредительных документов юридических лиц, заверенные государственными органами, осуществляющими ведение единого государственного реестра юридических лиц, или нотариально заверенные копии указанных документов. Копии передаточного акта или разделительного баланса. Копия свидетельства о государственной регистрации вновь возникшего юридического лица, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия (при необходимости). Копия документа, подтверждающего факт внесения записи о прекращении деятельности юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия (при необходимости). |
| --- | --- |

| Руководитель М.П. | __________________ (подпись) | _____________________ (инициалы, фамилия) |
| --- | --- | --- |

* указывается для выдачи и продления срока действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов

** прилагается для выдачи разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов.

*** прилагаются для переоформления разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов.

### Приложение 2

Перечень типов радиоэлектронных средств, применяемых ОАО "РЖД"

(Приложение к решению ГКРЧ от 04.04.2005 г. № 05-05-05-017)

| № п/п |  | Тип РЭС | Шифр РЭС |  | Полоса частот, МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | «42РТМ-А2-ЧМ» | ЖР-УК-ЛП |  | 2,124-2,136; 2,144-2,156; 151,7125-154,0125; 154,9875-156,0125; |
| 2. |  | «72РТМ-А2-ЧМ» | ЖР-У-ЛС |  | 151,7125-154,0125; 154,9875-156,0125 |
| 3. |  | «Сигнал-201» | --- |  | 151,7125-154,0125; 154,9875-156,0125 |
| 4. |  | «РВ-1» | 11Р22В-1Д «Транспорт РВ-1» |  | 2,124-2,136; 2,144-2,156; 151,7125-154,0125; 154,9875-156,0125; 307,0-307,4625; 343,0-343,4625 |
| 5. |  | «РВ-1М» | Р22/ЗВ-1 |  | 2,124-2,136; 2,144-2,156; 151,7125-154,0125; 154,9875-156,0125; 307,0-307,4625; |
| 6. |  | «РВ-1.1М» | 55Р22В-1.М |  | 2,124-2,136; 2,144-2,156; 151,7125-154,0125; 154,9875-156,0125 |
| 7. |  | «РВ-2» | 11Р22В-2 |  | 151,7125-154,0125; 154,9875-156,0125 |
| 8. |  | «РВ-4» | 11Р22В-4 |  | 151,7125-154,0125; 154,9875-156,0125 |
| 9. |  | «РВ-5» | 11Р22В-5 |  | 151,7125-154,0125; 154,9875-156,0125 |
| 10. |  | «МОСТ» | 1Р22СВ-2 |  | 151,7125-154,0125; 154,9875-156,0125 |
| 11. |  | "Радий 301М" | 1Р32Н-4 |  | 151,7125-154,0125; 154,9875-156,0125 |
| 12. | "РН-12Б" |  | --- | 151,7125-154,0125; 154,9875-156,0125 |  |
| 13 | "Альтавия-301М" |  | Р23Н-1--- | 151,7125-154,0125; 154,9875-156,0125 |  |
| 14. | "Гранит" |  | РЗЗП-1 | 151,7125-154,0125; 154,9875-156,0125 |  |

| 15. | "1C-F3GS" |  | --- | 151,7125-154,0125; 154,9875-156,0125 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | «РС-1» |  | 11Р13С «Транспорт РС-1» | 307,0-307,4625; 343,0-343,4625 |
| 17. | «РС-1М» |  | 11Р13С «Транспорт РС-1М» | 307,0-307,4625; 343,0-343,4625 |
| 18. | «РС-23» |  | 11Р22С «Транспорт РС-23» | 151,7125-154,0125; 154,9875-156,0125 |
| 19. | «РС-23М» |  | Р22С-23 «Транспорт PC- 23М» | 151,7125-154,0125; 154,9875-156,0125 |
| 20. | «РС-4» |  | ПР22С-4 «Транспорт PC-4» | 151,7125-154,0125; 154,9875-156,0125 |
| 21 | «РС-6» |  | 11Р22С-6 «Транспорт PC-6» | 2,124-2,136; 2,144-2,156; 151,7125-154,0125; 154,9875-156,0125 |
| 22. | «РС-46М» |  | «Транспорт РС-46М» | 2,124-2,136; 2,144-2,156; 151,7125-154,0125; 154,9875-156,0125 |
| 23. | «РС-46МЦ» |  | РС-46МЦ «Транспорт» | 2,124-2,136; 2,144-2,156; 151,7125-154,0125; 154,9875-156,0125 |
| 24. | «Лен-Б 160-3» |  | --- | 151,7125-154,0125; 154,9875-156,0125 |
| 25. | «71РТС-А2-ЧМ» |  | ЖРУ-СС | 151,7125-154,0125; 154,9875-156,0125 |
| 26. | «43РТС-А2-ЧМ» | ЖР-УК-СП |  | 2,124-2,136; 2,144-2,156; 151,7125-154,0125; 154,9875-156,0125 |
| 27. | «РВ-6» | 11P22B-6 |  | 151,7125-154,0125; 154,9875-156,0125 |
| 28. | «МОСТ» | 1Р22СВ-2 |  | 151,7125-154,0125; 154,9875-156,0125 |

| 29. | «Kenwood TKR-720», «Kenwood TH-22AT» | --- | 151,7125-154,0125; 154,9875-156,0125 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30. | «Motorola GR-500», «Motorola GR-300», «Motorola GM-300», «Motorola GM-350», «Motorola GP-300», «Motorola GM-140», «Motorola P-110", «Motorola GP-320", «Motorola GP-340", «Motorola P-040", «Motorola P-080" | --- | 151,7125-154,0125; 154,9875-156,0125 |
| 31. | «VERTEX-VXR-5000», «VERTEX-500», «VXR7000», «StandartRP-80», «StandartRV-80V» | --- | 151,7125-154,0125; 154,9875-156,0125 |
| 32. | "ICOM VR8050" | --- | 151,7125-154,0125; 154,9875-156,0125 |

Cекретарь ГКРЧ                                                                                            А.С. Стадинчук

### Приложение 3

Форма № ИД-РС, ФС

| Регистрационный номер и дата регистрации заявки (заполняется при получении) |  |
| --- | --- |

Исходные данные для подготовки заключения о возможности

назначения (присвоения) радиочастот для РЭС, используемых в сетях фиксированной и подвижной радиослужб

Общие сведения о заявителе

| 1. Полное наименование юридического, физического лица заявителя |  |
| --- | --- |

| 2. Юридический адрес |  |
| --- | --- |

(для юридических лиц в соответствии со свидетельством о регистрации)

| 3. Почтовый адрес |  |
| --- | --- |

| 4. ИНН |  |
| --- | --- |

| 5. Номер телефона, факс, E-mail |  |
| --- | --- |

Банковские реквизиты

| 6. Расчетный счет |  |
| --- | --- |

| 7. Наименование и адрес банка |  |
| --- | --- |

| 8. Корр. счет |  | БИК |  |
| --- | --- | --- | --- |

Сведения о радиосети

| 9. Радиослужба |  |
| --- | --- |

| 10. Район построения радиосети |  |
| --- | --- |

(населенный пункт,  район,  область, край, республика)

| 11. Назначение сети |  |
| --- | --- |

(передача данных, персональный радиовызов, беспроводный доступ, распределения программ вещания и др.)

(сеть связи общего пользования, ведомственная сеть, внутрипроизводственная и технологическая)

| 12. Основание для запроса радиочастот |  |
| --- | --- |

(указывается номер и дата решения ГКРЧ)

| 13. Номер лицензии на деятельность в области связи, срок ее действия |  |
| --- | --- |

(при необходимости заполняется, если получение лицензии  предшествует  назначению радиочастот)

| 14. Наименование технического стандарта (протокола) используемого оборудования |  |
| --- | --- |

(заполняется при наличии такового)

| 15. Цель запроса радиочастот |  |
| --- | --- |

(создание новой сети, расширение действующей сети, переоформление разрешения на использование радиочастот и т.д.)

| 16. Схема построения радиосети |  |
| --- | --- |

(радиальная,  радиально-зоновая, сотовая, линейная, и др.)

| 17. Планируемая емкость сети (пропускная способность) |  |
| --- | --- |

| 18. Планируемый срок ввода сети в эксплуатацию |  |
| --- | --- |

| 19. Полосы радиочастот, __Гц |  |
| --- | --- |

| 20. Требуемый дуплексный разнос, __Гц |  |
| --- | --- |

| 21. Количество запрашиваемых частот |  |
| --- | --- |

(дуплексных пар, пар двухчастотного симплекса, симплексных радиочастот, одночастотного дуплекса и т.п.)

| 22. Частотный план (для РРЛ) |  |
| --- | --- |

(номер рекомендации МСЭ)

| 23. Классы РЭС, применяемых в сети |  |
| --- | --- |

(базовые станции, ретрансляторы, абонентские радиостанции (мобильные, носимые, стационарные), оконечные РРЛ, промежуточные РРЛ и т.п.)

| 24. Время работы |  |
| --- | --- |

(круглосуточно, дневные, ночные часы)

Подпись: должность, ФИО......................................................................................................................МП

(Заявка заверяется подписью ответственного лица и печатью)

| Примечания: | 1. Для сухопутной подвижной службы (при запрашиваемых частотах выше 30 МГц) заявка представляется в 5 экземплярах. К каждому экземпляру прилагается: 1.1. Выкопировка карты масштаба 1:200 000 или крупнее с указанием мест расположения и планируемых зон обслуживания базовых станций. 1.2. Технические данные РЭС (Таблица данных 1-РС). 1.3. Проект частотно-территориального плана (Таблица 1-РС). |
| --- | --- |
|  | 2. Для фиксированной службы заявка представляется в 8 экземплярах. К каждому экземпляру прилагается: 2.1. Схема построения РРЛ (сети передачи данных, беспроводного радиодоступа). 2.2. Выкопировка карты масштаба 1:200000 или крупнее с указанием на ней географических координат мест размещения оконечных и промежуточных станций, расстояний между ними. 2.3. Проект частотно-территориального плана с указанием высоты опоры, подвеса антенн, предлагаемых частот (прием, передача), азимутов излучений, географических координат. 2.4. Технические данные РЭС (Таблица данных 1-РС). 2.5. Копия решения ГКРЧ о выделении полос частот с карточками ТТД. 2.6. Копия сертификата соответствия, выданного Минсвязи России (в случае сопряжения рассматриваемой сети с сетью связи общего пользования или для оказания услуг связи) или Госстандарта России. |
|  | 3. Для фиксированной и сухопутной подвижной службы (при запрашиваемых частотах ниже 30 МГц) заявка представляется в 5 экземплярах. К каждому экземпляру прилагается: 3.1. Схема радиосвязи с указанием корреспондентов и расстоянием между ними в километрах. 3.2. Учетные данные РЭС (Таблица 2-РС). 3.3. Письменное согласие о совместном использовании радиочастот, заверенное печатями владельцев РЭС – если предусматривается совместное использование радиочастот. |
|  | 4. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых данных. |

|  | Таблица 1-РС |
| --- | --- |

Проект частотно-территориального плана сети радиосвязи

| № станции (обозна-чение в сети) | Место размещения (адрес), географические координаты, град., мин. | Высота подвеса антенны от поверхности Земли/уровня моря, м | Азимут / угол места главного лепестка, град. | Ширина луча в азимутальной/ вертикальной плоскости, град. | Коэффи-циент усиления антенны, дБ | Класс излучения, поляризация | Мощность на выходе передатчика (на канал), Вт | Потери в фидерном тракте (от выхода передатчика), дБ | Номер канала (в соответ-ствии со стандартом) | Частота передачи БС, __Гц | Частота приема БС (передачи АС), __Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись: (должность, ФИО)......................................................................................................М.П.

|  | Таблица 2-РС |
| --- | --- |

Учетные данные РЭС

| № | Тип РЭС, заводской номер | Пункт установки, географические координаты, град., мин. | Частота, __Гц | Способ регулирования мощности (дискретный, плавный) | Мощность на выходе передатчика, __Вт | Класс излучения | Позывной сигнал | Номер разрешения на использование частот | Номер разрешения на эксплуатацию РЭС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечания:

1. Заводские номера РЭС, ТЛФ/ТЛГ позывные сигналы и номера разрешений на эксплуатацию РЭС указываются при переоформлении действующих 
разрешительных документов на использование частот.

2. При необходимости указываются предпочтительные частоты.

3. При расширении (изменении учетных данных) радиосети также заполняется таблица на действующие РЭС.

Подпись: (должность, ФИО)......................................................................................................М.П.

Таблица данных 1-РС

Технические данные РЭС

| 1.Наименование, тип (условный шифр) РЭС |  |
| --- | --- |

| 2.Фирма-производитель |  |
| --- | --- |

(указывается наименование и страна производитель)

| 3. Полоса радиочастот передатчика, __Гц |  |
| --- | --- |

(по решению ГКРЧ)

| 4. Полоса радиочастот приемника, __Гц |  |
| --- | --- |

| 5. Шаг сетки радиочастот, __Гц |  |
| --- | --- |

6. Мощность передатчика, Вт (дБВт):

| минимальная |  |
| --- | --- |
| максимальная |  |

| 7. Класс излучения |  |
| --- | --- |

(в соответствии с Регламентом радиосвязи)

| 8. Допустимое отклонение частоты |  |
| --- | --- |

| 9. Уровень побочных излучений, дБВт |  |
| --- | --- |

| 10. Внеполосные излучения, дБВт |  |
| --- | --- |

(на уровне –40 дБ)

| 11. Чувствительность приемника (реальная), дБВт |  |
| --- | --- |

| 12. Тип передающей антенны |  |
| --- | --- |

| 13. Тип приемной антенны |  |
| --- | --- |

| 14. Коэффициент усиления антенны, дБ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | передающей |  |  |
|  | приемной |  |  |

| 15. Ширина ДНА (на уровне – 3 дБ), град.: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Передающей |  |
|  | Приемной |  |

| 16. Тип и характеристики поляризации |  |
| --- | --- |

| 17. Количество информационных (аналоговых или цифровых) | каналов, скорость цифрового потока одной несущей, кбит/с |
| --- | --- |

| 18. Сведения о сертификации |  |
| --- | --- |

(указываются номер, дата выдачи сертификата и получатель)

Подпись: (должность, ФИО)......................................................................................................М.П.

### Приложение 4

|  | В ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ Тверская ул., д. 7, Москва, 125375 |
| --- | --- |
| Регистрационный № _________ |  |
| Дата _______________________ |  |

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИСВОЕНИЕ (НАЗНАЧЕНИЕ) РАДИОЧАСТОТ ИЛИ РАДИОЧАСТОТНЫХ КАНАЛОВ

| 1. | Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество |
| --- | --- | --- |
| 2. | Полное наименование юридического лица | «Российские железные дороги» |
| 3. | Юридический адрес | 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 |
| 4. | Почтовый адрес | 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 |
| 5. | Номер телефона, факс, E-mail | (495) 262-97-00 |
| 6. | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1; 0; 3; 7; 7; 3; 9; 8; 7; 7; 2; 9; 5. |
| 7. | Дата присвоения ОГРН | 23 сентября 2003г. |
| 8. | ИНН | 7; 7; 0; 8; 5; 0; 3; 7; 2; 7. |
| 9. | Радиослужба |  |
| 10. | Полоса радиочастот |  |
| 11. | Назначение сети |  |
| 12. | Территория |  |
| 13.* | Заявляемый срок действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов |  |

Просим _________________________________разрешение(я) на использование

выдать, переоформить, продлить срок действия

радиочастот или радиочастотных каналов.

| Приложение: | 1. Копия сертификата соответствия РЭС (при необходимости). 2. ** Подлинник или нотариально заверенная копия заключения экспертизы о возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и об их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами. 3. ***Копии учредительных документов юридических лиц, заверенные государственными органами, осуществляющими ведение единого государственного реестра юридических лиц, или нотариально заверенные копии указанных документов. Копии передаточного акта или разделительного баланса. Копия свидетельства о государственной регистрации вновь возникшего юридического лица, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия (при необходимости). Копия документа, подтверждающего факт внесения записи о прекращении деятельности юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия (при необходимости). |
| --- | --- |

| Руководитель М.П. | __________________ (подпись) | _____________________ (инициалы, фамилия) |
| --- | --- | --- |

* указывается для выдачи и продления срока действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов

** прилагается для выдачи разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов.

*** прилагаются для переоформления разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов.

### Приложение 5

Рекомендации 
по оформлению заявлений на регистрацию радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения

В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи" средства связи, иные радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства, являющиеся источниками электромагнитного излучения, подлежат регистрации (п.5 ст.22 ФЗ "О связи").

Для отдельных видов радиоэлектронных средств действующим законодательством и актами Правительства Российской Федерации сделано исключение. Регистрации не подлежат:

радиоэлектронные средства, используемые для индивидуального приема программ телевизионного вещания и радиовещания, сигналов персональных радиовызовов (радиопейджеры), электронные изделия бытового назначения и средства персональной радионавигации, не содержащие радиоизлучающих устройств, используются на территории Российской Федерации с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации (п.5 ст.22 ФЗ "О связи");

радиоэлектронные средства, включенные в Изъятия из перечня радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, подлежащих регистрации (Приложение к Перечню, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2004 № 539 "О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств").

Использование без регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, подлежащих регистрации, не допускается (п.5 ст.22 ФЗ "О связи").

Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств (далее - РЭС и ВЧУ) осуществляется по письменному заявлению владельца радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств (п.7 "Правил регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2004 № 539, далее – Правила регистрации).

Заявление о регистрации РЭС и ВЧУ оформляется в печатном или рукописном виде и подается в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере связи (далее – территориальный орган Россвязьнадзора), на территории деятельности которого планируется использование радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств. Перечень и адреса всех территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере связи приведены на сайте www.minsvyaz.ru.

В случае если по условиям, установленным при выделении полосы радиочастот либо присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного канала, радиоэлектронные средства планируется использовать или эксплуатировать на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, заявления подаются в территориальный орган Россвязьнадзора по месту регистрации заявителя (п.9 Правил регистрации).

Заявление о регистрации может быть подано как непосредственно в соответствующий территориальный орган Россвязьнадзора, так и направлено по почте.

Обращаем внимание заявителей, что форма заявления о регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств нормативными правовыми документами не определена, поэтому владельцы РЭС и ВЧУ оформляют эти заявления в произвольной форме.

При этом в заявлении должны быть указаны следующие сведения (п.8 Правил регистрации):

наименование, организационно-правовая форма и место нахождения – для юридических лиц;

наименование, организационно-правовая форма и место нахождения юридического лица указываются согласно учредительным документам

фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации – для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями;

сведений о регистрируемом радиоэлектронном средстве: наименование, тип, серия, номер, присвоенный позывной;

наименование, тип, серия и номер РЭС указываются согласно паспорту на изделие

позывной сигнал подтверждается копией документа, выданного органом радиочастотной службы (пп. "з" п.4 Положения о радиочастотной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.05.2005 № 279), с указанием присвоенного позывного или выданным ранее в установленном порядке разрешением на эксплуатацию перерегистрируемого радиоэлектронного средства

сведений о регистрируемом высокочастотном устройстве: наименование, тип, серия, номер, полоса рабочих частот, мощность излучения, место установки

наименование, тип, серия, номер, полоса рабочих частот и мощность излучения ВЧУ указываются согласно паспорту на изделие

указывается полный адрес места установки, например: "125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7, ком. 43".

В целях упрощения процедуры оформления заявления о регистрации РЭС и ВЧУ и сокращению ошибок при его заполнении заявители могут воспользоваться образцом, которой прилагается к настоящим рекомендациям. Кроме того, копию этого образца можно получить в любом территориальном органе Россвязьнадзора.

К заявлению прилагаются документы, перечень которых установлен п.10 Правил регистрации:

копия разрешения на использование радиочастот (радиочастотных каналов) для радиоэлектронных средств, в случаях, если наличие такого разрешения предусмотрено законодательством Российской Федерации;

указанное разрешение выдается в соответствии с п.1 ст.24 Федерального закона "О связи" Федеральным агентством связи (п.5.6.1. Положения о Федеральном агентстве связи, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 320)

порядок выделения полос радиочастот и порядок присвоения радиочастот определен соответствующими Положениями, утвержденными решениями ГКРЧ от 09.08.2003 № 04-01-05-1 и № 04-01-06-1

копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц – для юридического лица;

протокол измерений технических параметров излучений радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств.

Не требуется представления заявителем протокола измерения технических параметров излучения при регистрации радиоэлектронного средства, предназначенного только для приема радиоволн (не излучающего радиоволн в свободное пространство) и состоящего из одного или нескольких приемных устройств и вспомогательного оборудования.

Формы протоколов измерений технических параметров излучений радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств утверждены приказом Мининформсвязи России от 29.10.2004 № 25 "Об утверждении форм документов для регистрации и учета радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, подлежащих регистрации", зарегистрированного в Минюсте России от 02.11.2004, регистрационный № 6096 (далее – Формы документов) .

Измерения параметров излучения радиоэлектронных средств могут быть выполнены любым юридическим или физическим лицом, обладающим навыками проведения измерений и соответствующими поверенными измерительными приборами.

Однако, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 209-ФЗ "О геодезии и картографии" измерения географических координат мест установки стационарных радиоэлектронных средств (если таковые требуются для предоставления при регистрации) выполняются организациями или индивидуальными предпринимателями, имеющими полученную в установленном порядке лицензию Роскартографии на осуществление геодезической деятельности.

Срок рассмотрения заявлений о регистрации РЭС и ВЧУ не должен превышать 10 дней с момента получения заявления территориальными органами Россвязьнадзора (п.11 Правил регистрации). По истечении этого срока заявитель получает свидетельство о регистрации РЭС и ВЧУ или мотивированное уведомление об отказе в регистрации РЭС и ВЧУ.

Обращаем внимание заявителей, что в регистрации РЭС и ВЧУ может быть отказано только по следующим основаниям (п. 12 Правил регистрации):

несоответствие документов, представленных заявителем, требованиям, установленным Правилами регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств;

непредставление документов, необходимых для регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных;

наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной информации.

Оформленное свидетельство о регистрации РЭС и ВЧУ или мотивированное уведомление об отказе в регистрации выдается владельцу РЭС и ВЧУ лично, или его уполномоченному представителю, либо направляется владельцу РЭС и ВЧУ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Полномочия представителя заверяются доверенностью, выдаваемой в установленном порядке.

Перерегистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

Перерегистрация РЭС и ВЧУ осуществляется в случаях (п. 15 Правил регистрации):

окончания срока действия свидетельства о регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств;

изменения сведений, указанных в заявлении о регистрации РЭС и ВЧУ и в прилагаемых к нему документах;

смене владельца радиоэлектронного средства и высокочастотного устройства

напоминаем, что перерегистрация проводится на основании заявления, подаваемого в территориальный орган Россвязьнадзора не позднее 30 дней со дня наступления указанных обстоятельств (п.15 Правил регистрации).

Перерегистрация РЭС и ВЧУ осуществляется в том же порядке, что и их регистрация.

В случае порчи или утраты свидетельства о регистрации РЭС и ВЧУ территориальным органом Россвязьнадзора, в котором проводилась регистрация РЭС и ВЧУ, на основании письменного заявления владельца выдается дубликат указанного документа. Форма заявления о выдаче дубликата свидетельства о регистрации РЭС и ВЧУ произвольная, при этом приложения к заявлению дополнительных материалов и сведений не требуется.

| ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ РЭС И ВЧУ | Руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи по __________________________________ |
| --- | --- |

ЗАЯВЛЕНИЕ

о регистрации (перерегистрации) радиоэлектронного средства

(высокочастотного устройства) гражданского назначения

|  |  | Общие сведения о заявителе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. |  | Наименование и организационно-правовая форма юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица) | ________________________________________ |  |
|  |  | 2. |  | Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица) | ________________________________________ |  |
|  |  | 3. |  | Данные документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями | ________________________________________ |  |
|  |  | 4. 5. |  | Индивидуальный номер налогоплательщика Почтовый адрес | ________________________________________ ________________________________________ |  |
|  |  | 6. |  | № телефона, факс, Е-mail | ________________________________________ |  |
| Общие сведения о радиоэлектронном средстве (высокочастотном устройстве) |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Наименование, тип, модель |  |  |  | ___________________________________ |  |
| 8. | Заводской (серийный) номер, год выпуска |  |  |  | ___________________________________ |  |
| 9. | Присвоенный позывной сигнал |  |  |  | ___________________________________ |  |
| 10. | Место установки |  |  |  | ___________________________________ |  |
| 11. | Полоса рабочих частот |  |  |  | ___________________________________ |  |
| 12. | Мощность излучения |  |  |  | ___________________________________ |  |
| 13. | Заявляемый срок регистрации |  |  |  | ___________________________________ |  |
| Владелец |  |  | _______________ _________________ _________________ должность подпись Ф.И.О. (только для юридических лиц) |  |  |  |
| М.П. (при ее наличии) |  |  |  |  |  |  |

Содержание

Общие положения	2

1	Порядок получения разрешений на выделение полос радиочастот	3

2  Порядок получения разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов	3

3  Порядок продления и переоформления разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов	3

4  Требования к выполнению проектных работ	3

5  Порядок регистрации и учета РЭС	3

5.1 Регистрация стационарных РЭС	3

5.2 Регистрация возимых и носимых РЭС	3

5.3 Учет РЭС и частотных присвоений	3

Приложение 1	3

Приложение 2	3

Приложение 3	3

Приложение 4	3

Приложение 5	3

 При необходимости в письме дается ссылка на документ, которым ранее в тот же адрес были направлены копии, указанные в пунктах 7-9.

 После получения разрешений на использование частот с изменением номинала частоты должна быть проведена корректировка расчетов зон действия и условий обеспечения ЭМС.

 допускается для нескольких РЭС одного типа оформлять сводный протокол.