#### Инструкция по эксплуатации тепловоза ТЭ10У Министерство тяжелого машиностроения Производственное объединение «Лугансктепловоз» СОГЛАСОВАНО:Зам. начальника главного управления локомотивного хозяйства МПС В.А. КАЛЬКО ТЕПЛОВОЗ ТЭ10У Инструкция по эксплуатации 2170. 00. 00. 000 Главный инженер П. М. ШЕВЧЕНКО Главный конструктор С.П. ФИЛОНОВ 1990 С ОД Е Р ЖА Н И Е 1. Введение 1.1. Назначение и состав инструкции 1.2. Перечень дополнительной документации 1.3. Принятые в инструкции термины, условные обозначения, сокращения 2. Указания мер безопасности 2.1. Общие указания 2.2. Меры безопасности при осмотре тепловоза 2.3. Меры безопасности при работе силовой установки и в пути следования 2.4. Меры пожарной безопасности Подготовка тепловоза к работе 93.1. Экипировка 3.2. Порядок полного слива масла 3.3. Порядок полного слива воды из системы охлаждения дизеля, наддувочного воздуха и масла 3.4. Порядок слива воды из баков санузла и обмыва лобовых стекол кабины 3.5. Подготовка к пуску дизеля 3.6. Подготовка тепловоза к работе тремя, двумя и одной секциями 3.7. Пуск дизелей 3.8. Осмотр после пуска дизелей 3.9. Работы, выполняемые при смене бригад 3.10. Проверка работы электроаппаратов и включения устройств 4. Работа тепловоза 4.1. Подготовка к поездке 4.2. Трогание, режимы движения, остановка 4.3. Переход на управление с другой секции (при работающих дизелях) 4.4. Остановка дизеля 4.5. Особенности эксплуатации тепловоза в зимних и особых метеорологических условиях 5. Правила хранения 6. Транспортирование 7. Возможные неисправности и способы их устранения 1. ВВЕДЕНИЕ 1.1. Назначение и состав инструкции1. 1:1. Настоящая инструкция содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации и поддержания постоянной работоспособности тепловоза. 1.1.2. В инструкции изложены порядок и правила подготовки тепловоза к работе, порядок работы тепловоза, меры безопасности для обслуживающего персонала, возможные неисправности и способы их устранения, правила транспортирования тепловоза. 1.1.3. К работе на тепловозе допускается локомотивная бригада, прошедшая проверку знаний устройства и правил эксплуатации данного тепловоза. 1.1.4. При эксплуатации тепловоза необходимо руководствоваться документацией, поставляемой с тепловозом согласно ведомости эксплуатационных документов, а также указанной в приведенном ниже перечне, рассылаемом централизованно ЦТ МПС 1.1.5. Рисунки, ссылки на которые имеются в тексте настоящей инструкции, содержатся в техническом описании (альбоме иллюстраций) 2170.00.00.000 Т0 1.1.2. Перечень дополнительной документации: 1.2.1. Правила и инструкция по технике безопасности и производственной санитарии при эксплуатации электровозов, тепловозов и мотор-вагонного подвижного состава, ЦТ/3199 .1.2.2. Инструкция по эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог, ЦТ-ЦВ-ЦНИИ/3969.1.2.3. Инструкция по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава, ЦТ/3549 1.2.4. Инструкция по формированию и содержанию колесных нар тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм, ЦТ/4351. 5 1.2.5. Инструкция по содержанию и ремонту узлов с подшипниками качения локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава, ЦТ/378 1.1.2.6. Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог СССР, ЦВ/4006. 1.2.7. Инструкция по эксплуатации и ремонту локомотивных скоростемеров ЗСЛ-2М и приводов к ним, ЦТ/3921. 1.2.8. Правила эксплуатации поездной радиосвязи, ЦШ/3074.1.2.9. Устройство поездной радиосвязи. Технологический процесс обслуживания и ремонта, РМ-32 ЦШС 909—82. 1.2.10. Инструкция по техническому обслуживанию электровозов и тепловозов в эксплуатации, ЦТ/3727. 1.2.11. Должностная инструкция локомотивной бригаде и машинисту-инструктору, ЦТ/2967. 1.2.12. Инструкция о порядке пересылки локомотивов и мотор вагонного подвижного состава, ЦТ/3493. 1.2.13. Правила надзора за паровыми котлами и воздушными резервуарами подвижного состава железных дорог МПС, ЦТ-ЦВ-ЦП/3198. 1.2.14. Инструкция о порядке пользования автоматической локомотивной сигнализацией с автостопом, устройствами проверки бдительности машиниста и контроля скорости движения поезда (АЛСН), ЦШ-ЦТ/3502. 1.2.15. Инструкция по обеспечению пожарной безопасности на локомотивах и мотор-вагонном подвижном составе, ЦТ-ЦУО/4159. 1.2.16. Инструкция по консервации, содержанию, проверке и расконсервации тепловозов запаса МПС, ЦТ/4037. 1.2.17. Инструкция по приготовлению и применению воды для охлаждения двигателей тепловозов и дизель-поездов ЦТ ЧС-50. 1.2.18. Технические условия на песок для песочниц локомотивов, М-24706. 1.2.19. Инструкция о порядке пользования устройством контроля бдительности машиниста УКБМ в системе автоматической локомотивной сигнализации АЛОН, ЦТ/465 1.1.3. Перечень сокращенных наименований: БПСУ — блок пожарной сигнализации и управления, ОПС — огнегасящий порошковый состав, ТЭД — тяговый электродвигатель, МОП — моторно-осевой подшипник, ВВК — высоковольтная камера, АЛСН — автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного действия, УКБМ — устройство контроля бдительности машиниста, ЭПК — электропневматический клапан автостопа, ЗРД — регулятор давления компрессора КТ7. Примечание. Кроме вышеуказанных сокращений для моментов электрооборудования, упоминаемых в тексте, применены условные обозначения, соответствующие электрической схеме тепловоза. 2. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 2.1. Общие указания.Локомотивная бригада при эксплуатации и обслуживании должна соблюдать меры безопасности, указанные п комплекте эксплуатационной документации, поставляемой с тепловозом, также в действующих правилах и инструкциях МПС. 2.2. Меры безопасности при осмотре тепловоза. 2.2.1. При осмотре внутренних полостей дизеля открывать люки и крышки дизеля допускается не ранее чем через 10 минут после остановки. 2.2.2. При повороте коленчатых валов для осмотра необходимо выключить подачу топлива кнопкой аварийной остановки и открыть индикаторные краны. При повороте находиться против индикаторных кранов запрещается. 2.3. Меры безопасности при работе силовой установки и в пути следования. 2.3.1. При работе запрещается вскрывать смотровые лючки и крышки дизеля. 2.3.2. Запрещается пуск дизеля или проворот коленчатых валов, если рейка хотя бы одного топливного насоса не соединена с поводком. 2.3.3. Запрещается пуск дизеля при наличии не устраненной неисправности. 2.4. Меры пожарной безопасности. 2.4.1. При приемке и сдаче тепловозов, в пути следования и при тушении пожара на тепловозе локомотивная бригада должна руководствоваться требованиями инструкции, указанной в разделе 1, п. 1.2.15. 2.4.2. При поступлении сигнала о пожаре необходимо определить по световым индикаторам на блоке пожарной сигнализации и управления БПСУ, расположенном в кабине машиниста, секцию и место, где возник пожар (СЕКЦИЯ 2, СЕКЦИЯ 3, ПОЖАР ВВК, ПОЖАР ДИЗЕЛЬНОЕ) и убедиться в наличии очага пожара (возможно ложное срабатывание сигнализации). 2.4.3. Для ликвидации пожара в дизельном помещении необходимо применять установку порошкового пожаротушения. Для приведения установки в действие необходимо сорвать пломбу и включить один из пусковых тумблеров, расположенных на блоке БПСУ в кабине, на стенке кузова около резервуара или возле двери выхода на переходную площадку на секции, где возник пожар. Предварительным и постоянным признаком готовности установки для включения вышеуказанными тумблерами является течение сигнала КОНТРОЛЬ ЦЕПИ ВПТ 1- на блоке БПСУ. При включении тумблера дизель автоматически останавливается. Возможно включение установки открытием крана 12 (рис. 6.40), в этом случае дизель необходимо остановить 2.4.4. При тушении пожара вне дизельного помещения необходимо использовать пожарный ствол, для чего перекрыть кран 3 и открыть кран. 2. Включить один из пусковых тумблеров или открыть кран 12. Развернуть рукав, взять в руки пожарный ствол, направив его на очаг пожара, повернуть шток с рукавом относительно стакана против часовой стрелки. 2.4.5. После ликвидации пожара выключить пусковой тумблер или перекрыть кран 12 ручного пуска установки, уложить рукав с пожарным стволом на место, принять меры к выводу состава с перегона. По прибытии в депо устранить последствия пожара, продуть установку сжатым воздухом, заменить предохранительное кольцо на порошковом трубопроводе, заправить резервуар ОПС, подготовить установку к действию (см. рис. 6.40, 6.42), опломбировать краны и тумблеры. 2.4.6. Для обеспечения автоматического пожаротушения перед постановкой тепловоза на отстой с работающим дизелем включить тумблер АВТОМАТИКА ПРИ ПРОГРЕВЕ на блоке БПСУ всех секций. В этом случае включение установок порошкового пожаротушения и остановка дизеля при пожаре произойдут автоматически. После принятия тепловоза локомотивной бригадой указанные тумблеры необходимо выключить. ВНИМАНИЕ! При заправке резервуара ОПС, тушении пожара пожарным стволом и уборке дизельного помещения и ВВК после тушения пожара установкой необходимо пользоваться респиратором и защитными очками 2.4.7 Для ликвидации пожара в высоковольтной камере необходимо применять установку порошкового пожаротушения или углекислотные огнетушители при отключенной аккумуляторной батарее. Установку порошкового пожаротушения ВВК можно включить дистанционно или вручную. Предварительным и постоянным признаком готовности установки для дистанционного включения является свечение сигнала КОНТРОЛЬ ЦЕПИ ВПТ2 на блоке БПСУ. При дистанционном пуске необходимо сорвать пломбу, включить тумблер ТУШЕНИЕ ПОЖАРА ВВК на блоке БПСУ в кабине секции, где возник пожар, при этом дизель автоматически останавливается При пуске вручную необходимо открыть кран 7 ручного пуска (рис 6 42) на трубопроводе установки и остановить дизель Остатки пожара (тлеющие или раскаленные предметы) погасить огнетушителем углекислотным. После ликвидации пожара выключить пусковой тумблер или перекрыть кран 7, выполнить требования пункта 2.4 5 настоящей инструкции, заменить использованные огнетушители, на заряженные. 3.ПОДГОТОВКА ТЕПЛОВОЗА К РАБОТЕ 3.1 Экипировка. 3.1.1. Топливный бак заправлять только дизельным топливом ГОСТ 305—82.3.1.2. Масляную систему, регулятор частоты вращения, компрессор и другие сборочные единицы заправлять согласно приложению 1 к инструкции по техническому обслуживанию тепловоза. ВНИМАНИЕ! Не допускается применение других сортов масел (для дизеля и регулятора частоты вращения), а также смешивание масел разных марок без согласования с заводом-изготовителем! .9 3.1.3. Для охлаждения дизеля применять воду, приготовленную согласно требованиям инструкции, приведенной в разделе 1, п. 1.2.17, или другую охлаждающую жидкость, состав и правила применения которой могут быть рекомендованы заводом-изготовителем дизеля. 3.1.4. Перед заправкой водой все вентили системы привести в соответствие с положениями, указанными на таблице рисунка 6.20. 3.1.5. Для полной заправки систем открыть воздухоспускной кран на нагревательной секции отопительно-вентиляционного агрегата и закрыть его при появлении из него воды. Контролировать затравку систем охлаждения по водомерному стеклу бака 11, уровень воды в нем после заправки должен быть выше середины. Проверить правильность показаний водомерного стекла, для чего через его сливной кран слить небольшое количество воды, при этом уровень не должен заметно снизиться. В бак 55 санузла воду заправлять под напором через заправочную горловину 22, открыв вентиль 91. 3.1.6. Дозаправку системы охлаждения тепловоза .небольшим количеством воды можно производить ручным насосом, установленным в кузове тепловоза. Для этого 'необходимо подсоединить рукав (входит в комплект инструмента, посуды и принадлежностей тепловоза) к заправочной головке, конец рукава с фильтром опустить в емкость с водой, отвечающей требованиям инструкции, приведенной в разделе 1. п. 1.2.17, открыть вентиль 97 и закачать воду. После заправки закрыть вентиль 97, открыть пробку внизу насоса, прокачиванием удалить воду из .насоса, после чего пробку установить .на место. 3.1.7. Перед заправкой масляной системы проверить соответствие положений вентилей системы (см. таблицу на рис. 6.10). Масло заправлять через заливную горловину, вваренную в раму дизеля, или под давлением через заправочную трубу, выведенную под кузов тепловоза. Уровень масла в картере дизеля проверять по масломеру после прокачки системы маслопрокачивающим насосом. При полностью заправленной системе уровень масла в картере должен соответствовать верхней риске масломера. 3.1.8. В регулятор скорости следует заливать масло, подогретое до 333—343 К (60—70°С), отфильтрованное и обезвоженное. Уровень масла после заправки должен быть не10 выше на 5 и не ниже на 16 мм риски маслоуказаггеля (проверять при работающем дизеле). 3.1.9. В картер компрессора заливать 10—12 л масла. Температура масла перед пуском должна быть не ниже 288 К (15° С). Рекомендуемый уровень масла должен быть на 10—15 мм ниже верхней риски масломера. Масло заправлять через воронку с сеткой (размер ячеек не более 0,45 мм). 3.1.10. В зимнее время при среднесуточной температуре окружающего воздуха менее 278 К (5° С) системы заполнять горячими водой и маслом непосредственно перед пуском дизеля.3.1.10.1. Систему охлаждения дизеля следует заправлять водой, подогретой до 313—333 К (40—60° С). При этом следить за заполнением системы, проверять на ощупь нагрев трубопроводов, секций холодильников, выпускных патрубков, коллекторов и цилиндров дизеля. В случае, если система не прогрелась, слить воду и повторить заправку в той же последовательности. 3.1.10.2. Температура заправляемого масла в дизель должна быть 333—363 'К (60—90° С) (нагрев масла более 393 К (120° С) запрещается).3.1.11. Топливо следует заправлять через сетчатые фильтры. После заправки бака отсоединить заправочные приспособления и тщательно закрыть горловину.3.1.12. Бункера песочниц заправлять через сетки песком, соответствующим требованиям технических условий, приведенных в разделе 1, п. 1.2.18, 3.1.13. Резервуары установок порошкового пожаротушения необходимо заправлять огнетушащим порошковым составом (ОПС) Пирант-А ТУ 113-08-530—85 или П-2АП ТУ 113-08-597—86. Заправку резервуаров производить через горловину при помощи специального контейнера. ОПС должен быть просеян через сетку № 0125 ГОСТ 6613—86. При заправке узкий конец контейнера вставить в горловину, и на штуцер резервуара надеть шланг для отвода наружу тепловоза вытесняемой из резервуара смеси воздуха с ОПС.После заправки плотно завернуть колпачковые гайки горловин и штуцеров. Краны установить в нормальные положения согласно рисункам 6.40, 6.42.Поставить предохранительные кольца на порошковых трубопроводах.11 Опломбировать краны и тумблеры. 3.2. Порядок полного слива масла. Масло следует сливать при температуре не менее 328 К (55° С). При сливе масла из системы дизеля необходимо:1) снять колпачок на конце трубы, подсоединить к ней сливной шланг, соединенный с емкостью;2) открыть вентили слива масла из: картера, трубопровода, фильтров грубой и тонкой очистки;3) вывернуть пробки на фильтрах турбокомпрессора;4) перевести остальные вентиля и краны в положения, соответствующие указанным в таблице на рис. 6.10;5) после полного слива масла провернуть коленчатый вал дизеля от генератора на 2—3 оборота, закрыть сливные вентили и поставить колпачок на торец сливной трубы. Масло из регулятора частоты вращения, тормозного компрессора, воздухоочистителей дизеля и редукторов сливать через сливные пробки и краны. 3.3. Порядок полного слива воды из системы охлаждения дизеля, наддувочного воздуха и масла. При сливе воды из системы необходимо:1) снять заглушки с соединительных головок 19, 21 (см. рис. 6.20) и подсоединить к ним сливные шланги, соединенные с емкостями;2) открыть вентили 16, 65 на заправочных (сливных) трубах, при этом вентили 15, 24, 63, 68, 69, 70, 72, 98, 105 должны быть открыты;3) после слива основной массы воды открыть вентили и краны: 1, 5,23, .64, 66, 76, 79, 80, 96, 97, 106.4) после слива через вентили и краны вывернуть пробки на водяных насосах, турбокомпрессорах, выпускных коллекторах дизеля, трубе обогрева бака санузла;5) вывернуть пробки из бонок 17, 20, 27 (для продувки), продуть системы сжатым воздухом давлением не более 0,4 МПа (4,0 кгс/см2);6) после продувки систем вентили и краны необходимо оставить открытыми, а пробки ввернуть на свои места.. 3.4. Слив воды из баков санузла и обмыва лобовых стекол кабины. Для слива воды из бака санузла необходимо снять заглушку соединительной головки 22 (рис. 6.20), открыть вентиль 91.Для слива воды из бака обмыва лобовых стекол 2 (рис. 6.29) 12 необходимо открыть кран 41 на трубопроводе слива. 3.5. Подготовка к пуску дизеля. 3.5.1. Тепловоз, прибывший с завода или взятый из запаса, поставить на смотровую канаву, снять заглушки, щиты, бумагу с вентиляторных каналов тяговых электродвигателей, жалюзи холодильной камеры, выхлопных патрубков дизеля и прожекторов. Поставить дверки люков воздушных каналов охлаждения тяговых электродвигателей и генератора в требуемое положение. Осмотреть тяговые электродвигатели, при этом обратить особое внимание на состояние их коллекторов, бандажей, проверить крепление, щеткодержателей. 3.5.2. Осмотреть дизель-генератор, двухмашинный агрегат, синхронный подвозбудитель компрессор, высоковольтные камеры и вспомогательное оборудование. Снять антикоррозийную смазку с наружных деталей дизель-генератора в соответствии с инструкцией, приведенной в разделе 1, и. 1.2.16. Проверить наличие и состояние средств пожаротушения (см. инструкцию, приведенную в п. 1.2.15). 3.5.3. Замерить мегомметром (на соответствующее напряжение) сопротивление изоляции высоковольтных и низковольтных цепей тепловоза (раздел 12 инструкции по техническому обслуживанию).Замерить плотность электролита и напряжение аккумуляторных батарей, при необходимости подзарядить. 3.5.4. Полностью экипировать тепловоз. Проверить системы на отсутствие течей. Заправить или дозаправить все сборочные единицы тепловоза смазкой. Проверить крепление всех сборочных, единиц, надежность закрытия всех крышек люков дизеля, крепление проводов на электроаппаратах и сборных рейках, а также кабелей к электрическим машинам. Выпустить несгоревшее топливо и масло из бачка па дренажном трубопроводе выпускных коллекторов. Убедиться в том, что все сливные пробки и краны закрыты, а положения вентилей и кранов систем соответствуют указанным в таблицах на рисунках 6.20, 6.10. 3.5.5. Провернуть вал дизеля вручную валоповоротным механизмом на 2—3 оборота при открытых индикаторных кранах, после чего поднять и закрепить червяк валоповоротного механизма. Включить разъединитель аккумуляторной батареи, автоматический выключатель ДИЗЕЛЬ и тумблер13 МАСЛОПРОКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС, расположенный на правой высоковольтной камере. Прокачать масло, проверить через смотровые стекла маслосборника, проходит ли оно через подшипники турбокомпрессоров. Провернуть на несколько оборотов коленчатый вал генератором вначале при открытых, а затем при закрытых индикаторных кранах, выключив подачу топлива кнопкой аварийного выключения на блоке дизеля. 3.5.6. Провернуть рукоятки масляных пластинчатых фильтров на 2—3 оборота. Проверить легкость перемещения реек всех топливных насосов, убедиться в том, что зубчатая рейка каждого топливного насоса находится в зацеплении с поводком. Включить топливоподкачивающий насос и проверить давление топлива по манометру. Отвернуть пробку на топливном фильтре тонкой очистки и удалить из него воздух.При первом пуске дизеля и пуске после выполнения работ, связанных с разгерметизацией системы, открыть кратковременно вентиль 8 (рис. 6.1) для выпуска воздуха из системы.Для включения топливоподкачивающего насоса включить соответствующий тумблер ТОПЛИВНЫЙ НАСОС (ТН). После проверки тумблер ТН отключить. 3.5.7. В формуляре дизель-генератора сделать запись о первом пуске дизеля.3.5.8. После длительной стоянки тепловоза (1—15 суток) перед пуском дизеля выполнить работы, предусмотренные настоящим подразделом и подразделом 3.9. 3.5.9. При повседневной эксплуатации (при смене бригад) перед пуском дизеля выполнить работы, предусмотренные подразделом 3.9.3.6. Подготовка тепловоза к работе тремя, двумя и одной секциями. 3.6.1. Кроме основного трехсекционного варианта допускается сочленение и работа двух (крайних, крайней со средней) секций, а также работа одной крайней секции. Средняя секция не может быть использована в качестве ведущей или для самостоятельной тяговой работы. Примечание. Сочленение секций, на которых установлены дизеля с различной частотой вращения на нулевой позиции, не допускается. 3.6.2. После соединения автосцепок, секций установить14 межсекционные кабели. Установку производить при неработающих дизелях и включенных аккумуляторных батареях следующим образом:1) соединить левые, средние и правые розетки соседних секций многожильными межсекционными кабелями (кабели взаимозаменяемы);2) соединить отдельными кабелями розетки параллельного соединения батарей.Соединить рукава воздушных магистралей: тормозной, питательной, вспомогательного тормоза, блокировки компрессоров, после чего открыть концевые краны. 3.6.3. Перед рассоединением автосцепок для работы меньшим числом секций снять межсекционные кабели (при неработающих дизелях и отключенных аккумуляторных батареях) и рассоединить воздушные рукава, указанные выше, предварительно закрыть соответствующие концевые краны. 3.6.4. Отсчет секций для соответствия индивидуальным прибором управления (кнопки пуска дизелей, тумблеры включения топливоподкачивающих насосов и др.) и контроля (сигнальные лампы, электроманометры, электротермометры) независим от вариантов сочленения и начинается с ведущей. 3.7. Пуск дизелей. 3.7.1. На всех секциях:1) включить разъединители аккумуляторной батареи;2) включить автоматические выключатели: ТОПЛИВНЫЙ НАСОС. ДИЗЕЛЬ, кроме того должны быть включены автоматические выключатели ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. УПРАВЛЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКОМ; ПОДВОЗБУДИТЕЛЬ.3) тумблер МАСЛОПРОКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС должен быть в отключенном положении;4) установить краны тормозной системы в положение согласно таблицам на рис. 6.27, 6.28, а ручку блокировки тормоза установить в положение согласно инструкции, приведенной в разделе 1, п. 1.2.2. 3.7.2. На ведомых секциях:1) снять реверсивные рукоятки; 2) выключить тумблеры охлаждающих, устройств холодильной камеры. 3.7.3. На ведущей секции:15 1) установить штурвал контроллера на нулевую позицию;2) установить реверсивную рукоятку в рабочее положение (ВПЕРЕД или НАЗАД);3) установить тумблер управления холодильником в положение для автоматического управления;4) включить автоматический выключатель УПРАВЛЕНИЕ;5) предупредить обслуживающий персонал о предстоящем пуске дизелей;6) нажать поочередно кнопки пуска дизелей, при этом должен произойти проворот коленчатых валов дизелей:7) включить тумблеры топливоподкачивающих насосов;8) нажать вновь поочередно и кратковременно кнопки пуска дизелей, при этом автоматически должны произойти предпусковая прокачка масла и пуск дизелей соответствующих секций. 3.7.4. Процесс пуска контролировать на слух, для чего пуск дизелей рекомендуется начинать с крайней ведомой секции. Если дизель не начал работать с первой попытки, повторный пуск производить через 1—2 минуты. Не допускается разряд аккумуляторных батарей многократными попытками пуска дизеля. Если первые два-три пуска оказались безуспешными, принять меры для обнаружения неисправности и ее устранения. В случае появления посторонних шумов или стуков, немедленно прекратить пуск и выяснить причины ненормальной работы. 3.8. Осмотр после пуска дизелей. 3.8.4. Сразу после пуска дизеля открыть кран выпуска воздуха из теплообменника и выпустить воздух из масляной системы. Прежде чем приступить к осмотру узлов и агрегатов тепловоза после пуска дизеля необходимо проверить показания дифманометра. Нормальное разрежение в картере должно быть 98—588 Па (10—60 мм вод. ст.). При возникновении в картере давления (вместо разрежения) дизель 'немедленно остановить и выяснить причину. 3.8.2. Убедиться в нормальных показаниях контрольно-измерительных приборов, расположенных на пульте управления и дизельном помещении, в том числе в наличии тока заряда батареи.16 Проверить работу дизеля, тягового генератора и вспомогательного оборудования на слух. При обнаружении посторонних шумов и стуков дизель остановить для выяснения причин. Проверить плотность закрытия всех смотровых люков дизеля, люков выпускного коллектора. Через смотровые стекла маслосборников убедиться в нормальной прокачке масла через подшипники турбокомпрессоров. Осмотреть центробежный фильтр масла, убедиться в его работе через прозрачный лючок. 3.8.3. При осмотре топливной аппаратуры проверить, .нет ли течи топлива в соединениях трубопроводов и по прокладке между корпусом насоса и топливным коллектором. Течь трубок высокого давления и пропуск газов в месте установки не допускаются. Убедиться в том, что нет течи через уплотнения адаптеров и по фланцам водяного коллектора. Осмотреть водяные насосы дизеля и убедиться в отсутствии течи по уплотнениям валов. (Допускается каплепадение воды через уплотнения не более 100 капель в минуту).Масляный трубопровод осмотреть и убедиться в отсутствии течи масла через все виды соединений. В случае обнаружения течи воды или масла по фланцам водомасляного теплообменника или компенсационных соединений равномерно подтянуть гайки по всему периметру. Убедиться в отсутствии течи масла из корпуса фильтров грубой и тонкой очистки. 3.8.4.. Холодильную камеру тепловоза осмотреть и убедиться в отсутствии течи по секциям холодильника и коллекторам. Проверить все соединения трубопроводов водяных систем, устранить имеющиеся течи подтяжкой соединений. Осмотреть воздухоочистители дизеля, проверить соответствие положения рукоятки заслонки воздушного канала атмосферным условиям. 3.8.5. Прогревать дизель необходимо до температуры воды и масла 313 К (40° С) при его работе на восьмой позиции контроллера. На тепловозе, прибывшем с завода, после пуска и прогрева дизелей удалить антикоррозийную смазку (см. инструкцию, приведенную в п. 1.2.16). 3.9. Работы, выполняемые при смене бригад. 3.9.1. По экипажу: 1). осмотреть трубопроводы песочной системы, при этом убедиться, что в бункерах имеется достаточное количество сухого песка, трубы песочниц надежно закреплены и не имеют протертых мест, а их резиновые наконечники занимают правильное положение; проверять работу песочниц (подачу песка под колеса); 2) проверить, нет ли трещин и сколов на витках пружин рессорного подвешивания, а также разрывов и выпучиваний резиновых элементов рессорного подвешивания; 3) в доступных местах осмотреть рамы тележек и убедиться в отсутствии трещин и других дефектов, особенно в сварных швах; 4) проверить надежность крепления крышек буксы, фрикционных гасителей колебаний. Особое внимание обратить на состояние шарнирных узлов соединений гасителей-колебаний с буксами; 5) тщательно осмотреть колесные пары локомотива и убедиться в том, что они не имеют неисправностей, эксплуатация с которыми запрещена правилами технической эксплуатации и инструкцией, указанной в разделе 1, п. 1.2.4; 6) проверить состояние (отсутствие разрывов, потертостей) и закрепление брезентовых рукавов каналов охлаждения ТЭД, а также чехлов опорно-возвращающих устройств тележек; 7) осмотреть рычаги, тяги, триангели, скобы и предохранительные тростки рычажной передачи тормоза, проверить прочность их крепления, наличие шайб и шплинтов; 8) проверить состояние тормозных колодок и их крепление к башмакам; 9) проверить и, при необходимости, установить требуемый выход штоков тормозных цилиндров; 10) проверить крепление и правильность включения межсекционного соединения и правильность соединения рукавов тормозной системы (по окраске); убедиться, что рукава не имеют повреждений, а краны находятся в открытом положении; 11) тщательно проверить (перед выездом из депо) исправность ударно-тяговых приборов, подвижность замков, действие расцепного привода, исправность предохранителя; 12) проверить и убедиться в том, что дренажное отверстие в заднем подшипниковом щите тяговых электродвигателей не засорено, а трубки подвода смазки к якорным подшипникам закрыты пробками; 13) на канаве тщательно осмотреть тяговые двигатели и их пружинные подвески, обратив особое внимание на вели-18 чину контролируемых зазоров подвесок. Проверить надежность крепления кожухов тяговой передачи. Проверить (визуально) наличие и крепление крышек коллекторных люков, крепление моторно-осевых подшипников, крышек насосов МОП (в том числе контровку болтав МОП), а также надежность крепления токоведущих частей и подвески силовых кабелей. Проверить уровень масла в моторно-осевых подшипниках в соответствии с приложением 1 к инструкции по техническому обслуживанию тепловоза. 3.9.2. По пульту управления и высоковольтной камере: 1) проверить нулевое показание всех приборов и установить даты последних проверок, нанесенных на шкалы контрольно-измерительных приборов; 2) осмотреть скоростемер, проверить установку скоростемерной ленты, качество писцов, отсутствие заеданий в пишущих механизмах скоростемера. Сверить время и завести часы; 3) проверить исправность механической блокировки барабана контроллера. Реверсивная рукоятка не должна переводиться, если контроллер установлен на рабочей позиции; 4) проверить исправность привода реверсора поочередным нажатием на якоря электропневматических вентилей; 5) осмотреть поездные контакторы, нажатием на якоря электропневматических вентилей убедиться в четкости срабатывания контакторов. Проверить состояние крепления контактов; 6) проверить надежность электрических соединений в электромагнитных контакторах и реле. Осмотрите контакты главных и вспомогательных цепей; 7) осмотреть резисторы, убедиться в отсутствии перегоревших витков. Проверить надежность крепления и целостность трубок, регулирующих поясков и проводов; 8) убедиться в отсутствии грязи и пыли на токоведущих и изолированных частях аппаратов и электронных устройств; 9) при необходимости проверить действие электроаппаратов согласно подразделу 3.10; 10) проверить напряжение вспомогательного генератора (75+1) В; руководствуясь пересчетной таблицей, проверить сопротивление изоляции низковольтных цепей, которое должно соответствовать указанному в разделе 12 инструкции по техническому обслуживанию.3.9.3. По электрическим машинам 1) проверить на ощупь нагрев подшипников электрических машин; 2) открыть смотровые люки и осмотреть коллектор тягового генератора. Продуть коллектор сухим сжатым воздухом. Убедиться, что щетки свободно перемещаются в обоймах щеткодержателей и износ их не превышает допустимой величины; 3) убедиться в отсутствии грязи и щеточной пыли между коллекторными пластинами и на других токоведущих и изолированных частях электрических машин; 4) закрыть все смотровые люки после осмотра электрических машин; 5) проверить крепление двухмашинного агрегата и синхронного подвозбудителя, состояние коллекторов и щеток, плотность соединений токоведущих частей. Крепление проверять методом обстукивания и визуально; 6) проверить положение заслонок на каналах охлаждения тягового генератора и тяговых электродвигателей (соответствующее погодным условиям). 3.9.4. По дизелю и системам; 1) проверить уровень воды в системе охлаждения, который должен быть выше середины водомерного стекла на баке; уровень масла в картере дизеля, который должен быть между рисками маслоуказателя; 2) проверить достаточное количество топлива в баке; 3) проверить действие механизма выключения 10 топливных насосов левого ряда (при установке двухрежимных форсунок только в правом ряду) кратковременным нажатием вентиля. При этом должно наблюдаться четкое срабатывание механизма и движение тяг в сторону выключения подачи топлива; 4) при осмотре топливной аппаратуры убедиться в том, что все пальцы поводков тяг управления находятся в зацеплении с рейками топливных насосов, а упоры реек запломбированы, для чего легким нажатием на регулирующую рейку проверить, нет ли заеданий плунжера в гильзе и рейки в корпусе насоса; Примечание. При замене топливного насоса по -заклинке плунжерной пары необходимо снять и проверить форсунку, работающую в паре с насосом, при давлении открытия иглы более 23 МПа (230 кгс/см2) форсунку разобрать и про" мыть профильтрованным дизельным топливом;20 5) проверить наличие пломбы на реле давления масла и убедиться в отсутствии трещин на маслоподводящих трубках и отсутствии течи масла в местах их подсоединения к реле: 6) нажатием на кнопку выключателя проверить срабатывание механизма аварийного выключателя дизеля, после чего поворотом рукоятки вправо восстановить рабочее положение механизма: 7) осмотреть регулятор частоты вращения, проверить наличие пломб на корпусе регулятора, установить уровень масля пои работающем дизеле, который- должен быть не выше 5 и не ниже 10 мм риски маслоуказателя: 8) убедиться, что червяк валоповоротного механизма не находится в зацеплении с червячным венцом ведущего диска муфты привода генератора: 9) осмотреть воздухоочистители дизеля. Проверить уровень масла по масломерному стеклу, который должен быть не выше риски стекля, а зятем поворотом рукоятки привода установить жалюзи и дверку корпуса воздухоочистителя в положение, соответствующее атмосферным условиям: в период осадков слить конденсат: 10) тщательно осмотреть рукава подвода воздуха к турбокомпрессорам и не допускать к эксплуатации рукава, имеющие разрывы: 11) провернуть рукоятки фильтра грубой очистки масла на три полных оборота по часовой стрелке при остановленном дизеле; 12) убедиться в том, что вентили и краны всех систем находятся в положениях, соответствующих указанным на рис. 6.1 6.10 6.20.6.27 6.28 6.29.6.40. 6.49;13) проверить уровень волы в баке обмыва лобовых стекол кабины который должен быть у верхней риски щупа (в летнее время ) .3 9.5. По вспомогательному оборудованию и их приводам: 1) осмотреть компрессор, убедиться в отсутствии течи масла по фланцевым соединениям и соединениям маслоподводяшего трубопровода. Провесить уровень масла в картере, который должен быть между рисками маслоуказателя. наличие пломб на предохранительных клапанах компрессора. состояние и натяжение ремня клиноременной передачи: 2) проверить крепление всех редукторов, гидропривода, убедиться в отсутствии течи масла из штуцеров подвода и сливных пробок;21 3) проверить состояние валопроводов, карданных валов, пластинчатых муфт и креплений ограждений, натяжение ремней клиноременной передачи привода синхронного под-возбудителя; 4) осмотреть пневмопривод гидромуфты вентилятора холодильной камеры, убедиться в отсутствии утечек масла и воздуха из штуцеров и трубопроводов; 5) проверить соответствие положения крышек люков на коллекторе вентилятора холодильной камеры погодным условиям; 6) проверить крепление промежуточной опоры; 7) проверить, нет ли заеданий в приводах жалюзи: 8) осмотреть рабочее колесо вентилятора холодильной камеры, убедиться в отсутствии трещин на лопастях и особенно в месте расположения сварных швов; 9) проверить правильность работы автоматического и вспомогательного тормозов: согласно инструкции, приведенной в разделе 1, п. 1.2.2: 10) при включенных автоматах ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ на каждой секции проверить готовность установок порошкового пожаротушения дизельного помещения и ВВК к включению. Признаком готовности установок является свечение сигналов КОНТРОЛЬ ЦЕПИ ВПТ1, ВПТ2 на блоке БПСУ. Проверить наличие пломб на пусковых кранах, тумблерах установок порошкового пожаротушение. В случае нарушения пломбировки проверить наличие ОПС в резервуарах, открыв горловину. Пусковые краны и тумблеры опломбировать. Проверить исправность пожарной сигнализации. кратковременно включив тумблер КОНТРОЛЬ ЦЕПЕЙ СИГНАЛИЗАЦИИ на блоке БПСУ каждой секции. В этом случае должны включиться звуковой сигнал, сигнальная лампа, светосигналы. 3.10. Проверка работы электроаппаратов и включения устройств. 3.10.1. Проверку работы электрических аппаратов, обеспечивающих включение электрических машин, устройств холодильника, светосигнальных и других электрических цепей производить, включая соответствующие тумблеры и автоматические выключатели. Проверку работы устройств холодильника производить в ручном (дистанционном) режиме. Проверять работу реле управления режимами тепловоза рекомендуется при неработающем дизеле (визуально или на слух), переводя штурвал контроллера машиниста по позициям. Последовательность включения аппаратов должна соответствовать развертке контактов контроллера на электрической схеме тепловоза. 3.10.2. Работу аппаратов цепи включения тягового режима проверять (при включенных на всех секциях автоматах ПОДВОЗБУДИТЕЛЬ) переводом штурвала контроллера по позициям при обоих рабочих положениях реверсивной рукоятки, нажав предварительно якорь реле РУ9 (проверка при неработающем дизеле). Примечание. Работу всех электропневматических устройств проверять, при давлении воздуха не менее 0,4 МПа (1 кгс/см2),3.10.3. При работающих дизелях в тяговом режиме, но при отключенных тумблерах ОМ1—ОМ6 на всех секциях убедиться в нормальных показаниях вольтметров тяговых генераторов. При наборе позиций и достижении напряжения тягового генератора 290—310 и 310—330 В должны сработать реле перехода РП1 и РП2 (контакторы ВШ1 и ВШ2) соответственно. Одновременно с ВШ1 должно включиться реле РУ16. 3.10.4. Включить автоматический выключатель РАДИОСТАНЦИЯ. Пользоваться радиостанцией необходимо согласно документации завода-изготовителя, поставляемой с каждым тепловозом. 3.10.5. Проверить переговорное устройство. Для его включения необходимо: на всех секциях установить тумблер ТПУ в положение, соответствующее количеству секций тепловоза: на секциях, между которыми ведутся переговоры, включить автомат А18, нажать кнопку включения питания на усилителе (должен загореться светосигнал на его панели). Для передачи информации необходимо нажать кнопку управления микрофоном, произнести необходимые слова, отпустить кнопку и ожидать ответ. Машинист вызывает помощника, находящегося на одной из ведомых секций, с помощью тифона, нажав на кнопку ВЫЗОВ. Помощник, восприняв вызов, включает на своей секции переговорное устройство и вызывает машиниста, как указано выше. После переговоров необходимо отключить автомат А18 на ведомой секции. 3.10.6. Для включения автоматической локомотивной сигнализации с устройством контроля бдительности машиниста УКБМ:23 1) вставить в корпус замка электропневматического клапана автостопа ЭПК ключ и повернуть его вправо до упора, открыть краны на трубах, соединяющих клапан с питательной и тормозной магистралями; 2) включить автоматические выключатели А 15. А 16, А 17 (локомотивной сигнализацией), тумблер ДВИЖЕНИЕ на пульте управления тумблер ФИЛЬТР при кодовой частоте 25. 75 Гц; убедиться, что на блоке УКБМ тумблер А1 — включен, тумблер А2 — в положения Н (нормальной работы) : 3) соблюдая выдержку времени не менее 25 сек. после открытия крахов, повернуть ключ ЭПК влево и извлечь из замка клапана; при включении ламп БДИТЕЛЬНОСТЬ кратковременно нажать кнопку или педаль бдительности. 3.10.7. Сведения о порядке пользования устройствами автоматической локомотивной сигнализации и контроля бдительности машиниста приведены в инструкциях, указанных в п. 1.2.14, 1.2.19.4. РАБОТА ТЕПЛОВОЗА 4.1. Подготовка к поездке. 4.1.1. Кроме работ, предусмотренных подразделом 3.9, необходимо выполнить перед выездом под состав следующие работы: 1) произвести пуск дизелей, проверить действие песочниц; 2) убедиться в том, что краны воздухопровода тормоза находятся в рабочем положении; 3) проверить правильность работы автоматического и вспомогательного тормозов согласно инструкции, приведенной в разделе 1, п. 1.2.2; 4) включить радиостанцию, переговорное устройство и локомотивную сигнализацию; 5) так как производительность компрессора на нулевой и первой позициях понижена, при необходимости ускорения зарядки тормозной магистрали установить контроллер на более высокую позицию; 6) при постановке дополнительного тепловоза в середину состава проверить синхронизацию тормозов головного и дополнительного тепловозов. В этом случае тормозная магистраль хвостового вагона головного состава должна быть соединена с магистралью 24 синхронизации ведущей секции дополнительного тепловоза Для проверки установить ручки кранов тормоза дополнительного тепловоза в положение синхронизация согласно таблице на рис. 6.27, произвести две ступени служебного торможения на головном тепловозе. При этом должны сработать тормоза всего сдвоенного состава. 4.2. Трогание, движение, остановка 4.2.1. До включения тяги убедиться, что температура воды и масла не менее 313 К (40° С) .4.2.2. Для трогания тепловоза необходимо отпустить ручной и пневматический тормоза, дать предупредительный звуковой сигнал, включить тумблер УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЗОМ и при установленной в необходимое рабочее положение реверсивной рукоятке перевести штурвал контроллера на рабочие позиции. Подъезжая к составу за 30—50 м, привести в действие песочницы. 4.2.3. Для подачи песка только под переднюю колесную пару нажать кнопку ПЕСОК, 1-я ОСЬ. Для подачи песка под колесные пары тележек всех секций нажать на ножную педаль подачи песка. Под эти же колесные пары при экстренном торможении при скорости движения более 10 км/час песок подается автоматически, 4.2.4. Для облегчения управления при проведении маневровых работ рекомендуется пользоваться кнопкой МАНЕВРЫ, установленной на правой боковой стенке кабины. Трогание производится нажатием кнопки при нулевой позиции штурвала контроллера. 4.2.5. Трогание поезда необходимо производить плавно, не допуская буксования колес тепловоза. Если тепловоз с составом не трогается при первых позициях контроллера, возвратить контроллер на нулевую позицию, дать обратный ход («сжать» поезд) и снова повторить трогание, подавая песок под колеса и постепенно переводя контроллер на более высокие позиции. Время, в течение которого тяговые электродвигатели могут находиться под нагрузкой, если тепловоз не трогается с места, не должно превышать 10 сек. Максимально допустимый ток тягового генератора при трогании и разгоне не должен превышать 6000 А .4.2.6. Для предотвращения срабатывания клапана автостопа необходимо нажимать рукоятку или педаль бдитель в течение 1—2 сек. при включении ламп предварительной сигнализации, подтверждая этим способность управлять Подробные сведения о порядке пользования автоматической локомотивной сигнализацией и устройством контроля бдительности изложены в инструкциях, указанных в п. 1.2.14,1.2.19. 4.2.7. В пути следования по приборам пульта управления постоянно контролировать параметры, указанные в таблице 4.1.Таблица 4.1 Наименование параметра; Значение параметра. Давление масла в масляной системе дизеля, МПа (кгс/см2), не менее:. 1) при минимальной частоте вращения вала дизеля;; 0,03 (0,3). 2) при максимальной частоте вращения вала дизеля,; 0,2 (2,0). Температура масла на выходе из дизеля, К. (°С):. 1) рекомендуемая; 333—353 (60—80). 2) максимально допустимая; 359 (86). Температура воды на выходе из дизеля, К (°С):. 1) рекомендуемая; 338—353 (65—80). 2) максимально допустимая; 369 (96). Давление воздуха, МПа (кгс/см2):. 1) питательной магистрали; 0,75—0,9 (7,5-9,0). 2) тормозной магистрали; 0,53—0,55 (5,3—5,5). Заряд аккумуляторной батареи, А; 20—25. 4.2.8. Через каждый час работы дизеля проверить: 1) уровень воды в баке для воды; 2) наличие слива масла из подшипников турбокомпрессора (контроль через смотровые стекла маслосборника); при отсутствии слива работа дизеля запрещается; 3) отсутствие течи в соединениях трубопроводов;26 4) уплотнения валов водяных насосов дизеля (допускается каплепадение не более 100 капель в минуту); 5) подачу топлива каждым топливным насосом на ощупь по пульсации трубки высокого давления (отсутствие пульсации указывает на заклинивание насоса). Внимание. При выключении (в случае заклинивания) двух топливных насосов запрещается работа на 5—8 позициях контроллера, так как дизель попадает в опасную зону крутильных колебаний, что может вызвать поломку торсионного вала вертикальной передачи. .6) нагрев распределительных редукторов, гидропривода вентилятора холодильника, промежуточной опоры и компрессора (если руку невозможно удержать на корпусе, нагрев считается повышенным). 4.2.9. Периодически по приборам в дизельном помещении проверять параметры, приведенные в таблице 4.2.Таблица 4.2 Наименование параметра; Значение Параметра. 'Перепад давления масла до и после фильтра грубой очистки, МПа (кгс/см2), не более; 0,1 (1,0). Давление топлива после фильтра тонкой очистки, МПа (кгс/см2), не менее; 0,15 (1,5). Перепад давления на фильтре тонкой очистки на холостом ходу дизеля, МПа (кгс/см2); 0,15 (1,5). Давление масла после масляного насоса на пятнадцатой позиции контроллера, МПа (кгс/см2)'; 0,35—0,68 (3,5—6,8). Давление масла до центробежного фильтра на пятнадцатой позиции контроллера, МПа (кгс/см2); 0,8—1,05 (8—10,5). Давление воздуха в воздушном ресивере при нормальных атмосферных условиях, пятнадцатой позиции контроллера и полной мощности дизеля, МПа (кгс/см2)'; 0,113 (1,13). Давление масла до фильтра тонкой очистки на пятнадцатой позиции конт-. роллера и температуре масла 333—353 К (60—80о С), МПа (кгс/см2); 0,1—0,22 (1,0-2,2). Давление масла после фильтра левого и правого турбокомпрессоров, МП а (кгс/см'), не менее; 0,25 (2,5). Давление масла, поступающего на задний распределительный редуктор, а также на шестерни и подшипники гидропривода, МПа (кгс/см2):. 1) при максимальной частоте, вращения вала дизеля; 0,04—0,07 (0,4-0,7). 2) при минимальной частоте вращения, не менее; 0,03 (0,3). Давление масла в переднем распределительном редукторе, МП а (кгс/см2); 0,03—0,35 (0,3-3,5). Давление масла, поступающего на гидромуфту вентилятора холодильника, М11а (кгс/см2):. 1) при максимальной частоте вращения вала дизеля; 0,07—0,12 (0,7-1,2). 2) при минимальной частоте вращения и открытых верхних жалюзи, не менее; 0,01 (0,1). Температура воды на входе в воздухоохладитель наддувочного воздуха, К ('С), не более:. 1) при температуре окружающей среды 313 К (40° С); 338 (65). 2) при температуре окружающей средь 293 К (20° С) •г; 318 (45). Температура масла после теплообменника, К (°С); 328-348 (55—75). Давление масла в компрессоре, МПа (кгс/см2); 0,15—0,6 (1,5-6.0). Давление воздуха в воздухопроводе контакторов, МПа (кгс/см2); 0,55—0,6 (5,5-6,0). Разрежение в картере дизеля, Па (м (10—60).; м вод. ст.) 98—588. Внимание! При появлении даже незначительного давления в картере вместо разрежения немедленно остановить дизель. До выяснения и устранения причины появления давления в картере эксплуатация дизеля не допускается. Если во время движения с поездом при пятнадцатой позиции контроллера величина разрежения в картере уменьшится на 196 Па (20 мм вод. ст.) и более (например, с 490 до 294 Па (с 50 до 30 мм вод ст.), по прибытии в депо остановить дизель для выяснения и устранения причины снижения разрежения в картере. При увеличении разрежения в картере выше 588 Па (60 мм вод. ст.) по прибытии в депо такжё устранить неисправность. Кроме контроля параметров по приборам необходимо контролировать цвет выпускных газов дизеля (должен быть серый или бесцветный), ритмичность работы дизеля и агрегатов (должны отсутствовать посторонние шумы и стуки) .4.2.10. Для остановки тепловоза перевести штурвал контроллера на нулевую позицию, отключить тумблер УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЗОМ, привести в действие пневматический тормоз. 4.2.11. При стоянке тепловоза на промежуточной станции свыше 20 минут: 1) осмотреть экипажную часть в порядке, предусмотренном перечнем работ, выполняемых при выезде из депо и смене бригад; 2) проверить уровень масла в картере дизеля (при остановленном дизеле через 9—11 минут после остановки); 3) кратковременно открыть спускной кран из воздухоохладителя и проверить, нет ли в нем воды. При появлении воды работа дизеля запрещается; 4) проверить на ощупь в доступных местах температуру якорных и моторно-осевых подшипников тяговых электродвигателей, подшипника тягового генератора и других электрических машин (при перегреве ладонь руки. невозможно удержать), осмотреть высоковольтные камеры, межтепловозные соединения, убедиться в отсутствии признаков перегрева токоведущих частей, отсутствии запаха гари; 5) запрещается остановка дизеля во время ливневого дождя, сильного снегопада и метели, снежных и пыльных бурь. При аварийной необходимости остановки дизеля перевести заслонки в положение для выброса охлаждающего29 воздуха тягового генератора в дизельное помещение. 4.2.12. При выходе из строя системы автоматического регулирования возбуждения перейти на аварийный режим; для этого на нулевой позиции контроллера машиниста перевести рукоятку переключателя АР, расположенного на правой высоковольтной камере, в аварийное положение, выключить автоматический выключатель АУР и следовать до основного депо для ремонта. 4.2 13. Для отключения неисправного тягового электродвигателя служат тумблеры ОМ1—ОМ6. Отключать и включать тумблер необходимо при нулевой позиции контроллера. После этого отключить автоматический выключатель АУК Движение тепловоза к месту ремонта разрешается, если возможно вращение колесной пары или если она установлена на приспособление. Конкретные действия, связанные с характером неисправности, указаны в разделе 7. Длительный тяговый ток генератора при отключенном тяговом электродвигателе не должен превышать 3500 А. При отключении двух и более неисправных электродвигателей тяговый режим с поездом запрещается. 4.2.14. Запрещается: 1) перевод реверсивной рукоятки контроллера на обратный ход до полной остановки тепловоза; 2) работа дизеля на холостом ходу (на нулевой позиции контроллера) свыше одного часа; 3) переключение рукоятки переключателя возбуждения АР в тяговом режиме. 4.2.15. При отказе топливоподкачивающего насоса на дизеле включить дополнительно (перед пуском дизеля) тумблер ТОПЛИВНЫЙ НАСОС АВАРИЙНЫЙ (для включения топливоподкачивающего насоса с электроприводом). 4.2.16. На тепловозе с дизелями, имеющими пониженную частоту вращения и в связи с этим пониженную производительность тормозных компрессоров, для ускорения зарядки тормозной магистрали перевести контроллер на более высокие позиции. 4.2.17. Если при ведении поезда достаточно мощности одной или двух секций, но по температурным условиям остановка дизеля невозможна, для каждой секции предусмотрена возможность автономной работы на холостом ходу. Для перевода секции в автономный режим холостого хода включить на ведущей секции при нулевой позиции штурвала контроллера тумблер холостого хода соответствующей секции. В этом случае дизель этой секции развивает частоту вращения, соответствующую восьмой позиции контроллера. Для прекращения этого режима отключить тумблер холостого хода при нулевой позиции контроллера. 4.3. Переход на управление с другой секции (при работающих дизелях) 4.3.1. Выполнить операции по тормозному оборудованию согласно инструкции, приведенной в разделе 1, п. 1.2.2 4.3.2. Установить краны воздухопровода тормоза согласно режиму и схеме (рис. 6.27, 6.28). 4.3.3. На оставляемой секции снять реверсивную рукоятку. Вставить ключ в электропневматический клапан автостопа (ЭПК) и повернуть его вправо до упора, выключить автоматические выключатели УПРАВЛЕНИЕ, локомотивной сигнализации (А15—А17), тумблер ДВИЖЕНИЕ. Выключить радиостанцию, тумблеры управления устройствами охлаждения холодильной камеры, приборами автономного холостого хода (если были включены).На секции, с которой начинается управление, включить тумблеры топливоподкачивающих насосов соответственно работающим дизелям. Вставить и перевести в рабочее положение реверсивную рукоятку контроллера. Включить автоматический выключатель УПРАВЛЕНИЕ и необходимые тумблеры. Включить автоматическую локомотивную сигнализацию с УКБМ и радиостанцию. 4.3.4. После выполнения вышеуказанных операций выключить на оставленной секции тумблеры топливоподкачивающих насосов. 4.4. Остановка дизеля. Перед остановкой дизеля необходимо перейти на режим работы, обеспечивающий наиболее быстрое снижение температуры воды и масла до 323—333 К (50—60° С), для чего установить контроллер на нулевую позицию, тумблер УПРАВЛЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКОМ в положение РУЧНОЕ и включить тумблеры ЖАЛЮЗИ БОКОВЫЕ и ВЕРХНИЕ, ВЕНТИЛЯТОР ХОЛОДИЛЬНИКА. Дизели останавливать отключением соответствующих тумблеров топливоподкачивающих насосов. В исключительных случаях дизель может быть остановлен кнопкой аварийной остановки на блоке дизеля или на пульте. После остановки проверить показания манометров31 топливной и масляной систем (убедиться, что стрелки их установлены на нуль), провернуть коленчатый вал от генератора для .предотвращения попадания масла в цилиндры из верхних поршней Вал проворачивать в течение 2—3 сек. не позже чем через 3 мин. после остановки. Если по какой-то причине это требование вовремя не было выполнено, открыть все .индикаторные краны и провернуть коленчатый вал приоткрытых индикаторных кранах. Внимание! Невыполнение этого требования может привести к закрутке торсионного вала вертикальной передачи и другим повреждениям. 4.5. Особенности эксплуатации тепловоза в зимних и особых метеорологических условиях. 4.5.1. Подготовка тепловоза к работе в зимний период. Кроме работ, указанных в инструкции по техническому обслуживанию, необходимо: 1) проверить работу утеплительных щитов, жалюзи холодильной камеры; эксплуатация утеплительных щитов с одним канатом запрещается; 2) слить воду из бака устройства для обмыва лобовых стекол кабины, промыть бак; 3) проверить работу отопительно-вентиляционной установки кабины, открыв вентили на трубопроводе системы охлаждения (см рис. 6.20), переводя заслонку дросселя в положение забора воздуха из кабины, открыв для удаления воздуха из нагревательной секции водоспускной кран 1 до появления из него воды, включив тумблер отопительно-вентиляционной установки в положение ручного управления, автоматический выключатель КАЛОРИФЕР. В этом случае в кабину должен поступать теплый воздух; 4) установить вентили и краны системы охлаждения согласно таблице (рис. 6.20) на трубопроводе топлива (рис. 6,1), открыть вентиль 18 и закрыть вентиль 15, проверить работу топливоподогревателя .4.5.2. Эксплуатация тепловоза в холодное время года. При температуре окружающего воздуха менее 278 К (5° С) масло и воду перед заправкой систем подогревать, а воздух для дизеля подавать из кузова тепловоза. При температуре наружного воздуха менее 278 К (5 С) дизель пускать при температуре воды и масла не менее 293 К (20оС)-Если по каким-либо причинам дизель пустить нельзя, а температура воды или масла стала меньше 293 К (20оС), немедленно слить воду и масло. При остановках дизеля не допускать снижения температуры воды и масла менее 293 К (20° С).При температуре окружающего воздуха менее 233 К (минус 40° С) воздух, охлаждающий тяговый генератор, подавать из кузова тепловоза. Для повышения температуры воздуха в дизельном Помещении в холодное время, уменьшения перепада давлений внутри и снаружи кузова при заборе воздуха всеми потребителями установить заслонки на выпускном канале охлаждения тягового генератора в положение, обеспечивающее выброс воздуха в кузов, а также включить систему перепуска воздуха из шахты холодильной камеры в дизельное помещение, для чего перед пуском дизеля убедиться, что люки на диффузоре и поддоне холодильной камеры открыты, рычаг механического управления верхними жалюзи зафиксирован штырем в верхнем положении. В этом случае створки верхних жалюзи будут жестко удерживаться в закрытом положении. Для поддержания в рекомендуемых пределах температуры воды дизеля и воды, охлаждающей наддувочный воздух и масло, необходимо: 1) изменять величину открытия, створок жалюзи, положение заслонок утеплительных щитов холодильной камеры в зависимости от конкретных условий (температуры наружного воздуха, силы ветра, режима работы дизель-генератора и др.). Положение заслонок утеплительных щитов изменять при выключенном вентиляторе; 2) установить при понижении температуры наружного воздуха менее 273 К (0° С) максимальный ход регулирующей рейки гидромуфты 30 мм, чтобы ограничить частоту вращения вентиляторного колеса; 3) при работе дизеля на малых позициях открыть вентили перепуска воды из «горячего» контура в «холодный» во избежание переохлаждения «холодного» контура. Во избежание запотевания электрических машин тепловоз в холодное время года вводить в теплое помещение только с прогретым электрооборудованием. При запотевании коллекторов и других частей продуть их сухим, чистым воздухом, нагретым до температуры 363—403 К (90—130° С) давлением не более 0,2 МПа (2 кгс/см2) и проверить сопротивление изоляции. Если нет необходимости держать тепловоз в готовности к пуску, слить масло и воду из систем и бака санузла. 4.5.3. Подготовка тепловоза к работе в летний период. Кроме работ, указанных в инструкции по техническому обслуживанию, необходимо: 1) заправить волей (при необходимости) бак устройства для обмыва лобовых стекол кабины, проверить его работу; 2) установить вентили и краны системы охлаждения согласно табл. рис. 6.20; на трубопровода топлива (рис. 6.1) открыть вентиль 15 и закрыть вентиль 18; 3) проверить работу отопительно-вентиляционной установки в режиме вентиляции, перекрыв вентили на трубопроводе системы охлаждения, очистив канал забора воздуха снаружи, переводя заслонку дросселя в положение забора воздуха извне, включив электродвигатель вентилятора установки. В этом случае в кабину должен поступать свежий воздух; 4) проверить работу жалюзи, вентилятора холодильной камеры в автоматическом и ручном режимах; 5) при высокой температуре окружающей среды открыть откидные окна в кузове для вентиляции. 4.5.4. При сильных осадках и пыльных бурях (при пыльных бурях только для электрических машин) забор воздуха для дизеля и охлаждения электрических машин осуществлять из кузова тепловоза, для чего: 1) закрыть жалюзи на корпусах воздухоочистителей дизеля (при этом люки воздухоочистителей открываются на забор воздуха из кузова); 2) переключить заслонки всасывающих каналов вентиляторов охлаждения тяговых электродвигателей; 3) переключить дверку люка всасывающего канала вентилятора охлаждения тягового генератора; 4) плотно закрыть все люки, двери, на откидные окна установить фильтры. Внимание! При заборе воздуха для охлаждения тяговых электродвигателей из кузова тепловоза следить, чтобы около лючков всасывающего канала вентилятора охлаждения ТЭД не было разлитых жидкостей или течи топлива, масла, воды.34 3. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ Перед постановкой тепловоза в депо в запас на 1—15 суток выполнить все подготовительные работы в объеме технического обслуживания ТОЗ, в порядке, предусмотренном соответствующими разделами инструкции по техническому обслуживанию тепловоза. По окончании работ затормозить тепловоз ручным тормозом, закрыть все люки, жалюзи, окна и двери кузова. Выключить автоматические выключатели ОСВЕЩЕНИЕ, РАДИОСТАНЦИЯ, АЛСН, ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО и разъединитель аккумуляторной батареи. При постановке тепловоза в запас более чем на 15 суток консервацию и хранение тепловоза выполнять в соответствии с инструкцией, указанной в разделе 1, п. 1.2.16. 6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ При пересылке тепловоза в пункты ремонта, из ремонта и т. д. как в горячем, так и в холодном состоянии необходимо руководствоваться инструкцией, указанной в разделе 1, п. 1.2.12.7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ Неисправность тепловоза, даже самая незначительная, должна быть устранена немедленно или при первой же возможности. Для начальной технической ориентировки указаны наиболее вероятные неисправности, их причины и рекомендуемые методы устранения. Так как причинно-следственные связи рассмотрены неполно и предварительно, при возникновении признаков неисправности необходим практический анализ на основе конструкции и взаимодействия сборочных единиц тепловоза, световой сигнализации, показаний приборов и накопленного опыта. При отказах электрических цепей с этой целью необходимо пользоваться электрической принципиальной схемой тепловоза, а при отказах цепей пуска дизеля и включения тягового режима также указателем повреждений. 35 Неисправность; Вероятная причина; Метод устранения. 1. При включении тумблера ТОПЛИВНЫЙ НАСОС вал топливоподкачивающего агрегата не вращается:. 1) контактор К.ТН1 не включается;; 1. Сработал или не включен автоматический выключатель ДИЗЕЛЬ; Включить автоматический выключатель. Если выключатель срабатывает, проверить цепь и устранить в ней замыкание.. 2. Нарушен контакт реле РУ7, РУ9 в цепи катушки контактора КТН1; Восстановить контакт.. 2) контактор К.ТН1 включается; 1. Не включен или сработал автоматический выключатель ТОПЛИВНЫЙ НАСОС; Включить выключатель, если он вновь сработал, проверить цепь и устранить, в ней замыкание.. 2. Нарушен замыкающий контакт контактора К.ТН1; Восстановить контакт.. 3. Заедание щеток в обоймах щеткодержателей, неприлегание щеток к коллектору электродвигателя (после постановки новых); Устранить заедание.. Неисправность; Вероятная причина; Метод устранения. 2. Стрелки манометров давления топлива вибрируют ('на щите приборов в дизельном помещении); 1. Попадание воздуха в топливную систему; При работающем топливоподкачивающем насосе открыть вентиль 8 (см. ряс. 6.1) на нагнетательной трубе и пробку на, фильтре тонкой очистки топлива и выпустить воздух. Устранить подсос воздуха в топливной системе.. 2. Увеличился кольцевой зазор между иглой и седлом корпуса демпфера; Поворачивая иглу по часовой стрелке, установить размах стрелки манометра не более двух делений шкалы.. 3. Топливоподкачивающий насос не создает нормальное давление; 1. Загрязнение фильтров тонкой н грубой очистки, неисправность перепускного и предохранительного клапанов; Очистить и промыть фильтры. Проверить перепускной и предохранительный клапаны.. 2. Низкая температура топлива (топливо загустело, не проходит через фильтры); Проверить работу и включение топливоподогревателя и устранить неисправность. Фильтры промыть или заменить.. Неисправность; Вероятная причина; Метод устранения. 4 Нарушение автоматического цикла после нажатия кнопки пуска дизеля (нет маслопрокачки, не выключаются пусковые контакторы и пр.); Нарушение контакта в электрических цепях пуска; Пользуясь указателем повреждений, определить отказавший аппарат. Устранить неисправность. При необходимости определить с помощью контрольной лампы место нарушения контакта и восстановить контакт. 5. Вал дизеля проворачивается, но вспышки в цилиндрах нет:; 1) Отключена подача топлива предельным выключателем; Восстановить рабочее положение выключателя.. 1) рейки топливных насосов на подачу не выходят или выходят медленно; 2) Заедание плунжерной пары какого либо топливного насоса или тяг системы управления; Отключить поводок рейки . насоса и попытаться «расходить» рейку. Если это невозможно, отключить насос" и следовать до основного депо для ремонта.. 3) Не включается ускоритель пуска ВП7; Проверить цепь питания ускорителя, устранить место нарушения контакта.. 4) Не включается электромагнит ЭТ или заедает его сердечник; Устранить нарушение контакта в цепи питания или неисправность электромагнита. Неисправность; Вероятная причина; Метод устранения. 6. Дизель пускается, но при отключении пусковых контакторов останавливается; 1) Недостаточное давление масла дизеля; См. пункт 29. 2) Неисправность или разрегулировка реле РДМ1; Осмотреть реле, проверить срабатывание, отрегулировать.. 3) Нарушен замыкающий контакт РУ9 в цепи электромагнита ЭТ; Восстановить контакт.. 4) Неисправна топливоподкачивающая помпа дизеля; Включить перед пуском дизеля аварийный топливоподкачивающий насос тумблером ТНА.. 7. Вал дизеля проворачивается с недостаточной частотой вращения, дизель не пускается; Недостаточная емкость аккумуляторной батареи; Подзарядить аккумуляторную батарею от постороннего источника тока. Работа в тяговом режиме. 8. После пуска дизеля нет заряда батареи (амперметр указывает разрядку или его стрелка находится на нуле); 1) Перегорел предохранитель на 125 А вспомогательного генератора; Заменить вставку предохранителя.. 2) Сгорел диод заряда батареи; Заменить диод.. 3) Неисправен регулятор напряжения; Устранить неисправность. Неисправность; Вероятная причина 1; Метод устранения. 4) Перегорел предохранитель на 160 А; Заменить вставку предохранителя.. 9. При установке контроллера машиниста на тяговые позиции нагрузка тягового генератора по приборам пульта отсутствует; 'Нарушение контакта в электрической цепи включения тяги (возбуждения тягового генератора); Пользуясь указателем повреждении и световыми сигналами, определить отказавший аппарат. Устранить неисправность. При необходимости определить с помощью контрольной лампы нарушение контакта и восстановить его.. 10. Автоматический сброс тяги, сопровождающийся сигналами на пульте управления и панели сигнализации; Нарушение нормального режима работы тепловоза или неисправность соответствующего устройства; Принять меры в зависимости от сигнальной информации.. 11. Автоматический сброс тяги, сопровождающийся сигналом РЕЛЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ; Пробой изоляции силовой цепи тепловоза; На нулевой позиция контроллера кратковременным нажатием кнопки перевести реле заземления в отключенное состояние. Затем, поочередно включая тумблеры ОМ1—ОМ6 и набирая тяговые позиция (не выше пятой), по повторному срабатыванию реле заземления. определить цепь с поврежденным двигателем. На нулевой позиции контроллера отключить разъединитель ВР31 и с помощью кнопки вновь отключить реле заземления. Повторить набор тяговых,, позиций с включенным неисправным двигателем. Если реле не включится, пробой изоляции произошел на минусовой стороне, если включится — на плюсовой. Осмотреть соответствующий участок цепи и при возможности устрашить повреждение. Неисправный электродвигатель отключить с плюсовой стороны соответствующим тумблером (ОМ1—ОМ6) и с минусовой, отсоединив соответствующий провод от вертикальной планки у шунта. и укрепив его на специальном изолированном болте. Отключить автомат АУР. После этого, восстановить отключенное состояние реле заземления, включить разъединители ВР3 1, ВРЗ 2 и следовать в депо к месту ремонта, контролируя максимально допустимый ток тягового генератора (3500 А) Если место повреждения определить не удается, восстановить нормальное состояние реле, отключить разъединитель ВР32 и следовать до депо к месту ремонта Примечание. При повреждении тягового электродвигателя, сопровождающемся заклиниванием якоря, поступать с учетом рекомендаций по п 63. Неисправность; Вероятная причина; Метод устранения. 12. Автоматический сброс тяги, сопровождающийся сигналом ОБРЫВ ПОЛЯ ТЭД; Обрыв обмотки возбуждения тягового электродвигателя '; Определить .неисправный электродвигатель методом поочередного включения отключателями ОМ1—ОМ6. 0 неисправности свидетельствует отсутствие тока на тяговой позиции. Неисправный электродвигатель отключить, как указано в пункте 11 и продолжать движение до депо к месту ремонта.. 13. Частота вращения вала дизеля по позициям не соответствует номинальной (не увеличивается или резко изменяется); 1) Нарушен контакт в разъеме регулятора дизеля; Снять колпак регулятора, проверить на холостом ходу включение электромагнитов и частоту вращения вала дизеля, устранить неисправность.. 2) Нарушение контакта контроллера в цепях управления электромагнитами МР1—МР4; Проверить цепи питания. восстановить контакт.. 3) Неисправен регулятор дизеля; Устранить неисправность или с помощью ручного управления регулятором сле-. довать до депо к месту ремонта.. 14. При переводе контроллера с нулевой на первую позицию происходит рывок тепловоза ^; 1) Отсутствует ток в размагничивающей обмотке возбудителя; Для проверки работы обмотки рассоединить штепсельный разъем на панели диодов БВ2, после чего установить контроллер на первую позицию. При этом вольтметр должен показать обратную полярность тягового генератора. Если этого не происходит, то определить и устранить нарушение контакта в цепи размагничивающей обмотки.. 2) Неисправность селективного узла или обрыв цепи питания обмотки управления; Проверить селективный узел и цепь питания обмотки. Если в поездке выход на полную мощность невозможен из-за перегрузки дизеля или чрезмерного увеличения тока, перейти на аварийный режим возбуждения и следовать до депо к месту ремонта.. Неисправность; Вероятная причина; Метод устранения. 15. При переводе контроллера на вторую позицию мощность увеличивается незначительно; Не включается реле РУ8 или нарушен его замыкающий контакт в цепи резистора СОЗ; Восстановить контакт.. 16. При переводе контроллера на четвертую позицию:. 1) мощность увеличивается незначительно; Нарушены контакты реле РУ10 в цепи задающей или регулировочной обмоток амплистата; Осмотреть реле, восстановить контакт. 2) происходит резкое увеличение мощности (рывок тепловоза); Индуктивный датчик находится на максимальном упоре на третьей позиции; Устранить нарушение контакта в цепи питания электромагнита МР5.. 17. При наборе позиций мощность тяги увеличивается незначительно и не достигаем номинальной:. 1) якорь индуктивного датчика находится на максимальном упоре (полностью выдвинут); 1. Нарушен контакт в цепи задающей или регулировочной обмоток амплистата; Обнаружить и устранить нарушение контакта.. Частота вращения дизеля соответствует номинальной; 2. Пробой диода в цепи задающей или регулировочной обмоток амплистата; Проверить исправность, заменить неисправный диод.. 3. Не включается реле; Обнаружить и устранить. Неисправность; Вероятная причина; Метод устранения. РУ15 или нарушен его контакт в цепи задающей обмотки амплистата; нарушение контакта.. 2) якорь индуктивного датчика находится на максимальном упоре. Частота вращения дизеля ниже номинальной (просадка оборотов); Неисправность регулятора дизеля (механизм регулятора мощности); Отрегулировать механизм регулятора мощности.. 3) якорь индуктивного датчика находится на минимальном упоре (вдвинут полностью). Частота вращения дизеля соответствует номинальной; 'Неисправность регулятора дизеля (механизма регулятора мощности); Проверить работу регулятора. Устранить неисправность. .. 4) якорь индуктивного датчика находится на минимальном упоре; 1. Заклинивание реек топливных насосов дизеля; Заменить неисправный топливный насос дизеля.. Частота вращения дизеля ниже номинальной; 2. Пробой диода селективного узла; Проверить диоды селективного узла, неисправный заменить.,. 3. Нарушение контакта в цепи управляющей обмотки амплистата; Устранить нарушение контакта.. Неисправность; Вероятная причина; Метод устранения. цепи подмагничивания трансформатора ТПН; такта в цепи резистора СТН.. 18. Дизель на полной мощности работает неустойчиво; 1. Неправильно отрегулирован уровень мощности поддерживаемый объединенным регулятором дизеля; Следовать с поездом при колебаниях частоты вращения не более 0,33 с-' (2СТ об/мин.). При больших колебаниях рассоединить разъем индуктивного датчика или перейти на аварийный режим возбуждения. По прибытии в депо отрегулировать уровень мощности.. 2. Чрезмерное открытие игл регулятора мощности; Уменьшить открытие игл регулятора мощности.. 3. Неисправность цепей стабилизирующего трансформатора; Проверить наличие напряжения СТС. При отсутствии напряжения на резисторе устранить обрыв цепи стабилизирующего трансформатора. При необходимости проверить трансформатор. Для этого отсоединить обе обмотки стабилизирующего трансформатора от внешней цепи, подать. Неисправность; Вероятная причина; Метод устранения. на первичную обмотку через резистор СТС питание от первичной обмотки распределительного трансформатора. На четвертой позиции контроллера напряжение первичной и вторичной обмоток не должно сильно отличаться. В противном случае в обмотках либо обрыв, либо межвитковое замыкание. Неисправный трансформатор заменить.. Дизель. 19. Течь топлива По трубке высокого давления; Трещина топливной трубки высокого давления; Выключить топливный насос и заменить трубку,. 20. Повышенная течь топлива из сливной трубки форсунки или топливного насоса; Вышел из строя топливный насос или форсунка; При неисправном насосе выведенная из зацепления рейка вручную не перемещается. Отключить неисправный насос и следовать до ближайшего депо для ремонта.. Примечание. При выходе из строя (выключении) двух топливных насосов защищается работа дизеля на позициях 5—8. При выводе из строя (выключении) более 2 топливных насосов работа дизеля запрещается. 48 Неисправность; Вероятная причина; Метод устранения. 21 Снижение уровня воды в расширительном баке; Утечка воды из системы; Остановить дизель и устранить течь. Заправить систему водой до необходимого уровня.. 22. Недостаточное количество масла в картере дизеля (ниже нижней риски маслоуказателя); Утечка масла из системы; Устранить утечку масла. Долить в картер масло до необходимого уровня.. 23. Появление давления в картере (показания дифманометра, дымление из заливной горловины, повышенная течь масла по местам соединении и лючкам); 1 Неисправен поршень (трещина или прогар); Немедленно остановить дизель и определить, имеется ли пробой газов через поршень.. 2 Поломка или выработка уплотнительных колец центробежного нагнетателя; Заменить уплотнительные кольца.. 3. Обрыв трубки слива масла из толкателя; Заменить трубку.. 4. Нет отсоса газов из-за засорения маслоотделителей системы вентиляции картера; Очистить маслоотделитель.. Внимание! Обратить особое внимание на состояние поршней. Перед проворачиванием коленчатых валов нажать на кнопку аварийной остановки для исключения пуска дизеля. На прогретом дизеле не ранее 10 мин после его остановки открыть верхние и нижние люки картера с одной стороны дизеля и, проворачивая коленчатые валы генератором, осмотреть картер. Характерными признаками прогара или трещин в головках поршней дизеля являются: появление масляных нагаров белого или матового цвета или характерного звука (свиста) в отсеке картера с неисправным поршнем, отсутствие или значительное понижение уровня масла внутри верхнего поршня по сравнению с другими поршнями. При выявлении одного из признаков прогара или трещин в головке поршня запрещается пуск и работа дизеля на всех режимах. По прибытии тепловоза в депо неисправные поршни заменить. Неисправность; Вероятная причина; Метод устранения. 24. Стук, возникший при работе дизеля; Немедленно остановить дизель. До устранения стука работа дизеля не допускается.. 25. Дизель работает с дымным выпуском: 1) темный цвет отработанных газов; 1. Отложение нагара на выпускных и продувочных окнах; Очистить окна от нагара. 2. Неполное сгорание топлива; Поочередным отключением топливных насосов выявить неисправную форсунку и отключить насос. По прибытии в депо заменить неисправную форсунку.. 3. Недостаточная частота; По прибытии в депо уст-. Неисправность; Вероятная причина; Метод устранения. вращения валов турбокомпрессоров из-за нагарообразования в них или в выпускной системе дизеля; ранить дефект. 4. Малый угол опережения подачи топлива в цилиндр; По прибытии в депо отрегулировать углы опережения подачи топлива.. 5. Завышена мощность на 6-й позиции контроллера; (Отрегулировать мощность на 6-й позиции контроллера по минимальному значению.. 2) голубой или белый цвет отработанных газов; 1. Сгорание масла. После остановки дизеля не проворачивались коленчатые валы для удаления масла из верхних поршней; После остановки дизеля повернуть вал на 1—2 обо-. рота.. 2. Попадание масла в цилиндр с продувочным воздухом; По прибытии в основное депо выяснить причину и устранить неисправность.. 3. Длительная работа дизеля без нагрузки; Не допускать длительную работу дизеля без нагрузки.. 4. Плохое состояние поршневых колец; Устранить дефект по прибытии в депо.. 26. Дизель работает неустойчиво, резкое колебание; 1. Неисправен регулятор частоты вращения; Промыть регулятор и сменить масло.. Неисправность; Вероятная причина; Метод устранения. частоты вращения; 2 Попадание воздуха в топливною систему; 'Выпустить воздух из топливной системы, устранить подсос.. 3. Тугой ход или заклинивание реек топливных насосов; Отключить поводок рейки топливного насоса и по прибытии в депо отремонтировать или заменить насос.. 27 Дизель идет в «разнос» (резко увеличивается частота вращения); 1 Неисправен регулятор частоты вращения; Устранить неисправность. 2. Заедание реек топливных насосов; Устранить заедание реек или заменить неисправные насосы. 3 Отсоединение рейки топливного насоса от поводка; Соединить рейку с поводком.. 4. Попадание масла в наддувочный воздух; По прибытии в депо выяснить причину, устранить неисправность.. 28 При переходе с высших на вторую позицию и ниже дизель останавливается; 1 Занижена частота вращения нулевой позиции; По прибытии в депо отрегулировать частоту вращения.. 2 Низкое давление масла, вызывающее срабатывание реле давления масла РДМ1; См. п 29.. Неисправность; Вероятная причина; Метод устранения. 29. Низкое давление масла в системе дизеля; 1. Попадание топлива в масло; Проверить качество работы топливной аппаратуры.. 2. Увеличенные зазоры в подшипниках коленчатого вала; При заходе тепловоза в депо измерить зазоры «на масло». При необходимости изношенные вкладыши заменить.. 3. Пропуск масла по соединениям нагнетательного трубопровода; Проверить плотность соединений трубопроводов масляной системы.. 4. Недостаточное количество масла в картере дизеля; Проверить уровень масла по маслоизмерителю, при необходимости масло дополнить.. 5. Подсос воздуха во всасывающей магистрали; Устранить подсос.. 6. Неисправен масляный насос; Осмотреть насос, устранить неисправность.. 7. Засорение щелевых фильтров; Промыть фильтры.. 8. Засорение заборных сеток масляного трубопровода; Очистить сетки.. 9. Неправильная регулировка разгрузочного кла-; Отрегулировать разгрузочный клапан.. Неисправность; Вероятная причина; Метод устранения. пана на масляном насосе 10 Разрушение резинового уплотнения между подводящей трубой и нижним масляным коллектором; Заменить уплотнение.. 30. Снижение давления наддува, сопровождаемое повышением температуры выпускных газов; 1 Чрезмерно большое сопротивление на всасывании например, засорен воздухоочиститель; Найти и устранить причину повышенного сопротивления на всасывании.. 2 Утечка воздуха в соединениях за турбокомпрессором или чрезмерно большое сопротивление на нагнетании; Проверить соединениям Удалить отложения в воздухопроводе. 3 Низкая частота вращения ротора турбокомпрессора (например, из-за нагара в зазорах); Проверить вращение ротора рукой за конец вала. Если ротор вращается с трудом, турбокомпрессор разобрать и устранить заедание.. 4 Загрязнены каналы колеса компрессора и диффузора; Турбокомпрессор разобрать, удалить отложения в проточной части компрессора. 5 Большое сопротивление; Проверить выпускные тру-. Неисправность; Вероятная причина; Метод устранения. (противодавление) на выходе газов из турбин 6. Нарушена регулировка двигателя (момент подачи топлива, фазы газораспределения и т. п.); бы, устранить противодавление. Отрегулировать двигатель. 31. Повышение давления наддува, сопровождаемое повышением температуры выпускных газов; Отложение нагара на лопатках соплового аппарата и колеса турбины; Разобрать турбокомпрессор, удалить нагар.. 31 а. Повышение давления наддува в ресивере дизеля более 1,33 кгс/см2 (для 10Д100М исполн. 2); Неисправен ограничитель давления наддувочного воз духа (ОДН); По прибытии в депо проверить регулировку ОДН и устранить неисправность.. 32. Скопление масла в воздухоохладителях; Унос масла из подшипников турбокомпрессоров по причинам:. 1 Засорено отверстие, подводящее воздух к уплотнениям со стороны компрессора; Вывернуть и очистить дроссель, в случае необходимости снять корпус турбокомпрессора, очистить клапаны.. 2. Изношены, поломаны упругие кольца или повреждены гребешки лабиринтов; Разобрать турбокомпрессор, поврежденные кольца или гребешки лабиринтов. Неисправность; Вероятная причина; Метод устранения. на/валу в уплотнении со стороны компрессора; заменить. 3 Чрезмерно большое разрежение на всасывании, засорен воздухоочиститель; Промыть воздухоочиститель. 33. Выброс масла через дренажное отверстие газоприемного корпуса турбокомпрессора; 1 Повреждены или изношены упругие кольца в уплотнении со стороны турбины; Разобрать турбокомпрессор, кольца заменить. 2 Попадание масла вместе с воздухом в уплотнения со стороны турбины. Гидропривод вентилятора холодильника. 34 Течь масла из под лабиринтного кольца подшипникового узла вертикального вала; Закрыто прокладками отверстие (диаметром 5 мм) в крышке; Снять крышку и удалить картон прокладки над выборкой Р15 в гнезде подшипников. 35. Греется радиально упорный подшипник; Отсутствие смазки; Проверить трубку подвода смазки. 36. Греется насос лопастной; Попадание абразивных частиц на поверхность трения, загрязнение масла; Проверить фильтрующие элементы масляной системы. 37 Заклинен шток зубчатой; 1 Разрушены металлоке; Заменить втулки. рейки; рамические втулки. 2. Заклинивание шестерни черпаковых трубок; Устранить заклинивание.. 38. Пружина не отводит зубчатую рейку; Остаточная деформация пружины; Заменить пружину.. 39. Греется корпус гидропривода, течь масла из сапуна; Переполнение гидропривода маслом; 1. Проверить исправность откачивающего насоса.. 2. Прочистить каналы и трубопровод откачки масли. продуть сжатым воздухом. 3. Очистить сетку фильтра.. 40 Греется корпус гидропривода в зоне установки подшипников вертикального вала и подшипников ведомого вала; Недостаточное количество или отсутствие смазки подшипников; [Проверить подвод смазки, при необходимости прочистить каналы и трубопровод.. 41 При максимальной частоте вращения вала дизеля и максимальном выходе зубчатой рейки (черпачковые трубки сложены) не обеспечивается полная частота вращения вентиляторного колеса; Соединены каналы питания и отвода смазки круга циркуляции (канал М рис 7 15) ступицы сообщен с отверстием подвода смазки во фланце; Проверить наличие и правильности установки втулки 70 в отверстие подвода масла.. 42 Повышенная остаточная частота вращения вентиляторного; 1 Заполнение круга циркуляции на холостом ходу; Закрыть вентиль.. колеса; (открыт вентиль 29 рис. 6.10). 2. Неисправен запорный клапан; Устранить неисправность. Распределительный редуктор (задний). 43. Повышенный нагрев корпуса редуктора и течь масла через лабиринтные уплотнения; 1 Неисправен лопастной насос; Устранить неисправность. 2 Неисправен предохранительный клапан в системе смазки дизеля; Отрегулировать клапан. 3. Засорен сетчатый фильтр; Промыть фильтр.. 4. Отсутствует или недостаточно зажата заглушка в редукционном клапане насоса высокого давления; Установить заглушку или подтянуть гайку клапана.. 44. Повышенный шум и нагрев редуктора; 1. Недостаточное количество или отсутствие смазки.; Проверить трубопровод подвода смазки.. 45. Повышенный нагрев подшипниковых узлов; Разрушение подшипников; Заменить подшипник. Редуктор распределительный (передний). 46. Течь масла через лабиринтные уплотнения; 1 Переполнение картера маслом выше уровня; Обеспечить уровень масла по масломеру.. Неисправность; Вероятная причина; Метод устранения. 2 Засорение или перекрытие сливных канавок в гнездах и крышках подшипников; 'Прочистить сливные канавки. Гнезда и крышки установить канавками вниз.. 3. Втулки или кольца лабиринта имеют неправильное направление канавок; Заменить втулки или кольца.. 4. Засорение отверстий сапуна; Прочистить сапун.. 47 Повышенный нагрев подшипниковых узлов; 1 Загрязнение масла; Заменить масло, подшипники промыть в керосине.. 2 Разрушение подшипника; Заменить подшипник.. 3 Недостаточная смазка или отсутствие смазки; 'Проверить уровень и при необходимости добавить смазку.. 48 Повышенный шум шестерен; Отсутствие смазки или смазка ниже уровня; Добавить смазку до уровня по масломеру.. Промежуточная опора. 49 Повышенный нагрев подшипников промежуточной опоры; 1 Недостаточно или отсутствует смазка; Проверить, при необходимости добавить смазку.. 2 Разрушение подшипников; Заменить подшипники.. Неисправность; Вероятная причина; Метод устранения. Система автоматического регулирования температуры. 50. Жалюзи не открываются; 1. Заедание механического привода жалюзи; Устранить заедание.. 2. Вышел из строя датчик-реле температуры; Заменить датчик, проверить состояние защитного диода.. 51. Не поддерживается необходимая температура; 1. Нарушена герметичность термосистемы преобразователя ДТПМ или пневмосистемы; Заменить преобразователь или устранить утечки системы.. 2. Разрыв мембраны пневмоцилиндра или преобразователя ДТПМ; Заменить мембраны.. 3. Засорение двухседельного клапана, большая утечка воздуха через атмосферное отверстие; Промыть клапан.. Компрессор. 52. Снижение производительности; 1. Лопнули пружины всасывающих клапанов или ослабла гайка, стягивающая клапан; Поставить новые пружины, подтянуть гайку и зашплинтовать.. Неисправность; Вероятная причина; Метод устранения. 2. Поломано, погнуто, сработалось седло клапана или на нем скопилась грязь (нагар); Промыть клапаны, седло очистить (при необходимости заменить), притереть пластины.. 3. Клапанные пластины и седло имеют выработки и пропускают воздух; Притереть клапанные пластины к седлу, при необходимости заменить отдельные детали.. 4. Сломана или ослабла возвратная пружина, поддерживающая упор всасывающего клапана в верхнем положении, в результате чего упор своей тяжестью давит на пластины и держит их все время в открытом положении; Заменить пружину.. 5. [Пропуск воздуха поршневыми кольцами; Заменить кольца.. .6. Загрязнение воздушных фильтров; Промыть и продуть фильтры.. 53. Повышенный нагрев компрессора; 1. Продолжительная работа компрессора из-за увеличенных утечек воздуха из тормозной магистрали; Устранить утечки воздуха в трубопроводах, отрегулировать регулятор ЗРД.. Неисправность; Вероятная причина; Метод устранения. или пониженной производительности компрессора. 2. Нарушение смазки компрессора; Устранить неисправность. 3. Загрязнение промежуточного холодильника; Промыть холодильник.. 4. Недостаточный подъем пластин нагнетательных клапанов; Установить подъем пластин 2,5—2,7 мм путем торцовки опорных поверхностей упора.. 5. Включено больше одного регулятора давления при работе тепловоза несколькими секциями; Оставить включенным один регулятор.. 54. Срабатывает предохранительный клапан на холодильнике компрессора:. 1) при рабочем режиме; Малый подъем, заедание или неплотность всасывающего клапана цилиндра высокого давления; Отрегулировать подъем пластин всасывающего клапана, устранить неплотность или сменить клапан. 2) при холостом режиме; 1. Неисправность разгрузочного устройства в клапанной коробке цилиндра высокого давления; Осмотреть разгрузочное устройство и устранить неисправность.. Не исправность; Вероятная причина; Метод устранения. 2. Неплотность нагнетательного клапана в клапанной коробке в цилиндре высокого давления (воздух из главных резервуаров попадает в холодильник); Устранить неплотность или заменять нагнетательный клапан.. 55. Снижение давления масла; 1. Засорение редукционного клапана маслонасоса (шарик не садится на посадочное место) или 'нарушилась регулировка редукционного клапана; Очистить редукционный клапан, поставить на место и отрегулировать его.. 2. Увеличение зазора в сопрягаемых деталях; Заменить изношенные детали.. 3. Подсос воздуха маслонасосом; Устранить подсос.. 4. Поломка пружины редукционного клапана; Заменить пружину.. 5. Засорение фильтрующей сетки масляного фильтра; Промыть сетку и продуть сжатым воздухом.. 56. При выключенном регуляторе компрессор выбрасывает воздух через фильтры и дает низкую производитель-; 1. Клапанные пластины всасывающих клапанов не прижимаются к седлу; Отрегулировать разгрузочные устройства.. 2. Седло не прижимает медную прокладку; Поджать клапаны, устранить неплотность. 57. Стук в подшипниках; 1. Овальность и конусность шатунной шейки, коленчатого вала; Устранить ненормальный износ шейки вала путем шлифовки и полировки.. 2. Увеличенный зазор между поршневым пальцем в бобышках поршня или втулки шатуна; Заменить поршневой палец или втулку верхней головки шатуна.. 3 Увеличенный зазор между шатунной шейкой коленчатого вала и вкладышами головки шатунов; Отрегулировать зазор прокладками или перезалить вкладыш.. 4. Выход из строя шарикоподшипников коленчатого вала; Заменить подшипники.. 58. Стук в клапанах; 1. Поломка пластин клапана; Заменить пластины.. 2. Ослабление клапанных пружин; Заменить пружины.. 3. Вместо всасывающего клапана поставлен в перевернутом положении нагнетательный клапан; Категорически запрещается применять нагнетательные клапаны вместо всасывающих. 59. Выброс масла в нагнетательный трубопровод или; 1. Масло в картере компрессора выше уровня; Поддерживать уровень по маслоуказателю.. Неисправность; Вероятная причина; Метод устранения. через воздушные фильтры; 2. Износ маслосъемных поршневых колец; Заменить кольца.. 3. Замки поршневых колец находятся в одной плоскости; Развести замки колец на 120° друг к другу.. 60 Срабатывает предохранительный клапан на нагнетательном трубопроводе; 1. Неисправность разгрузочного устройства цилиндра высокого давления; Устранить неисправность.. 2. Неисправен регулятор давления ЗРД или неправильно отрегулирован; Устранить неисправность, отрегулировать регулятор.. Экипажная часть. 61. Перегрев подшипников буксы (руку, положенную на корпус буксы, невозможно удержать); 1 Недостаточное количество смазки; Дозаправить смазкой.. 2. Загрязнение смазки; Заменить смазку с промывкой буксового узла.. 3. Разрушение подшипника; Заменить подшипник с промывкой буксового узла и заменой смазки.. 62 Перегрев моторно-осевых подшипников; 1 Недостаточное количество смазки; Дозаправить смазкой, проверить работу шестеренного насоса. 2 Несоответствие сорта; Заменить смазку.. Неисправность; Вероятная причина; Метод устранения. смазки времени года или загрязнение смазки. 3. Зазор в подшипнике меньше допустимого; Обеспечить чертежный зазор в подшипнике. 4. Неисправность польстера; Произвести ревизию польстера.. 5. Неисправность шестеренного насоса; Устранить неисправность.. Внимание! Во всех случаях повышенного нагрева моторно-осевых подшипников в пути следования: 1) отключить тяговый электродвигатель с греющимися моторно-осевыми подшипниками; 2) при снижении температуры моторно-осевых подшипников до нормальной заправить смазкой и следовать в депо; 3) запрещается применять искусственное охлаждение моторно-осевых подшипников. маслом, водой или воздушной струёй во избежание появления трещин в оси. Для предупреждения изгиба осей колесных пар после нагрева перекатывать тепловоз, по путям до достижения нормальной температуры. Неисправность; Вероятная причина; Метод устранения. 63. Заклинивание колесных пар; 1. Разрушение буксового подшипника 2. Излом зубьев шесте-; Во всех случаях заклинивания колесной пары отключить тяговый двига-. рен или попадание постороннего предмета между ними; тель отключателем (ОМ1— ОМ6), установить колесную пару на приспособление в соответствии с инструктивным указанием 2ТЭ 116.00.00.000 Д91, вывести тепловоз с перегона со скоростью не более 2,8 м/с (10 км/ч) и выкатить для ремонта колесно-моторный блок.. 3. Разрушение якорного подшипника тягового электродвигателя. 4. Падение полюса тягового электродвигателя из-за обрыва болтов крепления. Остальные неисправности по экипажной части необходимо определять и устранять в соответствии с действующими инструкция по содержанию, ремонту и формированию колесных пар, тормозов и узлов с подшипниками качения

ЗАПУСК   ДИЗЕЛЯ   2ТЭ10У

Для подготовки питания цепей запуска дизеля необходимо включить:

Рубильник АКБ - ВБ,  автоматы:  А5  *ДИЗЕЛЬ*, А4 *ТОПЛ. НАСОС*, А13

*УПРАВЛЕНИЕ*, проверить вставлены ли  и  установлены в раб. положение

БУ 367 и реверсивный барабан КМ.

При включении  А5 получает питание эл. маг.  вентиль МР 5  ОРД, который

удерживает ИД  на минимальном упоре до 4-позиции КМ (пока замкнут контакт

реле РУ 10 , что необходимо для плавного трогания тепловоза).

После включения тумблера ТН 1 получают питание контакторы КТН и КТН 1

от А5  *ДИЗЕЛЬ*.

Гл. контакт КТН, замкнувшись, подготавливает цепи питания Эл. пневматических

вентилей  П1 - П6 поездных контактов, ВП 7 ускорителя пуска дизеля и блокмагнита

ЭТ регулятора дизеля, а также подаёт напряжение на обмотку возбуждения Ш1 - Ш2 ВГ и вентиль ВД.

Вспом. контакты КТН подготавливают цепи питания реле РУ 6 (1486,1487), исключают включение пусковых Д1,Д2,Д3 непосредственно после нажатия кнопки ПД

(1494,1493) и размыкают цепь питания  контактора КМН с помощью тумблера ОМН.

Контакт КТН 1 главным з.к. включает эл. двигатель  ТН.

После нажатия ПД 1  получает питание реле РУ 6 от А13 *УПРАВЛЕНИЕ*.

Реле РУ 6 одним з.к.(1567,1568) включает контактор КМН, а другим шунтирует

кнопку ПД от А5 *ДИЗЕЛЬ*.

Контактор КМН:

1.Вкл. эл.двигатель МН (гл. контактом).

2.Подготавливает цепь питания пускового Д1.

3.Вкл. реле времени РВ 1.

4.Размыкает цепь включения реле РУ 4 контроллером машиниста.

По истечении времени (90 - 100 сек.) реле РВ 1 (1458,1457) подаёт питание от А5 на

Катушку реле РУ 4, контакт которого(1415,1461) вкл. катушку контактора Д 1.

Контактор Д 1 включившись:

1. Гл.контактом (454,456)подключает к минусу АКБ пусковую обмотку П1 - П6 ГГ.

2. Вспом. контактом (1504,1512) вкл. вентиль ПВ 7, открывающий доступ сжатого

воздуха к поршню ускорителя пуска дизеля, который нагнетает масло в АКБ регулятора частоты вращения и рейки топливных насосов перемещаются ускоренно.

3.Вспом.контактом(1540,1541) исключает возбуждение ВГ.

4. Вспом. контактом(1441,1444) вкл. Д 3 и через разъём МТС (132,252)контакты других

соединенных секций.

Контактор Д 3 включившись:

1.Гл.контакты Д 3 (01Ш8,455)соединяют плюсы АКБ всех секций.

2. Вспом. контактом вкл. блокмагнит ЭТ и реле времени РВ 2.

3. Вспом. контактом вкл. катушку контактора Д2 .

Контактор Д 2 включившись:

1.Гл.контактом(451,453) замыкает цепь подключения АКБ к ГГ, который работая в

режиме сериесного Эл.двигателя производит пуск дизеля. При 100 - 120 об/мин и

появлении давления в конце верхнего коллектора дизеля 0,5 - 0,6 атм. Срабатывает

РДМ 1, контакт которого вкл. катушку реле РУ 9 .

Реле РУ 9  включившись:

1. З.контактом(1551,1533 от 5/19) создаёт цепь питания  ЭТ при работе дизеля.

2. Р.контактами выключает катушку реле РУ 6. и  реле  времени  РВ 2.

3.Р.к.РУ 9 выключает КТН 1 (подкачка топлива продолжается механически.

насосом дизеля).

Реле РУ 6  выключившись:

1.З.к. РУ 6 (1455,1459,1567,1568) выключает катушки  Д 1, КМН , Д 3 , Д 2.

Р.к. контакторов Д 1 и Д 3 (1540,1542) подают питание на независимую обмотку

Возбуждения ВГ и регулятора напряжения БРН, обеспечивающих зарядку АКБ и

питание цепей управления. На  время пуска дизеля одной из секций  контакты Д 3

Работающих секций размыкаются ,защищая их ВГ от перегрузки и выхода их строя.

Реле времени РВ 2 ограничивает продолжительность раскрутки вала дизеля при

запуске , тем самым предотвращает разрядку АКБ , после чего размыкает цепь питания катушки реле РУ 6 , прекращая пуск дизеля.

При работающем дизеле , когда напряжение ВГ выше напряжения АКБ , ток от ВГ

через 160 А предохранитель АКБ, диод ДЗБ, резистор ДЗБ , шунт амперметра и

125 А предохранитель поступает в АКБ подзаряжая её. При снижении напряжения

АКБ диод ДЗБ запирается и не пропускает ток в обратном направлении.

#### Последовательность включения эл.аппаратов при пуске дизеля тепловоза 2ТЭ1ОУ

- 1. При включ. А-5 получ.питание МР-5

- 2. При включ. тумблера TH-I получ.питание КТН и КТН -1

- 3. Главн.контакт КТН - подгот. цепь на П -I - П-6, ВП -7 ускор. пуска и бл. магнита ЭТ, а также подает напряжение на обм.возбуждения Ш-1-Ш-2 ВГ и вентиль ВД дренажа диз. Вспомогат.контакт КТН подгот.цепь на РУ - 6

- 4. Контактор КТН- I гл.замыкающ. контактом включает эл.двигатель ТН

- 5. После нажатия кнопки ПД -I получ. питание РУ-6

- 6. РУ -6 включает КМН и становится на самопитание.

- 7. КМН -включает эл. двигатель МН, подготавливает цепь пит.пусков.контактора Д-I, включает РВ - I, размыкает цепь включ. РУ-4 контр.машиниста

- 8. РВ-I включ. РУ-4

- 9. РУ-4 включ. Д-1

- 10. Д - I гл. контактом подгот.цепь от «минуса» АБ на пусковую обмотку П-1-П-2 ГГ, вспомог.контактом включ. ВП-7 ускорит, пуск, вспомогат. контактом включ. Д-3 на обоих секциях.

- 11. Д-3- вспомогат. контактом включ. «ЭТ» и РВ-2, гл.контакты соединяют «плюсы» АБ, вспомогат. контактом включ. «Д-2»

- 12. Гл.контакт Д-2 подключает АБ к ГГ, который, работая в режиме сервисного двигателя, производит пуск дизеля.

- 13. При давлении масла в верхнем коллекторе 0,3-0,4 срабатыв. РДМ-I и подготавливает цепь на РУ-9

- 14. По истечении 30 сек. размыкается блокировка РВ-2 и «рвет» цепь на РУ-6

- 15. РУ-6 включает РУ-9 и разбирает схему запуска

- 16. РУ-9 - собирает цепь на «ЭТ», «рвет» цепь на РВ-2 и собирает цепь на лампу «работа дизеля». Размыкающим контактом обесточивает катушку KTH-I

- 17. Для включения KTH-I в аварийной ситуации служит тумблер «ТНА», установленный на ЛВК

- 18. Вспомогательные контакты Д-I и Д-3 собирают цепь на обм. возбуждения «ВГ» и БРН, обеспечивающие подзаряд АБ и питание цепей управления.

ТЕПЛОВОЗ 2ТЭЮУ - «трогание»

1.  Для приведения тепловоза в движение необходимо:

- включить А-13 «Управление»

- реверсивную рукоятку поставить в рабочее положение («вперед» или «назад»)

- выключить т.б «холостой ход» (если он включен)

- включить т.б «движение»

- включить т.б «управление»

- включить «автостоп»

- набрать 1-ю позицию

При наборе 1-й позиции включается:

- вентили реверсора

- РВ-3

- П-1-П-6

- РУ-2

- ВВ.КВ

- РУ-4

При наборе 2и позиции включается:

- МР-1, МР-4, включается РУ-8, которое выводит часть сопр. в задающ. обм. «АВ»

При наборе 4й позиции включается РУ-10, выводя часть сопротивления в задающей обм. «АВ»

При наборе 8й позиции включается РУ-15, котором также выводит часть сопротивления в задающей обмотке, увеличивая мощность Г.Г

В дальнейшем мощность Г.Г. увеличивается за счет увеличения числа оборотов дизеля.

При включении т.б. ХД-1 получает питание РУ-19, РУ-13, РУ-19 снимает нагрузку с Г.Г., а РУ-13 включает МР-3 и МР-4, что соответствует 8й позиции работы дизеля.

РЕЖИМ  ХОЛОСТОГО  ХОДА.

При включении тумблера ХД 1 через з.к. РУ 8 получают питание РУ 19  и  РУ 13.

Реле РУ 13 производит переключение Эл.магнитов  МР 1 - МР 4 соответствующей

8-позиции КМ. Реле РУ 19 з.к. (1023,1024) размыкает цепь катушки реле РУ 2 , контакт

которого (1111,1112) размыкает цепь питания КВ и ВВ,а главным контактом(1191,1194)

выключает реле времени РВ 3 и дизель переходит в режим холостого хода , соответствующий 8-позиции КМ.

ПРИВЕДЕНИЕ   ТЕПЛОВОЗА  В  ДВИЖЕНИЕ.

Для приведения тепловоза в движение необходимо рукоятку реверсивного механизма контроллера машиниста установить в положение, соответствующее направлению движения («Вперед» или «Назад»), включить тумблеры УТ «Управление тепловозом», ТД «Движение тепловозом»,  и перевести штурвал контроллера с нулевой на первую позицию. Аппараты, обеспечивающие трогание тепловоза, срабатывают в такой последовательности: реверсор разворачивается в требуемое положение, включаются реле РУ2 и РВ-3, з. контакты реле РУ2 подготавливают цепь катушек контакторов KB и ВВ, а з. контакты реле РВЗ создают цепь на катушки вентилей поездных контакторов П1-П6. Последние срабатывают и главными контактами подключают тяговые электродвигатели к тяговому генератору. Вспомогательные контакты контакторов П1-П6 создают цепь на катушки контакторов KB и ВВ. Катушки перечисленных аппаратов получают питание по следующим цепям .

Цепь вентиля реверсора В («Вперед»): два верхних контакта контроллера машиниста, провод 1011, контакты тумблера ТД «Движение тепловозом», УТ «Управление тепловозом», провод 1012, зажим 14/7, провод А87, контакты ЭПК, провод 1014, зажим 11/12, провод 1015, зажим 7/13, провод 1016,  р. контакты реле РУ12, провод 1017, зажим 7/12, провод 1018, контакты реверсивного механизма контроллера машиниста, замкнутые в положении «Вперед», провод 1031, зажим 23/18, провод 1032, катушка вентиля В, провод 1035, минус вспомогательного генератора (ВГ).

Цепь вентиля реверсора Н («Назад»): два верхних контакта контроллера машиниста, провод 1011,контакты тумблера ТД  «Движение тепловозом»,  УТ «Управление тепловозом»,провод 1012, зажим 14/7, провод А87, контакты ЭПК, провод 1014, зажим 11/12, провод 1015, зажим 7/13, провод 1016, р. контакты реле РУ12, провод 1017, зажим 7/12, провод 1018, контакты реверсивного механизма контроллера, замкнутые в положении «Назад», провод 1033, зажим 23/17, провод 1034, катушка вентиля Н, провод 1035, минус ВГ.

Цепь катушки реле РУ2: провод 1041, р. вспомогательные контакты контактора Д2, провод 1042, контакты блокировки двери аппаратной камеры БД4, провод, контакты блокировки БДЗ, провод , зажим 6/6, провод, зажим 5/8, провод , контакты блокировки БД2, провод, контакты блокировки БД1, провод 1048, зажим 4/2, провод1077 БДО, контакты 25-7ШР, , з. контакты реле РУ4,провод 1065, контакты ТРВ, провод 1058, р. контакты ТРМ , провод 1059, зажим Х2, р. контакты реле РУ8, з. контакты реле РУ9,  катушка реле РУ2, провод 1097, зажим 8/1, провод 1099, минус ВГ.

Цепь катушки реле РВЗ: зажим 23/18, провод 1032, замыкающие в положении «Вперед» вспомогательные контакты реверсоpa ПP, провода 1020 (зажим 23/17, провод 1034, замкнутые положении «Назад» вспомогательные контакты реверсора ПР провод 1020),  зажим 4/17, провод 1023,р. контакты реле РУ19, провод 1024, зажим 4/7. провод 1161,1191, два з. контакта РУ2, р. контакт РУ19, зажим 4/20,  катушка реле РВЗ, провод 1198, зажим 21/5 провод 1036, минус ВГ.

Цепь катушки вентиля контактора П1 - П6: зажим 5/12, провод 1601,

з. контакты реле РВЗ, провод 1603, , зажим 7/2, провод1604, контакты отключателя ОМ1 - ОМ6, провода 1611-1616, катушки вентилей контакторов П1- П6, провода 1621 - 1626 , зажим 8/7, провод 1606 минус ВГ.

Главные контакты реверсора (361,381) подготавливают цепи питания сериесных

обмоток ( С1 - С6 ) ТЭД. Мгновенно включившиеся  гл. контакты РВ 3 включают

вентили поездных контакторов П1 - П6 , которые гл. контактами соединяют ГГ с

ТЭД . Одновременно вспом. контакты П1 - П6 (1137,1141) подают питание через

контакты  УТ , РУ 2 , РЗ , РОП на катушки контакторов КВ и ВВ.

З.к. КВ (1075,1076) шунтируют контакт реле РУ 8 , размыкающийся со 2-позиции.

Главные контакты  ВВ подают напряжение:

1.На независимую обмотку возбуждения  И1 - И2   СПВ через резистор СВПВ.

2.На  размагничивающую обмотку  Н3 - Н4 возбудителя В тягового генератора

через 1 з.к.(511,512) АР,115шунт, резистор СВВ , 3 з.к.(515,521)переключателя АР.

С появлением напряжения на СПВ получают питание через 5 з.к. АР (560,552)

и А20 тахометрический блок БТ и распред. тр-р ТР , а от него рабочие цепи тр-ров

пост. тока ТПТ 1 - ТПТ 4 и  ТПН амплистат возбуждения АВ , катушка ИД.

Обмотка независимого возбуждения (намагничивающая) возбудителя  В  питается

пост. током от рабочих обмоток Н1 - К1,Н2 - К2 амплистата через выпрямит. мост

В2(БВ 2). Перем. напряжение на рабочую обмотку амплпистата и выпрямит. мост

подаётся от первичной обмотки 1 - 3 распред. тр-ра ТР. В каждый полупериод перем. тока работает одна из рабочих обмоток амплистата.

При замыкании контактов контакторов ВВ:

Подаётся напряжение возбудителя В на обм. возбуждения Н1 - Н2 тягового ГГ.

Напряжение ГГ через замкнутые гл.контакты П1 - П6 и реверсора ПР подаётся

на ТЭД , приводящие тепловоз в движение. Для уменьшения возникающего пере-

напряжения на обмотке возбуждения ГГ при размыкании её цепи параллельно

обмотке включен резистор СВГ.

При выключении тяги (контакторов ВВ и КВ) поездные П1 - П6 некоторое время

Остаются включенными, благодаря выдержки времени реле РВ 3, поэтому к моменту отключения П1 - П6 магнитное поле тягового ГГ падает до нуля ,что уменьшает перенапряжение при переходных процессах в цепи  ГГ - ТЭД  и подгар кон-

тактов поездных  П1 - П6.

Назначение электрических аппаратов и машин 2ТЭ10М РВ1 Включается контактом контактора маслопрокачивающего насоса, а по окончании выдержки времени (90 с) включает после прокачки масла по системе дизеля контактом между проводами 217 и 218 реле РУ4. РВ2 Ограничивает продолжительность прокрутки вала дизеля при пуске (30 с), предохраняя аккумуляторную батарею от глубокого разряда, а главный генератор от перегрева пусковой обмотки. Реле времени РВ2 имеет один размыкающий контакт между проводами 327 и 334 в цепи питания катушки РУ6. РВЗ Предназначено для задержки отключения поездных контакторов после снятия возбуждения возбудителя и тягового генератора, а также для ступенчатого восстановления нагрузки главного генератора после прекращения боксования. Реле имеет два последовательно соединенных замыкающих контакта в цепи катушек контакторов (11 - П6 между проводами 181 и 1064 с выдержкой времени при размыкании. Отрегулировано на выдержку 1,3 - 1,5 с. РВ4 Катушка РВ4 получает питание при включении реле РБ1 и РУ17. Служит для выключения контакторов ВШ1 и ВШ2 ослабления магнитного поля в период боксования колесных пар. Реле располагает двумя размыкающими контактами. Один контакт находится между проводами 262 и 1946 в цепи катушки ВШ1, другой - между проводами 1330 и 737 в цепи катушки ВШ2. РВ5 Используется для снижения мощности генератора на 20 - 25 %. При срабатывании реле РБ2 получает питание катушка реле РВ5. Реле имеет один замыкающий контакт между проводами 1171 и 1174, который при замыкании шунтирует часть резистора СОУ. Благодаря этому увеличивается ток в управляющей обмотке амплистата, чем снижается мощность генератора. При срабатывании реле РБЗ катушка РВ5 также получает питание при работе на первой ступени ослабления поля. РДМ1 Данное реле останавливает дизель при падении давления масла в верхнем масляном коллекторе ниже 0,5 - 0,6 кгс/см2. Его контакт между проводами 1245 и 227 включен в цель катушки реле РУЗ. РДМ2 Снимает нагрузку с генератора при давлении масла в верхнем коллекторе 1,1 - 1,2 кгс/см2, когда ручка контроллера находится от 12-й позиции и выше. Его контакт между проводами 117 и 120 находится в цепи реле РУ2. КДМ Дифманометр при повышении давления в картере останавливает дизель. Имеет два контакта - один на сигнальную лампу между проводами К14 и К16 (давление в картере 7 мм вод. ст.). При дальнейшем повышении давления в картере срабатывает контакт КДМ (К14, К15). Питание подается на реле РУ7, и дизель останавливается. ТРВ и ТРМ Контакты этих реле (соответственно между проводами 121, 122 и 1341, 123) в цепи РУ2 сбрасывают нагрузку с генератора при температуре 97 °С воды и 87 °С масла. РДВ Предназначено для контроля давления воздуха в тормозной магистрали. Если давление устанавливается меньше 2,7 - 3,2 кгс/см2, то разрывается контакт в цепи питания катушки реле РУ2 между проводами 160 и 128. Датчик-реле давления предотвращает также трогание при недостаточном давлении (4,3 - 4,8 кгс/см2) в тормозной магистрали. ДДР При открытом стоп-кране или обрыве тормозной магистрали поезда (независимо от длины) происходит включение пневмоэлектрического датчика ДДР, который контролирует давление воздуха в канале дополнительной разрядки воздухораспределителя. Замыкающий контакт датчика между проводами 1157 и 1167 через размыкающий контакт пневмоэлектрического датчика ДТЦ включает реле РУ12. ДТЦ После приведения машинистом в действие тормоза включается датчик ДТЦ, который контролирует давление воздуха в канале тормозных цилиндров воздухораспределителя. Размыкающий контакт датчика (1167, 1168) отключает реле РУ12. При этом гаснет сигнальная лампа "06-рыв тормозной магистрали", указывая на правильность действия машиниста. РЗ Реле срабатывает при нарушении изоляции силовой цепи, круговом огне на коллекторах тяговых электрических машин и коротких замыканиях в них. После включения реле блокируется во включенном положении механической защелкой. Оно имеет один замыкающий контакт между проводами 143 и 1673 в цепи питания катушек КВ и ВВ. Второй замыкающий контакт между проводами 332 и 206 включает сигнальную лампу "Реле заземления" в кабине машиниста. РОП Защитное реле от обрыва обмоток возбуждения тяговых двигателей. Оно включено на выход блока БДС. Принцип действия защиты основан на сравнении потенциалов цепей тяговых двигателей при боксовании. Реле имеет один контакт с защелкой. Когда реле РОП срабатывает, его раз-мыкающий контакт между проводами 1673 и -1674 отключает контакторы КВ и ВВ. Реле РЗ и РОП последнего выпуска имеют электрическую защелку. РУ2 Защитное реле отключает контакторы КВ и ВВ. Реле имеет три замыкающих контакта: между проводами -11)72 и 1073 - создает цепь питания на катушки КВ и В8; между проводами 1945 и 266 - замыкает цепь питания на групповой контактор ВШ1 после срабатывания реле РП1. Затем включается РУ16 для подключения "минуса" катушки ВШ2. Третий контакт замыкает цепь катушки РВЗ. РУ4 Защитное реле. Участвует в пуске дизеля на 0-й позиции контроллера. Снимает нагрузку с дизель-генераторной установки при недостаточном давлении масла (1,2 кгс/см2) с 12-й позиции контроллера и выше; располагает двумя замыкающими контактами: между проводами 342 и 325 - собирает цепь питания на пусковые контакторы Д1, ДЗ и Д2; между проводами 1346 и 1347 - создает цепь питания на катушку РУ2 с 1-й по 11-ю позиции контроллера машиниста в обход контактов РДМ2. На тепловозах последнего выпуска имеются размыкающий и замыкающий контакты в цепи резистора СОЗ. РУ5 Вступает в работу вместе с реле боксования РБ2 и РБЗ. Всего имеет четыре замыкающих контакта: от провода 1045 создает цепь на катушку РУ17; между проводами 1051 и 1049 - включает зуммер при боксовании; между проводами 1051 и 1052 - замыкает цепь питания сигнальной липы «Сброс нагрузки»; на тепловозах первых выпусков между проводом 115 и контактом РУ19 обеспечивает питанием реле РУ12. РУ6 Служит для автоматического пуска дизеля. Реле имеет четыре вспомогательных контакта: замыкающий между проводами 442 и 337 - обеспечивает самопитание катушки РУ6; замыкающий между проводами 200 и 220 - создает цепь питания катушки КМН; размыкающий от провода 993 - разрывает цепь питания РУ7 в момент запуска дизеля; размыкающий между проводами 256 и 1291 - в момент запуска дизеля включает все топливные насосы правой стороны (отключая ВП9). РУ7 Защитное реле, останавливающее дизель при давлении в картере. Имеет замыкающий и размыкающий контакты: между проводами 993 и 915 - создает цепь самопитания при замкнутом КДМ, а также к сигнальной лампе "Давление в картере"; между проводами 442 и 338 - разрывает цепь питания контактора КТН, в результате чего прекращает работу топливный насос ТН, и дизель останавливается. РУ8 Предотвращает случайное включение режима движения на позициях контроллера выше первой. Замыкающий контакт между проводами 1334 и 463 закорачивает часть резистора СВВ при аварийном режиме возбуждения. Замыкающий контакт между проводами 419 и 417 со 2-й позиции контроллера выводит часть резистора в задающей обмотке амплистата. Еще один размыкающий контакт расположен между проводом 1466, катушкой РУ19 и блокировкой, что предотвращает перевод работы дизеля второй секции на холостой ход на позиции выше первой. Размыкающий контакт между проводами 342 и 338 позволяет осуществлять пуск дизеля только на 0-й позиции контроллера. Размыкающий контакт в цепи РУ2 не дает возможность привести тепловоз в движение на 2-й позиции контроллера и выше. Размыкающий кон- такт между проводами 256 и 1291 со 2-й позиции контроллера вводит в работу отключенные до этого пять топливных насосов правого ряда. РУ9 Реле контроля работы дизеля. Имеет семь задействованных в схеме контактов. Два размыкающих контакта между проводами 342 и 337 осуществляют автоматический разбор схемы пуска после создания давления масла 0,6 кгс/см2 и после включения РДМ1. Раз-мыкающий контакт между проводами 230 и 366 при включенных контакторах Д1 и ДЗ создает цепь питания реле РВ2, которое ограничивает время пуска дизеля. Замыкающий контакт между проводами 228 и 230 собирает цепь питания ЭТ (БМ) после включения реле РДМ1. Замыкающий контакт между проводами 228 и 1328 замыкает цепь сигнальной лампы «Работа дизеля 2-й секции». Замыкающий контакт в цепи катушки РУ2 обеспечивает ее питание, а следовательно, и катушек контакторов КВ и ВВ только при работающем дизеле. Размыкающий контакт между проводами 1366 и 1368 включает в работу указатель повреждения электрической схемы в режиме «Пуск дизеля». РУ10 Включается с 4-й позиции. Управляет работой цепей возбуждения. Реле имеет четыре контакта. Замыкающий контакт между проводами 1042 и 420 выводит часть резистора СОЗ в цепи задающей обмотки амплистата для увеличения тока возбуждения. Замыкающий контакт между проводами 1334 и 464 выводит часть резистора СВВ с 4-й позиции контроллера машиниста при аварийном режиме работы возбудителя. Замыкающий контакт между проводами 415 и 412 подает выпрямленное напряжение от моста В1 индуктивного датчика на регулировочную обмотку амплистата. Размыкающий контакт между проводами 342 и 1331 создает цепь питания катушки МР5 объединенного регулятора для ограничения мощности при недостаточном наддуве воздуха до 4-й позиции контроллера машиниста, чем ограничивается подача топлива, а также для плавности трогания. РУ12 Контролирует давление воздуха в тормозной системе поезда и локомотива. Реле получает питание от датчика ДЦР (датчик давления в камере дополнительной разрядки воздухораспределителя № 483) и имеет два вспомогательных контакта. Замыкающий контакт между проводами 1183 и 1156 ставит на самопитание собственную катушку через контакт датчика ДТЦ (датчик давления воздуха в тормозных цилиндрах) и к сигнальной лампе падения давления в тормозной магистрали. Размыкающий контакт между проводами 1311 и 1305 снимает нагрузку с дизель-агрегатной установки при падении давления в тормозной магистрали поезда или локомотива, вследствие чего разрывается цепь питания катушки РУ2. РУ13 Реле срабатывает при переводе дизеля данной секции на холостой ход тумблером ХД2 (ХДЗ), а также в случае, когда включается реле РПЗ (реле ограничения скорости вращения якорей тяговых двигателей, отрегулированное на ток срабатывания 2250 - 2600 А при 15-й позиции контроллера). Имеет шесть вспомогательных контактов. Размыкающие контакты стоят в цепях питания МР1 - МР4 объединенного регулятора дизеля. Замыкающие контакты создают цепь питания катушкам МР3 и МР4. При этом обеспечивается работа дизеля на 8-й позиции контроллера с частотой вращения коленчатого вала, соответствующей этой позиции. РУ14 Ре; имеет три размыкающих контакта: два между проводами П19 и П16 создают цепь питания зуммеру; третий между проводами (188 и П89 (цепь пожарной сигнализации) создает минусовую цепь для проверки сигнальных ламп при включенном тумблере на правой высоковольтной камере. РУ15 Включается с 8-й позиции контроллера. Служит для формирования наклонных внешних характеристик генератора на первых позициях контроллера. Имеет один размыкающий контакт между проводами 1098 и 1047, который до 7-й позиции контроллера шунтирует диод В7 селективного узла. Благодаря этому характеристики генератора идут более полого и, следовательно, уменьшается возможность развития боксования, облегчаются трогание и разгон тепловоза, происходящие при больших токах. РУ16 Реле предназначено для повышения чувствительности противобоксовочной защиты при ослабленном возбуждении ТЭД. Реле РУ16 имеет 5 контактов. Замыкающий кон-такт между проводами 1292 и 1293 шунтирует контакт РВ4 при включенном реле РП1, чем исключается звонковая работа ВШ1 при включенном РВ4. Замыкающий контакт между проводами 1931 и 1932 создает минусовую цепь катушки ВШ2. Замыкающий контакт между проводами 1555 и 1554 создает цепь питания катушки РВ5 после срабатывания реле РБ2 и РБЗ при выключенном АУР, а следовательно, уменьшается мощность на 20 - 25 %. Замыкающий контакт между проводами 1120 и 1121 включает в работу реле РБЗ. Размыкающий контакт между проводами 1552 и 1551 шунтирует резистор ССН при включенном АУР, так как уравнительные соединения позволяют не вводить ССН при боксовании на полном возбуждении. РУ17 Уменьшает мощность дизель-генераторной установки при боксовании колесных пар, когда срабатывают РБ1, РБ2 или РБЗ. Имеет два замыкающих и два размыкающих контакта. Замыкающий контакт между проводами 342 и 1331 в цепи питания катушки МР5 выводит индуктивный датчик на минимальный упор, в результате чего снижается мощность. Замыкающий контакт между проводами 1051 и 1039 создает цепь питания катушки РВ4, что предотвращает переход на ослабленное возбуждение. Размыкающий контакт между проводами 1042 и 419 вводит резистор ССН при выключенном АУР, вследствие чего уменьшается магнитный поток в задающей обмотке амплистата и, следовательно, уменьшается мощность на 50 - 55 %. Размыкающий контакт между проводами 1334 и 668 шунтирует часть резистора СВВ при аварийном режиме возбуждения возбудителя. РУ19 Реле холостого хода, срабатывает одновременно с РУ13. Реле имеет четыре вспомогательных контакта. Размыкающий контакт между проводами 256 и 1291 отключает вентиль ВП9 пяти правых насосов высокого давления. При включенном "ХД" дизель работает на 8 поз контроллера. Размыкающий контакт между проводами разрывает цепь питания на катушку РУ2 на холостом ходу при срабатывании реле РПЗ, а следовательно снимается нагрузка. Размыкающий контакт между I 1051 и 311 разрывает цепь питания РВЗ, а сл( но, выключаются поездные контакторы. За1 контакт между проводами 1466 и 1184 ставит на самопитание катушку РУ19 при включенном тумблере «ХД» срабатывании реле РПЗ. РУ21 Катушка реле получает питание через контакт скоростемера. Управляет работой песочницы при торможении краном машиниста № 395 и подачу песка под колесные пары при скорости не менее 10км/ч км/ч. Реле имеет два вспомогательных контакта реализующий контакт между проводами А113 и А114 почти менее 10 км/ч локомотива прекращает подачу песка под колесные пары. Замыкающий контакт между 19-1 -19-3 создает цепь питания катушки рератора АЛСН. Катушка РУ21 рассчитана на н; 24 В (на тепловозах последнего выпуска - 50 В РП1 Предназначено для управления контакт о Реле РП1 отрегулировано на срабатывание п сти тепловоза 39 - 44 км/ч и имеет один за контакт. Через этот контакт между провода 264 подается питание на вентиль ВШ1, которыми контактами вводит резистор СШ1-6 первни параллельно обмотке главных полюсов Э{. моткам возбуждения тяговых двигателей будить 57 - 63 % общего тока цепи. РП2 Предназначено для управления контактор Реле отрегулировано на срабатывание при сколовоза 55 - 65 км/ч. Имеет один замыкающи между проводами 1944 и 263, создающий цеп вентиля ВШ2, который своими контактами вво^ тор СШ1-6 параллельно обмотке главных полк По обмоткам возбуждения тяговых двигателей б ходить 25 - 39 % общего тока цепи. РПЗ Служит для ограничения скорости вращени двигателей при боксввании всех шести колеснь превышения скорости движения тепловоза, пр ренной конструкцией. Реле срабатывает на 1 ции контроллера машиниста при величине ток 2600 А. Токовая настройка обеспечивает срабатыван^ при скорости движения 100 - 110 км/ч. Когда срабатывает, через его замыкающий контакт мех дами 1952 и 1953 собирается цемь питания ;сат\ и РУ13, что обеспечивает: снятие нагрузки с диз раторной установки; перевод дизеля на работу I насосами и частоту вращения коленчатого вала ствующую 8-й позиции контроллера. РБ1 Реле боксов; -мя. Имеет один замыкающий контакт между проводами "^37 и 1048, который создает цепь питания катушки РУ17. В результате уменьшается мощность дизель-генераторной установки без снятия нагрузки на 50 - 55 %, а также включается магнит МР5, чем достигается снижение мощности еще на 10 - 15 %. Таким образом, общее понижение мощности составит 60 - 70 %. РБ2 Если боксование не прекращается при понижении мощности, то срабатывает реле РБ2. Замыкающий контакт этого реле между проводами 1040 и 1044 собирает цепь питания катушек РУ5 и РВ5. В свою очередь, их замыкающие контакты включат реле РУ17, зуммер и сигнальную лампу "Сброс нагрузки". Реле РВ5 с выдержкой времени при размыкании между провода-ми 1171 и 1174 шунтирует часть резистора СОУ, увеличивая ток в управляющей обмотке амплистата, за счет чего уменьшается мощность генератора до 20 - 25 % от номинальной без отключения КВ, ВВ и поездных контакторов. РБЗ Реле срабатывает в случае боксования при ослабленном возбуждении тяговых двигателей. Его замыкающий контакт между проводами 1960 и 1959 собирает цепь питания катушек реле РУ5 и РВ5, контакты которых при работе на первой ступени ослабления поля производят переключение в электрической схеме, как и при РБ2 без отключения КВ, ВВ и поездных контакторов. АУР Автомат уравнительных разъединений, который защищает диоды ПВ1, ПВ2 и ПВЗ д аварийном режиме. Применение уравнительных соединений дает возможность на 10 - 12 % увеличить сцепление колес с рельсами за счет уменьшения избыточной скорости скольжения при боксовании. Автомат АУР имеет три вспомогательных контакта. Замыкающий контакт между проводами 1561 и 1560 создает цепь питания на катушку реле РУ17 при срабатывании реле РБ2 и РБЗ. Замыкающий контакт между проводами 1565 и 1564 закорачивает (шунтирует) резистор ССН. Размыкающий контакт между проводами 1562 и 1563 обеспечивает питанием катушку реле РВ5 при выключенном АУР (при отключении одного тягового двигателя). Д1 Создает минусовую цепь на пусковую обмотку тягового генератора и имеет три вспомогательных контакта. Замыкающий контакт между проводами 367 и 243 собирает цепь питания ускорителя пуска дизеля ВП7. Замыкающий контакт между проводами 241 и 246 создает цепь питания катушки ДЗ. Размыкающий контакт между проводами 918 и 919 размыкает цепь питания регулятора напряжения в период пуска дизеля и катушки вентиля ВП6, отключающего ряд топливных насосов высокого давления с поазой птороны создает плюсовую цепь питания от АБ на пусковую обмотку тягового генератора.Имеет два размыкающих контакта: между проводами Р73 и Р79 - во время пуска дизеля отключает цепь питания блока радиостанции; между проводами 108 и - при пуске дизеля разрывает цепь питания катушки I а следовательно, предотвращают возможность вклк ния контакторов КВ и ВВ. ДЗ Во время пуска дизеля подключает параллельно акмуляторные батареи двух (трех) секций для увеличе емкости. Имеет 4 вспомогательных контакта. Размык; щий контакт между проводами 919 и 917 во время пу защищает цепь питания БРН-ЗВ от большого тока. Р мыкающий контакт между проводами 1515и1516вов¦ мя пуска отключает переговорное устройство. Замы ющий контакт между проводами 242 и 247 создает це питания ЭТ (БМ) до включения РУ9. Замыкающий к< такт между проводами 249 и 245 обеспечивает цепь г тания катушки Д2. КТН Контактор служит для включения электродвигателя тс ливного насоса и имеет 2 главных и 4 вспомогательн контакта. Главный контакт между проводами 225 и 2 включает топливоподкачивающий насос, а между прово^ ми 440 и 236 собирает цепь на обмотку возбуждения Е подключает БРН-ЗВ, создает цепь питания на катушки В1 и ВП9. Размыкающий контакт между проводами 372 и 3: находится в цепи литания катушек пусковых контактор! Д1 - ДЗ и служит для проворота коленчатого вала диз ля. Замыкающий контакт между проводами 372 и 327 н ходится в цепи катушки РУ6. КВ Главным контактом создает цепь питания независимс обмотки тягового генератора. Размыкающим контакто между проводами 326 и 287 не позволяет включать пускс вые контакторы во время тягового режима. Замыкающи контактом между проводами 142 и 112 обеспечивает п^ танием катушку РУ2 на первой позиции контроллера и раг рывает цепь ее питания при сбросе нагрузки. ВВ Главным контактом между проводами 404 и 405 созда ет цепь питания на обмотку Н1 - Н2 (343 - 437) синхрон ного подвозбудителя СПВ и на размагничивающую обмот ку НЗ - Н4 (466 -- 467) возбудителя В. Размыкающим контактом между проводами 1053 и 31 < собирает цепь питания лампы "Сброс нагрузки", а межд; проводами 226 и 231 включает в работу вентиль ВП6 топ-ливных насосов левой стороны при работе без нагрузки. КМН Главный контакт между проводами 294-и 295 собирает цепь питания электродвигателя масляного насоса для про-качки системы дизеля перед пуском. Замыкающим кон-тактом между проводами 325 и 326 подготавливает цепь питания катушкам пусковых контакторов. Замыкающим кон-^кгом между проводами 216 и 341 создает цепь питания катушки РВ1 во время пуска. Размыкающим контактом между проводами 304 и 302 в цепи катушки РУ4 исключает преждевременное срабатывание пус-ковых контакторов до окончания времени прокачки масла при случайном переводе контроллера на первую позицию. "Главным контактом между проводами 1581 и 1590 со-" здаот цепь питания электродвигателя калорифера. П1 - П6 Поездные контакторы. При замыкании главных контактов создаются цепи питания якорей и обмоток возбуждения тяговых двигателей во время движения, а вспомогательные контакты находятся в цепях питания контакторов КВ и ВВ, а также БДС (блока диодов сравнения). Последовательно катушкам контакторов П1 - (16 стоят тумблеры отключения и включения поездных контакторов, которые при одном выключенном поездном контакторе создают цепь питания на контакторы КВ и ВВ, а также дополнительно вводят резистор СОЗ в цепь питания задающей обмотки. ВШ1 Главные контакты подключают первую ступень резисторов ослабления возбуждения тяговых двигателей. Имеет три вспомогательных контакта. Замыкающий контакт между проводами 501 и 509 подготавливает цепь питания катушки РП2, что гарантирует необходимую последовательность включения реле. Замыкающий контакт между проводами 1067 и 1068 отключает контакторы КВ и ВВ после отключения контакторов ВШ1 и ВШ2. Размыкающий кон-такт между проводами 518 и 519 вводит в цепь катушки напряжения дополнительный резистор, подготавливает РП1 к отключению. ВШ2 Главные контакты подключают вторую ступень резисторов ослабления возбуждения тяговых двигателей. Имеет три вспомогательных контакта. Замыкающий контакт между проводами 1070 и 1069 отключает контакторы КВ и ВВ после отключения контактора ВШ2. Замыкающий контакт между проводами 1059 и 1060 закорачивает контакт РВ4 в случае боксования колесных пар при включенном РП2, исключает отключение контактора ВШ2. Размыкающий - между проводами 510 и 513 выводит часть резисторов из катушки напряжения реле РП2, чем обеспечивается его устойчивая работа. БД1 - ВД4 Блокировки дверей высоковольтных камер. При разрыве контактов БД1 - БД4 нарушается электрическая цепь питания катушки РУ2. БРН-ЗВ Бесконтактный регулятор напряжения поддерживает напряжение вспомогательного генератора тепловоза 75 ± 1 В в рабочем диапазоне изменения частоты вращения и тока нагрузки якоря. Регулятор состоит из измерительного и регулировочного органов. В измерительный орган входят стабилитроны ДЗ (Д6), Д4, Д5, транзисторы Т1, Т2 и ТЗ, резисторы РМ, РЗ, В4, В5, потенциометр В2 и конденсатор С1. Регулирующий орган состоит из тиристоров Т4 и Т5, диодов Д8 - Д13, Д16 и Д18, резисторов Р6 и Р9, стабилитронов Д14, Д15 и Д17, дросселей, конденсаторов С2 - С4. Нагрузкой регулирующего органа является обмотка возбуждения вспомогательного генератора. АВ-ЗА Амплистат возбудителя регулирует ток возбуждения тягового генератора. Это магнитный усилитель с внутренней обратной связью с двумя магнитопроводами, на каждом из которых намотано по одной рабочей обмотке. Обмотки подмагничивания амплистата: ОУ - управляющая; ОЗ - задающая; ОР - регулирующая; ОС - стабилизирующая. Обмотки обхватывают оба магнита. Принцип действия основан на использовании явления магнитного насыщения стали. Рабочие обмотки представляют собой индуктивное сопротивление. Его величина тем больше, чем больше индуктивность обмоток Н. При увеличении частоты питания рабочих обмоток переменным то-ком от СПВ сталь сердечника насыщается, т.е. уменьшается индуктивность рабочих обмоток. Если одну из управляющих обмоток питать постоянным током и тем самым увеличивать насыщение сердечника, то вследствие уменьшения индуктивности рабочих обмоток их индуктивное сопротивление уменьшается, следовательно, ток в рабочих обмотках, в цепь которых включена нагрузка, возрастает. Чем больше ток управления, тем меньше индуктивное сопротивление рабочих обмоток и тем самым больше ток нагрузки. Управляющая обмотка включена встречно задающей и регулировочной так, что намагничивающие силы вычитаются. Технические данные АВ-ЗА Частота питания, Гц ............................................................. 133 Напряжение питания (эффективное), В.................................. 60 Напряжение максимального выхода (при токе задающей обмот-киО,1 А), В ............................................................................. 30 Сопротивление нагрузки, Ом ................................................... 6 Рабочая обмотка Н1 - К1; Н2 -К2, витков ......................... 236 Управляющая ОУ, витков ...................................................... 500 Задающая 03, витков........................................................... 500 Регулирующая ОР, витков .................................................... 200 Стабилизирующая ОС, витков............................................ 1000 ТПТ-21, ТПТ-22 Трансформатор постоянного тока служит для измерения тока тяговых двигателей тепловоза. Трансформаторы выполнены без собственной первичной обмотки. Первичной, или управляющей обмоткой служит шина, по которой проходит ток одного или двух тяговых двигателей. Каждый трансформатор состоит из двух тороидальных сердечников, на которых намотаны рабочие обмотки. Рабочие обмотки соединены между собой встречно. Принцип работы трансформатора постоянного тока такой же, как и магнитного усилителя, т.е. индуктивное сопротивление рабочих обмоток изменяется под влиянием подмагничивания обмоток управления (в данном случае силовых шин). При увеличении тока тяговых двигателей степень насыщения сердечников увеличивается, индуктивное сопротивление рабочих обмоток уменьшается, и ток в рабочей обмотке цепи трансформатора увеличивается. Таким образом, ток в рабочей цепи трансформатора постоянного тока пропорционален току тяговых двигателей. ТПН-ЗА Предназначен для измерения напряжения тягового генератора. Он состоит из двух тороидальных сердечников, на каждом из которых намотана рабочая обмотка. Между собой рабочие обмотки намотаны встречно. Управляющая обмотка охватывает оба сердечника. Сердечники трансформатора вместе с обмотками залиты эпоксидной смолой. Принцип работы трансформатора постоянного напряжения основан на изменении индуктивных сопротивлений рабочих обмоток под влиянием подмагничивания обмотки управления. Выходным параметром трансформатора является вторичный ток, величина которого пропорциональна величине первичного напряжении трансформатора. При увеличении напряжения генератора степень насыщения сердечников увеличивается, индуктивное сопротивление рабочих обмоток при этом уменьшается и ток его в рабочих обмотках увеличивается. Следовательно, ток в рабочей обмотке цепи трансформатора постоянного напряжения пропорционален напряжению тягового генератора. БА-420 . Блок тахометрический получает и подает в задающую обмотку амплистата возбуждения сигнал, пропорциональный частоте вращения вала дизеля (частота синхронного подвозбудителя), чем обеспечивается величина установки уровня его мощности. Блок состоит из насыщенного трансформатора, компенсирующего трансформатора, выпрямительного моста (состоящего из диодов), сглаживающего фильтра (состоящего из дросселя, конденсаторов и резистора). Входное напряжение от синхронного подвозбудителя подается на последовательно включенные первичные обмотки насыщенного и компенсирующего трансформаторов ТР1 и ТР2. Частота питающего напряжения пропорциональна частоте вращения вала дизеля. В определенный момент времени входное напряжение насыщает сердечник ТР1, после чего изменение индукции в нем определятся изменением намагничивающего потока в первичной обмотке. В следующий период, когда выходное напряжение меняет знак, сердечник трансформатора ТР1 выходит из зоны насыщения и начинает перемагничиваться в противоположном направлении. При этом скорость изменения индукции в сердечнике определяется мгновенным значением приложенного напряжения, практически не зависит от намагничивающего тока до момента насыщения сердечника. Среднее значение напряжения на вторичной обмотке ТР1 зависит только от частоты и не зависит от напряжения питания. ТС2 Стабилизирующий трансформатор улучшает динамичные характеристики схемы возбуждения тепловоза. Трансформатор представляет собой набранный из П-образных пластин и полос электротехнической стали магнитопровод, состоящий из сердечника и ярма. На магнитопроводе расположены катушки с первичной и вторичной обмотками. Первичная обмотка включена через резистор СТС на напряжение возбудителя, а от вторичной обмотки получает питание стабилизирующая обмотка амплистата. Стабилизирующий трансформатор работает только при переходных процессах схемы. При быстром нарастании напряжения возбудителя он создает отрицательный сигнал в амплистате, в результате скорость нарастания напряжения значительно уменьшается. ВС-652 Синхронный подвозбудитель предназначен для питания переменным напряжением рабочие обмотки магнитного усилителя и трансформаторов в системе возбуждения возбудителя тягового генератора. Подвозбудитель -однофазная электрическая машина переменного тока. ТР-23 Распределительный трансформатор предназначен для питания цепей переменного тока и напряжения, а также амплистата возбуждения и индуктивного датчика. Представляет собой трансформатор тороидального типа, состоящего из сердечника, намотанного в кольцо из ленты электротехнической стали, и намотанных на сердечник обмоток. Сердечник обмоток залит смолой. ИД-31 Индуктивный датчик предназначен для дополнительного регулирования тяговой мощности посредством изменения тока в регулировочной обмотке амплистата. Датчик состоит из неподвижной системы - катушки, заключенной в стальной корпус, магнитопровода и перемещающегося внутри катушки якоря. Датчик установлен в регуляторе дизеля. Подвижная часть (якорь) соединена со штоком сервомотора регулятора. Датчик представляет собой электрический преобразователь, в котором линейное перемещение подвижной части (якоря) вызывает изменение индуктивности и, следовательно, полного электрического сопротивления катушки переменному току. Регулятор мощности, перемещая якорь индуктивного датчика, стремится поддержать мощность генератора рав-ной свободной мощности дизеля. При этом максимальный сигнал соответствует положению 65 мм в сторону фланца, а минималыный сигнал - когда якорь втянут заподлицо. БВК-450 (БВ) Блок БВК-450 состоит из выпрямительных мостов, предназначенных для работы в цепях регулирования электропередачи тепловоза. Мост диодов В1, В2, ВЗ и В6 находится в цепи трансформаторов постоянного тока, В4 - в цепи трансформатора постоянного напряжения. Диоды В5 и В7 служат как разделительные. В схему регулирования тепловоза блок включается при помощи вставки штепсельного разъема. БВК-471 (БВ2) Блок кремниевых выпрямителей состоит из двух мостов. Один из них предназначен для создания положительной обратной связи и выпрямления выходного тока амплистата возбуждения возбудителя тягового генератора, другой - для выпрямления выходного тока, питающего регулировочную обмотку амплистата возбуждения. БВ-1203 (БДС) Блок выпрямителей, соединенных по мостовой схеме, работающих на общую нагрузку. Блок предназначен для выделения максимального сигнала пары буксующего и не буксующего тяговых двигателей. ПВК-6011 Панель с кремниевыми выпрямителями предназначена для заряда аккумуляторной батареи и питания цепей управления после пуска дизеля. Радиатор вентилей охлаждается потоком воздуха, идущего на охлаждение тягового генератора. БР Блок резисторов устанавливается в высоковольтной камере и представляет собой аппарат, в кожухе которого расположены две панели: панель резисторов указателя повреждения (УП) и искрогасящих цепей, а также панель диодов автоматики холодильной камеры и искрогасящих цепей. ВВУ Выпрямитель возбуждения уравнительного типа предназначен для работы в схеме защиты от боксования в качестве упзвчителя тока возбуждения тяговых двигателей. 45 ТПНЖ-550 Аккумуляторная щелочная никель-железная батарея предназначена для работы в стартерном режиме для запуска дизелей, а также для питания цепей управления, освещения и вспомогательных нагрузок при неработающем дизеле. Количество аккумуляторов - 46. Емкость при 5-часовом режиме разряда 550 А-ч. Нормально заряженная батарея должна выдерживать 15 разрядов режимом пуска дизеля с интервалом 1 - 2 мин.

#### Перечень клеймм для использования при возникновении неисправностей в электрической схеме

| Общий (+) | ПВК 1/1 - 4 ЛВК рубильник АБ ПУ 11/1 - 2 |
| --- | --- |
| Общий (-) | ПВК 8/1 - 2 ЛВК 9/1 – 2, рубильник АБ ПУ 13/15 – 19 |
| РДМ – 1 | 1/1 - 6/10 |
| РДМ – 2 | 1/10 - 6/16 |
| шунтирование ТРВ и ТРМ | 6/4 - 6/8 |
| включение РП – 1 | 9/11 - 9/19 на обоих секциях |
| подача питания на контролер | 1/14 - 5/9 |
| питание РУ -3 или КТН | 1/4 - 7/10 |
| питание топливного насоса | 10/1 - 9/16 и вкл. Тумблер пожар. сигн. |
| клеммы реверсора | вперёд 10/15 - 10/19 назад 10/14 - 10/19 |
| включение КВ и ВВ | 7/17 на провод 143 у РУ - 3 |
| ЭТ | 7/10 - 5/17 |
| включение Д-1 Д-3 | 1/1 - 6/14 |

| РЕЙКИ | СК1 - CК7 (вертикальная) СК8 и СК20 (горизонтальная) | CК9 (горизонтальная) СК10 (вертикальная) CК25 (горизонтальная 10 клейм) | СК11 - СК17 (вертикальные) |
| --- | --- | --- | --- |
| КЛЕМHИКИ | 5 (за верхней дверцей пвк) 31-35 (в цепи АУРов) 42 (на стойке БРМ) | 6 (над реверсором за верхней дверцей) 41 (за реверсором две клеммы) | . |
| ОБЩИЙ (+) | 1/1 - 1/4 | 6/4 на клемнике от авт. "освещение" | 11/12 |
| ОБЩИЙ (-) | 8/1 - 8/2 | 9/1 - 9/2 | 13/15 |

Справочные данные  по тепловозу 2ТЭ10М

Клеммные рейки и клеммники

Правая высоковольтная камера.

Клеммные рейки CKl-CK8, СК20.

Клеммники № 5, 31-35, 42.

Общий плюс 1/1 -4. Общий минус 8/1-2.

Левая высоковольтная камера.

Клеммные рейки СК9, СК10, СК25. Клеммники № б, 41.

Плюс на клеммнике № 6 - кл 6/4 при включенном ав. «Освещение».

Общий минус 9/1-2.

Кроме того, ножи БА.

Клеммные рейки ПУ.

СК11- СК17.

Общий плюс 11/1-2.

Общий минус 13/15.

СК1-СК7, СК10-СК17- вертикальные клеммные рейки по 20 клемм.

СК8, СК9, СК20 - горизонтальные кл. рейки по 20 клемм.

СК25-горизонтальная клеммная рейка с десятью клеммами.

Клеммник № 5 расположен за дверцей ПВК с кнопкой «Отключение Р3».

Клеммник № 42 расположен на стойке крепления БРН, две клеммы.

Клеммник № 31-№ 35 задействованы в цепи АУРов.

Клеммник № б расположен над реверсором за самой верхней дверцей.

Клеммник № 41 расположен за реверсором рядом с датчиком пожарной сигнализации, имеет две клеммы.

ОБЛЕГЧЕННЫЙ ЗАПУСК.

- 1. Открыть индикаторные краны 1 - 6 - 10 - 2 - 4 - 9-5-3-7-8 и отключить с обеих     сторон у них ТНВД.

- 2. Включить на ПУ тумблер ТН. после достижения давления топлива в коллекторе 1,5- 2 кГс/см? кв. выключить его.

- 3. Запустить дизель с проворота, для чего нажать кнопку «ПД» и вручную вывести рейки ТНВД на подачу топлива.

- 4. При достижении давления масла 0.6-0,7 кГс/см включить тумблер ТН и отпустить кнопку ПД

- 5. По команде машиниста отпустить рейки ТНВД закрыть индикаторные краны и   обратно включить ТНВД

ЗАПУСК ДИЗЕЛЯ ПРИ ПОНИЖЕНИИ ЕМКОСТИ БА ОТ ГГ РАБОТАЮЩЕЙ СЕКЦИИ.

Отключить ОМ на обоих секциях и произвести прокачку масла на «больной» секции включением тумблера ОМН.

На «здоровой» секции поставить перемычки 3/6 б/И и 3/6 блок-контакт РОП.

На «больной» секции поставить перемычку 3/6-6/14

Тумблер <Управление тепловозом» должен быть включен Контроллером машиниста набрать 1-ю позицию. При запуске мощность ГГ должна быть не более 80 кВТ. После запуска перемычки снять

ЗАПУСК ДИЗЕЛЯ ПРИ ПОНИЖЕННОЙ ЕМКОСТИ БА. ОБЕ СЕКЦИИ ЗАГЛОХЛИ.

- 1. Неподвижную губку контактора П2 (ближе всех) соединить с проводом486 КВ.

- 2. Провод 483 KB соединить перемычкой с клеммой 8/1-2.

- 3. При включении Д2 получит питание обмотка HI-Н2 ГГ, создавая дополнительный магнитный поток.

- 4. На обеих секциях у контакторов ДЗ соединить усиленными перемычками провода 392 (слева от дгогасителыюй камеры) и 390 (справа от дугогасительной камеры).

- 5. Произвести запуск. После запуска перемычки снять.

НЕИСПРАВНОСТИ В ЦЕПЯХ ПУСКА ДИЗЕЛЯ

| Неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. При включении тумблера ТН вал топливоподкачивающего агрегата не вращается а) КТН не включается; б) КТН включается, а электродвигатель не работает. | 1. Выбит или не включен ав. «Работа дизеля». 2. Нарушен контакт РУ7 в цепи КТН или сама кат. РУ7. 1. Не включается или выбит ав. ТН. 2 Нарушен контакт зк КТН. 3. Заедание щеток электродвигателе, обрыв проводов в коробке зажимов, загрязнение коллектора. Может: а) не полностью включен рубильник БА; б) сгорел предохранитель на 125а в цепи БА; в) сгорел шунт 103 или сопротивление СЦБ | I. Ав. включить повторно, проверить подключение цепи.. Или 1/1-4 на 7/10. 2. 1/1-4 на пр. 253. 1/1-4 на 9/15. При нормальном состоянии щеток собрать аварийную схему питания ТН, для чего использовать розетки в дизельном помещении. Подсоединить один конец перемычки с шунтом щетки, которая находится слева, если смотреть со стороны коллектора. другим концом перемычки за штырь розетки. Собрать схему, если насос не заклинен. |
| 2. Стрелка манометров давления топлива вибрирует (на щите приборов в дизельном помещении). | Попадание воздуха в топливную систему. | При работающем топливоподкачивающем насосе открыть вентиль 11 на нагнетательной трубе и пробку на ФТО топлива и выпустить воздух. |
| 3. Топливоподкачивающий насос не создает нормального давления. . | а) загрязнение ФТО и ФГО. Заедание перепускного и предохр. клапанов; б) низкая температура топлива (топливо загустело, не проходит через фильтры). | Очистить и промыть фильтры. Проверить перепускной и предохранительный клапаны. Проверить топливо-подогрев. ФТО. и ФГО промыть или заменить. зимой слегка обстукать молотком. |
| 4. При нажатии кнопки «Пуск дизеля» маслоподкачивающнй насос не работает: а) не включилось РУ6; | 1. Выбило ав. Управление». 2. Нарушен контакт в блокировочном устройстве БУ. 3. Нарушен контакт реверсивного механизма контроллера. 4. Штурвал не установлен в нулевое положение или нарушен 4-й контакт КМ. 5. Неисправна кнопка ПД. 6. Нарушен р. к. РУ9, з. к. КТН или размыкающий с выдержкой времени при размыкании контакт РВ2. | 11/1 - 2 на неподвижный нижний палец КМ. 1/1-4 на 2/17 или 1/1-4 на 5/1 |
| б) РУ6 включается, но отпадает при отпуске кнопки ПД. | 1. Нарушен контакт з. к. РУ6 или РК8 в цепи замещения питания пуска. . | Вручную прокачать масло и пустить дизель с перемычкой 7/10 с 6/14, 6/13, или 1/1-4 с 6/14, 6/13 или держать включенной кнопку ПД до достижения давления масла 0, 7 кГс/см |
| 5. РУ6 включается, но не включается PBI. | 1. Перегорел предохр. на 125 А в цепи электродвигателя маслопрокачивающего насоса. 2. Нарушен контакт з. к. РУ6. | Заменить плавкую вставку. |
| 6. Контактор КМН включен, но маслопрокачивающий насос не работает. | Нарушен силовой контакт контактора КМН. | Восстановить контакт. |
| 7. Маслопрокачивающий насос работает, но по истечении 90с Д1 - ДЗ не включается. а) контактор Д1 выключен; б) контактор Д1 включен, а ДЗ и Д2 выключены; | 1. Неисправный контакт (5-6) РВ1 с выдержкой времени, ЗК КМН, РК КВ. 2. Опущен валоповоротный механизм дизеля. 3. Нарушен контакт в блокировке 105. 1. Неисправна катушка Д1. (стрелка указателя устанавливается против деления Д. Необходимо проверить, включается ли контактор Д1). 2. Неисправна минусовая цепь катушки Д1 - ДЗ. 1. Неисправен левый ЗК Д1 в цепи катушки ДЗ. 2. Выключен ав. «Работа дизеля на запускаемой секции. | Переключить тумблер ТН на пу для прекращения прокачки масла и пустить дизель перемычкой между зажимами 7/10-6/14, которую снять после включения РУ9. Поднять механизм. Зачистить контакт или пустить дизель перемычкой. Вручную включить Д1 с использованием диэлектрических средств защиты. Контактор отпустить после достижения давления 0, 7 кгс/см2 и включения РУ9. То же для контактора Д1 и Д2. Зачистить контакт или зашунтировать его перемычкой на период пуска дизеля. Включить ав. «Работа дизеля» 1/1 - 4 - 7/10. |
| 8. Вал дизеля проворачивается, но вспышки в цилиндрах нет. а) рейки топливных насосов не идут на подачу топлива или выходят медленно; б) не включается ускоритель пуска ВП-7; в) не включается тяговый электромагнит ЭТ. | 1. Отключена подача топлива предельным регулятором. 2. Заедание плунжерной пары какого-либо топливного насоса или тяг системы управления. Нарушен контакт ЗК Д2. Нарушен контакт ЗК Д2. Заедание сердечника ЭТ. | Восстановить регулятор в рабочее положение. Отключить поводок рейки насоса и попытаться расходить рейку. Если невозможно, отключить выведенный из строя насос. 1/1-4 на 3/13. 7/10 с 5/17 или 1/1-4 с 5/17. Устранить заедание. |
| 9. Дизель пускается, но при отпадании Д1 - ДЗ останавливается. | 1 Недостаточное давление масла дизеля, РДМ1 не срабатывает. 2. Нарушен контакт ЗК РУ9. | 7/10 на 6/10. То же. |

НЕИСПРАВНОСТИ В ЦЕПЯХ ПРИВЕДЕНИЯ ТЕПЛОВОЗА В ДВИЖЕНИЕ И ЕГО РАЗГОНЕ

| 1. При установке КМ в 1 положение тепловоз не трогается с места, а) П1 - П6 не включаются, сигнальная лампа «сброс нагрузки» не горит; б) Ш- П6, РВЗ включились, ВВ и KB не включились, горит сигнальная лампа «Сброс нагрузки» | 1. Нарушен контакт замыкающих контактов реверсивного механизма КМ, или контактов реверсора. 1. Нарушен контакт РУ2. П1- П 6, РЗ в цепи кв, вв. 2. Нарушен Контакт Д2, БД 1- БД 4, РУ8, РУ9, РУ4, РДВ, ТРВ, ТРМ, РУ8, РУ19, в цепи катушки РУ2. | . Зачистить контакты. 7/17-6/8 |
| --- | --- | --- |
| 2. РУ2 и ВВ, KB выключены. а) РУ2 включено, а ВВ и KB нет; б) П1-П6, KB и ВВ включены, но тепловоз с места не трогается, амперметр и вольтметр указывают на отсутствие нагрузки. | 1. Неисправны РК РУ12 (нижние 1 и 2). - 2. Не включилось РУ4. 3. Неисправен зк РУ4 (левый пальцевый). 4. Перегреты вода и масло в системах дизеля. 5. Разрегулированы термореле или неисправны их контакты ТРВ и ТРМ. 6. Неисправна кат. РУ2 . Неисправна з. к. РУ2. 1. Нарушены силовые контакты KB и ВВ. 2. Нарушены цепи возбуждения СПВ (перегорело сопротивление, неисправность щеточного механизма). | Зачистить контакты или зашунтировать перемычкой. 7/17-7/18, чаще обращая внимание на лампу «обрыв тм» и проверяя состояние поезда в кривых участках пути. Проверить контакт 11 главного .барабана .КМ н катушку РУ4. Зачистить контакт или поставить перемычку между зажимами 7/18-6/16, не допуская с 12-й позиции работу дизеля под нагрузкой при давлении масла ниже 1.2 кГс Понизить температуру воды и масла до рабочей температуры или 6/4-6/8. Заклинить РУ2 во включенном положении и внимательно контролировать температуру воды и масла. Давление масла с 12-й позиции, а также чаще обращать внимание на лампу обрыв ТМ н состояние поезда. Зачистить контакты или ВВ- 7/17 с пр. 257 KB- 7/17 с пр. 147. Зачистить контакты. Осмотреть, поджать щетки, зачистить кольца, а у моста БВ2 (ПВК1) подкрутить фишку ШР. Если нагрузки нет, то перейти на аварийное возбуждение. |
| 3. KB, ВВ включаются, а тепловоз с места не трогается, по приборам напряжение есть, а тока нагрузки нет. | Выключены все ОМ. | Включать. |
| 4. При наборе 1-й и последующих позициях ток нагрузки равен 1200 - 1500 А, а затем постепенно падает до 0. | АР стоит в нейтральном положении, (ток появлялся за счет остаточного магнетизма). | Поставить в нормальное положение. |
| 5. При наборе 1-й позиции большой бросок тока (до 6000 А) из-за резкого изменения тока ГГ (происходит рывок тепловоза); а) если ток более 6000 А и глохнет. | Отсутствует ток в размагничивающей обмотке возбудителя НЗ-Н4. Не работает ОУ. | Разъединить штепсельный разъем БВ. после чего дать 1-ю позицию. При этом приборы покажут обратную полярность, значит, обмотка исправна. Если это не происходит, то проверить цепь размагничивающей обмотки, обращая внимание на состояние контактов АР, шунт 115 (1-й сверху), СВВ, или в самом ВВ. При неисправности цепи на размагничивающую обмотку возбудителя трогание тепловоза производить на аварийном режиме и при скорости 15 - 20 км/ч, перейти на нормальное возбуждение. Производить на 0 положении км. Перейти на аварийное возбуждение. |
| 6. В тяговом режиме снимается нагрузка, загорается сигнальная лампа «сброс нагрузки» и одновременно глохнет дизель. | Сработало РУ7, появилось давление в картере (проверить по дифманометру). | Пустить дизель и на холостом ходу выяснить причину появления давления в картере. |
| 7. При трогании с места появляется обратная полярность ГГ по показаниям «КА» и «KB». (Направление движения остается прежним, так как одновременно меняется направление тока в обмотках возбуждения и якорных обмотках ТЭД). | 1. Загрязнились контактные кольца или зависли щетки у СПВ. 2. Обрыв муфты привода СПВ. 3. Неисправен контакт 5 привода АР. 4. Неисправны диоды моста ПВК1 или ослабла фишка штепсельного разъема этого моста. 5. Сгорел шунт 116 в цепи намагничивающей обмотки Н1-Н2 возбудителя. б. Обрыв между ГП HI - Н2 или обмотки возбуждения И1 - И2 СПВ. | Кольца заменить, щетки поджать. Перейти на аварийное возбуждение возбудителя: 1. От АВ здоровой секции - такая схема собирается при любой неисправности основной схемы возбуждения. I. а) на «больной» секции оставить АР в нормальном положении; -б) выкрутить фишку ШР у моста БВ; в) извлечь щетки у СПВ. 2. На обеих секциях поставить перемычки. а) шунт 116- 3/15 9/9-9/11. 2. От СПВ «здоровой» секции. - такая схема собирается при неисправности самого СПВ. а) на «больной» секции оставить АР в нормальном положении; б) извлечь щетки у СПВ. На обеих секциях: поставить по 2 перемычки: 5/10-3/15, 3/12-2/12. 3. Нет нормального неаварийиого возбуждения: плохие контакты у АР, нет контакта в штепсельном разъеме АР, подгар KB, ВВ. |
| 8. При трогании с места и дальнейшем наборе позиций незначительно занижена мощность ГГ. | Подгорели силовые контакты ВВ н КВ. | Зачистить силовые контакты KB и ВВ. |
| 9. При трогании с места до 4-й позиции Р ГГ почти равна 0, а с 4-й позиции сильно занижена (на 70 - 80%). | Неисправен блок БТ или нарушена цепь 03 АВ. | Разъединить фишку у блока БТ и перейти на аварийное возбуждение. |
| 10. При трогании с места на 2-й и 3-й позициях. Р ГГ занижена, а с 4-й становится нормальной. | Неисправен зк РУ8 в цепи 03 АВ. Не включается РУ8 из-за неисправности кон такта 5 главного барабана КМ или неисправности кат. РУ8. | Зачистить контакты. Зачистить контакт 5, если неисправна кат. РУ8, то заклинить вручную реле во включенном положении, а после остановки дизеля для трогания поезда с места нажать вручную на якорь контактора КВ. |
| 11. При наборе позиций с ростом скорости движения резко увеличивается напряжение и Р ГГ и на высокой скорости с 11 - 12 поз. происходит просадка оборотов дизеля. | 1. Нарушена цепь обмотки управления или рабочие обмотки ТПН. 2. Неисправны диоды выпрямительного моста В4 | Перевести рукоятку на 0 позицию и перейти на аварийное возбуждение. |
| 12. При трогании с места и разгоне занижена Р ГГ на всех позициях (30-50%). | 1. Посмотреть зарядку АБ и давление топлива по манометру: а) БА на зарядке, давление топлива 1,5 - 2.5 кГс/см кв. Значит неисправные диоды выпрямительного моста ПВК1 или заклинило на 0 подаче топлива какой-нибудь левый ТН. 2. АБ на зарядке, а давления топлива по манометру нет. a) заклинило топливоподкачивающий насос или оборвало муфту привода 3 АБ на разрядке, а давление топлива по манометру нормальное -1,5-2,5 кГс. а) сгорел предохрани те ль на 160 а в цепи В Г. б) неисправный БРН или ДЗБ. | Выкрутить фишку ШР у ПВК1 и перейти на аварийное возбуждение. Отключить неисправный ТН. При невозможности устранить неисправность доехать до депо на «подсосе»: Заменить у предохранителя плавкую вставку Обеспечить зарядку АБ, собрав аварийную схему. БРН «на больной» секции: открутить фишку регулятора, и разъемы 3 и 4 закоротить между собой. Провод 380 отсоединить от клеммы 9/15 и, нарастив его перемычкой, соединить с кл. 9/11. На «здоровой» - соединить 9/15 с 9/11, ДЗБ - тоже. |
| Если ДЗБ пробит, то при остановке дизеля стрелка амперметра зарядки батареи забросит влево до тех пор, пока не перегорит 125 А в цепи ВГ. В этом случае необходимо предохранитель извлечь, заменить плавкую вставку и поставить на место после запуска дизеля, а перед остановкой - снова извлечь. Если ДЗБ сгорит на одной из секций - снять крышку и соединить пр. 373 с 379. |  |  |
| ~ | 4. БА на разрядке, и давления топлива по манометру нет. а) выбило ав. «Работа дизеля». | Переключить ав. «Работа дизели»: Если его выбивает повторно, то проверить подключение к нему цепи для выявления и устранения замыкания. Или соединить кл. 1/1- 4 с 7/10 |
| 13. После трогания с места при разгоне, начиная с 4-й позиции, занижена мощность ГГ. | 1. Посмотреть: включилось ли РУ10. а) РУ10 выключено -неисправный контакт 7 главного барабана КМ или кат. РУ10. б) РУ10 включено неисправный ЗК РУ10 в цепи 03 и в цепи ОР Л В. 2. Неисправны диоды ПВК2 или ослабла фишка ШР этого моста 3. Сгорело сопротивление СОР. 4. Заело сердечник ИД во введенном положении. 5. Сгорел шунт 115 в цепи OP AB. | Зачистить контакты. Перейти на аварийное возбуждение или поста вить перемычку между зажимами 4/16 и 5/10 и после трогания с места Переключить АР в нейтральное положение. Зашунтировать неисправный шунт перемычкой. |
| 14. При разгоне тепловоза с 8-й позиции медленно нарастает напряжение ГГ. | Не включилось РУ15 из-за неисправности катушки. | Вручную заклинить РУ15 во включенном положении. |
| 15. На позициях с 8-й и выше при движении на малой скорости завышена мощность ГГ. | Пробит диод В7. | Перейти на аварийное возбуждение. |
| 16. На позициях с 8-й и выше на высокой скорости сильно завышается напряжение и Р ГГ (у дизеля начинает происходить просадка оборотов). | Сгорел диод В7. | Перейти на аварийное возбуждение возбудителя. |
| 17. На 2-й позиции сброс нагрузки (заг. лампа) . | Неисправен зк КВ. | Зачистить контакт. |
| 18. На 12-й позиции сброс нагрузки (заг. лампа) . | 1. Низкое давление масла в системе дизеля (ниже 1.2 кГс/см кв.). 2. Неисправный РДМ2 или нарушен контакт, или разрегулирован, если давление масла выше 1,3 к I с/см кв. | Поставить перемычку между зажимами 1/10 - 6/16 или К9- К10 и при работе на высоких позициях внимательно следить за давлением масла. |
| 19. Сильно колеблется Р ГГ с 1-й позиции (на хх дизель работает нормально и устойчиво). | 1. Нарушена цепь первичной или вторичной обмотки СТР. 2. Ослабло подвижное ярмо сердечника стр. | Перейти на аварийное возбуждение возбудителя. |
| 20. С 4-й позиции начинает колебаться Р ГГ. | Неисправен золотник и сервомотор нагрузки ОРД. | Если колебание Р ГГ очень велико, то перейти на аварийное возбуждение. |
| 21. Ненормальные и непериодические колебания Р-ти ГГ на любых позициях. | 1. Ослабление фишек штепсельных разъемов у аппаратов схемы возбуждения.. 2. Начинают зависать щетки или загрязняются кольца СПВ. 3. Выключен ТУП - тумблер управления переходами. | Подкрутить фишки ШР. Щетки поджать, кольца зачистить. Включить. |
| 22. При разгоне тепловоза прекращается дальнейшее увеличение скорости движения, несмотря- на высокое напряжение ГГ. | 1. Нарушена цепь катушки или неисправны контакты РП. 2 .Разрегулированы РП. | Собрать аварийную схему включения контакторов шунтировки поля от РП «здоровой» Для этого на обеих секциях поставить перемычки между зажимами 9/20 с 9/11 - РП1. РП2 - 10/9 с неподв. Силовым ДЗ. |
| 23: При следовании тепловоза произошел частичный сброс нагрузки, загорается сигнальная лампа «сброс нагрузки», подается сигнал сирены. | 1. Проворот малой шестерни на валу ТЭД. 2. Нарушен контакт зк РВ5, шунтирующий резистор СОУ. 3. Нарушен контакт зк РУ17 в цепи МР5 или в фишке на регуляторе. | Отключить ТЭД. Восстановить контакт. То же |
| 24. Снимается нагрузка, но дополнительно включается сигнальная лампа «Реле заземления». | Сработало РЗ. | Необходимо в первую очередь осмотреть ГГ и при отсутствии следов переброса и запаха горелой изоляции снять РЗ с защелки и снова восстановить нагрузку если при наборе позиций РЗ снова сработало, предполагаем, что замыкание на корпус происходит в каком-то ТЭД. |
| Проверку цепей ТЭД производить методом поочередного включения их отключателя ОМ 1 - 6 и наборе позиций до включения РЗ. Неисправный ТЭД отключить со стороны «плюс» (соответствующим отключателем ОМ) и со стороны «минус» (отключить соответствующий кабель от вертикальной планки у шунта и подвесить его на специальный изолированный болт). |  |  |
| 25. Снижается нагрузка, но дополнительно включается релe РОП защиты при обрыве обмотки возбуждения ТЭД. | Обрыв обмотки возбуждения ТЭД. | Поочередно включаем ТЭД отключателями ОМ1- ОМ6; о неисправности свидетельствует отсутствие тягового тока на 1-й позиции с нагрузкой. ТЭД отключить. |
| 26. Регулятор числа оборотов дизеля не получает питание от КМ. | Это может быть вызвано обрывом подводящих проводов или нет контакта в фишке. | Проверить контакты. Если восстановить цепь не удается, необходимо отвернуть 2 пробки сверху на крышке корпуса регулятора. Пробку со штырем ставят в то отверстие, откуда была вывернута другая, и завертывают до упора на штифт. Затем рукой плавно по часовой стрелке завертывают эту пробку для получения нужных оборотов вала дизеля. При этом контроллер не переводить дальше 4-й позиции, а перед сбросом позиции плавно вывернуть пробку со штырем до получения минимальных оборотов вала дизеля. |

УПРАВЛЕНИЕ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ДИЗЕЛЯ.

| 1. При наборе позиций обороты вала не увеличиваются. | Нет питания КМ или не получают питание МР1- МР4. | 1. Если при включенном ав. «Управление» песок не подается, то поставить перемычку с кл. 1 1 /1 - 2 на неподвижным нижний палец КМ. 2. Подтянуть фишку РЧО. Если никаких изменении не будет, то перейти на ручное управление оборотами вала дизеля. |
| --- | --- | --- |
| 2. При повышении нагрузки на нечетных позициях КМ обороты вала дизеля не возрастают, а на четных - резко увеличиваются. | Не получает питание МР4 - нет контакта во 2-м снизу КМ. | Уменьшить раствор контактов на 1 - 2 мм. |
| 3. При наборе 2-й позиции резкая просадка оборотов дизеля (ниже 400 об/мин.). | Не получает питание МР1 нет контакта в 3-м пальце КМ - .снизу. | С 1-й быстро перейти на 3-ю позицию. |
| 4. При наборе 4-й позиции КМ обороты вала дизеля уменьшаются. | ' Не получает питание МР2 -- нет контакта в 4-м снизу пальце КМ. | При возможности уменьшить раствор контактов на 1 - 2 мм. |
| 5. При наборе 8-й позиции *КМ резко уменьшаются обороты вала дизеля (до 400 об/мин.) | Не получает питание МРЗ - нет контакта в 5-м снизу КМ (на схеме № 8). | С 7-й позиции быстро перейти на 9 - 10-ю. а при возможности - устранить неисправность. |
| 6. При переводе рукоятки КМ на 4-ю позицию происходит заброс тока ГГ , сопровождающийся дымным выхлопом дизеля. | Не работает ИД 'регулятора мощности. | Необходимо убедиться, в каком . положении сердечник ИД. Если в крайнем к блоку дизеля, неисправность в ОРД, отрегулировать ОРД, или отключить ИД снятием фишки, или ввернуть верхнюю иглу регулятора мощности до упора. |
| 7. Значительная просадка .скорости коленвала дизеля с появлением черного дыма и выхлопа | Заклинило якорь ИД на максимальном упоре. |  |
| 8. Снижение скорости тепловоза. | Силовые контакты реверсора оплавлены. | Опилить наплывы. При сильном оправлении выключить ТЭД, в цепи которого находится оплавленный контакт. |
| 9. Слишком раннее включение РП1 (РП2). | Обрыв сопротивления СРПТ1 - 2 между проводами 502 и 525 (526). | Машинисту необходимо иметь в виду, что позднее включение контакторов шунтировки при разгоне поезда при ведет к недоиспользованию мощности дизеля ввиду ограничения мощности по возбудителю. Кроме того, в результате повышения напряжения увеличивается вероятность перебросов по коллектору ГГ и ТЭД. Преждевременное включение контакторов ослабления поля перегружает ТЭД, создавая тем самым условия для боксования кол. пар тепловоза. |

ЦЕПИ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

| 1. После пуска дизеля нет зарядки БД. Напряжение в цепях управления 64в и ниже. Амперметр показывает на разрядку. | 1. Сгорел предохранитель на 125а в цепи В Г. | 1. Заменить пр. 125а от цепи масло прокачивающего насоса. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. Нет возбуждения ВГ или ТРН. | 2. Включением тумблера «Маслопрокачивающий насос» проверить исправность ав. «Управление дизелем». Если контактор КМН не включился то не сработал ав. « Управление дизелем». Если же КМН включился и ав. цел, то вышел из строя ВГ или . БРН. В этом случае на, обеих секциях с соблюдением техники безопасности заклинить вручную контакторы ДЗ |
| 2. Нет зарядки БА. Напряжение цепей управления 75в. Амперметр показывает 0. | Сгорел предохранитель на 160а. Нет контакта в подводящих проводах к сопротивлению СЗБ или обрыв в цепи БА. | На время воспользоваться предохранителем на 125 а из цепи маслопрокачивающего насоса. Осмотреть провода к СЗБ, найти обрыв, дизель не глушить. |
| 3. Внезапно появившийся большой (100А и более) зарядной ток при напряжении 75в. | Короткое замыкание в БА. | Найти неисправный элемент и отключить его. |
| 4. После остановки дизеля резкий бросок разрядного тока. Стрелка амперметра на левом упоре. | Пробит ДЗБ. | Немедленно отключить рубильник БА. Запуск дизеля производить при вынутом предохранителе В Г После запуска предохранитель поставить на место с соблюдением ПТБ |
|  | ДЗБ сгорело на одной из секции. | снять крышку и соединить пр. 373 с 379. |

При приемке проверяют:

- 1. . Напряжение БА - нормальное 57-60 в, но не менее 46 в.

- 2.   Работоспособность-включением нагрузки 1,5-2 кВт. (прожектор, ТН, калорифер).           При этом напряжение БА должно понизиться не более чем на 4 в

- 3.   Внешнее состояние - после запуска дизеля ток зарядки сразу должен быть не более 120-150 А, а через 15-20 мин. длительный ток зарядки должен быть 20-25 А зимой и летом.

#### Действие бригады при перегорании сопротивления зарядабатареи СЗБ

При перегорании СЗБ во время работы дизеля амперметр зарядки будет показывать 0. В этом случае необходимо обеспечить зарядку БА «больной» секции от ВГ «здоровой» через контакторы ДЗ.

Для этого на обеих секциях необходимо:

- 1. Сначала поставить перемычки 9/14-9/15.

- 2. Заклинить ДЗ во включенном положении.

- 3. В этом случае на «здоровой» секции амперметр зарядки будет показывать двойной зарядной ток, а на «больной» секции по-прежнему 0.

### РЕГУЛЯТОР ЧИСЛА ОБОРОТОВ ДИЗЕЛЯ НЕ ПОЛУЧАЕТ ПИТАНИЯ ОТ КМ

Это может быть вызвано обрывом подводящих проводов или нет контакта в фишке. Нужно проворить контакт. Если установить цепь не удается, необходимо отвернуть две пробки сверху на крышке корпуса регулятора. Пробку со штырем ставят в то отверстие, откуда была вывернута другая, и завертывают до упора на штифт. Затем рукой плавно по часовой стрелке завертывают эту пробку для получения нужных оборотов вала дизеля. При этом контроллер не .переводить дальше 4-й позиции, а перед сбросом позиций плавно вывернуть пробку со штырем до получения минимальных оборотов вала дизеля.

### ПРИЧИНЫ НЕУСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ ДИЗЕЛЯ ПОД НАГРУЗКОЙ

Если на холостом ходу дизель работает устойчиво, а под нагрузкой его начинает «водить», то причинами этого могут быть:

- 1. Звонковая работа БРН.

- 2. Неисправность узла стабилизации напряжения возбудителя.

В этом случае необходимо переключить АР в аварийное положение. Если дизель продолжает водить, то неисправность в БРН. Если дизель будет работать устойчиво, то неисправность в узле стабилизации.

Если дизель под нагрузкой водит только с 4-й позиции, то разрегулированы дроссельные иглы золотника нагрузки.

### ДЕЙСТВИЯ БРИГАДЫ ПРИ СРАБАТЫВАНИИ РЕЛЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ РЗ

Сброс нагрузки, загорается сигнальная лампа «заземление»- пробой на корпус силовой цепи (включилось РЗ).

Необходимо в первую очередь осмотреть ГГ и при отсутствии следов переброса и запаха горелой изоляции снять РЗ с защелки и снова восстановить нагрузку. Если при наборе позиции РЗ снова срабатывает, то предполагаем, что замыкание на корпус происходит в каком-то ТЭД.

Для определения неисправного ТЭД поочередно отключаем по одному ОМ снимая_ РЗ с защелки, и восстанавливаем нагрузку. Если при каком-то выключенном ОМ РЗ перестанет срабатывать при наборе позиций, то замыкание на корпус в данном ТЭД, и его оставить выключенным.

Если при отключении всех ОМ РЗ срабатывает, то замыкание на корпус в плюсовой цепи ГГ, и нагружать его запрещается. В этом случае необходимо внимательно осмотреть крепление силовых кабелей на плюсовом выводе «Я» ГГ и у П1-П6.

Хотя замыкание на корпус только в одной точке (в плюсе) особой опасности для электрических машин не представляет, все равно выключать ВРЗ и нагружать ГГ запрещается, так как при появлении еще замыкания на корпус в другой точке (в минусе) может выйти из строя ГГ и какой-нибудь ТЭД. После включения РЗ остается на защелке, что обеспечивает локомотивной бригаде определить причину сброса нагрузки.

Сопротивление СРЗ (7,13 ом) предназначено для ограничения тока в катушке РЗ и исключения ложного срабатывания РЗ.

Так как ток срабатывания РЗ 10А, то напряжение в точке замыкания на корпус должно быть 75В.            Vсрабатывания = iрз (Rсрз + Rрз)= 10А (7,43+0,105)=75B

Поэтому РЗ защищает не всю силовую цепь, а только ее плюсовую часть (до обмоток ДП ТЭД).

### Когда защита не срабатывает

Цепь катушки РЗ и резистора СРЗ шунтируется переходным сопротивлением локальной зоной корпусного замыкания (ЛЗКЗ). При определенной его величине РЗ может не среагировать на короткое замыкание в минусовой цепи, например, при круговом огне на коллекторе ГГ.

- 1. Особо опасны 2-е замыкания на корпус в минусовой цепи, не обнаруживаемые реле РЗ. Если, например, одно замыкание возникнет в цепи шунта 104, а другое - в цепи обмотки дополнительных полюсов ТЭД или ГГ, то под влиянием разности потенциалов через оба места замыкания проходит ток, величина которого ограничена суммарным переходным сопротивлением обоих ЛЗКЗ в минусовой цепи. Этот ток может достигнуть величины 25А, что приводит к возникновению пожара, который быстро распространяется на всю секцию. К этому же могут привести замыкания на корпус и в минусовой цепи

- 2 В эксплуатации тепловозов типа ТЭ 10 наблюдаются случаи, когда из-за вибрации или иных причин нарушается контакт в соединении между проводами 517с корпусом или резистором СРЗ, а также в рубильнике ВРЗ. В этом случае при открытом огне на коллекторе ТЭД или ГГ РЗ не срабатывает, это приводит к тяжелым повреждениям ТЭД и ГГ вплоть до возгорания.

- 3 Повышенную опасность представляет случай, когда после пробоя на корпус изоляции якоря ТЭД продолжается движение тепловоза до ближайшего депо Силовая цепь этого двигателя отключается отключателем ОМ только со стороны "плюсовых щеток''. Если же замыкание на корпус появилось в минусовой цепи, то образуется путь для прохождения тока через зоны пробоя изоляции якоря ТЭД и корпусного замыкания в минусовой цепи (показано стрелкой и пунктирной линией на рисунке) Из-за влияния- остаточного магнитного потока ТЭД в этом случае работает в режиме генератора пульсирующего тока. При вращении якоря в режиме двойного замыкания во время движения локомотива на ток, проходящий через обе зоны замыкания, может достигнуть величины 4-6А, что приводит к нагреву листов стали якоря ТЭД и прогоранию изоляции вплоть до возгорания. Для устранения такого явления необходимо отключить ТЭД с пробоем изоляции якоря не только со стороны плюсовых, но и минусовых щеток. Для этого, соблюдения правила электробезопасности, устанавливают между соответствующими силовыми контактами реверсора в цепи поврежденного ТЭД изоляционную прокладку толщиной 3 - 5 мм и продолжают движение до ближайшего депо.

- 4. В отдельных случаях наблюдалось перегорание резистора СРЗ, когда через него протекает ток до 5А, а реле РЗ не срабатывало, так как оно регулируется на ток срабатывания 10А. Резистор СРЗ нагревается и возгорается, продукты горения попадают на пол аппаратной камеры, на изоляцию проводов, из-за чего может возникнуть очаг пожара в правой аппаратной камере тепловоза' 2ТЭ10М.

- 5. Реостатные испытания тепловозов типа ТЭ10 выполняются обычно при разомкнутом ВРЗ. Случайные замыкания между кабелями разной полярности, а также пластинами водяного реостата некачественный ремонт тягового генератора могут быть причинами кругового огня на его коллекторе. Бывали отдельные случаи тяжелых повреждений генераторов при реостатных испытаниях из-за переброса дуги кругового огня и развития пожара.

- 6. Цепь катушки РЗ должна быть всегда в исправном состоянии, обрыв проводов и нарушения контакта в рубильнике ВРЗ недопустимы. Полы в аппаратной камере, изоляция проводов должны быть чистыми, без натеков масла и топлива. В эксплуатации следует помнить, что колебание тока и напряжения ГГ, определяемые по приборам на пульте, «звонковая» работа контакторов ВШ1, ВШ2, неустойчивая работа реле буксования (несмотря на подсыпку песка и снижения мощности дизель-генераторной установки контроллером) могут быть обусловлены возникновением изломов, обрывов или замыканий в цепях ТЭД и ГГ. В этих случаях необходимо без промедления осмотреть резисторы СРЗ, СШ1-СШ6, катушки реле РЗ, боксования, блок БДС, подводящие к ним кабеля и провода.

Наличие запаха горелой изоляции, ненормальный нагрев силовых контактов реверсора, групповых и силовых контакторов, а особенно резисторов СШ1-СШ6, СРЗ указывают на возможность развития очага пожара.

Один из тумблеров OMI-ОМ6 следует выключить поврежденный ТЭД, а со стороны соответствующего силового контакта реверсора поставить между губками изоляционную прокладку. Выключать рубильник ВРЗ не рекомендуется, ибо его размыкание оставляет остальные двигатели, а также генератор незащищенными от действия возможного кругового огня и корпусных замыканий в плюсовой цепи. При нагреве резисторов СШ1-СШ6 и СРЗ целесообразно выключить тумблер УП для работы ТЭД на полном поле.

ДЕЙСТВИЯ БРИГАДЫ ПРИ СРАБАТЫВАНИИ РБ

Причины ложного срабатывания РБ

1. Разность диаметров бандажей кол. пар на одной секции более 12 мм.

- 2. Заклинивание (юз) колесных пар.

- 3. Проворот ведущей шестерни на валу ТЭД.

- 4. Обрыв между ГП или ДП внутри ТЭД.

- 5. Неисправны силовые контакты П и ПР в цени какого-то ТЭД или ослабло крепление    силовых кабелей на зажимах обоих контактов.

- 6. Неисправны силовые контакты ВШ или сгорело СШ.

- 7. Обрыв внутри ТЭД и замыкание на корпус провода катушки РБ (или блока БДС).

На 2ТЭ10М с 2-релейной схемой зашиты от боксования для отыскания неисправного ТЭД при ложном срабатывании РБ необходимо поочередно:

1.  Ставить на защелку РЗ.

2. Выключать по одному ОМ.

3. Снимать с защелки РЗ и восстанавливать нагрузку. Если при каком-то выключенном ОМ после восстановлении нагрузки РБ срабатывать больше не будет, то неисправность - в данном ТЭД.

НЕИСПРАВНОСТИ В ЦЕПЯХ ВОЗБУЖДЕНИЯ

Влияние неисправных диодов на мощность главного генератора

- 1. Пробит или сгорел один диод моста Б В (ПВК1) на выходе АВ - занижение мощности ГГ (примерно на 50%).

- 2. Пробиты или сгорели псе диоды этого моста Б В (ПВК1) -обратная полярность ГГ.

- 3. Пробиты или сгорели диоды моста В блока БТ-.занижение мощности ГГ (на 70-80%).

- 4. Пробиты или сгорели диоды моста БВ (ПВК2) в .цепи ОР - занижение Р ГГ с 4-й позиции (примерно на 30%).

- 5. Пробиты или сгорели диоды мостов В1 - 43 и Вб в цепи ТПТ - большой бросковый ток при трогании с места и завышение мощности  ГГ на малых скоростях.

- 6. Пробиты или сгорели диоды моста В4 - завышение мощности ГГ на высоких скоростях.

- 7. Диод В5:

- 7.1. сгорел-большой бросковый ток ,при трогании с места и завышения мощности ГГ на малых скоростях;

- 7.2. пробит - завышение мощности  ГГ на высоких скоростях

- 8. Диод В7:

- 8.1. сгорел - завышение мощности ГГ на высоких скоростях с 8-й позиции;

- 8.2. пробит-завышение мощности ГГ на малых скоростях с 8й позиции.

При всех этих неисправностях перейти на аварийное возбуждение.

Влияние неисправных резисторов на мощность ГГ

- 1. Сгорело СТН (340 ом)-завышение мощности ГГ.

- 2. СОУ (0,8 ом)-завышение Р, пока не произойдет просадка оборотов.

- 3. СТС (30 ом) -дизель будет водить под нагрузкой.

- 4. СОР (8 ом)-правая часть - ток в ОР увеличится и Р повысится.

- 5. Сгорело сопротивление БТ - ничего не будет.

Причины обратной полярности ГГ

Обратная полярность ГГ всегда появляется при потере питания основной намагничивающей обмотки В.

- 1. Обрыв намагничивающей обмотки В между ГП.

- 2. Сгорел шунт 116.

- 3. Пробит или сгорели диоды моста БВ (ПВКЛ) или ослабла фишка ШР этого моста.

- 4. Неисправны контакты АР в цепи ТР.

- 5. Загрязнились контактные кольца или зависли щетки у СПВ.

- 6. Обрыв муфты привода или обмотки возбуждения СПВ.

При всех этих неисправностях за счет действия размагничивающей обмотки В меняется полярность сначала у В, а затем у ГГ. Ток в силовой цепи начинает протекать в обратном направлении, в результате чего стрелки килоамперметра и киловольтметра зашкаливают влево. Направление движения тепловоза остается прежним, так как одновременно меняется направление тока в обмотках возбуждения и якорных обмотках ТЭД.

При обратной полярности необходимо у СПВ поджать щетки и зачистить кольца, а у моста БВ (ПВК1) подкрутить фишку ШР. Если нормальная полярность не восстанавливается, то перейти на аварийное возбуждение.

## Проверка исправностей

Контактор возбуждения .ВВ- проверяется на искрение.

Контактор KB - на зажимы проводов 483-486 у KB с по следующим кратковременным набором 1-й позиции. Если на грузка ГГ появится, то сбросится, если неисправна -поставить перемычку 483-486 с суммарным сечением жил не менее чем 3-х осветительных проводов.

АР и если возбуждение на СПВ - 3/12-5/10 контрольную лампу, дать позицию, лампа должна гореть.

Действия бригады при выходе из строя возбудителя

При выходе из строя В (обрыв между ДП) произойдет сброс нагрузки, и на высоких позициях заглохнет дизель, т. к. сработает предельный регулятор. В этом случае после запуска дизеля при наборе 1-й позиции тепловоз не будет трогаться с места, несмотря на включенные KB и ВВ.

Чтобы убедиться в неисправности В, можно проверить его контрольной лампой, которая совсем не будет давать накала HI-Kl CTP или шунт на СТР. В этом случае необходимо обеспечить аварийное возбуждение ГГ.

1   . От В Г своей секции. В плюсовой цепи

а)     АР поставить в нейтральное положение, и между силовыми ВВ заложить бумагу (такую бумагу, чтобы ВВ не включи лось;

б)      отсоединить от подвижных силовых KB пр. 483 и 484;

в)      поставить усиленную перемычку из 3-го осветительного провода (общим сечением не менее 12 мм) между подвижными силовыми KB и 125А в цепи В Г.

В минусовой цепи необходимо на двух машинном агрегате отсоединить пр. 482 от вывода Я2В и подключить пр. 482 к выводу Я2 В Г.

Для обеспечения плавного трогания применять прямодействующий тормоз.

Во время боксования нет сброса нагрузки, а только срабатывает сигнализация.

Нет возбуждения на аварийном режиме

Если все аппараты включены, то:

- - плохие контакты у АР;

- - нет контакта в штепсельном разъеме АР;

- - неисправность щеток или коллектора возбудителя;

- - подгар KB, ВВ.

АВАРИЙНЫЕ СХЕМЫ ТЕПЛОВОЗА 2ТЭЮМ

Неисправен возбудитель.

Определение неисправности: при подсоединении к выводам СТР, пр. 176 и пр. 477 контрольной лампы на 1 позиции контроллера машиниста нет накала.

Выход из положения.

- 1. Заглушить дизель «больной» секции и выключить рубильник АБ.

- 2. Переключатель режимов АР поставить в нейтральное положение.

- 3. Поставить изоляцию между губками ВВ.

- 4. Отсоединить от KB провод 483.

- 5. Перемычкой из 3-х проводов соединить освободившуюся клемму у KB с губками предохранителя ВГ на 125 ампер.

- 6. Отсоединить от Я2 «Возбудителя» провод 482 и соединить его с Я2 ВГ.

- 7. Между губками KB наставить изоляцию.

- 8. Включить рубильник АБ и запустить дизель.

При трогании применять вспомогательный тормоз и после разгона снять изоляцию у контактов КВ. Схема работает аналогично, как при выходе из строя двухмашинного агрегата.

Подзарядка АБ от В Г здоровой секции.

1-й вариант:

- 1. Отключить БРН на «больной» секции и вынуть предохранитель на 160 ампер.

- 2. На обеих секциях усиленным проводом соединить у ДЗ провод 392 с проводом 390 (они расположены слева и справа дугогасительной камеры ДЗ) или соединить между собой.

- 3. На «здоровой» секции уменьшить нагрузку на ВГ отключением освещения.

2-й вариант:

- 1. Поставить перемычку 9/14 - 9/15 на обеих секциях.

- 2. Заклинить ДЗ во включенном положении или вставить между губками щетку от ТЭД. На «здоровой» секции будет двойной зарядный ток, на «больной» ток зарядки 0, но АБ будет заряжаться.

Вышел из строя 2-х  машинный агрегат (оборван привод).

1-й вариант:

- 1. Заглушить дизель неисправной секции.

- 2. Отсоединить привод от ПРР к 2-х машинному агрегату.

- 3. Запустить дизель.

- 4. Положить ключ или молоток на губки предохранителей ВГКМН или на все сразу ВГ, КМН, АБ.

- 5. Сделать подзарядку АБ со здоровой секции.

В Г будет работать в режиме двигателя, мощность ГГ до 1000 квт, сохраняется плавность регулировки мощности.

2-й вариант:

- 1. Заглушить дизель неисправной секции и выключить рубильник АБ.

- 2. Отсоединить конец вала от ПРР.

- 3. Отсоединить провод 483 от KB и провод 744- от ВВ.

- 4. Провод 405 у ВВ соединить перемычками из 2-х проводов с клеммой, освобожденной от провода 483 у КВ.

- 5. Я2 у возбудителя соединить с Я2 у ВГ

- 6. Переключатель режимов АР на ПВК поставить в нейтральное положение.

- 7. Отключить АУР и подложить прокладку изоляционную под контакты силовых губок КВ.

- 8. Включить АБ и запустить дизель.

- 9. Сделать подзарядку АБ со здоровой секции.

ПРИМЕЧАНИЕ:  а) При трогании применять вспомогательный тормоз.

б)   После разгона вынуть изоляционную прокладку у КВ.

в)   При боксовании нет контроля

Неисправность БРН при работе одной секцией.

- 1. Заглушить дизель и отключить АБ рубильником.

- 2. Вынуть фишку БРН, разобрать ее и перемкнуть выводы 4,14 с 3,13 перемычкой.

- 3. Отсоединить от блок контактов ДЗ провод 380 и соединили его с 7 банкой АБ (счет вести от рубильника АБ) перемычкой длиной 5 м.

- 4. Включить рубильник АБ и запустить дизель.

ПРИМЕЧАНИЕ:

а)   при работе на высоких позициях число банок увеличивать (на 13 позиции- 14 банок).

б)  следить за напряжением ВГ.

Неисправен  СПВ.

- 1. На «больной» секции вынуть щепки у СПВ.

- 2. На обеих секциях поставить перемычки 4/16-4/10(20/1) и 3/12-4/13(20/2).

Характерная неисправность контроллера

- пропадание или подгорание контакта. Для устранения неисправности можно воспользоваться годными деталями мостикового контакта с 1 и 6 контактора реверсора или 6 контакта контроллера, которые не задействованы.

Неисправности БРН или ВГ на одной из секций

Питание цепей управления осуществляется от ВГ «здоровой» секции»

- 1. На «больной» секции отключить БРН и снять предохранитель 160А на 107 щитке между проводами 373 и 395

- 2. На обеих секциях у контакторов ДЗ соединить усиленными перемычками провода 392 (слева от дугогасительной камеры) и 390 (справа от дугогасительной камеры).

- 3. Уменьшить нагрузку на ВГ «здоровой» секции, отключив освещение.

###### ДИЗЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ ОБОРОТЫ

- 1. нет питания контроллера машиниста;

- 2. подгар контактов 2, 8, 9, 10 контроллера машиниста.

- 3. на ведомой секции нет цепи в розетках межтепловозного соединения;

- 4. нет контакта в штепсельном разъеме РЧО

- 5. заедание тяг топливных насосов;

- 6. нет масла в ОРД,

- 7. недостаточное давление в топливном коллекторе;

- 8. неустойчивая работа двигателя топливоподкачивающегося насоса

- 9. -выбило ав. А4 «топливный насос»-дизель работает на подсосе

- 10. неисправность механического привода топливоподкачивающегося насоса.

##### РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ

- 1. Со 2-й позиции не увеличивается мощность _ ЗК РУ8 не шунтирует часть СОЗ. Поставить перемычку 5/5-5/12

- 2. С 4-й позиции не увеличивается мощность ЗК РУ10 не шунтирует часть СОЗ. Поставить перемычку 5/5-5/2

- 3. На всех позициях мощность занижена примерно на 1/6 -плохой конгакОМ1.-ОМб в цепи СОЗ. Поставить перемычку 5/5-5/13.

- 4. Занижена мощность на всех позициях:

- 4.1. зк ру10 не подключает ид к схеме. поставить перемычку 5/4-5/3.

- 4.2. плохие контакты штепсельных разъемах ИД или блока выпрямителей В1

- 4.3. вышли из строя выпрямители В1

- 4.4. обрыв в цепи СОР

- 4.5. вдвинут шток в ИД-механическая неисправность ОРД

ОСОБЕННОСТИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ТЯГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 2ТЭ10М

При эксплуатации тепловоза в цепях ТЭД могут возникать различные повреждения. Это нарушение корпусной изоляции, витковые замыкания в обмотках с прогоранием корпусной изоляции, круговой огонь, разрушение наконечников кабелей, обжимных и паяных соединении с последующим касанием кабелей к корпусным деталям в режиме тяги и другие замыкания токоведущих частей силовой цепи на корпус. Обычно они приводят к срабатыванию РЗ типа Р45-Г2, а также нового РЗ типа РМ-1110.

С другой стороны, обрыв в цепи обмотки возбуждения или добавочных полюсов ТЭД, разрушение наконечников кабелей и главных контактов реверсора, нарушение пайки и обрыв кабеля вызывают срабатывание реле защиты РОП и сброс нагрузки. Срабатывает РОП также при провороте малой шестерни на валу ТЭД и заклинивании колесной пары. Одновременное включение РЗ и РОП может указывать на появление кругового огня на коллекторе ТЭД.

После срабатывания РЗ и РОП необходимо тщательно осмотреть всю силовую цепь. Наличие видимых выгораний изоляции и краски характерно для замыканий на корпус. По возможности изоляцию восстанавливают и устраняют замыкание. Проверяют цепи ТЭД методом поочередного их включения отключателями ОМ1-ОМ6 и набором позиций штурвала контроллера до срабатывания РЗ или РОП.

В связи с тем, что возможны аварийные режимы, введено дополнительное требование при отключении неисправного ТЭД. Такой ТЭД отключают со стороны «плюса» соответствующим отключателем ОМ, со стороны катушек реле боксования и РОП, со стороны «минуса» силовой цепи, от цепи автомата АУР.

Для отключения со стороны «минуса» соответствующий кабель минусовой части силовой цепи отсоединяют от вертикальной планки у шунта 104 и подвешивают на специальный изолированный болт. Реле РЗ типа Р45-Г2 освобождают от защелки и продолжают движение до ближайшего депо. Отсоединение поврежденного ТЭД прерывает со всех сторон путь тока к нему, и аварийные режимы не возникают.

При движении до ближайшего депо с отключенным ТЭД допустимый ток ГГ не должен превышать 3500А. С отключенным неисправным ТЭД обязательно выключают автомат АУР. Тяговый режим с поездом запрещается, если отключены два и более ТЭД. Такое же отключение поврежденного ТЭД со всех сторон выполняют после неоднократного срабатывания РОП.

Отключение со стороны «минуса» силовой цепи должно быть надежным. При этом отсоединяемый от шунта кабель тщательно изолируют от корпуса. В случае касания наконечника отсоединенного кабеля к корпусным деталям может проходить значительный ток, появится загорание изоляции и краски.

Надежное отключение со всех сторон поврежденного ТЭД позволяет устранить появление аварийных режимов.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ НЕИСПРАВНОСТИ В ЭЛЕКТРОСХЕМЕ ТЕПЛОВОЗА

- 1. Не включается контактор КТН-1/1-4 на пр. 253 на схеме к катушке подходит пр. 338.

- 2. Нет цепи на ТН- 1/1-4 с 9/15 правая и левая ВВК, или + БА с 9/15, или клеммник 6/4-9/15 и включить автомат АИ«освещение». На схеме 9/16 пустая.

- 3. Нет цепи на контроллер машиниста: 11/1-2 - провод1242 у 4-го пальца КМ по схеме нижний, или 11/1-2 с 14/13или 1/1-4 с 5/9.

- 4.  Нет питания на вентиле реверсора: «вперед» 10/19-10/15 «назад» 10/19-10/14

- 5. Запуск: 7/10-6/13 или 1/1-4-6/14 или с 6/13.

- 6. ав. «Работа дизеля» - 1/1-4 с 7/10.

- 7. ав. «Управление»: 11/1-2 на нижний палец КМ.

- 8. ВП7: 1/1-4 на 3/13.

- 9. ав. «Управление тепловозом»: 11/19 на 5-й палец сверху, по счету справа.

- 10. Тумблер «Управление тепловозом»: 14/13-14/18. или 5/9-7/11.

- 11. т ТН1: 11/4-13/15 или 2/3-8/1. т ТН2: 13/18-13/15 или 2/4-8/1.

- 12. ЭТ: 7/10-5/17 или 1/1-4 - 5/17.

- 13. При неисправности РДМ1: 7/10-6/10.

- 14. При неисправности РДМ2: 1/10-6/16.

- 15. Обход ЭПК: 11/19-15/6, УКБМ: 11/19 на 5-й по счету палец КМ (сверху вниз) и включить тумблер на ПУ к УКБМ.

- 16. Обход блокировки РУ12: 7/17-7/18.

- 17. Блокировки дверей: 5/16-1/10.

- 18. ТРВ, ТРМ: 6/4-6/8.

- 19. РДВ: 6/16-6/4.

- 20. РУ2: 7/17-6/8 или 4/14 или 5/9-6/8; а лучше заклинить.

- 21. KB, ВВ: 1/1-4 на пр. 1673 у РЗ 2-я верхняя клемма слева -включаются оба контактора. Можно на пр. 257 у ВВ - 3 пр. у катушки или 147 у КВ.

- 22. Ш-П6: 7/17-4/11 или 7/12-7/17 или +БА на нож ку РВЗ.

- 23. РВЗ: 7/10-7/12.

- 24. РП1: 9/20-9/11 на обеих секциях. 9/12-10/9. 9/12- задний левый буферный фонарь.

- 25. РП2: 10/9 - с неподвижным силовым ДЗ на обеих секциях.

- 26. ИД: 6/9-7/13.

- 27. РУ6: включить вручную, так как 1/1-4-5/1 в одной схеме 5/1 пустая, а на другой схеме этой клеммы нет, поставлена на вентилятор кузова.

- 28. ТУП (тумблер управления переходами): 11/5-7 - палец КМ или 3/20-4/6.

- 29. Управление холодильником А6: 5/20-1/4. Пожарная сигнализация А7: 7/15-1/4.

- 30. Подзарядка БА: 9/14-9/15 на обеих или заклинить ДЗ во включенном положении.

- 31. АР и если возбуждение на СПВ: контрольную лампу на кл. 3/12-5/10 дать 1-ю позицию, лампа должна гореть

#### Схемы электрических соединений

Силовая цепь. Цепь состоит из тягового генератора Г, тяговых электродвигателей 1—6, реверсора ПР, силовых контакторов П1—П6, контакторов ВШ1 и ВШ2, резисторов ослабления возбуждения СШ1—СШ6. К силовой цепи также можно отнести и цепь пуска, куда входят пусковые контакторы Д1—ДЗ и аккумуляторная батарея БА.
Разгон тепловоза и движение с малыми скоростями происходят на полном возбуждении тяговых электродвигателей. При этом создается цепь: плюс Г (вывод Я1), провода 531—536, силовые контакты контакторов П1—П6, якоря электродвигателей. Проследим цепь первого двигателя. Ток через контактор П1 поступает к якорю двигателя 1, идет по обмотке добавочных полюсов, проводу 544, контактам реверсора ПР, проводу 634, обмотке возбуждения С1—С2, проводу 624, контактам реверсора ПР, проводу 604, шунту амперметра 104, проводу 598—603, обмотке добавочных полюсов генератора ДП, на минус генератора (вывод Я2). Цепи питания параллельно соединенных электродвигателей 2—6 аналогичны. При движении вперед выводы Я2 электродвигателей 1, 2, 3 соединены с выводом С1 их обмоток возбуждения, а электродвигатели 4, 5, 6 — с выводом С2, Это обусловлено тем, что двигатели подвешены с различных сторон осей колесных пар. Следовательно, для вращения их в одном направлении якоря двигателей должны вращаться в разные стороны. При установке реверсора в положение «Назад» замыкается другая пара контактов и изменяет направления тока в обмотках возбуждения двигателей — тепловоз движется в противоположном направлении.
С увеличением скорости до 38—40 км/ч, что соответствует току генератора на 15-м положении контроллера 3050—3100 А, срабатывает реле РП1, замыкает цепь питания катушки группового контактора ослабления возбуждения первой ступени ВШ1. Силовые контакты контактора ВШ1 подключают резисторы, шунтирующие обмотки возбуждения электродвигателей СШ1—СШ6. Создаются две цепи питания: первая — контакты реверсора ПР, про вод 634, обмотка С1—С2, провода 624, 604, минус Г; вторая — контакты реверсора ПР, провод 557, контакты ВШ1, резистор СШI, провод 618, минус Г. Аналогичные цепи создаются в двигателях 2 и 3. В двигателях 4—6 направление тока в обмотках возбуждения противоположно. При подключении резисторов ослабления возбуждения первой ступени ток возбуждения двигателей составляет 60% тока якоря.
При повышении скорости движения до 55—60 км/ч, что соответствует току генератора 2850—2900 А на 15-й позиции контроллера, срабатывает реле перехода ослабления возбуждения второй ступени РП2 и замыкает цепь питания катушки ВШ2. В дополнение к подключенным шунтирующим резисторам подсоединяются вторые элементы резисторов СШ1—СШ6. При этом по обмоткам возбуждения протекает 37% тока якоря.
Пуск дизеля и работа его без нагрузки. Чтобы обеспечить автоматический пуск дизелей, необходимо выполнить следующие операции: на обеих секциях включить разъединители ВБ аккумуляторных батарей и автоматы: А4 «Топливный насос», А5 «Работа дизеля», А10 «Управление дизелем», переключатель режимов ПКР поставить в положение «Две секции». После этого на пульте ведущей секции вставить рукоятку тормоза БУ, включить автомат А13 «Управление», установить реверсивную рукоятку в одно из рабочих положений «Вперед» или «Назад» и убедиться, что штурвал контроллера машиниста находится в нулевом положении. После включения тумблера «Топливный насос» на ведущей секции включается контактор КТН. Катушка КТН питается через межтепловозное соединение от ведомой секции по цепи: зажим 1/4 («+»), автомат А5, замкнутые контакты ПКР (314, 350) и реверсивного барабана (826, 828), провод 52 межтепловозного соединения ведомой секции, далее через межтепловозное соединение на провод 51 ведущей секции, замкнутый контакт ПКР (930, 320),г тумблер «Топливный насос» (892, 358), контакты реверсивного барабана в положении «Вперед» или «Назад» (907, 354), размыкающий контакт реле РУ7 (937, 362) и на катушку КТН.
Через размыкающие контакты РУ7, РУ8 и РУ6 включается электропневматический вентиль ВП9, который отключает пять топливных насосов при работе дизеля на холостом ходу и 1-й позиции контроллера. От автомата А10 через контакт РУ10 (998, 1331) получает питание электромагнит МР5, устанавливающий индуктивный датчик на минимальный упор до 4-й позиции контроллера для облегчения пуска дизеля в связи с введением корректора наддува воздуха.
Контактор КТН силовым контактом (225, 255) через автомат А4 включает электродвигатель топливного насоса ТН, а через размыкающие контакты Д1, ДЗ (918, 919, 917) и ВВ (226, 231) — электропневматический вентиль ВП6, который отключает левый ряд топливных насосов при работе дизеля без нагрузки.
Другой силовой контакт КТН (289, .791) шунтирует контакт реверсивного барабана контроллера, что необходимо при переходе с одного поста управления на другой на работающем тепловозе; размыкающий контакт КТН (337, 329} в цепи Д1—Д3 предотвращает проворот вала дизеля при работающем топливном насосе, замыкающий контакт (327, 372} подготавливает цепь питания катушки реле РУ6.
Затем пуск выполняется автоматически. При нажатии кнопки «Пуск дизёля» ПД1 включается реле РУ6 по цепи: зажим 11/2 («+»), автомат А13 «Управление», замкнутые контакты БУ и реверсивного барабана контроллера в положении «Вперед» или «Назад» (1222, 1242), замкнутый на нулевой позиции контакт 4 контроллера (1066), размыкающий контакт реле РУ16 (1185, 1072), кнопка ПД1, размыкающий контакт реле РУ9 (324, 337), замыкающий контакт контакторов КТН (372, 327), контакт реле РВ2 (327, 321) и на катушку реле РУ6. Реле РУ6 одним замыкающим контактом (200, 220) подает питание катушке реле времени РВ1, а другим (362, 337) обеспечивает питание цепей пуска дизеля, минуя кнопку «Пуск дизеля» ПД1.
Замыкающий контакт мгновенного действия РВ1 (283, 345) собирает цепь катушки контактора КМН; замыкающий контакт РВ1 с выдержкой времени на замыкание (283, 325) обеспечивает Прокачку маслом системы дизеля перед пуском в течение 90 с, Контактор КМН собирает цепи: замыкающий контакт (294, 295) — включает электродвигатель маслопрокачивающего насоса МН; замыкающий контакт (325, 326) — подготавливает цепь питания пусковых контакторов Д1—ДЗ; замыкающий контакт (334, 366) — подготавливает цепь питания релё РВ2. По истечении 90 с замыкающий контакт РВ1 (283, 325) подает питание через замыкающий контакт контактора К.МН и размыкающий контакт контактора КВ, контакты конечного выключателя валоповоротного механизма 105 на катушку пускового контактора Д1.
Блокировочный контакт 105 установлен для предохранения от поломки валоповоротного устройства (предназначенного для ручной прокрутки коленчатых валов дизеля) и перегрузки аккумуляторной батареи. При пуске дизеля червячное колесо валоповоротного механизма должно быть выведено из зацепления; тем самым осуществляется отключение устройства. Только в этом случае контакт 105 замкнется.
Силовые контакты контактора Д1 соединят минус аккумуляторной батареи с пусковой обмоткой П тягового генератора, а замыкающий контакт Д1 (367, 250) создает цепь катушек контакторов ДЗ обеих секций. Катушка ДЗ собственной секции питается по проводу 250, а второй секции — по проводам 249, 50 своей секции; межтепловозное соединение — по проводам 50, 249, 250, а затем ток идет на катушку ДЗ, провод 251 и минус БА. Силовые контакты ДЗ соединяют параллельно плюсовые зажимы аккумуляторных батарей первой и второй секции на время пуска. Минусы батарей соединены проводами 393 и 293 постоянно. Замыкающий контакт ДЗ (246, 245) создает цепь катушки контактора Д2.
Силовой контакт Д2 соединяет плюс батареи с цепью тягового генератора.
Чтобы получить вспышки в цилиндрах дизеля, необходимо подать в них топливо, а это возможно после включения в работу регулятора частоты вращения дизеля, который установит рейки топливных насосов в требуемое положение. Регулятор дизеля устанавливает в рабочее положение рейки топливных насосов после включения тягового магнита ЭТ. Катушка магнита ЭТ дизеля получает питание, как только замкнется контакт контактора Д1, между проводами 241 и 247. Цепь катушки ЭТ следующая: плюс БА, зажим 6/17, провод 241, замыкающий контакт Д1, провода 311, 258, тумблер Т17 «Маслопрокачивающий насос», провода 330, 248, д12, катушка ЭТ, провода д14, 254, общий минус.
При включении контактора Д2, его замыкающий контакт (242, 243) создает цепь катушки электропневматического вентиля ВП7 (ускорителя пуска);- плюсовый зажим 6/17, провода 241, 242, замыкающий контакт Д2, провода 243, 244, д10, катушка ВП7 и далее на минус по проводам д9, 254. Вентиль срабатывает и обеспечивает в период пуска дизель повышенное давление масла под силовым поршнем объединенного регулятора мощности; рейки топливных насосов установятся почти на максимальную подачу топлива. Дизель начнёт работать.
Когда в верхнем коллекторе дизеля давление масла достигнет 50—60 кПа, срабатывает реле давления масла РДМ1, контакты которого создают цепь питания катушек реле РУ9 и ЭТ. Срабатыванием РДМ1 заканчивается пуск дизеля. Включившись, реле РУ9 контактом между проводами 324 и 537 разрывает цепь питания катушек РУ6, Д1, Д2, ДЗ и КМН. Реле РУ6 своим замыкающим контактом прерывает цепь катушки РВ1.
При работе дизеля катушка ЭТ получает питание через контакты РДМ1 и реле РУ9 (228, 230), чем обеспечивается защита дизеля от пониженного давления масла. Если давление масла упадет ниже 50 кПа (что грозит выходом из строя подшипников коленчатого вала), контакты реле РДМ1 разомкнутся, катушка ЭТ обесточится и дизель остановится.
Продолжительность пуска дизеля ограничивается реле времени РВ2, которое отрегулировано на 30 с. По истечении 30 с раз-мыкающий контакт реле РВ2 (327, 321) разрывает цепь РУ6, а замыкающий контакт РВ2 (между проводами 1147 и 1146} замыкает цепь питания катушки РУ9, и схема автоматического пуска разбирается.
Схемой предусмотрена предварительная прокачка масла вручную при помощи тумблера Т17 «Маслопрокачивающий насос», включенного между проводами 258 и 330. В цепи пуска добавлены блокировочные контакты ВШ1 и ВШ2 и реле РУ18. Эти введенные дополнения исключают возможность проворота вала дизеля и работы песочниц на неработающей секции, если на работающей проверяют ослабление возбуждения.
Размыкающие контакты Д1 и ДЗ (918, 919, 917) собирают цепи литания (через зажимы связи 2 и 8) обмотки возбуждения вспомогательного генератора ВГ и регулятора напряжения БРН-ЗВ.
Когда напряжение ВГ превысит напряжение БА, начнется заряд батареи по цепи: плюс ВГ, провод 395, предохранитель на 160А, провод 373, диод ДЗБ, провод 379, резистор СЗБ, провод 386, шунт 103, провод 391, предохранитель на 125 А, провода 392, 493, нож рубильника ВБ, кабель 396, плюс БА. Минусы аккумуляторной батареи и вспомогательного генератора соединены через кабель 394, нож рубильника ВБ и кабель 397.
Резистор СЗБ введён в цепь заряда для уменьшения толчков тока при подключении генератора ВГ на разряженную батарею. При этом большой зарядный ток создает значительное падение напряжения на резисторе и тем самым уменьшает напряжение, подводимое к батарее. По мере заряда ток уменьшается, следовательно, падение напряжения на СЗБ также снижается, а напряжение, подводимое к батарее, увеличивается. Такое перераспределение напряжения улучшает условия заряда аккумуляторной батареи.
Чтобы не перегрузить генератор ВГ во время пуска дизеля, блокировочные контакты контакторов Д1 и Д2 в цепи возбуждения ВГ размыкаются. Одновременно прекращается питание вентиля ВП6, обеспечивая пуск дизеля на двадцати топливных насосах.
Замыкающий контакт КМН (325, 326) гарантирует включение контакторов Д1—ДЗ только при работающем МН во время пуска дизеля. Размыкающий контакт КВ (326, 287) исключает ошибочное включение контакторов Д1—ДЗ при работе тепловоза в тяговом режиме. Размыкающий контакт реле РУ8 (362, 348) в цепи РУ6 предотвращает пуск дизеля на позициях контроллера выше 1-й. Размыкающие контакты Д1 и Д2 (108, 109, 177) исключают возможность включения контакторов ВВ и КВ при случайном включении пусковых контакторов и тем самым предохраняют БА и низковольтные цепи от высокого напряжения тягового генератора. Замыкающий контакт РУ9 в цепи ВВ снимает возбуждение генератора при аварийной или случайной остановке дизеля при работе под нагрузкой.
Питание МР5 осуществляется по цепи: зажим 1/1 ( + ), автомат А9 «Вентиляторы кузова», провода 695, 224, автомат А10 «Управление дизелем», провода 225, 223, 993, разъем 25—25, размыкающий контакт РУ10, провода 1331, 1056, д13, катушка МР5. Цепь питания катушек контакторов Д2 и ДЗ: зажим 1/4 (+), автомат А5, провода 317, 367, замыкающий контакт ДЗ, катушка контактора Д2, замыкающий контакт Д1, провод 250, катушка контактора ДЗ. Цепь питания электропневматического вентиля ВП6 : зажим 1/4 (+). автомат А9, провода 695, 224, автомат А10, провод 225, замыкающий контакт КТН, провода 236, 918, размыкающий контакт Д1, ДЗ (918, 919, 917), провода 235, 226, размыкающий контакт ВВ, провода 231, 232, Д8, катушка вентиля ВП6.
Приведение тепловоза в движение. Для приведения тепловоза в движение нужно штурвал контроллера машиниста установить в положение «Холостой ход», перевести рукоятку реверсивного механизма в одно из рабочих положений «Вперед» или «Назад», включить автомат «Управление тепловозом» и переставить штурвал контроллера в 1-е положение. При постановке реверсивной рукоятки в положение «Вперед» второй сверху палец на реверсивном барабане замыкается и подготовляет цепи катушек реверсора ПР и силовых контакторов.
Цепь катушек ПР: зажим 11/2 (плюс цепи управления), провод автомата 346, контакт автомата А13, провода 332, 1232, блокировка крана машиниста БУ, провода 1231, 1222, контакты реверсивного барабана КМ, провод 1242, контакты контроллера машиниста КМ, провод 219, тумблер УТ «Управление тепловозом», провод А87, перемычка, шунтирующая контакт К ключа ЭПК автостопа, провод .495, провод А86, замкнутый контакт реверсивного устройства КМ «Вперед», провода 105, 106, 107, катушка реверсора ПР «Вперед» (В) и далее на минус.
Контакт КМ (11-й) включает РУ4 по цепи: провода 300, 301, 302, катушка реле РУ4 и далее на минус по проводам 364, 146, Реле РУ4 срабатывает и замыкает свои замыкающие контакты в 1 цепи катушки РУ2 между проводами 1346 и 1347, подготавливая с го включение. Реле РУ4 выключается на 12-й позиции, но отключение контактора КВ не произойдет, так как параллельно контакту РУ4 замкнутся контакты реле давления масла РДМ2 между проводами 117 и 120. Замыкание РДМ2 происходит при давлении в верхнем коллекторе масляной системы дизеля 110 кПа (1,1 кгс/см2).
Питание катушки реле времени РВЗ аналогично катушкам реверсора до провода 107, а далее: размыкающий контакт ПР , провод 313, катушка РВЗ. Когда реле РВЗ получит питание, мгновенно замыкаются его контакты (с выдержкой времени при размыкании) в цепи вентилей контакторов П1—П6 и создается цепь питания их катушек: плюс ВГ, провода 242, 181, замыкающий контакт РВ3, провода 1064, 178, контакты тумблеров ОМ1—ОМ6, катушки Л1—П6, провод 180, минус цепи управления. Замыкающие контакты контакторов П1—П6 подготавливают цепь питания катушек контакторов возбуждения КВ и ВВ. С отключением одного из тяговых двигателей тумблером ОМ выключается соответствующий контактор П, цепь катушек КВ и ВВ сохраняется.
Цепь катушки контактора КВ: автомат «Управление тепловозом», провода 1235, А87, А95, А86, провод 107, размыкающий контакт ПР, провод 108, размыкающие контакты Д2 и Д1, контакты конечных выключателей дверей БД4 — БД1, размыкающий контакт реле заземления РЗ, провод 111, раз-мыкающий контакт РУ8, провод 144, замыкающий контакт реле давления воздуха РДВ, провод 128, последовательно соединенные замыкающие контакты контакторов П1—П6 (128—143) подают питание через замыкающий контакт реле РУ2 на катушку контактора КВ, а через замыкающие контакты реле РУ9 — на катушку контактора ВВ.
Цепь питания катушки РУ2 следующая: автомат УТ, провода 1235, А87, А95, размыкающие контакты РУ12, провода А31, 1346, замыкающий контакт РУ4 (а после 11-й позиции контакты РДМ2), провода 1347, 1348, контакты температурных реле воды и масла ТРВ и ТРМ, провода 123, 124, 115, катушка реле РУ2. Контакты реле РДМ2 замыкаются при достижении давления масла в верхнем коллекторе дизеля 110—120 кПа.
О включении контакторов возбуждения КВ и ВВ сигнализирует лампа ЛН1 «Сброс нагрузки» на пульте управления машиниста, которая на мгновение включается блокировочным контактом реверсора ПР (107, 313, 1050, 1053) и гаснет при размыкании контакта контактора ВВ (312, 1053). Контактор КВ включается и замыкает силовыми контактами цепь возбуждения тягового генератора. Замыкающий контакт КВ в цепи собственной катушки между проводами 142 и 112 шунтирует размыкающий контакт РУ8. Такая взаимосвязь блокировочных контактов позволяет включиться контакторам КВ и ВВ только на 1-й позиции контроллера и предотвращает включение нагрузки при более высоких позициях контроллера. При срабатывании контактора ВВ размыкается его блокировочный контакт в цепи питания катушки вентиля ВП6 между проводами 226 и 231, вентиль отключается и левый ряд топливных насосов вступает в работу.
Силовые контакты ВВ через аварийный переключатель АР обеспечивают питание размагничивающей обмотки НЗ—Н4 (466, 467) возбудителя В и обмотки возбуждения И1, И2 (438, 437) синхронного подвозбудителя СПВ.
От СПВ (С1, С2) через АР получает питание бесконтактный тахометрический блок БТ и распределительный трансформатор Тр, а от него — трансформаторы постоянного тока ТПТ1—ТПТ4, постоянного напряжения ТПН и индуктивный датчик ИД, а также амплистат возбуждения 'АВ. От амплистата через выпрямительный мост ПВК1 получит питание намагничивающая обмотка Н1—Н2 (468, 469) возбудителя В. На зажимах возбудителя В появляется напряжение, по обмотке возбуждения тягового генератора Н1—Н2 (482, 486) начинает идти ток, и на его зажимах появляется напряжение. Тяговые электродвигатели получают питание и развивают вращающий момент, передающийся через редукторы колесным парам, — тепловоз трогается. Дальнейшее увеличение мощности достигается постепенным переводом рукоятки контроллера на 2-ю, 3-ю и до 15-й позиции. Каждой позиции контроллера соответствует определенная частота вращения вала дизеля, которая задается электрогидравлическим мёханизмом, воздействующим на регулятор частоты вращения дизеля. Электромагниты срабатывают в соответствии с разверткой контроллера. Электромагнит МР1 включается на 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 и 15-й позициях контроллера. Цепь его катушки: плюсовый зажим 11/2, провод 346, автомат А13 «Управление», провода 332, 1232, блокировка БУ, контакты КМ, провода 280, 281, 282, 017, катушка электромагнита МР1 И далее на минус по проводам д14 и 254.
Последовательность включения 'МР2, МРЗ и МР4 легко проследить по. схеме, пользуясь таблицей замыканий контакторов и реле. На 2-й позиции контроллера получает питание катушка реле РУ8: зажим 11/2, провод 346, автомат А13 «Управление», провода 332, 1232,-блокироша БУ, провода 1222, 1242, контакты КМ (третий сверху), провода 267, 263, 268, катушка реле РУ8 и далее на общий минус. Реле срабатывает, размыкаются его размыкающие контакты в цепи катушек контакторов КВ и ВВ между проводами 111и 144, но катушки не обесточиваются, так как цепь сохраняется через контакты КВ. Размыкающие контакты РУ8 между проводами 343 и 348 в цепи пуска дизеля предназначены для предотвращения пуска на высоких позициях контроллера, например в случае, если во время прокачки масла будет случайно переведена рукоятка контроллера выше 1-й позиции.
Замыкающие контакты РУ8 шунтируют часть резистора в цепи задающей обмотки МУ между проводами 417 и 419 и в цепи обмотки НЗ—Н4 возбудителя В между проводами 463 и 464. Эта обмотка получает питание от тахометрического блока БТ по цепи: плюс БТ, провода 1143, 1042, размыкающий контакт РУ17, провода 1344, 424, резистор СОЗ, провод 443, обмотка 03, провода 444, 496, шунт 115, провод 740, минус БТ. Цепь питания ОЗ от вспомогательного генератора будет разобрана ниже.
На 4-й позиции контроллера получает питание катушка реле РУ10 по цепи: контакты /М (четвертые снизу), провода 290, 291, 298, катушка РУЮ и далее на минус цепи управления. Реле срабатывает и одной парой контактов шунтирует часть резистора «Плавного пуска» в цепи размагничивающей обмотки возбудителя В (между проводами 463 и 464), Другая пара замыкающих контактов РУЮ между проводами 417 и 420 шунтирует также часть резистора в цепи задающей обмотки МУ. Третья пара замыкающих контактов РУ10 подключает в работу регулировочную обмотку ОР амплистата возбуждения АВ (между проводами 412 и 415), предназначенную для корректировки внешней характеристики тягового генератора в рабочей зоне. Последовательно с обмоткой ОР включен индуктивный датчик ИД, внутри катушки которого, перемещается сердечник, связанный со штоком серводвигателя объединенного регулятора. Вследствие перемещения сердечника происходит изменение индуктивного сопротивления и, следовательно, тока в обмотке ОР.
Параллельно обмотке ОР подключен резистор СОР, обеспечивающий минимальный ток при полностью вдвинутом сердечнике. Цепь ИД: вывод 3 трансформатора Тр, провода 433, 414, катушка ИД, провода 407, 1090, 1089, мост ПВК2, провод 1087, резистор СОР, а далее ток разветвляется по двум цепям: первая — провод 1088, мост Я5/С2, провод 1086, вывод 2 ТР; вторая — резистор СОР, провода 411, 412, размыкающий контакт РУЮ, провода 415, 521, обмотка ОР, провод 465, шунт 115, провода 413, 1088 и далее к выводу 2 трансформатора ТР. 
Для предотвращения броска мощности дизель-генераторной установки на 4-й позиции ток генератора ограничен 3000 А, при этом сердечник ИД должен находиться полностью во вдвинутом состоянии; движение сердечника должно начаться на 5-й позиции контроллера.
При снятии нагрузки с генератора и отключении контакторов ВВ и КВ контакторы П1—П6 остаются включенными еще в течение 1,3—1,5 с, так как контакты реле РВЗ имеют выдержку времени на размыкание. К моменту отключения П1—П6 магнитный поток тягового генератора уменьшится, вследствие чего переходные процессы в цепи генератор — электродвигатели облегчатся, подгар контактов П1—П6 также уменьшится.
В схеме предусмотрена кнопка маневровой работы КМР, которая дает возможность выполнять маневровую работу и подъезд к составу без набора позиций контроллера. При включении тумблера УТ и нажатии кнопки КМР на нулевой позиции контроллера шунтируются контакты 1 и 3 контроллера (1252, 1253) и по проводам 1252, 1289 подается питание на катушку реле РУ4 и собирается схема для работы тепловоза в режиме тяги.
Комплексное противобоксовочное устройство. Электрическая схема тепловоза предусматривает работу тягового генератора при отсутствии боксования по внешней характеристике, а при возникновении боксования — по характеристикам с малоизменяющимся напряжением, именуемым жесткими динамическими характеристиками по напряжению. Функциональная схема устройства, обеспечивающего динамические жесткие характеристики генератора. Трансформаторы постоянного тока 1 и 2 измеряют токи тяговых электродвигателей, и эти сигналы поступают в узел выделения максимума 3. Сигнал, пропорциональный наибольшему из токов электродвигателей, подается в селективный узел 5, в который поступает также сигнал от трансформатора постоянного напряжения 4. Сформированный сигнал в селективном узле iу поступает в обмотку управления амплистата 6. На вход амплистата, как и во всех схемах тепловоза 2ТЭ10В, поступают ток задания 13 от бесконтактного тахометрического устройства 7 и ток iр от индуктивного датчика 8, связанного с объединенным регулятором частоты вращения дизеля (ОРД).
От магнитного усилителя 6 обеспечивается питание обмотки возбуждения возбудителя НВ.
При боксовании одной из колесных пар ток электродвигателя, связанного с ней, уменьшается, а ток двигателя небоксующей колесной пары остается прежним. Следовательно, на выходе узла 3 сигнал тоже не уменьшается и напряжение генератора не возрастает, т. е. генератор работает по жесткой характеристике. Узел выделения максимума состоит из четырех последовательно соединенных выпрямительных мостов В1—ВЗ и В6, на которые включены обмотки переменного тока трансформаторов ТПТ1—ТПТ4. Со стороны постоянного тока мосты В1—ВЗ и В6 включаются на балластный резистор СБТТ, который вместе с диодом В5 выполняет роль селективного узла СУ по току. Со стороны сигнала по напряжению СУ включает мост В4, резистор СБТН, диод В7 и контакты реле управления РУ15.
Селективный узел реагирует на увеличение или уменьшение тока на данной позиции во всех ТПТ. Если происходит боксование одной или нескольких колесных пар, то ток в управляющей обмотке МУ уменьшаться не будет, так как ток других ТПТ остался прежним. Следовательно, генератор будет работать по жесткой динамической характеристике.
Трансформатор ТПТ2 измеряет токи 2-го и 3-го электродвигателей, одинаково склонных к боксованию при движении вперед, а трансформатор ТПТЗ — 4-го и 5-го двигателей, одинаково склонных к боксованию при движении назад. Распределение трансформаторов ТПТ по электродвигателям и применение блока" диодов сравнения БДС дают возможность обнаружить до пяти электродвигателей боксующих колесных пар.
Каждый электродвигатель через замыкающий блокировочный контакт контакторов П1—П6 соединен с блоком выпрямителей БДС, который сравнивает поступающие сигналы и выделяет сигнал Iд max—Iд min, пропорциональный скорости боксования. Сигналы токов тяговых двигателей снимаются с обмоток главных и добавочных полюсов двигателей.
Предположим, боксует 1-я колесная пара, а по 6-му электродвигателю проходит наибольший ток. В этом случае потенциал точки а будет больше потенциала точки б и сигнал будет проходить по цепи. Диоды остальных небоксующих тяговых электродвигателей будут заперты большим падением напряжения на обмотках добавочных и главных полюсов двигателей. При определенной разности потенциалов ток становится достаточным для срабатывания реле боксования.
Для снижения чувствительности реле боксования при полном возбуждении электродвигателей в цепь катушек РБ1 и РБ2 включены резисторы СРБ1—СРБЗ. Чтобы повысить чувствительность реле при ослабленном возбуждении, замыкающие контакты РУ16 (1121, 1120) шунтируют резисторы СРБ2, СРБЗ. Срабатывание реле РП1 приводит к включению контактора ослабления возбуждения ВШ1 и реле РУ16. При боксовании сначала срабатывает реле РБ1; замыкающий контакт РБ1 (1037, 1048) обеспечивает питание катушки реле РУ17, размыкающий контакт которого вводит часть резистора ССН в цепь задающей обмотки амплистата. Это приводит к уменьшению мощности генератора на 50—55%.
Замыкающий контакт РУ17 (1039) создает цепь катушки реле РВ4 (1333, 1046). Размыкающий контакт РВ4 (с выдержкой времени при замыкании) обесточивает катушки контакторов ВШ1 и ВШ2, тем самым предотвращает включение их при боксовании колесных пар. Другой замыкающий контакт РУ17 (1331) создает цепь питания тяговому магниту МР5, устанавливающему ИД на минимальный упор, снижая этим мощность генератора на 10-— 15%. Если достигнутое в результате срабатывания РБ1 снижение мощности генератора недостаточно и боксование не прекращается, то срабатывает реле РБ2. Замыкающий контакт РБ2 (1040, 1044) обеспечивает питание катушкам реле РУ5 и РВ5. Замыкающие контакты РУ5 (1048, 1049, 1051, 1052) включают РУ17, звуковой сигнал боксования (зуммер) СБ и сигнальную лампу «Сброс нагрузки». Замыкающий контакт с выдержкой времени при размыкании РВ5 (1171, 1174) шунтирует часть резистора СОУ, что приводит к увеличению тока в управляющей обмотке, а следовательно, к уменьшению мощности генератора до 20% номинальной.
После прекращения боксования и отключения рёле восстановление мощности генератора производится ступенчато. При отключении реле РУ17 увеличивается. ток в задающей обмотке амплистата (шунтируется резистор ССН) и мощность генератора увеличивается, Для формирования наклонных внешних характеристик тягового генератора на первых семи позициях контроллера используют реле РУ15. Размыкающий контакт РУ15 (1098, 1047) до 7-й позиции контроллера шунтирует диод В7 селективного узла. За счет этого сигнал обратной связи по току генератора (от ТПТ) в управляющей обмотке ОУ амплистата уменьшается, так как часть тока, помимо ОУ и резистора СБТТ, проходит через резистор СБТН.
Катушки клапанов песочниц, (КЛП1, КЛП2). Катушки получают питание при нажатии кнопки КН по цепи: зажим 16/5, провода 303, 1287, контакт кнопки КН, провода 1288,305, 306, 1345, 307 и далее в зависимости от положения реверсора ПР либо по проводу 1189 на катушку клапана песочницы КЛП1 при езде «вперед», либо по проводу 1192 на катушку клапана песочницы КЛП2 при езде «назад» и на минус цепи управления.
Цепь возбуждения тягового генератора. Обмотка независимого возбуждения тягового генератора Г получает питание о.т возбудителя В при включении контактора возбуждения генератора КВ по цепи: плюс возбудителя (вывод Я1), провод 923, шунт амперметра 117, провод 483, силовые контакты КВ, провод 486, обмотка возбуждения генератора Н2—Н1, провод 482, минус В (вывод Я2).
Параллельно силовым контактам КВ подключен резистор СВГ, сопротивление которого является разрядным для обмотки возбуждения генератора в момент отключения контактора. Обмотка обладает большой индуктивностью, и при отсутствии разрядного сопротивления могла бы создаться значительная э. д. с. самоиндукции, что привело бы к пробою изоляции.
Цепи реле переходов. Токовые катушки реле РП1 и РП2 (соединены между собой параллельно) подключены параллельно обмотке добавочных полюсов тягового генератора и шунта 104, а катушки напряжения — параллельно якорю тягового генератора. Вследствие разности потенциалов между шунтом 104 и минусом генератора (вывод Я2) по токовым катушкам проходит ток. Ток тяговых электродвигателей от зажима шунта 104 по проводам 499, 515, 530 ответвляется в токовые катушки реле РП1 и РП2, далее по проводам 525, 526, резисторам СРПТ1—СРПТ2, проводу 502-подходит к минусу генератора.
В параллельную катушку реле РП1 ток поступает по цепи: плюс генератора, провода 531, 537, 508, 501, 518, размыкающий контакт контактора ВШ1, провод 519, резистор СРПН1, провод 523, катушка напряжения реле РШ, провода 527, 528, 530, 515, 499, шунт 104, провода 598—603, обмотка добавочных полюсов, ДП, минус генератора Г. После срабатывания РП1 создается цепь питания катушки РП2 через замыкающий контакт ВШ1, который соединяет провода 501 и 510. После срабатывания РП1 и РП2 и контакторов ВШ1 и ВШ2 прерывается цепь между проводами 519, 520 и 510, 513 и последовательно с катушками напряжения РПГ и РП2 включаются части добавочных резисторов СРПН1 и СРПН2, подготовляя реле для отключения при снижении скорости тепловоза. Для предотвращения повторных включений реле перехода (так называемой «звонковой» работы) замыкающие контакты реле РУ4 шунтируют части резисторов СРПН1 и СРПН2 на отключение реле (408, 409, 511, 666) с 1-й по 11-ю позицию контроллера.
В цепи контакторов ВШ1 и ВШ2 имеется тумблер «Управление переходами» УЯ,. при помощи которого можно перейти на полное .возбуждение, если отключение контакторов ВШ1 и ВШ2 запаздывает. Чтобы уменьшить подгорание контактов, контакторов ВШ1 и ВШ2, при переходных процессах в цепи тяговых электродвигателей в схему введены контакты ВШ1 и ВШ2, исключающие снятие нагрузки генератора на нулевой позиции контроллера при включенных контакторах ВШ1 и ВШ2.
От замкнутого на нулевой позиции контакта контроллера через замыкающие контакты реле РУ18 (1186, 1187) и контакторов ВШ1 и ВШ2 (1067, 1968) напряжение подается в цепь питания катушек контакторов ВВ и КВ .
Цепь вольтметра и амперметра тягового генератора. Для измерения напряжения и тока тягового генератора в кабине машиниста на пульте управления установлены вольтметр с пределом измерения до 1000 В и амперметр до 6000 А, класс точности 1,5. Цепь вольтметра: плюс Г, провода 536, 507, добавочный резистор 102, провод 506, вольтметр VI, провода 503, 598—603, минус Г. Амперметр подключен к шунту 104.
Защита дизеля от понижения давления масла. Если при пуске или работе дизеля давление масла в конце верхнего коллектора дизеля будет ниже 50—60 кПа, то контакт реле РДМ1 (239, 227) не замкнется или прервет цепь питания РУ9 и тягового электромагнита ЭТ объединенного регулятора, и дизель остановится, В случае понижения давления масла в верхнем коллекторе масляной системы дизеля до 110 кПа при 12-15-й позициях контроллера размыкаются контакты реле РДМ2 (117, 120), реле РУ2 отключается и разрывает цепь катушек контакторов КВ и ВВ. Оба контактора отключаются, нагрузка с дизель-генератора снимается. При этом замыкается размыкающий контакт ВВ (812, 1053) и загорается сигнальная лампа «Сброс нагрузки». 
Защита дизеля от перегрева масла и воды. При температуре воды 92° С или масла 85° С на выходе из дизеля контакты реле ТРВ или ТРМ, находящиеся между проводами 121 и 123, разрывают цепь питания катушки РУ2, что приводит к отключению контакторов КВ и ВВ и загоранию сигнальной лампы «Сброс нагрузки».
Контроль давления воздуха в тормозной магистрали. В случае снижения давления воздуха в тормозной магистрали ниже 300 кПа (обрыв тормозной магистрали поезда, экстренное торможение) сработает реле давления воздуха РДВ. При этом произойдет разрыв цепи катушек К.В и ВВ между проводами 112 и 128 и снимется нагрузка с генератора; загорится также сигнальная лампа «Сброс нагрузки».
Реле РДВ предотвращает также трогание тепловоза при давлении воздуха в тормозной магистрали менее 480 кПа.
На тепловозе осуществляется контроль целости воздухопровода тормозной магистрали. При обрыве тормозной магистрали поезда при срыве стоп-крана происходит включение пневмоэлектрического датчика ДДР. Замыкающий контакт ДДР (1157, 1167} через размыкающий контакт пневмоэлектрического датчика ДТЦ подводит питание к катушке реле РУ12. Размыкающие контакты РУ12 (АЗО, А31) разрывают цепь питания РУ12 и тем самым снимают возбуждение и нагрузку с тягового генератора. Замыкающий контакт РУ12 (1156, 1183) включает лампу ЛРТ «Обрыв тормозной магистрали» и ставит катушку РУ12 на самоподпитку через разделительный диод (1159, 1349} и замкнутый контакт ДТЦ.
Пробой изоляции или переброс на корпус. При пробое в силовой цепи срабатывает реле заземления РЗ. При этом его размыкающие контакты разрывают цепь катушек контакторов КВ и ВВ между проводами 110 и 142 (111), нагрузка с тягового генератора снимается. Загорается сигнальная лампа ЛРЗ «Реле заземления» в цепи: провод 207, замыкающий контакт РЗ (206, 1043), провода 206, 211, 205, лампа ЛРЗ, провода 197, 199, 1306, 198, 196 и далее на общий минус.
Контроль давления масляных паров в картере дизеля. Чтобы предупредить о возникновении давления газов в картере дизеля, которое обычно вызывается пробоем газов из цилиндров и может вызвать взрыв паров масла, пожар и выход из строя дизеля, установлен дифференциальный манометр (КДМ). При появлении давления в картере до 0,07 кПа (7 мм вод. ст.) контакты дифманометра КДМ замыкаются и питание от зажима 6/17 (см. цепь КТН) по проводу 1245, через контакт КДМ (К.14, К16) подается на сигнальную лампу ЛДК «Давление в картере». При дальнейшем увеличении давления в картере замыкается контакт КДМ (К14, К15) и получает питание катушка РУ7. Замыкающий контакт РУ7 (993, 915) ставит реле на самопитание от автомата «Управление дизелем». Размыкающие контакты РУ7 (343) разрывают цепь питания катушки КТН, электродвигателя топливного насоса ТН, реле РУ9 (207, 239 и т. д.) и тягового электромагнита ЭТ, что приводит к снятию возбуждения генератора, прекращению подачи топлива и остановке дизеля.
Аварийная кнопка АК. При возникновении аварийной ситуации используется «Аварийная кнопка» АК. Нажатием кнопки АК (1261, 1262) шунтируется замыкающий контакт РУ7, и катушка реле РУ7 получает питание, что приводит к остановке дизеля.
Работа схемы при аварийном возбуждении. При повреждении аппаратов цепи подвозбуждения предусмотрено аварийное возбуждение В от ВГ. В.этом случае переключатель АР ставят в аварийное положение (на схеме изображено нормальное положение АР) и разрывается цепь питания первичной обмотки распределительного трансформатора ТР, т. е. обесточиваются цепи амплистата возбуждения АВ и трансформаторов ТПТ и ТПН. Изменяется направление тока в размагничивающей обмотке возбудителя, и она становится намагничивающей (полярность на схеме взята в скобки).
Цепь питания обмотки НЗ—Н4 следующая: плюс ВГ подается по проводу 404, далее контакты ВВ, провод 405, переключатель АР, провод 1135, часть резистора СВВ, провод 668, резистор СВВ, провод 466, обмотка НЗ—Н4, провода 467, шунт 115, провод 460, АР, провод 434, минус ВГ. В случае аварийного режима возбуждение тягового генератора регулируется вручную. При больших токах возможна перегрузка дизеля. На 15-й позиции перегрузка дизеля начинает наступать при токе тягового генератора примерно 4200 А. При трогании состава нельзя превышать ток 6000 А, так как узел ограничения тока отключен.
Работа при отключении тягового электродвигателя. При повреждении одного из тяговых электродвигателей работа тепловоза продолжается «а оставшихся пяти двигателях. Поврежденный двигатель отключается при помощи соответствующего отключателя электродвигателей (ОМ). При этом происходит уменьшение мощности тягового генератора путем увеличения сопротивления резистора СОЗ в цепи задающей обмотки амплистата 03.
Пожарная сигнализация. Световая и звуковая сигнализация состоит из термодатчиков 1-2 типа ДТ-1, сигнальной коробки КС, потенциометров R1 и R2, тумблеров ТП1—11 и лампы «Пожар», установленной на пульте машиниста. В качестве звукового сигнала используют зуммер СБ. В коробке КС размещены два реле Р1 и Р2, кнопки проверки К1 и К2 (нажатие кнопки имитирует срабатывание термодатчика) и предохранитель Пр. Цепи пожарной сигнализации питаются через автомат А7 «Пожарная сигнализация». Так как срабатывание датчика не-линейно зависит от температуры и напряжения питания, то они разбиты на 'две цепи. Первая цепь питается напряжением 28 В, вторая — 40 В. Первая цепь состоит из трех датчиков, расположенных в высоковольтных камерах и четырех — под крышей дизельного помещения. Вторая цепь включает 14 датчиков, расположенных в дизельном помещении.
Если возник пожар или возросла температура до 105±10°С, то сопротивление датчика, попавшего в эту зону, уменьшается, а ток реле возрастает и оно срабатывает. Предположим, что пожар возник в левой высоковольтной камере. Тогда сопротивление датчика 21 уменьшается, напряжение 28 В, снимаемое с потенциометра R2 (П143], подводится к катушке реле Р2. Замыкающий контакт Р2 (ПЮО, П101), шунтируя кнопку К2, ставит реле на самоподпитку. Другие контакты реле включают лампу ЛП и зуммер СД на обеих секциях. 
Вызов помощника машиниста. Для вызова помощника машиниста, находящегося в дизельном помещении, на пульте управления установлена кнопка ВПМ «Вызов помощника».
При нажатии кнопки вентиль ВПЮ открывает доступ сжатого воздуха к тифону. Цепь питания вентиля: кнопки КПП, ВПМ, провода 1299, 1300, 1301, 1302, катушка вентиля ВПЮ и далее к вентилю ВП5.
Защита обслуживающего персонала от высокого напряжения. При нарушении правил электротехнической безопасности или случайном открытии дверей высоковольтных камер без снятия напряжения тягового генератора конечных выключателей двери БД1— БД4 размыкаются и разрывают цепь Питания катушек контакторов КВ и ВВ. Нагрузка с дизеля снимается и загорается лампа «Сброс нагрузки».
Защита контактов реле и сигнальных ламп от перенапряжения. При отключении катушек контакторов или электропневматических вентилей в цепях управления возникают перенапряжения (до 900 В.) за счет э. д. с. самоиндукции в катушках. Перенапряжения вызывают выход из строя сигнальных ламп и контактов реле. Для избежания этого в схему включена защитная цепочка, состоящая из диодов Д13—Д16 и резисторов R17, R18.
Проворот вала дизеля. После остановки дизеля его коленчатый вал проворачивают при выключенном тумблере «Топливный насос» на пульте управления (контактор КТН отключен), т. е. без подачи топлива в цилиндр. При нажатии кнопки «Пуск дизеля» катушки контакторов Д1, Д2, ДЗ получат питание по цепи: плюсовый зажим 11/2,,автомат «Управление», блокировка БУ, контакт реверсивного механизма контроллера («Вперед» или «Назад»), контакт КМ (4-й нижний), размыкающий контакт РУ16, кнопка ПД1, размыкающие контакты РУ9, КТН, КВ, 105, катушки контакторов Д1, Д2, ДЗ. Силовые контакты пусковых контакторов подключают тяговый генератор к аккумуляторной батарее, который обеспечивает проворот вала дизеля.
Указатель повреждений У1. Для облегчения отыскания неисправностей в цепях управления пуска дизеля и возбуждения тягового генератора служит указатель повреждений. Указатель У1 состоит из резисторов R1—R16 блока БР, переключателя Т23 и собственно указателя У1, представляющего собой вольтметр М-4200 со специальной шкалой. Шкала указателя разбита на две части, на каждой из которых нанесены контрольные точки цепей пуска и возбуждения. К этим контрольным точкам подсоединены резисторы блока БР. Сопротивления резисторов подобраны таким образом, что каждой контрольной. точке соответствует определенный ток, протекающий через указатель У1, вследствие чего стрелка прибора У1 занимает определенное положение. При пуске дизеля прибор У1 питается от зажима 1/1—4 или 11/2 через R1—R8, размыкающий контакт реле Р49, а его стрелка указывает на контрольные точки шкалы «Пуск». После окончания пуска прибор У1 питается от зажима 11/2 через R9—R16 (контакты, РУ9 разомкнуты), а его стрелка указывает на контрольные точки шкалы «Возбуждение».
Если в цепи имеется неисправность, то стрелка установится у контрольной точки, через которую не проходит ток. Для отыскания повреждения необходимо проверить цепь до контрольной точки. При исправной ,цепи стрелка полностью отклоняется. Если контроль осуществляется с ведущей секции, то на ведомой секции переключатель Т23 должен находиться в нейтральном положении, и наоборот. 
Работа тепловоза двумя секциями. При таком режиме работы тепловоза ведомая секция управляется с пульта ведущей (головной) секции. Для этого в схеме предусмотрены провода, подведенные к розеткам межтепловозного соединения. При пуске дизеля 2 секции включается тумблер «Топливный насос 2 секции» и контактор КТН ведомой секции получает питание с ведущей секции по цепи: плюсовый зажим 1/4, автомат «Работа дизеля», переключатель ПКР, тумблер «Топливный насос 2 секции», провод 26, межтепловозное соединение, провод 25 ведомой секции, размыкающие контакты РУ18, РУ7, катушка контактора КТН. После нажатия кнопки «Пуск дизеля 2 секции» получают питание контакторы Д1—ДЗ по цепи; плюсовый зажим 11/2, автомат «Управление», контакты ВУ, контакт реверсивного механизма контроллера «Вперед» или «Назад», 4-й контакт КМ, размыкающий контакт реле РУ16, кнопка «Пуск дизеля 2 секции», провод 24, межтепловозное соединение, провод 23 ведомой секции и далее по цепям, описанным ранее для ведущей секции.
Частоту вращения вала дизеля изменяют переключением электромагнитов МР1—МР4, которые получают питание от контактов КМ ведущей секции через выводы 15, 16, 17, 19, межтепловозное соединение, выводы 15, 16, 17, 19 ведомой секции. Цепи включения реле, контакторов, защиты и сигнализации получают питание через межтепловозные соединения .
Управление холодильником . На тепловозе имеется автоматическое устройство для раздельного регулирования температуры охлаждающей воды и масла. Для автоматического регулирования температуры необходимо включить выключатель А6 «Жалюзи» и тумблер ТХ «Автоматическое управление». В этом случае подводится напряжение от вспомогательного генератора к выключателям ВКМ и ВКВ по цепи: плюс ВГ (зажим 1/4—4), провод 775, выключатель «Жалюзи», провода 775, 610, 611, реверсивный механизм КМ, провод- 612, тумблер ТХ, провода 694, 772, 774, 709, 641, концевые выключатели ВКВ и ВКМ.
Термодатчик температуры воды ТРВ связан с золотником серводвигателя привода вентилятора, который в свою очередь соединен с концевым выключателем ВКВ, замыкающим свои контакты при температуре воды 75° С. После замыкания выключателя ВКВ создается цепь питания вентилей ВПЗ и ВП4 по проводам 639, 633, 642, далее через диод Д2 получает питание вентиль ВПЗ, а через диод ДЗ — вентиль ВП4, управляющие соответственно верхними жалюзи и жалюзи охлаждения воды. Для регулирования температуры масла установлен датчик ТРМ, имеющий также концевой выключатель ВКМ. При повышении температуры масла до 75° С замыкаются контакты ВКМ и создают цепь катушкам вентилей ВП4 и ВП5 (жалюзи масла). Частота вращения вентилятора изменяется автоматически.
Машинист может включить вентилятор на полную частоту вращения, включив выключатель «Вентилятор холодильника». При этом катушка вентиля ВП2 получает питание по цепи: провод 612, выключатель «Вентилятор холодильника», провода 620, 621, 622, 625, катушка ВП2, провода 780, 671, 681, 782, 779, минус ВГ. Автоматическое регулирование температуры воды и масла происходит раздельно на каждой секции.
Если неисправно автоматическое регулирование температуры воды и масла, то холодильником управляют вручную, дистанционно, создавая цепи питания электропневматическим вентилям со-1 ответствующим выключателем. Например, цепь электропневматического вентиля жалюзи воды: провод 612, тумблер ТХ «Ручное управление», выключатель «Жалюзи воды и верхние», провода 575, 627, 632, 636, катушка ВПЗ, провода 671, 681, 782, 779, минусовый зажим 3/1—8.
Регулирование температуры воды и масла в этом случае ведущей и ведомой секций происходит из кабины ведущей секции по проводам 27, 28, 29, 30, 34 межтепловозного соединения. Тепловоз также оборудован автоматической четырехзначной локомотивной сигнализацией радиостанцией.

#### Тормозная система тепловоза 2ТЭ10М

#### Тормозная система

Крайние секции тепловоза 3ТЭ10М оборудованы автоматическим пневматическим тормозом для управления тормозами поезда, прямодействующим неавтоматическим тормозом для управления тормозами тепловоза и ручным механическим тормозом. Средняя секция тепловоза краном машиниста для управления автоматическим тормозом не оборудуется, в связи с чем на ней отсутствуют: устройство блокировки тормозов, устройство синхронизации работы кранов ,машиниста со стоп-краном, манометр уравнительного резервуара, электропневматический клапан автостопа. Схема воздухопровода тормоза передней крайней и средней секций тепловоза приведена на рис. Схема воздухопровода задней крайней секции полностью соответствует передней, поэтому условно не показана.

Техническая характеристика тормозной системы

Давление воздуха в главных резервуарах и питательной магистрали, МПа    .................   0,75-0,9

Давление воздуха в тормозной магистрали, МПа .......                                                         0,53-0,55

Давление воздуха в тормозных цилиндрах при торможении, МПа:

краном  вспомогательного тормоза   .........    .                                                                          0,38-0,4

автоматическим тормозом    .............                                                                                      0,39-0,45

Тормоз обеспечивает автоматическую остановку всех секций в случае их саморасцепа, оборудован сигнализацией обрыва тормозной магистрали, сигнализатором отпуска тормозов, системой синхронизации управления автотормозами сдвоенных поездов, системой синхронизации работы компрессоров, системой, предусматривающей отключение тяги с включением подачи песка при VI положении ручки крана машиниста и прекращением подачи песка при скорости менее 10 км/ч.

Устройство тормозной системы. Компрессор 21, приводимый во вращение через распределительный редуктор от дизель-генератора, нагнетает сжатый воздух в главные резервуары 25 и далее через маслоотделитель 22 в питательную магистраль. Между третьим и четвертым резервуарами воздух проходит адсорбционную систему осушки воздуха 26. Из питательной магистрали воздух расходуется на питание тормозной системы поезда, а также тепловозных систем: приборов управления и обслуживания, песочной и пожаротушения.

В тормозную магистраль поезда воздух попадает из питательной магистрали через кран машиниста 18, концевой кран 4 и соединительный рукав 5. На напорной трубе между первым и вторым главными резервуарами установлены два предохранительных клапана 23, предназначенных для предотвращения повышения давления в главных резервуарах сверх допустимого в случае выхода из строя регулятора давления 20 № ЗРД. Клапаны 23 регулируются на срабатывание при давлении 1,0 МПа.

Запас воздуха, необходимый для нормальной работы тормоза и аппаратов системы управления, обеспечивают установленные на каждой секции тепловоза четыре главных резервуара 25 объемом по 250 л. При охлаждении сжатого воздуха в них выделяется конденсат и масло, попавшие из компрессора, которые удаляют через спускные краны 24. Воздух от влаги очищается в адсорберах системы осушки 26, включенной в трубопровод между третьим и четвертым резервуарами. От масла воздух очищается маслоотделителем 22. Дополнительно воздух очищается фильтрами 12 № ЭИ4 перед краном вспомогательного тормоза, электропневматическим клапаном автостопа и регулятором ЗРД. Для управления автоматическими тормозами поезда применен кран машиниста 18 № 395, имеющий следующие фиксированные положения: I - отпуск и зарядка; II - поездное с автоматической ликвидацией сверхзарядки; III - перекрыша без питания магистрали; IV - перекрыша с питанием тормозной магистрали; Уа - торможение через электровоздухораспределители (на тепловозах, где они устанавливаются) без разрядки тормозной магистрали; V - служебное торможение; VI - экстренное торможение. На кране имеется редуктор, винтом которого можно регулировать зарядное давление тормозной магистрали, поддерживаемое краном машиниста при поездном положении, и стабилизатор, регулирующий время ликвидации сверхзарядки. Для работы крана установлен уравнительный резервуар 19 объемом 20 л. Прямодействующим тормозом тепловоза управляют краном вспомогательного тормоза 13 № 254, имеющим отпускное, поездное и четыре тормозных положения. На каждой ступени торможения независимо от утечек в магистрали тормозных цилиндров давление поддерживается автоматически. Для автоматического тормоза на тепловозе установлен воздухораспределитель / с камерой 2. Он имеет переключатель грузовых режимов с метками: П - порожний, С - средний и Г - груженый, а также переключатель режимов отпуска с метками: Р - равнинный и Г - горный. В комплект воздухораспределителя входят главная и магистральная часть 1 и камера 2, от которой идут отводы к тормозной магистрали, к запасному резервуару объемом 20 л, к переключательному клапану 33, к воздухораспределителю 38 для отпуска тормоза. Чтобы создать подвижное соединение между трубопроводом, закрепленным на раме тепловоза, и трубопроводом к тормозным цилиндрам, закрепленным на раме тележки, применены рукава 31. Междутепловозное соединение магистралей, соединение тормозной магистрали тепловоза и вагонов осуществляются рукавами 5. Чтобы предохранить соединительные рукава от перетирания, их покрывают оплеткой из проволоки. Для перекрытия магистралей тормозной, питательной и вспомогательного тормоза перед рукавами стоят концевые краны 4 (№ 190). Давление в тормозной системе контролируют по манометрам, установленным на пульте управления в кабине машиниста. Двухстрелочный манометр 14 показывает давление в питательной (красная стрелка) и тормозной магистрали (черная стрелка). Красная стрелка манометра позволяет следить за давлением, при котором включается и выключается тормозной компрессор. Разрядка тормозной магистрали поезда при торможении устанавливается по манометру 17 уравнительного резервуара. Давление в тормозных цилиндрах определяется по двухстрелочному манометру 15, черная стрелка показывает давление в тормозных цилиндрах передней тележки, а красная - задней тележки. Связь автоматической локомотивной сигнализации с тормозной системой осуществляется через электропневматический клапан автостопа 10 № ЭПК-150И. Если не выполняются необходимые действия по торможению поезда при соответствующем показании путевого сигнала, электропневматический клапан соединяет тормозную магистраль с атмосферой и происходит экстренное торможение поезда. Для автоматического снятия возбуждения с тягового генератора (сброса нагрузки дизеля) при снижении давления в тормозной магистрали до 0,27-0,32 МПа установлен датчик-реле давления 6. Он же восстанавливает возбуждение при повышении до 0,43 - 0,48 МПа.

Для автоматического выключения тяги при нарушении плотности  тормозной магистрали поезда (обрыв или расцепление соединительных рукавов и т. п.) и сигнализации машинисту на воздухораспределителе между камерой и главной частью устанавливается пневмоэлектрический датчик 3 № 418 контроля состояния магистрали. При нарушении плотности магистрального трубопровода заряженного тормоза датчик замыкает цепь, при этом зажигается сигнальная лампа «Обрыв тормозной магистр положенная на панели в переднем правом углу кабины, и сл тяга. Такое положение сохраняется до приведения в действие тормоза. При наполнении тормозных цилиндров тепловоза датчик выключает сигнальную лампу, а тяга остается отключенной до полного отпуска тормозов тепловоза. Для синхронизации работы кранов машиниста при обслуживании сдвоенных грузовых поездов в систему введены: концевой кран 4 с соединительным рукавом 5, разобщительные краны К.4 и /С5. Датчики реле давления 9 сигнализируют машинисту о давлении в тормозных цилиндрах и об отпуске тормозов локомотива.

Устройство блокировки тормозов 11 позволяет исключить случаи неправильного отключения и включения разобщительных кранов перед кранами машиниста при переходе из одной кабины управления в другую. Все краны сблокированы  в  одном  устройстве,  управляемом  съемной  ручкой, одной на три (или две) секции. На устройстве блокировки имеется комбинированный кран для экстренного торможения из нерабочей кабины. Редукторы давления 29 служат для снижения давления воздуха, поступающего к реле давления 35. Реле поддерживает давление 0,5 - 0,55 МПа, Постоянное давление питания создает более благоприятные условия работы реле давления 35 и при выходе его из строя - для ограничения давления в тормозных цилиндрах. Клапан переключательный 33 № ЗПК служит для отключения воздухораспределителя 1 от тормозных цилиндров при действии краном вспомогательного тормоза и, наоборот, для отключения крана вспомогательного тормоза при действии воздухораспределителя. Реле давления 35 служат как бы повторителями, т. е. при поступлении к ним от переключательного клапана 33 заданного давления они перепускают сжатый воздух из питательного резервуара 30 в тормозные цилиндры до достижения в них такого же давления. Воздухораспределитель 38 служит для отпуска тормозов локомотива. Он отличается от воздухораспределителя песочной системы тепловоза только установкой дополнительной пружины.

При езде тремя секциями управление вспомогательным тормозом производится с одного поста управления, для этого магистраль вспомогательного тормоза Г соединена между секциями рукавами 5. Для удобства при эксплуатации головки соединительных рукавов и концевые краны окрашены в разные цвета: питательной магистрали - в голубой цвет, тормозной магистрали - в красный цвет, магистрали вспомогательного тормоза - в кремовый цвет, трубопровода синхронизации работы кранов машиниста - в зеленый свет.

Действие тормозной системы.

Зарядка системы происходит следующим образом (см. рис. 160). Воздух из питательной магистрали Б через устройство блокировки тормозов 11 и кран машиниста 18 (при положении его ручки в I положении - отпуска и зарядки) поступает в тормозную магистраль В и далее на зарядку воздухораспределителя / и запасного резервуара 36. Кроме того, из питательной магистрали воздух давлением 0,75 - 0,9 МПа поступает через обратный клапан 28 в питательный резервуар 30 и к редукторам давления 29, после которых воздух уже давлением 0,5 - 0,55 МПа идет в питательные камеры реле давления 35 для передней и задней тележек. Наполнение питательных резервуаров объемом 250 л через обратный клапан обеспечивает необходимый запас воздуха для торможения всех секций при саморасцепе или разрыве рукавов тормозной магистрали между секциями.

Торможение краном машиниста происходит при переводе его ручки в V положение-   служебного торможения с последующим перемещением ручки в III или IV положение после снижения давления на заданную величину. При снижении давления в тормозной магистрали срабатывает воздухораспределитель 1 и воздух из запасного резервуара 36 через переключательный клапан 33 поступает в управляющие камеры реле давления 35. Давление поступившего воздуха зависит от разрядки тормозной магистрали. Реле давления 35 при этом перепускает воздух из питательных камер реле в тормозные цилиндры до установления в них такого же давления, как в управляющих камерах. Аналогично происходит торможение при экстренном торможении краном машиниста, комбинированным краном К8 на устройстве блокировки тормозов, при срабатывании электропневматического клапана автостопа 10, разрыве тормозной магистрали, при помощи стоп-крана К6 при включенной системе синхронизации, но при этом в тормозных цилиндрах устанавливается наибольшее давление, обеспечиваемое воздухораспределителем 1. Торможение локомотива краном вспомогательного тормоза 13 происходит при переводе его ручки в тормозное положение. При этом воздух из питательной магистрали через кран поступает в магистраль вспомогательного тормоза, затем через дроссель к переключательному клапану 33, далее (процесс, аналогичный торможению краном машиниста) к реле давления 35, которые перепускают воздух из питательного резервуара 30 в тормозные цилиндры 32. При любом виде торможения, когда в тормозных цилиндрах появляется давление, срабатывают датчики-реле давления 9 и при этом загорается сигнальная лампа «заторможено» на панели сигнальных ламп в кабине машиниста.

Отпуск тормозов краном машиниста происходит при переводе ручки крана машиниста во II - поездное или I положение. Тормозная магистраль заряжается до рабочего давления, воздухораспределитель 1 срабатывает и через него заряжается запасный резервуар, а из камер управления реле давления 35 воздух уходит в атмосферу. При этом воздух из тормозных цилиндров уходит в атмосферу через реле давления 35. Кроме того, отпуск автоматического тормоза локомотива может быть осуществлен с пульта управления кнопкой «Отпуск тормозов». При этом срабатывает электропневматический вентиль 39 и через него воздух поступает к воздухораспределителю 38, в котором открывается клапан для перепуска воздуха из воздухораспределителя / и камер управления реле давления 35 в атмосферу. При этом воздух из тормозных цилиндров уходит в атмосферу через реле давления 35. Когда во всех тормозных цилиндрах не будет давления, на панели сигнальных ламп погаснет лампа «Заторможено». Краном вспомогательного тормоза 13 отпуск производится переведением ручки крана в I - отпускное положение или во II - поездное. При этом воздух выходит в атмосферу из камер управления реле давления 35 через кран вспомогательного тормоза, а из тормозных цилиндров через реле давления 35.

Включение тормозов при следовании тепловоза с составом.

При движении грузового поезда кран машиниста № 395 должен быть отрегулирован в поездном положении его ручки на поддержание в тормозной магистрали давления 0,53 - 0,55 МПа. Воздухораспределители 1 № 483 включаются на режимы порожний и горный. Порожний режим устанавливается потому, что при необходимости увеличение тормозного нажатия на тепловозе можно осуществить с помощью крана вспомогательного тормоза. На ведущей секции открывают все разобщительные краны, за исключением: К1, К2, К4, К5, КИ и К16. На ведомой средней секции должны быть закрыты краны: К11, К12, К13, К16, К26, К27, К28, а остальные открыты. На ведомой крайней секции закрыты краны: К2, К4, К5, К7, К11, К.12, К13, К16, а остальные открыты, т. е. по сравнению с ведущей секцией дополнительно закрыты краны К12 и К.13 к регулятору давления № ЗРД и кран К7 устройства блокировки тормозов, а открыт концевой кран К1 тормозной магистрали.

При включении в работу системы осушки воздуха 26 кран К15 закрывают, а К14 открывают. При ее отключении кран К15 открывается, а К14 закрывается.

Включение тормозов одиночно следующего локомотива. При отправлении одиночно следующего тепловоза автоматический тормоз включается и его тормозная магистраль должна быть заряжена до давления 0,53 - 0,55 МПа, а в питательной магистрали поддерживается давление 0,75 - 0,9 МПа. При этом воздухораспределители включаются на груженый режим и концевой кран К1 тормозной магистрали крайней секции перекрывается; положение остальных кранов и режимов воздухораспределителей такое же, как и при работе автотормозов тепловоза с составом. Торможение и отпуск производятся главным образом краном вспомогательного тормоза.

Включение тормозов тепловоза, пересылаемого в холодном состоянии. Тепловозы типа ТЭЮМ могут пересылаться в недействующем (холодном) состоянии в поездах в одиночном порядке и сплотками. В этом случае воздухораспределители включаются на средний и горный режимы. На крайних секциях остаются открытыми краны К1, К11, К18, К19, К20, К21, К22, К23, К24, К25, а остальные закрыты. На средней секции остаются открытыми краны К1, К2, КП, К18, К19, К20, К21, К22, К23, К24, К25, КЗО, а остальные закрыты.

При торможении и отпуске на недействующем тепловозе тормоза срабатывают так же, как и при движении тепловоза с составом. Разница лишь в том, что при торможении сжатый воздух поступает в питательный резервуар 30 через обратный клапан не из питательной, а из тормозной магистрали.

Пневматическая система приборов управления и обслуживания

Пневматическая система приборов управления и обслуживания служит для питания сжатым воздухом пневматических устройств и электропневматических аппаратов управления тепловозом (рис. 166). В этой системе все разобщительные краны, кроме крана 30, предназначенного для обдува, служат для отключения при необходимости отдельных участков пневматической системы и на работающем тепловозе всегда открыты.

В кабине машиниста воздух от питательной магистрали (между краном машиниста и устройством блокировки тормоза) давлением 0,75-0,9 МПа поступает по трубопроводу к запорно-регулировочным кранам 4 и при их включении - к стеклоочистителям 3, а также к клапану 2 и при нажатии на него - в бак 1 для воды на обмыв лобовых стекол. Также из питательной магистрали воздух через фильтр 5 попадает к клапанам 6 тифона и свистка и далее в зависимости от положения ручки клапана - к тифону 7 или свистку 8. После фильтра 5 воздух также поступает к клапану максимального давления 9, который понижает давление до 0,55-0,6 МПа, затем к электропневматическому вентилю 10 отпуска тормозов и далее по двум направлениям: к групповым контакторам 31, реверсору 32 и клапану песочницы 33, расположенным в левой высоковольтной камере, и к поездным контакторам 11 в правой камере. Давление регулировки клапана 9 контролируется по манометру 12, находящемуся на правой стенке кузова с табличкой «Воздух контакторов».

За левой камерой на трубопроводе предусмотрен разобщительный кран 30 с патрубком, предназначенным для подсоединения шланга при обдуве от пыли генератора и электроаппаратуры в аппаратных камерах и отвода сжатого воздуха к электропневматическому вентилю 13, расположенному на дизеле, для отключения пяти топливных насосов. После правой аппаратной камеры трубопровод подходит к электропневматическим вентилям 14 и 15 для управления дизелем при пуске и отключения ряда топливных насосов и к электропневматическому вентилю 16 на холодильной камере, предназначенному для подачи воздуха к воздухораспределителю 18, который, срабатывая, перепускает воздух из питательной магистрали к тифону 17 вызова помощника машиниста из дизельного помещения. Перед вентилем 16 сжатый воздух отводится для системы автоматического регулирования температур. В районе холодильной камеры от участка питательной магистрали (входит в систему пожаротушения) воздух давлением 0,75 - 0,9 МПа через фильтр 5 поступает к воздухораспределителю 18 и электропневматическим вентилям 19, 20, 21 и 22. При срабатывании вентилей 19 и 22 воздух поступает в пневмоцилиндры 24 и 28 привода боковых жалюзи, вентиля 20- в пневмоцилиндр 26 привода верхних жалюзи и к запорному клапану 27 масляной системы, вентиля 21- к пневмоцилиндру 25 пневматического привода гидромуфты. От воздухопровода тормозной системы между регулятором давления № ЗРД и компрессором КТ7 воздух подводится к пневмоцилиндрам 29 привода колес воздухоочистителей дизеля. Такой подвод обеспечивает периодический проворот колеса с фильтрующими кассетами через масляную ванну воздухоочистителей при переводах компрессора на холостой ход.

Пневматическая система управления и обслуживания средней секции отличается от крайней следующими особенностями: в связи с отсутствием в тамбуре лобовых стекол (таких, как в кабине машиниста) в системе нет запорно-регулировочных кранов 4 и стеклоочистителей 3, а также клапана 2 и бака 1 для обмыва водой лобовых стекол; в связи с тем, что средняя секция не предназначена для автономной работы на железнодорожных путях МПС, тифон 7 не устанавливается, а вместо двойных клапанов 6 тифона и свистка устанавливается один клапан одинарный, такой же, как клапан 2, для управления только свистком.