| ; ### Схемы защиты аппаратуры КЭБ от перенапряжений. Дополнения № 1 к 410604 – ТР.; . |  |  |
| --- | --- | --- |

### В связи с разработкой временных норм по характеристикам испытательных импульсных воздействий по атмосферным перенапряжением и по результатам предварительных испытаний аппаратуры КЭБ-2 на атмосферные перенапряжения в ИЛ ЭМС ВМТУ необходимо внести дополнение в технические решения 410604–ТР «Схемы защиты аппаратуры КЭБ от перенапряжений.

Вносимые изменения касаются установки дополнительных устройств  защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) по цепям управления светофором, по цепи контроля свободности перегона и по рельсовой цепи.

В результате предварительных испытаний было выявлено, что недостаточна защищенность по указанным выше цепям при воздействии импульса перенапряжения на эти цепи относительно земли. Поэтому дополнительные УЗИП установлены  для защиты от воздействий «провод-земля».

Для защиты рельсовой цепи, со стороны РШ, установлены разрядники с угольными электродами HS50-50 (см. таблицу 1 ТР 410604) на максимальный импульсный ток                                  50 кА (10/350мкс) (при максимальных воздействиях 1 кА (10/350мкс)), что позволяет исключить возможное замыкания разрядников.

Для защиты цепей светофора от импульса 1кА (10/350мкс) установлены трех электродные разрядники 2R230L (характеристики указаны в таблице 1 данных указаний). По цепям управления светофором аппаратуры КЭБ-2  возможные замыкания разрядников не могут привезти к включению более разрешающего огня на светофоре, т.к.  питание каждой лампы светофора осуществляется  от  отдельного, гальванически развязанного источника напряжения.

Таблица 1

| Тип | 3R230L |
| --- | --- |
| Статическое напряжение пробоя ( при скорости нарастания 100 В/сек) | 230 В ± 20% |
| Динамическое напряжение пробоя ( при скорости нарастания 100 В/ мкс) | < 500 В |
| Динамическое напряжение пробоя ( при скорости нарастания 1000 В/ мкс) | < 650 В |
| Время запаздывания пробоя (при скорости нарастания 1000 В/ мкс) | < 75 нсек |
| Импульсный разрядный ток |  |
| при 10 пробоях при 500 пробоях при 300 пробоях | 10 kA (8/20 мкс) 200 A (10/700 мкс) 200 A (10/1000 мкс) |

Защита линии контроля свободности перегона (К-ОК) осуществляется только с целью исключения возможности пробоя изоляции  и ограничения импульсных наводок на другие цепи РШ (эта цепь не заходит в БУСТ КЭБ-2), поэтом уровень защиты при воздействии                             1кА (10/350 мкс) не более 2кВ.

При проектировании КЭБ-2 нужно также учитывать следующие дополнительные требования:

- Монтаж и размещение в РШ и на посту ЭЦ УЗИП  не должен допускать пересечения выходных цепей (выход УЗИП ) с входными цепями и цепями заземления

- Допускается применять УЗИП различных типов (помимо указанных в ТР) с техническими  характеристиками  не ниже приведенных в ТР

Так же необходимо установить дополнительные УЗИП по РЦ и линии связи для станционной аппаратуры КЭБ-2 (БСУ), в состав которой входят аналогичные БУСТ блоки сопряжения с линией связи (БСЛС) и с РЦ (БСРЦ). Устройства защиты и схемы их подключения аналогичны схемам защиты БУСТ.

Для аппаратуры КЭБ-1, несмотря на отсутствие отказов по РЦ, следует установить дополнительные УЗИП по РЦ, аналогично КЭБ-2.

Приложения:

- Схема подключения дополнительных защитных устройств по  РЦ  БУСТ на рисунке 1.

- Схемы подключения дополнительных защитных устройств по светофору и линии К-ОК БУСТ на рисунках 2 и 3.

- Схема подключения дополнительных защитных устройств по  РЦ  и по линии связи (ЛС-ОЛС)  БСУ на рисунке 4.

- Схема подключения дополнительных защитных устройств по  РЦ  КЭБ-1 на рисунке 5.

- Расположение УЗИП в стативе станционном – рисунок 6.

- Расположение УЗИП в шкафу сигнальной точки – рисунок 7.