| СОДЕРЖАНИЕ |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| Пояснительная записка |  |  |
| 1 | Введение | 2 |
| 2 | Основные положения | 2 |
| 3 | Схемные решения | 3 |
| 4 | Краткое описание схем | 3 |
| 5 | Рекомендации по применению | 4 |
| 6 | Схема, поясняющая построение защиты линейных цепей | 6 |
| 7 | Расположение УЗИП в шкафу сигнальной точки. | 7 |
| Схемы защиты аппаратуры КЭБ от перенапряжений |  |  |
| 01 | Принципиальные схемы защиты питания и рельсовых цепей | 8 |
|  | сигнальных установок |  |
| 02 | Принципиальная схема защиты линейных цепей | 9 |
|  | сигнальной установки типа КЭО |  |
| 03 | Принципиальная схема защиты линейных цепей | 10 |
|  | сигнальной установки типа КЭОм |  |
| 04 | Принципиальная схема защиты цепей питания и рельсовых цепей | 11 |

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящие технические решения предназначены для проектирования схем защиты аппаратуры КЭБ от атмосферных и коммутационных перенапряжений для рельсовых цепей с электротягой постоянного тока.

1.2 Технические решения разработаны на основании протокола № ЦШТех-4/1 от 18.01.2006 г.

1.3 Технические решения позволяют осуществить замену ранее принятых, в соответствии с Руководящими указаниями по защите от перенапряжений устройств СЦБ и проектными  решениями, элементов защиты на более современные и эффективные элементы защиты. Кроме того, устанавливаются дополнительные элементы защиты, ранее не предусмотренные проектными решениями.

1.4 Эффективность применяемых элементов и схем защиты подтверждена стандартами МЭК и  опытом их применения на большом числе промышленных предприятий.

2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 В настоящих технических решениях рассмотрен вариант построения схем защиты аппаратуры КЭБ-1 и КЭБ-2 на сигнальной точке.

2.2 При разработке технических решений сохранены схемы подключения  и монтажа устройств сигнальной точки КЭБ-1 и КЭБ-2, приведенные в выпущенных ранее методических указаниях И-277-00, И-278-01 (КЭБ-1) и ТМП-410402 (КЭБ-2) и др. проектной документации.

3 СХЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ

3.1 В шкафу сигнальной точки выполняется  (схемы  стр. 7-10):

- замена устройств защиты по питанию (КЭБ-1 и КЭБ-2);

- замена устройства защиты рельсовой цепи (КЭБ-1 и КЭБ-2);

- установка дополнительных устройств защиты по цепи смены направления Н-ОН  (КЭБ-2);

- установка дополнительных устройств защиты по линии связи  ЛС-ОЛС (КЭБ-2);

- установка дополнительных устройств защиты по цепи управления миганием     ЗС-ОЗС, на предвходных сигнальных точках (КЭБ-2).

.

4 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СХЕМ

4.1 Схема защиты питающей линии 220 В переменного тока выполнена в соответствии с требованиями «Методических указаний по проектированию устройств автоматики телемеханики  и связи на железнодорожном транспорте» И-247-97 «Защита от перенапряжений устройств АБ и ЭЦ» с применением более современной элементной базы.

4.2 В первом каскаде защиты вместо разрядников РКН-600 применены разрядники HS50-50 класса I, согласно ГОСТ Р 51992-2002 (МЭК 61643-1-98), имеющие более высокие эксплуатационные характеристики (см. таблицу 1). Они обеспечивают защиту от перенапряжений  и уравнивание потенциалов в цепи «провод – земля» с остающимся напряжением Up < 1,3  кВ при Iimp = 50 кА (волна 10/350 мкс).

В цепи «провод – провод» остающееся напряжение будет равно суммарному           1,3 + 1,3 = 2,6 кВ. Во второй ступени защиты вместо устройства ВОЦН-220 применено варисторное УЗИП  PIII-280 DS, согласно ГОСТ Р 51992-2002 (МЭК 61643-1-98). Данное устройство обеспечивает защиту от импульсных перенапряжений в цепи «провод – провод» с остающимся напряжением  Up < 1,3  кВ при In = 20 кА (8/20 мкс)  и способно пропускать импульсные токи волны 8/20 мкс с амплитудным значением до 40 кА.  Между первой и второй ступенями защиты включены разделительные дроссели PI-L16/15, которые предназначены для координации срабатывания УЗИП  первой и второй ступеней.

4.3 В третьей ступени применено УЗИП класса III РК-2 DS, имеющее  остающееся напряжение в цепи «провод – провод»  Up < 1,2 кВ при Imax = 8 кА (8/20 мкс). Между второй и третьей ступенями защиты включены разделительные дроссели PI-L16, которые предназначены для координации срабатывания УЗИП  второй и третьей ступеней.

4.4 Все варисторные УЗИП имеют встроенные терморасцепители, предназначенные для отключения УЗИП от защищаемой сети в случае увеличения через них токов утечки в процессе старения нелинейного элемента (варистора) или при его тепловом пробое в результате воздействия импульсного перенапряжения и тока, превышающих допустимые по техническим характеристикам значения. Терморасцепители снабжены визуальной местной индикацией срабатывания и сухими контактами дистанционной сигнализации

Для защиты  рельсовой цепи вместо варистора ВОЦН-220 используется более мощный варистор PIII-280 DS.

4.5 Защита линейных цепей(смена направления, линия связи и  линия управления миганием) осуществляется с помощью устройств  защиты от импульсных перенапряжений серии DTNVR */*/0,5,  предназначенных для защиты сигнальных слаботочных линий и линий передачи информации (данных). Схема устройства двухкаскадная. Первый каскад выполнен на трехэлектродном разряднике с U ст = 90 В, второй каскад - на супрессорных диодах. Рабочее напряжение второго каскада защиты выбирается в зависимости от рабочего напряжения защищаемой линии. Между каскадами включены согласующие элементы (низкоомные резисторы с индуктивными свойствами). Для уменьшения вероятности выхода из строя устройств защиты при возникновении длительных перенапряжений между шинами заземления шкафов сигнальных точек  разных блок-участков (например, в случае возникновения ассиметрии тяговых токов) целесообразно в заземляющие цепи УЗИП включить дополнительные устройства на базе варисторов, которые увеличат пороговое напряжение срабатывания  данных устройств. При этом возрастет и значение остающегося напряжения в цепи «провод-земля» (смотри рисунок 2). В цепи «провод-провод» оно будет определяться каскадом на супрессорных диодах. При применении  варисторного          УЗИП РК-2 DS, имеющего максимально допустимое длительное напряжение               Uc = 275 В (действующее напряжение частотой 50 Гц), пороговое напряжение срабатывания  будет иметь приблизительное значение более 275+28 = 303 В на одном конце линии, между двумя соседними РШ оно составит не менее  303+303 = 606 В. При этом остающееся напряжение схемы защиты от импульсных перенапряжений линии с номинальным значением 24 В и без дополнительного варистора будет иметь значение приблизительно 64 В. С дополнительным варистором суммарное значение остающегося напряжения  схемы защиты повысится на величину остающегося напряжения самого варистора и составит 64+1200 = 1264 В при импульсном токе

I max = 8 кА (см. таблицу 1 и 2).

4.6 В случае  воздействия длительных напряжений с величинами более 600 В между заземляющими шинами РШ разных блок-участков, может произойти пробой и выход из строя  УЗИП серии DTNVR 2/24/0,5 и РК-2 DS. При этом сработают контакты DS устройства РК-2 DS и подадут сигнал дистанционной сигнализации.

4.7 Все УЗИП снабжаются внутренними терморасцепителями, которые срабатывают при повреждении (перегреве) варисторов. Срабатывание  терморасцепителя происходит при перегреве варистора, поэтому время расцепления будет зависеть от интенсивности нагрева варистора Индикация состояния расцепителей осуществляется с помощью сигнальной кнопки красного цвета, расположенной на корпусе устройства, а также с помощью дистанционной сигнализации (переключением «сухих» контактов) для УЗИП с индексом DS. Схема «сухих» контактов терморасцепителей показана на рисунке 1. Схема подключения «сухих» контактов к системе диагностики КЭБ-2 показана на схемах стр. 8, 9.

5  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

5.1 Основные технические характеристики  устройств защиты фирмы

«HAKEL» (Каталог 2005-2006г.) приведены в таблицах с 1 по 3.

Таблица 1

| Таблица2 Название устройства | Класс | Un, (В) | Uc, (В) | Iimp, (кА) при (10/350 мкс) | In, (кА) при (8/20 мкс) | Imax, (кА) при (8/20 мкс) | If, (кА) | Up, (кВ) | Тип устройства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HAKELSTORM HS50-50 | I | 230 | 255 | 50 кА | - | 110 | 25 | <1,3 кВ | Разрядник |
| PIII 280 DS | II | 230 | 275 | - | 20 | 40 | - | < 1,3 кВ при Iп = 20 кА | Варистор |
| PI-L16/15 | Разделительный дроссель 16 А, 15 мкГн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PI-L16 | Разделительный дроссель 16 А, 6 мкГн |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Прмечание: Название устройства | Класс | Un, (В) | Uc, (В) | In, (кА) при (8/20 мкс) | Imax, (кА) при (8/20 мкс) | Up, (кВ) | Тип устройства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РК-2 | III | 230 | 275 | 4 | 8 | <1,2 кВ при Imax = 8 кА | Варистор |

. Срабатывание терморасцепителя происходит при температуре 1905 С .При токе утечки 25 мА время срабатывания 14сек, при токе 30 мА-8 сек.

Таблица 3

| Тип |  | DTNVR 2/24/0,5 ; DTNVR 1/48/0,5 |
| --- | --- | --- |
| Количество защищаемых пар |  | 1 |
| Макс. сечение присоединяемых проводов |  | 1,5 mm2 |
| Номинальное напряжение | UN | 24; 48 В |
| Макс. рабочее напряжение | UC | 28,6; 57,6 В |
| Номинальный ток | IN | 0,5 A |
| Вносимое сопротивление |  | 4,7 мкГн |
| Паразитная емкость | C | 1,5 нФ |
| Макс. имп.разрядный ток (8/20) | Imax | 10kA |
| Номинальный имп.разрядный ток (8/20) | In | 1 кА |
| Уровень защиты | Up | 64; 85 В |
| Уровень защиты при 1 кВ/мкс | Up | 34; 66 В |
| Время срабатывания | tA | < 30 нс |
| Скорость передачи |  | мин. 1Mбит/сек |
| Степень защиты в соответствии с МЭК 529 |  | IP 20 |
| Рабочая температура |  | от -40oC до +80oC |

5.2 Требования к монтажу и размещению УЗИП.

Сечение проводников, подключаемых  к  УЗИП  HS 50-50 согласно данных завода изготовителя может быть максимальным 35 мм.кв. для многожильного проводника и 50 мм.кв. для одножильного проводника. В данной схеме при сечении проводников входящей линии 1,5 мм.кв. для гарантированного надежного подключения можно использовать многожильные проводники сечением 6 мм.кв. Такое же сечение проводников можно выбрать и для устройств серии PIII-280. Для УЗИП серии PK-2  сечение проводников определяется типоразмером клеммных зажимов - 2,5 мм.кв. Для устройств серии DTNVR – 1,5 мм.кв.

УЗИП для защиты питающих цепей должны подключаться к защищаемой линии проводниками длиной не более 0,5 м либо линия может подключаться непосредственно к их клеммам. Защищенные цепи должны быть пространственно разнесены с цепями незащищенными. Расположение УЗИП в шкафу сигнальной точки (КЭБ-2) показано на рисунке 3 .  Для КЭБ-1 расположение аналогично (исключая защиту линейных цепей)

5.3. 	При замене БУСТ или блока БСЛС1 на сигнальной точке, до отключения разъёма блока БСЛС1,  надо установить перемычку на контакты линии Н , чтобы исключить возможный выход из строя УЗИП, после замены блока и подключения разъёма перемычку надо удалить. Сопротивление изоляции кабелей по защищенным линейным цепям должно мерится только с отключением монтажа

Рисунок 1 - Схема «сухих» контактов терморасцепителей

Рисунок 2 -  Схема, поясняющая построение защиты линейных цепей

БСЛС

БУСТ

БСЛС

БУСТ

Рисунок 1