|  |  |  | № |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На № |  |  | от |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Схемы защиты аппаратуры КЭБ от перенапряжений. Дополнения № 2 к 410604 – ТР. |  |  |  |  |  |  |  |  |

### В связи с положительными результатами испытаний аппаратуры КЭБ-2 на атмосферные перенапряжения в ИЛ ЭМС ВМТУ  и применением КЭБ-2 при различных видах тяги, необходимо внести дополнение в технические решения 410604–ТР «Схемы защиты аппаратуры КЭБ от перенапряжений» (с дополнением №1).

Вносимые изменения касаются установки дополнительных устройств  защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) по рельсовой цепи для автономной тяги и электротяги переменного тока. При этом все остальные цепи аппаратуры КЭБ защищаются в соответствии с ранее утверждёнными ТР.

Дополнительные УЗИП устанавливаются  для защиты от воздействий «провод-земля».

Для защиты рельсовой цепи, со стороны РШ, устанавливаются разрядники с угольными электродами HS50-50 (см. таблицу 1 ТР 410604) на максимальный импульсный ток   50 кА (10/350мкс). Для РЦ с автономной тягой в соответствии с РУ-90  варисторы или разрядники устанавливаются только с одного (как правило, питающего) конца РЦ.

Вместо  разрядников РКН 600, предназначенных для защиты от ассиметрии тягового тока, в схеме питания РЦ при электротяге переменного тока, также устанавливаются разрядники HS50-50.

УЗИП SPC 1.1 150 DS 60B (основные параметры  в таблице 1) устанавливаются вместо ВОЦН 24 для защиты путевого трансформатора  РЦ при  автономной тяге. Этот УЗИП обеспечивает более высокую степень защиты, имеет больший ресурс,  встроенную защиту от короткого замыкания и диагностические выходы.

Таблица 1

| Класс УЗИП в соответствии с ГОСТ Р 51992-2002 |  | I + II |
| --- | --- | --- |
| Номинальное рабочее напряжение | UN | 60 В / 50 Гц |
| Максимальное длительное рабочее напряжение | UC | 72 В / 50 Гц |
| Импульсный ток Iimp(10/350) | L/PEN | 20 kA |
| Коммутируемый заряд Q | L/PEN | 10 A x сек |
| Удельная энергия (W/R) | L/PEN | 100 кДж/Ом |
| Максимальный разрядный ток Imax (8/20) |  | 150 kA |
| Номинальный разрядный ток In (8/20) |  | 80 kA |
| Уровень напряжения защиты (10/350) | L/PEN | <600 В |
| Время срабатывания | tA | <25нсек (L/PEN) |
| Допустимый ток короткого замыкания | Ip | 80 kA |
| Рабочая температура |  | -40 - +80oC |
| Срок службы |  | 100 000 ч |
| Масса | m | 210 гр. |

При проектировании КЭБ-2 с дополнительными УЗИП  нужно также учитывать следующие требования:

- Монтаж и размещение в РШ и на посту ЭЦ УЗИП  не должен допускать пересечения выходных цепей (выход УЗИП) с входными цепями (внешние цепи РШ или поста ЭЦ) и цепями заземления.

- Допускается применять УЗИП различных типов (помимо указанных в ТР) с техническими  характеристиками  не хуже приведенных в ТР.

Для аппаратуры КЭБ-1  дополнительные УЗИП по РЦ  могут устанавливаться  аналогично.

Приложения:

- Схема подключения дополнительных защитных устройств по  РЦ  БУСТ для электротяги переменного тока.

- Схема 1 подключения дополнительных защитных устройств по  РЦ  БУСТ для автономной тяги.

- Схема 2 подключения дополнительных защитных устройств по  РЦ  БУСТ для автономной тяги.