АППАРАТУРА КОДОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ БЛОКИРОВКИ

КЭБ-2

БЛОК СТАНЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ

БСУ

Руководство по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с аппаратурой кодовой автоблокировки КЭБ-2 - блоком станционных устройств БСУ, принципами её построения, работы, правильной установки и эксплуатации.

В данном РЭ указан  перечень технических характеристик и возможностей станционной аппаратуры (далее - изделие).

Возможности аппаратуры могут быть использованы полностью или частично при проведении проектирования и привязки аппаратуры КЭБ-2 к действующим системам железнодорожной автоматики.

# НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Назначение

Изделие применяется для организации интервального регулирования  движения поездов на двухпутных и однопутных участках железных дорог при всех видах тяги. Аппаратура предназначена для полной замены  существующих электромеханических устройств (реле и др.), применяемых в кодовой автоблокировке (АБК) с расширением её функциональных возможностей и снижения эксплуатационных затрат.

## Технические характеристики

1.2.1 Питание изделия осуществляется от сети переменного тока напряжением от 198 до 231 В частотой (50±1) Гц.

1.2.2 Потребляемая изделием мощность от сети переменного тока не более 100 Вт.

1.2.3 Максимальное значение коммутируемого тока на кодовых  выходах изделия при напряжении коммутации 50 В не более 5 А.

1.2.4 Максимальное значение коммутируемого напряжения на кодовых выходах при токе коммутации 1А не более 250 В.

1.2.5 Количество контролируемых  сигнальных точек на перегоне со станции - не более 32.

### Тип, режим работы и количество контролируемых сигнальных точек должны устанавливаться специальными съемными программными колодками с перемычками на блоке БПС в соответствии с таблицей 1. (Установка перемычек задается при проектировании в зависимости от заданного количества сигнальных точек на перегоне ).

### Таблица 1

| Контакт | Количество и режимы работы контролируемых сигнальных точек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес 0 | Количество контролируемых сигнальных точек (перемычка устанавливается между номером контакта для выбранного адреса и общим проводом схемы). |  |
| 2 | Адрес 1 |  |  |
| 3 | Адрес 2 |  |  |
| 4 | Адрес 3 |  |  |
| 5 | Адрес 4 |  |  |
| 6 | Адрес 5 | Разряд дополнения до нечетного числа |  |
| Направление активной работы станции |  |  |  |
| Станция активна в направлении 01 |  | Станция активна в направлении 10 |  |
| 7 | 1 | 0 |  |
| 8 | 0 | 1 |  |
| Кодирование рельсовой цепи |  |  |  |
| Кодом 5 |  |  | Кодом 7 |
| 9 | 0 |  | 1 |
| 10 | 0 |  | 1 |
| 13-25 | Общий провод (ОП) |  |  |
| Примечания 1 «1» -перемычка между указанными контактами и ОП отсутствует; 2 «0» - перемычка между указанными контактами и ОП установлена. |  |  |  |

1.2.6 Временные параметры импульсов кода, выдаваемых изделием, соответствуют приведенным в таблице 2.

Допустимое отклонение длительности импульса и паузы  не более:

а) ± (10 + 0,02 tи) мс – при частоте 50 Гц;

б) ± (20 + 0,02 tи) мс – при частоте 25 Гц.

где tи - длительность импульса или паузы, мс.

Таблица 2

| Код | Импульс, мс | Пауза, мс | Импульс, мс | Пауза, мс | Импульс, мс | Пауза, мс | Период кодового цикла, мс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К 5 | 680 | 120 |  |  |  |  | 800 |
| КЖ 5 | 230 | 570 |  |  |  |  | 800 |
| Ж 5 | 340 | 160 | 340 | 760 |  |  | 1600 |
| З 5 | 310 | 160 | 180 | 160 | 180 | 610 | 1600 |
| К 7 | 810 | 120 |  |  |  |  | 930 |
| КЖ 7 | 300 | 630 |  |  |  |  | 930 |
| Ж 7 | 310 | 160 | 600 | 790 |  |  | 1860 |
| З 7 | 310 | 160 | 200 | 160 | 200 | 830 | 1860 |

1.2.7 Изделие обеспечивает прием и дешифрацию кодовых сигналов с временными характеристиками, приведенными в таблице 2. Допустимые отклонения длительностей  импульсов и пауз принимаемых кодовых сигналов не более ± 40 мс.

1.2.8 Входное напряжение срабатывания изделия (без внешнего  защитного фильтра) от 3.2 до 3,6 В.

1.2.9 Входное напряжение выключения изделия (без внешнего защитного фильтра) не менее 3,0 В.

1.2.10 Максимальное  входное напряжение изделия (без внешнего защитного фильтра)  не более 12 В.

1.2.11 Входное сопротивление изделия (135±30) Ом.

1.2.12 Изделие не воспринимает помехи вызывающие:

а) провалы (дробления) кодовых импульсов длительностью не более 40 мс;

б) дополнительные одиночные  импульсы в интервалах кодовых импульсов длительностью не более  90 мс.

1.2.13 БСУ устойчиво работает при поступлении на вход  защитного фильтра (ЗБФ) непрерывной помехи частотой 50 Гц, равной половине напряжения импульсов кода.

1.2.14 Время реакции  изделия на занятие рельсовой цепи не более 3 с.

1.2.15 Время реакции изделия на сход стыка смежных рельсовых цепей не более 13с.

1.2.16 Напряжение на выходах подключения реле контроля свободности, при сопротивлении обмоток не менее 1200 Ом от  18 до 27 В.

1.2.17 Изделие обеспечивает переключение входа и выхода рельсовых цепей, соответственно установленному направлению движению поездов при поступлении на входы смены направления  постоянного тока положительной или отрицательной полярности

от 25 до 100 мА.

1.2.18 Изделие обеспечивает обмен информации с сигнальными точками на перегоне со скоростью 600 (1200) Бод при уровне напряжения несущей на входе приёмной части блока - не менее 0,1 В и не менее 6 В  на выходе передающей части блока.

Информация, передаваемая изделием в линию связи, содержит:

а) байт кода команды по таблице 3;

б) адрес сигнальной точки - два байта по таблице 4;

в)  контрольную сумму.

Таблица 3

| Бит | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация | * | * | * | ДСН есть-1 нет - 0 | * | * | Контроль проследования есть-1 нет - 0 | 1 |
| Примечание - «*» состояние любое |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация, принимаемая изделием из линии связи, от опрашиваемой сигнальной точки содержит:

а) 2 байта адреса сигнальной точки (таблица 4);

б) информацию, приведенную в таблице 5;

в) байт информации диспетчерского контроля (таблица 6);

г) байт контрольной суммы.

Таблица 4

|  | Номер Точки п.п. | Адрес сигнальной точки |  | Адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый байт |  |  |  |  |  |  |  | Второй байт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|  | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 2 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 3 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 4 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 | 9 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 6 | 11 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 7 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 8 | 15 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 9 | 17 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 10 | 19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 11 | 21 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 12 | 23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13 | 25 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 14 | 27 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 15 | 29 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 16 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 | 33 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 18 | 35 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 19 | 37 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 20 | 39 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 | 41 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 22 | 43 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 23 | 45 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 24 | 47 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 | 49 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 26 | 51 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 27 | 53 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 28 | 55 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 29 | 57 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 30 | 59 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 31 | 61 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Таблица 5

| Бит | 1 байт |  |  |  |  | 2 байт |  |  |  | 3 байт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Направление1 1 |  | Направление 2 0 |  |  | Основная нить лампы К: есть – 0, нет – 1 |  |  |  | 0-й бит идентификатора ДК |
| 1 | Направление1 0 |  | Направление 2 1 |  |  | Резервная нить лампы К: есть – 0, нет – 1 |  |  |  | 1-й бит идентификатора ДК |
| 2 | Подтверждение ДСН: включено – 1, выключено – 0 |  |  |  |  | Основная нить лампы Ж: есть – 0, нет – 1 |  |  |  | 2-й бит идентификатора ДК |
| 3 | Подтверждение контроля проследования: есть –1, нет - 0 |  |  |  |  | Резервная нить лампы Ж: есть – 0, нет – 1 |  |  |  | “*” |
| 4 | Свободность блок-участка: свободен – 0, занят – 1 |  |  |  |  | Основная нить лампы З: есть – 0, нет – 1 |  |  |  | “*” |
| 5 | Свободность блок-участка: свободен – 0, занят – 1 |  |  |  |  | Резервная нить лампы З: есть – 0, нет – 1 |  |  |  | “*” |
| 6 | Мигание |  |  |  |  | Показание светофора |  |  |  | “*” |
|  | Коды К,КЖ,З | Код Ж |  |  |  | Ж,З | Ж | З | К |  |
|  | Нет | З |  | Ж | Нет |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 7 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | “*” |
| Примечание: 1. ДСН - режим двойного снижение напряжения. 2. “*” - любое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6

| Бит | 4 байт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код идентификатора(3-й байт) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 | 110 | 101 | 100 | 011 | 010 | 001 | 000 |
| 0 | РЦ приёмный конец | РЦ питающий конец | Фидер2 | Фидер1 | Изоляция2 | Изоляция 1 | Цифр. вход2 | Цифр. Вход1 |
| 1 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 2 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 3 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 4 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 5 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 6 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 7 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| Примечание: Назначение цифровых входов в соответствии с таблицей 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7

| Разряд | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование входа БСЛС 1 | Н1* | Н2* | INP2 | INP1 | OSP | INP4 | INP3 | INP0 |
| Контакты разъёма БСЛС 1 | на ОПП | на ОПП | C6,C5 | C8,C7 | A0,B0 | C2,C1 | C4,C3 | C0,C9 |

Примечание:

*сигналы Н1и Н2 (контроль питания линии Н-ОН) подаются с выхода БСЛС1 на соответствующие цифровые входы блока измерения (БИ) проводниками на объединительной печатной плате (ОПП).

1.2.19 По способу защиты от поражения электрическим током изделие относиться к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75

1.2.20 Изоляция электрических цепей сетевого питания и кодовых выходов изделия в соответствии с  ОСТ 32.146-2000 относительно корпуса должна выдерживать в течение 60 с действие испытательного напряжения практически  синусоидальной формы частотой               от 45 до 65 Гц:

а) 1500 В - в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69;

б) 900 В - при воздействии верхнего значения относительной влажности при применении по назначению.

1.2.21 Изоляция электрических цепей ввода-вывода изделия в соответствии                       с ОСТ 32146-2000 относительно корпуса должна выдерживать в течение 60 с действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц:

а) 500 В - в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69;

б) 300 В - при воздействии верхнего значения относительной влажности при применении по назначению.

1.2.22 Сопротивление изоляции изделия между всеми соединенными вмести токоведущими цепями и корпусом должно быть не менее:

а) в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69 – не менее 200 МОм;

б) при воздействии верхнего значения температуры – не менее 40 МОм;

в) при повышенной относительной влажности окружающей среды – не менее              10 МОм.

1.2.23 Изделие по ГОСТ Р 50656-2001 относится к группе исполнения II .По установочно-монтажным условиям изделие размещаются постах ЭЦ и имеют внешние цепи, подключаемые к рельсовым цепям. Степень жесткости испытаний - 2 для класса А3                            по ОСТ 32.146 - 2000.

1.2.24 По степени воздействия механических и климатических факторов изделие относится к классам МС1 и К1 (для предельных рабочих температур от минус 5 до плюс 50° С) по ОСТ 32.146-2000.

1.2.25 Полный срок службы изделия - не менее 25 лет.

1.2.26 Средняя наработка на отказ - 30000 ч.

1.2.27 Степень защиты изделия должна быть IP30 по ГОСТ 14254-96.

1.2.28 Габаритные размеры БСУ-482 х 268 х 335 ;

1.2.29 Среднее время восстановления работоспособного состояния - не менее 2 часов.

1.2.30 Масса изделия не более - 10 кг.

## 2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

2.1  В комплект входят:

а) каркас БСУ 17346-101-00								- 1 шт;

б) колодка кодовая 17346-106-00							- 1 шт;

в) блок процессора  станционный БПС  17346-110-00				- 1шт;

г) блок сопряжения с линией связи БСЛС1 17346-35-00				- 1шт;

д) блок сопряжения с рельсовой цепью БСРЦ 17346-40-00			- 1шт;

е) блок сопряжения с электрической централизацией  БСЭЦ 17346-115-00	- 1шт;

ж) блок DC/DC преобразователей 17346-55-00		             		- 1шт;

## 3 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

3.1 Блоки,  входящие в состав изделия, осуществляют прием и дешифрацию сигнала из рельсовой цепи, генерацию кода в рельсовую цепь, стыковку устройств электрической централизации (ЭЦ) с перегонными, опрос сигнальных точек , передачу управляющих команд и информации ДК.

Работа блоков, входящих в состав изделия, рассматривается по  принципиальным  схемам (см. приложение Б).

3.2 Блок процессора станционный (БПС 17346-110-00) осуществляет:

а)  опрос сигнальных точек и передачу управляющих команд (двойного снижения напряжения, контроль проследования) по линии связи (через БСЛС1) на сигнальные точки;

б) прием и дешифрацию входного сигнала из рельсовой цепи (РЦ) от блока сопряжения с рельсовой цепью ( БСРЦ) или формирование выходного кода РЦ на БСРЦ;

в) формирование и прием сигналов , необходимых для сопряжения с аппаратурой электрической централизацией (ЭЦ);

г)  формирование и выдачу дополнительных сигналов, необходимых для функционирования блоков станционных устройств (БСУ);

д) оперативное отображение  отказов аппаратуры контролируемых сигнальных точек.

3.2.1 Блок БПС включает в себя следующие функциональные узлы:

а) микро-ЭВМ первичной обработки сигнала (DD2);

б) микро-ЭВМ дешифратора-генератора кодов и связи (DD1);

в) схему безопасности (VT1 - VT10, U1,DD17, R39 – R60, C16 – С23);

3.2.1.1 Микро-ЭВМ первичной обработки сигнала осуществляет:

а) фильтрацию входного кодового сигнала;

б) выделение напряжения огибающей  входного кодового сигнала;

в) контроль амплитуды входного кодового сигнала;

г) сравнение  напряжения входного кодового сигнала с пороговым и формирование кода на микро-ЭВМ дешифратора-генератора кодов;

ж) тестирование внутренних аппаратных ресурсов микро-ЭВМ (АЦП, ПЗУ и ОЗУ).

и) формирование сигнала 10 мс, необходимого для реализации безопасного функционирования блоков станционных устройств.

3.2.1.2  Микро-ЭВМ дешифратора-генератора кодов и связи осуществляет:

а) дешифрацию поступающего кода от микро-ЭВМ первичной обработки сигнала или формирование соответствующего (заданного от аппаратуры ЭЦ) выходного кода;

б) формирование сигнала  частотой 10 кГц, обеспечивающего контроль импульсной работы;

в) тестирование внутренних аппаратных ресурсов микро-ЭВМ, ПЗУ и ОЗУ;

г) формирование сигнала «ЦИКЛ» (CY), как единственно безопасного сигнала  для обеспечения работы схемы безопасности;

д) опрос и прием информации диспетчерского контроля от всех контролируемых сигнальных точек на перегоне;

е) прием команды ДСН и контроля проследования поезда по перегону от аппаратуры ЭЦ, формирование и передачу команд через блок БСЛС1 на сигнальные точки;

ж) анализ полученной от сигнальных точек информации, формирование и выдачу на блок сопряжения с электрической централизации (БСЭЦ) сигналов контроля свободности участков и перегона в целом, а так же в случае неисправности связи индикацию ошибки связи «ОШ СВ».

3.2.1.3 Схема безопасности обеспечивает контроль длительности сигнала(CY) «ЦИКЛ» от микро-ЭВМ дешифратора-генератора кодов (R41…R44, C16,C17,VD5,VD6, C18). Если его длительность попадает в заданные границы, то разрешается прохождение  сигнала 10 кГц на выход. В случае пропадания сигнала «ЦИКЛ» или генерации его с большей или меньшей длительностью, сигнал 10 кГц с выхода VT10 (С22) выдаваться не будет, и БСУ перейдет в защитное состояние (все сигналы контроля свободности на выходе БСЭЦ будут сняты).

3.3 Блок сопряжения с линией связи (БСЛС1 17346-35-00БСЛС) обеспечивает сопряжение изделия с линией связи (частотный модем), сопряжение  с линией смены направления. Выдает сигналы смены направления на  БСРЦ.

3.3.1 Блок БСЛС включает в себя следующие функциональные узлы:

а) частотный модем для обмена информацией по линии связи (DD2,DD3, DA1, T1, T2,VT3,VT4,U6);

б) схему формирования сигналов смены направления (VD6…VD9, U4, U5);

в) схему формирования сигналов для диспетчерского контроля (ДК) (A1…A6);

г) схему формирования сигналов управления миганием (U13, U14, U12, DD6.4, DD6.5);

д) схему включения реле ДСН (DD6.1,U7);

e) схему включения реле  «Ж» (свободности участка) (A7).

3.3.1.1 Частотный модем обеспечивает преобразование цифрового сигнала в частотно - модулированные  посылки и обратно.

3.3.1.2 Схема формирования смены направления обеспечивает гальваническую развязку с кабелем, по которому задается направление движения, и выдачу управляющих сигналов на  блок БСРЦ .

3.3.1.3 Схема формирования сигналов  на входы управления миганием в работе блоков БСУ не участвует.

3.3.1.4 Схема формирования сигналов диспетчерского контроля (ДК) в работе блоков БСУ не участвует.

3.3.1.5 Схема включения реле ДСН в работе блоков БСУ не участвует.

3.3.1.6 Схема включения реле «Ж» в работе блоков БСУ не участвует.

3.4 Блок сопряжения с рельсовой цепью (БСРЦ 17346-40-00) обеспечивает сопряжение генератора выходного кода с рельсовой цепью и коммутацию входного сигнала и выхода генератора на рельсовую цепь в соответствии с выбранным направлением. На блоке БСРЦ установлено поляризованное реле (К1) смены направления, контакты которого коммутируют сигналы смены направления на блоке  БПС.

3.4.1 Блок БСРЦ включает в себя следующие функциональные узлы:

а) коммутатор входных и выходных сигналов рельсовых цепей БУСТ (U4, U5,              VS5 - VS8,);

б) выходной каскад генератора кода  и поляризованное реле смены направления (U2, U3, VS1 - VS4, DD1, DD4, K1).

3.4.2 Коммутатор обеспечивает гальваническую развязку схемы сигналов управления от рельсовой цепи (U4, U5, T1) и переключение рельсовых цепей в соответствии с установленным направлением.

3.4.3 Выходной каскад генератора обеспечивает гальваническую развязку схемы сигналов управления (U2, U3), сопряжение по уровню напряжения кода поступающего от   блока БПС, коммутацию сигналов до 250 В при токе 1 А и до 50 В при токе 5А.

З.5 Блок сопряжения с электрической централизацией  (БСЭЦ 17346-115-00) обеспечивает сопряжение блоков БСУ с аппаратурой ЭЦ. Выдаются сигналы свободности перегона  и блок участков(до 3-х участков приближения/удаления). Принимаются сигналы управления кодом генератора, команды передаваемые по линии связи.

3.5.1  БСЭЦ  включает в себя:

а)  усилители управления реле свободности трёх участков и перегона (A7 - A10);

б) схему формирования сигналов управления генератором, выдачи команд ДСН,  контроль проследования , маршрут (A1 - A6).

3.5.1.1 Усилители питания реле свободности, при наличии сигнала свободности от блока БПС и 10 кГц от схемы безопасности блока  БПС, выдают напряжение на включение соответствующего реле(СВ0…СВ3). С выхода усилителя свободности 1-го участка через схему согласования и развязки (U2,D2.1) выдаётся  сигнал свободности на блок БПС, который передается по линии связи при запросе (для станции отправления).

3.5.1.2 Схема формирования сигналов управления генератором и выдачи команд ДСН, контроль проследования и задания маршрута осуществляет сопряжение аппаратуры БСУ с управляющими сигналами, поступающими от аппаратуры ЭЦ.

3.6 Блок питания (БП 17346-50-00) обеспечивает формирование всех напряжений питания, необходимых для работы блоков БСУ.

3.6.1  БП включает в себя AC/DC преобразователь и стабилизированные DC/DC преобразователи(17346-55-00) обеспечивающие все необходимые для работы изделия напряжения:

а)  12 В – стабилизированное (DA2, DA3), для питания управляющих схем блоков БСУ;

б) + 24 В – стабилизированное (А1), для питания силовых цепей блока БСРЦ;

в) + 5 В –  стабилизированное (DA1) для питания цифровых схем блоков БСУ;

г) + 12 ВН – стабилизированное (DA4), для питания внешних устройств.

4 ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ БЛОКОВ

4.1 Передняя панель блока БПС:

а) «КОД» - светодиодный индикатор  контроля  входного кода;

б) «ЦИКЛ» - светодиодный индикатор контроля сигнала ЦИКЛ на входе схемы безопасности;

в) «ГК» - светодиодный индикатор контроля генерируемого кода на выходе;

г) «10К» - светодиодный индикатор контроля частоты 10 кГц;

д) «10 КИ» - светодиодный индикатор контроля частоты 10 кГц на выходе схемы безопасности (при наличии входного кода, ЦИКЛ и 10 К);

е) «ДСН» - светодиодный индикатор контроля включения режима  ДСН.

ж) «РЕЖИМ» - соединитель подключения кодовой колодки (для задания режима работы БСУ, смотри таблицу 3);

4.2 Передняя панель  блока БСЭЦ:

а) «СВ0» - светодиодный индикатор контроля свободности перегона.

б) «СВ1» … «СВ3» - светодиодный индикатор контроля свободности участков приближения (удаления) 1 … 3;

в) «10 К» - светодиодный индикатор контроля частоты 10 кГц на входе усилителей сигналов свободности («СВ0» «СВ1»…«СВ3»);

г) «КПС» - светодиодный индикатор контроля включения режима контроля проследования.

д) «ЭЦ» - соединитель подключения к устройствам электрической централизации;

4.3 Передняя панель блока БСЛС1:

а) «ПР» - светодиодный индикатор сигнала в линии связи;

б) «ДПР» - светодиодный индикатор приёма данных;

в) «ДПД» - светодиодный индикатор передачи данных;

г)  «ПД» - светодиодный индикатор включения передатчика;

д)  «Н1» - светодиодный индикатор включения первого направления (при наличии питания в линии Н-ОН);

е)  «Н2» - светодиодный индикатор включения второго направления (при наличии питания в линии Н-ОН);

ж) «RS232» - соединитель вывода данных линии связи по стандартному интерфейсу (может не устанавливаться);

и) «ЛИНИЯ СВЯЗИ» - соединитель подключения к внешним линиям связи.

4.4 Передняя  панель блока БСРЦ

а) «ГК» - светодиодный индикатор контроля кода генератора на входе силового ключа;

б) «Н1»- светодиодный индикатор включения первого направления;

в) «Н2» - светодиодный индикатор включения второго направления;

г) «БЛК» - светодиодный индикатор включения блокировки генератора кода;

д) «РЦ» - соединитель подключения к рельсовым цепям.

4.5 Передняя панель блока DC/DC преобразователей:

а) «+24» - светодиодный индикатор контроля напряжение 24В;

б) «+12В» - светодиодный индикатор контроля напряжение 12В;

в) «-12В» - светодиодный индикатор контроля напряжение  минус 12В;

г) «+5В» - светодиодный индикатор контроля напряжение питания 5В.

д) «+12ВН» - светодиодный индикатор контроля напряжение 12В для питания внешних устройств;

# 5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 Провести внешний осмотр изделия и проверку комплектности в соответствии с эксплуатационной документацией.

5.2 Режим работы изделия станционных устройств задается с помощью кодовых колодок «Режим» на БПС  в соответствии с конкретным проектом. Назначение контактов и перемычек приведено в таблице 1.

# 6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

## 6.1 Порядок размещения аппаратуры КЭБ-2

Изделие устанавливается на станциях, ограждающих перегон, в соответствии с конкретным проектом.

## 6.2 Контроль работоспособности

6.2.1 Проверка технического состояния выполняется в ремонтно-технологическом участке (РТУ) периодически один раз в 5 лет для изделия, находящегося в эксплуатации, или перед установкой на эксплуатацию после ремонта, транспортирования и хранения свыше  6 месяцев. Для исправного, нормально функционирующего изделия достаточно проводить периодическое обслуживание в соответствии с п.7  настоящего РЭ

6.2.2  Проверка технического состояния проводится в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69.

Для проверки изделие включается по схеме рисунка 1.

Рисунок 1, лист 1

| А1 А3 А4 А5 БП1 С1, С2 R1, R2 R3 SA1 SA2 – SA6 SA7 SA8 SA9 SA10, SA11 SA12 – SA16 L1, L2 TV1 TV2, TV3 TV4,TV5 Ф1 PV3,PA1, PV2, PA4 К1-К4 | - Имитатор работы сигнальной точки КЭБ-2; - Блок станционных устройств БСУ-КЭБ-2; - Имитатор генератора кодов на основе ПЭВМ; - Прибор многофункциональный переносной (МПИ-СЦБ); - Блок питания Б1-7; - Блок конденсаторов КБ4х4; - Резисторы: а) 10 Ом, при коммутации 5 А (пять резисторов С5-35В-100 Вт-51 Ом 10%, включенных параллельно); б) 250 Ом, при коммутации 1 А (три резистора С5-35В-100 Вт-750 Ом 10%, включенных параллельно); - С2-33Н-2Вт-510 Ом ± 10%; - Переключатель ПП8-1; - Микротумблер МТ3; - Переключатель галетный ПГК-3П3Н; - Микротумблер МТ3; - Переключатель галетный ПГК-3П3Н; - Микротумблер МТ3; - Тумблер ТВ1- 4; - Реактивное сопротивление РОБС-3А; - Автотрансформатор ЛАТР-1М; - Трансформатор ПОБС-5А; - Трансформатор ПОБС-3А; - Защитный блок-фильтр ЗБФ-2(ФП 25); - Ампервольтметр Ц4353; - Реле НМШ1-1440; |
| --- | --- |

Рисунок  1, лист 2 – Схема проверки основных характеристик

6.3 Проверка основных электрических и временных характеристик, правильности функционирования изделия на соответствие требованиям по пп. 1.2.1 - 1.2.18 производится на установке, выполненной по схеме показанной на рисунке 1.

6.3.1 Проверка мощности потребляемой изделием по п.1.2.2

1) включить переключателем SA6 питание и установить автотрансформатором ТV1 напряжение 231В по показанию вольтметра PV1;

2) измерить ток  потребления по показанию амперметра PA1;

- вычислить по формуле мощность потребления;

P = U * I

где U- установленное значение напряжения, В;  I- ток потребления, А.

- выключить питание переключателем SA6.

Изделие считается прошедшим проверку если мощность потребления соответствует требованию п.1.2.2.

6.3.2 Проверка длительности кодовых импульсов и интервалов по требованию п 1.2.6, вырабатываемых изделием при максимальном токе в нагрузке по требованию п.1.2.3 производится в следующей последовательности:

1) установить резисторы R1, R2 сопротивлением 10 Ом;

2) установить переключатели SA12, SA13 в положение «50»;

3) установить переключатели SA14, SA15 в положение «1»;

4) установить переключатель SA4 в положение «5»;

5) установить переключатель SA2 в положение «1», SA3 в положение «0», SA5-«2»;

6) установить переключатель SA9 в положение «1»;

7) установить  переключатель SA6 в положение СЕТЬ и установить автотрансформатором  ТV1 по показанию вольтметра PV2 напряжение 207 В;

8) проконтролировать по показаниям на экране прибора МПИ-СЦБ (А5) форму, амплитуду, длительность импульсов и интервалов генерируемого кода КЖ7 в соответствии с таблицей 2;

9) установить переключатель SA9 в положение «2»;

10) проконтролировать по показаниям на экране А4 форму, амплитуду, длительность импульсов и интервалов генерируемого кода  Ж7 в соответствии с таблицей 2

11) установить переключатель SA9 в положение «3»;

12) проконтролировать по показаниям на экране А4 форму, амплитуду, длительность импульсов и интервалов генерируемого кода З7 в соответствии с таблицей 2              13) установить переключатель SA2 в положение  ОТКЛ;

14) установить переключатель SA2 в положение «0», SA3 в положение «1», SA5-«1»;

15) установить переключатель SA14, SA15 в положение «2»;

16) выполнить проверки 6… 13;

17) проконтролировать по показаниям на экране А5 форму, амплитуду, длительность импульсов и интервалов генерируемых кодов КЖ7, Ж7, З7 в соответствии с таблицей 2.

18) выключить переключателем SA6 напряжение питания.

Изделие считается прошедшим проверку, если амплитуда напряжения импульсов кода на выходе не ниже 50 В, форма напряжения наполнения в импульсе близка к синусоидальной, длительность импульсов и пауз соответствует приведённым в таблице 2 при допуске на изменение длительности по требованию п. 1.2.6.

6.3.3 Проверка длительности кодовых импульсов и интервалов по п 1.2.6, вырабатываемых изделием при максимальном напряжении коммутации на нагрузке по требованию п.1.2.4 производится в следующей последовательности:

1) установить резисторы R1, R2 сопротивлением 250 Ом;

2) установить переключатели SA12, SA13 в положение «250»;

3) установить переключатели SA14, SA15 в положение «1»;

4) установить переключатель SA4 в положение «5»;

5) установить переключатель SA2-«1», SA3-«0» SA5-«2»;

6) установить переключатель SA9 в положение «1»;

7) выполнить проверки 7 - 18 пп. 6.3.2;

Изделие считается прошедшим проверку если амплитуда напряжения импульсов кода на выходе не ниже 250 В, форма напряжения наполнения в импульсе близка к синусоидальной, длительность импульсов и пауз соответствует приведённым в таблице 2 при допуске на изменение длительности по требованию п.1.2.9

6.3.4 Проверка приема и дешифрации кодовых сигналов изделием по п. 1.2.7 производится в следующей последовательности:

1) установить переключатель SA2 –«1», переключатель SA3 –«0»;

2) установить переключатель SA4 в положение «7»;

3) установить переключатель SA5 в положение «1»;

4)установить переключатели SA14, SA15 в положение «2»;

5) включить переключателем SA6 напряжение питания на изделие;

6) установить на ПЭВМ имитатора генератора кодов (А4) ОТСУТСТВИЕ КОДА;

7) проконтролировать выключенное состояние реле свободности К1, К2, К3, К4;

8) установить на имитаторе А4 код КЖ7, амплитудой напряжения 7 В с уменьшенными на 40 мс значениями импульсов и пауз относительно указанных в таблице 2;

9) проверить включение реле К2;

10) установить на имитаторе А4 код КЖ7, уровнем 7 В с увеличенными на 40мс значениями импульсов и пауз относительно указанных в таблице 2;

11) проконтролировать включённое состояние реле К2;

12) выполнить проверки по аналогии п. 8 - 10 для кодов Ж7 и З7.

13) установить переключатель SA4 в положение «5»;

14) выполнить проверки по п.п. 8 – 12 для кодов КЖ5, Ж5, З5 .

15) выключить переключателем SA6 напряжение питания.

Изделие считается прошедшим проверку, если при допустимых минимальном и максимальном отклонение длительности импульсов и интервалов кода реле К2 постоянно включено.

6.3.5 Проверка входного напряжения срабатывания и выключения изделия  по требованию п.1.2.8, 1.2.9 проводится в следующей последовательности:

- включить переключателем SA6напряжение питания;

- Отключить фильтр SA16-«2»;

2) установить на имитаторе А4 код КЖ7, амплитудой напряжения 3 В с длительностью импульса и паузы по таблице 2;

3) проконтролировать, что реле К2 выключено;

4) установить на имитаторе А4 код КЖ7, уровнем 3,6В с длительностью импульса и паузы по таблице 2;

- проконтролировать включение реле К2;

- подключить фильтр SA16-«1»

7) выключить переключателем SA6  напряжение питания.

Изделие считается прошедшим проверку если при входном напряжении импульсов кода 3 В реле К2 выключено, при 3,6 В включено.

6.3.6 Проверка работоспособности изделия при максимальном напряжении  на входе по требованию п.1.2.10 проводится в следующей последовательности:

- включить переключателем SA6 напряжение питания.

- Отключить фильтр SA16-«2»

3) установить на имитаторе А4 код З7, амплитудой напряжения 12 В с длительностью импульса и паузы по таблице 2;

4) проконтролировать включение реле К2;

5) выключить переключателем SA6 напряжение питания.

6) подключить фильтр SA16-«1»

Изделие считается прошедшим проверку если при входном напряжении 12 В и кодах соответствующих таблице 2 реле К2 включено.

6.3.7 Проверка входного сопротивления изделия по п.1.2.11

- Отключить фильтр SA16-«2»

- установить на имитаторе A4 непрерывное синусоидальное напряжение частотой                25 Гц, амплитудой 7 В;

- снять показание измерительных приборов PV2, PA2;

3) установить на имитаторе непрерывное синусоидальное напряжение частотой                50 Гц, амплитудой 7 В:

- снять показание измерительных приборов PV2, PA2;

- подключить фильтр SA16-«1»

6) вычислить входное сопротивление для частот 25 и 50 Гц (в зависимости от типа БСУ )по формуле

R = U/I,

где: R – сопротивление, Ом; U – измеренное напряжение, В; I – измеренный ток.

Изделие считается прошедшим проверку, если входное сопротивление имеет значение (135±30) Ом.

6.3.8 Проверка устойчивости изделия при провалах и дроблении импульсов кода длительностью не более 40 мс по требованию п.1.2.12а.

1) включить переключателем SA6 напряжение питания;

- установить переключатель SA2-«1», SA2-«0», SA5-«1»;

- установить переключатель SA14, SA15-«2»

3) установить на имитаторе А4 код КЖ7,  амплитуда напряжения 7 В, провалы (дробления) импульса и паузы кода 40 мс;

4) проконтролировать включение реле К2;

5) устанавливая на имитаторе А4 коды Ж7, З7,  амплитуда напряжения 7 В, провалы (дробления) импульса и паузы кода длительностью 40 мс;

6) проконтролировать включение реле К2;

7) установить переключатель SA4 в положение «5»;

8) выполнить проверки 3 – 7 для кодов КЖ5, Ж5, З5;

10) выключить переключателем SA6 напряжение питания.

Изделие считается прошедшим проверку, если на каждом этапе проверок, реле К2 было включено.

6.3.9 Проверка работы изделия при воздействии на вход помехи в виде одиночного дополнительного импульса в интервалах кодовых посылок длительностью не более 90 мс по п.1.2.12 б

1) включить переключателем SA6 напряжение питания;

2 установить переключатель SA2-«1», SA2-«0», SA5-«1;

3)установить переключатель SA14, SA15-«2»

4) установить на имитаторе А4 код КЖ7,  амплитуда напряжения 7 В, одиночный импульс помехи в паузе кодовых посылок длительностью 90 мс;

5) проконтролировать включение реле К2;

6) устанавливая на имитаторе А4 коды Ж7, З7, амплитуда напряжения 7 В, одиночный импульс помехи в паузе кодовых посылок длительностью 90 мс;

7) проконтролировать включение реле К2;

8) установить переключатель SA4 в положение «5»;

9) установить, переключатель SA2 в положение ОТКЛ;

10) выполнить проверки 3 – 7 для кодов КЖ5, Ж5, З5;

11) выключить переключателем SA6 напряжение питания.

Изделие считается прошедшим проверку, если на каждом этапе проверок, реле К2 было включено.

6.3.10 Проверка работы изделия БСУ-50 при поступлении на вход защитного блок-фильтра (ЗБФ) непрерывной помехи частотой 50 Гц, равной половине напряжения импульсов кода по требованию п.1.2.13.

- включить переключателем SA6 напряжение питания;

2) установить на имитаторе А4 код КЖ7, амплитудой напряжения 7 В, частота  наполнения импульсов кода 50 Гц;

3) проконтролировать включение реле К2;

4) установить на имитаторе А4 помеху частотой 50 Гц и амплитудой 3,5 В;

5) проконтролировать включённое состояние реле К2;

6) поочерёдно устанавливая коды Ж7, З7 амплитудой напряжения 7 В с частотой наполнения  50 Гц, контролируют включённое состояние реле К2;

7) выключить переключателем SA6 напряжение питания.

Изделие считается прошедшим проверку, если при воздействии непрерывной помехи частотой 50 Гц и амплитудой равной половине амплитуды импульсов кода, реле К2 на каждом этапе проверок было включено.

6.3.11 Проверка работы изделия БСУ-25 при поступлении на вход фильтра (ФП-25) непрерывной помехи частотой 50 Гц, равной половине напряжения импульсов кода по требованию п.1.2.13.

1) установить на входе изделия фильтр ФП-25 (Ф1-рисунок 1);

2) включить переключателем SA6 напряжение питания;

3) установить на имитаторе А4 код КЖ7, амплитудой напряжения 7 В, частота  наполнения импульсов кода 25 Гц;

4) проконтролировать включение реле К2;

5) установить на имитаторе А4 помеху частотой 50 Гц и амплитудой 3,5 В;

6) проконтролировать включённое состояние реле К2;

7) поочерёдно устанавливая коды Ж7,З7 амплитудой напряжения 7 В с частотой наполнения        25 Гц, контролируют включённое состояние реле К2;

8) выключить переключателем SA6 напряжение питания.

Изделие считается прошедшим проверку, если при воздействии непрерывной помехи частотой 50 Гц и амплитудой равной половине амплитуды импульсов кода, реле К2 на каждом этапе проверок было включено.

6.3.12 Проверка времени реакции изделия на занятие рельсовой цепи по требованию п.1.2.14 .

1) установить на входе изделия защитный блок-фильтр ЗБФ;

2) включить переключателем SA6 напряжение питания;

3) установить на имитаторе А4 код КЖ7, амплитуду напряжения 7 В, частота 50 Гц;

4) проконтролировать включение реле К2;

5) на имитаторе А4 установить ОТСУТСТВИЕ КОДА;

6) измерить секундомером время, от момента выключения кодирования до выключения реле К2.

7) выключить переключателем SA6 напряжение питания.

Изделие считается прошедшим проверку, если после выключения кодирования реле К2 остается  под током не более     3 с..

6.3.13  Проверка времени реакции изделия на сход стыка по требованию 1.2.15 .

1) включить переключателем SA6 напряжение питания;

2) установить на имитаторе А4 код КЖ7, напряжение 7 В, частота 50 Гц,;

3) проконтролировать включение реле К2;

4) установить на имитаторе А4 код КЖ5, амплитуду напряжения 7 В, частота 50 Гц;

5) измерить секундомером время с момента смены типа кода до выключения реле К2;

6) выключить переключателем SA6 напряжение питания.

Изделие считается прошедшим проверку, если после подачи кода другого типа   реле К2 остается  под током не более 13 с.

6.3.14 Проверка переключения входа и выхода рельсовых цепей при подаче на вход  управления сменой направления изделия тока положительной и отрицательной полярности от 10 до 100 мА.

1) установить переключатель SA4 в положение «5»;

2) установить переключатель SA5 в положение «1»;

3) установить ток в цепи смены направления  25 мА;

4) установить переключатель SA14, SA15 в положение 1;

5) включить переключателем SA6 напряжение питания;

6) установить на имитаторе А4 ОТСУТСТВИЕ КОДА;

7) проконтролировать выключенное состояние реле К2;

8) установить на имитаторе А4 код К5, амплитуду напряжения В;

9) проконтролировать включение реле К2;

10) установить переключатель SA4 в положение «7»;

11) установить переключатель SA5 в положение «2»;

12)  установить переключатель SA14, SA15 в положение «2»;

13) установить на имитаторе А4 ОТСУТСТВИЕ КОДА;

14) проконтролировать выключенное состояние реле К2;

15) установить на имитаторе А4 код К7, амплитуду напряжения 7 В;

16) проконтролировать включение реле К2;

17) установить ток в цепи смены направления  100 мА;

18) выполнить проверки 2 - 17;

19) выключить переключателем SA6 напряжение питания.

Изделие считается прошедшим проверку, если при установленном на входе смены направления минимальном и максимальном напряжении управления реле К2 включено.

6.3.15 Проверка напряжения на выходах подключения реле К1, К2, К3, К4.                       Проверку выполняют при выполнении проверок по п. 6.3.16

6.3.16 Проверка связи и индикации контролируемых характеристик  для сигнальных точек по требованию п.1.2.18.

- установить переключатель SА2 в положение «1» SА3 в положение «0», SА5 в положение "2" (направление активной работы - 01 по таблице 1;

- установить с помощью переключателя SА4 в положение «5»;

- установить  с помощью переключателя SА1.2  две сигнальные точки на перегоне  (адрес  из таблицы 1) , а на имитаторе А1 свободность всех блок участков (таблица 5);

- включить напряжение питания переключателем SА6;

- в точках 1 и 2 на выходе блока БСЛС1 с помощью МПИ-СЦБ (А5) проконтролировать уровень напряжения несущей сигнала опроса и ответа (уровень несущей ответа имитатора А1 должен быть установлен 0,1 В) ;

- проконтролировать включение реле свободности перегона К1 и реле свободности участков приближения К2, К3,К4;

- с помощью А1 изменить на имитируемых точках и станции направление на противоположное установленному на блоке А3;

- проконтролировать выключение реле свободности перегона К1 и участков приближения К2, К3,К4;

- с помощью А1 установить направление соответствующее заданному на А3;

- с помощью А1 проимитировать занятие третьего участка приближения;

- проконтролировать выключение реле свободности перегона К1 и реле свободности третьего участка  приближения К4 и реле К1;

- с помощью А1 проимитировать освобождение третьего и занятие второго  участка приближения;

- проконтролировать включение реле К3 и выключение реле К3 и реле К1;

- помощью А1 проимитировать освобождение второго и занятие первого  участка приближения;

- проконтролировать включение реле К2 и реле К1;

- выполнить проверки по аналогии п 7-17 для  4, 8, 16, 32 сигнальных точек на перегоне (адреса 1, 2, 3, 4  из таблицы 3). Допускается проверка БСУ для числа точек на перегоне соответствующих месту эксплуатации БСУ;

- с помощью переключателя SА7 и вольтметра РV3 измерить напряжение на реле К1- К4;

- установить переключателями SА2 SА3 направление активной работы Н2, SА5 в положение "1"  (направление активной работы Н2 10 по таблице 1);

- установить переключатель SА8 в положение «2» (включён режим ДСН);

- установить с помощью переключателя SА1.6 и имитатора А1 количество контролируемых сигнальных точек на перегоне равное 31 по таблице 1.; Допускается проверка БСУ для числа точек на перегоне соответствующих месту эксплуатации БСУ

- проконтролировать с помощью А2 включение режима ДСН на всех  сигнальных точках;

- установить переключатель SА8 в положение «1» (выключение режима  ДСН);

- выключить переключателем  SА6 напряжение питания

Изделие считается прошедшим проверку, если уровень несущей запроса в линии связи не менее 6В , есть соответствие между пунктами требования п.1.2.24 и информацией выведенной на экран ПЭВМ.

Напряжение на реле свободности (СВ0…СВ3) измеренное прибором PV3  на обмотках реле К1…К4 изделия должно быть 18…27 В  при сопротивлении обмоток реле не менее 1200 Ом.

## 6.4 Средства измерения и контроля параметров

Перечень вспомогательных средств и оборудования приведен в Приложении А.

В условиях  ремонтно-технологических участков (РТУ) для проверки работоспособности и основных характеристик  изделия  может  применяться измерительный аппаратно - программный комплекс  ИАПК РТУ Р КЭБ-2 (17475-00-00-02).

Для контроля работы станционных и напольных устройств КЭБ -2 на месте эксплуатации рекомендуется применять прибор многофункциональный переносной (МПИ-CЦБ ТУ32 ЦШ 2064-2001)

## 6.5 Перечень возможных неисправностей

Перечень возможных неисправностей, их причины и варианты устранения приведены в таблице 7.

### Таблица  7

| Признаки Неисправности | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| При подаче питания нет индикации всех напряжений на БП | Перегорел сетевой предохранитель | Заменить предохранитель |
| При подаче питания нет индикации одного из напряжений на БП | Вышел из строя соответствующий источник питания Неисправен соответствующий индикатор | Заменить БП Заменить индикатор на БП |
| Отсутствует индикация На БПС | отказ одной из микро-ЭВМ на БПС | Заменить БПС |
| При подаче на вход кода Нет индикации «КОД» на БПС | Уровень входного сигнала ниже допустимого Неисправность входного устройства БПС | Увеличить уровень сигнала до нужной величины Заменить БПС |
| При подаче на вход кода Нет индикации «ЦИКЛ» на БПС | Входной код не соответствует заданному для данной точки (5 или 7) | Поменять режим работы на кодовой заглушке (см. таблицу 2) |
| Нет индикации «ГК» на БПСТ | Неисправен БПС | Заменить БПС |
| При подаче на вход кода нет индикации «СВ» на БПС | Неисправен БПС | Заменить БПС |
| Нет индикации «10КИ» на БПС | Неисправен БПС | Заменить БПС |
| При выдаче команды ДСН нет индикации «ДСН» на БПС | Неисправен индикатор на БПС Неисправен БПС | заменить индикатор заменить БПС |
| При выдаче команды ДСН нет индикации «ДСН» на БПС | Неисправен индикатор на БПС Неисправен БСЭЦ | заменить индикатор заменить БСЭЦ |
| При свободности перегона нет индикации «СВ0» , «СВ1» , «СВ2» и/или «СВ3» , на БСЭЦ | Неисправен БСЭЦ Неисправен БПС | Заменить БСЭЦ Заменить БПС |
| При подключенной линии связи нет индикации «ПР» «ДПР»на БСЛС | Неисправна линия связи Низкий уровень сигнала на входе Неисправен БСЛС | устранить повреждение линии связи Проверить линию связи заменить БСЛС |

Продолжение таблицы 7

| Признаки Неисправности | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| При подключенной линии связи нет индикации «Н1» и «Н2» на БСЛС | Неисправна линия связи Неисправен БСЛС | устранить повреждение линии связи заменить БСЛС |
| При подключенной линии связи нет индикации соответствует выбранному направлению «Н1» и «Н2» на БСРЦ | Неисправна линия связи Неисправен БСЛС неисправен БСРЦ | устранить повреждение линии связи заменить БСЛС заменить БСРЦ |

## 6.6  Меры безопасности

Включение и выключение соединительных  кабелей производить при отключенном напряжении питания. Обслуживание аппаратуры КЭБ-2 должны производить работники, имеющие допуск к  работе с электроустановками до 1000 В.

Обслуживание и ремонт аппаратуры должен  производится персоналом, прошедшим обучение, умеющим  работать  с ПЭВМ и  имеющим опыт обслуживания  устройств цифровой и микропроцессорной техники.

# 7  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## 7.1 Общие указания

Встроенная система диспетчерского контроля ДК КЭБ-2 позволяет дистанционно контролировать состояние рельсовых цепей , ламп светофоров и ряд дополнительных параметров (задается при проектировании)на сигнальных точках перегона непосредственно со станции (измерение параметров осуществляется только при установке в аппаратуру блока измерений БИ, см. таблицу 6). Это даёт возможность:

а) производить проверки и регулировку рельсовых цепей по мере необходимости при снижении уровней напряжения в них к предельно допустимым значениям(с блоком БИ);

б) контролировать целостность нитей светофорных ламп и производить замену при их перегорании;

в) передавать информацию ДК о состоянии аварийных реле , включения обогрева шкафа и других  дополнительных устройств установленных вместе с КЭБ-2 на перегоне (УКСПС, САУТ и т.п.)

## 7.2 Порядок технического обслуживания изделия

Периодическое техническое обслуживание изделия может проводиться или в соответствии с данным РЭ, или в соответствии с технологией обслуживания БСУ, учитывающей специфику применения изделия в конкретных условиях эксплуатации.

Периодическое техническое обслуживание изделия на месте эксплуатации проводится  в  соответствии с таблицей 8.

### Таблица 8

| Пункт требования РЭ | Наименование объекта ТО и работы | Периодичность ТО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| п. 1.2.16 | Измерение уровня напряжения на выходах реле свободности перегона и блок участков. | При необходимости но не реже1 раза в 5 лет |  |
| п.1.2.8 – 1.2.10 | Измерение уровня напряжения кода из рельсовой цепи на входе приёмной части | При необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет |  |
| п.1.2.17 | Контроль тока в цепи " смены направления" (Н1-Н2 блока БСЛС1) . | При необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет |  |

После транспортирования или хранения более 6 месяцев требуется провести проверку работоспособности в соответствии с п. 6.3 РЭ (или в соответствии с технологией обслуживания БСУ)

Обслуживание  аппаратуры БСУ должен  производится персоналом прошедшим обучение, умеющим  работать  с ПЭВМ и имеющим опыт работы с устройствами цифровой и микропроцессорной техники.

# 8 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

Каждое изделие должно быть опечатано печатью предприятия-изготовителя, которая выполняет роль пломбы.

На каждом изделии должна быть установлена табличка, содержащая следующие данные:

а) наименование или товарный знак завода-изготовителя;

б) тип (код) изделия;

в) порядковый номер выпуска текущего года;

г) год выпуска изделия.

# 9 УПАКОВКА

9.1 Упаковка изделий должна соответствовать ОТУ.

9.2 Внутренняя упаковка  и  тара  должны  соответствовать ГОСТ 23216-78;  категория упаковки - КУ2; вариант внутренней упаковки - ВУ-ПА-1, (один слой упаковочной бумаги).

9.3 Содержание  и  качество товаросопроводительных документов должны соответствовать требованиям ОТУ.

# 10 ХРАНЕНИЕ

10.1 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов должны соответствовать 2 по ГОСТ 15150-69.

10.2 Хранение КЭБ-2 и его составных частей в  условиях  в части  воздействия климатических факторов более жестких,  чем для условий эксплуатации, должно производиться в транспортной таре.

10.3 При  отклонении  температуры  и влажности в  складских помещениях от нормальной, полученные со склада составные части  изделия  необходимо выдержать при нормальных условиях не менее 4 часов.

# 11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

11.1 Транспортирование изделия может производиться железнодорожным,  автомобильным,  авиационным,  морским  и  речным  видами  транспорта.

11.2 Условия транспортирования изделия должны соответствовать в части воздействия:

а) климатических факторов - 5 по ГОСТ 15150-69;

б) механических факторов - С по ГОСТ 23216-78.

11.3. В  случае кратковременного транспортирования на открытых платформах или на автомашинах тара с изделием должна быть накрыта  брезентом.

11.4 Транспортное положение составных частей КЭБ-2 должно соответствовать маркировке на транспортной таре.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Таблица А.1 - перечень  рекомендуемой  контрольно-измерительной  аппаратуры  и  вспомогательного  оборудования, применяемого при испытании

| Наименование оборудования | Тип | Класс точности, погрешность | Основные технические характеристики | Количество на одно рабочее место | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Тумблер | МТ-3 |  |  |  |  |
| 2 Трансформаторы | ПОБС-3А |  |  | 2 |  |
|  | ПОБС-5А |  |  | 2 |  |
| 3. Автотрансформатор; | ЛАТР- 1М |  | 220В, 1А | 1 |  |
| 4. Реле | НМШ1-1440 |  |  | 4 |  |
| 5. МПИ- СЦБ | - |  |  | 1 |  |
| 6. Имитатор работы сигнальных точек на базе ПЭВМ |  |  |  | 1 |  |
| 7. Генератор кодов на базе ПЭВМ |  |  |  | 1 |  |
| 8. Блок питания | Б1-7 |  |  | 1 |  |
| 9. Защитный блок-фильтр | ЗБФ2(ФП 25) |  |  | 1 |  |
| 10. Реактивное сопротивление | РОБС-3А |  |  | 2 |  |
| 11.Блок конденсаторов | КБ4х4 | ±20% | 16 мкФ | 2 |  |
| 12 Резисторы: | С2-33Н-2Вт- | 510 Ом | ±10% | 1 |  |
|  | С5-35В-100 Вт- | ±10% | 51 Ом | 5 |  |
|  | С5-35В-100 Вт- | ±10% | 750 Ом | 3 |  |
| 13.Переключатель галетный | ПГК-3П3Н |  |  | 2 |  |
| 14.Переключатель | ПП8-1 |  |  | 2 |  |
| 15.Тумблер | ТВ1-1; |  |  | 3 |  |
| 16.Тумблер | ТВ1-4; |  |  | 2 |  |
| 17.Диоды | КД105А |  |  | 4 |  |
| 18.Секундомер |  |  | ±0,1 сек | 1 |  |
| 19.Ампервольтметр | Ц4353 | К.т. 2,5% | 1,5-600В, 0,6-1500мА | 1 |  |
| Примечание - Допускается замена стандартных измерительных приборов и оборудования на аналогичные, обеспечивающие требуемую точность измерения. |  |  |  |  |  |

| Изм | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | замененных | новых | изъятых |  |  |  |  |  |