АППАРАТУРА КОДОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ БЛОКИРОВКИ

К Э Б-2

БЛОК УСТРОЙСТВ СИГНАЛЬНОЙ ТОЧКИ

БУСТ

Руководство по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с аппаратурой кодовой автоблокировки на электронной элементной базе (КЭБ-2), принципами её построения, работы, правильной установки и эксплуатации.

В данном РЭ указан  перечень технических характеристик и возможностей перегонной аппаратуры (блок устройств сигнальной точкой БУСТ КЭБ-2, далее изделие).  Возможности аппаратуры могут быть использованы  полностью или частично при проведении проектирования и привязке аппаратуры КЭБ-2 к действующим системам железнодорожной автоматики.

# 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## 1.1 Назначение

Изделие применяется для организации интервального регулирования  движения поездов на двухпутных и однопутных участках железных дорог при всех видах тяги. Аппаратура предназначена для полной замены  существующих электромеханических устройств (реле и др.), применяемых в кодовой автоблокировке (АБК) с расширением её функциональных возможностей и снижения эксплуатационных затрат.

## 1.2 Технические характеристики

1.2.1 Изоляция электрических цепей сетевого питания и кодовых выходов изделия в соответствии с  ОСТ 32.146-2000 относительно корпуса должна выдерживать в течение 60 с действие испытательного напряжения синусоидальной формы частотой  от 45 до 65 Гц:

а) 1500 В – в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69;

б) 900 В – при воздействии верхнего значения относительной влажности при применении по назначению.

1.2.2 Изоляция электрических цепей «ввода-вывода» изделия в соответствии               ОСТ 32146-2000 относительно корпуса должна выдерживать в течение 60 с действие испытательного напряжения синусоидальной формы частотой   от 45 до 65 Гц:

а) 500 В – в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69;

б) 300 В – при воздействии верхнего значения относительной влажности при применении по назначению.

1.2.3 Сопротивление изоляции изделия между всеми соединёнными вместе токоведущими частями и корпусом   должно быть:

а) в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69 – не менее 200 МОм;

б) при воздействии верхнего значения температуры – не менее 40 МОм;

в) при воздействии верхнего значения относительной влажности при применении по назначению – не менее 10 МОм.

1.2.4 Питание изделия должно осуществляться от сети переменного тока напряжением  от 198 до 231 В частотой  (50±1) Гц.

1.2.5 Потребляемая изделием мощность должна быть не более 100 Вт.

1.2.6 Максимальное значение коммутируемого тока нагрузки на кодовых выходах изделия при напряжении коммутации 50 В  должно быть не более 5 А.

1.2.7 Максимальное значение коммутируемого напряжения на кодовых выходах изделия при токе коммутации нагрузки 1А  должно быть не более 250 В.

1.2.8 Тип, режим работы и адрес сигнальной установки  должны устанавливаться специальными съемными программными колодками с перемычками на блоке процессора сигнальной точки (БПСТ) в соответствии с таблицами 1 и 2.

- Таблица 1

| Контакт | Назначение и режим работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес 0 (смотри таблицу 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Адрес 1 (смотри таблицу 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Адрес 2 (смотри таблицу 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Адрес 3 (смотри таблицу 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Адрес 4 (смотри таблицу 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Адрес 5 (смотри таблицу 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Адрес 6 (смотри таблицу 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Адрес 7 (смотри таблицу 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Адрес 8 (смотри таблицу 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Адрес 9 (смотри таблицу 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление активной работы сигнальной точки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансляция кода точкой в направлении 01,10 |  |  | Трансляция кода точкой в направлении 10 |  |  | Трансляция кода точкой в направлении 01 |  | Трансляция кода точкой отсутсвует |  |
| 11 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 12 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |
| Кодирование рельсовой цепи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кодом 5 |  |  |  | Кодом 7 |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трехзначная |  |  |  | Четырехзначная |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Наличие защитных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Защитные участки отсутствуют. | Защитные участки предусмотрены в направлении 10 |  |  | Защитные участки предусмотрены в направлении 01 |  | Защитные участки предусмотрены в направлении 01,10 |  |  |
| 17 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |
| 18 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 22 – 25 | . Общий провод (ОП) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания 1. «1» - перемычка на контакте адресной колодке и общим проводом схемы отсутствует; 2. «0» - перемычка на контакте адресной колодке и общим проводом схемы установлена; 3. Установка перемычек задается при проектировании. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Таблица 2

| Количество сигнальных точек на перегоне |  | Адрес сигнальной точки для однопутных участков |  | Адресные перемычки, установленные на колодке по таблице 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Адрес 2 |  |  |  |  |  | Адрес 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | * | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | * |
| 1 |  | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 |  | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 |  | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 |  | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | 9 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 |  | 11 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 |  | 13 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 |  | 15 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |  | 17 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 |  | 19 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 |  | 21 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 |  | 23 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 25 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 |  | 27 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 |  | 29 | 34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 |  | 31 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 |  | 33 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 |  | 35 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 |  | 37 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 |  | 39 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | 41 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 |  | 43 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 |  | 45 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 |  | 47 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 |  | 49 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 |  | 51 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 |  | 53 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 |  | 55 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 |  | 57 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 30 | 59 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 |  | 61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Примечания 1. «1» - адресная перемычка отсутствует; 2. «0» - адресная перемычка установлена; 3. «*» - адресная перемычка установлена на плате; 4. Адрес - номер сигнальной точки в двоичном коде 5. Адрес1-всегда чётный ,Адрес 2-нечётный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.9 Временные параметры импульсов кода, выдаваемых изделием, должны соответствовать приведенным в таблице 3.

Допускаемое отклонение длительности импульса и паузы должно быть  не более:

а) ± (10 + 0,02 tи) мс – при частоте 50 Гц;

б) ± (20 + 0,02 tи) мс – при частоте 25 Гц.

где tи - длительность импульса или паузы, мс.

Таблица 3

| Код | Импульс, мс | Пауза, мс | Импульс, мс | Пауза, мс | Импульс, мс | Пауза, мс | Период кодового цикла, мс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К 5 | 680 | 120 |  |  |  |  | 800 |
| КЖ 5 | 230 | 570 |  |  |  |  | 800 |
| Ж 5 | 340 | 160 | 340 | 760 |  |  | 1600 |
| З 5 | 310 | 160 | 180 | 160 | 180 | 610 | 1600 |
| К 7 | 810 | 120 |  |  |  |  | 930 |
| КЖ 7 | 300 | 630 |  |  |  |  | 930 |
| Ж 7 | 310 | 160 | 600 | 790 |  |  | 1860 |
| З 7 | 310 | 160 | 200 | 160 | 200 | 830 | 1860 |

1.2.10 Изделие обеспечивает прием и дешифрацию кодов с длительностями, приведенными в таблице 3. Допускаемые отклонения длительностей  импульсов и пауз принимаемых кодовых сигналов должны быть не более ± 40 мс.

1.2.11 Входное напряжение срабатывания изделия (без внешнего защитного фильтра) должно быть от 3.2  до  3,6 В.

1.2.12  Входное напряжение выключения изделия (без внешнего защитного фильтра) должно быть не менее 3,0 В.

1.2.13 Максимальное входное напряжение  изделия (без внешнего защитного фильтра)  должно быть не более 12 В.

1.2.14 Входное сопротивление изделия должно быть (135±30) Ом.

1.2.15 Изделие не должно воспринимать помехи, вызывающие:

а) провалы (дробления) кодовых импульсов длительностью не более 40 мс;

б) дополнительные одиночные  импульсы в интервалах кодовых импульсов длительностью не более  90 мс.

1.2.16 БУСТ-50 должен устойчиво работать при поступлении на вход  защитного фильтра (ЗБФ) непрерывной помехи частотой 25 Гц, равной напряжению импульсов кода.

1.2.17 БУСТ-25 должен устойчиво работать при  поступлении на вход путевого фильтра (ФП-25) непрерывной помехи частотой 50 Гц, в три раза большей напряжения импульсов кода.

1.2.18 БУСТ-50 (БУСТ-25) должен устойчиво работать при поступлении на вход фильтра ЗБФ (ФП-25) непрерывной помехи частотой 175 Гц и выше, равной напряжению импульсов кода.

1.2.19 Время перехода в запрещающее состояние и смена кодирования при поступлении на вход изделия импульсов кода и помехи длительностью  от 90 до 500 мс должно быть не более 6 с.

1.2.20 Время реакции  изделия на занятие рельсовой цепи должно быть не более 3 с.

1.2.21 Время реакции изделия на сход стыка смежных рельсовых цепей должно быть не более 13 с.

1.2.22 Напряжение на выходах подключения светофорных ламп изделия должно быть от 10 до 12 В при мощности не более 15 Вт.

1.2.23 Изделие должно обеспечивать работу светофоров с двухнитевыми лампами.

1.2.24 Изделие должно обеспечивать переключение входа и выхода рельсовых цепей и светофоров при поступлении на входы смены направления постоянного тока положительной или отрицательной полярности от 25 до 40 мА.

1.3.25 Изделие должно обеспечивать работу в системах автоблокировки при трех или четырехзначной сигнализации с защитными участками и без них, в соответствии с таблицами 4 - 8.

1.2.26 Изделие должно обеспечивать включение режима мигания жёлтого или зелёного огней на светофоре при подаче на вход включения мигания напряжения положительной или отрицательной полярности от 10 до 26 В.

Таблица 4 - Работа сигнальной точки КЭБ-2 при трехзначной АБ без защитных участков

| Код на входе Приемника БУСТ | Сигнал на входе мигания | Целостность ламп | Сигнал на светофоре | Код на выходе Генератора БУСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отсутствие кода | Любой | Лампа К цела | Красный | КЖ |
| Отсутствие кода | Любой | Перегорела лампа К | Отсутствует | Отсутствие кода |
| КЖ | Любой | Лампа Ж цела | Желтый | Ж |
| КЖ | Любой | Перегорела лампа Ж | Отсутствует | Ж |
| Ж | Отсутствует | Лампа Ж цела | Желтый мигающий | З |
| Ж | Отсутствует | Перегорела лампа Ж | Отсутствует | Ж |
| Ж | Минус 24 В | Лампа З цела | Зеленый мигающий | З |
| Ж | Минус 24 В | Перегорела лампа З | Отсутствует | З |
| Ж | 24 В | Лампа З цела | Зеленый | З |
| Ж | 24 В | Перегорела лампа З | Отсутствует | З |
| З | Любой | Лампа З цела | Зеленый | З |
| З | Любой | Перегорела лампа З | Отсутствует | З |

Таблица 5 - Работа сигнальной точки КЭБ-2 при трехзначной АБ с обеспечением защитных участков

| Код на входе Приемника БУСТ | Сигнал на входе мигания | Целостность ламп | Сигнал на светофоре | Код на выходе генератора БУСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отсутствие кода | Любой | Лампа К цела | Красный | К |
| Отсутствие кода | Любой | Перегорела лампа К | Отсутствует | К |
| К | Любой | Лампа К цела | Красный | КЖ |
| К | Любой | Перегорела лампа К | Отсутствует | КЖ |
| КЖ | Любой | Лампа Ж цела | Желтый | Ж |
| КЖ | Любой | Перегорела лампа Ж | Отсутствует | Ж |
| Ж | Отсутствует | Лампа Ж цела | Желтый мигающий | З |
| Ж | Отсутствует | Перегорела лампа Ж | Отсутствует | Ж |
| Ж | Минус 24 В | Лампа З цела | Зеленый мигающий | З |
| Ж | Минус 24 В | Перегорела лампа З | Отсутствует | З |
| Ж | 24 В | Лампа З цела | Зеленый | З |
| Ж | 24 В | Перегорела лампа З | Отсутствует | З |
| З | Любой | Лампа З цела | Зеленый | З |
| З | Любой | Перегорела лампа З | Отсутствует | З |

Таблица 6 - Работа сигнальной точки КЭБ-2 при четырехзначной АБ без защитных участков

| Код на входе приемника БУСТ | Сигнал на входе мигания | Целостность ламп | Сигнал на светофоре | Код на выходе генератора БУСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отсутствие кода | Любой | Лампа К цела | Красный | КЖ |
| Отсутствие кода | Любой | Перегорела лампа К | Отсутствует | Отсутствие кода |
| КЖ | Любой | Лампа Ж цела | Желтый | Ж |
| КЖ | Любой | Перегорела лампа Ж | Отсутствует | Ж |
| Ж | Отсутствует | Лампа Ж цела | Желтый мигающий | З |
| Ж | Отсутствует | Перегорела лампа Ж | Отсутствует | Ж |
| Ж | Минус 24 В | Лампа З цела | Зеленый мигающий | З |
| Ж | Минус 24 В | Перегорела лампа З | Отсутствует | З |
| Ж | 24 В | Лампы Ж, З целы | Желтый и зеленый | З |
| Ж | 24 В | Перегорела лампа З | Желтый | Ж |
| Ж | 24 В | Перегорела лампа Ж | Отсутствует | Ж |
| З | Любой | Лапа З цела | Зеленый | З |
| З | Любой | Перегорела лампа З | Отсутствует | З |

Таблица 7 - Работа сигнальной точки КЭБ-2 при четырехзначной АБ с обеспечением защитных участков

| Код на входе приемника БУСТ | Сигнал на входе мигания | Целостность ламп | Сигнал на светофоре | Код на выходе генератора БУСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отсутствие кода | Любой | Лампа К цела | Красный | К |
| Отсутствие кода | Любой | Перегорела лампа К | Отсутствует | К |
| К | Любой | Лампа К цела | Красный | КЖ |
| К | Любой | Перегорела лампа К | Отсутствует | КЖ |
| КЖ | Любой | Лампа Ж цела | Желтый | Ж |
| КЖ | Любой | Перегорела лампа Ж | Отсутствует | Ж |
| Ж | Отсутствует | Лампа Ж цела | Желтый мигающий | З |
| Ж | Отсутствует | Перегорела лампа Ж | Отсутствует | Ж |
| Ж | Минус 24 В | Лампа З цела | Зеленый мигающий | З |
| Ж | Минус 24 В | Перегорела лампа З | Отсутствует | З |
| Ж | 24 В | Лампы Ж, З целы | Желтый и зеленый | З |
| Ж | 24 В | Перегорела лампа З | Желтый | Ж |
| Ж | 24 В | Перегорела лампа Ж | Отсутствует | Ж |
| З | Любой | Лапа З цела | Зеленый | З |
| З | Любой | Перегорела лампа З | Отсутствует | З |

Таблица 8 - Работа разрезной сигнальной точки КЭБ-2 при трех и четырехзначной АБ

| Код на входе приемника | Код на выходе генератора |
| --- | --- |
| Отсутствие кода | Отсутствие кода |
| К | К |
| КЖ | КЖ |
| Ж | Ж |
| З | З |
| Примечание: 1. При трансляции происходит смена типа кода: 5-й меняется на 7-й , 7-й на 5-й. |  |

1.2.27 Изделие должно обеспечивать обмен информации с станционным комплектом аппаратуры КЭБ-2 со скоростью 600(1200) Бод при уровне напряжения несущей на входе приёмной части блока - не менее 0,1В и не менее 6В  на выходе передающей части блока.

Информация, принимаемая изделием из линии связи (команда запроса) содержит:

а) адрес сигнальной точки - два байта (таблица 2);

б) код команды (таблица 9);

в) контрольную сумму.

Таблица 9

| Бит | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация | * | * | * | ДСН есть-1 нет - 0 | * | * | Контроль проследования есть-1 нет - 0 | 1 |
| Примечание – «*» - любое состояние. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация, передаваемая изделием в линию связи, содержит:

а) 2 байта адреса  (таблица 2);

б) 3 байта информации (таблица 10);

в) байт информации диспетчерского контроля (таблица 11);

г) контрольную сумму.

Таблица 10

| Бит | 1 байт |  |  |  |  | 2 байт |  |  |  | 3 байт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Направление1 1 |  | Направление 2 0 |  |  | Основная нить лампы К: есть – 0, нет – 1 |  |  |  | 0-й бит идентификатора ДК |
| 1 | Направление1 0 |  | Направление 2 1 |  |  | Резервная нить лампы К: есть – 0, нет - 1 |  |  |  | 1-й бит идентификатора ДК |
| 2 | Подтверждение ДСН: Включено – 1, выключено – 0 |  |  |  |  | Основная нить лампы Ж: есть – 0, нет – 1 |  |  |  | 2-й бит идентификатора ДК |
| 3 | Подтверждение контроля проследования: есть –1, нет - 0 |  |  |  |  | Резервная нить лампы Ж: есть – 0, нет – 1 |  |  |  | “*” |
| 4 | Свободность блок-участка: Свободен – 0, занят – 1 |  |  |  |  | Основная нить лампы З: есть – 0, нет – 1 |  |  |  | “*” |
| 5 | Свободность блок-участка: Свободен – 0, занят – 1 |  |  |  |  | Резервная нить лампы З: есть – 0, нет – 1 |  |  |  | “*” |
| 6 | Мигание |  |  |  |  | Показание светофора |  |  |  | “*” |
|  | Коды К,КЖ,З | Код Ж |  |  |  | Ж,З | Ж | З | К |  |
|  | Нет | З |  | Ж | Нет |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 7 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | “*” |
| Примечание: ДСН - режим двойного снижение напряжения. “*” любое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11

| Бит | 3 байт | 4 байт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код идентификатора(3-й байт) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 111 | 110 | 101 | 100 | 011 | 010 | 001 | 000 |
| 0 | 0-й бит идентификатора ДК | РЦ приемник | РЦ генератор | Фидер2 | Фидер1 | Изоляция2 | Изоляция 1 | Цифр. вход2 | Цифр. Вход1 |
| 1 | 1-й бит идентификатора ДК | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 2 | 2-й бит идентификатора ДК | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 3 | Резерв | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 4 | Резерв | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 5 | Резерв | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 6 | Резерв | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 7 | Резерв | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| Примечания: 1 Аналоговые напряжения ( напряжения переменного тока) измеряются с погрешностью не более ±10 % ; 2.Назначение цифровых входов задаётся при проектировании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.28 Напряжение постоянного тока на выходе КОНТРОЛЬ СВОБОДНОСТИ, при сопротивлении нагрузки 900 Ом должно быть от 9 до16 В.

1.2.29 Напряжение постоянного тока на выходе РЕЛЕ НАПРАВЛЕНИЯ, при сопротивлении нагрузки  900 Ом, должно быть от 9 до 16 В.

1.2.30 Напряжение постоянного тока на входах: КОНТРОЛЬ ОСНОВНОГО ПИТАНИЯ, ВХОД 0, ВХОД 1, ВХОД 2, ВХОД 3, ВХОД 4 должно быть от 10 до 26 В.

1.2.31 Максимальное значение коммутируемого постоянного тока на выходе включения режима двойного снижения напряжения (ДСН) не более 50 мА, при коммутируемом напряжении не более 30 В. Остаточное напряжение во включённом состоянии - не более 1 В.

1.2.32 По электромагнитной совместимости изделие должно устойчиво функционировать в условиях воздействия электромагнитных помех при наличии внутренних и внешних средств защиты, на месте эксплуатации с критерием качества - А по ГОСТ Р 50656-94,  класс А3 по ОСТ 32.146-2000.

1.2.33 По степени воздействия механических и климатических факторов изделие относится к классификационным группам МС2 и К3 (для предельных рабочих температур от минус 50 до плюс 85° С) по ОСТ 32.146-2000.

1.2.34 Полный срок службы изделия - не менее 25 лет.

1.2.35 Средняя наработка на отказ - 30000 ч.

1.2.36 Габаритные размеры:

а) блок устройств сигнальной точкой БУСТ -  375 х 268 х 335;

б) блок питания БП – 269 х 134 х 335.

    - Среднее время восстановления работоспособного состояния не менее 2 часов.

    - Масса изделия - не более 10 кг.

## 2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

В комплект входят:

а) каркас БУСТ 17345-04-00                                                      - 1шт;

б) блок процессора сигнальной точки БПСТ 17346-10-00      - 1шт;

в) колодка кодовая БУСТ 17346-05-00                                     - 1шт;

г) блок управления светофором БУС  17346-20-00                  - 2шт;

д) блок сопряжение с линией связи БСЛС1  17346-35-00         - 1шт;

е) блок сопряжения с рельсовой цепью БСРЦ  17346-40-00   - 1шт;

ж) блок питания БП  17346-50-00                                              - 1шт.

## 3 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

3.1 Блоки входящие в состав изделия осуществляют прием и дешифрацию сигнала из рельсовой цепи, управление показанием светофора и генерацию кода в рельсовую цепь. Состояние каждой сигнальной точки на перегоне, передается по линии связи на станцию приема.

Работа блоков, входящих в состав изделия, рассматривается по  принципиальным  схемам

3.2 Блок процессора сигнальной точки ( БПСТ 17346-10-00) обеспечивает:

а) прием и дешифрацию входного сигнала из рельсовой цепи;

б) формирование сигналов управления и контроля ламп светофора;

в) формирование сигнала для кодирования рельсовой цепи;

в) формирование сигнала свободности блок участка ограждаемого сигнальной точкой;

г) обмен информацией по линии связи с станционным оборудованием, передачу информации ДК.

3.2.1 Блок БПСТ включает в себя следующие функциональные узлы:

а) микро-ЭВМ   первичной обработки сигнала (DD2);

б) микро-ЭВМ дешифратора-генератора кодов и связи (DD1);

в) схему безопасности (VT1 - VT16, U1, VD9 - VD19, R39 – R70, C19 – C36, T1);

г) схему приема сигналов ДУ(DD17…DD19)

3.2.2 Микро-ЭВМ  первичной обработки сигнала осуществляет:

а) фильтрацию входного сигнала;

б) выделение огибающей напряжения входного кодового сигнала;

в) контроль амплитуды напряжения входного кодового сигнала;

д) сравнение напряжения входного кодового сигнала с пороговым и выдачу кода на микро-ЭВМ дешифратора-генератора кодов;

и) формирование контрольного сигнала 10мс, необходимого для реализации безопасного функционирования блока БПСТ.

3.2.3 Микро-ЭВМ дешифратора-генератора кодов и связи осуществляет:

а) дешифрацию поступающего кода от микро-ЭВМ первичной обработки сигнала;

б) формирование сигналов управления светофором в соответствии с принятым кодом;

в) формирование соответствующего выходного кода кодирования рельсовой цепи;

г) формирование сигнала частотой 10 кГц (при наличии входного кода);

д) контроль нитей ламп светофора;

е) обеспечение режима мигания (на коде «Ж»), при наличие соответствующего внешнего управляющего сигнала;

ж) прием  сигналов ДК;

и) тестирование внутренних аппаратных ресурсов микро-ЭВМ, ПЗУ и ОЗУ;

к) формирование сигнала (CY)«ЦИКЛ»  для обеспечения работы схемы безопасности;

л) передачу информации диспетчерского контроля (ДК) в линию связи при получении своего адреса;

м) прием команды включения двойного снижения напряжения (ДСН) и контроля проследования от станции и формирование управляющего сигнала на  блок управления светофором ( БУС ) и БСЛС1.

3.2.4 Схема безопасности обеспечивает контроль длительности сигнала «ЦИКЛ» формируемого микро-ЭВМ дешифратора-генератора кодов. Если длительность попадает в заданные границы, разрешается прохождение  сигнала частотой 10 кГц на выход схемы. В результате формируется напряжение питания усилителей желтого и зеленого огня  блока управления  светофором (БУС), а также сигнала свободности для диспетчерского контроля. В случае пропадания сигнала «ЦИКЛ» или генерации его с большей или меньшей установленной длительностью, то сигнал частотой 10 кГц будет отсутствовать на выходе схемы безопасности, и изделие перейдет в защитное состояние (на светофоре красный огонь, отсутствие сигнала свободности по ДК).

3.3  Блок сопряжение с линией связи (БСЛС1  17346-35-00) обеспечивает:

а) сопряжение изделия с линией связи (частотный модем);

б) сопряжение изделия с линией смены направления и с линией управления миганием светофора;

в) выдает сигналы смены направления на блок сопряжения с рельсовой цепью БСРЦ.

3.3.1  Блок БСЛС1 включает в себя следующие функциональные узлы:

а) частотный модем для обмена информацией по линии связи (DD2,DD3, DA1, T1, T2,VT3,VT4,U6);

б) схему формирования сигналов смены направления (VD6…VD9, U4, U5);

в) схему формирования сигналов для диспетчерского контроля (ДК) (A1…A6);

г) схему формирования сигналов на входы управления миганием (U13, U14, U12, DD6.4, DD6.5);

д) схему включения реле ДСН (DD6.1,U7);

e) схему включения реле  «Ж» (свободности участка) (A7).

3.3.2  Частотный модем обеспечивает преобразование цифрового сигнала в частотные посылки и обратно.

3.3.3  Схема смены направления обеспечивает гальваническую развязку с кабелем, по которому задается направление движения , и выдачу управляющих сигналов на блок БСРЦ.

3.3.4  Схема формирования сигналов  на входы управления миганием светофора обеспечивает гальваническую развязку с кабелем, по которому задается режим мигания, и выдачу управляющих сигналов на блок БПСТ.

3.3.5  Схема формирования сигналов контроля для ДК обеспечивает сопряжение  сигналов контроля питания и дополнительной аппаратуры с блоком БПСТ, который обеспечивает выдачу этой информации в линию связи.

3.3.6 Схема включения реле ДСН, обеспечивает возможность включения  внешнего реле при получении БУСТ сигнала ДСН по линии связи.

3.3.7. Схема включения реле «Ж» обеспечивает возможность включения реле при свободности блок участка относящегося к данному БУСТ. Схема обеспечивает безопасное включение реле. Реле «Ж» может использоваться   в схеме смены направления или для других целей .

3.4 Блок сопряжения с рельсовой цепью (БСРЦ  17346-40-00) обеспечивает коммутацию входа приемной и выхода передающей части (генератора кода) с рельсовой цепью в соответствии с установленным направлением. В блоке БСРЦ установлено поляризованное реле (К1) смены направления, контакты которого коммутируют сигналы смены направления на  блоки БУС, БПСТ, БСРЦ. При установленном направлении  «Н1», рельсовая цепь «1» является приемником кода («релейный конец», а рельсовая цепь «2» генератором кода («питающий конец»). При установленном направлении  «Н2» наоборот.

3.4.1 Блок БСРЦ включает в себя следующие функциональные узлы:

а) коммутатор входных и выходных сигналов рельсовых цепей БУСТ (U4, U5,              VS5 - VS8,);

б) выходной каскад генератора кода  и поляризованное реле смены направления (U2, U3, VS1 - VS4, DD1, DD4, K1).

3.4.2 Коммутатор обеспечивает гальваническую развязку схемы сигналов управления от рельсовой цепи (U4, U5, T1) и переключение рельсовых цепей в соответствии с установленным направлением.

3.4.3 Выходной каскад генератора обеспечивает гальваническую развязку схемы сигналов управления (U2, U3), сопряжение по уровню напряжения кода поступающего от   блока БПС, коммутацию сигналов до 250 В при токе 1 А и до 50 В при токе 5А.

3.5 Блок управления светофором (БУС  17346-20-00) обеспечивает сопряжение изделия со светофором, контроль целостности нитей ламп и переход на резервную нить, при отказе основной нити.

3.5.1  Блок БУС включает в себя три усилителя ламп светофора (A1, A2, A3);

3.5.2 Усилитель построен на микросхеме импульсного стабилизатора напряжения с управляемым запуском (DA1). Усилитель обеспечивает включение основной или резервной нити светофорной лампы, при наличии соответствующего управляющего сигнала от блока БПСТ, сигнала направления и разрешающего сигнала (питание схемы управления стабилизатора DA1 для желтого и зелёного сигнала) от схемы безопасности блока БПСТ. Включение красного сигнала не требует наличия разрешающего сигнала от схемы безопасности.  Сигнал контроля целостности ламп (U3, U4) подается на блок БПСТ  и обеспечивает контроль включенной лампы зеленого и желтого огня и контроль холодной (выключенной) или включенной лампы красного огня (U3).

При наличии сигнала ДСН , включается оптрон U2 и снижается напряжение подаваемое на лампу. Резисторами R15…R17 можно регулировать напряжение на лампах светофора. Лампы питаются постоянным стабилизированным напряжением с общим плюсом

3.6 Блок питания (БП 17346-50-00) обеспечивает формирование всех напряжений питания, необходимых для работы блоков БСУ.

3.6.1  БП включает в себя AC/DC преобразователь  и стабилизированные DC/DC преобразователи (17346-55-00), обеспечивающие необходимые для работы изделия напряжения:

а)  12 В – стабилизированное (DA2, DA3), для питания управляющих схем блоков БУСТ;

б) + 24 В – стабилизированное (А1), для питания силовых цепей блоков БСРЦ и БУС;

в) + 5 В –  стабилизированное (DA1) для питания цифровых схем блоков БУСТ.

г) + 12 ВН – стабилизированное (DA4) для питания внешних устройств.

4 ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

4.1 Передняя панель БПСТ:

а) «КОД - светодиодный индикатор  контроля  входного кода;

б) «ГК» - светодиодный индикатор контроля генерируемого кода;

в ) «СВ» - светодиодный индикатор свободность блок участка;

г) «ЦИКЛ» светодиодный индикатор контроля сигнала ЦИКЛ на входе схемы безопасности;

е) «10КИ» - светодиодный индикатор контроля частоты 10 кГц на входе схемы безопасности  (при наличии входного кода);

ж) «ДСН» - светодиодный индикатор контроля включения режима  ДСН.

и) «Режим» - соединитель подключения кодовой колодки (для задания режима работы БУСТ, смотри таблицу 2).

4.2  Передняя панель блока БУС:

а) «ОНК (РНК)»- светодиодный индикатор контроля   основной (резервной) нити красной лампы;

б) «ОНЖ (РНЖ)» - светодиодный индикатор контроля основной (резервной) нити жёлтой лампы;

в) «ОНЗ (РНЗ)» - светодиодный индикатор контроля  основной (резервной) нити зелёной лампы;

г) «Uкн» - резистор регулировки напряжения на красной лампе светофора;

д) «Uжн » - резистор регулировки напряжения на жёлтой лампе светофора;

е) «Uзн » - резистор регулировки напряжения на зелёной лампе светофора;

ж) «СВЕТОФОР» - соединитель подключения ламп светофора.

4.3 Передняя панель блока БСЛС1:

а) «ПР» - светодиодный индикатор сигнала в линии связи ;

б) «ДПР» - светодиодный индикатор приёма данных;

в) «ДПД» - светодиодный индикатор передачи данных;

г) «ПД» - светодиодный индикатор включения передатчика данных;

д) «RS232» - соединитель вывода принятых данных по стандартному интерфейсу;

е)  «Н1» - светодиодный индикатор включения первого направления (при наличии питания в линии смены направления);

ж) «Н2» - светодиодный индикатор включения второго направления (при наличии питания в линии смены направления);

4.4 Передняя панель блока БСРЦ:

а) «ГК» - светодиодный индикатор контроля кода генератора на входе силового ключа;

б) «БЛК» - светодиодный индикатор контроля блокировки генератора кода;

в) «Н1» - светодиодный индикатор контроля включения первого направления ;

г) «Н2» - светодиодный индикатор контроля включения второго направления;

д) «РЦ» - соединитель подключения к рельсовой цепи.

4.5 Передняя панель блока питания БП:

а) «+24В» - светодиодный индикатор контроля напряжение 24В;

б) «+12В» - светодиодный индикатор контроля напряжение 12В;

в) «-12В» - светодиодный индикатор контроля напряжение  минус 12В;

г) «+5В» - светодиодный индикатор контроля напряжение 5В;

д) «+12ВН» - светодиодный индикатор контроля напряжение 12В для питания внешних устройств;

# .

# 5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

## 5.1 Провести внешний осмотр изделия и проверку комплектности в соответствии с эксплуатационной документацией.

5.2 Режим работы изделия на сигнальной точке задается с помощью кодовых перемычек  в соответствии с конкретным проектом. Назначение контактов перемычек приведено в таблице 2. Адрес сигнальной точки задается в соответствии с таблицей 3.

# 6   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

## 6.1 Порядок размещения на месте эксплуатации.

Изделие устанавливается на перегоне в специально оборудованных шкафах  ШКЭКЭБ-2, выполненных на базе стандартного шкафа ШРУ-У1  в соответствии с проектом.

## Контроль работоспособности

6.2.1 Проверка технического состояния выполняется в ремонтно-технологическом участке (РТУ) периодически один раз в 5 лет для изделия, находящегося в эксплуатации, или перед установкой на эксплуатацию после ремонта, транспортирования и хранения свыше  6 месяцев. Для исправного, нормально функционирующего изделия достаточно проводить периодическое обслуживание в соответствии с п.7  настоящего РЭ

6.2.2  Проверка технического состояния проводится в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69.

Схема  проверки основных характеристик изделие приведена на  рисунке 1.

6.2.3 При проверке приема и генерации кодов  БУСТ проверяют на соответствие входных и выходных сигналов  таблицам  8 - 12, в зависимости от заданного режима работы (таблица 2). При этом на один из входов рельсовой цепи подключается имитатор кодов А4, а на другой эквивалент нагрузки R2(R1) (S12, S13)  и МПИ СЦБ (А5) в режиме контроля параметров кодов (в зависимости от направления установленного тумблером S5). Переключатель S7 задает режим мигания  в соответствии с таблицам  8 - 12. При этом по имитаторам светофора (Л1 - Л6) контролируется включение нитей ламп, а также уровень напряжения на лампах которое должно быть. Напряжение на лампах контролируется ампервольтметр Ц4353 .

Связь контролируется с помощью имитатора работы станционных устройств А1, который опрашивает блок БПСТ в соответствии с заданным адресом (таблица 4) Передаваемая и принимаемая информация отображается на дисплее ПЭВМ. Напряжение в линии связи контролируется МПИ СЦБ.

Рисунок 1, лист 1 - Схема  проверки основных характеристик

| А1 А2,А7 А3 А4 А5 С1, С2 # R1 # R2 R3,R4 SA1 SA2 SA3 – SA5 SA6, SA7 SA8 – SA16 L1, L2 TV1 – TV2 TV3 – TV4 Ф1 TV5 PА1, PV1, PV3, PA4 Л1 – Л6 # VD1 – VD4 | - имитатор работы станционных устройств (БСУ) КЭБ-2; - блок питания Б1-7; - блок устройств сигнальной точки КЭБ-2 (БУСТ); - имитатор генератора кодов на основе ПЭВМ; - прибор многофункциональный переносной (МПИ СЦБ); - блок конденсаторов КБ4х4; - Резистор С2-33Н-2Вт-620 Ом 10%; - резистор С2-33Н-2Вт-510 Ом 10%; - резистор: а) 10 Ом, при коммутации 5 А (пять резисторов С5-35В-100 Вт-51 Ом 10%, включенных параллельно); б) 250 Ом, при коммутации 1 А (три резистора С5-35В-100 Вт-750 Ом 10%, включенных параллельно); - переключатель П8-1(две штуки); - переключатель галетный ПГК-3П3Н; - микротумблер МТ3; - переключатель галетный ПГК-3П3Н; - тумблер ТВ1-4; - реактивное сопротивление РОБС-3А; - трансформатор ПОБС-5А; - трансформатор ПОБС-3А; - защитный блок-фильтр ЗБФ2(ФП 25); - автотрансформатор ЛАТР-1М; - ампервольтметр Ц4353; - лампы накаливания ЖС-12-15хБ; - диоды КД105А. |
| --- | --- |
| К1-К3 | - реле НМШ2-900 |

Рисунок 1, лист 2 - Схема  проверки основных характеристик

6.3  Проверка основных электрических характеристик и правильности функционирования изделия на соответствие требованиям по пп. 1.2.5 - 1.2.31 производится  по схеме показанной на рисунке 1.

6.3.1 Проверка мощности, потребляемой изделием по п.1.2.5

1) включить переключателем SA14 питание и установить автотрансформатором ТV5 напряжение 231 В по показанию вольтметра PV3;

2) измерить ток  потребления по показанию амперметра PA4;

- вычислить по формуле мощность потребления;

P = U * I

где U- установленное значение напряжения, В;  I- ток потребления, А.

6.3.2 Проверка длительности кодовых импульсов и интервалов, вырабатываемых изделием при максимальном токе в нагрузке по требованию п.п.1.2.6, 1.2.9 производится в следующей последовательности:

- установить резисторы R3,R4 с общим для каждого сопротивлением 10 Ом;

- установить переключатели SA10, SA11 в положение «50»;

- установить переключатели SA12, SA13 в положение «1»;

- установить переключатель SA3 в положение «5», SA4 в положение «4» ;

- установить переключатель SA5в положение «1», SA7в положение «нет мигания»;

- включить переключателем SA14 питание и установить по показанию вольтметра PV3 напряжение 230 В;

- установить на ПЭВМ ( А4)  ОТСУТСТВИЕ КОДА;

- проконтролировать по показаниям на экране прибора МПИ-СЦБ (А5) форму, амплитуду, длительность импульсов и интервалов генерируемого кода К7в соответствии с таблицей 3;

- установить на ПЭВМ ( А4)  код К5 с амплитудой  7 В;

- проконтролировать по показаниям на экране прибора МПИ-СЦБ (А5) форму, амплитуду, длительность импульсов и интервалов генерируемого кода КЖ7 в соответствии с таблицей 3;

- установить на А4 код КЖ5 с временными параметрами, соответствующими таблице3 и амплитудой  7 В;

- проконтролировать по показаниям А5 форму, амплитуду, длительность импульсов и интервалов генерируемого кода  Ж7 в соответствии с таблицей 3;

- установить на А4 код Ж5 с временными параметрами, соответствующими таблице 3 и амплитудой 7 В;

- проконтролировать по показаниям А5 форму, амплитуду, длительность импульсов и интервалов генерируемого кода З7 в соответствии с таблицей 3;

- установить на А4 код З5 с временными параметрами, соответствующими таблице 3 и амплитудой напряжения 7 В;

- проконтролировать по показаниям А5 форму, амплитуду, длительность импульсов и интервалов генерируемого кода З7 в соответствии с таблицей 3;

- установить переключатель SA5 в положение «2»;

- установить переключатели SA12, SA13 в положение «2»;

- установить переключатель SA3 в положение «7»;

- Выполнить п.п.7…16 для кодов К7,КЖ7,Ж7,З7;

- проконтролировать по показаниям А5 форму, амплитуду, длительность импульсов и интервалов генерируемого кода на соответствие таблице 3;

- выключить переключателем SA14 напряжение питания.

Изделие считается прошедшим проверку, если амплитуда напряжения импульсов кода на выходах РЦ1 и РЦ2 не ниже 50 В, форма напряжения наполнения в импульсе близка к синусоидальной, длительность импульсов и пауз соответствует приведённым в таблице 3

6.3.3 Проверка параметров кодовых импульсов и интервалов, вырабатываемых изделием при максимальном напряжении коммутации на нагрузке по требованию п.1.2.7, 1.2.9 производится в следующей последовательности:

1) установить резисторы R3, R4  с общим для каждого сопротивлением 250 Ом;

2) установить переключатели SA10, SA11 в положение «250»;

3) выполнить проверки по пп. 3 - 22 пп. 6.2.3;

Изделие считается, прошедшим проверку, если амплитуда напряжения импульсов кода на выходе РЦ1 и РЦ2 не ниже 250 В, форма напряжения наполнения в импульсе близка к синусоидальной, длительность импульсов и пауз соответствует приведённым в таблице 3.

6.3.4. Проверка приема и дешифрации кодовых сигналов изделием по требованию п.1.2.10  производится в следующей последовательности:

- установить переключатель SA3 в положение «5»;

- установить переключатель SA4 в положение «4 зн»;

- установить переключатель SA5 в положение «1»;

- установить переключатели SA8, SA9 в положение «1»;

- установить переключатели SA10, SA11 в положение «50»;

- установить переключатель SA12, SA13 в положение «1»;

- установить резисторы R3, R4 сопротивлением 250 Ом;

- включить напряжение питания переключателем SA14;

- установить на А4 ОТСУТСТВИЕ КОДА;

- проконтролировать горение лампы красного огня на макете светофора;

- установить на А4 код  К5  с уменьшенными на 40 мс значениями импульсов и пауз относительно приведённых в таблице 3 и амплитудой напряжения 7 В;

- проконтролировать наличие сигнала «ЦИКЛ» на БПСТ и горение лампы красного огня на макете светофора;

- установить на А4 код  КЖ5  с уменьшенными на 40 мс значениями импульсов и пауз относительно приведённых в таблице 3 и амплитудой напряжения 7 В;

- проконтролировать горение лампы жёлтого огня на макете светофора;

- установить на А4 код Ж5 с уменьшенными на 40 мс значениями импульсов и пауз относительна приведённых в таблице 3 и амплитудой напряжения 7 В;

- проконтролировать горение лампы зелёного огня на макете светофора;

- установить на А4 код З5 с уменьшенными на 40 мс значениями импульсов и пауз относительно приведённых в таблице 3 и амплитудой напряжения 7 В;

- проконтролировать горение  лампы зелёного огня на макете светофора;

- произвести проверки в соответствии с пп. 9 - 18, устанавливая на А4 режимы               ОТСУТСТВИЕ КОДА, КЖ5, Ж5, З5 при увеличенных на 40 мс значениях импульсов и пауз относительно приведённых в таблице 3, контролируя горение ламп на макете светофора;

- установить переключатель SA3 в положение «7»;

- произвести проверки по аналогии с пп. 9 - 19, устанавливая на А4 режимы                  ОТСУТСТВИЕ КОДА, КЖ7, Ж7, З7 при увеличенных на 40 мс значениях импульсов и пауз относительно приведённых в таблице 3, контролируя горение ламп на макете светофора;

Изделие считается прошедшим проверку если горение ламп на макете светофора  соответствует кодам, пришедшим на вход рельсовой цепи.

6.3.5.  Проверка напряжения срабатывания и выключения изделия по требованиям пунктов 1.2.11, 1.2.12.

1) установить переключатель SA3 в положение «5»;

2) установить переключатель SA4 в положение  «3»;

3) установить переключатель SA5 в положение «1»;

- установить переключатель SA12, SA13 в положение «1»;

- установить переключатель SA17 в положение «2»;

5) включить переключателем  SA14  напряжение питания;

6) установить на А4 код  КЖ5 амплитудой   напряжения 3,6 В;

7) проконтролировать  включение лампы жёлтого огня на макете светофора;

8) установить на А4 код  КЖ5 амплитудой напряжения 3 В;

9) проконтролировать выключение лампы жёлтого огня и включение красного на макете светофора  ;

Изделие считается прошедшим проверку, если уровню входного напряжения кода 3,6В соответствует включение на макете светофора лампы жёлтого огня, а при подаче входного напряжения кода 3 В - выключение жёлтого и включение красного огней на макете светофора.

6.3.6 Проверка работоспособности изделия при максимальном входном  напряжении по пункту требования 1.2.13:

1) выполнить установки  1 - 5 п. 6.3.5;

2) установить на А4 код КЖ7, амплитудой напряжения 12 В;

3) проконтролировать включение лампы желтого огня на макете светофора;

4) установить переключатель SA5 в положение «2»;

5) установить переключатель SA12, SA13 в положение «2»;

6) проконтролировать включение лампы желтого огня на макете светофора;

7) установить переключатель SA3 в положение  «7»;

8) установить на А4 код КЖ7, амплитудой напряжения 12 В;

9) проконтролировать включение лампы желтого огня на макете светофора;

10) установить переключатель SA5 в положение «1»;

11) установить переключатель SA12, SA13 в положение «1»;

12) проконтролировать включение лампы желтого огня на макете светофора;

13) выключить переключателем  SA14  напряжение питания.

Изделие считается прошедшим проверку, если  расшифровывается входной код и включаются лампы жёлтого огня на макете светофора  в соответствии с установленным направлением направлений.

6.3.7 Проверка соответствия входного сопротивления пункту требования 1.2.14.

Для БУСТ-50.

- установить переключатель SA17 в положение «2»

- установить на А4 непрерывное синусоидальное напряжение амплитудой 7 В частотой 50 Гц без манипуляции импульсами кода;

- снять показания измерительных приборов PA1 и PV2;

- вычислить  сопротивление по формуле:

R=U/I,

где: R-сопротивление, Ом;  U-измеренное значение  напряжения, В;  I- измеренное значение тока, А.

Для БУСТ-25.

- установить на А4 непрерывное синусоидальное напряжение амплитудой 7 В частотой  25 Гц  без модуляции импульсами кода;

- снять показания измерительных приборов PA1 и PV2;

- выключить переключателем  SA14  напряжение питания

4). вычислить  сопротивление по формуле:

R=U/I,

где: R-сопротивление, Ом;  U-измеренное значение  напряжения, В;  I- измеренное значение тока, А.

Изделие считается прошедшим проверку, если сопротивление соответствует требованию п.1.2.14.

6.3.8 Проверка работы изделия при дроблении импульса и паузы по пункту требования 1.2.15 а.

1) выполнить установки  1 - 5 п. 6.3.4;

2) установить на А4 напряжение 7 В,  код К5,  провалы (дробления) импульса и паузы кода 40 мс;

3) проконтролировать наличие сигнала «ЦИКЛ» на БПСТ, включение лампы красного огня на макете светофора  и  соответствие таблице 3  выдаваемого изделием кода КЖ7 с помощью А5;

- задавая на А4 коды  КЖ5, Ж5, З5,  провалы (дробления) импульса и паузы кода       40 мс, проконтролировать включение ламп жёлтого, зелёного огней на макете светофора и соответствие таблице 3 выдаваемых изделием кодов Ж7, З7 с помощью А5;

- установить переключатель SA3 в положение «7»;

- установить на А4, код К7, амплитудой напряжения 7 В, провалы (дробления) импульса и паузы кода 40 мс;

- проконтролировать наличие сигнала «ЦИКЛ» на БПСТ  , включение лампы красного огня на макете светофора  и  соответствие таблице 3  выдаваемого изделием кода КЖ5 с помощью А5;

- задавая на А4 коды КЖ7, Ж7, З7,провалы (дробления) импульса и паузы кода            40 мс проконтролировать включение ламп жёлтого, зелёного огней  на макете светофора и соответствие таблице 3 выдаваемых изделием кодов Ж5, З5;

- выключить переключателем  SA14  напряжение питания.

Изделие считается прошедшим проверку, если включение ламп красного, желтого и зеленого огней на макете светофора происходит при поступлении на вход кодов К, КЖ, Ж и З соответственно, а выдаваемый код соответствует данным таблицы 3.

6.3.9 Проверка  работы изделия при воздействии на вход помехи в виде дополнительного одиночного  импульса в интервалах кодовых посылок длительностью не более    90 мс по пункту требования 1.2.15.б.

- выполнить установку органов управления  1 - 5 п. 6.3.4 ;

- установить на А4 код К5, амплитудой напряжения 7 В, одиночный импульс помехи в паузе кодовых посылок длительностью 90 мс, амплитудой напряжения 7 В;

- проконтролировать наличие сигнала «ЦИКЛ» на БПСТ , включение лампы красного огня на макете светофора  и  соответствие таблице 3 выдаваемого изделием кода КЖ7 с помощью А5;

- задавая на А4 коды КЖ5, Ж5, З5, одиночный импульс помехи в паузе кодовых посылок длительностью 90 мс, амплитудой напряжения 7 В;

- проконтролировать включение ламп жёлтого, зелёного огней  на макете светофора и соответствие таблице 3 выдаваемых изделием кодов Ж7, З7;

- установить переключатель SA3 в положение «7»;

- установить на А4 напряжение 7 В, код К7,  одиночный импульс помехи в паузе кодовых посылок длительностью 90 мс, амплитудой напряжения 7 В;

- проконтролировать наличие сигнала «ЦИКЛ» на БПСТ , включение лампы красного огня на макете светофора  и  соответствие таблице 3  выдаваемого изделием кода КЖ5 с помощью А5;

- задавая на А4 коды  КЖ7, Ж7, З7 одиночный импульс помехи в паузе кодовых посылок длительностью 90 мс, амплитудой напряжения 7 В;

- проконтролировать включение ламп жёлтого, зелёного огней на макете светофора и соответствие таблице 3 выдаваемых изделием кодов Ж5, З5;

Изделие считается прошедшим проверку, если включение ламп красного, желтого и зеленого огней на макете светофора происходит при поступлении на вход кодов К, КЖ, Ж и З соответственно, а выдаваемый код соответствует данным таблицы 3.

6.3.10  Проверка устойчивости работы изделия БУСТ-50 при поступлении на вход  защитного блок - фильтра (ЗБФ) непрерывной помехи частотой 25 Гц, равной напряжению импульсов кода, по пункту требования 1.2.16.

- выполнить установку органов управления  1 - 5 п. 6.3.4;

- установить на А4 напряжение 7 В, частота 50 Гц, код К5, помеху частотой 25 Гц, амплитудой напряжения 7 В;

- проконтролировать наличие сигнала «ЦИКЛ» на БПСТ , включение лампы красного огня на макете светофора и соответствие таблице 3  выдаваемого изделием кода КЖ7 с помощью А5;

- задавая на А4 коды  КЖ5, Ж5, З5 , помеху частотой 25 Гц, амплитудой напряжения 7В, проконтролировать включение ламп жёлтого, зелёного огней на макете светофора и соответствие таблице 3 выдаваемых изделием кодов Ж7, З7;

- установить переключатель SA3 в положение «7»;

- установить на А4 напряжение 7 В, частота 50 Гц, код К7, помеху  частотой  25 Гц, амплитудой напряжения 7 В;

- проконтролировать наличие сигнала «ЦИКЛ» на БПСТ , включение лампы красного огня на макете светофора  и  соответствие таблице 3  выдаваемого изделием кода КЖ5 с помощью А5;

- задавая на А4 коды  КЖ7, Ж7, З7, помеху  частотой  25 Гц, амплитудой напряжения 7В, проконтролировать включение ламп жёлтого, зелёного огней и соответствие таблице 3 выдаваемых изделием кодов Ж5, З5;

- выключить переключателем  SA14  напряжение питания.

Изделие считается прошедшим проверку, если включение ламп красного, желтого и зеленого огней на макете светофора происходит при поступлении на вход кодов  К, КЖ, Ж и З соответственно, а выдаваемый код соответствует данным таблицы 3.

6.3.11 Проверка устойчивости работы изделия  БУСТ-25 при поступлении на вход  защитного путевого фильтра (ФП-25) непрерывной помехи частотой 50 Гц, равной напряжению импульсов кода, по пункту требования 1.2.17.

- выполнить установку органов управления. 1 - 5 п. 6.3.4;

- установить на А4 код К5, амплитудой напряжения 7В, частота 25 Гц, помеху частотой 50 Гц, амплитудой напряжения  21В;

- проконтролировать наличие сигнала «ЦИКЛ» на БПСТ , включение лампы красного огня на макете светофора  и  соответствие таблице 3  выдаваемого изделием кода КЖ7 с помощью А5;

- задавая на А4 коды  КЖ5, Ж5, З5 помеху частотой 50 Гц, амплитудой напряжения  21В проконтролировать включение ламп жёлтого, зелёного огней и соответствие таблице 3 выдаваемых изделием кодов Ж7, З7;

- установить переключатель SA3 в положение «7»;

- установить на А4 код К7, амплитудой напряжения 7 В, частота 25 Гц, помеха частотой 50 Гц, амплитудой напряжения 21 В;

- проконтролировать включение лампы красного огня на макете светофора «Н» и  соответствие таблице 3 выдаваемого изделием кода КЖ5 с помощью А5;

- задавая на А4 коды КЖ7, Ж7, З7, помеху частотой 50 Гц, амплитудой напряжения     21 В, проконтролировать включение ламп жёлтого, зелёного огней на макете светофора и соответствие таблице 3 выдаваемых изделием кодов Ж5, З5;

- выключить переключателем  SA14  напряжение питания.

Изделие считается прошедшим проверку, если включение ламп красного, желтого и зеленого огней на макете светофора происходит при поступлении на вход кодов К, КЖ, Ж и З соответственно, а выдаваемый код соответствует данным таблицы 3.

6.3.12 Проверка  устойчивости работы изделия при поступлении на вход фильтра        ФП-25 (ЗБФ) непрерывной помехи 175 Гц и выше, равной напряжению импульсов кода по пункту требования 1.2.18.

Для изделия БУСТ-25:

- установить на входе изделия фильтр ФП-25

- выполнить проверки 1 - 5 п. 6.3.4;

- установить на А4 код К5, амплитудой напряжение 7 В, частота 25 Гц, помеху частотой 175 Гц, амплитудой напряжения  7 В;

- проконтролировать наличие сигнала «ЦИКЛ» на БПСТ , включение лампы красного огня на макете светофора  и соответствие таблице 3  выдаваемого изделием кода КЖ7 с помощью А5;

- задавая на А4 коды  КЖ5, Ж5, З5, помеху частотой   175 Гц, амплитудой напряжения 7В, проконтролировать включение ламп жёлтого, зелёного огней на макете светофора и соответствие таблице 3 выдаваемых изделием кодов Ж7, З7;

- установить переключатель SA3 в положение «7»;

- установить на А4 код К7, амплитудой напряжения 7В, частота 25 Гц, помеху частотой 175 Гц амплитудой напряжения 7В;

- проконтролировать включение лампы красного, огня на макете светофора «Н» и  соответствие таблице 3  выдаваемого изделием кода КЖ5 с помощью А5;

- задавая на А4 коды  КЖ7, Ж7, З7, помеху частотой   175 Гц, амплитудой напряжения 7 В проконтролировать включение ламп жёлтого, зелёного огней на макете светофора и соответствие  таблице 3 выдаваемых изделием кодов Ж5, З5;

- выключить переключателем  SA14  напряжение питания.

Для изделия БУСТ-50:

- установить на входе изделия защитный блок - фильтр ЗБФ;

- выполнить проверки 1 – 9.

Изделие считается прошедшим проверку, если включение ламп красного, желтого и зеленого огней на макете светофора происходит при поступлении на вход кодов К, КЖ, Ж и З соответственно, а  выдаваемый код соответствует данным таблицы 3.

6.3.13 Проверка времени перехода в запрещающее состояние и смена кодирования при одновременном поступлении на вход изделия импульсов кода и помехи длительностью от 90 до 500 мс по пункту требования 1.2.19.

Для изделия БУСТ-25:

- установить на входе изделия фильтр ФП-25;

- выполнить установки  1 - 5 п. 6.3.4;

- установить на А4 амплитуда напряжения 7 В, частота 25 Гц, код КЖ5;

- проконтролировать включение лампы жёлтого огня на макете светофора  и соответствие  таблице 3 выдаваемого изделием кода Ж7 с помощью А5;

- установить на А4  вместо кода помеху длительностью 90 мс, частотой 25 Гц, амплитудой напряжения 7 В;

- измерить секундомером время от момента подачи помехи до смены кодирования на код КЖ7 и включения красной лампы на макете светофора;

- поочередно устанавливая на А4 коды Ж5, З5, выполнить проверки 5, 6, контролируя время смены кодирования на код КЖ7 и включения красной лампы на макете светофора.

- установить на А4  вместо кода помеху длительностью 500 мс, частотой 25 Гц, амплитудой напряжения  7 В;

- выполнить проверки 6, 7;

- установить переключатель SA3 в положение «7»;

- установить на А4 код КЖ7, амплитудой напряжения 7 В, частотой 25 Гц,

- проконтролировать включение лампы жёлтого огня на макете светофора  и соответствие  таблице 3 выдаваемого изделием кода Ж5 с помощью А5;

- установить на А4  вместо кода помеху длительностью 90 мс, частотой 25 Гц, уровнем напряжения 7 В;

- измерить секундомером время от момента подачи помехи до смены кодирования на код КЖ7 и включения красной лампы на макете светофора ;

- поочередно устанавливая на А4 коды Ж5, З5, выполнить проверки 14,15, контролируя время смены кодирования на код КЖ7 и включения красной лампы на макете светофора.

- установить на А4  вместо кода помеху длительностью 500 мс, частотой 25 Гц, амплитудой напряжения 7 В;

- выполнить проверки по аналогии с 14, 15;

Изделие считается прошедшим проверку, если после подачи импульсной помехи в течение 6 секунд сохраняется результат дешифрации и кодирования.

Для изделия БУСТ-50:

- установить на входе изделия защитный блок-фильтр ЗБФ;

- выполнить проверки 1 - 5 п. 6.3.4;

- установить на А4 уровень напряжения 7 В, частота 50 Гц, код КЖ5;

- проконтролировать включение лампы красного огня на макете светофора  и соответствие  таблице 3 выдаваемого изделием кода Ж7 с помощью А5;

- установить на А4  вместо кода помеху длительностью 90 мс, частотой 50 Гц, амплитудой напряжения 7 В;

- измерить секундомером время от подачи помехи до смены кодирования на код КЖ7 и включения красной лампы на макете светофора;

- поочередно устанавливая на А4 коды Ж5, З5, выполнить проверки по п. 5, 6, контролируя соответствие показания на макете светофора принятому коду и соответствие таблице 3 выданных изделием кодов КЖ7, Ж7, З7 с помощью А5;

- установить на А4  вместо кода помеху длительностью 500 мс, частотой 50 Гц, уровнем напряжения 7 В;

- выполнить проверки  6,7 ;

- установить переключатель SA3 в положение «7»;

- установить на А4 напряжение 7 В, частота 50 Гц, код КЖ7;

- проконтролировать включение лампы жёлтого огня на макете светофора  и соответствие таблице 3 выдаваемого изделием кода Ж5 с помощью А5;

- установить на А4  вместо кода помеху длительностью 500 мс, частотой 50 Гц, амплитудой напряжения 7 В;

- измерить секундомером время от момента подачи помехи до  смены кодирования на код КЖ7 и включения красной лампы на макете светофора;

- поочередно устанавливая на А4 коды Ж7, З7, выполнить проверки 14, 15 контролируя время смены кодирования на код КЖ7 и включения красной лампы на макете светофора.

- установить на А4  вместо кода помеху длительностью 500 мс, частотой 50 Гц, амплитудой напряжения 7В;

- выполнить проверки по аналогии с 14,15;

- выключить переключателем  SA14  напряжение питания.

Изделие считается прошедшим проверку, если после подачи импульсной помехи в течении 6 сек. сохраняется результат дешифрации и кодирования.

6.3.14 Проверка времени реакции на занятие рельсовой цепи по пункту требования 1.2.20.

- выполнить проверки 1 - 5 п. 6.3.4;

- установить на А4 код З5 амплитуда напряжения  7 В, частоту 50 Гц,;

- проверить наличие зелёного огня на макете светофора  и соответствие кодирования на выходе;

- установить на выходе А4  ОТСУТСТВИЕ КОДА;

- измерить секундомером время от момента переключения  макета светофора  на красный огонь и смену кодирования на код КЖ5 с помощью А5;

- выключить переключателем  SA14  напряжение питания.

Изделие считается прошедшим проверку, если  время смены показания на макете светофора и смена кодирования не более  3 сек.

6.3.15 Проверка времени реакции на сход изолирующего стыка по пункту требования 1.2.21

- выполнить проверки  1 - 5 п. 6.3.4;

- установить на А4 код З5, амплитуда напряжения 7 В, частота 50 Гц,;

- проверить наличие зелёного огня на макете светофора  и соответствие кодирования на выходе с помощью А5;

- установить на А4  амплитуду напряжения 7 В, частоту 50 Гц, код З7;

- измерить время переключения  макета светофора  на красный огонь и смену кодирования на код КЖ5.

Изделие считается прошедшим проверку, если  время смены показания на макете светофора и кодирования не превышает 13 с.

6.3.16 Проверка изделия на соответствие напряжения на выходах питания светофорных ламп по пункту требования 2.2.22

- выполнить проверки 1 - 10 п. 6.3.4;

- измерить напряжение на лампе красного огня вольтметром Ц 4353  (точки 11-12);

- установить на А4 код КЖ 5, амплитуда напряжения 7 В, частота 50 Гц;

- измерить напряжение на лампе жёлтого огня Ц 4353 (точки 9 -10);

- установить на А4 код  Ж 5, амплитуда напряжения 7 В, частота 50 Гц;

- измерить напряжение на лампе зелёного огня вольтметром Ц 4353 (точки 7-8);

- установить переключатель SA5 в положение «2»;

- установить переключатель SA12, SA13 в положение «2»

- выполнить проверки  2 - 6 (напряжение на лампах измеряют в точках  для красного 17-18, для жёлтого 16-17 , для зелёного 13-14 ).

Изделие считается прошедшим проверку, если напряжение, измеренное на лампах,  10…12 В , что соответствует п. 1.2.22.

6.3.17 Проверка изделия на соответствие пунктам требований   1.2.23 и 1.2.24.

Изделие считается прошедшим проверки, если соответствует требованиям, проверяемым при выполнении пп. 6.3.19, 6.3.20.

6.3.18 Проверка изделия на соответствие пункту требования 1.2.25, 1.2.26

Проверка работы изделия, для трехзначной АБ без защитных участков

- установить переключатель SA6 в положение ВЫКЛ;

- установить переключатель SA5 в положение «1»;

- проверить  горение  лампы красного огня (основная нить) на макете светофора  и наличие на выходе кода КЖ7 (с помощью А5);

- установить переключатель SA8 в положение «2»;

- проверить  отсутствие показаний  на макете светофора  и отсутствие на выходе кода (с помощью А5);

- установить переключатель SA8 в положение «1»;

- установить переключатель SA15 в положение «2»;

- проверить  горение  лампы красного огня (резервная нить) на макете светофора  и наличие на выходе кода КЖ7 (с помощью А5);

- установить переключатель SA15 в положение «1»;

- установить на А4 код КЖ 5, амплитуда напряжения  7 В;

- проверить включение жёлтого огня (основная нить) на макете светофора наличие на выходе кода Ж7 (с помощью А5);

- установить переключатель SA15 в положение «2»;

- проверить включение жёлтого огня (резервная нить) на макете светофора наличие на выходе кода Ж7 (с помощью А5);

- установить переключатель SA15 в положение «1»;

- установить SA7 в положение «Ж»при (напряжении 26 В с блока питания А2);

- установить на А4 код  Ж5,  амплитуда напряжения 7 В;

- проверить включение мигания лампы жёлтого огня (основная нить) на макете светофора  и наличие на выходе кода З7 с помощью А5;

- установить переключатель SA8 в положение «2»;

- проверить отсутствие показания на макете светофора и наличие на выходе кода Ж7 с помощью А5;

- установить переключатель SA15 в положение «2»;

- проверить включение мигания лампы жёлтого огня (резервная нить) на макете светофора  и наличие на выходе кода З7 с помощью А5;

- установить переключатель SA15 в положение «1»;

- установить с помощью А2 напряжение на входе мигания 10В;

- установить переключатели SA7 в положение «З», SA8 в положение «1»;

- проверить включение мигания лампы зелёного огня ( основная нить) на макете светофора  и наличие на выходе кода З7 с помощью А5;

- установить переключатель SA8 в положение «2»;

- проверить отсутствие показания на  макете светофора и наличие на выходе кода З7 с помощью А5;

- установить переключатель SA15 в положение «2»;

- проверить включение мигания лампы зелёного огня (резервная нить) на макете светофора  и наличие на выходе кода З7 с помощью А5;

- установить переключатель SA15 в положение «1»;

- установить, переключатели SA7 в положение НЕТ МИГАНИЯ, переключатель SA8 в положение «1»;

- проверить  наличие на выходе кода З7 с помощью А5 и включение лампы зелёного огня (основная нить) на макете светофора;

Изделие считается прошедшим проверку, если есть соответствие между входным кодом, показанием светофора и кодом на выходе по таблице 4. Включение режима "Мигание" происходит при напряжении от 10 до 26 В

6.3.19 Проверка работы изделия при трёхзначной АБ с обеспечением защитных участков по п. 1.2.26.

- установить переключатель SA5 в положение «2»;

- установить переключатель SA3 в положение «7»;

- установить переключатель SA12, SA13 в положение «2»;

- установить переключатель SA9 в положение «1»;

- установить переключатель SA6 в положение  ВКЛ;

- установить на А4 ОТСУТСТВИЕ КОДА;

- проверить  горение  лампы красного огня на макете светофора и наличие на выходе кода К5 с помощью А5;

- установить переключатель SA9 в положение «2»;

- проверить  отсутствие показаний на макете светофора и наличие на выходе кода К5 с помощью А5;

- установить переключатель SA9 в положение «1»;

- установить на А4 код  К7 , амплитуда напряжения 7 В;

- проверить включение красного огня на макете светофора и наличие на выходе кода КЖ5 с помощью А5;

- установить переключатель SA9 в положение «2»;

- проверить отсутствие показаний на светофоре  и наличие на выходе кода КЖ5 с помощью А5;

- установить на А4 код  КЖ7 , амплитуда напряжения 7 В;

- проверить включение жёлтого огня на макете светофора и наличие на выходе кода Ж5 с помощью А5;

- установить переключатель SA9 в положение «2»;

- проверить отсутствие показаний на светофоре   и наличие на выходе кода Ж5 с помощью А5;

- установить переключатель SA9 в положение «1»;

- установить на А4 код  Ж7 , амплитуда напряжения 7 В;

- установить переключатель SA7 в положение «Ж»;

- проверить включение мигания лампы жёлтого огня на макете светофора и наличие на выходе кода З5 с помощью А5;

- установить переключатель SA9 в положение «2»;

- проверить отсутствие показаний на светофоре  и наличие на выходе кода Ж5 помощью А5;

- установить переключатель SA9 в положение «1»;

- установить переключатель SA7 в положение «З»;

- проверить включение мигания лампы зелёного огня на макете светофора  и наличие на выходе кода З5 с помощью А5;

- установить переключатель SA9 в положение «2»

- проверить отсутствие показаний на макете светофора  и наличие на выходе кода З5 помощью А5;

- установить переключатель SA9 в положение «1»;

- установить, переключатель SA7 в положение НЕТ МИГАНИЯ;

- проверить включение  лампы зелёного огня на макете светофора  и наличие на выходе кода З5 с помощью А5;

- установить переключатель SA9 в положение «2»;

- проверить отсутствие показаний на макете светофора  и наличие на выходе кода З5 с помощью А5;

- установить переключатель 9   в положение «1»;

- выключить переключателем SA14 напряжение питания.

Изделие считается прошедшим проверку, если есть соответствие между входным кодом, показанием на макете светофора и кодом на выходе по таблице 5.

6.3.20 Проверка работы изделия при четырехзначной АБ без защитных участков по п. требования 1.2.25. установить переключатель SA4 в положение «4 зн»;

- установить переключатель SA6 в положение ВЫКЛ.;

- выполнить п.п. 1…6  3.13.2

- проверить  горение  лампы красного огня на макете светофора  и наличие на выходе кода КЖ7 с помощью А5;

- установить переключатель SA8 в положение «2»;

- проверить отсутствие показание на макете светофора и отсутствие кодирования с помощью А5;

- установить переключатель SA9 в положение «1»;

- установить на А4 код  КЖ 5, амплитуда напряжения 7 В;

- проверить включение лампы жёлтого огня на макете светофора,

- проверить  наличие на выходе кода Ж7 с помощью А5;

- установить переключатель SA7 в положение «Ж»;

- установить на А4 код  Ж5,  амплитуда напряжения 7 В;

- проверить включение мигания лампы жёлтого огня на макете светофора, наличие на выходе кода З7 с помощью А5;

- установить переключатель SA9 в положение «2»;

- проверить наличие на выходе кода Ж7 с помощью А5;

- установить переключатель SA9 в положение «1»;

- установить переключатель SA7 в положение «3»;

- проверить включение мигания лампы зелёного огня на макете светофора  и наличие на выходе кода З7 с помощью А5;

- установить переключатель SA9 в положение «2»;

- проверить отсутствие показания на макете светофора  и наличие кода З7 на выходе с помощью А5;

- установить переключатель   SA9  в положение «1»;

- установить, переключатель SA7 в положение  НЕТ МИГАНИЯ;

- проверить  включение ламп жёлтого и зелёного огней на макете светофора  и  наличие на выходе кода З7 с помощью А5;

- установить переключатели SA8  в положение «1»;

- проверить отсутствие показаний светофора наличие на выходе кода З7 с помощью А5;

- установить на А4 код  З5,  амплитуда напряжения 7 В;

- проверить наличие на выходе кода З7 с помощью А5;

- установить переключатель  SA9  в положение «2»;

- проверить отсутствие показаний на макете светофора  и на выходе кода З7 с помощью А5;

- выключить переключателем SA14 напряжение питания.

Изделие считается прошедшим проверку, если есть соответствие между входным кодом, показанием светофора и кодом на выходе в соответствии таблицей 6.

6.3.21 Проверка работы изделия при четырехзначной АБ с обеспечением защитных участков по пункту требования 1.2.25. установить переключатель SA6 в положение  ВКЛ;

- установить переключатель SA3 в положение «7»;

- установить переключатель SA5 в положение «1»;

- установить переключатель SA12, SA13 в положение «1»;

- установить на А4   ОТСУТСТВИЕ КОДА;

- включить переключателем SA14 напряжение питания

- проконтролировать горение лампы  красного огня на макете светофора  и наличие на выходе кода К5 с помощью А5;

- установить переключатель SA9  в положение «2»;

- проконтролировать наличие на выходе кода К5 с помощью А5;

- установить переключатель SA9  в положение «1»;

- установить на А4 код К7, амплитуда напряжения 7 В;

- проконтролировать горение лампы  красного огня на макете светофора  и наличие на выходе кода КЖ5 с помощью А5;

- установить переключатель SA9  в положение «2»;

- проконтролировать отсутствие показаний  на макете светофора  и наличие на выходе кода КЖ5 с помощью А5;

- установить переключатель SA9  в положение «1»;

- установить на А4 код КЖ7, амплитуда напряжения 7 В;

- проконтролировать горение лампы  жёлтого огня на макете светофора  и наличие на выходе кода Ж5 с помощью А5;

- установить переключатель SA9  в положение «2»;

- проконтролировать наличие на выходе кода Ж5 с помощью А5;

- установить на А4 код Ж7 амплитуда напряжения 7В;

- установить переключатель SA7  в положение «Ж»;

- проконтролировать включение мигания лампы жёлтого огня на макете светофора  и наличие на выходе кода З5 с помощью А5;

- установить переключатель SA9  в положение «2»;

- проконтролировать наличие на выходе кода Ж5 с помощью А5;

- установить переключатель SA7 в положение «3»;

- проконтролировать включение мигания лампы зелёного огня на макете светофора  и наличие на выходе кода З5 с помощью А5;

- установить переключатель SA9  в положение «2»;

- проконтролировать наличие на выходе кода З5 с помощью А5;

- установить переключатель SA9  в положение «1»;

- установить переключатель SA7 в положение «Нет  мигания»;

- проконтролировать включение ламп жёлтого и зелёного огней на макете светофора «Н» и наличие на выходе кода З5 с помощью А5;

- установить переключатель SA9 в положение «2»;

- проконтролировать наличие на выходе кода З5 с помощью А5;

- установить переключатель SA9 в положение «1»;

- установить на А4 код З7, амплитуда напряжения 7 В;

- проконтролировать наличие на выходе кода З5 с помощью А5;

- выключить переключателем SA14 напряжение питания

- Изделие считается прошедшим проверку, если есть соответствие между входным кодом, показанием светофора и кодом на выходе  в соответствии таблицей 7.

6.3.22 Проверка работы изделия при трех и четырехзначной АБ в режиме трансляции.

- установить переключатель SA2 в положение ВКЛ.;

- поочерёдно устанавливая с помощью А4 ОТСУТСТВИЕ КОДА, коды, КЖ5, Ж5, З5 проконтролировать на выходе с помощью А5 ОТСУТСТВИЕ КОДА, коды КЖ7, Ж7, З7;

- переключатель SA5 в положение «1»;

- переключатель SA12, SA13  в положение «1»;

- установить переключатель SA2 в положение ВКЛ. НЕЧЁТН.;

- выполнить проверки по п.2;

- переключатель SA5 в положение «2»;

- переключатель SA12, SA13  в положение «2»;

- установить переключатель SA2 в положение ВКЛ. ЧЁТН.;

- выполнить проверки по п.2;

- установить переключатель SA6 в положение ВКЛ.;

- переключатель SA3  в положение «7»;

- поочерёдно устанавливая с помощью А4 ОТСУТСТВИЕ КОДА, коды, К7, КЖ7, Ж7, З7 проконтролировать на выходе с помощью А5 ОТСУТСТВИЕ КОДА, коды К5, КЖ5, Ж5, З5;

- выполнить проверки  2-11;

- выключить переключателем SA14 напряжение питания.

Изделие считается прошедшим проверки, если есть соответствие таблице 8.

6.3.23 Проверка соответствия между передаваемой информацией и контролируемых характеристик на входе и выходе изделия  по требованию пп. 1.2.27 - 1.2.31.

- установить с помощью переключателя SA1.1 адрес работы для сигнальной точки 0/1 по (таблица 1, 2);

- на имитаторе А1 установить режим опроса сигнальной точки 1/2;

- установить переключатель SA6 в положение  ВКЛ;

- установить переключатель SA3 в положение «7»;

- установить переключатель SA5 в положение «1»;

- установить переключатель SA12, SA13 в положение «1»;

- подать от А4 код  КЖ7, амплитудой 7В;

- проконтролировать с помощью А1 наличие и соответствие индикации: заданного направления,  цельность основной нити ламп красного и жёлтого огней светофора, свободность блок участка  ограждаемого сигнальной точкой;

- с помощью МПИ-СЦБ (А5) в точках 1 и 2 проконтролировать уровень напряжения несущей в линии связи при передаче информации блоком БСЛС1;

- измерить прибором Ц4353 напряжение в точках 3, 4 реле свободности К1и  точках 19 и 21 реле направления К3

- установить переключатель SA15 в положение «2»;

- проконтролировать  с помощью  А1 включение резервной нити лампы жёлтого огня и наличие контроля резервной   нити красного огня  на макете светофора;

- установить на А4 код Ж5;

- проконтролировать с помощью А1 включение резервной нити лампы зеленого огня на макете светофора;

- установить на А4  ОТСУТСТВИЕ КОДА;

- проконтролировать на экране ПЭВМ блока А1 и на макете светофора включение резервной нити лампы красного огня;

- установить переключатель SA5 в положение «2»;

- измерить прибором Ц4353 напряжение на выводе  20 и 21 реле направления К2;

- установить переключатель SA3 в положение «7»;

- проконтролировать с помощью А1 включение нити лампы красного огня  на макете светофора и соответствие индикации установленному четному направлению;

- установить на А4 код КЖ7;

- проконтролировать на экране с помощью А1 включение основной нити лампы жёлтого огня на макете светофора;

- установить переключатель SA8 в положение «2»;

- проконтролировать с помощью А1 включение резервной нити лампы  зелёного огня на макете светофора;

- установить на SА8 в положение «2»;

- проконтролировать с помощью А1 включение резервной нити жёлтого огня и цельность нити красного огня на макете светофора;

- установить на А4 код КЖ7;

- проконтролировать с помощью А1 включение резервной нити лампы жёлтого огня на макете светофора;

- установить на А4  ОТСУТСТВИЕ КОДА;

- проконтролировать с помощью А1 включение резервной нити красного огня на макете светофора;

- установить SA8, SA9 в положение «1»";

- установить переключатель SA7 в положение «Ж»;

- проконтролировать с помощью  А1 включение жёлтого мигающего огня на макете светофора;

- установить на SА8 в положение «2»;

- проконтролировать с помощью А1 отсутствие контроля ламп на макете светофора;

- установить на SА8 в положение «1»;

- установить переключатель SA7 в положение «3»;

- проконтролировать с помощью  А1 включение зеленого  мигающего огня на макете светофора;

- установить на SА8 в положение «2»;

- проконтролировать с помощью А1 отсутствие контроля ламп на  макете светофора;

- подать на входы  КОНТРОЛЬ ОСНОВНОГО ПИТАНИЯ, INP0…INP4  напряжение 9 и 16 В от блока питания А7;

- проконтролировать с помощью А1 наличие индикации ;

- снять напряжение  с входов КОНТРОЛЬ ОСНОВНОГО ПИТАНИЯ и INP0…INP4;

- проконтролировать с помощью А1 отсутствие индикации;

- установить с помощью А1 команду на включение ДСН

- проконтролировать снижение яркости свечения лампы сигнального показания на макете светофора и наличие индикации включения ДСН на А3 (БУСТ);

- подать с блока А7 напряжение 30 В на сопротивление нагрузки  R3  выхода  ДСН;

- измерить вольтметром  Ц 4353 в точках 5 - 6 остаточное напряжение выхода ДСН в включённом состоянии;

- отменить на А1 команду на включение ДСН;

- измерить вольтметром  Ц 4353 в точках 5 - 6 напряжение  выхода ДСН в выключённом состоянии;

- выполнить проверки по пп. 1-50 для оставшихся номеров  сигнальных точек из таблицы 2.

Допускается выполнять проверку с кодовой колодкой для конкретного проекта, или только для адресов  которые встречаются  на перегоне , где устанавливается данный БУСТ.

Изделие считается прошедшим проверку, если есть соответствие между состоянием БУСТ и  результатами измерений и контроля на экране ПЭВМ (А1).

6.4 Средства измерения и контроля параметров.

Перечень вспомогательных средств и оборудования приведен в Приложении А.

В условиях  РТУ для проверки работоспособности КЭБ-2 может  применяться ИАПК РТУ Р КЭБ-2 (17475-00-00-02)

Для контроля работы КЭБ -2 на перегоне рекомендуется применять прибор многофункциональный переносной (МПИ-CЦБ ТУ32 ЦШ 2064-2001).

## 6.5 Перечень возможных неисправностей

Перечень возможных неисправностей, их причины и варианты устранения приведены в таблице 12.

### Таблица  12

| Признаки неисправности | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| При подаче питания нет индикации всех напряжений на БП | Перегорел сетевой предохранитель | заменить предохранитель |
| При подаче питания нет индикации одного из напряжений на БП | Вышел из строя соответствующий источник питания Неисправен соответствующий индикатор | Заменить БП заменить индикатор на БП |
| Отсутствует индикация на БПСТ | отказ одной из микро-ЭВМ на БПСТ | Заменить БПСТ |
| При подаче на вход кода нет индикации «КОД» на БПСТ | Уровень входного сигнала ниже допустимого Неисправность входного Устройства БПСТ | увеличить уровень сигнала до нужной величины заменить БПСТ |
| При подаче на вход кода Нет индикации «ЦИКЛ» на БПСТ | Входной код не соответствует заданному для данной точки (5 или 7) | поменять режим работы сигнальной точки на кодовой заглушке (см. таблицу 1) |
| Нет индикации «ГК» на БПСТ | Неисправен БПСТ | Заменить БПСТ |
| При подаче на вход кода нет индикации «СВ» на БПСТ | Неисправен БПСТ | Заменить БПСТ |
| Нет индикации «10КИ» на БПСТ | Неисправен БПСТ | Заменить БПСТ |
| При выдаче команды ДСН нет индикации «ДСН» на БПСТ | Неисправен индикатор на БПСТ Неисправен БПСТ | заменить индикатор заменить БПСТ |
| При выдаче команды ДСН нет индикации «ДСН» на БПС | Неисправен индикатор на БПС Неисправен БСЭЦ | заменить индикатор заменить БСЭЦ |

Продолжение таблицы 12

| Признаки Неисправности | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| При коде КЖ на входе нет индикации целостности нитей Ж на БУС | Неисправна лампа Ж Неисправен БУС __________________________ Неисправен БПСТ | заменить лампу Ж Заменить БУС _________________________ заменить БПСТ |
| При коде Ж на входе нет индикации целостности нитей З на БУС | Неисправен БУС Неисправна лампа З Неисправен БПСТ | Заменить БУС Заменить лампу З Заменить БПСТ |
| При отсутствии кода на входе нет индикации целостности нитей К на БУС | Неисправен БУС Неисправна лампа К Неисправен БПСТ | Заменить БУС Заменить лампу К Заменить БПСТ |
| При подключенной линии связи нет индикации «ПР» «ДПР»на БСЛС (БУСТ) | Неисправна линия связи Низкий уровень сигнала на входе Неисправен БСЛС | устранить повреждение линии связи Проверить линию связи заменить БСЛС |
| При подключенной линии связи и опросе сигнальной точки нет индикации «ПД», «ДПД» на БСЛС (БУСТ) | Неисправна линия связи Низкий уровень сигнала на входе БСЛС неисправен БСЛС неправильный адрес сигнальной точки на БПСТ неисправен БПСТ | устранить повреждение линии связи _________________________ проверить линию связи _________________________ заменить БСЛС исправить адрес заменить БПСТ |
| При подключенной линии связи нет индикации «Н1» и «Н2» на БСЛС | Неисправна линия связи Неисправен БСЛС | устранить повреждение линии связи заменить БСЛС |
| При подключенной линии связи нет индикации соответствует выбранному направлению «Н1» и «Н2» на БСРЦ | Неисправна линия связи Неисправен БСЛС неисправен БСРЦ | устранить повреждение линии связи заменить БСЛС заменить БСРЦ |

## 6.5 Меры безопасности

Включение и выключение соединительных  кабелей производить при отключенном напряжении питания. Обслуживание аппаратуры КЭБ-2 должны производить работники, имеющие допуск к  работе с электроустановками до 1000 В.

Обслуживание и ремонт аппаратуры БУСТ должен  производится персоналом прошедшим обучение, умеющим  работать  с ПЭВМ и  имеющим опыт обслуживания  устройств цифровой и микропроцессорной техники.

# 7  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Встроенная система диспетчерского контроля ДК КЭБ-2 позволяет дистанционно контролировать состояние рельсовых цепей , ламп светофоров и ряд дополнительных параметров (задается при проектировании)на сигнальных точках перегона непосредственно со станции (измерение параметров осуществляется только при установке в аппаратуру блока измерений БИ, см. таблицу 11). Это даёт возможность:

а) производить проверки и регулировку рельсовых цепей по мере необходимости при снижении уровней напряжения в них к предельно допустимым значениям(с блоком БИ);

б) контролировать целостность нитей светофорных ламп и производить замену при их перегорании;

в) передавать информацию ДК о состоянии аварийных реле , включения обогрева шкафа и других  дополнительных устройств установленных вместе с КЭБ-2 на перегоне (УКСПС, САУТ и т.п.)

## 7.2 Порядок технического обслуживания изделия

Периодическое техническое обслуживание изделия может проводиться или в соответствии с данным РЭ, или в соответствии с технологией обслуживания БУСТ, учитывающей специфику применения изделия в конкретных условиях эксплуатации.

Периодическое техническое обслуживание изделия на месте эксплуатации проводится  в  соответствии с таблицей 13.

Таблица 13

| Пункт требования РЭ | Наименование объекта ТО и работы | Периодичность ТО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.22 | Измерение уровня напряжения на лампах светофора | При необходимости но не реже1 раза в 5 лет |  |
| 1.2.11 – 1.2.13 | Измерение уровня напряжения кода из рельсовой цепи на входе приёмной части | При необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет |  |
| 1.2.24 | Контроль тока в цепи " смены направления" (Н1-Н2 блока БСЛС1) . | При необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет |  |
| 1.2.28 | Измерение уровня напряжения на выходе реле свободности блок участка(реле «Ж»)(9…16В на нагрузке 900 Ом). | При необходимости но не реже1 раза в 5 лет |  |
| 1.2.30 | Напряжение на входах: КОНТРОЛЬ ОСНОВНОГО ПИТАНИЯ, ВХОД 0, ВХОД 1, ВХОД 2, ВХОД 3, ВХОД4 (9…16 В) | При необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет |  |
| 1.2.26 | Напряжения на входе включения мигания (10…26В) | При необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет |  |
| 1.2.29 | Напряжение постоянного тока на выходе подключения РЕЛЕ НАПРАВЛЕНИЯ (9 …12 В при сопротивлении нагрузки 900 Ом) | При необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет |  |

Примечание: На месте эксплуатации измеряются только напряжения на выходах и входах подключенных по проекту

При необходимости напряжение на лампах светофора устанавливается в соответствии с нормой соответствующим резистором (для лампы каждого сигнала своим) на блоке управления светофором БУС.

После транспортирования и/или хранения требуется провести проверку работоспособности в соответствии с п. 6.3. (или в соответствии с технологией обслуживания

БУСТ).

Обслуживание аппаратуры БУСТ должен  производится персоналом прошедшим обучение, умеющим  работать  с ПЭВМ и   опыт работы с   устройствами цифровой и микропроцессорной техники.

# 8 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

8.1 Каждое изделие должно быть опечатан печатью предприятия-изготовителя, выполняющей роль пломбы.

8.2  На каждом изделии должна быть установлена табличка, содержащая следующие данные:

а) наименование или товарный знак завода-изготовителя;

б) тип (код) изделия;

в) порядковый номер выпуска текущего года;

г) год выпуска изделия.

# 9 УПАКОВКА

9.1 Упаковка изделий должна соответствовать ОТУ.

9.2 Внутренняя упаковка  и  тара  должны  соответствовать ГОСТ 23216-78;  категория упаковки - КУ2; вариант внутренней упаковки - ВУ-ПА-1, (один слой упаковочной бумаги).

9.3 Содержание  и  качество товаросопроводительных документов должны соответствовать требованиям ОТУ.

10 ХРАНЕНИЕ

10.1 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов должны соответствовать 2 по ГОСТ 15150-69.

10.2 Хранение КЭБ-2 и его составных частей в  условиях  в части  воздействия климатических факторов более жестких,  чем для условий эксплуатации, должно производиться в транспортной таре.

10.3 При  отклонении  температуры  и влажности в  складских помещениях от нормальной, полученные со склада составные части  изделия  необходимо выдержать при нормальных условиях не менее 4 часов.

# 11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

11.1 Транспортирование изделия может производиться железнодорожным,  автомобильным,  авиационным,  морским  и  речным  видами  транспорта.

11.2 Условия транспортирования изделия должны соответствовать в части воздействия:

а) климатических факторов - 5 по ГОСТ 15150-69;

б) механических факторов - С по ГОСТ 23216-78.

11.3. В  случае кратковременного транспортирования на открытых платформах или на автомашинах тара с изделием должна быть накрыта  брезентом.

11.4 Транспортное положение составных частей КЭБ-2 должно соответствовать маркировке на транспортной таре.

- ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

- Таблица А.1 - Перечень рекомендуемой контрольно-измерительной аппаратуры и вспомогательного оборудования, применяемого при испытаниях

| Наименование Оборудования | Тип | Класс точности, погрешность | Основные технические характеристики | Количество на одно рабочее место | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибор многофункциональный переносной | МПИ-СЦБ |  |  | 1 шт. |  |
| Имитатор работы станционного комплекта БСУ-КЭБ-2 на базе ПЭВМ | IBM 486 и выше |  |  | 1 шт. |  |
| Имитатор генератора кодов на базе ПЭВМ | IBM 486 и выше |  |  | 1шт. |  |
| Ампервольтомметр прибор комбинированный | Ц4353 | Напряжение переменного тока к.т. 2,5% Сила переменного тока к.т. 2,5% | 1,5-600В 0,6-1500мА | 4 шт. |  |
| Источник питания | Б5-45 |  | 1А 50В | 1 шт. |  |
| Мегомметр | УПУ-1М | 2,5% | 500В | 1шт |  |
| Конденсаторный блок | КБ 4x4 | 16 мкФ | ±20% | 2 шт. |  |
| Тумблер | ТВ1-1 ТВ1-4 |  |  |  |  |
| Переключатель галетный | ПГК-11П1Н ПГК-3П3Н |  |  | 1 шт. 2 шт. |  |
| Резисторы | С5-35В С2-33Н | 100Вт-51Ом 100Вт-750Ом 0,25Вт-10кОм | ±10% | 5 шт. 3 шт. 7 шт. |  |
| Защитный блок-фильтр | ЗБФ-2 (ЗБФ-1) |  |  | 2 шт. |  |
| Реактивное сопротивление | РОБС-3А |  |  | 2 шт. |  |
| Автотрансформатор | ЛАТР-1М |  | 220В, 9А | 2 шт. |  |
| Трансформатор | ПОБС-3А |  |  | 2 шт. |  |
| Примечание – Допускается замена стандартных измерительных приборов и оборудования на аналогичные, обеспечивающие требуемую точность измерения. |  |  |  |  |  |

| Изм | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | замененных | новых | изъятых |  |  |  |  |  |