Лекция для слушателей повышения квалификации на кафедре «АТ на железных дорогах» ПГУПС, 27.04.06 г. 

тема: «Системы диспетчерской централизации

 ТРАКТ и ДИАЛОГ

1. Трехуровневая вертикаль центров управления движением 
поездов на железнодорожном транспорте России

Задачи, поставленные программой реформирования структуры дороги, предопределили выбор основных направлений перехода на новую систему управления и обеспечивающих его важнейших мероприятий. Ведущим из них стало реформирование информационно-технологической работы, которое выразилось в реорганизации управленческой деятельности.

Одним из направлений реорганизации является создание новой системы управления перевозочным процессом на основе трехуровневой вертикали центров управления: Главный центр управления перевозками (ГЦУП), центры управления перевозками регионов (ЦУПР), опорные центры управления (ОЦУ).

Главный центр управления перевозками ГЦУП является составной частью структуры Министерства путей сообщения. Он информационно и технологически связан с региональными центрами диспетчерского управления перевозками, со всеми отраслевыми предприятиями, участвующими в перевозочном процессе, и направляет их работу.

Центр управления перевозками региона ЦУПР должен стать обособленным подразделением, подчиненным ГЦУП. Создание на дорогах единых центров диспетчерского управления (ЕЦДУ) должно предшествовать дальнейшей концентрации функций управления в составе ЦУПР, в котором сосредоточиваются поездные диспетчеры всех участков, входящих в регион с максимально возможным их укрупнением, в том числе за счет комплексной автоматизации.

На  ЦУПР   возлагается   реализация   технологий управления перевозочным процессом в пределах региона, являющихся естественным продолжением сетевых технологий ГЦУП, с детализацией вплоть до управления движением каждого поезда и дополнением управления местными для региона перевозками. Это оперативное и текущее  планирование транзитных и местных перевозок с экономической оценкой вариантов решений, организация поездной работы,   в  том   числе   управление   переработкой вагонопотоков, управление погрузочными ресурсами в пределах региона с обеспечением выполнения сетевых регулировочных заданий и полномерного прикрепления вагонов к заявкам отправителей (во взаимодействии с опорными центрами управления) и управление тяговыми ресурсами.

В состав ЦУПР входят административно-управленческий персонал во главе с начальником центра, отделы оперативного планирования, “окон”, специальных перевозок, организации работы локомотивов, погрузки-выгрузки, обеспечения налива, информационных технологий и другие (состав отделов уточняется при организации каждого ЦУПР), диспетчерский персонал центра, включая старшего диспетчера, диспетчеров по направлениям, локомотивных, пассажирского, по управлению вагонными парками, по перевозкам родов грузов, поездных и диспетчеров органов центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО), а также по хозяйствам локомотивному, вагонному и др.

Состав диспетчерского персонала может изменяться в зависимости от особенностей региона управления (уменьшаться за счет совмещения работ или дополняться новыми). В любом случае каждая функция управления, начинаясь у сетевого диспетчера МПС, должна иметь продолжение у того или иного диспетчера ЦУПР.

Опорный центр управления ОЦУ является удаленным подразделением ЦУПР, расположенным, как правило, на опорной станции линейного района. В переходный период он может подчиняться начальнику опорной станции. ОЦУ - низовой уровень, обеспечивающий выполнение сквозных информационно-управляющих технологий. Основное назначение его - руководство местной работой выделенного линейного района с обеспечением установленных нормативов времени на развоз местных вагонов с опорной станции, порожних под погрузку, сбор на опорной станции погруженных и выгруженных вагонов, а также на выполнение самих грузовых операций.

В дальнейшем планируется объединение центров управления в автоматизированную систему перевозочным процессом.

Процесс укрупнения отделений дорог требует не только изменения структуры оперативного управления движением поездов, основу которой составляет диспетчерский персонал отделения дороги (поездные, локомотивные и энергодиспетчера), но и создания более совершенных, гибких (адаптивных) технических средств диспетчерского управления и связи.
Широкое, экономически оправданное внедрение центральных постов  (ЦП) компьютерных систем ДЦ позволяет успешно решить проблему повышения эффективности оперативного управления перевозочным процессом на принципах концентрации и централизации.
Однако максимальный экономический эффект за счет сокращения персонала может быть достигнут только при внедрении диспетчерского управления с высвобождением штата дежурных по станции. Этот подход является экономически оправданным даже по сравнению с затратами на закрытие малодеятельных станций, что практикуется на дороге в связи с падением объема перевозок. 

2.  СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
2.1.  Автоматизированная система диспетчерского
управления "Диалог"
2.1.1. Назначение и функции 
Система "Диалог" является диспетчерской централизацией нового поколения и предназначена для управления движением поездов на одно-, двух- и многопутных участках железнодорожных линий, в том числе и высокоскоростных, а также управления объектами энергоснабжения железных дорог и контроля специализированного подвижного состава.
Устройство системы "Диалог" функционально включает в себя современную систему телемеханики с дуплексным или полудуплексным высокоскоростным обменом информацией между центральным (распорядительным) постом и линейными (исполнительными или контролируемыми) пунктами. Система "Диалог" выполняет следующие функции:
     ● непрерывный контроль поездной ситуации на участке в автоматическом режиме с учетом номеров, индексов поездов, их ходовых качеств и других данных в реальном масштабе времени; 
     ● автоматическое управление движением поездов на участке при отсутствии отклонений от заданного графика (задание маршрутов на станциях, управление стрелками, светофорами, объектами энергоснабжения и др.);
     ● прогнозирование возможного отклонения от заданного графика движения поездов и выдачу рекомендаций диспетчеру (в режиме "советчика") о необходимых мерах по предотвращению этого отклонения, оптимизации управления движением поездов на участке при отклонениях от заданного графика с выходом на регулярный график;
     ● отображение и документирование исполненного графика движения, действий диспетчера по управлению движением поездов и информации, вырабатываемой в автоматическом режиме;
     ● отображение прогнозируемого или регулярного графика движения поездов на заданный период времени;
     ● контроль и отображение (при необходимости и регистрация) состояния путевых объектов, энергообъектов и подвижных единиц в объеме, обеспечиваемом средствами автоматики на участке; 
     ● передачу ответственных команд на линейные пункты;
     ● возможность работы в автоматическом, полуавтоматическом (система вырабатывает "совет" диспетчеру о каждой операции, решение принимает диспетчер) и ручном режимах. в ручном режиме все действия по формированию команд выполняет диспетчер, система только выполняет приказы и осуществляет сбор информации, её обработку и регистрацию;
     ● обмен информацией с устройствами системы "Диалог" соседних участков, автоматизированной системой оперативного управления перевозками (АСОУП) и другими информационными системами транспорта  верхнего уровня;
     ● сбор диагностической информации о техническом состоянии средств системы, каналов передачи информации, устройств автоматики на перегонах и станциях, которая выдается на АРМ дежурного инженера службы сигнализации, централизации и блокировки, на резервные пульты линейных пунктов, на АРМ поездного диспетчера (с различной степенью детализации);
     ● перевод устройств линейного пункта в режим автодействия (по команде с центрального поста или при отказе канала связи), на режимы резервного или сезонного управления, на управление маневровой работой с местного пульта (маневровой колонки);
     ● сбор и предварительную обработку информации от путевых устройств контроля состояния подвижного состава (ПОНАБ, ДИСК, КТСМ и др.);
     ● сбор и обработку информации о состоянии устройств контактной сети и энергоснабжения, отображение этой информации на АРМ энергодиспетчера, управление с него устройствами энергосети на участке;
     ● отображение информации о передвижениях локомотивов и пригородных поездов на участке, рефрижераторного и другого специализированного подвижного состава с выдачей этой информации на АРМ локомотивного (вагонного) диспетчера и в АСОУП;
     ● выдачу номеров пассажирских поездов и времени их прибытия (отправления) в информационные системы обслуживания пассажиров.
2.1.2. Технические характеристики 
Система "Диалог" имеет следующие технические характеристики: 
      – количество линейных пунктов на участке диспетчерского управления  до 127;
      – количество объектов управления на одном линейном пункте  до 264 (в том числе безопасных  44. безопасным называется такой выход, управляющий сигнал на котором не появится в случае любых отказов технических средств системы);
     – количество двухпозиционных объектов контроля до 14336;
     – среднее время цикла опроса линейных пунктов участка 5 с; 
     – время передачи одной команды телеуправления  до 0,05 с;
     – время реакции системы на запрос диспетчера  до 5 с; 
     – время обновления отображаемой поездной ситуации  до 5 с;
     – время разработки предложения по оптимизации графика и устранения конфликтов  до 60 с; 
     – время решения оптимизационной задачи по разработке измененного плана-графика движения поездов  до 5 мин;
     – скорость передачи информации в каналах телеуправления и телесигнализации  до 2400 бит/с; 
     – вероятность искажения элемента сообщения в каналах телеуправления и телесигнализации не более 10 -4;
     – вероятность трансформации сообщения телеуправления или телесигнализации в другое разрешенное не более  10 -15;
     – вероятность необнаруживаемой потери сообщения телеуправления или телесигнализации не более    10 -16;
     – способ передачи информации телеуправления и телесигнализации  циклический;
     – число каналов телеуправления – один;
     – число каналов телесигнализации – один.
2.1.3.  Структура 
Система "Диалог" состоит из устройств центрального поста (ЦП), устройств линейных пунктов (ЛП) и каналообразующей аппаратуры. Аппаратура ЦП включает персональные микроЭВМ, устройства ввода и отображения информации, устройства регистрации информации. Перечисленные устройства образуют автоматизированное рабочее место  поездного диспетчера (АРМ ДНЦ). Кроме того, на ЦП могут устанавливаться АРМ энергодиспетчера, локомотивного диспетчера, дежурного инженера службы сигнализации, централизации и блокировки. Все АРМ объединяются в информационную сеть. Совокупность АРМ центрального поста одного или нескольких участков, объединенных вместе, представляет собой автоматизированный центр диспетчерского управления (АЦДУ) соответственно участка, региона, отделения или дороги в целом. Структурная схема АРМ ДНЦ системы "Диалог" представлена на рис. 1, где для связи ЦП с ЛП системы "Диалог" используются модемы канала передачи информации (Модем).
     На рис. 2 показана структурная схема АРМ дежурного инженера службы сигнализации, централизации и блокировки. Аппаратура ЛП включает специализированную управляющую безопасную микроЭВМ (БМ-1602), устройства ввода и отображения информации, безопасные интерфейсные элементы увязки с исполнительными и контролируемыми элементами устройств автоматики на станциях и перегонах. БМ-1602 имеет модульный принцип построения. В корпусе микроЭВМ устанавливаются два блока питания, дублированный процессорный модуль со схемой запуска и контроля, интерфейсные модули. В зависимости от количества команд ТУ и ТС для конкретной станции в корпусе БМ-1602 могут устанавливаться до 15 интерфейсных модулей.


[image: image1.emf]Агрегат

бесперебойного

питания

АБП

Монитор 1 Монитор 2 Монитор 3 Монитор 4

Коммутатор

мониторов

Системный

модуль

ПЭВМ IBM PC

(основной)

Системный

модуль

ПЭВМ IBM PC

(резервный)

Клавиатура Клавиатура

Модем

Канал

ТУ - ТС

Принтер 2

Принтер 1

Манипулятор

типа "мышь"

Манипулятор

типа "мышь"

 
 Рис. 1. Структурная схема АРМ ДНЦ системы "Диалог"

[image: image2.emf]Системный

модуль

ПЭВМ IBM PC

Клавиатура

Модем

Канал

ТУ - ТС

Принтер

Манипулятор

типа "мышь"

Монитор


Рис. 2. Структурная схема АРМ дежурного инженера службы сигнализации, централизации и блокировки
Место их установки определяется при проектировании и задается адресной настройкой. К интерфейсным относятся модули токовых выходов Т, а также модули дискретных входов  I, аналоговых входов  А и дискретных выходов управления О. На рис. 3 изображён каркас безопасной управляющей микроЭВМ типа БМ-1602 и его комплектация. Подключение внешних устройств контроля,  управления  и питания к БМ-1602 осуществляется с лицевой стороны. Соединение модулей между собой осуществляется посредством объединительной платы с двухсторонним печатным монтажом. На станциях могут дополнительно устанавливаться АРМ дежурных по станции, связанные с устройствами ЛП.

[image: image3.emf]3

6

4

КР

БП1

БП2

В

483

343

P1 P2 Z M I O Т I O O O A


Рис. 3. Каркас управляющей безопасной микроЭВМ типа БМ-1602:  КР – крейт (конструктив) безопасной управляющей микроЭВМ;  БП1(БП2) – основной и резервный блоки питания;  В – вентиляторный блок; Р1(Р2) – идентичные первый и второй модули центральных процессоров;  Z – модуль запуска и контроля;  М – модуль модема; Т – модуль токовых выходов; I – модуль дискретных входов;
О – модуль дискретных выходов;  А – модуль аналоговых входов
2.1.4.  Структурная схема комплекса безопасной
 микропроцессорной БМ-1602
Специализированная управляющая безопасная микроЭВМ типа БМ-1602 предназначена для сбора информации о состоянии двухпозиционных объектов контроля, её обработки, а также управления двухпозиционными объектами управления и обмена информацией с устройствами центра управления. Управление объектами особой важности осуществляется с соблюдением требований безопасности, т. е. с исключением воздействия на них управляющих сигналов в случае отказа технических средств. 
БМ-1602 выполнена с защитой от появления необнаруживаемых отказов для обеспечения безопасности движения поездов. Состоит из двух идентичных комплектов, работающих синхронно от одного генератора тактовых импульсов с общими цепями синхронизации, первоначального запуска и повторного перезапуска. Для повышения надёжности возможно использование двух БМ-1602 (основной и резервной) для организации двойной дублированной структуры. Структурная схема комплекса безопасной микропроцессорной БМ-1602 показана на рис. 4.

[image: image4.emf]А

ЦП

СК

ФШ

ПЗУ

ОЗУ

СТ ТП

КП

СИ

СВК

ФСШ

ДША

К1810ВМ16

ША

ШД

Е

С

SB16

Р1

SB16

F

B

D

Р2

ИМ10 ИМ1

ГТИ ФТИ

СС

СхП

Е

F

А

В

SB16 х 2

D

С

Z


Рис. 4. Структурная схема комплекса безопасной микропроцессорной БМ-1602
На рис. 4 ИМ1...ИМ10 – интерфейсные модули; ГТИ (К1810ВГ86) – системный генератор тактовых импульсов f = 3,3 МГц; ФТИ – формирователь тактовых импульсов, обеспечивает работу всех устройств; СхП – схема перезапуска (для первоначального запуска всех устройств при включении и перезапуска при сбоях); СС – схема сравнения контролируемых сигналов (дублированная) отвечает требованиям защиты от опасных отказов, вырабатывает специальный сигнал управления интерфейсным модулям при выполнении функций, связанных с обеспечением безопасности движения поездов; ЦП (К1810ВМ86) – центральный 16-разрядный процессор; ФШ – формирователь внутренних шин: шины данных (ШД) и шины адреса (ША); ПЗУ – постоянное запоминающее устройство; ОЗУ – оперативное запоминающее устройство; ДША – дешифратор адреса для управления элементами модуля ЦП; ТП – системный таймер (К1810ВИ53); КП – контроллер прерываний (К1810ВН59); СТ – схема временного контроля (защита от зависаний); СИ – схема индикации состояний; СК – системный контроллер (К1810ВГ88); СВК – схема встроенного контроля   контролирует работу процессора, интерфейсных модулей и вырабатывает сигнал контроля, соответствующий текущему состоянию устройств; ФСШ – формирователь системной шины образует сигналы адреса, данных и управления шины SB16 для интерфейсных модулей; SB16x2 – дублированная системная шина образуется двумя шинами SB16 от Р1 и Р2.
Рассмотрим работу БМ-1602 на структурном уровне. В каждом процессоре Р1 (Р2) сигналы со всех выходов и шины данных поступают на схему встроенного контроля (СВК), которая формирует общий контрольный сигнал А. Этот сигнал поступает в модуль запуска и контроля Z, где сравнивается с аналогичным сигналом  В, поступающим от второго модуля центрального процессора Р2. При положительном результате сравнения этих сигналов, т. е. при их синхронности и синфазности, схема сравнения СС вырабатывает управляющий сигнал VF частотой 83 кГц, поступающий в интерфейсные модули (ИМ1... ИМ10) и разрешающий им выполнять функции, связанные с обеспечением безопасности движения поездов. При появлении неравнозначности в сигналах схема переходит в защитное состояние, в котором выполняются функции, не связанные с безопасностью движения поездов. При включении питания схема перезапуска (СхП) формирует импульс общего сброса, который приводит схему в исходное состояние.

2.1.5. Устройство и работа составных частей БМ-1602
  Модуль запуска и контроля. Структурная схема модуля запуска и контроля представлена на рис. 5. 

 Модуль запуска и контроля Z включает в себя схемы формирования тактовых импульсов, обеспечивающих работу и синхронизацию всех узлов БМ-1602 (ГТИ и Д); схемы первоначального запуска СЗ при возникновении сбоя в работе (рассогласовании двух комплектов), а также дублированную схему сравнения (СС1 и СС2) контрольных сигналов А и В, поступающих от двух процессорных модулей Р1 и Р2, с фиксацией их рассогласования. Генератор тактовых импульсов ГТИ построен на микросхеме К1810ГФ84. Частота импульсов (10 МГц) стабилизирована кварцевым резонатором.  С помощью делителя частоты Д формируются тактовые импульсы, необходимые для работы всех узлов БМ-1602, в том числе с частотой 83 кГц для схемы контроля. Схема первоначального запуска СЗ построена на микросхеме 1533АГ3, осуществляющей временную задержку для установления нормативных значений  напряжения питания и формирующей импульс полного сброса процессорных и интерфейсных модулей и модемов. Аналогичное построение имеет схема перезапуска СПЗ при сбоях, которая включается сигналом от схемы формирования сигнала запуска ZAP1 или от сигнала сброса от модуля центрального процессора Р1 (Р2). Схема формирования сигнала запуска первых каскадов схемы сравнения ZAP1 построена на двух счетчиках К555ИЕ5, один из которых используется для счета числа перезапусков. При этом допускается до 8 перезапусков подряд, если при этом работа схемы восстановилась, то счетчик перезапуска сбрасывается, в противном случае осуществляется переход на работу всех устройств БМ-1602 в одноканальном режиме (исключается возможность передачи или выполнения ответственных команд). Схема формирования сигнала запуска вторых каскадов схемы сравнения ZAP2 построена на четырёх счётчиках К555ИЕ5, один из которых используется для счёта числа перезапусков, а два – для задержки выдачи этого сигнала на время тестирования модуля центрального процессора Р1 (Р2). 
 

[image: image5.emf]Д

83 кГц

В

ZAP2

ZAP1

В

VF

К Р1 и Р2

ГТИ

СЗ

СПЗ

1

А

СС1

СС2

А

RESET


Рис. 5. Структурная схема модуля запуска и контроля: ГТИ – генератор тактовых импульсов; Д – делитель частоты; СС1 и СС2 – схемы сравнения первого и второго каналов; СЗ – схема первоначального запуска; СПЗ – схема перезапуска; ZAP1 и ZAP2 – формирователи импульсов запуска первого и второго каскадов; А и В – контрольные сигналы соответственно от первого и второго модулей Р1 и Р2
Схема сравнения имеет два идентичных канала СС1 (СС2) (основной и резервный) и предназначена для непрерывного сравнения сигналов контроля А и В, поступающих от модуля центрального процессора Р1 (Р2). Эта схема построена по специальным принципам, исключающим возможность появления необнаруживаемых отказов. На выходах схемы сравнения появляется сигнал VF частотой 83 кГц, который поступает в интерфейсные модули для управления выходами ответственных команд. На модуле Z имеется индикация работы обоих каскадов в обоих каналах схемы сравнения. В модуле Z   также установлена схема синхронизации импульсов прерываний от модемов, построенная на триггерах микросхемы К1533ТМ2.
Модуль дискретных входов I предназначен для приёма сигналов от контролируемых элементов. Модуль содержит два идентичных комплекта логических устройств, каждый из которых включает в себя дешифратор  адреса, схему задания номера модуля, схему контроля подключения внешнего разъёма, шестнадцать входных ключей, два регистра памяти и шинный формирователь. Параметры модуля I приведены в табл. 1. 
Таблица 1
Параметры модуля дискретных входов
	Наименование 
	Значение

	Количество дискретных входов, шт.
	16

	Номинальное напряжение на дискретном входе, В
	24

	Допустимые изменения напряжения на дискретном входе, В
	– 6,  + 12

	Потребляемый номинальный ток по дискретному входу, мА
	20

	Длительность импульса на дискретном входе, мс
	0,2

	Сопротивление изоляции дискретного входа, Ом
	10 9


Схема задания номера модуля содержит в каждом комплекте четыре оптоэлектронных ключа, входы которых попарно соединены последовательно, а выходы ключей каждого комплекта подключены к входам цифрового компаратора. Входы цифрового компаратора подключены к соответствующим разрядам шины адреса. Таким образом, выходной сигнал цифрового компаратора появится только при совпадении сигналов на шине адреса и установленного перемычками на входе разъёма двоичного номера модуля. Схема контроля подключения внешнего разъёма построена аналогично, но содержит по одному оптоэлектронному ключу в каждом комплекте, входы которых соединены последовательно. Аналогичные схемы задания номера модуля и контроля подключения внешнего разъёма используются и в других интерфейсных модулях, кроме модуля модемов.
Входные ключи через инверторы-формирователи соединены с входами регистров памяти, выходы которых через шинные формирователи включены в шины данных.

Схема одного входного ключа показана на рис. 6.

[image: image6.emf]IN

VF

R1

R2

ED1

ED2

R4

R3

R5

C1

VD1

VD2

R6

C2

R7

R8 R9

VCC

OUT

VT1

CM


Рис. 6. Входной ключ модуля дискретных входов: IN – вход, на который подается входной сигнал; VF – сигнал частотой 83 кГц от модуля запуска и контроля  Z; ED1 и ED2 – транзисторные оптопары; СМ – минус батареи 24 В; VCC – плюс источника напряжением 12 В; OUT – выход ключа
Модуль потенциальных выходов O предназначен для выдачи дискретных сигналов в цепи управления с индуктивным входом (обмотки реле). Модуль содержит два идентичных комплекта логических устройств, каждый из которых включает в себя дешифратор адреса, схему задания номера модуля, схему контроля подключения внешнего разъёма, три регистра памяти, двадцать обычных выходных ключей, четыре безопасных выходных ключа и схему формирования контрольного сигнала. В модуле установлены схемы задания номера модуля и контроля подключения внешнего разъёма. Параметры модуля О приведены в табл. 2.

Три восьмиразрядных регистра памяти, входы которых через шинный формирователь подключаются к шине данных ШД, служат для записи сигналов, выдаваемых на выходы модуля. Регистры памяти управляются дешифратором адреса, подключенным к шине адреса ША. Выходы регистров памяти подключены с гальванической развязкой на оптопаре к выходным ключам, причём двадцать ключей предназначены для включения объектов управления, не отвечающих требованиям безопасности движения поездов. Схема одного из таких ключей приведена на рис. 7. 
Таблица 2
Параметры модуля потенциальных  выходов
	Наименование 
	Значение 

	Общее количество выходов , шт.
в том числе и безопасных
	24
4

	Напряжение на обычном выходе, В, не более
	36

	Номинальный ток нагрузки обычного выхода, А, не более
	0,5

	Максимальный кратковременный до 2 с выходной ток обычного выхода, А, не более
	1,3

	Напряжение на безопасном выходе, В, не менее
	20

	Максимальный ток нагрузки безопасного выхода, мА, не более
	15

	Сопротивление изоляции между ключом и логической схемой, Ом, не менее
	10 9


[image: image17.emf]IN

VCC

R1

ED1

R4

VT1

СП

R2 R3

VD1

OUT

CM

Четыре ключа выполнены с учётом требований безопасности движения поездов. Схема одного из таких ключей показана на рис. 8. Импульсы частотой 83 кГц (VF) при наличии выходного сигнала IN1 проходят через ёмкость С1, трансформатор Тр1 и заряжают ёмкость С3. К этой ёмкости подключено выходное реле. К безопасным выходам должны подключаться реле типа НМШ или РЭЛ с сопротивлением обмотки не менее 1400 Ом. При условии отсутствия сигнала VF со схемы сравнения CC модуля запуска и контроля Z,  даже при наличии сигнала IN1, ёмкость С3 не будет заряжена, и реле, подключенное к выходу OUT, не сработает. 
Схема формирования контрольного сигнала (С и Д, см. рис. 4) представляет собой устройство сжатия сигналов на основе контроля по чётности. На вход этой схемы подаются все сигналы с выходов регистров и контрольный сигнал от входа 1KTin для подключения аналоговых схем других интерфейсных модулей, а на выходе схемы 1KTout получается контрольный сигнал, поступающий на вход схемы встроенного контроля модуля центрального процессора Р1 (Р2) непосредственно или через входы 1KTin и выходы 1KTout других интерфейсных модулей.

[image: image7.emf]VF

IN1

R1 R2

R3

C1

VCC

VD1

VD2

R4

R5

R6

VT2

VD3

VCC

VD4

Tp1

R7

C2

VT1

ED1

C3

OUT


Рис. 8. Выходной ключ для объектов, отвечающих требованиям

безопасности движения поездов
Модуль токовых выходов Т предназначен для выдачи дискретных сигналов в цепи управления с активным входом и для построения матричных схем съёма сигналов от коммутируемых элементов. Модуль содержит два идентичных комплекта логических устройств, каждый из которых включает в себя дешифратор адреса, схему задания номера модуля, схему контроля подключения внешнего разъёма, четыре регистра памяти, тридцать два выходных ключа и схему формирования контрольного сигнала. Параметры модуля Т приведены в табл. 3.

Четыре 8-разрядных регистра памяти, входы которых через шинный формирователь подключаются к шине данных ШД, служат для записи сигналов, выдаваемых на выходы модуля. Регистры памяти управляются дешифратором адреса, подключенным к шине адреса ША. Выходы регистров памяти подключены с гальванической развязкой на оптроне к выходным ключам, схема одного из них показана на рис.9.

Таблица 3
Параметры модуля  токовых выходов
	Наименование 
	Значение 

	Количество выходов, шт. 
	32

	Напряжение на выходе, В, не более
	36

	Номинальный выходной ток, А, не более
	0,5

	Максимальный кратковременный до 2 с выходной ток, А, не более
	1,3

	Сопротивление изоляции между ключом и логической схемой, Ом, не менее
	10 9


[image: image18.emf]VCC

R1

IN

ED1

R2

R3

VT1

VT2

VD1

CM

CП

OUT

Состояние объектов контролируется с помощью интерфейсных модулей токовых выходов О и модулей входов I. Модуль токовых выходов имеет 31 опросный выход, модуль входа – 16 сигнальных входов для контроля состояния дискретных объектов. При одном модуле токовых выходов и модуле входов максимальное количество контролируемых объектов на раздельном пункте равно 496. При использовании второго модуля входов это число равно 992. Структурные схемы контроля состояния объектов соответственно при одном и двух модулях входов приведены на рис. 10 и 11, где приняты следующие обозначения: ГК – контактная группа; КП – клеммная панель; БДК – диодные коммутационные блоки. При формировании таблицы кодов ТС сигналы контроля собираются в группы по 16 выходов, которые реализуются в виде схем контактных групп реле контролируемых объектов, имеющих один опросный вход модуля токовых выходов. Одноименные выходы групп включены параллельно через диодные коммутационные блоки БДК, что позволяет на каждом такте    опроса контролировать состояние объектов, собранных в опрашиваемую контактную группу.


[image: image8.emf]БМ-1602

модуль

токовых

выходов

В 29 вых.ТП1

А 29 вых.ТП2

С 29 вых.ТП3

В 27 вых.ТП3

В 29 вых.ТП31

БМ-1602

модуль

входов

КП1

16

16

16

16

16

1ГК

3ГК

2ГК

4ГК

31ГК

1БДК

2БДК

16БДК

16

16

16

16

16

КП2

КП16

16

16

16

16


Рис. 10. Структурная схема контроля состояния объектов при одном

входном  модуле

Конструктивно БДК выполнен в едином корпусе и имеет 32 сигнальных входа для соединения двух контактных групп. Конструкция блока позволяет устанавливать его на стативе в габаритах реле типа НМШ. Место установки блоков и их количество определяются при проектировании. Параллельное подключение одноименных выходов блоков БДК осуществляется на клеммных панелях стативов.

           
[image: image9.emf]БМ-1602

модуль

токовых

выходов

В 29 вых.ТП1

А 29 вых.ТП2

В 29 вых.ТП31

16

31ГК

16БДК

16

КП16

16

БМ-1602

модуль

входов

КП1

16

БМ-1602

модуль

входов

КП17

16

16

16

1ГК

2ГК

1БДК

16

16

16

16

16

32ГК

33ГК

17БДК

16

16

16

К  БДК


Рис. 11. Структурная схема контроля состояния объектов при двух   входных модулях
2.1.6.  Обеспечение безопасности движения поездов 
Объектами управления и контроля для ДЦ являются системы автоматики: на станциях – электрическая централизация (ЭЦ), и перегонах –автоматическая блокировка  (АБ), с которыми непосредственно связаны устройства линейных пунктов системы ДЦ. При отказах технических средств автоматики на станциях и перегонах ДНЦ вводит временные ограничения скорости и снимает некоторые условия безопасности с устройств автоматики для сохранения движения поездов. Информацию   о временных ограничениях скорости и о снятии некоторых условий безопасности с устройств ЭЦ, возникающую на верхних уровнях управления и реализуемую на нижних уровнях системы управления, принято называть "ответственными" командами. Обеспечение безопасности движения поездов в аппаратных средствах системы ДЦ "Диалог" базируется на следующих основных принципах:                   
      1) приемопередающая аппаратура строится в виде двухканальных устройств, обеспечивающих независимость обработки информации в каналах и сравнение результатов этой обработки безопасной схемой сравнения; 
      2) в каналообразующей аппаратуре используется циклическая передача информации с фиксированным временем цикла, а также избыточность в информационных сообщениях с минимальным кодовым расстоянием по Хэммингу dmin = 4;
      3) элементы сравнения и исполнительные элементы для реализации ответственных команд строятся по принципам самоконтроля одиночных отказов по полному перечню элементов;
      4) контроль длительности периодов циклической обработки информации, поступающей из канала связи, производится независимыми аппаратными селекторами времени, имеющими непосредственный выход на блокирование выходных сигналов исполнительных элементов обрабатывающих комплектов; 
      5) система запуска при включении аппаратуры и её перезапуска при сбоях содержит временную задержку, исключающую действия выходных сигналов аппаратуры на этот период;
      6) устройства обработки информации циклически обрабатывают полезную и тестовую информацию.
      Период тестирования выбирается достаточным для обнаружения одиночной ошибки за время, меньшее, чем необходимо для накопления двух необнаруженных отказов.

Техническая реализация обеспечения безопасности: 
      1) обрабатывающие устройства на базе специализированной микроЭВМ строятся с синхронной работой каналов обработки информации и контролем синхронности и синфазности сигналов  на шинах данных и на выходе каждой специализированной микроЭВМ с помощью безопасной схемы сравнения; 
      2) входные сигналы специализированной микроЭВМ через гальванические развязки с гарантированным сопротивлением изоляции поступают одновременно на оба обрабатывающих канала и сравниваются по результатам их обработки в фиксированных по длительности циклах. Длительность каждого цикла обработки информации не превышает 15 мс;
      3) в каждый цикл обработки информации входит обработка части тестирования узлов аппаратуры, при этом полное время проверки исправности аппаратуры в процессе её функционирования не превышает 5 с. Кроме того, предусмотрено полное тестирование аппаратуры при её включении и в случаях перезапуска;
      4) схемы устройства сравнения, элементов изоляции входных цепей и исполнительных элементов построены на основе их динамической работы по классу одиночных отказов; 
     5) питание каждого канала обработки информации осуществляется от гальванически развязанных между собой вторичных источников питания, сохраняющих работоспособность при кратковременном отключении первичной цепи питания за счет внешнего резервирования; 
      6) ввод ответственной информации с пульта в варианте человекомашинной системы осуществляется двумя независимыми операторами в режиме самоконтроля на независимых индикаторах вводимой информации;
      7) достоверность передачи ответственной информации обеспечивается дублированием информационных сообщений, отличающихся содержанием, с их взаимным контролем, что одновременно является тестом периферийных устройств по классу одиночных отказов; 
       8) индикационные сообщения для отображения информации на дисплеях формируются в виде двух независимых потоков информации, отображаемой на разных дисплеях с контролем их оператором. На дисплеях формируются тестовые сообщения, позволяющие оператору контролировать правильность цветопередачи каждого дисплея;
      9) конструктивное исполнение аппаратуры, реализующей ответственные команды, основано на использовании независимого модульного построения обрабатывающих устройств. конструкция печатных плат, модулей и межмодульных соединений гарантирует исключение взаимовлияний и подпиток, неконтролируемых схемами контроля; 
      10) каждый из независимых каналов обработки информации содержит специальный преобразователь контрольной информации в последовательное сообщение, построенный по принципу динамической работы, с помощью которого обеспечивается связь каналов обработки информации между собой для контроля их идентичного функционирования по регламентируемым циклам.
Обеспечение безопасности движения поездов в программных средствах системы ДЦ "Диалог" базируется на использовании одинаковых программных средств в каналах обработки информации. Гарантия отсутствия ошибок программном обеспечении основана на использовании аттестованных или многократно апробированных средств по операционной среде; команд управления ответственными операциями языка нижнего уровня с применением принципов структурного программирования и обязательного тестирования каждой выполняемой задачи с периодом не более 5 с. Для систем передачи информации основным методом обеспечения безопасности является введение информационной избыточности в кодовые комбинации. При этом адресная часть сообщения, метки ответственных команд представляются кодом Хэмминга, а информационная часть – в виде матрицы (по группам) с контролем  четности по вертикали (внутри каждой группы) и по горизонтали (между группами) с добавлением контрольной суммы. Передача информации осуществляется модемами, обеспечивающими современный протокол сжатия и контроля информации Х.25, со скоростью до 2400 бит/с. Для ответственных команд в сообщении телеуправления добавляется специальная метка и осуществляется специальная процедура их передачи и обработки, предусмотрено введение квитирования каждого сообщения телеуправления.
В устройствах линейных пунктов требования безопасности и надежности обеспечиваются введением аппаратной избыточности (дублированием функциональных модулей), причем правильность их работы (синхронность и синфазность) контролируется специальным элементом сравнения, защищенным от собственных опасных отказов. Линейный пункт состоит из двух идентичных  специализированных, безопасных микроЭВМ БМ-1602, работающих от одного тактового генератора с аппаратным сравнением их контрольных сигналов между собой. Контроль работы этих микроЭВМ осуществляется в каждом такте по сигналам шины данных, а также по выходным сигналам интерфейсных модулей. Выходы устройства линейных пунктов разделены на две группы. В первую группу входят выходы, предназначенные для реализации команд в штатных ситуациях, когда условия безопасности полностью обеспечиваются исполнительными устройствами. Схемы этих выходов реализованы на оптронно-транзисторных ключах, причем выходы двух комплектов микроЭВМ соединены между собой по схеме ИЛИ, т. е. обеспечивается горячее резервирование выполнения соответствующих функций. Во вторую группу входят выходы, реализующие "ответственные" команды, снимающие ответственность за безопасность с устройств нижнего уровня. Схемы этих "безопасных" выходов выполнены с обеспечением требований безопасности, они управляются командами обоих комплектов микроЭВМ по схеме И при наличии сигнала разрешения от схемы сравнения. Для ввода информации от устройств нижнего уровня в устройства линейного пункта служат безопасные специальные интерфейсные схемы с двойной оптронной развязкой, позволяющей уменьшить влияние электромагнитных помех на входные цепи микроЭВМ и обеспечить высокую достоверность формирования информации телесигнализации. Для повышения безопасности по цепям контроля рекомендуют снимать данные с обоих контактов свободного тройника контролируемого реле. Если в результате сравнения контрольных сигналов обнаруживается их рассогласование и восстановить работу устройства автоматическим перезапуском не удается, то блокируются все входы и выходы, влияющие на безопасность движения поездов. Остальные входы и выходы линейных пунктов остаются включенными, если безопасность информационных сигналов на них обеспечивается исполнительными устройствами. На центральный пост при этом передается соответствующее сообщение. В устройстве линейного пункта предусмотрены меры по диагностике его технического состояния и имеется соответствующая индикация.
2.2.  Диспетчерская централизация системы "Тракт"
2.2.1.   Принципы построения, технические характеристики и
 функции системы
Система ДЦ "Тракт" предназначена для применения на железнодорожном транспорте в целях обеспечения заданной пропускной способности железных дорог и безопасности движения при централизованном (диспетчерском) управлении устройствами сигнализации на станциях за счет использования средств вычислительной техники при сопряжении их с устройствами СЦБ и реализации функций АДЦУ. ДЦ "Тракт" представляет собой резервированную систему, которая при однократной неисправности любого функционального узла продолжает выполнять все функции, при увеличении кратности отказов система продолжает функционировать с потерей некоторых рабочих характеристик. Аппаратные средства ДЦ "Тракт" относятся к восстанавливаемым изделиям с непрерывным режимом эксплуатации. Для  обеспечения заданного уровня надежности предусматривается резервирование основных узлов системы с реализацией функций самоконтроля.
Система ДЦ "Тракт" имеет следующие характеристики:

● количество ЛП на участке диспетчерского управления определяется
 допустимой загрузкой диспетчера и пропускной способностью каналов связи; 

● количество выделенных каналов связи до 4;

● количество объектов управления на одном ЛП до 1024; 

● количество контролируемых объектов на одном ЛП до 8192; 

● максимальное время цикла контроля ТС не более 2,2 с; 

● максимальное время передачи сигнала ТУ не более 0,2 с;
● скорость передачи информации по каналам ТУ/ТС  от 600 до 9600 Бод в зависимости от состояния канала связи и протокола обмена (при использовании ЛП существующих систем ДЦ время циклов ТУ/ТС  и скорость передачи в каналах связи определяются характеристиками этих систем);
● время реакции системы на запрос диспетчера не более 2,5 с;

● вероятность искажения одного бита сообщения в каналах ТУ и ТС  не более 10-4;

● вероятность трансформации сообщения в каналах ТУ и ТС в другое разрешенное сообщение не более 10-16; 

● вероятность потери информации в канале ТУ   не более 10-12;

● вероятность потери информации в канале ТС   не более 10-12. требуемая помехозащищенность сообщений  обеспечивается кодированием информации и квитированием сообщений;

● выходы модуля вывода ответственных команд защищены от срабатывания при отказах в схемах с расчетной вероятностью появления опасного отказа не более 10-12; 

● способ передачи приказов ТУ – спорадический;

● способ передачи сообщений в каналах ТС – циклический;

● идентификация неисправных модулей, установленных на объектах автоматизации, осуществляется немедленно;

● среднее время обнаружения неисправности модуля в условиях мастерской сприменением средств диагностики  не более 20 мин;

● среднее время устранения неисправности модуля  не более 1 часа.
ДЦ "Тракт" выполняет следующие функции:

– сбор информации о поездном положении на всех ЛП;

– передачу информации с ЛП на ЦП;

– прием на ЦП информации о поездном положении, поступающей с ЛП, в протоколах ДЦ "Тракт", "Нева", "Луч", и выдачу ее на экран мониторов автоматизированного рабочего места поездного диспетчера; 

– передачу команд телеуправления с ЦП на ЛП в протоколах на ДЦ "Тракт", "Нева", "Луч"; 

– прием команд ТУ с ЦП на ЛП; 

– выполнение команд телеуправления на ЛП;

– тестирование всего комплекса и выдачу сигналов неисправностей его функционирования с точностью определения до сменной единицы (модуль) на монитор АРМ электромеханика; 

– архивирование результатов работы всех узлов системы; 

– автоматическое ведение графика исполненного движения; 

– связь (при наличии сопряжения) со смежными автоматизированными системами управления и контроля: автоматизированной системой оперативного управления перевозками (АСОУП), информационными системами дорожного вычислительного центра (ИС ДВЦ), системами автоматизированной выдачи предупреждений (САВП), вышестоящими системами долговременного планирования дорожного уровня (АРМ ДТП), аппаратно-программным комплексом диспетчерского контроля (АПК ДК).
Система ДЦ "Тракт" состоит из взаимосвязанных подсистем: пункта управления (ПУ) и контролируемых пунктов (КП), установленных на станциях участка и коммуникационной подсистемы, имеющей распределенную структуру. Аппаратное и программное обеспечение системы строится по модульному принципу. Используется архитектура многомашинных микропроцессорных систем с несколькими уровнями информационного взаимодействия и обеспечения безопасности функционирования, с автоматическим резервированием и возможностью перераспределения функций, развитыми средствами диагностики. Используются прогрессивные конструктивы, высоконадежная система электропитания, развитые средства индикации состояния системы, средства ведения протокола функционирования для центрального поста и контролируемых пунктов. Обеспечена технологичность комплексирования КТС “Тракт” «под задачу» как в части аппаратных средств, так и в программном обеспечении.
2.2.2.  Структурная схема центрального поста диспетчерской               централизации   
Пункт управления располагается на центральном посту диспетчерской централизации, который ещё называется диспетчерским центром управления (ДЦУ). Например, структурная схема ДЦУ Читинского отделения Забайкальской железной дороги представлена на рис. 12.  В состав подсистемы ПУ входят: АРМ поездного диспетчера соответствующих участков с подсистемой ГИД (АРМ ДНЦ и АРМ ГИД – на схеме не показан); АРМ энергодиспетчера (АРМ ЭЧЦ); АРМ электромеханика ДЦ (АРМ ШНЦ-ДЦ);  КТС “Тракт-ЦП”; сервер сети и сетевое соединительное оборудование; архиватор (может быть в составе сервера); программно-технический шлюз системы (на схеме не показан); программное обеспечение общего и специального назначения. В подсистеме ПУ реализована резервированная сетевая архитектура построения с топологией типа “звезда”. АРМ ДНЦ является объектно-ориентированным программно-аппаратным комплексом, предназначенным для контроля поездного положения на участке диспетчерского управления и выдачи команд телеуправления на контролируемые пункты посредством пользовательского интерфейса. АРМ ШНЦ-ДЦ является объектно-ориентированным комплексом, предназначенным  для контроля поездного положения на участке диспетчерского управления и работоспособности каналообразующей аппаратуры ПУ, каналов ТС.

[image: image10.emf]АРМ ДНЦ АРМ ДНЦ АРМ ДНЦ

АРМ ЭЧЦ

АРМ

ШНЦ-ДЦ

КТС

"Тракт"

ЦП

КТС

"Тракт"

ЦП

КТС

"Тракт"

ЦП

КТС

"Тракт"

ЦП

Сервер Архиватор

Карымская-

Оловянная

Оловянная-

Борзя

Борзя -

Забайкальск

Читинское отделение

Локальная сеть

Карымская

Оловянная

Карымская

Оловянная

Оловянная-

Борзя

Борзя

Забайкальск

Л  А  З


        Рис. 12. Структурная схема диспетчерского центра управления

Читинского отделения Забайкальской железной дороги

Информационный обмен осуществляется с использованием резервированной локальной вычислительной сети ПУ. АРМ ГИД (является подсистемой АРМ ДНЦ) выполняет функции автоматического ведения графика исполненного движения, автоматического слежения за подвижными единицами, подготовки план-графика, получения справочной информации, расчета показателей работы. Резервированный сервер локальной сети ПУ предназначен для хранения единой нормативной базы и исполняемых файлов всех рабочих станций ПУ, а также для хранения архивных файлов ТС системы, просмотр которых осуществляется с АРМ электромеханика. Корректная работа ПУ возможна и при отключении сервера. Резервированный комплекс технических средств КТС "Тракт-ЦП" осуществляет прием информации ТС, поступающей с контролируемого пункта, и выдачу ее в АРМ ДНЦ и АРМ ШНЦ-ДЦ, прием команд ТУ из АРМ ДНЦ и передачу их на КП, тестирование комплекса и выдачу сигналов неисправностей при его функционировании. КТС "Тракт-ЦП" осуществляет обмен информацией с КП участка диспетчерского управления по основному полукомплекту аппаратно-программных средств. В случае неисправности основного полукомплекта обмен информацией осуществляется с помощью резервного полукомплекта. Структурная схема АРМ ДНЦ диспетчерского участка показана на рис. 13 и представляет собой комплект резервированных аппаратно-программных средств, состоящий из двух индустриальных компьютеров типа IPC-6806/PCA6168; двух функциональных специализированных клавиатур Ti Pro, или аналогичных программируемых (одна – в ненагруженном и резерве). Конфигурация клавиатур максимально приближена к конфигурации стандартного пульта – манипулятора ДЦ “Нева”; манипуляторов типа “мышь”; двух цветных графических мониторов с размером экрана 17” и 21”   разрешением не ниже 1024
[image: image11.wmf]´

768 точек на дюйм; специализированного программного обеспечения. АРМ ГИД  (на схеме не показан) также реализован на индустриальном компьютере IPC-6806/PCA6168, но с видеомонитором 21”. Клавиатура – стандартная.

Структурная схема электромеханика АРМ ШНЦ-ДЦ, сервер и архиватор системы показаны на рис. 14. АРМ ШНЦ-ДЦ реализовано на индустриальном компьютере IPC-6806/PCA6168 с видеомонитором 17” и стандартной клавиатурой. Сервер сети на базе компьютеров IPC-6806/PCA6168 организован под управлением операционной системы Net Were 4.11 (Windows NT 4.0, Windows 2000). Архиватор системы выполнен на базе компьютера IPC-806/PCA6168. Структурная схема комплекса технических средств “Тракт-ЦП” представлена на рис. 15 и включает в себя резервированные компьютеры промышленного исполнения IPC- 6806/PCA6168 (шлюзовые машины) с дополнительным оборудованием в виде четырех модулей цифровой обработки сигналов (МЦОС) и двух сетевых карт, сетевое оборудование на базе сетевых концентраторов типа Super stack II Port Switch HUB 12(или 24).

[image: image12.emf]Монитор

SVGA 21"

Монитор

SVGA 17"

Специальная

клавиатура

Специальная

клавиатура

IPC-6806

IPC-6806

Сетевая

карта

Сетевая

карта XP XP

Б

л

о

к

р

о

з

е

т

о

к

2

2

0

 

В

п

е

р

е

м

е

н

н

о

г

о

т

о

к

а

Сетевой концентратор

(основной)

Сетевой концентратор

(резервный)

АРМ ДНЦ

XP

XP

РС1

РС2

РС3

РС4

XP XP

РС5 РС6


Рис. 13. Структурная схема АРМ ДНЦ диспетчерского участка
 Оборудование КТС “Тракт-ЦП” размещается в базовом конструктиве. В каждый комплект КТС “Тракт-ЦП” входит по два модуля цифровой обработки сигналов МЦОС, необходимых для поддержки протоколов систем ДЦ "Нева" и "Луч". Структурная схема МЦОС показана на рис. 16.

МЦОС и представляет собой специализированную плату, устанавливаемую в слот расширения шины ISA. Загрузка программного обеспечения в память МЦОС производится из специальных каталогов, соответствующих функциональному назначению платы. МЦОС состоит из следующих частей (рис. 16): аналоговой части, включающей схемы трансформаторной и оптронной развязок, операционные усилители, цепи подстройки, которые предназначены для непосредственной связи с линиями приема и передачи сигналов; преобразователя CODEC, выполняющего функции аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразователей и обеспечивающего передачу и прием информации по последовательному каналу на сигнальный процессор и от него; собственно сигнального процессора, выполняющего все функции обработки информации, используется 16-разрядный процессор ADSP2181 с фиксированной точкой; схемы интерфейса с шиной ISA, выполненной на основе программируемой гибкой логики (PLD фирмы Lattice); вспомогательной логики и схем индикации состояния. Платы МЦОС могут выполнять следующие функции: прием с физической линии связи сигналов телесигнализации в протоколах системы ДЦ "Нева" или "Луч"; выдачу команд телеуправления в протоколах системы ДЦ "Нева" или "Луч"; контроль передаваемых посылок команд ТУ. В основном комплекте подсистемы КТС “Тракт-ЦП” (рис. 15) первый модуль МЦОС (А 1) выдает сигналы ЦС/ТУ – цикловой синхронизации (ЦС) и ТУ в линию связи и принимает сигнал ТС. Второй МЦОС в основном комплекте (А 2) контролирует выдачу сигналов ЦС/ТУ в линию связи. В резервном комплекте подсистемы КТС “Тракт-ЦП” (рис. 15) первый модуль МЦОС (А 1) принимает сигнал ТС из линии связи и выдает сигналы ЦС/ТУ в случае неисправности основного комплекта. 

[image: image13.emf]АРМ 

ШНЦ -

ДЦ

Монитор

SVGA 15"

Стандартная 

клавиатура

Intra -Pro

Сетевая

карта

XP

XP

IPC-6806

Сетевая

карта

XP

Сетевая

карта

XP

Intra -Pro

Сетевой концентратор 

(основной)

Сетевой концентратор 

(резервный) XP XP

РС5 РС6

РС8

РС7

РС10

РС9

Сервер

Архиватор


Рис. 14. Структурная схема АРМ ШНЦ-ДЦ, сервер и архиватор системы

[image: image14.emf]Сетевой концентратор

(основной)

Сетевой концентратор

(резервный)

XP XP

РС5 РС6

Сетевая

карта

Модуль

ЦОС

Модуль

ЦОС

А

1

А

2

Модуль

индикации

XP

Сетевая

карта

Модуль

ЦОС

Модуль

ЦОС

А

1

А

2

Модуль

индикации

XP

РС11 РС12

IPC

6806

IPC

6806

В линейно-аппаратный зал (ЛАЗ)


Рис. 15. Структурная схема КТС   "Тракт-ЦП"

[image: image15.emf]Ш

и

н

а

 

I

S

A

PLD

Схема

индикации и

вспомогательной

логики

Усилитель

CODEK

Трансфор-

матор

Трансфор-

матор

Усилитель

Схемы

оптронной

развязки

ADSP

ТС

ТУ,

ЦС

ЦС


Рис. 16.  Структурная схема модуля цифровой обработки сигналов 
Второй МЦОС в резервном комплекте (А 2) контролирует выдачу сигналов ЦС/ТУ в линию связи. Сигнал ЦС, выдаваемый МЦОС, запускает в работу линейные пункты по передаче сигналов ТС, начиная очередной цикл опроса контролируемых системой объектов. В состав программного обеспечения  КТС "Тракт-ЦП" входят следующие программные модули: ПО модуля цифровой обработки сигналов в режиме ЦП; ПО модуля цифровой обработки сигналов в режиме ЛП; сетевое программное обеспечение.  
В подсистеме ПУ с целью повышения надежности функционирования предусматриваются: программно-аппаратные средства контроля технического состояния АРМ и каналообразующей аппаратуры КТС "Тракт-ЦП"; нагруженное автоматическое резервирование и средства реконфигурации АРМ и КТС "Тракт-ЦП"; резервирование сетевого оборудования ПУ; аппаратные средства бесперебойного электропитания; специальные процедуры ввода и контроля управляющей информации. Для обеспечения информационной безопасности предусмотрены: меры защиты от несанкционированного доступа к оборудованию; специальный, реализуемый на программно-аппаратном уровне регламент выдачи команд телеуправления, исключающий случайную их выдачу.

2.2.3.  Подсистема контролируемого пункта
Базой подсистемы контролируемого пункта КП служит комплекс технических средств "Тракт-ЛП". Возможное количество двухпозиционных объектов управления на одном КП – 112; возможное количество двухпозиционных объектов ответственного управления на одном КП – 32; возможное количество двухпозиционных контролируемых объектов на одном КП – 1280. КП на основе КТС "Тракт-ЛП" имеет возможность расширения своих функций и состава аппаратных средств. В состав КТС "Тракт-ЛП" (для одного контролируемого пункта) входят (рис. 17): шкаф защищенного исполнения в сборе 
1 шт.; помехоустойчивая локальная сеть на основе протокола CAN 2.0B (CAN-магистраль) 1 шт.; блок питания первичный (БПП) 1 шт.; блок питания вторичный (БПВ) 2 шт.; модуль коммутатора линий (МКЛ) или модуль МЦОС 2 шт.; модуль "Мастер" (МЛС М3) 2 шт.; модуль УСО ввода (УСО ВВ) Х шт.; модуль УСО вывода  (УСО ВЫВ) Х шт.;  модуль УСО вывода ответственных команд (УСО ВОК) 2 шт.; модуль УСО связи 2 шт.; модуль ввода дискретной информации 2 шт.; модуль вывода дискретной информации 2 шт.; модуль вывода ответственных команд 2 шт. (X – количество и тип модулей определяется для каждого контролируемого пункта с учетом количества сигналов ТС, ТУ и ответственного ТУ;  ХХ – используется только совместно с модулем вывода ОК). 

Вычислительная система КП представляет собой резервированную управляющую локальную сеть (ЛС) с дублированной магистралью на основе помехоустойчивого протокола CAN 2.0В (стандарт ISO 11898). Основу элементной базы вычислительной системы составляют две платформы: процессор для встроенных применений Intel386EX и контроллер для встроенных применений C167CR. Ядро микропроцессорных модулей строится с использованием высокоинтегрированных схем программируемой логики, FLASH-памяти и быстродействующей статической памяти. Элементная база имеет встроенные средства контроля, защитные средства системного уровня, обладает свойствами повышенной помехоустойчивости, минимальным энергопотреблением. Основной и резервный комплекты модулей имеют выход на обе магистрали сети. Дублирование сети осуществляется на верхних уровнях протокола. Это значительно расширяет зону контроля функционирования системы и позволяет при необходимости перераспределять вычислительные ресурсы (например при частичном снижении скорости передачи в результате обрыва или замыкания одного из проводов магистрали). В состав каждого комплекта входит ведущий вычислительный модуль "Мастер" и необходимое количество периферийных модулей ввода и вывода, определяемое числом точек контроля и управления конкретного объекта автоматизации. Предусмотрена возможность расширения ресурсов КП в рамках базовой дублированной локальной сети. Модули "Мастер" основного и резервного комплектов имеют дополнительный интерфейс для передачи полномочий в сети в случае различного рода отказов. Станционная каналообразующая аппаратура подключена к модулю МКЛ соответствующего комплекта посредством цифрового интерфейса или, в случае использования протоколов релейных систем ЖАТ, применяются модули связи МЦОС  с платформой ADSP 2181. Модули УСО решают задачи ограничения перенапряжений и подавления помех в сигнальных линиях от объектов управления/контроля.  Локальная сеть организована на основе протокола CAN 2.0В (ISO 11898) и имеет две независимые СAN-магистрали (основную и резервную). В архитектуре ЛС реализована четырехуровневая модель взаимодействия открытых систем OSI/ISO. Два нижних уровня реализованы аппаратно, верхние уровни используют протокол CAN KINGDOM. Используемая конфигурация обеспечивает: модульность программирования сети при разнотипности элементной базы "Мастер" и модулей ввода–вывода; удобство реконфигурации сети с целью повышения безопасности; повышение функциональных возможностей системы и безопасности за счет интеграции покупных модулей с интерфейсом CAN 2.0.
Протокол CAN нижнего уровня работает по следующим принципам. Сообщение с данными из любого узла на шине CAN не содержит адреса или номера узла. Все сообщения помечаются  идентификатором, который является уникальным для всей сети. Когда узел сети получает сообщение, производится тестирование на совпадение идентификатора с учетом маски. Если идентификатор совпал, то содержимое сообщения обрабатывается, иначе игнорируется. Этот режим работы известен как множественное распределение. Уникальный идентификатор определяет также приоритет сообщения. Чем ниже числовое значение идентификатора, тем выше его приоритет. Такой подход позволяет регулировать доступ к шине при одновременной передаче из нескольких узлов сети.   Высокоприоритетное сообщение гарантированно  получает доступ к шине так, как будто это было единственное сообщение. Низкоприоритетные сообщения автоматически посылаются в следующем цикле шины. Если в новом цикле шины  (или в последующих циклах)  все еще имеются другие, высокоприоритетные сообщения, передача низкоприоритетных сообщений задерживается.

[image: image16.emf]С

т

а

н

ц

и

о

н

н

а

я

к

а

н

а

л

о

о

б

р

а

з

у

ю

щ

а

я

а

п

п

а

р

а

т

у

р

а

С

К

А

М

о

д

у

л

ь

У

С

О

 

с

в

я

з

и

о

с

н

о

в

н

о

й

М

о

д

у

л

ь

У

С

О

 

с

в

я

з

и

р

е

з

е

р

в

н

ы

й

М

о

д

у

л

ь

к

о

м

м

у

т

а

т

о

р

а

л

и

н

и

й

о

с

н

о

в

н

о

й

М

о

д

у

л

ь

к

о

м

м

у

т

а

т

о

р

а

л

и

н

и

й

р

е

з

е

р

в

н

ы

й

М

а

с

т

е

р

о

с

н

о

в

н

о

г

о

к

о

м

п

л

е

к

т

а

М

а

с

т

е

р

р

е

з

е

р

в

н

о

г

о

к

о

м

п

л

е

к

т

а

М

о

д

у

л

ь

в

ы

в

о

д

а

о

с

н

о

в

н

о

г

о

к

о

м

п

л

е

к

т

а

М

о

д

у

л

ь

в

ы

в

о

д

а

р

е

з

е

р

в

н

о

г

о

к

о

м

п

л

е

к

т

а

М

о

д

у

л

ь

в

ы

в

о

д

а

 

О

К

о

с

н

о

в

н

о

г

о

к

о

м

п

л

е

к

т

а

М

о

д

у

л

ь

в

ы

в

о

д

а

 

О

К

р

е

з

е

р

в

н

о

г

о

к

о

м

п

л

е

к

т

а

М

о

д

у

л

ь

в

в

о

д

а

о

с

н

о

в

н

о

г

о

к

о

м

п

л

е

к

т

а

М

о

д

у

л

ь

в

в

о

д

а

р

е

з

е

р

в

н

о

г

о

к

о

м

п

л

е

к

т

а

У

С

О

 

в

ы

в

о

д

а

о

с

н

о

в

н

о

г

о

к

о

м

л

е

к

т

а

У

С

О

 

в

ы

в

о

д

а

р

е

з

е

р

в

н

о

г

о

к

о

м

л

е

к

т

а

У

С

О

 

в

ы

в

о

д

а

О

К

 

о

с

н

о

в

н

о

г

о

к

о

м

л

е

к

т

а

У

С

О

 

в

ы

в

о

д

а

О

К

 

р

е

з

е

р

в

н

о

г

о

к

о

м

л

е

к

т

а

У

С

О

 

в

в

о

д

а

о

с

н

о

в

н

о

г

о

к

о

м

л

е

к

т

а

У

С

О

 

в

в

о

д

а

р

е

з

е

р

в

н

о

г

о

к

о

м

л

е

к

т

а

С

т

а

н

ц

и

о

н

н

ы

е

 

о

б

ъ

е

к

т

ы

 

у

п

р

а

в

л

е

н

и

я

 

и

 

к

о

н

т

р

о

л

я

         
2.2.4. Функционирование системы диспетчерской сигнализации "Тракт"
 Оперативная информация о состоянии устройств СЦБ в виде сетевых адресных широковещательных пакетов постоянно поступает на вход АРМ ДНЦ  и АРМ ШНЦ-ДЦ от КТС “Тракт-ЦП”, записывается в буфер, выводится на экран монитора (табло) поездного диспетчера. Эта информация является базовой для задач, решаемых комплексом. Диагностика работы технических средств сопряжения с ДЦ осуществляется при активизации соответствующего режима комплекса (в случае аналоговых каналов связи – это «Осциллограф»). В результате одновременно с данными состояния каналов ТС в АРМ ШЧД поступает информация о характере сигналов ТС запрошенного канала с возможностью регулировки их уровня. Ведение архива работы каналов ДЦ осуществляется или выделенной ПЭВМ-архиватором, или посредством АРМ ШЧД. Архиватор АРМ ШЧД предназначен для записи на диск информации, принятой от системы ДЦ. В архиве сохраняется время события и протоколы с максимальным отклонением при записи на диск не более 5,5 с. Критерием необходимости новой записи ТС является изменение состояния хотя бы одного из контролируемых устройств СЦБ. Отображение поездного состояния, а также отдельных элемен​​тов и станций в целом, является общепринятым и соответствует
ОСТ 32.111-98. Каждому контролируемому элементу станции соответствует свой импульс в группе сигналов ТС. Исходными данными для отображения текущего поездного положения служит информация, находящаяся в буфере драйвера ввода. На основе исходных данных и нормативной информации по изображению станций и участков на экран выводится оперативное поездное положение. Обновление информации о поездном положении происходит синхронно с изменением содержания буфера драйвера ввода, т. е. с приходом сигналов ТС, несущих новую информацию.
АРМ ШНЦ-ДЦ предоставляет пользователю возможность анализировать поездное положение по данным архивных файлов каналов ДЦ с выдачей времени записи и возможностью пошагового просмотра архивных файлов (ТС, ТУ, отказы, статусы компьютеров).
АРМ ЭНЦ осуществляет прием информации о состоянии энергообъектов, поступающей с контролируемых пунктов, и выдачу ее на экраны мониторов автоматизированных рабочих мест энергодиспетчеров, выдачу управляющих воздействий на энергообъекты контролируемых пунктов. 
КТС "Тракт-ЦП" осуществляет обмен информацией между АРМ ПУ и контролируемыми пунктами.
Комплекс технических средств "Тракт-ЛП" автоматически собирает информацию на каждом контролируемом пункте с систем ДЦ, ЭЦ, АБ и полуавтоматической блокировки (ПАБ), с помощью модулей ввода по основному и резервному комплектам производит ее обработку и пере​дает в активный модуль "Мастер" по локальной основной сети. Передача информации на ПУ осуществляется с основного и резервного модулей "Мастер". Комплекс технических средств "Тракт-ЛП" принимает команды телеуправ​ления и команды управления КП из ПУ по основному и резервному комплекту с помощью модулей связи, производит их обработку, обнаруживает и исправляет ошибки. Модуль "Мастер локальной сети" определяет в зависимости от поездного положения на контролируемом пункте корректность принятой из диспетчерского центра команды ТУ и при положительном решении передает разрешение в соответствующий модуль "Вывод" или модуль "Вывод ответственных команд" по локальной сети. Модуль "Вывод" или модуль "Вывод ответственных команд", приняв команду ТУ из модуля "Мастер локальной сети", воздействует на устройства ДЦ, ЭЦ, АБ и ПАБ, осуществляя управление объектами этих систем. Выдача ответственных команд ТУ осуществляется модулем вывода ответственных команд при выполнении следующих условий:  возможности выдачи принятой ответственной команды ТУ при существующем поездном положении на контролируемом пункте (определяется модулем "Мастер локальной сети"); полной работоспособности всех функциональных узлов модуля вывода ответственных команд (самоконтроль модуля). Выдача воздействия на исполнительные устройства осуществляется с двух процессоров модуля вывода ответственных команд на блок управления ключами одновременно с проверкой правильности воздействия по схеме И.

� EMBED Visio.Drawing.6  ���


Рис. 7.  Выходной ключ для объектов, не отвечающих требованиям безопасности движения поездов





� EMBED Visio.Drawing.6  ���Рис. 9. Выходной ключ модуля токовых выходов





Рис. 17. Структурная схема контролируемого пункта ДЦ "Тракт"








40
31

_1171387721.vsd
���

���

���

����

����

���

���

���

���

����

����

����

�1810��16�

���

���

��

��

��

SB16�

�1�

F�

SB16�

B�

D�

�2�

����

����

��10�

���

��1�

����

��

F�

��

��

SB16 � 2�

D�

��

Z�


_1171388480.vsd
��-1602
������  �������

��1�

��-1602
������ ������� ��������

� 29 ���.��1�

� 29 ���.��2�

� 29 ���.��3�

� 27 ���.��3�

� 29 ���.��31�

16�

16�

16�

16�

16�

1���

3���

2���

4���

31���

1����

2����

16����

16�

16�

16�

16�

16�

��2�

��16�

16�

16�

16�

16�


_1191322817.vsd
��� ����

��� ����

��� ����

��� ����

��� 
���-���

��������� �����

��� "�����"
���

��� "�����"
���

��� "�����"
���

��� "�����"
���

����������

���������- 
����������

�������

���������-
������

����� -
������������

��������� ����������

��������� 
����������

��������� 
����������

���������-
������

�����
������������

�  �  ��


_1191323182.unknown

_1193636588.vsd
Intra - Pro


РС8


Сервер


РС7


РС10


РС9


Архиватор


Сетевая
карта


Монитор
SVGA 15"


XP


Стандартная клавиатура


IPC-6806


Intra - Pro


Сетевая
карта


Сетевая
карта


XP


XP


Сетевой концентратор (основной)


Сетевой концентратор (резервный)


АРМ 
ШНЦ - ДЦ


XP


XP


XP


РС5


РС6



_1171389130.vsd
��� ����

�������
SVGA 21"�

�������
SVGA 17"�

����������� �����������

����������� �����������

IPC-6806�

IPC-6806�

�������
������

�������
������

XP�

XP�

����  ��������

220 � ����������� �����

������� ������������ (��������)�

������� ������������ (���������)�

XP�

XP�

��1�

��2�

��3�

��4�

XP�

XP�

��5�

��6�


_1171389675.vsd
���� ISA�

PLD�

�����
��������� � ��������������� �������

����������

CODEK�

��������-������

��������-������

����������

����� ��������� ���������

ADSP�

���

��,
���

���


_1173041569.vsd
�����������
����������������
�����������

����

������ ��� ����� ���������

������ ��� ����� ����������

������ ����������� ����� ���������

������ ��������� ����������

������ ����������� ����� ����������

������ ���������� ����������

������ ������ ��������� ����������

������ ������ ���������� ����������

������ ������ �� ��������� ����������

������ ������ �� ���������� ����������

������ ����� ��������� ����������

������ ����� ���������� ����������

��� ������ ��������� ���������

��� ������ ���������� ���������

��� ������ �� ��������� ���������

��� ������ 
�� ���������� ���������

��� ����� ��������� ���������

��� ����� ���������� ���������

����������� ������� ���������� � ���������


_1171388547.vsd
�  ����

��-1602
������  �������

��1�

��-1602
������ ������� ��������

� 29 ���.��1�

� 29 ���.��2�

� 29 ���.��31�

16�

��-1602
������  �������

16�

16�

1���

2���

31���

1����

16����

16�

16�

16�

��16�

16�

16�

16�

��17�

16�

16�

16�

32���

33���

17����

16�

16�

16�


_1171387941.vsd
�

�

�

�

�

�

IN�

VF�

R1�

R2�

ED1�

ED2�

R4�

R3�

R5�

C1�

VD1�

VD2�

R6�

C2�

R7�

R8�

R9�

VCC�

OUT�

VT1�

CM�


_1171388216.vsd
�

�

VF�

IN1�

R1�

R2�

R3�

C1�

VCC�

VD1�

VD2�

R4�

R5�

R6�

VT2�

VD3�

VCC�

VD4�

Tp1�

R7�

C2�

VT1�

ED1�

C3�

OUT�


_1171388333.vsd
�

VCC�

R1�

IN�

ED1�

R2�

R3�

VT1�

VT2�

VD1�

CM�

C��

OUT�


_1171388091.vsd
�

IN�

VCC�

R1�

ED1�

R4�

VT1�

���

R2�

R3�

VD1�

OUT�

CM�


_1171387898.vsd
��

��2�

��1�

83 ����

��

��

ZAP2�

ZAP1�

��

��

VF �

� �1 � �2�

����

���

����

1�

RESET�


_1171387239.vsd
��������

��������� ������ ���� IBM PC
�

�����������

������

�����
�� - ���

������� �

����������� ���� "����"�


_1171387446.vsd
���

��1�

��2�

��

483�

343�

364�

P1�

P2�

Z�

M�

I�

O�

��

I�

O�

O�

O�

A�


_1171387157.vsd
������� �������������� ��������

����

������� 1�

������� 2�

������� 3�

������� 4�

���������� ����������

��������� ������ ���� IBM PC
(��������)�

��������� ������ ���� IBM PC
(���������)�

�����������

�����������

������

�����
�� - ���

������� 2�

������� 1�

����������� ���� "����"�

����������� ���� "����"�


