Введение

В основу действующих нормативных документов по проектированию систем озвучания железнодорожных станций приняты рекомендации, базирующиеся на опытных данных и технических решениях пятидесятых годов.

В настоящей «Методике» учтены результаты экспериментальных исследований, опыт проектирования, строительства и эксплуатации сооружений громкоговорящей связи и рекомендации общесоюзных нормативных документов, введенных в действие за прошедшие годы.

Особое внимание в «Методике» учтены обращено на выполнение требований СНиП Н-12-77 «Защита от шума», разработанного в развитие правительственных директивных документов о защите окружающей среды от вредных воздействий.

Методика расчета систем озвучения железнодорожных станций при проектировании двухсторонней парковой громкоговорящей связи разработана главным специалистом отдела связи и радио Гипротранссигналсвязи  Ханиным А.И.

Содержание

1. Общее

2. Основные понятия и определения

3.Расчет параметров звукового поля в рабочих зонах

4. Расчет уровней звукового поля на селитебной территории городов и населенных пунктов

5. Примеры акустических расчетов

6. Приложение 1 (таблицы)

7. Приложение 2 (графический материал)

1 Основные положения

Двухсторонняя парковая громкоговорящая связь (ДПС) представляет собой один из видов станционной оперативно-технологической связи.

Она должна быть на всех станциях, на которых осуществляется технологический процесс по переработке поездов и подвижного состава.

Для повышения оперативности управления и создания безопасных условий для работы людей, участвующих в устранении различного рода непредвиденных причин задержки поездов, рекомендовано предусматривать ДПС на всех раздельных пунктах, находящихся на участках, оборудуемых автоблокировкой и диспетчерской централизации.

Качественные показатели ДПС определяются, в основном, той составной частью ее, которая относится к системе озвучения.

Система озвучения представляет собою комплекс технических средств (усилительная аппаратура, фидерная сеть, громкоговорители) с помощью которых создается звуковое поле с заданными параметрами в заданном пространстве.

Расчет системы озвучения в настоящее время производится на основании методики разработанной и утвержденной Министерством путей сообщения СССР в 1963 г. (Руководящее указания РУ-12,   Гипротранссигналсвязь).

За прошедшие годы произошли большие изменения в технических средствах ДПС, а также вошло в силу ряд общесоюзных нормативно-  технических документов, которые распространяются и на проектирование ДПС.

По действующим общесоюзным нормативно-техническим документам

ДПС следует отнести к системе озвучения открытых пространств.

Эти нормативные документы устанавливают нормы качественных показателей связи, методики расчетов, терминологию.

Отраслевых нормативных документов для  системы озвучения открытых пространств на объектах железнодорожного транспорта Министерство путей сообщения СССР не имеет.

При проектировании систем озвучения открытых пространств на объектах ж.д. транспорта решается две основных задачи.

Одна – это создание в рабочих зонах такого звукового поля, которое обеспечивало бы заданную степень разборчивости речи.

Вторая – это обеспечение на селитебных (заселенных) территориях городов и других населенных пунктов санитарных норм защиты от шума, создаваемого громкоговорителями. На стадии проектирования эти задачи решаются на основе акустических расчетов.

В конечном итоге результаты акустических расчетов сводятся к рекомендациям по расстановке громкоговорителей и распределению между ними звуковой мощности усилительной установки.

Как правило, должно выполняться несколько вариантов.

Окончательный вариант выбирают путем сравнения технико-экономических показателей различных вариантов.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.	Октава - единица высоты звука, представляющая собою
частотный интервал (полосу), для которого отношение крайних
частот его равно двум.

Гостированные частотные границы и среднегеометрические значения частот для октавных полос приведены в табл. I,

2.	Спектральная плотность интенсивности звука - пара-
метр, характеризующий спектральную интенсивность звука в по-
лоске частот 1Гц. Спектральная интенсивность для различных'
источников звука определяется на основе измерений и изображается в виде графиков зависимости интенсивности звука от частоты.

Спектральную плотность интенсивности звука определяют  по Формуле:

J=IΔfΔf                                            (1)

где J - спектральная плотность интенсивности звука

Вт/м2/Гц

IΔf- спектральная интенсивность звука в узкой полоске частот, Вт/м;

∆f - узкая полоска частот, Гц.

3. Уровень спектральной плотности звука (спектральный уровень) - мера оценки спектральной плотности звука, выраженная в логарифмическом масштабе (децибелах):

B=10lg(J0)(2)

где: В - спектральный уровень, дБ, I  = Ю-   Вт/м. - условное значение интенсивности звука, соответствующее нулевому уровню, 	4. Звуковое давление - линейная характеристика звукового поля. Единица измерения - Паскаль (Па)

5. Уровень звукового давления - мера оценки звукового давления, выраженная в логарифмическом масштабе (децибелах)

L = 20 lg (Po) (3)

где L- уровень звукового давления, Дб;

Po≈2⋅10−5 Па - условное значение звукового давления, соответствующее нулевому уровню;
р - звуковое давление в расчетной (заданной) .точке Па.
	6. Октавный уровень звукового давления ~ суммарное значение уровня звукового давления всех частотных составляющих
источника звука, диапазон частот которых равен октавной полосе.	    Октавный уровень звукового давлении определяют по формуле :

Lокт=В+10lgΔfокт                                  (4)

гдеLокт - октавный уровень звукового давления, Дб;

В - уровень спектрально!! плотности на среднегеометрической частоте октавной полосы, дБ;

Δfокт - октавная полоса частот, определяемая как разность между значениями верхней и нижней частотами октавной полосы, Гц

7. Зависимость уровня звукового давления от расстояния

четной расчетной течкой и источником звука. При удалении расчетной' точки от источника звука, звуковое давление убывает обратно пропорционально расстоянию между ними

P2P1=r1r2                         (5)

где P1иP2- звуковое давление от одного источника звука;

соответственно в расчетных точках I и 2,Па 
r1иr2Расстояние от источника звука соответственно
до расчетных точек I и 2; м

Из этого следует:P2=P1r1r2

При расчетах пользуются не абсолютными значениями звукового давления, а их уровнями, в соответствии с формулой,3

20lgP2P0=20lgP1P0+20lgr1r2                             (6)

или

L2=L1+20lgr1r2

где.L2иL1- уровни звукового давления соответственно в
точках r1иr2, дБ

8.. Суммарный уровень звукового давления — величина определяемая по формуле:

LΣ=10lg(100,1L1+100,1L2+…+100,1Ln)(7)

где :  LΣ- суммарный уровень звукового давления, дБ;

L1,L2…Ln - элементарные составляющие суммарного уровня     звукового давления

Для упрощения процесса суммирования можно пользоваться табл. 2.

При использовании табл. 2 следует последовательно уровни звукового давления в дБ, начиная с максимального.

Сначала следует определять разность двух складываемых уровней, затем соответствующую этой разности добавку. После  этого добавку следует прибавить к большему из складываемых уровней. Полученный уровень складывают со следующим и т.д.

9.	Рабочий центр громкоговорителя - точка от кот ведется отсчет расстояния от громкоговорителя.

- Рабочая ось громкоговорителя - прямая, проходная через рабочий центр перпендикулярно к плоскости излучающего отверстия.

- Частотная характеристика громкоговорителя по звуковому  давлению - зависимость звукового давления, развиваемого громкоговорителем, от частоты.

- Среднее стандартное звуковое давление - среднее звуковое давление, развиваемое громкоговорителем в номинальном диапазоне частот на рабочей оси на расстоянии I м от центра при подведении к нему напряжения соответствуют, электрической мощности 0,1 Вт.

- Зависимость величины звукового давления, развиваемого громкоговорителем, от электрической мощности потребляемой им.

Эта зависимость определяется равенством

P2P2=N2N1                                        (8)

где P2иP1- величины звукового давления в расчетной

N2=N1-величины электрической мощности, потреблявши громкоговорителями, при которой в расчетное точке развивается звуковое давление соответственно P2иP1Вт.

Для расчетной точки, находящейся на расстоянии 1 м от рабочего центра громкоговорителя, PI соответствует паспортному значению среднего стандартного звукового давления громкоговорителя, а модность N1=0,1 Вт,

В этом случае   P2=P1N20,1                                          (9)

где P1- среднее стандартное звуковое давление громкоговорителя Па;

?2 - звуковое давление в расчетной точке, Па; д/2 - модность, потребляемая громкоговорителем.

14.	Характеристика направленности громкоговорителя –

зависимость звукового давления в точке свободного поля, находящейся на определенном расстоянии от рабочего центра, от угла между рабочей осью громкоговорителя и направлением на указанную точку.	v	: !

На рис I представлена паспортная характеристика

направленности наиболее распространенного на к.д. транспорте громкоговорителя 10 -ГРД-1У-5.

15,	Шумовые характеристики звукового поля:

а) фоновый шум - результирующий уровень сума в .расчетное точке при отсутствии полезного сигнала;

б)	широкополосный шум - шум, спектр которого имеет

ширину более одной октаны;

в)	прерывистый шум - шум, уровень которого резко падает до уровня фонового шума, причем длительность интервалов,
в течение которых уровень остается постоянным и превышающим
уровень фонового шума, составляет I с и более.

16.. Эквивалентный" октавный уровень, звукового давления прерывистого шума - уровень звукового давления постоянного, широкополосного шума, оказывающего такое не воздействие на человека, как и данный прерывистый шум.

Эквивалентный октавный уровень звукового давления определяют по формуле;

Lэк0=10lg(τ1Τ100,1L+τ2Τ10lg0,1L2+…+τnT100,1Ln)      (10)

где Lэкв - эквивалентный октавный уровень звукового давления, дБ;

Т - время, за которое определяют значение эквивалентного октавного уровня звукового давления, мин;

τ1,τ2,…τn отрезки времени, в мин, в течение которых действуют соответствующие им уровни звукового давления.

3. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЗБУК0Б0Г0 ПОЛЯ В РАБОЧИХ ЗОНАХ

Основным фактором* влияющим на качество передачи

речевой информации; в системе озвучения является уровень шумов в рабочей зоне.

Источником интенсивного шума на всех станциях являются подвижной состав, компрессоры, система обдувки стрелок,

На сортировочных станциях дополнительны!: шум создается торможением вагонов на замедлителях пли тормозных башмаках, соударением вагонов и отцепов в процессе формирования составов, пневматической почтой.

В зонах погрузо-разгрузочных работ пумы возникают от конвейеров, кранов, подъемников, авто и механических

погрузчиков, вибрационных погрузочных устройств.

Перечисленные источники шума создает для работы громкоговорящей связи фоновый шум.

Фоновый шум на железнодорожных станциях имеет самые случайные характеристики, как по значениям уровней, так и по спектральному составу. Поэтому строгий инженерный расчет на заданные параметры разборчивости речи монет быть проведен только на основе акустических измерений характеристик источников шумов, находящихся в зоне озвучания. Такую технологию проектирования систем озвучания применит для железнодорожных объектов, которые создаются на основе новых, нестандартных технических решений. Для типовых объектов, в основу действующей в настоящее время методики акустических расчетов озвучения рабочих зон принято две категории нормируемых значений допустимого минимального уровня звукового давления.

Эти нормируемые значения приведены в табл. 3. ,/ К первой категории нормируемых значений относят такие,

которые отражают многолетний опыт проектирования, строительства и эксплуатации громкоговорящей связи.

Для зон с маневровой работой уровень звукового давления 88,5 дБ обеспечивается в расчетной точке от двух громкоговорителей 10 ГРД-1У-5, которые направлены на нее и находятся от нее на расстоянии 40 м.

Если расчетную течку озвучивает только один громкоговоритель, он должен находиться от нег на расстоянии 28 м.

Для зон без маневровой работы уровень звукового давления 85 дБ будет соответствовать расстояниям 60 м и 42 м. Ко второй категории нормируемых значений относят такие, которые, основаны на теоретических и экспериментальных данных. Их применяют в тех случаях, когда к зоне озвучения предъявляются повышенные требования к разборчивости речи.

Это относится к таким случаям, когда искаженно принятая информация может привести к аварийным ситуациям или несчастным случаям; когда затруднена или отсутствует возможность переспроса; когда объект находится в тяжелых климатических

условиях, которые могут послужить причиной" ухудшения слышимости.

При использовании нормативных значений второй категории желательно провести измерения уровня фонового шума. Методика таких измерений установлена ГОСТом 2044-75.

К измеренному уровню фонового шума добавляют 14 дБ, получая то минимальное значение уровня звукового давления, которое принимают при расчетах для достижения хорошей разборчивости.

При отсутствии данных измерений, уровень шумов можно, принять 80 дБ Эта величина приводится в ряде экспериментальных работ. При этом минимальное значение уровня звукового давления, которое должно" быть обеспечено громкоговорителями в рабочей зоне составляет 94 дБ.

Такое значение уровня звукового давления в расчетной точке от двух равноудаленных громкоговорителей, направленных на нее, будет при расстоянии между громкоговорителям 42 м.

Один громкоговоритель уровень звукового давления 94 дБ
-создает на расстоянии 15 м.

Зона озвучения одного громкоговорителя определяется его характеристикой направленности. Для простоты расчетов ее аппроксимируют эллипсоидом, величина которого находится в рабочем центре громкоговорителя.

Форма эллипсоида характеризуется эксцентриситетами во
взаимно перпендикулярных плоскостях: .в вертикальной lв .
в горизонтальной - lт

Для громкоговорителя 10 ГРД-1У-5 эксцентриситеты в обоих
плоскостях одинаковы, 0,77. Границы зоны озвучения,
определяют на высоте озвучаемой плоскости. Эту высоту принимают в расчетах равной-1,5 ы над наземной поверхностью 
в среднем на такой высоте человек воспринимает звуковую информацию Высота подвеса громкоговорителя над озвучиваемой плоскостью'

hгс=hгр-h0                                                  (11)

где hгр - высота подвеса громкоговорителя над наземной поверхностью, м;

h 0- высота озвучаемой поверхности, м.

Рабочую ось громкоговорителя направляют в удаленную точку озвучаемой поверхности, носящей название точки упора (рис 2).

Угол наклона α рабочей оси громкоговорителя по отношению к озвучаемой плоскости определяется из равенства "

sinα=hгс/а                                               (12)

где : α - расстояние удаленной точки озвучаемой плоскости от       громкоговорителя, м;

l    - проекция расстояния на горизонтальную ось. . Эти величины связаны между собой зависимостью

α2 = ℓ2 + h2                                                         (13)

При таком расположении громкоговорителя диаграмма направленности в вертикальной плоскости будет пересекать плоскость озвучения в точках X1 и l где ;

Граница озвучиваемой поверхности в горизонтальной плос кости будет представлять собою эллипс, оси которого определи ются из равенств

Х1hгс⋅lв2ctgα1+(1+lв2)ctg2α=l⋅lв21+(1−lв2)l2hгс2     (14)

Звуковое давление на веем периметре плоскости, ограничивающего зону озвучения, будет одинаковым и равным звуковому давлению в удаленной точке {Lмин}

Внутри эллипса уровень будет выше, чем по его периметру максимальный уровень (L мпкс) будет в точке с координатой

Хм=hгсtgα1+ctg2α1+(1−lв2)ctg2α−1 (16)

Разность между уровнем в этой пуке и в удаленной равна неравномерности озвучения в пределах эллипса. Для систем озвучения, предназначенных для открытых пространств на которых монет находиться большое количество людей (площадки, стадионы, парки), величина неравномерности (∆L) нормируется.

Для служебной связи, к которой относится двусторонняя парковая громкоговорящая связь, норм на неравномерность звукового поля не устанавливают.

В этих случаях исходят из максимального уровня звукового давления. При передаче речи чрезмерная громкость поникает разборчивость речи. Поэтому в системах озвучения для речевых передач, уровень звукового давления, рекомендуется принимать не более 96 дб.

Зная уровень звукового давления в удаленной точке, мин• максимальный уровень Lыакс внутри эллипса можно определить из равенства

Lмакс. = Lмин.+ ∆L                                       (17)

Величина неравномерности уровня звукового давления определяется по формуле:

∆L = 20lg0,5[1+1+(1−ℓв2)Ctg2α]

При проектировании двусторонней парковой громкоговорящей связи расстановку громкоговорителей на территории станций осуществляют таким образом, чтобы границы расчетных зон

озвучения (эллипсы) соседних громкоговорителей соприкасались. В точках соприкосновения уровни звукового давления от соседвиях громкоговорителей суммируются.

4. РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОГО. ПОЛЯ НА СЕЛИТЕБНОЙ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Громкоговорящая связь является одним из источников шума, создаваемого объектами железнодорожного транспорта.

Поэтому в соответствие с действующими нормативно-техническими документами при проектировании громкоговорящей связи долены соблюдаться санитарные нормы защиты от пука. Мероприятия защиты от шумов громкоговорящей связи людей, находящихся непосредственно на железнодорожных объектах не предусматривают. Это объясняется с одной стороны том, что целевым назначением громкоговорящей связи является создание таких уровней звука, которые обесценивали бы необходимую степень разборчивости речи для служебного персонала, находящегося на территории станции или другого железнодорожного объекта.

С другой стороны - на станциях еще остается высокий уровень фонового шума, создаваемого техническими средствами обустройств станций и подвижным составом, поэтому мероприятия по защите только от шумов громкоговорящей связи не дают ощутимого эффекта. Вредное воздействие шумов от громкоговорящей связи проявляется на селитебной территории городов и других населенных пунктов.

Действующими общесоюзными нормативно-техническими документами установлены санитарные нормы на допустимые эквивалентные уровни звукового давления в активных полосах.

• Для территорий, которые могут оказаться в эоне действия громкоговорящей связи эти нормы приведены табл. 4,

Значения, приведенные в таблице относятся к ночному времени. Как указано в примечании к таблице, для дневного времени нормы им»? значение на 10 дБ выше.

На основании расчета должны быть определены уровни шума, создаваемого громкоговорящей связью в расчет»* точках, для которых установлены- санитарные нормы.•

При этом следует принимать во внимание, что рассматриваемая расчетная точка монет находиться под воздействием одновременно нескольких громкоговорителей.

Как и для любого источника шума, вредное воздействие громкоговорящей связи определяется как значением уровня звукового поля, создаваемого им, так и спектральной характеристикой его.

Спектральная характеристика громкоговорящей связи, в свою очередь, определяется спектром речи и теми частотными искажениями, которые вносятся в него трактом передачи.

Из всех элементов тракта передачи, частотная характеристика его определяется главным образом громкоговорителем. На рис 3, 4, 5 приведены графики, которые определяют шумовые характеристики громкоговорящей связи. Спектральный состав речи

'приведен на рис. 3, на котором изображен график распределения уровней спектра речи В по частотному диапазону.

Значения уровней даны для расстояния, равного 8 см от рта говорящего. График представляет собою среднюю кривую для мужских и женских голосов. На рис. Ч приведена типовая частотная характеристика громкоговорителя 10 ГРД-1У-5. На рис. 5 приведен график относительного уровня спектра речи В, учитывающего коррекцию, которая вносится частотной характеристикой громкоговорителя.

График на рис-5 позволяет рассчитать уровни речи в октавных полосах, для которых установлены санитарные нормы на шумы. К таким октавным полосам относятся полосы со среднеквадратичными значениями частот 250, 500, 1000 и 2000 Гц. В остальных октавных полосах относительные уровни речи настолько низкие, что они практически на результатах расчета не отражаются. Результаты расчетов представлены в табл. 5

Они определяют уровень речи в октавных полосах, создаваемый громкоговорителем 10 ГРД-1У-5 вдоль его рабочей оси на расстоянии I м от рабочего центра, при подведении к зажимам громкоговорителя поминальной (10 Вт) электрической мощности.

Значения, приведенные в таблице 5 являются исходными данными для расчета уровней звукового поля в любой расчетной точке

Для расчета необходимо выполнить графические построения, (РИС 6) из которых определяют; расстояния от расчетной точки до громкоговорителей, которые могут создавать в расчетной точке уровни ноля близкие к нормируемым значениям,* углы между рабочими осями громкоговорителей и прямыми, соединяющими их рабочие центры с расчетной точкой; значение электрической мощности, подводимой к каждому громкоговорителю.

Расчетные значения уровней от каждого громкоговорителя суммируются, в результате чего получают величину уровня звукового давления, создаваемого громкоговорящей связью в расчетной точке. -

Полученное значение представляет собою результирующий уровень шума только в те периоды времени, когда ведется передача. По классификации шумов, шумы создаваемые громкоговорящей связью относятся к широкополосным, прерывистым шумам. Для ( такого рода шумов нормируется величина эквивалентного уровня звукового давления в октавных полосах. Для расчета эквивалентного уровня звукового давления в расчетной течке необходимо знать продолжительность времени передач, их уровни, продолжительность пауз (на уровне фонового шума).

Такие данные удобней всего изображать в виде графиков,
которые носят название уровнеграмм. Пример такой уровнеграммы приведен на рис. 7

5. ПРИМЕРЫ АКУСТИЧЕСКИ РАСЧЕТОВ	.   "

Пример_1. Определим уровень звукового давления на рабочей оси громкоговорителя' 10 ГРД-1У-5, включенного на мощность' '

5 Вт, на расстоянии 30 м от его рабочего центра.

Для громкоговорителя среднее стандартное звуковое давление P1 = 1,5 Па.

При мощности N2 = 5 Вт на расстоянии 1 м звуковое давление определим из формулы 9

Р2 = 1,550,1= 10,6 Па.

Эта величина соответствует уровню звукового давления,
рассчитываемого по формуле 3.

L1=20lg1062⋅10−5=114.5дБ

На расстоянии 30 м от рабочего центра громкоговорителя уровень звукового давления определится по формуле 6

L2=114.5+20lg130=85дБ

Пример.2. Определим уровень звукового давления в примере I при условии, что угол образуемо!? прямой, соединяющей расчетную точку с рабочим центром и осью громкоговорителя равен 135°.

По характеристике направленности громкоговорителя 10
ГРД-1У-5 (рис. I) определим коэффициент характеристики направленности для угла 135°, который показывает го сколько
раз звуковое давление и данном направлении меньше, чем вдоль
рабочее оси при равной удаленности расчетных точек. Для угла
135°    К=0,2

Выразим ;эту величину в децибелах

Lк = 20lgк-20lg0,2 = -14,5дБ

Уровень звукового давления под углом 135° к рабочей оси

L135 = L2 + Lк = 85 + (-14) = 71 дБ

Пример 3 Определим основные размеры рабочей зоны озвучения о минимальным уровнем звукового давления в ной 85* дБ для громкоговорителя 10 ГГД-1У-5, подведенного на высоте 5,5 к и потребляющего электрическую модность 10 Вт. Графического построение к расчету дано на рис. 2.

I. Звуковое давление, развиваемое громкоговорителем, потребляющим мощность 10 Вт, на расстоянии I в от рабочего центра определяй по формуле 9

P2=1,5100,1=15Па

2.	Уровень звукового давления, соответствующий 15 Па по
Формуле 3

L=20lg152⋅10−5=117,5дБ

3.	Расстояние и от рабочего центра громкоговорителя до

удаленной точки, в которой уровень звукового давления должен быть равен заданному (85 дБ), определим из   формулы 6  приняв:

L2 = 85 дБ - заданный уровень;

L2 - уровень звукового давления,: развиваемого на рас-
стоянии r2 = 1 м от громкоговорителя (117,5 дБ).
откуда а = 101,6 = 39,3 м	\       .

4.	Высота подвеса громкоговорителя над озвучаемой плоскостью (формула II)

hr.c hгр – h0 = 5,5-1,5 = 4 м

5. угол α (формула 12)

sinα=439.80.1   α = 5,77°

6. Проекция расстояние α на горизонтальную ось (формула 13)

l=a2−hrc2=39.82−16=39.6

7.	Точка пересечения Х1 (по формуле 14) при lв = lг = 0,77

Х1=39,6×0,7721+(1−0,772)⋅39,6242=0,57м

8.	Размеры эллипса озвучения (формула 15); больная ось
α '= 39,6 - 0,57 = 39 ы   •

Палая ось

в' = 391−0,772Сов25,77°= 25 м

Пример 4. Определим в примере 3 неравномерность звукового поля, максимальный уровень звукового давления и координаты точки, где будет создаваться это давление.

1.	Неравномерность звукового поля (по формуле 18)

ΔL=20lg⋅0.51+1+(1−lв2)Сtg25.77°=11,3дБ

2.	Максимальный уровень звукового давления

(по формуле 17).

L макс = 85 + 11,3 = 96,3 дБ

3.	Координата точки с максимальным уровнем звукового
давления (по формуле 16)

Хм=4⋅tg5.77°1+Ctg25.77°1+(1−lв2)Ctg25.77°−1=5.8м

Пример 5. измеренный результирующий уровень шума в зоне с повышенными требованиями к качеству связи составил 77 дБ. Определим на каком расстоянии должны находиться два громкоговорителя 10 ГРД-1У-5, направленные друг на друга, включенные на мощность 10 Вт, чтобы в зоне озвучания, находящейся

нанду ними была обеспечена хорошая разборчивость речи.

1,	Из табл. 3 следует, что уровень звукового сигнала для
зон с повышенным качеством связи должен превышать уровень шумов на 14 дБ, поэтому уровень звукового сигнала в зоне озвучения должен быть не менее

77 + 14 = 91 дБ

2,	Уровень поля на середине прямой, соединяющей два громкоговорителя, будет представлять сумму уровней звукового давления создаваемого каждым громкоговорителем. Из таблицы 2 следует, что если в расчетной точке действуют два равных уровня
(разность между ними равна нулю), суммарное значение их будет
на 3 дБ выше каждого уровни.

Следовательно, чтобы в середине между двумя громкоговорителями обеспечивался уровень L=91 дБ, каждый из них должен создавать  в этой точке уровень звукового давления.

Lмин = L-3дБ·91-3 = 88дБ

3. Определим расстояние на котором громкоговоритель будет создавать уровень звукового давления 88 дБ (формула 6 и пример 3   п.З)

88 = 117,5 +20lg1r2 откуда; r2= I01.475 = 30 м

'4. Расстояние между громкоговорителями 30 + 30 = 60 м.

Пример 6. Определим октавные уровни звукового давления и суммарный уровень звукового сигнала, излучаемого громкоговорителем 10 ГРД-1У-5, приняв за основу график уровня спектра речи, приведенный на рис. 5.

I. Спектр речи, приведенный на графике охватывает четыре тестированные октавные полосы (табл.1): 180-355, 355-710,

710-1400, 1400-2800 Гц со среднегеометрическими частотами . соответственно 250, 500, 1000, 2000 Гц и с шириной полосы соответственно 22,5, 25,5, 28,5, 31,5 дБ,

- По графику (рис. 5) среднегеометрическим частотам 250, 500, 1000, 2000 Гц соответствуют спектральные уровни речи В ?J0 = 27,5; Щ » 30; В^ = 25; B20J0 =17,5 дБ

- Уровни звукового давления в октавных полосах (по формуле 4)

L250 = 27,5 + 22,5 = 50 дБ

L500 = 30 + 25,5 = 55,5 дБ

L1000 = 25 + 28.5 = 53.5 дБ      ,

L2000 = I7.5 + 31.5 = 49 дБ

4, Суммарный уровень звукового давления (по Формуле 7)

LΣ = 10lg(100.1·50+100.1·55.5 + 100.1·53.5 +100.1·49 ) = 58.8 дБ

Такой же результат можно получить пользуясь табл. 2. Пример 7. Определим уровни звукового давления в отказных полосах 180-355, 355-710, 710-1400, I400-2800 Гц на расстоянии I к от рабочего центра на рабочей осп громкоговорителя 10 ГРД-1У-5, где суммарный уровень звукового давления равен 117,5 дБ, а относительное распределение уровней звукового давления в октавных полосах между собой соответствует тому, -которое получено в п. 3 предыдущего примеру т.е.

I. Коэффициент пропорциональности определим из уравнения (формула 7) 117,5 = 10(100,1·K·50 + 100,1·К·55,5 +100.1·К·53,5 + 100,1·К·49)

Наиболее простым способом решения этого уравнения относительно значения К, является метод подбора. Результат решения -К.- 2,0855.

2. Уровни звукового давления в октавных полосах

L250 = 2.0855·50 = 104.3 дБ

L500 = 2.0855·55.5 = 115.7 дБ

L1000 = 2.0855·53.5 = 111.6 дБ

L2000 = 2.0855·49 = 106.2 дБ

Пример 8, Определим эквивалентный уровень звукового давления шума за период времени с 23.00 вечера до 6.00 утра, в течение которого огибающая среднего значения уровня шума представляет собою график, изображенный на рис. 7.

1.	Расчет выполняют по формуле 10.

2.	Исходные данные и результаты. расчета приведены на
графике рис. 7 и в табл. б, на которых приняты следующие обозначения: τ - длительность времени, в течение которого средний уровень шума изменяется в пределах не более 5 дБ, Т -
длительность времени, за которое определяется эквивалентный
уровень, U -уровень звукового давления. .

Пример 9. Проверим расчетным способом выполнение санитарных норм защиты от шума, создаваемого группой громкоговорителей 10 ГРД-1У-5 двусторонней парковой громкоговорящей связи в расчетной точке для следующих условий:

I. Громкоговорители расставлены и развернуты по отношению к расчетной точке, так это показано на рис6.

- Средняя продолжительность передачи за сутки ( 7 = = 1440 мин.) составляет 2,5 ч ( I = 150 мин.)

- Мощность, потребляемая -каждым громкоговорителем -10 Вт. В табл. 7 приведены последовательность и результаты расчетов, полученных на основании числовых решений, приведенных в табл. 8.	...	*

Из табл. 7 пункты 8 и 9 следует, что нормы не соблюдав ся для ночного времени в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 500 и 1000 Гц.

Одним из рекомендуемых вариантов полного обеспечения санитарных корм монет быть решение о снижении в ночное время уровня звукового давления на 6 дБ, для чего на зажимах громкоговорителем напряжение должно 'быть снижено в два раза.