Содержание

стр.

5О Б Ъ Е К Т Н А Я   С М Е Т А   N


5на   ПЕРЕУСТРОЙСТВО АВТОБЛОКИРОВКИ.ПЕРЕГОН


7Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   №


7на НАПОЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И КАБЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ


21Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   №


21НА  ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВВОДОВ В РШ


27Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   №


27на  ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВ АБ




Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)               -   1  -                                              330041000

                                                                                                                     Форма N 3

 ______________________________________________________________________________________________________________________________

                                                   (наименование стройки)

О Б Ъ Е К Т Н А Я   С М Е Т А   N   

на   ПЕРЕУСТРОЙСТВО АВТОБЛОКИРОВКИ.ПЕРЕГОН 

                  _____________________________________________________________________________________________________________

                                                     (наименование объекта)

 Сметная стоимость __________________________________________________________________________________________    327,26 тыс.руб.

 В том числе возвратных сумм ________________________________________________________________________________      1,96 тыс.руб.

 Средства на оплату труда ___________________________________________________________________________________      53,5 тыс.руб.

 Расчетный измеритель единичной стоимости ___________________________________________________________________       2,6 КМ.

 СОСТАВЛЕНА в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    :         :                                           :        Сметная стоимость, тыс.руб.              : Средства: Показа-

    :  Номера :                                           :-------------------------------------------------:на оплату:  тели

 N  : сметных :             Наименование работ            :  строи- : монтаж- :оборудо- :         :         :  труда, : единич-

    : расчетов:                                           : тельных :   ных   : вания,  : прочих  :         : тыс.руб.: ной сто-

п.п.:  (смет) :                  и затрат                 :  работ  :  работ  : мебели, : затрат  :  всего  :         : имости

    :         :                                           :         :         :инвентаря:         :         :         :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :   2     :                     3                     :   4     :    5    :     6   :    7    :    8    :     9   :   10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ГЛАВА 5.- ОБЪЕКТЫ СВЯЗИ, СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И

                                    БЛОКИРОВКИ

  1. 25-15-01  -НАПОЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И КАБЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ        23,46    164,83     57,66      -       245,94     39,68      -

  2. 25-15-02  -ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВВОДОВ В РШ                      1,93     43,38      3,96      -        49,27     13,02      -

 ------------------------------------------------------------------------------------------

              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             ИТОГО ПО СМЕТЕ                                    25,38    208,21     61,62      -       295,21     52,71

  3.           -В Т.Ч. ВОЗВРАТ                                  -         -         -         -         -         -         -

                                    ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

                                    ==============================

  4. ГСН       -ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ                   1,42     11,66      -         -        13,08      -         -

 Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)               -   2  -                                              330041000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :   2     :                     3                     :   4     :    5    :     6   :    7    :    8    :     9   :   10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     81-05-01-  - 5,6 ПРОЦ.

     2001

     П.3.4

  5.           -В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ                    0,21      1,75      -         -         1,96      -         -

          ------------------------------------------------------------------------------------------

              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             ИТОГО                                              26,8    219,87     61,62      -       308,29     52,71

                                    ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ

                                    ========================

  6. ГСН-81-05 -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО          1,63     13,41      -         -        15,05      -         -

     -02-2001   РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

     П.3.7.     -6,1.1 ПРОЦ.

     ЗОНА V

     К=1

              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             ИТОГО ПО СМЕТЕ                                    28,44    233,28     61,62      -       323,34     52,71

  7. МУ МПС    -РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И       0,43       3,5      -         -         3,93      0,79      -

     NЯ-263у    ЗАТРАТЫ

     от         -1,5 ПРОЦ

     18.03.03

              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             ИТОГО ПО СМЕТЕ                                    28,86    236,78     61,62      -       327,26      53,5

  8.           -СТОИМОСТЬ ЗА 1 ЕДИНИЦУ ОБЬЕМА                  28,86    236,78     61,62      -       327,26      53,5 125870,44

              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             ВСЕГО ПО ОБЬЕКТНОЙ СМЕТЕ                          28,86    236,78     61,62      -       327,26      53,5

  9.           -В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ                             0,21      1,75      -         -         1,96      -         -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                          1                                            330040990

                                                                                                                     Форма № 4

             ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                    (наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   №    

                                                  (локальный сметный расчет)

на НАПОЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И КАБЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
, объект -  ПЕРЕУСТРОЙСТВО АВТОБЛОКИРОВКИ.ПЕРЕГОН

                                                                     ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                        (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:           

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________       245,944 тыс.руб.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________        39,684 тыс.руб.

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г. Информация о валюте и дате                                                 руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    :         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

    :         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

 N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

 ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

    :НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

    :         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

    :         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАРПЛАТЕ-1,5

                          СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

   1 01-02-062- -Разработка грунта вручную в          0,45   8824,18     32,42      3971      3605        15       661       297

     11 ФЕР      траншеях на действующей                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 железной дороге при прокладке               8011,32      -                              -        0,43       -

                 кабеля под путями и в

                 междупутье, группа грунтов 3

                 В УСЛОВИЯХ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ

                                       100м3

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   78,96%    84х0,94   6325,74                2847

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%              3605,09                1622

                 Сметная стоимость                                                  8440

   2 01-02-058- -Kопание ям вручную без               0,18   9376,97      -         1688      1688       -      801,45       144

     03 ФЕР      креплений для стоек и столбов             --------- ---------                     --------- --------- ---------

     т.ч.п       без откосов глубиной до 0,7 м               9376,97      -                              -        -          -

     3.190       группа грунтов 3(В

     к=1,5       МЕСТАХ,НАХОДЯЩИХСЯ НА

     т.ч.п       РАССТОЯНИИ ДО 1М ОТ

     3.188       НЕЗАЩИЩЕННЫХ КАБЕЛЕЙ,В

     к=1,3       УСЛОВИЯХ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ)

                                       100м3

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   78,96%    84х0,94   7404,05                1333

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                          2                                            330040990

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%              4219,63                 760

                 Сметная стоимость                                                  3780

   3 01-02-058- -Kопание ям вручную без               0,03   9376,97      -          281       281       -      801,45        24

     03 ФЕР      креплений для стоек и столбов             --------- ---------                     --------- --------- ---------

     т.ч.п       без откосов глубиной до 0,7 м               9376,97      -                              -        -          -

     3.190       группа грунтов 3(В

     к=1,5       МЕСТАХ,НАХОДЯЩИХСЯ НА

     т.ч.п       РАССТОЯНИИ ДО 1М ОТ

     3.188       НЕЗАЩИЩЕННЫХ КАБЕЛЕЙ,В

     к=1,3       УСЛОВИЯХ ДВИЖЕНИЯ

                 ПОЕЗДОВ)ДЕМОНТАЖ УСТРОЙСТВ

                 СЦБ

                                       100м3

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   78,96%    84х0,94   7404,05                 222

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%              4219,63                 127

                 Сметная стоимость                                                   630

   4 ОССП-2001- -ТРАНСПОРТИРОВКА КАБЕЛЯ И МУФТ        0,29    109,36     66,77        32        10        19      -          -

     1           ОТ СКЛАДА К МЕСТУ УСТАНОВКИ               --------- ---------                     --------- --------- ---------

     СТР.4       НА СРЕДНЕЕ РАССТОЯНИЕ 4,5 КМ                  35,57     10,55                             3      -          -

     Т.1.1.      С ПОГРУЗКОЙ И ВЫГРУЗКОЙ

     П.32                              Т

     СТР.27

     Т.2.1

     П.82

     КЛ.ГРУЗА

   5 28-03-025- -Защита кабеля в междупутьях,        0,175   6980,44   5029,21      1222       341       880     162,4        28

     04 ФЕР      под путями и в земляном                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОЕРм        полотне постелями песчаными                 1951,23     720,9                           126      35,6         6

                 при ширине траншеи 0,3м по

                 низу

                                       КМ

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   112,8%   120х0,94   3014,16                 527

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%              1736,88                 304

                 Сметная стоимость                                                  2053

   6 28-03-036- -Установка  изолированных             0,04   1682,18     679,7        67        39        27      71,8         3

     02 ФЕР      перемычек ДЛИНОЙ 1,6 М                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОЕРм                              100ШТУК                966,08    276,42                            11       1,8       -

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   112,8%   120х0,94   1401,53                  56

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%               807,62                  32

                 Сметная стоимость                                                   155

   7 28-03-035- -Установка стыков изолирующих          0,1   3269,59    330,58       327       294        33     229,7        23

     01 ФЕР      в пути с металлическими                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОЕРм        накладками без резки рельсов                2939,01     47,39                             5      2,34       -

                 УСТАНОВКА ИЗОЛИР.СТЫКОВ

                                       10ПАР

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   112,8%   120х0,94   3368,65                 337

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%              1941,16                 194

                 Сметная стоимость                                                   858

   8 28-03-035- -Установка стыков изолирующих          0,1    980,88     99,17        98        88        10     68,91         7

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                          3                                            330040990

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     01 ФЕР      в пути с металлическими                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОЕРм        накладками без резки рельсов                  881,7     14,22                             1       0,7       -

     К=0,3       ДЕМОНТАЖ

                                       10ПАР

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   112,8%   120х0,94   1010,60                 101

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%               582,35                  58

                 Сметная стоимость                                                   257

                          МАТЕРИАЛЫ

   9 1500-1520  -СТЫК ИЗОЛИРУЮЩИЙ РЕЛЬСОВ ТИПА           2   3444,69      -         6889       -         -        -          -

     ОССЦ-РФ-20  Р65 СКОМБИНИРОВАННЫМИ                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

     01-1        НАКЛАДКАМИ 1036-200-00ЦП                       -         -                              -        -          -

  10 408-0127   -Смесь песчаная для                      5        72      -          360       -         -        -          -

                 строительных работ [песок                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 природный - 50%, песок                         -         -                              -        -          -

                 обогащенный - 50%]

                                       м3

                          МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

  11 10-07-064- -Kабели, прокладываемые              0,225   13397,3      -         3014      2952       -       799,4       180

     01 ФЕРм     вручную в теле земляного                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОЕРм        полотна железной дороги (в                 13118,15      -                              -        -          -

                 готовые траншеи) на

                 действующих линиях

                                       км

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н18) -   91,18%    97х0,94  11961,13                2691

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%              6559,08                1476

                 Сметная стоимость                                                  7181

  12 10-07-073- -Прокладка кабелей СЦБ и связи         2,7  23458,28   7968,93     63337     15392     21516       357       964

     01 ФЕРм     вручную с одновременной                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОЕРм        разработкой траншеи в полосе                 5700,8   1283,88                          3466     70,39       190

                 отвода железных дорог одного

                 кабеля, массой 1 м в кг, до

                 1

                                       км-трас.

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н18) -   91,18%    97х0,94   6368,63               17195

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%              3492,34                9429

                 Сметная стоимость                                                 89962

                          КОЭФФИЦИЕНТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ДЕЙСТВУЮЩИХ

                          УСТРОЙСТВАХ БЕЗ ИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ (Т.Ч.П.4) - 1,4, 1,6

                          ПО РАЗД.3

  13 20-01-014- -Светофор на железобетонной              2    896,16    395,01      1792       886       790     30,66        61

     1           мачте без трансформаторного               --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОЕРм        ящика с одной головкой                       442,89     42,21                            84      2,66         5

     к=1,4                             шт.

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) -   91,18%    97х0,94    442,31                 885

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               242,55                 485

                 Сметная стоимость                                                  3162

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                          4                                            330040990

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  14 20-01-019- -ЩИТКИ, устанавливаемые на               2     43,59      -           87        86       -        2,98         6

     1           светофорах (ГАРНИТУРА)                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОЕРм                              шт.                     43,07      -                              -        -          -

     к=1,4

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) -   91,18%    97х0,94     39,27                  79

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                21,54                  43

                 Сметная стоимость                                                   209

  15 20-01-019- -ЩИТОК ОПОВЕСТИТЕЛЬНЫЙ                   1     43,59      -           44        43       -        2,98         3

     1                                 шт.                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОЕРм                                                      43,07      -                              -        -          -

     к=1,4

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) -   91,18%    97х0,94     39,27                  39

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                21,54                  22

                 Сметная стоимость                                                   105

  16 20-01-013- -Шкаф батарейный, количество             1   1143,14    406,47      1143       648       406     47,04        47

     1           аккумуляторов до 24                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОЕРм         БШ                                          648,44     43,17                            43      2,72         3

     к=1,4                             шт.

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) -   91,18%    97х0,94    630,61                 631

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               345,80                 346

                 Сметная стоимость                                                  2119

  17 20-01-021- -Шкаф релейный с заводским               1   1837,26    702,05      1837      1020       702     72,24        72

     3           монтажом, со штепсельными                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОЕРм        реле, тип ШРУ-М, ШРУ-М-У                    1019,68     82,37                            82      5,19         5

     к=1,4        РШ

                                       шт.

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) -   91,18%    97х0,94   1004,84                1005

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               551,02                 551

                 Сметная стоимость                                                  3393

  18 20-01-024- -Ящик трансформаторный с одним           1    359,25     28,87       359       233        29     16,52        17

     1           трансформатором                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОЕРм                              шт.                    233,18      2,85                             3      0,18       -

     к=1,4

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) -   91,18%    97х0,94    215,22                 215

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               118,02                 118

                 Сметная стоимость                                                   692

  19 20-01-055- -Монтаж устройства УКСПС                 1     155,1      -          155       151       -        10,3        10

     1                                 шт.                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОЕРм                                                     151,01      -                              -        -          -

     к=1,4

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) -   91,18%    97х0,94    137,69                 138

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                75,51                  76

                 Сметная стоимость                                                   368

  20 20-01-075- -Муфта кабельная универсальная           2    264,77      -          530       479       -       15,84        32

     5           концевая                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОЕРм         (МКМ2-12-1)                                 239,26      -                              -        -          -

     к=1,6                             шт.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                          5                                            330040990

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) -   91,18%    97х0,94    218,15                 436

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               119,63                 239

                 Сметная стоимость                                                  1206

  21 20-01-075- -Муфта кабельная                        13    738,57      -         9601      2969       -       15,12       197

     10          соединительная для кабеля с               --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОЕРм        количеством жил до 12                        228,38      -                              -        -          -

     к=1,6        МОНТАЖ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ

                 ТРУБОК ДЛЯ КАБЕЛЯ СБЗПУ МАРКИ

                 ТЭТ-Т  10/5

                                       шт.

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) -   91,18%    97х0,94    208,24                2707

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               114,19                1484

                 Сметная стоимость                                                 13793

  22 20-01-075- -Муфта кабельная концевая                6    175,87      -         1055       916       -       10,11        61

     18          [стойка]                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОЕРм         стойка(МКМ2-12)                             152,74      -                              -        -          -

     к=1,6                             шт.

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) -   91,18%    97х0,94    139,26                 836

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                76,37                 458

                 Сметная стоимость                                                  2349

  23 20-01-077- -Ящик кабельный на опоре                 1    366,32      -          366       319       -       21,44        21

     4           железобетонной, количество                --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОЕРм        разрядников до 10                            319,03      -                              -        -          -

     к=1,6        КЯ

                                       шт.

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) -   91,18%    97х0,94    290,89                 291

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               159,52                 160

                 Сметная стоимость                                                   816

  24 20-01-079- -Заземление низковольтное, с             1     35,52      -           36        34       -        2,66         3

     1           одним электродом                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОЕРм                              шт.                     33,98      -                              -        -          -

     к=1,6

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) -   91,18%    97х0,94     30,99                  31

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                16,99                  17

                 Сметная стоимость                                                    84

  25 20-01-075- -Муфта кабельная                         2    807,18      -         1614      1523       -        50,4       101

     7           разветвительная, количество               --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОЕРм        направлений до 4                              761,3      -                              -        -          -

     к=1,6        РМ4-28

                                       шт.

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) -   91,18%    97х0,94    694,16                1388

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               380,65                 761

                 Сметная стоимость                                                  3764

  26 20-01-013- -Шкаф батарейный, количество             1    316,47    121,94       316       195       122     14,11        14

     1           аккумуляторов до 24                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОЕРм         ДЕМОНТАЖ                                    194,53     12,95                            13      0,82         1

     В.У. П.4                          шт.

     К=1,4

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                          6                                            330040990

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     К=0,3

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) -   91,18%    97х0,94    189,18                 189

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               103,74                 104

                 Сметная стоимость                                                   609

  27 20-01-014- -Светофор на железобетонной              2    251,37     118,5       503       266       237       9,2        18

     1           мачте без трансформаторного               --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОЕРм        ящика c одной головкой                       132,87     12,66                            25       0,8         2

     В.У. П.4     ДЕМОНТАЖ

     К=1,4                             шт.

     К=0,3

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) -   91,18%    97х0,94    132,69                 265

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                72,77                 146

                 Сметная стоимость                                                   914

  28 20-01-021- -Шкаф релейный с заводским               1    516,52    210,61       517       306       211     21,67        22

     3           монтажом, со штепсельными                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОЕРм        реле, тип ШРУ-М, ШРУ-М-У                      305,9     24,71                            25      1,56         2

     В.У. П.4     ДЕМОНТАЖ

     К=1,4                             шт.

     К=0,3

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) -   91,18%    97х0,94    301,45                 301

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               165,31                 165

                 Сметная стоимость                                                   984

  29 20-01-055- -Педаль горочной автоматики              2     51,78      -          104       104       -        3,53         7

     1            ДЕМОНТАЖ УКСПС                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОЕРм                              шт.                     51,78      -                              -        -          -

     В.У. П.4

     К=1,6

     К=0,3

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) -   91,18%    97х0,94     47,21                  94

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                25,89                  52

                 Сметная стоимость                                                   250

  30 20-01-075- -Муфта кабельная концевая                6     45,82      -          275       275       -        3,03        18

     18          [стойка]                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОЕРм         ДЕМОНТАЖ                                     45,82      -                              -        -          -

     В.У. П.4                          шт.

     К=1,6

     К=0,3

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) -   91,18%    97х0,94     41,78                 251

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                22,91                 137

                 Сметная стоимость                                                   663

  31 20-01-077- -Ящик кабельный на опоре                 1     83,75      -           84        84       -        5,63         6

     4           железобетонной, количество                --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОЕРм        разрядников до 10                             83,75      -                              -        -          -

     В.У. П.4     ДЕМОНТАЖ

     К=1,4                             шт.

     К=0,3

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) -   91,18%    97х0,94     76,36                  76

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                41,87                  42

                 Сметная стоимость                                                   202

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                          7                                            330040990

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  32 20-01-079- -Заземление низковольтное, с             1      8,92      -            9         9       -         0,7         1

     1           одним электродом                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОЕРм         ДЕМОНТАЖ                                      8,92      -                              -        -          -

     В.У. П.4                          шт.

     К=1,4

     К=0,3

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) -   91,18%    97х0,94      8,13                   8

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                 4,46                   4

                 Сметная стоимость                                                    22

  33 08-02-472- -Проводник заземляющий открыто         1,4   2321,13      74,6      3250       556       104     28,14        39

     08 ФЕРм     по строительным основаниям из             --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 круглой стали, диаметр, мм 5                 397,19      3,13                             4      0,22       -

                 СТ-6

                                       100м

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) -      94%   100х0,94    376,30                 527

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%               260,21                 364

                 Сметная стоимость                                                  4141

                          МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

  34 588-4361   -Лампа светофорная ЖС 12-15+15           6      11,7      -           70       -         -        -          -

                 ЖС 12-15-15                               --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                       шт                       -         -                              -        -          -

  35 111-1001   -Мачта светофорная                       1    851,55      -          852       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  железобетонная                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   центрофугированной длиной 8 м                  -         -                              -        -          -

     1           Объем бетона: 0,2 м3

     СТР.62      14885-00-00 8М

                                       шт.

  36 111-1002   -Мачта светофорная                       1     973,4      -          973       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  железобетонная                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   центрофугированной длиной 10                   -         -                              -        -          -

     1           м Объем бетона: 0,258 м3 м3

     СТР.62      14886-00-00  10М

                                       шт.

  37 510-1111   -Муфта кабельная модульная               6     140,1      -          841       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  универсальная  МКМ 2-12                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   36920-330-00-00 МКМ2-12,                       -         -                              -        -          -

     1           36920-330-00-00

     СТР.96                            шт.

  38 510-1112   -Муфта кабельная модульная               2    199,37      -          399       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  универсальная, сборка I МКМ               --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   2-12-I 36920-330 -00-00-02                     -         -                              -        -          -

     1           МКМ2-12-1,

     СТР.96      36920-330-00-00-02

                                       шт.

  39 510-1002   -Муфта кабельная                         2    680,85      -         1362       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  разветвительная РМ4-28                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   16070-00-00 РМ4-28                             -         -                              -        -          -

     1                                 шт.

     СТР.94

  40 111-2001   -Основание муфт кабельных из             1     73,96      -           74       -         -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                          8                                            330040990

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ОСОЦо-2001  углового стального профиля                --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   36920-311-00, ТУ 32 ЦШ                         -         -                              -        -          -

     1           3812-00 36920-311-00

     СТР.96                            компл.

  41 111-2002   -Основание для наклонных                 1     93,11      -           93       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  лестниц 730-00-00                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК                         компл.                   -         -                              -        -          -

     1

     СТР.64

  42 111-2004   -Основание релейных и                    2    499,97      -         1000       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  батарейных шкафов из углового             --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   стального профиля 877.00.00                    -         -                              -        -          -

     1           ПР32ЦШ10.02-96 745-00-00

     СТР.64                            компл.

  43 1111-3061  -ЗАЗЕМЛЕНИЕ НИЗКОВОЛЬТНОЕ                1    190,78      -          191       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  111-112                                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -2 ВЫПУСК                         ШТ                       -         -                              -        -          -

     2

     СТР.26

  44 1530-1157  -ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИЕ ТРУБКИ 10/5         0,39     52,33      -           20       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001                        10М                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК                                                  -         -                              -        -          -

     2

     СТР.178

  45 ФССЦ-2001  -ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 220В 25Вт           0,2     18,76      -            4       -         -        -          -

     546-0051                          10ШТ                --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

                          ПРОВОД ПВ

  46 ФССЦ-2001  -Провод с медной жилой               0,015   1342,77      -           20       -         -        -          -

     507-0247    ограниченной гибкости, с                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОСОЦо-2001  поливинилхлоридной изоляцией                   -         -                              -        -          -

     -1 ВЫПУСК   марки ПВ1 с жилой сечением,

     1           мм2: 2,5 ПВ1х2,5

     СТР.90                            1000 м

  47 ФССЦ-2001  -Провод с медной жилой                0,13    983,58      -          128       -         -        -          -

     507-0264    повышенной гибкости, с                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОСОЦо-2001  поливинилхлоридной изоляцией                   -         -                              -        -          -

     -1 ВЫПУСК   марки ПВ3 с жилой сечением,

     1           мм2: 1,5 ПВ3х1,5

     СТР.92                            1000 м

                          ПРОВОД МГШВ

  48 157-9001-9 -ПРОВОД МОНТАЖНЫЙ С МЕДНОЙ            0,01    737,97      -            7       -         -        -          -

     0303        ЛУЖЕНОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ МГШВ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОСОЦо-2001  1Х0,75                                         -         -                              -        -          -

     -1 КН.2                           1000М

     СТР.150

                          КАБЕЛЬ МАРКИ СБЗПУ

  49 504-8701   -Kабель                               2,78   7037,92      -        19565       -         -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                          9                                            330040990

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ОСОЦо-2001  сигнально-блокировочный с                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   медными жилами, с изоляцией                    -         -                              -        -          -

     1           из ПЭ, в утолщенной оболочке

     СТР.82      из ПЭ, с гидрофобным

                 заполнением сердечника,

                 марки СБЗПу, с числом жил

                 номинальным диаметром, мм:

                 3х0,9 3Х0,9

                                       1000 м

  50 504-8704   -Kабель                              0,025  17472,76      -          437       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  сигнально-блокировочный с                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   медными жилами, с изоляцией                    -         -                              -        -          -

     1           из ПЭ, в утолщенной оболочке

     СТР.82      из ПЭ, с гидрофобным

                 заполнением сердечника,

                 марки СБЗПу, с числом жил

                 номинальным диаметром, мм:

                 12х0,9 12Х0,9

                                       1000 м

  51 504-8709   -Kабель                               0,11  11743,95      -         1292       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  сигнально-блокировочный с                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   медными жилами, с изоляцией                    -         -                              -        -          -

     1           из ПЭ, в утолщенной оболочке

     СТР.84      из ПЭ, с гидрофобным

                 заполнением сердечника,

                 марки СБЗПу, с числом пар

                 номинальным диаметром, мм:

                 3х2х0,9 3Х2Х0,9

                                       1000 м

  52 504-8710   -Kабель                               0,02  14537,84      -          291       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  сигнально-блокировочный с                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   медными жилами, с изоляцией                    -         -                              -        -          -

     1           из ПЭ, в утолщенной оболочке

     СТР.84      из ПЭ, с гидрофобным

                 заполнением сердечника,

                 марки СБЗПу, с числом пар

                 номинальным диаметром, мм:

                 4х2х0,9 4Х2Х0,9

                                       1000 м

  53 504-8711   -Kабель                              0,005  20931,41      -          105       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  сигнально-блокировочный с                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   медными жилами, с изоляцией                    -         -                              -        -          -

     1           из ПЭ, в утолщенной оболочке

     СТР.84      из ПЭ, с гидрофобным

                 заполнением сердечника,

                 марки СБЗПу, с числом пар

                 номинальным диаметром, мм:

                 7х2х0,9 7Х2Х0,9

                                       1000 м

                          ОБОРУДОВАНИЕ

                          ПРОЦЕНТ НА ТРАНСПОРТ ОТ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ-3,

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                         10                                            330040990

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          ПРОЦЕНТ НАЧИСЛЕНИЙ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ

                          РАСХОДЫ-1,2

                          ПРОЦЕНТ НАЧИСЛЕНИЯ НА ТАРУ И УПАКОВКУ-1,5

                          ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА ОТ ЦЕН 1984Г К ЦЕНАМ

                          2000Г.КФ=28,6(УКАЗАНИЯ МПС №526. ПРИЛОЖЕНИЕ №1)

  54 588-3431   -Светофор трехзначный на                 1      4393      -         4393       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  железобетонной                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   центрифугированной                             -         -                              -        -          -

     1 СТР.30    мачте,17166-00-00

                 17166-00-00

                                       шт

  55 588-3600   -Светофор трехзначный на                 1      4772      -         4772       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  железобетонной                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   центрифугированной мачте с                     -         -                              -        -          -

     1 СТР.30    оповестительной табличкой

                 /габ.3100мм/,17199-00-00

                 17199-00-00

                                       шт

  56 270716     -ЩИТОК ДЛЯ СВЕТОФОРОВ                  0,2       429      -           86       -         -        -          -

     РАЗ.19      (НОМЕРНОЙ И ЛИТЕРНЫЙ ЗНАК),               --------- ---------                     --------- --------- ---------

     П.19-544    16976-01-00                                    -         -                              -        -          -

                                       10ШТ

  57 1588-4368  -ЩИТКИ ОПОВЕСТИТЕЛЬНЫЕ С                 1        68      -           68       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  ОТРАЖАТЕЛЬНЫМИ ЛИНЗАМИ ДЛЯ                --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -2 ВЫП.2    СВЕТОФОРОВ НА Ж/Б МАЧТЕ ПО                     -         -                              -        -          -

     СТР.12      ГАБАРИТУ 3100ММ, 17006

     АНАЛОГ.                           ШТ

  58 1588-4368  -ЩИТКИ ДЛЯ СВЕТОФОРОВ                    2        68      -          136       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  (ГАРНИТУРА), 16977-00-00                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -2 ВЫПУСК                         ШТ                       -         -                              -        -          -

     2

  59 1588-8892  -ЯЩИКИ ПУТЕВЫЕ(9                         1   1173,75      -         1174       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  ДВУХКОНТАКТНЫХ                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -3 ВЫПУСК   КЛЕММ)ПЯ-1-1,151-04-00-000-30                  -         -                              -        -          -

     3 СТР.8

                                       ШТ

  60 588-1052   -Ящик кабельный КЯ-10-II,                1       875      -          875       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  высота ввода кабеля 6045 мм               --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   16961-00-00-01 КЯ-10-II                        -         -                              -        -          -

     1                                 шт.

  61 1588-8705  -УСТРОЙСТВО УКСПС                        2     536,1      -         1072       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001                        ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -2 ВЫПУСК                                                  -         -                              -        -          -

     2 СТР.9

  62 588-5240   -Перемычка к кабельным стойкам           4        30      -          120       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  длиной 1620мм, 42.00.00-01                --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   ПЕРЕМЫЧКА ИЗОЛИРОВАННАЯ                        -         -                              -        -          -

     1           ДЛИНОЙ 1,6М

                 ЮКЛЯ.685.527.011

                                       шт.

  63 588-8005   -Блок конденсаторный                     1       144      -          144       -         -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                         11                                            330040990

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ОСОЦо-2001  штепсельный, тип КБМШ-5                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   24176-00-00 КБМШ-5                             -         -                              -        -          -

     1                                 шт.

  64 588-1828   -Реактор однофазный                      1       211      -          211       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  герметизированный РОБС-1Г,                --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   17359-00-00-03 РОБС-1Г                         -         -                              -        -          -

     1                                 шт

  65 588-1814   -Трансформатор путевой                   1       535      -          535       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  герметизированный ПОБС-2Г                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   ,17266-00-00-01 ПОБС-2Г                        -         -                              -        -          -

     1                                 шт

  66 588-1873   -Трансформатор СОБС-2Г                   4       288      -         1152       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  17273-00-00-01 СОБС-2Г                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК                         шт                       -         -                              -        -          -

     1

  67 588-1865   -Трансформатор СТ-5Г,                    2       222      -          444       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  17278-00-00-01 СТ-5Г                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК                         шт                       -         -                              -        -          -

     1

  68 588-5301   -Выпрямители аккумуляторные              1    508,03      -          508       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  селеновые, тип ВАК-14                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   ВАК-14Б                                        -         -                              -        -          -

     1                                 шт.

  69 588-1096   -Резистор регулируемый РР                4       111      -          444       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  1,1-10, 17384-00-00-07 РР                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   1,1-10                                         -         -                              -        -          -

     1 СТР.51                          шт.

  70 588-4510   -Реле  трансмиттерное                    3       665      -         1995       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  штепсельное, тип ТШ-65В2                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   573.46.76 ТШ-65В2                              -         -                              -        -          -

     1                                 шт

  71 588-0791   -Реле аварийное малогабаритное           1       321      -          321       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  штепсельное, тип АСШ2-12                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   24305.00.00 АСШ2-12                            -         -                              -        -          -

     1                                 шт

  72 588-0775   -Реле нейтральное                        1       263      -          263       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  малогабаритное пусковое                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   постоянного тока, тип                          -         -                              -        -          -

     1           НМПШ2-400 24147.00.00

                 НМПШ2-400

                                       шт

  73 588-0744   -Реле нейтральное                        2       235      -          470       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  малогабаритное штепсельное                --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   постоянного тока, тип                          -         -                              -        -          -

     1           АНШ2-1230 24232.00.00

                 АНШ2-1230

                                       шт

  74 588-0701   -Реле нейтральное                       10       232      -         2320       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  малогабаритное постоянного                --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   тока, тип НМШ1-500                             -         -                              -        -          -

     1           13552-00-00В НМШ1-400

                                       шт

  75 588-0710   -Реле нейтральное                        1       196      -          196       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  малогабаритное постоянного                --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                         12                                            330040990

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     -1 ВЫПУСК   тока, тип НМШ2-1000                            -         -                              -        -          -

     1           13706.00.00В НМШ2-900

                                       шт

  76 588-0745   -Реле нейтральное                        1       273      -          273       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  малогабаритное штепсельное                --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   постоянного тока, тип                          -         -                              -        -          -

     1           АНШМ-310 24122.00.00Б

                 АНШМ2-310

                                       шт

  77 588-0746   -Реле нейтральное                        1       262      -          262       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  малогабаритное штепсельное                --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   постоянного тока, тип                          -         -                              -        -          -

     1           АНШМ2-620 24122.00.00Б

                 АНШМ2-620

                                       шт

  78 588-0764   -Реле огневые малогабаритное             3       308      -          924       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  переменного тока тип                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   АОШ2-180/0,45 24145.00.00Б                     -         -                              -        -          -

     1           АОШ2-180/0,45

                                       шт

  79 588-7124   -Шкаф металлический                      1      3350      -         3350       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  батарейный, тип ШМБ                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   157.135-00-00 ШМБ                              -         -                              -        -          -

     1                                 шт.

  80 588-7106   -Шкаф релейный                           1      9770      -         9770       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  унифицированный, тип ШРУ-М3               --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   39831-00-00-02 ШРУ-М3                          -         -                              -        -          -

     1                                 шт.

  81 588-8206   -Выключатели тока                        1        68      -           68       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  автоматические низковольтные              --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   многократного действия типа                    -         -                              -        -          -

     1           АВМ-2 425-00-00 АВМ-2 15А

                                       шт.

  82 1588-5698  -НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ             7      1755      -        12285       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  АККУМУЛЯТОРЫ ТИПА ОР4                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -3 ВЫПУСК                         ШТ                       -         -                              -        -          -

     3 СТР.89

     АНАЛОГ

  83 588-1113   -Резистор на клемме                      1        29      -           29       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  номинальной мошностью 25Вт,               --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   номинальным сопротивлением                     -         -                              -        -          -

     1 СТР.50    27Ом,14677-00-00

                 С5-35В-25-12

                                       шт.

  84 588-5305   -Регулятор тока                          1      1116      -         1116       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  автоматический, тип РТА1                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   36421-00-00 РТА                                -         -                              -        -          -

     1 СТР.50                          шт.

  85 588-4704   -Датчик импульсов                        1       750      -          750       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  микроэлектронный, тип ДИМ-1               --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   36291-101-00 ДИМ-1.1П                          -         -                              -        -          -

     1 СТР.45                          шт.

  86 588-0797   -Реле импульсивное                       2       362      -          724       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  малогабаритное штепсельное                --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                         13                                            330040990

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     -1 ВЫПУСК   постоянного тока, тип                          -         -                              -        -          -

     1 СТР.45    ИМШ1-1700 24110.00.00А

                 ИМШ1-1700

                                       шт

  87 588-0795   -Реле импульсивное                       1       327      -          327       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  малогабаритное штепсельное                --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   постоянного тока, тип                          -         -                              -        -          -

     1 СТР.45    ИМШ1-0,3 24110.00.00А

                 ИМШ1-0,3

                                       шт

  88 588-4502   -Реле комбинированные, тип               1       665      -          665       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  КШ1-280 24149.00.00 КШ1-280               --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК                         шт                       -         -                              -        -          -

     1 СТР.45

  89 588-4501   -Реле комбинированные, тип               1       620      -          620       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  КШ1-80 24149.00.00 КШ1-80                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК                         шт                       -         -                              -        -          -

     1 СТР.45

  90 588-4710   -Трансмиттер кодовый путевой             1      1757      -         1757       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  КПТШ-515,22250-00-00                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -1 ВЫПУСК   КПТШ-515                                       -         -                              -        -          -

     1 СТР.46                          шт.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого прямые затраты по смете            руб.                            187305     35791     25102                2426

                                                  ----                                             ---------           ---------

                                                  руб.                                                  3893                 215

      Стоимость оборудования -                    руб.                             54499       -         -                   -

      Тара и упаковка -                           руб.                               817       -         -                   -

      Транспортные расходы -                      руб.                              1659       -         -                   -

      Заготовительно-складские расходы -          руб.                               684       -         -                   -

      Всего,стоимость оборудования -              руб.                             57659       -         -                   -

      Стоимость монтажных работ -                 руб.                            117871       -         -                   -

      Материалы -                                 руб.                             36467       -         -                   -

      Всего оплата труда -                        руб.                               -       33191       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -        руб.                             27843       -         -                   -

          Накладные расходы -                     руб.                             30279       -         -                   -

          Сметная прибыль -                       руб.                             16679       -         -                   -

      Всего,стоимость монтажных работ -           руб.                            164830       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  2107

          Сметная заработная плата -              руб.                               -       33191       -                   -

      Стоимость общестроительных работ -          руб.                             14935       -         -                   -

      Материалы -                                 руб.                               355       -         -                   -

      Всего оплата труда -                        руб.                               -        6493       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -        руб.                              7249       -         -                   -

          Накладные расходы -                     руб.                              5423       -         -                   -

          Сметная прибыль -                       руб.                              3097       -         -                   -

      Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                             23455       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   534

          Сметная заработная плата -              руб.                               -        6493       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого по смете                           руб.                            245944       -         -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                         14                                            330040990

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  2641

         Сметная заработная плата -               руб.                               -       39684       -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                          1                                            320029430

                                                                                                                     Форма № 4

             ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                    (наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   №  

                                                  (локальный сметный расчет)

НА  ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВВОДОВ В РШ
                  объект -  ПЕРЕГОН ПЕРЕУСТРОЙСТВО АВТОБЛОКИРОВКИ

             ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                        (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:           

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________        49,265 ТЫС.РУБ.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________        13,021 ТЫС.РУБ.

Составлена В ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г.                                                                             РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    :         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

    :         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

 N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

 ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

    :НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

    :         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

    :         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          Учтен районный коэфф. к заработной плате К=1,5

                          Учтен коэф. на выполнение работ в условиях

                          движения при числе поездов, проходящих в сутки до

                          37-72 К=1,4

                          Строительные работы

   1 01-02-055- -Разработка грунта для                0,13   5087,93      -          661       661       -      404,77        53

     03 ФЕР      прокладки кабеля и устройства             --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ТЧ          муфт вручную без креплений  в               5087,93      -                              -        -          -

     п.3.192     траншеях шириной до 2 м,

     Кзтр=0,8    глубиной до 2 м по бровке

     ТЧ          ж.д., группа грунтов 3.

     п.3.188     Вертикальные стенки без

     Кзтр=1,3    креплений, применен

                 коэффициент к нормам затрат

                 труда-0,8. Расстояние до 1 м

                 от незащищенных кабелей,

                 применен коэффициент к нормам

                 затрат труда-1,3

                                       100м3

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   78,96%    84х0,94   4017,43                 522

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%              2289,57                 298

                 Сметная стоимость                                                  1481

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                          2                                            320029430

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   2 01-02-061- -обратная засыпка вручную             0,13   1526,83      -          198       198       -      136,08        18

     02 ФЕР      траншей, пазух котлованов и               --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 ям, группа грунтов 2                        1526,83      -                              -        -          -

                                       100м3

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   78,96%    84х0,94   1205,58                 157

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               687,07                  89

                 Сметная стоимость                                                   444

                          Монтажные работы

   3 10-06-003- -Kабель, прокладываемй в              0,04   7308,81   6451,69       292        34       258        63         3

     02 ФЕРм     траншее вблизи ж.д., масса                --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 1м, кг, до 2                                 857,12    476,03                            19     25,34         1

                                       км

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) -   91,18%    97х0,94   1215,56                  49

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               666,57                  27

                 Сметная стоимость                                                   367

   4 1007-057-3 -Муфта ответвления вблизи ж.д.           2   2447,05      -         4894      2952       -       97,72       195

                 от магистрального кабеля,                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОЕРм-2001   монтируемая методом холодного               1476,07      -                              -        -          -

                 опрессования, ответвление от

                 магистрального кабеля

                 емкостью 7х4 при емкости

                 кабеля ответвления, до 4х4

                                       ответвл.

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) -   91,18%    97х0,94   1345,88                2692

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               738,03                1476

                 Сметная стоимость                                                  9062

   5 1007-057-3 -Демонтаж муфты ответвления              2    738,03      -         1476      1476       -       48,86        98

                 вблизи ж.д. от магистрального             --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОЕРм-2001   кабеля кабеля емкостью 7х4                   738,03      -                              -        -          -

     к=0,5       при емкости кабеля

                 ответвления, до 4х4

                                       ответвл.

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) -   91,18%    97х0,94    672,94                1346

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               369,02                 738

                 Сметная стоимость                                                  3560

   6 1007-057-4 -Муфта ответвления вблизи ж.д.           2    2942,7      -         5885      3087       -       102,2       204

                 от магистрального кабеля,                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОЕРм-2001   монтируемая методом холодного               1543,73      -                              -        -          -

                 опрессования, ответвление от

                 магистрального кабеля

                 емкостью 7х4 при емкости

                 кабеля ответвления, до 7х4

                                       ответвл.

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) -   91,18%    97х0,94   1407,57                2815

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               771,87                1544

                 Сметная стоимость                                                 10244

   7 1007-057-4 -Демонтаж муфты ответвления              2    771,87      -         1544      1544       -        51,1       102

                 вблизи ж.д. от магистрального             --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                          3                                            320029430

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ОЕРм-2001к  кабеля емкостью 7х4 при                      771,87      -                              -        -          -

     =0,5        емкости кабеля ответвления,

                 до 7х4

                                       ответвл.

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) -   91,18%    97х0,94    703,79                1408

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               385,93                 772

                 Сметная стоимость                                                  3723

   8 1007-052-2 -Муфта соединительная вблизи             4    740,01      -         2960      1358       -       22,82        91

                 ж.д., монтируемая методом                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОЕРм-2001   холодного опрессования прямая                339,57      -                              -        -          -

                 на кабеле емкостью, до 7х4

                                       муфта

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) -   91,18%    97х0,94    309,62                1238

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               169,78                 679

                 Сметная стоимость                                                  4878

   9 1007-061-1 -Ввод кабелей связи  емкостью            2    299,88      -          600       540       -       17,36        35

                 4Х4 в релейный шкаф                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОЕРм-2001                         ввод                   269,77      -                              -        -          -

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) -   91,18%    97х0,94    245,97                 492

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               134,88                 270

                 Сметная стоимость                                                  1362

  10 1007-061-2 -Ввод кабелей связи  емкостью            2    380,02      -          760       674       -        21,7        43

                 7Х4 в релейный шкаф                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОЕРм-2001                         ввод                   337,22      -                              -        -          -

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) -   91,18%    97х0,94    307,48                 615

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               168,61                 337

                 Сметная стоимость                                                  1712

  11 1007-015-1 -устройство телефонное                   1    394,39      -          394       381       -        24,5        25

                 переговорное "Перегон-2М2"                --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОЕРм-2001                         комп.                  380,73      -                              -        -          -

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) -   91,18%    97х0,94    347,15                 347

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               190,37                 190

                 Сметная стоимость                                                   932

  12 10-04-066- -Розетка телефонная РТ-4                 3     18,54      -           56        54       -         1,4         4

     07 ФЕРм                           шт.                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                               17,91      -                              -        -          -

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н18) -   91,18%    97х0,94     16,33                  49

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%                11,64                  35

                 Сметная стоимость                                                   140

  13 10-01-051- -Разделка и включение кабелей          0,4    103,03      -           41        41       -        7,14         3

     33 ФЕРм     и проводов. Кабель или провод             --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 однопарный высокочастотный                   103,03      -                              -        -          -

                 или низкочастотный

                 экранированный на боксе

                                       10концов

                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н18) -   78,96%    84х0,94     81,35                  33

                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%                61,82                  25

                 Сметная стоимость                                                    98

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                          4                                            320029430

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          Материалы

  14 ФССЦ-2001  -Розетка телефонная РТ-4                 3      7,21      -           22       -         -        -          -

     512-0014                          шт.                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  15 500-9075-  -Kабель связи с пористой              0,02   38430,8      -          769       -         -        -          -

     91980       полиэтиленовой изоляцией, в               --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОССЦ-2001-  алюминиевой оболочке с                         -         -                              -        -          -

     1           защитным покровом типа Бп,

                 марки ТЗПАБп, диаметром жилы

                 0,9мм, с числом четверок: 4

                                       1000м

  16 500-9075-  -Kабель связи с пористой              0,02   54274,9      -         1085       -         -        -          -

     91981       полиэтиленовой изоляцией, в               --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОССЦ-2001-  алюминиевой оболочке с                         -         -                              -        -          -

     1           защитным покровом типа Бп,

                 марки ТЗПАБп, диаметром жилы

                 0,9мм, с числом четверок: 7

                                       1000м

  17 ФССЦ-2001  -Боксы кабельные междугородные           2    603,44      -         1207       -         -        -          -

     511-0013    (корпус алюминиевый) типа                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 БММ-2-2 с плинтом ПН-10                        -         -                              -        -          -

                                       шт.

  18 507-9001-  -Провод монтажный НВЭ-2х0,5           0,01   1365,94      -           14       -         -        -          -

     90196                             1000м               --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОССЦ-2001-                                                 -         -                              -        -          -

     3

     аналог

  19 510-9110-  -МУФТА СВИНЦОВАЯ ПРЯМАЯ МС-20            2      55,5      -          111       -         -        -          -

     90001                             ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОССЦ-2001-                                                 -         -                              -        -          -

     1

  20 510-9110-  -МУФТА СВИНЦОВАЯ ПРЯМАЯ МС-25            4      69,5      -          278       -         -        -          -

     90002                             ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОССЦ-2001-                                                 -         -                              -        -          -

     1

  21 510-9121-9 -муфта свинцовая тройниковая             2     367,6      -          735       -         -        -          -

     0110        МСТ4х4х4                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОССЦ-2001-                        шт                       -         -                              -        -          -

     1 аналог

  22 510-9121-9 -муфта свинцовая тройниковая             2     352,2      -          704       -         -        -          -

     0107        МСТ                                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОССЦ-2001-                        шт                       -         -                              -        -          -

     1 аналог

  23 510-9303-9 -муфта защитная полиэтиленовая           2     166,3      -          333       -         -        -          -

     0444         МЗПТ                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОССЦ-2001-                        шт                       -         -                              -        -          -

     1 аналог

  24 510-9300-9 -муфта ответвительная защитная           2     166,3      -          333       -         -        -          -

     0444        полиэтиленовая  05-М039                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОССЦ-2001-                        шт                       -         -                              -        -          -

     1 аналог

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                          5                                            320029430

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  25 510-9302-9 -муфта соединительная защитная           6      35,1      -          211       -         -        -          -

     0432        полиэтиленовая 05-М038                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

     ОССЦ-2001-                        шт                       -         -                              -        -          -

     1 аналог

  26 510-0055   -муфта газонепроницаемая ГМВИ            2     327,9      -          656       -         -        -          -

     ОССЦ-2001-  4х4                                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

     1                                 шт                       -         -                              -        -          -

  27 510-0056   -муфта газонепроницаемая ГМВИ            2     423,8      -          848       -         -        -          -

     ОССЦ-2001-  7х4                                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

     1                                 шт                       -         -                              -        -          -

                          Оборудование

  28 588-5747   -устройство                              1   3790,61      -         3791       -         -        -          -

     ОСОЦо-2001  переговорное"Перегон-2М2"                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -3                                шт.                      -         -                              -        -          -

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого прямые затраты по смете            РУБ.                             30857     13002       258                 874

                                                  ----                                             ---------           ---------

                                                  РУБ.                                                    19                   1

      Стоимость оборудования -                    РУБ.                              3791       -         -                   -

      Тара и упаковка -                           РУБ.                                 5       -         -                   -

      Транспортные расходы -                      РУБ.                               114       -         -                   -

      Заготовительно-складские расходы -          РУБ.                                47       -         -                   -

      Всего,стоимость оборудования -              РУБ.                              3957       -         -                   -

      Стоимость монтажных работ -                 РУБ.                             26207       -         -                   -

      Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       12161       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                              7304       -         -                   -

          Накладные расходы -                     РУБ.                             11083       -         -                   -

          Сметная прибыль -                       РУБ.                              6093       -         -                   -

      Всего,стоимость монтажных работ -           РУБ.                             43382       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   804

          Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       12161       -                   -

      Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                               860       -         -                   -

      Всего оплата труда -                        РУБ.                               -         860       -                   -

          Накладные расходы -                     РУБ.                               679       -         -                   -

          Сметная прибыль -                       РУБ.                               387       -         -                   -

      Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                              1926       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    70

          Сметная заработная плата -              РУБ.                               -         860       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого по смете                           РУБ.                             49265       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   875

         Сметная заработная плата -               РУБ.                               -       13021       -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                          1                                            330041010

                                                                                                                    ФОРМА №1 ПН

             ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                               наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   №

                                                   на пусконаладочные работы

на  ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВ АБ
,  ПЕРЕУСТРОЙСТВО АВТОБЛОКИРОВКИ.

             ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                  (наименование пусконаладочных работ, наименование объекта)

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________         4,4   тыс.руб.

СОСТАВЛЕНА в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.                                                                            руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     :ОБОСНОВАНИЕ:                                                                :         :           :       СТОИМОСТЬ

  №  :  (ШИФР;   :     НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ     : ЕДИНИЦА :КОЛИЧЕСТВО :-----------------------

 ПП  :№ РАСЦЕНКИ,:                        ИЛИ ВИДОВ РАБОТ                         :ИЗМЕРЕНИЯ:           :  ЕДИНИЦЫ  :

     :ОБОСН.КОЭФ.:                                                                :         :           : ИЗМЕРЕНИЯ :  ВСЕГО

     :   И ДР.)  :                                                                :         :           :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  :     2     :                                3                               :    4    :     5     :     6     :     7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                    ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАРПЛАТЕ-1,5

                             РАЗДЕЛ   1.  ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

                             ===============================================

                          К=1,3- НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПРИ

                          ПЕРЕОБОРУДОВАНИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ УСТРОЙСТВ СЦБ,

                          СВЯЗАННОМ С ИЗМЕНЕНИЕМ ПУТЕВОГО РАЗВИТИЯ

                          (УДЛИНЕНИЕ ПУТЕЙ,СТРОИТЕЛЬСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

                          ПУТЕЙ,ВРЕЗКА СТРЕЛОК,ИЗМЕНЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ И

                          Т.П.);ОЕРп-2001-16 ТЧ.ТАБЛ.2 П1.1.

   1  Ц            -ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПУТЕВОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКИ        КМ            2,6000      584,51     1519,73

      1601-001-0

      1

      ОЕРп

      ТЧ.ТАБЛ.2

      П.1.2.

      К

      осн.з/К=1,

      3

                   Накладные расходы (Н17=68х0,94)                      %              63,92                   373,62     971,41

                   Сметная прибыль (Н30=40)                             %                 40                   233,81     607,89

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:                                                                         1191,94    3099,04

   2  Ц            -ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-ГАБАРИТНЫХ УСТРОЙСТВ          КОМЛ.         2,0000      318,94      637,88

      1601-011-0    (УКСПС)

      1

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                          2                                            330041010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  :     2     :                                3                               :    4    :     5     :     6     :     7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ОЕРп

      ТЧ.ТАБЛ.2

      П.1

      К

      осн.з/К=1,

      3

                   Накладные расходы (Н17=68х0,94)                      %              63,92                   203,87     407,74

                   Сметная прибыль (Н30=40)                             %                 40                   127,58     255,15

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:                                                                          650,39    1300,77

                          ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ "ВХОЛОСТУЮ" 80%:

                          4,4.0,8=3,52 ТЫС.РУБ.

                          ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ "ПОД НАГРУЗКОЙ" 20%:

                          4,4.0,2=0,88 ТЫС.РУБ.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     1            руб.      .       .       .       .       .       .       .       .     2157,62

                              В ТОМ ЧИСЛЕ:

      Стоимость пусконаладочных работ -          руб.      .       .       .       .       .       .       .       .     2157,62

      Всего заработная плата -                   руб.      .       .       .       .       .       .       .       .     2157,62

          Накладные расходы -                    руб.      .       .       .       .       .       .       .       .     1379,15

          Сметная прибыль -                      руб.      .       .       .       .       .       .       .       .      863,05

      ВСЕГО, Стоимость пусконаладочных работ -   руб.      .       .       .       .       .       .       .       .     4399,81

          Сметная заработная плата -             руб.      .       .       .       .       .       .       .       .     2157,62

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     1                  руб.      .       .       .       .       .       .       .       .     4399,81

         Сметная заработная плата -              руб.      .       .       .       .       .       .       .       .     2157,62

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ НА ПУСКОНАЛАДКУ,   руб.      .       .       .       .       .       .       .       .     2157,62

                              В ТОМ ЧИСЛЕ:

      Стоимость пусконаладочных работ -          руб.      .       .       .       .       .       .       .       .     2157,62

      Всего заработная плата -                   руб.      .       .       .       .       .       .       .       .     2157,62

          Накладные расходы -                    руб.      .       .       .       .       .       .       .       .     1379,15

          Сметная прибыль -                      руб.      .       .       .       .       .       .       .       .      863,05

      ВСЕГО, Стоимость пусконаладочных работ -   руб.      .       .       .       .       .       .       .       .     4399,81

          Сметная заработная плата -             руб.      .       .       .       .       .       .       .       .     2157,62

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО СМЕТЕ НА ПУСКОНАЛАДКУ          руб.      .       .       .       .       .       .       .       .     4399,81

         Сметная заработная плата -              руб.      .       .       .       .       .       .       .       .     2157,62










	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



