| Объект БФ - ОФ - 57 – А.2 - 2008; Форма ПРЗД – 1-2006. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика проектируемых помещений |  |  |  |  |  |  |
| Титул |  |  |  |  |  |  |
| Стадия |  |  | Шифр |  | Поз. дир. графика |  |

| Наименование и номер помещения | Группа производственных процессов | Категория пожаровзрывоопасности | Класс помещения по ПУЭ | Разряд зрительных работ | Уровень шума, Дб |  | Характер среды помещений |  |  |  | Характеристика подъёмно- транспортного оборудования |  | ###### Напольные транспортные устройства, тип, грузоподъёмность | Вид уборки помещений (сухая, влажная, мокрая) | Спецтребования, предъявл к отделке помещений и конструкций, в т.ч. полов | Требования по энергосбережению | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Допустимый | Фактический | Температура, ºС | Относительная влажность, % | Корроз. действие на строительные конструкции | Наименование |  | Грузоподъёмность |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аппаратная | ВНТП, стр.123 (Iа) | НТП, стр.72 (В4, по расчету) | НТП, стр.72 (П-IIА) | СНиП 23-05-95 (Vб) | ВНТП, стр.95, п.3.21 ГОСТ12.1.003-83* (65дБА) | - | СанПиН 2.2.4.548-96, стр.9, табл.1 (Iб, 23 ºС) | СанПиН 2.2.4.548-96, стр.9, табл.1 (Iб, 60-40%) | - | - | - | - | Влажная | Тип покрытия пола: антистатический линолеум | В соответствии с действующими нормами |  |
| Релейная | ВНТП, стр.123 (Iб) | НТП, стр.72 (В2, по расчету) | НТП, стр.72 (П-IIА) | - | - | - | ВНТП, стр.103 (12 ºС) | ВНТП, стр.93, п.3.9 (40-60%) | - | - | - | - | Влажная | Тип покрытия пола: антистатический линолеум* | В соответствии с действующими нормами |  |
| Питающая (помещение с УБП) | ВНТП, стр.123 (Iб) | НТП, стр.72 (В2, по расчету) | НТП, стр.72 (П-IIА) | - | - | - | Руководство по эксплуатации ИБП SitePro (20 ºС) | ВНТП, стр.93, п.3.9 (40-60%) | - | - | - | - | Влажная | Тип покрытия пола: антистатический линолеум* | В соответствии с действующими нормами |  |

*- для МПЦ плавающий пол под центральный процессор и металлическая сетка под всем помещением.

| Главный специалист |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, И.О.Фамилия) |

| Автор раздела |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, И.О.Фамилия) |

| « |  | » |  | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Согласовано: