 Содержание
МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПУТИ

Утверждено: 

Главным управлением пути МПС

26 июня 1991г.


Инструкция 
обходчику 
железнодорожных путей 
и искусственных сооружений






"ТРАНСПОРТ" 1992

[image: image1.png]



 Содержание
   Содержание
Содержание
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Содержание
2. ОБЯЗАННОСТИ ПО ОСМОТРУ ПУТИ И УХОДУ ЗА НИМ

3.ОБЯЗАННОСТИ ПО ОСМОТРУ И СОДЕРЖАНИЮ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
4. ОБЯЗАННОСТИ ПРИ ВСТРЕЧЕ ПОЕЗДОВ
Содержание
5.ОБЯЗАННОСТИ ПРИ ПРОИСШЕСТВИЯХ

Содержание
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция распространяется на обходчиков железнодо​рожных путей и искусственных сооружений (в дальнейшем ,,обходчики"), заня​тых на осмотре и содержании железнодорожного пути, земляного полотна, желез​нодорожных мостов и тоннелей.

1.2. На должность обходчика назначаются лица не моложе 18 лет, имеющие стаж работы в должности монтера пути не менее 6 мсс, если они не имели этого стажа в должностях, связанных с движением поездов, выдержавшие испыта​ния, и в последующем подвергающиеся периодической проверке в звании Пра​вил технической эксплуатации железных дорог Союза ССР, Инструкции по сиг​нализации на железных дорогах Союза ССР, Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Союза ССР в объеме, установленном приказом МПС от 25.06.90 № 12Ц, а также Инструкции по обеспечению безопас​ности движения поездов при производстве путевых работ. Инструкции по теку​щему содержанию железнодорожного пути, инструкций по содержанию искус​ственных сооружений и земляного полотна, правил и инструкций по технике безопасности и производственной санитарии в части, устанавливающей обязан​ности обходчика, настоящей Инструкции, нормативных актов, регламентирую​щих дисциплинарную ответственность работников железнодорожного транспорта.

1.3. Обходчик должен знать устройство и правила содержания верхнего строения пути, земляного полотна, мостовых, тоннельных и других сооружений на обслуживаемом участке, их основные неисправности и дефекты, признаки остродефектных рельсов, способы их выявления, порядок действий при обна​ружении препятствий для движения поездов на обслуживаемом участке, правила пропуска поездов.

1.4. За обходчиком, закрепляется для ухода участок железнодорожного пути или искусственное сооружение (мост, тоннель).

Обходчик, занятый на осмотре и содержании искусственных сооружений, должен также осматривать путь и производить работы по уходу за закреплен​ным участком на подходах к мосту или тоннелю, Длина участка устанавливается начальником дистанции пути и не должна превышать 200 м

1.5. Обходчики подчиняются непосредственно бригадиру пути.

1.6. Находясь на дежурстве, обходчик обязан иметь: красный и желтый сигнальные флаги в чехлах (ночью и при плохой видимости, а также при работе в тоннеле - ручной сигнальный фонарь с показаниями красного и прозрачно-белого огней), духовой рожок, петарды - одну коробку (б шт.) на однопутных и две коробки №12 шт.) на двух- и многопутных участках, ключ-молоток. Для работы в тоннеле обходчик берет с собой дополнительно карманный электри​ческий фонарь и молоток для остукивания тоннельной обделки.

Во время обхода участка пути обходчик обязан иметь график обхода и выпуску из расписания движения пассажирских и пригородных поездов

1.7.  Перед вступлением на дежурство обходчик должен иметь нормаль​ный отдых. График дежурств, который составляет дорожный (мостовой, тон​нельный) мастер, должен предусматривать не более двух ночных дежурств под​ряд. Протяженность обхода в смену устанавливается, как правило, в пределах линейного отделения.

Содержание
2. ОБЯЗАННОСТИ ПО ОСМОТРУ ПУТИ И УХОДУ ЗА НИМ

2.1. Обходчик осматривает путь, сооружения, путевые устройства и земля​ное полотно по графику, утвержденному начальником дистанции пути и в пре​дусмотренное графиком время производит работы по уходу за закрепленным участком.

2.2. При осмотре пути и сооружений обходчик обязан выявлять места, опасные для движения поездов (лопнувший рельс, разрыв стыка, искривление пути - выброс пути, размыв или осадка пути, обвал, загромождение пути и т. п. ), и ограждать их сигналами остановки, руководствуясь местной Инструкцией, учитывающей требования Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ

В связи с этим обходчик должен:

· обращать внимание на целостность рельсов, стыков, остряков и крестовин стрелочных переводов; на закрепление стыков болтами, прикрепление рельсов к шпалам: на положение пути в плане, наличие резких углов, грубых просадок (особенно на пучинистых местах и местах выплесков балласта);

· следить за положением настила в габарите и чистотой желобов на неохраняемых переездах:

· обнаруживать сплавы и другие деформации откосов насыпей и выемок, подмывы и размывы земляного полотна, загромождения пути;

· наблюдать за правильным положением выставляемых на пути сигнальных знаков и т. д.

Во время обхода обходчик сам устраняет обнаруженные неисправности, если для этого не требуется помощь других работников.

Обнаруженные во время осмотра другие неисправности обходчик обязан заносить в Книгу приема и сдачи дежурства и осмотра пути и сооружений по форме Книги приема и сдачи дежурства и осмотра устройств на переезде (форма ПУ-67), в которой, помимо обнаруженных неисправностей, должны указываться работы, выполненные им во время обхода. Книгу ПУ-67 проверяет бригадир пути и делает отметки об устранении.

2.3. В порядке ухода за закрепленным участком обходчик обязан закреп​лять и смазывать болты, добивать костыли, подкреплять противоугоны, произ​водить подрезку балласта, очистку пути от растительности и засорителей и дру​гие работы по указанию бригадира пути.

Содержание
3.ОБЯЗАННОСТИ ПО ОСМОТРУ И СОДЕРЖАНИЮ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

3.1. Обходчик, занятый на осмотре и содержании моста, обязан:

· следить за исправным состоянием всех элементов мостового полотна (мос​товых брусьев, металлических поперечин, железобетонных плит безбапластного мостового полотна, охранных приспособлений, уравнительных приборов и урав​нительных рельсов, рельсовых замков разводных мостов и др.);

· выявлять разрывы или видимые с проезжей части трещины в элементах металлических пролетных строений мостов;

· наблюдать за состоянием и целостностью частей пролетных строений и опор моста;

· проверять и подтягивать лапчатые болты, высокопрочные шпильки, креп​ление противоугонных (охранных) уголков и брусьев, контруголков (контр​рельсов), уравнительных приборов, рельсовых замков разводных мостов;

· очищать от грязи, снега и льда рельсовый путь, уравнительные приборы, рельсовые замки разводных мостов, мостовое полотно, элементы пролетных строений в уровне проезда, не допускать застоя воды в коробах поясов, на подферменных площадках и в других местах; к началу прохода весенних вод, а при необходимости и в других случаях очищать от снега и льда лестницы и сходы по откосам конусов и насыпей у мос​тов и труб;

· следить за проходом весенних вод и ледохода, вести наблюдения за уровнем воды, за состоянием укреплений конусов и откосов насыпей;

· следить за исправным состоянием смотровых приспособлений, мостового настила, противопожарного инвентаря, своевременно наполнять бочки с водой и ящики с песком.

3.2. Обходчик, занятый на осмотре и содержании тоннеля, обязан содер​жать в чистоте камеры и ниши в тоннелях, производить их побелку, немедленно убирать с пути вывалившиеся камни из обделки тоннеля, скалывать и убирать наледи, образующиеся на пути. следить за состоянием обделки, стен и свода, про​верять состояние лотков и выходов из штолен, а также достаточность их отопления в зимнее время, обеспечивать сток воды в водоотводных лотках, а также из лот​ков в кюветы припортальной выемки.

Содержание
4. ОБЯЗАННОСТИ ПРИ ВСТРЕЧЕ ПОЕЗДОВ

4.1. Обходчик при исполнении своих обязанностей должен встречать поезда порядком, установленным Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ.

4.2. Встречая поезд, обходчик обязан наблюдать за его состоянием и при обнаружении неисправности, угрожающей безопасности движения, принять меры к остановке поезда.

Сигнал остановки подается в следующих случаях:

· если в проходящем поезде будет замечена неисправность, угрожающая безопасности движения: колеса, идущие юзом или издающие сильные удары из-за ползунов, пожар, горение буксы, угроза падения с поезда человека или груза и т.д.,

· если с поезда или с пути подаются машинисту сигналы остановки, а поезд продолжает движение;

· при пожаре в полосе отвода, угрожающем безопасности движения;

· в других случаях, угрожающих безопасности движения и жизни людей

Содержание
5.ОБЯЗАННОСТИ ПРИ ПРОИСШЕСТВИЯХ

5.1. Услышав сигнал общей или пожарной тревоги, обходчик должен идти на помощь подавая рожком сигнал общей тревоги (один длинный и три корот​ких звука духового рожка).

5.2. При обнаружении раненого человека на пути или в полосе отвода обход​чик обязан оказать первую помощь пострадавшему, сообщить в медицинский пункт или вызвать скорую помощь, а при их отсутствии принять меры к оста​новке поезда для отправления пострадавшего в ближайший медицинский пункт

При обнаружении мертвого человека не трогать его. если тело не может быть задето подвижным составом. В противном случае погибшего необходимо перенести на обочину, по возможности не меняя его положения.

5.3. При возникновении пожара в полосе отвода обходчик обязан принять меры для тушения пожара; при невозможности ликвидировать пожар своими силами он должен вызвать помощь, подавая сигнал пожарной тревоги - один длинный и два коротких звука духового рожка.

5.4. При сходе или столкновении подвижного состава обходчик обязан помогать поездной бригаде в ограждении поезда сигналами остановки по ука​заниям машиниста.

Об этих, а также других случаях, угрожающих безопасности движения поез​дов и жизни людей, обходчик должен сообщить дежурному по ближайшей стан​ции, бригадиру пути или дорожному ( мостовому, тоннельному) мастеру.

Содержание
